招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

# 项目名称：稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目

项目编号：JSZC-321203-HQGC-G2024-0024

招标人：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

招标代理单位：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

二〇二四年四月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  政府采购合同（参考）	16

第四章  项目内容及基本要求	19

第五章  评审办法	38

第六章  投标文件格式	40

- 招标公告

项目概况

稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年5月6日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-HQGC-G2024-0024

项目名称：稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币400万元

最高限价：人民币400万元（超过最高限价作废标处理）

采购需求：本项目拟采购45台（套）货物，涉及黄金米（米稀）产品加工设备、产品冻干设备、产品预处理设备等七种类型，其中：产品加工设备包括拌粉机、螺旋自动上料机等7台（套）设备；产品冻干设备包括真空冷冻干燥机组（25平）、真空冷冻干燥机组（3平）2套设备；产品预处理设备包括食材冷藏设备、洗米机、斩切设备等13台（套）设备；产品包装设备包括全自动放料机、高速包装盒贴面机等13台（套）设备；研发实验设备包括蒸汽发生器、超净工作台等6台（套）设备；生产配套系统设备包括单极反渗透水处理系统、空压系统2套设备；生产配套运输设备包括铲车、电动叉车2台设备。（具体内容见招标文件第四章）。

合同履行期限：合同签订后，45天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试验收。

本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于制造业，专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 本项目的特定资格要求：无。

（四）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入严重失信主体名单的投标人，不得参加投标。

注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月15日00:00:00至2024年4月19日00:00:00截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，免费下载本项目招标文件。

3.本项目采用网上注册登记方式。

4.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

5.代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

6.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交时间：2024年5月6日8点30分-9点00分（北京时间）；

投标文件截止时间：2024年5月6日9点00分（北京时间）；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅。

开标时间、地点同投标文件截止时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

## 1.发布招标公告的媒介：“江苏政府采购网  http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”；

## 注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，招标人（或招标代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各投标人。

## 2.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

地址：泰州市胡庄镇赵市村

联系人：徐女士，    联系电话：0523-80750201

2.代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

联 系 人：杨女士，  联系电话：0523-86331260

办公地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼西侧

邮政编码：225300

3.项目联系人

联 系 人：杨女士，  联系电话：0523-86331260

# 第二章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目 采购编号：JSZC-321203-HQGC-G2024-0024 |
| 2 | 采购代理单位：江苏华强工程投资管理咨询有限公司 采购代理单位地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼 |
| 3 . 呻 | 招标文件发放：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，免费下载本项目招标文件。 |
| 4 | 本项目采购预算：400万元人民币；最高限价：400万元人民币。 |
| 5 | 投标文件的制作要求： 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 |
| 6 | 投标文件递交时间：2024年5月6日8点30分-9点00分（北京时间）； 投标文件截止时间：2024年5月6日9点00分（北京时间）； 投标文件递交地点：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日后90日历天。 |
| 8 | 开标时间：2024年5月6日9点00分（北京时间） 开标地址：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅 |
| 9 | 1.投标保证金：无。 2.履约保证金： 履约保证金金额：中标总金额的5%； 递交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交； 递交方式：电汇或网银支付或银行保函或履约保证保险； 退还时间：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 10 | 签订合同地点：招标人指定地点 合同签订主体：江苏江福农业发展有限公司 监督主体：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室 |
| 11 | 项目交付地点：招标人指定地点。 项目交付期限：合同签订后，45天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试验收。 项目交付方式：由招标人和中标人约定，按照合同约定执行。 合同形式：综合单价合同。 |
| 12 | 付款方式：合同签订，且乙方按招标文件要求提交的《安装方案》经甲方确认无误后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约满后，付清尾款。 |
| 13 | 本项目不接受投标人以邮递、电子邮件等方式递交的投标文件，投标应由其法人或持法人委托书的授权代表于开标前当面提交。 |
| 14 | 招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协﹝2022﹞002）规定标准计取，上述费用中标单位须在领取中标通知书前以电汇等付款方式一次性缴清。请投标单位在报价时考虑。 |

一   总则

一、招标项目

稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目。

二、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在法定时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

1.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2. 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标人提出异议截止时间

潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

四、投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

3.投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

二   投标文件

- 五、投标文件份数和签署

1. 完整的电子投标文件应包括商务部分、技术部分和资格证明文件。

2中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套）以供招标人、招标代理机构存档。纸质投标文件必须保证与评标时的电子标书完全一致。

- 投标人投标文件中提供的资格审查资料必须为原件彩色扫描件，关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

六、投标文件编制要求

1.投标文件电子投标文件应当按照系统提供的格式编写，纸质投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

2. 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

七、投标文件的制作应当符合以下要求：

1.投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

3.投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

4.投标文件主要由以下部分构成：

4.1资格条件证明文件：

（1）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）；

（2）★2022年度（或2023年度）的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供）；

（3）★投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料；提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（4）★投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）★投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用中国查询报告）

4.2报价符合性审查：

- ★投标函；

- ★开标一览表。

4.3商务部分符合性审查：

（1）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，如为联合体投标，牵头单位提供）

（2）★投标人法定代表人身份证复印件

（3）★投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）

（4）★商务条款响应及偏离表

（5）★评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单

4.4技术部分符合性审查：

- ★采购需求响应及偏离表；

- （2）综合评审评分项：

- 根据评分细则需要提交的材料（评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单，清单后附明细证明材料，未提供清单商务部分符合性审查不通过，作废标处理）

- （3）中小微企业声明函

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（复印件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

三  投标文件递交

八、投标文件递交

1.投标文件的递交

投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并递交电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人递交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

九、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

十、投标文件的修改和撤回

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

四  投标报价

十一、投标报价方式

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

2.本项目报价为一次报价，投标人投标文件中的报价作为最终报价，最终报价作为评审价。

3.投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

五  开标、评标、定标

十二、评审、定标方法

本项目采用综合评分法。

十三、开标评标会

- 1.招标人或招标代理将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或其授权代表必须携带本人身份证按时参加开标会，并签名报到以证明其出席开标会。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 2.按照第十条规定，同意撤回的投标将不予开封。

3.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，确认无误后，进行开标，宣读各投标人的《开标一览表》，招标代理机构将对开标过程进行记录。

#### 十四、评标过程的保密

1.开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

2.在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，都可能导致被取消评标资格。

#### 十五、对投标文件的审核

1.招标人将根据项目特点组建评标委员会，由五人组成，并独立开展评标工作。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2. 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.评标委员会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指不满足招标文件实质性要求影响招标文件规定的范围、质量和性能；或限制了招标人的权利或供应商的义务的内容，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

5.未按本文件实质性要求形成投标文件，投标文件内容不全或实质性条款字迹模糊难以辨认的，评标委员会对其投标文件作无效投标文件处理。

6.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

7.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

8.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

9.评标委员会审阅投标文件，有权决定供应商是否具有投标资格。

十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1.投标函未加盖投标人公章；

2.授权委托书无投标人公章、法定代表人的印章（或签名）；

4.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5.投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

6.投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；

7.投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的。

十七、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

十八、投标文件的澄清

1.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人或招标代理有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。

2.投标人有责任按照招标人或招标代理通知的时间、地点，进行答疑和澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人应确保通讯畅通，接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会规定的时间和格式做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十九、评标中作为废标处理的情况：

1.在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

2.在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

3.投标人价格均超过了采购预算，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。

4.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

二十、中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。

中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。

代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十一、授予合同，合同条款

中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

二十二、质疑和投诉

1.参加投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

2.质疑必须以参加投标人法定代表人或授权代表以投标文件中所确定的送达方式提交，未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

3.未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑也不予受理。

4.招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该投标人进行相应的行政处罚。

二十三、特别提醒

- 供应商对其投标所提供材料的真实性负责。供应商使用虚假材料投标，招标人、评委会应当拒绝或否决其投标。已被确定的中标人，但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效。合同已签订但尚未履行的，招标人可以单方面撤销合同。合同撤销或中标结果无效的，由招标人从其他合格的供应商中选择排名紧跟其后的供应商为中标人，或者重新组织政府采购活动。政府采购合同已履行的，给招标人造成的损失的，由供应商承担赔偿责任。此外，行政监督部门对供应商弄虚作假行为，依法作出相应处理。

- 政府采购合同（参考）

稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目

合 同 协 议 书

甲方（实施主体）：   江苏江福农业发展有限公司

乙  方（供应商）：

丙方（监督主体）：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

2024年   月
稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目

合同协议书

甲方（招标人）： 江苏江福农业发展有限公司

乙方（供应商）：

丙方（监督主体）：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

签订日期： 2024 年   月    日

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，为了明确甲、乙双方的权利、义务，经双方共同协商，本着平等、自愿、有偿的原则，特签订本合同，以便双方共同遵守。

- 项目基本情况

- 项目名称：稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目（以下简称“本项目”）。

- 合同价格形式：全费用综合单价。

- 规格型号：清单见附件“黄金米（米稀）新建项目采购清单”。

- 中标金额：人民币          （大写）               元（人民币）。

- 项目结算要求

- 项目费用结算要求：

- 本合同价格包括设备（材料）费、制作安装费、调试费、运输费（包括上下人力资费）、管理费、利润、措施费、临时设施费、规费、税金、成品保护费、备品备件、仓储费、检测验收费、保险费、质保费、售后服务与维护费、专利技术费、政策性文件规定所涉及的费用，以及合同中包含的所有风险和责任。

- 项目税费结算要求：

- 根据现行税法规定，与本合同相关的税费由各方自行承担支付。甲方承担所有针对甲方的税费，乙方承担所有针对乙方的税费。

- 货物交付要求

- 交付期限：

- 合同签订后，45天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试验收。

- 交付地点：甲方指定地点。

- 货物的所有权自货物交付时转移。

- 包装运输：

- 乙方应当按照约定的包装方式交付货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式。

- 技术要求

- 项目技术规范：

- 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

- 项目验收要求：

- 鉴于本项目属于设备货物采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按“交钥匙”工程的竣工交付标准。乙方必须按照国家及省市安全及其相关规范要求，编制所有设备货物的安装图纸、安装说明、使用说明、维修方案（以下称“安装方案”）。

- 安装方案总体要求

- 安装方案编制依据：

- 本项目安装方案编制时除符合本项目技术方案要求外，还应符合国家和江苏地区颁发的现行有关设计、施工验收等相关方面的规范、规定。采购方案未详尽之处，请乙方按国家及本地区现有规范进行施工。

- 技术资料提交要求：

- 乙方应提供包括但不限于满足货物日常使用、专用的维修工具以及使用、维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册。

- 安装方案编制要求：

- 乙方的投标文件中实施方案仅作为评标依据，乙方签定合同后，需重新根据甲方的要求和项目现场的实际情况，重新优化编制《安装方案》，直至甲方完全满意为止。《安装方案》的编制应由具有相关资质的单位负责完成，乙方若无相关资质，可分包给具有相关资质的单位。乙方需全部承担《安装方案》编制的质量与安全责任，确保项目建成后所有设备能正常运行，能满足甲方的高效生产要求。

- 安装方案审核要求：

- 如《安装方案》未经过甲方认可，经3次协商交流未达成共识后，甲方有权与乙方解除部分或全部合同。

- 知识产权保护要求：

- 乙方应承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 验收资料上交要求：

- 产品调试完成后，需经甲方验收合格，乙方负责将全部《安装方案》以及有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 项目现场管理要求

- 安全管理要求：

- 乙方应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明建设，施工人员的安全由乙方负责，甲方监督执行，如发生安全事故，由乙方负全责。现场协调工作由乙方负责，甲方配合。

- 货物保管要求：

- 乙方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

- 垃圾清运要求：

- 在安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理现场垃圾。

- 货物质量与验收要求

- 货物质量标准：

- 供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由乙方提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

- 货物包装要求：

- 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

- 货物检验原则：

- 指货物的生产、调试、维修、检验、验收原则。有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

- 货物检验标准：

- 所有设备、附（配）件应符合方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经甲方代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

- 货物验收内容：

- 甲方及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。乙方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

- 调货换货要求：

- 如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- 补充货物说明：

- 甲方按中标价格和数量向乙方采购本项目货物后，在合同执行期若需增加采购相同品牌型号的货物，乙方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给甲方。

- 逾期交货处罚：

- 如乙方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向甲方支付滞纳金。

- 合同价格支付

- 付款方式：

- （1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

- （2）本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

- （3）合同签订，且乙方按招标文件要求提交的《安装方案》经甲方确认无误后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约满后，付清尾款。

- 关于结算审核费：

- 本项目结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如8%＜核减费费率≤12%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。以上费用不累进。

- 对货物提出异议的时间和办法

- 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将货物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

- 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交货物符合合同规定。

- 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 货物质保与售后要求

- 质量保证期限：

- 自验收合格之日起，3年免费质保。国家和省市有关三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，乙方对合同中的设备提供免费保修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。

- 质保维修范围：

- 质保期内因乙方产品质量不可靠，导致产品非主观故意损坏或遗失，由乙方免费负责维修、更换。因台风、地震不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但乙方需配合甲方承担维修或更换工作，价格依产品审计单价按实结算。

- 质保响应时间：

- 无论保修期内还是保修期外，乙方应满足甲方售后服务的紧急需求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。对甲方的故障通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决故障的，乙方须免费提供同档次的货物给甲方临时使用，确保甲方的业务正常开展。

- 货物维护培训：

- 乙方无偿培训甲方操作使用与维修人员，主要内容包括但不限于货物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间按甲方要求，培训地点主要在设备现场或按甲方安排。

- 缺陷保修要求：

- 如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，乙方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

- 货物退回处理：

- 乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，甲方有权单方面决定退货，并依法追究乙方的违约责任。

- 违约责任

- 甲方违约责任及违约金支付：

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天4‱支付逾期付款违约金。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天4‱支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 其他责任

- 凡发生的一切安全事故，按政府规定的手续和程序进行处理，责任由责任方自负。

- 供货产品本身质量引起的质量缺陷由乙方负责整改，因人为损坏引起的质量缺陷，乙方不承担质量责任，但应积极配合甲方进行整改。

- 对于合同的货物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

- 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，甲方因乙方原因提出索赔或存在质量差异，乙方需按甲方同意的一种或多种方式解决索赔事宜，具体方式如下：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

- 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低货物的价格。

- 乙方需以满足规格、质量和性能要求的新部件替换或修补有缺陷的部分，承担所有费用、风险，并支付甲方所产生的全部直接费用。同时应延长替换或修补部件（货物）的保质期。

- 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 合同的解除和转让

- 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方出现违约造成合同无法履行，另一方有权解除合同。

- 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地高港区人民法院起诉。

- 合同生效及其他

- 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式    份，甲、乙、丙方各执    份。

甲方：

单位名称（盖章）：江苏江福农业发展有限公司

法定代表人：

或授权委托人（签字或盖章）：

乙方：

单位名称（盖章）：

法定代表人：

或授权委托人（签字或盖章）：

丙方：

单位名称（盖章）：

法定代表人：

或授权委托人（签字或盖章

- 项目内容及基本要求

- 项目总体概况

- 项目实施意义

- 本项目的实施，旨在提升高港区现代农业产业高质量发展示范园（以下简称“本示范园”）稻米精深加工和就地转化能力，丰富稻米加工产品种类、延伸稻米产业发展链条。通过特殊的工艺将新鲜大米通过筛选、精洗后进行处理，根据大米粥的共晶点和共熔点，锁住蛋白质、维生素等营养成分，开发出营养米稀这一便捷、方便的即食产品。规划建设日产2吨的营养米稀生产线，年产碗装、立袋装、条装等产品约700吨。组建创新研发实验室，与东南大学、上海大学等科研院所建立合作关系，探索在传统的原料中加入药食同源植物等新工艺，强化稻米加工产品创新开发能力。因此，本项目有助于强化示范园稻米精深加工能力，提升农副产品附加值，开拓稻米产业价值增长点。

- （二）项目总体要求

- 1.项目验收标准：鉴于本项目属于设备货物采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按“交钥匙”工程的竣工交付标准。供货方必须按照国家及省市安全及其相关规范要求，编制所有设备货物的安装图纸、安装说明、使用说明、维修方案（以下称《安装方案》），以及这些货物设备的现场勘察、采购、安装、调试、检验、验收、使用培训、售后服务，确保所有生产设施及其设备的质量安全、配套完整、运行顺利，确保本项目所有设备能有序、高效、平稳地正常开展生产、加工、展示、观摩、学习等工作。

- 2.项目工期要求：合同签订后，45天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试验收。

- 项目采购内容

黄金米（米稀）新建项目共采购45台（套）货物，涉及黄金米（米稀）产品加工设备、产品冻干设备、产品预处理设备等七种类型，其中：产品加工设备包括拌粉机、螺旋自动上料机等7台（套）设备；产品冻干设备包括真空冷冻干燥机组（25平）、真空冷冻干燥机组（3平）2套设备；产品预处理设备包括食材冷藏设备、洗米机、斩切设备等13台（套）设备；产品包装设备包括全自动放料机、高速包装盒贴面机等13台（套）设备；研发实验设备包括蒸汽发生器、超净工作台等6台（套）设备；生产配套系统设备包括单极反渗透水处理系统、空压系统2套设备；生产配套运输设备包括铲车、电动叉车2台设备。具体内容如下表所示：

黄金米（米稀）新建项目采购清单表

| 设备类型 | 编号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品加工设备 | 01 | 拌粉机 |  | 台 | 1 |
|  | 02 | 螺旋自动上料机 |  | 台 | 1 |
|  | 03 | 双螺杆挤出机 |  | 台 | 1 |
|  | 04 | 高提升机 |  | 台 | 1 |
|  | 05 | 连续式烘干箱 |  | 台 | 1 |
|  | 06 | 中提升机 |  | 台 | 1 |
|  | 07 | 不锈钢粉碎机组 |  | 套 | 1 |
| 产品冻干设备 | 08 | 真空冷冻干燥机组（25平） |  | 套 | 1 |
|  | 09 | 真空冷冻干燥机组（3平） |  | 套 | 1 |
| 产品预处理 设备 | 10 | 食材冷藏设备 |  | 台 | 1 |
|  | 11 | 洗米机 |  | 台 | 2 |
|  | 12 | 斩切设备 |  | 台 | 4 |
|  | 13 | 混合机 |  | 套 | 1 |
|  | 14 | 提升机 |  | 台 | 1 |
|  | 15 | 行星搅拌炒锅（配盖） |  | 台 | 4 |
| 产品包装设备 | 16 | 全自动放料机 |  | 台 | 3 |
|  | 17 | 高速包装盒贴面机 |  | 台 | 1 |
|  | 18 |  | 全自动封罐机 | 台 | 1 |
|  | 19 |  | 全自动封箱机组 | 套 | 1 |
|  | 20 |  | 全自动卷膜酱料包装机 | 台 | 2 |
|  | 21 |  | 全自动热收缩包装机 | 台 | 1 |
|  | 22 |  | 全自动10头秤给袋机 | 台 | 1 |
|  | 23 |  | 上走膜伺服自动包装机 | 台 | 3 |
| 研发实验设备 | 24 |  | 蒸汽发生器 | 台 | 1 |
|  | 25 |  | 超净工作台 | 台 | 1 |
|  | 26 |  | 恒温培养箱 | 台 | 1 |
|  | 27 |  | 钢木试验台 | 套 | 1 |
|  | 28 |  | 全钢通风柜 | 套 | 1 |
|  | 29 |  | 全木试剂柜 | 台 | 1 |
| 生产配套 系统设备 | 30 |  | 单极反渗透水处理系统 | 套 | 1 |
|  | 31 |  | 空压系统 | 套 | 1 |
| 生产配套 运输设备 | 32 |  | 铲车 | 台 | 1 |
|  | 33 |  | 电动叉车 | 台 | 1 |

- 产品加工设备

本生产线加工设备的电压/频率为380V/50Hz；生产线总装机功率为140kW，实际耗电约70~80kW/h；设备可以灵活摆放，也可以根据客户实际情况生产；开始拌料处和出料处需要工人，中间环节无需工人。

- 拌粉机

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 电机功率：7.5kW；

- 容量：100kg~150kg/次；

- 尺寸：≥L1400×W800×H1500mm；

- 机架、护板接触部位材质：304不锈钢。

- 螺旋自动上料机

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 电机功率：1.1kW；

- 尺寸：≥L4000×W60×H2100mm；

- 输送机可输送原料：面粉、淀粉、玉米粉、大米粉等粉状及细颗粒物原料，设备整体材质：不锈钢。

- 双螺杆挤出机

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 产量：120~150kg/h；

- 尺寸：≥L4100×W1200×H2000mm；

- 功率：≥22kW；加热功率：≥10kW；旋切：0.75kW；喂料：0.75kW；油泵：0.37kW；

- 螺杆长度：1050mm；

- 速度控制：变频调速；

- 设备组成：进料系统、挤压系统、切割系统、加热系统、润滑系统、传动系统、控制系统组成；

- 机架材质：碳钢；护板材质：不锈钢。

- 高提升机

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 电机功率：≥0.37kW；

- 尺寸：≥L2200×W800×H1850mm；

- PVC裙边带，机架材质：304不锈钢；

- 与烤箱进料斗高度配合。

- 连续式烘干箱

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 电力型；

- 电机功率：≥2.2kW；加热功率：≥60kW；

- 尺寸：≥L5000×W1200×H2000mm；

- 机架材质：碳钢；护板接触材质：304不锈钢。

- 中提升机

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 电机功率：≥0.37kW；

- 尺寸：≥L2000×W800×H1650mm；

- PVC裙边带，机架材质：304不锈钢。

- 不锈钢粉碎机组

- 采购数量：1套。

- 规格参数：

- 能力：≥500kg/h；

- 功率：≥20kW；

- 罗圈：10~120目；

- 粉碎机整体材质：304不锈钢；

- 范围：医药、食品化工；

- 机器特点：结构简单、粉碎室安装、拆除方便、容易清洗，运行平稳、噪音低、振动小，操作简单更换罗圈可以控制颗粒的大小。

- 产品冻干设备

- 真空冷冻干燥机组（25平）

- 采购数量：1台。

- 性能特点：

- 冻干成套设备干燥仓前段仓体（加热部分）采用厚度10mm304不锈钢制成，后端仓体（冷阱部分）采用厚度10mm304不锈钢制成，加热板连接的金属软管均采用不锈钢制成；

- 自动化程度高，加热、真空、气动、除霜系统均为自动控制；

- 冷却水系统自动操作，配合自动显示报警功能；

- 制冷系统设计：冻干仓冷源采用一对一设计，一仓一套冷源；

- 关键设备、关键的控制阀门以及关键的电气控制元件采用进口的产品；

- 板层内走循环介质，温度可调节，温差≤1℃，制冷加热效果更均匀；

- 具有节能、环保、操作方便、使用安全、维修简单等特点，节省电能比同行业节电30%，节约人员管理费，设备维护便捷；

- 冻干各系统实现全自动化，实现无人值守，系统能长期安全可靠的运行；

- 可与电脑连接，远程操作，存储冻干曲线。

- 设备组成与规格参数：

- 干燥仓

- 干燥仓数量：1台；

- 总有效装料面积：≥25m2；

- 加热方式：辐射式；冷阱形式：后置式；加热板工作温度：常温~120℃；冷阱内制冷剂蒸发温度：常温~零下40℃；燥仓内的工作压强：10Pa~133Pa；

- 从1大气压到1Tor的抽空时间（干燥、无负荷）：10~30min；单仓静态极限真空度（压强）：15Pa；单仓冷阱的最大捕水量（以纯冰为实验对象）：100kg/h；

- 标准进料能力（理论进料量）：250kg/仓/次；

- 一般干燥时间：10~32h；

- 制冷需求量（单仓配用冷源）：≥21kW；单仓冷阱冲霜水循环量：≥5m3/h；

- 制冷系统循环用制冷介质（闭式循环）：R507；加热系统循环用热媒（闭式循环）：水；冷阱的冲霜水（进水温度要求＜40℃，循环使用）：洁净水；干燥仓以及托盘的清洗用水（一次性使用）：洁净水。

- 冻干机

- 筒体及仓门

- 外形尺寸：≥L5600×W1900×H2500mm；

- 仓体重量：≥2000kg；冷阱重量：≥400kg；加热板重量：≥300kg；

- 冻干机仓体材质：不锈钢；仓门材质：不锈钢；

- 筒体及仓门内直径1800mm，壁厚10mm；

- 仓体静态漏气率：≤0.025Pa.m3/s。

- 仓体保温

- 保温材质：橡塑保温棉（保温效果好）厚度≥50mm；外护：SUS304不锈钢板≥1.2mm；仓体加热部分保温厚度：≥50mm；

- 加热板外形尺寸：≥L1035×W940×H16mm；

- 加热板工作温度：常温~120℃；

- 单仓加热板数量：13块；

- 单仓加热板的容水量：200kg；

- 加热板控温精度：±1℃；

- 30℃到120℃加热板最大升温速率：2.25℃/min；60℃到30℃加热板最大降温速率：1℃/min。

- 冷阱

- 冷阱布置：后置式冷阱；

- 最大捕水量：200kg/h；冷阱工作温度：-35℃~-45℃；冷阱换热面积：42m2；冷阱结构形式：管式冷阱；冷阱管材质：铝合金；冷阱管直径与壁厚：Φ25×2.5；

- 冷管及供液、回汽集管：焊接后整体打压处理；冷阱上部布置：不锈钢除霜喷淋系统；

- 冷阱融霜形式：水冲霜加浸泡；融霜时间：＜40min。

- 托盘

- 每层放置托盘数量：2只；辐射板层数：14层；

- 托盘尺寸：≥L1035×W940mm；

- 托盘材质：304不锈钢；壁厚：≥1.2mm；托盘成型：整体冲压制成；

- 托盘数量：每台26个，备用26个，合计52个。

- 真空系统

- 电容真空规

- 参考品牌：日本爱发科，成都睿宝，济宁晨阳;

- 测量范围：1bar~20mbar；

- 使用温度范围：≤40℃；使用电压：220V。

- 螺杆真空泵

- 参考品牌：德国莱宝，上海上真，鲍斯真空；

- 额定抽速：≥640m3/h+4400m3/h+1000m3/h；

- 极限压力：≤6Pa；

- 电机额定功率：≥5.5kW+3kW+3kW+3kW；电机额定转速：≥1800rpm；

- 100mbar时功耗：7kW；极限压力时的功耗：5.5kW；

- 噪声级（ISO2151）：60DB；

- 注油量：6kg；设备重量：≥300kg；

- 尺寸：≥L1600×W1600×H800mm；

- 进气口/排气口：100mm/100mm。

- 加热系统

- 冻干过程要求加热系统具有快速加热功率，精确的温度控制能力和较快的升温速率和降温速率；

- 加热板必须在短时间内迅速升到最高温度，在冻干初期的等速升华干燥阶段，还要求加热板给物料提供足够多的热量，满足最大升华速率要求；

- 在减速升华干燥阶段，要求加热板控温精确，热惯性小；

- 在干燥结束时，要求加热板有较大的降温速率；

- 加热系统重要性能指标还有加热板温度均匀性，在实际生产运行中，要求加热板对物料加热均匀，这是影响生产率和单位产品综合能耗的重要环节；

- 加热板工作温度：最高120℃；

- 60℃到100℃加热板最大升温速率：1℃/min；60℃到30℃加热板最大降温速率：1℃/min；加热板控温精度：±1℃；

- 加热系统由热媒膨胀罐、电动调节阀、热媒管道泵、加热板及相应的管道阀门等组成，加热系统：压力闭式循环系统；

- 使用的热媒：水；加热的热源：电加热管；

- 电热管功率：≥24kW（分两组一组备用），采用镍铬丝发热丝包用十年。

- 除霜系统

- 在一个干燥周期结束后，将凝结在冷阱冷管上的霜除去；

- 以恢复冷阱的捕冰能力，干燥仓采用水喷淋方式，每台仓分别配有除霜阀、排水阀，喷淋管设置在冷阱上；

- 为快速除霜和降低辐射板温度，提高生产效率，喷淋和浸泡同时进行。

- 自动控制系统

- 控制系统的功能是对冻干机的各个重要参数进行测量、显示和记录并根据预制的冻干工艺曲线驱动各系统执行元件对冻干过程进行精确控制，对所发生的故障报警且自动实施应急处理；

- 由屏式控制柜，测量变送元件和执行单元组成；

- 系统用于干燥过程电气设备控制，被控参数的测量、控制、记录、报警和监测；

- 可编程智能控制仪表和PLC为核心，监测、控制和管理整个冻干工艺流程，使全套设备的工作达到和谐与统一；

- 可编程智能温控仪表可存贮多种食品冻干工艺曲线，根据不同物料可方便地选择相应的冻干曲线；

- 一体化报警和故障处理系统可在冻干过程任何阶段对故障状态报警和显示，并准确作出保护动作。

- 制冷系统阀门、管路等元件

- 电磁阀

- 参考品牌：丹佛斯，亚德客，轩毅；

- 制冷剂：R717（氨），R22，R134A，R404A，R12，R502等；

- 介质温度：-40~+105℃；

- 线圈：10W或12W；

- 融霜时最高温度：130℃；

- 液管和回气管的额定冷量的测定工况：蒸发温度te=-10℃；阀前液体温度：25℃；阀门压差：Δp=0.15bar；

- 热气管额定冷量的测定工况：冷凝温度tc=-10℃；阀门压差：Δp=0.8bar；热气温度：65℃；过冷度：Δtsub=4K。

- 热力膨胀阀

- 参考品牌：丹佛斯，深圳英达，北京银松；

- 产品特性：双向流通；

- 流量：26-38TR；转速：1440rpm；

- 连接形式：焊接；压力环境：常压；工作温度：常温；流动方向：双向；驱动方式：热力；

- 零部件及配件：阀杆；类型（通道位置）：直通式；适用介质：氟利昂；

- 规格：067N2167；用途：节流；材质：紫铜。

- 过滤桶

- 参考品牌：派尔克，博茂，哲翰；

- 结构类型：封闭式；类型：点滴式；

- 适用范围：冷水机组。

- 铜球阀

- 参考品牌：绿园，诚制，扬威；

- 适用介质：水、气体、蒸汽等；

- 工作压力：PN10~PN64；工作温度：-20℃~200℃；

- 接口尺寸：DN25；

- 阀体材质：黄铜；球体材质：铜合金；密封圈材质：橡胶或聚四氟乙烯。

- 钢制焊接阀

- 参考品牌：AMG，国成，沪冠；

- 适用温度：-45℃~150℃；

- 适用介质：氨/氟等；

- 公称压力：2.5MPa；

- 材质：铸钢；形态：直通；连接方式：焊接。

- 电子膨胀阀

- 参考品牌：卡乐，四通，新洲；

- 最大工作压力（MwWP）：45bar（653psi）；最大工作压差（MOPD）：35bar（508psi）；

- 工作条件：制冷剂一侧，-40℃~65℃（-40℉~149℉）；安装环境：-30℃~50℃（-22℉～122℉）；

- 关闭步数：550步；控制步数：480步。

- 电气系统

- 供电电源

- 三相~380V，50Hz，电压波动不大于5%；

- 电源进户前做重复接地处理，地零分开。

- 导线选择

- 设备选线按照芯线长期工作温度不超过65℃；

- 敷设处环境温度不超过40℃，另加5~10%的余量选择。

- 设备保护

- 机组具有电机过载、排气压力高、吸气压力低、油压低、机头过热等保护，可保证系统安全可靠运行。

- 系统控制

- 电控元件：断路器、接触器、热继电器等主要元器件选用参考品牌浙江正泰，志远，格亚；PLC选用参考品牌日本三菱，汇川，信捷；

- 触摸屏：人机交互界面选用参考品牌日本三菱，西门子，慧春；显示各种机组运行参数，实时监控机组运行状态；

- 功能特点：全中文可视化组态软件，简洁、大方，使用方便灵活，完善的中文在线帮助系统和多媒体教程真正的32位程序，支持多任务、多线程，运行于Win95/98/NT/2000平台，支持数据采集板卡、智能模块、智能仪表、PLC、变频器、网络设备等。

- 制冷压缩机参考品牌：德国比泽尔，雪鹰，企鹅；功率：23kW；最低温度：零下50℃。

- 真空冷冻干燥机组（3平）

- 采购数量：1台。

- 性能特点：

- 冻干成套设备干燥仓前段仓体（加热部分）采用厚度10mm304不锈钢制成；后端仓体（冷阱部分）采用厚度10mm优质不锈钢制成；加热板连接的金属软管均采用不锈钢制成；

- 自动化程度高，加热、真空、气动、除霜系统均为自动控制；

- 冷却水系统自动操作，配合自动显示报警功能；

- 制冷系统设计：冻干仓冷源采用一对一设计，一仓一套冷源；

- 关键设备、关键的控制阀门以及关键的电气控制元件采用国际品牌；

- 后仓门可以和前仓门一样打开，方便对冷井检查维修；

- 前后仓门均采用医用硅胶密封圈，为达到密封效果前后仓门均为两道密封圈，使用航空插头，保证了探测温度的准确性和真空舱体的密封性；

- 加热管选用镍铬丝发热丝，不干烧的情况下包用十年；

- 具有远程协助功能；

- 具有节能、环保、操作方便、使用安全、维修简单等特点，节省电能比同行业节电30%，节约人员管理费，设备维护便捷。

- 设备组成与性能参数：

- 冻干成套设备

- 基本参数

- 从1大气压到1Tor的抽空时间（干燥、无负荷）：20~30min；

- 单仓静态极限真空度（压强）：15Pa~130Pa；

- 单仓冷阱的最大捕水量（以纯冰为实验对象）：10kg/h。

- 使用条件

- 加热板工作温度：常温~100℃；

- 干燥仓内的工作压强：10Pa~133Pa。

- 产量指标

- 标准进料能力（理论进料量）：32kg/仓/次；

- 一般干燥时间：12~32h，物料不同时间有差异。

- 消耗指标

- 制冷需求量：单仓最大配用冷源（+35/-40℃）为3kW；单仓最小配用冷源（+35/-40℃）为2.2kW；

- 单仓冷阱冲霜水循环量：1m3/h。

- 介质要求

- 制冷系统循环用制冷工质（闭式循环）：R507；

- 加热系统循环用热媒（闭式循环）：水；

- 冷阱的冲霜水（进水温度要求＜40℃，循环使用）：洁净水。

- 冻干机

- 筒体及仓门

- 外形尺寸：≥L2500×W1600×H1900mm；

- 仓体重量：≥300kg；冷阱重量：≥40kg；加热板重量：≥30kg；

- 托盘数量：7个；

- 冻干机仓体材质：不锈钢；仓门材质：不锈钢；

- 筒体及仓门内直径≥900mm，壁厚≥10mm；

- 仓体静态漏气率：≤0.025Pa.m3/s。

- 仓体保温

- 保温材质：橡塑保温棉；外护：1.2mmSUS304不锈钢板；

- 仓体加热部分保温：50mm。

- 制冷压缩机

- 参考品牌：德国比泽尔，雪鹰，企鹅；

- 功率：≥2.8kW。

- 加热板

- 加热板外形尺寸：≥L700×W636×H16mm；

- 加热板工作温度：常温~100℃；

- 单仓加热板数量：7块。

- 冷阱辐射板

- 冷阱布置：后置式冷阱；

- 最大捕水量：10kg/h（以纯冰为实验对象）；

- 冷阱工作温度：-35℃~-45℃；冷阱换热面积：3.2m2；冷阱结构形式：管式冷阱；冷阱管：铝合金（整支管弯曲成型，减少焊接）；

- 冷阱管直径与壁厚：φ25×2.5mm壁厚；

- 冷管及供液、回汽集管：焊接后整体打压处理；

- 辐射板制冷温度-40℃：输送介质冷冻硅油；

- 冷冻油输送泵：低温输送+200℃~-200℃；

- 输送泵参考品牌：瑞典格兰富，慧尚，慧鼎；

- 托盘

- 每层放置托盘数量：1只；辐射板层数：7层；

- 托盘材质：不锈钢；壁厚：≥1.5mm；托盘成型：整体冲压制成。

- 真空系统

- 电容真空规

- 参考品牌：德国莱宝，日本爱发科，睿宝；

- 测量范围：1bar~20mbar；

- 使用温度范围：≤40℃；使用电压：220V。

- 真空泵

- 参考品牌：德国莱宝，上真，鲍斯；

- 额定抽速：≥25m³/h；

- 极限压力：0.1hPa（mbar）；

- 电机额定功率：≥1.8kW；电机额定转速：≥1800rpm；

- 100mbar时功耗：0.9kWh；极限压力时的功耗：0.6kWh；

- 噪声级（ISO2151）：60dB（A）；

- 注油量：1L；

- 重量（约）：≥36kg；尺寸：≥L585×W284×H263mm；

- 进气口/排气口：G1¼"/G1¼"。

- 加热系统

- 冻干过程要求加热系统具有快速加热功率，精确的温度控制能力；

- 加热板必须在短时间内迅速升到最高温度，在冻干初期的等速升华干燥阶段，还要求加热板给物料提供足够多的热量，满足最大升华速率要求；在减速升华干燥阶段，要求加热板控温精确；

- 加热系统重要性能指标还有加热板温度均匀性，在实际生产运行中，要求加热板对物料加热均匀，这是影响生产率和单位产品综合能耗的重要环节；

- 加热板工作温度：常温~120℃；加热板控温精度：±1℃；

- 加热板最大升温速率：60℃~100℃，≤40min；加热板最大降温速率：60℃~30℃，≤30min；

- FD加热系统由热媒膨胀罐、电动调节阀、热媒管道泵、加热管及相应的管道阀门等组成；

- 加热系统为压力闭式循环系统，使用的热媒为去离子水或蒸馏水，加热的热源为电加热管，冷却的冷源为＜32℃的循环冷却水。

- 自动控制系统

- 控制系统是对冻干机的各个重要参数进行测量、显示和记录并根据冻干工艺曲线驱动各系统执行元件对冻干过程进行精确控制，对所发生的故障报警且自动实施应急处理；

- 由屏式控制柜，测量变送元件和执行单元组成，用于干燥过程电气设备控制，被控参数的测量、控制、记录、报警和监测；

- 可编程智能控制仪表以PLC为核心，监测、控制和管理整个冻干工艺流程，使全套设备的工作达到和谐与统一；

- 可编程智能仪表可存贮多种食品冻干工艺曲线，根据不同物料可方便地选择相应的冻干曲线；

- 一体化报警和故障处理系统可在冻干过程任何阶段对故障状态报警和显示，并准确作出保护动作。

- 制冷系统阀门、管路等元件

- 电磁阀

- 参考品牌：丹佛斯，亚德客，轩毅；

- 制冷剂：R717（氨），R22，R134A，R404A，R12，R502等；

- 介质温度：-40℃~+105℃；

- 线圈：10W或12W；

- 融霜时：最高130℃；

- 液管和回气管的额定冷量的测定工况：蒸发温度te=-10℃；阀前液体温度：25℃；阀门压差：Δp=0.15bar；

- 热气管额定冷量的测定工况：冷凝温度tc=-10℃；阀门压差：Δp=0.8bar；热气温度：65℃；过冷度：Δtsub=4K。

- 热力膨胀阀

- 参考品牌：丹佛斯，英达，银松；

- 流量：26~38TR；转速：1440rpm；

- 连接形式：焊接；

- 压力环境：常压；工作温度：常温；

- 流动方向：双向流通；驱动方式：热力；

- 零部件及配件：阀杆；类型（通道位置）：直通式；适用介质：氟利昂；

- 规格：067N2167；用途：节流；材质：紫铜。

- 过滤桶

- 参考品牌：派尔克，博茂，哲翰；

- 结构类型：封闭式；类型：点滴式；

- 适用范围：冷水机组。

- 铜球阀

- 参考品牌：绿园，诚制，扬威；

- 适用介质：水、气体、蒸汽等；

- 工作压力：PN10-PN64；工作温度：-20℃~200℃；

- 接口尺寸：DN25；

- 阀体材质：黄铜；球体材质：铜合金；密封圈材质：橡胶或聚四氟乙烯。

- 钢制焊接阀

- 参考品牌：AMG，国成，沪冠；

- 适用温度：-45℃~150℃；适用介质：氨/氟等；

- 公称压力：2.5MPa；

- 材质：铸钢；形态：直通；连接方式：焊接。

- 电子膨胀阀

- 参考品牌：卡乐，四通，新洲；

- 最大工作压力（MwWP）：45bar（653psi）；最大工作压差（MOPD）：35bar（508psi）；

- PED：不适用，组2液体，art.3，par.3；

- 工作条件：制冷剂一侧，-40℃~65℃（-40℉~149℉）；安装环境：-30℃~50℃（-22℉~122℉）；

- 关闭步数：550步；控制步数：480步。

- 电气系统

- 供电电源

- 三相~380V，50Hz，电压波动：≤5%；

- 电源进户前做重复接地处理，地零分开。

- 导线选择

- 设备选线按照芯线长期工作温度：≤65℃；

- 敷设处环境温度：≤40℃，另加5~10%的余量选择。

- 设备保护

- 机组具有电机过载、排气压力高、吸气压力低、油压低、机头过热等保护，可保证系统安全可靠运行。

- 系统控制

- 电控元件：断路器、接触器、热继电器等主要元器件参考品牌浙江正泰，志远，格亚；PLC参考品牌日本三菱，汇川，信捷；

- 触摸屏：人机交互界面参考品牌为日本三菱、西门子、松下，显示各种机组运行参数，实时监控机组运行状态；

- 功能特点：	全中文可视化组态软件，简洁、大方，使用方便灵活，完善的中文在线帮助系统和多媒体教程真正的32位程序，支持多任务、多线程，运行于Win95/98/NT/2000平台，支持数据采集板卡、智能模块、智能仪表、PLC、变频器、网络设备等。

- 制冷压缩机参考品牌：德国比泽尔，雪鹰，企鹅；功率：≥2.8kW；油分离器：R507；最低温度：零下45℃。

- 产品预处理设备

- 食材冷藏设备

- 采购数量：1台。

- 性能特点：

- 带钩锁盒的聚氨酯保温板库板与库板间利用内偏心锁钩锁紧，使库板结合更紧密，密封性更好，安装拆卸方便，冷库可以按照客户意图任意分割，增容或者搬迁；

- 蒸发器铝管为铝管铝翅片，重量轻，散热效果好；

- 翅片与换热管采用进口专业设备胀接，两者接触紧密，接触热阻小，散热效果高；

- 翅片为大尺寸，整体波状，多孔铝片，不仅热效率高，且利于卫生清洗；

- 变片距的翅片也为整体翅片式，非常利于气流组织，有效防止部分结霜；

- 翅片上开有水槽，利于融霜水垂直滑入水盘，有效防止融霜水四处飞溅；

- 密封条采用进口三元乙丙变性橡胶，耐低温抗老化，耐酸碱密封性良好，使用寿命长，五金件不锈钢附件精度高，开启灵活，省力美观大方。

- 规格参数：

- 外形尺寸：≥L5500×W6500×H3500mm；

- 制冷压缩机：参考品牌为德国比泽尔，雪鹰，企鹅；20匹双级压缩机；

- 150mm聚酯胺双面不锈钢板：密度40kg/m³，高阻燃等级；

- 最低温度：零下30℃；

- 压缩机：水冷式（省电制冷效果好）；

- 冻库门防锁死装置（脱险装置），冻库门加热系统（门框内带电加热丝）；

- 冷却塔参考品牌：广东凌田电机，华信，科宇；功率：≥1.5kW；

- 膨胀阀参考品牌：丹佛斯，英达，银松；制冷剂参考品牌：巨化；泰创，华冷；

- 库门面用厚度为≥0.7mm的304不锈钢板包裹；

- 电控箱材质：不锈钢；

- 电器参考品牌：浙江正泰，志远；格亚；

- 双面聚氨酯夹芯板保温板厚度：150mm；两侧单板厚度：双面钢板均为0.5mm厚；连接形式：钩锁盒连接；发泡密度：≥42kg/m3；吸水率：≤4%；导热系数：<0.024W/m.℃；抗压强度：≥0.16MPa；抗弯强度：≥0.245MPa；离火自熄时间：≤3s。

- 洗米机

- 采购数量：2台。

- 规格参数：

- 淘洗能力：≥500kg/h；

- 工作水压：0.23~0.28MPa；排石水压：0.08~0.10MPa；

- 排石管直径：≥11mm；

- 耗水量：≤0.00653m3/kg；

- 外形尺寸：≥L1100×W1000×H820mm；

- 电机功率：≥1.5kW；

- 机器重量：≥88kg。

- 斩切设备

- 采购数量：4台。

- 性能特点：

- 适用于多种肉类、水果、脱水蔬菜、速冻蔬菜加工厂及食品酱菜行业，将各种根茎类蔬菜切成正方体及长方体形状；

- 采用复合刀具，一次成型，形状较规则，切面光滑；

- 工作原理：本机拨盘带动被切物体高速旋转，利用物体离心力，借助立刀将被切物体切成片状，然后经过圆盘切丝刀切成条状，并将被切物料送入横切断刀口，由横切断刀切成所需要的立方体或长方体，切割规格可定做；

- 304不锈钢机身，大入料口设计，操作保养简单，内部维护空间大；

- 刀具可调节，上下刀间距可根据物料要求调节，避免死角。

- 规格参数：

- 效率：≥800~1000kg/h；电机功率：≥0.75kW；

- 外形尺寸：≥L560×W600×H1310mm；净重：≥85kg；

- 切丁规格：可选择4/5/8/10/12/15/20mm。

- 混合机

- 采购数量：1套。

- 设备组成与性能特点：

- 漂烫杀青机

- 采用食品级SUS304不锈钢制作，长期使用不上锈、不腐蚀，使用寿命长，且不易变形；

- 工作时全程自动输送，可连续进料出料，链条两侧都配有防护装置，以防止物料被链条卷入造成物料损伤；

- 设计合理的张紧装置，可有效地调整输送带的松紧程度，防止输送带的松弛和跑偏；

- 蒸煮漂烫时间、温度可自由调节，设置控制；

- 输送为变频调速，变频器可以更好的保护电机，可以更加准确的控制漂烫时间；

- 水槽底部采用一字倾斜无缝焊接，水槽底部一侧到另一侧有6cm坡度，大口径排水口，有利于设备排污、排水彻底；

- 入料口设有水流推进装置，防止入料口存料；

- 出料刮板采用颗粒板，产品不易粘在上面，跟着输送带循环到水池；

- 加热管12kW×5组，总功率60kW，分档可单独控制每组电热管的开关，电热管材质为304不锈钢无缝管，发热丝为镍铬丝，使用寿命长，电热管包用十年；

- 整机设计为独立内胆结构，外形框架焊接而成，结实耐用，增加设备使用寿命；

- 内胆结构的优点首先便于清洗，每班生产结束后可以通过内胆与架体的空隙，将高压水枪深入到水槽底部，保证设备的清洁度，其次输送带不受框架限制，如有较严重的碰撞受损，也不影响输送带的输送；

- 采用优质温度传感器，当槽体内的温度到达设定数据以后，设备会自动停止加热，当温度低于设定温度以后，自动进行升温加热；

- 配有循环水泵让蒸煮漂烫池内的水流动起来，以保证池内用水温度的均匀。水泵采用广东粤华不锈钢泵头水泵，经久耐用；

- 整体设计保温盖子，避免使用过程中浪费能源，槽体有50mm保温层以减少热量的损失，上端设有蒸汽出口，使用过程中有效排除多余的水蒸气，避免污染产品；

- 底端配有地角，可调节地角高度使设备与地面保持平稳；

- 减速电机、水泵均设有防水罩，防止水进入，影响设备正常运转；

- 设备提升出料端设有接水盘，物料带出的水分落入接水盘流进水池利用，既节约了用水，而且防止水落到地面上，影响工作环境，同时设有出料收口，可以更好的将物料聚拢，输送至下一工序。

- 冷却机

- 用于物料漂烫后迅速降温冷却，以中断热效力，防止物料软化变黑；

- 采用食品级SUS304不锈钢制作，长期使用不上锈、不腐蚀；

- 工作时全程自动输送，可连续进料出料，链条两侧都配有防护装置，以防止物料被链条卷入造成物料损伤；

- 冷却时间可自由调节，设置控制，输送为变频调速，变频器可以更好的保护电机，可以更加准确的控制冷却时间；

- 设计合理的张紧装置，可有效地调整输送带的松紧程度，防止输送带的松弛和跑偏；

- 配有气泡冲浪系统设计，使冷却池内的水翻滚起来形成活水，加速了冷却速度，提高了冷却效果，还起到了一定的清洗作用；

- 水槽底部采用一字倾斜无缝焊接，水槽底部一侧到另一侧有6cm坡度，大口径排水口，有利于设备排污、排水彻底；

- 整机设计为独立内胆结构，外形框架焊接而成，结实耐用，增加设备使用寿命；

- 内胆结构的优点首先便于清洗，每班生产结束后可以通过内胆与架体的空隙，将高压水枪深入到水槽底部，保证设备的清洁度，其次输送带不受框架限制，如有较严重的碰撞受损，也不影响输送带的输送；

- 设有可调节溢流口，水槽水位可调节；

- 底端配有地角，可调节地角高度使设备与地面保持平稳；

- 减速电机设有防水罩，防止水进入，影响设备正常运转。

- 翻转式热风风干机

- 共4排风机，对物料起到风干除水的作用，每一排风机有一个控制按钮，可根据需求开、关风机数量；

- 产品在风吹过程中可以翻转，从而可以吹到产品背面的水。

- 规格参数：

- 漂烫杀青机

- 设备尺寸：≥L3000×W1050×H1100mm；输送带宽：≥800mm；

- 设备重量：≥500kg；材质：304不锈钢链板；

- 加热方式：电加热；

- 冷却机

- 外形尺寸：≥L5000×W1050×H1200mm；输送带宽：≥800mm；

- 架体：≥60×40×2mm不锈钢方管制作；箱体：≥2mmSUS304不锈钢板制作；导轨：≥40×40×3mmSUS304不锈钢角钢制作；

- 输送带材质：304不锈钢链板；输送带宽度：≥800mm；

- 主动力源配用山东至邦减速电机一台，功率：≥1.5kW；输入转速：≥80rpm；减速比：≥60；

- 高压气泵参考品牌：上海德凌，格之凌，全风；数量：1台；电压：380V；转速：≥2800rpm；电流：1.2A；绝缘等级：B；功率：0.55kW；最大流量：≥105m3/h；重量：≥12.5kg；

- 变频器参考品牌：深圳金钟，奥卓，汇川；数量：1台；

- 电器元件参考品牌：浙江正泰，志远，格亚；

- 设备重量：≥650kg。

- 翻转式热风风干机

- 风机功率：≥0.55kW×8台=4.4kW；风干方式：双通道双风吹；

- 网带宽度：≥1000mm，网带前进速度可以调节；

- 304不锈钢方管架体规格：≥60×40mm；方管厚度：≥2mm；

- 箱体：≥2mmSUS304不锈钢板制作；

- 304不锈钢方管导轨规格：≥40×40mm；方管厚度：≥3mm；

- 输送带材质：304不锈钢链板；宽度：≥1000mm；

- 主动力源配用减速电机参考品牌：山东至邦，杰牌，利宇；数量1台；功率：≥1.5kW；输入转速：≥80rpm；减速比：≥60；

- 设备重量：≥400kg。

- 提升机

- 采购数量：1台。

- 操作步骤：

- 将水箱内清洗干净，加满水；主槽体内注入清水至溢水口有水溢出；

- 启动输送网带电机，使网带正常运行，方向正确；

- 启动旋涡泵，随着压缩气的吹动，水体翻腾，进行对物料的清洗；

- 开启喷淋管阀门，使水均匀的喷淋在网带上；

- 检查各运转部位，确定正常运行后即可工作。

- 工作原理：

- 物料落入水中，利用槽体中翻腾的水将物料搅动清洗，物料上带有的泥沙等污物脱离后落入沉淀区，物料在水的推动下逐渐移动到输送网带上，被提升出内槽体，再经过喷淋清洗，将物料二次洗净，进入下面的工序；

- 清洗下来的漂洗物，经过滤网拦截；

- 工作过程中，喷淋水管始终供水，使水箱内的污水逐步被替换。

- 设备优势：

- 气泡冲浪和喷淋清洗同时进行，对物料进行全方位清洗；

- 整机304食品级不锈钢；

- 风机配有相序保护装置，对风机起到很大的保护作用，网带前进速度可调节快慢，排渣：水箱底部设排水口。

- 性能特点：

- 采用食品级SUS304不锈钢制作，长期使用不上锈、不腐蚀；

- 工作时全程自动输送，可连续进料出料，链条两侧都配有防护装置，以防止物料被链条卷入造成物料损伤；

- 水槽底部采用一字倾斜无缝焊接，水槽底部一侧到另一侧有6cm坡度，大口径排水口，有利于设备排污、排水彻底；

- 采用循环过滤水功能，清洗后的水经过循环过滤水箱，过滤掉杂质，通过循环水泵重新注入清洗池内，实现水的循环再利用；

- 设计合理的张紧装置，可有效地调整输送带的松紧程度，防止输送带的松弛和跑偏；

- 整机设计为独立内胆结构，外形框架焊接而成，结实耐用，增加设备使用寿命；

- 内胆结构的优点首先便于清洗，每班生产结束后可以通过内胆与架体的空隙，将高压水枪深入到水槽底部，保证设备的清洁度；其次输送带不受框架限制，如有较严重的碰撞受损，也不影响输送带的输送；

- 水槽上部设有喷淋管道和喷头，通过高压水泵进行循环喷淋，同时对物料进行二次清洗，有助于物料翻滚，防止物料一个角度漂浮；

- 设有可调节溢流口，水槽水位可调节，往上水位高，往下水位低；

- 提升出料处设有二次净水喷淋装置，（此处连接的干净的水）确保物料清洗彻底。

- 规格参数：

- 结构：由槽体、内槽体、气泡发生装置、输送网带等主要部分组成；

- 外形尺寸：≥L2500×W900×H1200mm；

- 高压喷淋：漩涡气泵，≥0.75kW一台；

- 调速网带电机：≥1.5kW；

- 水槽板：厚≥2mm，全不锈钢制作，精细成熟可靠；

- 槽体：≥60mm×40mm×3mm不锈钢方管；304不锈钢网带宽度：≥700mm；

- 旋涡气泵参考品牌：浙江瑞凌，全风，格之凌；减速机参考品牌：青岛红星，杰牌，利宇；

- 设备重量：≥450kg。

- 行星搅拌炒锅（配盖）

- 采购数量：4台。

- 性能特点：

- 搅拌配变频器：根据使用情况可随意调节搅拌速度；

- 用最细密的硅酸铝作为保温层，防止烫伤工作人员，同时也起到了防止热量散失，节能的作用；

- 行星搅拌形式：整锅无死角刮底搅拌，对于粥类和酱类产品更适合，不会出现糊锅现象；

- 配备锅盖可以阻止蒸汽挥发，从而蒸汽产生的水会流到锅里（不让蒸汽留到地上保持工作环境卫生）；

- 采用精确温控仪，精确度达到±0.1度；

- 可以根据用户实际需求定制，比如锅底可以开一个圆形出料口，管道出口由阀门控制粥从阀门直接淌到冻干磨具内，或者有其他需求都可以定制；

- 搅拌刮板材质为食品级四氟板，可以耐1000度高温。

- 规格参数：

- 功率：≥27kW，分三组电热管分档控制，根据物料的加热需要，开一组或者两组或者全开（柔性加热方式）；

- 设备尺寸：≥L1680×W1200×H1600mm；锅体尺寸：直径≥1000mm，深度≥640mm；内锅胆厚度：≥4mm；外锅胆厚度：≥4mm；外保温板厚度：≥1.5mm；

- 材质：整机食品级304不锈钢。

- 产品包装设备

- 全自动放料机

- 采购数量：3台。

- 性能特点：

- 该放料机是一种全自动定量热封装设备，该机主要特点是在纸杯底部自动定量放入物料，盖上滤纸通过热封装热封，工作时无噪音，稳定可靠，目前该机是国内外最新设备。

- 规格参数：

- 生产速度：1800~3000杯/h；

- 含量：1~20g/杯（混合下料，分开下料，组合下料）；

- 过滤纸规格：≥120mm滤纸；纸杯规格：7~16安国标纸杯；

- 功率：≥3kW；

- 气源压力：≥0.6MPa；

- 电源电压：220V/50Hz；

- 设备外形：≥L1200×W1400×H2150mm；

- 设备重量：≥1000㎏；

- 材质：304不锈钢。

- 高速包装盒贴面机

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 上口径：最小65mm~最大94mm；下口径：最小45mm~最大60mm；高度：最小60mm~最大135mm；

- 材料要求：PE淋膜纸、波纹纸等；

- 速度：50~55pcs/min；

- 纸张厚度：150~350gsm（g/m2）；

- 电压要求：380V/50Hz；

- 功率：≥4.7kW；

- 设备重量：≥1500kg；

- 设备尺寸：≥L2450×W1300×H1850mm。

- 全自动封罐机

- 采购数量：1台。

- 产品功能与适用范围：

- 包装范围广泛：广泛适用于各种马口铁罐、铝合金罐、纸罐等各种圆形规格易拉罐的封口；

- 操作简单方便：采用触摸显示屏可视操作，人机界面操作系统；

- 高自动化：空罐自动传送、自动下盖自动封口；

- 机器调节方便：机器适用范围广泛，根据不同产品可自行更换不同模具进行封口生产；

- 性能稳定：成熟的罐子封口技术、保障成品率；低噪音、高寿命；

- 适用行业：饮料行业、食品行业、保健品行业等。

- 规格参数：

- 名称：自动封罐机总装；

- 材料：304不锈钢；

- 封罐速度：70~120罐/min；封罐高度：50~200mm；瓶型直径：50~130mm；

- 功率：≥2kW；

- 重量：≥400kg；设备尺寸：≥L2000（含输送带）×W900×H1550mm。

- 全自动封箱机组

- 采购数量：1套。

- 性能特点：

- 全自动封箱机组是由左右驱动封箱机与L型角边机组成，机器采纸箱上下及四个角边同时封口抚平，封箱效果平整规范、美观，可根据纸箱规格进行手动调节宽度和高度，简单方便快捷，可替代人工，提高80%生产效能效率。节省5~10%耗材，是企业节省成本提高生产效率实现包装标准化的最好选择。

- 规格参数：

- 电源：220V/50Hz；

- 功率：≥0.75kW；

- 外型尺寸：≥L3000×W1350×H1375mm；

- 工作台面高：650~700mm；

- 封箱速度：6~8/min；

- 纸箱规格：最小L300×200×200mm，最大700×500×500mm；

- 胶带尺寸：48/60/72mm；

- 封箱胶带：牛皮纸胶带、BOPP胶带（可定制非标尺寸、可单机操作、可与自动化包装流水线配套使用，如：自动开箱机、折盖封箱机、全自动打包机）；

- 电机参考品牌：台邦、晟邦、松下；PC版控制/PLC控制参考品牌：三菱、飞利浦、松下；接触器参考品牌：法国施耐德、台邦、松下；按钮开关参考品牌：法国施耐德，松下，台邦；气动元件参考品牌：台湾亚德客，新恭，松下；

- 环境条件：湿度≤98%，温度0℃~40℃；

- 噪音：工作环境下噪音≤75DB；

- 颜色：本封箱机主体颜色为红色；

- 适用行业：应用于国内外95%制作业，如食品、五金、医药、烟草、日化、玩具、电子、家居家纺、数码3c、电子、塑胶硅胶、服饰箱包等各行业。

- 全自动卷膜酱料包装机

- 采购数量：2台。

- 性能特点：

- 机架采用304不锈钢，不生锈、不氧化、耐腐蚀、使用寿命长；

- 装有安全防护，符合企业安全管理要求；

- 主机采用独立的温控系统，能保证温度控制准确，使封口美观、平整；

- 触摸屏操作，PLC控制，驱动步进电机控制袋长，性能稳定、调整方便、检测准确；

- 智能式温控仪，PID调节，保证将温度的误差范围控制在1℃以内；

- 可自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数，且可根据客户要求配置打印批号等功能。

- 规格参数：

- 设备材质：304不锈钢；

- 设备尺寸：≥L900×W1100×H1590mm；

- 计量重量：1~100g；

- 包装袋材料：OPP/CPP、OPP/PE、PET/PE等复合袋；包装袋规格：长30~170mm，宽30~130mm；包装袋型：背封尺切；包装速度：10~60小袋/min（因物料而定）；

- 电源：220V/50Hz

- 功率：≥1.4kW；

- 整机重量：≥400kg。

- 全自动热收缩包装机

- 采购数量：1台。

- 工作描述：

- 人工将需要包装的产品摆放在模具板上—产品按照包装膜的尺寸位置调整中心—输送出去（按钮开关）—围包—切膜—收缩；

- 该设备主要是用于瓶装、灌装、纸箱装之类的产品塑封包装，具有效率高、塑封效果好、节省包装材料、降低劳动强度等特点；

- 可与生产线衔接，实现无人化流水作业。

- 性能特点：

- 感应式送膜，大大减少薄膜的损耗；

- 原厂欧姆龙数显式温控器，温度精确，可直接看到封切时的温度状态；

- 无级机械式调速装置，调整进料输送带的速度；

- 采用OMRON“PLC”可编程程序控制器，实现机、电、气一体化；

- 采用三片式封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀；

- 进料输送带采用直进式进料；

- 采用进口双运风电机，让炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观；

- 输送采用变频器控制传送速度，无级调速；

- 超大风量冷却气流，产品热缩后迅速冷却定型；

- 整机采用变频器控制传送速度，无级调速。

- 规格参数：

- 收缩炉

- 电源：380V/50Hz；功率：≥18kW；

- 包装速度：4000~6000pcs/h；

- 炉腔尺寸：≥L1500×W520×H400mm；包装尺寸：（长度不限）宽620mm×高400mm；外形尺寸：≥L3300×W820×H1600mm；

- 设备重量：≥800kg。

- 纸塑封机

- 电源：220V/50~60Hz；功率：≥2.5kW；最大电流：6.5A；

- 温度：≥240℃；

- 包装速度：10~35pcs/min；

- 刀的尺寸：横刀450mm，纵刀555mm；包装尺寸：W+H<380，H<100，H+L<450，L>100mm；

- 输送台高度：800+30mm（可调）；

- 工作气压：0.5~0.85MPa；

- 外形尺寸：≥L1740×W1265×H1310mm；设备重量：≥800kg。

- 全自动10头秤给袋机

- 采购数量：1台。

- 性能特点：

- 整体设备特点

- 设备机架采用304不锈钢，符合食品QS和医药GMP卫生标准；

- 机械采用PLC控制，触摸屏人机界面；参考品牌：德国西门子，飞利浦，松下；

- 本机工作速度可在规定范围内由变频调速装置随意无极调节；

- 过载保护，安全装置，在机器工作气压异常或者加热管故障时自动报警提示；

- 可智能检测空袋，不热封，不浪费袋子，可为用户节约可观的成本；

- 本机优势：机械式摇摆8个工位同时自动调节袋子宽度，适用于不同宽度的袋子；

- 在部分组件中配用进口公差塑料轴承，不需加油，减少对食品的污染；

- 使用预制的产品包装袋，图案完美，封口效果佳，成品档次高；

- 可以包装多层复合膜、单层PE、PP等材料制成的预制袋、纸袋，包装范围广；

- 采用真空过滤器，清洁卫生无污染；

- 安全性能：机器门打开时会自动停机，防止被机器误伤。

- 电子秤特点

- 采用高精度、高标准的特制传感器，分别率提升到2位小数；

- 出厂参数设置恢复功能，支持多段重量标定；

- 缺料时自动暂停，使称重量更加稳定；

- 存贮100套参数设置，实现多种物料需求，帮助菜单，方便学习使用；

- 运行中各线振幅可独立调节，使加料加均匀；

- 多种语言可供选用，操作方便，适用于全球；西班牙语言；

- 称重与数粒两种模式可供使用，满足您更多方面的需求；

- 振幅时间自动适应，确保加料充足，有效提升称重精度；

- 增加专用MCU参与物料判断和控制振幅，有效提升称重精度；

- 特制宽V型线振盘，每个振盘都由关电传感器控制，确保物料均匀；

- 可选称重式物料检测，准确控制加料时间物料厚度，保证称重精度；

- 铸铝加厚整体中座增强了机器的强度，使得称量的稳定时间更短。

- 规格参数：

- 整体设备参数

- 设备构成：提升机+10头秤+工作平台+SF-200给袋机；

- 设备材质：机架304不锈钢；

- 计量方式：10头电子秤；

- 包装重量：50~500g；重量误差：±1~2g（视物料而定）；

- 袋子材料：OPP/CPP，OPP/PE，PET/PE，PET+AL+PE，PET/VMPET/PE；

- 包装袋型：四边封袋、站立拉链袋、八边封袋、M袋等；

- 袋子宽度：90mm~200mm；袋子长度：120mm~300mm；

- 包装速度：10~60小袋/min；

- 封口方式：两次封口压合；

- 电源规格：3.6kW/80V/50Hz/3相；

- 设备尺寸：L5000×W2000×H3700mm；整机重量：2800kg；

- 压缩空气消耗量：0.6m3/min。

- 电子秤参数

- 型号：10头；

- 称重范围：<50~500g；称量精度范围：×0.5；

- 最大称重速度：30~70bags/min；

- 料斗容量：1.6L双开门料斗；

- 驱动方式：步进电机；

- 操作界面：7英寸触摸屏；选构装置：花纹秤斗/集料斗/打印装置/超差选别装置；

- 电源规格：210V/1500W/50~60Hz/12A；

- 重量：≥490kg。

- 电器配置：

- 油水过滤器参考品牌：台湾亚德客，唐纳森，诺冠；标准标称流量：2.1L/min；外壳材料：不锈钢；使用压力：1.05MPa；结构特点：FDX；流动方向：DFS；

- 减速机：功率≥1.1kW，参考品牌为浙江恒齿，富士，尼得科；

- 上走膜伺服自动包装机

- 采购数量：3台。

- 性能特点：

- 3伺服电机控制（送料机构、送膜机构、刀封机构）；

- 快速响应各种命令的运动控制器；

- 产品精准定位；

- 中封机构和刀封机构的独立温度控制；

- 与产品接触部分采用304不锈钢，触摸屏控制。

- 规格参数：

- 速度：20~200包/min；

- 制袋长度：不限长；制袋宽度：≤165mm；制袋高度：≤55mm；

- 包装膜材料：OPP/CPP膜、OPP/PE膜、OPP膜；

- 膜厚度：25~80μm；外径：≤300mm；最大宽度：≤350mm；

- 电压：220V/50Hz；功率：≥3.8kW；

- 重量：≥600kg；外形尺寸：≥L3900mm×W850mm×H1500mm；

- 切刀方式：旋转刀；

- 电机配置：全伺服（三伺服）；可选配置：皮带理料、打码机、自动落饼器、充气装置、自动称重、自动贴标；

- 配件：工具盒1个，φ9.8×220发热管2个，内六角匙1个，十字螺丝批1个，一字螺丝批1个，300×36活动扳手1个，切刀1对，固态继电器1个，热电偶1个，0~9配个别英文的字粒及工具1盒，墨轮3个。

- 设备优势：

- 触摸屏界面：参数设置简单方便；

- 防空包功能：有产品启动包装，无产品停机等待，节省包装膜；

- 防切料功能：切到产品的时候，刀座反转，机器停机，免损刀座；

- 记忆功能：可存储99组包装参数（产品位置、包装速度、袋长）；

- 产品长度无限制。

- 研发实验设备

- 蒸汽发生器

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 规格：≥48kW；

- 额定功率：≥60kW；额定压力：0.1~0.3MPa；额定电压：380V；

- 重量：≥250kg；设备尺寸：≥L800×W1050×H1400mm。

- 超净工作台

- 采购数量：1台。

- 应用范围及性能特点：

- 净化工作台是一种能通过智能设定来控制操作区高洁净度空气的净化设备，该设备采用单向空气流动，室内空气经过预过滤器进入净压箱，再经过高效滤器，最后在操作区内形成高度洁净的单向空气流；

- HEPA破损、预失效报警功能，差压显示功能，恒风速功能，杀菌、照明联锁功能，多参数定量显示功能，累计工作时间、时钟、过滤器寿命条显示功能；

- 外壳采用优质冷轧钢板，操作台面采用SUS304拉丝不锈钢材质，耐腐蚀，清洗方便；

- 采用高效离心式风机，转速稳定，噪音小；

- 采用LCD大屏幕液晶显示屏，定量显示风速、累计工作时间、压差、时钟、HEAP运行状态等工作参数；

- 配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命；

- HEPA出现失效、破损能实现声光可视报警提示；

- 风速能在0.3~0.6m/s范围内，设定为六段并能实数显示；

- 移动门采用配重式移门，可在规定范围内任意定位；

- 照明灯、杀菌灯联锁装置，确保使用安全；

- 配置防溅内置电源插座及气源、水源接口；

- 前部5°角倾斜，满足人体工程学原理，操作更舒适；

- 机架带有移动脚轮及定位平衡立柱，移动灵活，固定方便可靠。

- 规格参数：

- 显示方式：LCD；空气流向：垂直流；工作面：一个；

- 洁净等级：100级（≥0.5μm过滤效率达到99.99％）；

- 工作区风速范围：0.3~0.6m/s（可调）；噪音：≤67dB；

- 振动半峰值：≤5μm（X、Y、Z方向）；

- 照度：≥300LX；

- 工作区尺寸：≥L830×W700×H495mm；外型尺寸：≥L990×W744×H1680mm；

- 高效过滤器规格及数量：≥L800×W604×H50mm×①；荧光灯/紫外线规格及数量：30W×①/20W×①；

- 重量：≥115kg；

- 功率：≥0.2kW；电源：AC220±10V，50/60Hz。

- 恒温培养箱

- 采购数量：1台。

- 性能特点：

- 电热恒温培养箱是供各医药、生物、农业、科研等部门作储藏、培养、科研的必备设备；

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

- 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能；

- 采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小，风机6段调速；

- 箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察；

- 采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越；

- 可编程程序设计，可设置10段100周期；

- 具有因停电、死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆、来电恢复功能；

- 参考标准：YY0027-1990。

- 规格参数：

- 电源电压：AC220V±10%/50Hz±2%；

- 控温范围：室温+5℃~85℃；温度分辨率：0.1℃；

- 温度波动度：±0.5℃（37℃时）；温度均匀度：±1℃（37℃时）；

- 稳定时间：≤20min；

- 定时范围：0~9999min/h（可切换）。

- 钢木试验台

- 采购数量：1套。

- 规格参数：

- 钢木边台尺寸：≥L5000×W750×H800m；钢木中央台尺寸：≥L5000×W1500×H800mm；中央试剂架尺寸：≥L4200×W350×H750mm；

- 钢木结构台面：采用12.7mm实心理化板，40×60框架，耐强酸碱腐蚀、耐高温；

- 柜体：采用≥18mm厚优质密度板，外缘以1mm厚PVC封边条封边防水处理；

- 铰链：采用105°铰链；可承受连续开合破坏性试验八万次以上，达到国际五金行业标准，耐腐蚀性能强；

- 拉手：PVC长拉手；

- 立柱≥40×100×1.0mm厚度镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化；

- 护栏：≥50×1.0mm折边挡板；

- 支撑件1.0mm厚的镀锌钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固话，边试剂架宽为300mm，中试剂架宽为400mm，支撑件悬挂于立柱上，可以自由调节高度；

- 电源10A或16A防溅插座；

- 固定件4mm厚专用合金件，充分保证试剂架安装后的稳定性；

- 水槽尺寸：≥L540×W440×H310mm，水槽材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划；

- 附件：高密度PP去水，含阻水盖、PP提笼；

- 水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。

- 全钢通风柜

- 采购数量：1套。

- 规格参数：

- 尺寸：≥L1500×W850×H2350mm；

- 主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化；

- 内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性；

- 导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型；

- 移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm，自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成；

- 固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。

- 全木试剂柜

- 采购数量：1套。

- 规格参数：

- 尺寸：≥L900×W450×H1800mm；

- 柜体：木质基材采用优质环保型E0级实木颗粒板，厚18mm，具有防腐、防火、防蛀等性能；

- 柜门：木平开门，木质基材采用优质环保型E0级实木颗粒板，厚18mm，全部截面1mm厚PVC封边条封边处理，采用专用模具一字型铝合金拉手；

- 玻璃木框平开门：5mm玻璃国标，镶木门框，木质基材采用优质环保型E0级实木颗粒板，厚18mm，全部截面1mm厚PVC封边条封边处理，采用专用模具一字型铝合金拉手；

- 活动层板：采用环保型E0级实木颗粒板，全部截面1mm厚PVC封边条封边处理；

- 铰链：采用实验室专用DTC铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏，无噪音，不回弹，不折断；

- 螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。

- 生产配套系统设备

- 单极反渗透水处理系统

- 采购数量：1台。

- 性能特点：

- 在溶液高压的作用下，水分子以外的其它物质不能通过半透膜而将这些物质和水分离开来，由于反渗入膜的膜孔径非常小（仅为10A左右，1A=1×10~10m），因此可以有效地清除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等（清除率高达97%~98%），反渗透是目前纯水设备中应用最广泛的一种脱盐技术，它的分离对象是溶液中的离子范畴和分子量几百的有机物；

- 预处理系统对不符合反渗透膜进水条件的原水进行处理，改善供水环境，使之达到要求，延长反渗透膜的寿命；

- 系统处理的对象主要是原水进水中的微生物、细菌、胶体、有机物、重金属离子、固体颗粒及游离氯等物质，保证后续膜处理装置能长期稳定运行；

- 系统由原水箱、原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤系统组成；

- RO反渗透系统为设备的主体单元，它主要由高压泵、RO反渗透膜组、纯水箱和紫外线杀菌装置等组成，通过高压泵加压，利用孔径为1/10000mm（相当于大肠杆菌大小的1/6000，病毒的1/300）的反渗透膜（RO膜）使较高浓度的水变为低浓度水，同时可去除水中的浊度、色度、硬度，和镭、铀等放射性元素，三卤甲烷、石棉等致癌物质及无机离子，特别是有害的铅、锑、砷、镐、铝、铜等金属离子及氰化物（砒酸），亚硝酸、农药等化学物质，从而达到纯化水规定的纯度指标及卫生标准，RO膜是纯水机重要的配件，一般更换周期约三年，视进水水质及用水等情况确定更换周期；

- RO纯水储存在纯水箱内，该水箱对纯水的供水起到缓冲作用，协调RO纯水的供给量与纯水泵的输出量，水箱分高、低二水位，低于低水位时启动高压泵、原水泵，直至水箱高水位（工作水箱水位低位）时，（PLC控制）自动关闭高压泵、原水泵停止；

- 紫外线发出的光能量被生物体吸收，而引起细胞本身的变化，尤其是细胞中的核酸，对240~260nm间的紫外线吸收得多，引起核酸中遗传因子的变化，使其机能破坏，失去繁殖能力，失去繁殖能力的微生物，再受到紫外线的照射时，生物体发生膨胀，使生物体内的物质开始外流，直至坏死，导致了细菌的死亡，从而起到杀菌保鲜的作用。

- 设备组成与性能参数：

- 总体设备

- 原水水源：当地市政供水；进水流量：≥8m3/h；原水压力：≥0.2MPa；原水温度：5℃~30℃；

- 产水用途：工艺用水；产水量：4t/h；产水水质：电导率≤10µs/cm；回收率：≥60%；脱盐率：≥97%；运行方式：自动运行；

- 给排水：供水管辅设至水处理房间内，供水水压应大于0.3MPa，用水量约2m3/h，房间应设有排水地漏及排水沟；

- 供电：水处理房间内设置总配电箱，380V/4ph/50Hz；

- 动力总容量：约12kW；

- 本套水处理设备占地面积：约为5m2。

- 原水箱系统

- 原水箱

- 数量：1台；

- 容积：≥8000L；规格：≥Φ2000×2400×3mm；材质：SUS304。

- 出水阀

- 数量：1台；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 原水进水阀

- 数量：1台；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 液位开关

- 数量：1只；

- 规格：0~2m；材质：SUS304；参考品牌：三晶/霍尼韦尔/正泰。

- 空气呼吸器

- 数量：1套；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：三晶/霍尼韦尔/正泰。

- 管道、管件

- 数量：1批；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 原水泵系统

- 原水泵

- 数量：1台；

- 型号：BJZ；功率：3kW；流量：8m3/h；参考品牌：凌霄/南方泵业/阿尔道斯。

- 基本型变频器

- 数量：1台；

- 功率：3kW；材质：SUS304；参考品牌：西门子/三菱/台达。

- 进水阀

- 数量：1台；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 出水阀

- 数量：1台；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 管道、管件

- 数量：1台；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 加药装置系统

- 计量泵

- 数量：1台；

- 规格：0-7L；参考品牌：阿尔道斯/南方泵业/凌霄。

- 药箱

- 数量：1台；

- 规格：PE-80L；材质：PE。

- 止回阀

- 数量：1台；

- 规格：Φ15mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 管道、管件

- 数量：1台；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 石英砂过滤器系统

- 石英砂过滤器

- 采购数量：1台；

- 规格：Φ600×1950×1.5mm；材质：SUS304；压力：0.6MPa。

- 采样阀

- 采购数量：1台；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 石英砂

- 采购数量：400kg；

- 参考品牌：展望/聚森源碳业/缘百年。

- 压力表

- 采购数量：1只；

- 规格：0~1.5MPa；材质：SUS304；参考品牌：华俄/富阳/红旗。

- 管道、管件

- 采购数量：1批；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 活性炭过滤器系统

- 石英砂过滤器

- 采购数量：1只；

- 规格：Φ600×1950×1.5mm；材质：SUS304；压力：0.6MPa。

- 压力表

- 采购数量：1只；

- 规格：0~1.5MPa；材质：SUS304；参考品牌：华俄/富阳/红旗。

- 活性炭

- 采购数量：200kg；

- 参考品牌：展望/聚森源碳业/缘百年。

- 管道、管件

- 采购数量：1批；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 精密过滤器系统

- 精密过滤器

- 采购数量：1台；

- 规格：30″×5芯；材质：SUS304。

- 折叠PP滤芯

- 采购数量：5只；

- 规格：5.0μm30″；材质：PP。

- 压力表

- 采购数量：1个；

- 规格：0~400psi；材质：SUS304；参考品牌：华俄/南控/广一。

- 管道、管件

- 采购数量：1批；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- RO系统

- 高压泵

- 数量：1台

- 功率：4kW；流量：12m3/h；扬程：160m；参考品牌：南方泵业/东方泵业/格兰富。

- 基本型变频器

- 数量：1个；

- 功率：4kW；材质：SUS304；参考品牌：西门子/台达/三菱。

- RO膜元件

- 数量：4支；

- 规格：OV-LCLE-8040；材质：TFC；参考品牌：奥维/陶氏/汇通。

- RO膜壳

- 数量：2支；

- 规格：OV-LCLE-8040；材质：TFC。

- 手动调节阀

- 数量：2个；

- 规格：Φ32mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 回流阀

- 数量：1个；

- 规格：Φ32mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 电磁阀

- 数量：2个；

- 规格：Φ32mm；材质：SUS304；参考品牌：昊业/亚德客/星辰。

- 压力表

- 数量：1个；

- 规格：0~400psi；材质：SUS304；参考品牌：华俄/南控/广一。

- 低压保护

- 数量：1个；

- 规格：LP6-G1/4；范围：-0.7~6bar；材质：SUS304；参考品牌：奉申/正泰/德力西。

- 电导率仪

- 数量：2个；

- 规格：CM-230；量程：0~200us；材质：SUS304；参考品牌：先河/雷磁/力辰科技。

- 流量计

- 数量：2个；

- 规格：25加仑；量程：0~12t/h；材质：SUS304；参考品牌：舜环/美控/艾默生。

- 管道、管件

- 数量：1批；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 纯水箱系统

- 纯水箱

- 采购数量：1台；

- 容积：5000L；规格：Φ2000×2400×3mm；材质：SUS304。

- 排水阀

- 采购数量：1台；

- 规格：DN32；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 出水阀

- 采购数量：1台；

- 规格：DN32；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 空气呼吸器

- 采购数量：1套；

- 规格：Φ50mm；材质：SUS304；参考品牌：三晶/霍尼韦尔/海固。

- 供水杀菌系统

- 紫外线杀菌灯

- 采购数量：1套；

- 功率：320W；流量：5m3/h；材质：SUS304。

- 供水泵

- 采购数量：1台；

- 规格：CMI8-16；功率：7.5kW；材质：SUS304；参考品牌：凌霄/南方泵业/东方泵业。

- 电子水流开关

- 采购数量：1台；

- 规格：DN32；材质：SUS304；参考品牌：龙泽/宇岳/龙祺。

- 空压系统

- 采购数量：1套。

- 规格参数：

- 空压机与储气罐

- 公称容积流量：1.1m3/min；额定排气压力：0.8MPa；

- 环境温度：-5℃~+45℃；冷却方式：风冷；排气温度：≤环境温度+15℃；

- 轴承润滑油量：3.3L；

- 传动方式：皮带式；气量调节方式：加卸载；气体含油量：≤3ppm；

- 噪声：70±2dB（A）；

- 安全阀设定压力：额定工作压力×1.1MPa；

- 电动机功率：7.5kW；转速：2900rpm；起动方式：直接启动；电压/频率：380V/50Hz；防护等级/绝缘等级：IP54，F级；

- 风机功率：0.12kW；电压/频率，380V/50Hz；转速：1440rpm；风量：2100m3/h；外形尺寸：L800×W650×H870mm；

- 空压机重量：182kg；空压机储罐净重：209kg；储罐容积：1000L；

- 出口管径：G1/2in；

- 设计压力：0.84MPa；设计温度：150℃；耐压力测试：1.26MPa；

- 主体材料：Q345R。

- 制氮机与储罐

- 氮气产量：5Nm3/h；氮气纯度：99.9%；

- 原料压力：0.7~0.8MPa；氮气压力：0~0.65MPa；

- 压力露点：-10℃；

- 整机重量：≥158kg；材质：201不锈钢；

- 储罐容积：≥300L；储罐净重：≥70kg；

- 设备尺寸：≥L820×W650×H1300mm；

- 设计压力：0.84MPa；设计温度：150℃；耐压力测试：1.26MPa；

- 主体材料：Q235B。

- 冷干机

- 容量：1.5m3/min；；

- 功率：0.943kW；

- 频率：380V/50Hz；

- 设备尺寸：≥L730×W395×H700mm。

- 生产配套运输设备

- 铲车

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 能源：柴油；

- 承载力：≥3000kg；承载中心：≥500mm；升降高度：≥3500mm；自由升降高度：≥115mm；

- 货叉规格：≥L1070×W125×H45mm；

- 门架倾斜前/后：6/12°；

- 最小旋转半径：≥2500mm；最小离地间隙：≥115mm；

- 驾驶室高度：2200mm；座椅至护顶高度：955mm；前横梁：480mm；

- 最大行驶速度（满载）：20km/h；最大升降速度（满载/空载），470/520mm/s；

- 牵引力/爬坡力：18/20KN%；

- 车长（无货叉）：2780mm；车宽：1230mm；桅杆最低高度：2325mm；桅杆上升高度：4760mm；

- 轮胎：前轮28×9-15-12PR，后轮6.50-10-10PR；

- 轮轴：1700mm；轮宽（前轮/后轮）：1000/970mm；

- 净重（空载）：4350kg；

- 电池（电压/容量）：12/90V/Ah；

- 发动机额定功率：≥42.1kW；转速：≥2300rpm；扭矩：≥196.3Nm；液压缸数：4个；升程：≥98×110mm；容量：≥3.319L；油箱：70L；档位：1/1机械自动；工作压力：≥17.5MPa。

- 电动叉车

- 采购数量：1台。

- 规格参数：

- 能源：电池，FB15（全交流AC）；

- 承载力：≥1500kg；承载中心：≥500mm；

- 升降高度：≥3000mm双框架；自由升降高度：≥135mm；

- 货叉规格：≥L920×W100×H35mm；

- 门架前倾后仰度数：6/12度；

- 最小转弯半径：1850mm；最小直角堆垛宽度：3460mm；最小直角转弯窄道宽度：1840mm；最小离地间隙：100mm；

- 护顶高度：2100mm；座位至护顶的高度：1005mm；前梁：405mm；

- 最大行驶速度（满载）：12km/h；最大上升速度（满载）：300mm/s；

- 爬坡力：15%；

- 整车长度（无货叉）：1990mm；整车宽度：1070mm；

- 门架伸展高度：4025mm；门架最低高度：1990mm；

- 轮胎（前胎）：6.50-10-10PR；轮胎（后胎）：5.00-8-10PR；轴距：1250mm；轮距（前轮/后轮）：890/920mm；净重（空载）：2990kg；

- 电池（电压/电容量）：48/450V/Ah；

- 电机（行驶电机）：8kW；电机（升降电机）：10kW；

- 控制器款式：100%全交流；

- 工作压力：14.5MPa。

- 项目实施要求

- 安装方案编制要求

- 安装方案编制依据

- 本项目安装方案编制时除符合本项目技术方案要求外，还应符合国家和江苏地区颁发的现行有关设计、施工验收等相关方面的规范、规定。采购方案未详尽之处，请供货方按国家及本地区现有规范进行施工。

- 技术资料提交要求

- 供货方应提供包括但不限于满足货物日常使用、专用的维修工具以及使用、维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册。

- 安装方案编制要求

- 供货方的投标文件中实施方案仅作为评标依据，供货方签定合同后，需重新根据采购方的要求和项目现场的实际情况，重新优化编制《安装方案》，直至采购方完全满意为止。《安装方案》的编制应由具有相关资质的单位负责完成，供货方无相关资质的可分包。供货方需全部承担《安装方案》编制的质量与安全责任，确保项目建成后所有设备能正常运行，能满足设备使用人高效的生产要求。

- 安装方案审核要求

- 如《安装方案》未经过采购方认可，经3次协商交流未达成共识后，采购方有权与供货方解除部分或全部合同。

- 知识产权保护要求

- 供货方应承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 验收资料上交要求

- 产品调试完成后，需经采购方验收合格，供货方负责将全部《安装方案》以及有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购方。

- 项目现场管理要求

- 安全管理要求

- 供货方应遵守现场的一切规章制度，按照采购方要求文明建设，施工人员的安全由供货方负责，采购方监督执行，如发生安全事故，由供货方负全责。现场协调工作由供货方负责，采购方配合。

- 货物保管要求

- 供货方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

- 垃圾清运要求

- 在安装、调试期间或保修过程中，供货方负责及时清理现场垃圾。

- 货物质量与验收要求

- 货物质量标准

- 供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

- 货物包装要求

- 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

- 货物检验原则

- 货物的生产、调试、维修、检验、验收原则为：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。所有设备在到达现场时须经采购方代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。

- 货物检验标准

- 所有设备、附（配）件应符合本方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经采购方代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购方有权拒收并要求赔偿。

- 货物验收内容

- 采购方及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。供货方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

- 调货换货要求

- 如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供货方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由供货方承担。

- 补充货物说明

- 采购方按中标价格和数量向供货方采购本项目货物后，在合同执行期若需增加采购相同品牌型号的货物，供货方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购方。

- 逾期交货处罚

- 如供货方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向采购方支付滞纳金。

- 货物质保与维修要求

- 质量保证期限

- 自验收合格之日起，3年免费质保。国家和省市有关三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，供货方对合同中的设备提供免费保修服务，如需更换零配件，供货方只收取零配件费。

- 质保维修范围

- 质保期内因供货方产品质量不可靠，导致产品非主观故意损坏或遗失，由供货方免费负责维修、更换。因台风、地震不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但供货方需配合采购方承担维修或更换工作，价格依产品审计单价按实结算。

- 质保响应时间

- 无论保修期内还是保修期外，供货方应满足采购方售后服务的紧急需求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。对采购方的故障通知，供货方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决故障的，供货方须免费提供同档次的货物给采购方临时使用，确保采购方的业务正常开展。

- 货物维护培训

- 供货方无偿培训采购方操作使用与维修人员，主要内容包括但不限于货物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间按采购方要求，培训地点主要在设备现场或按采购方安排。

- 缺陷保修要求

- 如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供货方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，供货方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

- 货物退回处理

- 供货方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购方有权单方面决定退货，并依法追究供货方的违约责任。

- 商务要求

- 报价清单编制要求

- 投标报价范围

- 投标报价应包括本项目按“交钥匙工程”竣工交付时所需全部费用，包括但不限于：安装方案编制和修改完善，所有设备及配套设施采购、安装、施工、保修（执行国家相关规定）、竣工验收及相关服务等全过程的交钥匙工程全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、建筑垃圾清运费用（施工过程中产生的建筑垃圾，就地资源化利用或运至场外建筑垃圾具备资质的处置企业处置，且不得掺杂其他垃圾。垃圾处置费用由供货方自行考虑列入报价，结算时不再调整）、招标投标综合服务费、政策性文件规定费用等；相关设备应提供采购方操作手册、配件备件等。供货方需踏勘现场、充分考虑现场情况后综合考虑，结算时不再调整。

- 投标报价要求

- 投标时货物单价为全费用综合单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。除采购方认可的方案变更引起的调整外，供货方不得提出任何增加费用的要求。

- 现场踏勘要求

- 供货方需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。供货方无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。

- 货物资料完善要求

- 货物参数优化

- 供货方必须严格按照项目实施要求，结合现场实际条件，依据自己的工艺标准，在不低于本文件要求参数的基础之上，编制完整的、准确的报价清单，进一步明确所选用的主材、辅材、设备等的品牌、规格、型号、参数等，并详述具体的安装工艺。供货方对采购方案中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须等于或高于招标文件提供的详细参数。

- 货物供应保证

- 供货方投标的设备货物型号必须是真实存在的且尚未停产，在供货周期内按照所投设施设备的品牌、型号、规格参数供应设施设备，否则供货方需处以该货物3倍以上罚款。

- 货物品牌要求

- 报价清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，供货方可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌，否则其投标无效。

- 付款方式

- 合同签订，且乙方按招标文件要求提交的《安装方案》经甲方确认无误后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约满后，付清尾款。

# 第五章   评 审 办 法

为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制订本标准及办法。

1.评标办法制订依据

政府采购法律法规、制度。

2.评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

3.评标机构

评标委员会由 5人（含 5人）以上单数的评委组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。

4.评标程序

（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由招标人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。

（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）要求盖章签字无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与本次指投标报名时不一致且未提供有效证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；

③投标文件中含有虚假材料；

④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。

投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（三）评标委员会以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四） 投标文件算术错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（五）报价评审及细微偏差量化；

（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；

（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；

（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；

（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；

（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

（十一）中标人的确定

本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。招标人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标人。

评审标准

| 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：报价得分 =（评标基准价/报价）×30%×100。 |
| 产品销售业绩 | 10分 | 投标单位提供2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类产品业绩，每提供1份同类产品业绩的得1分，本项最多得10分。 注：上述销售业绩不包含生产厂商与经销商或代理商的供货业绩。业绩证明须同时提供对应的合同复印件及对应合同发票（至少一张）复印件并加盖投标单位公章，合同复印件应能清晰的反映合同签订时间、销售的产品品牌等相关信息。不符合上述规定的业绩在评审时不予计分。 |
| 企业认证及专利 | 8分 | - 所投产品制造商（生产者）或投标单位具有与本次采购产品相关专利证书的有一个得1分，本项最多得8分。 - 注：投标文件中提供复印件并加盖投标单位公章。 |
| 质保及保修期 | 6分 | 1.投标人承诺所投产品在3年质保期基础上每延长6个月得1分，本项最高得4分。 2.承诺质保期内非质保范围内产生的相关费用（除材料费）免费的得2分。 注：上述内容应在投标文件中提供相关承诺函并加盖投标单位公章，不提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 10分 | 针对本项目详细的供货、调试等方案，包括设备供货、验货、调试、试运行等描述： 1.方案内容要素齐全、科学合理、操作性强、贴近用户需求，得5分； 2.方案内容要素较齐全、较科学合理、操作性较强，得3分； 3.方案内容要素有缺漏、科学性一般、操作性一般，得1分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 针对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案： 1.技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。 2.技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得3分。 3.技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 4.未提供此项方案的，得0分。 |
| 技术参数响应性 | 36分 | 投标单位投标文件完全满足招标文件“技术参数要求”或正偏离的得36分；投标文件与招标文件“技术参数要求”有负偏离的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 投标单位须如实详细填写“技术部分偏离表”，并如实填写所投产品的真实参数。技术参数表中要求提供检测报告的应在响应文件中提供相应报告的复印件作为参数查验支撑，否则该项参数认定为负偏离。 |
| 合计： | 100分 |  |

注：

（1）针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应按要求提供相关资料并作出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码；

（2）投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序；

（3）投标文件中如出现前后不一致时,评标委员会有权要求投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分；

（4）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，招标人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理；

（5）投标单位的最终得分取评标委员会各成员所评定分值的平均值（小数点后保留两位）。

# 第六章    投标文件格式

稻米精深加工产业链条延伸——黄金米（米稀）新建项目

投 标 文 件

项目编号：****

投标人名称：                    （盖单位公章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件1：

投 标 函

（招标人名称）：

根据贵方为              （项目名称及编号）项目招标采购服务的投标邀请,签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）提交投标文件正本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物及配套服务总报价为人民币      万元；

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本投标文件有效期为自开标日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。

4. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给招标人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。

5. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标小组的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9. 如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按工期要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

10. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。

11. 如果我方中标，我们将在招标文件第二章“投标人须知”规定的金额向有关单位支付招标代理费。

12. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

法定代表人（授 权 代 表） 签 字：

日 期：  年  月  日

附件2：

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（元） | 人民币： （大写） 人民币： （小写） |
| 供货期限 |  |
| 投标有效期： | 90天 |

填写说明：

投标人应按格式，完整、正确填写开标一览表，加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则该投标文件为无效投标文件（复印件无效）。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

报价分析表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：“投标总报价”金额与报价函、开标一览表表须保持一致。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件3：

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 (投标人名称)的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称(公章) ：

日期：   年   月   日

附法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

附件4：

授 权 委 托 书

(原件)

本授权委托书声明：本人          (姓名)系                 (单位全称)的法定代表人（负责人），现代表本单位（公司）授权我单位（公司）        (部门、职务或职称、姓名)作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      (招标单位名称)的          (项目名称)投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明

投标人名称(公章) ：

法定代表人（负责人）签字：

授权委托人(签字) ：

日期：   年   月   日

附授权委托人身份证正反面复印件

附件5：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、                      参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

- 投标人资格声明书

致：                  （招标人名称）

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件6：

技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1.按照基本技术要求详细填列；

2.行数不够，可自行添加。

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于制造业（行业）；制造商为         ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于企业     （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（行业）；制造商为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1.小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

附件8：

项目技术方案

技术方案内容见评标办法，但不仅限于这些内容，投标人可根据其对项目的理解自行增加，格式自拟。

- 附件9：

其它资料

投标人认为有必要提供的声明或其他证明材料，附上的材料请在此列出清单；如无后附文件，请说明。

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |

注：

1.中标人应对提交的纸质投标文件逐页标注页码。

2. 评标要素索引表的位置应布置在纸质投标文件前面（顺序：投标文件封面后、投标文件目录前）。

3.中标人应按上表的格式，对照招标文件中评标办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。

4.纸质投标文件应当与投标文件电子标书一致。