竞争性磋商文件

项目名称：海安中专智能制造虚拟仿真实训基地采购项目

项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2025-0036

采购人：江苏省海安中等专业学校

2025年  8  月

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受江苏省海安中等专业学校的委托海安中信会计师事务所有限公司就海安中专智能制造虚拟仿真实训基地采购项目(JSZC-320685-HAZX-C2025-0036 ）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安中专智能制造虚拟仿真实训基地采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月25日09点00 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2025-0036

2.项目名称：海安中专智能制造虚拟仿真实训基地采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：130万元

6.最高限价：130万元

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见采购文件 。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件）。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年8月14日至2025年8月25日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年 8 月 25 日09时00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省海安中等专业学校

地址：江苏南通海安高庄路126号

联系人：毛国明

联系方式：15862730335

2. 采购代理机构信息

名  称：海安中信会计师事务所有限公司

地  址：海安市江海东路10号

联系人：谭勇

联系方式：15606278680

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 谭勇

项目磋商经办人：15606278680

- 交易系统软件维护人员：那工 0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：所有货物必须是全新产品，满足国家标准及行业规范要求。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

符合国家最新行业标准及采购人要求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.2项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.3响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1质保期限（自交货并验收合格之日起计）：2年

质保期内供应商做好成品保护措施，因质量问题造成的损害和损失，由供应商全部承担。质保期内，成交供应商应免费维修保养。

3.2售后服务：在产品质保期限内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期限产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

3.3实训室建设的目标：通过环境仿真和技术支持，让学生‘学中做，做中学’提升岗位适应能力，从环境细节中传递职业规范、安全意识和团队协作精神，科学规划空间与设备布局，提高实训室利用率和管理效率，实训室建设不仅是硬件投入，更是教育理念的落地，通过文化墙、综合布线、墙面粉刷等细节设计，将职业环境、专业技能和素养教育融为一体，最终实现“环境育人、实践育人”的目标，为实现这一目标，把实训室周围环境建设成为文化氛围浓厚，便于学生深刻记忆的场所，保证学生在细节中了解掌握相关知识，展现学生风采，促进学习积极性。

（1）成交供应商根据现有实验室的具体面积分别对墙面粉刷装饰及电路改造，地面进行合理的功能分区。

（2）成交供应商需根据实验室实际面积及设备配置摆放情况布置电源，强电线采用不低于4平方毫米铜线，采用地面线槽强弱电分开铺设形式。

（3）成交供应商提供配套文化建设，内容至少包含：规章制度、操作规范、专业新技术、新工艺等厚度不小于10mm的PUV板，尺寸不小于900mm×600mm。

（4）其他要求

本项目为交钥匙工程，成交供应商在签订合同后需提供符合实验室布局图、效果图，单台设备效果图或实物图，包括但不限于实训室实际整体布局、布线图、文化建设等。

3.4成交方应提供培训计划，免费提供详细的培训资料（含使用手册）和培训教师，免费为采购方操作人员及维护人员进行培训（线下培训，培训时长不少于30课时）。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对采购方操作人员和维护人员就有关安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握设备的维护，直至能熟练独立操作。采购方相关部门对培训人员进行考核，如考核不合格成交人需继续免费进行培训，直至考核合格。

3.5成交方应提供每个实训设备的实验指导书（纸质及电子档）。成交方负责将实训室原有设备搬至学校指定位置。

3.6响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、人工费、运输费、装卸费、评审费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及响应供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、搬运、安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购人一律不予认可。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

4.1标的数量：本项目采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控多轴智能训练机 | 1 | 套 |
| 2 | 智能制造单元集成与应用数字孪生实训台 | 1 | 套 |
| 3 | 裸眼XR便携终端 | 1 | 套 |
| 4 | 光学定位交互器 | 1 | 套 |
| 5 | AR增强现实软件系统 | 2 | 台 |
| 6 | 裸眼XR便携终端配件包 | 2 | 台 |
| 7 | 虚拟加工中心案例和自由加工 | 53 | 节点 |
| 8 | 虚拟加工中心装调与维修 | 53 | 节点 |
| 9 | 智能制造单元认知虚拟仿真实验 | 53 | 节点 |
| 10 | 机械制造车间虚拟仿真实验教学系统 | 53 | 节点 |
| 11 | PLC沙盘虚拟控制系统 | 53 | 节点 |
| 12 | 盾构推进液压系统仿真软件 | 53 | 节点 |
| 13 | 虚拟仿真开发系统 | 1 | 套 |
| 14 | 交互式媒体创作平台 | 1 | 套 |
| 15 | 机械制图课程资源包 | 53 | 节点 |
| 16 | 液压与气动课程资源包 | 53 | 节点 |
| 17 | 曳引驱动电梯维护保养课程 | 1 | 套 |

技术参数及要求：

| 设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 数控多轴智能训练机 | - 1.功能要求： - 1）数控多轴智能训练机操作面板的布局与真机的数控设备面板一致，并支持控制面板贴膜更换，并同时支持加工中心、斜床等数控机床设备，每个操作系统都对应一套数控面板贴膜。电路板上的按键、指示灯等数量兼容多种数控系统的控制面板，旋钮的数量也兼容多种数控系统的旋钮数，采用自动解码器技术做到无需更换电路仅通过更换贴膜就能够兼容多种数控系统。 - 2）数控多轴智能训练机具有完整的数控操作面板，且控制面板的按键贴膜可轻松、方便自如地更换。 - 3）数控多轴智能训练机上的五轴和四轴、三轴、二轴的控制面板区域，通过简单的转轴旋转，就可以方便的切换。 - ▲4）数控多轴训练机上对于三轴、五轴数控系统，在仅更换控制面板贴膜而不更换其他硬件配件的情况下，能操控多种不同类型的虚拟仿真软件。更换多品牌数控面板贴膜，并且对数字孪生机床进行配套更换。（投标时提供软件系统功能截图证明） - ▲5）数控多轴智能训练机使用的是与数控机床手轮完全一致的真机手轮，学生在操作数控多轴智能训练机的实际行为，与真机数控机床一致，手轮精确度达到0.001mm。（投标时提供软件系统功能截图证明） - 6）数控多轴智能训练机的五轴控制面板区域，有一个≥19寸指令显示器，能够实时显示数控系统信息和编辑的加工指令。 - 7）数控多轴智能训练机的三轴控制面板区域，有一个≥7寸的指令显示屏，能够实时显示数控系统信息和编辑的加工指令。 - 8）数控多轴智能训练机的3D数字孪生模型显示器≥32寸，分辨率为全高清1920*1080，屏幕具有不少于十点触摸。 - 9）数控多轴智能训练机配有高性能主机设备，配置不低于六核心十二线程，主频≥2.7GHz，最高睿频≥4.5GHz，三级缓存≥12MB，处理器最大功耗≤45W；,8GDDR4内存，256GSSD+1T机械硬盘，有线鼠标键盘等。 - 10）数控多轴智能训练机外围尺寸参考，宽1570mm（含控制面板部分）、深890mm、高1850mm。 - 11）实体数控面板、旋钮、手轮能够与虚拟数控系统进行无缝的对接，操控数控面板、旋钮或者手轮，虚拟数控系统能够实时做出反应。 - 12）数控多轴训练机上的数控虚拟仿真系统采用虚拟现实数字孪生技术，能实现数字孪生仿真实训操作、能够智能判断用户在控制面板上的操作作用到虚拟现实数字孪生场景中，并做出实时智能反应。使用真实面板进行数控编程或者程序导入，执行程序，数字孪生五轴机床根据程序进行加工。 - 13）数控多轴训练机集成了XR编辑器，支持二次编辑，支持新的数字孪生仿真资源加入，用户可以对数控多轴训练机上的三维数字孪生模型、物理属性参数等进行修改编辑或自行制作。系统内置XR可视化编辑器编辑⼀个任意模型并对能模型改变外观尺寸大小、改变形状、改变材质、做贴图以及做动画。 - 14）支持各类数控机床的仿真，包括数车、数铣、五轴双转台机床、单摆头单转台类型机床；支持使用寻边器、探头、对刀仪等自由操作进行对刀。 - 15）支持任意编程；手工编程和自动编程，软件内核支持G代码，尤其是系统高级指。演示手工编程和自动编程，并且在指令中查找刀尖跟随指令。 - 16）支持工件二次加工：系统允许工件在不同机床之间流转进行二次加工，支持工件的导入导出，加工后的工件可以导出到编辑器进行浏览查看。数控车床加工完成的工件导入到五轴机床进行二次加工。 - 17）应具有智能提示功能和智能化评价功能，能够指导实训教学操作内容的每⼀步操作和操作过程的智能化评价，以及VR仿真操作结果自动化评价；根据智能提示步骤完成任意机床加工操作。 - 18）自动评分功能：能对加工工件模型与标准工件进行对比测量，用户可自由设置标准件，调整其与成品工件的XYZ坐标系方向及原点位置至一致，再用重合命令使二者重合，再通过3D图形化的形式显示出成品工件和标准工件差异。 - 2.《数控技术（五轴加工）》教学系统： - 五轴加工中心基础知识 - 五轴加工中心的基本构成（理论知识+三维动画演示） - 五轴加工中心的面板及基本操作（理论知识+三维动画演示） - 五轴加工中心的坐标系统（理论知识+三维动画演示） - 五轴加工中心的对刀方法及刀长定义（理论知识+三维动画演示） - 五轴加工中心的高级功能RTCP与RPCP（理论知识+三维动画演示） - 五轴定向加工案例 - 五轴定向加工概念（理论知识+三维动画演示） - 五轴加工分析（理论知识+三维动画演示） - 五轴联动加工案例 - 五轴联动加工概述（理论知识+三维动画演示） - 实例加工分析（理论知识+三维动画演示） - 实训： - 五轴加工单项训练，虚拟仿真不少于9种机床、三类操作系统。 - 五轴加工（指令仿真），虚拟仿真不少于9种机床、三类操作系统。 - 实训模块功能参数： - 1）五轴加工数控系统集成XR编辑器，支持二次编辑，支持新的数字孪生仿真资源加入，用户可以对五轴加工数控系统上的三维数字孪生模型、物理属性参数等进行修改编辑或自行制作。 - 2）系统的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件（节点）的逼真设备的三维模型数据量小于1MB，运行速度快。 - 3）系统能够通过网线直接连上互联网与在线云平台进行虚拟现实3D仿真资源数据进行同步；在线云平台还能够把新功能推送进行自动升级。 - 4）用户界面模块化：用户可根据个人需要自由关闭和开启各个模块的界面，也可通过快捷键关闭或开启界面已有界面模块，3D模型区能够全屏展示。 - 5）提供三维可视化或定位辅助功能； - （1）可视化支持加工原点和程序驱动点的实时变化显示； - （2）可选择切削视角（隐藏与切削无关的组件），更便于观察切削状态； - （3）软件视图可进行旋转、平移、放大、缩小、合适、透明等常规操作，支持触屏操作； - 6）五轴加工数控系统至少包含三种常见的数控操作系统；支持各类结构的五轴机床的仿真操作，包括双转台机床、单摆头机床和双摆头机床；支持对工件旋转或翻面加工，支持对工件的二次加工及不同机床之间进行流转加工。 - 7）系统支持使用寻边器、探头、手工对刀仪（高度100mm和50mm两种规格）、自动对刀仪等工具满足用户自主操作。 - 8）加工坐标系和刀具数据快速设定，支持常规对刀和快速对刀两种方试。常规对刀：与真实机床对刀方法一致；快速对刀：所有坐标数据和刀具数据一次性全部导入系统面板寄存器。 - 9）五轴加工数控系统支持NC代码加工刀路实时预览，刀路轨迹能按不同的刀具号以颜色区分，快速移动和线性移动指令按实线和虚线区分。 - 10）机床操作全过程仿真和加工运行全环境的仿真 - （1）支持任意编程；手工编程和CAM编程软件导入，软件内核支持常G代码、M代码及高级指令； - （2）支持数控加工程序的自动运行和MDI操作；支持固定循环编程； - （3）提供刀具补偿、坐标系设置等系统参数设定模拟； - （4）具有多轴联动加工、多方向平面定位加工、倾斜面加工功能； - （5）支持常见的报警效果模拟，包括未回零、超程等； - （6）支种五轴系统高级指令的编辑和模拟验证，比如坐标偏移等的模拟验证； - 11）高度实时的加工效果模拟 - （1）三维工件的实时切削效果模拟，可以模拟工件毛坯材料去除； - （2）能实时输出加工位置状态信息（所有运动轴的机床机械坐标值，机床操作模式状态信息,如手动、手轮、单步运行、自动运行、MDI、回零等）、切削参数信息（进给参数F,主轴转速，主轴转向，当前主轴刀具号） - （3）系统支持机床的实时碰撞检测功能，支持刀具、主轴与工件、夹具、工作台等主要部件之间的干涉检测。 - （4）五轴加工数控系统提供真实的加工声效，切屑液显示和材料切削等仿真效果。 - （5）撞机时系统提供实时的响应效果：包括报警提示、碰撞部件高亮显示、撞机声音模拟。 - 12）刀具库模块功能： - （1）提供丰富的刀具库，内置了多种常用刀具，包括盘铣刀、钻头、铰刀、镗刀、平底铣刀、球头等。用户可以根据需要自定义这些刀具的尺寸，或者直接从现有刀具库中选择常见的刀具规格。 - （2）提供不同类型的刀柄供用户选用，包括ER刀柄、面铣刀柄、镗刀柄、后拉式刀柄、强力刀柄、热缩刀柄等。 - （3）刀具的创建过程中，可以选择是否模拟刀具安装误差。选择“是”，系统将以当前设定的装刀长度数据为基准，随机生成一个稍微偏移的装刀数据，以模拟真实机床装刀误差。 - （4）支持特殊刀具，如探头和寻边器，用于工件测量，包括边沿测量、边沿校准，矩形凸台等方式。 - 13）夹具库、工件库模块功能： - （1）能够完成毛坯定义，包括材料、类型、尺寸等； - （2）支持工件和夹具自由移动和旋转； - （3）工件装夹提供平口钳、三爪卡盘、工艺板、直接装夹、导入夹具等方式； - （4）夹具和工件支持水平居中和随机装夹可以自主切换； - （5）托盘和垫铁可根据需要可自主设定； - 14）支持虚拟测量：虚拟测量支持测量以下特征：工件厚度、空间距离、圆柱直径、点坐标、点面距离、面夹角及特征与特征之间。 - 15）支持工具测量：工具测量模块提供游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺等测量工具，使用方式同真实量具一致，支持外径、内径和深度检测。支持工件的导入检测、提供相关视图定位功能（前视、后视、左视、右视、俯视、底视、读图视点；支持量具与工件的实时碰撞检测，支持量具位置的自动调整，测量位置的自动吸附； - 16）系统能够进行数控系统的数字孪生虚实融合实训操作和考核，支持对加工结果进行自动评分。自动评分支持过切、残留结果的显示，支持标准工件和对比工件的坐标系建立，支持标准工件和对比工件的相互自动重叠，支持工件透明度的设置，工件颜色的设置。 - 17）系统支持操作过程的实时记录，提供常规的操作记录和不规范操作记录以及实时的工艺数据（背吃刀量、侧吃刀量） - 18）系统支持重置功能，一键重置后系统恢复到初始进入的状态，方便进行二次仿真操作。 - 19）系统提供工程手动备份和还原的功能：支持工程保存、工程另存功能，工程数据包括系统的坐标系偏置，各个轴的位置、加工工件造型数据、刀具偏置、夹具位置、工件位置、刀具库数据、程序指令、系统面板的操作状态（操作模式、指令行号、TFS值等）。 - 20）系统支持工程自动备份功能，备份间隔时间可以自由设置。 - 3.《数控技术（四轴加工）》教学系统： - 四轴加工中心基础知识 - 四轴加工中心的基础知识（理论知识+三维动画演示） - 四轴加工中心的面板及基本操作（理论知识+三维动画演示） - 四轴加工中心的坐标系统（理论知识+三维动画演示） - 四轴凸轮加工案例 - 凸轮加工工艺分析（理论知识+三维动画演示） - 凸轮工件零点找正及对刀（理论知识） - 四轴简易箱体加工案例 - 简易箱体加工工艺分析（理论知识+三维动画演示） - 简易箱体工件零点找正及对刀（理论知识） - 四轴联动转子加工案例 - 转子加工工艺分析（理论知识+三维动画演示） - 转子工件零点找正及对刀（理论知识） - 实训： - 四轴加工单项训练，虚拟仿真不少于2种机床，2类操作系统。 - 四轴加工（指令仿真），虚拟仿真不少于2种机床，2类操作系统。 - 实训模块功能参数： - 1）四轴加工数控系统集成XR编辑器，支持二次编辑，支持新的数字孪生仿真资源加入，用户可以对四轴加工数控系统上的三维数字孪生模型、物理属性参数等进行修改编辑或自行制作。 - 2）系统的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件（节点）的逼真设备的三维模型数据量小于1MB，运行速度快。 - 3）系统能够通过网线直接连上互联网与在线云平台进行虚拟现实3D仿真资源数据进行同步；在线云平台还能够把新功能推送进行自动升级。 - 4）用户界面模块化：用户可根据个人需要自由关闭和开启各个模块的界面，也可通过快捷键关闭或开启界面已有界面模块，3D模型区能够全屏展示。 - 5）提供三维可视化或定位辅助功能； - （1）可视化支持加工原点和程序驱动点的实时变化显示； - （2）可选择切削视角（隐藏与切削无关的组件），更便于观察切削状态； - （3）软件视图可进行旋转、平移、放大、缩小、合适、透明等常规操作，支持触屏操作； - 6）系统支持使用寻边器、手工对刀仪（高度100mm和50mm两种规格）等工具满足用户自主操作。 - 7）加工坐标系和刀具数据快速设定，支持常规对刀和快速对刀两种方试。常规对刀：与真实机床对刀方法一致；快速对刀：所有坐标数据和刀具数据一次性全部导入系统面板寄存器。 - 8）四轴加工数控系统支持NC代码加工刀路实时预览，刀路轨迹能按不同的刀具号以颜色区分，快速移动和线性移动指令按实线和虚线区分。 - 9）机床操作全过程仿真和加工运行全环境的仿真 - （1）支持任意编程；手工编程和CAM编程软件导入，软件内核支持常G代码、M代码等； - （2）支持数控加工程序的自动运行和MDI操作；支持固定循环编程； - （3）提供刀具补偿、坐标系设置等系统参数设定模拟； - （4）支持常见的报警效果模拟，包括未回零、超程等； - （5）支种高级指令的编辑和模拟验证，比如坐标偏移等的模拟验证； - 10）高度实时的加工效果模拟 - （1）三维工件的实时切削效果模拟，可以模拟工件毛坯材料去除； - （2）能实时输出加工位置状态信息（所有运动轴的机床机械坐标值，机床操作模式状态信息,如手动、手轮、单步运行、自动运行、MDI、回零等）、切削参数信息（进给参数F,主轴转速，主轴转向，当前主轴刀具号） - （3）系统支持机床的实时碰撞检测功能，支持刀具、主轴与工件、夹具、工作台等主要部件之间的干涉检测。 - （4）加工数控系统提供真实的加工声效，切屑液显示和材料切削等仿真效果。 - （5）撞机时系统提供实时的响应效果：包括报警提示、碰撞部件高亮显示、撞机声音模拟。 - 11）刀具库模块功能： - （1）提供丰富的刀具库，内置了多种常用刀具，包括盘铣刀、钻头、铰刀、镗刀、平底铣刀、球头等。用户可以根据需要自定义这些刀具的尺寸，或者直接从现有刀具库中选择常见的刀具规格。 - （2）提供不同类型的刀柄供用户选用，包括ER刀柄、面铣刀柄、镗刀柄、后拉式刀柄、强力刀柄、热缩刀柄等。 - （3）刀具的创建过程中，可以选择是否模拟刀具安装误差。选择“是”，系统将以当前设定的装刀长度数据为基准，随机生成一个稍微偏移的装刀数据，以模拟真实机床装刀误差。 - （4）支持特殊刀具，如探头和寻边器，用于工件测量。 - 12）夹具库、工件库模块功能： - （1）能够完成毛坯定义，包括材料、类型、尺寸等； - （2）支持工件和夹具自由移动和旋转； - （3）工件装夹提供平口钳、三爪卡盘、工艺板、直接装夹、导入夹具等方式； - （4）夹具和工件支持水平居中和随机装夹可以自主切换； - （5）托盘和垫铁可根据需要可自主设定； - 13）支持虚拟测量：虚拟测量支持测量以下特征：工件厚度、空间距离、圆柱直径、点坐标、点面距离、面夹角及特征与特征之间。 - 14）支持工具测量：工具测量模块提供游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺等测量工具，使用方式同真实量具一致，支持外径、内径和深度检测。支持工件的导入检测、提供相关视图定位功能（前视、后视、左视、右视、俯视、底视、读图视点；支持量具与工件的实时碰撞检测，支持量具位置的自动调整，测量位置的自动吸附； - 15）系统能够进行数控系统的数字孪生虚实融合实训操作和考核，支持对加工结果进行自动评分。自动评分支持过切、残留结果的显示，支持标准工件和对比工件的坐标系建立，支持标准工件和对比工件的相互自动重叠，支持工件透明度的设置，工件颜色的设置。 - 16）系统支持重置功能，一键重置后系统恢复到初始进入的状态，方便进行二次仿真操作。 - 17）系统提供工程手动备份和还原的功能：支持工程保存、工程另存功能，工程数据包括系统的坐标系偏置，各个轴的位置、加工工件造型数据、刀具偏置、夹具位置、工件位置、刀具库数据、程序指令、系统面板的操作状态（操作模式、指令行号、TFS值等）。 - 4.《数控技术（数车数铣加工）》教学系统（至少包含）： - 4.1数控车床基础知识 - 认识数控车床（三维动画演示） - 认识数控车刀（三维动画演示） - 认识量具（三维动画演示） - 认识坐标系（三维动画演示） - 认识数控车床装夹方法（三维动画演示） - 4.2数控车床加工指令知识 - 快速定位指令G00（三维动画演示） - 直线插补指令G01（三维动画演示） - 圆弧插补指令G02、G03（三维动画演示） - 外圆粗车循环指令G71（三维动画演示） - 封闭切削循环指令G73（三维动画演示） - 单一固定循环指令G90（三维动画演示） - 单行程螺纹切削指令G32（三维动画演示） - 螺纹切削循环指令G92（三维动画演示） - 螺纹切削多次循环指令G76（三维动画演示） - 4.3数控铣床（加工中心）基础知识 - 认识数控铣床（加工中心）（三维动画演示） - 认识数控铣刀（三维动画演示） - 认识数控铣床装夹方法（三维动画演示） - 手动主轴装刀（三维动画演示） - 4.4数控铣床（加工中心）指令知识 - 快速定位指令G00编程举例（三维动画演示） - 直线插补指令G01编程举例（三维动画演示） - 圆弧插补指令G02、G03编程举例（三维动画演示） - 刀具半径补偿指令G41（三维动画演示） - 设定工件坐标系指令G54~G59（三维动画演示） - 绝对值和增量值编程指令（视频） - 孔粗加工指令（三维动画演示） - 孔精加工指令（三维动画演示） - 螺纹孔加工指令（三维动画演示） - 固定循环举例（三维动画演示） - 4.5数车加工单项训练，虚拟仿真不少于4类系统，每类系统不少于4种车床。 - 4.6实训：数铣（三轴）加工单项训练，虚拟仿真不少于4类系统，每类系统不少于4种车床。 - 4.7数车加工（指令仿真），虚拟仿真不少于3类系统，每类系统不少于2种车床。 - 4.8数铣（三轴）加工（指令仿真），虚拟仿真不少于4类系统，每类系统不少于1种车床。 - 4.9实训模块功能参数： - 1）数车数铣（三轴）加工系统集成XR编辑器，支持二次编辑，支持新的数字孪生仿真资源加入，用户可以对数控系统上的三维数字孪生模型、物理属性参数等进行修改编辑或自行制作。 - 2）系统的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件（节点）的逼真设备的三维模型数据量小于1MB，运行速度快。 - 3）系统能够通过网线直接连上互联网与在线云平台进行虚拟现实3D仿真资源数据进行同步；在线云平台还能够把新功能推送进行自动升级。 - 4）用户界面模块化：用户可根据个人需要自由关闭和开启各个模块的界面，也可通过快捷键关闭或开启界面已有界面模块，3D模型区能够全屏展示。 - 5）提供三维可视化或定位辅助功能； - （1）可视化支持加工原点和程序驱动点的实时变化显示； - （2）可选择切削视角（隐藏与切削无关的组件），更便于观察切削状态； - （3）软件视图可进行旋转、平移、放大、缩小、合适、透明等常规操作，支持触屏操作； - 6）系统支持使用寻边器、手工对刀仪（高度100mm和50mm两种规格）等工具满足用户自主操作。 - 7）加工坐标系和刀具数据快速设定，支持常规对刀和快速对刀两种方试。常规对刀：与真实机床对刀方法一致；快速对刀：所有坐标数据和刀具数据一次性全部导入系统面板寄存器。 - 8）数车数铣（三轴）系统支持NC代码加工刀路实时预览，刀路轨迹能按不同的刀具号以颜色区分，快速移动和线性移动指令按实线和虚线区分。 - 9）机床操作全过程仿真和加工运行全环境的仿真 - （1）支持任意编程；手工编程和CAM编程软件导入，软件内核支持常G代码、M代码等； - （2）支持数控加工程序的自动运行和MDI操作；支持固定循环编程； - （3）提供刀具补偿、坐标系设置等系统参数设定模拟； - （4）支持常见的报警效果模拟，包括未回零、超程等； - （5）支种高级指令的编辑和模拟验证，比如坐标偏移等的模拟验证； - 10）高度实时的加工效果模拟 - （1）三维工件的实时切削效果模拟，可以模拟工件毛坯材料去除； - （2）能实时输出加工位置状态信息（所有运动轴的机床机械坐标值，机床操作模式状态信息,如手动、手轮、单步运行、自动运行、MDI、回零等）、切削参数信息（进给参数F,主轴转速，主轴转向，当前主轴刀具号） - （3）系统支持机床的实时碰撞检测功能，支持刀具、主轴与工件、夹具、工作台等主要部件之间的干涉检测。 - （4）加工数控系统提供真实的加工声效，切屑液显示和材料切削等仿真效果。 - （5）撞机时系统提供实时的响应效果：包括报警提示、碰撞部件高亮显示、撞机声音模拟。 - 11）刀具库模块功能： - （1）提供丰富的刀具库，内置了多种常用刀具，包括常见车削刀具、铣削刀具、孔加工刀具和特种刀具等。用户可以根据需要自定义这些刀具的尺寸，或者直接从现有刀具库中选择常见的刀具规格。 - （2）提供不同类型的刀柄供用户选用，包括ER刀柄、面铣刀柄、镗刀柄、后拉式刀柄、强力刀柄、热缩刀柄等。 - （3）刀具的创建过程中，可以选择是否模拟刀具安装误差。选择“是”，系统将以当前设定的装刀长度数据为基准，随机生成一个稍微偏移的装刀数据，以模拟真实机床装刀误差。 - 12）夹具库、工件库模块功能： - （1）能够完成毛坯定义，包括材料、类型、尺寸等； - （2）支持工件和夹具自由移动和旋转； - （3）工件装夹提供平口钳、三爪卡盘、工艺板、直接装夹、导入夹具等方式； - （4）夹具和工件支持水平居中和随机装夹可以自主切换； - （5）托盘和垫铁可根据需要可自主设定； - 13）支持虚拟测量：虚拟测量支持测量以下特征：工件厚度、空间距离、圆柱直径、点坐标、点面距离、面夹角及特征与特征之间。 - 14）支持工具测量：工具测量模块提供游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺等测量工具，使用方式同真实量具一致，支持外径、内径和深度检测。支持工件的导入检测、提供相关视图定位功能（前视、后视、左视、右视、俯视、底视、读图视点；支持量具与工件的实时碰撞检测，支持量具位置的自动调整，测量位置的自动吸附； - 15）系统能够进行数控系统的数字孪生虚实融合实训操作和考核，支持对加工结果进行自动评分。自动评分支持过切、残留结果的显示，支持标准工件和对比工件的坐标系建立，支持标准工件和对比工件的相互自动重叠，支持工件透明度的设置，工件颜色的设置。 - 16）系统支持重置功能，一键重置后系统恢复到初始进入的状态，方便进行二次仿真操作。 - 17）系统提供工程手动备份和还原的功能：支持工程保存、工程另存功能，工程数据包括系统的坐标系偏置，各个轴的位置、加工工件造型数据、刀具偏置、夹具位置、工件位置、刀具库数据、程序指令、系统面板的操作状态（操作模式、指令行号、TFS值等）。 |
| 智能制造单元集成与应用数字孪生实训台 | - 一、数字孪生实训台功能参数： - 数字孪生实验台含有≥32寸电容触摸显示器以及电脑主机（详细性能参数如下），实验台表面上具有电源接口、网线接口、HDMI接口以及USB接口；同时实验台台面上具有整机的开关机键。≥32寸电容触摸屏嵌入在实验台上具有25度倾角的台面上。 - 实验台水平的台面上具有多个DP接线口，能够方便的连接智能万用表、汽车故障诊断仪等设备。通过数字孪生实验台，能够方便的用PLC 实验箱做 PLC 实验。PLC 实验箱能够方便的收纳到实验台的柜子里面。 - 1、电容触摸显示器： - 1）液晶面板，≥32寸； - 2）分辨率1920×1080@60hz - 3）亮度(典型值）350cd/m² - 4）对比度(典型值）1200:1 - 5）可视角度(水平/垂直）178°/178° - 6）显示比例16:9 - 7）响应时间＜8ms - 8）手指感应数≥10点触控 - 9）扬声器2×10W立体声喇叭 - 2、主机（配置不低于）： - 1）处理器:≥六核心十二线程，主频≥2.7GHz，最高睿频≥4.5GHz，三级缓存≥12MB，处理器最大功耗≤45W； - 2）内存：8GB DDR4 - 3）硬盘：256GB SSD 固态硬盘+1T 机械硬盘 - 4）显卡：显存不少于4G DDR5图形显卡 - 5）数据接口：4×USB2.0，4×USB3.0 - 6）网络接口：1个 - 二、PLC 智能制造控制系统功能参数： - 1.智能 PLC 实验箱至少集成一台实物PLC，以及 IO 模块、通信模块，并有拓展输入输出的便捷插线板，可以很方便的连接 PLC 的输入输出信号电路； - 2.智能 PLC 实验箱与 VR 仿真平台连接后可以方便的与 VR 仿真平台上的 VR 虚拟仿真实验进行双向通信，智能 PLC 实验箱可以将数据传递到VR 虚拟仿真场景中，控制对应的 VR 虚拟仿真实验。VR 虚拟仿真资源也可以修改和控制PLC 实验箱的功能模块； - 3.VR 仿真系统与智能 PLC 实验箱之间除了能读取和写入数据外，还支持WORD，DWORD 类型的变量读写； - 4.智能 PLC 实验箱支持以太网通信和串口通信两种通信方式； - 5.智能 PLC 实验箱通过一条电源线和一条数据线与 PC 主机相连。 - 三、数字孪生智能制造单元集成与应用软件资源 - 1.数字孪生智能制造虚实融合实验台支持智能PLC实验箱作为数字孪生智能制造系统的驱动控制中心。 - 2.数字孪生智能制造虚实融合实验台的智能制造系统采用桌面VR虚拟仿真+数字孪生技术，能实现数字孪生仿真实训操作、能够智能判断用户在智能PLC实验箱上的操作作用到虚拟现实数字孪生场景中，并做出实时智能反应。 - 3.数字孪生智能制造虚实融合实验台集成XR编辑器，支持二次编辑，支持新的数字孪生仿真资源加入，用户可以对实验台上的三维数字孪生模型、物理属性参数等进行修改编辑或自行制作。 - ▲4.数字孪生智能制造系统的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件（节点）的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，运行速度快。（投标时提供软件系统功能截图证明） - 5.数字孪生智能制造虚实融合实验台设备能够通过网线直接连上互联网与在线云平台进行虚拟现实3D仿真资源数据进行同步；在线云平台还能够把新功能推送到实训仪上进行自动升级。 - 6.通过数字孪生智能制造虚实融合实验台，能够进行智能制造的数字孪生虚实融合实训操作和考核，智能制造数字孪生仿真系统支持对操作步骤，产线运行结果等进行自动评分。 - 7.在数字孪生智能制造系统中可进行整条智能产线完整运行仿真，也可以对产线上单个设备对象进行单元仿真运行。 - 8.数字孪生智能制造系统提供数控加工中心、数控车床、机器人、PLC、立体仓库、传送带、传感器等等多种设备对象。 - 9.数控设备对象（包含数控加工中心、数控车床）支持以下功能： - 9.1数控对象支持支持手工编程和CAM编程NC验证，软件内核支持G代码；数控对象提供寻边器、探头、对刀仪 等对刀仪器，精度与实际设备一致，如Z向对刀仪精度达到0.01mm，提供高度100mm 和高度50mm两种规格的Z向对刀仪；数控对象支持车铣加工，支持工件在加工中心和车床之间进行流转加工；数控对象支持NC代码加工刀路实时预览，刀路轨迹能按不同的刀具号以颜色区分，快速移动和线性移动指令按实线和虚线区分；数控对象提供真实的加工声效，切屑液显示和材料切削等仿真效果；数控对象支持三维工件的实时切削效果模拟，可以模拟工件毛坯材料去除；数控对象支持实时输出加工位置状态信息（所有运动轴的机床机械坐标值，机床操作模式状态信息,如手动、手轮、单步运行、自动运行、MDI、回零等）、切削参数信息（进给参数F,主轴转速，主轴转向，当前主轴刀具号）；数控对象支持加工余量计算，支持手动找加工原点；数控对象支持常见的报警效果模拟，包括未回零、超程等;数控对象支持加工原点和程序驱动点的变化显示；数控对象支持切削视角的设定（隐藏与切削无关的组件），便于观察切削状态； - 9.2数控对象提供刀具库模块功能：（1）提供丰富的刀具库，内置了多种常用刀具，包括盘铣刀、钻头、铰刀、镗刀、平底铣刀、球头等。用户可以根据需要自定义这些刀具的尺寸，或者直接从现有刀具库中选择常见的刀具规格。（2）提供不同类型的刀柄供用户选用，包括ER刀柄、面铣刀柄、镗刀柄、后拉式刀柄、强力刀柄、热缩刀柄等。（3）支持探头功能，用于工件测量，包括边沿测量、边沿校准，矩形凸台等方式。 - 9.3 数控对象提供夹具库、工件库模块功能：（1）支持毛坯自定义，包括材料、类型、尺寸等；（2）支持工件多次装夹翻面加工（加工中心）、工件调头加工（数控车床）；（3）支持工件和夹具自由移动和旋转；（4）工件装夹提供平口钳、三爪卡盘、工艺板、直接装夹等方式；（5）支持托盘功能； - 9.4 支持与真实机床对刀操作一致的常规对刀和快速对刀功能； - 9.5 支持虚拟测量，支持测量以下特征数据：工件厚度、空间距离、圆柱直径、点面距离、面夹角。 - 9.6 支持工具测量：提供游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺等测量工具，支持外径、内径和深度检测。支持工件的导入检测，提供相关视图定位功能（前视、后视、左视、右视、俯视、底视、读数视点），支持量具姿态的自动吸附调整，测量位置的自动定位； - 9.7 支持机床的实时碰撞检测功能，支持刀具、主轴与工件、夹具、工作台等主要部件之间的干涉检测。系统支持实时撞机效果：包括报警提示、碰撞部件高亮显示、撞机声音。 - 9.8 系统支持工程的手动备份和还原的功能，工程数据包括系统的坐标系偏置，各个轴的位置的、加工工件造型、刀具偏置、夹具位置、工件位置、程序指令运行状态等； - 9.9 系统支持工程自动备份功能，可设定备份间隔时间。 - 9.10 系统支持一键重置功能，重置后系统恢复到初始状态，方便二次操作。 - 10.机器人对象支持以下功能：支持通过工业机器人示教器可以对虚拟机器人进行示教和编程，通过示教编程用户能够自如、灵活的开发机器人应用程序，调试应用程序；支持添加各种指令，自定义例程、自定义模块功、自定义功能函数，用户通过数字孪生设备工业机器人示教器新建例程实现程序的分功能编写；支持支持单独模块的新建、加载、储存和删除；支持通过工具坐标系建立完成工具测量功能，通过管理不同坐标系标定，完成坐标系管理的功能。；支持手动操纵，用户通过关节坐标系运动操作、直线运动操作、圆弧运动操作、重定位运动操作，用户熟悉机器人不同动作模式，实现机器人的目标点移动；支持通过机器人手动速度设置、机器人微动操作设置和手动运动增量管理，用户可以观察到不同运行速度的机器人；支持通过手动运动数据显示，用户可以查看不同速度下运动数据显示变化情况；支持进行程序预览操作管理，运行停止管理、单周期设置、连续周期设置；支持正向运行程序、逆向运行程序、任意起始行运行程序、回放速率设置、步进调试、步退调试和暂停操作、急停操作功能；支持任意示教点跳转位置和运动参数实时管理的功能；支持完成轨迹合成颜色设置、轨迹清除管理、模拟开始时轨迹清除设置、定时清除轨迹设置和定长清除轨迹设置的功能；支持输入输出信号的配置，远程启动设定等参数的设定。 - 11.PLC对象支持以下功能： - 支持与品牌PLC官方编程软件的仿真器进行实时双向数据通信；支持通过串口通信方式与PLC硬件进行实时双向数据通信；支持通过以太网通信方式与PLC硬件进行实时双向数据通信；支持实时显示I、0、M等寄存器的当前值；支持实时显示PLC连接状态；支持在PLC可视化界面，通过拖拽方式实现产线设备与PLC的IO连接、数据连接。连接信息支持保存和读取；支持动态修改虚拟PLC对象的I、0、M等寄存器和D数据块的数量。 - 12.MES系统对象支持以下功能： - 支持智能产线网络拓扑图与各个产线上各个设备之间的通信连接测试和对连接结果的展示；支持实时对产线设备的数据采集、存储和动态展示，包含产线上所有的机床、机器人；支持实时采集立体仓库所有工位上的工件状态进行采集、存储和动态展示；支持对数控机床进行通信数据测试；支持通过MES系统将数控加工程序导入产线上的机床；支持对机器人进行通信数据测试；支持MES订单下发；支持MES订单跟踪；支持下发料仓盘点功能；支持产线设备在线状态的检测与显示。 - 13.立体仓库支持以下功能： - 支持通过光电传感器进行物料有无检测；支持通过7轴机器人将物料从立体仓库取出或放回到立体仓库；支持动态执行入库出库；支持一键添加工件； 支持一键清空所有工位工件 - 14.传送带支持启动、正转、反转、停止控制并支持动态修改传送带运行速度。 - 15.传感器支持调节检测距离、检测信号动态修改。 - 16.AGV小车支持以下功能： - 支持控制小车沿着磁条前进、后退、转向、停止； 支持小车运行速度控制。 - 17.教学平台的三维仿真资源可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作功能。 - 18.平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎,教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。 |
| 裸眼XR便携终端 | 一体式XR设备，要求采用便携化系统一体化设计，支持无外部供电的移动使用可自由调整使用角度，设备配置≤18英寸高清裸眼3D显示终端，实现软件资源的裸眼形式展示，搭配位置追踪元件的红外追踪交互设备实现裸眼3D虚拟现实出屏和临场感效果以及空间交互，为确保设备便携性和技术先进性，本项采购内容不接受佩戴眼镜的VR/AR产品。 1.系统硬件配置： （1）CPU：≥六核心十二线程，主频≥2.7GHz，最高睿频≥4.5GHz，三级缓存≥12MB，处理器最大功耗≤45W； （2）硬盘：≥512G SSD； （3）内存：≥16G，DDR4。 （4）显卡：性能≥RTX3060，显存频率≥12000MHz，显存位宽≥192bit；显存容量：≥6GB GDDR6； （5）分辨率：3D显示模式下≥1920*2160，普通显示模式≥3840*2160 （6）刷新率≥ 120Hz 2.技术要求： （1）3D显示：要求设备支持3D显示和2D显示一键切换，要求支持显示面积尺寸≤18英寸，要求显示分辨率≥3840*2160； （2）裸眼3D显示：要求无需佩戴3D眼镜，仅通过裸眼方式即可观看到3D/VR的景深效果； （3）▲2D/3D视频转化：要求设备支持2D视频进行3D视频的转化功能。需满足打开该功能后将普通视频转化为3D视频；（投标时提供对应功能单独演示截图证明） （4）接口：要求具备≥2个USB-C接口，具备≥2个USB-A接口，具备≥1个RJ45网络接口； （5）▲视频输出：要求具备双路视频输出功能，且具备≥1个HDMI输出接口、具备≥1个DP视频输出接口；（为满足日常教学使用场景，投标时提供产品试验报告证明） （6）眼球跟踪：要求具备可追踪眼球的多目摄像头，通过摄像头系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼球追踪视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的XR效果； 3.硬件功能要求 （1）红外操控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。 （2）人眼追踪：无需佩戴眼镜，通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼睛视角的不同来转换不同视角下的显示内容。当人眼离开追踪范围，显示可自动切换为2D模式。 4.在线资源平台要求 （1）包括快速启动、专题、搜索，可设置仅搜索本机已安装内容，也可以搜索全部课程资源； （2）该平台可以直接搜索和打开需要的资源，也可以通过快速启动代码启动资源；该平台可直接调用打开已安装的资源； （3）该平台可以支持中文、英文两种以上语言、可以直接调用打开配置检查。 5.配套教学体验软件： （1）系统内置≥300个成品教学课件，这些课件专门为VR教学设计，教师可直接将课件用于自身教学环节。学生还可以根据教师预设的问题使用本系统答题，学生提交的答案可下载提交给老师； （2）系统内置≥2000个拥有正版版权的VR教学模型。师生可随时调用模型库中的模型，使用平台内置的软件对模型进行操作以实现VR三维浏览、拆分、内部探查、幻灯片制作等功能，并支持将特定格式的外部模型导入平台进行课件制作，同时支持动画形式的三维模型播放功能；包括VR 3D交互模型和可拆解3D交互模型； （3）要求系统具备教学演示功能，至少包含蝴蝶的一生知识点学习、机械手臂原理学习、人类器官仿真模拟相关功能； 6.具备系统检测功能： 可以通过对机器系统的整体检测，直接生成设备系统信息诊断报告，明确设备上已安装的VR资源内容及是否有资源需要更新； 7.配套资源管理软件： 在线软件安装、驱动、应用综合平台，可以通过资源管理软件管理现有VR资源，实现资源联网在线更新升级或故障修复，安装新的VR资源； 8.配套VR艺术绘画软件： 学生可以选择各式各样的画笔，运用光线、星星和烟雾等神奇的绘画材料，通过笔在空中的舞动，就能够将想象中的事物在3D画布中展示出来。 |
| 光学定位交互器 | 参考规格：不小于78mm（长）×103mm（宽）×88mm（高），设备应借助光学定位系统和触控笔，实现对屏幕上显示的虚拟物体进行交互操作，应具备以下功能： 1.要求能够对VR对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动； 2.要求光学定位器和交互笔采用有线方式连接以保证信号稳定性，设备与主机直接联机无需电池供电； 3.要求在交互笔上具有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作； 4.交互笔应内置震动器，可以通过震动的方式回馈用户的操作。 |
| AR增强现实软件系统 | 应提供一种方式可以与他人分享体验过程，正常情况下，仅有一人可以在显示器前看到立体3D效果，其他人只能看到重影或2D图像。本系统将使用者的体验过程投射到另一屏幕或者第二台监控器上，使用本系统可实时的显示应用、录制课程学习过程，可供以后使用。 1.点对群展示： 系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备 2.显示模式自动切换功能： VR一体机设备支持虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换； 1）当使用者的眼球出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式； 2）当使用者的面部在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。 |
| 裸眼XR便携终端配件包 | 1、功能要求：配件包应提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，应支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2、构成要求：AR增强现实视频摄像头×1、摄像头专用支架×1、USB扩展坞x1、无线鼠标x1、散热支架×1、HDMI线×1。 3、规格要求： 1）AR增强现实视频摄像头：应采用USB接口，支持即插即用，免驱动使用；应配备可连接三角架的通用固定夹，应支持与裸眼XR便携终端的配套使用，实现增强现实功能； 2）摄像头专用支架：支持360°云台，脚架高度须满足15cm-27.5cm之间的调节； 3）USB扩展坞：支持USB3.0接口不少于4个，支持Type-C单独供电； 4）无线鼠标：支持2.4GHz无线和蓝牙双模； 5）散热支架：应支持三风扇为裸眼XR便携终端提供散热，尺寸兼容裸眼XR便携终端和光学定位交互器同时使用； 6）HDMI连接线：能够实现裸眼XR便携终端视频传输，线材长度不小于5m； |
| 虚拟加工中心案例和自由加工 | 1.运行环境 1.1单平台模式：虚拟加工中心本体及数控面板均在同一台电脑或笔记本上运行。 1.2双平台分屏模式：虚拟加工中心本体在台式机或笔记本电脑上运行，虚拟数控面板在平板电脑或手机上运行，并通过无线通讯对虚拟机床本体进行操作和控制。 2.软件界面 2.1隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。 2.1整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 3.部件认知 3.1引出线：引出线将同时显示各部件名称，可根据用户观察视角与设备的距离自动进行层级显示。距离设备越近，显示项目越多。 3.2部件提示：鼠标移动到零部件时，自动显示其名称。 4.虚拟装备 4.1 虚拟加工中心本体：外形尺寸与真实加工中心完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实机床一致。虚拟加工中心表面有喷漆的颗粒质感、工作台有金属光泽质感，旋钮及冷却油管有塑料质感。 4.2虚拟数控面板：可操作的独立数控面板，操作方式与真实面板高度一致。经专业绘制，精美大方，与真实面板高度逼近。两种显示模式，一是显示在电脑屏幕上，与机床本体叠放。二是放置与移动终端（如PAD）上，与机床本体分离。鼠标移动到按键时，按键自动膨胀，使按键上的文字图案清晰可见。 4.3刀具、夹具：虚拟刀具、夹具外形尺寸与真实刀具相同，并拥有高度逼真的外观。 5.机床操作 5.1切削：利用软件配套提供的各种教学及实训案例，可方便地进行实时的切削仿真，包括数控程序切削，切削效果逼真。 5.2进给与补给：快速移动、直线插补、圆弧插补、暂停功能、半径补偿功能、长度补偿功能等。 5.3程序自动运行：存储器运行、MDI运行、进给保持、单段运行、部分程序段跳过、程序运行编程轨迹线显示与控制、程序运行实际运行轨迹线显示与控制。 5.4显示和设定数据：1）POS位置信息显示，包括绝对坐标值显示与预置、相对坐标值显示、归零和预置、综合位置信息显示、实时速度显示、操作时间及加工零件数的显示、剩余移动量显示等。2）PROG程序信息显示，包括程序内容显示与编辑窗口、程序列表显示与自动更新、程序自动运行检查画面显示、当前程序段画面、下一段程序画面、显示光标自动跳转等。3）<OFFSET>设置信息显示，包括1-400号刀偏数据显示与设定、指定刀号的快速检索与定位、相应的刀偏数据计算与输入、各工件坐标系的显示、按工件坐标系号快速检索、指令轴位置的测量、指定工件坐标系的计算与输入、与绝对坐标相关联等。 6软件案例(至少包含法兰克系统）： 6.1动模板模框加工 机床回零操作；毛坯装夹；XY轴对刀；关闭机床舱门；钻中心孔钻孔；粗铣侧面；精铣侧面；精铣底面。 6.2开放槽综合案例 机床回零操作；工件平口钳装夹；一号端铣刀对刀；二号端铣刀对刀；三号钻头对刀；一号刀具半径补偿设置；关闭机床舱门启动程序进行加工； 6.3外轮廓综合案例 机床回零操作；工件平口钳装夹；一号端铣刀对刀；刀具半径补偿设置；关闭机床舱门；启动程序进行加工 6.4钻孔加工案例 机床回零操作；工件平口钳装夹；工件坐标系设定；关闭机床舱门；启动程序进行加工 6.5平面铣加工案例 机床回零操作；工件平口钳装夹；工件坐标系设定；关闭机床舱门；启动程序进行加工 6.6矩形槽加工案例 机床回零操作；工件平口钳装夹；工件坐标系设定；关闭机床舱门；启动程序进行加工 7.教学 7.1项目化案例教学：可直接用于仿真实训。至少包括：动模板模框加工、开放槽综合案例、外轮廓综合案例、钻孔加工案例、平面铣加工案例、矩形槽加工案例。 7.2即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示加工案例的过程，并同步伴随操作说明。演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。 8.练习 操作方式：人性化的操作方式，简便、快捷、明了，例如旋钮操作可使用鼠标指针直接拨动或鼠标滚轮波动两种方式。有充分的提示引导信息，如以手形图标结合说明文字提示下一步操作。 9.考核 9.1智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。 9.2防作弊功能：自动输出考核记录表，自动加密。 10.辅助功能 10.1加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。 10.2行为监控：软件可在实训全程自动实施监控，及时发现、提醒和制止不良操作行为，从而培养良好的操作规范和安全意识，技能训练与养成教育并重，有效保障实训安全。被监控的行为包括：未打开NC电源时选择移动各轴时报警、换刀时移动主轴报警、主轴运行时换刀报警、手动换刀时流程为完成而跳转到其他功能时报警、程序中含有、代码编译时报警、数控程序运行时超程报警、手动启动主轴时判断是否在JOG或者、PG手轮模式、数控程序运行时，更改装夹方式报警、毛坯尺寸超出限定范围报警、机床锁住运行完未回零报警。 10.3系统配置：可以对软件一些参数进行配置。 ▲10.4自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。（投标时提供软件功能截图作为证明材料） |
| 虚拟加工中心装调与维修 | 一、软件界面 1.隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。 2.整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 3.部件提示：鼠标移动到零部件时，自动显示其名称。 二、虚拟装备 1. 虚拟加工中心本体：外形尺寸与真实机床完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实机床一致。 三、案例： （一）主轴拆卸与装调 1. 主轴拆卸 （1）将主轴翻转平放于工作台上，用扳手拧出固定端面键上的两颗M6*16螺钉，取出端面键。（2）将主轴翻转使其立在桌面，用扳手对角拧出固定法兰盘上的六颗M6*30螺钉，取下法兰盘；用扳手对角拧出固定压紧套上的六颗M8*25螺钉，用顶丝顶出压紧套，取出顶丝，取下压紧套，取下圆弧齿皮带轮；拧松固定背帽的三个顶丝，用力矩扳手拧松背帽后，用手将背帽拧出，拧出固定后法兰的四颗螺钉，取下后法兰，用手拧紧背帽。（3）将主轴水平翻转，用扳手对角拧出固定前法兰上的六颗M6*20螺钉，取下前法兰。（4）将主轴旋转立起来准备取下轴套，用手轻拍轴套或者用软橡胶锤轻敲，取出后密封套；分别取出两个后轴承，拧松固定背帽的三个顶丝，用力矩扳手拧松背帽后，用手将背帽拧出，取出隔套，取出前轴承，取出内隔套和外隔套，取出剩下的两个前轴承，取出前密封套。（5）主轴拆卸完毕。 2. 主轴安装前准备。 （1）用无水乙醇清洗零件，清洗前后轴承，在无水乙醇中上下晃动清洗轴承，清洗完成后甩下轴承上沾的液珠。用擦拭纸擦拭干净，放好晾干(严禁使用空压机风管吹轴承），其余轴承的清洗擦拭方法同上，清洗其余部件，清洗螺钉。（2）用注射器给每个轴承加入长效润滑脂,保证每个滚动体得到润滑，前轴承容量3.6CC，后轴承容量2.6CC。（3） 零件精度检测，检查前密封套的精度：隔套前密封套靠在V形块上，转动隔套，千分表测量允差≤0.002，检查后密封套的精度：方法同上。 检查隔套的精度，检查内隔套的精度，检查外隔套的精度，检查内隔套与外隔套等高，等高精度允差≤0.002。（4）零件精度检测完毕。 3. 主轴安装。 （1）装配前密封套,并检测其精度，允差值≤0.002，将前轴承按顺序进行装配前加热，用吹风机将轴承内环加热到60℃，将加热好的轴承进行装配。（2）装配内隔套，并检验其精度，允差值≤0.002（3） 装配外隔套，用吹风机将轴承内环加热到60℃进行装配。（4）装配隔套，并检验隔套精度，允差值≤0.002。（5）装配前轴承螺母，用力矩扳手拧紧前轴承螺母，磁力表座吸附在主轴上，表头触在外隔套上，旋转调整外隔套与主轴同心，允差值≤0.005，磁力表座吸附在轴承外环，表头触在主轴后轴承接触圆处，调整顶丝，检验其回转跳动，允差值≤0.004。（6）后轴承按顺序进行装配前加热，用吹风机将轴承内环加热到60℃，将加热好的轴承装配到主轴上。（7）装配后密封圈。（8）装配轴套之前先将其上的顶丝灌胶拧紧。（9）装配后法兰，用M6*25螺钉固定。（10）装配后轴承螺母M60*2，用力矩扳手拧紧，将磁力表座吸附在轴套上，表头接触主轴检测精度，允差值≤0.002，将圆弧齿皮带轮和压紧套进行装配，对角带上六颗M8*25螺钉，将其与主轴装配后，对角拧紧螺丝。（11）装配法兰盘，对角拧入六颗M6*30螺钉（12）将主轴翻转放平，测量角向轴承外环端面至套筒端面的距离尺寸K，测量前法兰凸台高度K1，最终公差确定是按照K1=K+0.02的结果修正法兰盘上的凸台高度值。（13）装入密封圈。（14）安装前法兰盘，对角拧入六颗涂有螺纹紧固胶的M6*20螺钉。（15）检验锥孔跳动，允差值≤0.006（16）主轴安装完成。 （二）整机装配与部件检测 1.底座和轴承座检测。底座就位，清理导轨完成。底座调水平，等高块平放在导轨上，等高块上放平尺，待水平仪气泡稳定后调整底座螺钉，使其水平，调整动态水平。测量动态水平第一点，测量动态水平第二点，测量两侧导轨三点动态水平。导轨动态水平第一点，导轨动态水平第二点，导轨动态水平第三点。另一侧测量方法同上。水平调整完成，开始检测直线度。先检测基导轨自身直线度，允许误差≤0.01mm。L形铁紧靠导轨，磁力表做吸附在L形铁上，测量侧面直线度，测量底面直线度。将L形铁与磁力表座一起取下测量另一侧导轨底面直线度，测量完毕放好磁力表座和L形铁。安装电机座与轴承座之前用砂轮片打磨与底座的接触面，清理打磨过的接触面，安装轴承座，对角拧入4颗螺钉，用砂纸打磨固定好的轴承座、电机座内部，完成后擦拭干净，分别装入检测棒，用铜棒敲击检测棒使其固定紧密。检测电机座与轴承座等高,允许误差≤0.01mm，如果精度不和调整轴承座垫片。检测电机座和轴承座同轴,允许误差≤0.01mm，用手轻拍检具使得误差在允许范围内。底座和轴承座检测完毕。 2.底座十字滑台电机座与轴承座安装。安装定位销之前用电钻打磨销孔，并用高压气枪吹干净铁屑，砸紧定位销。将检测工具放好，安装十字滑台，安装十字滑台底部定位板，安装十字滑台电机座和轴承座。安装检测方法与底座电机座和轴承座相同。底座十字滑台电机座与轴承座安装完成。 3.主轴箱分装。清理打磨主轴与主轴箱的接触面并涂抹润滑油，将主轴装入主轴箱，对角拧紧六颗螺栓，安装镶条托板，安装检查棒。主轴箱分装完成。 4.立柱与丝杆安装。立柱安装与检测，放置检具，调整立柱水平，水平仪呈T形摆放，调整三个地脚使得立柱水平，待气泡稳定在中间后调整立柱动态水平。动态水平第一点，动态水平第二点，动态水平第三点。取下检具，清洗立柱导轨，安装电机座和轴承座，安装检测方法与底座电机座和轴承座安装检测方法相同。检测完等高之后取下带有检具的电机座，装入主轴箱，根据轴承座调整主轴箱螺母壳与轴承座等高，检测同轴，取下主轴箱螺母壳检测棒，取下检具，推动主轴箱靠近轴承座一侧，安装带有检具的电机座，检测电机座用手轻拍检查棒使得三点同轴，放好检具。立柱与丝杆分装完成。 5.底座丝杆安装与检测。安装套，拧紧固定十字滑台螺母壳的螺钉，底座丝杠安装完成。其余丝杠安装方法与底座丝杠安装方法相同。底座丝杆安装与检测完成。 6.工作台安装与检测。将工作台放于十字滑台上。安装工作台丝杠,方法与十字滑台相同。放置水平仪，人工推动工作台，检测基准T型槽对X轴轴线运动间的平行度，允许误差≤0.025mm，检测Y轴轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度，允许误差≤0.02mm。工作台安装与检测完成。 7.立柱安装与检测。清理立柱底面、床身结合面及螺钉孔倒角。吊运立柱平稳安装到底座上，保证两导轨平行并把紧螺钉。再次检测工作台等高，检测工作台与立柱X轴、Y轴轴线运动间的平行度，检测Y轴轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度。立柱安装与检测完成。 8.刀库安装 9.镶条装配，刮研后要求每25平方厘米8个接触点。其余镶条装配方法相同。 10.主轴电机安装，其余电机安装方法与主轴相同。 11.防护安装，检查所有防护是否有坑碰、划伤、掉漆脱落现象，顶部盖板安装。 12.剩余工作部件安装，安装指示灯，安装履带，安装冷却水管，通知电气人员接线，安装限位开关，调整刀库、测试电动机与主轴动平衡。整机安装结束。 （三）整机检测 1.整机下线试运行及精度检测修正。 2.检查机床是否有漏序漏项，是否整洁。 3.复查工作台面的平面度。 4.复查Z轴轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度。 5.复查Z轴轴线运动和Y轴轴线运动间的垂直度。 6.转动主轴，复查主轴轴线和Z轴轴线运动间的平行度。 7.使用检具检查主轴轴线和Z轴轴线运动间的平行度。 8.检查主轴轴线和Y轴轴线运动间的垂直度。 9.刀库跑车16小时（刀库运转正常、平稳、不发生故障，否则必须重新进行运转）。 10.主轴温升及噪声监测。 11.48小时全能跑车后使用激光检测。 12.整机下线试运行及精度检测修正结束。 四、教学 1. 项目化案例教学：可直接用于仿真实训。包括：整机的装配与检测和主轴拆卸与装调。 2. 即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示虚拟加工中心装调的操作过程，并同步伴随操作说明。演示过程中，可以切换操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。 练习 1. 操作方式：人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息。 五、考核 1. 智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。考核过程中遇到难点可跳过当前步骤，但扣除相应分数。 2. 防作弊功能：自动输出考核记录表，自动加密。 六、辅助功能 1. 加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。 2.系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示。 3. 自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 |
| 智能制造单元认知虚拟仿真实验 | 一、运行环境 1. 在台式电脑或笔记本上运行； 2. 浏览器：支持在谷歌、火狐等浏览器上运行打开。 二、软件内容 （一）基础知识认知 主要包括实验目的、实验原理、设备认知、工艺认知、生产派工。 （二）布局规划 用户对相应的设备如（加工中心、电火花、雕铣机等设备），鼠标拖拽设备，使设备布置于正确位置。 在进行设备布局时根据提示，用鼠标选择正确设备，鼠标拖拽设备使设备移动，至正确的位置（伴有高亮提示）。 （三）负荷平衡 基本动作演示 动作演示主要包含高速雕铣机开门、雕铣机关门、雕铣机加工；电火花料缸移出、电火花料缸移入、电火花加工；加工中心开门、加工中心关门、加工中心加工；导轨初始位、导轨加工中心位、导轨电火花位、导轨雕铣机位。 （四）节拍任务 依次完成机器人抓取毛坯、雕铣机上料、雕铣机加工、加工中心上料、加工中心加工、电火花上料、电火花加工、放置工件。 设计目标对应的动作流程为：导轨雕铣机中转站位、机器人取毛坯、雕铣机开门、机器人雕铣机送料、雕铣机关门、雕铣机加工、雕铣机开门、机器人雕铣机取料、雕铣机关门、加工中心开门、导轨加工中心位、机器人加工中心送料、加工中心关门、加工中心加工、加工中心开门、机器人加工中心取料、加工中心关门、导轨电火花位、电火花料缸移出、机器人电火花送料、电火花料缸移入、电火花加工、电火花料缸移出、机器人电火花取料、电火花料缸移入、导轨初始位、机器人放工件。 |
| 机械制造车间虚拟仿真实验教学系统 | 1.运行环境：支持在谷歌、火狐等浏览器上运行打开。 2.软件界面： （1）主界面：软件首页即主界面，有设备认知模块、生产线认知模块、生产线布局搭建模块以及典型零件加工信息模块四个模块可供选择。 （2）整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 3.虚拟场景 （1）车间场景：进入模块后，即进入虚拟机械制造车间场景，其中包括AGV小车、机床、加工中心、机器人、导轨以及工件盘等设备。 （2）虚拟设备：AGV小车、机床、加工中心、机器人、导轨等设备外形尺寸与真实设备相同，并拥有高度逼真的外观。 （4）场景漫游：进入操作车间场景后，通过键盘WSAD进行前后左右移动。 4.软件内容： 4.1设备认知模块 可在机械制造车间虚拟场景中进行漫游，查看AGV小车、机床、机器人、加工中心等等相关设备信息。可对设备模型进行360度旋转查看。 包括以下设备介绍：外圆切断刀、外螺纹车刀、直头外圆车刀、90°外圆车刀、内螺纹车刀、内圆切断刀、内圆及端面车刀、内圆车刀(大径）、内圆车刀(小径）、机床SL_208L、机床TK40A、机床HTC2050、机床TURNER、机床H1900T、加工中心VCL850、机床NVL850、机器人RB20_RB15L、机器人GSK_RB50、机器人GSK_RH06、机器人GSKRB08、AGV小车、工件盘、齿轮、低速轴以及箱体。 外圆切断刀：用于切断和切槽的常规刀具； 外螺纹车刀：用于外螺纹车削的常规刀具； 直头外圆车刀：用于外圆端面以及外圆车削的常规刀具。 90°外圆车刀：用于外圆及端面车削的常规刀具。 内螺纹车刀：用于内螺纹车削的常规刀具。 内圆切断刀：用于切槽的整体式硬质合金刀具。 内圆及端面车刀：用于内圆孔车削的常规刀具。 内圆车刀(大径）：用于内圆孔及端面车削的常规刀具。 内圆车刀(小径） ：用于切断和切槽的常规刀具。 机器人GSKRB08：（1）自由度: 6；（2）重量:本体重量180kg；（3）最大速度: J1:130度/秒，J2:130度/秒,（4）J3:130度/秒,J4:420度/秒,J2:252度/秒；（5）驱动方式:交流伺服驱动；（6）运动半径: 1389mm。 AGV小车：（1）运行速度: 5-40m/min（2）重量:负载重量200kg（3）标配WIFI模块:可通过中央物料调度系统灵活的完成物料输送任务。（4）滚筒:滚筒可与滚筒线或链条线相配。 工件盘：（1）夹具:在机械制造中，为完成需要的加工工序、装配工序及检验工序等，使用着大量的夹具。（2）托盘:夹具托盘是数控机床自动加工线上夹取和装有物料的部分。（3）毛坯:毛坯种类的选择不仅影响毛坯的制造工艺及费用，而且也与零件的机械加工工艺和加工质量密切相关。 齿轮：齿轮是依靠齿的啮合传递扭矩的轮状机械零件。 低速轴：减速器低速轴属于轴类件； 箱体：减速器箱体是安装各传动轴的基础部件。焊接减速器箱体一般制成剖分式结构， 即把一个箱体分成上下两个部分，分别加工制造；然后在剖分面处通过螺栓将两个半箱体连成一个整体。 4.2生产线认知模块 采用三维建模技术构建虚拟生产线场景以及各个生产线设备模型（如机器人、机床、电器柜、数控铣、磨床等），可在生产线场景中进行漫游，对生产线各设备进行认知学习以及答题。 电器柜：工业机器人控制柜一般有主电源、计算机供电单元、计算机控制模块、输入和输出板、用户连接端口、示教器接线端接口、各轴计算机板、各轴伺服电机的驱动单元等组成。 机器人GSK-RB10：采用轻量化结构设计。通过多次模拟仿真，多次优化，实现了除底座外所有结构件全部采用高强度铝合金材料。 广泛应用于物流搬运、机床上下料、冲压自动化、装配、打磨、抛光等。 导轨：导轨由运动件和承导件组成。各种机械运行时由副导轨保证执行件的正确运动轨迹且副导轨影响着执行件的运动特性。 4.3生产线布局搭建模块 生产线布局搭建模块包括低速轴生产线搭建、减速器箱体生产线搭建以及低速轴、减速器箱体生产线运动仿真展示。 低速轴生产线搭建：进入场景后，导入生产线相关的机器设备；选择设备正确，直接导入相应位置，选择设备错误，提示再想想，重新选择； 减速器箱体生产线搭建：进入场景后，导入生产线相关的机器设备；选择设备正确，直接导入相应位置，选择设备错误，提示再想想，重新选择； 低速轴生产线：1.机床粗磨加工过程；2.热处理加工过程；3.机床精磨加工过程；4.加工中心加工过程；5.磨床加工过程。 减速器箱体生产线：1.上箱盖铸造加工工序；2.磨床加工过程；3.加工中心打孔过程；4.磨床加工过程；5.加工中心铣过程； 4.4典型零件加工信息模块 典型零件加工信息模块包括低速轴派工单以及箱体派工单两种。 可根据派工单信息进行典型零件加工的模拟操作，在规定的时间内对选定的物料产线进行仿真。 可通过键盘WSAD按键进行前后左右场景漫游，观看加工过程，查看各设备正在加工零件、加工完成率以及设备利用率。 |
| PLC沙盘虚拟控制系统 | 一、软件界面要求 1.隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。 2.整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 二、虚拟装备要求 1.根据实物测绘建模，以真实的材质贴图。 2. PLC沙盘：案例中的虚拟沙盘以真实的沙盘为原型进行高仿真建模，用软件中的虚拟PLC驱动虚拟沙盘中的对象。 三、PLC沙盘实训基本操作 （一）PLC基础知识讲解 1.PLC认知： PLC输出端子、PLC 220V电源、PLC输入端子、PLC 24V传感器输入、PLC RS232通讯端口、PLC的拨码开关、PLC内置的模拟量调节器，PLC用于连接扩展电缆或EM的端口。 2.PLC与计算机的连接：我们先将PLC的电源接上，用开关电源给PLC供电，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC与计算机，需要用到USB/PPI线，连接PLC RS232通讯端，将线的另一端接入电脑的USB接口，打开电脑中的西门子PLC编程软件，将电源打开，PLC通电，指示灯亮起，点击软件左侧的通讯按钮，双击通信窗口右侧的双击刷新，等待一段时间，通讯窗口右侧会出现我们连接的PLC，选中之后，再点击下方的确定按钮，PLC与计算机连接建立。 3.程序的上载与下载：我们先编写一个简单的梯形图程序，点击软件上方的触点按钮，选择“-¦¦-”触点；点击软件上方的线圈按钮，选择“（ ）”。我们给触点和线圈分配I/O口，一个梯形图程序就完成了。接下来，我们要把程序下载入PLC中，点击软件上方的下载按钮，软件自动编译，没有错误之后会弹出下载对话框，点击下载，等待一段时间，软件下方提示下载成功，程序就被下载入PLC中。下面我们来学习如何上载PLC中的程序，我们先新建一个空白工程，点击软件上方的上载按钮，弹出上载对话框，点击上载，等待一段时间，我们刚刚下载入PLC的程序就出现在空白工程里了，程序的上载和下载就完成了。 （二）电动机连续运转控制 1.电动机连续运行控制要求：我们先来看一下电动机连续运行控制的控制要求，按下启动按钮，电机运行，松开按钮，电机依然运行，按下停止按钮或者热继电器动作，电机停止运行。 2.对输入输出量进行分配：PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有热继电器FR。启动按钮SB1，停止按钮SB2，我们把这三个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.2，点击软件左侧的符号表，将热继电器分配到I0.0，将启动按钮分配到I0.1，将停止按钮分配到I0.2，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，这里的输出量只有控制电机运行的接触器KM1，所以，我们把这一个输出量分配到Q0.0，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和热继电器FR，连接I0.2和停止按钮SB2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与KM1线圈连接，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，我们来看它的启动条件，启动按钮SB1按下，KM1线圈得电自锁，因此，将SB1和KM1并联在一起。接下来，看它的停止条件，热继电器FR或者停止按钮SB2按下，电机停止，因此，将FR和SB2串联在一起。然后，用来驱动线圈KM1，电动机连续控制梯形图程序编写完成。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （三）Y-△降压启动PLC控制 1.Y-△降压启动控制要求：我们先来看一下电动机Y-△降压启动的控制要求，按下启动按钮，接触器KM1、KM2得电，电机Y型启动，计时器开始计时；计时时间到，电机切换到△运行。按下停止按钮，电机停转。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有热继电器FR。启动按钮SB2，停止按钮SB1，我们把这三个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.2，点击软件左侧的符号表，将热继电器分配到I0.0，将启动按钮分配到I0.1，将停止按钮分配到I0.2，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，参照原理图，输出量有控制电机运行的接触器KM1，KM2，KM3，所以，我们把这三个输出量分配到Q0.0~Q0.2，将接触器KM1分配到I0.0, 将接触器KM2分配到I0.1, 将接触器KM3分配到I0.2, 输入量和输出量的分配就完成了. 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和热继电器FR，连接I0.1和启动按钮SB2，连接I0.2和停止按钮SB1，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个开关,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与KM1线圈连接，将Q0.1与KM2线圈连接，将Q0.2与KM3线圈连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，我们先来看一下驱动线圈KM3的电路，启动按钮SB2按下，KM3线圈得电自锁，因此，将SB2和KM3并联在一起。再看它的线路中有FR、SB1、KM2和时间继电器，因此，将FR、SB1、KM2、时间继电器串联在一起，时间继电器我们用西门子PLC中的T37。然后，用来驱动KM3线圈。接下来，选择下一个网络，我们看一下驱动线圈KM1的电路，线圈KM3得电，KM1线圈得电自锁，因此，将KM3常开触点与KM1并联在一起。再看它的线路中有FR和SB1，因此，将FR和SB1串联在一起。然后，用来驱动KM1线圈。接下来，看一下驱动时间继电器的线路，发现它的启动条件和KM1一致，因此就把它也写入网络二中。再看它的线路中有FR、KM2和SB1，因此，只要再串联KM2线圈，用来驱动PLC中的时间继电器T37。最后，我们看驱动线圈KM2的线路，观察线路中有FR、SB1、KM1和KM3线圈，因此，将FR、SB1、KM1、KM3串联在一起，然后，用来驱动KM2线圈。电动机Y-△启动控制梯形图程序编写完成。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （四）三台电机顺序启停的控制 1.三台电机顺序启停控制要求：我们先来看一下三台电机顺序启停的控制要求，它的特点其实就是顺序启动，逆序停止，先来看它顺序启动，按下SB1,电机A启动，按下SB2,电机B启动，按下SB3,电机C启动，接下来看逆序停止，按下SB6,电机C停止，如果去按SB4,电机A不会停止，要先按SB5,电机B停止，再按SB4，电机A才会停止。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有热继电器FR1，热继电器FR2，热继电器FR3，启动按钮SB1，启动按钮SB2，启动按钮SB3，停止按钮SB4，停止按钮SB5，停止按钮SB6。我们把前8个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.7，点击软件左侧的符号表，将热继电器FR1分配给I0.0，将热继电器FR2分配给I0.1，将热继电器FR3分配给I0.2，将启动按钮SB1分配给I0.3，将启动按钮SB2分配给I0.4，将启动按钮SB3分配给I0.5，将停止按钮SB4分配给I0.6，将停止按钮SB5分配给I0.7，将最后一个输入量分配到PLC输入端I1.0，将停止按钮SB6分配给I1.0，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以这里的输出量有控制三台电机运行的三个接触器，所以，我们把这三个输出量分配到Q0.0~Q0.2，将接触器KM1分配到I0.0, 将接触器KM2分配到I0.1, 将接触器KM3分配到I0.2,输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M和2M端与M端相连，连接I0.0和热继电器FR1，连接I0.1和热继电器FR2，连接I0.2和热继电器FR3，连接I0.3和启动按钮SB1，连接I0.4和启动按钮SB2，连接I0.5和启动按钮SB3，连接I0.6和停止按钮SB4，连接I0.7和停止按钮SB5，连接I1.0和停止按钮SB6，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与KM1线圈连接，将Q0.1与KM2线圈连接，将Q0.2与KM3线圈连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，我们先编写电机A的程序，按下SB1，KM1要得电自锁，所以将SB1和KM1并在一起。电机A停止的条件是热继电器FR1或者停止按钮SB4动作，所以将FR1和SB4串在一起。当停止时，电机A要在电机B停止之后才能停止，所以我们在SB4上并上电机B线圈KM2。用来驱动KM1线圈，电机A的程序编写完成。选择网络二，编写电机B的程序，按下SB2，KM2要得电自锁，所以将SB2和KM2并在一起。电机A运行之后，电机B才能运行，所以要串上电机A线圈KM1。电机B停止的条件是热继电器FR2或者停止按钮SB5动作，所以将FR2和SB5串在一起。当停止时，电机B要在电机C停止之后才能停止，所以我们在SB5上并上电机C线圈KM3。用来驱动KM2线圈，电机B的程序编写完成。选择网络三，编写电机C的程序，按下SB3，KM3要得电自锁，所以将SB3和KM3并在一起。电机B运行之后，电机C才能运行，所以要串上电机B线圈KM2。电机B停止的条件是热继电器FR3或者停止按钮SB6动作，所以将FR3和SB6串在一起。用来驱动KM3线圈，这样，三台电机顺序启停的程序就完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （五）液体混合装置PLC控制 1.液体混合装置控制要求：我们先来看一下液体混合控制的控制要求，按下A阀启动按钮，A阀打开，向容器内注入A液体，液面达到低位传感器时，传感器亮，继续注入A液体，到达中位传感器时，传感器亮，A阀关闭，B阀打开，注入液体B，到达高位传感器时，传感器亮，B阀关闭，搅拌电机开始运行，搅拌一分钟后，搅拌电机停止，C阀打开，将混合后的液体C排出，开始下一个循环。如果按下B阀启动按钮，B阀打开，向容器内注入B液体，液面达到低位传感器时，传感器亮，继续注入B液体，到达中位传感器时，传感器亮，B阀关闭，A阀打开，注入液体A，到达高位传感器时，传感器亮，A阀关闭，搅拌电机开始运行，搅拌三十秒后，搅拌电机停止，C阀打开，将混合后的液体C排出，如果中途按下停止按钮，这个循环结束之后才停止。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有A阀启动按钮，B阀启动按钮，停止按钮，低位传感器，中位传感器，高位传感器。我们把这六个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.5，点击软件左侧的符号表，将停止按钮SB1分配到I0.0，将A阀启动按钮SB2分配到I0.1，将B阀启动按钮SB3分配到I0.2，将低位传感器L1分配到I0.3，将中位传感器L2分配到I0.4，将高位传感器L3分配到I0.5，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以输出量有A液体电磁阀，B液体电磁阀，搅拌电机C液体电磁阀，所以，我们把这四个输出量分配到Q0.0~Q0.3，将A液体电磁阀YV1分配到Q0.0, 将B液体电磁阀YV2分配到Q0.1, 将搅拌电机M分配到Q0.2, 将C液体电磁阀YV3分配到Q0.3，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和停止按钮SB1，连接I0.1和A阀启动按钮SB2，连接I0.2和B阀启动按钮SB3，连接I0.3和低位传感器L1，连接I0.4和中位传感器L2，连接I0.5和高位传感器L3，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与电磁阀A连接，将Q0.1与电磁阀B连接，将Q0.2与搅拌电机连接，将Q0.3与电磁阀C连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，我们先来看网络一按下A阀门启动按钮SB2，电磁阀YV1打开，并通过传送指令确定液体混合时间为1分钟。再看网络二，按下B阀门启动按钮SB3，电磁阀YV2打开，并通过传送指令确定搅拌时间为0.5分钟。再看网络三，注入的液体到达中位传感器L2位置时，电磁阀A和电磁阀B状态互换，网络一中M1.0置1的原因体现在这里。再看网络四，网络4表示液体到达高位传感器L3，按照预先设定的搅拌时间，电动机开始对两种液体进行混合搅拌。我们看网络五和网络六，当搅拌时间到后，电磁阀YV3打开，放出混合后的液体C。再看网络七和网络八，当液体排放低于低位传感器L1断开，启动定时器延时10秒排空液体。接着看网络九，若是系统工作期间按下停止按钮，则系统完成当前工作周期后，停止工作，反之进入下一个循环工作周期。最后看网络十，M0.3就是用来判断是否按下停止按钮SB1的标志位，这样，液体混合装置的程序就编写完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （六）物料分拣PLC控制 1.物料分拣控制要求：我们先来看一下物料分拣控制的控制要求，按下启动按钮，传送带运行，绿灯亮，进料口开始送料。如果是铝块，电容传感器亮，传送带停止工作，推手将铝块推下，铝块到达料道，电容传感器灭，推手到达限位，收回，传送带开始运行。如果是铁块，电感传感器会亮，传送带停止工作，推手将铁块推下，铁块到达料道，电感传感器灭，推手到达限位，收回，传送带开始运行。按下停止按钮，绿灯灭，红灯亮，传送带停止工作。 2.对输入输出量进行分配：PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有启动按钮，停止按钮，电容传感器，电感传感器，铝推手限位，铁推手限位。我们把这六个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.5，点击软件左侧的符号表，将启动按钮SB1分配到I0.0，将停止按钮SB2分配到I0.1，将电容传感器SA1分配到I0.2，将电容传感器SA2分配到I0.3，将铝推手限位SQ1分配到I0.4，将铁推手限位SQ2分配到I0.5，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以输出量有推料电磁阀，铝料推手电磁阀，铁料推手电磁阀，传送带电机，绿色指示灯，红色指示灯，所以，我们把这六个输出量分配到Q0.0~Q0.5，将推料电磁阀YV1分配到Q0.0, 将铝料推手电磁阀YV2分配到Q0.1, 将铁料推手电磁阀YV3分配到Q0.2, 将传送带电机M分配到Q0.3，将绿色指示灯分配到Q0.4，将红色指示灯分配到Q0.5，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和启动按钮SB1，连接I0.1和A阀停止按钮SB2，连接I0.2和电容传感器SA1，连接I0.3和电感传感器SA2，连接I0.4和铝推手限位SQ1，连接I0.5和铁推手限位SQ2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与推料电磁阀连接，将Q0.1与铝料电磁阀连接，将Q0.2与铁料电磁阀连接，将Q0.3与传送带电机连接，将Q0.4与绿色指示灯连接，将Q0.5与红色指示灯连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，按下启动按钮，传送带启动，所以将启动按钮SB1和传送带电机M并在一起，它的停止条件有SA1，SA2和SB2，所以，我们再串上SA1，SA2和SB2。启动按钮按下，绿色指示灯要亮，红色指示灯要灭，推手电磁阀运行，所以除了驱动M，还要驱动YV1，HL1和HL2，这里我们用到置位复位指令来控制HL1和HL2。移到网络二，我们编写检测铝块的程序，当SA1检测到铝块时，传送带停止，铝推手运行，所以将SA1和YV2并在一起，当到达铝推手限位时，铝推手自动收回，所以要串上SQ1，再驱动铝推手。移到网络三，我们编写检测铁块的程序，当SA2检测到铁块时，传送带停止，铁推手运行，所以将SA2和YV3并在一起，当到达铁推手限位时，铁推手自动收回，所以要串上SQ2，再驱动铁推手。移到网络四，按下停止按钮时，红色指示灯要亮，绿色指示灯要灭，所以当SB2按下时，HL1要置0，HL2要置1，得到了上面的程序，这样，物料分拣控制的梯形图程序就编写完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （七）十字路口交通灯PLC控制 1.十字路口交通灯控制要求：我们先来看一下十字路口交通灯控制的控制要求，按下白天控制开关，南北红灯亮25秒，东西绿灯亮20秒，之后，东西绿灯闪烁3秒，黄灯亮两秒，切换到东西红灯亮30秒，南北绿灯亮25秒，之后，南北绿灯闪烁3秒，黄灯亮2秒，切换到南北红灯亮25秒，南北绿灯亮20秒，循环往复运行。当按下夜间控制开关，东西南北黄灯闪烁运行，提醒过往车辆注意安全。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有白天控制开关，夜间控制开关。我们把这两个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.1，点击软件左侧的符号表，将白天控制开关SA1分配到I0.0，将夜间控制开关SA2分配到I0.1，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以输出量南北红灯、黄灯、绿灯，东西红灯、黄灯、绿灯，所以，我们把这六个输出量分配到Q0.0~Q0.5，将南北红灯HL1分配到Q0.0, 将南北黄灯HL2分配到Q0.1, 将南北绿灯HL3分配到Q0.2, 将东西红灯HL4分配到Q0.3，将东西黄灯HL5分配到Q0.4，将东西绿灯HL6分配到Q0.5，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和白天控制开关SA1，连接I0.1和夜间控制开关SA2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与南北红灯连接，将Q0.1与南北黄灯连接，将Q0.2与南北绿灯连接，将Q0.3与东西红灯连接，将Q0.4与东西黄灯连接，将Q0.5与东西绿灯连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，红绿灯控制我们要用到计时器和比较指令，白天时，一个循环的总时间为55秒，所以按下白天控制开关SA1，计时器T37开始计时，当计时时间到或者夜间开关按下时，重新开始计时，得到如上的程序。在前25秒，东西绿灯亮20秒，所以用比较触点得到如上的程序，在T37计时前20秒内，这两个触点得电，我们要串上SA2，防止夜间控制的时候绿灯亮，20秒后，东西绿灯闪烁三秒。同样用比较触点串上SM0.5得到东西绿灯的程序，然后，东西黄灯亮两秒。同样用比较触点得到白天东西黄灯的程序，夜间，东西黄灯不停闪烁。用SA2串上SM0.5得到夜间东西红绿灯的程序。下面编写南北红绿灯的程序，在前25秒，南北红灯亮25秒，用比较触点得到南北红灯的程序，在后面30秒内，南北绿灯亮25秒，也用比较触点，得到南北绿灯的程序，25秒后，南北绿灯闪烁三秒，我们用比较触点串上SM0.5，得到南北绿灯闪烁的程序，随后，南北黄灯亮3秒，用比较触点得到白天南北黄灯亮的程序，夜间，南北黄灯不停闪烁，用SA2串上SM0.5得到夜间南北红绿灯的程序，在后30秒，东西红灯亮30秒，同样用比较触点得到东西红灯的程序，这样，十字路口红绿灯的程序就编写完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （八）货料小车PLC控制 1.货料小车控制要求：我们先来看一下货料小车控制的控制要求，按下启动按钮，储料斗门打开，小车开始装料6秒，装料完毕，斗门关闭，小车前进，到达卸料限位，小车停止，卸料斗门打开，开始卸料，4秒后，卸料完毕，小车斗门关闭，小车后退，至装料处，开始下一轮运行。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有启动按钮，停止按钮，装料限位，卸料限位。我们把这四个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.3，点击软件左侧的符号表，将启动按钮SB1分配到I0.0，将停止按钮SB2分配到I0.1，将装料限位SQ1分配到I0.2，将卸料限位SQ2分配到I0.3，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以输出量有料车前进电机，料车后退电机，储料斗门，卸料斗门，所以，我们把这四个输出量分配到Q0.0~Q0.3，前进电机KM1分配到Q0.0, 将后退电机KM2分配到Q0.1, 将储料斗门电机KM3分配到Q0.2, 将卸料斗门电机KM4分配到Q0.3，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和启动按钮SB1，连接I0.1和停止按钮SB2，连接I0.2和装料限位SQ1，连接I0.3和装料限位SQ2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与料车前进连接，将Q0.1与料车后退连接，将Q0.2与储料斗门连接，将Q0.3与料车卸料连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，我们采用顺控制令来进行编程，我们将小车卸料的程序写在子程序中，用SM0.0来监控,SM0.0在上电后一直导通，小车在装料处按下启动按钮，小车开始运行，我们将启动按钮SB1和SQ1串在一起，用来激活顺序段S0.0。我们编写顺序段S0.0的程序，先要编写顺序段S0.0开始的标志，顺序段S0.0编写小车装料的程序，用SM0.0来控制，小车装料6秒，用T37计时器计时，用T37通电延时常闭触点来控制储料斗门KM3，当装料结束时，激活S0.1顺序段，用T37通电延时常开触点激活S0.1，最后要写上顺序段结束的标志。接下来，写上顺序段S0.1开始的标志，编写小车向前运料的程序，用SM0.0来控制，小车向前运行，到达卸料限位SQ2停止，所以用SQ2的常闭触点来驱动小车前进电机KM1，当达到卸料位时，小车卸料子程序要运行，并且要调用顺序段S0.2，所以用SQ2常开触点驱动M3.0，再激活S0.2顺序段。点击SBR0，先编写卸料子程序，小车要卸料4秒，刚刚M3.0得电时调用卸料子程序，所以用M3.0驱动计时器T38计时4秒，当计时器在计时时，小车卸料，所以用T38常闭触点控制小车卸料斗门Q0.3，计时时间到，小车停止卸料，只要用T38常开触点，复位38即可。选择主程序，我们继续编写，先写S0.1顺序段结束的标志，编写S0.2顺序段程序，先写S0.2顺序段开始标志，S0.2顺序段是小车返回装料处的程序，小车卸料结束，在到达装料限位之前，一直向后退回，我们用SM0.0控制，得到上面的程序，到达装料处，重新激活S0.0装料顺序段，所以，用SQ1激活S0.0顺序段即可，记住，要写上顺序段结束标志。最后，编写停止的程序，只要按下停止按钮SB2，整个程序就立刻停止，所以，SB2按下时，复位S0.0至S0.2顺序段即可。这样，货料小车运行的程序就编写完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （九）单按钮控制五台电机的启停 1.单按钮控制五台电机控制要求： 我们先来看一下单按钮控制五台电机启停的控制要求，我们第一次按下启动按钮，电机A启动。第二次按下启动按钮，电机B启动。第三次按下启动按钮，电机C启动。第四次按下启动按钮，电机D启动。第五次按下启动按钮，电机E启动。当按下停止按钮，五台电机全部停止运行，所以单按钮控制的要求是：按下一次启动按钮，一台电机启动，按下停止按钮，所有电机停止。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有启动按钮SB1，停止按钮SB2。我们把这两个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.1，点击软件左侧的符号表，将启动按钮SB1分配给I0.0，将停止按钮SB2分配给I0.1，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以这里的输出量有控制五台电机运行的五个接触器，所以，我们把这五个输出量分配到Q0.0~Q0.2，将接触器KM1分配到I0.0, 将接触器KM2分配到I0.1, 将接触器KM3分配到I0.2, 将接触器KM4分配到I0.3，将接触器KM5分配到I0.4，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和启动按钮SB1，连接I0.1和停止按钮SB2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与电机A线圈KM1连接，将Q0.1与电机B线圈KM2连接，将Q0.2与电机C线圈KM3连接，将Q0.3与电机D线圈KM4连接，将Q0.4与电机E线圈KM5连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，用单按钮控制五台电机，我们用计数器来实现，用启动按钮SB1上升沿驱动计数器C0做1计数，C0触点用来控制电机A的线圈KM1，C0的复位条件是停止按钮按下，所以我们把停止按钮SB2接入C0复位端。移到网络二，用启动按钮SB1上升沿驱动计数器C1做2计数，C1触点用来控制电机B的线圈KM2，C1的复位条件是停止按钮按下，所以我们把停止按钮SB2接入C1复位端。移到网络三，用启动按钮SB1上升沿驱动计数器C2做3计数，C2触点用来控制电机C的线圈KM3，C2的复位条件是停止按钮按下，所以我们把停止按钮SB2接入C2复位端。移到网络四，用启动按钮SB1上升沿驱动计数器C3做4计数，C3触点用来控制电机D的线圈KM4，C3的复位条件是停止按钮按下，所以我们把停止按钮SB2接入C3复位端。网络5我们用SB1驱动计数器C4做5计数，这里不在细讲，剩下我们只要用计数器触点分别控制五台电机，用C0和C1控制电机A和电机B，用C2和C3控制电机C和电机D，最后用C4控制电机E，这样单按钮控制五台电机启停的程序就编写完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （十）广告牌流水灯光控制 1. 广告牌流水灯控制要求： 我们先来看一下广告牌流水灯的控制要求，广告牌文字每秒移动两个字点亮，上下彩灯分别先亮4盏，每秒钟移动1盏，校名移动时彩灯按逆时针顺序点亮，如此循环三次后，校名全部点亮12秒，12秒后，再循环运行。 2.对输入输出量进行分配：PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，这里的输入量只有启动按钮SB1，停止按钮SB2。我们把这两个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.1，点击软件左侧的符号表，将启动按钮SB1分配给I0.0，将停止按钮SB2分配给I0.1，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，这里的输出量有上下8对彩灯，还有杭州浙大旭日科技八个字的彩灯，所以，我们先把这8个字灯分配到Q0.0至Q0.7，将杭字彩灯HL1分配到Q0.0, 将州字彩灯HL2分配到Q0.1, 将浙字彩灯HL3分配到Q0.2, 将大字彩灯HL4分配到Q0.3，将旭字彩灯HL5分配到Q0.4，将日字彩灯HL6分配到Q0.5，将科字彩灯HL7分配到Q0.6，将技字彩灯HL8分配到Q0.7，然后将8对彩灯分配到Q1.0至Q1.7，将循环灯一HL9分配到Q1.0，将循环灯二HL10分配到Q1.1，将循环灯三HL11分配到Q1.2，将循环灯四HL12分配到Q1.3，将循环灯五HL13分配到Q1.4，将循环灯六HL14分配到Q1.5，将循环灯七HL15分配到Q1.6，将循环灯八HL16分配到Q1.7，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和启动按钮SB1，连接I0.1和停止按钮SB2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，先连接字灯和输出端Q0.0~Q0.7，将Q0.0与杭字彩灯连接，将Q0.1与州字彩灯连接，将Q0.2与浙字彩灯连接，将Q0.3与大字彩灯连接，将Q0.4与旭字彩灯连接，将Q0.5与日字彩灯连接，将Q0.6与科字彩灯连接，将Q0.7与技字彩灯连接，字灯连接完成，为了便于观察，我们先把字灯的连线隐藏，连接循环灯和输出端Q1.0~Q1.7，将Q1.0与循环灯1连接，将Q1.1与循环灯2连接，将Q1.2与循环灯3连接，将Q1.3与循环灯4连接，将Q1.4与循环灯5连接，将Q1.5与循环灯6连接，将Q1.6与循环灯7接，将Q1.7与循环灯8接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，将2L与开关电源V-连接，将刚刚隐藏的线显示出来，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，按下启动按钮，流水灯要开始运行，我们得到上面的梯形图程序，由于要控制循环运行，我们用到PLC辅助继电器M，一开始，“杭州字灯亮”，1至4号循环灯亮，我们用到数据传输指令，将十进制3分配给QB0，即杭州亮，将十进制15分配给QB1，即1234号循环灯亮，QB0就是Q0.0~Q0.7；QB1就是Q1.0~Q1.7，由于一开始灯循环亮12秒，我们要用计数器C6来实现，这里用到SM0.5，是PLC中1秒脉冲计时，而让计时器复位的条件是停止按钮和全亮12秒的计数器计数到，所以我们将停止按钮SB2和C9并在一起接入C6的复位端，同样的，我们可以很容易的得到计数器C9的程序。下面我们编写彩灯循环的程序，在前12秒，字灯每次亮两盏间隔一秒亮，所以我们要用到循环移位指令，在C6计数过程中，让字灯移位，得到如上的程序，当C6计数到时，8个字灯全亮，所以我们用C6来控制数据传输指令，将十进制255传给QB0，新的循环开始时，“杭州”字灯要亮，所以得到网络7的程序，8个字灯亮的程序就编写完成了，下面我们来看循环灯亮的程序，同样也要用到循环移位指令，前12秒，循环灯要逆时针移动一盏，因此用到循环左移指令，得到网络8的程序，后12秒，循环灯要顺时针移动一盏，因此用到循环右移指令，得到网络9的程序，这样，广告牌流水灯程序就完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （十一）邮件分拣PLC控制 1. 邮件分拣控制要求：我们先来看一下邮件分拣控制的控制要求，按下启动按钮，绿灯亮，传送带开始运行，如果是天津的邮件，传感器检测到，传送带停止，推手运行，将邮包推入盒子中，不同的邮包对应不同的传感器，达到邮件分拣控制。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有启动按钮，停止按钮，接近开关S1，接近开关S2，接近开关S3，接近开关S4，接近开关S5，接近开关S6，我们把这八个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.7，点击软件左侧的符号表，将启动按钮SB1分配到I0.0，将停止按钮SB2分配到I0.1，将接近开关SQ1分配到I0.2，将接近开关SQ2分配到I0.3，将接近开关SQ3分配到I0.4，将接近开关SQ4分配到I0.5，将接近开关SQ5分配到I0.6，将接近开关SQ6分配到I0.7，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以输出量有四个邮件推手，传送带电机M，两个运行指示灯，传送带电机，绿色指示灯，红色指示灯，所以，我们把这七个输出量分配到Q0.0~Q0.5，将推手1电机M1分配到Q0.0, 将推手2电机M2分配到Q0.1, 将推手3电机M3分配到Q0.2, 将推手4电机M3分配到Q0.3，将传送带电机分配到Q0.4，将绿色指示灯L1分配到Q0.5，将红色指示灯L2分配到Q0.6，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和启动按钮SB1，连接I0.1和停止按钮SB2，连接I0.2和接近开关SQ1，连接I0.3和接近开关SQ2，连接I0.4和接近开关SQ3，连接I0.5和接近开关SQ4，连接I0.6和接近开关SQ5，连接I0.7和接近开关SQ6，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与推手电机M1连接，将Q0.1与推手电机M2连接，将Q0.2与推手电机M3连接，将Q0.3与推手电机M4连接，将Q0.4与传送带电机M连接，将Q0.5与绿色指示灯连接，将Q0.6与红色指示灯连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，按下启动按钮，传送带启动，如果传感器检测到邮件传送带要停止，所以将SB1与四个传感器串在一起，同时红色指示灯要灭，绿色灯亮，所以用置位复位指令控制L1和L2，再用来驱动传送带M，并且要用L1自锁。接下来编写四个推手的程序，如果检测的是北京邮件，SQ2要得电，M1推手运行，将邮件推下，推下之后传感器失电，M1失电就自动收回。同样的，我们得到上海邮件的程序。同样的，得到了天津邮件的程序。同样的，得到了重庆邮件的程序。按下停止按钮，所有传送带停止，红灯亮绿灯灭，将传送带和推手复位，红灯置位，绿灯复位，这样邮件分拣控制的梯形图程序就编写完成了。 （十二）知识竞赛抢答器控制 1. 知识竞赛抢答器控制要求： 我们先来看一下知识竞赛抢答器的控制要求，当主持人台上的允许抢答开关按下，指示灯亮起，三组选手可以开始抢答，假设A组选手按下按钮，指示灯亮起，这时，如果B,C两组按下，指示灯不会亮起，所以，只要有一组按下按钮，别的两组无论怎么按，指示灯都不会亮，只有当主持人按下复位按钮时，所有灯灭，开始下一轮竞赛。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有主持允许抢答按钮，主持人复位按钮，A组抢答按钮，B组抢答按钮，C组抢答按钮。我们把这五个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.4，点击软件左侧的符号表，将允许抢答按钮SB1分配到I0.0，将A组抢答按钮SA1分配到I0.1，将B组抢答按钮SA2分配到I0.2，将C组抢答按钮SA3分配到I0.3，将复位按钮SB2分配到I0.4，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以输出量有主持人允许抢答灯，A组指示灯，B组指示灯，C组指示灯，所以，我们把这四个输出量分配到Q0.0~Q0.3，将允许抢答灯HL分配到Q0.0, 将A组指示灯HA分配到Q0.1, 将B组指示灯HB分配到Q0.2, 将C组指示灯HC分配到Q0.3，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和允许抢答按钮SB1，连接I0.1和A组抢答按钮SA1，连接I0.2和B组抢答按钮SA2，连接I0.3和C组抢答按钮SA3，连接I0.4和复位按钮SB2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成。接下来连接输出部分，将Q0.0与允许抢答灯HL连接，将Q0.1与A组指示灯HA连接，将Q0.2与B组指示灯HB连接，将Q0.3与C组指示灯HC连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，首先，主持人按下按钮，允许抢答灯要亮，所以将SB1和HL并联在一起，按下复位按钮，允许抢答灯要灭，所以，再串上复位按钮SB2的常闭触点，然后用来驱动允许抢答灯HL，允许抢答灯HL的程序就完成了。接下来，选择下一个网络，编写A组指示灯的程序，A组指示灯HA只有当允许抢答灯亮，且A组抢答按钮SA1按下之后才会亮，因此，将A组抢答按钮SA1与A组指示灯HA并联，然后再串上允许抢答灯HL，我们再看A组指示灯什么时候不会亮，B组或者C组有一组抢答成功，那么A组指示灯不会亮，所以将B组指示灯HB和C组指示灯HC串联，用来驱动A组指示灯HA，由于我们串联了允许抢答灯HL的常开触点，所以不用将复位按钮SB2串联进线路中，同样的，B组指示灯和C组指示灯的程序同A组指示灯相同，只要将相应的启动和停止条件替换一下即可，现在我们就得到了B组指示灯HB的程序，再替换之后，我们就得到了C组指示灯HC的程序，这样，知识竞赛抢答器程序就编写完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 （十三）四级传送带控制 1.四级传送带控制要求： 我们先来看一下四级传送带控制的控制要求，按下启动按钮，第四条传送带开始运行，5秒后，第三条传送带运行，5秒后，第二条传送带运行，5秒后，第一条传送带运行。按下停止按钮时，第一条传送带先停止，5秒后，第二条传送带停止，5秒后，第三条传送带停止，5秒后，第四条传送带停止,传送带停止运行。如果在运行过程中，传送带A负载或故障，传送带A立即停止工作，剩下三条传送带间隔5秒，依次停止工作，如果在运行过程中，传送带B负载或故障，传送带A和B立即停止工作，剩下两条传送带间隔5秒，依次停止工作，如果在运行过程中，传送带C负载或故障，传送带A、B和C立即停止工作，传送带D间隔5秒后停止工作，如果在运行过程中，传送带D负载或故障，四条传送带立即停止工作。 2.对输入输出量进行分配： PLC的输入量是一些按钮、开关等输入设备，所以，输入量有启动按钮，停止按钮。由于我们要模拟四条传送带负载或故障，因此，输入量还有A负载或故障按钮，B负载或故障按钮，C负载或故障按钮，D负载或故障按钮。我们把这六个输入量分配到PLC输入端I0.0~I0.5，点击软件左侧的符号表，将A负载或故障按钮SQ1分配到I0.0，将B负载或故障按钮SQ2分配到I0.1，将C负载或故障按钮SQ3分配到I0.2，将D负载或故障按钮SQ4分配到I0.3，将启动按钮SB1分配到I0.4，将启动按钮SB2分配到I0.5，输入量的分配就完成了。接下来分配输出量，PLC的输出量就是一些继电器、电磁阀、报警灯等，所以输出量有传送带A电机，传送带B电机，传送带C电机，传送带D电机，所以，我们把这四个输出量分配到Q0.0~Q0.3，将传送带A电机KM1分配到Q0.0，将传送带B电机KM2分配到Q0.1，将传送带C电机KM3分配到Q0.2，将传送带D电机KM4分配到Q0.3，输入量和输出量的分配就完成了。 3.PLC的硬件接线：我们根据PLC硬件接线图来进行接线，先连接PLC电源，根据接线图，将开关电源L端与PLC的L端相连，将开关电源N端与PLC的M端相连。接下来连接PLC输入部分，将1M端与M端相连，连接I0.0和A负载或故障按钮，连接I0.1和B负载或故障按钮，连接I0.2和C负载或故障按钮，连接I0.3和D负载或故障按钮，连接I0.4和启动按钮SB1，连接I0.5和停止按钮SB2，将1M端接入开关电源V+，将L+端连接各个输入端,然后接入开关电源V-，输入部分接线完成，接下来连接输出部分，将Q0.0与传送带A电机连接，将Q0.1与传送带B电机连接，将Q0.2与传送带C电机连接，将Q0.3与传送带D电机连接，将各个输出端相连，接入开关电源V+，将1L与开关电源V-连接，PLC硬件接线完成。 4.梯形图程序设计：打开刚刚的工程文件，点击程序块，开始编写梯形图程序，按下启动按钮，传送带D首先启动，我们用置位指令，得到上面的梯形图程序，由于传送带D启动后5秒，传送带C要启动，所以，我们用到PLC中的辅助继电器M。移到网络二，我们用M1.0来控制计时器T37计时5秒。移到网络三，用T37的常开触点控制传送带C启动，同样的，用PLC辅助继电器M来控制下一条传送带启动，和刚才一样，用M2.0控制T38计时5秒，再用T38的常开触点控制传送带B启动。如网络6、网络7，我们用刚才的方法得到传送带A的程序。下面我们编写传送带停止的程序，按下停止按钮，传送带A要先停止，我们用复位指令，得到上面的梯形图程序，由于传送带A停止后5秒，传送带B要停止，所以，我们用到PLC中的辅助继电器M。移到下一个网络，用M4.0来控制计时器T40计时5秒，用T37的常开触点控制传送带B停止，和启动时很相似，我们很容易能得到传送带C停止的程序，也很容易得到了传送带D停止的程序，四级传送带启动和停止的程序就编写完成了。我们来看传送带发生故障时的程序，传送带A故障的程序和停止程序一致，只需把停止按钮SB2触点换成SQ1即可。我们来看传送带B故障的程序，传送带B发生故障，传送带A、B需要立即停止，所以，当SQ2按下时，两条传送带都要立即复位，之后，传送带C和D间隔5秒复位，程序这里也不再介绍。接下来，我们来看传送带C故障的程序，传送带C发生故障，传送带A、B和C需要立即停止，所以，当SQ3按下时，三条传送带都要立即复位，然后，传送带D间隔5秒复位，这里也不再介绍。最后，我们来看传送带D故障的程序，传送带D发生故障，四条传送带需要立即停止，所以，当SQ4按下时，四条传送带都要立即复位，这样，传送带发生故障时的程序就编写完成了。四级传送带控制的梯形图程序就完成了。 5.虚拟PLC验证案例：请连将梯形图程序导入，自行操作控制虚拟对象。 虚拟PLC结合：用户自己编写完梯形图，通过西门子编程软件导出AWL文件，然后导入软件中，可以通过软件中的虚拟PLC控制沙盘中的对象，虚拟PLC输出端显示与真实PLC相一致。 四、教学 1.项目化案例教学：可直接用于仿真实训。包括：电机连续运转控制、电机Y-△降压启动控制、三台电机顺序启停控制、液体混合控制、物料分拣控制、十字路口交通灯控制、货料小车控制、单按钮控制五台电机启动控制、广告牌流水灯光控制、邮件分拣机控制、知识竞赛抢答器控制、四级传送带控制等十二个案例。 2.即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示PLC控制操作过程，并同步伴随操作说明。演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。 五、练习 1.操作方式：人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息。 六、考核 1.智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。 2.防作弊功能：自动输出考核记录表，自动加密。 七、辅助功能 1.加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。 2.系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示。 3. 自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 |
| 盾构推进液压系统仿真软件 | 一、软件界面要求： 1．菜单：软件界面分：菜单栏、工具栏、三维模型浏览窗口等。 2．整屏展示：使用完整的屏幕显示所有功能，实现二维与三维的真实结合。 二、软件功能： 1．软件界面功能区域认知引导：软件运行后对软件的功能区域作相应的介绍，对软件的窗口界面作引导性认知。 2．元器件的拖放与元件接口连接：(1）元件的拖放是通过鼠标左键按照提示信息将元件拖放至正确位置，按照窗口界面中的引导点选正确的元件图标（提示错误的无法拖动，选择提示正确的元件图标可以按下鼠标左键拖动）。拖放的元件到正确的位置时将会提示安放位置正确，当放在错误的元件位置时将提示元件的安放位置错误。以此对操作者进行引导。(2）元件接口的连接采用自由的方式，当连接元件接口时，可以由用户自由选择连接元件的先后顺序。当选择一个接口时，然后要选择正确的接口，此时提示正确管路也将在二维原理图和三维场景中出现。如果另一个接口选择错误，则将会提示所选元件接口错误，则需要用户去选择正确的接口。此过程也是对用户关于盾构推进液压系统原理图和元器件的接口有相应的了解和认知程度判断的依据。 3．元器件功能简介与部位认知：对主要元器件的功能进行说明并在窗口中对元器件的三维模型进行浏览。 4．盾构原理图搭建与三维场景实物结合：当拖放相应的元件至正确位置时，三维场景中的实物模型出现并安装在正确位置，并对元件高亮显示以加强对元件的安装部位的认识并可以在三维场景中自由浏览观察元件真正实现二维与三维的的结合。 5．盾构系统液压元件参数设置：元件参数设置，对于不变元件参数直接写入数学模型并在窗口中以表格的形式展示可由人自由查看。对于可变元件参数的设置可以通过工具栏的元件参数设置或鼠标右键相应可变参数的元件调出元件参数设置页面进行元件参数设置 6．盾构推进液压系统仿真曲线的生成：在完成相应元件参数设置后，根据提示鼠标右键选择相应的元件去查看对应接口处的仿真数据和曲线。 7．盾构顺应性参数设置及仿真曲线的生成：在完成原理图的搭建后，改变液油体积弹性模量、压力阀、管道、蓄能器4个关键因素的变量，并进行仿真曲线的生成，依次改变参数查看曲线进行对比可归纳相应因素对系统顺应性的影响规律，并进行地质条件的确认输出对应顺应性仿真曲线。 8．盾构推进液压系统仿真实验数据的生成：对盾构推进液压系统和盾构顺应性仿真，完成相应参数设置并输出相应的仿真曲线，将实验数据输出到Excel实验数据表格保存到相应软件的安装目录的data文件。 三、教学 1.项目化案例教学：可直接用于仿真实训。 四、辅助功能 1.加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。 |
| 虚拟仿真开发系统 | 一、系统架构 采用基于B/S架构的网页版3D引擎，采用HTML5和WebGL技术进行浏览器端开发和渲染，利用统一的账号系统实现使用权限的管理，支持场景实时编辑和预览。VR引擎采用了自研的在线表格语言进行逻辑驱动，并提供网页表格编辑器进行在线编辑。VR引擎使用了浏览器本地缓存技术对3D资源进行优化管理，在保证本地资源与服务器资源一致的前提下，减少网络资源消耗。VR引擎拥有通用的服务器数据结构，能与资源库之间实现3D资源的双向交换，同时支持一键在线发布软件产品。 二、功能 1. 引擎功能 1.1 引擎框架 ▲网页在线开发：VR虚拟现实引擎采用基于HTML5和WebGL的虚拟仿真软件开发平台，无需安装任何软件或插件，直接使用浏览器打开网页即可进行虚拟仿真软件功能开发。（投标时提供软件功能截图作为证明材料） 跨平台运行：由于VR虚拟现实引擎是基于浏览器的开发平台，因此天然支持跨平台运行，无论是苹果MacOS系统，微软Windows系统，还是iOS和Android等手机系统，只要浏览器支持WebGL，即可直接运行VR虚拟现实引擎。 支持在线发布：VR虚拟现实引擎支持在线一键发布产品，发布后即可通过网页使用。 支持离线发布：VR虚拟现实引擎支持发布为离线资源，可部署到用户自己的服务器进行使用。 在线表格编辑器：支持表格数据在线编辑，支持撤销和重做、格式刷、字体、字号、加粗、斜体、字体颜色、背景色、对齐、搜索和替换等编辑功能。 在线资源库，与VR虚拟现实引擎双向对接：提供在线资源库，可共享模型、UI、图片、材质、全息模型等资源，支持一键导入到VR虚拟现实引擎中编辑和使用。同时，在VR虚拟现实引擎中编辑的场景资源也可以一键导入到资源库中进行分享。 多人协同应用功能：VR虚拟现实引擎支持开发多人协同应用功能，数据由客户端发送至服务器，服务器进行数据同步等技术，可实现多人协同完成一个任务的功能。 交互外设对接：VR虚拟现实引擎开发的虚拟仿真软件支持手机端、网页端、HTC VIVE头盔以及PICO头盔运行。 数据后台管理：VR虚拟现实引擎支持记录实验操作痕迹并上传至教学管理云平台，实验操作痕迹包括用户姓名、操作成绩、步骤详情、操作时间等。 多终端适配：VR虚拟现实引擎支持开发网页版仿真软件、HTC VIVE头盔版本仿真软件、PICO头盔仿真软件以及手机端仿真软件。用户可通过可编辑文本直接调用填写已封装完成的相关触发响应，完成各个版本仿真软件的开发。 ▲ 协同交替开发：VR虚拟现实引擎支持用户协同交替开发。多个用户可对同一个项目进行交替开发，用户A开发完相关功能后，可将项目工程传递至用户B处，进行其他功能的开发处理。同理，可继续传递至其他用户处，进行项目的交替开发。（投标时提供软件功能截图作为证明材料） 引擎中英文切换：用户可点击引擎项目工程中中英文切换按钮，可一键将VR虚拟现实引擎界面相关文字内容切换为英文显示，再次点击，切换为中文。 1.2 技术要求 无需编程的开发技术：VR虚拟现实引擎采用了自行研发的在线表格替代编程语言进行程序开发，用户无需掌握任何一门编程语言，无需任何专业背景，通过编写表格就能开发软件。 简单易用的开发表格：为了保证用户在开发时的简单易上手，VR虚拟现实引擎在摒弃了程序代码开发而用在线表格开发的同时，做到了功能开发时的语言简便、通俗易懂，表格中填写的功能语言全部汉化，整个表格所需填写的列数不超过9列，并且明显区分了对象列、触发列、状态列、响应列等，用户将相应的参数填写在相应的列表中，即可实现软件功能。 实时保存的开发数据：开发过程中，用户编辑的表格数据内容可实时保存，避免突发断网或断电时的数据丢失，并且可在任何地方任意设备登录自己的账号即可打开最近保存的开发场景以及开发内容。 功能全面的编辑环境：VR虚拟现实引擎是完全自主开发的一款虚拟现实开发平台，全界面均汉化，编辑环境具备开发时所用到的基本编辑功能，比如修改物体名、修改物体层级关系、删除物体、复制物体、更改物体位置状态等，同时物体在环境中的位置状态、角度状态及比例状态通过参数形式展现。 1.3 引擎逻辑 以对象为核心：VR虚拟现实引擎将所有的仿真对象都看成是一个个对象，先以独立的对象为核心，将对象的所有变化变成一个个状态，完成独立对象的功能开发。在完成一个个单独对象的开发以后，再梳理对象之间的关系，进行整体的逻辑串联，完成仿真软件的开发。 模板对象功能：模板对象功能具有一般高级编程语言中的“类”相类似的概念。若某个对象具有通用的可用性，可以在一个程序中被反复使用，它就可以被编辑为一个模板对象，在软件的使用过程中，在需要的时候被动态创建出来，比如射击游戏，子弹是一个通用的对象，在扣下扳机的时候被动态创建，每颗子弹都是相互独立的，有自己的逻辑，射击到墙壁上则销毁，射击到人身上，则自我销毁并造成人对象“受伤”。 触发响应分离：VR虚拟现实引擎将仿真软件的主要元素抽象为两个部分，触发和响应。所有的外设，如鼠标、键盘、游戏手柄，以及其他一些特殊的条件，如碰撞、某个参数值大于另一个参数值、程序暂停等，这些条件都归类为触发。其他如物体位置变化、材质变化、形状变化、参数值计算等都归类为响应。触发和响应之间都是相互独立的，客户可根据自己的需求将适当的触发和响应自由联系起来，如触发为鼠标左键按下，对应响应为物体开始运动，左键抬起，对应运动停止。 软件逻辑自由：触发和响应之间通过对象的状态来进行逻辑的关联和控制。用户可根据实际功能需要，定义不同的状态表示不同的功能，然后为当前状态选择所需要的触发和响应进行搭配，即可关联出所需要的自由逻辑。不同状态之间还可使用关联状态进行串联，从而可以在不同状态间传递逻辑。 1.4 开发功能 公式和变量：VR虚拟现实引擎支持通过文本的方式定义变量和公式，变量和公式可以在触发和响应参数之间引用、改变和传递，以此来实现参数化和部分的逻辑控制。变量类型支持数字、字符串、bool、物体、颜色、UI、数组等。 外设输入触发：如键盘按下抬起、鼠标按下抬起、鼠标双击滚动、鼠标点选模型、鼠标拖拽、多个键盘按下等。 交互相关触发：如碰撞、碰撞移出、持续碰撞、角色碰撞、模型变不可见、对象失效等。 逻辑条件触发：如布尔值判断、浮点数大于或小于某一范围、整数值比较、字符串值比较、字符串中是否包含某些特定字符、数组中是否包含某些特定单元等。 UI触发：如按钮按下、鼠标移入UI、输入框输入、勾选框勾选、滑动条拖拽等。 位置状态响应：如获取位置、获取角度、比例值设置、角度设置、位置设置、父子关系设置，世界坐标和相对坐标转换，直线运动、自转控制、公转控制等。 鼠标输入相关响应：如点选模型信息、拖拽方向信息、鼠标当前坐标位置等。 模型对象相关响应：如对象名、对象激活状态、对象层级、对象标签管理等控制，对象动态查找关联，对象动态删除，对象间距离计算，对象渲染特性改变等。 数学函数响应：如加减乘除、整数浮点数各种限定、绝对值、取模、随机函数、三角函数、常用对数、开根号、角度和弧度转化等特殊函数控制等。 变量控制响应：如对字符串进行截取、字符串运算、向量进行距离运算、向量加减乘除、向量标准化、设置颜色值、颜色值插值、随机颜色值、变量类型转换等控制。 变量赋值响应：变量快速赋值、将公式运算结果动态赋值给变量等。 相机控制响应：如相机背景照片、相机背景颜色、透视或正交、相机深度值、相机视窗大小、相机渲染层级、相机屏幕坐标转换等控制。 调试响应：如打印适当的变量值、公式值、状态值等，选择打印的颜色，画可视化线条赋值显示等。 场景控制响应：如加载某场景、卸载某场景、重新加载当前场景、同步异步加载方式控制等。 UI控制响应：如不同UI显示切换、动态创建菜单、UI菜单动画、设置UI文字图片颜色大小位置、UI菜单拖动等。 灯光控制响应：如灯光强度控制、灯光类型控制、灯光颜色和特效控制等。 模板控制响应：动态创建模板、销毁模板等控制。 特殊控制响应。如定时器控制、消息传递、同步和顺序运行响应控制等。 1.5 编辑功能 模板UI创建，2DUI和3D UI相互转换。支持直接创建事先预设的复杂模板UI，且可对UI进行实时拖动和实时参数编辑，支持一键实现2D UI和3D UI之间的转换。 在线可视化场景编辑器。VR虚拟现实引擎具有在线可视化场景编辑器，可对模型进行平移、旋转、缩放等操作，支持模型层级显示、复制、删除、重命名、父子关系更改等基础编辑操作。 参数化属性编辑窗口。可实时显示和修改模型属性参数，如位置、角度、比例值、显示或隐藏控制、材质贴图参数、碰撞参数、标签、渲染层级等，场景窗口和属性窗口数据双向同步变化。 粒子特效创建和编辑。支持粒子特效的创建和编辑，可实时修改粒子特效参数，实时可视化查看效果。可实现粒子特效文件的导入和导出，便于共享。 PBR材质编辑。支持创建和编辑PBR材质，支持PBR材质参数编辑，支持在场景中和缩略图中实时可视化展示参数修改效果。 资源管理器。可对模型、贴图、材质、音频、视频、动画等资源进行统一管理。可创建文件夹对相关资源进行分类管理。通过上传接口，可将本地资源上传到服务器，自动生成共享在线资源，以便于后续使用。 2. 项目管理 项目管理包括新建、编辑、删除、发布、下载、分享、备份等功能。 新建项目：点击新建项目按钮，创建新项目。 编辑项目：点击编辑按钮，进入项目编辑开发页面。 删除项目：删除当前创建的项目。 发布项目：项目发布生成网页链接，若软件开放，则用户可通过网页链接直接查看软件。 产品中英文切换：VR虚拟现实引擎开发完成的虚拟仿真软件产品，支持一键切换中英文语言。 分享项目：包括传递模式和克隆模式两种。传递模式：选择传递模式，生成分享码，其他用户通过分享码获取本项目文件所有权；克隆模式：选择克隆模式并设置节点数，其他用户通过分享码获取本项目文件的克隆版本，克隆节点数控制本工程可被克隆次数。 备份项目：点击备份按钮，输入备注信息，用户可在备份界面查看或恢复至之前备份版本。 输入分享码：通过其他用户提供的传递/克隆模式分享码，获取项目文件。 3. 参考运行环境 3.1 系统要求 操作系统：Win7及以上Windows或苹果MacOS系统 浏览器：Chrome75.0以上、Firefox或其他支持WebGL的浏览器 3.2 硬件要求 处理器：Intel i5六代及以上 内存：8GB 显卡 ：GTX1050ti以上 网络 ：1000Mbps以太网卡 网速 ：100M 4. 在线资源库 平台提供的在线资源库，至少包括以下资源：3D模型、GUI（图形用户界面）、图片、材质球、视频、语音和粒子特效等，涵盖机械制造、汽车维修、电子信息、交通运输、临床护理、旅游管理、红色教育、建筑施工、智能制造、安全管理、水利环境等多个教学领域的VR开发资源。 4.1 3D模型资源 4.1.1 虚拟硬件设备模型 至少包括云屏、小间距LED灯、卧式触控一体机、VR一体机、VR头盔、VR行走平台、立体触控一体机等模型。 4.1.2 虚拟场景模型 至少包括房间、厨房、教室、实验室、大地、户外场景、室外婚礼场地、演唱会舞台、烟厂、小木屋、工厂、病房、火车站等模型。 4.1.3 虚拟机电设备模型 至少包括生产线、虚拟五轴加工中心、广数机器人、虚拟三坐标测量机、虚拟电火花、高空作业车、无水乙醇盆、无人机、坐标轴模型、车床货架、车床木质地板、微纳米几何测量模型、起爆器、万用表、推车、大连机床机械十字滑台、减速器模型、虚拟线切割机、法兰克设备模型、虚拟数控铣床、液压模型、广数机械模型、高空作业车、伺服电机、车削夹具、角向定位车削夹具、边定位车削夹具、可移动式花盘夹具、平面定位车削夹具、钻夹具、回转盘夹具、端轴铣方头夹具、六点定位式功能铣削夹具、折合式钻模夹具、功能铣削夹具、连续夹紧铣床夹具等模型。 4.1.4 爆破实操虚拟仿真模型 至少包括爆破工实操保险管、爆破工实操引线、爆破工实操炮针、爆破工实操炮泥、爆破工实操连接线、爆破工实操胶带、爆破工实操爆表、爆破工实操非金属炮棍、爆破工实操裁纸刀、爆破工实操爆炸材料箱、导爆管雷管等模型。 4.1.5 虚拟智能制造设备模型 至少包括友成生产线、友成主要厂房精加工厂房、友成-牧野五轴、友成-检测设备、友成-复模机、友成-放电机、友成精加工模型、友成主要厂房、友成精加工厂房等模型资源。 4.1.6 虚拟驱动桥拆装设备模型 至少包括驱动桥六角扳手、驱动桥电动螺母、驱动桥三抓轴承抓手、驱动桥螺母扳手、驱动桥厂房等模型。 4.1.7 虚拟化工设备模型 至少包含化工实验室玻璃器材（容量瓶、锥形瓶、量筒、滴液管、洗液瓶）、烘箱、填料塔、灭火器、矿泉水瓶、水龙头等模型。 4.1.8 虚拟建筑设备模型 至少包含钢筋、吊机模型。 4.1.9 航空航天模型 至少包含AHW、FD-2000地空导弹00、联盟号飞船_05、辽宁号、嫦娥四号、长征火箭、东方红一号、航天飞机-09、联盟号飞船_05、火箭发射场、轰-6K轰炸机、战斧巡航导弹、歼20等模型。 4.1.10 党建模型 至少包含党徽雕塑、中国梦、共筑中国梦、中国梦雕塑、党建雕塑、中国梦雕塑、社会主义价值观雕塑等模型。 4.1.11 人物模型 至少包含工业人物雕塑、人体肌肉、防护服、毛主席、孔子、李时珍、马克思、孟子、敦煌飞天、释迦牟尼佛、敦煌佛像、刘伯承、看书女生、红军雕像、毛泽东雕像、邓小平雕像和底座、陈毅、邓小平半身雕像、朱德、邓小平站立像、大国工匠、人物模型、外国时尚女装、优秀学生作品、中国时尚女装等模型。 4.1.12 车辆模型 至少包含火车头、AIST、独木舟、筏、破冰船、散货船、拖船、蒸汽船、集装箱平车、绿皮卡、铁轨、蒸汽机车、南湖红船、别克威朗、挖油机、新能原汽车、模型车、卡车、邮轮、油轮、内燃机车、CRH5转向架、复兴号、HXD1D、悬浮磁力车、单轨、25T、复兴号＋架子、PUZDB等模型。 4.1.13 武器模型 至少包含原子弹、王八盒子、重机枪、98k、战斧巡航导弹、汉阳造、捷克式轻机枪、中正步枪、炸药手雷、震弹筒等模型。 4.1.14 植物模型 至少包含麻黄、辛夷、灵芝、地黄、黄连、树等模型。 4.1.15 美术陈列品模型 至少包含艺术雕塑、异性曲面、地球仪、恐龙、异形椅、工业车轮、奖杯、艺术花瓶、天地间、几何体、商标、异形、中药摊位、方桌长椅、美丽乡村、竹简、园艺摆件等模型。 4.1.16 建筑模型 至少包含敦煌石窟、长城、房、蒙古包等模型。 4.1.17 乐器模型 至少包含马头琴、电吉他等模型。 4.1.18 家居模型 至少包含电热煲、电吹风、保温杯、冰箱、创意音响、电饭锅、电热水壶、空气净化器、水壶、云朵悬浮加湿器、榨汁机、大锅、屏风、扫地机、茶叶罐、空调、红锅、打印机、剃刀、矮柜、桌、长柜、未央高柜、桌柜、水杯、吹风机、洗衣机、音响、蒸汽熨斗、钢管椅、天鹅椅、蚁椅、郁金香椅、钻石椅、桌子、条案、墙前柜、长沙发、单人沙发、健身脱水机、沥水篮、灯、厨房黑锅、移动厨房、面包机、手提发电机、太阳能灯、茶桌等模型。 4.1.19 文物模型 至少包含古代币、刀币、古代柜台、钱币、四羊方尊、编钟、书、书简、齐式三量、蛋壳陶、鼎、铜研船等模型。 4.1.20 科技模型 至少包含波士顿动力狗、充电宝充电站、打印机板机、梅克费尔机器人、自助终端机2-08、自助终端、煎饼打印机、智能产品雨天遇见你、激光内雕刻机、彩色多材料3D打印机、无人机、电子显微镜、皮影、测风雷达、风云一号、气象塔、人造卫星、太阳能板、雾炮机、飞行器、一体机超薄晶片生产过程智慧检测平台、智能无人机器人等模型。 4.1.21 医疗器械模型 至少包含医疗器械、医疗产品、护理机等模型。 4.1.22 中草药模型 至少包含白头翁、白芨、白芷、蝉蜕、莪术、番泻叶、干姜、厚朴、苦杏仁、灵芝片、龙胆、麻黄杆、蒲黄、青黛、秦艽、三棱、血余炭、玄参、射干、浙贝母、紫苏子等模型。 4.1.23 其他模型 至少包含香水瓶、吸管、口罩、松油瓶、圆规、除味剂、世界卫生组织会徽、手套、相机、鲈鱼、DNA、动物细胞横切面、校验仪、会计计算机、拉杆箱、八卦、牙刷、宝灯、螺丝刀、剃毛刀、狮子、废墟、农家小院、高原、受电弓、k6转向架、第三代智能叉车等模型。 4.2 GUI（图形用户界面）资源 至少包括蓝白UI模板、漫游功能按钮、选择题模板、播放速度与动画类型、测试题模板等资源。 4.3 粒子特效资源 至少包括防爆、涉爆粉尘粒子、水花、水柱、粉尘粒子、电火花、烟气粒子、消声室声波、混响室声波、烟雾、喷氨格栅、烟雾净化、烟雾进入、浆液池效果叠加、喷嘴喷水、量大千克烟雾、雨、雪、水滴、火等特效。 4.4 材质球资源 至少包括金属材质库、地板材质库、喷漆材质库、石材材质库、布料材质库、胶类材质库、木材材质库、玻璃材质库以及液体材质库。 4.5 工具库 手势识别：至少包括低头、抬头、左转、右转、后退、前进、确认多种手势，同时支持自定义手势录入，手势可导入到引擎工程中，达到驱动软件的效果。 触发响应：至少包括GUI两点点击连线、加载用时统计、GUI拖动匹配、GUI显示控制、物体显示控制、记录所有子物体位置。 （1）GUI拖动匹配功能：从资源库中直接导入，实现通过开关变量控制GUI拖动实现匹配功能。 （2）GUI两点点击连线：从资源库中直接导入工程，实现点击两点，自动两点之间生成线段。 ▲为保证系统稳定可靠，投标时需提供所投虚拟仿真开发系统的软件著作权登记证书及第三方检测报告复印件并加盖公章。 |
| 交互式媒体创作平台 | 一、系统架构 采用B/S浏览器服务器架构，使用全景浏览工具进行开发，在无需专用客户端支持的情况下，仅使用浏览器即可完成交互式媒体的编辑保存预览，通用的数据层服务器提供动态数据支持，可以使用阿里OSS等提供存储支持。 二、交互式媒体引擎功能 1.网页在线开发 交互式媒体引擎是基于先进开发的平台，无需安装任何软件或插件，直接使用浏览器打开网页即可进行程序开发。 2.跨平台 由于交互式媒体引擎是基于浏览器的开发平台，因此天然支持跨平台运行，无论是苹果macOS系统，微软Windows系统，只要使用推荐的浏览器即可直接开发。 3. 用户账号权限管理 用户打开浏览器，通过交互式媒体引擎账号登录使用。不同的账号具有不同的权限，如试用账号，正式账号，进而针对不同用户进行权限管理。 4.项目管理 交互式媒体引擎：支持新建项目、编辑项目、删除项目、更新程序等功能；新建项目：通过点击新建项目按钮，即可创建一个新项目；编辑项目：包括项目封面上传，项目名称，项目描述，项目标签，分享到作品指定发布平台、保存项目信息;删除项目：点击对应项目上的删除按钮，二次确认后即可完全删除对应项目；更新程序：通过对比项目版本号，如发现程序有更新，则弹窗显示最新版本的更新内容，用户自行选择是否更新；文件夹管理：交互式媒体引擎支持文件夹创建，项目可移动至指定文件夹，对项目进行分类管理；分享：①将项目发布为普通产品链接，通过链接进入制作完成的交互式媒体产品；②将项目发布为接入指定项目管理学习平台链接，可通过指定项目管理学习平台启动产品，将产品成绩数据返回至指定项目管理学习平台。③若产品大数据面板功能开启，则可在此处点击大数据面板按钮，查看数据信息。 5.剧情上传 5.1树状逻辑剧情可以自由的创建视频播放逻辑，按实际需求生成对应的视频逻辑分支，方便表达主题。 5.2丰富的多媒体资源 创建逻辑分支时可以自由的选择上传的媒体资源，包括：视频，图片，以及360全景照片，且支持同一个项目上传多种资源，混排上传。通过多元化的媒体形式更好的服务项目教学目标，创建身临其境的教学环境。 5.3媒体资源删除或替换 上传的媒体资源支持同类型资源快速删除替换，在不影响内部游戏的情况下，更换基底视频，操作灵活。 5.4剧情分支问题设置 在上传完分支剧情素材后，可以编辑设置分支问题，并设置正确剧情走向，对分支剧情进行引导选择。 6.素材编辑-新颖的考核和知识拓展 6.1视频素材编辑页面添加热点 添加热点：包括编辑热点名称、是否显示标题选择、标题大小设置、选择触发方式及选择触发事件。 6.1.1选择触发方式：包括系统图标触发、自定义图标触发、抠选多边形图标触发以及自动触发四种方式。系统图标触发：可在交互式媒体引擎提供的系统图标素材中选择对应图标，并设置图标大小，以及系统图标触发的开始时间及结束时间。用户可拖动图标至素材画面任意位置处。 自定义图标触发：用户自定义上传图标，设置图标大小以及自定义图标触发的开始时间及结束时间。用户可拖动图标至素材画面任意位置处。抠选多边形图标触发：用户在当前素材画面中通过鼠标点选多个点连接成多边形区域，作为触发图标。可调整抠选区域填充颜色、边框颜色以及边框粗细。设置触发的开始时间以及结束时间。 自动触发：用户直接设置开始时间，到达此时间将自动触发相关事件。 6.1.2选择触发事件：包括拓展资源、放置型游戏以及选择型游戏三种。 拓展资源：拓展视频画面中需要额外表达学习的信息。主要包括图集、视频、文本、音频、模型以及超链接资源。 图集：可以上传图片用于拓展学习，上传图片支持jpg及png格式，不限制图片数量； 视频：可以上传视频用于拓展学习，上传视频支持MP4格式，不限制视频数量； 音频：可以上传音频用于拓展学习，上传音频支持MP3格式，不限制音频数量； 模型：可以上传模型用于拓展学习，上传模式支持glb格式，不限制模型数量； 文本：可以添加文字描述，不限制文字数量； 链接：添加其他网站的外链，限制一个外链。 放置型游戏：上传处理好的图片，移动组装成一个整体，图片有层级概念，主要用于组装模型，匹配正确位置。 选择型游戏：根据答案种类，分为文字答案型答题、图片答案型答题以及图片寻宝型答题。 文字答题：文字类型的答题，支持多个选项，最多4个；题目支持单选或者多选。主要用于提问。 图片答题：上传图片，支持单选或者多选，用于文字提问描述不够生动的问题。 图片寻宝：上传图片，自定义画出图片中的正确位置，主要用于找茬类或发现类游戏。可划出多个位置区域，用于选择，支持单选与多选。 游戏的类型：游戏在添加时可以选择两种类型，一类是必过关卡，另一类是非必过关卡。必过关卡在设置时仅需设置一个时间点，当用户浏览到该时间时，会自动弹出，用户只有当通过关卡后才能继续浏览。 非必过关卡在设置时，需要设置开始时间以及持续时间。当用户浏览视频到开始时间时，会出现游戏图标，用户可以选择是否点击图标触发游戏，如用户不点击，图标将会在设置的持续时间后消失。 游戏管理：通过编辑界面下方的彩色进度条指示按钮，可以直观的预览所有游戏的交互时间，点击后可以展开游戏设置，查看游戏类型，游戏内容，同时可以对游戏进行再次编辑。 6.2 360全景图片素材编辑页面 可新建多个场景分组，并支持场景名称重命名；支持上传资源名称重命名。每个场景分组可上传多个全景图片资源，可对每个全景图片添加热点。可通过设置启动360全景图片小行星开场，及编辑初始视角；可添加音乐以及语音讲解。 添加热点：包括编辑热点名称、是否显示标题选择、选择触发方式及选择触发事件。 6.2.1选择触发方式：包括系统图标触发、自定义图标触发、抠选多边形图标触发。 系统图标触发：可在交互式媒体引擎提供的系统图标素材中选择对应标，并设置图标大小，用户可拖动图标至素材画面任意位置处。 自定义图标触发：用户自定义上传图标，设置图标大小。用户可拖动图标至素材画面任意位置处。 抠选多边形图标触发：用户在当前素材画面中通过鼠标点选多个点连接成多边形区域，作为触发图标。可调整抠选区域默认状态以及鼠标悬浮状态时的填充颜色、边框颜色以及边框粗细。 6.2.2选择触发事件：包括全景切换、拓展资源、放置型游戏以及选择型游戏四种。 全景切换：当上传资源素材为360全景图片或360全景视频时，添加热点可选择触发事件为全景切换，通过图标触发进行场景切换。 拓展资源：拓展视频画面中需要额外表达学习的信息。主要包括图集、视频、文本、音频、模型以及超链接资源。 图集：可以上传图片用于拓展学习，上传图片支持jpg及png格式，不限制图片数量； 视频：可以上传视频用于拓展学习，上传视频支持MP4格式，不限制视频数量； 音频：可以上传音频用于拓展学习，上传音频支持MP3格式，不限制音频数量； 模型：可以上传模型用于拓展学习，上传模式支持glb格式，不限制模型数量； 文本：可以添加文字描述，不限制文字数量； 链接：添加其他网站的外链，限制一个外链。 放置型游戏：上传处理好的图片，移动到正确位置；移动组装成一个整体，图片有层级概念，主要用于组装模型，匹配正确位置。 选择型游戏：根据答案种类，分为文字答案型答题、图片答案型答题以及图片寻宝型答题。 文字答题：文字类型的答题，支持多个选项，最多4个；题目支持单选或者多选。主要用于提问。 图片答题：上传图片，支持单选或者多选，用于文字提问描述不够生动的问题。 图片寻宝：在360全景图片中自定义画出正确位置，主要用于找茬类或发现类游戏。可划出多个位置区域，用于选择。题目支持单选或者多选。 6.3图片素材编辑页面添加热点 图片素材可设置持续时间、PPT模式、添加音乐、添加语音讲解、设置时长自适应音频以及可设置图片能否跳过。图片素材设置持续时间后，可添加热点辅助学习。 添加热点：包括编辑热点名称、是否显示标题选择、标题大小设置、选择触发方式及选择触发事件。 6.3.1选择触发方式：包括系统图标触发、自定义图标触发、抠选多边形图标触发以及自动触发四种方式。 系统图标触发：可在交互式媒体引擎提供的系统图标素材中选择对应图标，并设置图标大小，以及系统图标触发的开始时间及结束时间。用户可拖动图标至素材画面任意位置处。 自定义图标触发：用户自定义上传图标，设置图标大小以及自定义图标触发的开始时间及结束时间。用户可拖动图标至素材画面任意位置处。 抠选多边形图标触发：用户在当前素材画面中通过鼠标点选多个点连接成多边形区域，作为触发图标。可调整抠选区域填充颜色、边框颜色以及边框粗细。设置触发的开始时间以及结束时间。 自动触发：用户直接设置开始时间，到达此时间将自动触发相关事件。 6.3.2选择触发事件：包括拓展资源、放置型游戏、选择型游戏以及切换到下一张PPT四种。 拓展资源：拓展图片画面中需要额外表达学习的信息。主要包括图集、视频、文本、音频、模型以及超链接资源。 图集：可以上传图片用于拓展学习，上传图片支持jpg及png格式，不限制图片数量； 视频：可以上传视频用于拓展学习，上传视频支持MP4格式，不限制视频数量； 音频：可以上传音频用于拓展学习，上传音频支持MP3格式，不限制音频数量； 模型：可以上传模型用于拓展学习，上传模式支持glb格式，不限制模型数量； 文本：可以添加文字描述，不限制文字数量； 链接：添加其他网站的外链，限制一个外链。 放置型游戏：上传处理好的图片，移动组装成一个整体，图片有层级概念，主要用于组装模型，匹配正确位置。 选择型游戏：根据答案种类，分为文字答案型答题、图片答案型答题以及图片寻宝型答题。 文字答题：文字类型的答题，支持多个选项，最多4个；题目支持单选或者多选。主要用于提问。 图片答题：上传图片，支持单选或者多选，用于文字提问描述不够生动的问题。 图片寻宝：上传图片，自定义画出图片中的正确位置，主要用于找茬类或发现类游戏。可划出多个位置区域，用于选择，支持单选与多选。 切换到下一张PPT：上传处理好的图片，添加切换到下一张PPT热点，可实现图片的PPT模式，点击触发按钮即可切换至下一张图片。 当用户进入图片素材编辑器界面，且设置为PPT模式时（此时持续时间、能否跳过以及时长自适应音频不可再设置），素材编辑界面下方为PPT管理界面，可上传多张图片素材资源，可对上传图片资源进行重命名操作以及添加文字说明操作，为每张图片添加热点，选择触发方式（可选择系统图标触发、自自定义图标触发以及框选多边形图标触发）以及设置“切换到下一张PPT”触发事件。 游戏的类型 游戏在添加时可以选择两种类型，一类是必过关卡，另一类是非必过关卡。 必过关卡在设置时仅需设置一个时间点，当用户浏览到该时间时，会自动弹出，用户只有当通过关卡后才能继续浏览。 非必过关卡在设置时，需要设置开始时间以及持续时间。当用户浏览图片到开始时间时，会出现游戏图标，用户可以选择是否点击图标触发游戏，如用户不点击，图标将会在设置的持续时间后消失。 游戏管理 通过编辑界面下方的彩色进度条指示按钮，可以直观的预览所有游戏的交互时间，点击后可以展开游戏设置，查看游戏类型，游戏内容，同时可以对游戏进行再次编辑。 7.定制功能开关 为了满足不同用户的试用需求，针对交互式媒体引擎发布的产品中一些存在自定义需求的功能，提供了专门的功能开关。如：进度条显示，得分实时显示，得分的严格模式，末尾的版权信息展示，大数据看板接入。用户通过点击对应的开关按钮，就可以简单方便地按照自己的需求开启和关闭功能。随着系统的不断升级，自定义的开关会越来越多，用户的创作自由度也会不断提升。 大数据面板：用户开启大数据看板功能，交互式媒体产品会自动生成大数据看板。大数据面板包括以下信息： 累计学习人次：近七天学习人次折线图、总学习人数、今日学习人数、当前在线人数、累计学习人次、平均在线时长以及最高同时在线人数。 操作深度详情：答题正确率、热点点击完成度、剧情进展程度以及资源拓展完成度。 资源数量：热点数量、交互游戏数量、程序容量、媒体总时长、剧情媒体数量以及外部链接数量。 其他：包括学习日志、热点点击排名、用户IP地址分布、来访终端分布饼状图、支持浏览器、程序语言、数据接口以及运行环境。 ▲投标时需提供所投交互式媒体创作平台的软件著作权登记证书复印件并加盖公章。 |
| 机械制图课程资源包 | 1.课程标准（1份，不少于10页） 2.教学大纲（1份，不少于5页） 3.电子教材（1份，不少于260页）：至少包含①制图基本知识和技能②投影体系的建立 ③点、直线、面④体的投影⑤组合体⑥尺寸标注⑦机件的常用表达方法⑧ 轴测图 ⑨标准件和常用件 ⑩机械零件图 ⑾机械装配图等 4.教学课件（至少11份，不少于640页）：至少包含电子教材对应的课程 5.电子教案（至少11份，不少于110页） 6.练习素材（不少于90个）：至少包含①prt素材（UG文件）②机械制图习题册 7.试题库（数量不少于900题） 8.3D动画（不少于30个）采用3D动画形式的机械制图重点、难点的原理动画 9.2D动画（不少于56个）采用2D动画形式的机械制图重点、难点的原理动画 10.创建工程图的案例：至少包含①拔叉类零件②传动轴③端盖④四通管⑤座体 11.机械制图CAD2017录屏（不少于80个） 12.工程案例（不少于4个） |
| 液压与气动课程资源包 | 1.课程标准（1份，不少于8页） 2.电子教材（1份，不少于90页）：至少包含①基础知识②模块一 典型气动回路③模块二 典型电气回路④模块三 典型液压回路 3.教学课件（一套至少20份，不少于240页）：至少包含电子教材对应的课程等 4.电子教案（一套至少18份，不少于30页） 5.试题库（数量不少于20份） 6.动画（不少于70个）：至少包含①气动元件原理动画②气动装置原理动画③磨床液压系统图④挖掘机液压系统图等 7.视频（不少于60个）：至少包含①液压元件原理视频②液压元器件拆装视频③挖掘机、装载机④液压原理检修视频⑤液压回路视频等 |
| 曳引驱动电梯维护保养课程 | 1.课程综述：通过虚拟仿真训练场景和任务布置对曳引式电梯维保作业中所需做的检查和维护以及部件的失效类型和失效模式进行深入讲解，并给出对应不同失效模式的保养、调整方法。知识点涵盖部件的失效模式、类型、描述，部件的保养标准、检查方法及维护方法等。 2.3D教学动画课程资源： 1）采用3D建模技术及渲染技术，运用真人配音结合后期剪辑技术制作。 2）3D动画视频教学内容不少于30分钟,分辨率不低于768*576。 3）3D教学动画资源应至少包含以下内容：机房维保、井道设备维保、轿厢与层站设备维保、轿顶设备维保、顶层设备维保、底坑设备维保等。 3.互动学习课件 3.1互动学习课件数量不少于70个; 3.2互动学习课件资源应至少包含以下内容：轿厢与层站设备失效风险与检查维护、机房设备失效风险与检查维护、井道设备失效风险与检查维护、轿顶设备失效风险与检查维护、轿底与底坑设备失效风险与检查维护、年度保养功能测试。 4.虚拟仿真实操训练课程资源 4.1虚拟仿真实训资源需要采用3D建模技术、U3D虚拟仿真技术制作； 4.2具备仿真教学任务内容不少于70项，知识点不少于140个； 4.3资源支持PC端使用； 4.4操作方式要求是第一人称视角，鼠标键盘操作，可模拟移动、跳跃、下蹲等功能；通过鼠标配合UI互动方式进行各个部件之间交互； 4.5通过UI互动方式进行各个部件之间交互,互动UI需要包含可以交互的动作和可以与部件交互的工具； 4.6具备维保单功能，根据受维保电梯的状态填写电子维保单； - 4.7能够通过任务选择菜单可以切换； - 4.8具有关键步骤完成情况展示功能； 4.9通过机械模拟器、运行模拟器功能实现操作者可到达任意电梯位置； 4.10具备随机失效模式，同一维保任务随机出现不同失效内容； 4.11具备任务帮助功能，指导当前维保任务完成方法； 4.12虚拟仿真教学资源应至少包含以下内容：包含轿厢与层站设备失效风险与检查维护、机房设备失效风险与检查维护、井道设备失效风险与检查维护、轿顶设备失效风险与检查维护、轿底与底坑设备失效风险与检查维护； |

4.2供货周期：签订合同后30天内完成供货安装完成。

4.3交货地点：江苏省海安中等专业学校 。

4.4成交人逾期提供货物的，成交人应按逾期提供合同总额每日0.5%向采购人支付违约金，由采购人从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 3 个工作日不能提供服务的，采购人可解除本合同。成交人因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，成交人应向采购人支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交人继续承担赔偿责任。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1响应供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

5.2响应供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.3响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.4响应供应商可以先到现场踏勘以充分了解位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由响应供应商自理。

5.5产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在现场制作。

5.6成交人提供的所有货物必须满足采购文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交人承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交人自行承担。

六、采购标的的验收标准：

6.1在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6.2所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

6.3成交人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交人承担，包含在报价中。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1成交人负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；成交人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；成交人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：数控多轴智能训练机。

（2）本项目的主要标的：数控多轴智能训练机。

九、付款方式

签订合同后预付至合同价的30% ；余款在验收合格且培训、维保等按合同约定履约后支付。

十、履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金；十一、合同条款（详见附件）

第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：60分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位（四舍五入）。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 30 | - 所投产品技术参数完全满足采购文件要求的，得30分，技术参数及要求中加▲项为重要指标，出现负偏离，每项扣3分，其他技术指标项出现负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。（采购文件中要求提供证明材料的，响应供应商需按采购文件要求提供证明材料，否则视为负偏离） |
| 2 | 业绩 | 8 | 响应供应商或所投产品制造商具有类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，最高得8分。每个业绩需提供合同复印件并加盖响应供应商公章，否则不得分。同一个合同只加分一次， 不可兼得。 |
| 3 | 体系认证证书 | 3 | 响应供应商或所投产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件，且须在国家认证认可监督管理委员会网站可查询并提供网站查询截图，不提供或提供不全者视为未提供，不得分。） |
| 4 | 项目实施方案 | 10 | 响应供应商提供针对本项目的实施方案，包括①供货方案；②安装调试方案；③质量保证及问题处理方案；④实施组织进度方案；⑤售后服务方案；上述方案进行综合评议，每项2分，共计10分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等等任意一种情形。 |
| 5 | 技术培训 | 9 | - 响应供应商需到校对实训指导教师进行系统化培训，培训对象不少于20人，整个培训过程需以方便培训对象参与为主要原则，配合实际操作，使培训对象具备基本的系统操作能力，并且提供培训方案，得3分，未提供的不得分。 2、响应供应商承诺培训课时35个课时得3分，培训课时40课时得4分，培训课时45课时得5分，培训课时50课时及以上的得6分。本项最多得6分，须提供承诺函并加盖响应供应商公章，承诺函内容及格式自拟，未提供或提供不全者视为未提供。 |

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，得分保留小数点后两位（四舍五入）。

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件9

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件10

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

- 附件15

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。