招 标 文 件

项目名称：2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0048

采购单位：东台市公安局

2024年09月30日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目 JSZC-320981-JZCG-G2024-0048 招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年10月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0048

2.项目名称：2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1170万元（备注：分包一：580万元，分包二：590万元）

5.最高限价：分包一：580万元，分包二：590万元。

6.采购需求：2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目，本项目共分两个包，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订后分包一45日历天、分包二45日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

3.2投标人须在投标前自行踏勘现场，了解本项目的现场环境及现有平台接入的要求（投标人可联系招标人提前试接入），确保与现有道路交通综合管控平台、视频图像信息应用等各类平台对接，并出具对接承诺书。

三、获取招标文件

1.时间：2024年09月30日至2024年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年10月21日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：是。【如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。】

本项目允许独立法人资格电信运营商分支机构参加投标，除营业执照和“信用中国”外，分支机构可提供上、下级公司或总公司的资格证明文件。（同一独立法人资格电信运营商及分支机构，不得同时参加本项目的投标。）

5.投标人中标后打印纸质投标文件（正本壹份、副本叁份），在领取中标通知书时与用普通光盘或U盘拷贝的电子投标文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东台市公安局

地址：盐城市东台市广场路1号

联系人：宗先生

联系方式：15161941511

2.采购代理机构信息

名 称：东台市公共资源交易中心

地 址：东台市北海西路8号

联系人：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司（梁女士）

联系方式：18105111991

3.项目联系方式

项目联系人：宗先生、梁女士

电　　 话：15161941511、18105111991

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市公安局

联系地址：盐城市东台市广场路1号

联系电话：宗先生15161941511

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金免收。

34.5本项目采购代理费按国家现行标准的20%计取，由招标人领取中标通知书时支付。

第三章  合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称： 2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目

项目编号：

甲方（买方）： 东台市公安局

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目

1.2 标的质量：产品为全新未使用过的原装合格正品，产品及安装质量要符合国家质量检测标准,安装质量满足相关法律法规及规范的要求，与原点位设备及系统完全兼容，并满足招标人的实际使用需求。

1.3 标的数量（规模）：具体内容详见投标报价表

1.4 履行时间（期限）：合同签订后分包一45日历天、分包二45日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

1.5 履行地点：东台市境内（采购人指定地点）

1.6 履行方式：供应的货物到本项目安装现场，由甲方组织相关单位的有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至现场指定场地或仓库并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。

1.7 包装方式：按各种设备原始包装。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：            （___ 元）人民币或其他币种。

三、货物的要求

3.1货物应按照招标文件要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的货物，并需对响应文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不损害甲方利益。

3.2货物标准、规范：所供货物的质量、规格型号、技术要求及性能应满足招标文件要求，若招标文件要求无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

3.3乙方所供货物品牌必须为投标承诺的品牌，如在安装时乙方因种种原因而无法购买的，甲方有权直接采购其品牌，采购费用由乙方承担支付，如乙方拒绝支付或不能及时支付的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

3.4乙方在货物供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

四、技术要求：

详见招标文件第四章采购需求。

五、专利权和货物相关的更改要求

5.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5.2乙方应保证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

5.3本次供应的货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

5.4在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币 中标价的10% 作为本合同的履约保证金。由乙方在合同签订时向甲方提交，允许乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，保证金服务期结束并移交全部资料后退还（无息）；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购乙方（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金免收。

6.2合同履行结束后，甲方应及时（竣工验收合格）退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后采购人收到预付款发票后10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。（根据《盐城市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》要求，预付款不低于30%）；注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款方规定或可就预付款比例作相应调整。

8.1.2 所有设备经安装调试并验收合格后支付合同金额的70%。

8.1.3 正常运行12个月无质量问题并经审计确认后，付至审定价的90%。

8.1.4 正常运行24个月无质量问题支付至审定价的97%，质保期满后无质量问题付清余款。

8.1.5结算时，乙方必须提供乙方单位名称的正式发票。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

8.1.6支付方式：银行转账。

注：以上付款均无息。结算时，投标人须提供税务发票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质保要求及售后服务

10.1 质量保证期：除清单中另有要求的，其他项目质保期为：五年。（其中杆件产品质保期为20年。质保期以设备最终验收之日起算。合同签订前提供“附件：主要设备技术参数要求”中设备的5年原厂质保函和杆件产品20年原厂质保函）（质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证招标人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对招标人的永久使用授权）。

10.2在质量保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

10.3质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

10.4如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

10.5 乙方须遵守保密条款，合同签订同时签订保密协议。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

硬件验收标准具体如下：

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。

C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

E、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

I、产品包装材料归甲方所有。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值1‰的违约金。

13.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额5‰元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，其余部分交相关单位存档。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

分包一：平台新增模块定制升级方案

| 序号 | 模块 | 建设内容 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务模型建设 | 法制业务模型建设 | 对接警综基础平台、东台执法一体化全流程管理平台等相关平台数据，搭建刑事类案件的受案立案情况模型、刑拘人员管理模型、取保候审人员模型、案件文书生成提醒模型、立而不侦提醒管控模型；行政案件提醒模型；执法监督管理模型；信访提醒办结模型； |
| 2 |  | 刑侦业务模型建设 | 对接整合相关数据搭建初次入城（乡镇）预警模型、涉黑人员预警模型、刑嫌调控模型； |
| 3 |  | 模型预警提醒方式 | 对模型产生的预警信息实现短信提醒、苏网通公众号提醒，电脑端分析用户身份自动提醒，并伴随声音提醒； |
| 4 |  | 预警提醒模板配置 | 建设的各类模型产生的预警信息，平台根据模型的业务特点，配置其对应的提醒内容，系统自动识别解析，并自动组装提醒消息自动发送给具体的负责人。 |
| 5 |  | 预警提醒对象配置 | 实现不同类型的预警信息发送给不同的人员进行预警、处置处置的动态配置，实现单人提醒、多人提醒，岗位提醒等动态配置管理的功能。 |
| 6 | 交通安全宣传APP | 签承偌书登记 | 在微信公众号小程序建设签承偌书登记、查询检索的功能，登记内容、查询方式按照客户要求定制开发。 |
| 7 |  | 人员标签分析 | 对签署承诺书的人员自动推送到公安信息网，在公安信息网搭建模型进行分析，并自动打上相关标签。 |
| 8 |  | 违法人员管理 | 建设违法人员一键式批量导入功能，实现违法人员批量导入、自动下发、并提供处置反馈的功能。 |
| 9 | 道路隐患整改APP | 道路隐患登记 | 实现道路隐患可视化登记、查询等管理的功能。 |
| 10 |  | 道路隐患整改 | 实现道路隐患自动下发、整改处置反馈的功能； |
| 11 |  | 隐患整改审核 | 实现道路隐患整改情况导入审核，发现问题退回并提醒继续开展整改工作； |
| 12 |  | 隐患质态监管 | 搭建统计分析模型，对各单位开展隐患排查、整改等工作质态进行分析； |
| 13 |  | 用户注册管理 | 提供统一的用户注册入口，各乡镇以及各部门单位可以注册平台的登录账户，并对注册用户进行审核； |
| 14 | ZD人员现实管控 | ZD人员见面情况登记 | 实现ZD人员见面情况登记、见面登记信息查询、工作情况登记、见面情况统计等功能； |
| 15 |  | ZD人员风险评估 | 实现风险评估登记、风险积分、风险评估检索、风险评估分析等功能； |
| 16 | 交通事故多元调解一体化平台 | 首页建设 | 实现实现展示交通警情概况、实现展示交通事故概况、实现展示中心调解结果、实现展示矛盾化解情况、实现展示事故分布概况、实现展示事故类型概况、实现展示中心再调事故、实现展示监督管理信息等情况的统计可视展示。 |
| 17 |  | 事故推送 | 实现推送管理、自行调解、推送申请、流程展示等功能； |
| 18 |  | 事故审核 | 实现指定审核流程管理的功能建设； |
| 19 |  | 事故调解 | 实现中心联处、中队未调、中队调解等功能； |
| 20 |  | 事故诉讼 | 提供调解不成功且进入诉讼阶段的事故登记、查询管理功能 |
| 21 |  | 事故投诉 | 实现投诉事故进行登记、查询管理的功能； |
| 22 |  | 监督管理 | 实现事故车辆扣押、扣押车辆提醒、服务质态统计等功能； |
| 23 | 交通事故防控一体化平台 | 首页建设 | 实现实现展示路段概况、实现展示防控质态、实现展示违法分布情况、实现展示违法TOP10、实现展示风险预警情况、实现事故地图的统计分析、可视化展示。 |
| 24 |  | 重点路段 | 实现路段风险预警、路段隐患管理、重点路段研判、重点路段档案等功能； |
| 25 |  | ZD人员 | 实现人员风险预警、人员频次分析、重点人员档案等功能； |
| 26 |  | ZD车辆 | 实现ZD车辆预警、重点车辆档案、车辆频次分析等功能； |
| 27 |  | 违法事件及在线赋能 | 实现路段事故分析、路段违法行为分析、路段违法事件分析、监控赋能申请、监控赋能审核等功能； |
| 28 | 交警业务专题数据建设 |  | 对接、汇聚数据建设交通事故数据专题、基础路段数据专题、车辆违章数据专题、ZD车辆数据专题、ZD人员数据专题、非机动车违法专题建设、违法事件专题、交通宣传数据专题、涉案车辆数据专题、交通警情数据专题等专题库建设。 |
| 29 | 联指平台功能改造 | 情报处置模块改造 | 按照用户要求对已建情报处置模块的部分功能进行调整、完善； |
| 30 |  | 接处警涉及模块改造 | 按照用户要求，对已建接处警相关的功能模块进行调整、完善； |
| 31 | 联指平台日志管理 | 登录日志统计 | 实现已建大数据应用系统的日志收集，并对收集的数据进行统计分析，承建公司承担对接、改造产生的费用。 |
| 32 |  | 操作日志管理 | 实现已建大数据应用系统的操作日志收集，统计分析，并对大数据应用相关功能进行改造，实现红名单库管理、红名单拦截日志告警，建设异常查询分析模型，承建公司承担对接、改造产生的费用。 |
| 33 | 与相关业务系统对接 | 对接东台公安联指平台（集成联指已建功能） | 对接联指平台，对联指平台已建的功能，页面能实现在此平台中调用，实现单个页面调用、功能模块调用、子系统调用，即在本平台可以直接调用联指平台人员电子档案、警情电子档案、车辆电子档案等页面，项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |
| 34 |  | 对接东台公安联指平台（下发、接收指令预警） | 对接联指平台下发的指令信息、预警信息，需要在本平台快速开展处置反馈工作，同时本平台下发的指令信息以及建设模型产生的预警信息需要同步至联指平台开展核查处置工作，项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |
| 35 |  | 对接东台公安联指平台（本次新建设功能集成） | 对接联指平台，对本次建设的业务模型、ZD人员现实管控、联指平台日志管理、平台功能改造等功能模块需要融合到联指平台开展应用，同时页面风格需要与联指平台保持一致，项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |
| 36 |  | 对接东台公安融合感知平台（模型集市、人像应用、车辆应用、预警处置） | 对融合感知平台中已建设的各类技战法模型产生的预警信息需要开展研判、指挥处置的，要能自动流转到本平台，且能自动接收到预警信息，并能把预警信息的处置情况写入到融合感知平台中，项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |
| 37 |  | 对接东台融合感知平台已汇聚数据资源（车辆、人像、警情、案事件、人员等） | 和融合感知平台对接，获取已整合的数据资源，根据本平台业务模型分析需求，在东台市局已建大的数据运算平台上搭建模型，进行数据的情报价值分析、提取，对接融合感知平台数据资源搜索功能，可快速的搜索某一类对象的关联资源信息，项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |
| 38 |  | 与交通安全宣传APP对接 | 对接交通安全宣传APP的活动登记、参与人员、承偌书等信息，用于平台交警业务模型建设,项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |
| 39 |  | 与涉案车辆平台APP对接 | 对接涉案车辆平台的扣押车辆信息，用于平台交警业务模型建设,项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |
| 40 |  | 与东台PGIS地图对接 | 接PGIS底层地图+互联网地图的方式，汇聚各类地理信息数据，包括地图瓦片数据、标准地址数据、各类警用业务数据、互联网地图瓦片数据等，为上层应用提供地图服务；借助互联网地图的高更新频度，解决公安地图瓦片数据的更新问题；支持多模式、多尺度、多维度的地图资源无缝切换，包括不同比例尺、不同时项地图及个性化发布的地图服务。 |
| 41 |  | 页面样式风格功能集成对接 | 本次建设的大部分内容都是在已有的系统、功能模块上升级、完善，扩展，要求本次建设的功能和已有的功能页面风格保持一致，延用已有的授权提醒，和已有的功能数据互联互通，功能集成相互调用。项目承建公司承诺承担对接产生的费用。 |

注：实际建设内容不限于上述功能清单，以招标方实际需求为准。

分包二：数字治理平台技术方案

| 系统模块 | 功能大项 | 功能子项 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产中心 | 资产建模 | 资产类型管理 | 提供资产类型管理 |  |
|  |  | 资产模型管理 | 提供资产元模型构建管理 |  |
|  |  | 资产目录管理 | 提供资产目录结构化管理 |  |
|  | 资产建档 | 资产档案 | 对资产各类档案信息进行展示 |  |
|  |  | 一机一档 | 按照特定字段展示资产信息 |  |
|  |  | 杆件档案 | 对杆件的现场图片、位置、建设情况进行展示 |  |
|  |  | 推送档案 | 按指定规则筛选档案 |  |
|  |  | 档案配置 | 提供档案字段配置功能 |  |
|  |  | 档案翻译 | 提供关键字段翻译支持 |  |
|  | 点位指数 | 指标定义 | 指标定义及分级管理 |  |
|  |  | 指标计算 | 指标计算任务执行情况、任务执行日志情况 |  |
|  |  | 指标检索 | 按需分级检索指标，筛选档案资产 |  |
|  |  | 指数报告 | 提供点位指数报告页面 |  |
|  | 资产标注 | 标签管理 | 支持标签分级管理 |  |
|  |  | 资产打标 | 提供单个、批量资产打标操作 |  |
|  | 资产管理 | 全量资产 | 展示东台全量实体资产 |  |
|  |  | 平台资产 | 展示东台市局联网平台推送的摄像头资产 |  |
|  |  | 网络资产 | 展示网络扫描到的各类资产 |  |
|  |  | 项目资产 | 展示东台所有项目的各类资产数据展示 |  |
|  |  | 新增候选资产 | 对新增资产进行展示，按照资产来源和资产类别进行区分。新建项目资产均通过扫码治理后进入新增资产，原有资产通过批量导入进入新增资产，资产操作包括审核、删除，审核不通过的资产单独显示。 |  |
|  | 资产百度 | 百度检索 | 提供模糊、关键字检索能力，检索在网的所有资产数据记录 |  |
|  |  | 专项检索 | 提供基于某个专项的模型、关键字检索服务，检索专项资产数据记录 |  |
| 项目中心 | 项目管理 | 项目新增 | 提供项目新增、项目审核及项目管理等服务场景 |  |
|  |  | 项目总览 | 展示市局全部项目概况，并针对项目中的重大事件进行及时预警 |  |
|  |  | 项目资料 | 项目资料结构化管理：提供资料按类别录入、预览、下载等 |  |
|  |  | 项目数据导出 | 按照筛选条件提供项目信息、项目资料批量检索与打包下载功能 |  |
|  |  | 资产清单 | 提供资产采购单管理 |  |
|  |  | 资产管理 | 基于采购单提供项目资产全生命周期跟踪管理 |  |
|  |  | 点位管理 | 提供资产勘察点位、项目点位、安装点位、上线点位等功能支持 |  |
|  | 勘察设计管理 | 点位勘察 | 点位勘察设计场景服务支撑（APP/PC) |  |
|  |  | 勘察点位管理 | 勘察点位检索及管理服务 |  |
|  |  | 点位上图 | 提供不同类型点位警用地图上图及业务管理操作 |  |
|  |  | 点位同步 | 项目中勘察点位、项目点位、安装点位、上线点位等数据同步服务 |  |
|  | 规建工程管理 | 到货入库 | 提供资产到货、入库的服务场景支持 |  |
|  |  | 领用出库 | 提供资产领用、出库的服务场景支持 |  |
|  |  | 安装上线 | 提供资产安装、上线的服务场景支持 |  |
|  |  | 过保归档 | 提供资产过保、归档的服务场景支持 |  |
|  |  | 资产检索 | 提供资产检索服务场景支持 |  |
|  | 仓储管理 | 到货入库管理 | 提供资产到货、签收、入库等管理场景支撑 |  |
|  |  | 领用出库管理 | 提供资产领用、分配、出库等管理场景支撑 |  |
|  |  | 仓库创建 | 仓库创建管理场景 |  |
|  |  | 仓库授权 | 仓库账号授权、项目授权功能 |  |
|  |  | 仓库检索 | 仓库资产统计、检索场景化功能 |  |
|  |  | 备件管理 | 提供备件统一管理与检索 |  |
|  |  | 供应商管理 | 提供供应商管理服务模块 |  |
| 业务闭环中心 | 维护业务 闭环 | 资产台账 | 档案资产台账数据管理，用户可以通过台账进行故障人工提报 |  |
|  |  | 工单提报 | 提供工单提报记录检索及智能提报工单检索服务 |  |
|  |  | 工单处理 | 不同角色用户工单处理场景服务支持 |  |
|  |  | 维修记录 | 查看资产的维修记录数据 |  |
|  |  | 超时工单 | 查看超时工单数据记录 |  |
|  |  | 报备工单 | 查看报备工单数据记录 |  |
|  |  | 故障工单 | 查看故障工单数据记录 |  |
|  |  | 账号维护 | 提供工单平台账号管理服务支撑 |  |
|  |  | 工单分析 | 提供工单统计服务页面 |  |
|  | 事务管理中心 | 点位迁移 | 提供点位迁移场景流程的定制服务支持 |  |
|  |  | 点位核销 | 提供点位核销场景流程的定制服务支持 |  |
|  |  | 点位报备 | 提供点位报备场景流程的定制服务支持 |  |
|  |  | 接入申请 | 提供接入申请场景流程的定制服务支持 |  |
|  |  | 备件领用 | 提供备件领用场景流程的定制服务支持 |  |
|  |  | 验收申请 | 提供验收申请场景流程的定制服务支持 |  |
|  |  | 付款审批 | 提供付款审批场景流程的定制服务支持 |  |
|  | 任务管理中心 | 任务派发 | 支持任务派发场景 |  |
|  |  | 任务处置 | 提供任务派发后处置记录场景 |  |
|  |  | 任务成效 | 查看任务执行情况统计 |  |
| 数据分析中心 | 数据展板 | 派单展板 | 提供工单数量、多次派单点位、故障类型、修复情况及扣费统计等工单相关展板及数据检索服务 |  |
|  |  | 红路灯展板 | 提供红绿灯总量、分布、质保、维保预警等数据分析展板 |  |
|  |  | 考核展板 | 按照盐城市局各类考核要求，提供考核展板。 |  |
|  |  | 项目展板 | 提供项目统计情况、项目资产统计情况的数据展板 |  |
|  |  | 项目概况展板 | 提供项目基础信息概况信息，包含名称、类型、中标单位等关键数据字段 |  |
|  | 专项统计分析 | 用电用网统计 | 提供用电、用网的数据统计分析服务 |  |
|  |  | 扣费统计 | 按照项目管理规定及视频在线考核办法、已工单记录为依据对扣费进行统计。 |  |
|  |  | 红绿灯统计 | 提供红绿灯整体情况、设备情况的统计分析服务。 |  |
|  | 数据报表统计 | 报表导出 | 支持各类统计分析报表导出能力 |  |
|  |  | 项目类报表 | 提供项目类各项报表展示 |  |
|  |  | 工单类报表 | 提供工单类各项报表展示 |  |
|  |  | 红绿灯报表 | 提供红绿灯类各项报表展示 |  |
|  |  | 考核类报表 | 提供考核类各项报表展示 |  |
|  |  | 报表导出 | 支持导出各类报表。 |  |
| APP应用服务 | 移动端应用 | 运维工单 | 提供运维工单处理场景服务 |  |
|  |  | 工单统计 | 提供工单统计报表及记录检索服务 |  |
|  |  | 工单上图 | 基于地图展示待处置工单的上图、处置等场景服务 |  |
|  |  | 点位导航 | 提供点位经纬度导航引导服务 |  |
|  |  | 码上资产 | 提供资产扫码，实时查验资产信息及实时运行状态数据 |  |
|  |  | 点位勘察 | 提供项目选择、点位登记、点位经纬度采集、点位设备需求登记等勘察设计支持，勘察用户可以查看勘察点位并可以针对授权点位进行修改、删除操作，PC端可以通过地图查看勘察点位并审核点位、同时可以导出勘察点位表资料 |  |
|  |  | 点位治理 | 提供点位扫码，查看杆件、摄像机、点位码号及相关设备现场图片、经纬度、基础资料信息的治理应用 |  |
| 第三接口集成及支撑服务 | 接口集成服务 | 网络资产接口集成 | 提供与第三方接口集成对接支持 |  |
|  |  | 运维资产接口集成 | 提供与第三方接口集成对接支持 |  |
|  |  | 海康、大华视频SDK集成 | 提供感知设备海康、大华相机SDK接入支持，并通过海康联网平台SDK提供资源目录对接支持 |  |
|  |  | 东台感知资产国标集成 | 提供运维平台GB28181服务，并于东台市局联网平台进行国标对接 |  |
|  |  | 东台感知资产视图库集成 | 提供运维平台GA/T1400服务，并于东台市局人车视图库进行对接 |  |
|  |  | 风险事件集成管理 | 提供与第三方接口集成对接支持 |  |
|  | 其它服务 | 密码库管理 | 提供设备密码库管理，针对设备类型、用户名、账号等提供密码库管理 |  |
|  |  | 资产码号管理 | 提供运维码号颁发能力服务，支持存量码号、平台码号兼容，并通过二维码、条形码进行统一管理，支撑码上资产的检索服务支持 |  |
|  |  | 可信数据跨网管理 | 提供与边界平台集成，通过边界能力提供数据跨网可信搬运 |  |

注：实际建设内容不限于上述功能清单，以招标方实际需求为准。

- 采购内容

- 分包一：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 （所属行业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1） | 400W双镜头结构化 | 详见“技术参数要求” | 台 | 48 | 工业 |
| 2） | 400W双镜头结构化-小 | 详见“技术参数要求” | 台 | 20 | 工业 |
| 3） | ◆400W双目球机 | 详见“技术参数要求” | 台 | 139 | 工业 |
| 4） | 900W环保卡口 | 详见“技术参数要求” | 台 | 3 | 工业 |
| 5） | 四合一环保灯 | 详见“技术参数要求” | 具 | 6 | 工业 |
| 6） | 会议摄像头 | 详见“技术参数要求” | 项 | 1 | 工业 |
| 7） | 分布式节点 | 详见“技术参数要求” | 台 | 2 | 工业 |
| 8） | 配电变压器 | 详见“技术参数要求” | 台 | 4 | 工业 |
| 9） | 数据接入盒子 | 详见“技术参数要求” | 台 | 2 | 工业 |
| 10） | 存储卡 | 详见“技术参数要求” | 张 | 68 | 工业 |
| 2、 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1） | 6.0米挑臂0.5-1米 | 详见杆件大样图；上部白色，下部2米公安蓝 | 套 | 15 | 工业 |
| 2） | 6.0米挑臂2米 | 详见杆件大样图；上部白色，下部2米公安蓝 | 套 | 87 | 工业 |
| 3） | 6.0米挑臂3米-4米 | 详见杆件大样图；上部白色，下部2米公安蓝 | 套 | 32 | 工业 |
| 4） | 4.5米监控杆件（挑臂0.5~2米自行调节） | 详见杆件大样图；上部白色，下部1.5米公安蓝 | 套 | 50 | 工业 |
| 5） | 相机安装组件 | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 49 | 工业 |
| 6） | 球机安装支架 | 定制 | 套 | 14 | 工业 |
| 7） | 智能控制箱 | 详见“技术参数要求” | 个 | 203 | 工业 |
| 8） | 电源线 | 国标，RVV3×6.0mm² | 米 | 500 | 工业 |
| 9） | 电源线 | 国标，RVV3×2.5mm² | 米 | 6675 | 工业 |
| 10） | 电源线 | 国标，RVV3×0.75mm² | 米 | 3150 | 工业 |
| 11） | 网线 | 国标，室外超六类线 | 米 | 3150 | 工业 |
| 3、 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 1） | 穿线井及井盖 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志。 | 只 | 180 | 工业 |
| 2） | 穿线管（φ50） | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》，需满足现场实际需求，按实结算。 | 米 | 4105 | 工业 |
| 3） | 过路顶管（不低于1孔） | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》，需满足现场实际需求，按实结算。 | 米 | 100 | 建筑业 |
| 4） | 开挖管道（不低于1孔） | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》，需满足现场实际需求，按实结算。 | 米 | 4005 | 建筑业 |
| 5） | 6米杆件新增基础及预埋件含开挖及浇筑(含迁移杆件基础、地笼等) | 定制，接地阻值不大于10Ω，含原有杆件迁移施工前需测量原有杆件底盘，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患。 | 套 | 134 | 建筑业 |
| 6） | 4.5米杆件新增基础及预埋件含开挖及浇筑(含迁移杆件基础、地笼等) | 定制，接地阻值不大于10Ω，含原有杆件迁移施工前需测量原有杆件底盘，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患。 | 套 | 50 | 建筑业 |
| 7） | 原有相机移装 | 拆除原有相机并移位安装至新杆件，含拆除、安装、开通、测试等 | 台 | 43 | 其他未列明行业 |
| 8） | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 12975 | 建筑业 |
| 4、 | 其他配套部分 |  |  |  |  |
| 1） | 软件接入费 | 人脸授权、车辆授权 | 项 | 1 | 其他未列明行业 |
| 2） | 新增专线-5年 | 新租用运营商传输链路，不低于100M，含传输设备,单模双纤，上下行对等。 | 条 | 198 | 信息传输业 |
| 3） | 新增供电开户 | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及开户点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设，主缆线径不低于6mm²等接入施工，保证路口用电电压正常、设备能正常运转。 | 户 | 5 | 工业 |
| 4） | 原有供电开户户号更改 | 供电开户户头资料更新、不符合供电及公安对开户相关要求的点位整改等 | 户 | 193 | 其他未列明行业 |
| 5、 | 点位治理 | 本期所有前端感设备及配套 | 个 | 210 | 其他未列明行业 |
| 6、 | 视频接入 | 场所类内部视频接入服务 | 点位 | 32 | 信息传输业 |
| 7、 | 后台配套及服务 |  |  |  |  |
| 1） | 结构化存储维保服务 | 详见“技术参数要求” | 项 | 1 | 其他未列明行业 |
| 2） | 三级等保 | 按要求完成相关平台三级等保及一项发明专利申请 | 项 | 1 | 其他未列明行业 |
| 3） | 平台新增模块定制升级 | 详见“平台新增模块定制升级方案” | 项 | 1 | 其他未列明行业 |
| 8、 | 其他 | 投标人应自行踏勘现场、调研采购人的各项需求，根据实际需求、设备及系统功能要求，中标方有义务保证采购人系统的功能性和完整性，如有遗漏，投标方根据系统完整性补齐清单计入报价，如无增项表示接受所有功能要求，后期不接受增补软硬件的费用。 | 项 | 1 | 其他未列明行业 |

注：（1）以上标注“◆”的产品核心产品。

- 最终结算总价=实际验收通过的数量*中标单价，中标单价无论在任何情况下都不予调整。

- 该项目主要设备需无缝对接至市现有应用平台，包含与现有道路交通综合管控平台、视频图像信息应用等各类平台对接费用，采购人不另外支付任何费用，投标时须提供承诺函并加盖投标人公章（格式自行拟定），未提供的视为未实质性响应采购要求。

分包二：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 （所属行业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1） | 400W双镜头结构化 | 详见“技术参数要求” | 台 | 35 | 工业 |
| 2） | 400W枪球联动 | 详见“技术参数要求” | 台 | 10 | 工业 |
| 3） | ◆400W双目球机 | 详见“技术参数要求” | 台 | 184 | 工业 |
| 4） | 900W环保卡口 | 详见“技术参数要求” | 台 | 2 | 工业 |
| 5） | 四合一环保灯 | 详见“技术参数要求” | 具 | 4 | 工业 |
| 6） | 配电变压器 | 详见“技术参数要求” | 台 | 3 | 工业 |
| 7） | 超高清解码器 | 详见“技术参数要求” | 台 | 1 | 工业 |
| 8） | 校时服务器 | 详见“技术参数要求” | 台 | 1 | 工业 |
| 9） | 会议平板 | 详见“技术参数要求” | 台 | 1 | 工业 |
| 10） | 存储卡 | 详见“技术参数要求” | 张 | 35 | 工业 |
| 2、 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1） | 6.0米挑臂0.5-1米 | 详见杆件大样图；上部白色，下部2米公安蓝 | 套 | 16 | 工业 |
| 2） | 6.0米挑臂2米 | 详见杆件大样图；上部白色，下部2米公安蓝 | 套 | 140 | 工业 |
| 3） | 6.0米挑臂3米-4米 | 详见杆件大样图；上部白色，下部2米公安蓝 | 套 | 22 | 工业 |
| 4） | 4.5米监控杆件（挑臂0.5~2米自行调节） | 详见杆件大样图；上部白色，下部1.5米公安蓝 | 套 | 46 | 工业 |
| 5） | 相机安装组件 | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 28 | 工业 |
| 6） | 球机安装支架 | 定制 | 套 | 27 | 工业 |
| 7） | 智能控制箱 | 详见“技术参数要求” | 个 | 231 | 工业 |
| 8） | 电源线 | 国标，RVV3×6.0mm² | 米 | 650 | 工业 |
| 9） | 电源线 | 国标，RVV3×2.5mm² | 米 | 7330 | 工业 |
| 10） | 电源线 | 国标，RVV3×0.75mm² | 米 | 3465 | 工业 |
| 11） | 网线 | 国标，室外超六类线 | 米 | 3465 | 工业 |
| 3、 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 1） | 穿线井及井盖 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志。 | 只 | 245 | 工业 |
| 2） | 穿线管（φ50） | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》，需满足现场实际需求，按实结算。 | 米 | 5020 | 工业 |
| 3） | 过路顶管（不低于1孔） | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》，需满足现场实际需求，按实结算。 | 米 | 160 | 建筑业 |
| 4） | 开挖管道（不低于1孔） | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》，需满足现场实际需求，按实结算。 | 米 | 4860 | 建筑业 |
| 5） | 6米杆件新增基础及预埋件含开挖及浇筑(含迁移杆件基础、地笼等) | 定制，接地阻值不大于10Ω，含原有杆件迁移施工前需测量原有杆件底盘，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患。 | 套 | 178 | 建筑业 |
| 6） | 4.5米杆件新增基础及预埋件含开挖及浇筑(含迁移杆件基础、地笼等) | 定制，接地阻值不大于10Ω，含原有杆件迁移施工前需测量原有杆件底盘，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患。 | 套 | 46 | 建筑业 |
| 7） | 原有相机移装 | 拆除原有相机并移位安装至新杆件，含拆除、安装、开通、测试等 | 台 | 55 | 其他未列明行业 |
| 8） | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 14260 | 建筑业 |
| 4、 | 其他配套部分 |  |  |  |  |
| 1） | 新增专线-5年 | 新租用运营商传输链路，不低于100M，含传输设备,单模双纤，上下行对等。 | 条 | 231 | 信息传输业 |
| 2） | 新增供电开户 | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及开户点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设，主缆线径不低于6mm²等接入施工，保证路口用电电压正常、设备能正常运转。 | 户 | 11 | 其他未列明行业 |
| 3） | 原有供电开户户号更改 | 供电开户户头资料更新、不符合供电及公安对开户相关要求的点位整改等 | 户 | 220 | 其他未列明行业 |
| 5、 | 4G监控点位 |  |  |  |  |
| 1） | 全彩4G双目球机 | 1 具有400万像素 CMOS传感器。 2 支持双目立体视觉技术。 3 内置mini卡槽。 4 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5 信噪比不小于62dB。 6 支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 7 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8 需支持DC12V供电，且能在DC12V±30%范围内可以正常工作。 9 支持开启、关闭eMMC保护功能。 10 内置WiFi天线，无线传输距离不低于60米。 11 摄像机能够在-10~50摄氏度环境下稳定工作。 | 套 | 7 | 工业 |
| 2） | 存储 | 256G存储卡class10监控专用。 | 套 | 7 | 工业 |
| 3） | 专用太阳能 | 80W50AH参数： 光伏板 尺寸：70CM*56CM（单晶硅） 峰值电流：1A-3.3A 工作电压：12V-18V 电芯 电芯类型：三元锂电池 电压范围：9V-12.6V 安装方式：内置集成 控制器 充电电流：10A 保护机制：稳压恒压过充保护 输出电压：12V | 套 | 7 | 工业 |
| 4） | 电信4G监控流量卡 | 200G/年 | 张 | 7 | 工业 |
| 5） | 辅材 | 本期项目实施过程中所需的配套辅材等 | 套 | 7 | 工业 |
| 6、 | 点位治理 | 本期所有前端感设备及配套 | 个 | 231 | 其他未列明行业 |
| 7、 | 后台配套及服务 |  |  |  |  |
| 1） | 数字治理平台 | 详见“数字治理平台技术方案” | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2） | 视频存储服务器 | 详见“技术参数要求” | 台 | 1 | 其他未列明行业 |
| 3） | 视频存储维保服务 | 详见“技术参数要求” | 台 | 10 | 其他未列明行业 |
| 8、 | 其他 | 投标人应自行踏勘现场、调研采购人的各项需求，根据实际需求、设备及系统功能要求，中标方有义务保证采购人系统的功能性和完整性，如有遗漏，投标方根据系统完整性补齐清单计入报价，如无增项表示接受所有功能要求，后期不接受增补软硬件的费用。 | 项 | 1 | 其他未列明行业 |

注：（1）以上标注“◆”的产品核心产品。

（2）最终结算总价=实际验收通过的数量*中标单价，中标单价无论在任何情况下都不予调整。

（3）该项目主要设备需无缝对接至市现有应用平台，包含与现有道路交通综合管控平台、视频图像信息应用等各类平台对接费用，采购人不另外支付任何费用，投标时须提供承诺函并加盖投标人公章（格式自行拟定），未提供的视为未实质性响应采购要求。

- 技术参数及要求（分包一、分包二共用）

- 400W双镜头结构化

设备具有两个图像传感器和两个镜头，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片；

通道1镜头支持不小于5倍光学变倍，镜头最大焦距不小于50mm；

通道1像素≥2560×1440，通道2像素≥2560×1440，支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准；

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

设备内置不少于8颗混合补光灯；

双镜头均支持垂直角度调节功能

支持多种智能资源模式切换，包含全结构化、人脸抓拍、人脸比对、Smart事件；

★支持混合抓拍模式，可对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持行人、非机动车属性提取；（提供公安部检测报告或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别；

支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥9/10

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；

支持GB35114 A级安全加密

支持本地SD卡存储；

采用AC24V±20%；

- 400W双镜头结构化-小

设备内置双镜头，通道1采用400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，通道2采用400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片

双通道的分辨率均不低于2560×1440；

通道1支持电动变焦，镜头最大焦距不小于32mm；通道2采用定焦镜头；

最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；

内置不少于6颗补光灯；

设备细节通道可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储，可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框；

在视频结构化模式下抓拍的图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图；其中人脸和人体图可关联存储、非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；

内置双MIC，内置扬声器

具有1个RJ45接口、1个BNC模拟视频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡插槽、1个复位按钮、1个RS485接口。

支持DC12V供电方式，支持12V电源返送；

支持GB35114 A级安全加密；

支持IP67防护等级。

- 400W枪球联动

设备由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，内置2个GPU芯片和2个图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；

全景路视频分辨率为2560x1440，细节路视频分辨率为2560x1440；

全景摄像机镜头光圈不小于F1.0；

支持光学变倍；

细节摄像机内置不少于4颗混合补光灯；

全景摄像机内置不少于4颗暖光灯，

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；

设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；

设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示；

设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍，可对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分；

★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m；（提供公安部检测报告或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%；

★设备支持可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆；可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡；可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪；（提供公安部检测报告或第三方检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章）

★细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s；（提供公安部检测报告或第三方检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章）

可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥9/10；

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；

支持GB 35114A级

采用DC36V±25%供电；

设备防护等级不低于IP66。

- 400W双目球机

设备由全景摄像机和细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸；

细节镜头支持32倍光学变倍

在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；

支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；

设备内置不少于8颗混合补光灯；

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；

支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片；

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥9/10；

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；

支持GB35114 A级安全加密；

支持IP67，6kV防浪涌；

采用DC36V供电；

- 900万卡口抓拍单元-环保型

采用不小于1英寸CMOS传感器，视频分辨率不低于4096×2160，图像分辨率不低于4096×2160，像素≥900万；

支持车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；

支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；

★支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景照片；（提供公安部检测报告或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

支持车牌识别功能，准确率≥99%；

支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 捕获率≥99%；

支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测,准确率≥99%；

支持设置卡口抓拍高速应用模式；

支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯违法抓拍上传；

支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；

★设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型；支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌；（提供公安部检测报告或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

供电方式：AC100–240V（50Hz）；

防护等级不低于IP66；

支持35114 A级加密；

符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》要求。

- 四合一闪光灯

支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

支持LED亮度等级0~99级可调；

LED光源色温：3000K~6500K；

支持在LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式。

支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式。

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；

供电方式：AC220V；

防护等级≥IP66；

配套灯具与主相机需同一品牌。

（项目签订合同前需提供测试报告，提供公安部型式检验报告复印件加盖中标人公章，同时要求被检产品型号需要中标产品型号一致）

- 会议平板

屏幕尺寸≥75英寸，DLED背光，分辨率≥3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9，整机屏幕占比＞ 90%，色深10bit，可视角度≥178°，色域≥90%NTSC，亮度≥350cd/m² ；静态对比度：≥5000:1；

整机支持红外触控，双系统均支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 mm，多点≥1 mm，触控高度≤1mm；触控响应时间＜5ms，书写延时：<30ms；

内置≤4800W 像素高清摄像头，分辨率最高支持3840×2160@30fps；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能；

支持智能音幕功能，支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能, 支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；内置全指向8阵列麦克风，支持360°拾音，有效拾音距离≥12m；

硬件参数：CPU:Cortex-A76×4，Cortex-A55×4 最高主频2.4GHz；GPU: ARM Mali-G610 MC4；NPU:6TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；RAM内存：8 GB，ROM存储：64 GB；

支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS;支持 H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS;支持eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口;支持多屏异显，最高8K60FPS；

内置操作系统基于Android 13，支持安装Windows系统模块，双系统可同时搭配使用，任意切换；

内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G和 5.8G双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择 ；

内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备，支持接收外部手机通过蓝牙发送的文件 ；

视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）×2； 视频输出接口HDMI OUT（4K@60Hz）×1 ；使用外接HDMI等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源 ；HDMI环通接口可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享，且输出分辨率最大支持 4K 向下兼容 ；

具有全功能 Type-C 接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输；

支持安卓应用以窗口化模式开启，支持窗口大小改变、位置拖动；最多支持4个应用同时窗口化开启，实现多任务协同操作；支持手机应用窗口化开启，竖屏显示符合移动端交互逻辑；

白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入；

整机配置NFC感应模块，位于整机右下角，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作；

支持文持文件快传功能，扫码可实现手机内的文档、APP应用等快速传输至会议平板内；

具备有效监控、预警和断电保护功能的智能温控系统，当设备温度超过用户设置的警告或报警温度时会进行报警提示，避免设备过热造成损坏。

- 专用存储卡

不低于128G、100MB/S读取、耐高低温、工作温度-25℃-85℃

- 智能化控制箱

箱体材料：镀锌钢板，板材厚度≥1.2mm；

箱体尺寸：不低于350(宽)*450(高)*200(深)mm；

箱体外观：静电喷塑，颜色、标识根据实际需求定制；

顶部造型：箱帽由厚度≥3mm的PC材料制成，具有抗紫外线、抗老化、抗腐蚀，防锈等功能，箱帽采用弧型设计；

安装方式：满足抱箍、壁挂或落地安装；

进线方式：底部或背部进线；

内部配置：内部集成空开、20KA防雷、电子式自动重合闸保护器、4路远程可控五孔插座、智能控制板卡、风扇、1路RS485接口、1路RJ45、调试串口、1个复位按键等；

功能配置：支持箱内实时温度、湿度、防雷器状态、门开关状态监测和告警，支持摄像机、补光灯状态检测，支持断电、断网状态检测与告警；

箱体内部需集成化设计，按需求配置工业级交换机，预留设备安装空间；

箱体需配套二维码一体化设计，对接数字治理平台，实现扫码点位数据同步更新、点位现场绑定，对接警用PGIS地图，实现点位精准上图。

- 会议摄像头

★会议摄像机需与东台市公安局一键点调系统终端无缝连接，视频清晰无延迟（提供对接承诺函并加盖投标人公章）

支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

支持不小于12倍光学变焦。

支持广角镜头，水平视角不小于72°。

视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。

支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。

支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。

支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°

支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

支持根据安装方向自动翻转图像。

支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。

支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

- 超高清解码器

支持16路超高清解码，支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频；

嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码；

支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；

支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划；

设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；

支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示；（提供公安部检测报告复印件证明并加盖投标人公章）

支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备；

支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理；

可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)；

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；

可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景；

可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小；

具备显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台或客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数；

显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；

显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作；

支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC音频解码格式；

支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式；设备支持GB/T 28181-2022协议；

支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制；

为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

- 校时服务器

设备支持北斗、NTP、CDMA 时间源获取模式，支持北斗优先、强制北斗卫星模式选择；

设备具有液晶屏，可显示电源通电状态、卫星有效状态、NTP输入状态、授时状态指示灯；具有确认、返回、上、下、左、右按键；

支持闰秒显示和预告功能；

支持当前告警事件显示、告警配置功能；

支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备；

具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422/485接口或2个10GE输出接口或4个光口，支持4种类型板卡排列组合；

支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时。设备上电或重启后，系统自启校时服务；

具有3层组播、3层单播、2层组播三种PTP同步模式设置选项；

具有PING、FTP、SSH、TELNET、TFTP、NTP、SNMP、HTTP、HTTPS等防火墙配置选项；

支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）；

设备至少具有1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口。

- 分布式节点

支持≥2路HDMI输入，≥2路HDMI输出，支持≥2路凤凰端子音频输入，≥2路凤凰端子音频输出，≥1路RJ45，≥1路RS485，≥1路RS232，≥4路IO/IR。

支持4K@30、2K@60 以及以下信号输入并编码为 H.264/H.265。

为节约专网IP资源，需支持虚拟IP功能，支持多路信号输入/输出的节点，只占用 1 路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生 1 路不同 IP 地址和 MAC 地址。

支持 POE+供电，可使用 POE 供电而无需外部适配器。

节点工作温度范围需符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验高低温测试标准。

支持视音频同步或异步切换，应支持≥16路输入音频混合输出，支持音频音量大小调节、延时调节以便唇音同步。

要求输入单元具备防尘能力，需不低于IP6X防尘等级。

为适应各种电磁场使用环境，符合GB/T17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度。

通过软件实现节点位置定位，支持软件选中后，指示灯出现明显变化，方便运维人员排查故障。

具备多控制终端同步控制能力，在不依赖任何单一软硬件情况下，需支持Windows/IOS等操作系统同时控制同一套分布式系统设备和显示墙，所见所得的进行编排，存储，调用。

为确保系统设备接入的稳定性，节点HDMI视频接口具备1至7级可调节伸缩保护卡扣装置。

单条千兆网线应支持不少于10路端对端堆叠连接完成实时双向协作通讯功能;节点间采用单播协议，具备跨网段、跨 Vlan 通讯能力而无需交换机或者路由器做任何其他配置。

设备MTBF(平均无故障时间)大于22万小时。

含加密狗1套，参数要求如下：

电脑客户端授权密匙；

能在一个界面下进行统一控制，实现对显控系统、环境灯光系统进行远程控制；

操作界面支持定制， 满足用户快速操作需要，可根据触摸终端和项目情况定制使用终端界面；

可在人机交互界面上进行大屏可视化管控， 输入实时预览和大屏实时回显；

支持在在不通过界面软件编辑的情况下，用户自定义快速增加输入设备，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除，支持一键式填入视频流地址；支持拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。

- 配电变压器

额定容量30_kVA

相数3冷却方式ONAN绝缘耐热等级A

高压10000	V	高压14.4A	 频率50Hz

电压	电流

低压	400	V	低压 360.8A	联结组别Dyn11

- 数据接入盒子

CPU：Intel Celeron Processor J2900 四核四线程，频率：2.0GHz 睿频2.41GH，二级缓存：2MB

内存：一个DDR3L插槽，8GB内存主频1600MHz

芯片组 Intel IBay Trail芯片组，最大功耗为10W

VGA:最大支持分辨率2650×1600@60Hz

HDMI:最大支持分辨率1920×1200@60Hz

双显:VGA+HDMI,支持同步异步显示

LAN1:10/100/1000/ Mbps Realtek 8111F,支持网络唤醒

LAN2:10/100/1000/ Mbps Realtek 8111F,支持网络唤醒

USB：1×USB3.0 3×USB2.0

硬盘：2.5"HDD，128G存储

电源类型：DC-IN5.5*2.5

输入电压：12V

最小电源输入：3A

电源适配器：DC，12V 3A/36W(AC TO DC,100~240V)

结构：铝制外壳

安装方式：VESA/壁挂式

重量：≈1kg

工作温度：-20~65℃

储存温度：15~35℃

工作湿度：5%~95%相对湿度，无凝结

支持人车数据的接入并上传视图库平台、多维数据汇聚感知平台。

支持人脸数据的接入，上传访客姓名、身份证号、通行时间、访客照片；

支持车辆数据的接入，上传车牌号、车辆照片、通行时间等；

支持视频数据的接入，上传视频联网平台。

- 结构化存储维保服务

对以下存储提供不低于2年的质保服务，服务内容包括但不限于：定期检查存储设备的运行状态；定期检查存储的日志信息，分析日志是否存在隐患；及时更换故障硬盘、控制器等；配合甲方做好存储卷的维护管理；提供存储性能优化服务;提供紧急事件的响应，乙方接到甲方报修电话30分内响应；提供电话技术支持等;

| 设备名称 | 设备型号 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 视频网存储 | Primera C650 | 4个存储控制器、64块2.4TB SAS 10K SFF HDD硬盘 |
| 公安网存储 | Primera A650 | 4个存储控制器、48块3.8TB SAS SFF SSD硬盘 |

- 视频存储维保服务

对以下存储提供不低于2年的质保服务，提供质保商家承诺函加盖投标人公章。服务内容包括但不限于：定期检查存储设备的运行状态；定期检查存储的日志信息，分析日志是否存在隐患；及时更换故障硬盘；配合甲方做好存储卷的维护管理；提供存储性能优化服务;提供紧急事件的响应，乙方接到甲方报修电话30分内响应；提供电话技术支持等;

| 设备名称 | 设备型号 | 设备参数 | 设备数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频网存储 | DS-A72048R-ICVS | 1个存储控制器、48块8-18T SATA硬盘 | 10 |

- 视频存储服务器

服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置2块SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V ；

具有48块硬盘热插拔插槽，内置48块企业级硬盘，可用容量不低于768T；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；

系统支持按照48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；

★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）；（提供公安部检测报告或第三方检测机构出具的检测报告复印件加投标人公章）

系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签，支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；

★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（提供公安部检测或第三方检测机构出具的检测报告复印件加投标人公章）

采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储；

系统以流直存模式进行录像、图片数据存储，系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取；

★需与东台市公安局现有云存储系统无缝对接，提供无缝对接承诺函并加盖投标人公章。

- 建设依据

依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计，具体如下：

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《道路交通信号灯》(GB 14887-2011)

《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)

《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2016)

《道路交通信号控制机》(GB 25280-2016)

《交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)

《道路交通信号控制方式 第1部分：通用技术条件》(GA/T 527.1-2015)

《道路交通信号控制方式 第2部分：通行状态与控制效益评估指标及方法》(GA/T 527.2-2016)

《道路交通信号控制方式 第3部分:单点信号控制方式实施要求》(GA/T 527.3-2018)

《道路交通信号控制方式 第4部分：干线协调信号控制方式实施要求》(GA/T 527.4-2018)

《道路交通信号控制方式 第6部分：公交车交叉口优先通行控制规则》(GA/T 527.6-2018)

《道路交通信号控制方式 第7部分：有轨电车交叉口优先通行控制规则》(GA/T 527.7-2018)

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T 497-2016)

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T 496-2014)

《闯红灯自动记录系统验收技术规范》（GA/T 870-2017）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T 832-2014)

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(GA/T 1202-2014)

《道路交通安全违法行为卫星定位技术取证规范》(GA/T1201-2021)

《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T 833-2016)

《基于视频图像的车辆行驶速度技术鉴定》(GA/T 1133-2014)

《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》(GA 267-2000)

《安全防范系统验收规则》(GA 308-2001)

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367-2001)

《安全防范监控变速球型摄像机》(GA/T 645-2014)

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2016)

《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》(GB 16796-2009)

《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》(GB/T 15211-2013)

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T 651-2021)

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》(GA/T 652-2017)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）

《钢结构设计标准(附条文说明[另册])》（GB 50017-2017）

《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通讯协议》GA/T920-2010；

《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T445-2010；

《公安交通指挥系统设计规范》GA/T515-2011；

《交通电视监控系统工程验收规范》GA/T 514-2017

《江苏省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》苏公厅[2010]289号

《江苏省“3.20工程”道路监控系统数据和图像采集采集及传输规范》苏公厅[2010]526号

《江苏省“3.20工程”基础网络建设规范指导意见》苏公厅[2010]550号)

- 商务要求

1、履约期限：

（1）合同签订后分包一45日历天、分包二45日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

（2）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。

2、履约地点：

东台市境内（采购人指定地点）

3、付款方式：

3.1合同款项的支付方式及进度安排

3.1.1预付款支付时间：合同签订后采购人收到预付款发票后10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。（根据《盐城市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》要求，预付款不低于30%）；注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款方规定或可就预付款比例作相应调整。

3.1.2 所有设备经安装调试并验收合格后支付合同金额的70%。

3.1.3 正常运行12个月无质量问题并经审计确认后，付至审定价的90%。

3.1.4 正常运行24个月无质量问题支付至审定价的97%，质保期满后无质量问题付清余款。

3.1.5结算时，乙方必须提供乙方单位名称的正式发票。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3.1.6支付方式：银行转账。

注：以上付款均无息。结算时，投标人须提供税务发票。

4、售后服务：

4.1质量保证期：除清单中另有要求的，其他项目质保期为：五年。（其中杆件产品质保期为20年。质保期以设备最终验收之日起算。合同签订前提供“附件：主要设备技术参数要求”中设备的5年原厂质保函和杆件产品20年原厂质保函）（质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证招标人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对招标人的永久使用授权）。

4.2在质量保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

4.3质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

4.4如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

5、演示要求（分包一）：

1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，在演示过程中如若出现无法打开，识别，格式错误等情况导致无法进行评审打分的，责任由投标人承担，演示视频超出规定时间的视为不响应，不得分。

- 演示内容如下：

| 序号 | 建设内容 | 演示要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务模型建设 | 实现法治业务模型、刑侦业务模型预警查询、详细展示、关联源头、预警提醒模板动态管理、不同模型提供不同预警提醒配置、实现一人、多人预警配置； 注：以上演示方案内容完整得1分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 2 | ZD人员现实管控 | 实现ZD人员新增、查询、维护、电子档案、见面情况登记、工作情况登记、见面情况统计分析等功能； 注：以上演示方案内容完整得1分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 3 | 事故多元调解一体化平台 | 门户实现按日期统计警情类型、趋势、分布情况；实现事故调解概况统计查看详细；实现在调事故、中心调解结果按时间、单位统计，实现事故类型，矛盾化解情况、监督管理情况，预警信息、处置反馈情况查看、统计分析； 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 4 |  | 实现事故推送、审核、事故调节、事故诉讼、事故监督功能模块； 注：以上演示方案内容完整得1分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 5 | 事故防控一体化平台 | 门户实现路段概况分析、防控质态分析、违法概况分析、风险预警的统计分析、点击可以钻取、列表查看详细； 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 6 |  | 实现重点路段分析的风险预警查询、签收、反馈、关联源头查看；实现路段事故违法、事件频次分析、路段隐患整改登记、维护、详细展示功能； 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 7 |  | 实现重点车辆分析的高频违法事故、企业风险、两颗一危一校、特种车辆、异常车辆、面包车预警的查询、流转、签收、反馈； 以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 8 |  | 实现车辆查询、录入、维护、批量导入；实现车辆违法频次分析、事故频次分析、驾驶人员事故频次、非机动车事故、违法频次分析； 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 9 | 交警电子档案建设 | 实现重点路段电子档案建设、重点人员电子档案建设、重点车辆电子档案建设的功能。 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 投标人按上述功能需求提供真实系统视频演示，评标委员会从演示的功能完整性、页面美观度、展示的内容、业务流程和本地警务实战契合度上进行综合评估。 |  |  |

5、演示要求（分包二）：

1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，在演示过程中如若出现无法打开，识别，格式错误等情况导致无法进行评审打分的，责任由投标人承担，演示视频超出规定时间的视为不响应，不得分。

- 2、演示内容如下：

| 系统模块 | 功能大项 | 功能子项 | 演示内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产中心 | 资产建模 | 资产类型管理 | 基于不同类型资产元数据建模及资产目录结构化管理，内容包含：资产目录管理、资产类型管理、资产动态字段管理、关联关系管理、资产模型管理。 注：以上演示方案内容完整得1分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  |  | 资产模型管理 |  |
|  |  | 资产目录管理 |  |
|  | 资产建档 | 资产档案 | 基于相机SDK接入、视频GB28181接入、视图库1400接入及第三方接口数据对接与集成能力对资产档案进行展示，内容包括：档案信息、运行质态、运维记录、存储完整性检测、实时视频及OSD标注数据、视图库人车抓拍数据及统计、GIS定位、杆件档案。 注：以上演示方案内容完整得3分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  |  | 档案配置 | 支持对资产档案信息中的字段进行配置与翻译，基于档案字段与翻译自动生成资产档案信息。 注：以上演示方案内容完整得1分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  |  | 档案翻译 |  |
|  | 点位指数 | 指标定义 | 针对摄像头资产，基于在线率、维保风险率、稳定率、问题率、调用率、考核评价指标、数据质态指标、人工评价对资产开展多维度评价，通过一定的算法输出点位综合评分，绘制多维指标雷达图，支持通过单指标、复合指标对资产进行筛选。 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  |  | 指标计算 |  |
|  |  | 指标检索 |  |
|  |  | 指数报告 |  |
|  | 资产标注 | 标签管理 | 支持生成分级标签并对标签进行管理，支持批量打标。 注：以上演示方案内容完整得1分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  | 资产管理 | 百度检索 | 支持对资产进行模糊检索；支持对资产进行关键字检索；支持对接警用GIS地图并在地图上进行检索。 注：以上演示方案内容完整得1分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  | 资产百度 |  |  |
|  |  | 专项检索 |  |
| 项目中心 | 项目管理 | 项目新增 | 支持通过手机APP上传点位勘察信息，支持项目采购资产、上线资产展示，支持资产全时跟踪管理，支持资产差额比对。 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  |  | 项目总览 |  |
|  |  | 项目资料 |  |
|  |  | 项目数据导出 |  |
|  |  | 资产清单 |  |
|  |  | 资产管理 |  |
|  |  | 点位管理 |  |
|  | 勘察设计管理 | 点位勘察 |  |
|  |  | 勘察点位管理 |  |
|  |  | 点位上图 |  |
|  |  | 点位同步 |  |
| APP应用服务 | 移动端应用 | 运维工单 | 支持在手机APP端显示运维工单信息，支持工单关键字搜索、工单排序，支持在地图上显示工单并区分紧急程度，支持工单导航。 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
|  |  | 工单统计 |  |
|  |  | 工单上图 |  |
|  |  | 点位导航 |  |
|  |  | 点位治理 | 提供点位扫码，查看杆件、摄像机、点位码号及相关设备现场图片、经纬度、基础资料信息的治理应用。 注：以上演示方案内容完整得2分，每有一项缺失或演示内容不符合项目特征的该项得0分。 |
| 投标人按上述功能需求提供真实系统视频演示，评标委员会从演示的功能完整性、页面美观度、展示的内容、业务流程和本地警务实战契合度上进行综合评估。 |  |  |  |

6、本项目 分包一、分包二均不接收 进口产品投标。

7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

7.1采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表（分包一：详见分包一采购内容备注栏“所属行业”）

7.2采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表（分包二：详见分包二采购内容备注栏“所属行业”）

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包1选取1名中标候选人，分包2选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评标方法与评标标准

本项目共分2个包，投标人可同时参与多个分包投标，不限制中标数量。

各分包评审及定标顺序如下：

2024年东台市农村地区智慧安防村居建设项目：分包一→分包二

分包一评审细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 产品功能配置指标评价 | 20 | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分20分；其中加“★”项技术参数负偏离的，每有一项扣2分；非“★”项技术参数负偏离的，每有一项扣0.5分，扣完为止。 注：①技术参数要求提供的证明材料（检测报告）的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项，投标人需详尽真实的提供所投产品的品牌型号及技术参数响应表，列明偏离情况； |
|  |  | 项目实施 方案 | 10 | 评审委员会根据投标人提供的项目实施方案包含但不限于①安装调试方案（安装调试、安装顺序、安装阶段划分、安装方法、各类系统无缝对接等）；②质量保证措施（产品检验（测）方案、质量指标、运输方案、验收方案等）；③进度计划方案（备货及运输计划、安装进度计划）；④安全文明施工方案（文明施工措施、安全管理规定、职责分工、现场用电安全措施、噪声治理方案、施工固体废弃物的处置措施等）；⑤安全保障措施方案（用电应急措施、人员抢救应急措施、事故应急措施、不可抗力应急措施等）；结合现场实际情况及现有系统资源情况，进行系统性配置，针对方案系统性、实施可行性，要充分考虑到本次新建设备与已建成设备的融合。 满足上述5项要求最多得10分；满足任意1项要求最多得2分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得2分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求该项得1分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得0.5分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |
|  |  | 视频演示 | 15 | 1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，在演示过程中如若出现无法打开，识别，格式错误等情况导致无法进行评审打分的，责任由投标人承担，演示视频超出规定时间的视为不响应，不得分。 2、详见第四章演示要求（分包一）。 注：未提供或提供内容未能实现系统功能演示的该项不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 企业资信 | 5 | 1、投标人或所投产品具有有效的IS9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1个得0.5分，本项最高得2.5分。 注：投标文件中需提供以上有效证书扫描件，须同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）证书信息查询截图，否则该项不得分。 - 投标人投标数据集成平台、数据采集与交换、统一认证门户、数据报表、重点人员动态管控预警、数据服务API网关等类似关键词计算机软件著作权登记证书，每提供1个得0.5分，本项最多得2.5分。 - 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 项目负责人、项目组成员资信 | 7 | 项目负责人 1、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书、高级工程师、注册信息安全专业人员证书（CISP）、IT服务项目经理(ITSS)，每有一项得1分，满分4分。 项目组成员中（不包括项目负责人） 2、项目组成员中（不包括项目经理）具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、系统集成项目管理工程师、网络规划设计师，每有一项得1分，满分3分。 注：提供项目组成员一览表、相关证书扫描件和本单位为其缴纳的社保证明（从投标截止日当月向前3个月内任意一个月的缴费记录）材料并加盖投标人章印。 |
|  |  | 售后服务 方案 | 6 | 评审委员会根据投标人提供的售后服务方案包含但不限于①故障处理保障措施（维修及响应时间）；②备品备件情况（易损件的备品备件清单、质保期后的配件及耗材优惠政策）；③售后服务人员配置；④售后服务及运维期内、外保障措施等方面进行综合评审。 满足以上4项要求最多得6分；满足任意1项要求最多得1.5分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得1.5分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求该项得1分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得0.5分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |
|  |  | 履约服务 承诺 | 2 | - 投标人承诺在满足招标文件要求的工期45个日历天的基础上，投标人承诺每提前5个日历天完成的，得1分，本项最高得2分；自行提供承诺函（须提供详实的施工计划及时间进度明细等），未提供承诺的该项不得分。 |
| 四 | 履约能力 | 业绩 | 3 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人承担过类似项目的成功案例，每提供1份有效业绩得1.5分，本项最多得3分。 注：①本项需自行拟制业绩汇总表； ②投标文件中须同时提供中标通知书、合同及相关验收证明扫描件，否则不得分。 |
| 五 | 其他 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件彩色扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书原件彩色扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

分包二评审细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 产品功能配置指标评价 | 20 | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分20分；其中加“★”项技术参数负偏离的，每有一项扣2分；非“★”项技术参数负偏离的，每有一项扣0.5分，扣完为止。 注：①技术参数要求提供的证明材料（检测报告）的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项，投标人需详尽真实的提供所投产品的品牌型号及技术参数响应表，列明偏离情况； |
|  |  | 项目实施 方案 | 10 | 评审委员会根据投标人提供的项目实施方案包含但不限于①安装调试方案（安装调试、安装顺序、安装阶段划分、安装方法、各类系统无缝对接等）；②质量保证措施（产品检验（测）方案、质量指标、运输方案、验收方案等）；③进度计划方案（备货及运输计划、安装进度计划）；④安全文明施工方案（文明施工措施、安全管理规定、职责分工、现场用电安全措施、噪声治理方案、施工固体废弃物的处置措施等）；⑤安全保障措施方案（用电应急措施、人员抢救应急措施、事故应急措施、不可抗力应急措施等）；结合现场实际情况及现有系统资源情况，进行系统性配置，针对方案系统性、实施可行性，要充分考虑到本次新建设备与已建成设备的融合。 满足上述5项要求最多得10分；满足任意1项要求最多得2分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得2分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求该项得1分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得0.5分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |
|  |  | 视频演示 | 15 | 1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，在演示过程中如若出现无法打开，识别，格式错误等情况导致无法进行评审打分的，责任由投标人承担，演示视频超出规定时间的视为不响应，不得分。 2、详见第四章演示要求（分包二）。 注：未提供或提供内容未能实现系统功能演示的该项不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 企业资信 | 5 | 1、投标人或所投产品具有有效的IS9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中需提供以上有效证书扫描件，须同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）证书信息查询截图，否则该项不得分。 |
|  |  | 项目负责人、项目组成员资信 | 7 | 项目负责人 1、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书、高级工程师、注册信息安全专业人员证书（CISP）、IT服务项目经理(ITSS)，每有一项得1分，满分4分。 项目组成员中（不包括项目负责人） 2、项目组成员中（不包括项目经理）具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、系统集成项目管理工程师、网络规划设计师，每有一项得1分，满分3分。 注：提供项目组成员一览表、相关证书扫描件和本单位为其缴纳的社保证明（从投标截止日当月向前3个月内任意一个月的缴费记录）材料并加盖投标人章印。 |
|  |  | 售后服务 方案 | 6 | 评审委员会根据投标人提供的售后服务方案包含但不限于①故障处理保障措施（维修及响应时间）；②备品备件情况（易损件的备品备件清单、质保期后的配件及耗材优惠政策）；③售后服务人员配置；④售后服务及运维期内、外保障措施等方面进行综合评审。 满足以上4项要求最多得6分；满足任意1项要求最多得1.5分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得1.5分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求该项得1分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得0.5分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |
|  |  | 履约服务 承诺 | 2 | - 投标人承诺在满足招标文件要求的工期45个日历天的基础上，投标人承诺每提前5个日历天完成的，得1分，本项最高得2分；自行提供承诺函（须提供详实的施工计划及时间进度明细等），未提供承诺的该项不得分。 |
| 四 | 履约能力 | 业绩 | 3 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人承担过类似项目的成功案例，每提供1份有效业绩得1.5分，本项最多得3分。 注：①本项需自行拟制业绩汇总表； ②投标文件中须同时提供中标通知书、合同及相关验收证明扫描件，否则不得分。 |
| 五 | 其他 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件彩色扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书原件彩色扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录（分包一、分包二）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明书及法人授权书（注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明）

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等（按采购需求及评标标准要求）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、与评审有关的其他文件（提供核心产品设备厂商不低于本项目质保期的原厂驻场服务）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法定代表人身份证明书及法人授权书（注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明）

法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

八、投标函

致：      （采购人）

根据贵方的         （项目编号） 号招标文件，正式授权下述签字人____(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

____年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 交付期 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、与现有系统及相关软件平台的端口对接费、培训费、运行维护费用、检验检测飞、专利技术服务费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月   日

十八、与评审有关的其他文件（提供核心产品设备厂商不低于本项目质保期的原厂驻场服务）格式自拟。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。