宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（电子标）

项目编号： JSZC-320282-HXZX-G2025-0028

采购人：宜兴市物业管理中心

项目名称：2025年宜城街道老旧小区技防改造工程

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

二〇二五年六月

目     录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	8

第三章 项目技术要求和有关说明	23

第四章 评标方法和标准	29

第五章 政府采购合同（格式）	39

第六章 附件（投标文件格式）	72

- 第一章 投标邀请函

宜兴市物业管理中心对2025年宜城街道老旧小区技防改造工程进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项；同时，为贯彻落实习近平总书记重要批示和《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，加大对于恶意竞标、围标串标、虚假投标、敲诈勒索等涉黑涉恶行为的打击力度，营造公平竞争、诚实守信的政府采购环境，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动。

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 信 息 | 项目名称：2025年宜城街道老旧小区技防改造工程 项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0028 品 目：货物 本项目是否专门面向中小企业：否 本项目标的所属行业：其他未列明行业 采购方式：公开招标 评标方法：综合评分法 预算金额：191.78万元 最高限价：同预算金额 集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资 格 审 查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 投标人须知”投标文件的组成中的“资格条件”； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审； 3. 本项目的特定资格要求：无 |  |
|  |  | 2.2投标保证金：本项目免收投标保证金。 |  |
|  |  | 2.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动： ①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |
| 3 | 招标 文件 | - “招标文件”的获取：投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 - “CA锁”的使用：投标人须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 - CA锁办理方式、“苏采云”系统投标人操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南》。 |  |
| 4 | 投标 文件 | 1.“投标文件”制作及提交：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件，导出加密的投标文件（后缀名为zip），通过“苏采云”系统上传投标文件。 2. 提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表。 - 采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 5 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人：汤先生 质疑受理人：汤先生 联系电话：0510-87963960 联系地址：宜兴市东山西路62号 邮政编码：214200 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人：殷女士，0510-68660879 联系地址：宜兴环科园兴业路298号 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人（投标人） 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服 联系电话：16651529117、025-83633744、025-83633743 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的投标人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”“执行事务合伙人”“经营者”“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） “苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.10 “正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。

3、政策功能

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。

3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.6鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.7落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.8采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，投标人应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策按相关文件规定执行。4、投标费用

4.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

4.2 投标人应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.3 采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理费用参照国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》等所规定的50%计取，投标人必须将该部分费用考虑在报价内。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人应登录“苏采云” 系统下载招标文件（后缀名为“.kedt”）。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人， 投标人请登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 开标一览表

- 资格条件

①资格声明函：关于资格的声明函；

②被授权代表人身份证明1（授权委托书）：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③被授权代表身份证明2（社保）：提供投标人为本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

④具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑥有依法缴纳税收的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑧无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录的承诺为准）

⑨中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑩特定资格要求：无

注：以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。

（3）符合条件

①投标函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

（4）价格折扣文件

（5）其他相关材料

上述（2）和（3）内容投标人应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为投标人法定代表人亲自参加。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个标段，投标人应当按照所参与的标段提交相应的投标文件资料，不同标段的投标文件资料不得混用且不作为评标依据。投标人在投标文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠予行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。本招标文件中要求提供相关证明材料的，投标人应当在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件，若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由此带来的后果由投标人自负。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。

11.5投标人提交的投标文件中加盖的公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip） --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件将被拒收。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于投标邀请函“拒绝参加本次采购活动投标人”的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

19 本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上平台运行无故障。

20.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，并由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会作出认定。

21、资格性审查

21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“（2）资格条件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5 评标方法和标准。

22.5.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为各评委评审后得分的平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。

若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。若以上均相同，则由采购人代表抽签确定排序。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 中标结果确认后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标人中标后5天内，完成配备的各项设施、设备工作，并请采购人对承诺的车辆进行验收，如验收未通过，采购人有权拒绝签订合同，并向监督部门申请对中标人进行处罚；如验收通过，中标人应于验收通过之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 签订合同前，中标供应商须缴纳中标合同总金额 10 %的履约保证金，中标后与采购人联系获取缴纳账户信息。

27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，需要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

28、政府采购合同融资

28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的投标人，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

28.2 中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律法规、规章及相关制度的规定。

- 投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

30、采购人将按照政府采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收，出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

32.2 质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

32.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市物业管理中心2025年宜城街道老旧小区技防改造工程项目。

一、建设背景

宜兴市人民政府在2025年《政府工作报告》中明确提出，系统提升城市功能。加快国土空间总体规划获批落地，优化功能区控制规划成果，实现中心城区控制规划全覆盖，改造老旧小区5个。5个小区全部位于宜兴市宜城街道，分别是太滆花苑、兴隆花园、盛隆花园、北虹花园、东庙巷小区。

二、小区清单如下：

| 序号 | 小区名称 |
| --- | --- |
| 1 | 太滆花苑 |
| 2 | 兴隆花园 |
| 3 | 盛隆花园 |
| 4 | 北虹花园 |
| 5 | 东庙巷小区 |

建设内容：

本次老旧小区改造项目主要的建设内容包括：

- 视频监控系统

在小区出入口、周界、停车区、活动广场、地下车库出入口、道路交叉口、重要设备机房和其他存在安防隐患的区域布置监控摄像机，满足室外监控全覆盖要求，实现全天候24小时视频监控。录像资料存储不小于30天。其中，小区入口大门外增设全景摄像机、进出口增设人脸抓拍摄像头和车辆抓拍摄像机（进、出均应设置），其余部位均采用全彩摄像机，保证超低照度下亦能满足监控画面的清晰显示。监控点位布置应满足《无锡市“智慧技防小区”建设要求》。

| 序号 | 范围 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小区周边 | 小区周界监控覆盖。 |
| 2 | 出入口 | 应能清晰显示出入人员面部特征、活动情况，车辆出入口还应清晰显示车辆牌号。出入口应安装全景球机进行全景监控。 |
| 3 | 通道楼道 | 利用道路交叉口设置的摄像机覆盖。应能清晰显示过往人员的体貌特征，室外通道还应看清机动车辆、非机动车颜色、车型、行驶等情况。 |
| 4 | 小区主次干道 | 利用道路交叉口设置的摄像机覆盖。应能清晰显示过往人员的行为特征和机动车、非机动车的行驶情况，以及以摄像机为基准5m-10m范围监视区域内人员的面部特征和车辆牌号。 |
| 5 | 楼梯口 | 利用道路交叉口设置的摄像机覆盖。应能清晰显示人员的面部特征及活动情况。 |
| 6 | 设备机房 | 应能清晰显示出入人员的面部特征及活动情况。 |
| 7 | 地下车库 | 应能清晰记录车辆的行驶情况以及车辆启停状况。 |
| 8 | 公共活动场所 | 应能做到无死角监控覆盖。 |

- 出入口管理系统

（1）对部分未安装车辆道闸或现有道闸老旧落后的小区增设车牌识别式道闸，对进出车辆图像记录及验证，业主车辆自动放行、外来车辆登记放行。（2）增设人证核验访客录入设备，对临时访客进行管理。通过用户的身份证照片与摄像头拍摄的本人照片进行1：1的人脸比对访客人证核验比对通过后，由小区保安或物业人员与被访人员核实 ，确认后发放访客临时卡或者人脸权限下发进入小区及设定的门禁点。未带身份证人员，能够记录人脸以及其他相关证件的信息。

C、周界电子防护系统

有条件的部分封闭式小区，增设或升级原有周界防护系统，采用电子围栏和摄像机相结合的技防措施，实现对非法入侵行为的自动报警和监控抓拍复核。开放式小区无法设置电子围栏或红外对射，则在周界安全隐患区域设置智能监控摄像机，并开启摄像机区域入侵检测功能，实现对入侵行为的自动检测和图像记录。

- 建设清单

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数说明 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人证核验访客录入设备 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Windows10 64位； 硬盘：120G（固态硬盘）； 产品款式：访客机； 显示屏：前屏：15.6英寸显示屏，后屏：11.6英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏;非触摸屏； 显示屏分辨率：前屏：1920×1080；后屏：1366×768；； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 彩色单目摄像头； 人证比对：支持； 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度80mm/s,纸宽58mm，纸卷直径50mm，手动进纸； 条码阅读器：感应距离：0-35cm阅读距离：0-35cm扫描速度：100帧/秒； 存储记录数量：100000条 |  | 台 | 4 |
| 3 | 一体化车牌识别道闸 |  | 显示屏尺寸：476.6mm×268.1mm×10.0mm（宽×高×厚）； 显示屏分辨率：1920×1080； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 杆件类型：直杆；伸缩杆； 支持杆长：3米； 起杆速度：1.4s～6s，可调； 网络接口：1个，100/1000M以太网口（RJ-45）； USB接口：1个，USB 2.0接口； RS-485接口：2个（用于接入道闸、雷达、补光灯等外设，可远程配置调试并查看运行状态）； RS-232接口：无； I/O接口：2 路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入； 报警输入：3路，光耦输入、地感、雷达、红外； 触发方式：支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式； 存储功能：支持SD卡和USB； 最大补光距离：7m； 抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 车辆检测：车辆抓拍率≥99.9%； 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%； 视频结构化：支持； 遇阻反弹：支持； 断电抬杆：支持，正常工作温度范围-20℃～+60℃； 计数模式：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 50m（空旷地带）； 供电方式：AC220V |  | 套 | 5 |
| 4 | 辅助识别主机 |  | 采用高性能AI处理器，算法处理能力更强； 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设； 采用高性能CMOS图像传感器，低噪效果更佳； 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成LCD显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用星光级大光圈镜头，场景适应性强； 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LCD显示屏于一体，单网口配置，简化施工 |  | 套 | 5 |
| 5 | 安全岛 |  | 道闸安全岛基础 |  | 套 | 4 |
| 6 | 广告门 |  | 产品类型：广告门； 驱动电机：直流无刷电机； 通道宽度：1170mm～1700mm； 功耗：≤2W（待机），≤60W（工作）； 产品尺寸：1170mm×195mm×1580mm（长×宽×高） 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。 6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。 7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。（需要更改参数和锁具的安装方向） 8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。 9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。(默认出货标配3根立柱) 11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 12、指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。 13、安装简单，安装好后只要接上电源线即可运行，为用户省去很多繁杂的程序。 |  | 套 | 7 |
| 7 | 人脸门禁一体机 |  | 采用2.5D曲面屏，时尚大方 采用10英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1280×800 采用 200万CMOS双目摄像头 采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染 支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡、30万条记录 支持人脸、IC、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持口罩检测、安全帽检测，实现异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警 支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户 支持可视对讲（与室内机、管理机对讲），云对讲（与手机APP对讲，配套云睿、云联使用） 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名 支持语音识别，开启后可通过“小华小华”、“你好小华”唤醒并语音控制设备 支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能 支持门铃功能 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码、身份证+指纹） 支持通过音频线缆外接音箱（音频线缆需另配，音箱为有源音箱） 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持IP65防护等级 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关 |  | 台 | 10 |
| 8 | 加密狗软件 |  | 设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 车场管理：支持1个主车场+1个子车场； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 白名单：支持添加2万条白名单，支持同步下发相机； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； 记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌 |  | 套 | 5 |
| 9 | 电源线 |  | RVV3*2.5 |  | 米 | 1950 |
| 10 | 信号线 |  | 室外型六类非屏蔽线缆 |  | 米 | 2550 |
| 11 | 辅材 |  | 螺丝、扎带、钢丝、胶带等 |  | 批 | 4 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 人脸抓拍摄像机（含支架） |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（视频监控距离）28m（人脸检测距离）； 补光灯：6颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8mm～56mm； 镜头光圈：F1.2； 视场角：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，口罩，胡子，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持10万人脸底库的人脸比对； 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系/年款,其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志）非机动车属性（类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色,帽子）人体属性（上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别）人脸属性（性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子）； AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 重瞳：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;人脸识别;视频结构化;区域内人数统计;人数统计;人数异常检测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 预览最大用户数：20个； 最大Micro SD卡：256GB； 除雾功能：支持； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V，3A； 防护等级：IP67 |  | 台 | 15 |
| 14 | 车辆抓拍摄像机（含支架） |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 镜头：标配； 电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)； 视频帧率：最大支持25fps;默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流((704×576@25fps)； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：机芯接口； 外置灯接口：2个，常亮灯RS485接口； 网络接口：1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：1个，USB 2.0接口； 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储； RS-485接口：2个，可用于连接车检器、常亮灯等； 报警输入：1路； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V±10%； 功耗：≤18W(下挂灯功耗≤10W)； 工作温度：-40℃~+65℃； 工作湿度：10%~90%； 产品尺寸：512.0mm×144.0mm×165.5mm(长×宽×高)； 毛重：4.9kg； 电源：标配 |  | 台 | 10 |
| 15 | 全景球机（含支架） |  |  |  | 台 | 1 |
| 16 | 全彩枪型摄像机（含支架） |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 |  | 台 | 127 |
| 17 | 室外立杆 |  | 1.3.5m高度 2.镀锌钢管喷塑处理壁厚2.0mm 3.含地垄设备箱避雷针 |  | 根 | 58 |
| 18 | 防雷器 |  | 电源、信号防雷 |  | 只 | 97 |
| 19 | 室外智能信息箱（定制） |  | 600*600*1200 内置高效散热风道设计 支持3阶段温控 支持空气循环控湿防止结露 基于防止昆虫侵入的风道架构 通风顶盖工程级PP 承重力1000KG 前后门板打印，电气安装竖板 32A2P 漏电保护空开，T0P 电源防雷器，5 孔排插，8 位 PDU，接地排。 |  | 台 | 19 |
| 20 | 室外监控集中电源 |  | 1.额定功率300W 2.输出12V/25A 3.风机散热 |  | 台 | 22 |
| 21 | 16路NVR(人脸车牌全景专用) |  | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； GPU：设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成3个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 后智能分析：1.支持最大选配4类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；； 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；； 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；； 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；； 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；； 接入路数：16路； 网络带宽：96Mbps接入；96Mbps存储；96Mbps转发； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；D1； 解码能力：9路1080p (30fps)； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：1个；SATA 3.0；单盘最大20TB； 电源接口：单电源； 外观形态：1U机架； 供电方式：12VDC,5A； 净重：1.75kg； 产品尺寸：机箱：304mm×223.8mm×43.5mm（宽×深×高）； 工作温度：-10℃～+55℃； 储存温度：-20℃～+70℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 储存湿度：5%～95%RH（无凝结）； 认证：CCC：GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1 委托检测（多份报告）：GB 20815，GB 16796 型式检测：GB/T 28181 节能：CQC3135 |  | 台 | 5 |
| 22 | 配套监控硬盘（8T） |  | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM |  | 块 | 14 |
| 23 | 32路NVR(普通摄像机) |  | 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |  | 台 | 5 |
| 24 | 配套监控硬盘（8T） |  | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM |  | 块 | 17 |
| 25 | 监控显示控制一体机 |  | CPU：I5-12400； 内存：8GB； 硬盘：1个256G SSD 显示器：21.5寸； 显卡：2G R7 430； 操作系统：Windows10 |  | 台 | 4 |
| 26 | 22寸监控监视器 |  | 22寸监控监视器 |  | 台 | 5 |
| 27 | 操作席 |  | 200*900*750 双联桌面式监控操作台含椅子 |  | 套 | 4 |
| 28 | 室外信息箱输入电源线 |  | RVV3*2.5 |  | 米 | 3050 |
| 29 | 室外信息箱输出电源线 |  | RVV2*2.0 |  | 米 | 5200 |
| 30 | 辅材 |  | 螺丝、扎带、钢丝、胶带、水晶接头等 |  | 批 | 1 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 报警柱（有线型） |  | 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角105*88*44；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 红外补光范围30米；支持昼夜切换； 音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米; 音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆； 支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索； 供电AC110~240V；空载功耗：20W，满载功耗：55W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%&40℃； 产品尺寸2410mm*340mm*330mm，净重95kg，毛重110kg，地笼安装（不自带），外壳镀锌板，浅蓝，防护等级IPX5； |  | 台 | 5 |
| 33 | 管理主机 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11.0； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF;CGI;SDK;SIP； 网络协议：IPv4;RTSP;UDP;FTP;RTP;TCP； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：1024×600； 音频输入：2路； 音频输出：内置喇叭;听筒扬声器； 状态指示灯：2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 通讯方式：全数字； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 外壳材料：PC+ABS； RS-485接口：1个； HDMI接口：1个； USB接口：1个USB2.0接口1个USB3.0接口； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； 外观颜色：钛金灰； 供电方式：DC12V 4A； 安装方式：桌面安装； 产品尺寸：344.97mm×224.60mm×64.42mm； 功耗：≤5W(待机)，≤10W(工作) |  | 台 | 5 |
| 34 | 报警柱电源线 |  | RVV3x2.5 |  | 米 | 1430 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 张力式双防区控制器(6线含底座） |  | 功能特点 ·1.2英寸屏显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V 外形尺寸：670*80*50mm |  | 套 | 11 |
| 37 | 防水箱 |  | 保护主机电源， |  | 台 | 11 |
| 38 | 电源适配器 |  | 国内电源知名品牌，国家CCC强制性认证、国际CE认证，输入AC220V,输出直流18V3A |  | 个 | 11 |
| 39 | 张力式过线杆(6线含底座） |  | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 |  | 套 | 175 |
| 40 | 终端受力杆（6线含底座） |  | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 |  | 套 | 22 |
| 41 | 转向杆（6线含底座） |  | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装安装角度可调，含固定件及底座 |  | 套 | 22 |
| 42 | 转角用滑轮 |  | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 |  | 只 | 132 |
| 43 | 不锈钢合金线 |  | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 |  | 米 | 5500 |
| 44 | 不锈钢收紧器 |  | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 |  | 只 | 132 |
| 45 | 警示牌 |  | PVC材料，220×120双面，字夜光型 |  | 块 | 86 |
| 46 | 不锈钢弹簧 |  | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 |  | 个 | 132 |
| 47 | 高压避雷器（含支架） |  | 氧化锌、复合材料 |  | 套 | 22 |
| 48 | 接地桩，接地线 |  | 角铁/6平方铜导线 |  | 套 | 11 |
| 49 | 室外防水警灯 |  | 外观时尚装饰型声光警号 报警分贝：120dB |  | 个 | 22 |
| 50 | 单防区地址模块 |  | 额定输入电压 12VDC±3V 额定消耗电流 ≤50mA 使用工作温度 -10℃～+45℃ 使用工作湿度 40℃≤95% 工作场所 室外 与主机信号传输距离 3～5Km 外型尺寸 55*20*5㎜ |  | 个 | 22 |
| 51 | 报警中心主机（含键盘） |  | 主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计。 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘。 具有250个总线防区，各个防区属性可设置(延时、即时、24小时防区)。 不用任何中继或放大器， 用线RVV2*1.0可达到5公里两边布线可达到10公里。 信号采用独创的低阻传输线技术，传输可靠,抗干扰能力强。 信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码。 全事件记忆(黑匣子):布撤防、报警、故障等全记录不可删除。 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控。 自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编。 可与电子地图方便连接 (选购)。 具有RJ45网络端口功能，可连接电脑软件使用(选购)。输入电压：185～245VAC、50Hz/15VA 消耗电流：静态200mA 报警400mA 备用电池： 12V 7AH免维护电池 使用工作温度：-20℃～+55℃ 使用环境湿度：≤95%RH 总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线 无线接收频率: 315MHz 与电脑连接端口: RJ45网络端口 外形尺寸：255*235*70mm |  | 套 | 2 |
| 52 | 报警中心网络模块 |  | 1、内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输 2、在上级通讯机出现故障时，可保存长达12 小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后， 会主动上报状态信息 4、接入系统中即自动发送本身的及转发的信号 |  | 套 | 2 |
| 53 | 报警中心软件 |  | 1.提供了美观友善的用户界面： (1).本系统采用了下拉式菜单，使每一步操作都很简单、清晰。 (2).提供万能通用查询，能根据输入的条件查询所需的信息。 (3).提供了智能化的输入界面。 (4).在使用中对所有可能想到的操作错误进行警告和提示，以避免误操作。 (5).窗口可缩放，为用户提供最佳浏览效果。 2.明确的电子地图展示，在警戒状态下能实时监视各用户的报警情况，在有报警时能立即展示报警的方位。 3.能根据你的选择打印报表，在资料打印中提供打印预视功能，实现所见即所打。 4.提供了简单而有效的管理机制：提供设防区域管理、客户管理。 5.在警戒管理的状态下，电脑系统接收H778S+主机传来的报警信号，在电脑上显示报警信号在设防区域图上的方位，并可根据集中管理中心的要求，确定电脑主机是否发出报警音，是否在一有报警即刻打印该客户的《报警核查单》。并可显示当前报警客户的详细信息。 6.报警日志至少可保留30天，保留天数可根据报警中心的需要进行设置。 7.在电子地图上除了显示当前的设防点以外，还能够显示其他的设防点。 8.可统计一段时间内各防区的报警信息。 |  | 套 | 2 |
| 54 | 地图联动模块 |  | 32路继电器板，是一块多功能的驱动模块，可以作为串口模块与电脑连接，也可作为打印机输出模块接微型打印机，也可输出12v电压信号直接联动电子地图 |  | 只 | 2 |
| 55 | 电子地图 |  | 把周界报警系统划分区域清楚，报警启动后能直观看到每一个防区报警状态。1平方米，有机玻璃，铝合金边框 |  | 块 | 2 |
| 56 | 室内声光警号 |  | 大于或等于110dB，双闪灯光 |  | 个 | 2 |
| 57 | 主机信号线 |  | RVVP2*2.0 |  | 米 | 1100 |
| 58 | 主干电源线 |  | RVV2*2.5 |  | 米 | 1100 |
| 59 | 辅材 |  |  |  | 批 | 2 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 六类非屏蔽水晶头 |  | 六类非屏蔽RJ45水晶头 |  | 只 | 190 |
| 62 | 六类非屏蔽4对室外线缆 |  | 室外防水型U/UTP 六类 4 对非屏蔽电缆 |  | 米 | 6650 |
| 63 | 4口光纤终端盒(双芯LC) |  | 4口光纤终端盒满配，含4根单模双芯LC尾纤（1m）及4只LC双芯耦合器 材质：冷轧钢板 尺寸：155*97*35 |  | 只 | 12 |
| 64 | LC-LC双芯光跳线(1m) |  | 单模LC-LC双芯光纤跳线，长度不小于1m LSZH 护套 |  | 根 | 48 |
| 65 | 光纤熔接（信息箱处） |  | 光纤熔接含束套 |  | 芯 | 96 |
| 66 | 室外8芯单模光缆(蝶形) |  | GYTA_8芯_单模室外松套层绞式轻铠铝带光缆 |  | 米 | 3000 |
| 67 | 24口LC双芯光纤配线架 |  | 24位机架式光纤配线架 材质：冷轧钢板 尺寸：482*220*44（1U） 含24根双芯LC单模尾纤（3m）及24只LC双芯耦合器 |  | 台 | 4 |
| 68 | LC-LC双芯光跳线(5m) |  | 单模LC-LC双芯光纤跳线，长度不小于5m LSZH 护套 |  | 根 | 106 |
| 69 | 光纤熔接（机房区） |  | 光纤熔接含束套 |  | 芯 | 130 |
| 70 | 网络机柜 |  | 600*1000*42U前门玻璃后门钢板 |  | 台 | 5 |
| 71 | 光纤链路测试 |  | 光纤链路测试 |  | 对 | 98 |
| 72 | 网线链路测试 |  | 网线链路测试 |  | 对 | 144 |
| 73 | 8口交换机(POE) |  | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 |  | 台 | 25 |
| 74 | SFP光模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 块 | 17 |
| 75 | 核心交换机(设备网) |  | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | 台 | 4 |
| 76 | SFP光模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 块 | 17 |
| 77 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | PE50管 |  | HDPE50 埋地敷设 |  | 米 | 3300 |
| 79 | 手孔井 |  | 1.材料品种:M10水泥砂浆砌筑MU15蒸压灰砂砖(240厚),15厚1:2水泥砂浆内壁抹平 2、规格尺寸:600*600*800mm , 3、盖板材质、规格:钢筋混凝土预制井座、井盖,井盖标明“弱电”字样,井盖规格600*600 |  | 个 | 89 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 视频推送服务 |  | 本项目5个小区与公安平台对接，主次出入口人脸识别摄像机、车辆摄像机、全景球机、全彩枪机需接入至公安雪亮工程平台 |  | 项 | 153 |
| 82 | 施工、调试服务 |  | 小区设备安装、调试，线缆敷设等施工费用。以及3年质保期内巡检、维修 |  | 项 | 1 |
| 83 | 网络接入服务 |  | 小区提供5年内项目正常运转涉及的运营商VPN专线接入、数据传输等服务 |  | 项 | 1 |

# 点位清单

1、太滆小区点位清单

| 序号 | 相机编号 | 相机类型 | 位置 | 朝向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 人脸 | 南门卫 | 南进 |  |
| 2 | 2 | 人脸 | 西门卫 | 西进 |  |
| 3 | 3 | 车辆 | 南门卫 | 南进 |  |
| 4 | 4 | 车辆 | 南门卫 | 南出 |  |
| 5 | 5 | 高清1 | 南门卫 | 北 |  |
| 6 | 6 | 高清2 | 南门卫 | 东 |  |
| 7 | 7 | 高清3 | 南门卫 | 西 |  |
| 8 | 8 | 高清4 | 7栋西 | 南 |  |
| 9 | 9 | 高清5 | 7栋西 | 北 |  |
| 10 | 10 | 高清6 | 7栋东南 | 西 |  |
| 11 | 11 | 高清7 | 7栋东南 | 北 |  |
| 12 | 12 | 高清8 | 8栋东南 | 西 |  |
| 13 | 13 | 高清9 | 8栋东南 | 北 |  |
| 14 | 14 | 高清10 | 14栋东南 | 西 |  |
| 15 | 15 | 高清11 | 14栋东南 | 北 |  |
| 16 | 16 | 高清12 | 8栋西北 | 南 |  |
| 17 | 17 | 高清13 | 8栋西北 | 北 |  |
| 18 | 18 | 全景 | 8栋顶 | 广场全景 |  |
| 19 | 19 | 高清15 | 14栋东北 | 西 |  |
| 20 | 20 | 高清16 | 14栋东北 | 北 |  |
| 21 | 21 | 高清17 | 19栋东北 | 西 |  |
| 22 | 22 | 高清18 | 19栋东北 | 北 |  |
| 23 | 23 | 高清19 | 19栋西北 | 南 |  |
| 24 | 24 | 高清20 | 15栋西北 | 南 |  |
| 25 | 25 | 高清21 | 15栋西北 | 东 |  |
| 26 | 26 | 高清22 | 15栋西北 | 西 |  |
| 27 | 27 | 高清23 | 20栋西北 | 南 |  |
| 28 | 28 | 高清24 | 20栋西北 | 东 |  |
| 29 | 29 | 高清25 | 20栋西北 | 西 |  |
| 30 | 30 | 高清26 | 17栋东北 | 南 |  |
| 31 | 31 | 高清27 | 17栋东北 | 西 |  |
| 32 | 32 | 高清28 | 17栋西北 | 南 |  |
| 33 | 33 | 高清29 | 17栋西北 | 北 |  |
| 34 | 34 | 高清30 | 17栋西北 | 西 |  |
| 35 | 35 | 高清31 | 21栋西北 | 东 |  |
| 36 | 36 | 高清32 | 13栋东北 | 西 |  |
| 37 | 37 | 高清33 | 13栋东北 | 东南 |  |
| 38 | 38 | 高清34 | 13栋东北 | 东北 |  |
| 39 | 39 | 高清35 | 12栋西南 | 东 |  |
| 40 | 40 | 高清36 | 12栋西南 | 南 |  |
| 41 | 41 | 高清37 | 12栋西南 | 北 |  |
| 42 | 42 | 高清38 | 西门卫 | 南 |  |
| 43 | 43 | 高清39 | 西门卫 | 北 |  |
| 44 | 44 | 高清40 | 10栋西南 | 东 |  |
| 45 | 45 | 高清41 | 10栋西南 | 西 |  |
| 46 | 46 | 高清42 | 10栋西南 | 北 |  |
| 47 | 47 | 高清43 | 6栋西北 | 西 |  |
| 48 | 48 | 高清44 | 4栋东北 | 东 |  |
| 49 | 49 | 高清45 | 4栋东北 | 西 |  |
| 50 | 50 | 高清46 | 4栋东北 | 北 |  |
| 51 | 51 | 高清47 | 12栋东南 | 东 |  |
| 52 | 52 | 高清48 | 12栋东南 | 南 |  |
| 53 | 53 | 高清49 | 12栋东南 | 西 |  |
| 54 | 54 | 高清50 | 12栋东南 | 北 |  |
| 55 | 55 | 高清51 | 广场 | 东 |  |
| 56 | 56 | 高清52 | 广场 | 广场中心 |  |
| 57 | 57 | 高清53 | 广场 | 社区大门 |  |
| 58 | 58 | 高清54 | 8栋西北 | 北 |  |
| 59 | 59 | 高清55 | 8栋西北 | 南 |  |
| 60 | 60 | 高清56 | 8栋西北 | 健身区 |  |

2、北虹小区点位清单

| 序号 | 相机编号 | 相机类型 | 位置 | 朝向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 人脸 | 西南门卫 | 西进 |  |
| 2 | 2 | 人脸 | 西北门卫 | 西进 |  |
| 3 | 3 | 车辆 | 西南门卫 | 东进 |  |
| 4 | 4 | 车辆 | 西南门卫 | 西出 |  |
| 5 | 5 | 车辆 | 西北门卫 | 东进 |  |
| 6 | 6 | 车辆 | 西北门卫 | 西出 |  |
| 7 | 7 | 高清1 | 6栋墙中间 | 南 |  |
| 8 | 8 | 高清2 | 6栋墙中间 | 西 |  |
| 9 | 9 | 高清3 | 8栋西北 | 东 |  |
| 10 | 10 | 高清4 | 8栋西北 | 西 |  |
| 11 | 11 | 高清5 | 9栋64号 | 北 |  |
| 12 | 12 | 高清6 | 9栋64号 | 西 |  |
| 13 | 13 | 高清7 | 10栋东北 | 西 |  |
| 14 | 14 | 高清8 | 10栋东北 | 北 |  |
| 15 | 15 | 高清9 | 7栋77号 | 东 |  |
| 16 | 16 | 高清10 | 7栋77号 | 西 |  |
| 17 | 17 | 高清11 | 7栋77号 | 北 |  |
| 18 | 18 | 高清12 | 2栋 | 东 |  |
| 19 | 19 | 高清13 | 2栋 | 西 |  |
| 20 | 20 | 高清14 | 2栋 | 南 |  |
| 21 | 21 | 高清15 | 96号 | 东 |  |
| 22 | 22 | 高清16 | 96号 | 北 |  |
| 23 | 23 | 高清17 | 98号西北 | 健身区域 |  |
| 24 | 24 | 高清18 | 98号西北 | 东 |  |
| 25 | 25 | 高清19 | 94号北 | 河边东 |  |
| 26 | 26 | 高清20 | 94号北 | 南 |  |
| 27 | 27 | 高清21 | 80号东 | 南 |  |
| 28 | 28 | 高清22 | 80号东 | 河边东 |  |

3、兴隆盛隆小区点位清单

| 序号 | 相机编号 | 相机类型 | 位置 | 朝向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 人脸 | 东北门卫 | 东 |  |
| 2 | 2 | 人脸 | 西门 | 西 |  |
| 3 | 3 | 人脸 | 东南门 | 东 |  |
| 4 | 4 | 车辆 | 东北门卫 | 东进 |  |
| 5 | 5 | 车辆 | 东北门卫 | 东出 |  |
| 6 | 6 | 车辆 | 东南门 | 东进 |  |
| 7 | 7 | 车辆 | 东南门 | 东出 |  |
| 8 | 8 | 车辆 | 西门 | 西进 |  |
| 9 | 9 | 车辆 | 西门 | 西出 |  |
| 10 | 10 | 高清1 | 3栋143东北 | 南 | 电子围栏 |
| 11 | 11 | 高清2 | 3栋143东北 | 西 |  |
| 12 | 12 | 高清3 | 地库入口北 | 南 |  |
| 13 | 13 | 高清4 | 4栋西北角 | 东 |  |
| 14 | 14 | 高清5 | 4栋西北角 | 南 |  |
| 15 | 15 | 高清6 | 5栋西北角 | 东 |  |
| 16 | 16 | 高清7 | 5栋西北角 | 南 |  |
| 17 | 17 | 高清8 | 5栋西河边 | 河边东 |  |
| 18 | 18 | 高清9 | 5栋西河边 | 河边南 |  |
| 19 | 19 | 高清10 | 1栋西北 | 西 |  |
| 20 | 20 | 高清11 | 1栋西北 | 东 |  |
| 21 | 21 | 高清12 | 1栋西北 | 南 |  |
| 22 | 22 | 高清13 | 7栋西北 | 东 |  |
| 23 | 23 | 高清14 | 7栋西北 | 南 |  |
| 24 | 24 | 高清15 | 7栋西河边 | 南 |  |
| 25 | 25 | 高清16 | 7栋西河边 | 北 |  |
| 26 | 26 | 高清17 | 6栋西北 | 南 |  |
| 27 | 27 | 高清18 | 6栋西北 | 东 |  |
| 28 | 28 | 高清19 | 6栋西北 | 西 |  |
| 29 | 29 | 高清20 | 8栋东北 | 西 |  |
| 30 | 30 | 高清21 | 8栋东北 | 广场 |  |
| 31 | 31 | 高清22 | 垃圾屋 | 南 | 电子围栏 |
| 32 | 32 | 高清23 | 垃圾屋 | 北 | 电子围栏 |
| 33 | 33 | 高清24 | 10KV东门线（广场） | 广场 |  |
| 34 | 34 | 高清25 | 10KV东门线（广场） | 西 |  |
| 35 | 35 | 高清26 | 10KV东门线（广场） | 南 |  |
| 36 | 36 | 高清27 | 9栋西河边 | 南 |  |
| 37 | 37 | 高清28 | 9栋西河边 | 北 |  |
| 38 | 38 | 高清29 | 5栋东南 | 西 |  |
| 39 | 39 | 高清30 | 5栋东南 | 北 | 电子围栏 |
| 40 | 40 | 高清31 | 5栋西南 | 河边 |  |
| 41 | 41 | 高清32 | 西门 | 东 |  |
| 42 | 42 | 高清33 | 3栋西南角 | 东 |  |
| 43 | 43 | 高清34 | 3栋西南角 | 北 |  |
| 44 | 44 | 高清35 | 3栋东南角 | 北 |  |
| 45 | 45 | 高清36 | 1栋东南角 | 西 |  |
| 46 | 46 | 高清37 | 1栋东南角 | 北 |  |
| 47 | 47 | 高清38 | 1栋东北角 | 西 |  |
| 48 | 48 | 高清39 | 2栋东北角 | 西 |  |
| 49 | 49 | 高清40 | 2栋东北角 | 南 |  |
| 50 | 50 | 高清41 | 4栋西北角 | 东 |  |
| 51 | 51 | 高清42 | 5栋西北角 | 南 |  |

4、东庙小区点位清单

| 序号 | 相机编号 | 相机类型 | 位置 | 朝向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 人脸 | 北东门 | 北 |  |
| 2 | 2 | 人脸 | 北西消防门 | 北 |  |
| 3 | 3 | 人脸 | 南门 | 南 |  |
| 4 | 4 | 车辆 | 北东门 | 北进 |  |
| 5 | 5 | 车辆 | 北东门 | 北出 |  |
| 6 | 6 | 高清1 | 北东门 | 南 |  |
| 7 | 7 | 高清2 | 55栋东北角 | 西 |  |
| 8 | 8 | 高清3 | 53栋东北角 | 西 |  |
| 9 | 9 | 高清4 | 57栋西北角 | 南 |  |
| 10 | 10 | 高清5 | 北西消防门往南十字路口 | 东 |  |
| 11 | 11 | 高清6 | 北西消防门往南十字路口 | 西 |  |
| 12 | 12 | 高清7 | 北西消防门往南十字路口 | 北 |  |

二、商务要求

1、交付期限：合同签订生效后至2025年12月20日前完成供货及安装，维保期自运行维护验收合格后3年。

2、交付地点：宜兴市物业管理中心指定地点。

3、交付方式：按招标文件要求履行。

4、验收标准：招标文件、响应文件以及合同约定的内容组织验收；具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2025〕1号）。

5、付款步骤：到货安装并验收合格后支付50%，审计结束后支付剩余金额。

三、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

- 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 40分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 30分 |
| 价格部分 | 30分 |

二、评审内容：

| 评审内容 | 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 需求分析方案 | 5 | 根据投标人提供的需求分析方案进行评分：方案细致全面、合理，完全响应需求，可行性强得5分；方案较为完整，基本响应需求得3分；方案响应度低、技术可行性较低得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 项目管理方案 | 5 | 根据投标人提供的项目管理方案：项目管理方案具有针对性，对项目管理机构配备、实施总体计划、施工进度、安全、质量的保障措施等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。 |
|  |  | 项目建设方案 | 5 | 根据投标人提供的项目实施方案：项目实施方案具有针对性，对项目整体建设系统部署方案，项目开工、实施阶段的方法及工艺、工程实施中的重点、难点的解决方案等的描述针对性、合理性、科学性强的得5分，内容较契合需求、详实全面的得 3分；其余得 1分，未提供不得分。 |
|  |  | 施工进度方案 | 5 | 根据投标人提供的项目施工进度方案：项目施工进度方案对项目整体施工进度计划、管理方案等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。 |
|  |  | 施工安全方案 | 5 | 根据投标人提供的项目施工安全方案：项目施工安全管理、安全措施、应急方案等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 5 | 根据投标人提供的项目培训方案：对项目培训目标、计划、人员方案等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。 |
|  |  | 运维服务方案 | 5 | 详细阐述项目运维服务方案的合理性、服务流程、响应时间方案，针对本项目的特殊性、合理性、可行性，整体运维服务方案内容齐备、服务和响应契合用户需求，科学合理且操作性较强的得5分；方案描述基本合理，整体响应、服务内容涵盖、可行性一般的得3分；方案整体较差，响应时间、服务内容及可行性较差的得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 根据投标人提供的售后服务方案：对售后服务的力量配备、售后服务响应方案等高度契合用户需求，方案完善合理的得5分；方案合理性、可操作性较为欠缺的得3分；其余得 1分，未提供不得分。 |
| 商务部分 | 2 | 公司综合实力 | 8 | - 投标人具有 ITSS信息技术服务标准证书一级证书的得2分； 2、投标人具有音视频集成工程企业能力等级证书一级证书的，得2分； 3、投标人具有信息系统建设和服务能力评估五级证书（CS5）的的2分； 4、投标人具信息系统安全服务资质（CCIA）一级认证证书的，得2分； （投标文件中需提供证明电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供则不得分。） |
|  |  | 项目负责人 | 6 | 投标人为本项目配备专业的项目团队负责人1名，该名项目负责人具有信息系统项目管理师、二级建造师（机电工程）；安全工程师CISP-CISO的，有一个得2分，最多得6分。 （投标文件中提供投标人（或其下属分支机构）为其缴纳的投标截止时间前近六个月中连续三个月份社保证明及相关证书电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分） |
|  |  | 人员配备-除项目负责人以外的项目组成员 | 14 | 1、投标人为本项目配备专业的技术负责人1名，该名其具有PMP 高级项目经理、高级弱电系统集成项目经理、网络与信息安全管理员的，有一个的2分，最多得6分。 2、投标人为本项目配备专业的网络组组长1名，该名其具有网络工程师、通信专业技术人员职业资格-互联网技术（中级）、信息系统项目管理师的，有一个的2分，最多得6分。 3、投标人为本项目配备的团队人员中具有安全工程师CISP-CISE的，有一个的1分，最多得2分。 （投标文件中提供投标人（或其下属分支机构）为其缴纳的投标截止时间前近六个月中连续三个月份社保证明及相关证书电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分） 注：以上人员不得重复。 |
|  |  | 企业业绩 | 2 | 2022年1月1日以来，投标人承担过类似技防类项目的，每份得1分，最多得2分。 （投标文件中提供合同电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分） |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、响应文件中必须提供以上相关证明材料原件扫描件，否则不予加分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由供应商自负。

- 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月

年    月    日，宜兴市物业管理中心以公开招标采购方式 对 某项目 进行了采购。经评标委员会评审，某单位确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市物业管理中心 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托集中采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金

2.19.1 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额    %的履约保证金。

2.19.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

日    期：

（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0028

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年  月  日

（二）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0028

日期：

宜兴市物业管理中心：

我公司                 参加贵单位2025年宜城街道老旧小区技防改造工程（项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0028 ）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）           愿针对本次项目进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格产品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

日期：

宜兴市物业管理中心、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

系中华人民共和国的合法企业，法定地址：           ，特授权          代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2024-0012）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表人情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

投标人（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章投标人须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

- 8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

9、中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致宜兴市物业管理中心、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号： JSZC-320282-HXZX-G2025-0028 ）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标文件要求，填写了服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门的监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：

项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0028

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 质保期 | 数量 | 单价 (元) | 合计报价 (元) | 产品 类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：投标人应在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同品牌投标人最高得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）政府采购优惠政策：若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策的，投标人应在“产品类别”一栏中填入小微企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品，价格扣除比例（如有）详见“投标邀请函”；若不符合本项目政府采购优惠政策的，无需填写“产品类别”。

（4）若享受本项目政府采购相关优惠政策的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，以提供的有效证明材料为准，否则不享受相关优惠。

（5）若本项目含有政府采购强制采购产品的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供有效证明材料，否则投标无效，详见投标人须知相关要求。

（6）投标人提供的产品的品牌型号应当与采购文件要求提交的相关证明材料中的品牌型号一致。其中，涉及强制采购、优先采购的，相关证明材料中产品依据的标准还应当与政府采购政策依据的标准一致。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：2025年宜城街道老旧小区技防改造工程

项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0028

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的，请在本表后自行添加。

（四）企业报价折扣证明

1. 企业报价折扣证明（格式）

企业报价折扣证明

项目名称：2025年宜城街道老旧小区技防改造工程

项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0028

| 序号 | 企业 性质 | 投标产品类别 | 投标文件中须提供的 相关证明材料 | 投标人（产品）类型声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型 企业 | 服务的承接商为 小微企业 | 投标人《中小企业声明函》（附件1） | 是/不是 |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为 残疾人福利性单位 | 投标人《残疾人福利性单位声明函》（附件2） | 是/不是 |
| 3 | 监狱 企业 | 服务的承接商为 监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | 是/不是 |

投标人（电子签章）：

注：（1）相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1－附件2可自行删除；

（2）中标供应商《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                             投标人（电子签章）：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。中标供应商《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2024-0012）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

（五）其他相关材料

投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。