竞争性磋商文件

项目名称：南宫村粮食加工能力提升项目

项目编号：JSZC-321112-DLYC-C2025-0001

（全流程电子化，适用苏采云系统）

江苏友诚工程咨询有限公司

2025年1月13日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………02

- 供应商须知…………………………………07

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………26

- 评审方法与评审标准………………………30

- 响应文件格式………………………………34

- 磋商邀请

受镇江市丹徒区宝堰镇人民政府的委托，就南宫村粮食加工能力提升项目[JSZC-321112-DLYC-C2025-0001]项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南宫村粮食加工能力提升项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2025年 1 月 26 日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321112-DLYC-C2025-0001；

2.项目名称：南宫村粮食加工能力提升项目；

3.预算金额：236万元；

4.最高限价：236万元；

5.采购需求（简介）：南宫村粮食加工能力提升项目（详细内容见本磋商文件第四章）；

6.供货期限：合同生效后60天内；

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见招标文件）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供供应商相关信息一览表或资格承诺函（格式见招标文件）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见招标文件）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见招标文件）]；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业，货物全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

2、本项目属于货物类项目，本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。

3、根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件、开启时间

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年1月22日23:59（北京时间）。

2.地点：“苏采云”平台。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入江苏政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

如项目涉及工程量清单、图纸等较大附件下载，请至“江苏政府采购网”（http://www.yzzfcg.cn/）本项目的采购公告中进行下载。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册江苏政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年 1 月 26 日9点30分（北京时间）。

2.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

- 3.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或江苏政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程。

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

五、公告期限

- 磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/xzzn/），供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

- 2、供应商投标需提前办理数字认证证书，镇江CA数字证书的办理：镇江地区意源（方正）CA办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

- 3、本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

- 4、请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：镇江市丹徒区宝堰镇人民政府

地址：镇江市丹徒区宝堰镇

联系人：张超

联系方式：15105290882

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏友诚工程咨询有限公司

地址：镇江市长江路35号第5层522室

联系人：戴立

联系方式：13016800320

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏友诚工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准按照《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》*70%规定收取服务费代理服务费为 贰万肆仟捌佰元整（¥24780元）；

4.4招标代理费收取方式：由成交人支付。

由成交人支付，成交人在领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将普通发票开具给成交人。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务方案、培训计划、人员安排等、安装施工组织方案大纲

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中的基本服务要求的标准作出实质性响应。

14.2供应商详细说明本项目方案的内容，要求条理清晰，内容具体。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当完成无缝对接并在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。经采购人同意，成交供应商可采用分包形式履行合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

- 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

江苏友诚工程咨询有限公司

年   月    日

项目名称：南宫村粮食加工能力提升项目

项目编号：JSZC-321112-DLYC-C2025-0001

甲方：（买方）镇江市丹徒区宝堰镇人民政府

乙方：（卖方）_______

根据南宫村粮食加工能力提升项目项目（项目编号：JSZC-321112-DLYC-C2025-0001）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南宫村粮食加工能力提升项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（供货期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写____________________________________圆,(小写)¥_______________。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出

侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产

权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额  %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.2预付款支付：乙方        （需要/不需要）甲方支付预付款。

1、自合同签订之日起，采购人应当自收到发票后 10个工作日内支付合同款的 30％作为预付款到合同约定的供应商账户（如成交供应商不需支付此项费用的，采购方可不支付，本项费用连同后期一并支付）；

2、货物到达甲方加工车间（镇江市宝堰镇）甲方立即支付合同总额的40%，乙方收到款后安排现场安装人员；

3、货物安装调试验收完毕，甲方立即支付合同总额的25%；

4、责任缺陷期满并货物验收通过，并经财务决算审计后，1年内1次性支付余款5%。

5、乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十五、合同生效及其它

15.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

15.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应

签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

15.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有

同等法律效力。

15.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代

理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“政府采购备案章”。

15.5本合同一式六份，甲方、乙方各执两份，政府采购代理机构、政府采购监督

管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                              地址：

日期：                              日期：

采购代理（盖章）：

代表：（签字）

地址：

日期：

- 采购需求

项目属性:货物类项目

一、项目概况及总体要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否 进口 | 服务期 | 预算金额（万元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宫村粮食加工能力提升项目 | 1 | 否 | 60日历天 | 236 |  |

二、采购用途

采购用途：农业

用途说明：用于粮食烘干

三、采购需求清单

| 南宫村粮食加工能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 配置参数 |
| 一 低温干燥机及其配套辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 低温干燥机 | 台 | 5 |  |  | - 该低温干燥机为稻谷、小麦、玉米、油菜籽多用机，单批次处理量１３.２５－１６.５吨，应采用循环式结构低温和电脑自动控制烘干技术。 ▲2、单批次处理量（水稻）≥13.89吨。 ▲3、低温干燥机机体外型尺寸：不小于长2080mm*宽1854 mm*高8574mm，但高度不得超过9 m 。 ▲4、总功率≤6.45KW ▲5、干燥速率（水稻）≥0.54%/h ▲6、破碎率增值（水稻）≥0.54%/h ▲7、破碎率（水稻）≤0.2% ▲8、稻谷爆腰率增值（水稻）≤0.01% ▲9、干燥不均匀度（水稻）≤0.3% 10、热风机功率≥3.7KW ▲11、干燥段高度≥2652mm（数量1个），缓速段高度≥4888mm（数量1个）。 12、干燥层采用无磁性不绣钢材质，耐磨抗腐蚀。 13、绞龙采用进口钢材特殊热处理一次成型，提升机马达应采用直接传动式减速机马达，具有防止倒滑的设施或技术。 14、提升机平皮带轮采用“鼠笼”式设计，平皮带不打滑，不伤稻谷。 15、平皮带勺子采用塑钢材质，耐磨性高。 ▲16、热风机采用F6型轴流风机。 17、干燥设备采用分料盘，强制分散。 18、排尘机采用调节风门式设计，可根据含杂率来调整风门大小。 19、自带进口在线计算机自动控制的水分测定仪，其中测量方式是滚轮设计，测定值为检测100粒谷物的水分平均值，测量精度≦±0.5%，并和谷物温度传感器（测量精度≦±1℃）一体化设计，达到水分定值后自动控制停机。 20、安全防护装置，外露回转体、高温点、操作平台及梯子等处要有安全防护装置，防护装置的结构和安全距离符合GB10395.I的规定，干燥设备与燃烧炉要有防火隔离式防燥装置，要配备消防能力。 21、电控系统要有过载保护装置和漏电保护装置。 |
| 1.2 | 投料坑锥斗 | 套 | 1 |  |  | 地坑尺寸3m×3m×3m，地坑进粮斗体采用3.0mm 冷轧钢板,50mm×5.0mm角钢加强支撑，中间支撑横梁≥5#角钢支撑,整体现场焊接成型。 |
|  | 闸门与压杆 | 套 | 1 |  |  | 闸门材料为5mm 冷轧钢板、拉杆D32mm×2.5mm方管。 |
|  | 滤杂钢格栅 | 套 | 1 |  |  | 钢格栅用16mm 圆钢焊接，有足够的承载力和合适的“网孔” 大小。主要作用为可以过滤出砖块、线绳、袋皮、布条等较大的杂物，避免后道设备的损坏。 |
|  | 提升机地坑上面盖板与后档板 | 套 | 1 |  |  | 提升机及地坑防护板采用3.0mm花纹钢板、50mm×5.0mm角钢、50mm×50mm ×2.5mm镀锌矩形管，可防止粮食到处散落。 |
| 1.3 | 进粮刮板输送机 | 套 | 1 |  |  | 1、刮板机筒底板4mm、侧板3mm，螺丝连接，装配式结构。 2、头部采用4mm冷轧板一体折弯成型制作，电机固定座采用10#槽钢制作，头部设置有溢粮装置，管径200mm，保证溢粮通畅。 3、机筒槽宽 400mm。 4、刮板为防破碎橡胶材质，刮板厚度 14mm，链条线速度不大于 0.4m/s。 5、链条采用节距为 66.5mm 滚子链，加斜支撑，材料为∅12mm 圆钢，降低余料。 6、头尾均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。 7、减速机为品牌摆线针轮减速机。 8、防尘盖板采用1.5mm冷轧板折弯成型。 9、尾部采用4mm冷轧板一体折弯成型制作，调节板为8mm冷轧板，调节导轨为40mm×8.0mm扁钢。 10、中间传动链轮为硬质耐磨尼龙材料，自重轻，耐磨好。 11、头轮轴和尾轮轴均采用45#钢调质处理。 12、链轮采用45#钢，齿面淬火发黑处理。 13、电机功率5.5KW，处理量40-50T/H，长度 14米。 |
|  | 刮板机检修平台 | 套 | 1 |  |  | 斜拉梁采用40mm ×2.5mm方管、主支撑架采用50mm×2.5mm 方管、平台及踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作。 |
|  | 上刮板机楼梯护栏 | 套 | 1 |  |  | 主支撑架采用50mm×100mm×2.5mm矩形管、楼梯踏板采用2.5mm花纹板、扶手采用30mm×1.5mm方管，现场制作。 |
|  | 刮板机益流管 | 套 | 1 |  |  | φ200mm 耐磨镀锌溜管。 |
| 1.4 | 气动闸门 | 套 | 9 |  |  | 稻谷流量为 60t/h以上；操作方便、轻巧、无明显阻卡现象；气缸配 DC24V 电磁阀；阀门开关设有状态指示灯；配置φ8.0mm气管、50mm×400mm气缸及整套气动控制系统。。框架采用2.5mm冷轧板折弯成型，整体喷塑。闸门板采用5mm冷轧板喷塑工艺。 |
| 1.5 | 气泵气路管道 | 台 | 1 |  |  | 为烘干机和钢板仓等提供气源，动力4KW。 |
| 1.6 | 出粮皮带输送机 | 套 | 3 |  |  | 1、出粮仓小跑车皮带输送机长度24米，进仓小跑车皮带输送机长度8米，仓底出粮皮带输送机长度8米。出粮结构形式：V型，皮带宽 600mm，架子总宽820mm，输送量为 40-60 吨/小时，封闭式防尘结构； 2、输送带采用聚酯尼龙橡胶带，坚固耐用，输送机的带速≤2。0m/s，托辊带式输送机的倾角≤15°。上托辊间距在 500mm，下托辊间距应≤2000mm； 3、减速机为品牌摆线针轮减速器； 4、机体侧板采用2.5mm冷轧板一体折弯成型； 5、中间支撑采用3mm钢板和40mm*3.0mm角钢焊接成型。 6、托辊采用镀锌圆管压制成型。 7、头轮轴和尾轮轴均采用45#钢调质处理。 8、链轮采用45#钢，齿面淬火发黑处理。 9、电机架采用10#槽钢制作。 10、滚筒轴承采用深沟球轴承。 |
|  | 皮带输送线入料缓冲口 | 套 | 5 |  |  | 1、缓冲口内缓冲板采用1.5mm耐磨不锈钢。 2、斗体采用2.5mm冷轧板焊接成型。 3、四周采用5mm玻璃制作。 |
|  | 皮带输送机支架平台 | 套 | 3 |  |  | 斜拉梁采用40mm ×2.5mm方管、主支撑架采用100mm×100mm×2.5mm 矩形管、平台踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作 |
|  | 皮带输送机楼梯与护栏 | 套 | 3 |  |  | 主支撑架采用50mm×100mm×2.5mm矩形管、楼梯踏板采用2.5mm花纹钢、楼梯扶手采用30mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.7 | 干谷仓 | 座 | 2 |  |  | 1、粮仓储存4米长×4米宽×8米高x2座。； 2、粮仓锥底板厚度≥4.5mm冷轧板； 3、仓体壁板钢板厚度≥2.5mm钢板，折弯成型； 4、粮仓顶部封板厚度≥2.5mm花纹板； 5、出粮口采用手电动闸门； 6、粮仓具备爬梯、护栏、人孔、通风、料位、测温、测满功能； 7、每个仓配3kw独立高压风机1台含同风系统 |
| 1.8 | 下粮坑 | 座 | 1 |  |  | 3米x3米x3米，混凝土浇筑，具有防水渗透性能。 |
| 1.9 | 除尘室 | 间 | 1 |  |  | 21米(长）x4米（宽）x6米（高），钢结构（含承台） |
| 1.10 | 生物质颗粒炉管道 | 套 | 2 |  |  | 1.0mm镀锌板制造。 |
| 1．11 | 清理筛检修平台及护栏 | 套 | 1 |  |  | 平台主支撑采用150mm×3.5mm方管、斜拉梁采用40 mm×2.5mm方管、平台踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.12 | 清理筛入提升机流管 | 套 | 1 |  |  | 流管支撑及对接法兰采用40mm×4.0mm角钢，流管四面采用5mm 玻璃制作。 |
| 1.13 | 振动清理筛检修平台及护栏 | 套 | 1 |  |  | 平台主支撑采用150mm×3.5mm方管、斜拉梁采用40 mm×2.5mm方管、平台踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.14 | 振动清理筛入提升机流管 | 套 | 1 |  |  | 流管支撑及对接法兰采用40mm×4.0mm角钢，流管四面采用5mm 玻璃制作。 |
| 1.15 | 提升机检修平台与楼梯 | 套 | 4 |  |  | 斜拉梁采用40mm ×2.5mm方管、主支撑梁采用50mm×50mm×2.5mm 矩形管、楼梯踏板采用2.5mm 花纹钢、扶梯主支撑50mm×100mm×2.5mm矩形管、扶手采用30mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.16 | 入组合清理筛和输送机流管 | 套 | 4 |  |  | 流管支撑及对接法兰采用30mm×3.0mm角钢，流管四面采用5mm 玻璃制作。 |
| 1.17 | 除尘风机及管道 | 套 | 1 |  |  | 1、清理振动清理筛。 2、配11KW风机1台，16L关风机1台。 3、配套定制∅1200cm旋风除尘器。 4、采用0.8mm镀锌板定制。 |
| 1.18 | 集中控制柜 | 套 | 1 |  |  | 1、采用XL-21控制柜。 2、控制柜采用1.0mm板整体折弯成型，表面喷塑处理。 3、所有动力均装有动力过载保护器，并装有报警装置。 4、交流接触器、断路器、热保护器按钮、指示灯。 |
| 1.19 | 线缆、线管、桥架 | 套 | 1 |  |  | 1、所有电线电缆均采用国标报检线缆。 2、线管采用黑色波纹塑料套管。 3、总线路采用桥架布置要求美观。 |
| 1.20 | 总控制柜含电缆井及土建 | 套 | 1 |  |  | 电缆井DDG-800X600X2000，120米总线缆采用YJV22-3x240+2x120国标报检线缆。 |
| 二 生物质颗粒炉 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生物质颗粒炉 （生物质热风炉） | 台 | 2 |  |  | 1、生物质颗粒炉又称生物质热风炉，75万大卡为整体式热交换炉，能同时提供≤75吨烘干机热源，热风炉炉体外型尺寸不小于：长4877mm*宽1816mm*高3060 mm ▲2、热功率≥0.89MW ▲3、热效率≥82% 4、输出热风温度60-120℃ ▲5、引烟机风量≥1688-3517 m³/h ▲6、配套总功率（不含热风机）≥3.85KW ▲7、进料方式：自动进料 ▲8、粉尘浓度≤0.1mg/m³ 9、安全装置配备超温报警、过载保护，炉温在线监控，超温自动停炉等。 ▲10、风机处燥声≤85dB(A) ▲11、可靠性检验有效度等于100% ▲12、用户满意度≥96% 13、自动控温系统，炉膛内耐火材料全铺。 14、绝缘电阻≥2426MΩ ▲15、工作间燥声≤82dB(A) |
| 三 组合清理筛 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 组合清理筛 | 台 | 1 |  |  | 性能特点:动作平稳，清理效果好、能耗低。 1、电机功率9.75KW，处理量为20-50T/小时.。 2、同时进行初选、筛选和风选，可选除呆谷、稻杆、稻梗及灰尘。 3、双层筛网、多道风路设计，风选能力好、处理量大、效果佳。 |
| 四 振动清理筛 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动清理筛 | 台 | 1 |  |  | 1、干谷先筛选，再风选， 2、处理量30-35T/H； 3、大杂去除率≥95%；大杂含粮率≤1%； |
| 五 提升机 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 提升机 | 台 | 4 |  |  | 1、斗提机的牵引带速应≤1.7m/s，机筒应采用 1.5mm 冷板制造。 2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。 3、提升机减速器为品牌摆线针轮减速机； 4、畚斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯，带宽 350mm； 5、采用高密度聚乙烯畚斗，尺寸为：DS3118； 6、提升机头部内部设计了回粮滑板，可最大范围的调节滑板与畚斗之间的间隙，可有效降低回粮率，减少破碎率。 7、底座采用3.5mm钢板折弯成型，加强筋和法兰均为40mm×3.0mm角钢。 8、机头座采用3.5mm钢板折弯成型。 9、机头盖采用1.5mm钢板焊接成型。 10、电机功率5.5KW，采用品牌电机，并使用链轮链条式联轴器传动。 11、尾轮采用鼠笼式结构设计，头轮采用直筒式结构设计，保证强度的同时减少自重。 12、处理量为40-50吨/每小时。 |
| 六 移动式谷糙分离筛 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 移动式谷糙分离筛 （移动式选糙筛） | 台 | 1 |  |  | 1、移动式谷糙分离筛又称移动式选糙筛，MGCZ双体重力谷糙分离筛结构分布，利用谷物与糙米的粒度、比重、摩擦系数等方面的物理特性差异，在具有横向往复摇动分 离板的作用下，使谷糙混合物逐渐产生自动分级。 2、外型尺寸：外形尺寸不小于2165mm*3000 mm*4700 mm 3、产量25-35T/h 4、电机功率5.5+1.5KW 5、筛选后净谷含糙≦1% 6、单机重量2500kg 7、筛板采用430不锈钢材料制造，表面光滑，经久耐用不粘糙。 8、自动化程度高，操作方便，配备自动停机装置，实现有料延时开机，无料自动停机。 ▲9、产品在空车运转时的A计权声压级噪声应≦80.4dB(A). ▲10、具有第三方检验合格的产品检验报告 |
| 七 旋风除尘器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 旋风除尘器 | 台 | 6 |  |  | 1、其中配备∅750cm四联旋风除尘器5套 2、旋风除尘器采用0.8mm镀锌板定制 3、风管、风道、弯头采用0.8mm镀锌板定制 |
| 八 装载机 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 装载机 （轮胎式装载机) | 台 | 1 |  |  | 1、发动机功率≧39.8KW,YN38TRF4增压国四排放发动机。 2、此装载机仅限轮胎式装载机，外形尺寸不小于8055mm*2480mm*2990mm 3、变速箱型号为自动档高低速 ▲4、装载机离地间隙≧360mm， ▲5、装载机轴距≧2720 mm， ▲6、装载机轮距≧1670mm ▲7、冷态试验行车制动距离≦4.1m ▲8、装载机提升时间≦5S, 9、装载机下降时间≦3.62S, ▲10、装载机卸载时间≦0.51S. ▲11、转弯半经≦5.1m ▲12、装载机定量试验条件下，机外辐射噪声≦103.8 dB(A).，司机位置处噪声（关门窗）≦80.6dB(A).。 ▲13、装载机卸载高度≧4800mm， ▲14装载机最大卸载距离≧1300mm. 15、装载机行车最高车速≦24Km/h ▲16、方向盘转向操纵力≦10N ▲17、装载机铲斗容量≧2.3m³。 18、轮胎规格1670-20 19、装载机额定装载质量2500kg |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

四、技术参数

| 南宫村粮食加工能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 配置参数 |
| 一 低温干燥机及其配套辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 低温干燥机 | 台 | 5 |  |  | - 1、该低温干燥机为稻谷、小麦、玉米、油菜籽多用机，单批次处理量１３.２５－１６.５吨，应采用循环式结构低温和电脑自动控制烘干技术。 ▲2、单批次处理量（水稻）≥13.89吨。 ▲3、低温干燥机机体外型尺寸：不小于长2080mm*宽1854 mm*高8574mm，但高度不得超过9 m 。 ▲4、总功率≤6.45KW ▲5、干燥速率（水稻）≥0.54%/h ▲6、破碎率增值（水稻）≥0.54%/h ▲7、破碎率（水稻）≤0.2% ▲8、稻谷爆腰率增值（水稻）≤0.01% ▲9、干燥不均匀度（水稻）≤0.3% 10、热风机功率≥3.7KW ▲11、干燥段高度≥2652mm（数量1个），缓速段高度≥4888mm（数量1个）。 12、干燥层采用无磁性不绣钢材质，耐磨抗腐蚀。 13、绞龙采用进口钢材特殊热处理一次成型，提升机马达应采用直接传动式减速机马达，具有防止倒滑的设施或技术。 14、提升机平皮带轮采用“鼠笼”式设计，平皮带不打滑，不伤稻谷。 15、平皮带勺子采用塑钢材质，耐磨性高。 ▲16、热风机采用F6型轴流风机。 17、干燥设备采用分料盘，强制分散。 18、排尘机采用调节风门式设计，可根据含杂率来调整风门大小。 19、自带进口在线计算机自动控制的水分测定仪，其中测量方式是滚轮设计，测定值为检测100粒谷物的水分平均值，测量精度≦±0.5%，并和谷物温度传感器（测量精度≦±1℃）一体化设计，达到水分定值后自动控制停机。 20、安全防护装置，外露回转体、高温点、操作平台及梯子等处要有安全防护装置，防护装置的结构和安全距离符合GB10395.I的规定，干燥设备与燃烧炉要有防火隔离式防燥装置，要配备消防能力。 21、电控系统要有过载保护装置和漏电保护装置。 |
| 1.2 | 投料坑锥斗 | 套 | 1 |  |  | 地坑尺寸3m×3m×3m，地坑进粮斗体采用3.0mm 冷轧钢板,50mm×5.0mm角钢加强支撑，中间支撑横梁≥5#角钢支撑,整体现场焊接成型。 |
|  | 闸门与压杆 | 套 | 1 |  |  | 闸门材料为5mm 冷轧钢板、拉杆D32mm×2.5mm方管。 |
|  | 滤杂钢格栅 | 套 | 1 |  |  | 钢格栅用16mm 圆钢焊接，有足够的承载力和合适的“网孔” 大小。主要作用为可以过滤出砖块、线绳、袋皮、布条等较大的杂物，避免后道设备的损坏。 |
|  | 提升机地坑上面盖板与后档板 | 套 | 1 |  |  | 提升机及地坑防护板采用3.0mm花纹钢板、50mm×5.0mm角钢、50mm×50mm ×2.5mm镀锌矩形管，可防止粮食到处散落。 |
| 1.3 | 进粮刮板输送机 | 套 | 1 |  |  | 1、刮板机筒底板4mm、侧板3mm，螺丝连接，装配式结构。 2、头部采用4mm冷轧板一体折弯成型制作，电机固定座采用10#槽钢制作，头部设置有溢粮装置，管径200mm，保证溢粮通畅。 3、机筒槽宽 400mm。 4、刮板为防破碎橡胶材质，刮板厚度 14mm，链条线速度不大于 0.4m/s。 5、链条采用节距为 66.5mm 滚子链，加斜支撑，材料为∅12mm 圆钢，降低余料。 6、头尾均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。 7、减速机为品牌摆线针轮减速机。 8、防尘盖板采用1.5mm冷轧板折弯成型。 9、尾部采用4mm冷轧板一体折弯成型制作，调节板为8mm冷轧板，调节导轨为40mm×8.0mm扁钢。 10、中间传动链轮为硬质耐磨尼龙材料，自重轻，耐磨好。 11、头轮轴和尾轮轴均采用45#钢调质处理。 12、链轮采用45#钢，齿面淬火发黑处理。 13、电机功率5.5KW，处理量40-50T/H，长度 14米。 |
|  | 刮板机检修平台 | 套 | 1 |  |  | 斜拉梁采用40mm ×2.5mm方管、主支撑架采用50mm×2.5mm 方管、平台及踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作。 |
|  | 上刮板机楼梯护栏 | 套 | 1 |  |  | 主支撑架采用50mm×100mm×2.5mm矩形管、楼梯踏板采用2.5mm花纹板、扶手采用30mm×1.5mm方管，现场制作。 |
|  | 刮板机益流管 | 套 | 1 |  |  | φ200mm 耐磨镀锌溜管。 |
| 1.4 | 气动闸门 | 套 | 9 |  |  | 稻谷流量为 60t/h以上；操作方便、轻巧、无明显阻卡现象；气缸配 DC24V 电磁阀；阀门开关设有状态指示灯；配置φ8.0mm气管、50mm×400mm气缸及整套气动控制系统。。框架采用2.5mm冷轧板折弯成型，整体喷塑。闸门板采用5mm冷轧板喷塑工艺。 |
| 1.5 | 气泵气路管道 | 台 | 1 |  |  | 为烘干机和钢板仓等提供气源，动力4KW。 |
| 1.6 | 出粮皮带输送机 | 套 | 3 |  |  | 1、出粮仓小跑车皮带输送机长度24米，进仓小跑车皮带输送机长度8米，仓底出粮皮带输送机长度8米。出粮结构形式：V型，皮带宽 600mm，架子总宽820mm，输送量为 40-60 吨/小时，封闭式防尘结构； 2、输送带采用聚酯尼龙橡胶带，坚固耐用，输送机的带速≤2。0m/s，托辊带式输送机的倾角≤15°。上托辊间距在 500mm，下托辊间距应≤2000mm； 3、减速机为品牌摆线针轮减速器； 4、机体侧板采用2.5mm冷轧板一体折弯成型； 5、中间支撑采用3mm钢板和40mm*3.0mm角钢焊接成型。 6、托辊采用镀锌圆管压制成型。 7、头轮轴和尾轮轴均采用45#钢调质处理。 8、链轮采用45#钢，齿面淬火发黑处理。 9、电机架采用10#槽钢制作。 10、滚筒轴承采用深沟球轴承。 |
|  | 皮带输送线入料缓冲口 | 套 | 5 |  |  | 1、缓冲口内缓冲板采用1.5mm耐磨不锈钢。 2、斗体采用2.5mm冷轧板焊接成型。 3、四周采用5mm玻璃制作。 |
|  | 皮带输送机支架平台 | 套 | 3 |  |  | 斜拉梁采用40mm ×2.5mm方管、主支撑架采用100mm×100mm×2.5mm 矩形管、平台踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作 |
|  | 皮带输送机楼梯与护栏 | 套 | 3 |  |  | 主支撑架采用50mm×100mm×2.5mm矩形管、楼梯踏板采用2.5mm花纹钢、楼梯扶手采用30mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.7 | 干谷仓 | 座 | 2 |  |  | 1、粮仓储存4米长×4米宽×8米高x2座。； 2、粮仓锥底板厚度≥4.5mm冷轧板； 3、仓体壁板钢板厚度≥2.5mm钢板，折弯成型； 4、粮仓顶部封板厚度≥2.5mm花纹板； 5、出粮口采用手电动闸门； 6、粮仓具备爬梯、护栏、人孔、通风、料位、测温、测满功能； 7、每个仓配3kw独立高压风机1台含同风系统 |
| 1.8 | 下粮坑 | 座 | 1 |  |  | 3米x3米x3米，混凝土浇筑，具有防水渗透性能。 |
| 1.9 | 除尘室 | 间 | 1 |  |  | 21米(长）x4米（宽）x6米（高），钢结构（含承台） |
| 1.10 | 生物质颗粒炉管道 | 套 | 2 |  |  | 1.0mm镀锌板制造。 |
| 1．11 | 清理筛检修平台及护栏 | 套 | 1 |  |  | 平台主支撑采用150mm×3.5mm方管、斜拉梁采用40 mm×2.5mm方管、平台踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.12 | 清理筛入提升机流管 | 套 | 1 |  |  | 流管支撑及对接法兰采用40mm×4.0mm角钢，流管四面采用5mm 玻璃制作。 |
| 1.13 | 振动清理筛检修平台及护栏 | 套 | 1 |  |  | 平台主支撑采用150mm×3.5mm方管、斜拉梁采用40 mm×2.5mm方管、平台踏板采用2.5mm花纹钢板、护栏采用30 mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.14 | 振动清理筛入提升机流管 | 套 | 1 |  |  | 流管支撑及对接法兰采用40mm×4.0mm角钢，流管四面采用5mm 玻璃制作。 |
| 1.15 | 提升机检修平台与楼梯 | 套 | 4 |  |  | 斜拉梁采用40mm ×2.5mm方管、主支撑梁采用50mm×50mm×2.5mm 矩形管、楼梯踏板采用2.5mm 花纹钢、扶梯主支撑50mm×100mm×2.5mm矩形管、扶手采用30mm×1.5mm方管，现场制作。 |
| 1.16 | 入组合清理筛和输送机流管 | 套 | 4 |  |  | 流管支撑及对接法兰采用30mm×3.0mm角钢，流管四面采用5mm 玻璃制作。 |
| 1.17 | 除尘风机及管道 | 套 | 1 |  |  | 1、清理振动清理筛。 2、配11KW风机1台，16L关风机1台。 3、配套定制∅1200cm旋风除尘器。 4、采用0.8mm镀锌板定制。 |
| 1.18 | 集中控制柜 | 套 | 1 |  |  | 1、采用XL-21控制柜。 2、控制柜采用1.0mm板整体折弯成型，表面喷塑处理。 3、所有动力均装有动力过载保护器，并装有报警装置。 4、交流接触器、断路器、热保护器按钮、指示灯。 |
| 1.19 | 线缆、线管、桥架 | 套 | 1 |  |  | 1、所有电线电缆均采用国标报检线缆。 2、线管采用黑色波纹塑料套管。 3、总线路采用桥架布置要求美观。 |
| 1.20 | 总控制柜含电缆井及土建 | 套 | 1 |  |  | 电缆井DDG-800X600X2000，120米总线缆采用YJV22-3x240+2x120国标报检线缆。 |
| 二 生物质颗粒炉 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生物质颗粒炉 （生物质热风炉） | 台 | 2 |  |  | 1、生物质颗粒炉又称生物质热风炉，75万大卡为整体式热交换炉，能同时提供≤75吨烘干机热源，热风炉炉体外型尺寸不小于：长4877mm*宽1816mm*高3060 mm ▲2、热功率≥0.89MW ▲3、热效率≥82% 4、输出热风温度60-120℃ ▲5、引烟机风量≥1688-3517 m³/h ▲6、配套总功率（不含热风机）≥3.85KW ▲7、进料方式：自动进料 ▲8、粉尘浓度≤0.1mg/m³ 9、安全装置配备超温报警、过载保护，炉温在线监控，超温自动停炉等。 ▲10、风机处燥声≤85dB(A) ▲11、可靠性检验有效度等于100% ▲12、用户满意度≥96% 13、自动控温系统，炉膛内耐火材料全铺。 14、绝缘电阻≥2426MΩ ▲15、工作间燥声≤82dB(A) |
| 三 组合清理筛 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 组合清理筛 | 台 | 1 |  |  | 性能特点:动作平稳，清理效果好、能耗低。 1、电机功率9.75KW，处理量为20-50T/小时.。 2、同时进行初选、筛选和风选，可选除呆谷、稻杆、稻梗及灰尘。 3、双层筛网、多道风路设计，风选能力好、处理量大、效果佳。 |
| 四 振动清理筛 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动清理筛 | 台 | 1 |  |  | 1、干谷先筛选，再风选， 2、处理量30-35T/H； 3、大杂去除率≥95%；大杂含粮率≤1%； |
| 五 提升机 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 提升机 | 台 | 4 |  |  | 1、斗提机的牵引带速应≤1.7m/s，机筒应采用 1.5mm 冷板制造。 2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。 3、提升机减速器为品牌摆线针轮减速机； 4、畚斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯，带宽 350mm； 5、采用高密度聚乙烯畚斗，尺寸为：DS3118； 6、提升机头部内部设计了回粮滑板，可最大范围的调节滑板与畚斗之间的间隙，可有效降低回粮率，减少破碎率。 7、底座采用3.5mm钢板折弯成型，加强筋和法兰均为40mm×3.0mm角钢。 8、机头座采用3.5mm钢板折弯成型。 9、机头盖采用1.5mm钢板焊接成型。 10、电机功率5.5KW，采用品牌电机，并使用链轮链条式联轴器传动。 11、尾轮采用鼠笼式结构设计，头轮采用直筒式结构设计，保证强度的同时减少自重。 12、处理量为40-50吨/每小时。 |
| 六 移动式谷糙分离筛 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 移动式谷糙分离筛 （移动式选糙筛） | 台 | 1 |  |  | 1、移动式谷糙分离筛又称移动式选糙筛，MGCZ双体重力谷糙分离筛结构分布，利用谷物与糙米的粒度、比重、摩擦系数等方面的物理特性差异，在具有横向往复摇动分 离板的作用下，使谷糙混合物逐渐产生自动分级。 2、外型尺寸：外形尺寸不小于2165mm*3000 mm*4700 mm 3、产量25-35T/h 4、电机功率5.5+1.5KW 5、筛选后净谷含糙≦1% 6、单机重量2500kg 7、筛板采用430不锈钢材料制造，表面光滑，经久耐用不粘糙。 8、自动化程度高，操作方便，配备自动停机装置，实现有料延时开机，无料自动停机。 ▲9、产品在空车运转时的A计权声压级噪声应≦80.4dB(A). ▲10、具有第三方检验合格的产品检验报告 |
| 七 旋风除尘器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 旋风除尘器 | 台 | 6 |  |  | 1、其中配备∅750cm四联旋风除尘器5套 2、旋风除尘器采用0.8mm镀锌板定制 3、风管、风道、弯头采用0.8mm镀锌板定制 |
| 八 装载机 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 装载机 （轮胎式装载机) | 台 | 1 |  |  | 1、发动机功率≧39.8KW,YN38TRF4增压国四排放发动机。 2、此装载机仅限轮胎式装载机，外形尺寸不小于8055mm*2480mm*2990mm 3、变速箱型号为自动档高低速 ▲4、装载机离地间隙≧360mm， ▲5、装载机轴距≧2720 mm， ▲6、装载机轮距≧1670mm ▲7、冷态试验行车制动距离≦4.1m ▲8、装载机提升时间≦5S, 9、装载机下降时间≦3.62S, ▲10、装载机卸载时间≦0.51S. ▲11、转弯半经≦5.1m ▲12、装载机定量试验条件下，机外辐射噪声≦103.8 dB(A).，司机位置处噪声（关门窗）≦80.6dB(A).。 ▲13、装载机卸载高度≧4800mm， ▲14装载机最大卸载距离≧1300mm. 15、装载机行车最高车速≦24Km/h ▲16、方向盘转向操纵力≦10N ▲17、装载机铲斗容量≧2.3m³。 18、轮胎规格1670-20 19、装载机额定装载质量2500kg |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

- 五、基本要求

- 1、所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。

- 2、成交人须按采购人要求将所有工作内容在规定的时间内实施完毕。

3、成交人采购的设备和材料必须符合国家规范，确保安全、环保及质量要求。

- 4、提交项目验收所需的全部技术资料、成果数据和成果资料。

- 5、对上级主管部门审批中发现的问题及时补充修改。

- 6、采购人向成交单位提供的全部资料及成交单位生产的全部成果资料（包括中间资料），其版权归采购人所有，成交单位不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用，否则，磋商文件保留追究其法律责任的权利。

- 7、成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。

- 六、其他要求

- 请各供应商根据评分办法，提供技术参数偏离情况表、案例分析、实施方案、应急预案、售后服务方案、质保年限承诺、培训方案。

- 评审方法与评审标准

- 1、磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

- 2、磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

- 3、供应商资格审查

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等(或提供资格承诺函) |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表(或提供资格承诺函) |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料(或提供资格承诺函) |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (1)磋商承诺函。(2)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn/)的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准(或提供资格承诺函) |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小微企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

- 4、磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价不得超过最高限价，超过视为无效响应。若有委托代理人，具有有效的授权委托书。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件 完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务(货物)范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响(重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意)。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 5、磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

- 6、综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 43.00 | 27.00 | 30.00 |

(一)技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应评价 |  |  |  | 22.0 |
| 1.1 | 技术响应 | 低温干燥机及其配套辅助设备 | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；打“▲”的为重要技术指标，出现负偏离，每一个扣2分；其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分，扣完为止，本项最高得8分。 注：打▲项负偏离超过2项的该设备技术指标与性能响应不得分；各投标人均应提供鉴定报告和检验报告复印件（加盖投标单位公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 8.0 |
|  |  | 生物质颗粒炉 （生物质热风炉） | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；打“▲”的为重要技术指标，出现负偏离，每一个扣1分；其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分，扣完为止，本项最高得3分。 注：打▲项负偏离超过2项的该设备技术指标与性能响应不得分；各投标人均应提供鉴定报告和检验报告复印件（加盖投标单位公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 3.0 |
|  |  | 组合清理筛 | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.5分，扣完为止，本项最高得1分。 | 1.0 |
|  |  | 振动清理筛 | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.5分，扣完为止，本项最高得1分。 | 1.0 |
|  |  | 提升机 | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.5分，扣完为止，本项最高得2分。 | 2.0 |
|  |  | 移动式谷糙分离筛 （移动式选糙筛） | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；打“▲”的为重要技术指标，出现负偏离，每一个扣1分；其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分，扣完为止，本项最高得2分。 注：打▲项负偏离超过2项的该设备技术指标与性能响应不得分；各投标人均应提供第三方检验报告复印件（加盖投标单位公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 2.0 |
|  |  | 旋风除尘器 | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.5分，扣完为止，本项最高得1分。 | 1.0 |
|  |  | 装载机 （轮胎式装载机) | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足采购文件技术参数要求；打“▲”的为重要技术指标，出现负偏离，每一个扣1分；其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分，扣完为止，本项最高得4分。 注：打▲项负偏离超过2项的该设备技术指标与性能响应不得分；各投标人均应提供第三方检验报告复印件（加盖投标单位公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 4.0 |
| 服务方案评价 |  |  |  | 21.0 |
| 2.1 | 设备到货安装方案 | 根据供应商提供的设备到货安装方案、操作流程、项目建设时效、产品质量保证期等进行评价； 方案思路清晰、内容全面，符合项目需求的得3分； 方案切实可行的加1分； 方案贴近采购人实际的加2分； 未提供的不得分。 |  | 6.0 |
| 2.2 | 人员培训方案 | 根据供应商提供的人员培训方案进行评价； 培训学习制度完善、科学合理、内容全面的得3分； 方案切实可行的加1分； 方案贴近采购人实际的加2分； 未提供的不得分。 |  | 6.0 |
| 2.3 | 售后、应急服务方案 | 供应商针对本项目拟定售后方案，如售后服务，应急预案措施(包含但不限于运输、因质量问题引起事故的处理)和服务能力、质量问题应急流程、退换货方案、缺货时的应急预案等进行评价； 方案详细具体、内容完整、符合项目需求的得3分； 方案切实可行的加1分； 方案贴近采购人实际的加2分； 未提供的不得分。 |  | 6.0 |
| 2.4 | 售后服务承诺 | 供应商结合自身实际情况说明服务能力及服务优势，做出服务书面承诺。供应商承诺出现问题后0.5小时内响应、1小时内到达现场得3分；供应商承诺货物出现问题后1小时内响应、2小时内到达现场得2分；供应商承诺货物出现问题后2小时内响应、4小时内到达现场得1分；本项目最高3分。 注：需提供承诺函加盖投标人公章，不提供不得分。 |  | 3.0 |

(二)商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合评价 |  |  | 27 |
| 1.1 | 企业综合实力 | 1、投标人拟派农机维修项目经理1名，具有农机维修相关专业技能的得3分（须提供拟派项目经理的技能证书和投标单位为其交纳的社会保险证明原件扫描件加盖投标单位公章） | 3.0 |
|  |  | 2、投标人拟派维修人员（不包含项目经理）具有农机维修相关专业技能的每有一个得2分，本项最高得10分（须提供拟派维修人员技能证书和投标单位为其交纳的社会保险证明原件扫描件加盖投标单位公章） | 10.0 |
|  |  | 2、投标人配备农机维修车的每有一辆得1分，本项最高得6分（须提供投标单位维修车辆行驶证原件扫描件加盖投标单位公章） | 6.0 |
| 1.2 | 企业业绩 | 2021年1月1日以来投标人承担过类似业绩的，每提供一个项目得4分，共8分。（须提供中标通知书和合同原件扫描件加盖投标单位公章），时间以中标通知书时间为准） | 8.0 |

(三)价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30 |
| 1.1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |

各供应商评审总得分为各项评分因素分数之和，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分（四舍五入，保留到小数点后两位）由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 7．允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 8.推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：南宫村粮食加工能力提升项目

项 目 编 号：JSZC-321112-DLYC-C2025-0001

供应商名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：       年  月  日

响应文件目录

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度或资格承诺函

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力或资格承诺函

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）或资格承诺函

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或资格承诺函

- 法定代表人（负责人）身份证明书

- 法人授权书

- 磋商响应函

- 中小企业声明函（货物）

- 残疾人福利性单位声明函

- 分项报价表

- 技术部分

- 商务部分

- 资格承诺函

- 磋商响应单位相关信息一览表

- 按采购文件要求投标人所能提供的其他文件

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度或资格承诺函

提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力或资格承诺函

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）或资格承诺函

- 五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或资格承诺函

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 六、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明	同志，性别       ，居民身份证号       ，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年  月  日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就南宫村粮食加工能力提升项目JSZC-321112-DLYC-C2025-0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：授权委托人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- 八、磋商响应函

致：江苏友诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-321112-DLYC-C2025-0001号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加镇江市丹徒区宝堰镇人民政府采购编号为JSZC-321112-DLYC-C2025-0001，南宫村粮食加工能力提升项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 南宫村粮食加工能力提升项目 ，属于 工业 行业；

- 生产商为                            （ 企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 南宫村粮食加工能力提升项目，属于 工业 行业；

- 经销商为                            （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须提供此声明函。若为大型企业，请自行说明，格式自拟。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加镇江市丹徒区宝堰镇人民政府单位的采购文件编号为JSZC-321112-DLYC-C2025-0001的南宫村粮食加工能力提升项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、若供应商非残疾人福利性单位，可不提供此声明函。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 分项报价表

- （根据采购需求清单填写，格式自拟）

注：

1、最终报价在“苏采云”系统中进行，因“苏采云”系统更新，二次报价为必须响应环节，不参与二次报价的磋商响应供应商将会被系统自动判定为无效响应，请各磋商响应供应商应时刻关注系统内信息，保持通讯畅通，采购人或采购代理机构将在最终报价前电话通知各磋商响应供应商法定代表人或授权委托人。若因磋商响应供应商自身问题错过最终报价的，导致的一切后果由各磋商响应供应商自行承担。

- 十二、技术部分

技术响应偏离表、方案（格式自拟）

技术响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制采购文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

十三、商务部分

（格式自拟）

- 十四、资格承诺函

- 致：镇江市丹徒区宝堰镇人民政府、江苏友诚工程咨询有限公司

- 我单位参与 南宫村粮食加工能力提升项目（项目编号：JSZC-321112-DLYC-C2025-0001项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

十五、磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

十六、按采购文件要求投标人所能提供的其他文件