编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0162号

扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目

公开采购文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年09月02日

目录

第一章扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目采购公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	92

第六章 投标文件格式	106

第一章扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目采购公告

受扬州市公安局的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年9月23日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0162号

2.项目名称：扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目

3.预算金额：1572万元，其中采购包1预算金额120万，采购包2预算金额120万，采购包3预算金额103.35万，采购包4预算金额100万，采购包5预算金额89.65万，采购包6预算金额为206万元，采购包7预算金额为156万元、采购包8预算金额为360万元，采购包9预算金额为317.104113万元。

4.本项目设置最高限价：按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标。

5.采购需求：见采购文件第四章。按采购包1-采购包9开标评标，投标人可以兼投。

注：（1）采购包1、采购包2、采购包3可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（2）采购包4、采购包5可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（3）采购包6、采购包7可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（4）采购包8、采购包9可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

6.合同履行期限：一年。

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.7供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月23日上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市公安局

地 址：扬州市邗江区润扬中路98号

联系人：杨斌

联系方式：15952774596

2.代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：赵凌云、李韦林

联系方式：0514-82129526、0514-87986785

江苏苏维工程管理有限公司

2025年09月02日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2025-0162号项目。

2、投标人

2.1 本采购文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前根据下表一次性支付给招标代理机构代理服务费。

| 采购包号 | 代理费金额（元） |
| --- | --- |
| 1 | 3130 |
| 2 | 3130 |
| 3 | 2700 |
| 4 | 2700 |
| 5 | 2320 |
| 6 | 5360 |
| 7 | 4060 |
| 8 | 9350 |
| 9 | 8250 |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对采购文件进行修改。

8.2代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本采购文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2单包投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的各包供应商或者对采购文件作实质响应的各包供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的各包供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质性响应的各包供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标人

27.1评委会根据本采购文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0162号

包号：

甲方：（买方）扬州市公安局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及货物

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：为

1.5 履行地点：

1.6履行方式

二、合同金额

2.1 合同单价详见附件，最终结算总价不得超过预算总价。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作人日内，支付合同总价（预算价）30%；每季度维护项目结束后，10日内由乙方提交维修工作量清单、决算、合同等资料，甲方核对、初审、验收后，报送市财政局队项目审定后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作人日内，支付上季度服务费用。（预付款扣除，扣完为止）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： 扬州市公安局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目概况

扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目是主要服务内容是对扬州市公安局交通管理支队直接管理辖区的标志、标线、护栏、信号灯和监控等设施进行补盲建设和维护。本项目各包服务期限均为一年，各包预算金额及类型详见下表。

| 包号 | 预算金额 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 120万 | 交通标线类 |
| 采购包2 | 120万 | 交通标线类 |
| 采购包3 | 103.35万 | 交通标线类 |
| 采购包4 | 100万 | 交通标志、护栏等设施建设维护维修类 |
| 采购包5 | 89.65万 | 交通标志、护栏等设施建设维护维修类 |
| 采购包6 | 206万 | 信号灯及配套系统建设维护类 |
| 采购包7 | 156万 | 信号灯及配套系统建设维护类 |
| 采购包8 | 360万 | 监控系统建设维护类 |
| 采购包9 | 317.104113万 | 监控系统建设维护类 |

开标顺序：按采购包1-采购包9开标评标，投标人可以兼投。

注：（1）采购包1、采购包2、采购包3可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（2）采购包4、采购包5可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（3）采购包6、采购包7可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（4）采购包8、采购包9可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

二、采购包1、采购包2、采购包3项目要求

2.1标线项目技术及要求

要严格按照中华人民共和国国家标准（GB5768-2009）《道路交通标志和标线》、中华人民共和国国家标准（GB51038-2015）《城市道路交通标志和标线设置规范》及扬州市扬府办发[2016]125号文件等相关标准要求设置设计。

2.1.1标线材料要符合中华人民共和国交通行业标准JT/T280-2004《路面标线涂料》的标准，产品有交通部交通工程监理检测中心出具的合格证书。

2.1.2道路标线漆划质量须符合中华人民共和国交通行业标准GB/T16311-2009《道路标线质量要求和检测方法》的标准。

2.1.3一般标线分为溶剂型（冷喷）、热熔型、双组份及减速标线四种，溶剂型（冷喷）厚度0.3mm-0.8mm，有效寿命4-8个月；热熔型厚度0.7mm-2.5mm，有效寿命20-36个月； 双组份型（喷涂）厚度0.5mm-0.7mm，有效寿命12个月；双组份型（甩涂）厚度1.5mm-3mm，有效寿命12个月。减速标线，宽度：15cm，20cm，30cm，基线的厚度1mm-2mm，突起部分3mm-7mm，突起部分间隔可调节约5cm-8cm。减速标线漆材料为高品质热熔涂料，有效寿命20-36个月。白度和黄度要符合标准，并有良好的反光效果。

2.1.4标线在使用时间内，发现标线有严重磨损（标线表面能见到沥青路面的）、剥落、裂纹等情况，必须自行重新漆划。

2.2人员及车辆设备要求

2.2.1投标人公司拟派人员具有公路工程或者市政工程专业二级建造师（含）以上项目负责人1名，聘用安全员不少于1名，聘用B2照（含）以上驾驶员不少于2名。

2.2.2投标人公司具有或租赁双组份划线机、水除线机、防撞缓冲车各不少于1台，货车不少于3辆，货车需要核定载质量1吨以上。

2.3维护方案要求

提供完整详实的维护方案，维护方案应包括但不限于：原材料进货和质量保证措施、现场施工安全管理措施、现场施工工序规范措施、施工质量保证措施、服务响应时效管理措施及其他必要的施工组织计划等。

2.3.1原材料进货和质量保证：合理组织材料供应，确保施工正常进行；加强材料检查验收，严把材料质量关。

2.3.2现场施工安全管理：施工前对施工人员进行安全教育培训；所有施工人员应配备反光背心等安全防护服饰，施工机械需有安全施工标识；施工队到达施工现场后，应首先使用安全警示设施和标志等将作业面隔离出来，以保证施工安全。城市快速路施工时，施工作业面后方必须设置防撞缓冲车。

2.3.3现场施工工序规范措施：在施划道路交通标线以前，应对道路进行清扫，确保道路干净、清洁，无松散粒料或粘结杂物；道路交通标线固化前，施工单位应设锥形路标指引车辆绕行，对标线采取措施进行保护，以免受到损坏；道路标线符合通行要求后，进行检查，拍照，恢复交通。道路交通标线维护前后需交通标线磨损情况及出新情况进行拍照，并建立维护台账。

2.3.4施工质量保证：道路交通标线（含导向箭头、文字标记）等施划要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果；道路交通标线施划应平直、整齐，标线界外不得粘有标线材料；标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。交通标线杜绝以下质量问题：涂膜纵向有长的起筋或拉槽、涂膜表面有气泡和小沟、夜间反光不良、剥落和脱落、变色、在涂膜上出现凹坑网状裂缝，起泡现象。

2.3.5服务响应时效管理：采购人根据道路交通标线磨损情况和交通管理的需求，通知（口头或书面）中标人；中标人必须按照通知要求按时保质完成指定工作。中标人应在接到维护通知之时起立即派人维护，2小时内维护完毕，情况复杂的，8小时内维护完毕。中标人不能在采购人要求时限完成项目的，采购人可委托其他中标人维护（维护费用按实际施工单位中标价结算）。市区重大活动标线复划按照采购人的施划进度时间要求完成。

2.4定期的维护巡查计划与内容要求

提供完整详实的维护检查计划与内容，包括但不限于：检查人员安排、检查计划安排、专项检查计划，检查的内容项目等。

2.4.1检查人员安排：根据本项目的实际情况，中标人建立检查制度，明确扬州市市区道路交通安全设施建设维护项目定期维护检查人员，全面负责本项目的定期维护检查工作。

2.4.2检查计划安排：中标人为检查责任单位，对管理对象的日常检查内容每周不少于一次现场检查，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。

2.4.3专项检查计划：中标人为检查责任单位，遇有大型安保、文明城市创建等重大活动，根据采购人的要求，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。

2.4.4检查的内容项目：交通标线被污损的，交通标线老旧模糊识别不清的，无效交通标线未撤除或清除不彻底的，人行横道线设置不合理的（位置不合理、路段近距离重复设置，被隔离栏、绿化带、其它杆件或建筑物体阻隔等），交通标线颜色、线型不规范的，交通标线和交通标志不匹配、不一致的，交通标线应设未设的。

2.5售后服务方案要求

提供完整详实的售后服务方案，售后服务方案应包括但不限于：售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺、24小时售后服务响应措施、免费培训计划等。

2.5.1维修时间要求：中标人维护服务期内为采购人提供全天24小时服务电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时响应采购人下达的指令要求。中标人必须安排专人、专车进行维护，夜间与节假日必须有人值班。

2.5.2中标人应备足交通标线正常维修所需的材料，不得以购货、发货为由拖延维修时间。

2.5.3中标人必须加强维修保养队伍管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，安全施工，中标人维护期间严格按照国家有关规定维护，确保维护质量和生产安全，自行承担全部安全生产责任。因中标人在维护过程中或维护质量原因造成人身和财产损害的，中标人应承担全部损害赔偿责任。

2.5.4无论维修保养期间或退换过程中，中标人负责及时清理现场。

2.5.5服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

三、采购包4、采购包5项目要求

3.1标志、护栏等交通设施建设维护项目技术及要求

交通设施维护项目有：标志、护栏（含绿岛护栏）、警示桩、交通凸面镜、防撞桶、悬臂杆、立柱杆、戗牌、指挥台、突起路标等交通设施。

基本要求

3.1.1要严格按照中华人民共和国国家标准（GB5768-2009）《道路交通标志和标线》、中华人民共和国国家标准（GB5768.2-2022）《道路交通标志和标线.第二部分：道路交通标志》、中华人民共和国国家标准（GB51038-2015）《城市道路交通标志和标线设置规范》、《道路交通反光膜》GB/T18833等相关标准要求设计设置。

3.1.2交通标志的设计设置要符合按照扬州市杨府办发[2016]125号文件中道路交通安全设施建设标准有关规定要求。

3.1.3标志、护栏（含绿岛护栏）、警示桩、交通凸面镜、防撞桶、悬臂杆、立柱杆、戗牌、指挥台、突起路标等设施的设计及特殊设施的设计设置需按交通管理支队的要求制作。

3.1.4标志反光膜要求为IV超强级反光膜，通常为微棱镜型结构，使用寿命10年。

3.1.5损坏更换的破旧不能使用的交通设施由维护单位自行处置。

3.2人员及车辆设备要求

3.2.1投标人拟派人员具有公路工程或者市政工程专业二级建造师（含）以上项目负责人1名，聘用安全员不少于1名，聘用B2照（含）以上驾驶员不少于2名。

3.2.2投标人公司具有或租赁货车不少于3辆、防撞缓冲车不少于1辆，其中货车需要核定载质量1吨以上。

3.3标志、护栏等交通设施规格材料尺寸

3.3.1路侧F型悬臂式交通标志：

（1）指路标志：①版面尺寸为5m×2.8m，标志下边缘距路面的净高度为5.5m，交通标志反光膜底膜为IV类超强级反光膜，底板为3㎜厚的铝合金板。②悬臂杆（F型）采用φ325×10mm热扎无缝钢管立柱、长度8300mm；横杆用φ146mm×8mm热扎无缝管（3根），长度5750 mm+699mm；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防锈外喷塑（白色）处理。③基础为2.4m×1.8m×1.8m （含钢筋、C25混凝土等材料）。

（2）车道行驶方向标志（分向行驶标志）：①版面尺寸为4m×2m，标志下边缘距路面的净高度为5.5m，交通标志反光膜底膜为IV类超强级， 底板为3㎜厚的铝合金板。②悬臂杆（F型）φ325mm×10热扎无缝钢管立柱、立柱长度7500mm；横杆用φ146mm×8mm热扎无缝管（2根），横杆长度4900mm+699 mm；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防锈外喷塑（白色）处理，③基础为2.4m×1.8m×1.8m （含钢筋、C25混凝土等材料）。

（3）禁令标志：①（限速、禁停、禁止掉头、禁鸣）版面为标志直径为圆形￠1米，底板为2㎜厚的铝合金板，反光膜为IV类超强级，标志下边缘距路面的净高度为6m。②悬臂杆（F型）φ165mm×8mm热扎无缝钢管立柱、立柱长度7500mm；横杆用φ89mm×4.5mm热扎无缝管（2根），长度6435mm+365 mm；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防。③基础为1.5m×1m×1m （含钢筋、C25混凝土等材料）。

3.3.2单杆立柱交通标志

①标志：圆形、八角形版面Ф800㎜，三角形版面Ф900㎜、方形版面1000㎜×2000㎜、方形800mm×1600mm、800㎜×1200㎜、800㎜×800㎜、800㎜×400㎜，标志底板均为2㎜厚的铝合金板，反光膜为IV类超强级。②立柱Ф102×5㎜，长度4.5m；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防锈外喷塑（白色）处理，下部20cm-30cm处焊长30cm圆铁3根作基础固定用。③基础为600mm×600mm×800mm（C25混凝土），标志下边缘距路面的净高度为2.5m。

3.3.3护栏

（1）白色护栏中央隔离护栏：护栏底座至上横管高900 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1000 mm采用Ф80mm×80mm×2mm方管，上横管采用Ф56mm×39mm×1.5mm异形管，下横管采用Ф55mm×30mm×1.5 mm异形管，竖管高400 mm采用Ф51mm×28mm×1.2mm，竖管两侧贴蓝色反光膜，底座为FMC高分子材料Ф330mm×250mm×130mm，立柱附反光轮廓标。

（2）古铜色中央隔离护栏：护栏底座至上横管高1180 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1280 mm采用Ф120mm×120mm×3.5mm方管，上下横管采用Ф80mm×60mm×3.0mm异形管，中横管采用Ф40mm×60mm×3.0 mm异形管，竖管高570 mm采用Ф50mm×30mm×3.0mm，底座为钢壳水泥Ф400mm×300m×150mm，立柱内嵌反光轮廓标。

（3）咖啡色中央隔离护栏：护栏底座至上横管高1025 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1095 mm采用Ф100mm×100mm×3mm方管，上横管采用Ф65mm×63mm×2.0mm异形管，下横管采用Ф65mm×38mm×2.0 mm异形管，竖管高578 mm采用Ф20mm×20mm×1.2mm，底座为黑色花型树脂墩Ф428mm×400m×150mm，立柱附反光轮廓标。

（4）古铜色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高900 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1080 mm采用Ф120mm×120mm×3.5mm方管，上下横管采用Ф80mm×60mm×3.0mm异形管，中横管采用Ф40mm×60mm×3.0 mm异形管，竖管高400 mm采用Ф50mm×30mm×3.0mm，底座为钢壳水泥Ф400mm×300m×150mm，立柱内嵌反光轮廓标。

（5）咖啡色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高830 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1000 mm采用Ф80mm×80mm×3mm方管，上横管采用Ф65mm×63mm×2.0mm异形管，下横管采用Ф65mm×38mm×2.0 mm异形管，竖管高578 mm采用Ф20mm×20mm×1.2mm，底座为黑色花型树脂墩Ф408mm×400m×150mm，立柱附反光轮廓标。

（6）古铜色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高670 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高850mm采用Ф120mm×120mm×3.5mm方管，上下横管采用Ф60mm×40mm×2.0mm异形管，中横管采用Ф40mm×30mm×2.0 mm异形管，竖管高240 mm采用Ф30mm×20mm×2.0mm，底座为钢壳水泥Ф400mm×300m×150mm，立柱内嵌反光轮廓标。

（7）咖啡色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高600 mm，每片长度3000 mm，每片竖管12根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高700 mm采用Ф80mm×80mm×3mm方管，上横管采用Ф55mm×40mm×2.0mm异形管，下横管采用Ф55mm×30mm×2.0 mm异形管，竖管高350 mm采用Ф20mm×20mm×1.2mm，底座为黑色花型树脂墩Ф330mm×250m×150mm，立柱附反光轮廓标。

（8）移动护栏：护栏高1000mm，每片长1500mm为方钢管材质、热镀锌防锈外喷塑（白色）处理，立柱采用Ф45mm×45mm×2mm方管，横管采用Ф25mm×25mm×2mm方管，竖管采用Ф15mm×15mm×1.2mm方管，立柱下支撑采用Ф45mm×45mm×2mm方管焊接，下支撑为八字型高100mm，下宽400mm，支腿与地面夹角45°。

（9）绿岛护栏：立柱采用Ф80mm×80mm×2mm方管，高650mm，上下两道横梁采用Ф40mm×40mm×2mm方管，横杆冲孔竖杆穿插，3000mm为一档，每档竖杆为16根，竖杆为采用Ф19mm×19mm×1.2mm，高度为880mm，顶端装白色盖帽，立柱端盖下方贴红色反光膜。

（10）绿岛护栏（高）：①立柱采用Ф80mm×80mm×3mm方管，高2000mm（其中地面1600mm、地下400mm），上下两道横梁采用Ф55mm×30mm×1.5mm方管，横杆冲孔竖杆穿插，3000mm为一档，每档竖杆为13根，竖杆为采用Ф56mm×30mm×1.2mm，高度为1500mm，顶端装绿色盖帽，立柱附反光轮廓标。②钢管材质、整体热镀锌静电喷涂。③基础为400mm×400mm×500mm（C25混凝土）。

3.3.4警示桩、凸面镜、橡胶减速带等

（1）警示桩：材质为热镀锌管Ф114mm×1200mm，壁厚4.0mm，表面贴白色和红色（或者黄色和黑色）工程级反光膜，警示桩埋入地面深度40cm，警示桩底端焊长15cm圆铁2根作基础固定用。

（2）LED太阳能警示桩：材质为热镀锌管Ф114mm×1200mm，壁厚3.0mm，表面贴白色和红色工程级反光膜，警示桩埋入地面深度40cm，警示桩底端焊长15cm圆铁2根作基础固定用。白色部分白色LED灯珠、红色部分黄色LED 灯珠，顶部采用太阳能供电，智能感应，电池保质期一年。

（3）凸面广角镜

外形尺寸：φ800mm，材质：聚酸碳脂，镜面采用金属镀层，平均使用寿命不少于3年。

（4）橡胶减速带：1000mm×350mm×50mm。，须符合国家橡胶减速带中华人民共和国公共安全行业标准（GA/T487-2020）

（5）石球：材质为五莲花，Ф500mm（实心）。

（6）活动戗牌：版面500mm×1200mm，500mm×1000mm、600mm×800mm、800mm×1200mm、300mm×600mm，背板材质分别为铝合金（厚2mm）、镀锌板（厚1.2mm）、304不锈钢板（厚1.2mm），支架为镀锌铁管（厚2mm）、304不锈钢管（厚2mm），方管Ф25mm×25mm，壁厚2mm，贴膜尺寸根据版面尺寸设计，反光膜要求为IV超强级反光膜。

（7）突起路标（双面反光片）：反光面底边宽度100mm±2mm、侧面底边宽度90mm±2mm、高度20mm±2mm，突起路标的反光片（颜色黄色或者白色）为具有高反射率的微棱镜结构反光片，在雨夜天气和雾夜天气情况下保持较好的警示效果。突起路标采用配套粘结剂固定，施工中无需打孔、开槽等破坏路基操作。须符合中华人民共和国国家标准《突起路标》GB/T24725-2009。

（8）可导向防撞垫：防护等级TB，防护性能应满足《公路护栏安全性能评价标准》（J7G B05-01-2013）规定的碰撞条件，可导向防撞垫结构总体分为六大部分：前部吸能组件1件、中间吸能组件4节（含滑块16件）、后部支撑组件1件、导向索2根、前部基础预埋件1件、后部基础预埋件1件。外形尺寸：长2925mm、宽760mm、高850mm

（9）弹性交通柱：材质为热塑性聚氨酯橡胶简称TPU，具有高弹性、耐候性、能承受车辆冲撞，柱体颜色为红色，满足国家标准《弹性交通柱》GB/T24972的要求，反光膜应为白色或者黄色，要求为IV级反光膜。外形尺寸：高度700mm、底座200mm、柱直径80mm

3.3.5其他交通设施：扬州市公安局交通管理支队如需新建、维护维修或采购其他交通设施时，以协议和合同方式进行处理，并报审计。

3.4维护方案要求

提供完整详实的维护方案，维护方案应包括但不限于：原材料进货和质量保证措施、现场施工安全管理措施、现场施工工序规范措施、施工质量保证措施、服务响应时效管理措施及其他必要的施工组织计划等。

3.4.1原材料进货和质量保证：合理组织材料供应，确保施工正常进行；加强材料检查验收，严把材料质量关。

3.4.2现场施工安全管理：施工前对施工人员进行安全教育培训；所有施工人员应配备反光背心等安全防护服饰，施工机械需有安全施工标识；施工队到达施工现场后，应首先使用安全警示设施和标志等将作业面隔离出来，以保证施工安全。城市快速路施工时，施工作业面后方必须设置防撞缓冲车。

3.4.3现场施工工序规范措施：交通标志施工需前期进行交通标志的制作并出场检验，到达施工现场后需清理路面、测量放样，根据需要进行基础开挖、浇捣混凝土基础、现场安装等措施，施工完成后进行检查验收、现场清理、撤离。护栏施工应对地面上拆除的旧护栏、杂物、油污、浮浆等清理干净，对凹凸不平的路面进行简单修补，测量出施工路段的长度，计算出所需护栏的数量，先放出护栏安装的线路，放边线坐标时按3米一个底座点放样，确保曲线段护栏线形圆滑顺畅，与路面线形协调一致，施工完成后进行检查验收、现场清理、撤离。道路交通设施维护前后需交通设施损坏情况及修复情况进行拍照，并建立维护台账。

3.4.4施工质量保证：标志标牌维修要规范、齐全、醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，清洁、无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；修复、更换的护栏和立柱需线型顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷；因更换立柱和标志设施等需要浇筑砼基础的要符合强度要求。质保期：3年。

3.4.5服务响应时效管理：采购人根据道路交通损坏情况和交通管理的需求，通知（口头或书面）中标人；中标人必须按照通知要求按时保质完成指定工作。中标人应在接到维护通知之时起立即派人维护，2小时内维护完毕，情况复杂的，8小时内维护完毕。中标人不能在采购人要求时限完成项目的，采购人可委托其他中标人维护（维护费用按实际施工单位中标价结算）。市区重大活动标线复划按照采购人的施划进度时间要求完成。

3.5定期的维护巡查计划与内容要求

提供完整详实的维护检查计划与内容，包括但不限于：检查人员安排、检查计划安排、专项检查计划，检查的内容项目等。

3.5.1检查人员安排：根据本项目的实际情况，中标人建立检查制度，明确扬州市市区道路交通安全设施建设维护项目定期维护检查人员，全面负责本项目的定期维护检查工作。

3.5.2检查计划安排：中标人为检查责任单位，对管理对象的日常检查内容每周不少于一次现场检查，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。

3.5.3专项检查计划：中标人为检查责任单位，遇有大型安保、文明城市创建等重大活动，根据采购人的要求，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。

3.5.4检查的内容项目： 交通标志板面被遮挡的；交通标志板面及杆件破损、污损、转向、歪斜的；交通标志及杆件有倒伏、倾覆、坠落危险的；交通标志反光膜老旧褪色、主动发光标志发光效果差或不发光的；交通标志中设置商业广告等与道路交通无关信息的；交通标志颜色、形状、字符、尺寸、版面、图案不规范的；交通护栏破损、歪斜的；交通护栏外观污损的。

3.6售后服务方案要求

提供完整详实的售后服务方案，售后服务方案应包括但不限于：售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺、24小时售后服务响应措施、免费培训计划等。

3.6.1维修时间要求：中标人维护服务期内为采购人提供全天24小时服务电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时响应采购人下达的指令要求。中标人必须安排专人、专车进行维护，夜间与节假日必须有人值班。

3.6.2中标人应备足交通设施正常维修所需的材料，不得以购货、发货为由拖延维修时间。

3.6.3中标人必须加强维修保养队伍管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，安全施工，中标人维护期间严格按照国家有关规定维护，确保维护质量和生产安全，自行承担全部安全生产责任。因中标人在维护过程中或维护质量原因造成人身和财产损害的，中标人应承担全部损害赔偿责任。

3.6.4无论维修保养期间或退换过程中，中标人负责及时清理现场。

3.6.5服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

四、采购包6项目要求

4.1具体服务内容

扬州市公安局交通管理支队直接管辖区域文昌东路、文昌中路、文昌西路沿线以北的的交通信号灯、路口显示屏、网络音柱、雷达、声呐抓拍以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施巡查和维护，确保各类设备运行使用正常，具体内容由甲方指定，根据投标单项报价、具体工程量和考核情况结算费用，涉及范围如下：

4.1.1交通信号灯：394个路口信号灯，17个快速路匝道信号灯（含：灯具、倒计时器、待行提示屏、电子可变标志、信号机、停电报警设备等）。另改造或建设1个标准路口信号灯（或与1个路口信号灯同等工程量的多处新建更新），具体位置和内容由采购人扬州市公安局交通管理支队指定。

4.1.2  208块诱导屏/公交屏/匝道屏维护，另改造或建设1块诱导屏，具体点位和内容由采购人扬州市公安局交通管理支队指定。

4.1.3雷达设备192套、声呐设备4套、网络音柱175套。另改造或建设2套雷达、2套网络音柱，具体点位和内容由交通管理支队指定。

4.1.4相关设备的杆件、电源、信号灯、倒计时、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆、窨井、管道、机箱等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。

4.1.5其它应急性、临时性维护。

4.1.6服务地点：采购人指定地点，地点范围随着城市发展变化由少量变动。

4.2具体服务要求

中标人必须采用主动巡检与应急抢修相结合的方式进行维护，主动发现各系统日常存在的问题，采用技术手段与现场巡查来确认设备状态，提高系统的维护标准。

4.2.1信号灯巡检维护要求

中标人必须配备专业的巡检队伍对合同范围内信号灯设备定周期的进行现场巡检工作，并符合如下要求：

（1）本项目范围内所有信号灯路口每天视频巡检一遍，每个月外场巡检一遍，建立巡检统计表以备检查考核。

（2）检查内容：

检查设施的完好性、规范性和正常使用情况；

检查管道和窨井堵塞情况、井盖及周边缺失破损情况；

检查机箱门（锁）关闭和完好情况、手控按钮正常使用情况；

检查信号灯路口有无第三方单位施工开挖情况；

检查信号灯是否缺亮、颜色是否失真；

检查信号灯杆、信号灯、信号机柜结构件是否有锈蚀、倾斜、损坏，是否存在安全隐患或被附着其他设施；

检查信号设施供电电缆和控制电缆是否外露、破损、漏电，机箱和杆体是否带电的情况。

（3）其他要求。

每日需上路检查设施的完好性、准确性，包括交通标志指示是否有冲突、供电及线路是否正常、井盖是否完整、井框是否塌陷、信号灯朝向正确性、灯具显示时序及内容是否正常、灯具显示的完整性、有否污损及是否被遮挡等。

根据采购人要求，对不符合国家规范的信号灯设施进行整改，包括采用迁移、调整、灯组补盲等方法。

巡检当中发现的重大安全隐患要及时处置，并立即报告。

遇等级勤务任务，能按照采购人指令，至少能同时派出10人到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯。

4.2.2显示屏类设备巡检维护要求

中标人必须配备专业的巡检队伍对合同范围内显示屏类设备设备定周期的进行现场巡检工作并符合如下要求：

公交专用道及交通限速显示屏、可变车道、诱导屏类等，每日需上路巡查，显示信息内容纠错、设置纠错、牌面污损等、井盖是否完整、井框是否塌陷、设施是否断电、发光异常、完好性、是否被遮挡等；

4.2.3故障维修台账日志要求

中标人应建立日常巡查维护日志，安排专人负责填写记录，具体内容包括巡查时间、巡查点位、故障原因、修复时间、更换配件种类等。采购人将不定期对日常巡查日志进行检查并进行考核。

维护台账要求

（1）中标人的文档管理工作要由专人负责，制定完善的管理制度。

（2）中标人须每日提交系统维修记录表并由交通管理支队专人确认。

（3）中标人每月提交一次维护工作报告，同时将该月更新后的系统技术文档和设备管理文档交付采购方，并附上电子文档。

（4）所有维修台账和工作日志要求同时采用纸质和电子文档两种方式报送。

4.2.4维护时限要求

（1）信号灯类故障时限要求。

中标人接到信号灯类故障报警后（故障报警即包括运维管理系统的主动报警，也包括相关人员的电话、短信报警），应在相应时限内到达现场。白天时段（早上7点至晚上19点），环高速公路内圈城区半小时内到达现场，环高速公路外圈1小时到达现场。晚上时段（晚上19点至第二天早上7点）设置值班人员，接到故障报警后90分钟内到达现场。

对于信号灯一般性故障，包括灯组发光单元不亮、信号机控制线接触不良等非复杂性故障，应在到现场1小时内排除故障。

对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标人应在抵达现场确认后及时报备，且采购人认为需要设置太阳能临时信号灯的，维修人员应在1小时内设置临时信号灯；复杂故障，最迟应在24小时内排除故障。

（2）其它故障时限要求。

对于信号灯以外的设施故障，中标人应在2小时内到达维护现场，对于一般性故障，抵达现场后的1小时内排除故障。

对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标人应在抵达现场确认后及时报备；复杂故障，最迟应在24小时内排除故障。

（3）其它要求和说明

接通知后，因未按时到达现场处置或处置时间超过时限要求的，采购人有权临时指定其它单位接手处置，相关费用从中标人中扣除。

对于网络中断等非本项目维护范围内造成的信号灯、视频监控的故障，应立即通知采购人转网络运营商处置。

4.2.5第三方故障维修要求

以下内容为第三方故障：

（1）由于道路改造、市政工程施工、人为破坏、电力异常、系统设备被盗的、交通事故、房屋拆迁造成系统损坏的；

（2）由于交通管理的需要，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；

（3）由于道路发展变化，对不在项目点位清单的信号灯故障，进行应急性的维修恢复，此部分控制在当月维修次数的10%以内；

（5）中标人对于第三方故障要及时跟踪处理。按照如下流程进行处理：

①现场勘察取证，并保留可以证明为第三方故障的图片或视频。

②根据勘察记录整理第三方故障报告（故障及原因、修复方案、费用预算和修复计划）。

③在取得采购人书面签证后（抢修类故障处理可以先施工后签证）进入维修服务流程，并在相应服务时限完成修复，恢复费用包含在投标报价内。

第三方故障修复过程中，须协调市政、路政、绿化等相关部门的，由中标人负责自行协调，公安交通管理支队协助。

4.2.6人员要求

（1）驻场人员要求：服务期内，中标人须提供不少于1名驻场人员，工作地点在采购人提供的办公室，不参与外场作业，服务内容主要包括：系统软件运维、新增设备接入、信号方案更改、故障巡检、机房设备维护等工作。驻场人员须具有计算机、网络、网络安全、数据中心、交通管理行业等2年以上相关工作经验，按照采购人的工作时间驻场服务。对信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等外场设施及后台系统等进行日常巡检，通过系统对信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等交通设施运行情况的日常巡检，及时发现信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等交通设施故障，督导维修进度及对外场设备维修后状态进行功能检查。如遇紧急任务、突发状况、重大活动等情况，中标人驻场工程师须无条件服从采购人的工作安排。中标人应积极主动采取相应措施保障设施设备及系统运行良好，发现超出服务范围的问题，必须立即通知采购人。

（2）外场人员要求：中标人外场交通设施班组应不少于5组，每组不少于2人。中标后，外场交通设施班组所有人员须提供7×24小时服务，在上岗前，应进行相关硬件、软件等知识培训。信号灯简易故障维护人员应具备信号灯故障原因排查能力，能够独立完成推电闸、清除故障码等故障维修工作；综合维修班组维护人员应具备排查管线、用电等能力，能够快速完成信号机相关设备、信号灯具、信号灯杆、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等故障维修工作。

（3）其它要求：中标人应定期对外场交通设施班组所有人员进行相关知识培训，提高维护人员理论知识水平和运维技术水平。

中标人必须制定详细的恶劣天气抢修预案，须按采购人要求全员上岗，完成抢修任务，并向支队报备。

中标人投入的人员在服务前向采购人进行人员备案，所有服务人员未经采购人同意，不得随意更换。

如采购人认为投入的人员无法满足服务要求，中标人须无条件更换符合采购人要求的服务人员。

中标人应根据采购人需要安排本项目负责人及相关人员到采购人指定场所召开例会，负责人不能如期参会应提前向采购人请假并说明原因，无故不参会的按合同予以处罚。

维护单位提供建设维护必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括车辆）、设备材料等。投标提供的车辆应保证技术性能良好、保险齐全并保证车辆专用在本项目维护工作中。

4.2.7服务期限

服务期限：自合同签订之日起一年。

4.3维护服务考核标准

4.3.1因设备故障没有及时发现或修复，造成负面舆情或上级通报的，每次扣500元；造成有责信访或重大舆情的，每次扣2000元。

4.3.2遇等级勤务任务或采购人认定的特别重要任务，未能按照采购人指令，派人（最多同时调派10人）到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯的，每次每人扣500元。

4.3.3设施故障接到人民群众通过12345热线等方式反馈或投诉的，公安交警接到时中标人尚未发现故障的，每次扣500元。

4.3.4重要时段即早晚高峰、重大警卫任务、大型活动期间报修故障，未按照时限要求达到现场的，每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，重要时段单次维修迟到上限扣2400元。

4.3.5其它考核负面清单。

（1）接通知后未按要求上述时间要求及时到达现场或接任务后未及时开展维修的；

（2）一般性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；

（3）复杂性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；

（4）设施结构件有变形、倾斜、掉落等安全隐患，未及时报告和修复的；

（5）设施供电及控制电缆有破损漏电，机箱和杆体带电，未及时报告和修复的；

（6）因道路积水或城市内涝造成信号设施漏电；

（7）现场作业未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患；

（8）作业现场未配管理人员的；

（9）经查未落实设施巡查制度的；

（10）未定期清洁和检查设备、维修记录不完整的；

（11）更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外的；

（12）由于维护工作不彻底，15天内在同一地点发生同类故障的；

（13）虚假谎报维护的每次维护单位；

（14）现场人员未穿指定的工作制服或安全背心；安全措施不到位，每次每项维护单位扣2分；

（15）维护单位在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施（包括：信号机参数配置、设施的移动和拆除），如造成安全事故的，由维护单位承担一切法律和经济责任。

（16）对于不在本项目详细清单点位设备，但按照采购人安排进行临时性、应急性维修（见“第三方故障”第3条），不能完成的。

| 考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 扣款金额 | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一般舆情或上级通报批评 | 500 |  |  | 每次扣500元 |
| 2 | 有责信访或重大舆情 | 2000 |  |  | 每次扣2000元 |
| 3 | 等级勤务任务保障 | 500 |  |  | 每次每人扣500元 |
| 4 | 群众投诉或12345工单 | 200 |  |  | 每次扣200元 |
| 5 | 重要时段报修故障维修 | 200 |  |  | 每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，单次维修迟到上限扣2000元 |
| 6 | 其它考核负面清单。 | 200 |  |  | 每次扣200元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 4.4项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006）；

《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2008；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《道路交通信号灯》 （GB 14887－2011）

《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）

《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）

《人行横道信号控制设置规范》（GA/T 851-2009）

《太阳能黄闪信号灯》（GA/T743-2007）

《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016

《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）

《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）

《道路交通信号灯技术条件及测试方法》（GB14887-2003）

《公安交通管理外场设备》（GA/T652-2008）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198

安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022

在管线施工中，如有特殊要求，应按要求进行施工。其他管线施工要求按照《GA/T652公安交通管理外场设备基础施工通用要求》标准实施。

4.5中标人承诺

4.5.1中标人须承诺，所有的服务均满足采购人关于交通安全设施维护及管理的相关工作规定，接受采购人的日常考核。

4.5.2中标人须承诺，无论何时，自故障发生之时起，在接到采购人通知起，中标人人员应在实效要求内到达现场，并上报故障原因、维修方式、维修时间、维修结果等，自然条件恶劣等不可抗力除外；

4.5.3中标人须承诺，服务期满后，经采购人验收合格，涉及到本项目的所有材料及档案均须移交采购人。

4.5.4中标人须承诺每月1日（遇节假日顺延至下一个工作日）准备齐全上月的结算审核全部材料，交由采购人审核。

4.5.5中标人须承诺，因设备巡查排查不到位，安全防护不到位等造成施工作业人员和其它第三方人员人身损伤的，由中标人自行承担全部民事责任。

4.6常用设备参数要求

4.6.1信号灯

投标产品需符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）标准。（提供符合前述要求的检测报告原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）

信号灯安装符合《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）相关要求。

道路交通信号灯智能控制系统应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）的要求。

为了保证交通信号灯的整体效果，本次机动车道信号灯采用直径400mm或直径300mm箭头灯和满屏灯，倒计时器800*600mm，行人灯采用直径300mm。

道路交通信号灯灯壳结构要求采用铝合金型材制造，开启式，外壳表面喷塑，颜色可根据实际需求定制，美观轻巧，便于维修与安装。

道路交通信号灯内所有密封应采用硅橡胶材料，使其在10年使用期内在高温和低温环境下不至于出现老化和硬化现象。

道路交通信号灯除电气零件外其余具有不低于10年的抗老化性能、抗腐蚀性能，在10年使用期内金属件不能出现锈斑。

道路交通信号灯的附属金属结构件、标准紧固件应用不锈钢制造，以符合GB14887-2003的相关规定。

道路交通信号灯出线孔应设置在灯壳的背面，并且能容纳￠20的电缆自由通过，以利于线路安装和连接其他设备，而且电缆进入口应有可靠的绝缘、防水、防尘措施，确保该道路交通信号灯不低于应有的IP54防护等级。

信号灯、倒计时器LED使用寿命不少于80000小时，LED信号灯、倒计时器可视距离不低于500米，单灯功率小于15W，工作电压在AC180－260之间，无颜色变化。

PCB电路板要采用阻燃材料制作的刚性印刷电路板，并进行镀锡处理，镀层无氧化，焊接面加绿色阻焊层，板厚1.8MM以上。

每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。

信号灯具电源部分不得采用电阻电容降压的方法。

（1）满屏机动车信号灯、箭头机动车信号灯、非机动车信号灯

每套信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑，无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。

信号灯规格为Φ400㎜，信号灯灯头采用发光二级管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；

工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%；

可视距离：大于1000米；

可视角度：优于30度；

发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感（保证良好的视认效果）；

色度：满足国标要求；

MTBF：大于10000小时；

工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%；

寿命：不少于10万小时，质保期为三年；

环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度；

环境湿度：小于95RH；

信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施；

所提供的信号设备必须达到最新交通信号灯检测标准（检测内容参照GB14887-2011《道路交通信号灯技术条件及测试方法》）；

PCB电路板要进行镀金或镀锡处理，镀层无氧化，焊接面加绿色阻焊层，而且要均匀。电路板线路双面走线，无短路、粘连、开路断线和过空不良等问题；

交通信号灯的电源电路具有稳压和抗干扰功能，能有效抑制电网频繁波动对二极管发光强度、色度的影响；

道路交通信号灯的电路板应保证在1个或数个LED管发生故障时，不对其它LED管和整体发光图形造成影响；

外壳防护等级：≥IP55；

（2）行人灯

每套信号灯由红色站立、绿色行走两个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑，无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭；

信号灯规格为Φ300㎜，信号灯灯头采用发光二级管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；

工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%；

可视距离：大于500米；

可视角度：优于30度；

发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感（保证良好的视认效果）；

色度：满足国标要求；

MTBF：大于10000小时；

工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%；

寿命：不少于10万小时，质保期为三年；

环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度；

环境湿度：小于95RH；

信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施；

所提供的信号设备必须达到最新交通信号灯检测标准（检测内容参照GB14887-2011《道路交通信号灯技术条件及测试方法》）；

PCB电路板要进行镀金或镀锡处理，镀层无氧化，焊接面加绿色阻焊层，而且要均匀。电路板线路双面走线，无短路、粘连、开路断线和过空不良等问题；

交通信号灯的电源电路具有稳压和抗干扰功能，能有效抑制电网频繁波动对二极管发光强度、色度的影响；

道路交通信号灯的电路板应保证在1个或数个LED管发生故障时，不对其它LED管和整体发光图形造成影响；

外壳防护等级：≥IP55；

（3）信号灯杆件

采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。杆件式样、颜色与原杆件相同或按指定要求定制。

横臂5米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥5mm厚、下口径≥280mm、上口径≥220mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥180mm、小头口径≥110mm。

横臂6米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥5mm厚、下口径≥280mm、上口径≥220mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥180mm、小头口径≥110mm。

横臂7米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥300mm、上口径≥240mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥210mm、小头口径≥110mm。

横臂8米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥300mm、上口径≥240mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥210mm、小头口径≥110mm。

横臂9米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥330mm、上口径≥280mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥240mm、小头口径≥110mm。

横臂10米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥330mm、上口径≥280mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥240mm、小头口径≥110mm。

横臂11米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥370mm、上口径≥310mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥270mm、小头口径≥110mm。

横臂12米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥370mm、上口径≥310mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥270mm、小头口径≥110mm。

4.6.2倒计时

投标产品需符合《道路交通信号倒计时显示器》（GAT508-2014）相关要求的产品检测合格报告。（提供符合前述要求的检测报告原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）

本项目所有倒计时显示器应采用通讯型倒计时。所有倒计时器均要求为“倒9秒”型显示，并与原信号机兼容；

倒计时器机箱采用优质铝合金材料制作，内、外表面光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形和毛刺等缺陷。箱体表面黑色喷塑。转动部件活动灵活，紧固部件紧固；

显示单元与倒计时器箱体连接紧密，无松动。显示单元由底壳、透光罩及密封圈组成，单元密封，密封表面平整；

性能指标

输入电压 : 176V～264VAC；

电源频率 : 48～52Hz；

发光亮度：红色大于6000 cd/㎡，黄色大于6000 cd/㎡，绿色大于8000 cd/㎡；

色度：符合GA/T 508-2014标准；

光源寿命：≥10万小时；

可视角度：≥30度；

可视距离：≥ 400m；

外壳防护等级：≥IP54；

耐温：－40℃～+80℃；

湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95%±2％；

绝缘电阻：≥500MΩ；

防护等级大于 IP54；

抗振动：符合GA/T 508－2014标准 ；

4.6.3交通信号控制机

根据城市智能交通发展要求，以及近年来公安部、省公安厅对发展智能协调控制信号机的考核要求，所有新建信号控制机都应采用协调控制式信号机（C类联网信号机）。单点信号机只进行维修工作，如不能修复应更新为C类联网信号机。

（1）单点信号机

信号机采用模块化的设计模式。

功能：①可实现22路信号灯控制：即主线左转、直行、右转，支线左转、直行、右转，主线行人、支线行人的单独驱动。

②系统至少可以设置 10 个时段。

③右转参数主线与支线分别可以分别设置。

（2）协调控制式信号机（C类智能信号机）

智能集中协调式交通信号机应按照（GB 25280-2016）《道路交通信号控制机》C类标准设计，出具产品检测合格报告。（提供符合前述要求的检测报告原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）

可实现对机动车、非机动车、可变车道、可变交通标志、行人、触动及二次过街、公交优先等的协调控制，配套交通信号控制软件能够全面实现单点、干道、区域三级控制策略。

★主控单元失效处置功能：信号机当主控单元发生故障时，信号机能继续执行原定周期工作方式，无灭灯现象，当主控单元故障解除时，能自动恢复自主控制；（需提供第三方机构出具的检测报告）

信号机组成

信号机整机应按照模块化设计，可根据需要灵活配置，包括并不局限与以下模块：

19寸标准信号控制主机；

室外标准19寸机柜；

接线底板；

勤务及遥控接收终端；

车载勤务终端；

遥控终端；

手动终端等；

模块化设计，使用过程中可不借助专用工具完成模块更换，方便维护。

信号控制主机

信号机主机应采用模块插卡设计，灯驱动板必须为独立可插拔板卡。

必须为嵌入式系统，采用CAN总线式架构；

可支持远程程序升级维护，支持U盘导入设置，支持笔记本现场运行参数设置；

配置数据备份与恢复功能：支持USB扩展存储功能，能进行配时方案的备份及恢复；

至少支持32个主相位，最大可配置信号灯驱动板8块支持96路灯驱输出实现双路口的集中16阶段控制；

配置环境监测单元，可实时上报现场温度、湿度、电压等环境参数，根据环境参数自动打开加热及散热装置；

交通信号控制机可对每一个输出单元LED等（每一组灯或其他设备）的电压和电流进行检测，如果信号灯故障实时上报中心。

可配置2块控制板：实现双CPU控制，实现双机备份、智能降级、公交优先、视频检测、地磁检测、无线控制等；

可配置全彩色液晶面板及键盘人机界面，可现场监测运行状态、模拟路口、配置设备参数；

可配置线圈检测器板卡、视频检测器接口板卡、地磁等其它检测接口板卡实现24路检测输入及检测输入LED状态指示，满足全车道检测需要；

支持双网络RJ45接口，可以实现外网和专网的接入，满足外网数据安全接入的需要；

可配置无线接收单元，配合遥控器可实现路口>500米无线遥控设备运行，可实现指定路口控制、群控、指定相位放行、勤务路线选择放行等功能；

可配置车载GPS单元，配合无线接收单元，实现中心专网内自动勤务放行控制，不需要中心人员手控干预实现自动勤务放行功能。

信号机室外机柜

外机箱：

外机箱须采用热镀锌喷塑工艺，满足全天候室外环境下的工作要求；

钢板厚度≥1.5mm，前后双开门结构；

机箱照明前后门应分别配有LED照明灯，开启箱门自动点亮机箱照明。

机箱配电：

至少48个灯控输出接线座，每个接线座应采用独立保险丝，每位端子须包含断路LED指示灯以警示故障；

侧门手动：

手动控制机构安装在机柜侧面的手动门内，可实现不少于以下手动控制：

指定阶段、指定灯色、步阶切换、手动控制等交通管制控制；

实时监测信号机运行状态、通讯状态、控制方式状态等。

系统功能要求

- ①控制类型

交通信号控制器应为集中协调式信号机，可实现手动控制、时间表控制、无电缆线协调控制、感应控制、动态方案选择控制、自适应控制、中心强制手动控制、路段行人过街协调控制、自动勤务管理、公交优先等。

可应用于控制路口、路段行人过街并可同时控制两个路口或行人二次过街控制。

★拥堵控制功能：当路口缓行时，上游路口应能减小绿灯放行时间，下游路口增加绿灯放行时间。当路口拥堵时，上游路口能截止当前绿灯放行时间，下游路口能继续增加绿灯放行时间，当通行车道排队消失后，路口控制状态自动恢复正常；（需提供第三方机构出具的检测报告）

- ②信号时间、闪动频率、转换过渡需求

信号持续时间可设置，调节步长不能高于1秒。

交通信号控制器内部时钟24小时的累积误差不超过1秒。

要求黄闪信号频率为60次/min～120次／min，可设置，设置步长为1次/min，其中信号亮暗时间比为1：l。

要求绿闪信号频率、信号亮暗时间比与黄闪信号相同。

在控制方式转换、配时方案变化时，交通信号控制器实现平滑过渡，平滑过渡在（0—3）个信号周期内可选择设置。

- ③启动时序

交通信号控制器通电开始运行时交通信号控制器先进行自检，自检后应按如下时序启动。

各信号相位先进入黄闪信号；

黄闪信号结束后，各信号相位进入路口清空灯色相位；

清空灯色相位结束后，信号控制器按预设置的方式运行。

- ④信号转换

可任意定义信号转换序列，可任意设置信号的转换顺序及调用。

- ⑤控制模式转换

交通信号控制器从自动控制模式转入手动控制模式时，手动开关作用以后，保持原有相位的最小安全时间，最小安全时间根据控制点实际情况设定；

从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行。

自动控制模式间的转换实现平滑过渡。在平滑过渡中，交通信号保证在路口内等候的车辆能够安全驶离路口。

- ⑥调光功能

交通信号控制器可根据需要增加夜间调光功能，在此功能下交通信号控制器根据要求可自动开始及终止调光控制。进行调光控制时信号灯的光强下降25%--50%。

- ⑦时钟

应具有时钟校准接口，与中心相联时以中心通讯服务器时间同步，与中心断开时通过GPS等每小时进行校时。时钟的误差范围24小时内小于1秒。

- ⑧现场设置功能

能通过操作面板或手持终端在现场进行控制方式的设置和信号参数的调整、读取数据的操作，并按设置的控制方案正常运行。

★图形化配置功能：信号机配置软件采用中文图形化配置路口渠化、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息；（需提供第三方机构出具的检测报告）

操作人员需使用密码进入操作界面。

- ⑨数据断电保存

具有在断电情况下的数据保存功能。数据断电保存期限至少为1年。

- ⑩故障监测及处理

具有对内、外设备故障监测、自诊断和记录功能，发现故障后采取适当措施以确保交通安全，并发出故障警示信号。

发生以下严重故障，交通信号控制器立即进入黄闪或关灯状态：

绿冲突故障；

同一灯组红绿冲突故障；

连接在某一输出的所有信号灯组的红灯同时发生故障；

电压超出正常使用范围有自保护措施；

影响道路交通安全的其它严重故障。

- ⑪信息采集功能

可连接远红外、微波、超声波、视频、环型线圈、地磁等检测器。

具有连接24路检测器的能力，可任意设定为系统检测器。

当系统传输中断时，能存储检测器的信息，存储容量满足储存最近72小时每15分钟的检测器数据，系统传输恢复正常后，可以上传存储数据。

★工作环境状态监视功能：信号机在工作状态下，能对机器内温度、湿度及市电输入电压进行实时检测；（需提供第三方机构出具的检测报告）

- ⑫通信功能

交通信号控制器应具有RJ45和RS232两种接口，可以满足串口通信和网口通信。具有在通信链路连通后自动恢复通信的功能。

系统中心通过系统通信网络（公安网或视频专网）对交通信号控制器下传各种控制命令、校时命令、配时参数及方案、控制模式转换命令等；所有交通信号控制器通过系统通信网络按需求向系统中心上传控制点的交通量信息、故障信息和当前的工作状态以及信号配时方案等数据。

系统提供中心和交通信号控制器之间上传和下传的所有信息参数。包括：

a） 检测器信息：车辆检测器（线圈检测器或视频检测器）检测到的机动车辆检测信息。

b） 交通信号控制器状态信息：包括信号控制器的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态，如有故障发生，实时向系统中心计算机发送故障信息及故障发生变化后的信息。

c） 信号灯灯色信息：包括当前控制点信号灯的灯色状态和每一次的灯色变化的信息。

d） 工作模式信息：交通信号控制器当前的工作模式，如感应、定时、黄闪等。

e） 交通信号控制器特征参数：包括信号周期、绿信比、相位、相位差、配时等主要参数。

f） 时间信息：交通信号控制器当前的时间信息，包括“年、月、周、日、时、分、秒”。

g） 日志报告：包括故障报告和信息报告。

h）后端手动：用于调节、设定信号灯的开启、转换及持续时间。

i）其它人工指定命令：在特殊的交通条件下，需要对某些道路实现强制控制，这不属于预置的配时方案的范畴，需要控制中心根据具体情况发出各种人工指令。交通信号控制器能够及时、准确地接收并执行控制中心发出的指令。

目前，扬州市区在用的信号控制机品牌：江苏金通JT-16、江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00以及升级型号。

如投标人采用非上述品牌的信号控制机及配件投标，需做出以下承诺：一是确保投标信号控制机与扬州市公安交警系统现有信号控制系统无缝对接，实现包括信号机运行状态及参数的调取、查看，中心方案的下发，指定相位控制、绿波控制、警卫路线控制等全部招标技术方案相关功能。二是信号机配件如主控板、灯控板等需要与现有信号控制机兼容使用，以便于维修替换。三是与在用交警信号平台、信号机的兼容对接和开发，由投标人在合同签订后15个工作日内建设完成，并且不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用。（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。扬州公安局交通管理支队仅提供测试所需的公安内部网络环境及协调中标人与原建设单位对交警信号平台、信号机的兼容进行对接和开发。

（3）信号机交通参数检测设备（微波雷达）

检测器采用二维主动扫描式阵列雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向以不小于每秒20次的扫描频率可靠地检测路上每一车道的动态或静态目标；

检测器支持大区域检测，沿来车方向正常检测区域可达300米，能同时检测不小于6道，同时跟踪检测256个目标；

检测器支持检测每个目标的位置坐标（x，y）、速度（Vx， Vy）、目标类型，具有图形化操作软件，实时显示每个目标在检测区域内被跟踪情况以及目标即时位置、速度、车辆长度等实时信息；

检测器需具备多功能的数据检测功能，可替代多组其他类型检测器，检测每车道多个断面的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距、车身间距、85%位速度；

检测器具有区间信息检测功能，包括区间车辆数、空间占有率、区间平均速度等信息；

★检测器支持检测各车道虚拟线圈上经过的车辆的存在信息，通过上位机软件显示车辆进入时的驶入信号、车辆离开时的驶离信号，车辆处于静止状态时可持续稳定保持存在信号；（需提供第三方机构出具的检测报告）

★检测器支持静态和动态排队长度检测功能，可通过上位机软件输出排队长度、队首队尾车辆位置、排队车辆数，可根据需求设置动态排队条件参数值；（需提供第三方机构出具的检测报告）

检测器可对检测区域内的区域状态进行检测，包括畅通、缓行及拥堵，并可发现及上报给上位机管理软件；

检测器支持通过软件输出各车道的通行评价指标，包括最大排队长度、平均停车次数及平均延误时间等信息；

检测器支持对交通异常事件进行检测，包括异常逆行、超高速、超低速、未排队超限、排队溢出等，并可输出报警信息。

检测器支持对检测区域内的车辆进行持续跟踪，并统计车辆跨过停止线后具体转向的流量比例；

检测器检测精度：车流量精度≥95%，事件监测精度≥95%；

检测器数据统计周期：1～3600秒范围，可由用户自行设定；

★检测器可按信号机指令设置信号周期的起始与截止时间点，并输出信号周期内的交通参数统计数据；（需提供第三方机构出具的检测报告）

接口：RJ45，检测器可通过网络可方便的远程调试、升级；

检测器采用前向检测方式，支持正装和侧装，可方便地利用既有杆件，安装高度6～8米；

检测器可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雪、雾、霾、大风、冰冻、冰雹、沙尘等恶劣天气，并具有自校准以及故障自诊断功能；

温度：－40℃~ +70℃；湿度：最大95％；

电源：24VDC；功率：＜10W；过压和防雷保护；

7*24连续不间断工作；

投标人需做出承诺：设备支持无缝接入现有扬州市交通管理支队雷达交通微观大数据平台，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

（4）信号机故障报警模块

市电检测功能：检测到市电情况，断电情况下可以上报离线故障信息。

后备UPS电源模块：当市电故障时，后备电源可以提供12V电力，支持运维系统工作30分钟以上。结合物联网，上报市电异常故障信息。"

电压、电流检测显示功能：检测电压值、电流值及功率。辅助判定设备状态。

柜门状态检测功能：获取柜门开启/关闭状态，并发送柜门状态故障信息到平台软件。

温度检测显示功能：检测箱体内实时温度，并可根据温度自动判定，启动风扇散热/加热器加热。

设备功耗检验：≤6W（空载）

电源适应性检验：电源电压在AC100V-AC250V范围内变化时，智维终端能正常工作。

市电采集：支持市电电压、电流采集；精度0.1%

温度采集：支持箱体温度采集，温度采集精度±0.5℃

负载电流：整机最大支持20A，220V输出单个接口最大支持5A

风扇温控：当箱内温度超过设定范围时，自动启动风扇降温，支持多点位批量温度设置。可以通过平台软件显示风扇工作状态，可以手动开启/关闭。也可以根据设备温度自动控制风扇开启/关闭。温度阈值可以本地存储，风扇控制可以脱机运行。当风扇损坏可以通过设备巡检功能上报设备故障告警。

远程检测：支持，箱门、防雷失效、网络、视频、市电、补光灯、风扇、加热器检测、用电监控等功能。

故障分析：支持断电、断网、视频设备、补光灯、风扇、加热器、防雷器、箱门等异常上报

支持TCP/IP有线传输及无线传输双网网络传输，支撑设备断网后的设备运行及异常上报。

★要求提供符合GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》的检测报告扫描件。（需提供第三方机构出具的检测报告）

投标人需做出承诺：设备支持无缝接入现有扬州市交通管理支队故障报警平台，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

4.6.4公交专用屏（路口提示屏）

公交专用车道信息发布屏，前维护开启式室外防水箱体，便于维修与安装。外壳表面喷塑，安装于信号灯杆对应公交专用车道正上方，颜色可以定制，美观轻巧，便于维修与安装。

（1）LED显示屏

显示净尺寸1.92m*0.8m；

像素点间距：10mm

管芯封装：SMD3535

基色：红色+绿色+蓝色，每像素点采用一颗1红1绿1蓝发光管

发光点颜色组合：1R1G1B

物理密度：10000点/m2

显示模组分辨率：长32点×高16点

显示模组尺寸：320mm×160mm

显示模组像素数：512点/块

刷新频率：≥900HZ

屏体显示面积：1.92*0.8=1.536㎡

物理分辨率： 192*80

视角：水平140°，垂直120°

色温（K）：3200-9300

存贮温度： -40℃ ～ +85℃

工作温度：-20℃ ～ +60℃

相对湿度：10%～95%

防护等级：IP65

箱体：前维护定制防雨箱体，8风扇对流散热

工作电压：交流220V±5%

平均功耗： 200～450W/㎡

最大功耗： 640W/㎡

投标人需做出承诺：设备支持无缝接入现有扬州市公安局交通管理支队集中显示控制系统，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

（2）控制系统

异步全彩控制

输入接口：网络信号输入

输出：支持1920*1080高清视频输出 支持画面分割合并等

刷新频率：≥1920Hz

换帧频率：换帧频率不小于60Hz。

亮度调节方式：自动256级级可调，手动100级

控制系统采用：远程服务器＋ 异步全彩控制＋（网线/光纤）传输

支持1-32任意扫描方式，满足不同点间距LED屏设计需求。

支持LED屏任意扫描方式一级起灰，色彩细节更好

支持温度检测；

（3）主要技术参数

帧频：≥60Hz

亮度：≥5500cd/m2（开机白平衡状况下）

寿命：10万小时

平整度：任意相邻像素间≤0.1mm

单元板拼接间隙＜0.1mm

均匀性：像素光强、单元板亮度均匀

白平衡：在最高灰度/亮度显示全白色的情况下测试白场色坐标值，应符合SJ/T 11281-2007中4.2.5的要求。

均匀性：彩色LED显示屏应在50％亮度的条件下，目视没有明显的色块、亮点、暗点。

视角：水平和垂直视角不小于140度。

盲点率：＜0.0001  且为离散分布

开关电源负荷：5V/40A

有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km

4.6.5交通诱导屏

- （1）组成

主要由LED诱导显示屏屏体、控制机、显示软件、立柱、支撑架、基础安装连接件、供电及防雷装置等软硬件设备组成。

- （2）全彩P4主要技术指标

★亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。（需提供第三方机构出具的检测报告）

★支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正; 支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光极管进行逐点 16 位颜色校正。（需提供第三方机构出具的检测报告）

显示屏整屏平整度≤0.2mm；

100%亮度，灰度等级为≥16bit；

70%亮度，灰度等级为≥14bit；

50%亮度，灰度等级为≥13bit；

20%亮度，灰度等级为≥12bit；

显示屏发光点中心距偏差＜1%

显示屏垂直视角上下≥160°；水平左右≥160°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy 之内。；

具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能；

试验溶液:盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1） %；

试验参数：

盐雾工作试验空间内温度:35℃

PH值:6.5~7.2；

盐雾工作试验空间内放置时间：16h；

样品初始检测：实验前样品应干净、无油污、无临时性的保护层和其他弊病；

样品放置：实验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠、接触；

样品的恢复：实验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1~2H。

判断：实验结束后，检查样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象。符合10级标准

依据 GB/T 2423.24-2013试验类型:程序 A，试验箱内温度在照射期开始前 2h 开始升温小于 1K/min 的速率）; 试验参数值:40 度，照射期时间8h; 25 度，黑暗期时间 16h 为个循环，共测试 10 个循环试验中、试验后受试样品外观结构和功能均正常；

显示屏各发光像素发光均匀、无马赛克现象。无显示内容时，显示屏自动关闭，呈黑屏状态，无任何亮点。

显示屏具有防水和防尘的功能，符合IP65防护等级要求。可以室外各种环境条件下工作，能适应温度、供电、防雨、防潮、防腐蚀、防雷击方面的要求，可靠性好。

显示屏可显示颜色：红色、绿色、黄色其各级灰度，无明显色差。

显示屏结构设计简捷、合理，拆卸方便，屏体表面平整。

系统能显示国标一、二级字库中的所有汉字、GB2312指定的全部汉字和数字字符及简单图形，汉字点阵可以是16×16、24×24、32×32，数字点阵、英文字母点阵可以是16×8、24×12、32×16。

系统支持多媒体文件格式，如BMP、JPG等图形格式，系统支持的文件格式可通过升级扩展。提供中文用户界面的节目编排软件。

现场控制系统可存储500条固定信息，存储内容可重新设定。可显示各种交通信号标志，交通信号标志库可任意扩展。

不同场景之间的转换有通用的特技功能。显示方式有全屏滚动、旋转、开窗、百叶窗、上、下、左、右移屏等。

信息发布可以有多种方式，支持发布节目表，即将发布内容、时间、对象预先编制后，让系统自动播放。系统支持多媒体格式。

投标人需做出承诺：设备支持无缝接入现有交通管理支队集中显示控制系统，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

- （3）杆件

杆圆柱377-10mm厚，高10.6米，横臂方管150*250-6mm厚，长3.9＋0.8米，底法兰600-20mm厚，横臂法兰500*350-20mm厚，焊检修平台，爬梯及护栏，镀锌喷塑白色，下沿高6m。

- （4）其他指标

温度：-25℃～65℃；

湿度：10%～95%RH；

抗风速：40M/S；

设备可在上述环境中每天24小时正常工作；

供电电源：AC220V（-15% +20%），50（5Hz；

最大功率：3200W；

平均功率：<8000W；

防护等级：IP65；

箱体材料：冷轧钢板；

箱体表面处理：喷塑；

接地：接地电阻≤4Ω；

悬臂杆件和主立杆采用整体成型，具有良好的抗风性。根据路口的实际情况采用F型；

所有的钢结构都进行热电镀防腐处理，并进行喷塑处理；

焊接部分采用全满焊，部分采用加强处理，使更结构牢固，焊接点光滑，表面更加美观；

悬臂杆中心线与道路保持水平，立杆及机箱有可能影响交通安全的位置加贴反光膜；

光缆，电源线缆联结可靠，安全。线缆及管线符合国家有关要求；

机箱设备的防护符合国家要求，做到防尘，防潮等功能，有一定的预留空间供其它系统设备的摆放；

系统配件内部的线路板全部做三防处理，提高使用寿命及设备的可靠性；

控制卡必须能够使交通诱导屏正常显示、控制和联网；

控制系统需接入扬州市公安局交通管理支队交通管控平台；

诱导屏显示模块需与原屏同尺寸，颜色与原版面相同或接近；

4.7维护路口清单（包含但不限于下列路口）

详见附件1《采购包6维护路口清单》

4.8维护路口清单（包含但不限于下列路口）

4.8.1根据最近两年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，但实际维修数量应以发生发现情况为准。根据服务工程量、中标人报价和考核情况据实结算，并定期进行验收审计。详见附件2《采购包6 （2025年度维护预估设备清单及改造新建清单）》。

4.8.2投标人需做出承诺：所有改造或建设设备均需无缝对接扬州市交通管理支队现有平台。（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

五、采购包7项目要求

5.1具体服务内容

交通信号灯、路口显示屏、网络音柱、雷达、声呐抓拍以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施维护，确保各类设备运行使用正常，具体内容如下：

5.1交通信号灯：351个路口信号灯，19个快速路匝道信号灯（含：灯具、倒计时器、待行提示屏、电子可变标志、信号机、停电报警设备等）。另改造或建设1个标准路口信号灯（或与1个路口信号灯同等工程量的更新），具体路口由采购人扬州市公安局交通管理支队指定。

5.2 145块诱导屏/公交屏/匝道屏维护，另改造或建设1块诱导屏，具体点位由采购人扬州市公安局交通管理支队指定。

5.3雷达设备21套、声呐设备2套、网络音柱76套。另改造或建设2套雷达、2套网络音柱，具体点位由交通管理支队指定。

5.4相关设备的杆件、电源、信号灯、倒计时、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆、窨井、管道、机箱等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。

5.5其它应急性、临时性维护。

5.6服务地点：采购人指定地点。

- 5.2具体服务要求

- 与4.2具体服务要求相同

- 5.3维护服务考核标准

- 与4.3维护服务考核标准相同

- 5.4项目建设遵循标准

- 与4.4项目建设遵循标准相同

- 5.5中标单位承诺

- 与4.5中标单位承诺相同

- 5.6常用设备参数要求

与4.6常用设备参数要求相同

5.7维护路口清单（包含但不限于下列路口）

详见附件3《采购包7维护路口清单》

5.8维护路口清单（包含但不限于下列路口）

5.8.1根据最近两年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，但实际维修数量应以发生发现情况为准。根据服务工程量、中标人报价和考核情况据实结算，并定期进行验收审计。详见附件4《采购包7 （2025年度维护预估设备清单及改造新建清单）》。

5.8.2投标人需做出承诺：所有改造或建设设备均需无缝对接扬州市交通管理支队现有平台。（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

六、采购包8项目要求

- 6.1具体服务内容

电子警察、视频监控以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施维护，确保各类设备运行使用正常，根据要求采集统计交通数据，具体内容如下：

6.1.1电子警察：313个路口电子警察设备（含电警、卡口、行人闯红灯设备、球机等）。另改造或建设2个标准路口电子警察（或同等工作量的多处更新），具体路口由交通管理支队指定。

6.1.2视频监控：527处视频监控（含卡口及测速点位）。

6.1.3相关的摄像机、杆件、电源、补光灯、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆、窨井、管道、机箱等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。

6.1.4机房空调、核心交换机、UPS等设备维护。

6.1.5交通管理支队所属大队（不含县市大队）网络、视频会议等设备维护。

6.1.6交通流量、非现场执法量等交通数据调查，违章抓拍备案等。

6.1.7其它应急性、临时性维护。

6.1.8服务地点：采购人指定地点。

- 6.2具体服务要求

中标人必须采用主动巡检与应急抢修相结合的方式进行维护，主动发现各系统日常存在的问题，采用技术手段与现场巡查来确认设备状态，提高系统的维护标准。

6.2.1电子警察、视频监控、显示屏类设备巡检维护要求

中标人必须配备专业的巡检队伍对合同范围内电子警察、视频监控、显示屏类设备设备定周期的进行现场巡检工作并符合如下要求：

（1）维护单位每个月必须对维护区域的电子警察、监控系统前端及管井巡查一次，且需在每个巡查点位做好巡查签到记录，检查设施的完好性、供电及线路是否正常、井盖是否完整、井框是否塌陷、配套标牌正确性、有否污损及是否被遮挡等，及时发现隐患问题。每季度对片区全部的相机护罩玻璃清洗除尘一次，对相机聚焦模糊、相机角度、设备时间校正等取证要素及抓拍率、识别率自查一次；每两周应对外场电子警察、卡口闪光灯白天、夜间异常巡查一次。

（2）每季度对片区全部电子警察相机护罩玻璃清洗除尘一次，对相机拍摄的取证要素（含图片清晰度、车辆违法轨迹、闪光灯状况、对相机聚焦模糊、镜头角度、设备时间校正、信号灯色彩、路口停车线、导向箭头线、分道线、路面标牌等；配合质保单位完成需要调试的项目）及每季度对抓拍率、识别率自查一次；每两周应对外场电子警察、卡口闪光灯白天、夜间异常巡查一次。

（3）公交专用道及交通限速显示屏、曝光提示屏类等，每日需上路巡查，显示信息内容纠错、设置纠错、牌面污损等、井盖是否完整、井框是否塌陷、设施的断电、发光异常、完好性、是否被遮挡等；

6.2.2故障维修台账日志要求

中标人应建立日常巡查维护日志，安排专人负责填写记录，具体内容包括巡查时间、巡查点位、故障原因、修复时间、更换配件种类等。采购人将不定期对日常巡查日志进行检查并进行考核。

维护台账要求

（1）中标人的文档管理工作要由专人负责，制定完善的管理制度。

（2）中标人须每日提交系统维修记录表并由交通管理支队专人确认。

（3）中标人每月提交一次维护工作报告，同时将该月更新后的系统技术文档和设备管理文档交付采购方，并附上电子文档。

（4）所有维修台账和工作日志要求同时采用纸质和电子文档两种方式报送。

6.2.3维护时限要求

（1）其它故障时限要求。

对于设施故障，中标人应在2小时内到达维护现场，对于一般性故障，抵达现场后的1小时内排除故障。

对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标人应在抵达现场确认后及时报备，但最迟应在24小时内排除故障。

（2）其它要求和说明

接通知后，因未按时到达现场处置或处置时间超过时限要求的，甲方有权临时指定其它单位接手处置，相关费用从中标人中扣除。

对于网络中断等非本项目维护范围内造成的信号灯、视频监控的故障，应及时通知采购人转网络运营商处置。

6.2.4第三方故障维修要求

以下内容为第三方故障：

（1）由于道路改造、市政工程施工、人为破坏、电力异常、系统设备被盗的、交通事故、房屋拆迁造成系统损坏的；

（2）由于交通管理的需要，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；

（3）由于道路发展变化，对不在项目点位清单的视频监控故障，进行应急性的维修恢复，此部分控制在当月维修次数的10%以内；

（4）中标人对于第三方故障要及时跟踪处理。按照如下流程进行处理：

①现场勘察取证，并保留可以证明为第三方故障的图片或视频。

②根据勘察记录整理第三方故障报告（故障及原因、修复方案、费用预算和修复计划）。

③在取得甲方书面签证后（抢修类故障处理可以先施工后签证）进入维修服务流程，并在相应服务时限完成修复，恢复费用包含在投标报价内。

第三方故障修复过程中，须协调市政、路政、绿化等相关部门的，由中标人负责自行协调，公安交通管理支队协助。

6.2.5人员要求

（1）驻场人员要求：服务期内，中标人须提供不少于1名驻场人员，服务内容包括：系统软件运维、新增设备接入、监控设备备案、故障巡检、机房设备维护等工作。驻场人员须具有计算机、网络、网络安全、数据中心、交通管理行业等2年以上相关工作经验，按照采购人的工作时间驻场服务。对视频、电警、卡口等外场设施及后台系统等进行日常巡检，通过系统对电警、卡口等交通设施运行情况的日常巡检，及时发现电警、监控等交通设施故障，督导维修进度及对外场设备维修后状态进行功能检查。如遇紧急任务、突发状况、重大活动等情况，中标人驻场工程师须无条件服从采购人的工作安排。中标人应积极主动采取相应措施保障设施设备及系统运行良好，发现超出服务范围的问题，必须立即通知采购人。

（2）外场人员要求：中标人外场交通设施班组应不少于5组，每组不少于2人。中标后，外场交通设施班组所有人员须提供7×24小时服务，在上岗前，应进行相关硬件、软件等知识培训。信号灯简易故障维护人员应具备信号灯故障原因排查能力，能够独立完成推电闸、清除故障码等故障维修工作；综合维修班组维护人员应具备排查管线、用电等能力，能够快速完成信号机相关设备、信号灯具、信号灯杆、视频、电警、卡口等故障维修工作。

（3）其它要求：中标人应定期对外场交通设施班组所有人员进行相关知识培训，提高维护人员理论知识水平和运维技术水平。

中标人必须制定详细的恶劣天气抢修预案，须按采购人要求全员上岗，完成抢修任务，并向支队报备。

中标人投入的人员在服务前向采购人进行人员备案，所有服务人员未经采购人同意，不得随意更换。

如采购人认为投入的人员无法满足服务要求，中标人须无条件更换符合采购人要求的服务人员。

中标人应根据采购人需要安排本项目负责人及相关人员到采购人指定场所召开例会，负责人不能如期参会应提前向采购人请假并说明原因，无故不参会的按合同予以处罚。

维护单位提供建设维护必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括车辆）、设备材料等。投标提供的车辆应保证技术性能良好、保险齐全并保证车辆专用在本项目维护工作中。

6.2.6服务期限

服务期限：自合同签订之日起一年。

- 6.3维护服务考核标准

6.3.1因设备故障没有及时发现或修复，造成负面舆情或上级通报的，每次扣500元；造成有责信访或重大舆情的，每次扣2000元。

6.3.2遇等级勤务任务或采购人认定的特别重要任务，未能按照采购人指令，派人（最多同时调派10人）到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯的，每次每人扣500元。

6.3.3设施故障接到人民群众通过12345热线等方式反馈或投诉的，公安交警接到时中标人尚未发现故障的，每次扣500元。

6.3.4重要时段即早晚高峰、重大警卫任务、大型活动期间报修故障，未按照时限要求达到现场的，每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，重要时段单次维修迟到上限扣2400元。

6.3.5其它考核负面清单。

（1）接通知后未按要求上述时间要求及时到达现场或接任务后未及时开展维修的；

（2）一般性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；

（3）复杂性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；

（4）设施结构件有变形、倾斜、掉落等安全隐患，未及时报告和修复的；

（5）设施供电及控制电缆有破损漏电，机箱和杆体带电，未及时报告和修复的；

（6）因道路积水或城市内涝造成信号设施漏电；

（7）现场作业未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患；

（8）作业现场未配管理人员的；

（9）经查未落实设施巡查制度的；

（10）未定期清洁和检查设备、维修记录不完整的；

（11）更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外的；

（12）由于维护工作不彻底，15天内在同一地点发生同类故障的；

（13）虚假谎报维护的每次维护单位；

（14）现场人员未穿指定的工作制服或安全背心；安全措施不到位，每次每项维护单位扣2分；

（15）维护单位在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施（包括：信号机参数配置、设施的移动和拆除），如造成安全事故的，由维护单位承担一切法律和经济责任。

（16）对于不在本项目详细清单点位设备，但按照甲方安排进行临时性、应急性维修（见“第三方故障”第3条），不能完成的。

| 考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 扣款金额 | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一般舆情或上级通报批评 | 500 |  |  | 每次扣500元 |
| 2 | 有责信访或重大舆情 | 2000 |  |  | 每次扣2000元 |
| 3 | 等级勤务任务保障 | 500 |  |  | 每次每人扣500元 |
| 4 | 群众投诉或12345工单 | 200 |  |  | 每次扣200元 |
| 5 | 重要时段报修故障维修 | 200 |  |  | 每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，单次维修迟到上限扣2000元 |
| 6 | 其它考核负面清单。 | 200 |  |  | 每次扣200元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 6.4项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006）；

《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2008；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《道路交通信号灯》 （GB 14887－2011）

《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）

《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）

《人行横道信号控制设置规范》（GA/T 851-2009）

《太阳能黄闪信号灯》（GA/T743-2007）

《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016

《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）

《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）

《道路交通信号灯技术条件及测试方法》（GB14887-2003）

《公安交通管理外场设备》（GA/T652-2008）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198

安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022

在管线施工中，如有特殊要求，应按要求进行施工。其他管线施工要求按照《GA/T652公安交通管理外场设备基础施工通用要求》标准实施。

- 6.5中标人承诺

6.5.1中标人须承诺，所有的服务均满足采购人关于交通安全设施维护及管理的相关工作规定，接受采购人的日常考核。

6.5.2中标人须承诺，无论何时，自故障发生之时起，在接到采购人通知起，中标人人员应在1小时内到达现场，并上报故障原因、维修方式、维修时间、维修结果等，自然条件恶劣等特殊情况除外；

6.5.3中标人须承诺，服务期满后，经采购人验收合格，涉及到本项目的所有材料及档案均须移交采购人。

6.5.4中标人须承诺每月21日（遇节假日顺延至下一个工作日）准备齐全上月21日至本月20日的结算审核全部材料，交由采购人审核。

- 6.6常用设备参数要求

6.6.1卡口型闯红灯自动记录系统

6.6.1.1系统总体要求

（1）系统检测方式：视频检测方式。

（2）违法抓拍要求：能连续抓拍机动车闯红灯、逆行、不按规定车道行驶、不按所需行进方向驶入导向车道的车辆（车尾），抓拍车道包括机动车道、支路小路（按1个车道计算）、路口右转单独渠化车道（按1个车道计算）、机非未隔离的非机动车道（按1个车道计算）。闯红灯抓拍时应连续抓拍反映车辆动态闯红灯违法过程的三张图片。图片格式按公安部标准应采用JPEG格式。对机动车闯红灯违法行为进行抓拍，闯红灯捕获率不小于95%，记录有效率不小于90%；对机动车逆行、不按规定车道行驶、不按所需行进方向驶入导向车道等违法行为进行抓拍，捕获率不小于80%，记录有效率不小于80%。

（3）通过车辆抓拍要求：能连续（逐车）抓拍通过的机动车辆（车尾），抓拍车道包括机动车道、支路小路（按1个车道计算）、路口右转单独渠化车道（按1个车道计算）、机非未隔离的非机动车道（按1个车道计算）。能连续（逐车）抓拍通过的机动车辆，通过车辆捕获率不小于95%。同时能连续（逐车）抓拍通过的机动车辆（车头），抓拍车道包括机动车道、支路小路（按1个车道计算）、路口右转单独渠化车道（按1个车道计算）、机非未隔离的非机动车道（按1个车道计算）、机非隔离的非机动车道（按1个车道计算）。通过车辆图像捕获率不小于99%。抓拍图片包含驾驶人面部特征，驾驶人面部的分辨率应不小于100×100像素点，能清晰认定机动车驾驶人。

（4）补光要求：采用低功率、寿命长的发光器件作为补光设备。每个车道增加辅助照明，并采取措施减少对周边环境的影响，不得影响周边环境及驾驶员安全驾驶。在无路灯照明状态下，补光应能满足抓拍车辆、人脸抓拍和录像的功能要求。

（5）号牌识别：对车牌照号码进行自动定位、识别， 号牌识别准确，车辆号牌准确识别率日间不小于90%、夜间不小于80%。

- 6.6.1.2系统主要功能

（1）闯红灯抓拍功能：系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：第一张：能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二张：能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三张：能反映机动车与第二张图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

（2）通过车辆抓拍功能：系统必须具有利用高清摄像机连续抓拍每辆通过车辆的功能，能在各种环境下及时、准确、清晰地捕获车辆图像图片，并能提取车辆特征图片（专门显示车辆号牌的图片），可以清晰分辩车辆牌照号及颜色、尾部特征、驾驶人面部特征等，反映车辆行驶方向、行驶车道、经过时间、地点等信息。

（3）违法抓拍功能：除闯红灯抓拍功能以外，系统应具备能连续抓拍机动车逆行、不按规定车道行驶、不按所需行进方向驶入导向车道、不系安全带等违法行为。

（4）录像功能：系统支持利用高清摄像机录像的功能，高清录像中应能够看清通过的车牌号码、车型、停止线、车道线、信号灯状态、路口环境等。同时对违法行为同步录像（截取），从违法行为开始前5秒至违法行为的全过程结束。

（5）存储功能：在路口的每个方向单独配备存储设备，具备存储高清录像、违法图片和通过车辆图片及各类信息的功能。可通过web方式进行查看、检索和管理。

（6）数据传输功能：系统应具备将高清视频、违法图片（录像）和通过车辆图片及各类信息通过网络自动实时传输至后台平台，与后台服务器实时通讯的功能。因传输线路中断或其他故障，系统设备应能暂存信息，待故障排除后能自动上传，不丢失信息。

（7）适应多相位信号灯功能：系统可以根据各车道不同的信号灯相位进行抓拍，应采用视频检测信号灯相位的方式进行相位检测，不得用线缆连接信号机获取相位（红灯信号）。

（8）校时功能：系统应具备自动校时的功能，能定时自动对系统设备的时间进行校准。

（9）系统日志管理功能：包括系统运行日志、设备故障报警日志等。

（10）设备监控管理功能：系统应支持用户通过后台平台对系统运行情况进行管理，对系统参数进行设置，可对高清实时视频及录像、违法图片和通过车辆图片及各类信息进行浏览和查询。同时，支持远程维护功能，可实时监控设备状态，可以通过网络进行系统参数设置，包括路口设备的通讯、控制等参数设置、系统故障诊断和记录，当系统设备发生故障时支持将报警记录传输至后台。

（11）硬件保护功能：系统必须具有过载、接地、漏电、防雷等保护装置并符合国家相关电器安全标准；各金属零部件应该与保护接地端子连接，安装防雷器。

（12）支持二次开发功能：免费开放接口，可实现与监控平台和全国机动车缉查布控系统对接，可实时传输通过车辆图片、车辆特征图片、高清视频及其它各类信息信息进入上述平台，并根据实际需要免费做适应性调整。

- 6.6.1.3主要设备参数

系统设备应能承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘等各种气候环境；各类设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘；在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障，系统内已贮存的图像、数据不应丢失；设备安装应与现场环境相协调。

- （1）摄像机配置

闯红灯抓拍时（车尾）：

一个方向4个机动车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖；

一个方向1-3个机动车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖；

右转单独渠化机动车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖；

人脸抓拍时（车头）：

每2个机动车道采用1台900万像素摄像机覆盖、非机动车道采用1台800万像素摄人脸像机覆盖；同时1个方向增加1台900万像素摄像机作为全景监控（具备违法抓拍及交通检测功能）。

右转单独渠化车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖。

- （2）工业高清一体化抓拍摄像机

摄像机为高清工业级彩色网络摄像机。必须采用集视频图像分析、处理、号牌识别、抓拍、存储等功能为一体的嵌入式摄像机，对经过的每一辆机动车及违法车辆进行抓拍，在照片中要可以清晰分辨车辆牌照号码及颜色、车辆尾部或头部状况及特征等。

环保型抓拍车尾900万像素摄像机

支持包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；

应支持采用不小于1.1英寸传感器；

应支持视频分辨率不低于4096×2336；

应支持内置不少于3颗暖光LED频闪灯；

应支持帧率1~50fps可调；

应支持当开启低延时模式时，视频延时不大于200ms；

应支持3D降噪和透雾功能；

应支持单快门、全息双快门、三快门等快门方式；

应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；

★应支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正；（需提供第三方机构出具的检测报告）

最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；

应支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；

★应支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持连续闯红灯事件检测功能，可对连续闯红灯事件进行报警；

应支持对路口右转车辆不让非机动车/行人进行检测抓拍；

★应支持大货车右转不停车识别功能，支持货车右转必停识别功能检测；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能；

应支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟不大于45秒；

应支持抓图功能，通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设，抓拍图片从触发到输出的延时不高于69ms ；

应支持不少于460种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

应支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；

★支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持异常车牌检测功能，对遮挡及污损车牌进行判断和识别；

应支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；

应支持目标跟踪功能，支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；

应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车尾识别车辆子品牌不少于3900种；

应支持对视频画面中设定区域的信号灯在白天和夜晚色彩进行矫正并进行局部增强显示；

应支持车流量统计功能，支持按车道和时段进行辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表，流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%；

应支持AC100V~AC240V供电方式；

应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；

应支持IP67防护等级；

应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；

环保型抓拍车头900万像素摄像机

包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

★应支持采用不小于1.1英寸传感器；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持夜间无需使用白光爆闪灯，即可输出高质量全彩图像；

应支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%；

应支持图像分辨率不少于4096×2336；

应支持帧率1~50fps可调；

应支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30；

最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；

★应支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；

应支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设；

应支持在补光照度80lx的环境下输出全彩照片，图片中车内人像清晰可见；

★应支持主副驾驶人脸抓拍功能，在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能；

应支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置

应支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍

应支持车牌识别功能，白天和晚上准确率不低于99.9%；

应支持压线抓拍，白天和晚上准确率不低于99%；

应支持违章变道抓拍功能，白天和晚上准确率不低于99%；

应支持驾驶员打电话、不系安全带、驾驶员抽烟等为违法行为的检测与抓拍；

应支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%；

应支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能

应支持混合目标检测抓拍功能，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。摄像机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；

应支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测抓拍；

应支持不少于460种车标识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

应支持IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；

应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌不少于7200种；

应支持智能帧功能，支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；

★应支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持AC100V~AC240V供电方式，支持DC12V±10%电源返送；

应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；

应支持IP67防护等级；

应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；

800万像素人脸摄像机

设备应采用双舱一体化设计，设备具有两个独立仓体和两个镜头，双通道采用高性能传感器，通道分别采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；

应支持内置CPU/GPU/NPU一体化芯片；

应支持两路通道均支持独立电动云台控制，通道1支持水平旋转范围0°~355°，垂直旋转范围-5°~30°;通道2支持垂直旋转范围-5°~15°；

应支持全景通道中心水平分辨力检验不小于1500TVL，细节通道中心水平分辨力检验不小于2000TVL；

应支持视频结构化，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别；

应支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情；

应支持智能行为分析功能，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、机动车、人和机动车进行检测;可对人员及机动车的正面、侧面、背面进行检测;可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测;可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测;可对目标的像素值进行设置，摄像机只对在像素值范围内的目标人员或车辆进行检测;样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式；

应支持优选抓拍功能，可通过IE浏览器开启或关闭优选抓图功能，开启该功能后，摄像机可在目标进入监控区域到离开监控区域时，选取1帧人脸图像进行保存；

应支持开启AI场景自适应功能后，摄像机可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数；

应支持内置不低于2个mic和1个扬声器；

应支持DC12V（±30%）供电方式；

应支持在温度30℃～+60℃，湿度不大于95%环境下正常工作；

应支持IP67防护等级。

应支持符合GB/35114A标准；

- （3）照明部分（多合一爆闪灯）

应支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪以及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

应支持通过光敏进行红外和白光切换；

支持补光距离16m~26m；

应支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光；

应支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光；

应支持回电时间不大于70ms；

应支持在温度-40℃~+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作；

支持电压AC220V±20％下正常工作；

★符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》0类危险要求；（需提供第三方机构出具的检测报告）

可提供GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告

- （4）前端存储设备

应支持添加不少于16路IP摄像机，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps；

应支持无风扇散热结构设计，设备内无风扇；

应支持卡口合成和视频接入两种工作模式切换；

应支持违法图片合成功能，支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边；

★应支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持预览窗口1、4、9、16分割；

应支持图片及关联录像下载功能，支持选择车牌图片、特写图片、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下载图片的同时将抠图分离下载；

★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持交通流量统计功能，实时显示和存储车流量信息，支持按时间、通道查询流量信息，支持展示索引号、通道号、车道号、起始时间、周期（分钟）、流量、平均车速（km/h）、占有率、空间占有率、车头时距（秒/辆）、车头间距（米/辆）、排队长度（米）、道路状态等详细流量信息，并支持将查询结果表格导出。

可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。

对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

应支持数据直存功能，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间不大于0.3s；

应支持图片和录像的存储空间配额比例设置；支持显示本地存储的状态信息：是否存在坏道，容量，使用率等；支持将硬盘设置为只读模式或读写模式；

应支持无硬盘、硬盘空间不足、非法访问、安全异常等状况报警；

应支持设置磁盘满后自动循环覆盖或停止；

应支持具有18个网络接口，含2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）和16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），支持具有2个1000M光纤SFP接口；

应支持可通过web、NTP服务器、GPS/北斗等对设备进行校时；

支持DC12V供电方式；

支持在温度-30℃~+65℃，湿度10%～90%（无凝结）环境下正常工作；

- （5）杆件和杆件基础部分

新建杆件、基础、管道、线缆。杆件及基础应由有相应资质的设计单位进行设计，并出具杆件及基础设计图，中标人严格按照设计图纸施工。

杆件的挑臂长度以实际场地情况为准，应覆盖全部车道，必须确保各车道抓拍效果。

杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

- （6）联网要求

路口杆件之间的联网由投标人完成，所需设备、线缆、管道及施工由投标人负责。视频式公路车辆智能监测记录系统和公路车辆智能监测记录系统、非机动车道监控系统需支持接入支队监控平台和全国机动车缉查布控系统。

6.6.2行人闯红灯抓拍人脸识别曝光系统

系统应可对行人闯红灯的违法行为进行自动检测抓拍，并与市局人脸识别系统对接，将拍摄图片及识别结果（包括姓名、身份证号码等）在前端大屏幕上显示。

- 6.6.2.1系统技术要求

- （1）脸部特征识别

人脸识别要求：系统应对扬州常驻人口信息库中的所有图片进行特征提取建模，建模后数据保存到系统的人脸特征库中。当有行人闯红灯时，前端设备能抓拍行人的人脸特征图片，通过特征提取建模。并将该特征值与人脸特征库中的每一个特征值进行1：N特征比对，最终返回包含行人身份信息以及相似度的比对结果。

- （2）人脸识别业务流程要求

当路口行人检测相机检测到有行人闯红灯时，应将该行人违法证据信息以及人脸特征图片同时上传至交通管理支队指挥中心视频专网内的数据接入平台，再通过安全接入边界共享给公安网内的数据共享平台。

人脸识别比对平台进行实时比对分析，返回该行人的身份信息，比如姓名、单位、住址等，依据这些信息对闯红灯的行人采取处置措施。

行人闯红灯人脸审核平台应负责将视频专网推送过来的脸部特征图片推送给人脸识别服务器进行脸部特征识别比对，同时将人脸识别服务器返回的识别结果进行展现，识别结果包含人员姓名、单位、住址等身份信息以及相似度，再通过人工审核的方式进行确认和管理。

该系统应能与市局人脸识别比对系统无缝对接，支持将行人检测相机抓拍到的行人人脸特征图片与扬州市常驻人口信息库中的人员图片进行实时分析比对，返回达到预警相似度值的人员身份信息及对应相似度，并支持后续与扬州市其他人口库（如逃犯库、重点人员库）的对接。中标后需提供样机与扬州市公安局已建常驻人口库及人脸识别比对系统进行对接测试

- （3）违法取证

- 1）行人闯红灯分析

系统应采用视频检测方式，自动对视频流中运动行人进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，设备应采用900万及以上像素高清抓拍摄像机，系统稳定，结构简单，便于安装维护。单个相机检测一个方向，安装两台行人检测相机进行双向检测。同时可支持室外喇叭用于行人闯红灯提醒。

终端管理设备应应实时存储行人检测相机传输的视频和图片，具备视频管理、数据管理、实时存储、图片显示和网络交换等基础功能，同时内置大容量硬盘，具有图片断点续传、图片录像检索等特色功能。可以实现实时视频、违法图片、违法数据的短时存储。

- 2）违法取证过程

行人闯红灯整个违法过程应抓拍3张图片，并合成1张图片。

第1张：信号灯红灯时，行人越过等候区，系统抓拍第一张图片，并声音提醒不要闯红灯；

第2张：如行人无视声音提醒，继续行进，至摄像机视野中央时，抓拍第二张图片；

第3张：当行人行走到摄像机视野下方时，抓拍第三张图片；

第4张：闯红灯行人的特写图片，能够清晰看清及分析出该行人全貌。特写图片选择从前三张图片中截取，同时应截取人脸特写图像叠加到图像中；

合成图片：四张图片合成为一张图片，作为反映行人闯红灯整个违法过程的证据图片，上传至中心平台。

- （4）显示曝光功能

显示曝光单元包含户外高清LED显示屏或液晶屏、配套发布程序以及中心联网发布平台。户外显示屏，应具有发光亮度强，自动亮度调节功能，应可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。具备违法信息发布和联网信息发布功能。

- （5）违法信息发布

大屏配套的联动信息发布程序应可实时接收行人检测相机抓拍的违法合成图片，并将合成图片实时发送至路口曝光大屏上进行显示曝光。

主要功能如下：

	支持被中心联网发布平台接入管理和控制；

	支持文字和图片动态显示；

	支持视频和实时视频播放；

	支持信息离线发布；

	支持行人闯红灯监控报警发布；

	支持一机多屏部署；

	支持分屏控制和信息显示；

中心联网信息发布平台应可以对多个大屏配套信息发布程序进行联网配置管理，比如信息停留时间、绑定的视频通道等

- （6）联网信息发布

- 1）日常信息发布

系统应支持通过播放计划来实现多时段定时发布，包括支持按日、按周、按月和自定义的时间段计划，以满足各种发布计划需求。

a、播放计划，以一天24小时为一个计划单位。可根据实际应用，添加一个日常计划，计划类型可选按日、按周、按月和自定义，系统会根据计划类型优先级，自动排成一天24小时时间段计划对当天播放计划进行更新。计划类型优先级从高到低依次是自定义、按月、按周和按日。除了人为新增日常计划来更新播放计划，系统应可每天自动生成当天的最新播放计划。系统应支持历史播放计划可查看、日常信息发布计划可管理。

背景节目，是指当某时段内，没有任何日常节目和即时信息发布时播放，播放优先级最低。每个诱导屏最多可设置一个背景节目，支持背景节目修改和清除。

更新发布，日常信息发布计划中所播放的节目信息在节目管理中被人为修改，通过更新发布可自动将修改之后的最新信息更新到播放计划中，并立即发布到诱导屏上。

B、在播放方式上，应支持节目的实时播放、循环播放、计划播放、插播和指定时间插播。

C、在发布方式上，应支持日常信息按照发布计划进行多屏批量发布。

- 2）即时信息发布

即时信息发布，信息可立即发布到诱导屏，立即替换屏幕上正在播放的节目信息，实现节目插播功能。

即时信息发布，应支持使用模板节目，支持节目发布的播放时间配置，支持多屏立即发布，支持节目发布之后停用撤销。

- 6.6.2.2主要设备参数

- （1）一体化行人闯红灯抓拍单元

支持包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；

应支持采用不小于1.1英寸传感器，视频分辨率不低于4096×2336；

应支持内置不少于3颗暖光LED频闪灯；

应支持帧率1~50fps可调；

应支持当开启低延时模式时，视频延时不大于200ms；

应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；

应支持标配16mm～40mm自动变焦镜头；

应支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正；

最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；

应支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；

★应支持行人闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的条件下：白天和晚上的捕获率均不低于99%；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测、载人人数统计功能；

应支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测；

应支持非机动车逆行抓拍功能；

应支持非机动车遮阳伞检测功能；

应支持非机动车、行人人体抠图；

应支持目标跟踪功能，支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；

应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车尾识别车辆子品牌不少于3900种；

应支持对视频画面中设定区域的信号灯在白天和夜晚色彩进行矫正并进行局部增强显示；

应具有"去鬼影"设置选项，开启后可消除强光源反射成像产生的"鬼影"对视频图像的影响，支持光晕消除设置，支持消除光源周围产生的光晕效果；

支持AC100V~AC240V供电方式；

支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；

支持IP67防护等级；

应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；

- （2）落地式室外LED交通违章发布屏

像素间距：≤ 3.846mm

像素密度：≥67600 pixels/m2

使用环境：室外

- LED屏应具有防尘防水IP65证书

- （3）户外65寸交通违章信息发布屏

采用户外专用高亮液晶屏，AR镀膜防眩光

镀锌钢板外壳，防暴钢化玻璃

配置双台工业空调，实现机箱内部的智能温控

机箱、立柱和顶棚采用结构化设计，箱门防盗锁

- 防雷，抗腐蚀，防护等级IP66

- （4）杆件和杆件基础部分

新建杆件、基础、管道、线缆。杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

6.6.3机动车人行横道不礼让行人监测记录系统

- 6.6.3.1系统总体要求

- （1）不礼让行人记录功能

系统采用视频检测技术，900万像素摄像机可以检测3个车道。能自动检测抓拍到机动车不礼让行人的连续照片，违章照片能清晰地反映“行人数量、停车线、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录。

系统采用国际领先的计算机智能跟踪算法技术，对图像中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并结合行人人数和行驶方向智能判断车辆运行是否不礼让行人。当判定车辆有不礼让行人时，记录车辆违法过程中三个位置的信息以反映机动车不礼让行人违法过程。

第一个位置可清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二位置可清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域的情况，第三个位置可清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况。通过系统记录的信息，至少有一张图片能够清晰辨别号牌号码。

系统记录的各个位置间保持适宜的距离以反映机动车不礼让行人违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

- （2）车辆捕获功能

系统除了能够捕获违法不礼让行人的车辆外，还能捕获在车道上正常行驶的车辆（卡口功能），能捕获记录车辆不礼让行人过程中三个不同位置的信息以反映机动车不礼让行人违法全过程。

- （3）违法短时录像

系统支持截取能反映机动车不礼让行人整个违法过程的短时录像，并在智能终端盒中进行短周期存储，同时会将短时录像实时上传至指挥中心，作为非常处罚的证据之一。短时录像的时长可以根据用户实际需要配置。

- （4）卡口记录功能

系统兼顾卡口功能，当车辆未越过停车线，系统会根据运动状态轨迹跟踪的情况，拍摄一张图片对过往车辆进行记录。图片能清晰的清晰辨别车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

- （5）高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能，。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264；可自动记录车辆通过时间、地点、所在车道、违法类型等信息；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。

- （6）远程系统管理维护功能

系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、终端管理设备、服务器等）和主要运行软件的工作状态（采集识别软件、传输软件等）等功能。

系统具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。

系统具有主动校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。

系统具备远程维护及参数的设置等功能。

- 6.6.3.2主要设备参数

- 不礼让行人抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

应支持采用不小于1.1英寸传感器；

应支持夜间无需使用白光爆闪灯，即可输出高质量全彩图像；

应支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%；

应支持图像分辨率不少于4096×2336；

应支持帧率1~50fps可调；

应支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30；

最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；

应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；

应支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设；

应支持主副驾驶人脸抓拍功能，在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点；

应支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能；

应支持车牌识别功能，白天和晚上准确率不低于99.9%；

应支持压线抓拍，白天和晚上准确率不低于99%；

应支持违章变道抓拍功能，白天和晚上准确率不低于99%；

★应支持斑马线不礼让行人抓拍功能，对斑马线不礼让行人进行抓拍；支持车头、车尾检测模式；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持驾驶员打电话、不系安全带、驾驶员抽烟等为违法行为的检测与抓拍；

应支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%；

应支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能

应支持混合目标检测抓拍功能，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。摄像机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；

应支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测抓拍；

应支持不少于460种车标识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

应支持IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；

应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌不少于7200种；

应支持智能帧功能，支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；

应支持AC100V~AC240V供电方式，支持DC12V±10%电源返送；

应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；

应支持IP67防护等级；

应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；

要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告；

6.6.4机动车超速自动监测系统

- 6.6.4.1主要设备参数

- （1）一体化抓拍单元

摄像机靶面尺寸不小于1英寸

要求图像分辨率不少于4096x2160

支持帧率1~50fps可调

支持当开启低延时模式时，视频延时≤200ms

具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式，支持快门自适应，1/1s~1/100000s可调

支持3D降噪和透雾功能

支持车辆黑白名单功能，最大可设置50万条黑名单和50万条白名单

支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值

支持车型识别功能，车头支持识别特殊车型有18种，包括：普通罐车、油罐车、三轮车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车；车头支持识别国标要求的24种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引车、重型多结构货车、重型厢式挂车、渣土车、油罐车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%

支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能

支持抓图功能，通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设，抓拍图片从触发到输出的延时不高于69ms

支持350种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%

支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）： 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%

支持机动车闯导流鱼腹线检测抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%

支持抠取上传机动车驾驶员 /非机动车 /行人的图片，支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出

支持潮汐车道变换时间段设置，对车辆违反潮汐车道当前道路属性的行为进行抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）： 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%

支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30

支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7000种，在天气晴朗无雾，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率≥98%；晚上识别准确率≥96%

支持车流量统计功能，支持按车道和时段进行辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表，流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%

单车道场景下，支持车内前排人脸像素点≥120*120

支持宽压供电，在30V~315V供电的条件下正常工作

支持外壳防护等级IP67

- 6.6.4.2测速雷达

应采用24G毫米波雷达技术，测速精度高；

★应支持具备符合GB/T 21255-2019《机动车测速仪》的检测报告；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持测速量程（5～250）km/h；

应支持通过 WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置；

应支持DC12V供电方式；

应支持在温度-40℃～+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作；

6.6.5球型监控系统

- 6.6.5.1违法自动抓拍球型摄像机

应支持内置GPU芯片，支持采用深度学习算法；
	应支持采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；
	应支持不低于33倍光学变倍，16倍数字变倍；

应支持最低照度要求，球机在补光光源关闭的情况下:彩色:<0.00021x（AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）;黑白:≤0.00011x（AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；

应支持在RJ45输出情况下设备的最大亮度鉴别等级应大于11级；

应支持在分辨率设置为2592×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出情况下水平中心分辨力不小于1500线；

应支持云台定位准确度小于等于0.01º；

应支持设备水平手控最小速度应不大于0.01º/s，水平手控最大速度应不小于600º/s；

★应支持在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，球机处于设定的预置场景，且开启违法停车抓拍规则时，能够对违法停车行为进行抓拍，白天和晚上各测试100次，捕获次数均应不少于99次，图片模式应符合GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式九的相关规定；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持机动车违停抓拍上报时，具备防重复上传功能，即可设置预定时间内只上报
1次，抓拍上传过滤阈值0-1440分钟可设，支持0点计时后清零；

应支持设备镜头倍率为一倍的情况下，违法停车的白天有效检测距离最不低于150m，其他倍率下，白天有效检测距离不低于300m；

应支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
	应支持DC36V±25%宽电压输入

应支持在温度-40℃~+70℃，湿度不大于95%环境下正常工作；

应支持IP67防护等级；

应支持满足GB 35114-A级加密标准

- 8.6.5.2高空球型摄像机

应支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；

应支持双路视频输出：全景400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节400W、32倍光学变倍，16倍数字变倍、1/2.8英寸 CMOS 传感器；

应支持全景摄像机视频分辨率不小于3840×2160细节摄像机分辨率不小于2688×1520；

应支持H.265编码，支持超低码流传输；

★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控；（需提供第三方机构出具的检测报告）

应支持在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值时，摄像机可自动开启白光灯补光:在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；

应支持在RJ45输出情况下，最大亮度鉴别等级不低于11级；

最低照度要求：彩色不大于0.0002lx（RJ45输出，应能 分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白不大于0.0001lx（RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；

应支持细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；

支持设备设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测；

应支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪；

应支持内部温度显示功能，可通过IE浏览器显示设备内部温度；

应支持在线升级功能检查;支持设备在线升级，升级过程设备不重启，业务不中断；

应支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

应支持DC36V±25%宽电压输入；

应支持GB35114 A级；

6.6.6违法鸣号抓拍系统

- 6.6.6.1系统总体要求

系统应由前端抓拍识别部分和后端信息管理平台组成，其中前端包含鸣笛检测定位子系统和车牌跟踪识别子系统，后端由执法信息管理子系统组成。

鸣笛检测定位子系统应实时监测监控区域内的声纹特征，通过特殊的算法，有效屏蔽周围环境干扰和其他干扰噪声，准确捕捉车辆喇叭，并同时启动定位软件快速准确的进行声源定位，并自动生成声音效果图，叠加到声源位置，同时，将定位点坐标经过特殊换算，发出命令给车牌跟踪识别子系统，完成车辆的定位跟踪和识别，并实时记录图像和音视频文件，并通过数据处理单元，将抓拍结果实时传输至指定位置。

- （1）鸣笛检测定位子系统

系统应由一体化声呐阵列单元组成，能实时准确判断喇叭声，精确定位声源位置。

鸣笛检测子系统应采用先进的基于声阵列的波束形成（beamforming）技术，实现交通中鸣笛车辆声源的准确定位。通过由若干个传声器组成的阵列，实时采集空间中传输来的信号，根据不同方位的声源到达阵列中各传声器的相位差，通过先进的波束形成（beamforming）算法，确定出声源的位置。

- （2）车牌跟踪识别子系统

系统应由高清摄像单元、补光控制照明单元、数据处理单元等组成。该系统能根据鸣笛检测子系统给出的准确的声源位置，从摄像视野中准确找到鸣笛车辆，自动识别车型并跟踪车辆直至相机可完整识别车牌的位置，然后给出准确违法鸣笛车牌，同时数据处理单元自动记录违法行为图像和音视频信息，并自动上传抓拍结果至指定位置，同时实时推送到现场LED进行显示。

- （3）执法信息管理子系统

用于抓拍结果的管理和分析，能提供多方位立体化分析，并形成乱鸣喇叭地图，支持从时间、安装地点上对乱鸣喇叭数据做详细的分析，能方便统一管理城市多个路口中违法行为的图像、音频、视频信息。

- 8.6.6.2主要设备参数

- （1）违法鸣笛抓拍声呐

1）包含的拾音单元（麦克风）个数不少于32个；

2）麦克风类型：数字麦克风；

3）麦克风可测量声音声压级范围不小于30.2～118.5dB；

4）麦克风总谐波失真不大于0.2%（94dB SPL 1KHz）；

5）麦克风信噪比不小于58.9dB；

6）麦克风±1dB频响范围不小于100～10kHz；

7）所有通道声音信号采样率不小于25.2kS/s；

8）麦克风阵型：呈非对称随机排布，无对称中心点和对称中心线；

9）含千兆以太网接口、RS485接口与220V供电接口；

10）探头中心位置集成一个摄像头， 且装有可拆卸替换滤镜；

★11）鸣笛声定位探头内置处理器，运行实时操作系统，对音视频在探头内独立实时完成、采集、存储和定位算法计算，无需外部处理器或计算机参与；（需提供第三方机构出具的检测报告）

12）自带防雨罩；

13）外壳防护等级IP65及以上；

14）自带温湿度传感器；

15）探头尺寸不大于400 x 300 x 300 mm，重量不大于4kg；

★16） 声源定位单元对鸣笛声可检测并准确定位的距离最远可达55米；（需提供第三方机构出具的检测报告）

17）内置网络防雷器；

18）工作温度范围不小于：-20~70℃;

19） 抗冲击：X、Y、Z方向10g、11ms脉冲；

20）绝缘电阻大于等于10MΩ；

21）湿热环境下正常工作，通过恒定湿热试验（条件：40℃、RH90%-95%）不小于6小时；

22）耐压：1500V无击穿现象；

23）在静电环境下不出现电气故障，符合GB/T 17626.2中3级要求；

24）在浪涌等电磁骚扰环境下不出现电气故障，符合GB/T 17626.5中2级要求；

25）可覆盖最大车道数：5车道。

- （2）一体化鸣笛抓拍摄像机

1）分辨率：≥3392（H）×2008（V）；

2）帧率： 25fps；

3）内部配置：防尘、防水滴面板，网络防雷器；

4）摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制；

5）H.264、MJPEG：支持H.264 码流输出，同时支持MJPEG码流输出；

6）输出图片格式： JPEG；

7）接口：≥1 个100M/1000M 自适应RJ45 接口；≥1 个RS－485 半双工接口；

8）触发输出：≥ 3路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制；

9）电压： 100VAC～240VAC；

10）频率：48Hz～52Hz；

11）功耗：＜20W；

12）工作环境温度： -30℃～+60℃；

13）工作环境湿度： 5%~95%。

- （3）违法鸣笛抓拍工控机

1）采用无风扇设计；

2）处理器： 不低于因特尔i3处理器；

3）内存：4GB及以上；
4）主硬盘： 不低于256 GB，可增加第二扩展硬盘；

5）网口：不低于5个千兆网口；

6）接口：不少于2个USB接口。

- （4）违法鸣笛显示屏

1）显示尺寸：不小于1280mm X 768mm；

2）外屏尺寸：不小于1450mm X 1250mm；

3）像素间距：大于等于16mm；

4）分辩率  不少于80X48点；

5）LED波长 590±5nm；

6）峰值亮度 ≥5000cd/M2；

7）最佳视距：20-200M；

8）工作电压：AC220V；

9）最大功耗：400W；

10）材料： 箱体用1.5MM铝板制作，贴3MM反光膜（±5%）；

11）系统软件：异步控制系统；

12）亮度等级：支持31级及以上；

13）通信接口：以太网。

14）显示方式：可直接显示、左移、右移、上移、下移，出字方式、出字速度、停留时间、字体、大小可设置。

15）铝箱一体化设计。

- （5）抓拍补光灯

1）灯珠：≤16颗；

2）光源波长：400-780nm；

3）光照度：≤40lx@20m；

4）光照角度: 支持10度、30度、45度（可选）；

5）启闭功能：支持摄像机控制；

6）防误触发：错误脉冲保护功能；
7）供电电源：≥AC165-220V；

8）平均功耗：≦35W；

9）补光范围：距离15-28M，宽度5-10M；

10）同步接口：频闪触发输入；

11）触发方式：开关量；

12）防雷：共模4KV、差模2KV；

13）外壳材质：金属铝+钢化玻璃；

14）支架：多向转动方式；

15）散热方式：直导式散热；

16）外壳防护等级：≥IP65。

- （6）车辆鸣笛抓拍后台软件

1）声音图像采集与记录

鸣笛声定位探头上的摄像头视频信号和麦克风声音信号实现同步采集与记录，实时生成声音视频。

2）鸣笛触发记录

自动保存高清图片和鸣笛前后各几秒的音视频信号，保存音视频时间长短可设置。

3）抗干扰

对于车辆引擎声、鸟叫声、雨点声、刹车声、音乐声、人声等其他城市非鸣笛噪声有一定的抗干扰能力。

4）鸣笛证据生成

4.1）鸣笛发生时，抓拍系统应自动生成含有鸣笛机动车的图片和视频，并对鸣笛机动车进行有效标识，图片和视频应符合GA/T 832的技术要求。

4.2）鸣笛发生时，抓拍系统应自动生成声成像视频。播放声成像视频时，声成像图的显示应和声音同步，无明显延迟，可清晰判断出鸣笛声来自鸣笛机动车。声成像视频的时间长度应不小于2秒。

4.3）鸣笛发生时，抓拍系统自动生成的声成像图和声成像视频中显示的鸣笛机动车应与实际鸣笛机动车一致。

4.4）当抓拍系统有效抓拍区域内有多辆机动车同时鸣笛时，抓拍系统应自动生成一辆或多辆鸣笛机动车的有效抓拍记录。

4.5）记录图片格式要求 符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832-2014》要求。每条违法信息记录至少3幅图片，第一、二幅为远景图片，应能清晰还原车辆在检测车道内连续行驶的两个位置、车辆类型、车牌号码、车身颜色、标志标线位置及颜色。第三幅为从第二张图片中截取的车辆特写图片，应能清晰辨认车辆号牌。设备自动拍摄违法图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:1994的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求。图片组合时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。拍摄图片不应出现拍摄图片宽度、景深狭小的情况。

4.6）图片叠加信息检查系统生成的每幅证据图片应叠加信息包括：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、设备编号、防伪码等信息。

4.7）软件界面实时显示温度、湿度。

5）抓拍性能（按T/SCJA 2-2019附录A，执行固定式抓拍系统样机试验，在三车道测试区域内检测鸣笛捕获率。测试区域覆盖离安装横杆路面垂直投影线15m-45m范围内的最近端和最远端，日间和夜间各测试鸣笛54次，其中各有9次在行驶速度不低于60km/h下鸣笛。）

5.1）捕获率（鸣笛捕获率检查）要求有效抓拍区域内的机动车鸣笛，日间鸣笛捕获率应不小于98%，夜间鸣笛捕获率应不小于98%。5.2）有效率（鸣笛有效率检查）要求有效抓拍区域内的机动车鸣笛，日间鸣笛记录有效率应不小于96%，夜间鸣笛记录有效率应不小于96%。5.3）误报率要求鸣笛记录误报率不高于5%。

6）号牌识别要求鸣笛抓拍系统在实时记录通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能，符合《GA/T 833-2016机动车号牌图像自动识别技术规范》有关要求。其用于号牌识别的字符库应齐全，即应能识别在我国道路上行驶的机动车号牌，至少包括GA36规定的号牌、武警汽车号牌、军队汽车号牌和新能源车辆号牌等。鸣笛抓拍系统的白天和夜间车辆号牌号码识别准确率都应不小于95%。

7）高清摄像头与声音定位探头的位置标定，通过高清摄像头图片和声音定位探头中心摄像头图片间的自动配准即可完成；

8）支持NTP校时功能；

9）支持通过Web浏览器对鸣笛声定位探头的运行参数进行配置，包括IP地址修改等

6.6.7室内监控设备

- 6.6.7.1一体式会议系统

产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。

产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、360°数字麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品。

所投产品集成一台高清显示器，尺寸不小于50寸，支持1080p高清显示；

所投设备集成的高清摄像机支持1080p30fps高清视频采集及输出，支持3倍光学变焦。

所投产品具备滚轮，可移动，方便部署。

产品采用结构化设计，易安装、易维护，2人15分钟即可完成安装；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态。

可提供所投产品整机的第三方机构功能类检测报告，只提供单独的编解码器检测报告视为不满足。

支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率最高支持8Mbps。

支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。

支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

支持H.239标准双流协议。

1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1.5M实现1080p60、1M实现1080p30、512K实现720p30，有效节约网络带宽资源。

所投产品标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。

产品具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电。

产品具备收纳盒，可收纳遥控器等会议室常用物品。

支持一个遥控器控制所投产品编解码器、摄像机的待机、唤醒、会议操作，操作便捷。

所投产品在空闲时，支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。

所投产品在会议中时，支持辅流音视频输入即插即发送双流，可通过遥控器进行界面布局切换。

可选配无线模块支持无线共享技术，本地会议时可通过无线将音视频输入分享到本地显示器；远程会议时可通过无线将音视频输入分享到远端显示器。

系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。

主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。

终端需要保证能够和市公安局视频会议软件无缝对接，需要实现视频会议软件对终端的直接数字点调、并实现对于终端的统一权限管理、统一设备管理。

- 6.6.7.2会议监控终端

采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。

★终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件，支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口（需提供第三方机构出具的检测报告）

支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

支持选配12G-SDI超清视频接口，满足广电级超清摄像机的接入。

支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。

支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。

终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。

支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。

支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。

支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。

支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。

支持多视功能，终端可将3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。

投标人须承诺本次所投设备必须能够与扬州市公安局现有高清视频会议系统兼容，实现互联、互通、PTZ控制、双流收发、唇音同步等功能，中标后五个工作日内提供所投设备与原有视频会议系统兼容对接测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的。（提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟，未按要求提供视为无效投标。）

- 6.6.7.3会议监控摄像机

支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

图像传感器采用不小于1/2.8""4KCMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

★具备 HDMI、HDBaseT、USB输出接口，支持所有视频接口同时输出图像（需提供第三方机构出具的检测报告）

支持广角镜头，水平视角不小于72°。

支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。

支持通过一根超五类网线可实现供电、图像显示、摄像机控制，可实现信号100米长距离传输。

支持RS422、HDbaseT，网络控制接口，支持标准VISCA协议，实现菊花链控制。支持网口VISCA控制。

支持保存不少于255个预置位。支持自动曝光功能，自动聚焦功能。

支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

6.6.7.4全向话筒

360°全向智能数字话筒， 抗射频干扰，频响100Hz～20KHz，灵敏度-12dB，信噪比≥71dB，USB接口，与视频会议终端配套。

6.7维护路口清单（包含但不限于下列路口）

详见附件5《采购包8维护路口清单》

6.8维护路口清单（包含但不限于下列路口）

6.8.1根据最近两年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，但实际维修数量应以发生发现情况为准。根据服务工程量、中标人报价和考核情况据实结算，并定期进行验收审计。详见附件6《采购包8（2025年度维护预估设备清单及改造新建清单）》。

6.8.2投标人需做出承诺：所有改造或建设设备均需无缝对接扬州市交通管理支队现有平台。（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

七、采购包9项目要求

- 7.1具体服务内容

- 电子警察、视频监控以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施维护，确保各类设备运行使用正常，具体内容如下：

- 7.1.1电子警察：271个路口电子警察设备（含电警、卡口、行人闯红灯设备、球机等）。包含改造或建设2个标准路口电子警察（或同等工作量的多处更新），具体路口由交通管理支队指定。

- 7.1.2视频监控：437处视频监控（含卡口及测速点位）。

- 7.1.3相关的摄像机、杆件、电源、信号灯倒计时、补光灯、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。

- 7.1.4机房空调、核心交换机、UPS等设备维护。

- 7.1.5交通管理支队所属大队（不含县市大队）网络、视频会议等设备维护。

- 7.1.6交通流量、非现场执法量等交通数据调查，违章抓拍备案等。

- 7.1.7其它应急性、临时性维护。

- 7.1.8服务地点：采购单位指定地点。

- 7.2具体服务要求

- 与6.2具体服务要求相同

- 7.3维护服务考核标准

- 与6.3维护服务考核标准相同

- 7.4项目建设遵循标准

- 与6.4项目建设遵循标准相同

- 7.5中标单位承诺

- 与6.5中标单位承诺相同

- 7.6常用设备参数要求

与6.6常用设备参数要求相同

7.7维护路口清单（包含但不限于下列路口）

详见附件7《采购包9维护路口清单》

7.8维护路口清单（包含但不限于下列路口）

7.8.1根据往年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，如实际维修量未达到预估工程量，中标人需按采购人扬州市公安局交通管理支队指定地点完成不足工程量部分（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

详见附件8《采购包9（2025年度维护预估设备清单及改造新建清单）》。

7.8.2投标人需做出承诺：所有改造或建设设备均需无缝对接扬州市交通管理支队现有平台。（提供承诺函原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

八、项目其他要求

1、投标人应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

2、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该制造商当时的产品系统），如果未能按原价提供相当或更优质的货物，则按违约处理。

3、投标人的报价应包括所投产品满足招标文件技术要求的涉及到的一切相关费用，不限于产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

4、实施队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，保护好项目现场既有设施设备（需拆除或更新的除外），项目实施过程中若发生与本项目相关的安全事故（包括中标人及其他第三方相关人员的人身财产损失）均由中标人自行负责，并承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

5、中标人遵守并严格执行国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定、施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工安全由中标人负责。

6、项目实施过程中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。项目未完全移交采购人之前，中标人负责对现场的一切设施和设备成品进行保护。

7、各包投标人的单价报价超过单价最高限价的视为无效投标。（以投标人提供的分项报价表为准）。

九、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名供应商为中标候选人。

注：（1）采购包1、采购包2、采购包3可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（2）采购包4、采购包5可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（3）采购包6、采购包7可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

（4）采购包8、采购包9可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

采购包1、采购包2、采购包3（交通标线类）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （36分） | 1、施划地面热熔交通标线，满分8分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分8分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×8×100％（小数点保留两位） |
|  | 2、车行道横向震荡标线（热熔），满分0.5分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位） |
|  | 3、施划地面溶剂交通标线，满分18分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分18分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×18×100％（小数点保留两位） |
|  | 4、施划地面双组份交通标线（喷涂），满分1分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分1分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×1×100％（小数点保留两位） |
|  | 5、施划地面双组份交通标线（甩涂）， 满分1分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分1分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×1×100％（小数点保留两位） |
|  | 6、小型车辆停车位（实线边框）溶剂，满分3分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分3分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×3×100％（小数点保留两位） |
|  | 7、老旧标线打磨（除线），（投标分项报价表中序号7-8投标报价之和）满分2分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分2分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×2×100％（小数点保留两位） |
|  | 8、路口左转待转区、人行横道预告标识线（即投标分项报价表中序号9-10投标报价之和），满分1分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分1分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×1×100％（小数点保留两位） |
|  | 9、非机动车图案、文字（即投标分项报价表中序号11-16投标报价之和），满分1分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分1分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×1×100％（小数点保留两位） |
|  | 10、交叉路口中心圈（300㎝）（溶剂），满分0.5分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位） |
| 服务方案 （18分） | 1、根据对扬州交通管理支队现有的了解程度，提供详细、科学、合理的维护方案，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 2、定期的维护检查计划与内容；计划与内容优于采购文件要求得5分；计划与内容符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 3、投标人承诺维护维修的响应到达时间为1个小时内的得3分，2小时的得1.5分，其他不得分，本项满分3分。（提供承诺函原件扫描上传，承诺函格式自拟，未按要求提供不得分） 4、制定售后服务方案，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 |
| 项目实施能力 （4分） | 1、投标人具有第三方机构出具的信用证明的得1分；（提供证明材料扫描上传，未按要求提供不得分） 2、投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证的，得1分；（提供证书原件扫描上传，未按要求提供不得分） 3、投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得1分；（提供证书原件扫描上传，未按要求提供不得分） 4、投标人具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书的得1分；（提供证书原件扫描上传，未按要求提供不得分） |
| 人员配备 （12分） | 1、拟派项目负责人具有公路工程或者市政工程专业二级建造师（含）以上（须提供人员名单、身份证原件、证书原件扫描上传及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明原件扫描上传）1名，得2分。 2、拟派安全员（须提供人员名单、身份证原件、证书原件扫描上传及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明原件扫描上传）1名，得2分；每增加一名加1分，最多加3分，满分5分。 3、拟派B2照（含）以上驾驶员2名得1分，每增加1名加1分，最多加4分，满分5分（须提供人员名单，驾驶证原件扫描上传及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明原件扫描上传）（驾驶员不得与1、2两项人员重复） |
| 设备配备 （15分） | 投标人公司具有或租赁热熔划线机、常温型划线机、双组份划线机、水除线机（每台设备需配1辆货车），防撞缓冲车、货车等相应的机械设备和交通工具配备情况。 具备热熔划线机1台、常温型划线机2台、双组份划线机1台、水除线机1台（上述每台设备需配1辆货车）和防撞缓冲车的，得15分； 具备热熔划线机1台、常温划线机1台、双组份划线机1台、水除线机1台（每台设备需配1辆货车）和防撞缓冲车得10分； 具备热熔划线机1台、常温划线机1台、水除线机1台（每台设备需配1辆货车）和防撞缓冲车得5分； 其余不得分。 （须在《主要施工机械设备表》）中列表说明并附照片，隶属于本公司的车辆行驶证原件扫描上传，提供除车辆外的其他机械设备购买发票原件扫描上传且购买方为投标人；若为租赁车辆设备则提供租赁协议、行驶证原件和其他机械设备购买发票原件扫描上传）。（货车需要核定载质量1吨以上） |
| 业绩 （15分） | 投标人2022年1月1日至今类似项目的业绩，提供一份合同得3分，满分15分。（以合同签订时间为准，须提供合同原件扫描上传） |

采购包4、采购包5（交通标志、护栏等设施建设维护维修类）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （36分） | 1、指路标志、车道行驶方向标志、组合式禁令牌增设（即投标分项报价表中序号1-4投标报价之和），满分4分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
|  | 2、禁令标志、警告标志、指示标志、机非分道标志增设（即投标分项报价表中序号5-15投标报价之和），满分4分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
|  | 3、活动戗牌（插牌式）、背板及支架增设（即投标分项报价表中序号16-33投标报价之和），满分6分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分6分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×6×100％（小数点保留两位） |
|  | 4、警示桩、交通凸面镜、橡胶减速带、突起路标等增设（即投标分项报价表中序号34-42投标报价之和），满分3分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分3分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×3×100％（小数点保留两位） |
|  | 5、指路标志、车道行驶方向标志、禁令标志维护维修（即投标分项报价表中序号43-46投标报价之和），满分4分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
|  | 6、禁令标志、警告标志、指示标志、机非分道标志维护维修（即投标分项报价表中序号47-57投标报价之和），满分4分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
|  | 7、警示桩、交通凸面镜、橡胶减速带等维护维修（即投标分项报价表中序号58-61投标报价之和），满分3分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分3分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×3×100％（小数点保留两位） |
|  | 8、固定护栏、移动护栏增设（即投标分项报价表中序号62-71投标报价之和），满分4分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
|  | 9、固定护栏、绿岛护栏维护（即投标分项报价表中序号72-80投标报价之和），满分4分， 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
| 服务方案 （18分） | 1、根据对扬州交通管理支队现有的了解程度，提供详细、科学、合理的维护方案，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 2、定期的维护检查计划与内容；计划与内容优于采购文件要求得5分；计划与内容符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 3、投标人承诺维护维修的响应到达时间为1个小时内的得3分，2小时的得1.5分，其他不得分。 4、制定售后服务方案，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 |
| 项目实施能力 （4分） | 1、投标人具有第三方机构出具的信用证明的得1分；（须提供证书原件扫描上传） 2、投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证的，得1分；（提供证书原件扫描上传，未按要求提供不得分） 3、投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得1分；（提供证书原件扫描上传，未按要求提供不得分） 4、投标人具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书的得1分；（提供证书原件扫描上传，未按要求提供不得分） |
| 人员配备 （12分） | 1、拟派项目负责人具有公路工程或者市政工程专业二级建造师以上（须提供人员名单、身份证原件、证书原件扫描上传及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）1名，得2分。 2、拟派安全员（须提供人员名单、身份证原件、证书原件扫描上传及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）1名，得2分；每增加一名加1分，最多加3分，满分5分。 3、拟派B2照（含）以上驾驶员2名得1分，每增加1名加1分，最多加4分，满分5分（须提供人员名单，驾驶证原件扫描上传及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）（驾驶员不得与1、2两项人员重复） |
| 设备配备 （15分） | 投标人公司具有或租赁高空作业车、吊车、防撞缓冲车、货车等相应的机械设备和交通工具配备情况。 具备高空作业车、吊车、货车各2辆及以上，且至少有防撞缓冲车1辆的，得15分； 具备高空作业车、吊车、防撞缓冲车、货车各1辆得10分 具备高空作业车、防撞缓冲车、货车各1辆得5分 其余不得分。 （须在《主要施工机械设备表》）中列表说明并附照片、隶属于本公司的车辆行驶证原件扫描上传；若为租赁车辆则提供租赁协议、行驶证原件扫描上传））。（货车需要核定载质量1吨以上） |
| 业绩 （15分） | 投标人2022年1月1日至今类似项目的业绩，提供一份合同得3分，满分15分。（以合同签订时间为准，须提供合同原件扫描上传） |

采购包6、采购包7（信号灯及配套系统建设维护类）

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 1、信号灯灯组及配件综合报价之和（投标分项报价表中序号1-56投标报价之和），满分12分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分12分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×12×100％（小数点保留两位） |
|  | 2、线材综合单价（序号57~70投标报价之和），满分5分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×5×100％（小数点保留两位） |
|  | 3、交通诱导屏及公交专用屏综合单价之和（即投标分项报价表中序号71-86投标报价之和），满分5分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×5×100％（小数点保留两位） |
|  | 4、施工综合单价之和（即投标分项报价表中序号87-100投标报价之和），满分5分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×5×100％（小数点保留两位） |
|  | 5、杆件综合单价之和（即投标分项报价表中序号101-131投标报价之和），满分3分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分3分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×3×100％（小数点保留两位） |
| 技术方案（15分） | 投标人的产品技术完全满足10个标 “★”项的，得15分 ；有一项不满足的扣1.5分，扣完为止。 说明：加★号项指标为关键技术要求，须提供证明材料，未按要求提供配套证明材料视为负偏离。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 |
| 服务方案（17分） | 1、根据对扬州交通管理支队智能交通系统现有的了解程度，提供详细、科学、合理的维护方案，主要包括现有设备分布情况、配件储备和质量保证措施、现场施工安全管理措施、施工质量保证等，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 2、定期的维护检查计划与内容，主要包括检查人员安排、日常巡检计划、定期检查计划、检查内容项目等；计划与内容优于采购文件要求得5分；计划与内容符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 3、投标人承诺报修电话必须保持24小时开机，紧急抢修工程（信号灯不亮的故障、杆件被撞倒）必须在接到通知后半小时内到达现场予以先期处置与维修的，得2分。 4、制定售后服务方案，主要包括售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺等，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 |
| 企业规模及售后人员配备（21分） | 1、投标人具有5人及以上电工证书（低压电工作业或建筑电工）得5分；具有4人得3分；具有3人得1分，其余不得分；（须提供证书及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明原件扫描上传）。 2、投标人具有5人及以上国家应急管理部门或建设部门高空作业证书（高处安装、维护作业）的得5分；具有4人得3分；具有3人得1分，其余不得分；（须提供证书及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明原件扫描上传）。 3、投标人具有IT服务工程师证书或IT服务项目经理证书的每有1人得1分；最多得3分；（须提供投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传及证书原件扫描上传）。 4、投标人具有自有或租赁的用于维护的防撞车的得2分；（须提供车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同） 5、投标人具有自有或租赁的高空作业车、吊车或其他带有升降设备的作业车辆3辆及以上的，得3分；具有2辆的，得2分；具有1辆，得1分；没有相关车辆不得分，本项满分3分。（须提供车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同） 6、投标人为本条1、2项里的维护人员提供人均保额≥50万元意外伤害险的得3分，为维护人员提供人均保额＜50万元意外伤害险的得1分，没有不得分，满分3分。（须提供投标人有效期内保险证明或中标后承诺投保的承诺函原件，承诺函格式自拟，扫描上传）。 |
| 项目实施能力 （5分） | 1、投标人具有有效的信息系统集成及服务或信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度三级及以上符合性证书，得1分；（须提供证书原件扫描上传） 2、投标人具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书的得1分；（须提供证书原件扫描上传） 3、投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证的，得1分；（须提供证书原件扫描上传） 4、投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得1分；（须提供证书原件扫描上传） 5、投标人具有第三方机构出具的信用证明得1分；（须提供证书原件扫描上传） |
| 业绩 （12分） | 2022年1月1日至今，投标人承担过类似相关项目业绩，每提供1份合同得2分，满分12分；（以合同签订时间为准，须提供合同原件扫描上传） |

采购包8、采购包9（监控系统建设维护类）

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1、电警/卡口/测速系统/大货车右转抓拍系统设备单价之和，满分12分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分12分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×12×100％（小数点保留两位） |
|  | 2、违法鸣号抓拍系统设备单价之和，满分4分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
|  | 3、球型监控系统及室内监控设备单价之和，满分4分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
|  | 4、中心数据处理设备/网路传输设备之和，满分6分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分6分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×6×100％（小数点保留两位） |
|  | 5、配套项目及基础设施单价之和，满分4分。 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分4分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×4×100％（小数点保留两位） |
| 技术方案 （30分） | 投标人的产品技术完全满足20个标 “★”项的，得30分 ；有一项不满足的扣1.5分，扣完为止。 说明：加★号项指标为关键技术要求，须提供证明材料，未按要求提供配套证明材料视为负偏离。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 |
| 建设方案 （15分） | 1、根据对扬州交通管理支队监控系统及机房现有的了解程度，提供详细、科学、合理的建设方案，主要包括现有设备分布情况、配件储备和质量保证措施、现场施工安全管理措施、施工质量保证等，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分。 2、定期的检查计划与内容，主要包括检查人员安排、日常巡检计划、定期检查计划、检查内容项目等；计划与内容优于采购文件要求得5分；计划与内容符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分 。 3、根据售后服务方案，主要包括售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺等，优于采购文件要求得5分，符合采购文件要求得3分；不符合采购文件要求或不提供不得分。 |
| 人员配备 （15分） | 1、投标人具有5人及以上电工证书（低压电工作业或建筑电工）的2分；具有3人及以上得1分；其余不得分；满分2分。（须提供证书及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）。 2、投标人具有5人及以上高空作业证书（高处安装、维护作业）的得2分；具有3人及以上得1分；其余不得分；满分2分。（须提供证书及投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）。 3、投标人具有IT服务工程师证书或IT服务项目经理证书的每有1人得1分；最多得3分；（须提供投标人近一年内任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传及证书原件扫描上传）。 4、投标人具有自有或租赁的用于维护的防撞车的得2分；（须提供车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同） 5、投标人具有自有或租赁的高空作业车、吊车或其他带有升降设备的作业车辆3辆及以上的，得3分；具有2辆的，得2分；具有1辆，得1分；没有不得分；满分3分。（须提供车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同） 6、投标人为本条1、2项里的维护人员提供人均保额≥50万元意外伤害险的得3分，为维护人员提供人均保额＜50万元意外伤害险的得1分，没有不得分。（须提供投标人有效期内保险证明或中标后承诺投保的承诺函原件，承诺函格式自拟，扫描上传）。 |
| 项目实施能力（5分） | 1、投标人具有有效的信息系统集成及服务或信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度三级及以上符合性证书，得1分；（须提供证书原件扫描上传） 2、投标人具有第三方机构出具的信用证明的得1分；（须提供证书原件扫描上传） 3、投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证的，得1分；（须提供证书原件扫描上传） 4、投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得1分；（须提供证书原件扫描上传） 5、投标人具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书的得1分；（须提供证书原件扫描上传） |
| 业绩 （5分） | 2022年1月1日至今，投标人承担过类似业绩，每提供1份合同得1分，满分5分。（以合同签订时间为准，须提供合同原件扫描上传） |

四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）

审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目

最高限价*45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 3 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 7 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |
| 10 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号采购文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件：

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表（按各包预算价填写）

项目名称：

项目编号：

分包号（如有）：

| 投标服务或产品名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

（采购包1、采购包2、采购包3标线建设维护维修）分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（最高限价）元 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施划地面热熔交通标线 | ㎡ | 1 | 35 |  |
| 2 | 车行道横向震荡标线（热熔） | ㎡ | 1 | 50 |  |
| 3 | 施划地面溶剂交通标线 | ㎡ | 1 | 11 |  |
| 4 | 施划地面双组份交通标线（喷涂） | ㎡ | 1 | 49.4 |  |
| 5 | 施划地面双组份交通标线（甩涂） | ㎡ | 1 | 90 |  |
| 6 | 小型车辆停车位（实线边框）溶剂（含箭头） | 个 | 1 | 30 |  |
| 7 | 老旧标线打磨（机械除线） | ㎡ | 1 | 9.6 |  |
| 8 | 老旧标线打磨（水除线） | ㎡ | 1 | 36.4 |  |
|  | 综合单价（序号7~8投标报价之和） |  |  |  |  |
| 9 | 路口左转待转区 （1200㎝×350㎝）（溶剂） | ㎡ | 1 | 12 |  |
| 10 | 人行横道预告标识线（300㎝×150㎝）（溶剂） | 个 | 1 | 20 |  |
|  | 综合单价（序号9~10投标报价之和） |  |  |  |  |
| 11 | 非机动车图案（溶剂） | 个 | 1 | 22 |  |
| 12 | 文字（60㎝×40㎝）（溶剂） | 个 | 1 | 5 |  |
| 13 | 文字（80㎝×100㎝）（溶剂） | 个 | 1 | 10 |  |
| 14 | 文字（90㎝×90㎝）（溶剂） | 个 | 1 | 10 |  |
| 15 | 文字（120㎝×120㎝）（溶剂） | 个 | 1 | 18 |  |
| 16 | 文字（100㎝×300㎝）（溶剂） | 个 | 1 | 36 |  |
|  | 综合单价（序号11~16投标报价之和） |  |  |  |  |
| 17 | 交叉路口中心圈（300㎝）（溶剂） | 个 | 1 | 65 |  |

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。

（采购包4、采购包5标志、护栏等设施的建设维护维修）分项报价表

| 指路标志清单（增设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 单价（最高限价）元 | 包含形式 | 规格 | 单位 | 版面尺寸 | 单位 | 投标报价（元） | 权重 |
| 1 | 指路标志 | 1套 | 27089.4 | 单悬臂（立柱） | Ф325*8300*10㎜ | 1根 | 2-5000*2800*3㎜ | 2块 |  | 12.5% |
|  |  |  |  | 单悬臂（横杆） | Ф146*5750*8㎜ | 3根 | （正面为指路、反面为宣传标语） |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 1.8*1.8*2.4m | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 指路标志 | 1套 | 25500 | 单悬臂（立柱） | Ф325*7500*10㎜ | 1根 | 2-4000*2000*3㎜ | 2块 |  |  |
|  |  |  |  | 单悬臂（横杆） | Ф146*4900*8㎜ | 2根 | （正面为指路、反面为宣传标语） |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 1.8*1.8*2.4m | 1个 |  |  |  |  |
| 3 | 车道行驶方向标志 | 1套 | 27900 | 单悬臂（立柱） | Ф325*7500*10㎜ | 根 | 2-4000*2250*3㎜ | 2块 |  |  |
|  |  |  |  | 单悬臂（横杆） | Ф146*4900*8㎜ | 2根 | （正面为指路、反面为宣传标语） |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 1.8*1.8*2.4m | 1个 |  |  |  |  |
| 4 | 组合式禁令牌（圆形） | 1套 | 14500 | 单悬臂（立柱） | Ф165*7500*8㎜ | 根 | 4-1000*2㎜ | 4块 |  |  |
|  |  |  |  | 单悬臂（横杆） | Ф89*6435*8㎜ | 2根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 1*1*1.5 m | 1个 |  |  |  |  |
| 综合单价（序号1~4投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 禁令标志（圆形） | 1套 | 842.4 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | Ф800*2㎜ | 1块 |  | 12.5% |
|  |  |  |  | 基础 | 0.6*0.6*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 6 | 禁令标志（圆形） | 1套 | 962.4 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | Ф1000*2㎜ | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.6*0.6*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 7 | 禁令标志（减速让行三角形） | 1套 | 750 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | Δ900*2㎜(边长) | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.6*0.6*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 8 | 警告标志（三角形） | 1套 | 750 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | Δ900*2㎜(边长) | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.6*0.6*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 9 | 禁令标志（停车让行八角形外径） | 1套 | 842.4 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | Ф800*2㎜ | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.6*0.6*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 10 | 指示标志（方形） | 1套 | 1514.4 | 单立柱 | Ф102*5500*5㎜ | 1根 | 1000*2000*2㎜ | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.8*0.8*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 11 | 指示标志（方形） | 1套 | 1118.4 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 800*1600*2㎜ | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.8*0.8*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 12 | 指示标志（方形） | 1套 | 974.4 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 800*1200*2㎜ | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.8*0.8*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 13 | 指示标志（方形） | 1套 | 860.4 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 800*800*2㎜ | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.8*0.8*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 14 | 指示标志（方形） | 1套 | 700 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 800*400*2㎜ | 1块 |  |  |
|  |  |  |  | 基础 | 0.8*0.8*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 15 | 机非分道标志 | 1套 | 1080 | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | Ф800*2㎜ | 2块 | 1080 |  |
|  |  |  |  | 基础（含配件） | 0.6*0.6*0.8m | 1个 |  |  |  |  |
| 综合单价（序号5~15投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 1150 | 铝合金（含反光膜） | 1000*2000*2㎜ | 块 |  |  |  | 10% |
| 17 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 286 |  | 500*1200*2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 18 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 260 |  | 500*1000*2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 19 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 253.5 |  | 600*800*2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 20 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 530 |  | 800*1200*2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 21 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 143 |  | 300*600*2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 22 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 170 | 镀锌板（含反光膜） | 500*1200*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 23 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 130 |  | 500*1000*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 24 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 130 |  | 600*800*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 25 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 250 |  | 800*1200*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 26 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 80 |  | 300*600*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 27 | 活动戗牌支架 | 1套 | 200 | 镀锌铁方管（支架） | Ф25*25*2㎜ | 套 |  |  |  |  |
| 28 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 286 | 304不锈钢（含反光膜） | 500*1200*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 29 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 260 |  | 500*1000*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 30 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 250 |  | 600*800*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 31 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 429 |  | 800*1200*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 32 | 活动戗牌的背板 | 1套 | 140 |  | 300*600*1.2㎜ | 块 |  |  |  |  |
| 33 | 活动戗牌支架 | 1套 | 550 | 304不锈钢方管（支架） | Ф25*25*2㎜ | 套 |  |  |  |  |
| 综合单价（序号16~33投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 警示桩 | 根 | 184 | 热镀锌钢管 | Ф114*1200*4㎜ | 根 |  |  |  | 8% |
| 35 | LED太阳能警示桩 | 根 | 390 | LED太阳能供电 | Ф114*1200*3㎜ | 根 |  |  |  |  |
| 36 | 弹性交通柱 | 根 | 90 | 热塑性聚氨酯橡胶简称TPU | 高度700mm、底座200mm、柱直径80mm | 根 |  |  |  |  |
| 37 | 交通凸面镜 | 1套 | 1000 | 镜面采用金属镀层 | φ800mm | 个 |  |  |  |  |
| 38 | 橡胶减速带 | 个 | 120 | 橡胶 | 1000*350*50 mm | 个 |  |  |  |  |
| 39 | 石球 | 个 | 300 | 五莲花 | φ500mm | 个 |  |  |  |  |
| 40 | 指挥台(材质为不锈钢，踏板为铝合金防滑板) | 个 | 4200 | 上层（铝合金防滑板) | Ф1100*3.5㎜ | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 力围高度（不锈钢） | Ф200*1.5㎜ | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下层（铝合金防滑板) | Ф1500*3.5㎜ | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 力围高度（不锈钢） | Ф250*1.5㎜ | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内框架（不锈钢方管） | Ф25*25*2㎜ | 套 |  |  |  |  |
| 41 | 突起路标（双面反光片） | 个 | 32 | 具有高反射率的微棱镜结构反光片 | 长100mm、宽100mm、高20mm | 个 |  |  |  |  |
| 42 | 可导向防撞垫 | 套 | 8280 | 防护等级TB，包含六大组件 | 长2925mm、宽760mm、高850mm | 套 |  |  |  |  |
| 综合单价（序号34~42投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指路标志清单（维护维修） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 形式 | 规格 | 单位 | 单价（最高限价）元 |  | 工作内容 | 投标报价（元） | 权重 |
| 43 | 指路标志 | 单悬臂（立柱） | Ф325*8300*10㎜ | 1根 | 7345 |  | 拆除、更换 |  | 12.5% |
|  |  | 单悬臂（横杆） | Ф146*5750*8㎜ | 3根 | 4628 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | 5000*2800*3㎜ | 块 | 7280 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 5000*2800㎜ | 块 | 5500 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 1.8*1.8*2.4m | 个 | 6000 |  | 拆除、更换 |  |  |
| 44 | 指路标志 | 单悬臂（立柱） | Ф325*8300*10㎜ | 1根 | 7345 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 单悬臂（横杆） | Ф146*5750*8㎜ | 2根 | 3048.5 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | 5000*2250㎜ | 块 | 5850 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 5000*2250 | 块 | 4200 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 1.8*1.8*2.4m | 个 | 4800 |  | 拆除、更换 |  |  |
| 45 | 指路标志或车道行驶方向标志 | 单悬臂（立柱） | Ф325*8300*10㎜ | 1根 | 7345 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 单悬臂（横杆） | Ф146*5750*8㎜ | 2根 | 3048.5 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | 4000*2000*3㎜ | 块 | 4160 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 4000*2000 | 块 | 1014 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 1.8*1.8*2.4m | 个 | 4800 |  | 拆除、更换 |  |  |
| 46 | 禁令标志（圆形） | 单悬臂（立柱） | Ф165*7500*8㎜ | 1根 | 4050 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 单悬臂（横杆） | Ф89*6435*4.5㎜ | 2根 | 2295 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | Ф1000*2mm | 1块 | 480 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | Ф1000*2㎜ | 块 | 360 |  | 拆除、更换 |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 1*1*1.5m | 1个 | 1600 |  | 拆除、更换 |  |  |
| 综合单价（序号43~46投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 禁令标志（圆形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 550 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | Ф800*2㎜ | 块 | 337.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | Ф800*2㎜ | 块 | 140 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.6*0.6*0.8m | 1个 | 220 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 48 | 禁令标志（减速让行三角形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 550 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | Δ900*2㎜(边长) | 块 | 300 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | Δ900*2㎜(边长) | 块 | 120 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.6*0.6*0.8m | 1个 | 220 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 49 | 警告标志（三角形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 550 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | Δ900*2㎜(边长) | 块 | 300 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | Δ900*2㎜(边长) | 块 | 120 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.6*0.6*0.8m | 1个 | 220 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 50 | 禁令标志（停车让行八角形外径） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 550 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | Ф800*2㎜ | 块 | 337.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 51 | 禁令标志（停车让行八角形外径） | 反光膜（不含铝板） | Ф800*2㎜ | 块 | 140 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.6*0.6*0.8m | 1个 | 220 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 52 | 机非分道标志（圆形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 550 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | Ф800*2㎜ | 块 | 337.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | Ф800*2㎜ | 块 | 127.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础 | 0.6*0.6*0.8m | 1个 | 220 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 53 | 指示标志（方形） | 单立柱 | Ф102*5500*5㎜ | 1根 | 562 | 拆除、更换 |  |  | 12.5% |
|  |  | 版面（含反光膜） | 1000*2000*2㎜ | 块 | 910 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 1000*2000*2㎜ | 块 | 279.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.8*0.8*0.8m | 1个 | 300 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 54 | 指示标志（方形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 550 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | 800*1600*2㎜ | 块 | 585 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 800*1600*2㎜ | 块 | 188.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.8*0.8*0.8m | 1个 | 300 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 55 | 指示标志（方形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 482 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | 800*1200*2㎜ | 块 | 429 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 800*1200*2㎜ | 块 | 162.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.8*0.8*0.8m | 1个 | 300 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 56 | 指示标志（方形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 550 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | 800*800*2㎜ | 块 | 305.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 800*800*2㎜ | 块 | 136.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.8*0.8*0.8m | 1个 | 300 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 57 | 指示标志（方形） | 单立柱 | Ф102*4500*5㎜ | 1根 | 482 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 版面（含反光膜） | 800*400*2㎜ | 块 | 195 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 反光膜（不含铝板） | 800*400*2㎜ | 块 | 84.5 | 拆除、更换 |  |  |  |
|  |  | 基础（含配件） | 0.8*0.8*0.8m | 1个 | 300 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 综合单价（序号47~57投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 警示桩 | 热镀锌钢管 | φ114*1200*4mm | 根 | 184 | 拆除、更换 |  |  | 8% |
| 59 | LED太阳能警示桩 | LED太阳能供电 | φ102*1200*4mm | 根 | 184 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 60 | 交通凸面镜 | 镜面采用金属镀层 | φ800mm | 个 | 1000 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 61 | 橡胶减速带 | 橡胶 | 1000*350*50 mm | 个 | 120 | 拆除、更换 |  |  |  |
| 综合单价（序号58~61投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 护栏（增设） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 尺寸 | 单位 | 单价（最高限价）元 | 工作内容 | 投标报价（元） | 权重 |
| 62 | 白色中央隔离 护栏 （护栏底座至上横管高900 mm） | 钢管材质 |  |  | 175 | 增设 |  | 12% |
|  |  | 上横管 | φ56*39*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ55*30*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ51*28*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*2mm | 根 |  |  |  |  |
| 63 | 古铜色中央隔离 护栏 （护栏底座至上横管高1180 mm） | 钢管材质 |  |  | 620 | 增设 |  |  |
|  |  | 上下横管 | φ80*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 中横管 | φ40*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ50*30*3.0mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ120*120*3.5mm | 根 |  |  |  |  |
| 64 | 咖啡色中央隔离 护栏 （护栏底座至上横管高1025 mm） | 钢管材质 |  |  | 385 | 增设 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ65*63*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ65*38*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ20*20*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ100*100*3.0mm | 根 |  |  |  |  |
| 65 | 古铜色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高900 mm） | 钢管材质 |  |  | 530 | 增设 |  |  |
|  |  | 上下横管 | φ80*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 中横管 | φ40*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ50*30*3.0mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ120*120*3.5mm | 根 |  |  |  |  |
| 66 | 咖啡色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高830 mm） | 钢管材质 |  |  | 270 | 增设 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ65*63*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ65*38*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ20*20*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*3.0mm | 根 |  |  |  |  |
| 67 | 古铜色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高670 mm） | 钢管材质 |  |  | 500 | 增设 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ60*40*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ60*40*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ30*20*2.0mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ120*120*3.5mm | 根 |  |  |  |  |
| 68 | 咖啡色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高600mm） | 钢管材质 |  |  | 155 | 增设 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ55*40*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ55*30*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ20*20*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*3.0mm | 根 |  |  |  |  |
| 69 | 移动护栏 | 方钢管材质 |  |  | 135 | 增设 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ25*25*2mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ15*15*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ45*45*2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 力柱下支撑（为八字型高100mm，下宽400mm，支腿与地面夹角45° | φ45*45*2mm | 块 |  |  |  |  |
| 70 | 绿岛护栏 | 方钢钢管材质 |  |  | 155 | 增设 |  |  |
|  |  | 横管 | φ40*40*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ19*19*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*2mm | 根 |  |  |  |  |
| 71 | 绿岛护栏（高） | 方钢钢管材质 |  |  | 260 | 增设 |  |  |
|  |  | 横管 | φ55*30*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ56*30*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*3mm | 根 |  |  |  |  |
| 综合单价（序号62~71投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 护栏（维修） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 尺寸 | 单位 | 单价（最高限价）元 | 工作内容 | 投标报价（元） | 权重 |
| 72 | 白色中央隔离 护栏 （护栏底座至上横管高900 mm） | 钢管材质 |  |  | 140 | 维修 |  | 12% |
|  |  | 上横管 | φ56*39*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ55*30*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ51*28*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*2mm | 根 | 75 |  |  |  |
| 73 | 古铜色中央隔离 护栏 （护栏底座至上横管高1180 mm） | 钢管材质 |  |  | 480 | 维修 |  |  |
|  |  | 上下横管 | φ80*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 中横管 | φ40*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ50*30*3.0mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ120*120*3.5mm | 根 | 180 |  |  |  |
| 74 | 咖啡色中央隔离 护栏 （护栏底座至上横管高1025 mm） | 钢管材质 |  |  | 300 | 维修 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ65*63*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ65*38*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ20*20*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ100*100*3.0mm | 根 | 120 |  |  |  |
| 75 | 古铜色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高900 mm） | 钢管材质 |  |  | 440 | 维修 |  |  |
|  |  | 上下横管 | φ80*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 中横管 | φ40*60*3.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ50*30*3.0mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ120*120*3.5mm | 根 | 180 |  |  |  |
| 76 | 咖啡色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高830 mm） | 钢管材质 |  |  | 270 | 维修 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ65*63*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ65*38*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ20*20*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*3.0mm | 根 | 100 |  |  |  |
| 77 | 古铜色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高670 mm） | 钢管材质 |  |  | 400 | 维修 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ60*40*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ60*40*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ30*20*2.0mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ120*120*3.5mm | 根 | 180 |  |  |  |
| 78 | 咖啡色机非隔离 护栏 （护栏底座至上横管高600mm） | 钢管材质 |  |  | 120 | 维修 |  |  |
|  |  | 上横管 | φ55*40*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 下横管 | φ55*30*2.0mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ20*20*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*3.0mm | 根 | 100 |  |  |  |
| 79 | 绿岛护栏 | 方钢钢管材质 |  |  | 140 | 维修 |  |  |
|  |  | 横管 | φ40*40*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ19*19*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*2mm | 根 | 75 |  |  |  |
| 80 | 绿岛护栏（高） | 方钢钢管材质 |  |  | 221 | 维修 |  |  |
|  |  | 横管 | φ55*30*1.5mm | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 竖管 | φ56*30*1.2mm | 根 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | φ80*80*3mm | 根 | 100 |  |  |  |
| 综合单价（序号72~80投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。

（采购包6、采购包7：信号灯及配套系统建设维护）分项报价表

- 信号灯及配套系统报价清单

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格型号或参数 |  | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（最高限价）元 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯灯组及配件 | 满屏信号灯 | Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 2200 |  |
| 2 |  | 满屏信号灯 | 红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 480 |  |
| 3 |  | 满屏信号灯 | 绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 480 |  |
| 4 |  | 满屏信号灯 | 黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 480 |  |
| 5 |  | 箭头信号灯 | Ф400三灯三色LED，含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 3200 |  |
| 6 |  | 箭头信号灯 | Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 2000 |  |
| 7 |  | 箭头信号灯 | 红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 420 |  |
| 8 |  | 箭头信号灯 | 绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 420 |  |
| 9 |  | 箭头信号灯 | 黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 420 |  |
| 10 |  | 信号灯电源 | 12V、18V、20V等类型 |  | 组 | 1 |  | 330 |  |
| 11 |  | 可变信号灯 | Ф400三灯单色LED，发光单元可自动切换两种图案，含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 2900 |  |
| 12 |  | 可变信号灯 | 可变图案LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩 |  | 套 | 1 |  | 736 |  |
| 13 |  | 行人信号灯 | LED人行灯（Ф300 双联） |  | 套 | 1 |  | 1953 |  |
| 14 |  | 行人信号灯 | LED人行灯（Ф301 双联）带倒计时 |  | 套 | 1 |  | 2755 |  |
| 15 |  | 黄闪信号灯 | LED太阳能黄色闪光信号灯 |  | 套 | 1 |  | 2002 |  |
| 16 |  | 一体化立柱信号灯 | 立杆4.5-5米，一体化立柱框架（双面箭头信号灯） |  | 套 | 1 |  | 6150 |  |
| 17 |  | 一体化立柱信号灯 | 立杆4.5-5米，一体化立柱框架（双面满屏信号灯） |  | 套 | 1 |  | 5650 |  |
| 18 |  | 一体化行人灯 | 红绿人形，立柱一体化框架，高3米 |  | 套 | 1 |  | 5340 |  |
| 19 |  | 一体化信号灯 | 高4.5-5米满屏带倒计时 |  | 套 | 1 |  | 6777 |  |
| 20 |  | 一体化行人灯 | 高3米带倒计时 |  | 套 | 1 |  | 5500 |  |
| 21 |  | 信号灯电源 | 与信号灯配套 |  | 块 | 1 |  | 90 |  |
| 22 |  | 空开 | 60A |  | 个 | 1 |  | 45 |  |
| 23 |  | 网络音柱 | 可联网，后台控制播放内容，质保2年 |  | 套 | 1 |  | 1395 |  |
| 24 |  | 行人触控装置 | 行人手动触控装置 |  | 对 | 1 |  | 3500 |  |
| 25 |  | 公交定位信号接收装置 | 接受公交车GPS或射频信号 |  | 套 | 1 |  | 2200 |  |
| 26 |  | 手动遥控器 | 手动控制路口信号机 |  | 套 | 1 |  | 1472 |  |
| 27 | 倒计时 | 倒计时器 | 800*600 型两位 |  | 套 | 1 |  | 2000 |  |
| 28 |  | 倒计时器控制板 | 倒九秒、通讯型 |  | 套 | 1 |  | 750 |  |
| 29 |  | 倒计时控制器 | 外接独立式倒计时控制终端 |  | 台 | 1 |  | 650 |  |
| 倒计时综合报价（序号27~29投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 通信设备 | 串口服务器 | 单端口RS232串口服务器 |  | 台 | 1 |  | 736 |  |
| 31 |  | 通信防雷器 | RS232 通信防雷器 |  | 台 | 1 |  | 460 |  |
| 32 |  | 通信防雷器 | RS485 通信防雷器 |  | 台 | 1 |  | 690 |  |
| 33 |  | 电源防雷器 | 220V1P+N电源防雷器 |  | 套 | 1 |  | 322 |  |
| 34 |  | 光纤收发器,千兆 | 国产 |  | 对 | 1 |  | 850 |  |
| 35 |  | 光缆终端盒 | 国产 |  | 个 | 1 |  | 36 |  |
| 36 |  | 交换机 | 工业级百兆5口 |  | 台 | 1 |  | 475 |  |
| 37 |  | 尾纤及熔纤 | 国产 |  | 根 | 1 |  | 53 |  |
| 38 | 信号机及检测感知设备 | 单点信号机 |  | 单点信号机 | 台 | 1 |  | 3000 |  |
| 39 |  | C类智能协调信号机 |  | C类智能协调时信号控制机备选型号：江苏金通JT-16、江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XT-TSC-48等（其它品牌应确保能够接入平台，并自行解决软件开发对接） | 台 | 1 |  | 35000 |  |
| 40 |  | 雷视一体机及安装 |  | Ø 检测器支持雷达监测信息与视频信息叠加，包括目标类型、位置、速度等，检测范围不少于200米 | 套 | 1 |  | 14500 |  |
| 41 |  | 微波检测器及安装 |  | 微波检测器采用二维主动扫描式雷达微波检测技术，可对10个车道256个目标同时检测，检测范围不少于200米 | 套 | 1 |  | 19500 |  |
| 42 |  | 嵌入式信组倒计时故障检测设备 |  | 可对交通信号灯灯盘异常现象进行监测，异常现象包括：红、黄、绿灯盘全灭，红、黄、绿灯盘两两同亮或三者同亮，单灯盘不亮，单灯盘常亮，倒计时灯不亮； | 套 | 1 |  | 16800 |  |
| 43 | 信号机主要配件 | C类智能协调信号机主控板 |  | 备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等 | 块 | 1 |  | 6500 |  |
| 44 |  | C类智能协调信号机电源板 |  | 备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等 | 块 | 1 |  | 2200 |  |
| 45 |  | C类智能协调信号机灯控板 |  | 备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等 | 块 | 1 |  | 1650 |  |
| 46 |  | C类智能协调信号机通信板 |  | 备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等 | 块 | 1 |  | 1200 |  |
| 47 |  | C类智能协调信号机接线板 |  | 备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等 | 块 | 1 |  | 680 |  |
| 48 |  | C类智能协调信号机背板 |  | 备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等 | 套 | 1 |  | 725 |  |
| 49 |  | 信号机故障报警模块 |  | 可区别主机断电、断网、温度、箱门等各类故障 | 套 | 1 |  | 988 |  |
| 50 |  | 主机基础 |  | 85砖、砂浆粉刷 | 座 | 1 |  | 980 |  |
| 51 |  | 新建岗点平台软件接入调试 |  | 接入交通管理支队平台 | 项 | 1 |  | 4800 |  |
| 52 | 临时信号灯 | 两相位临时信号灯 | 配太阳能板，最大高度可达3米以上 |  | 台 | 1 |  | 5560 |  |
| 53 |  | 四相位临时信号灯 | 配太阳能板，最大高度可达3米以上 |  | 台 | 1 |  | 7560 |  |
| 54 |  | 临时信号灯 | 配太阳能板，支持远程控制 |  | 台 | 1 |  | 11850 |  |
| 55 |  | 太阳能板 | 临时信号灯太阳能板 |  | 套 | 1 |  | 2050 |  |
| 56 |  | 蓄电池 | 临时信号灯电池 |  | 块 | 1 |  | 820 |  |
| 临时信号灯及配件综合单价（序号1~56投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 线材 | 信号灯信号电缆 | RVV-19*1.5 |  | 米 | 1 |  | 33.65 |  |
| 58 |  | 信号灯信号电缆 | RVV-16*1.5 |  | 米 | 1 |  | 29.65 |  |
| 59 |  | 信号灯信号电缆 | RVV-10*1.5 |  | 米 | 1 |  | 19.58 |  |
| 60 |  | 信号灯信号电缆 | RVV-7*1.5 |  | 米 | 1 |  | 11.97 |  |
| 61 |  | 信号灯信号电缆 | RVV-6*1.5 |  | 米 | 1 |  | 10.58 |  |
| 62 |  | 信号灯信号电缆 | RVV-4*1.5 |  | 米 | 1 |  | 7.36 |  |
| 63 |  | 信号灯信号电缆 | RVV-3*1.5 |  | 米 | 1 |  | 7.6 |  |
| 64 |  | 信号灯信号电缆 | RVV-2*1.5 |  | 米 | 1 |  | 4.3 |  |
| 65 |  | 电源线 | RVV-3*2.5 |  | 米 | 1 |  | 8.82 |  |
| 66 |  | 电源电缆 | YJV-3*6 |  | 米 | 1 |  | 19.66 |  |
| 67 |  | 电源电缆 | YJV-3*10 |  | 米 | 1 |  | 31.13 |  |
| 68 |  | 电源线 | RVV3*1.5 |  | 米 | 1 |  | 5.94 |  |
| 69 |  | 光缆 | 室外四芯单模 |  | 米 | 1 |  | 4.29 |  |
| 70 |  | 防水五类线 | 室外防水超五类线 |  | 米 | 1 |  | 4 |  |
| 线材综合单价（序号57~70投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 交通诱导屏及公交专用屏 | 交通诱导屏模组 | 双基色室外P16 |  | 块 | 1 |  | 190 |  |
| 72 |  | 交通诱导屏模组 | 双基色室外P10 |  | 块 | 1 |  | 190 |  |
| 73 |  | 交通诱导屏电源 | 5V 40A |  | 台 | 1 |  | 140 |  |
| 74 |  | 交通诱导屏控制器 | 网络型接收卡 |  | 套 | 1 |  | 2350 |  |
| 75 |  | 全新双色显示屏 | P10户外双色LED显示屏、3.84米*3.2米 |  | 块 | 1 |  | 58000 |  |
| 76 |  | 全彩显示屏 | P8户外全彩LED显示屏 |  | ㎡ | 1 |  | 10500 |  |
| 77 |  | 全彩显示屏 | P4户外全彩LED显示屏 |  | ㎡ | 1 |  | 13000 |  |
| 78 |  | 显示屏箱体 | 全户外防雨箱体，工业风扇、3.84米*3.2米 |  | 套 | 1 |  | 5500 |  |
| 79 |  | 控制卡 | 双基色LED网络控制卡 |  | 套 | 1 |  | 800 |  |
| 80 |  | 全彩控制设备 | 全彩LED网络控制卡+播放盒 |  | 套 | 1 |  | 2300 |  |
| 81 |  | 避雷器 | 国产 |  | 台 | 1 |  | 300 |  |
| 82 |  | 公交专用屏 | P10室外全彩LED屏，显示面积1.92m*0.8m，异步网络控制 |  | 套 | 1 |  | 6800 |  |
| 83 |  | 公交专用屏2 | P10室外全彩LED屏，显示面积2.56m*0.8m，异步网络控制，可实现倒计时功能 |  | 套 | 1 |  | 12000 |  |
| 84 |  | 便携式LED显示屏 | 发光直径80-90厘米,警示距离大于200米，可编辑图案和文字，内装不少于3000mah锂电池，带遥控器。 |  | 套 | 1 |  | 9800 |  |
| 85 |  | 新建诱导屏后台软件接入调试 | 接入交通管理支队平台，并软件维护3年 |  | 项 | 1 |  | 2500 |  |
| 86 |  | 新建公交诱导屏接入调试 | 接入交通管理支队平台，并软件维护3年 |  | 项 | 1 |  | 800 |  |
| 交通诱导屏及公交专用屏综合单价（序号71~86投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 施工 | 室外挂杆箱 | 不锈钢 450*400*220 |  | 只 | 1 |  | 475 |  |
| 88 |  | 室外落地箱 | 不锈钢 450*400*600 |  | 只 | 1 |  | 1380 |  |
| 89 |  | 预埋管 | 镀锌钢管Ø75*4.5 |  | 米 | 1 |  | 62.5 |  |
| 90 |  | 预埋管 | 尼龙管Ø75PE80*4.5 |  | 米 | 1 |  | 16.9 |  |
| 91 |  | 管线顶管施工 | 尼龙管Ø75PE80*4.5 |  | 米 | 1 |  | 188 |  |
| 92 |  | 路面施工 | 人行道或绿化带开挖和修复 |  | 米 | 1 |  | 33.25 |  |
| 93 |  | 路面施工 | 沥青路面开挖及修复 |  | 米 | 1 |  | 140 |  |
| 94 |  | 路面施工 | 道板砖开挖及修复 |  | 米 | 1 |  | 140 |  |
| 95 |  | 路面施工 | 水泥路面开挖及修复 |  | 米 | 1 |  | 140 |  |
| 96 |  | 手孔井 | 500*500 |  | 座 | 1 |  | 330 |  |
| 97 |  | 手孔井盖 | 水泥预制 450*450 |  | 套 | 1 |  | 190 |  |
| 98 |  | 手孔井盖 | 铸铁500*600 |  | 套 | 1 |  | 660 |  |
| 99 |  | 手孔井盖 | 铸铁 φ600 |  | 套 | 1 |  | 765 |  |
| 100 |  | 手孔井盖 | 铸铁 φ800 |  | 套 | 1 |  | 1100 |  |
| 施工综合单价（序号87~100投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 杆件 | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂5米 |  | 套 | 1 |  | 4950 |  |
| 102 |  | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂6米 |  | 套 | 1 |  | 5200 |  |
| 103 |  | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂7米 |  | 套 | 1 |  | 5700 |  |
| 104 |  | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂8米 |  | 套 | 1 |  | 6000 |  |
| 105 |  | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂9米 |  | 套 | 1 |  | 6500 |  |
| 106 |  | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂10米 |  | 套 | 1 |  | 7850 |  |
| 107 |  | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂11米 |  | 套 | 1 |  | 8650 |  |
| 108 |  | 机动车信号灯杆件 | 立杆6.8米，横臂12米 |  | 套 | 1 |  | 9200 |  |
| 109 |  | 一体化框架信号灯杆件 | 立杆8米，横臂9米 |  | 套 | 1 |  | 17000 |  |
| 110 |  | 行人灯杆件 | 立杆3米 |  | 套 | 1 |  | 520 |  |
| 111 |  | 诱导屏杆件 | 杆圆柱377-10mm厚，高10.6米，横臂方管150*250-6mm厚，长3.9＋0.8米 |  | 套 | 1 |  | 33150 |  |
| 112 |  | 杆件基础开挖 | 含开挖、弃土 |  | 立方 | 1 |  | 350 |  |
| 113 |  | 地笼 | M22-350-6-1100 |  | 组 | 1 |  | 350 |  |
| 114 |  | 地笼 | M24-400-6-1270 |  | 组 | 1 |  | 380 |  |
| 115 |  | 地笼 | M24-450-8-1350 |  | 组 | 1 |  | 470 |  |
| 116 |  | 地笼 | M27-500-8-1500 |  | 组 | 1 |  | 590 |  |
| 117 |  | 地笼 | M30-540-8-1500 |  | 组 | 1 |  | 720 |  |
| 118 |  | 地笼 | M32-600-8-1500 |  | 组 | 1 |  | 800 |  |
| 119 |  | 地笼 | M32-650-8-1700 |  | 组 | 1 |  | 848.9 |  |
| 120 |  | 地笼 | M36-650-8-1600 |  | 组 | 1 |  | 1450 |  |
| 121 |  | 地笼 | M42-700-8-1800 |  | 组 | 1 |  | 1830 |  |
| 122 |  | 基础混凝土浇筑 | C25商品砼 |  | 立方 | 1 |  | 520 |  |
| 123 |  | 主机基础 | 85砖、砂浆粉刷 |  | 座 | 1 |  | 700 |  |
| 124 |  | 杆件基础 | 普通Г型立杆基础 |  | 座 | 1 |  | 552 |  |
| 125 |  | 杆件基础 | 一体化框架信号灯基础 |  | 座 | 1 |  | 460 |  |
| 126 |  | 杆件基础 | 普通立柱行人灯基础 |  | 座 | 1 |  | 460 |  |
| 127 |  | 杆件基础 | 一体化框架人行灯基础 |  | 座 | 1 |  | 460 |  |
| 128 |  | 杆件基础 | 诱导屏杆件基础 |  | 座 | 1 |  | 5520 |  |
| 129 |  | 杆件接地 | 含接地棒及连接线 |  | 项 | 1 |  | 322 |  |
| 130 |  | 较大杆件出新 | 5米及以上高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色 |  | 套 | 1 |  | 1200 |  |
| 131 |  | 较小杆件出新 | 5米以下高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色 |  | 套 | 1 |  | 600 |  |
| 杆件综合单价（序号101~131投标报价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。

（采购包8、采购包9：监控系统建设维护）分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（最高限价）元 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 电警/卡口/测速系统/大货车右转抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环保型900万像素电警抓拍单元 | 内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。 |  | 台 | 1 |  | 15000.00 |  |
| 2 | 环保型900万像素卡口抓拍单元 | 内含深度学习芯片，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像 |  | 台 | 1 |  | 15300.00 |  |
| 3 | 800万像素交通信息检测相机 | ≥1/1.8英寸CMOS传感器；有效像素830W,3840×2160，支持人体及人脸特征识别功能，支持年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西、上衣颜色、下衣颜色、是否戴帽子、是否撑伞等 |  | 台 | 1 |  | 11300.00 |  |
| 4 | 交通流量采集一体机 | 检测器采用二维主动扫描式阵列雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向以每秒20次的扫描频率可靠地检测路上每一车道的动态或静态目标；检测器采用“雷达+视频”一体化设计，支持视频采集编码功能,500万像素(2560*1920)；检测器能进行大区域检测，沿来车方向正常检测区域可达200米，能同时检测可达8个车道；可同时跟踪检测多达128个目标； |  | 台 | 1 |  | 13000.00 |  |
| 4 | 雷达测速卡口抓拍单元 | 图片有效像素不小于300万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；要求最大视频分辨率不少于2048（H）×1536（V），视频帧率1~50fps可调；要求视频格式支持H.265、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG等视频压缩编码，支持超速和欠速抓拍功能 |  | 台 | 1 |  | 6800.00 |  |
| 5 | 定点测速雷达系统 | 采用一体化设计，集高清摄像机、平板窄波测速雷达、嵌入式主机、工业级全触控触摸LCD液晶显示屏、高性能工业级图像专用存储器、内置大容量锂电池，室外防爆机箱，支持10km/h~250km/h测速范围，测速精度为测速精度(-4～0)km/h；支持1~2车道同时监控，可区分车道；支持超速抓拍捕获率≥95%，大小车识别率≥90%，车道识别率≥90%；支持多种抓拍模式，如车头抓拍、车尾抓拍、车头车尾双向抓拍等 |  | 台 | 1 |  | 29,000.00 |  |
| 6 | 高清镜头 | M2514-MP 2/3 25mm手动光圈百万像素镜头 |  | 只 | 1 |  | 580.00 |  |
| 7 | 偏振镜 | PL M30.5P0.5 与镜头滤镜尺寸匹配 |  | 只 | 1 |  | 195.00 |  |
| 8 | 测速抓拍仪防暴机箱 | 与定点测速雷达系统配套 |  | 台 | 1 |  | 4800.00 |  |
| 9 | LED补光灯 | 暖光LED频闪灯,不少于20颗白光LED，支持补光装置频闪模式：恒定工作功率≤10W；支持频闪、持续发光、爆闪三种发光方式，二种发光方式可组合使用 |  | 台 | 1 |  | 1750.00 |  |
| 10 | 多功能补光灯 | 多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式，减少光污染光源可智能切换可见光 （波长350-780nm）和红外（截止710nm） |  | 台 | 1 |  | 1950.00 |  |
| 11 | 平板雷达 | 要求采用24G毫米波雷达技术，提高测速精度；测试范围可达10km/h～250km/h；支持测速误差检验范围在-2km/h—0km/h |  | 台 | 1 |  | 7000.00 |  |
| 12 | 智能交通信号检测器 | 支持16路信号灯状态输入，输入电压范围AC100V~AC270V，支持16路信号灯状态通断检测，具备对应指示灯显示 |  | 台 | 1 |  | 1900.00 |  |
| 13 | 900万像素摄像机 | 内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。 |  | 台 | 1 |  | 15000.00 |  |
| 14 | 路口提示屏 | P10室外全彩LED屏，显示面积1.92m*0.8m，异步网络控制 |  | 套 | 1 |  | 9500.00 |  |
| 15 | 大货车右转预警柱 | 支持检测30m以内右转车道大型车辆，联动语音播报，投射地灯预警 支持检测10m以内非机动车道是否有行人和非机动车，根据右转车辆情况进行预警 支持对接LED信息发布屏进行文字提醒，如“有车右转，注意避让”，支持文字可配置； 支持语音柱功能，预警、闲置状态语音可配置，播放次数、周期可配置； |  | 套 | 1 |  | 42000.00 |  |
| 16 | 终端管理设备 | 至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义 |  | 台 | 1 |  | 9700.00 |  |
| 17 | 900万像素行人、非机动车违法抓拍单元 |  | 内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820 ；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 | 台 | 1 |  | 9200.00 |  |
| 18 | 落地式室外LED交通违章发布屏 （7.2㎡，P3.84全彩，含控制部分） |  | 全彩，像素间距：≤ 3.846mm；使用环境：室外；素密度：≥67600 pixels/m2；具备低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度；设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能 | 套 | 1 |  | 88000.00 |  |
| 19 | 室外65寸交通违章信息发布屏 |  | 采用户外专用高亮液晶屏，AR镀膜防眩光 镀锌钢板外壳，防暴钢化玻璃；配置双台工业空调，实现机箱内部的智能温控；机箱、立柱和顶棚采用结构化设计，箱门防盗锁；防雷，抗腐蚀，防护等级IP66 | 台 | 1 |  | 55000.00 |  |
| 20 | 信息播放单元 |  | 性能不低于CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能；内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓；网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时 | 台 | 1 |  | 2000.00 |  |
| 21 | 智能化抱杆机柜 |  | 支持前端设备电流电压监测和报警，可远程硬重启前端设备；可适合接入不同类型传感器，实现环境数据采集；实现自动温控功能，保障路口设备正常运行；支持断电续航功能，可在断电时及时将相关信息回传中心平台；支持大容量数据存储，管理路口运营状态；前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度1.2mm | 台 | 1 |  | 1600.00 |  |
| 22 | 智能化落地机柜 |  | 支持前端设备电流电压监测和报警，可远程硬重启前端设备；可适合接入不同类型传感器，实现环境数据采集；实现自动温控功能，保障路口设备正常运行；支持断电续航功能，可在断电时及时将相关信息回传中心平台；支持大容量数据存储，管理路口运营状态；一体化设计、高度集成，集机箱、智能监测仪（主机）、传感器、电源模块等设备于一身；支持设备状态监测、电力控制、供电监测、环境监测、远程控制、智能温控、针孔摄像、门禁报警、短信报警、能耗统计、断电续航等强大功能 | 台 | 1 |  | 3500.00 |  |
| 23 | 900万礼让行人抓拍单元 |  | 内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820 ；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框； | 台 | 1 |  | 10400.00 |  |
| 24 | 频闪补光灯 |  | 具备不少于16颗Cree高亮LED灯珠，支持低照度下6级光敏检测自动开启补光 | 台 | 1 |  | 1720.00 |  |
| 25 | 爆闪灯 |  | 闪光灯寿命可达1000万次以上，低照度下可达2000万次；亮度等级1~16级可调，可通过软件对样机亮度进行调节；回电时间＜60ms，满足相机2张连拍需求 | 台 | 1 |  | 1950.00 |  |
| 二、 | 违法鸣号抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 违鸣抓拍一体化单元 |  | 内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820；在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色；支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域 | 台 | 1 |  | 8400.00 |  |
| 2 | 鸣笛抓拍软件 |  | 声源定位单元对鸣笛声可检测并准确定位的距离应不小于45m；抓拍系统应能正确识别机动乍鸣笛声,能正确区分鸣笛机动车与非鸣笛机动车；鸣笛事件发生时,抓拍系统应自动生成含有鸣笛机动车的图片和视频,并对鸣笛机动车进行有效标识,图片和视频应符合GA/T832的技术要求；鸣笛事件发生时,抓拍系统应自动生成声成像图 | 套 | 1 |  | 33000.00 |  |
| 3 | 工控机 |  | 声呐定位数据处理工控机，号牌抓拍分析、定位、显示、协议定制对接 | 台 | 1 |  | 8200.00 |  |
| 4 | 声音定位探头 |  | 定位声呐探头，覆盖四车道，最远50米，最近10米； | 台 | 1 |  | 215000.00 |  |
| 5 | 违法鸣喇叭提示屏 |  | 现场提示LED屏，红绿双基色；有效显示尺寸1280*800mm，与工控机对接同步显示 | 套 | 1 |  | 12700.00 |  |
| 6 | 显示屏杆件框架 |  | 与提示屏配套 | 套 | 1 |  | 4500.00 |  |
| 7 | 显示屏定制支架 |  | 与提示屏配套 | 套 | 1 |  | 1150.00 |  |
| 三、 | 球型监控系统及室内监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空球型摄像机 |  | 采用双400万像素，全景1/1.8英寸CMOS，细节1/1.8英寸CMOS 细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超星光级超低照度，全景：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux；细节：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35 设备具备全景、细节两个通道且都支持云台转动位置，全景水平旋转范围：水平角度0～360°，细节水平旋转范围：水平角度0～250° 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持看清150米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图 | 台 | 1 |  | 12500.00 |  |
| 2 | 违法自动抓拍球型摄像机 |  | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 支持抓拍图片分辨率不小于2592*1520 内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距6mm～180mm 同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启 智能編码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持智能红外功能，红外灯开启，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度 支持视频画面上叠加512*512像素24位BMP格式图片，叠加位置可调 支持噪声过滤设置，支持断电保护 可通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；以主码流、子码流、第三方码流录像；可设置预录、延录、存储介质写满后循环写入等 | 台 | 1 |  | 8000.00 |  |
| 3 | 终端管理设备 |  | 至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义 | 台 | 1 |  | 9700.00 |  |
| 4 | 无线4G球机 |  | 支持水平手控最大速度600°/s,最小速度不大于0.01°/s 水平中心分辨力不小于2000线（分辨率设置为2592x1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出） 支持最低照度彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持最低可用照度彩色0.01Lx，黑白0.001Lx 支持灰度等级不小于11级（RJ45输出） 支持照度范围不小于150dB 支持几何失真≤1.9% 支持宽动态能力综合评分不低于140分 支持自动增益控制，自动白平衡调整，逆光补偿给你，彩色/黑白模式，电子快门，自动聚焦功能，手动控制功能 支持2049个预置位 支持按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可以添加128个预置点；在IE浏览器下，具有一健巡航控制按纽，支持一键巡航功能 支持光学防抖功能，可通过IE浏览器开启/关闭光学防抖功能 可通过IE浏览器将透雾功能设置为自动、手动、关闭，透雾等级可设置为高、中、低；当设置为自动模式时，样机检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在电子透雾和光学透雾间切换 支持4G信号显示功能，样机接入4G SIM卡后可在监控画面上显示4G信号条，并以百分比显示 | 台 | 1 |  | 6600.00 |  |
| 5 | 200万枪式红外摄像机 |  | 具有200W像素 CMOS传感器 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx 支持自动变焦、自动调节光圈；支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示 | 台 | 1 |  | 1300.00 |  |
| 6 | 200万像素红外半球摄像机 |  | 具有200W像素 CMOS传感器；具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽；在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；支持红外补光距离不小于60米 | 台 | 1 |  | 1350.00 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 |  | 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 | 台 | 1 |  | 5800.00 |  |
| 8 | 一体式会议监控终端 |  | 50寸单屏，支持移动部署。包含核心编解码器、摄像机、显示器、一体化可移动支架、360度数字麦克风、遥控器 | 台 | 1 |  | 55000.00 |  |
| 9 | 一体式高清视频会议终端 |  | 支持移动部署，包含核心编解码器、摄像机、遥控器 | 台 | 1 |  | 48500.00 |  |
| 10 | 会议监控终端 |  | 分体式终端、支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能 | 台 | 1 |  | 43500.00 |  |
| 11 | 会议监控摄像机 |  | 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口 | 台 | 1 |  | 21300.00 |  |
| 12 | 磁盘阵列 |  | 设备采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠；支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度； 含16个8T的企业级硬盘 | 台 | 1 |  | 82000.00 |  |
| 13 | IP网络音频终端(机架式） |  | 支持1路网络信号输入，1路音频信号输出，2路电源控制（220V），兼容TCP/IP网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控。具有点播、选播、优先广播功能，全中文液晶显示。 | 台 | 1 |  | 2300.00 |  |
| 14 | 合并式功放240W |  | 应配有高音/低音控制,总音量和独立的音量控制， 2个话筒输入,3个辅助输入,1个辅助输出，70V、100V或8欧定阻扬声器输出,输出功率≥240W， MIC1具有最高优先静音功能，自动抑制其它输入信号 | 台 | 1 |  | 3000.00 |  |
| 15 | 50W室外宽屏号角 |  | 额定功率：50W；频响：250HZ-18KHZ；灵敏度：90db | 只 | 1 |  | 1280.00 |  |
| 四、 | 中心数据处理设备/网路传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 |  | 模块式矩阵箱体 | 台 | 1 |  | 23400.00 |  |
| 2 | 混合矩阵板卡 |  | 模拟视频、HDMI、VGA、音频、DVI板卡 | 块 | 1 |  | 10000.00 |  |
| 3 | 液晶拼接屏 |  | 屏幕尺寸46寸，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦100W；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； | 块 | 1 |  | 8580.00 |  |
| 4 | 屏幕驱动盒 |  | 输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体(含升级功能)*1，支持4路1080P/16路D1解码显示，支持轮巡，并兼容第三方设备解码)，输出接口：CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 | 台 | 1 |  | 3800.00 |  |
| 5 | 网络存储设备 |  | 24盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔 | 台 | 1 |  | 18720.00 |  |
| 6 | 网络存储设备 |  | 48盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔 | 台 | 1 |  | 34500.00 |  |
| 7 | 感知设备 |  | CPU：2颗X86CPU，16核32线程，2.1GHz 内存：8根16GB DDR4内存条 硬盘：5块3.5寸4T硬盘 网口：2个万兆/千兆自适应网口+4个千兆自适应网口 | 台 | 1 |  | 79200.00 |  |
| 8 | GPU卡 |  | 具备2560个CUDA核心，单卡提供 130 TOPS INT8算力，支持标准PCIe x16，支持JPEG和视频硬件编解码，提升图片和视频类应用性能，实现快速高效的处理推理、图像识别及处理等工作。 | 个 | 1 |  | 20000.00 |  |
| 9 | 服务器机柜 |  | 600*1000*42U | 台 | 1 |  | 3400.00 |  |
| 10 | 三脚架 |  | 1.8米视频会议摄像机三脚架 | 台 | 1 |  | 620.00 |  |
| 11 | 视频分配器 |  | 1分2VGA分配器 | 台 | 1 |  | 150.00 |  |
| 12 | 视频分配器 |  | 1分2HDMI分配器 | 台 | 1 |  | 300.00 |  |
| 13 | VGA矩阵 |  | 8进16出 | 台 | 1 |  | 4,200.00 |  |
| 14 | 高清解码器 |  | 9路高清解码输出，4路高清编码输入 | 台 | 1 |  | 15000.00 |  |
| 15 | 硬盘 |  | 2T监控级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 670.00 |  |
| 16 | 硬盘 |  | 4T监控级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 1150.00 |  |
| 17 | 硬盘 |  | 6T监控级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 1450.00 |  |
| 20 | 硬盘 |  | 8T监控级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 1750.00 |  |
| 21 | 硬盘 |  | 2T企业级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 1250.00 |  |
| 22 | 硬盘 |  | 4T企业级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 1460.00 |  |
| 21 | 硬盘 |  | 6T企业级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 1760.00 |  |
| 22 | 硬盘 |  | 8T企业级3.5英寸 | 块 | 1 |  | 2250.00 |  |
| 23 | 硬盘 |  | 146G 10K 服务器2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  | 980.00 |  |
| 24 | 硬盘 |  | 300G 10K 服务器2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  | 1400.00 |  |
| 25 | 硬盘 |  | 600G 10K 服务器2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  | 2200.00 |  |
| 26 | 硬盘 |  | 1.0T 10K 服务器2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  | 2250.00 |  |
| 27 | 硬盘 |  | 1.2T 10K 服务器2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  | 2500.00 |  |
| 28 | 硬盘 |  | 1.8T 10K 服务器2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  | 2700.00 |  |
| 29 | 硬盘 |  | 2.4T 10K 服务器2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  | 2950.00 |  |
| 30 | 硬盘 |  | 240G 密集读取型SSD | 块 | 1 |  | 1450.00 |  |
| 31 | 硬盘 |  | 480G 密集读取型SSD | 块 | 1 |  | 1950.00 |  |
| 32 | 硬盘 |  | 960G 密集读取型SSD | 块 | 1 |  | 2950.00 |  |
| 33 | 移动硬盘 |  | 2T2.5英寸USB3.0 | 块 | 1 |  | 760.00 |  |
| 34 | 多孔插排 |  | 6位10A | 只 | 1 |  | 50.00 |  |
| 35 | 机柜专用插座 |  | PDU插座 8插孔 | 只 | 1 |  | 430.00 |  |
| 36 | 工业交换机 |  | 8电口，千兆非网管交换机 | 台 | 1 |  | 750.00 |  |
| 37 | 工业交换机 |  | 1光4电，千兆非网管交换机 | 台 | 1 |  | 1104.00 |  |
| 38 | 工业交换机 |  | 8光8电，千兆网管交换机 | 台 | 1 |  | 5460.00 |  |
| 39 | 工业交换机 |  | 2光4电，千兆网管交换机 | 台 | 1 |  | 2090.00 |  |
| 40 | 工业交换机 |  | 4光8电，千兆网管交换机 | 台 | 1 |  | 3150.00 |  |
| 41 | 光纤收发器 |  | 单纤，百兆网络 | 对 | 1 |  | 700.00 |  |
| 42 | 光纤收发器 |  | 单纤，千兆网络 | 对 | 1 |  | 980.00 |  |
| 43 | 光纤收发器 |  | 单纤，双千兆物理隔离网络 | 对 | 1 |  | 3220.00 |  |
| 44 | 核心交换机板卡 |  | 华为12700/12800板卡，48个千兆光口 | 台 | 1 |  | 19500.00 |  |
| 45 | 核心交换机板卡 |  | 华为12700/12800板卡，16个千兆光接口板+16个万兆光接口板 | 台 | 1 |  | 19500.00 |  |
| 46 | 核心交换机主控 |  | 华为12700/12800控制模块 | 台 | 1 |  | 25000.00 |  |
| 47 | 核心交换机板卡 |  | 华为12700/12800万兆接口板 | 台 | 1 |  | 9500.00 |  |
| 48 | 核心交换机电源 |  | 华为12700/12800电源模块 | 台 | 1 |  | 6500.00 |  |
| 49 | 交换机 |  | 24个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口 | 台 | 1 |  | 3465.00 |  |
| 50 | 交换机 |  | 48个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口 | 台 | 1 |  | 4529.10 |  |
| 51 | 光模块 |  | 40KM万兆光模块 | 只 | 1 |  | 1196.00 |  |
| 52 | 光模块 |  | 10KM千兆光模块 | 只 | 1 |  | 680.00 |  |
| 53 | 光模块 |  | 20KM千兆光模块 | 只 | 1 |  | 950.00 |  |
| 54 | 专线链路 |  | 点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口 | 条/月 | 1 |  | 500.00 |  |
| 五、 | 配套项目及基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 |  | RVV2*1 | 米 | 1 |  | 3.73 |  |
| 2 | 电源线 |  | RVV-2*1.5 | 米 | 1 |  | 4.30 |  |
| 3 | 电源线 |  | RVV-3*1 | 米 | 1 |  | 4.56 |  |
| 4 | 电源线 |  | RVV-3*1.5 | 米 | 1 |  | 5.94 |  |
| 5 | 电源线 |  | RVV-2*2.5 | 米 | 1 |  | 8.82 |  |
| 6 | 电源线 |  | RVV-4*1 | 米 | 1 |  | 5.54 |  |
| 7 | 电源线 |  | RVV-4*1.5 | 米 | 1 |  | 7.36 |  |
| 8 | 电源线 |  | RVV-3*4 | 米 | 1 |  | 12.81 |  |
| 9 | 电源线 |  | BVR4 | 米 | 1 |  | 4.10 |  |
| 10 | 接地线 |  | BVR10 | 米 | 1 |  | 9.54 |  |
| 11 | 电源电缆 |  | YJV-3*4 | 米 | 1 |  | 14.78 |  |
| 12 | 电源电缆 |  | YJV-3*6 | 米 | 1 |  | 19.66 |  |
| 13 | 信号线 |  | RVS-2*1 | 米 | 1 |  | 2.93 |  |
| 14 | 视频线 |  | SYV75-5 | 米 | 1 |  | 2.95 |  |
| 15 | 信号电缆 |  | RVVP-2*1 | 米 | 1 |  | 4.72 |  |
| 16 | 光缆 |  | 室外4芯单模 | 米 | 1 |  | 4.22 |  |
| 17 | 光缆 |  | 室外16芯单模 | 米 | 1 |  | 9.48 |  |
| 18 | 6类网络跳线 |  | RJ45,1米 | 根 | 1 |  | 4.36 |  |
| 19 | 6类网络跳线 |  | RJ45,2米 | 根 | 1 |  | 7.26 |  |
| 20 | 6类网络跳线 |  | RJ45,3米 | 根 | 1 |  | 10.28 |  |
| 21 | 6类网络跳线 |  | RJ45,5米 | 根 | 1 |  | 15.06 |  |
| 22 | 6类网络跳线 |  | RJ45,10米 | 根 | 1 |  | 25.55 |  |
| 23 | 高清视频线缆 |  | DVI/HDMI线缆，10米以下 | 根 | 1 |  | 146.24 |  |
| 24 | 高清视频线缆 |  | DVI/HDMI线缆，10~20米 | 根 | 1 |  | 326.54 |  |
| 25 | 光缆熔接终端盒 |  | 8口 | 只 | 1 |  | 50.50 |  |
| 26 | 跳纤 |  | 1.5米/2米/5米/10米 | 根 | 1 |  | 40.11 |  |
| 27 | 光缆熔接 |  |  | 芯 | 1 |  | 28.50 |  |
| 28 | 航空插头 |  | 3芯32A | 套 | 1 |  | 70.00 |  |
| 29 | 网线 |  | 室外防水超五类 | 米 | 1 |  | 4.22 |  |
| 30 | 网线 |  | 室内超五类 | 米 | 1 |  | 3.98 |  |
| 31 | 网线 |  | 室内六类 | 米 | 1 |  | 4.36 |  |
| 32 | 水晶头 |  | 六类RJ45 | 只 | 1 |  | 2.55 |  |
| 33 | 水晶头 |  | 超五类RJ45 | 只 | 1 |  | 1.84 |  |
| 34 | 理线架 |  | 19寸标准理线架 | 只 | 1 |  | 170.00 |  |
| 35 | 配线架 |  | 19寸标准24口配线架，含RJ45模块 | 只 | 1 |  | 356.00 |  |
| 36 | 室外挂杆箱 |  | 不锈钢 450*400*220，含空开插座 | 只 | 1 |  | 550.00 |  |
| 37 | 挂杆箱抱箍 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |  | 45.00 |  |
| 38 | 室外落地箱 |  | 不锈钢 450*400*600，含空开插座 | 只 | 1 |  | 1200.00 |  |
| 39 | 空气开关 |  | 2P 10~20A | 只 | 1 |  | 26.80 |  |
| 40 | 空气开关 |  | 2P 32A~63A | 只 | 1 |  | 40.50 |  |
| 41 | 空气开关 |  | 2P 80A | 只 | 1 |  | 70.00 |  |
| 42 | 漏电保护器 |  | 2P 20~32A | 只 | 1 |  | 45.50 |  |
| 43 | 自动重合闸 |  | 防浪涌、防感应雷击冲击；过压、过流、短路、漏电保护；故障后检查判别，自恢复供电；故障跟踪检查。 | 只 | 1 |  | 150.00 |  |
| 44 | 枪机支架 |  | 原厂配套 | 套 | 1 |  | 42.60 |  |
| 45 | 球机支架 |  | 原厂配套 | 只 | 1 |  | 108.00 |  |
| 46 | 摄像机电源 |  | 原厂配套12V/24V | 台 | 1 |  | 75.60 |  |
| 47 | 预埋管 |  | 镀锌钢管Ø75*4.5 | 米 | 1 |  | 61.75 |  |
| 48 | 预埋管 |  | 尼龙管Ø32PE80*3 | 米 | 1 |  | 8.50 |  |
| 49 | 预埋管 |  | 尼龙管Ø50PE80*4 | 米 | 1 |  | 15.50 |  |
| 50 | 预埋管 |  | 尼龙管Ø60PE80*4.5 | 米 | 1 |  | 16.50 |  |
| 51 | 预埋管 |  | 尼龙管Ø75PE80*4.5 | 米 | 1 |  | 18.90 |  |
| 52 | 管线顶管施工 |  | 尼龙管Ø75PE80*4.5 | 米 | 1 |  | 188.00 |  |
| 53 | 路面施工 |  | 人行道或绿化带开挖和修复 | 米 | 1 |  | 33.25 |  |
| 54 | 路面施工 |  | 沥青路面开挖及修复 | 米 | 1 |  | 145.00 |  |
| 55 | 路面施工 |  | 道板砖开挖及修复 | 米 | 1 |  | 145.00 |  |
| 56 | 路面施工 |  | 水泥路面开挖及修复 | 米 | 1 |  | 145.00 |  |
| 57 | 手孔井 |  | 500*500 | 座 | 1 |  | 330.00 |  |
| 58 | 手孔井盖 |  | 水泥预制 450*450 | 套 | 1 |  | 190.00 |  |
| 59 | 手孔井盖 |  | 铸铁500*600 | 套 | 1 |  | 660.00 |  |
| 60 | 手孔井盖 |  | 铸铁 φ600 | 套 | 1 |  | 765.00 |  |
| 61 | 手孔井盖 |  | 铸铁 φ800 | 套 | 1 |  | 1100.00 |  |
| 62 | 监控杆件 |  | 立杆4米，横臂3米 | 套 | 1 |  | 1200.00 |  |
| 63 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂3米 | 套 | 1 |  | 2800.00 |  |
| 64 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂4米 | 套 | 1 |  | 3700.00 |  |
| 65 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂5米 | 套 | 1 |  | 4500.00 |  |
| 66 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂6米 | 套 | 1 |  | 4800.00 |  |
| 67 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂7米 | 套 | 1 |  | 5300.00 |  |
| 68 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂8米 | 套 | 1 |  | 5500.00 |  |
| 69 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂9米 | 套 | 1 |  | 6100.00 |  |
| 70 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂10米 | 套 | 1 |  | 7000.00 |  |
| 71 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂11米 | 套 | 1 |  | 7900.00 |  |
| 72 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂12米 | 套 | 1 |  | 8500.00 |  |
| 73 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂13米 | 套 | 1 |  | 9000.00 |  |
| 74 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂14米 | 套 | 1 |  | 9500.00 |  |
| 75 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂15米 | 套 | 1 |  | 12018.00 |  |
| 76 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂16米 | 套 | 1 |  | 12331.00 |  |
| 77 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂17米 | 套 | 1 |  | 12649.00 |  |
| 78 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂18米 | 套 | 1 |  | 12964.00 |  |
| 79 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂19米 | 套 | 1 |  | 17030.00 |  |
| 79 | 监控杆件 |  | 立杆6.5米，横臂20米 | 套 | 1 |  | 17381.00 |  |
| 80 | 监控杆件 |  | 立杆高6.5米，横臂7+3米 | 套 | 1 |  | 6000.00 |  |
| 81 | 监控杆件 |  | 立杆高6.5米，横臂9+3米 | 套 | 1 |  | 7500.00 |  |
| 82 | 监控杆件 |  | 立杆8米，横臂5米 | 套 | 1 |  | 5500.00 |  |
| 83 | 监控杆件 |  | 立杆8米，横臂8米 | 套 | 1 |  | 7000.00 |  |
| 84 | 监控杆件 |  | 附加3.5米横臂 | 套 | 1 |  | 850.00 |  |
| 85 | 主机基础 |  | 85砖、砂浆粉刷 | 座 | 1 |  | 720.00 |  |
| 86 | 杆件基础开挖 |  | 含开挖、弃土 | 立方 | 1 |  | 380.00 |  |
| 87 | 地笼 |  | M22-350-6-1100 | 组 | 1 |  | 350.00 |  |
| 88 | 地笼 |  | M24-400-6-1270 | 组 | 1 |  | 380.00 |  |
| 89 | 地笼 |  | M24-450-8-1350 | 组 | 1 |  | 470.00 |  |
| 90 | 地笼 |  | M27-500-8-1500 | 组 | 1 |  | 590.00 |  |
| 91 | 地笼 |  | M30-540-8-1500 | 组 | 1 |  | 720.00 |  |
| 92 | 地笼 |  | M32-600-8-1500 | 组 | 1 |  | 800.00 |  |
| 93 | 地笼 |  | M32-650-8-1700 | 组 | 1 |  | 848.90 |  |
| 94 | 地笼 |  | M36-650-8-1600 | 组 | 1 |  | 1450.00 |  |
| 95 | 地笼 |  | M42-700-8-1800 | 组 | 1 |  | 1830.00 |  |
| 96 | 基础混凝土浇筑 |  | C25商品砼 | 立方 | 1 |  | 520.00 |  |
| 97 | 图形工作站显卡 |  | Quadro P2000 5G | 块 | 1 |  | 3,500.00 |  |
| 98 | 视频监控工作站主板 |  | 兼容原有CPU及内存 | 块 | 1 |  | 1500.00 |  |
| 99 | 视频监控工作站显卡 |  | GT730 2G独显 | 块 | 1 |  | 650.00 |  |
| 100 | 国产工作站 |  | 国产处理器≥8核16线程，主频≥3.0GHz，≥16G内存，≥256SSD+1T机械硬盘 支持国产系统。终端设备为原厂整机出厂。 | 台 | 1 |  | 6000.00 |  |
| 101 | 网卡 |  | 1000M网卡 | 块 | 1 |  | 95.00 |  |
| 102 | 无线网卡 |  | PCI-E无线网卡 | 块 | 1 |  | 150 |  |
| 103 | 杆件拆除 |  | 含运输及临时存放 | 根 | 1 |  | 600.00 |  |
| 104 | 控制主机及其他设施拆除 |  | 含运输及临时存放 | 台 | 1 |  | 450.00 |  |
| 105 | 机房施工 |  | 人工及辅材 | 工日 | 1 |  | 300.00 |  |

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：