招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JSKS-G2025-0004

项目名称：盐城市公安局禁毒支队无人机航拍罂粟服务采购项目

盐城市公安局

江苏凯胜工程造价咨询有限公司

2025年6月

总 目 录

- 第一章   招标公告…………………………1

- 第二章   投标人须知………………………4

- 第三章   采购需求及政府采购合同………18

- 第四章   评审方法和评审标准……………29

- 第五章   投标文件格式……………………33

第一章 招标公告

项目概况 盐城市公安局禁毒支队无人机航拍罂粟服务采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年07月09日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSKS-G2025-0004

2.项目名称：盐城市公安局禁毒支队无人机航拍罂粟服务采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（最高限价）：155.10万元（财政性资金）

6.采购需求（采购数量）：运用无人机航拍技术发现我市非法种植罂粟行为，全市航拍面积4700平方公里，详细内容详见项目需求。

7.合同履行期限（工期）：20天。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。采购标的所属行业为科学研究和技术服务业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具有民用无人驾驶航空器经营许可证或经营许可证（通用航空企业）。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3、方式：本项目采用网上注册登记方式。

4、售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月09日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”

五、开启

时间：2025年07月09日09点00分（北京时间）

地点：盐城市盐南高新区新都街道阳光世纪城C幢五层开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局

地    址：盐城市平安路9号（邮编224000）

联 系 人：江警官

联系电话：0515-83220095

2.采购代理机构信息

名    称：江苏凯胜工程造价咨询有限公司

地　　址：盐城市盐南高新区新都街道阳光世纪城C幢五层

联 系 人：王工

联系电话：18751453563

3.项目联系方式

项目联系人：江警官

电      话：0515-83220095

- 第二章  投标人须知

| 投标人须知资料表 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 内 容 |
| 适用法律 | 本项目为政府采购项目，受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |
| 投标文件份数 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至招标代理公司，未中标单位不需要提供）。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同总价的5%（去尾法，到百元）； 2.履约保证金形式：电款、转账等非现金方式；鼓励供应商以履约保函(保险)形式提交履约保证金。 3.提交履约保证金的时间：签订合同前（建议领取中标通知书时提交）； 4.对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）可以免收履约保证金。 |
| 代理服务费 | 1.本项目的招标代理费由中标人承担； 2.招标代理费收费标准：为方便计算，招标代理费标准参照苏政采协[2024]20号文的40%计取。 |

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准参照苏政采协[2024]20号文的40%计取。投标供应商投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后由中标单位直接支付给招标代理单位。

5.招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标采购公告

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评审方法与评审标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在招标截止期5日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8.招标文件的澄清和修改

8.1在投标文件提交截止时间前，采购人可以对招标文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次投标文件截止时间至少5日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的供应商,更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次投标文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开招标前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（或代理公司）就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、法人授权书、投标函、开标一览表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、评分标准要求提供的材料等。

10.2如标书制作工具中格式和内容与中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及招标响应标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.开标一览表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的食堂服务工作所涉及到的一切相关费用。

（1）所有人员的工作服装由投标人购置并承担费用。

（2）各投标人自行根据招标人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

13. 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

14. 投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，招标人有权终止合同的履行，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的食堂劳务服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满后根据合同履行情况不再进行续聘或重新选聘食堂服务企业，退出本食堂劳务服务时必须向本单位移交全套档案资料等，经本单位验收合格，并完成与后续食堂服务企业的衔接后，方可退出，同时无息退还履约保证金余额。合同提前终止或期满退出的，规定时间内必须与本单位及后续食堂劳务服务企业的完成交接、衔接工作。

15. 对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

16.其他费用处理

本次采购投标人的总报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

17.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

17.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

17.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

18.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

18.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

18.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

18.3投标人需根据招标文件要求提供标书的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

19.响应函

19.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

20.有效期

20.1有效期为采购人规定的提交投标文件截止之日后九十（90）天。

21.有效期的延长

21.1在特殊情况下，采购人于原有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃，同意延长有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

22.电子投标文件的递交

22.1投标人应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

23.提交投标文件截止时间

23.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

23.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第31.1.2条规定做无效响应处理。

24.投标文件的拒收

24.1采购人拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件的撤回和修改

25.1投标文件的撤回

25.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

25.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

25.2投标文件的修改

投标人可在提交响应文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

25.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

26.开标

26.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

26.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

26.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

26.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

27.评标委员会

27.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

27.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

27.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

28.评标过程的保密与公正

28.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

28.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

28.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

29.投标文件的澄清

29.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

29.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

29.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

30.对投标文件的初审

30.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

30.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

30.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

30.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

30.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

30.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

30.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

30.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

31.无效投标条款和废标条款

31.1无效投标条款

31.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

31.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

31.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

31.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

31.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

31.1.6未通过符合性审查的。

31.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

31.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

31.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

31.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

31.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

31.2废标条款

31.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

31.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

31.2.3因重大变故，采购任务取消的。

31.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

31.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

31.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

31.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、成交

- 32.确定中标单位

- 32.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

32.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

32.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

32.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

32.4.1提供虚假材料谋取中标的。

32.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

32.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

32.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

32.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

32.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

32.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

32.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

32.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

32.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

33.质疑处理

33.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

33.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述33.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

33.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

33.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

33.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

33.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

33.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人及招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为招标代理机构，联系地址：盐城市盐南高新区新都街道阳光世纪城C幢五层，联系电话：18751453563。

33.5 以下情形的质疑不予受理

33.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

33.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

33.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

33.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

33.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

34.中标通知书

34.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

34.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

35.签订合同

35.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

35.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

36.服务（包含与服务相关的货物）的追加

36.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

37.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

- 38.政府采购政策功能落实

- 38.1政府采购线上合同信用融资政策

- 根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

- 38.2进口产品

- 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

38.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

38.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

38.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

38.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

38.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

38.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

38.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

38.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

38.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

38.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

38.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

38.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

38.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

38.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

38.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

38.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

38.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

38.4政府采购节能产品、环境标志产品

38.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

38.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

38.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

38.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

38.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

39.其他

39.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

39.2 履约保证金：

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。本项目履约保证金为合同价的5%，采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台在线申请履约保函（保险）。

第三章  采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）

| 采购需求及政府采购合同前附表 |  |
| --- | --- |
| 内容 | 相关要求（说明） |
| 采购项目属性 | 服务采购 |
| 采购标的所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
| ★是否接受多方案 | 否（提供多方案的按无效处理） |
| 采购标的需实现的功能或者目标，采购标的的数量，采购标的需满足的质量、技术规格、等要求 | 略，详见“采购需求”部分 |
| ★产品质量标准 | 合格（符合国家强制标准等） |
| ★合同履行期限 | 20日历天 |
| ★交付（实施）的地点（范围） | 全市航拍面积4700平方公里，其中开发区、盐南高新区航拍面积分别100平方公里；东台市、大丰区、亭湖区、盐都区、建湖县、射阳县、滨海县、阜宁县、响水县航拍面积分别500平方公里（具体地点以招标人另行通知的为准） |
| ★采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件） | 1.支付方式：电汇或转账等非现金方式 2.支付时间、条件（进度和方式）： 合同签订后收到中标人发票10个工作日内支付预付款，招标人预付30%作为预付款，成果提交经采购人验收合格后一次性结清（无息）。 |
| 特别说明：1.本表是采购需求及政府采购合同相关内容的说明和补充，如有矛盾，应以本表为准。 2.本表加★部分为实质性要求，不接受负偏离（按无效处理）。未加注的，以“采购需求”部分为准。 |  |

（一）采购需求

- 一、项目概况及要求

1、项目名称：盐城市公安局禁毒支队无人机航拍罂粟服务采购项目

2、预算金额（最高限价）：155.1万元

3、采购内容：运用无人机航拍技术发现我市非法种植罂粟行为，全市航拍面积4700平方公里。

4、合同履行期限（工期）：20日历天

二、服务要求

（一）服务内容

1、运用无人机航拍技术发现我市非法种植罂粟行为，全市航拍面积4700平方公里，其中开发区、盐南高新区航拍面积分别100平方公里；东台市、大丰区、亭湖区、盐都区、建湖县、射阳县、滨海县、阜宁县、响水县航拍面积分别500平方公里。

2、航拍结束后，出具航拍工作报告，对发现的疑似非法种植罂粟地块，提供航拍影像图和具体经纬度，并指导采购人民警开展实地核查铲除工作。

（二）项目开展遵循的规范、标准

中标人须严格遵守国家航测规范，如《GB/T6962-2005  1:500，1:1000，1:2000地形图航空摄影规范》、《GJB5433-2005无人机系统通用要求》、《CH/Z3003-2010低空数字航空摄影测量内业规范》、《CH/Z3004-2010低空数字航空摄影测量外业规范》、《国内卫星遥感监测和无人机航测非法种植罂粟工作规程》。

（三）服务团队人员及车辆要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 有较强的组织领导能力和协调能力。 |
| 2 | 项目组成员 | 9人 | 其中至少3人具备民用无人机驾驶员合格证书(AOPA)。 |
| 3 | 车辆 | 3辆 | 须满足开展本项目航拍工作需要。 |

注：上表为投标人拟投入本项目的服务人员及车辆的最低要求。

（四）项目实施能力要求

1、无人机及辅助设备保障情况：

（1）投标人具有充足的设备储备，航拍无人机总数大于等于6架的优先；

（2）野外作业防护装备齐全的优先；

2、无人机适航能力：

（1）拥有完备的航测作业体系，可针对盐城市地形地貌、气象、电磁环境、种植特点使用不同的机型开展不同模式的航测作业的优先；

（2）拥有适合长距离、大面积飞行作业的固定翼无人机，且飞行经历大于等于2700平方公里的优先；

3、技术人员实力：

（1）拟投入本项目的负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的航空专业中级工程师以上职称，且有从事航拍毒品原植物工作3年（含）以上经验的优先；

（2）拟投入本项目的其他人员（除项目负责人）中，具备民用无人机驾驶员合格证书(AOPA)人数大于3人的优先；

4、数据判读能力：

（1）具有能在航测结束后三个工作日内完成数据判读能力的优先；具有可识别0.5平方米以下的微小地块能力且获取地面影像分辨率达到0.05m（含）以上的优先；

（2）拥有毒品原植物种类智能识别系统（软件）的优先；

（3）投标人毒品原植物数据识别判读的准确性大于等于75%的优先；

5、数据定位能力：

（1）具有能在航测结束后三个工作日内完成数据定位能力的优先；

（2）拥有毒品原植物图像处理系统（软件），能自动筛出疑似毒品原植物地块，并提供经纬度坐标的优先；

6、空域申请能力：2022年1月1日以来（以批复日期为准）能独立申请飞行空域的优先；

7、实施方案：根据项目需求制定航测技术方案，技术方案包括项目分析、航测流程、区域制订、数据判读能力、数据定位能力、合理化建议等内容。

（五）服务部分要求

1、企业综合实力：具有相关管理体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证）的优先；

2、发明专利：具有无人机飞行、数据判读、数据定位等关键技术知识产权（包含发明专利、实用新型专利、软件著作权等，以登记证书为准）的优先；

3、工作业绩：具有2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩的优先；

4、保密工作：

（1）对采购单位所提供的资料及最终的成果保密，需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

（2）项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

（3）项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时中标人必须全部移交；

（4）须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；

（5）以上保密规定中标人如有违反，采购单位有权追究中标单位相关法律责任；

5、服务响应：服务内容、服务质量保证承诺、服务电话、服务人员名单和服务响应时间完善的优先。

三、其他说明及要求

1、服务地点：由采购单位指定地点（江苏盐城）。

2、服务期：中标人应当按照投标承诺如期完成，如不能如期完成，采购人有权终止合同，中标人须承担由此对采购人造成的损失。

3、服务费用主要包括（但不限于）：服务酬金（包含人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费等）、设备费、交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、本项目的不可预见费、在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用。

4、中标人执行任务期间，如发生各类事故与纠纷的（如无人机闯入军事禁飞区产生的后果、安全事故等引起自身或他人财产损失或人员伤亡的）均由中标人负责解决，造成的一切后果由中标人全权承担。

5、中标人须为本项目配备的所有服务人员缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

6、中标人须为本项目配备的所有无人机缴纳第三者责任险，若无人机在飞行过程中，因为意外坠落等原因造成的第三者人身财产损失的，均由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

7、合同款支付：合同签订后收到中标人发票10个工作日内支付预付款，招标人预付30%作为预付款，成果提交经采购人验收合格后一次性结清（无息）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：科学研究和技术服务业。

（二）、政府采购合同（拟签订的合同文本）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经盐城市公安局(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、采购内容

1.名称：盐城市公安局禁毒支队无人机航拍罂粟服务采购项目

2.标的明细内容及分项价格

略，详见合同附件：《投标分项报价表》

二、合同期限  和服务地点

1.工期：20日历天

2.本次合同签订服务期为自    年   月  日起到    年   月   日止。

3.服务地点：全市航拍面积4700平方公里，其中开发区、盐南高新区航拍面积分别100平方公里；东台市、大丰区、亭湖区、盐都区、建湖县、射阳县、滨海县、阜宁县、响水县航拍面积分别500平方公里。（具体地点以招标人另行通知的为准）

三、合同金额及付款方式

1.本项目合同价为：￥           元（大写：                 元）。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.付款方式：合同签订后收到中标人发票10个工作日内甲方支付合同价的30%作为预付款，成果提交经甲方验收合格后一次性结清（无息）。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

4.如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款账户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

5.对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到票据十个工作日内后将资金支付到合同约定的供应商账户。

四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

1.本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、项目交付要求

1.成果提交：中标人完成航测数据获取和数据判读分析处理后，提供疑似非法种植地块坐标点及对应航测影像作为航测结果。

2.验收标准：以中标人的作业航迹数据及飞行记录表为准、验收报告。

3.如甲方在工作中发现，航拍区域内有非法种植罂粟点位而乙方未能航拍发现的，每个点位甲方将对乙方处以10000元的处罚，并在最终付款时予以扣除。如上述情况累计点位达到100处及以上的，甲方有权解除合同并拒绝付款。

十、保密要求

1.乙方负责对甲方所提供的资料及最终的成果保密，乙方需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

2.乙方服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

3.项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；

4.乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

5.以上保密规定乙方如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

十一、甲乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

1.2甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3甲方对乙方的工作依据响应文件、服务合同和服务管理考核办法的相关服务标准每周实行检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改并在相应支付的款额中进行抵扣。

2.乙方责任：

2.1乙方在从事管理服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的管理服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，乙方须按甲方要求调整到位。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

十二、验收

1.甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收（验收费用由乙方承担），并由其出具质量检测报告。

3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十三、 履约保证金

1.乙方缴纳人民币___元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。

2.乙方信用报告为AA评级及以上的，免收履约保证金（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）；乙方的信用报告应满足盐城市信用办《关于执行<江苏省企业信用评价指引（试行）>落实信用报告互认互用的通知》（盐信用办〔2021〕16号）规定，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实。

3.履约保证金缴纳形式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式缴纳或提交；

4.提交履约保证金的时间：签订合同前，乙方须向甲方提交履约保证金。履约保证金需从乙方基本账户中汇出。履约保证金于合同履行结束后，无质量服务问题，一次性无息退还。

5.履约保证金退还方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.履约保证金退还时间：合同履行结束且无相关服务及质量问题后，一次性无息退还。

7.履约保证金退还条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

8.不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、投标文件履约的。

9.逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十四、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金。

2.2乙方逾期提交成果或提交的成果不符合约定的，乙方应按总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。

2.3乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.4乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的都必须在响应文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

2.5乙方应执行国家有关规定（如盐城最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.6乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十七、合同生效及其它

1.合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：    年   月   日

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则不予验收和付款；项目的变更（增项、减项绝对值的合计）不能超合同价的10%，超过废标处理，且不予结算。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的7日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，应当严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市公安局禁毒支队无人机航拍罂粟服务采购项目的采购活动中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

项目负责人（签字）：        联系方式：

（供应商单位公章）

第四章 评审方法和评审标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项项专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

评分细则（100分）

| 评分因素和分值 |  | 详细因素和分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 30分 |  | 满足招标文件要求且参与投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：参与投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 注：有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标响应文件。 |
| 项目实施 能力 56分 | 无人机及辅助设备保障情况 4分 | 1、投标人具有充足的设备储备，航拍无人机总数大于15架的得3分，航拍无人机总数11至15架的得2分，航拍无人机总数6至10架的得1分。 注：须提供设备储备清单一览表加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | 2、投标人具有野外作业防护装备齐全得1分。(野外作业防护装备包括：防雨靴子、分体式雨衣、太阳镜、遮阳伞、骨折夹板、急救箱、反光背心、防晒衣等) 注：须提供设备储备清单一览表加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 无人机适航能力 6分 | 1、投标人拥有完备的禁种铲毒航测作业体系，可针对盐城市地形地貌、气象、电磁环境、种植特点，使用3种（含3种）及以上机型开展不同模式的航测作业得3分，使用2种机型开展不同模式的航测作业得2分，使用1种机型开展不同模式的航测作业得1分。 注：须提供无人机机型及承诺函加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | 2、投标人拥有适合禁种铲毒长距离、大面积飞行作业的固定翼无人机，且该类固定翼无人机航拍毒品原植物飞行经历大于等于4700平方公里的，得3分；飞行经历大于等于3700平方公里小于4700平方公里的，得2分；飞行经历大于等于2700平方公里小于3700平方公里的，得1分；飞行经历小于2700平方公里的不得分。 注：须提供固定翼无人机飞行纪录数据证明材料加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 技术人员实力 5分 | - 拟投入本项目的负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的航空专业中级工程师以上职称，且有从事航拍毒品原植物工作3年（含）以上经验的，得2分。 注：提供人员相关证书、劳动合同、开标之日当月向前6个月中任意一个月在本单位缴纳社保的证明材料加盖投标人公章。 |
|  |  | 2、拟投入本项目的其他人员（除项目负责人）中，具备民用无人机驾驶员合格证书(AOPA)的，在满足招标文件基本要求（3人）的基础上，每增加1人，得1分。本项最多得3分。 注：提供人员相关证书、劳动合同、开标之日当月向前6个月中任意一个月在本单位缴纳社保的证明材料加盖投标人公章。 |
|  | 数据判读能力 17分 | 1、投标人具有能在航测结束后三个工作日内完成数据判读能力的，得3分；具有可识别0.5平方米以下的微小地块能力的，且获取地面影像分辨率达到0.05m（含）以上，得3分。本项最高得6分。 注：须提供承诺函原件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | - 投标人拥有毒品原植物种类智能识别系统（软件）的，得5分。 注：须提供系统（软件）截图、主要功能介绍等材料，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | - 投标人毒品原植物数据识别判读的准确性大于等于95%的，得6分；大于等于85%小于95%的，得4分；大于等于75%小于85%的，得2分；小于75%的不得分。 注：须提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），地市级以上类似项目合同文本复印件，及该项目甲方出具的航拍准确性证明材料（非本次招标的其他地级市以上甲方提供的实地核查乙方航拍点位的准确率），并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 数据定位能力 10分 | - 投标人具有能在航测结束后三个工作日内完成数据定位的得5分。 注：须提供承诺函加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | 2、投标人拥有毒品原植物图像处理系统（软件），能自动筛出疑似毒品原植物地块，并提供经纬度坐标的，得5分。 注：须提供系统（软件）截图、主要功能介绍等材料，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 空域申请能力10分 | 投标人2022年1月1日以来（以批复日期为准）能独立申请飞行空域的得10分。 注：须提供航管部门出具的飞行空域申请批复材料，并加盖投标人公章,未提供不得分。 |
|  | 实施方案 4分 | 航测技术方案：根据项目需求制定航测技术方案，技术方案包括项目分析、航测流程、区域制订、数据判读能力、数据定位能力、合理化建议等内容，方案内容优于项目需求的，得4分；方案内容满足项目需求的，得2分；方案内容不满足项目需求的，得0分。 |
| 服务部分 14分 | 企业综合实力 3分 | 投标人具有相关管理体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证）的，有一项得1分，最高得3分。 注：提供有效期内的相关证书并加盖投标人公章。 |
|  | 发明专利 3分 | 投标人无人机飞行、数据判读、数据定位等关键技术拥有知识产权（包含发明专利、实用新型专利、软件著作权等，以登记证书为准），有一项得1分，最高得3分。 注：上述各类证书须提供证书复印件加盖投标人公章,未提供不得分。 |
|  | 工作业绩 6分 | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得6分。 注、投标时须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，未提供不得分。 |
|  | 服务响应 2分 | 根据投标人服务内容、服务质量保证承诺、服务电话、服务人员名单和服务响应时间、保密承诺是否完善进行评定，优于项目需求的，得2分；满足项目需求的，得 1分；不满足项目需求的，得0分。 注：提供相关承诺函并加盖投标人公章。 |

第五章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、开标一览表

九、投标明细报价表

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、商务要求响应情况表

十三、技术要求响应情况表

十四、评分标准要求提供的材料等

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、其他（评审标准中需要提供的或投标人认为需要提供的材料）

十七、保密承诺书

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

六、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

七、投标函

- 致：盐城市公安局

根据贵方的    投标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

八、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-JSKS-G2025-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局禁毒支队无人机航拍罂粟服务采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年      月      日

- 九、投标分项报价表

| 序号 | 航拍地区 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 100 | 平方公里 |  |  |  |
| 2 | 盐南高新区 | 100 | 平方公里 |  |  |  |
| 3 | 东台市 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 4 | 大丰区 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 5 | 亭湖区 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 6 | 盐都区 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 7 | 建湖县 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 8 | 射阳县 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 9 | 滨海县 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 10 | 阜宁县 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 11 | 响水县 | 500 | 平方公里 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

注：本项目采用全费用综合单价报价，投标报价主要包括（但不限于）：服务酬金（包含人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费等）、设备费、交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、本项目的不可预见费、在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

十、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为   ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小微企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、商务要求响应情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务要求 |  | 投标人响应（承诺） | 相关说明 |
| 1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  | 满足/不满足 |  |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | 满足/不满足 |  |
| 3 | 投标人不得在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录 |  | 满足/不满足 |  |
| 4 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 |  | 满足/不满足 |  |
| 5 | 所投产品质量标准符合招标文件“合格（符合国家强制标准等）”的要求 |  | 满足/不满足 |  |
| 6 | 接受采购文件约定的合同履行期限 |  | 满足/不满足 |  |
| 7 | 投标人不得进行多方案投标（多方案的将被认定为投标无效） |  | 满足/不满足 |  |
| 8 | 接受招标文件约定的交付或者实施的地点（范围）（施工地点） |  | 满足/不满足 |  |
| 9 | 接受招标文件约定的采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件） |  | 满足/不满足 |  |
|  | 其它要求（可自行添加或另页详述，但须标注其所在页码） |  | 满足/不满足 |  |
| 投标人(盖公章)： 法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： |  |  |  |  |
| 注：1.投标人用“满足或不满足”来表明该要求是否满足； 2.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，如本表表格填写不便的，可以另页详述（应答），但必须给出确切的位置索引（标注内容的所在页码）。3.如投标人知道关联关系单位（与投标人单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的其他单位）未参加同一合同项下的政府采购活动的，填“满足”。如投标人不知道，须列出所有有关联关系的单位（可另页表达）。 |  |  |  |  |

- 十三、技术要求响应情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称（品目） | 招标文件要求 | 投标人响应（承诺） | 偏离情况 | 其它 说明 |
|  | 例：“服务方式” （注：仅示例如何填写，与投标内容无关） | 例：“须提供驻场务……” | 例1：“提供驻场服务人中3名……”； 例2：“详见投标文件第55页” | 正偏离/ 无偏离/ 负偏离/不满足 |  |
|  |  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |  |
| 投标人(盖公章)： 法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.投标人需按招标文件对技术要求（技术规格）进行应答（详细描述如何满足该需求），并在偏离情况栏如实填写偏离情况（可同时注明相关说明）； 2.如本表表格无法满足投标人填写的，可以另页详述（应答），但必须给出确切的位置索引（标注具体内容的所在页码）； 3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。 |  |  |  |  |  |

十四、评分标准要求提供的材料等

项目负责人及项目成员一览表

| 供应商： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 |  | 业务专业 | 学历 | 从事本专业工作年限 |  |
| 主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 业务专业 |  | 学历 |  | 从事本专业工作年限 |

注：须附相关证书、劳动或劳务合同等证明材料加盖投标人公章。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

投入本项目设备储备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 技术服务方案

- 其他（评审标准中需要提供的或投标人认为需要提供的材料）

- 保密承诺书

1、对采购单位所提供的资料及最终的成果保密，需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

2、项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

3、项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时中标人必须全部移交；

4、须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；

- 5、以上保密规定中标人如有违反，采购单位有权追究中标单位相关法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行    （ 项目名称  ）         的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

（供应商单位公章）：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。