招 标 文 件

项目名称：滨海县初中理化生考试系统建设项目

项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2024-0028

采购单位：滨海县教育局

2024年5月7日

总  目  录

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    合同文本

第四章    采购需求

第五章    评标方法与评标标准

第六章    投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县初中理化生考试系统建设项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、获取招标文件，并于2024年5月29日15点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2024-0028

2.项目名称：滨海县初中理化生考试系统建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：240万元

5.最高限价：240万元

6.采购需求（简介）：初中理化生考试系统建设的采购、包装、运输、设计、安装、调试、培训、验收、免费质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：供货期限（含安装调试验收工期） 50 日历天。

8.免费质量保修期（所有产品）均为 三  年。

9.质量标准： 合格 。

10.项目地点(交货地点)： 滨海县第一初级中学中市路南校区。

11.非单一产品采购项目的核心产品： 一体化考试终端  。

12.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月8日至2024年5月14日（含），（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2024年5月29日15时00分00秒（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：滨海县教育局

地址：滨海县中市路355号

联系人：余先生

联系手机号码：13851115491

2.滨海县公共资源交易中心（滨海县政府采购中心）

地址：滨海县县城育才路166号滨海县政务服务中心三层

联系人：顾女士

联系方式：15262479456

3.项目联系方式

项目联系人：顾女士

电　　 话：15262479456

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为滨海县教育局，联系地址：滨海县中市路355号，联系电话：13851115491

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

33.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

33.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

33.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

33.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

33.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

33.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。

33.10根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县教育局         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后7日内，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。

8.1.2 尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的70%;验收合格满一年后付至合同款的80%;验收合格满二年后付至合同款的95%;余款在质保期满并经审计后付清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目总体要求

1.投标人须提供详细的项目实施方案，方案至少包括技术人员投入、进度管理、质量控制措施、项目实施的重点与难点等，确保项目安全有序实施。

2.投标人须提供详细的项目售后服务方案，方案至少包括服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、人员培训等，确保项目售后有保障。

3.提供本项目类似项目业绩，充分体现投标单位的履约能力。

4.投标人可自行到项目现场进行踏勘，了解现场区域划分位置。充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。踏勘联系人：董先生 ，联系手机号码： 15051340568

5.名称和技术规格相同的产品，投标人均须提供相同产品。

6.以下技术参数中国家如有最新标准，则按照最新标准执行。

二、采购内容及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物理考评实验室（48座/间） |  |  |  |  |
| 1.考场实验操作教考管理平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 实验考试监考管理系统 | 【角色管理】 支持管理员增、删、改、相关角色信息，设定角色类型，状态及权限。 【用户管理】 支持管理员增、删、改、相关用户信息。 【菜单管理】 支持管理员增、删、改、查相关菜单信息，可修改菜单名称和顺序。 【实验室管理】 支持管理员增、删、改、查相关实验室信息，可配置实验室IP信息及绑定终端摄像头IP信息，可查看实验室全摄像头画面，可一键导入导出摄像头配置文件。 【服务器管理】 支持管理员查看服务器当前使用情况，譬如CPU使用率、内存占用率及磁盘占用率。 【考试导入管理】 支持管理员选择两种及以上方式导入考试数据包，譬如在线导入及本地上传。 【配置管理】 支持管理员配置考生验证方式，支持两种及以上方式，譬如准考证验证及人脸验证。 【视频存储】 支持将考试视频存储在本地服务器，也支持将视频上传至指定汇聚点存储服务。 【终端控制】 1.支持对考试APP进行批量的启动、关闭、重启等操作。 【设备检测】 系统能够检测到摄像头、平板、电子目镜等设备的连接状态。 【发起补考】 支持快速发起补考，勾选补考考生，设定考试时间，即可生成批次进行考核。 【抽签管理】 1.选择方案：系统支持一键选择X/Y方案，来确定学生座位。 2.随机抽签：系统支持一键抽签，来确定学生座位。 3.支持预览、打印抽签结果； 【监考管理】 1.支持查看考点下每个考场的终端录制的实时画面； 2.支持统一切换视角； 3.支持查看每台设备的登录考生信息，包括考生姓名、准考证号、座位号、批次号、场次等； 4.支持重新下发考生验证信息 5.支持查看检测考生视频完整性。 【异常管理】 支持提交缺考、设备异常及违规等异常提交。 | 套 | 1 |
| 2 | 实验考试学生端管理系统 | 【状态显示】 支持显示系统编号及设备链接情况，含服务器及显微镜。 【考生验证】 支持通过两种及以上两种方式进行身份验证，譬如准考证验证及人脸验证。 【考前确认】 1.支持通过终端考前确认考试注意事项及个人信息。 2.支持通过终端考前确认实验清单，确认无误后等候统一开考。 【开始考试】 1.页面显示试题详情及答题区域。 2.支持多种题型包括填空题、选择题、表格题及标注题。 3.支持接入显微镜抓拍显微镜画面。 4.支持发生异常后能自动恢复考试，即现场发生异常后 ,学生端重新点击进入程序，学生端可继续考试，答题信息实时保存，无需再次输入。 5.支持考生提前交卷。 | 套 | 24 |
| 3 | 实验教学学生端管理系统 | 【系统登录】 1.支持通过学号密码登录。 2.支持学生在一台设备上登录多个账号，以便课堂进行分组实验 【课堂互动】 1.支持学生参与老师发起的实验。 2.支持学生参与老师发起的问题抢答，题型包含抢答，抽选。 【自评互评】 支持学生接收教师下发的实验操作视频进行自评。 【实验视频】 支持学生以实验名称筛选实验资源，资源含基础信息、实验视频、仪器耗材、实验步骤、评分要点及注意事项等。 【实验评测】 支持学生自行选择实验，可通过年级、科目、实验名称进行筛选，点击AI评分的实验，有摄像头检测的弹框，所有摄像头打勾，表示摄像头正常工作，完成练习，可查看历史评测报告。 | 套 | 24 |
| 4 | 实验教学教师端管理系统 | 【系统登录】 支持通过账号密码登录。 【上课管理】 1.支持快速选择班级，实验，开始上课。 2.支持查看学生签到情况，修改学生星星数量、统计缺勤情况。 3.支持教师使用移动端进行板书教学，板书内容可实时同步学生端屏。 4.支持将教学资源同屏至学生终端。 5.支持下发实验操作试题，进行实验操作后开启学生自评/分组互评模式，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 6.支持教师进行互动，可进行随机答题、抢答、测试等多种提问方式，及时反馈学生答题统计结果。 7.支持选择任一实验桌，将操作画面同屏至大小屏，进行学生示范。 8.支持实时显示异常设备情况。 【我的课本】 1.支持查看教案 2.支持查看标准题库和个人题库，可收藏。 3.支持查看其他资源。 【班级管理】 支持教师查看班级课堂数据统计，含上课时长、互动次数及学生视频等实验详情。 | 套 | 1 |
| 2.考试终端、管理终端及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室智慧工作站（国产化） | CPU：ARM架构处理器，核心数≥8，最高主频≥2.8GHz内存容量：≥8G DDR4或LPDDR4x 内存频率：≥3200MHz；硬盘：≥512GB 固态硬盘显卡: 集成显卡，接口支持；HDMI+VGA声卡: 集成声卡网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡键盘、鼠标：同品牌抗菌键盘，抗菌鼠标，机箱防尘：整机具备防尘设计，防尘等级满足≥IP5x， USB接口：≥8个USB接口（含Type-C），其中USB-3.2接口≥6个、电源：≤180W电源操作系统：国产操作系统安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘），机箱：≤10L、显示器：≥23.8英寸，支持莱茵低蓝光。 | 台 | 1 |
| 2 | 一体化考试终端（核心产品） | 【视频采集终端】 1.同时支持侧拍、顶拍、正拍三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2.像素≥500万，最大分辨率：2592×1944； 3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4.同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5.启动及工作温湿度，-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【显示采集终端】 1.处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2.存储：≥8G RAM+32G存储； 3.显示屏≥15寸IPS，分辨率≥1920*1080； 4.前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1.整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸≥610mm*750mm*330mm 2.显示采集终端倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3.便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4.顶拍侧拍采集终端可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5.整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 一体化考试终端技术要求满足以下技术条件： 1.GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验A低温；受试样品须进行初始检测，初始检测后得样品在0°C温度下加电运行2h,受试样品应正常工作，恢复2h后，进行最后检测，应工作正常； 2.GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B高温；受试样品须进行初始检测，初始检测后得样品在40°C温度下加电运行2h,受试样品应正常工作，恢复2h后，进行最后检测，应工作正常； 3.▲投标时提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证机构出具的一体化考试终端检测报告扫描件（检测报告内容须包含一体化考试终端技术要求的1、2两点）。 | 台 | 24 |
| 3 | 教学智慧终端 | 1.处理器：主频≥ 2.9GHz，≥8核CPU 2.屏幕：≥10.1英寸IPS触摸屏 ，分辨率（1920×1200 像素） 3.内存：≥12+512G 4.电池：5100mAh 5.WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 | 台 | 1 |
| 4 | 无线投屏器 | 1.高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2.支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线AP | 1.频段：双频 2.无线协议：Wi-Fi 3.WAN接入口：千兆网口 4.LAN口数量：≥8个 5.无线速率：≥3000M 6.总带机量：151-200终端 7.防火墙：支持防火墙 | 台 | 1 |
| 6 | AP供电单元 | POE供电模块 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机（国产化） | 1.性能：整机交换容量：≥240Gbps；转发性能：≥78Mpps 2.端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口；4个1000Base-X以太网端口 3.支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 4.支持DHCP Relay；支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping Option82 5.支持用户分级管理和口令保护；支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全；支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防Dos攻击；支持MAC地址限制 ▲. 投标时提供具有CMA或CNAS标识的网络设备安全检测证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 3.安装、调试及培训 |  |  |  |  |
| 1 | 网络布线 | 超五类网络布线。（实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材等工作） | 项 | 1 |
| 2 | 安装调试 | 工程师现场设备安装及软件环境调试（含集中培训一次） | 项 | 1 |
| 4.实验室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.▲采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。投标时提供满足此项技术要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 6.▲整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。投标时提供满足此项技术要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 7.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.▲整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。投标时提供满足此项技术要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 11.▲整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。投标时提供满足此项技术要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 12.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 13.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 15.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 16.▲整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。投标时提供满足此项技术要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 17.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2.▲PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。投标时提供满足此项技术要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 3.电脑模块CPU要求：主频≥2.9GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 16GB内存，512GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 1 |
| 2 | 教师演示讲台 | 规格：≥2400*700*900mm 1.台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。 2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3.拉手：采用不锈钢拉手。 4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.不锈钢防腐合页，采用优质不锈钢模具一体成型。 6.防腐三节静音导轨，三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8.教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件的以下内容： 8.1台面、正视面板翘曲度要求：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm； 8.2台面、正视面板平整度≤0.2mm； 8.3底脚平稳性≤1mm； 8.4柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm； 8.5操作台力学性能：（1）、水平静载荷试验技术要求：力600N，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（2）、垂直静载荷试验主桌面：力2000N，10次，零部件无断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（3）、持续垂直静载荷1.25kg/dm²，24h，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（4）、独立操作台水平冲击稳定性，质量50kg，跌落高度40mm，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便，不应倾翻；（5）、独立操作台垂直加载稳定性：力750N，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便，不应倾翻；（6）、活动操作台跌落高度：150mm，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（7）、水平耐久性试验力150N, 循环次数15000次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（8）、垂直耐久性试验力300N, 循环次数15000次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（9）、垂直冲击试验，跌落高度：300mm，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便。 9.▲投标时提供满足此项技术要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（检测报告内容须包含：教师演示讲台技术要求中的8.1-8.5项内容）。 | 张 | 1 |
| 3 | 折叠学生桌 | 1.台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。 规格：长≥1200、宽≥600、高≥780/810mm 2.钢铝结构，外形尺寸为长≥1200、宽≥600、高≥780（台面）/810（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度达到≥390mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3.后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到≥145mm，防止实验器材跌落； 4.下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5.桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.折叠学生桌满足以下技术要求： 6.1有害物质限量检测依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，重金属可溶性汞（Hg）检测方法GB6675-2003附录C，检出限2 6.2尺寸、功能检测 后功能栏杆尺寸使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面145mm 桌子的外观尺寸使用卷尺测量，桌子的外观尺寸≥1200mm长*600mm宽*780mm(到地面到桌面的高)/820mm(地面到功能杆的高度)桌腿折叠功能使用角度测试仪测量，桌腿最大折叠为≥86°。 7.▲投标时提供满足此项技术要求的CNAS标识的检测报告扫描件（检测报告内容须包含：折叠学生桌技术要求中的6.1、6.2两项内容）。 | 张 | 24 |
| 4 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 24 |
| 5 | 学生安全电源 | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.5寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，避免学生的误操作。 | 个 | 24 |
| 6 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 7 | 实验凳 | 规格：Φ≥315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm，凳面Ф≥315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。实验凳技术要求满足:GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件的以下内容： 4.1可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg，未检出； 4.2可溶性镉≤75mg/kg，未检出； 4.3可溶性铬≤60mg/kg，未检出； 4.4可溶性汞≤60mg/kg，未检出； 5.▲投标时提供满足此项技术要求的CNAS标识的检测报告扫描件（检测报告须包含以上4.1-4.4项内容）。 | 张 | 48 |
| 8 | 电气布线 | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 5.环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 文化挂图窗帘 | 按照采购人需求定制教室所有窗户窗帘(学科元素) | 项 | 1 |
| 2 | 吊顶 | 1.吊顶形式:E0级吸音矿棉板集成吊顶，矿棉板规格为600×600mm，厚度≥14mm。承诺达到国标环保标准 2.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 平方 | 70 |
| 3 | 静电地板 | 600mm*600mm*40mm，采用优质防静电地板，面板采用≥0.6MM合金板，底面采用≥0.5MM的拉伸钢板，所有合金板都要经过酸洗磷化、防腐、喷涂处理，表层用防滑耐磨三聚氰氨防静电优质贴面，横梁21*30MM矩形焊管壁厚≥1MM，表面电镀花锌处理，上3下2标准支架，地板基材甲醛释放量要达到E1级标准，即甲醛释放量应低于9mg/100g。 | 平方 | 70 |
| 4 | 墙面翻新 | 1.涂料品种，刷漆遍数：腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆四遍。 2.彩色喷漆：电脑调漆 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 项 | 1 |
| 5 | 文化氛围营造 | 根据学科属性，墙面设计学科规章制度，人物挂画，亚克力造型装饰 | 项 | 1 |
| 6 | 窗帘 | 1.窗帘形式：对拉滑轨式。 2.材料种类：布质，双层，一层遮光布，一层布，满窗帘。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 间 | 1 |
| 7 | 空调 | 1.名称：落地式柜机 2.型号：3P 3.规格：制冷量7290（900-11040）W，制热量9210(900-11040)+2500W，制冷功率≥2.35KW，制热功率≥2.8KW,室内机噪音35-47dB,循环风量1210M3/b 注：所有空调安装位置按招标人指定位置，安装调试到位并通过招标人验收 | 台 | 2 |
| 8 | 教室护眼灯 | 1.灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆 2.灯具类型：用光源一体式LED灯具，建议尺寸：长≥1195mm、宽≥295mm，灯具与电源品牌为同一厂家产品 3.LED教室灯光通维持率在初始测试（0或1000小时）及正常燃点6000小时或以上时间均满足≥92% 4.LED教室灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50 5.LED教室灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤0.5 SDCM 6.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯配光采用对称配光，LED 教室灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面和 C90-270 面均满足 90±2°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1° 7.▲LED教室灯依据《CTS ZSCH-FW 037-2022》获得绿色健康照明服务认证，等级：甲级，投标时提供第三方出具的认证证书扫描件。 8.LED教室灯蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 9.LED教室灯通过50000次开关通断后的光通量相对于初始光通量变化＜1% 10.LED教室灯防护等级≥IP40. 11.LED教室灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 12.LED教室灯符合GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》、GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 5700-2008 《照明测量方法》、GB∕T 36876-2018 《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》、GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、T∕JYBZ 005-2018 《中小学教室照明技术规范》、DB3201/T 1006—2020《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》。 | 张 | 12 |
| 9 | 教室黑板灯 | 1.灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，灯具与电源品牌为同一厂家产品。 3.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%， 4.LED黑板灯在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足光效（或灯具效能）≥94 lm/W 5.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5 SDCM 6.▲为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 黑板灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面面的光束角满足100±1°， C90-270 面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1° 7.LED黑板灯蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 8.LED黑板灯通过50000次开关通断后的光通量相对于初始光通量变化＜1% 9.LED黑板灯防护等级≥IP40. 10.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 11.LED黑板灯符合GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》、GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 5700-2008 《照明测量方法》、GB∕T 36876-2018 《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》、GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、T∕JYBZ 005-2018 《中小学教室照明技术规范》、DB3201/T 1006—2020《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》。 12.投标时提供满足以上参数2-11项要求的CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 | 张 | 3 |
| 10 | 施工集成 | 含强电布置、安装调试、开关面板等辅材在内的一切相关费用。 | 间 | 1 |
| 二、化学考评实验室（48座/间） |  |  |  |  |
| 1.考场实验操作教考管理平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 实验考试监考管理系统 | 【角色管理】 支持管理员增、删、改、相关角色信息，设定角色类型，状态及权限。 【用户管理】 支持管理员增、删、改、相关用户信息。 【菜单管理】 支持管理员增、删、改、查相关菜单信息，可修改菜单名称和顺序。 【实验室管理】 支持管理员增、删、改、查相关实验室信息，可配置实验室IP信息及绑定终端摄像头IP信息，可查看实验室全摄像头画面，可一键导入导出摄像头配置文件。 【服务器管理】 支持管理员查看服务器当前使用情况，譬如CPU使用率、内存占用率及磁盘占用率。 【考试导入管理】 支持管理员选择两种及以上方式导入考试数据包，譬如在线导入及本地上传。 【配置管理】 支持管理员配置考生验证方式，支持两种及以上方式，譬如准考证验证及人脸验证。 【视频存储】 支持将考试视频存储在本地服务器，也支持将视频上传至指定汇聚点存储服务。 【终端控制】 1.支持对考试APP进行批量的启动、关闭、重启等操作。 【设备检测】 系统能够检测到摄像头、平板、电子目镜等设备的连接状态。 【发起补考】 支持快速发起补考，勾选补考考生，设定考试时间，即可生成批次进行考核。 【抽签管理】 1.选择方案：系统支持一键选择X/Y方案，来确定学生座位。 2.随机抽签：系统支持一键抽签，来确定学生座位。 3.支持预览、打印抽签结果； 【监考管理】 1.支持查看考点下每个考场的终端录制的实时画面； 2.支持统一切换视角； 3.支持查看每台设备的登录考生信息，包括考生姓名、准考证号、座位号、批次号、场次等； 4.支持重新下发考生验证信息 5.支持查看检测考生视频完整性。 【异常管理】 支持提交缺考、设备异常及违规等异常提交。 | 套 | 1 |
| 2 | 实验考试学生端管理系统 | 【状态显示】 支持显示系统编号及设备链接情况，含服务器及显微镜。 【考生验证】 支持通过两种及以上两种方式进行身份验证，譬如准考证验证及人脸验证。 【考前确认】 1.支持通过终端考前确认考试注意事项及个人信息。 2.支持通过终端考前确认实验清单，确认无误后等候统一开考。 【开始考试】 1.页面显示试题详情及答题区域。 2.支持多种题型包括填空题、选择题、表格题及标注题。 3.支持接入显微镜抓拍显微镜画面。 4.支持发生异常后能自动恢复考试，即现场发生异常后 ,学生端重新点击进入程序，学生端可继续考试，答题信息实时保存，无需再次输入。 5.支持考生提前交卷。 | 套 | 24 |
| 3 | 实验教学学生端管理系统 | 【系统登录】 1.支持通过学号密码登录。 2.支持学生在一台设备上登录多个账号，以便课堂进行分组实验 【课堂互动】 1.支持学生参与老师发起的实验。 2.支持学生参与老师发起的问题抢答，题型包含抢答，抽选。 【自评互评】 支持学生接收教师下发的实验操作视频进行自评。 【实验视频】 支持学生以实验名称筛选实验资源，资源含基础信息、实验视频、仪器耗材、实验步骤、评分要点及注意事项等。 【实验评测】 支持学生自行选择实验，可通过年级、科目、实验名称进行筛选，点击AI评分的实验，有摄像头检测的弹框，所有摄像头打勾，表示摄像头正常工作，完成练习，可查看历史评测报告。 | 套 | 24 |
| 4 | 实验教学教师端管理系统 | 【系统登录】 支持通过账号密码登录。 【上课管理】 1.支持快速选择班级，实验，开始上课。 2.支持查看学生签到情况，修改学生星星数量、统计缺勤情况。 3.支持教师使用移动端进行板书教学，板书内容可实时同步学生端屏。 4.支持将教学资源同屏至学生终端。 5.支持下发实验操作试题，进行实验操作后开启学生自评/分组互评模式，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 6.支持教师进行互动，可进行随机答题、抢答、测试等多种提问方式，及时反馈学生答题统计结果。 7.支持选择任一实验桌，将操作画面同屏至大小屏，进行学生示范。 8.支持实时显示异常设备情况。 【我的课本】 1.支持查看教案 2.支持查看标准题库和个人题库，可收藏。 3.支持查看其他资源。 【班级管理】 支持教师查看班级课堂数据统计，含上课时长、互动次数及学生视频等实验详情。 | 套 | 1 |
| 2.考试终端、管理终端及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室智慧工作站（国产化） | CPU：ARM架构处理器，核心数≥8，最高主频≥2.8GHz内存容量：≥8G DDR4或LPDDR4x 内存频率：≥3200MHz硬盘：≥256GB 固态硬盘显卡: 集成显卡，接口支持HDMI+VGA声卡: 集成声卡网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡键盘、鼠标：同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标、机箱防尘：整机具备防尘设计，防尘等级满足≥IP5x， USB接口：≥8个USB接口（含Type-C），其中USB-3.2接口≥6个、电源：≤180W电源操作系统：国产操作系统安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘），机箱：≤10L、显示器：≥23.8英寸，支持莱茵低蓝光。 | 台 | 1 |
| 2 | 一体化考试终端（核心产品） | 【视频采集终端】 1.同时支持侧拍、顶拍、正拍三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2.像素≥500万，最大分辨率：2592×1944； 3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4.同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5.启动及工作温湿度，-30℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【显示采集终端】 1.处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2.存储：≥8G RAM+32G存储； 3.显示屏≥15寸IPS，分辨率≥1920*1080； 4.前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1.整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸≥610mm*750mm*330mm 2.显示采集终端倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3.便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4.顶拍侧拍采集终端可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5.整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 一体化考试终端技术要求满足以下技术条件： 1.GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验A低温；受试样品须进行初始检测，初始检测后得样品在0°C温度下加电运行2h,受试样品应正常工作，恢复2h后，进行最后检测，应工作正常； 2.GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B高温；受试样品须进行初始检测，初始检测后得样品在40°C温度下加电运行2h,受试样品应正常工作，恢复2h后，进行最后检测，应工作正常； | 台 | 24 |
| 3 | 教学智慧终端 | 1.处理器：主频≥ 2.9GHz，≥8核CPU 2.屏幕：≥10.1英寸IPS触摸屏 ，分辨率（1920×1200 像素） 3.内存：≥12+512G 4.电池：5100mAh 5.WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 | 台 | 1 |
| 4 | 无线投屏器 | 1.高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2.支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线AP | 1.频段：双频 2.无线协议：Wi-Fi 3.WAN接入口：千兆网口 4.LAN口数量：≥8个 5.无线速率：≥3000M 6.总带机量：151-200终端 7.防火墙：支持防火墙 | 台 | 1 |
| 6 | AP供电单元 | POE供电模块 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机（国产化） | 1.性能：整机交换容量：≥240Gbps；转发性能：≥78Mpps 2.端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口；4个1000Base-X以太网端口 3.支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 4.支持DHCP Relay；支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping Option82 5.支持用户分级管理和口令保护；支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全；支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防Dos攻击；支持MAC地址限制 | 台 | 1 |
| 3.安装、调试及培训 |  |  |  |  |
| 1 | 网络布线 | 超五类网络布线。（实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材等工作） | 项 | 1 |
| 2 | 安装调试 | 工程师现场设备安装及软件环境调试（含集中培训一次） | 项 | 1 |
| 4.实验室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 11.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。12.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 13.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 15.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 16.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。17.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.电脑模块CPU要求：主频≥2.9GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，512GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 1 |
| 2 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*900mm 1.台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。 2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3.拉手：采用不锈钢拉手。 4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.不锈钢防腐合页，采用优质不锈钢模具一体成型。 6.防腐三节静音导轨，三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8.教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件的以下内容： 8.1台面、正视面板翘曲度要求：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm； 8.2台面、正视面板平整度≤0.2mm； 8.3底脚平稳性≤1mm； 8.4柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm； 8.5操作台力学性能：（1）、水平静载荷试验技术要求：力600N，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（2）、垂直静载荷试验主桌面：力2000N，10次，零部件无断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（3）、持续垂直静载荷1.25kg/dm²，24h，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（4）、独立操作台水平冲击稳定性，质量50kg，跌落高度40mm，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便，不应倾翻；（5）、独立操作台垂直加载稳定性：力750N，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便，不应倾翻；（6）、活动操作台跌落高度：150mm，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（7）、水平耐久性试验力150N, 循环次数15000次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（8）、垂直耐久性试验力300N, 循环次数15000次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（9）、垂直冲击试验，跌落高度：300mm，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便。 | 张 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 6 | 折叠学生桌 | 规格：长≥1200、宽≥600、高≥780/810mm 1.台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。 2.钢铝结构，外形尺寸为长≥1200、宽≥600、高≥780（台面）/810（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3.后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到≥145mm，防止实验器材跌落； 4.下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5.桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.折叠学生桌满足以下技术要求： 6.1有害物质限量检测依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，重金属可溶性汞（Hg）检测方法GB6675-2003附录C，检出限2 6.2尺寸、功能检测 后功能栏杆尺寸使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面145mm 桌子的外观尺寸使用卷尺测量，桌子的外观尺寸≥1200mm长*600mm宽*780mm(到地面到桌面的高)/820mm(地面到功能杆的高度)桌腿折叠功能使用角度测试仪测量，桌腿最大折叠为≥86°。 | 张 | 24 |
| 7 | 多功能防溅水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸为尺寸为长≥600、宽≥450、高≥780mm， 2.底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸≥601x450x817mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3.一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405x480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4.★水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。覆盖以后，水槽的宽度和高度必须和学生实验桌面同高。 5.★顶部设计盖板，背面增加阻尼铰链，盖板下降时具有缓冲功能，预防夹手，起到保护作用；不用时将龙头隐藏在柜体内，既保护设备，整体也更加美观。 6.多功能防溅水槽柜满足以下技术要求： 6.1水槽内径尺寸使用卷尺测量长度 6.2折叠隐藏功能目视：滴水架具有折叠隐藏功能 6.3密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法，(23±2)℃(50±5)%RH,24h 浸渍液:乙醇浸渍液密度:0.8114g/cm3浸渍液温度23.4℃块状试样 6.4耐液体介质将样品浸泡在30%(质量百分数)H2SO4.NaOH溶液中，放置在(23±2)℃环境下720h 测试后样品未见腐蚀、损坏。 7.▲投标时提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CNAS标志的第三方检测机构出具的多功能防溅水槽柜检测报告扫描件（检测报告内容须包含以上6.1-6.4四项内容）。 | 套 | 12 |
| 8 | 升降折叠水龙头 | 1.主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm(正负2mm)，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 6.水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 12 |
| 9 | 多功能实验下水装置 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接 | 套 | 12 |
| 10 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 24 |
| 11 | 学生安全电源 | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.5寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 个 | 24 |
| 12 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 13 | 实验凳 | 规格：Φ≥315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm，凳面Ф≥315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。实验凳技术要求满足:GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件的以下内容： 4.1可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg，未检出； 4.2可溶性镉≤75mg/kg，未检出； 4.3可溶性铬≤60mg/kg，未检出； 4.4可溶性汞≤60mg/kg，未检出； | 张 | 48 |
| 14 | 电气布线 | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 15 | 给、排水系统 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 5.通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2.关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6.铝合金万向罩口，具有耐腐蚀中性盐雾性能：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7.导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 | 个 | 25 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金房管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 25 |
| 3 | PP离心风机 | 6.5# 功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-756Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 |
| 4 | 风帽 | 6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 |
| 5 | 进风口软接头 | De650/500*250H，软质PVC | 只 | 1 |
| 6 | 消音器 | 双层PP材质，内部填充环玻璃纤维吸音棉 | 台 | 1 |
| 7 | 消音器底架 | 40*40*2mm镀锌C型钢 | 式 | 1 |
| 8 | 防火阀 | 500*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 |
| 9 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 1 |
| 10 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 项 | 1 |
| 11 | 风机电缆线+PVC线管 | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 项 | 1 |
| 12 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，5.5KW，内含空气开关 | 套 | 1 |
| 13 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫（不含桁架） | 项 | 1 |
| 14 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 1 |
| 6.环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 文化挂图窗帘 | 按照采购人需求定制教室所有窗户窗帘(学科元素) | 项 | 1 |
| 2 | 吊顶 | 1.吊顶形式：石膏板+铝方通吊顶。钢制T型暗装龙骨厚度不小于0.6mm，可拆卸，符合规范要求承载指标。 2.基层材料种类、规格：≥15mm木工板，≥9mm石膏板，标准吊筋。 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：电脑调漆。 4.油漆品种、刷漆遍数：腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆四遍。 5.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 平方 | 70 |
| 3 | 静电地板 | 600mm*600mm*40mm，采用优质防静电地板，面板采用≥0.6MM合金板，底面采用≥0.5MM的拉伸钢板，所有合金板都要经过酸洗磷化、防腐、喷涂处理，表层用防滑耐磨三聚氰氨防静电优质贴面，横梁21*30MM矩形焊管壁厚≥1MM，表面电镀花锌处理，上3下2标准支架，地板基材甲醛释放量要达到E1级标准，即甲醛释放量应低于9mg/100g。 | 平方 | 70 |
| 4 | 墙面翻新 | 1.涂料品种，刷漆遍数：腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆四遍。 2.彩色喷漆：电脑调漆 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 项 | 1 |
| 5 | 文化氛围营造 | 根据学科属性，墙面设计学科规章制度，人物挂画，亚克力造型装饰 | 项 | 1 |
| 6 | 窗帘 | 1.窗帘形式：对拉滑轨式。 2.材料种类：布质，双层，一层遮光布，一层布，满窗帘。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 间 | 1 |
| 7 | 空调 | 1.名称：落地式柜机 2.型号：3P 3.规格：制冷量7290（900-11040）W，制热量9210(900-11040)+2500W，制冷功率≥2.35KW，制热功率≥2.8KW,室内机噪音35-47dB,循环风量1210M3/b 注：所有空调安装位置按招标人指定位置，安装调试到位并通过招标人验收 | 台 | 2 |
| 8 | 教室护眼灯 | 1.灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆 2.灯具类型：用光源一体式LED灯具，建议尺寸：长≥1195mm、宽≥295mm，灯具与电源品牌为同一厂家产品 3.LED教室灯光通维持率在初始测试（0或1000小时）及正常燃点6000小时或以上时间均满足≥92% 4.LED教室灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50 5.LED教室灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤0.5 SDCM 6.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯配光采用对称配光，LED 教室灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面和 C90-270 面均满足 90±2°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1° 7.LED教室灯依据《CTS ZSCH-FW 037-2022》获得绿色健康照明服务认证，等级：甲级。 8.LED教室灯蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 9.LED教室灯通过50000次开关通断后的光通量相对于初始光通量变化＜1% 10.LED教室灯防护等级≥IP40. 11.LED教室灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 12.LED教室灯符合GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》、GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 5700-2008 《照明测量方法》、GB∕T 36876-2018 《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》、GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、T∕JYBZ 005-2018 《中小学教室照明技术规范》、DB3201/T 1006—2020《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》。 | 张 | 12 |
| 9 | 教室黑板灯 | 1.灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，灯具与电源品牌为同一厂家产品。 3.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%， 4.LED黑板灯在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足光效（或灯具效能）≥94 lm/W 5.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5 SDCM 6.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 黑板灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面面的光束角满足100±1°， C90-270 面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1° 7.LED黑板灯蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 8.LED黑板灯通过50000次开关通断后的光通量相对于初始光通量变化＜1% 9.LED黑板灯防护等级≥IP40. 10.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 11.LED黑板灯符合GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》、GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 5700-2008 《照明测量方法》、GB∕T 36876-2018 《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》、GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、T∕JYBZ 005-2018 《中小学教室照明技术规范》、DB3201/T 1006—2020《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》。 | 张 | 3 |
| 10 | 施工集成 | 含强电布置、安装调试、开关面板等辅材在内的一切相关费用。 | 间 | 1 |
| 三、生物考评实验室（48座/间） |  |  |  |  |
| 1.考场实验操作教考管理平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 实验考试监考管理系统 | 【角色管理】 支持管理员增、删、改、相关角色信息，设定角色类型，状态及权限。 【用户管理】 支持管理员增、删、改、相关用户信息。 【菜单管理】 支持管理员增、删、改、查相关菜单信息，可修改菜单名称和顺序。 【实验室管理】 支持管理员增、删、改、查相关实验室信息，可配置实验室IP信息及绑定终端摄像头IP信息，可查看实验室全摄像头画面，可一键导入导出摄像头配置文件。 【服务器管理】 支持管理员查看服务器当前使用情况，譬如CPU使用率、内存占用率及磁盘占用率。 【考试导入管理】 支持管理员选择两种及以上方式导入考试数据包，譬如在线导入及本地上传。 【配置管理】 支持管理员配置考生验证方式，支持两种及以上方式，譬如准考证验证及人脸验证。 【视频存储】 支持将考试视频存储在本地服务器，也支持将视频上传至指定汇聚点存储服务。 【终端控制】 1.支持对考试APP进行批量的启动、关闭、重启等操作。 【设备检测】 系统能够检测到摄像头、平板、电子目镜等设备的连接状态。 【发起补考】 支持快速发起补考，勾选补考考生，设定考试时间，即可生成批次进行考核。 【抽签管理】 1.选择方案：系统支持一键选择X/Y方案，来确定学生座位。 2.随机抽签：系统支持一键抽签，来确定学生座位。 3.支持预览、打印抽签结果； 【监考管理】 1.支持查看考点下每个考场的终端录制的实时画面； 2.支持统一切换视角； 3.支持查看每台设备的登录考生信息，包括考生姓名、准考证号、座位号、批次号、场次等； 4.支持重新下发考生验证信息 5.支持查看检测考生视频完整性。 【异常管理】 支持提交缺考、设备异常及违规等异常提交。 | 套 | 1 |
| 2 | 实验考试学生端管理系统 | 【状态显示】 支持显示系统编号及设备链接情况，含服务器及显微镜。 【考生验证】 支持通过两种及以上两种方式进行身份验证，譬如准考证验证及人脸验证。 【考前确认】 1.支持通过终端考前确认考试注意事项及个人信息。 2.支持通过终端考前确认实验清单，确认无误后等候统一开考。 【开始考试】 1.页面显示试题详情及答题区域。 2.支持多种题型包括填空题、选择题、表格题及标注题。 3.支持接入显微镜抓拍显微镜画面。 4.支持发生异常后能自动恢复考试，即现场发生异常后 ,学生端重新点击进入程序，学生端可继续考试，答题信息实时保存，无需再次输入。 5.支持考生提前交卷。 | 套 | 24 |
| 3 | 实验教学学生端管理系统 | 【系统登录】 1.支持通过学号密码登录。 2.支持学生在一台设备上登录多个账号，以便课堂进行分组实验 【课堂互动】 1.支持学生参与老师发起的实验。 2.支持学生参与老师发起的问题抢答，题型包含抢答，抽选。 【自评互评】 支持学生接收教师下发的实验操作视频进行自评。 【实验视频】 支持学生以实验名称筛选实验资源，资源含基础信息、实验视频、仪器耗材、实验步骤、评分要点及注意事项等。 【实验评测】 支持学生自行选择实验，可通过年级、科目、实验名称进行筛选，点击AI评分的实验，有摄像头检测的弹框，所有摄像头打勾，表示摄像头正常工作，完成练习，可查看历史评测报告。 | 套 | 24 |
| 4 | 实验教学教师端管理系统 | 【系统登录】 支持通过账号密码登录。 【上课管理】 1.支持快速选择班级，实验，开始上课。 2.支持查看学生签到情况，修改学生星星数量、统计缺勤情况。 3.支持教师使用移动端进行板书教学，板书内容可实时同步学生端屏。 4.支持将教学资源同屏至学生终端。 5.支持下发实验操作试题，进行实验操作后开启学生自评/分组互评模式，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 6.支持教师进行互动，可进行随机答题、抢答、测试等多种提问方式，及时反馈学生答题统计结果。 7.支持选择任一实验桌，将操作画面同屏至大小屏，进行学生示范。 8.支持实时显示异常设备情况。 【我的课本】 1.支持查看教案 2.支持查看标准题库和个人题库，可收藏。 3.支持查看其他资源。 【班级管理】 支持教师查看班级课堂数据统计，含上课时长、互动次数及学生视频等实验详情。 | 套 | 1 |
| 2.考试终端、管理终端及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室智慧工作站（国产化） | CPU：ARM架构处理器，核心数≥8，最高主频≥2.8GHz内存容量：≥8G DDR4或LPDDR4x 内存频率：≥3200MHz硬盘：≥512GB 固态硬盘显卡: 集成显卡，接口支持HDMI+VGA声卡: 集成声卡网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡键盘、鼠标：同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标、机箱防尘：整机具备防尘设计，防尘等级满足≥IP5x， USB接口：≥8个USB接口（含Type-C），其中USB-3.2接口≥6个、电源：≤180W电源操作系统：国产操作系统安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘），机箱：≤10L、显示器：≥23.8英寸，支持莱茵低蓝光。 | 台 | 1 |
| 2 | 一体化考试终端（核心产品） | 【视频采集终端】 1.同时支持侧拍、顶拍、正拍三路视频采集，形成三维立体采集模式； 2.像素≥500万，最大分辨率：2592×1944； 3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264。 4.同时支持：移动侦测，遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问报警； 5.启动及工作温湿度，-30℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 【显示采集终端】 1.处理器：≥6核处理器、 频率≥2.2GHz 2.存储：≥8G RAM+32G存储； 3.显示屏≥15寸IPS，分辨率≥1920*1080； 4.前置摄像头≥500W 【基础集成系统】 1.整机收纳尺寸≥610mm*380*110mm，整机工作尺寸≥610mm*750mm*330mm 2.显示采集终端倾斜角度≥15°，方便学生观看与录入； 3.便携式设计：一个220V电源接头与一个网络接口，外带两个220V插座；正后面带铝合金一体拉手及多孔散热功能； 4.顶拍侧拍采集终端可以折叠收纳与展开；其中顶拍内控高度≥690mm高，避免仪器遮挡； 5.整体采用压铸铝合金+塑料材质，辅助材料为高强度镀锌钢。 一体化考试终端技术要求满足以下技术条件： 1.GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验A低温；受试样品须进行初始检测，初始检测后得样品在0°C温度下加电运行2h,受试样品应正常工作，恢复2h后，进行最后检测，应工作正常； 2.GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B高温；受试样品须进行初始检测，初始检测后得样品在40°C温度下加电运行2h,受试样品应正常工作，恢复2h后，进行最后检测，应工作正常； | 台 | 24 |
| 3 | 高清电子目镜 | 1. ≥200万像素高清分辨率 2.适配传统光学单目显微镜 3.USB接口 | 台 | 24 |
| 4 | 教学智慧终端 | 1.处理器：主频 ≥2.9GHz，≥8核CPU 2.屏幕：≥10.1英寸IPS触摸屏 ，分辨率（1920×1200 像素） 3.内存：≥12+512G 4.电池：5100mAh 5.WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 | 台 | 1 |
| 5 | 无线投屏器 | 1.高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清 2.支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | 1.频段：双频 2.无线协议：Wi-Fi 3.WAN接入口：千兆网口 4.LAN口数量：≥8个 5.无线速率：≥3000M 6.总带机量：151-200终端 7.防火墙：支持防火墙 | 台 | 1 |
| 7 | AP供电单元 | POE供电模块 | 台 | 1 |
| 8 | 交换机（国产化） | 1.性能：整机交换容量：≥240Gbps；转发性能：≥78Mpps 2.端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口；4个1000Base-X以太网端口 3.支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 4.支持DHCP Relay；支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping Option82 5.支持用户分级管理和口令保护；支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全；支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防Dos攻击；支持MAC地址限制 | 台 | 1 |
| 3.安装、调试及培训 |  |  |  |  |
| 1 | 网络布线 | 超五类网络布线。（实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材等工作） | 项 | 1 |
| 2 | 安装调试 | 工程师现场设备安装及软件环境调试（含集中培训一次） | 项 | 1 |
| 4.实验室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。7.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。8.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。11.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。12.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。13.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。14.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。15.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。16.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。17.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.▲电脑模块CPU要求：主频≥2.9GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，512GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 1 |
| 2 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*900mm 1.台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。 2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3.拉手：采用不锈钢拉手。 4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.不锈钢防腐合页，采用优质不锈钢模具一体成型。 6.防腐三节静音导轨，三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8.教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件的以下内容： 8.1台面、正视面板翘曲度要求：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm； 8.2台面、正视面板平整度≤0.2mm； 8.3底脚平稳性≤1mm； 8.4柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm； 8.5操作台力学性能：（1）、水平静载荷试验技术要求：力600N，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（2）、垂直静载荷试验主桌面：力2000N，10次，零部件无断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（3）、持续垂直静载荷1.25kg/dm²，24h，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（4）、独立操作台水平冲击稳定性，质量50kg，跌落高度40mm，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便，不应倾翻；（5）、独立操作台垂直加载稳定性：力750N，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便，不应倾翻；（6）、活动操作台跌落高度：150mm，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（7）、水平耐久性试验力150N, 循环次数15000次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（8）、垂直耐久性试验力300N, 循环次数15000次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便；（9）、垂直冲击试验，跌落高度：300mm，10次，零部件未断裂或豁裂，用手掀压某些应为牢固的部件未出现永久性松动，零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变 形，操作台力学性能五金连接件未出现松动，活动部件（包括门 夹装置）的开关灵便。 | 张 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 5 | 折叠学生桌 | 规格：长≥1200、宽≥600、高≥780/810mm 1.台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。 2.钢铝结构，外形尺寸为长≥1200、宽≥600、高≥780（台面）/810（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3.后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到≥145mm，防止实验器材跌落； 4.下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5.桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.折叠学生桌满足以下技术要求： 6.1有害物质限量检测依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，重金属可溶性汞（Hg）检测方法GB6675-2003附录C，检出限2 6.2尺寸、功能检测 后功能栏杆尺寸使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面145mm 桌子的外观尺寸使用卷尺测量，桌子的外观尺寸≥1200mm长*600mm宽*780mm(到地面到桌面的高)/820mm(地面到功能杆的高度)桌腿折叠功能使用角度测试仪测量，桌腿最大折叠为≥86°。 | 张 | 24 |
| 6 | 多功能防溅水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸为尺寸为长≥600、宽≥450、高≥780mm， 2.底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸≥601x450x817mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3.一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405x480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4.★水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。覆盖以后，水槽的宽度和高度必须和学生实验桌面同高。 5.★顶部设计盖板，背面增加阻尼铰链，盖板下降时具有缓冲功能，预防夹手，起到保护作用；不用时将龙头隐藏在柜体内，既保护设备，整体也更加美观。 | 套 | 12 |
| 7 | 升降折叠水龙头 | 1.主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 6.水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 12 |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接 | 套 | 12 |
| 9 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 24 |
| 10 | 学生安全电源 | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.5寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 个 | 24 |
| 11 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用≥7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 12 | 实验凳 | 规格：Φ≥315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm，凳面Ф≥315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。实验凳技术要求满足:GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件的以下内容： 4.1可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg，未检出； 4.2可溶性镉≤75mg/kg，未检出； 4.3可溶性铬≤60mg/kg，未检出； 4.4可溶性汞≤60mg/kg，未检出。 | 张 | 48 |
| 13 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 14 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 5.环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 文化挂图窗帘 | 按照采购人需求定制教室所有窗户窗帘(学科元素) | 项 | 1 |
| 2 | 吊顶 | 1.吊顶形式:E0级吸音矿棉板集成吊顶，矿棉板规格为600×600mm，厚度≥14mm。达到国标环保标准 2.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 平方 | 70 |
| 3 | 静电地板 | 600mm*600mm*40mm，采用优质防静电地板，面板采用≥0.6MM合金板，底面采用≥0.5MM的拉伸钢板，所有合金板都要经过酸洗磷化、防腐、喷涂处理，表层用防滑耐磨三聚氰氨防静电优质贴面，横梁21*30MM矩形焊管壁厚≥1MM，表面电镀花锌处理，上3下2标准支架，地板基材甲醛释放量要达到E1级标准，即甲醛释放量应低于9mg/100g。 | 平方 | 70 |
| 4 | 墙面翻新 | 1.涂料品种，刷漆遍数：腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆四遍。 2.彩色喷漆：电脑调漆 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 项 | 1 |
| 5 | 文化氛围营造 | 根据学科属性，墙面设计学科规章制度，人物挂画，亚克力造型装饰 | 项 | 1 |
| 6 | 窗帘 | 1.窗帘形式：对拉滑轨式。 2.材料种类：布质，双层，一层遮光布，一层布，满窗帘。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 间 | 1 |
| 7 | 空调 | 1.名称：落地式柜机 2.型号：3P 3.规格：制冷量7290（900-11040）W，制热量9210(900-11040)+2500W，制冷功率≥2.35KW，制热功率≥2.8KW,室内机噪音35-47dB,循环风量1210M3/b 注：所有空调安装位置按招标人指定位置，安装调试到位并通过招标人验收 | 台 | 2 |
| 8 | 教室护眼灯 | 1.灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆 2.灯具类型：用光源一体式LED灯具，建议尺寸：长≥1195mm、宽≥295mm，灯具与电源品牌为同一厂家产品 3.LED教室灯光通维持率在初始测试（0或1000小时）及正常燃点6000小时或以上时间均满足≥92% 4.LED教室灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50 5.LED教室灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤0.5 SDCM 6.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯配光采用对称配光，LED 教室灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面和 C90-270 面均满足 90±2°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1° 7.LED教室灯依据《CTS ZSCH-FW 037-2022》获得绿色健康照明服务认证，等级：甲级， 8.LED教室灯蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 9.LED教室灯通过50000次开关通断后的光通量相对于初始光通量变化＜1% 10.LED教室灯防护等级≥IP40. 11.LED教室灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 12.LED教室灯符合GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》、GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 5700-2008 《照明测量方法》、GB∕T 36876-2018 《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》、GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、T∕JYBZ 005-2018 《中小学教室照明技术规范》、DB3201/T 1006—2020《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》。 | 张 | 12 |
| 9 | 教室黑板灯 | 1.灯具吊杆：标配2根刚性中空铝吊杆，壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或高温烤漆 2.灯具类型：采用光源一体式LED灯具，灯具与电源品牌为同一厂家产品。 3.LED黑板灯光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%， 4.LED黑板灯在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足光效（或灯具效能）≥94 lm/W 5.LED黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤5 SDCM 6.为使教室照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 黑板灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面面的光束角满足100±1°， C90-270 面满足35±1°；且正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）≤1° 7.LED黑板灯蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 8.LED黑板灯通过50000次开关通断后的光通量相对于初始光通量变化＜1% 9.LED黑板灯防护等级≥IP40. 10.LED黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K。 11.LED黑板灯符合GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》、GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 5700-2008 《照明测量方法》、GB∕T 36876-2018 《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》、GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、T∕JYBZ 005-2018 《中小学教室照明技术规范》、DB3201/T 1006—2020《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》。 | 张 | 3 |
| 10 | 施工集成 | 含强电布置、安装调试、开关面板等辅材在内的一切相关费用。 | 间 | 1 |
| 四、校极平台 |  |  |  |  |
| 1.校级实验操作教考管理平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 实验考试智能管理平台 | 【数据管理】 1.班级管理：支持管理员增、删、改、查相关班级信息，可下载模板，对照模板填写相关信息，批量导入学生信息及学生照片。 2.实验室管理：支持管理员增、删、改、查相关实验室信息，可配置实验室行数列数及状态。 3.器耗材管理：支持管理员增、删、改、查相关器耗材信息。 【系统管理】 1.菜单管理：支持管理员增、删、改、查相关菜单信息，可修改菜单名称和顺序。 2.消息中心：支持查看信息中心，可进行标记已读操作。 【考试管理】 1.试题管理：支持管理员增、删、改、查相关实验信息，可设定实验相关信息，如注意事项、使用机位、所需器材耗材、评分点及题型。 2.考试创建：支持管理员创建考试，按照系统提示步骤逐一完成考试基础信息配置、试题配置、座位试题绑定等操作完成创建。 3.考试联动：支持市级/区级创建考试，下发至校级考试通知，学校自主系统上报参考生数据，完成考试联动。 4.考试列表：支持管理员查看考试列表信息，可筛选，可查看考试状态，可查看批次信息，可导出数据包。 【模板管理】 1.座位模板管理：支持管理员增、删、改、查相关座位模板信息，可配置模板行列数及对座位号进行编号。 2.考试规则管理：支持管理员增、删、改、查相关考试规则信息，可选择考试模式，可选三种及以上不同模式，可设置考试时长及间隔时长，可设置提前交卷时间及提前报道时间。 3.预留接口：预留和市管理平台对接的光口 | 套 | 1 |
| 2 | 实验考试阅卷管理系统 | 【数据导入】 1.支持管理员选择两种及以上方式导入阅卷数据包，譬如在线导入及离线导入。 2.支持批量导入老师信息，以小组形式划分为阅卷组，仲裁组，质检组及中心组等。 3.支持导入AI成绩。 【规则设置】 1.支持管理员设置阅卷规则，可设置动态阅卷方式进行分配，可设置阅卷轮次，可设置仲裁方式及仲裁分值，譬如总分偏差仲裁，得分点偏差仲裁。 2.支持管理员根据试题设置默认机位。 3.支持管理教师权限，如给仲裁老师设置阅卷权限 【进度查看】 1.支持查看阅卷总进度 2.支持查看仲裁总进度 3.支持查看中心审查进度 【成绩统计】 1.支持查询考生成绩 2.支持导出成绩 【保密协议】 支持设定保密协议确认环节， 在用户初次登录时,系统可自动弹出保密协议，经确认才可以开启阅卷仲裁等相关阅卷工作。 【采样】 支持阅卷前进行采样，可采标准卷及样卷。 【标准卷测试】 支持进行标准卷测试，通过才可进行正式评分。 【试评正评】 支持按小组独立展开试评，正评。 【画面切换】 支持切换视频摄像头机位，支持双击放大查看单路视频画面。 【倍速播放】 支持阅卷视频倍速播放，速度范围（0.5 — 8）。 【答题卡阅卷】 支持显示评分标准及考生答题卡，可点击查看学生答案和截图。 【仲裁答卷】 支持对仲裁卷进行核查，可查看视频，答卷，一评分数，二评分数，标红需仲裁的评分点。 【抽样质检】 1.支持选择指定试卷进行抽样质检，如评卷员评过的试卷、评卷组长仲裁过的试卷 2.支持质疑，老师若对抽检试卷存在异议，可上报提交为质疑卷。 【处理问题卷】 系统支持处理问题卷。 | 套 | 1 |
| 3 | 实验教学智能管理平台 | 【系统管理】 1.用户管理：支持管理员增、删、改、查相关用户信息，可一键重置用户账号密码。 2.角色管理：支持管理员新增、编辑相关角色信息，可设置关联角色权限。 3.支持学校对接上级平台，支持自定义系统名称、在系统上传显示学校标志； 【基础数据】 1.课本管理：支持管理员新增、编辑电子课本的章、节。 2.题库管理：支持管理员新增、编辑、删除题目。 3.器耗材管理：支持管理员增、删、改、查相关器耗材信息，可下载模板，批量导入仪器耗材。 5.危化品管理：系统支持管理员增、删、改、查相关危化品材信息，可下载模板，批量导入危化品。 4.实验管理：支持管理员实验相关信息填写，如实验基础信息、器耗材、危化品、实验步骤、评分要点、实验描述、注意事项、实验视频等。 【学校管理】 1.教师管理：支持管理员增、删、改、查相关教师信息，可下载模板，批量导入教师信息。 2.学生管理：支持管理员增、删、改、查相关学生信息，可下载模板，批量导入学生，可查看学生详情。 2.班级管理：支持对班级的教师、学生等相关数据管理，包含管理班级各科老师、学生，查看班级每堂课课堂报告，包括出勤人数，上课时长，互动次数，学生获得奖励数量、答题数量及平均正确率，查看学生实验视频等。 3.实验室管理：支持管理员增、删、改、查相关实验室信息，可配置实验室行数列数、状态及摄像头配置。 【教学功能】 1.电子课本：支持查看电子教材，以教材版本、科目、年级、章节维度划分。 2.实验教案：支持教师收藏标准教案，上传个人教案、题目及其他教学资源，标准资源。 3.实验资源：支持教师以实验名称筛选实验资源，资源含基础信息、实验视频、仪器耗材、实验步骤、评分要点及注意事项等。 | 套 | 1 |
| 4 | 运维监管系统（校级） | 【实验室管理】 1.基础管理：支持管理员增、删、改实验室信息，包括IP信息。 2.设备绑定：支持管理员进行设备绑定操作，包括一体机、摄像头及平板。 3.终端控制：支持管理员对终端进行启动、重启、关闭、卸载、安装及清除缓存等操作。 4.数据导出：支持管理员导出本校运维单据。 【服务器管理】 1.基础管理：支持管理员增、删、改服务器信息，包括IP地址、部署服务、系统版本等信息。 2.数据监管：支持管理员实时查看CPU使用率、内存占有率及硬盘占有率等数据。 【基础数据管理】 1.设备管理：支持管理员增、删、改、查设备信息，包括参数信息。 2.服务器管理：支持管理员增、删、改、查服务器信息，包括参数信息。 3.安装包管理：支持管理员增、删、改、查、下载安装包信息。 【系统数据管理】 1.字典管理：支持管理员增、删、改、查字典信息。 2.角色管理：支持管理员新增、编辑、删除相关角色信息，可设置关联角色权限。 3.用户管理：支持管理员增、删、改、查相关用户信息，可一键重置用户账号密码。 4.系统设置：支持学校自定义系统名称、在系统上传显示学校标志； | 套 | 1 |
| 2.服务器及网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 应用管理服务器（国产化） | 1.▲2U机架式服务器，配置原厂导轨、安全面板,支持≥10个PCIE4.0插槽； 2.▲配置≥2颗2.5GHz、16核国产处理器，配置≥32GB 3200MT/s DDR4内存，可扩展≥32根DDR4内存，支持最大内存容量≥4TB； 3.▲实配≥3*4T HDD硬盘，配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至16个3.5寸硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸小盘。全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 4.配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥1GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 5.配置≥4个千兆以太网电接口； 6.支持双宽企业级GPU≥3块，支持单宽企业级GPU≥8块，配置≥1个Type-C+1个VGA+5个USB 3.0接口+1个USB 2.0接口+1Gb独立的远程管理控制端口； 7.实配热插拔冗余≥800W电源，热插拔冗余风扇； 8.▲支持虚拟化加速，支持加密虚拟化和内存，支持国密算法SM2/SM3/SM4。 ▲. 投标时提供具有CMA或CNAS标识的网络设备安全检测证书扫描件 | 台 | 1 |
| 2 | 三层交换机（国产化） | 1.性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥96Mpps 2.端口：≥24个10/100/1000M以太网电接口；≥4个SFP端口 3.支持IPv4/IPv6静态路由 4.支持端口镜像和流镜像功能 5.支持MAC地址认证 6.支持IP Source Guard ▲. 投标时提供具有CMA或CNAS标识的网络设备安全检测证书扫描件 | 台 | 1 |
| 3 | UPS电源 | 6KVA(5400W)输入220,输出220V,塔式安装 | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | ≥22U机柜，立柱≥2.0mm镀锌，整体厚度≥1.2mm冷轧板 | 台 | 1 |
| 5 | PDU插排 | 1.颜色：深灰色; 2.空位：≥8个10A; 3.额定电压：250V;. 4.最大功率：2500W; 5.最大电流：10A。 | 台 | 1 |
| 6 | 路由器 | 1.双WAN+4LAN口千兆企业级高速有线路由器 2.适用带宽：≥1Gbps 3.IPSec VPN 隧道数：128 4.AC电源额定范围：100～240V 50/60Hz 5.带机量：250-350 6.支持 Ethernet，Ethernet II，VLAN，端口镜像、PPP、PPPOE Client、PPPOE Server 等 7.支持包过滤防火墙 8.支持 IPSec 和 L2TP VPN 9.支持 HTTP 协议 URL 过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配 10.支持 DDoS 攻击防范和统计 11.支持基于 IP 地址和接口连接数限制 | 台 | 1 |
| 7 | 校机房配件 | 光纤、光模块等配件及施工 | 项 | 1 |
| 五 | 演示 |  |  |  |
| 1 | 实验考试监考管理系统演示（演示项） | 1.试题编制：通过考务模块，可以编制理化生任一门实验的实操试题。 2.教师监考：教师通过监考机可以正常开展实验实操考试监考工作。 3.视频录制：开启实验考试，学生操作实验的过程通过视频采集系统可以录制成视频。 4.断网考试：采集终端断网后，可以正常完成一场考试，考试结果不影响后续的正常阅卷。 5.异常监测：考试中，教师在监考端可以实时监测到学生一体机断电断网等异常信息。 6.视频检查：系统可以自动检查视频录制是否成功，并且教师通过监考端可以选择某个学生的录制视频点击查看。 7.视频评卷：通过阅卷模块，可以导入答题包，支持查看评卷配置、样卷及标准卷管理、智能賦分、普通评卷、仲裁卷管理、评卷质检、评卷进度、成绩复核、成绩复核中心组、现场评分、成绩统计、分析等功能。 演示要求：“演示项”投标时需提供上述顺序的演示视频，演示产品型号须与所投产品型号一致， 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。由评标委员会。依据演示要求进行评审。 |  |  |
| 六 | 技术保障 |  |  |  |
| 1 | ★市、县级考试，现场需安排至少1名技术人员进行保障 |  |  |  |

三、中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的硬件产品所属行业为工业，采购标的软件产品所属行业为软件和信息技术服务业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

四、合同履行期限和地点

合同履行期限：签订合同后50天内完工。

履约地点：滨海县第一初级中学中市路南校区。

五、付款方式

1.预付款支付时间：合同签订后7日内，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。

2.尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的70%;验收合格满一年后付至合同款的80%;验收合格满二年后付至合同款的95%;余款在质保期满并经审计后付清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

六、质量保证

1.本章内容是根据采购人招标项目的实际需求制定的，涉及采购的货物服务应满足本章“二、采购内容及技术参数”要求。

2.投标人报价应为人民币含税全包价，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关产品的设计、生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、税费、验收、保修服务等货到采购人指定地点的一切费用（即交钥匙工程）。一旦中标，招标人不再追加支付任何费用。

3.所投货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。若中标后，投标人必须按合同规定完成设备的安装调试，并达到验收标准。

4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格产品（包括零部件），并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

5.当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

6.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。

五、质量保证

1.供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术要求，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并实质性响应招标文件的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

3.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6.所报价的产品的各项技术标准应当符合国家现行相关生产标准、规范及招标文件的要求。

六、售后服务要求

1.自采购单位报故障之时起，4小时内响应并到达现场处理问题，在质保期内非人为因素损坏设备，二日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。投标文件中提供具体的保障措施。

2.提供技术培训，投标文件中应给出详尽的培训计划，确保采购人的使用人员在经过培训后能熟练使用。

七、安装要求

1.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

4.在实施期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.中标人必须负责安装过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9.中标人的报价包含了采购人现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

八、特别说明

1.报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2.各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.资格后审：项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的复印件须在投标文件中提供。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审因素 | 名称 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格分 | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30 |
| 技术部分 | 技术指标 | 1.投标人所投产品性能要求完全满足（或正偏离）招标文件“第四章-第二项“采购内容及技术参数”的得满分36分，负偏离扣分，其中“★”项为重要性技术条款，如偏离不作中标候选人推荐；带“▲”项的，每负偏离一项扣1分；带“演示”项的，每负偏离一项扣1分，非标志项（除带“★”项、“▲”项、“演示”项）每负偏离一项扣0.5分。 2.此项扣满15分，不作为中标候选人推荐。 | 36 |
|  | 产品耐腐蚀性能 | 产品重要基材主材耐腐蚀、盐雾检测。高强度镀锌钢板、铝合金万向罩口、防腐三节静音导轨、不锈钢防腐合页提供生产厂家送检的并满足GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验、盐雾试验 和按照 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级： 1.耐腐蚀；中性盐雾≥360小时试验，检测结果：达到无缺陷≥5级，每提供一份得1分； 2.耐腐蚀；中性盐雾≥720小时试验，检测结果：达到无缺陷≥10级，每提供一份得2分。 注：此项总分最多得8分，投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS认证的检测报告扫描件，不提供不得分。同一类别的按高项检测结果计算，不重复计分。 | 8 |
|  | 产品防火性能 | 产品重要基材主材防火性能检测，纤维增强塑料、聚丙烯凳面塑料：提供生产厂家送检的并同时满足水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求： 1.移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧，火焰前端不能超过100mm标线，且垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≥2S任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≥6S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≥4S，余焰或余辉未燃至夹持夹具，燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫，同时具备以上条件每提供一份得1分（缺项或不满足不得分）； 2.移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧，火焰前端不能超过100mm标线，且垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤1S，任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤5S，第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤3S，余焰或余辉未燃至夹持夹具，燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫，同时具备以上条件每提供一份得2分；（缺项或不满足不得分） 注：此项总分最多得4分，投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS认证的检测报告扫描件，不提供不得分。同一类别的按高项检测结果计算，不重复计分。 | 4 |
|  | 产品质量保证 | 1.为了避免教学视频产权纠纷，要求视频自主性，提供物理学科、化学学科、生物学科实验操作视频的作品登记证书，每提供一个得1分，最多得3分，不提供不得分。 2.为确保软件质量及软件安全性能，实验考试监考管理系统、实验考试学生端管理系统、实验教学学生端管理系统、实验考试智能管理系统、实验考试阅卷管理系统、实验教学智能管理平台系统：系统符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级中安全计算环境的相关标准要求测试报告；符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》软件测试报告；符合《软件产品评估标准》的产品证书。单个系统同时（单个系统缺项不得分）提供上述所列的检测报告和产品证书的得1分，最高得6分。 | 9分 |
|  | 项目实施与售后服务方案 | 1.根据投标人提供的实施方案进行评分，方案至少包括技术人员投入、进度管理、质量控制措施、项目实施的重点与难点，方案完全包含上述内容的得1.5分；方案内容有部分缺少的得0.5分；未提供方案说明的不得分。 2.根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、人员培训，方案完全包含上述内容的得1.5分；方案内容有部分缺少的得0.5分；未提供方案说明的不得分。 3.本项目所有产品（软件、硬件，下同）免费质保时间为三年，在三年的基础上，所有产品每增加1年加0.5分，最多加3分，投标时提供免费质保承诺函（格式自拟）。 | 6分 |
|  | 企业业绩 | 投标人提供类似业绩合同的，提供一个得1分，最高得2分。未提供不得分。 | 2分 |
|  | 响应时间 | 投标人承诺在接到使用单位电话通知后1小时内到达现场提供售后服务的，得3分；承诺在接到使用单位电话通知后2小时内到达现场提供售后服务的，得2分；承诺在接到使用单位电话通知后3小时内到达现场提供售后服务的，得1分；不重复计分。(投标时须提供承诺书，格式自拟，否则不得分) | 3分 |
| 商务部分 | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1分 |
|  | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表,至少包含资产负债表、利润表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、项目实施与售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表至少包含资产负债表、利润表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次合同履行期限：供货期限（含安装调试工期）      日历天；免费质量保修期（所有产品）     年。质量标准：合格。

2.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

备注：1. “投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：按照招标文件“第四章-第二项“采购内容及技术参数”逐条描述，行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 法人授权书 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 开标一览表 |  |  |  |
| 5 | 所有产品免费质量保修期 |  |  |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、项目实施与售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十七、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。