宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（电子标）

项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104

采购人：宜兴市人民医院

项目名称：宜兴市人民医院数据中心设备维保项目

采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二五年七月

目     录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	4

第三章 项目技术要求和有关说明	19

第四章 评标方法和标准	33

第五章 政府采购合同（格式）	37

第六章 投标文件（格式）	46

- 第一章 投标邀请函

宜兴市人民医院对宜兴市人民医院数据中心设备维保项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项；

| 序号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目名称：宜兴市人民医院数据中心设备维保项目 项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104 品 目：服务 本项目是否专门面向中小企业：是 本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业 采购方式：公开招标 评标方法：综合评分法 预算金额：370万元，服务期1年 最高限价：同预算金额 集中考察或答疑：自行考察。供应商投标前可以自行详细勘察现场并根据现场勘查结果进行报价，供应商必须对自己现场勘察结果及投标报价负责，请供应商务必慎重报价。中标后，供应商不得以不了解或不完全了解项目情况为理由而提出额外费用等要求，对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。 本项目不接受联合体，不接受分包、转包 |  |  |
| 2 | 资格 条件 | 2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件： ①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 投标人须知”投标文件的组成中的“资格条件”； ②落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； ③本项目的特定资格要求：无 |  |  |
| 3 | 招标 文件 | 1.“招标文件”的获取：投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 2.“CA锁”的使用：投标人须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 3. CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。 |  |  |
| 4 | 投标 文件 | 1.“投标文件”制作及提交：将后缀名为“kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件，导出加密的投标文件（后缀名为zip），通过“苏采云”系统上传投标文件。 2. 提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 |  |  |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目免收投标保证金。 |  |  |
| 6 | 其他 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |  |
| 7 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 1. 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照评标委员会澄清等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的人员应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人的被授权委托人或法人代表。 2. 采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间（同开标时间）：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |  |
| 8 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人：何女士 质疑受理人：何女士 联系电话：13806159877 联系地址：宜兴市新城路1588号 邮政编码：214200 |  |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人：方女士 联系电话：0510-89559999 联系地址：宜兴市新街街道南岳路1号联东U谷产业园36栋62号202 邮政编码：214200 |  |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：16651529117；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求 |  |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |  |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的供应商；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与本项目政府采购活动，但其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”“经营者”“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料且必须为有效的，即证明材料的完整性、真实性、出具方、有效期限、技术标准、认证范围等相关要求符合国家相关法律法规及招标文件规定。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn)“苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.10 “正偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况劣于招标文件要求。

2.11 本招标文件中的招标与采购、投标人与供应商、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.12本招标文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据采购项目类型，若为服务类项目，只对提供服务的投标人是否为中小企业进行认定，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。对提供《中小企业声明函》的投标人，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业采购的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人同时为小微企业、残疾人福利性单位（或监狱企业），只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.4鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.5落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.6采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，投标人应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展及其他政府采购政策详见相关文件规定。

4、投标费用

4.1招标文件中的货币单位均为人民币元。

4.2投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.3评审费收费标准:参照苏财规[2016]48号文相关规定收取费用。

4.4代理服务收费标准：本项目代理服务费由中标人支付，参照国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定63%计取。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人应登录“苏采云”系统下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人应登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的招标文件、公告信息为准。

8.2如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传投标文件导致其提交的投标文件不符合要求的，造成的损失及风险由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：

- 开标一览表

（2）资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明1（授权委托书）：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③被授权代表身份证明2（社保）：提供本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

④具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑥有依法缴纳税收的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑧无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）；

⑨联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；

⑩分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；

⑪中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑫特定资格要求：无

注：以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。

（3）符合条件

①投标函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

④项目人员配置清单

⑤服务内容详细说明（格式自拟）

（4）价格折扣文件

（5）其他相关材料

上述（2）和（3）内容投标人应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为投标人法定代表人亲自参加。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对供应商为非自然人。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不得混用且不作为评标依据。投标人在投标文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。本招标文件中要求提供相关证明材料的，原则上投标人在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担证明材料被判定为无效的风险。投标人提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评标标准不一致，评标委员会认为其实质相同的视作等同。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。

11.5投标人提交的投标文件中加盖的公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）。

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回。

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供有效资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动”的投标人的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、实质性内容无法辨认或自相矛盾、不符合法律法规规定、不符合招标文件中规定的实质性要求，其中之一的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体报价、中标后分包

19、联合体、中标后分包（如有）

19.1联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 中标后分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

提交投标文件或成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开标，相关注意事项详见投标邀请函。

20.3开标过程由采购人或者采购代理机构组织，开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格审查

21.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“资格条件”的要求对投标文件中资格证明材料进行审查，不符合要求的，投标人资格审查不通过，其投标无效。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）。存在以上任意一项不良信用记录，其投标无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，采购人在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变信用查询结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。此处实质性要求是指本须知“9、投标文件的组成” 中“符合条件”和招标文件中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其投标无效。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在项目评标全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若投标人同时提供了发文和证书，以发文时间为准。同一合同项下的续签合同、补充合同不单独作为有效证明材料。除以上评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要投标人提供相关证明材料外，投标人提供的投标文件以外的证明材料一概不作为评标依据。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，本项目评审时由评标委员会启动异常低价投标审查。评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

22.6 评标方法和标准。

22.6.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为评标委员会所有成员评审后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。评分标准详见“第四章 评标方法和标准”。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。如有调整，根据调整后的报价参与评审。

22.6.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.7 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 中标结果确认后，采购代理机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4本项目不收取履约保证金。

27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28、政府采购合同融资

28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

28.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，中标供应商须按规定提供，软件版权归采购人所有。

- 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

30、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.2采购代理机构不负责向任何投标人解释评审情况。

32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 项目技术要求和有关说明

- 项目概况

宜兴市人民医院有3个数据中心机房（主数据中心机房、备数据中心机房、容灾机房），主备两个数据中心互为双活架构。当前医院核心数据库有HIS、ODS、RIS、电子病历等12套数据库；存储设备包括数据库存储、存储网关、PACS影像存储、容灾存储等16套，配套存储光纤交换机10台；服务器设备有核心数据库服务器、超融合服务器、容灾服务器、PACS服务器及部分物理服务器等共计118台；网络设备包含内、外网核心、数据中心汇聚、接入等交换机等531台；无线设备包含无线控制器4台、基站认证服务器2台、基站49台、AP247台；安全设备包括负载均衡、防火墙、IPS、网闸等安全设备等52台；医院数据中心配套的软件如vmware虚拟化软件、备份容灾软件、桌管软件等14套；医院虚拟化平台共运行664个虚拟化业务系统。为确保全院各业务系统能够安全、稳定、可靠的运行，需为医院数据中心中相关软硬件设备(包括核心数据库、服务器、存储、网络安全等软硬件设备)提供维保服务。

- 二、服务内容与要求

- 服务内容一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜兴市人民医院 2025年数据中心维保服务项目 | 1项 | 服务期一年 |

- 维保清单

| 服务器（共118台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器 | 联想 | SR860 V2 | 20 | 台 |
| 2 | 服务器 | 联想 | SR860 | 2 | 台 |
| 3 | 服务器 | 联想 | SR590 V2 | 63 | 台 |
| 4 | 服务器 | DellEMC | PowerEdge R750 | 6 | 台 |
| 5 | 服务器 | DellEMC | VXRAIL-G410 | 4 | 台 |
| 6 | 服务器 | DellEMC | DELL EMC R940xa | 2 | 台 |
| 7 | 服务器 | DellEMC | DELL EMC VXRAIL P670F | 6 | 台 |
| 8 | 服务器 | DellEMC | DELL R740 | 3 | 台 |
| 9 | 服务器 | DellEMC | DELL R930 | 4 | 台 |
| 10 | 服务器 | 联想 | 联想X3850 X6 | 2 | 台 |
| 11 | 服务器 | HP | HP DL360P | 2 | 台 |
| 12 | 服务器 | HP | HP DL580 | 2 | 台 |
| 13 | 服务器 | DellEMC | DELL R430 | 2 | 台 |
| 总计 |  |  |  | 118 |  |

| 数据存储器（存储器共16套，光纤交换机共10台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 光纤交换机 | DellEMC | DS 6620B | 4 | 台 |
| 2 | 光纤交换机 | DellEMC | DS 6510B | 2 | 台 |
| 3 | 光纤交换机 | DellEMC | DS 6510B | 2 | 台 |
| 4 | 光纤交换机 | DellEMC | DS6510 | 2 | 台 |
| 5 | 存储 | DellEMC | Metro Node | 4 | 套 |
| 6 | 存储 | DellEMC | PowerStore 1000T | 1 | 套 |
| 7 | 存储 | DellEMC | PowerScale Isilon H400 | 1 | 套 |
| 8 | 存储 | DellEMC | PowerStore 1000T | 1 | 套 |
| 9 | 存储 | DellEMC | PowerScale Isilon A200 | 1 | 套 |
| 10 | 存储 | DellEMC | DELL Powerstore 500T | 1 | 套 |
| 11 | 存储 | DellEMC | Unity XT480 | 1 | 套 |
| 12 | 存储 | DellEMC | DD6400 | 1 | 套 |
| 13 | 存储 | DellEMC | DD6400 | 1 | 套 |
| 14 | 存储 | DellEMC | UNITY 400 | 1 | 套 |
| 15 | 存储 | DellEMC | EMC IslionX210 | 1 | 套 |
| 16 | 存储 | DellEMC | VNX5500 | 1 | 套 |
| 17 | 存储 | DellEMC | VNX5600 | 1 | 套 |
| 总计 |  |  |  | 26 |  |

| 核心数据库（共12套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| 1 | HIS核心数据库 | 套 | 1 | Oracle | Oracle 19c 4节点RAC（包含ADG一套2节点RAC,两台虚拟机） |
| 2 | ODS数据库 | 套 | 1 | Oracle | Oracle 19c |
| 3 | CDR数据库 | 套 | 1 | Oracle | Oracle 19c |
| 4 | RIS-数据库 | 套 | 1 | mysql | mysql 5.6.22 |
| 5 | 住院归档号 | 套 | 1 | Oracle | Oracle 11g |
| 6 | 电子病历新V6 | 套 | 2 | mongodb、oracle | mongodb 4.2、Oracle 11g |
| 7 | LIS数据库 | 套 | 1 | sql server | sql server 2019 |
| 8 | 合理用药数据库 | 套 | 1 | sql server | sql server 2008 |
| 9 | 护理管理数据库 | 套 | 1 | Oracle | Oracle 11g |
| 10 | 检验质控数据库 | 套 | 1 | sql server | sql server 2012 |
| 11 | 木老仁康数据库 | 套 | 1 | sql server | sql server 2008 |
| 总计 |  |  | 12 |  |  |

| 网络交换机（共531台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 交换机 | 锐捷 | N18010-X | 4 | 台 |
| 2 | 交换机 | 锐捷 | S7810C | 4 | 台 |
| 3 | 交换机 | 锐捷 | RG-S6250-48XS8CQ | 22 | 台 |
| 4 | 交换机 | 锐捷 | RG-S6120-48XS8CQ | 18 | 台 |
| 5 | 交换机 | 锐捷 | RG-S6510-48XS8CQ | 8 | 台 |
| 6 | 交换机 | 锐捷 | RG-S6120-24XS8CQ | 26 | 台 |
| 7 | 交换机 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4XS-E | 269 | 台 |
| 8 | 利旧交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-P-L | 3 | 台 |
| 9 | 交换机 | 锐捷 | S5750C-28SFP4XS-H | 6 | 台 |
| 10 | 交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 152 | 台 |
| 11 | 利旧交换机 | DellEMC | DELL-EMC-4148 | 2 | 台 |
| 12 | 交换机 | 锐捷 | N18012 | 2 | 台 |
| 13 | 利旧交换机 | 锐捷 | S5760C-48GT4XS-X | 1 | 台 |
| 14 | 利旧交换机 | 锐捷 | RG-S5750-48GT/4SFP-E | 1 | 台 |
| 15 | 利旧交换机 | 华三 | S6520X-30QC-EI | 4 | 台 |
| 16 | 利旧交换机 | 华三 | S5024PV2-EI-PWR | 1 | 台 |
| 17 | 交换机 | 锐捷 | S5750C-48GT4XS-H | 1 | 台 |
| 18 | 交换机 | 锐捷 | S12006 | 2 | 台 |
| 19 | 交换机 | 锐捷 | RG S5760C | 1 | 台 |
| 20 | 交换机 | 锐捷 | S8607E | 1 | 台 |
| 21 | 交换机 | 锐捷 | S5750S-24GT/12SFP | 1 | 台 |
| 22 | 交换机 | 思科 | FI6248 | 2 | 台 |
| 总计 |  |  |  | 531 |  |

| 无线设备（共302台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线控制器 | 锐捷 | WS6812 | 2 | 台 |
| 2 | AP主机 | 锐捷 | AM5528(ES) | 20 | 台 |
| 3 | 微AP | 锐捷 | MAP852 | 226 | 台 |
| 4 | AP主机 | 锐捷 | AP520 | 1 | 台 |
| 5 | 基站认证服务器 | 昂科 | WNC AC2020M-HA | 2 | 台 |
| 6 | 基站 | 昂科 | WIDS5000 | 49 | 台 |
| 7 | 无线控制器 | 锐捷 | WS6812 | 2 | 台 |
| 总计 |  |  |  | 302 |  |

| 配套软件（共14套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 私有云平台软件 | Vmware | Vmware | 1 | 套 |
| 2 | 防病毒软件 | 奇安信 | ESM-FL | 1 | 套 |
| 3 | 内外网摆渡系统 | 联想Filez | Filez云盘系统V2021 | 1 | 套 |
| 4 | 综合业务管理系统 | 卓豪 | ManageEngine SDP | 1 | 套 |
| 5 | 桌管 | 盈高 | MSEP1500-N | 1 | 套 |
| 6 | 网管平台 | 锐捷 | RG-SNC | 1 | 套 |
| 7 | 网管平台 | 锐捷 | RG-SNC | 1 | 套 |
| 8 | IT运维管理平台 | 亿兆 | 信息资产管理系统DCSM-v7 | 1 | 套 |
| 9 | 防病毒软件 | 奇安信 | ESM-FL | 1 | 套 |
| 10 | 网管平台 | 锐捷 | RG-SNC | 1 | 套 |
| 11 | 备份软件 | veeam | Veeam VBR | 1 | 套 |
| 12 | 数据库灾备软件 | 美创 | dbra、cdp | 1 | 套 |
| 13 | 备份软件 | DellEMC | DPS SUITE | 1 | 套 |
| 14 | 安全防护软件 | 亚信 | Deep Security V20.0 | 1 | 套 |
| 总计 |  |  |  | 14 |  |

| 安全设备（共52套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1 | 台 |
| 2 | IPS | 绿盟 | NIPSNX3-HD2400 | 1 | 台 |
| 3 | 负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2400-BU | 1 | 台 |
| 4 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1 | 台 |
| 5 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1 | 台 |
| 6 | 数据库脱敏系统 | 美创 | DM-G2010 | 1 | 台 |
| 7 | 终端准入 | 深信服 | AC-1000-B2100-BU | 1 | 套 |
| 8 | 防火墙 | 奇安信 | NSG2000-TE35-0JS | 1 | 台 |
| 9 | 态势感知 | 绿盟 | ESP-HNX3-HD2000C | 1 | 台 |
| 10 | 堡垒机 | 绿盟 | SASNX3-H300V | 1 | 台 |
| 11 | 数据库审计 | 绿盟 | DASNX3-HD2500 | 1 | 台 |
| 12 | 日志审计 | 绿盟 | LASNX3-HD1000 | 1 | 台 |
| 13 | 日志审计 | 绿盟 | LASNX3-HD1000 | 1 | 台 |
| 14 | 漏洞扫描 | 绿盟 | RSASNX3-S | 1 | 套 |
| 15 | 数据库运维管理平台 | 美创 | 美创OSM-G5000 | 1 | 台 |
| 16 | 齐治堡垒机 | 齐治 | SHTERM-CJ3JS | 1 | 台 |
| 17 | 负载均衡 | 华耀 | APV2800 | 2 | 台 |
| 18 | 负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-BU | 1 | 台 |
| 19 | 防火墙 | 天融信 | NG-51112-A | 1 | 台 |
| 20 | IPS | 绿盟 | NIPSNX3-HD2400 | 1 | 台 |
| 21 | 上网行为管理 | 绿盟 | SASNX3-W3400 | 1 | 台 |
| 22 | WEB应用防火墙 | 绿盟 | WAFNX5-HD6000 | 1 | 台 |
| 23 | SSL VPN | 深信服 | VPN-1000-B1360-BU | 1 | 台 |
| 24 | 网闸 | 奇安信 | G9500-TH20-0JS | 1 | 台 |
| 25 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1 | 台 |
| 26 | IPS | 绿盟 | NIPSNX3-HD2400 | 1 | 台 |
| 27 | 负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2400-BU | 1 | 台 |
| 28 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1 | 台 |
| 29 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1 | 台 |
| 30 | 数据库脱敏系统 | 美创 | DM-G2010 | 1 | 台 |
| 31 | 安全探针 | 绿盟 | UTSNX3-HD4201 | 1 | 台 |
| 32 | 安全探针 | 绿盟 | UTSNX3-HD4201 | 1 | 台 |
| 33 | 安全探针 | 绿盟 | UTSNX3-HD4201 | 1 | 台 |
| 34 | 安全探针 | 绿盟 | UTSNX3-HD4201 | 1 | 台 |
| 35 | 安全探针 | 绿盟 | UTSNX3-HD4201 | 1 | 台 |
| 36 | 安全探针 | 绿盟 | UTSNX3-HD4201 | 1 | 台 |
| 37 | WEB应用防火墙 | 绿盟 | WAFNX5-HD6000 | 1 | 台 |
| 38 | 负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-BU | 1 | 台 |
| 39 | 防火墙 | 天融信 | NG-51112-A | 1 | 台 |
| 40 | IPS | 绿盟 | NIPSNX3-HD2400 | 1 | 台 |
| 41 | 上网行为管理 | 绿盟 | SASNX3-W3400 | 1 | 台 |
| 42 | 网闸 | 奇安信 | G9500-TH20-0JS | 1 | 台 |
| 43 | 防火墙 | 深信服 | AF-2000-B2100 | 2 | 台 |
| 44 | 威胁监测系统 | 亚信 | 亚信TDA | 1 | 台 |
| 45 | 漏扫 | 启明星辰 | TJCS-NS-S2100 | 1 | 台 |
| 46 | 数据库审计 | 启明星辰 | GE1500E2 | 1 | 台 |
| 47 | 上网行为管理 | 深信服 | 深信服AC-3300 | 2 | 台 |
| 48 | vpn | 天融信 | TopVPN6000(TV-41710-VONE) | 1 | 台 |
| 49 | 外网出口网关 | 锐捷 | EG3000UE | 1 | 台 |
| 总计 |  |  |  | 52 |  |

- 服务要求

- 3.1运维服务要求

- 日常维保：对维保产品清单中所有设备和软件进行日常预防性检查及维护，保障系统和相关设备的稳定运行。

- 按医院需求提供业务割接、系统扩容、设备安装等技术支持服务。

- 维修电话响应时间：7*24小时，10分钟内响应，提供24小时服务热线和工程师电话。

- 现场维修服务时间：7*24小时，驻场工程师即时响应，进行现场服务时间依据客户计划时间提供。

- 提供数据中心最新资产管理清单，实时更新拓扑架构图、机柜架构图、机房CAD平面图。

- 培训服务：服务商需根据我院具体环境按需组织我院相关人员进行培训和交流。供应商在为医院提供培训时提供相关《培训文档》。

- 预防性巡检服务：提供维护保养及续保期内一年12次上门预防性主动维护服务,并出具巡检报告。巡检的范围包含本次维保项目中的所有软硬件设备的运行情况，配置情况，性能指标，优化建议等。供应商根据实际巡检情况提供相关《巡检报告》。

- 运维咨询服务：在现有设备范围内，对医院信息系统进行定期的维护管理和配置优化，确保医院整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，降低信息系统安全事故。供应商根据用户需要，提供《信息系统运行的合理化建议和方案》。

- 备份恢复演练服务：按照电子病历灾难恢复要求每年组织一次备份恢复演练，确保备份业务系统的可用性。供应商需在做备份恢复演练后出具相关《备份恢复演练报告》。

- 处置跟踪服务：对发现的网络和数据安全风险和问题，根据医院提供的运维责任单位进行下派，跟踪相关单位解决的进度。

- 保障服务：提供重大活动以及相关系统上线前后的保障服务，不限次数。

- 保密服务承诺。服务人员在提供服务和维修的过程中，获悉的一切资讯均需严格保密，不得自行使用或给他人使用，如有泄漏或擅自使用或允许他人使用用户信息造成损失的必须承担相应的民事赔偿责任。

- 3.2服务器设备运维服务要求

- 1、硬件维护

- （1）定期检查服务器的CPU、内存、硬盘等硬件状态，处理硬件故障，更换损坏部件;

- （2）对服务器进行清洁保养，包括机箱内部清洁、电源和风扇检查等；

- （3）硬件升级与更换，如增加内存容量、更换硬盘等。

- 2、系统管理

- （1）操作系统的安装、配置和升级，包括补丁更新和版本升级；

- （2）系统性能监控与优化，如CPU使用率峰值监控、内存使用情况分析等；

- （3）系统重部署与调试，确保系统稳定运行。

- 3、网络管理

- （1）监控网络流量，检测网络故障并进行修复；

- （2）网络参数配置优化，包括IP地址分配、VLAN划分等。

- 4、数据备份与恢复

- （1）制定并执行数据备份策略，定期备份重要数据；

- （2）数据恢复演练，确保在数据丢失时能够快速恢复。

- 5、安全防护

- （1）配置防火墙规则，部署入侵检测系统，防止病毒攻击；

- （2）定期检查系统漏洞并进行修复，保障系统安全性。

- 6、故障处理与预防

- （1）提供7×24小时技术支持，及时响应并解决服务器故障；

- （2）预防性检查，包括资源分配情况、文件系统空间使用情况等。

- 7、性能优化

- （1）对服务器性能进行定期评估，提出优化建议；

- （2）调整系统参数，如内核参数优化、RAID保护级别调整等。

- 8、资产管理

- （1）统一登记服务器资产信息，定期更新资产变更记录

- 9、其他服务

- （1）提供现场备件安装、补丁服务和升级服务；

- （2）提供虚拟化监控服务，如调整虚拟化平台资源利用率。

- 3.3存储设备运维服务要求

- 1、硬件维护

- （1）定期巡检存储设备（如磁盘阵列、光纤交换机等），处理硬件故障；

- （2）对存储控制器、电源设备、接口设备等进行监控和维护。

- 2、系统管理

- （1）管理存储设备的控制器工作状态、数据接口设备状态等；

- （2）对存储空间使用情况进行检查和评估。

- 3、数据备份与恢复

- （1）实施备份策略，确保核心业务数据的安全性；

- （2）进行数据恢复演练，验证备份的有效性。

- 4、性能监控

- （1）监控存储设备的读写速率、读写命中率等指标；

- （2）提供存储性能优化建议。

- 5、安全防护

- （1）配置存储设备的安全策略，防止数据泄露或丢失。

- 6、资产管理

- （1）登记存储设备资产信息，记录设备状态变化

- 7、其他服务

- （1）提供存储设备的扩容服务，如增加存储磁盘容量或升级存储控制器；

- （2）提供远程技术支持和现场故障修复

- 3.4网络设备运维服务要求

- 1、网络设备管理

- （1）设备清单与资产管理：建立详细的设备清单，包括设备类型、型号、序列号、IP地址、位置等信息，并定期更新，确保资产的清晰和可追溯性。

- （2）设备配置管理：对网络设备进行合理配置，如IP地址、VLAN、ACL等，确保设备正常运行。

- （3）设备部署：负责网络设备部署和安装。

- （4）设备变更管理：记录设备变更信息，包括上下架统计、配置变更等。

- 2、网络监控与巡检

- （1）实时监控：对网络设备运行状态进行实时监控，包括CPU使用率、内存占用情况、带宽情况等。

- （2）定期巡检：制定日常和全面巡检计划，记录并归档巡检结果。

- （3）网络拓扑管理：更新和维护网络拓扑图，确保拓扑图的准确性和完整性。

- 3、故障排查与处理

- （1）故障诊断与修复：及时发现并分析网络故障，定位问题原因，采取修复措施，恢复设备正常运行。

- （2）预防性维护：制定年度预防性维护计划，检查核心交换机运行状况，进行硬件检查、清洁、调整和日志分析。

- （3）应急响应：参与应急演练，协助解决突发问题。

- 4、网络优化与性能提升

- （1）性能测试与调优：定期进行性能测试和调优，确保网络性能最佳。

- （2）带宽管理：监控网络流量，分析异常流量并提出调整建议。

- （3）优化策略：通过合理配置和优化网络策略，提高网络效率和稳定性。

- 5、安全防护

- （1）网络安全管理：实施安全策略，包括防火墙、入侵检测系统（IDS）和漏洞扫描等安全设备。

- （2）安全事件处理：评估安全风险，处理安全事件，确保网络环境的安全性。

- （3）密码管理与更新：定期更改密码，确保系统安全。

- 6、备份与恢复

- （1）数据备份：定期备份网络设备配置文件和系统日志。

- （2）灾难恢复：制定备份与恢复策略，确保在硬件故障或人为操作失误时能够快速恢复数据。

- 7、文档记录与报告

- （1）运维文档：及时总结技术维护文档，并动态更新和管理。

- （2）月度运维报告：汇总每月运维服务内容，分析网络运行状态和故障情况。

- 8、培训与知识更新

- （1）知识培训：为运维人员提供技术培训，提升其专业技能。

- （2）技术更新：学习和掌握新的网络技术和工具，以提高运维效率。

- 3.5安全设备运维服务要求

- 1、设备监控与巡检

- （1）实时监控：对安全设备（如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等）进行24小时不间断监控，确保设备正常运行。

- （2）定期巡检：运维人员需定期对安全设备进行巡检，检查设备的运行状态、日志记录、配置参数等，及时发现潜在问题。

- （3）定期检查所有安全设备上的系统，包括设备的系统的配置（病毒库）与版本进行原厂更新，保证整个系统更加安全、稳定。

- （4）编制年度网络和数据安全计划，完成半年度及年度网络和数据安全总结，完善各类制度文件，做到计划全面、总结分析深入到位、制度扎实有效。

- （5）每月对运维网络环境内的服务器、存储、网络安全设备、配套软件进行漏洞修复，发现网络和数据安全漏洞，配合厂商对硬件进行安全升级或安全配置，配合跟踪各应用系统单位对网络安全问题的整改。

- （6）参与月度运维考核会议，提供月度网络安全运维台账，半年度和年度网络安全总结等成果资料。

- （7）完善网络和数据安全应急处置方案，组织演练，做好各级安全突发事件的组织和应对工作。

- 2、故障处理与优化

- （1）故障响应：建立快速响应机制，当安全设备出现故障时，运维人员需迅速定位问题并进行修复。

- （2）性能优化：定期对安全设备进行性能评估和优化，确保设备在高负载下仍能稳定运行。

- 3、安全策略与配置管理

- （1）策略更新：根据最新的安全威胁和业务需求，定期更新安全策略，确保安全设备的防护能力。

- （2）配置备份：对安全设备的配置文件进行定期备份，以便在设备故障时能够快速恢复。

- 4、软件与固件更新

- （1）补丁管理：定期检查并安装安全设备的软件和固件更新，修复已知漏洞。

- （2）兼容性测试：在更新前进行兼容性测试，确保新版本与现有系统兼容。

- 5、安全审计与日志管理

- （1）安全审计：定期对安全设备的日志进行审计，分析安全事件，发现潜在的安全威胁。

- （2）日志备份：对安全设备的日志进行定期备份，确保数据的完整性和可追溯性。

- 6、应急响应与演练

- （1）应急预案：制定详细的应急预案，针对常见的安全事件（如网络攻击、数据泄露等）制定应对措施。

- （2）应急演练：定期进行应急演练，验证应急预案的有效性，提高运维人员的应急处理能力。

- 7、人员培训与管理

- （1）技术培训：定期对运维人员进行安全设备操作和维护的培训，提升其技术水平。

- （2）安全意识培养：加强运维人员的安全意识教育，确保其在日常工作中遵循安全规范。

- 3.6数据库等软件运维服务要求

- 提供数据应用分析的工程师，为医院HIS,EMR或者集成平台的数据分析,查询工作,了解数据表分析,熟悉取数,报表设计等操作。

- 负责对医院ORACLE、SQL、MYSQL、容器等数据库的日常运维、故障排除。负责用户方EMR、移动护理（重症）、平台库、SQL数据库等的日常维护工作，每月现场巡检不少于一次；数据库工程师需与医院的软件应用商深度配合，完成数据库的维护工作，包括数据库扩容、新建数据库、数据库优化等工作，以使医院业务系统高性能、稳定的运行，其中产生的费用由供应商承担。

- 提供数据库在紧急情况下，如数据库错误、数据丢失、数据库系统崩溃等故障或灾难的恢复。

- 定期巡检，并根据巡检情况提出数据库优化建议和优化方案，经用户同意后进行调整优化。

- 根据数据库系统运行的实际情况，按需提供数据库升级或补丁安装服务。

- 在数据库系统性能存在瓶颈时，提供性能调整和优化服务，并为的数据库的运行提供优化建议和咨询。

- 为保障数据库的安全性，按需提供数据库备份和恢复策略指导，包括：审计现有备份/恢复策略，改善和优化备份/恢复策略，进行数据库灾难恢复测试等。

- 对现有的AD、DHCP系统提供运维服务，提供健康及安全状况进行评估和优化。

- 负责虚拟化软件的维护和技术支持，包括虚拟化软件的日常配置、微码升级，虚拟机的迁移，数据的迁移和整合，软件故障处理及优化等工作。

- 3.7应用系统运维

医院的应用系统由多个来自不同软件公司提供的系统构成，形成一个整体系统。这些应用系统共同支撑关键业务，提高了业务的效率和精确度。然而，应用系统之间的调用关系复杂，交互频繁，接口众多，这增加了应用系统维护的难度，使得故障排查和异常定位变得更加困难。本次项目需提供应用系统调用状态监测工具，对医院业务系统进行统一监测运维，当业务系统出现故障时可快速定位并解决故障。供应商提供的应用系统调用状态监测工具需满足以下需求：

- 应用系统交互关系的识别和管理

能够识别系统间的调用关系，明确应用系统之间以及系统内部的交互关系。动态更新调用关系的状态，确保调用关系图能够反映当前的应用系统状态和依赖关系。

自动识别并图形化展示系统间及系统内部的服务器调用关系：能够呈现系统间的调用路径和系统内部的调用路径，明确每个调用路径的源和目标，呈现每个调用关系的状态，自动识别和监测每个调用关系所依赖的计算资源，提高运维人员对系统异常的发现能力。

- 多层级视图呈现

能够将业务、应用、网络等层级的数据进行整合，实现多层级可视化，呈现信息系统各层级的运行状态和依赖关系。

全景视图呈现整体应用系统：要求能够实现对信息系统整体调用关系的透明化展示，提供实时、动态的系统间调用关系图，帮助运维人员全面了解系统的运行状况，快速定位调用性能问题。

- 基础设施性能监测

为确保基础设施的稳定性和高效性，需具备全面的监测能力，以及时发现和预警可能影响业务运行的性能问题。按照基础设施的物理位置，呈现多机房或多数据中心的基础设施的性能和关系，快速识别问题所在的数据中心。能够监测和预警各类基础软件性能进行监测的能力，包括各数据中心内的中间件的队列和会话数、数据库的锁和阻塞情况、慢 SQL 语句、会话数、事务数及游标使用情况，同时能够监测操作系统的系统时间偏差、CPU 和内存使用率、磁盘空间及 IO 读写速率。能够自动化发现网络拓扑的能力，能够监测每个网络设备的接口状态、光衰、CPU 和内存使用情况、风扇和电源状况，同时支持对物理服务器的硬盘、风扇、电源、温度等关键性能指标的监测。

- 巡检管理

- 可定义信息化运维的日常巡检时间和巡检内容，巡检人员可通过运维系统执行巡检作业，同时信息运维管理人员可通过巡检执行和管理巡检工作的完成情况。

- 3.8供应商人员要求

- 提供后端运维团队，包含1名大项目经理、1名后端数据库工程师、1名服务器存储工程师、1名网络工程师、1名安全工程师、1名办公文员。做好项目运维的管理和咨询工作；编制项目运维计划做好运维进度跟踪；后端配置与前端一对一运维岗位团队人员共同完成好不同岗位的运维任务。组织配合好质保厂商的定期运维工作，做好运维应急保障工作；完成运维台账编制等。

- 提供前端驻场运维团队，由以下成员组成：

提供1名前端经理兼服务器、存储、虚拟化驻场运维工程师，负责前端现场运维工作的组织协调和管理、前端进度监督等工作，负责医院前端现场数据中心服务器、超融合、存储、虚拟化相关设备进行前端巡检，对前端设备故障诊断、维修、备件更换，并提供设备配置、升级建议等工作。

提供1名数据库维护及数据分析驻场工程师，负责医院前端数据中心内数据库等业务系统的前端巡检维护、分析、调优等工作。

提供1名网络驻场运维工程师，负责前端现场数据中心内防火墙、IPS、数据库审计、服务器审计、WAF相关设备进行日常巡检，对设备故障诊断、维修、备件更换，并提供设备的配置、设备的策略管理、升级建议等工作。

提供1名安全驻场运维工程师，负责提供网络安全咨询、编制安全计划、做好漏洞修复、跟踪安全处置、做好安全处置演练、实施安全培训、完成安全总结等。

突发故障时，驻场人员需立即进行响应，并提供现场救援服务，30分钟内解决问题；必要时提供原厂技术工程师现场配合指导处理。

（4）备件质保要求

- 质保服务：本次项目供应商须对设备清单中涉及到所有的软硬件设备提供质保及技术支持服务，当设备出现故障损坏时供应商须免费提供原厂全新备品备件。（投标文件中需提供供应商承诺函并加盖公章，格式自拟，未提供作无效标）

- （5）投标人需承诺若中标后，在10个工作日内对所有核心设备提供原厂维保服务承诺函原件，如投标人中标后未提供或缺失，视为虚假应标，取消其中标资格，同时上报上级相关部门。（核心设备包含但不限于：DellEMC Metro Node、PowerStore 1000T，天融信NGFW4000-UF、NG-51112-A，深信服AC-1000-B2100-BU、VPN-1000-B1360-BU，奇安信ESM-FL、NSG2000-TE35-0JS、G9500-TH20-0JS，齐治SHTERM-CJ3JS，锐捷RG-SNC、WS6812、N18010-X、S7810C、N18012）（投标文件中需提供供应商承诺函并加盖公章，格式自拟，未提供作无效标）

- 三、运维服务考核内容

运维单位在合同期内履行本项目提出的维护工作，必须按照医院的项目运维考核细则实施，医院对运维单位考核在合同期限内有效。考核周期每月1次月度考核，汇总后形生年度考核结果，运维单位运维考核合格分值为 90 分以上（含 90 分），如果运维单位不能够达到运维考核合格分值标准，医院提前一个月以书面通知告知，并有权在下一个月度考核周期中止与维护单位的合同，考核内容如下：

| 序号 | 考核内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 运维单位必须遵守国家相关的法律、法规及各项运维规章制度，遵守合同约定内容，全面履行好信息化系统的各项运维保障工作。 | - 10分 |
| 2 | 运维单位在维护期内对人民医院所提出的正常维护工作内容作出拒绝履行或存在消极怠工的情况，不同程度地影响单位业务正常运行。 | 10分 |
| 3 | 经运维单位与人民医院双方协商并经确认的维护时限，运维单位必须按时完成。 | 10分 |
| 4 | 经运维单位与医院协商并经确认的维护内容，运维单位必须按内容保质保量完成。 | 10分 |
| 5 | 运维单位必须每月向人民医院提供运维服务并记录台账，具体以工作量医院要求为准。 | 10分 |
| 6 | 运维单位必须每月参加人民医院组织的运维会议，提交并汇报月度运维报告，人民医院根据对运维单位当月运维作出考核和评价。 | 10分 |
| 7 | 运维单位必须每月组织不少于一次互联网暴露面检查，如存在业务暴露问题及时上报并提出整改建议。 | 10分 |
| 8 | 运维单位对已发生的信息化系统故障、安全隐患或突发事件必须及时启动应急机制，及时搜集证据，分析问题发生原因，及时汇报并进行故障排除，处置完成后应总结经验教训，提交处置报告。 | 10分 |
| 9 | 运维单位必须与人民医院建立密切联系，必须要有大局意识、服从命令、听从指挥，并充分体现专业、敬业的精神，配合人民医院顺利处置好各类应急故障，减少各项损失。 | 10分 |
| 10 | 运维单位必须做好所有运维范围内的硬件、网络、软件、数据库的运维和灾备工作，确保人民医院对内管理，对外服务的各项服务高效正常执行。 | 10分 |

运维单位在完成合同范围内的工作内容时，能够额外完成医院交代的任务或在表现优越时医院可提供相关加分，如以下内容：

| - 序号 | - 考核加分内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 涉及医院各类评级，检查，协助医院准备资料，义务加班等，视情况加分。 |
| - 2 | - 运维过程中主动发现问题并且提出解决方案，避免问题发生的，可视问题严重性适当增加分值。 |
| - 3 | - 帮助解决不在维保范围内的问题，视情况加分。 |
| - 4 | - 主动服务并得到患者、临床、管理部门重点好评，并有表扬信的，视情况加分。 |
| - 5 | - 运维单位考核加分项须申报医院并经审批同意后生效。 |

三、服务地点：宜兴市人民医院。

四、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、响应文件以及合同约定的内容组织 验收。

五、付款步骤：维保六个月后支付合同款的40%，维保结束后支付合同价款的30%，采购人验收通过且验收报告签字确认后支付剩余余款。前述款项均待乙方开具合同价的全额发票后再行支付。

- 第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 90分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 10分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评审因素 | 1 | 需求分析报告 | 15 | 评委根据投标人提供的需求分析报告(含数据中心及网络安全现状、日常运维服务重点、日常运维服务难点)进行综合性评分： 1.对招标人数据中心及网络安全现状理解充分得5分，理解较充分得3分，理解一般得1分，未提供或与项目严重不符不得分； 2.对招标人日常运维服务重点的分析科学深入得5分，分析较科学深入得3分，分析科学一般得1分，未提供或与项目严重不符不得分； 3.对招标人日常运维服务难点的分析考虑全面得5分，考虑较全面得3分，考虑一般全面得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 |
|  | 2 | 维保方案 | 12 | 评委根据投标人提供的维保服务方案(含维保服务内容、运维服务流程、软硬件设备升级)进行综合性评分： 1.维保服务内容详尽得4分，服务内容较详尽得2分，服务内容一般详尽得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 2.运维服务流程标准、科学得4分，运维服务流程较标准、科学得2分，运维服务流程一般标准、科学得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 3.软硬件设备升级方案合理可行得4分，升级方案较合理可行得2分，升级方案一般合理可行得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 |
|  | 3 | 突发事件应急处理预案 | 12 | 评委根据投标人提供的突发事件应急处理预案（含不同等级故障的服务响应、应急措施、应急保障）进行综合性评分： 1.服务响应及时高效得4分，服务响应较及时得2分，服务响应一般及时得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 2.应急措施科学合理得4分，应急措施恰当得2分，应急措施一般得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 3.应急保障人力及物资安排合理得4分，具有基本的应急保障人力及物资安排得2分，应急保障人力及物资安排一般得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 |
|  | 4 | 培训方案 | 12 | 评委根据投标人提供的培训方案（培训内容、培训计划、培训质量保证）进行综合性评分： 1.培训内容贴切实际得4分，培训内容较贴合实际得2分，培训内容一般贴合实际得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 2.培训计划合理得4分，培训计划较合理得2分，培训计划一般合理得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 3.培训质量保证方案合理得4分，培训质量保证方案较合理得2分，培训质量保证方案一般合理得1分，未提供或与项目严重不符不得分。 |
|  | 5 | 服务质量保证 | 7 | 评委根据投标人提供的服务质量保证方案（服务质量保证措施、服务改进措施）进行综合性评分： 措施全面得7分，措施较全面得5分，保证措施一般全面得3分，未提供或与项目严重不符不得分。 |
|  | 6 | 服务工具能力 | 6 | 投标人提供的应用系统调用状态监测工具，应具备以下功能： 1.显示业务系统调用关系视图：呈现整体信息系统的全景视图，能够按系统架构层级完整呈现所有自动发现的业务系统之间的调用关系，直观展示业务系统交互以及每个调用关系的状态。（提供应用系统调用关系截图，能显示服务的调用端口和连接数） 2.实时更新服务器之间的调用关系：为了及时掌控系统调用关系的变化，能够自动发现并实时更新调用关系的变化及状态，标识新增或停用的调用关系，用明确颜色表示变化（提供系统内部服务器之间调用状态截图） 以上功能需提供平台截图并加盖公章，每提供一项得3分，最高得6分，材料不全、无系统功能截图、功能截图不满足要求的均不得分。 |
|  | 7 | 技术人员要求 | 10 | 投标人服务运维团队人员： 1、配备的项目经理：具有高级信创集成项目管理师证书得2分。 2、配备的后端数据库工程师：具有ORACLE OCP(Oracle数据库认证专家)或OCM(Oracle数据库认证大师）证书； 具有注册数据安全治理专业人员证书（CISP-DSG）；具有数据安全评估师认证证书（CCRC-DSA）；具有Veeam VMCE认证证书； 具有容器管理认证证书；有一张证书得1分，本项最高得5分。 - 3、配备的服务器存储工程师：具备VMware VCP(VMware认证专家)或VCAP(VMware认证高级专家）或VCDX(VMware认证设计专家）证书的得1分。4、配备的网络工程师具有云计算方向、存储方向或数据通信方向的思科的CCIE或华为的HCIE或华三的H3CIE或锐捷的RCIE证书的得1分； 5、配备的安全工程师：具有信息安全保障人员认证(CISAW)证书的得1分。 注：1、一人一岗，以上人员不可重复。2、需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  |  | 6 | 驻场运维团队人员： - 数据库维护及数据分析驻场工程师具有报表开发工程师证书的得3分； - 2、服务器、存储、虚拟化驻场运维工程师具备VMwareVCP(VMware认证专家)或VCAP(VMware认证高级专家）或VCDX(VMware认证设计专家）证书的得1分； 3、网络驻场运维工程师具有云计算方向、存储方向或数据通信方向的思科的CCIE或华为的HCIE或华三的H3CIE或锐捷的RCIE证书的得1分； 4、安全驻场运维工程师具有（维保清单内任意品牌厂商）安全厂商认证证书的得1分。 注：1、一人一岗，以上人员不可重复。 2、投标文件中需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料并加盖公章，不提供不得分。 |
| 商务评审因素 | 1 | 类似业绩 | 6 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似维保项目案例（每个案例合同内均需包含服务器、存储、安全类设备），每提供一个案例得1分，最多得6分。 注：投标人需提供案例合同及验收报告并加盖公章，合同需提供清晰的合同项目名称页、服务内容页、签字盖章页等合同关键页；未提供不得分。 |
|  | 2 | 企业实力 | 4 | - 投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书；（计算机信息系统集成） ISO20000信息技术服务管理体系证书；（信息系统运维服务） - ISO27001信息安全管理体系证书；（计算机信息系统集成服务） ISO27040数据存储安全管理体系认证证书；（计算机信息系统集成及运维服务） ISO22301业务连续性管理体系认证证书；（计算机信息系统集成及运维服务） - 有一个得0.5分，本项最高得2.5分。 注：（1）体系认证证书需包含括号内范围（2）投标文件中提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图且证书状态为有效，未提供或提供材料不齐全不得分。 - 2、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）的得0.5分，具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）的得0.5分，本项最高得1分。 注：投标文件中需提供有效的资质认证证书复印件并加盖投标供应商公章，未提供或提供的资料不全不得分。 - 3、投标人具有运维管理类软件著作权的得0.5分。 - 注：投标文件中需提供登记证书及功能说明，未提供不得分。 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关有效证明材料扫描件，否则相关评分项不得分。

第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：   JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：           年       月       日

年      月      日， 宜兴市人民医院 以 公开招标采购方式对 宜兴市人民医院数据中心设备维保项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市人民医院 确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市人民医院 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决：

（1）将争议提交 无锡  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向  宜兴市 人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式伍份，供需双方各持贰份，代理公司存档壹份。（具体合同份数与采购人处确认）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人：             （电子签章）

日    期：

（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：                                               货币单位：人民币元

| 标题 | 内容 (小写) | 内容（大写） |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 元 | 元 |

注：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《项目技术要求偏离表》。

投标人（电子签章）：

（二）资格条件

1、资格声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市人民医院：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

法定代表人身份证扫描件

正面

法定代表人身份证扫描件

反面

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（（格式）

法定代表人授权委托书

宜兴市人民医院、大洲设计咨询集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权             代表我公司（单位）全权办理针对宜兴市人民医院数据中心设备维保项目（项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

日期：     年      月     日

被授权代表身份证扫描件

正面

被授权代表身份证扫描件

反面

3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章投标人须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

9、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）            自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

10、分包情况说明（格式）

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作                                        进行分包，分包承担主体为                        ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

11、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

12、特定资格要求 ：无

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致宜兴市人民医院、大洲设计咨询集团有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标文件要求，填写了服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：

项目编号：                                                      单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 分项总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

1、投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项及提供服务的一切费用，表格不够可自行延长；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标服务要求 | 投标服务响应 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明” 中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

4、项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目名称：

项目编号：                                                  日期：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.应按招标文件要求配备项目人员及提供相关证明材料，以满足项目的基准要求，否则投标无效。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：

5、服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

投标人根据“第三章 项目技术要求和有关说明”提出的技术、服务、人员等实质性要求，提供项目实施详细说明及相关证明材料。招标文件中要求进行承诺的，应当进行承诺。

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业性质 | 服务承接商类别 | 投标文件中需要提供的 相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型企业 | 服务的承接商为 小微企业 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为 残疾人福利性单位 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱 企业 | 服务的承接商为 监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：如本项目给予报价扣除优惠，供应商根据招标文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应准确完整填写相关内容，详见第二章投标人须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动（项目编号：JSZC-320282-JSDZ-G2025-0104）服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

（五）其他相关材料

投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。