竞争性磋商文件

项目名称：响水县总工会工人文化宫智能化项目（第三次）

项目编号：JSZC-320921-JSMR-C2025-0014

采购单位：响水县总工会

代理机构：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

总  目  录

竞争性磋商公告…………………………03

供应商须知………………………………07

合同文本…………………………………20

采购需求…………………………………25

评审方法与评审标准……………………31

响应文件格式……………………………35

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

响水县总工会工人文化宫智能化采购项目（第三次）的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目），并于2025年6月27日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JSMR-C2025-0014

2.项目名称：响水县总工会工人文化宫智能化项目（第三次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：2035000.00元

5.最高限价：2035000.00元

6.采购需求（简介）：响水县总工会工人文化宫智能化项目（第三次），计划对响水县总工会工人文化宫智能化设备进行采购供货、运输、安装、调试、售后等及相关伴随服务项目（详细内容见本磋商文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成全部货物的采购、供货、安装、调试，并交付采购人正常运营使用。

8.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年6月27日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

1.时间：2025年6月27日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

## 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

## 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

## 3.参与采购活动

## 供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

## 3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

## “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

## 3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

## 3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

## 3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

## 3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

## 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 4.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

## 5.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

## 6.本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

## 7.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

## 8、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

## 9、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

## 10. 本次磋商不收取磋商保证金。

## 11、本次项目收取履约保证金：中标金额的5%，收取履约保证金形式:供应商可以以银行转账或电汇等现金形式，也可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

## 12、本项目公告在《中国政府采购网》、《江苏政府采购网》、《盐城市政府采购网》公示发布，敬请各供应商关注。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：响水县总工会

地址：响水县黄海路47号

联系人：王敏杰

联系方式：15161932518

2.采购代理机构信息

名 称：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

地 址：响水县开发区名门春天18号公寓311室

联系人：沈善国

联系方式：19825968305

3.项目联系方式

项目联系人：沈善国电　　 话：19825968305

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

- 磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

28.3.8上述货物技术参数中加★项中投标时需提供相关证明材料的，在该项目中标后3个工作日内向采购人及代理机构提供相关检测报告原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，取消其中标资格并列入不良行为记录名单。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
   29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。  采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司，联系地址：江苏省响水县开发区名门春天18号楼311室，联系电话：19825968305。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许成交供应商分包履行合同，确定后该备注删除）

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：响水县总工会

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 响水县总工会工人文化宫智能化项目（第三次） 项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：响水县总工会工人文化宫智能化项目（第三次）

1.2标的质量：合格

1.3标的数量（规模）：

1.4合同履行期限：内完成全部货物的采购、供货、安装、调试，并交付采购人正常运营使用。

1.5履行地点：响水县总工会工人文化宫

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵犯专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的一切责任由乙方自行承担。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1未经甲方同意，乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款  支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2项目完成验收合格后，采购人收到发票后支付至合同款的90%。

8.1.3尾款  支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后支付合同尾款，尾款支付比例：10%，详见采购需求中的付款方式。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1%每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                    乙方：

地址：                    地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、项目简介

响水县总工会工人文化宫智能化项目（第三次），计划对响水县总工会工人文化宫智能化设备进行采购供货、运输、安装、调试、售后等及相关伴随服务项目。

二、项目基本情况

项目名称：响水县总工会工人文化宫智能化项目（第三次）；

预算价：203.5万元；

合同履行期限：合同签订后60日历天内完成全部货物的采购、供货、安装、调试，并交付采购人正常运营使用。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1）故障响应时间为2个小时；

2）故障恢复时间为48个小时；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求。

8、货物采购方案

①购买流程；​

②包装方案；​

③运输管理方案等；

9、风险评估与应对方案

①风险识别；​

②风险评估；​

③风险应对措施；​

④应急预案等；

10、施工准备、整体施工及分项施工的方案

①施工准备方案；​

②整体施工方案；

③分项施工方案；​

④​安全文明施工方案等；

11、施工管理方案

①施工组织机构配置；

②施工安装调试流程；

③施工进度计划的科学性及保障措施；

④施工安全管理措施等

12、类似项目界定为 “智能化系统集成项目”，具体包括但不限于网络工程、安防监控、会议系统等。

13、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

核心产品是网络核心交换机

14、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出）

- 采购内容

| 1、响水县工人文化宫智能化项目采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 墙面双口数据插座 | 个 | 38 |  |  |
| 2 |  |  | 六类信息插座模块 | 个 | 76 |  |  |
| 3 |  |  | 电源线 | 米 | 3500 |  |  |
| 4 |  |  | 控制线 | 米 | 4700 |  |  |
| 5 |  |  | 控制线 | 米 | 4700 |  |  |
| 6 |  |  | 线材 | 卷 | 10 |  |  |
| 7 |  |  | 线材 | 卷 | 26 |  |  |
| 8 |  |  | 线材 | 卷 | 11 |  |  |
| 9 |  |  | 六类非屏蔽双绞电缆 | 米 | 17600 |  |  |
| 10 |  |  | 光纤 | 米 | 500 |  |  |
| 11 |  |  | 水晶头 | 盒 | 6 |  |  |
| 12 |  |  | 配线架 | 个 | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 光纤配线架 | 个 | 3 |  |  |
| 14 |  |  | 机柜 | 台 | 7 |  |  |
| 15 |  |  | 壁挂机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 管材 | 米 | 8600 |  |  |
| 17 |  |  | 管材 | 米 | 4400 |  |  |
| 18 |  |  | 弯通 | 件 | 6 |  |  |
| 19 |  |  | 桥架 | 米 | 260 |  |  |
| 20 |  |  | 三通 | 件 | 2 |  |  |
| 21 |  |  | 桥架 | 米 | 290 |  |  |
| 22 |  |  | 三通 | 件 | 3 |  |  |
| 23 |  |  | 弯通 | 件 | 8 |  |  |
| 24 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 二、网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 无线AP | 台 | 32 |  |  |
| 2 |  |  | 无线AP | 台 | 10 |  |  |
| 3 |  |  | AC控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 路由器 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 防火墙 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 网络安全运维服务 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 网络核心交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 无线AP接入交换机 | 台 | 3 |  |  |
| 9 |  |  | 网络接入交换机 | 台 | 3 |  |  |
| 10 |  |  | 光模块 | 块 | 18 |  |  |
| 11 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 三、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | UPS电源主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 蓄电池 | 个 | 16 |  |  |
| 3 |  |  | 电池柜 | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 四、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 半球网络摄像机 | 台 | 50 |  |  |
| 2 |  |  | 枪型网络摄像机 | 台 | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 人行道闸（单机芯） | 台 | 4 |  |  |
| 4 |  |  | 人行道闸（双机芯） | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 全景摄像机 | 台 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 解码器 | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 拼接屏 | 台 | 4 |  |  |
| 9 |  |  | 壁挂支架 | 套 | 4 |  |  |
| 10 |  |  | 门禁控制器 | 台 | 10 |  |  |
| 11 |  |  | 刷卡器 | 台 | 40 |  |  |
| 12 |  |  | 发卡器 | 台 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 工作站 | 套 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 平台一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 安全网关 | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 门禁电源 | 台 | 40 |  |  |
| 17 |  |  | 磁力锁 | 个 | 72 |  |  |
| 18 |  |  | 开门按钮 | 个 | 40 |  |  |
| 19 |  |  | 网络核心交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 接入交换机 | 台 | 5 |  |  |
| 21 |  |  | 光模块 | 块 | 18 |  |  |
| 22 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 五、扩声、会议、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、运动场扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 专业音箱 | 只 | 18 |  |  |
| 2 |  |  | 支架 | 支 | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 专业功放 | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 专业功放 | 台 | 8 |  |  |
| 5 |  |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 抑制器 | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  |  | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 无线话筒 | 台 | 3 |  |  |
| 10 |  |  | 天线放大器 | 根 | 6 |  |  |
| 11 |  |  | 电源管理器 | 台 | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 音频连接线 | 根 | 30 |  |  |
| 13 |  |  | 音频连接线 | 根 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 线材 | 条 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 线材 | 条 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 2、二层-多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 户内全彩LED屏 | 平方米 | 9.4 |  |  |
| 2 |  |  | 发送盒 | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 包装材料 | 平方米 | 9.4 |  |  |
| 6 |  |  | 线材、安装 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 会议系统主机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 音频隔离器 | 台 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 会议话筒 | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 会议话筒 | 台 | 19 |  |  |
| 11 |  |  | 连接线 | 根 | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 插座 | 个 | 2 |  |  |
| 13 |  |  | 专业音箱 | 只 | 4 |  |  |
| 14 |  |  | 支架 | 支 | 4 |  |  |
| 15 |  |  | 专业功放 | 台 | 2 |  |  |
| 16 |  |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 电源管理器 | 台 | 2 |  |  |
| 21 |  |  | 桌插 | 套 | 1 |  |  |
| 22 |  |  | 网络中控主机 | 台 | 1 |  |  |
| 23 |  |  | 平板电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 路由器 | 台 | 1 |  |  |
| 25 |  |  | 控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | 高清矩阵切换器 | 台 | 1 |  |  |
| 27 |  |  | 高清视频终端 | 台 | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 摄像机 | 台 | 2 |  |  |
| 29 |  |  | 视频采集卡 | 台 | 1 |  |  |
| 30 |  |  | 交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 31 |  |  | 音频连接线 | 根 | 13 |  |  |
| 32 |  |  | 音频连接线 | 根 | 1 |  |  |
| 33 |  |  | 线材 | 米 | 300 |  |  |
| 34 |  |  | 线材 | 米 | 250 |  |  |
| 35 |  |  | 线材 | 条 | 3 |  |  |
| 36 |  |  | 线材 | 条 | 3 |  |  |
| 37 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 3、二层-会议室、一层-会议室、一层心里辅导驿站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 智能交互会议平板 | 台 | 3 |  |  |
| 2 |  |  | 移动支架 | 台 | 3 |  |  |
| 3 |  |  | 电脑 | 台 | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 桌插 | 个 | 3 |  |  |
| 5 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 4、层-培训室 (D、E) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 智能交互会议平板 | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  |  | 移动支架 | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 电脑 | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 天花喇叭 | 只 | 4 |  |  |
| 5 |  |  | 专业功放 | 台 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 话筒 | 只 | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 多媒体地插座 | 个 | 2 |  |  |
| 13 |  |  | 音频连接线 | 根 | 12 |  |  |
| 14 |  |  | 音频连接线 | 根 | 2 |  |  |
| 15 |  |  | 线材 | 条 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 线材 | 条 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 5、一层-多功能会议室 (A、B、C) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 智能交互会议平板 | 台 | 3 |  |  |
| 2 |  |  | 移动支架 | 台 | 3 |  |  |
| 3 |  |  | 电脑 | 台 | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 专业音箱 | 只 | 8 |  |  |
| 5 |  |  | 支架 | 只 | 8 |  |  |
| 6 |  |  | 天花喇叭 | 只 | 2 |  |  |
| 7 |  |  | 专业功放 | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 专业功放 | 台 | 4 |  |  |
| 9 |  |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 话筒 | 只 | 3 |  |  |
| 14 |  |  | 智能集成时序管理器 | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 多媒体地插座 | 个 | 3 |  |  |
| 17 |  |  | 音频连接线 | 根 | 23 |  |  |
| 18 |  |  | 音频连接线 | 根 | 3 |  |  |
| 19 |  |  | 线材 | 条 | 2 |  |  |
| 20 |  |  | 线材 | 条 | 2 |  |  |
| 21 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 6、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 管理主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 会议管理系统 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 会议预约 | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 信息发布终端 | 台 | 8 |  |  |
| 5 |  |  | 会议显示 | 套 | 8 |  |  |
| 6 |  |  | 信息发布 | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 室内全彩LED屏 | 平方米 | 14.8 |  |  |
| 8 |  |  | 发送盒 | 台 | 4 |  |  |
| 9 |  |  | 显示屏控制设备软件 | 套 | 4 |  |  |
| 10 |  |  | 视频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 视频处理设备软件 | 套 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 包装材料 | 平方米 | 14.8 |  |  |
| 15 |  |  | 辅材、安装 | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 线材 | 条 | 5 |  |  |
| 17 |  |  | 线材 | 条 | 5 |  |  |
| 18 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 六、计时记分系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 计时记分控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 比赛球类软件（网络版） | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 24秒牌（单面） | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 犯规显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 进攻指示器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 讯响器 | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 记时外接控制器 | 个 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 24秒外接控制器 | 个 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 全队犯规控制器 | 个 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 篮板灯带 | 条 | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 笔记本电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 七、售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 售后服务 | 项 | 1 |  |  |
| 2、响水县工人文化宫智能化项目技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面双口数据插座 | 产品描述:86信息插座面板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 六类信息插座模块 | 六类RJ45非屏蔽模块 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源线 | 铜芯护套线RVV2*1.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制线 | 铜芯护套线RVV4*1.0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制线 | 铜芯护套线RVV2*1.0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 线材 | 音频线带屏蔽RVVP2*0.5，200米/卷 |  |  |  |  |  |
| 7 | 线材 | 金银组合喇叭线 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 |  |  |  |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽双绞电缆 | 六类网线、非屏蔽千兆网线 |  |  |  |  |  |
| 10 | 光纤 | 12芯 |  |  |  |  |  |
| 11 | 水晶头 | 六类水晶头 RJ45千兆网线接头 |  |  |  |  |  |
| 12 | 配线架 | 24口网络配线架 |  |  |  |  |  |
| 13 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架 |  |  |  |  |  |
| 14 | 机柜 | 42U，600*800*2000，钢化玻璃门 |  |  |  |  |  |
| 15 | 壁挂机柜 | 9U标准机柜 |  |  |  |  |  |
| 16 | 管材 | JDG25线管 |  |  |  |  |  |
| 17 | 管材 | JDG32线管 |  |  |  |  |  |
| 18 | 弯通 | 镀锌板300X100 |  |  |  |  |  |
| 19 | 桥架 | 镀锌板300X100 |  |  |  |  |  |
| 20 | 三通 | 镀锌板300X100 |  |  |  |  |  |
| 21 | 桥架 | 镀锌板200X100 |  |  |  |  |  |
| 22 | 三通 | 镀锌板200X100 |  |  |  |  |  |
| 23 | 弯通 | 镀锌板200X100 |  |  |  |  |  |
| 24 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 二、网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、支持802.11ax标准； 2、2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO； 3、支持整机速率≥2.975Gbps； 4、支持总空间流数≥4 ； 5、支持业务数据的隧道转发和直接转发两种方式； 6、内置智能天线； 7、支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全； 8、支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全。 9、支持虚拟WAC，AP可设置为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP，无需硬件AC即可支持小型组网； 10、支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据； 11、支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； 12、支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 13、最大功耗≤10W |  |  |  |  |  |
| 2 | 无线AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准； 2.支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 3.支持最大接入用户数1024个； 4.整机性能：1.77Gbps； 5.支持2×2 MIMO，2.4GHz和5GHz双频同时提供业务； 6.1个GE电接口+1个GE光接口； 7.BLE4.0/BLE5.0； 8.内置定向天线； 9.适用于室外部署安装，满足IP68防水防尘； 10.最大发射功率≥27dBm，支持按1dB步长调整发射功率 11.支持IPsec/DTLS加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全； 12.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全； 13. ≥-40℃～+65℃； 14.最大功耗≤17.7W； 15.支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； 16.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 17.可实现免WAC管理，将其中1个AP设置为WAC管理模式作为虚拟WAC，用于本地管理其他Fit AP。 |  |  |  |  |  |
| 3 | AC控制器 | 1、最大管理AP数量≥128，默认支持128个AP授权管理许可； 2、最大接入用户数量≥2K； 3、转发能力≥4 Gbps； 4、2个10GE光口, 10个GE电口； 5、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 6、支持反病毒功能； 7、支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； 8、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步； 9、支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级； 10、支持EoGRE，两台AC可以跨越二层通信； 11、支持Navigator AC，可将访客流量通过CAPWAP隧道引入Navigator AC，隔离访客的业务流量； 12、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升； 13、支持广域认证逃生，在CAPWAP链路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证； 14、支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电； 15、支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理； 16、提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控； 17、支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议； 18、支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； |  |  |  |  |  |
| 4 | 路由器 | 1、采用无阻塞交换架构； 2、支持多核CPU； 3、可以扩展5G能力； 4、支持多发选收，主动抗丢包；逐包负载分担，带宽利用率>90%； 5、支持防火墙、IPS、AV等安全功能，支持IPSec VPN，多重边缘防护，保障分支安全互联； 6、模块插槽≥2个； 7、整机高度≤1U； 8、包转发能力≥9Mpps； 9、WAN：2*GE Combo，LAN：8*GE电（可切换为WAN口）； 10、内存≥4GB； 11、所有业务板卡支持直接热插拔； 12、支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，BGP，IS-IS； 13、支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 14、支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； 15、支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN； 16、支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），智能应用控制（SAC）； |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量：≥4G，防病毒吞吐量：≥600M，IPS吞吐量：≥600M，并发连接数：≥200万。规格：≥1U，硬盘容量：≥128G SSD，接口：≥8千兆电口+2千兆光口SFP。开通入侵防御及防病毒模块。 2.支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 3.产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 4.产品支持勒索病毒检测与防御功能。 5.产品支持包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等ftp协议命令控制功能，保护对外服务不被恶意篡改。 6.支持添加访问控制策略时对象直接引用防火墙识别的资产信息； 7.设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上，支持自定义漏洞攻击规则库； 8.可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 9.支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 10.产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 网络安全运维服务 | 为保障项目部署实施过程的安全性，防止互联网攻击造成损害，设备上线需提供3年7*24H重大安全事件处置服务。 本次所提供服务内容包括但不限于： 1.服务期限内附赠5点服务器端安全软件使用授权，有效应对勒索病毒且可联动防火墙进行关联分析、联动处置； 2.提供AI检测能力以及7*24小时真人实时守护能力； 3.建立一对一服务微信群，服务经理实时同步安全问题并闭环处置，同时对用户咨询或上报的安全问题进行及时响应； 4.提供专属小程序，实时掌握安全态势，用户可随时随地通过微信小程序在线查看事件工单及处置进展和结果； ★以上内容需提供原厂服务承诺函并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 网络核心交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，堆叠后的交换容量≥4.32Tbps； 2、包转发率≥120Mpps； 3、24个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆光口； 4、支持MAC地址≥32K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP路由协议； 6、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 7、MTBF（平均无故障时间）超过50年； 8、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9、业务口防雷可达10KV； 10、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 11、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； 12、支持 802.3az 能效以太网EEE，节能环保； 13、支持以太网环网保护协议，故障倒换时间小于50ms； 14、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线AP接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps 2、包转发率≥42Mpps 3、24 个千兆电口， 4 个千兆 SFP 4、散热方式：自然散热 5、二层功能：支持 MAC 地址≥8K，支持4K VLAN 6、MTBF（平均无故障时间）超过 40 年 7、可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求 8、业务口防雷可达 6KV 9、长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露 10、支持 POE/POE+， POE 功率≥370W 11、交换机重启时（版本升级），对下挂 PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 设备不掉电，实现 POE 供电零中断 |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络接入交换机 | 1、交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps; 2、24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，2 个千兆 SFP; 3、MAC 地址表8K MAC 4、最大功耗16.28W，工作温度≥0℃～45℃，工作湿度≥5%~95%; 5、业务口防雷 ±6kV 6、无风扇，自然散热。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,10km,LC) |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 三、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | （1）UPS主机容量需为10kVA/10kW，单进单出在线式塔式UPS，50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 （2）为保障UPS的可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，应采用三电平逆变或四电平逆变技术，可更好适应各种半波负载。 （3）支持110-288VAC，40～70Hz超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 （4）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （5）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。 （6）★所投UPS主机输出稳压精度应≤0.41%，（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） （7）输出波形失真度：100%阻性负载≤0.6%，非线性负载≤1.0%。 （8）输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。 （9）所投UPS效率应不低于95.5%（50%阻性负载）。 （10）UPS应具备丰富的通讯接口，标准配置具备RS232和RS485接口，支持现场验证。 （11）UPS内部所有PCB电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，环境适应性更强。 （12）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 （13）UPS应支持单机运行和多台并机运行，方案配置更加灵活。 （14）UPS应具备智能故障录波功能，能够自动识别并记录故障时刻前后一段时间内的整流\逆变波形数据，并可导出至电脑端生成波形图。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | （1）本项目采用铅酸蓄电池，配置1组12V100AH、每组≥16节， （2）蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体；当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入蓄电池内部。 （3）电池容量保存率应≥98%， （4）电池密封反应效率应≥97.6%， （5）同组蓄电池最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.7%， （6）蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （7）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （8）蓄电池采用高可靠阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液。 （9）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 （10）蓄电池应具备良好的防爆性能，蓄电池内部产生的可燃性气体逸出后，遇到蓄电池外部的明火时在蓄电池内部不引燃、不引爆。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电池柜 | 标准16节电池柜，可放只16节65AH/100AH/120AH |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 四、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球网络摄像机 | （1）在2560x1440下分辨力可达到1400TVL （2）信噪比不小于55dB。 （3）支持红外补光，有效补光距离达到30m （4）需支持IP66防尘防水。 （5）支持DC12V或poe供电 （6）内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 （7）靶面尺寸为1/2.7英寸 |  |  |  |  |  |
| 2 | 枪型网络摄像机 | （1）图像最大分辨率不低于2560x1440 （2）信噪比不小于55dB。 （3）支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m （4）需支持IP66防尘防水。 （5）支持DC12V或poe供电 （6）内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 （7）靶面尺寸为1/2.7英寸 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道闸（单机芯） | （1）设备应采用4个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐 （2）设备的无故障运行次数应不低于800万次，2000万次 （3）设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm （4）一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等 （5）设备应能通过PC和手机登录设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 （6）设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能 （7）设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 （8）单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能 （9）设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮 （10）设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作 （11）设备应支持指定任意一个激光雷达，当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 （12）设备应支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式 （13）设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 （14）设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，1000000张卡片容量，1000000笔记录存储 （15）以闸机入口端为人员站立位置，垂直方向应可识别人员高度不低于1945mm,水平方向以右侧闸机为测量起始点，最大应可识别距离不小于843mm （16）设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能 （17）系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置 （18）设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理 （19）系统应支持当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、未认证闯入设备内被激光雷达感知超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、胁迫卡和胁迫码、非授权卡刷卡时报警：设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能 （20）设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件 （21）设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人行道闸（双机芯） | (1)设备应采用4个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐 (2)设备的无故障运行次数应不低于800万次，2000万次 (3)设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm (4)一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等 (5)设备应能通过PC和手机登录设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 (6)设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，应能进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能。 (7)设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 (8)单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能 (9)设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮 (10)设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作 (11)设备应支持指定任意一个激光雷达，当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 (12)设备应支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式 (13)设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 (14)设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，1000000张卡片容量，1000000笔记录存储 (15)以闸机入口端为人员站立位置，垂直方向应可识别人员高度不低于1945mm,水平方向以右侧闸机为测量起始点，最大应可识别距离不小于843mm (16)设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能 (17)系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置 (18)设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持时段计划管理，支持假日计划管理，支持假日组管理，支持周计划管理；支持常开、常闭时段管理 (19)系统应支持当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、未认证闯入设备内被激光雷达感知超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、胁迫卡和胁迫码、非授权卡刷卡时报警：设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能 (20)设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件 (21)设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08 |  |  |  |  |  |
| 5 | 全景摄像机 | (1)设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，全景通道分辨率均不小于3680*1656，细节通道分辨率不小于2688*1520。 (2)全景通道1、2均支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx。 (3)全景通道1、2靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 (4)全景支持拼接模式和非拼接模式，在拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680 × 1656；在不拼接模式下，可输出2个全景通道，支持分辨率不小于1920 × 1632。 (5)全景通道支持输出一个拼接视频图像或2个非拼接视频图像，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频图像，在非拼接模式下，设备可输出全景1、全景2和细节3路视频图像。 (6)★全景通道支持一键拼接，可在拼接模式和非拼接模式下进行切换，在拼接模式下，全景通道1和全景通道2拼接输出1路视频图像，2路全景源图像采集时间差位不大于1ms；在非拼接模式下，全景通道1和全景通道2分别独立输出2路视频图像。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） (7)细节通道支持不小于25倍光学变倍,最大焦距不小于120mm。 (8)全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道:水平:0°-360°，垂直:-10°-90°。 (9)★三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） (10)设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径，具有预置位视频冻结功能。 (11)支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 (12)支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1均可识别200m处的人体。 (13)设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例。示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释。 (14)设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 (15)设备具有2个安装接口，1个为旋转安装接口，1个为多孔安装接口。 (16)支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪。 (17)三通道均支持全结构化模式、smart事件模式，违章取证+车辆检测模式、交通事件检测+交通数据采集模式，三通道的智能功能可任意选择并保存生效。 (18)通道1支持对连续变道，蛇形变道、违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞9种违章取证行为进行检验并抓拍图片，通道2和通道3均支持对连续变道、蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 (19)通道1支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；通道2和通道3均支持抛洒物检测、行人检测，停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 (20)全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。 (21)设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1~300s)，闪烁频率（高、中、低、常亮）、亮度（1~100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警。 (22)设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 | (1)具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； (2)HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 (3)支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 (4)支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 (5)支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 (6)支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 (7)支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 (8)支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大64路音频设备管理 (9)支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 (10)支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR (11)支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截 (12)支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 (13)支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。 (14)切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 (15)支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作 (16)支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持64路 (17)支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps |  |  |  |  |  |
| 7 | 解码器 | (1)采用嵌入式架构，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 (2)为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 (3)支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 (4)设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 (5)支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 (6)支持黑白名单功能，可设置黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 (7)支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 (8)支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 (9)可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 (10)可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 (11)可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 (12)支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 (13)支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示 (14)可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景 (15)支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 (16)可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 (17)支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 (18)支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 (19)可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 (20)支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 (21)音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 (22)显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 |  |  |  |  |  |
| 8 | 拼接屏 | (1)外型尺寸：≥1213.7 (W) mm × 684.50 (H) mm × 52.59 (D) mm (2)拼接缝隙：≥3.5 (3)分辨率：≥1920 x1080 (4)屏幕亮度：≥500cd/m² (5)丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等 (6)动态对比度：≥1000:1 (7)可视频角度：178°（H）/178°（V） |  |  |  |  |  |
| 9 | 壁挂支架 | 拼接屏壁挂 |  |  |  |  |  |
| 10 | 门禁控制器 | (1)主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 (2)主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 (3)主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 (4)主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 (5)主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 (6)主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 (7)主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 (8)主机应具有手动或自动校时功能。 (9)系统平台应具有视频联动报警功能。 (10)主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 刷卡器 | (1)认证方式：刷卡 (2)读卡频率：13.56MHz (3)按键方式：无 (4)可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) (5)通讯方式：RS485+Wiegand (6)工作电压：DC 12V (7)功耗：≤2W (8)安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 (9)工作环境：IP65，室内外环境 (10)设备尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) |  |  |  |  |  |
| 12 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； |  |  |  |  |  |
| 13 | 工作站 | (1)处理器：≥14代I5 (2)内存：≥16G (3)硬盘：≥固态512G (4)显卡：集成显卡 (5)显示器：27英寸显示器 |  |  |  |  |  |
| 14 | 平台一体机 | (1)设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA） (2)支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 (3)支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格）， (4)采集方式包括： (5)通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息； (6)在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集； (7)通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片； (8)通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 (9)运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 (10)支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 (11)支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 (12)监控点最大管理容量为1000路。 (13)客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 (14)支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 (15)支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 (16)支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 (17)通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 (18)支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 (19)支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 (20)支持管理门禁点数量≥500个 (21)支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 (22)停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 (23)支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 (24)支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 (25)支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示 (26)支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 (27)支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 (28)支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级 (29)支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案 (30)支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 (31)支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 (32)支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地 (33)支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置 (34)支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 (35)显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项 (36)智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 (37)网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作 (38)可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道 (39)支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； (40)接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 (41)人脸侦测：接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹 (42)车牌侦测：接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片，同时弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出；可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并可按通道、时间、车牌号码检索图片 (43)支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率 |  |  |  |  |  |
| 15 | 安全网关 | (1)设备规格：标准机架式设备，默认支持6个千兆电口，支持以太网电口的线速转发，最大支持管理50个视频防泄密客户端以及端视频流调阅管控并发处理，配置单电源；包含1个客户端授权。 (2)支持权限管理操作席终端用户对视频监控系统的访问进行准入控制，禁止非法用户接入视频监控系统。 (3)支持操作席终端机视频防泄密客户端软件下载/导出的视频数据和抓图自动加密保护。 (4)支持在操作席终端禁止通过截屏/录屏软件对监控画面进行截屏和录屏操作。 (5)支持二维码及透明水印技术对操作席终端显示的视频图像拍屏操作进行防护，具有事前震慑、事后追溯。 (6)支持外发视频文件的视频数据加密处理并设置权限和使用期限，过期自动删除。 (7)支持视频管控流程审批功能，对需要解密、外发视频监控数据的申请进行审批，批复通过后才有权限获取相关数据。 (8)★视频监控文件的外发应用，支持通过授权，在用户终端将视频监控文件制作成外发数据，并应具有设置密码、时效、编辑、自删除等修改、调整功能；外发数据在时效和权限许可范围内，无需安装专用软件即可使用；5G大小的外发文件在标准配置的计算机上，打开时间比原始视频文件增加不应超过10秒钟。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） (9)★访问控制功能，依据安全策略，控制视频监控文件访问的授权环境及视频监控文件的访问，保护监控文件的能力应不小于5G字节；具有防控用户终端截取内存和显存数据截屏的能力。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） |  |  |  |  |  |
| 16 | 门禁电源 | 12V/DC5A |  |  |  |  |  |
| 17 | 磁力锁 | 1、电磁锁 ：带门状态输出 2、承受拉力:≥280kg |  |  |  |  |  |
| 18 | 开门按钮 | 1、形式：86盒 出门按钮 2、材质：塑料 3、使用寿命：使用寿命不小于20万次 |  |  |  |  |  |
| 19 | 网络核心交换机 | 1、交换容量≥672Gbps-6.72Tbps，堆叠后的交换容量≥4.32Tbps； 2、包转发率 ≥171Mpps-256Mpps； 3、24个千兆光口,其中8个GE combo口，4个万兆光口,2个专用堆叠口； 4、支持MAC地址≥32K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP路由协议； 6、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 7、MTBF（平均无故障时间）超过50年； 8、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9、业务口防雷可达10KV； 10、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 11、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； 12、支持 802.3az 能效以太网EEE，节能环保； 13、支持以太网环网保护协议，故障倒换时间小于50ms； 14、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |  |  |  |  |  |
| 20 | 接入交换机 | 1、交换容量≥52Gbps 2、包转发率≥38.69Mpps 3、24 个千兆电口， 2 个千兆 SFP 4、支持 MAC 地址≥8K 5、支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式 6、散热方式：无风扇， 自然散热 7、长期工作环境温度范围： ≥0℃~45℃ 8、长期工作环境相对湿度为 ≥5%~95% 9、支持 POE/POE+， POE 功率超过 370W 10、设备质保≥3年 |  |  |  |  |  |
| 21 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,10km,LC) |  |  |  |  |  |
| 22 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 五、扩声、会议、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、运动场扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 技术参数： 1.频响：50Hz-20KHz(±3dB) 2.灵敏度：≥99dBSPL(1W@1m) 3.SPL最大声压：≥133dB 4.阻抗：8ohms 5.功率：≥450watts(AES持续功率)，≥1800watts(peak峰值功率) 6.指向性：≥80°horizontal水平，≥50°vertical垂直 7.低音：1×15（in），76mm芯,170磁 8.高音：1×1.75（in)44mm芯，140磁，23mm(1in)喉径 9.箱体：防水塑胶箱 10.表面：blackpaint黑色耐磨粗点 |  |  |  |  |  |
| 2 | 支架 | 功能特点： 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重≥80kg 3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度LD； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：≥90-135度 7.左右转动角度：≥10-180度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专业功放 | 功能特点 1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 ★3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 技术参数： 1.立体声输出功率8Ω：≥800W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥1400W×2 3.桥接功率 8Ω：≥2300W 4.输入灵敏度：≥0.775V/1.4V 5.频率响应：≥20-20000Hz(±0.3dB) 6.转换速率：≥10V/µs 7.阻尼系数：﹥200：1 8.串音：>70dB@1KHz 9.信噪比：﹥100dB 10.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 11.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  |  |  |  |  |
| 4 | 专业功放 | 功能特点： 1.线路：CLASS H。 2.主要用于会议室、小型路演、多功能厅、报告厅等。 3.体积小、低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 4.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 5.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 技术参数 1.立体声输出功率8Ω：≥600W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥1000W×2 3.桥接功率8Ω：≥1800W 4.输入灵敏度：≥0.775V/1.4V 5.频率响应：≥20-20000Hz(±0.3dB) 6.转换速率：≥10V/µs 7.阻尼系数：﹥200：1 8.输入共模抑制（1KHz）：>60dB@1KHz 9.信噪比：﹥100dB 10.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 11.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  |  |  |  |  |
| 5 | 调音台 | 功能特点： 1.≥8路单声道输入+≥1立体声道 2.具备蓝牙连接、USB播放/录音功能 3.最高支持24-bit/48kHz 规格的录音 4.LCD彩屏显示，具有99种DSP效果 5.USB独立播放通道 6.≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 7.≥1组辅助发送以及≥1组辅助返回 8.≥60MM高精度对数式衰减推子 9.内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 技术参数： 1.总谐波失真率：＜0.0007％ 2.衰减（串音）：≤-82dBu 3.频率响应：20Hz~20KHz ±1dB 4.麦克风输入最大电平：≥+22dBu 5.通道输入返回最大电平：≥+22dBu 6.主混音最大电平：≥+28dBu 7.其他输入最大电平：≥+22dBu 8.麦克风输入阻抗：≥2.5KΩ 9.通道输入返回阻抗：≥2.5KΩ 10.其他输入阻抗：≥10KΩ 11.录音输出阻抗：≥1.1KΩ 12.其他输出阻抗：≥120Ω 13.功耗：≤18W |  |  |  |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 功能特点： (1)具备中文操作的网页界面。 (2)可以通过太网口轻松连接电脑及其他网络设备。 (3)具有开放的第三方控制协议，可以通过UDP或RS-232管理、控制音频处理器。 (4)具有8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关。 (5)8路平衡式线路输出。 (6)提供24bit/48kHz的杰出音质。 (7)具有1个USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放。 (8)多种参量均衡类型可选，包含PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP。 (9)输入通道具有自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、10段参量均衡调节功能。 (10)输出通道功能具有10段、15段、31段参量均衡调节、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器功能。 (11)优化的前级增益，具有0dB、10dB、20dB、30dB、40dB多级调节，适用MIC和LINE电平。 (12)具有自适应反馈消除AFC功能，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，能够抑制系统啸叫。 (13)具有自动增益控制AGC功能，能够使音响系统的输出音量平稳，演讲者与话筒之间的距离变化不会影响观众区域的音量。 (14)智能闪避器DUCKER能够通过麦克风轻松抑制背景音乐信号，从而更加突出人声。 (15)即时响应的限幅器能够有效地保护后级设备。 (16)自适应回声消除（AEC）技术，能够迅速去除视频会议中产生的回声。 (17)增益分享型自动混音AM，能够便捷地管理多支麦克风的组合输出。 (18)产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 抑制器 | 功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 技术参数 1.模拟输入：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输入方式 2.输入阻抗：平衡 ≥20KΩ，非平衡 ≥10KΩ 3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭 4.模拟输出：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输出方式 5.输出阻抗：平衡 ≥150Ω，非平衡 ≥300Ω 6.最大输出电平：≥4.5V（RMS） 7.动态范围：>100dB（A计权） 8.失真度：≤0.1% 9.反馈抑制频响：+/- 1dB（20Hz-13KHz) 10.直通频响：+/- 0.5dB（20Hz-13KHz) 11.底噪声：<1mV 12.电源：AC190-240V/50-60Hz 13.电源消耗：<20W |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线话筒 | (1)使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； (2)真分集U段话筒，操作灵活简便； (3)全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； (4)采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； (5)≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； (6)采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； (7)采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； (8)多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； (9)麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； (10)专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； (11)独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； (12)演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用； (13)工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米； (14)背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； (15)接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 无线话筒 | 功能特点： 1.八通道接收信号,每通道有≥50个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用12.25MHz； 2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高； 3.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 4.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 5.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 6.同一场合可供≥5套机同时使用，即可同时使用≥5台接收机和≥80个发射器； 7.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 8.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.同时设置≥8个平衡输出、≥1个混合非平衡输出、≥1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道≥400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用≥12小时； 12.咪头配有蓝色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 13.使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 天线放大器 | 功能特点： 1.新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），涵盖欧.美新电波法规频率范围。 2.提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上.悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7.天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9.外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 功能特点： 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 技术参数： 1.通道数：8+2 2.总输出功率：≥7kW 3.每步时间：≤1s 4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色） 5.电源：AC 220V 50-60Hz |  |  |  |  |  |
| 12 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） |  |  |  |  |  |
| 13 | 音频连接线 | 3.5mm-6.3单插头 |  |  |  |  |  |
| 14 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度15米 |  |  |  |  |  |
| 15 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度2米 |  |  |  |  |  |
| 16 | 技术集成服务 | 硬包含但不限于，件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 2、二层-多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | (1)像素结构 SMD1212三合一LED (2)像素间距（mm） 1.538 (3)亮度/色度均匀性 ≥99% (4)对比度 5000:1 (5)换帧频率（Hz） ≥50&60 (6)驱动方式：恒流驱动，52扫 (7)灰度级别 ≥16384 (8)刷新率（Hz）≥3840Hz (9)颜色处理位数 ≤14bit (10)寿命典型值（hrs） ≥100,000H (11)工作温/湿度范围（℃/RH）≥ -20℃– 50℃ / 10%-65%RH（无结露） (12)存储温/湿度范围（℃/RH） ≥-10℃– 30℃ / 10%-60%RH（无结露） (13)LED显示屏正常工作时具备消除鬼影（行消影）、消除毛毛虫（列消除）、消除“十”字架和列常亮功能 (14)★带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） (15)像素失控率≤1/100000，无连续失控点 (16)显示屏支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时，12bits灰度。支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 (17)平均无故障工作时间≥120000，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟 (18)显示屏生产厂商符合国家及行业标准CLASS-B (19)大屏幕工作时间：支持7×24小时无间断工作，工作无故障，画面稳定无闪烁 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发送盒 | (1)最大带载650万像素点、最宽10240、最高8192； (2)低延迟、在低延迟开关开启、输入源同步开启输入源到接收卡之间延迟低至一帧； (3)三个图层、图层大小和位置任意调节； (4)强大的处理能力、搭载SuperView III画质处理技术，支持输出画面无级缩放； (5)支持一键全屏缩放； (6)支持输入源任意截取； (7)画质调整、支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整； (8)多场景保存和调用支持10个自定义场景； |  |  |  |  |  |
| 3 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯 2. 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等 3. 页面支持一个或多个窗口 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页 6. 可实现多台异地显示屏同步播放 7. 为保证系统兼容性及稳定性，播放软件为自主研发，与所投小间距大屏同一品牌 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电柜 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； |  |  |  |  |  |
| 5 | 包装材料 | 根据现场情况定制钢结构 |  |  |  |  |  |
| 6 | 线材、安装 | 包括网线、视频、RGB、DVI线缆、安装调试运输、质保服务等 |  |  |  |  |  |
| 7 | 会议系统主机 | 功能特点： 1.会议控制主机可连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统可接入≥5000台会议单元。 2.可连接≥36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能，具有≥12通道译员音频输出。 3.前面板配置有USB现场录音接口，具有开启录音和停止录音按键，接入U盘后开启录音功能自动生成MP3格式文件并保存，最大可支持≥16G的U盘；高音、低音及总音量配置5段LED显示，按键式调节，操作灵活更加方便用户使用。 5."手拉手"或者"T型"连接模式。 6.具有≥4路通道输出和输入，主机后板配置有≥2路单声道莲花输出，≥1路佧侬头平衡输出、RCA外部音频输入接口≥1路。 7.发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制。 8.支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式。 9.支持自动摄像跟踪功能；支持外部消防报警音频输入。 10.配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 11.支持签到、投票表决及数据管理功能。 12.话筒单元接口具备≥2路RJ45接口和≥2路八芯航空接口。 13.具有网络协议TCP/IP的RJ45控制接口。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.主机可安装在19英寸标准机柜上。 技术参数： 1.电源：110V/220V AC 2.静态功耗：≤15W 3.最大功耗：≤380W 4.输出功率：≤110W/24V每路 5.音频输出阻抗：100Ω 6.方式：非平衡、平衡 7.音效：无ANC、AFC、AGC 8.音频输入阻抗：100KΩ 9.方式：非平衡、平衡 10.频率响应：≥60Hz－18KHz 11.信噪比(S/N)：>80dB 12.谐波失真：<0.5% 13.过载波失真：<1% 14.串音衰减（1kHz）：>50dB |  |  |  |  |  |
| 8 | 音频隔离器 | 功能特点 1.无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠 2.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声 3.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路 4.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计 5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护 6.体积小巧、重量轻、安装简易 7.两通道平衡式信号输入及信号输出 8.输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛 技术参数 1.输入阻抗：20Hz-20kHz,0dBu, (1.45kΩ) 2.增益：1KHz,0dBu, (-0.05dBu) 3.频率响应：20Hz-20kHz,0dBu, (±0.3dBu) 4.相位差：20Hz-20kHz,0dBu, (＜±1.0°) 5.谐波失真：1KHz,+4dBu, (＜0.0005%) 20Hz,+4dBu, (＜0.1%) 6.最大输出：20Hz,1%THD, (＜+11dBu) 7.共模抑制比：60Hz, (＞105dB) 3kHz, (＞70dB) 8.信噪比：20Hz,11dBu, (＞120dB) 9.分离度：1KHz,0dBu, (＞125dB) 10.输出阻抗：20Hz-20kHz,0dBu, (856Ω) 11.直流电阻：each winding (375Ω) 12.工作温度：≥0℃~70℃ 13.击穿电压：winding to winding (＞750V RMS) winding to frame (＞1000V RMS) |  |  |  |  |  |
| 9 | 会议话筒 | 功能特点： 1.具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选； 2.采用独家设计加工工艺，避免拾音时受到如电话，空间其他无线等RF信号的干扰； 3.新颖.时尚外观，人体工学设计； 4.支持讨论.按键签到； 5.采用专用≥8芯高密航空接头，自带2米连接电缆，具有“手拉手”及“T型”连接模式，保证可靠的连接； 6.心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为绿色，且在休会期间可拆卸； 7.∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，高保真扬声器.音量可调； 8.抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置扬声器自动关闭，防止声音回输； 9.搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能； 10.主席单元具备会议控制功能：可强行关闭正在发言的代表发言单元，不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制； 11.话筒秆长度：≥420mm（标准配置）； 12.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 13.申请模式下代表单元可发起申请发言，受主席单元控制； 技术参数： 1.电源：DC24V(主机供电) 2.单元接口：航空8芯专用接口 3.最大功耗：≥3W 4.耳机传输：8-32Ω，3.5mm微型插座 5.指向特性：心型 6.扬声器功率：≥2W 7.传声器类型：电容式膜片 8.串扰衰减：>80dB 9.失真：<0.1% 10.频率响应：≥60Hz－18KHz 11.信噪比(S/N)：>80dB 12.等效噪声：≈20dB SPL 13.最大SPL：105dB（3%门限） 14.灵敏度：-22Dbv/pa |  |  |  |  |  |
| 10 | 会议话筒 | 功能特点： 1.具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选； 2.采用独家设计加工工艺，避免拾音时受到如电话，空间其他无线等RF信号的干扰； 3.新颖.时尚外观，人体工学设计； 4.支持讨论.按键签到； 5.采用专用≥8芯高密航空接头，自带2米连接电缆，具有“手拉手”及“T型”连接模式，保证可靠的连接； 6.心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为绿色，且在休会期间可拆卸； 7.∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，高保真扬声器.音量可调； 8.抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置扬声器自动关闭，防止声音回输； 9.搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能； 10.主席单元具备会议控制功能：可强行关闭正在发言的代表发言单元，不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制； 11.话筒秆长度：≥420mm（标准配置）； 12.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 13.申请模式下代表单元可发起申请发言，受主席单元控制； 技术参数： 1.电源：DC24V(主机供电) 2.单元接口：航空8芯专用接口 3.最大功耗：≥3W 4.耳机传输：8-32Ω，3.5mm微型插座 5.指向特性：心型 6.扬声器功率：≥2W 7.传声器类型：电容式膜片 8.串扰衰减：>80dB 9.失真：<0.1% 10.频率响应：≥60Hz－18KHz 11.信噪比(S/N)：>80dB 12.等效噪声：≈20dB SPL 13.最大SPL：105dB（3%门限） 14.灵敏度：-22Dbv/pa |  |  |  |  |  |
| 11 | 连接线 | 功能特点 1.用于会议主机.扩展主机或会议发言单元之间的延长连接； 2.20米8芯电缆，具有一公一母接口； 3.线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波，芯线材质纯无氧铜； 4.线材的抗干扰性强，不会产生兹兹的杂音； 5.可以随意自由调整，方便施工； 6.输入电压为24V,属安全范围； 7.产品出厂前经过一系列的电气安全产品性能测试，包括绝缘耐压测试，电抗电阻测试，PVC等相关的严格测试。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 插座 | 功能特点： 1.8M双母头会议功能件模快化。 2.插座体弹出设计。 3.安全可靠，打开时不拨动滑舌，插座体不会因脚踩而合上。 4.接线容易，专用接线端子，只须将外接线插入接线端子孔即可。 5.一进二出，安装方便。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 专业音箱 | 技术参数： 1.高音：25芯钛膜高音 2.低音：8寸35芯156磁低音 3.频率响应：≥50Hz-20KHz 4.额定功率：≥150W 5.峰值功率：≥600W 6.灵敏度：≥92db 7.阻抗：≥8ohm 8.辐射角度：≥90度(H)x60度(V) |  |  |  |  |  |
| 14 | 支架 | 功能特点： 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重≥80kg 3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度LD； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：≥90-135度 7.左右转动角度：≥10-180度 |  |  |  |  |  |
| 15 | 专业功放 | 功能特点： 1.电路类型：CLASS AB。 2.主要用于KTV、会议、小型路演、多功能厅等。 3.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 4.采用高效稳定的Class-AB线路，通过高效的讯号转换功能，很大程度的降低谐波失真、互调失真和瞬态互调失真，让音质完美地放大。 5.一体模块化设计、坚实紧凑结构及精湛的制造工艺，使其不论是在小型会议室、KTV或者是大型的体育馆、演唱会都能够表现稳定和出色。 6.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 技术参数 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  |  |  |  |  |
| 16 | 调音台 | 功能特点： 1.2编组4母线调音台。 2.≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 |  |  |  |  |  |
| 17 | 音频处理器 | (1)功能特点： (2)具备中文操作的网页界面。 (3)可以通过太网口轻松连接电脑及其他网络设备。 (4)具有开放的第三方控制协议，可以通过UDP或RS-232管理、控制音频处理器。 (5)具有8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关。 (6)8路平衡式线路输出。 (7)提供24bit/48kHz的杰出音质。 (8)具有1个USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放。 (9)多种参量均衡类型可选，包含PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP。 (10)输入通道具有自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、10段参量均衡调节功能。 (11)输出通道功能具有10段、15段、31段参量均衡调节、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器功能。 (12)优化的前级增益，具有0dB、10dB、20dB、30dB、40dB多级调节，适用MIC和LINE电平。 (13)具有自适应反馈消除AFC功能，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，能够抑制系统啸叫。 (14)具有自动增益控制AGC功能，能够使音响系统的输出音量平稳，演讲者与话筒之间的距离变化不会影响观众区域的音量。 (15)智能闪避器DUCKER能够通过麦克风轻松抑制背景音乐信号，从而更加突出人声。 (16)即时响应的限幅器能够有效地保护后级设备。 (17)自适应回声消除（AEC）技术，能够迅速去除视频会议中产生的回声。 (18)增益分享型自动混音AM，能够便捷地管理多支麦克风的组合输出。 (19)产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 抑制器 | 功能特点 ★1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 技术参数 1.模拟输入：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输入方式 2.输入阻抗：平衡 ≥20KΩ，非平衡 ≥10KΩ 3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭 4.模拟输出：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输出方式 5.输出阻抗：平衡 ≥150Ω，非平衡 ≥300Ω 6.最大输出电平：≥4.5V（RMS） 7.动态范围：>100dB（A计权） 8.失真度：≤0.1% 9.反馈抑制频响：+/- 1dB（20Hz-13KHz) 10.直通频响：+/- 0.5dB（20Hz-13KHz) 11.底噪声：<1mV 12.电源：AC190-240V/50-60Hz 13.电源消耗：<20W |  |  |  |  |  |
| 19 | 无线话筒 | 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 2、操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 10、时尚彩屏设计，内置≥60组频率模组，简化用户调频程序； 11、背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电源管理器 | 功能特点： 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 技术参数： 1.通道数：8+2 2.总输出功率：≥7kW 3.每步时间：≤1s 4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色） 5.电源：AC 220V 50-60Hz |  |  |  |  |  |
| 21 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 |  |  |  |  |  |
| 22 | 网络中控主机 | 功能特点： 1.ARM内核，32位处理器，内存≥256M，完全可编程，开放式的接口； 2.不低于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口； 3.不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO 接口； 4.不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备； 5.全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 6.支持网口上传或下载程序； 7.支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制； 8.支持多媒体电脑控制，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等。 9.内置Web网页服务端，免主机编程软件，内置模块化事件编程服务器； 10.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺。 11.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个NET协议设备。 12.可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。 技术参数： 1.处理器：ARM架构微处理器，主频高达700MHZ 2.存储器：256M DDR3 RAM，4 GByte Flash 3.串口端口：8个终端模块，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线 8.封装方式：金属机箱，支持机架安装 9.输入电源：12V 10.软件：中英文界面 11.温度：储存、使用温度：≥-20°~ +70°C； 12.湿度：储存、使用湿度：≥10% ~ 90%； 13.电源功耗：≥10W |  |  |  |  |  |
| 23 | 平板电脑 | 平板电脑 8+256G、11.5英寸、120HZ |  |  |  |  |  |
| 24 | 路由器 | WiFi 6+ 3000Mbps 一碰联网 免密接入 无线家用穿墙/高速千兆无线路由器 |  |  |  |  |  |
| 25 | 控制器 | 产品参数： 1.手动控制：前面板≥8个按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备。 2.IO控制：在机器的内部有≥8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 3.协议兼容：兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议。 4.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 5.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 6.控制方式：按键控制、RS-232、RS-NET、TCP协议（协议自适应，可同时控制）。 7.2U挂耳式机箱设计，标准机柜安装。 8.支持中控主机RS-NET接口直接供电。 9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 10.具有掉电记忆功能，可通过按键7（MODE）进行开启和关闭。 技术参数： 1.通讯方式：采用RS-232，RS-485，LAN通讯方式 2.ID 选择：旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码 3.加载容量：AC1-220V/10A:DC30V/10A 4.电源方式：通过NET控制总线提供或外部电源输入AC100-240V 5.工作功耗：≤6.2W |  |  |  |  |  |
| 26 | 高清矩阵切换器 | 功能特点： 1.采用1U高度19英寸标准机柜安装机箱。 2.前面板具有功能按键，支持锁定和解除按键、场景调用、场景保存、清除等。， 3.具有≥8路HDMI输入和≥8路HDMI输出接口。 4.采用全硬件架构没有CPU和操作系统，支持热插拔，系统具有稳定可靠的特点。 5.支持HDMI接口连续热拔插。 6.支持多路输入到多路输出无缝快速切换。 7.支持HDMI和DVI信号格式。 8.输入输出支持HDMI1.4标准，3840x2160@30Hz最高分辨率。 9.支持更改输出分辨率，输出组合端口默认九种分辨率可选。 10.输入输出色彩空间支持RGB4：4：4、 YCbCr4：4：4、YCbCr4：2：2等。 11.输入内置≥7 种 EDID，支持用户自定义EDID。 12.支持待机，低功耗休眠模式。 13.支持断电记忆功能。 14.支持面板按键控制和双向串口控制，可选配网口控制。 技术参数： 1.控制接口：≥1*RS232 IN、≥2*RS232 OUT（≥1*网口、≥1*DB9） 2.HDMI内嵌音频格式：PCM 3.传输距离：1080P标准线材≥15m，1080P光纤线材HDMI接口≥50m 4.带宽：≥24Gbps 5.电源：DC 12V/2A 6.功耗：≥14W 7.工作温度：≥-10℃ ~ +50℃ 8.存储温度：≥-10℃ ~ +50℃ 9.相对湿度：≥10% ~ 90% |  |  |  |  |  |
| 27 | 高清视频终端 | 硬件终端： 1.采用国产化解决方案，内置硬件视频处理单元，包含主控芯片、视音频编解码单元、视频输入输出芯片、存储芯片等。 2.支持视频编解码协议有H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265，支持音频编解码协议有G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等，音质最高达48KHz。 3.支持ITU-T H.323、IETF SIP、SCM云协议等通信协议；可连接华为、中兴、宝利通、思科、融讯等主流视频会议设备。 4.支持4KP30和H.265编解码技术，呼叫带宽范围为64Kbps至10Mbps；能够传输720P、1080P、4K30、4CIF、CIF等多种视频分辨率，支持1Mbps实现4KP30编码，主流4K30帧和辅流4K15帧传输。 5.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延在150ms以内。 6.支持内置不低于3路MCU，最多可容纳3个终端同时入会；支持硬件终端、便携式终端、一体式终端、PC客户端、手机等不同客户端接入；同时支持与第三方视频会议设备对接。 7.支持视频会议终端本地录制，可以选择录制远端画面，本地画面，双流画面及多画面；支持录制不低于25个会场的实时画面和声音，视频帧率不低于30帧，支持唇音同步；生成标准mp4格式文件，支持终端点播。 8.支持多种操作方式，包括2.4G遥控器、红外遥控器、web、会控平板、鼠标键盘等；同时支持遥控器一键休眠和一键唤醒功能。 9.支持快速会议，无需MCU创建，终端即可实现虚拟会议室召集，通过企业地址簿可点对点呼叫某个会场 ，并可无缝升级多人互动会议；支持文件共享、电子白板、电子投票、会议签到、辅流批注、互动批注等功能。 10.支持同一网络段的高清监控摄像头能够通过IP网络将监控图像传输至视频会议终端，作为终端的视频源直接显示，并可作为主流画面直接参与会议。 11.支持人脸签到功能，同时支持群体签到；人脸识别签到技术无需点击、无需设置，只需走进会场，参会者在进入会议时自动完成签到，一群人也可以签到，节省了宝贵的时间和精力，让参与者可以更专注于会议内容。 ★12.支持智能语音操控，可通过语音指令来实现会议的加入/结束、音量的调节，以及双流共享的发送/停止等功能。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） ★13.Rooms 平台原生支持多种会议，包括 H.323/SIP、腾讯会议、Zoom等，设备在不同会议平台之间切换时无需重启。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） 14.支持在终端上进行会议预约，选择与会人员后即可召开会议，快速在MCU上创建一个虚拟会议。只有被选中的成员可以通过会议列表参与会议，而未被选中的成员将无法加入。 15.支持通过有线和无线方式接入辅流，能够同时连接不少于16个无线辅流，并且在会议状态下可以随意切换无线辅流的画面。 16.支持本地无线投屏，不低于3个电脑无线投屏连接，随意切换投屏画面； 17.支持外接视频会议终端会控平板，平板集成不少于10.1寸电容触控屏，整套系统支持不少于10个会议触控平板，支持触控平板对终端完成拨号、预约创建虚拟会议、辅流共享、主席控制、辅流切换、画面轮询、画面布局切换、滚动字幕、横幅、电子白板等操作，电子白板功能，可更换笔画颜色、粗细，清空笔画，擦除笔画，清空白板等功能。 18.可以显示数字标牌，可以在会议中展示与会者的姓名、职位等信息；支持所有入会会场的数字身份标牌展示，包括本地会场和远程会场。 19.支持辅流水印功能：在会议中进行屏幕共享时，可以添加水印，并且支持自定义水印内容。 20.支持接收后台统一通讯录，可由平台统一推送至所有终端，实现自动更新。终端通讯录界面可查看终端的在线、离线状态。 21.支持无缝接入腾讯会议、阿里钉钉、zoon自带web会控。 22.支持国家密码局认定的国产密码算法，支持 SM2、SM3、SM4 等国密加密算法（选配）。 技术参数： 1.MCU路数：≥3路 2.接口：≥1*Type-C接口、≥1*UH30、≥3*USB2.0、≥1*千兆网口（内置蓝牙模块）、≥1*HDMI OUT、≥1*SIM、≥1*AUDIO、≥1*HDMI IN、≥1*WIFI天线接口、≥1个串口、≥1*IR 3.显示方式：支持4：3和16：9 4.视频输入：≥2*HDMI IN（1路HDMI 输入接口、1路USB-HDMI IN扩展输入口），1路RTSP输入 5.视频输出：≥2*HDMI OUT（1路HDMI 输出口，1路TypeC-HDMI扩展输出口） 6.3路音频输入接口：不少于1*LINE IN、全向麦克风USB、1*MIC 7.3路音频输出接口：不少于1*HDMI、1*LINE OUT、全向麦克风USB 8.环境要求温度：≥0℃ ～35℃ (工作状态) ≥-40℃～55℃ (非工作状态) 9.相对湿度：≥10%～80% (工作状态) ≥0%～95% (非工作状态)（不凝露） 10.供电电源：DC 12V |  |  |  |  |  |
| 28 | 摄像机 | 功能特点： 1.采用1/2.8英寸≥200万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.≥20倍光学变焦，f＝5.05～91.49mm，3.45°（窄角）60.04°（广角），光圈系数：F1.8–F2.9，≥10倍数字变焦。 3.先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 4.低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5.支持HDMI、SDI、USB2.0、有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输≥100米。 6.多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7.支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 8.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 9.RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 10.支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 11.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 12.支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 13.支持≥255个预置位(遥控器设置调用为≥10个)。 14.用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。（标配红外遥控） 15.应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。 |  |  |  |  |  |
| 29 | 视频采集卡 | (1)输入接口:HDMI4K60HZ向下兼容 (2)环出接口:HDMI4K60HZ向下兼容 (3)采集接口:usb-c1080p60HZ向下兼容 (4)视频格式:YUY2/MJPEG (5)采集格式:RGB 8/10/12 bpc (6)(YCbCr4:4:4YCbCr4:2:0) 8/10/12 bpc (7)音频格式:PCM2.0 (8)外壳材质:铝合金 (9)音频:音视频同步 |  |  |  |  |  |
| 30 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP |  |  |  |  |  |
| 31 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） |  |  |  |  |  |
| 32 | 音频连接线 | 3.5mm-6.3单插头 |  |  |  |  |  |
| 33 | 线材 | 动力电缆YJV4*4+1*2.5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 线材 | 电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5mm² |  |  |  |  |  |
| 35 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度15米 |  |  |  |  |  |
| 36 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度2米 |  |  |  |  |  |
| 37 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 3、二层-会议室、一层-会议室、一层心里辅导驿站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | (1)屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥65英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率 (2)显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 (3)屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 (4)触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 (5)摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素。 (6)麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能，可通过语音指令进行基本软件控制与硬件控制、文件检索操作。 (7)CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A55×4 最高主频1.9 GHz；GPU： ARM Mali-G52 MP2；NPU：2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 (8)操作系统：内置操作系统Android ，可外接OPS电脑（支持统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。 (9)无线通信模块：设备内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G（2432MHz）和5G（5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网；支持所有无线模块全部物理拆除。 (10)设备接口：具有1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备1路音频输入接口LINE IN，1 路音频输出接口LINE OUT；具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C接口，1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有2路RJ45接口，1路RS232接口，1个整机TOUCH-USB接口。 (11)视频接口：外接HDMI接口设备，支持信号源自动切换，拔出外接设备后，信号源自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，实测最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源。 (12)信号源切换功能：设备支持设置输入源相关功能，外接信号源时，HDMI视频接口插入自动检测，设备可自动识别并切换到对应通道，待机状态自动唤醒；信号源拔出以后，可返回至特定信号通道；支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；具有分辨率自适应功能，可以根据信号源自动适应最佳分辨率。 (13)USB 接口功能：设备支持自定义USB接口是否跟随系统，系统跟随状态下无需更换插入其他接口，系统可自动读取，整机可设置触摸及按键自动锁定。 (14)Type-C接口功能：具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输以及外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器功能。 (15)NFC功能：设备右下角配备NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。 (16)OPS接口功能：设备具有OPS和OPS-C接口，采用固定螺栓，可外接、拆卸抽拉插拔式OPS模块，OPS模块采用标准80pin接口；会议平板可通过配备OPS模块实现银河麒麟、统信UOS操作系统。 (17)★全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） (18)应用适配：支持打开任意2个应用以二分屏展示，可实现应用双开分屏功能，支持自由调整分屏比例，可通过应用窗口实现转换为分屏和全屏展示功能。 (19)负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到；支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。 (20)书写效果：支持开启/关闭多指书写，实现单点/多点书写功能，书写笔粗可调节，范围1-30px；画笔色盘常驻红、绿、蓝等7种颜色，可通过色盘自定义笔迹颜色。 (21)无限画板：可查看版面缩略图进行页面内容预览，支持删除任意画板。 (22)★浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） (23)内容共享：支持白板内容保存至本地或U盘；支持通过发送邮件分享，支持局域网、公网扫码分享；支持二维码分享。 (24)无线投屏：支持Android、银河麒麟、统信UOS等不同操作系统终端混合投屏，支持≥32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，支持兼容横屏和竖屏显示模式投屏展示；支持触控回传，可对投屏内容进行批注、编辑等独立反向操作。 (25)投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。 (26)协议投屏：支持Airplay、DLNA、Miracast等协议投屏。 (27)屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 (28)安全性：投屏可进行Airplay隐身设置，无线投屏视频数据加密，加密方式：AES，128位。 (29)反向投屏:支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容。 (30)全通道批注：支持在任意通道下一键进入批注；支持线性调节画笔粗细，支持常用笔迹色彩任意选择。 (31)迎宾辞：设备支持提供≥43种迎宾辞模板，支持对任意迎宾辞内容、位置进行编辑，可添加背景文字、图片、音乐等多媒体素材，生成迎宾辞界面，编辑完成后可保存为自定义模板。支持在欢迎词页面角落查看透明度高的锁屏图标，可通过点击图标锁定展示内容。支持在迎宾辞界面进行拍照、签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。 (32)浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作。 (33)智能温控：设备支持温度控制功能，可设置报警温度，当设备当前温度超过报警温度时，设备出现弹窗提示。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | (1)颜色：银灰色 (2)表面处理：喷涂 (3)载荷承重：≥85 kg (4)外壳材料：SPCC优质钢板 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电脑 | (1)内存：≥8 GB (2)网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax (3)主频：≥2.0 GHz (4)硬盘：≥256G SSD (5)散热系统：单铜管 & 单风扇 (6)蓝牙：Bluetooth 4.2 (7)网络接口：RJ45 x1 (8)音频输入接口：Audio in (9)音频输出接口：Audio out (10)存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1 (11)视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 (12)待机功耗：≤0.5 W (13)峰值功耗：≤95 W (14)电源：12 V~19 V (15)工作温度：≥0°C - 40°C (16)工作湿度：≥10%~90% (17)存储温度：≥-20 °C - 60 °C |  |  |  |  |  |
| 4 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 4、一层-培训室 (D、E) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | (1)屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥75英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率 (2)显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 (3)屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 (4)触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 (5)摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素。 (6)麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能，可通过语音指令进行基本软件控制与硬件控制、文件检索操作。 (7)CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A55×4 最高主频1.9 GHz；GPU： ARM Mali-G52 MP2；NPU：2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 (8)操作系统：内置操作系统Android，可外接OPS电脑（支持统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。 (9)无线通信模块：设备内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G（2432MHz）和5G（5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网；支持所有无线模块全部物理拆除。 (10)设备接口：具有1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备1路音频输入接口LINE IN，1 路音频输出接口LINE OUT；具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C接口，1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有2路RJ45接口，1路RS232接口，1个整机TOUCH-USB接口。 (11)视频接口：外接HDMI接口设备，支持信号源自动切换，拔出外接设备后，信号源自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，实测最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源。 (12)信号源切换功能：设备支持设置输入源相关功能，外接信号源时，HDMI视频接口插入自动检测，设备可自动识别并切换到对应通道，待机状态自动唤醒；信号源拔出以后，可返回至特定信号通道；支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；具有分辨率自适应功能，可以根据信号源自动适应最佳分辨率。 (13)USB 接口功能：设备支持自定义USB接口是否跟随系统，系统跟随状态下无需更换插入其他接口，系统可自动读取，整机可设置触摸及按键自动锁定。 (14)Type-C接口功能：具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输以及外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器功能。 (15)NFC功能：设备右下角配备NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。 (16)OPS接口功能：设备具有OPS和OPS-C接口，采用固定螺栓，可外接、拆卸抽拉插拔式OPS模块，OPS模块采用标准80pin接口；会议平板可通过配备OPS模块实现银河麒麟、统信UOS操作系统。 (17)全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。 (18)应用适配：支持打开任意2个应用以二分屏展示，可实现应用双开分屏功能，支持自由调整分屏比例，可通过应用窗口实现转换为分屏和全屏展示功能。 (19)负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到；支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。 (20)书写效果：支持开启/关闭多指书写，实现单点/多点书写功能，书写笔粗可调节，范围1-30px；画笔色盘常驻红、绿、蓝等7种颜色，可通过色盘自定义笔迹颜色。 (21)无限画板：可查看版面缩略图进行页面内容预览，支持删除任意画板。 (22)浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。 (23)内容共享：支持白板内容保存至本地或U盘；支持通过发送邮件分享，支持局域网、公网扫码分享；支持二维码分享。 (24)无线投屏：支持Android、银河麒麟、统信UOS等不同操作系统终端混合投屏，支持≥32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，支持兼容横屏和竖屏显示模式投屏展示；支持触控回传，可对投屏内容进行批注、编辑等独立反向操作。 (25)投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。 (26)协议投屏：支持Airplay、DLNA、Miracast等协议投屏。 (27)屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 (28)安全性：投屏可进行Airplay隐身设置，无线投屏视频数据加密，加密方式：AES，128位。 (29)反向投屏:支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容。 (30)全通道批注：支持在任意通道下一键进入批注；支持线性调节画笔粗细，支持常用笔迹色彩任意选择。 (31)迎宾辞：设备支持提供≥43种迎宾辞模板，支持对任意迎宾辞内容、位置进行编辑，可添加背景文字、图片、音乐等多媒体素材，生成迎宾辞界面，编辑完成后可保存为自定义模板。支持在欢迎词页面角落查看透明度高的锁屏图标，可通过点击图标锁定展示内容。支持在迎宾辞界面进行拍照、签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。 (32)浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作。 (33)智能温控：设备支持温度控制功能，可设置报警温度，当设备当前温度超过报警温度时，设备出现弹窗提示。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | (1)颜色：银灰色 (2)表面处理：喷涂 (3)载荷承重：≥85 kg (4)外壳材料：SPCC优质钢板 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电脑 | (1)内存：≥8 GB (2)网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax (3)主频：≥2.0 GHz (4)硬盘：≥256G SSD (5)散热系统：单铜管 & 单风扇 (6)蓝牙：Bluetooth 4.2 (7)网络接口：RJ45 x1 (8)音频输入接口：Audio in (9)音频输出接口：Audio out (10)存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1 (11)视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 (12)待机功耗：≤0.5 W (13)峰值功耗：≤95 W (14)电源：12 V~19 V (15)工作温度：≥0°C - 40°C (16)工作湿度：≥10%~90% (17)存储温度：≥-20 °C - 60 °C |  |  |  |  |  |
| 4 | 天花喇叭 | 技术参数： 1.额定功率：≥100W 2.最大功率：≥200W 3.阻抗：黑：Com/红：8Ω 4.灵敏度（1W/1M)：89dB±3dB 5.频率响应：≥45-20KHz 6.喇叭单元：8"x1+1"x1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 专业功放 | 功能特点： 1.电路类型：CLASS AB。 2.主要用于KTV、会议、小型路演、多功能厅等。 3.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 4.采用高效稳定的Class-AB线路，通过高效的讯号转换功能，很大程度的降低谐波失真、互调失真和瞬态互调失真，让音质完美地放大。 5.一体模块化设计、坚实紧凑结构及精湛的制造工艺，使其不论是在小型会议室、KTV或者是大型的体育馆、演唱会都能够表现稳定和出色。 6.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 技术参数 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：≥20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  |  |  |  |  |
| 6 | 调音台 | 功能特点： 1.≥8路单声道输入+≥1立体声道 2.具备蓝牙连接、USB播放/录音功能 3.最高支持24-bit/48kHz 规格的录音 4.LCD彩屏显示，具有99种DSP效果 5.USB独立播放通道 6.≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 7.≥1组辅助发送以及≥1组辅助返回 8.≥60MM高精度对数式衰减推子 9.内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 技术参数： 1.总谐波失真率：＜0.0007％ 2.衰减（串音）：≤-82dBu 3.频率响应：20Hz~20KHz ±1dB 4.麦克风输入最大电平：≥+22dBu 5.通道输入返回最大电平：≥+22dBu 6.主混音最大电平：≥+28dBu 7.其他输入最大电平：≥+22dBu 8.麦克风输入阻抗：≥2.5KΩ 9.通道输入返回阻抗：≥2.5KΩ 10.其他输入阻抗：≥10KΩ 11.录音输出阻抗：≥1.1KΩ 12.其他输出阻抗：≥120Ω 13.功耗：≤18W |  |  |  |  |  |
| 7 | 音频处理器 | 功能特点： (1)具备中文操作的网页界面。 (2)可以通过太网口轻松连接电脑及其他网络设备。 (3)具有开放的第三方控制协议，可以通过UDP或RS-232管理、控制音频处理器。 (4)具有8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关。 (5)8路平衡式线路输出。 (6)提供24bit/48kHz的杰出音质。 (7)具有1个USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放。 (8)多种参量均衡类型可选，包含PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP。 (9)输入通道具有自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、10段参量均衡调节功能。 (10)输出通道功能具有10段、15段、31段参量均衡调节、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器功能。 (11)优化的前级增益，具有0dB、10dB、20dB、30dB、40dB多级调节，适用MIC和LINE电平。 (12)具有自适应反馈消除AFC功能，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，能够抑制系统啸叫。 (13)具有自动增益控制AGC功能，能够使音响系统的输出音量平稳，演讲者与话筒之间的距离变化不会影响观众区域的音量。 (14)智能闪避器DUCKER能够通过麦克风轻松抑制背景音乐信号，从而更加突出人声。 (15)即时响应的限幅器能够有效地保护后级设备。 (16)自适应回声消除（AEC）技术，能够迅速去除视频会议中产生的回声。 (17)增益分享型自动混音AM，能够便捷地管理多支麦克风的组合输出。 (18)产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 抑制器 | 功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 技术参数 1.模拟输入：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输入方式 2.输入阻抗：平衡 ≥20KΩ，非平衡 ≥10KΩ 3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭 4.模拟输出：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输出方式 5.输出阻抗：平衡 ≥150Ω，非平衡 ≥300Ω 6.最大输出电平：≥4.5V（RMS） 7.动态范围：>100dB（A计权） 8.失真度：≤0.1% 9.反馈抑制频响：+/- 1dB（20Hz-13KHz) 10.直通频响：+/- 0.5dB（20Hz-13KHz) 11.底噪声：<1mV 12.电源：AC190-240V/50-60Hz 13.电源消耗：<20W |  |  |  |  |  |
| 9 | 无线话筒 | 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 2、操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 10、时尚彩屏设计，内置≥60组频率模组，简化用户调频程序； 11、背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 话筒 | 功能特点： 1.鹅颈会议软管专门针对高级演讲场所而设计，全是电容式高感度拾音头； 2.全系列鹅颈软管讲究工艺设计、优美外观设计、清晰的拾音效果，完全胜任任何高级会议要求； 3.具有强抗射频干扰，提供杰出的防止射频干扰能力，超指向收音头，提供窄角度的收音效果； 4.具有极高的声音一致性，多种尺寸和规格，完全可以满足客户的个性需求。 技术参数 1.换能方式：电容式 2.指向性：心型指向 3.频率响应：≥20Hz-18KHz 4.输出阻抗（欧姆）：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB 6.供电电压：DC3V/幻象48V 7.咪管长度：≥410mm 8.输出、指示：平衡、座灯、管灯 9.开关：电子轻触 10.咪线长度、配置：8米双芯、卡侬母+卡侬公 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 功能特点： 1.设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A高端电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3.设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程.控制等各种操作，简单易用）； 4.设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压.系统时间.当时电源插座运行状态等； 5.设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 6.设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.设备可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.设备可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 12.设备可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 13.设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 14.设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 15.设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 16.设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 17.产品标配250V/30A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 技术参数： 1.通道数：8+2 2.总输出功率：≥7kW 3.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色） 4.电源：AC 220V 50-60Hz |  |  |  |  |  |
| 12 | 多媒体地插座 | 多媒体地插座全铜隐藏式五孔HDMI高清音视频3.5音频6.35话筒卡农地插 模块任意搭配 |  |  |  |  |  |
| 13 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） |  |  |  |  |  |
| 14 | 音频连接线 | 3.5mm-6.3单插头 |  |  |  |  |  |
| 15 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度15米 |  |  |  |  |  |
| 16 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度2米 |  |  |  |  |  |
| 17 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 5、一层-多功能会议室 (A、B、C) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | (1)屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥86英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率 (2)显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 (3)屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 (4)触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 (5)摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素。 (6)麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能，可通过语音指令进行基本软件控制与硬件控制、文件检索操作。 (7)CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A55×4 最高主频1.9 GHz；GPU： ARM Mali-G52 MP2；NPU：2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 (8)操作系统：内置操作系统Android 13，可外接OPS电脑（支持Windows、统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。 (9)无线通信模块：设备内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G（2432MHz）和5G（5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网；支持所有无线模块全部物理拆除。 (10)设备接口：具有1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备1路音频输入接口LINE IN，1 路音频输出接口LINE OUT；具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C接口，1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有2路RJ45接口，1路RS232接口，1个整机TOUCH-USB接口。 (11)视频接口：外接HDMI接口设备，支持信号源自动切换，拔出外接设备后，信号源自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，实测最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源。 (12)信号源切换功能：设备支持设置输入源相关功能，外接信号源时，HDMI视频接口插入自动检测，设备可自动识别并切换到对应通道，待机状态自动唤醒；信号源拔出以后，可返回至特定信号通道；支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；具有分辨率自适应功能，可以根据信号源自动适应最佳分辨率。 (13)USB 接口功能：设备支持自定义USB接口是否跟随系统，系统跟随状态下无需更换插入其他接口，系统可自动读取，整机可设置触摸及按键自动锁定。 (14)Type-C接口功能：具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输以及外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器功能。 (15)NFC功能：设备右下角配备NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。 (16)OPS接口功能：设备具有OPS和OPS-C接口，采用固定螺栓，可外接、拆卸抽拉插拔式OPS模块，OPS模块采用标准80pin接口；会议平板可通过配备OPS模块实现Windows、银河麒麟、统信UOS操作系统。 (17)全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。 (18)应用适配：支持打开任意2个应用以二分屏展示，可实现应用双开分屏功能，支持自由调整分屏比例，可通过应用窗口实现转换为分屏和全屏展示功能。 (19)负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到；支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。 (20)书写效果：支持开启/关闭多指书写，实现单点/多点书写功能，书写笔粗可调节，范围1-30px；画笔色盘常驻红、绿、蓝等7种颜色，可通过色盘自定义笔迹颜色。 (21)无限画板：可查看版面缩略图进行页面内容预览，支持删除任意画板。 (22)浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。 (23)内容共享：支持白板内容保存至本地或U盘；支持通过发送邮件分享，支持局域网、公网扫码分享；支持二维码分享。 (24)无线投屏：支持Android、iOS（iPhone&iPad)、Windows、macOS、银河麒麟、统信UOS等不同操作系统终端混合投屏，支持32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，支持兼容横屏和竖屏显示模式投屏展示；支持触控回传，可对投屏内容进行批注、编辑等独立反向操作。 (25)投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。 (26)协议投屏：支持Airplay、DLNA、Miracast等协议投屏。 (27)屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 (28)安全性：投屏可进行Airplay隐身设置，无线投屏视频数据加密，加密方式：AES，128位。 (29)反向投屏:支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容。 (30)全通道批注：支持在任意通道下一键进入批注；支持线性调节画笔粗细，支持常用笔迹色彩任意选择。 (31)迎宾辞：设备支持提供43种迎宾辞模板，支持对任意迎宾辞内容、位置进行编辑，可添加背景文字、图片、音乐等多媒体素材，生成迎宾辞界面，编辑完成后可保存为自定义模板。支持在欢迎词页面角落查看透明度高的锁屏图标，可通过点击图标锁定展示内容。支持在迎宾辞界面进行拍照、签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。 (32)浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作。 (33)智能温控：设备支持温度控制功能，可设置报警温度，当设备当前温度超过报警温度时，设备出现弹窗提示。 (34) |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | (1)颜色：银灰色 (2)表面处理：喷涂 (3)载荷承重：≥85 kg (4)外壳材料：SPCC优质钢板 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电脑 | (1)内存：≥8 GB (2)网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax (3)主频：≥2.0 GHz (4)硬盘：≥256G SSD (5)散热系统：单铜管 & 单风扇 (6)蓝牙：Bluetooth 4.2 (7)网络接口：RJ45 x1 (8)音频输入接口：Audio in (9)音频输出接口：Audio out (10)存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1 (11)视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 (12)待机功耗：≤0.5 W (13)峰值功耗：≤95 W (14)电源：12 V~19 V (15)工作温度：≥0°C - 40°C (16)工作湿度：≥10%~90% (17)存储温度：≥-20 °C - 60 °C |  |  |  |  |  |
| 4 | 专业音箱 | 1、系统类型：8"二分频无源音箱； 2、功率：120W（额定）/480W（峰值）； 3、低音单元：1×8" 铁氧体磁铁低频单元，1.5" 音圈； 4、高音单元：1×1" 铁氧体高频单元，1"音圈； 5、最大声压级(1M)：111dB（额定）/117dB（峰值）； 6、阻抗： 8Ω±2Ω； 7、灵敏度（1W/1M）: 90dB±5Ω； 8、频率响应：90Hz-20KHz(-6dB)； 9、分频频率：2.5KHz±0.5KHz； 10、指向性：水平 90°，垂直60°； 11、连接器：2×SPEAKON插座； 12、箱体：梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网； 13、尺寸(H×W×D)：413mm×270mm×280mm； |  |  |  |  |  |
| 5 | 支架 | 1、3mm多层优质铁材，表面处理采用亚光黑烤漆工艺； 2、最大安全承重50Kg; 3、可伸缩距离：320-420mm。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 天花喇叭 | 技术参数： 1.额定功率：≥100W 2.最大功率：≥200W 3.阻抗：黑：Com/红：8Ω 4.灵敏度（1W/1M)：89dB±3dB 5.频率响应：≥45-20KHz 6.喇叭单元：8"x1+1"x1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 专业功放 | 功能特点： 1.电路类型：CLASS AB。 2.主要用于KTV、会议、小型路演、多功能厅等。 3.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 4.采用高效稳定的Class-AB线路，通过高效的讯号转换功能，很大程度的降低谐波失真、互调失真和瞬态互调失真，让音质完美地放大。 5.一体模块化设计、坚实紧凑结构及精湛的制造工艺，使其不论是在小型会议室、KTV或者是大型的体育馆、演唱会都能够表现稳定和出色。 6.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 技术参数 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：≥20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  |  |  |  |  |
| 8 | 专业功放 | 功能特点： 1.电路类型：CLASS AB。 2.主要用于KTV、会议、小型路演、多功能厅等。 3.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 4.采用高效稳定的Class-AB线路，通过高效的讯号转换功能，很大程度的降低谐波失真、互调失真和瞬态互调失真，让音质完美地放大。 5.一体模块化设计、坚实紧凑结构及精湛的制造工艺，使其不论是在小型会议室、KTV或者是大型的体育馆、演唱会都能够表现稳定和出色。 6.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 技术参数 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：≥20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  |  |  |  |  |
| 9 | 调音台 | 功能特点： 1.≥8路单声道输入+≥1立体声道 2.具备蓝牙连接、USB播放/录音功能 3.最高支持24-bit/48kHz 规格的录音 4.LCD彩屏显示，具有99种DSP效果 5.USB独立播放通道 6.≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 7.≥1组辅助发送以及≥1组辅助返回 8.≥60MM高精度对数式衰减推子 9.内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 技术参数： 1.总谐波失真率：＜0.0007％ 2.衰减（串音）：≤-82dBu 3.频率响应：≥20Hz~20KHz ±1dB 4.麦克风输入最大电平：≥+22dBu 5.通道输入返回最大电平：≥+22dBu 6.主混音最大电平：≥+28dBu 7.其他输入最大电平：≥+22dBu 8.麦克风输入阻抗：≥2.5KΩ 9.通道输入返回阻抗：≥2.5KΩ 10.其他输入阻抗：≥10KΩ 11.录音输出阻抗：≥1.1KΩ 12.其他输出阻抗：≥120Ω 13.功耗：≤18W |  |  |  |  |  |
| 10 | 音频处理器 | 功能特点 1.最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz； 2.提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子，4路GPIO逻辑接口； 3.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议； 4.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等； 5.输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节； 6.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制； 7.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 8.设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等； ★9.系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备；（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） 10.产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； |  |  |  |  |  |
| 11 | 抑制器 | 功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 技术参数 1.模拟输入：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输入方式 2.输入阻抗：平衡 ≥20KΩ，非平衡 ≥10KΩ 3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭 4.模拟输出：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输出方式 5.输出阻抗：平衡 ≥150Ω，非平衡 ≥300Ω 6.最大输出电平：≥4.5V（RMS） 7.动态范围：>100dB（A计权） 8.失真度：≤0.1% 9.反馈抑制频响：+/- 1dB（20Hz-13KHz) 10.直通频响：+/- 0.5dB（20Hz-13KHz) 11.底噪声：<1mV 12.电源：AC190-240V/50-60Hz 13.电源消耗：<20W |  |  |  |  |  |
| 12 | 无线话筒 | 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 2、操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 10、时尚彩屏设计，内置≥60组频率模组，简化用户调频程序； 11、背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 话筒 | 功能特点： 1.鹅颈会议软管专门针对高级演讲场所而设计，全是电容式高感度拾音头； 2.全系列鹅颈软管讲究工艺设计、优美外观设计、清晰的拾音效果，完全胜任任何高级会议要求； 3.具有强抗射频干扰，提供杰出的防止射频干扰能力，超指向收音头，提供窄角度的收音效果； 4.具有极高的声音一致性，多种尺寸和规格，完全可以满足客户的个性需求。 技术参数 1.换能方式：电容式 2.指向性：心型指向 3.频率响应：≥20Hz-18KHz 4.输出阻抗（欧姆）：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB 6.供电电压：DC3V/幻象48V 7.咪管长度：≥410mm 8.输出、指示：平衡、座灯、管灯 9.开关：电子轻触 10.咪线长度、配置：8米双芯、卡侬母+卡侬公 |  |  |  |  |  |
| 14 | 智能集成时序管理器 | 功能特点： 1.配备≥14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等。 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关。 3.前面板自带≥4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用。 4.≥4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等。 5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定≥168组定时程序。 6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开。 7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。 8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。 9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路。 10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行。 11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能。 12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连≥10台副机，总控可达≥140路输出。 13.可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用。 14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置。 15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态。 16.具有紧急功能，具备≥2路短路输入及≥1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机。 17.设备具备≥2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能。 18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题。 ★19.设备具备音频输入及输出功能，可结合IP网络广播系统，可以做IP网络解码或编码终端来使用，可实现专业系统与广播系统的无缝对接功能。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的有效检测报告彩色扫描件） 20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能。 21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 22.产品标配≥1路USB LED接口。 技术参数： 1.通道数：≥14路 2.总输出功率：≥11kW 3.网络接口：RJ45（≥1个） 4.其它接口：≥1个USB接口、≥1个RS232接口、≥2路短路输入/输出、≥1个音频采集输入、≥1个音频解码输出、≥1路RS232凤凰插座、≥1路短路凤凰端子、≥1路24V输出 5.电源：AC 220V 50-60Hz |  |  |  |  |  |
| 15 | 电源管理器 | 功能特点： 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 技术参数： 1.通道数：8+2 2.总输出功率：≥7kW 3.每步时间：≤1s 4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色） 5.电源：AC 220V 50-60Hz |  |  |  |  |  |
| 16 | 多媒体地插座 | 多媒体地插座全铜隐藏式五孔HDMI高清音视频3.5音频6.35话筒卡农地插 模块任意搭配 |  |  |  |  |  |
| 17 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） |  |  |  |  |  |
| 18 | 音频连接线 | 3.5mm-6.3单插头 |  |  |  |  |  |
| 19 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度15米 |  |  |  |  |  |
| 20 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度2米 |  |  |  |  |  |
| 21 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等） |  |  |  |  |  |
| 6、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理主机 | 技术参数： 1.处理器CPU类型：不低于12核心处理器CPU 2.系统：Windows Server 2016 3.主板：服务器芯片组X99平台 4.硬盘：标配≥256G固态硬盘（启动盘）+≥1T机械硬盘，≥8路拔插硬盘位，内置≥10个硬盘SATA接口 5.内存：≥DDR4 32GB 6.网络接口：双千兆网卡（企业级） 7.扩展槽：≥4个PCIEX16插槽 8.视频接口：≥1个VGA 9.USB：≥6×USB2.0，≥2×USB3.0 10.材质：阳极氧化金属黑散点烤漆1.2MM厚结构坚固SGCC防尘，减震，防辐射 11.安装方式：机架式安装 12.RAID模式：支持RAID 0、1、5、10 13.电源功率：≤850W 14.工作温度：≥-5~45℃；存储温度：≥-25~65℃ 15.工作湿度：≥5%~95%；存储湿度：≥5%~95% |  |  |  |  |  |
| 2 | 会议管理系统 | 功能特点： 1.系统采用BS+CS架构，用户不仅可以使用web网页进行会议管理和预约，还可以使用手机app进行预约会议。同时，系统支持通过扫码进入H5页面进行会议预约。 2.会议的审核需求可以自定义，如果需要审核，可以指定多个审核人。只要有一位审核人批准审核，该会议便可发布。 3.支持提供多种通知方式，包括短信、电子邮件和系统内通知。同时支持发布后即时提醒和多次提醒功能，支持会议通知进行回执确认参加或转移他人。 4.支持可视化的预约界面，采用不同颜色直观区分不可预定时间、可预定时间及已预定时间。预约成功并发布会议后，会议室的占用情况将在会务管理应用和会务信息发布终端以时间条的形式展示。 5.支持会议类型标签功能，会议类型可根据需要进行自定义，例如党委会、例会等，用户可以自由选择会议类型标签。 6.支持与议题相关的文件录入，并可为文件设置查看权限，未获得权限的参会人员将无法查看该文件。此外，可以设置文件的保密性，保密文件在会议手动结束后，参会人员将无法访问该文件。JS 7.支持设置会议的联系人、主持人、系统内的参会人和非系统内的其他人员参会。 8.支持发起人对预定会议进行修改、发布、延时等操作。一旦发布，不能再进行修改会议基本信息（会议名称时间等），如需更改，需要先取消发布。 9.支持会议内容的预览、与参会人员座位图的关联、编辑参会人员信息并允许对参会人员进行排序。 10.支持个人资料空间功能，在录入资料时，可以创建目录对文件进行分类。 11.具有个人资料共享功能，通过个人资料进行公开，公开之后可以在公开资料里看到，可对公开权限进行设置全部公开或者只对部分公开。 12.支持会议议题的录入与修改、删除操作，支持议题的排序操作、可录入子议题。在会议过程中，可以对议题进行通知，提醒相关人员进入会议室参加会议。此外，系统支持议题权限的设置，未获得权限的参会人员将无法查看与议题相关的内容。 13.具有会议室统计功能，可以统一查看各个会议室的会议及分布情况，可以按天，按周，按月显示。 14.支持楼栋楼层管理，方便对会议室进行分类，使管理人员更方便了解会议室情况。 15.支持会场终端设备管理功能，支持把会议设备添加到会议室中，使管理人员更方便了解各会议室的设备情况，可以对设备进行自动开关机时间，修改，修改名称，id,其他信息等等。 16.会议可以被取消发布，取消发布后，其他与会者将无法查看会议的相关信息。 17.会议本身可以设置是否保密，若为保密会议，所打开的文档将会添加水印。 18.支持自定义会议信息发布节目，信息发布功能在没有会议的空闲时间自动播放设定好的节目，并在会议开始时自动停止播放。 19.除了发布会议后的自动通知，还可以手动发送通知消息给参会人。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 会议预约 | 功能特点： 1.预约会议，显示所有可用的会议室列表，并显示时间条，不可预约的时间以灰色显示。用户可以对会议室进行会议预约。 2.用户可以管理自己所创建的会议，包括删除和发布等操作。同时，用户能够查看与自己相关的会议，点击后可获取会议的详细信息，除了基本信息外，还可以查看会议议题和文件标题等内容。 3.提供可视化的预约界面，采用不同颜色直观显示不可预约时间、可预约时间及已预约时间。用户可以设置会议类型、会议联系人及参会人员，并可选择是否启用会议提醒，提醒方式包括短信、邮件和系统通知。提醒可以设置为立即提醒或二次提醒，时间可设定。 4.在我的标签页面，可以查看个人头像、部门信息以及手机和邮箱等详细资料。同时，可以对个人信息进行修改，并且有权限更改在会务系统中的登录密码。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 信息发布终端 | 功能特点： 1.采用纯平面结构，主机系统一体化超薄设计，具有纤巧美观、工艺精良的特点。 2.采用CNC工艺，没有锐利边缘，耐磨防腐喷漆工艺，整体防暴设计。 3.严格的生产工艺，产品品质具有稳定可靠，故障率低的特点。 4.支持素材类型有视频、音新闻频、图片、实时电视、网页、时间、天气、文本、word、excel等多种播放内容。 5.支持门禁控制和门禁系统系统对接。 6.支持会议室空闲时间段播放宣传片内容。 7.显示屏具有色彩丰富，亮丽，达到最佳广告宣传效果。 8.支持任意切割节目画面，同时播放视频、图片、文字，互不干扰。 9.单一区域可叠加图片、视频、音频、跑马灯字幕任意组合播放。 10.支持中英文滚动字幕，支持选择多种显示模式。 11.支持显示会议室当前状态，空闲，会前，会中，会议结束。 12.支持会议室名称、logo等信息定制显示支持显示预约会议、当前会议的相关会议信息。 13.采用不用颜色状态灯对应会议室当前状态。 14.支持定时开关机和重启，支持远程关机、重启、信号切换、声音大小控制、网络升级。 15.支持人脸、二维码扫码、刷卡签到（选配）。 技术参数： 屏幕参数： 1.屏类型：LED背光 液晶屏 2.尺寸：≥21.5英寸(16：9) 3.显示区域：≥478.66 (H)×260.82 (W) 4.最佳分辨率：≥1920*1080 5.亮度：≤300cd/m2，对比度：≥ 2000：1 6.响应时间：≤0.8/3.6 ms，刷新频率：≥60Hz 7.可视角度：89/89/89/89(L/R/U/D) 8.使用寿命：≥ 30000小时 9.触摸技术：电容触摸 10.响应时间：≤ 3ms 11.触摸点数：标配10点触摸，可实现放大缩小图片等多点触摸功能 12.触摸有效识别：≥ 1.5mm 13.扫描频率：≥200Hz 14.扫描精度：≥4096×4096 15.通信方式：IIC 16.理论点击次数：≥5000万次 设备参数： 1.系统版本：安卓系统11.0 2.CPU：四核处理器，主频1.8GHz 3.系统内存：≥2G（4G可选） 4.存储容量：≥16G（32G、64G可选） 5.摄像头：像素1920*1080；视场角H61°V35° 6.门禁控制：支持485&继电器输出 7.LAN（RJ45）：10M\100M\1000M 8.WiFi/蓝牙：支持WiFi2.4G(可选配蓝牙) 9.POE：支持，IEEE802.3at/af标准 10.LED状态指示灯条：内置LED灯条 11.USB：≥1*Type-c*1（USB-OTG），≥1*Type-c（5V/4A） 12.音频输出功率：≥2*1W 其它参数： 1.电源：Type-c（5V/4A）/12V/POE 2.整机功耗：≤25W 3.待机功耗：≤0.5W 4.工作环境：温度：0℃～40℃，湿度：30%～85% 5.存储环境：温度：-10℃～50℃，湿度：10%～90% |  |  |  |  |  |
| 5 | 会议显示 | 功能特点： 1.支持通过门口屏上的会议签到码、人脸识别设备进行人脸签到。 2.支持门口屏显示二维码，参会人用手机扫码签到。 3.系统后台的节目和会议显示制作提供所见即所得的编辑功能，支持对各个素材组件进行拖拽式编辑，并能够定义轮播图的播放属性，例如图片的播放时长、文字的大小和颜色等。 4.系统后台具备多样化的会议显示制作功能，支持多种素材类型，包括单行文本、时间、多行文本、日期、星期、会议名称、会议状态、下一个会议名称、会议开始时间、会议结束时间、座位图、议题参与者、会议议题、会议参与者、发起人、主持人、数字签到码、二维码签到、人脸签到（需设备支持）、会议室名称、在线状态、时间条、通知等。会议显示内容可进行自由排版，组件模块化，编辑灵活。 5.系统后台提供多样化的信息节目制作功能，支持多种素材类型（包括、图片轮播、视频文档、字幕、单行文本和多行文本、时间、日期、星期等），节目内容可进行自由排版和编辑，组件采用模块化设计，便于灵活调整。 6.系统支持开机自启设置。 7.系统大屏投影模式，显示会务管理软件的推流视频画面和常驻的自定义大屏投影界面。 8.系统多会议室综合显示模式，本应用将显示固定的多会议室会议信息界面。 9.系统会议信息显示模式，有会议的时候显示会议信息界面，在没有会议的空闲时间段（空闲时间段不包括第一跳和第二跳转显示时间余量）自动播放设定好的节目，在当会议开始时，系统会自动退出播放模式。 10.系统信息发布终端，显示用户发布的节目信息。 11.支持设置是否显示第一跳转页面和第二跳转页面，也支持设置是否使用自定义界面显示。 12.通过设置第一跳转和第二跳转时间余量，在会议开始前，根据跳转时间余量进行显示预先发布的节目信息。 13.信息发布审核功能允许选择审核状态，只有审核通过后才能进行发布，若信息经过重新编辑，则需再次提交审核方可发布。 14.支持首页显示会议列表和会议信息两种界面模式。会议列表模式呈现一个固定的会议列表界面，而显示会议信息模式则能够展示常驻的固定或自定义的单个会议信息界面。 15.支持获取一周内的会议信息，若选择该选项，则在会议信息模式中将显示从当前日期起的一周内的会议信息，若不选择，则默认显示当天的会议信息。 16.具有任意分区功能，系统后台节目制作和会议显示制作可任意划分为多个显示区域，各个显示区域能够同时展示视频、图片、文本、时间等任意内容组合。 17.支持签到后控制门禁开门（需硬件设备支持）。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 信息发布 | 功能描述： CPU 主频最高2.0GHz，采用22nm先进工艺，具有低功耗高性能的特点；集成Mail-G52高性能GPU，最高支持4K显示；接口方面，集成双千兆以太网、RS232、HDMI输出、WiFi、4G，支持多款外设扩展。 功能特点： 1.集成Mail-G52高性能GPU，最高支持4K显示。 2.CPU主频最高2.0GHz。 3.采用22nm先进工艺，具有低功耗高性能的特点。 4.配置双千兆网口。 5.内置独立NPU，支持1Tops算力。 6.HDMI 2.0，最高支持4K输出。 7.支持本地USB升级。 8.支持 Android 系统定制，提供系统调用接口API参考代码。 9.内置PCI-E 4G接口，支持域格、移远等多种PCI-E 4G模块（选配）。 10.具有丰富的扩展接口，≥6路USB接口，≥2路RS232（可选RS485）。支持双频WiFi6、蓝牙5.0和4G网络（选配）。 技术参数： 1.CPU：主频最高达2.0GHz 2.NPU：最高支持1Tops算力 3.DDR：≥2GB DDR4，可选4GB/8GB 4.Flash：≥16GB，最高支持≥128GB 5.WiFi频率：2.4G & 5G双频 6.WiFi，蓝牙：WiFi6，蓝牙V5.0 7.WiFi天线：≥1根 8.以太网：≥2个10/100/1000M自适应以太网 9.4G天线：≥1根（选配） 10.HDMI版本：HDMI 2.0 11.耳机输出：≥1路四段式耳麦插座 12.USB Host：≥5个USB2.0，≥1个USB3.0（OTG） 13.串口：≥2个RS232串口（可选RS485） 14.TF卡：最高支持≥256GB 15.SIM座：≥1路Micro-SIM卡座 16.RTC实时时钟：支持 17.定时开关机：支持 18.电源：9V~15V宽压直流 19.空载功率：≤2.35W 20.相对湿度：0%~90％（无凝露） 21.工作温度：-20℃~70℃ |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内全彩LED屏 | (1)像素结构 SMD1212三合一LED (2)像素间距（mm） 1.538 (3)亮度/色度均匀性 ≥99% (4)对比度 5000:1 (5)换帧频率（Hz） 50&60 (6)驱动方式：恒流驱动，52扫 (7)灰度级别 16384 (8)刷新率（Hz）3840Hz (9)颜色处理位数 14bit (10)寿命典型值（hrs） 100,000H (11)工作温/湿度范围（℃/RH） -20℃– 50℃ / 10%-65%RH（无结露） (12)存储温/湿度范围（℃/RH） -10℃– 30℃ / 10%-60%RH（无结露） (13)LED显示屏正常工作时具备消除鬼影（行消影）、消除毛毛虫（列消除）、消除“十”字架和列常亮功能 (14)带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上 (15)像素失控率≤1/100000，无连续失控点 (16)显示屏支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时，12bits灰度。支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 (17)平均无故障工作时间≥120000，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟 (18)显示屏生产厂商符合国家及行业标准CLASS-B (19)大屏幕工作时间：支持7×24小时无间断工作，工作无故障，画面稳定无闪烁 |  |  |  |  |  |
| 8 | 发送盒 | (1)最大带载650万像素点、最宽10240、最高8192； (2)低延迟、在低延迟开关开启、输入源同步开启输入源到接收卡之间延迟低至一帧； (3)三个图层、图层大小和位置任意调节； (4)强大的处理能力、搭载SuperView III画质处理技术，支持输出画面无级缩放； (5)支持一键全屏缩放； (6)支持输入源任意截取； (7)画质调整、支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整； (8)多场景保存和调用支持10个自定义场景； |  |  |  |  |  |
| 9 | 显示屏控制设备软件 | 技术参数： 1.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； |  |  |  |  |  |
| 10 | 视频处理器 | (1)采用全FPGA硬件架构和模块化设计，稳定可靠、维护简单。 (2)四槽位，支持输入子卡和输出子卡槽位混插； (3)整机输入输出最大支持16路1080@60fps信号； (4)信号输入和输出兼容VESA标准的各种常规分辨率及自定义分辨率； (5)全RGB处理，完全真实还原图像色彩； (6)采集到显示超低延时，单屏10ms，融合屏50ms内； (7)支持输入源多路复制功能，最大支持16路； (8)支持图像自由分割、拼接、漫游、叠加、缩放； (9)支持实时预监回显； (10)支持实时上墙和预编辑模式； (11)支持视频预案、附加预案多种轮训组合方式，支持预案定时切换设置，预案数最大256个； (12)高精度同步技术，不依赖外界因素，自同步稳定可靠； (13)支持LED显示屏智能除湿功能； |  |  |  |  |  |
| 11 | 视频处理设备软件 | 1.支持1路DP及1路HDMI播控显示输出接口 2.支持整机输出3840×2160@60Hz画面点对点播控显示 3.支持屏幕设置1、1×2、1×3、2×1、3×1、2×2和M×N自定义分割输出（最多16个），最小分辨率64×64 4.支持媒体素材文件进行分类管理 5.支持通过信发平台下发素材至播控服务器 6.支持视频、图片、音频、PPT、WORD、EXCEL、PDF、网页、流媒体、字幕、应用程序等多种素材内容的播放 7.支持单图层多素材混播排序及自定义播放时长 8.支持素材内容实时批注及预批注，笔刷颜色红、绿、蓝、白、黑可选，画笔粗细可选 9.支持节目组编辑、新增，节目一键保存至对应节目组 10.支持多节目的编辑、保存、预览、切换等 11.支持PC客户端及Android移动端控制，实现画面回显以及场景任意切换等可视化操作 12.支持音视频图层的进度跳转、播放、暂停、音量调节 13.支持对PPT内容进行播放控制，可手动翻页、设置自动播放 |  |  |  |  |  |
| 12 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP |  |  |  |  |  |
| 13 | 配电柜 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； |  |  |  |  |  |
| 14 | 包装材料 | 根据现场情况定制钢结构 |  |  |  |  |  |
| 15 | 辅材、安装 | 包括网线、视频、RGB、DVI线缆、安装调试运输、质保服务 等 |  |  |  |  |  |
| 16 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度15米 |  |  |  |  |  |
| 17 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.支持HDMI 2.0版本 3.规格：长度2米 |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
| 六、计时记分系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计时记分控制器 | 1、供电方式：AC-190-250V/DC5V,整机功率5W； 2、通讯方式：无线通讯（LORA扩频433M）； 3、本系统按照国际标准设计生产。完全满足任何国际级赛事、国家级赛事； 4、计时部分 可现0.1秒回表、预存8组队名、场地交换控制、中/英文自由切换； 5、球权/讯响/计时/记分控制/联动控制24秒进攻计时器； 6、自定义赛前/比赛/休息时间，球队暂停次数控制（1-9次），球队犯规次数控制（1-10次）； 7、NBA/CBA/FIBA/FIBA3*3/自定义，外接手柄（比赛计时和进攻计时），比赛/进攻时间可设置显示或隐藏。 8、支持拼音/英文/数字/常用符号输入。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 比赛球类软件（网络版） | 1、软件操作：支持篮球、排球、乒乓球、羽毛球、足球等球类比赛，软件启动选择对应的比赛，进入比赛界面，可选择语言，输入比赛信息、队名、队员名单、队员号码、国旗等信息； 2、可任意调整显示分辨率。可任意调整显示区域坐标、字体位置、颜色、大小； 3、可保存比赛数据并进行打印。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 24秒牌（单面） | 1、供电方式：AC-190-250V； 2、整机功率：≤120W ； 3、材料:：铁机箱喷塑； 4、单节比赛倒计时显示，24秒倒计时显示，14秒倒计时显示，24秒到时声音报警，灯圈报警； 5、整场比赛结束声音报警，灯圈报警； 6、通讯方式：无线通讯（LORA扩频433M）；。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 犯规显示器 | 1、供电方式；控制台供电； 2、整机功率：≤30W ； 3、材料：铁机箱喷塑； 4、颜色：红黑； 5、犯规显示，支持暂停/换人， 有线通讯，控制台控制。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 进攻指示器 | 1、供电方式；控制台供电； 2、整机功率：≤10W； 3、材料:：铁机箱喷塑； 4、颜色：红黑； 5、进攻方向指示，有线通讯，控制台控制。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 讯响器 | 1、供电方式：AC-190-250V； 2、整机功率：≤10W ； 3、材料:：铁机箱喷塑； 4、颜色：黑； 5、外接按钮控制/打分台联动控制，暂停、换人提示。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 记时外接控制器 | 1、全新升级，六个按键 。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 24秒外接控制器 | 1、供电方式：AC-190-250V； 2、整机功率：≤10W； 3、材料:铁机箱喷塑； 4、无线通讯，外接计时控制手柄。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 全队犯规控制器 | 1、供电方式：AC-190-250V； 2、整机功率：≤70W； 3、材料:：铁机箱喷塑； 4、无线通讯，手动/自动。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 篮板灯带 | 1、供电方式：DC－24V； 2、功率：50W/60W； 3、材料: 铝合金型材； 4、24秒进攻计时器联动控制。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 笔记本电脑 | 显示器：≥14.0 英寸 内存：≥16G 硬盘：≥512G |  |  |  |  |  |
| 12 | 技术集成服务 | 包含但不限于，硬件集成（设备选型与匹配、安装与布线）软件集成（系统软件配置、应用程序集成）网络集成（网络拓扑设计、网络安全配置）数据集成（数据采集与转换、数据存储与管理）调度与管理集成（任务调度、资源管理）人工因素集成（人员技能、团队协作与沟通）等 |  |  |  |  |  |
|  | 七、售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务 | 故障诊断与修复、系统性能优化与调优、专属服务套餐定制、技术培训课程、定制化培训服务、故障处理效果跟踪与回访、日常维护巡检、巡检结果信息数据可视化、服务质量全流程追溯。 |  |  |  |  |  |

（六）、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响水县工人文化宫智能化项目 | 工业 |

第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评审方法与评审标准

| 评分项目 | 满分 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 （30分） | 报价（30分） | - 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价； - 当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 - 本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分（51分） | 参数响应（36分） | 评标委员会将根据投标文件中对技术部分的应答，并结合投标文件中提供的技术证明文件情况、产品性能详细描述、技术偏离表等对投标产品性能进行评价，技术参数要求中对证明材料有要求的，需要投标人按招标文件要求提供相应证明材料： 1.供应商所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，得36分。 2.带 “★”关键性技术参数指标共15项，有一项不满足扣2分。 3.其他一般性技术参数指标，共有1668项，存在负偏离的，每偏离1-28项即扣 0.1分，偏离29-56项即扣0.2分...(以此类推）扣完为止，一般性技术参数指标正偏离视为满足。 |
|  | 实施 方案 （15分） | 1、投标人需提供的货物采购方案，包括但不限于：​ ①购买流程；​ ②包装方案；​ ③运输管理方案等；​ 2、根据投标人提供的风险评估与应对方案，包括但不限于： ①风险识别；​ ②风险评估；​ ③风险应对措施；​ ④应急预案等； 3、投标人需提供的施工准备、整体施工及分项施工的方案，包括但不限于： ①施工准备方案；​ ②整体施工方案； ③分项施工方案；​ ④​安全文明施工方案等； 4、根据投标人提供的项目施工管理方案，包括但不限于： ①施工组织机构配置； ②施工安装调试流程； ③施工进度计划的科学性及保障措施； ④施工安全管理措施等； 注：评标委员会根据各投标人的具体方案内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断：以上方案内容完整的，得15分，每缺一项扣1分，扣完为止。 每项方案内容存在以下缺陷的，每有一处扣0.2分，扣完为止: (1)方案生搬硬套其他项目，与实际情况明显不符或内容不适用项目的实际情况； (2)对方案需求理解有误； (3)描述的内容混乱，重点不突出； (4)仅有框架或标题、内容缺失不完整的； (5)凭空编造，内容表述前后不一致或内容矛盾，前后逻辑错误； |
| 商务部分（8分） | 业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）具有类似智能化系统集成项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注：投标时须同时提供合同和竣工验收证明原件彩色扫描件，未提供不得分。 |
|  | 投标人实力（2.5分） | 供应商具有质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书、 信息安全管理体系认证证书、 信息技术服务管理体系认证证书， 每提供一个证书得0.5分。最高得2.5分。 |
|  | 人员 资质 （2.5分） | 1、供应商应组建成熟的项目团队，项目经理具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）、网络工程师（人社部门颁发），每提供一类证书得0.5分，最多得1分，未提供不得分。 2、项目技术负责人具有系统集成项目管理工程师（人社部门颁发），每提供一类证书得0.5分，最多得0.5分，未提供不得分。 3、拟投入项目组成员（除项目经理与项目技术负责人外）分别具有高处作业（应急管理部门颁发）、电工作业（应急管理部门颁发），每提供一类证书得0.5分，最多得1分，未提供不得分。 |
| 售后服务（9分） | 售后服务方案 （9分） | 1、投标人需提供的项目验收交付方案，包括但不限于 ①验收成员组织； ②验收资料的完整； ③交付流程等； 2、投标人需提供的项目售后服务方案，包括但不限于 ①售后服务人员配备； ②故障处理响应； ③日常维护巡检； ④备品备件保障措施等； 3、投标人需提供的项目系统培训方案，包括但不限于 ①培训目标和计划； ②培训课程和质量保证措施等； 注：评标委员会根据各投标人的具体方案内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断：以上方案内容完整的，得9分，每缺一项扣1分，扣完为止。 每项方案内容存在以下缺陷的，每有一处扣0.2分，扣完为止: (1)方案生搬硬套其他项目，与实际情况明显不符或内容不适用项目的实际情况； (2)对方案需求理解有误； (3)描述的内容混乱，重点不突出； (4)仅有框架或标题、内容缺失不完整的； (5)凭空编造，内容表述前后不一致或内容矛盾，前后逻辑错误； |
| 节能 环保（2分） | （2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、实施方案、售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：响水县总工会

根据贵方的JSZC-320900-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 墙面双口数据插座 | 个 | 38 |  |  |  |
| 2 | 六类信息插座模块 | 个 | 76 |  |  |  |
| 3 | 电源线 | 米 | 3500 |  |  |  |
| 4 | 控制线 | 米 | 4700 |  |  |  |
| 5 | 控制线 | 米 | 4700 |  |  |  |
| 6 | 线材 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 7 | 线材 | 卷 | 26 |  |  |  |
| 8 | 线材 | 卷 | 11 |  |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽双绞电缆 | 米 | 17600 |  |  |  |
| 10 | 光纤 | 米 | 500 |  |  |  |
| 11 | 水晶头 | 盒 | 6 |  |  |  |
| 12 | 配线架 | 个 | 12 |  |  |  |
| 13 | 光纤配线架 | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 机柜 | 台 | 7 |  |  |  |
| 15 | 壁挂机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 管材 | 米 | 8600 |  |  |  |
| 17 | 管材 | 米 | 4400 |  |  |  |
| 18 | 弯通 | 件 | 6 |  |  |  |
| 19 | 桥架 | 米 | 260 |  |  |  |
| 20 | 三通 | 件 | 2 |  |  |  |
| 21 | 桥架 | 米 | 290 |  |  |  |
| 22 | 三通 | 件 | 3 |  |  |  |
| 23 | 弯通 | 件 | 8 |  |  |  |
| 24 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 二、网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 台 | 32 |  |  |  |
| 2 | 无线AP | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | AC控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防火墙 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 网络安全运维服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 网络核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 无线AP接入交换机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 网络接入交换机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 光模块 | 块 | 18 |  |  |  |
| 11 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 个 | 16 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 四、安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电脑 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 天花喇叭 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 专业功放 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 话筒 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 多媒体地插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 音频连接线 | 根 | 12 |  |  |  |
| 14 | 音频连接线 | 根 | 2 |  |  |  |
| 15 | 线材 | 条 | 1 |  |  |  |
| 16 | 线材 | 条 | 1 |  |  |  |
| 17 | 智能交互会议平板 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 移动支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 网络核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 接入交换机 | 台 | 5 |  |  |  |
| 21 | 光模块 | 块 | 18 |  |  |  |
| 22 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 五、扩声、会议、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、运动场扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 只 | 18 |  |  |  |
| 2 | 支架 | 支 | 18 |  |  |  |
| 3 | 专业功放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 专业功放 | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 抑制器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 无线话筒 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 天线放大器 | 根 | 6 |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 音频连接线 | 根 | 30 |  |  |  |
| 13 | 音频连接线 | 根 | 1 |  |  |  |
| 14 | 线材 | 条 | 1 |  |  |  |
| 15 | 线材 | 条 | 1 |  |  |  |
| 16 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 2、二层-多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 平方米 | 9.4 |  |  |  |
| 2 | 发送盒 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 包装材料 | 平方米 | 9.4 |  |  |  |
| 6 | 线材、安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 会议系统主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 音频隔离器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 会议话筒 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 会议话筒 | 台 | 19 |  |  |  |
| 11 | 连接线 | 根 | 2 |  |  |  |
| 12 | 插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 专业音箱 | 只 | 4 |  |  |  |
| 14 | 支架 | 支 | 4 |  |  |  |
| 15 | 专业功放 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电源管理器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 桌插 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 网络中控主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 平板电脑 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 高清矩阵切换器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 高清视频终端 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 视频采集卡 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 音频连接线 | 根 | 13 |  |  |  |
| 32 | 音频连接线 | 根 | 1 |  |  |  |
| 33 | 线材 | 米 | 300 |  |  |  |
| 34 | 线材 | 米 | 250 |  |  |  |
| 35 | 线材 | 条 | 3 |  |  |  |
| 36 | 线材 | 条 | 3 |  |  |  |
| 37 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3、二层-会议室、一层-会议室、一层心里辅导驿站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 电脑 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 桌插 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4、层-培训室 (D、E) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电脑 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 天花喇叭 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 专业功放 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 话筒 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 多媒体地插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 音频连接线 | 根 | 12 |  |  |  |
| 14 | 音频连接线 | 根 | 2 |  |  |  |
| 15 | 线材 | 条 | 1 |  |  |  |
| 16 | 线材 | 条 | 1 |  |  |  |
| 17 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 5、一层-多功能会议室 (A、B、C) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 电脑 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 专业音箱 | 只 | 8 |  |  |  |
| 5 | 支架 | 只 | 8 |  |  |  |
| 6 | 天花喇叭 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 专业功放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 专业功放 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 话筒 | 只 | 3 |  |  |  |
| 14 | 智能集成时序管理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 多媒体地插座 | 个 | 3 |  |  |  |
| 17 | 音频连接线 | 根 | 23 |  |  |  |
| 18 | 音频连接线 | 根 | 3 |  |  |  |
| 19 | 线材 | 条 | 2 |  |  |  |
| 20 | 线材 | 条 | 2 |  |  |  |
| 21 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 6、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 会议管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 会议预约 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 信息发布终端 | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 会议显示 | 套 | 8 |  |  |  |
| 6 | 信息发布 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 室内全彩LED屏 | 平方米 | 14.8 |  |  |  |
| 8 | 发送盒 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 显示屏控制设备软件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 视频处理设备软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 包装材料 | 平方米 | 14.8 |  |  |  |
| 15 | 辅材、安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 线材 | 条 | 5 |  |  |  |
| 17 | 线材 | 条 | 5 |  |  |  |
| 18 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 六、计时记分系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计时记分控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 比赛球类软件（网络版） | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 24秒牌（单面） | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 犯规显示器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 进攻指示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 讯响器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 记时外接控制器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 24秒外接控制器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 全队犯规控制器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 篮板灯带 | 条 | 2 |  |  |  |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 技术集成服务 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 七、售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务 | 项 |  | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带 “★”项 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、实施方案、 售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。