院内零星修缮单位固定外包项目

工程量清单编制说明

一、工程概况及招标范围

招标范围：院内零星修缮单位固定外包项目等。

二、编制依据

1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《园林工程工程量计算规范》GB50858-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

2）《江苏省建设工程费用定额》2014版及营改增后其相关调整内容；

3）《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；

4）采用增值税一般计税方法计算工程造价；

5）无锡市住建局有关文件。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

1）工程质量要求见招标文件；

2）工程施工时应符合对环境的要求；

3）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

4）对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。

四、其他需说明的问题

1）投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加施工措施项目。

2）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

3）投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

4）各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

五、投标人不得改变不可竞争费用标准计取（结算时根据有关规定按照不同类别调整）

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 修缮 | 市政 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全文明施工措施费费率（%） | 基本费率 | 分部分项工程费+单价措施项目费－除税工程设备费 | 1.5 | 1.5 |
| 2 |  | 增加费费率 |  | / | / |
| 3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.21 | 0.31 |
| 4 | 规费费率（%） | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－除税工程设备费 | 3.8 | 2 |
| 5 |  | 住房公积金 |  | 0.67 | 0.34 |
| 6 |  | 环境保护税 |  | / | / |
| 7 | 税金费率（%） |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9 | 9 |

- 六、品牌表

| 序号 | 材料 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 | 可耐福、龙牌、拉法基 | 主龙骨60系列、75系列、副龙骨38系列等 |
| 2 | 石膏板 | 可耐福、龙牌、拉法基 | 不含石棉和甲醛，耐水纸面石膏板要有相应吸水率和表面吸水量检测报告 |
| 3 | 医疗洁净板 | 富美家、威盛亚、森旺、 | A级不燃材料，甲醛释放量不大于0.5mg/L，防水、防潮、易清洁，抗菌、防霉，长霉等级0级。大肠杆菌的抗菌率＞99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.99%，需要有抗菌和甲醛检测报告（医疗洁净板需采用高温高压一次成型板材） |
| 4 | PVC卷材 | 阿姆斯壮（康健龙）、 洁弗乐（野心）、得嘉（SP700） | 抗菌同质透芯（颜色业主确定） |
| 5 | 人造石 | 鹏翔、三星岗石、广泰翔岗石 | 人造石无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接、造型百变等。 |
| 6 | 钢质防火门 | 铸诚、马斯德克、霍曼、瑟路绅 | 防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施，甲级防火门，耐火极限1.5小时；乙级防火门，耐火极限1.0小时；丙级防火门，耐火极限0.5小时。 |
| 7 | 医用钢质门 | 铸诚、马斯德克、霍曼、瑟路绅 |  |
| 8 | 钢板门五金 | 铸诚、马斯德克、霍曼、瑟路绅 |  |
| 9 | 钢化玻璃门五金 | 雅洁、即施妥、皇冠 |  |
| 10 | 阻燃板 | 莫干山、千年舟、兔宝宝 | 材料甲醛释放量不大于0.5mg/L |
| 11 | 成品免漆木饰面板 | 梓光木业、锦绣前程、 徐家木业 | 甲醛释放量不大于0.8mg/L，强韧，抗磨、抗腐，抗击撞 |
| 12 | 不锈钢饰面板 | 金羊、成都共同、华美 |  |
| 13 | 铝板、复合蜂窝铝板、铝扣板/单铝板、铝格栅、铝方通 | 美太、阿姆斯壮、乐思龙 | 膜厚、漆膜硬度、附着力、耐酸碱等满足国标要求 |
| 14 | 墙地砖 | 东鹏、冠军、新中源 | 应具有耐磨性，防滑性，耐污性，小于0.5%吸水率 |
| 15 | 无机抗菌防霉耐擦洗涂料（强效功能性涂料） | fs系列、名颜、爱尔福特 | 涂膜表面硬度达到铅笔硬度2H，耐沾污指标达到15%，满足国家标准GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》中的耐沾污性优标准要求。室内墙面有抗菌防霉要求，涂料须符合HG/T3950-2007《抗菌涂料》标准中Ⅱ级抗菌涂料指标要求（防霉达0级，抗菌率≥90%，耐擦洗次数达2万次。 |
| 16 | 有机抗菌防霉耐擦洗涂料（功能性涂料） | fs系列、名颜、爱尔福特 | 涂膜表面硬度达到铅笔硬度2H，耐沾污指标达到15%，满足国家标准GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》中的耐沾污性优标准要求。室内墙面有抗菌防霉要求，涂料须符合HG/T3950-2007《抗菌涂料》标准中Ⅱ级抗菌涂料指标要求（防霉达0级，抗菌率≥90%，耐擦洗次数达2万次。 |
| 17 | 无机抗菌防霉耐擦洗涂料（防火功能性涂料） | fs系列、名颜、爱尔福特 | 涂膜表面硬度达到铅笔硬度2H，耐沾污指标达到15%，满足国家标准GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》中的耐沾污性优标准要求。室内墙面有抗菌防霉要求，涂料须符合HG/T3950-2007《抗菌涂料》标准中Ⅱ级抗菌涂料指标要求（防霉达0级，抗菌率≥90%，耐擦洗次数达2万次。必须通过国家涂料质量监督检测中心检测达标，A级不燃性 |
| 18 | 防水涂料 | 广西金雨伞、东方雨虹、卓宝 | 必须通过国家涂料质量监督检测中心检测达标，达到防水防潮的效果。 |
| 19 | 加气砼砌块类 | 无锡益多、无锡盛基、江阴禾信 | 一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料，具有保温隔热、强度高、抗震性、加工性、耐高温、隔音性、机械化、适应性 |
| 20 | 钢材 | 沙钢、宝钢、武钢 | 一种具以热轧或冷轧镀锌带钢或镀锌卷板为坯料经冷弯加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的空心方形的截面型钢钢管，或将事先做好的冷弯空心型钢管再经热浸镀锌加工而成的镀锌方矩管。 |
| 21 | 铝合金型材 | 江阴海达、江阴建邦、江苏凯宏 | 纯铝的密度小（ρ=2.7g/cm3），大约是铁的 1/3，熔点低（660℃），铝是面心立方结构，具有很高的塑性（δ:32～40%，ψ:70～90%），易于加工，可制成各种型材、板材，抗腐蚀性能好。 |
| 22 | 玻璃 | 台坡、耀皮、信义 | 钢化玻璃具有安全性、高强度、热稳定性。 |
| 23 | 地弹簧 | 雅洁、即施妥、皇冠 | 地弹簧的配置是天轴和地轴（或称地脚）。天轴是在上部连接门框和门扇的配件，由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。 |
| 24 | 环氧彩砂双组份胶 | 卓高，佑卡，德高 |  |
| 25 | PPR管/UPVC管/双壁中空螺旋消音管道 | 联塑、金德、伟星 |  |
| 26 | 橡塑保温 | 华美橡塑、富乐斯 、赢胜 |  |
| 27 | 智能疏散应急照明 | 山大华天、东芝白云、柏克新能 |  |
| 28 | 镀锌钢管 | 金洲、湖光、劳动 |  |
| 29 | 沟槽式配件（卡箍） | 上海威逊、唯特利、上海瑞孚 |  |
| 30 | 配电箱内主要元器件 | 施耐德、西门子、ABB |  |
| 31 | 配电箱柜 | 杭州华电、江苏合成、博耳电力 |  |
| 32 | 开关、插座 | TCL、鸿雁、松下电工 |  |
| 33 | 灯具 | 雷士、松下、飞利浦 |  |
| 34 | 电线、电缆 | 江南、远东、喜爱 |  |
| 35 | 洁具（含感应龙头） | 恒洁、九牧、箭牌 |  |
| 36 | 排气扇 | 松下、正野、绿岛风 | 加厚ABS阻燃面板，蜗壳螺旋风道，不等距风轮叶片搭配全铜滚珠电机。 |
| 37 | 地漏 | 潜水艇、九牧、辉煌 | 主体材质：黄铜，内心材质：ABS工程塑料，表面处理：枪灰拉丝，适用管径：50/75PVC管。 |