
慧月路一期、融阳街一期、融安街一期绿化工程
清单编制说明

工程名称：慧月路一期、融阳街一期、融安街一期绿化工程
	一、工程概况：
本工程建设地点位于常熟市位于中新昆承湖园区生产智造片区(中新创智岛)内。
1、慧月路一期绿化工程，起点位于昆承大道，向东延伸经融阳街、湖山路，止于融安街，道路全长约定1706m，绿化面积约35000m2，绿化范围包含十字路口及行道树、沿河区域绿化种植，绿化面积约16817.9m2，其中十字路口及行道树绿化面积约1653.4m2，沿河区域绿化面积15164.5m2，回填种植土方5000m3。
2、融阳街一期绿化工程，道路全长416.2米，绿化面积约1797m2。

3、融安街一期绿化工程实施范围为黄山路至慧月路南（过 横三河），全长约 339.4m。绿化范围包含 2m 侧分带以及 1m 的人行道外侧绿化条带，绿化面积约1600m2。
二、招标范围：

本次招标范围为绿化，具体范围以工程量清单明细为准。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2. 《园林绿化工程工程量清单计价规范》GB50858-2013

3. 招标人提供的图纸（其中慧月路一期设计单位为中亿丰建设集团股份有限公司、融阳街一期设计单位为华汇工程设计集团股份有限公司，融安街一期设计单位为苏交科集团股份有限公司）。
4. 本项目招标文件。

四、工程质量及工期要求：

    详见招标文件。

施工要求：

详见招标文件。

安全文明施工费、规费及税金要求：

安全文明施工费：分别按照各专业招标同期苏州市有关规定计取，详见清单。

规费：分别按照各专业招标同期苏州市有关规定计取，详见清单；其中环境保护税执行苏工价[2019]5号文不再计取。

税金：增值税一般计税方式计取，税率9%；执行《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价[2019]178号。

风险费：不计取。

赶工措施费不计取。

智慧工地：不创建。 
本工程甲供材料：无。

本工程材料暂估价：无。

本工程专业暂估价：无（详见清单）。

本工程暂列金额：10万元（其中慧月路一期3.5万元，融阳街（一期）4.4万元，融安街（一期）2.1万元）。
围挡品质不提升。

七、其他说明：

1. 人工费：执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕273号）。

2. 材料价格：执行苏州2025年12月份建设工程材料指导价；参考同期常熟市工程造价简报、苏州工程造价信息及市场询价，苗木价格执行苏州市绿化苗木市场参考价格（2025年6月）并结合市场询价。

3. 工程量清单按业主提供图纸计算，清单所提供工程量并非实际完成量，竣工结算工程量根据竣工图纸及建设单位确认的现场签证计取。

4. 工程量清单中大型机械进退场按项编制，投标单位根据施工组织设计综合考虑，自主报价，此项总价包干，竣工结算时不调整。

6. 开挖过程中如遇大块混凝土障碍物需破碎挖除，地下管线需“保护、位移”的，按签证结算。

7. 各投标单位自行对施工区域进行现场踏勘，应充分考虑施工进出场、现场临设的摆布，可能发生的土方短驳、二次驳运等在各自的报价中自行考虑。

8. 为保证绿化成活率相应增加的碎石、透水管等考虑在综合单价中。
9. 现场围挡、防尘网覆盖必须达到建设单位要求，且投标单位报价时自行考虑此部分费用。
10. 绿化苗木进场前需三方选型。

11.绿化养护按成活率养护期1年考虑。






