邳州市公安局辅警人员服装采购项目

更正（澄清）内容（四）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、原招标文件第六章《采购需求》三、技术参数

| 5 | 春秋战训服 | 面料采用精梳涤棉格子布 纤维含量（％）涤纶65±2 棉35±2。 1.幅宽：（cm）≥147 2.密度 （根/10cm）：经向：433-2.0 纬向：181-2.0 3.断裂强力 （N）经向：≥1700 纬向：≥700 4.撕破强力 ：经向≥110 纬向：≥70 5.单位面积质量（g/㎡）185-2.0% 6.缓折痕回复角（经+纬）度≥200 7.耐洗色牢度（级）变色≥4，沾色≥3-4 8.耐摩擦色牢度（级）干摩≥3-4 湿摩：≥3 9.颜色：藏青色 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 冬战训服 | 1、冬装：精梳涤棉混纺格子布 纤维含量（%）涤纶：65±2 棉35±2 单位面积质量（g/㎡）：250﹣1.0. % 密度（根/10cm)：经向433﹣2.0 %，纬向181﹣2.0 % 水洗色牢度≧4 水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.5 纬向≧﹣1.0 断裂强力﹙N﹚: 经向≧1700 纬向≧710 撕破强力﹙N﹚: 经向≧180 纬向≧80 2、里子布 名称：防静电平纹绸 质量（g/㎡）≧64 密度（根/10cm)：经向≧470，纬向≧360 断裂强力﹙N﹚: 经向≧650 纬向≧480 水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.0 纬向≧1.0 缝口脱开（MM） 纬向≤3 PH值:4.5-7.5 甲醛含量：≤100 电荷面密度（UC/㎡）初始≤2.5 洗15次后：≤3.0 耐磨擦色牢度（级）干摩：≧4 湿摩：≧4 耐洗色牢度（级）变色：≧4 沾色≧4 3、填充物（内胆） 名称：羽丝棉 成分：100%聚酯纤维 克重：280 4、颜色：藏青色 |
| 10 | 单皮鞋 | 1.主面料：黑色黄牛头层皮，厚度1.2mm-1.5mm 2.里料：浅黄色头层皮，厚度0.7mm-1.0mm |
| 12 | 执勤靴（巡特警配发） | 【前帮】 1.材料名称：黑色全粒面黄牛帮面革 2.规格：厚度1.8mm—2.0mm 【后帮、鞋耳上、鞋耳下、领口、领口撘扣、后条皮、后包跟】 1.材料名称：黑色全粒面黄牛帮面革 2.规格：厚度1.6mm—1.8mm 【鞋舌上、鞋舌下、拉链挡片】 1.材料名称：黑色全粒面黄牛帮面革 2.规格：厚度1.2mm—1.4mm 【鞋耳里、舌翼、领口里】 1.材料名称：黑色全粒面黄牛帮面革 2.规格：厚度0.8mm—1.0mm |

现更正为：

| 5 | 春秋战训服 | （1）面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布； （2）纤维含量：58%棉（±5），42%复合聚酯弹性纤维（±5）； （3）单位面积质量：240g/m²±10； （4）经纱：棉37tex； （5）纬纱：复合聚酯弹性长丝330dtex/144F； （6）密度：经向340（根/10cm）±15、纬向240（根/10cm）±15； （7）可分解致癌芳香胺染料：≤20； （8）PH值：4.0～8.5； （9）甲醛含量：≤75mg/kg； （10）断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N； （11）撕破强力：经向≥20N、纬向≥40N； （12）耐皂洗色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级； （13）耐刷洗色牢度：变色≥3级； （14）耐光、汗复合色牢度：≥4级； （15）耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色≥3-4级； （16）耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级、湿摩≥3级； （17）耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥3-4级； （18）耐光色牢度：≥5级； （19）起毛起球：≥4级； （20）水洗尺寸变化率：径向-2.0%~+1.0%、纬向-2.0%~+1.0%。 （21）颜色：藏青色 注：服装外观质量需符合《辅警服装勤务春秋执勤服》标准中关于：标样、样式、号型及规格、颜色及色泽偏差范围、材料、裁片纱向、敷衬、缝制、标志、成品外观质量及疵点的规定。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 冬战训服 | 1、面料： （1）面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布； 纤维含量：58%棉（±5），42%复合聚酯弹性纤维（±5）； （2）单位面积质量：240g/m²（±10）； （3）经纱：棉37tex； （4）纬纱：复合聚酯弹性长丝330dtex/144F； （5）密度：经向340（根/10cm）±15、纬向240（根/10cm）±15； （6）可分解致癌芳香胺染料：≤20； （7）PH值：4.0～8.5； （8）甲醛含量：≤75mg/kg； （9）断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N； （10）撕破强力：经向≥20N、纬向≥40N； （11）耐皂洗色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级； （12）耐刷洗色牢度：变色≥3级； （13）耐光、汗复合色牢度：≥4级； （14）耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色≥3-4级； （15）耐摩擦色牢度：干磨≥3-4级、湿摩≥3级； （16）耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥3-4级； （17）耐光色牢度：≥5级； （18）起毛起球：≥4级； （19）水洗尺寸变化率：径向-2.0%~+1.0%、纬向-2.0%~+1.0%； 2、上衣内胆： （1）内胆面料：春亚纺涂层面料； （2）纤维含量：100%聚酯纤维； （3）单位面积质量：75g/m²（±5）； （4）内胆填充物：超细纤维絮片； （5）单位面积质量： 袖子：120g/m²（±5）； 大身：150g/m²（±5）。 3、裤子为不加棉冬季款 4、颜色：藏青色 注：服装外观质量需符合《辅警服装勤务冬执勤服》标准中关于：标样、样式、号型及规格、颜色及色泽偏差范围、材料、裁片纱向、敷衬、缝制、标志、成品外观质量及疵点的规定。 |
| 10 | 单皮鞋 | 执行标准：QB/T 1002-2015《皮鞋》 结构：男单皮鞋采用胶粘工艺成型。帮盖和帮围为手工缝合式基本结构。帮围、帮盖为黑色头层自然摔黄牛帮面革，衬里、鞋垫为黑色头层猪皮革，内底为鞋用无纺布；鞋底为黑色橡胶成型底。 鞋帮鞋底等材料要求： 1)材料名称：黑色头层自然摔黄牛帮面革 规格(mm)：厚度 1.2-1.5 用途：帮盖、帮围、后筋皮 说明：同双鞋面革厚度允差0.1 2)材料名称：黑色头层猪皮革规格(mm)：厚度 0.6-0.8 用途：衬里、鞋垫面 3) 材料名称：黑色超细纤维透气革规格(mm)：0.5-0.7 用途：后跟里 4)材料名称：环保热熔型材料 规格(mm)：厚度 0.4—0.6，用途：包头，主跟 5)材料名称：鞋用纤维板 规格(mm)：厚度 2.0-2.2 用途：半内底 6)材料名称：鞋用无纺布 规格(mm)：厚度 1.5-1.7 用途：内底 |
| 12 | 执勤靴（巡特警配发） | 1.执行标准：QB/T1002-2015《皮鞋》 2.主要工艺：春秋战训靴采用胶粘工艺成型，帮面为黑色黄牛鞋面革拼接帆布（防泼水），帮里为黑色涤纶网布，鞋垫为黑色涤纶网布复合高弹聚氨酯成型鞋垫，鞋底为发泡EVA复合黑色橡胶成型底。 3.材料要求：帮底剥离强度（N/cm）≥90，外底耐磨性能（磨痕长度mm）≤8.0，游离或可部分水解的甲醛含量/（mg/kg）直接接触皮肤（衬里、内垫）≤75，非直接接触皮肤（帮面）≤300。 |

2、原招标文件第六章《采购需求》三、技术参数附件部分样式图片

（17）执勤靴（巡特警配发）

现更正为：

二、开标时间：

1、开标时间由原来2026年2月10日9点30分延期到2026年2月26日9点30分。

- 2、样品接收时间同开标时间，样品需在开标前半小时内（2026年2月26日09:00至09:30）递交至邳州市公共资源交易中心六楼第二开标室。

- 三、其他内容不变。

- 江苏中瑞建设项目管理有限公司

- 2026年2月6日