新沂市高新区中学智能化项目

更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、原招标文件

投标截止时间：2026年3月5日北京时间09:30。

开标时间：2026年3月5日北京时间09:30。

现更正为

投标截止时间：2026年3月18日北京时间09:30。

开标时间：2026年3月18日北京时间09:30。

2、原招标文件 第三章  投标资料表

| 三 | 投标 |
| --- | --- |
| （五） | 本项目采购预算金额390.00万元。本项目报价包括产品价、税金、运费、保险等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |

现更正为

| 三 | 投标 |
| --- | --- |
| （五） | 本项目采购预算金额390.00万元。最高限价为370.29798万元,本项目不接受超过370.29798万元以上的报价。本项目报价包括产品价、税金、运费、保险等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |

3、原招标文件 第六章 采购需求

二、报价要求

1、本项目不接受超过人民币390.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。本项目报价包括产品价、税金、运费、保险等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

现更正为

二、报价要求

1、本项目不接受超过人民币370.29798万元的投标报价。本项目报价包括产品价、税金、运费、保险等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、原招标文件 第六章 采购需求  四、项目商务要求

（一）报价要求

本项目采购预算为390万元，最高限价为390万元,本项目不接受超过390万元以上的报价。项目报价应包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

现更正为

（一）报价要求

本项目采购预算为390万元，最高限价为370.29798万元,本项目不接受超过370.29798万元以上的报价。项目报价应包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、原招标文件 第六章 采购需求

三、采购清单及技术参数要求（未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离，按扣分处理）

| 14、信息发布系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 室外LED大屏 |  |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏 | 1、LED发光二极管：表贴三合一LED，模组尺寸320*160mm 2、像素间距：3.076mm； 3、像素密度：105625点/m2； 4、灰度等级：16bit 5、显示单元具备3C、CB认证证书； 6、亮度均匀性≥99%； 7、通信连接：屏蔽双绞线(L≤140m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km) 8、发光点中心距偏差≤3% 9、LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续48小时表面无锈蚀 | ㎡ | 7.9872 |
| 2 | LED控制器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 ▲2、输入接口至少包含1路HDMI2.0，1路DP1.2，4路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持2路4096*2160@60HZ信号输入 3、视频输出支持可达16路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； ▲6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； ▲8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 10、设备标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； 11、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 14、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； ▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 | 台 | 1 |
| 3 | LED发布盒 | 1.处理器不低于4核心处理，每个核心处理器不低于1.8GHz 2.最宽支持4096（4096*2160@60Hz）、最高支持4096( 2160*4096@60Hz)。 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 .4支持4K@60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 5.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 6.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 7.支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式。 8.支持232接口，支持第三方中控设备进行控制。 9.支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制。 10.支持千兆以太网通信。 11.支持板载4G模块和5G模块。 12.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 13.支持1路3.5mm音频输出接口。 14.支持网页自动浏览刷新等。 15.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 16.使用环境温度-20—60摄氏度。 | 台 | 1 |
| 4 | 钢结构 | 室外双立柱钢结构，及基础含简易箱体 | ㎡ | 8.5892 |
| 5 | 主电缆及控制线 | 电源主线缆满足LED屏总额定功率由LED配电柜到使用单位强电机房，信号线6类网线由LED屏到控制中心电脑 | 项 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 40KW智能配电柜，三相配电系统， 具有过载、过流、过载保护； | 套 | 1 |
| 7 | 散热风扇 | 轴流风机 | 套 | 1 |
| 8 | 辅件辅材 | 焊材焊料、线管线卡、运输运费、小件损耗、LED内部线材线缆等 | 批 | 1 |
| 9 | 安装调试维护 | 安装、调试、运行维护 | ㎡ | 8.5892 |
| 10 | 音响系统 | 含音响两支，功率≥50W，配套功放一台 | 套 | 1 |
| 二、 | 校门口室外LED大屏 |  |  |  |
| 1 | LED 显示单元 | 1、LED发光二极管：表贴三合一LED，模组尺寸320*160mm 2、像素间距：3.076mm； 3、像素密度：105625点/m2； 4、灰度等级：16bit 5、显示单元具备3C、CB认证证书； 6、亮度均匀性≥99%； 7、通信连接：屏蔽双绞线(L≤140m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km) 8、发光点中心距偏差≤3% 9、LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续48小时表面无锈蚀 | ㎡ | 7.9872 |
| 2 | LED控制器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 ▲2、输入接口至少包含1路HDMI2.0，1路DP1.2，4路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持2路4096*2160@60HZ信号输入 3、视频输出支持可达16路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； ▲6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； ▲8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 10、设备标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； 11、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 14、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； ▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 | 台 | 1 |
| 3 | LED发布盒 | 1.处理器不低于4核心处理，每个核心处理器不低于1.8GHz 2.最宽支持4096（4096*2160@60Hz）、最高支持4096( 2160*4096@60Hz)。 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 .4支持4K@60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 5.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 6.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 7.支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式。 8.支持232接口，支持第三方中控设备进行控制。 9.支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制。 10.支持千兆以太网通信。 11.支持板载4G模块和5G模块。 12.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 13.支持1路3.5mm音频输出接口。 14.支持网页自动浏览刷新等。 15.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 16.使用环境温度-20—60摄氏度。 | 台 | 1 |
| 4 | 钢结构（含简易箱体） | 室外双立柱一体式箱体，及基础 | ㎡ | 8.5892 |
| 5 | 主电缆及控制线 | 电源主线缆满足LED屏总额定功率由LED配电柜到使用单位强电机房，信号线超五类网线或6类网线由LED屏到控制中心电脑 | 项 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 10KW智能配电柜，三相配电系统， 具有过载、过流、过载保护； | 套 | 1 |
| 7 | 散热风扇 | 轴流风机 | 套 | 1 |
| 8 | 辅件辅材 | 焊材焊料、线管线卡、运输运费、小件损耗、LED内部线材线缆等 | 批 | 1 |
| 9 | 安装调试维护 | 安装、调试、运行维护 | ㎡ | 8.5892 |
| 10 | 音响系统 | 含音响两支，功率≥50W，配套功放一台 | 套 | 1 |
| 三、 | 校门口室外LED大屏 |  |  |  |
| 1 | LED 显示单元 | 1、LED发光二极管：表贴三合一LED，模组尺寸320*160mm 2、像素间距：3.076mm； 3、像素密度：105625点/m2； 4、灰度等级：16bit 5、显示单元具备3C、CB认证证书； 6、亮度均匀性≥99%； 7、通信连接：屏蔽双绞线(L≤140m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km) 8、发光点中心距偏差≤3% 9、LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续48小时表面无锈蚀 | ㎡ | 7.9872 |
| 2 | LED控制器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 ▲2、输入接口至少包含1路HDMI2.0，1路DP1.2，4路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持2路4096*2160@60HZ信号输入 3、视频输出支持可达16路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； ▲6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； ▲8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 10、设备标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； 11、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 14、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； ▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 | 台 | 1 |
| 3 | LED发布盒 | 1.处理器不低于4核心处理，每个核心处理器不低于1.8GHz 2.最宽支持4096（4096*2160@60Hz）、最高支持4096( 2160*4096@60Hz)。 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 .4支持4K@60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 5.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 6.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 7.支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式。 8.支持232接口，支持第三方中控设备进行控制。 9.支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制。 10.支持千兆以太网通信。 11.支持板载4G模块和5G模块。 12.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 13.支持1路3.5mm音频输出接口。 14.支持网页自动浏览刷新等。 15.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 16.使用环境温度-20—60摄氏度。 | 台 | 1 |
| 4 | 钢结构（含简易箱体） | 室外双立柱一体式箱体，及基础 | ㎡ | 8.5892 |
| 5 | 主电缆及控制线 | 电源主线缆满足LED屏总额定功率由LED配电柜到使用单位强电机房，信号线超五类网线或6类网线由LED屏到控制中心电脑 | 项 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 10KW智能配电柜，三相配电系统， 具有过载、过流、过载保护； | 套 | 1 |
| 7 | 散热风扇 | 轴流风机 | 套 | 1 |
| 8 | 辅件辅材 | 焊材焊料、线管线卡、运输运费、小件损耗、LED内部线材线缆等 | 批 | 1 |
| 9 | 安装调试维护 | 安装、调试、运行维护 | ㎡ | 8.5892 |
| 10 | 音响系统 | 含音响两支，功率≥50W，配套功放一台 | 套 | 1 |
| 15.校园一卡通系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 校园一卡通系统 | 为一卡通各类应用系统提供相应服务，其中前端配管中心软件包含但不限于以下模块功能：包含门禁系统、餐饮消费系统、水控系统、图书借阅系统等功能模块 1.门禁系统模块：支持常用代码、园区设置、建筑群组、钱包设置、科目查看、单键分组、营业分组、卡户身份、商户管理、交易类型、终端配置等功能； 2.餐饮消费系统模块：支持通过刷卡、扫码、刷脸等方式进行人员身份认，消费人员现金钱包和补贴钱包进行统一管理、充值、扣款等操作，结合当前互联网技术实现手机端自助在线充值、消费、在线实时查询、通知，稳定、可靠、安全的消费设备支持在线、离线等场景等功能； 3.水控系统模块：支持计时和计量两种计费模式，随用随取，自由消费； 4.图书借阅模块： 5.卡片管理模块：支持卡片维护、冻结解冻、卡片拾遗、卡片打印、制卡配卡等功能； 6.余额管理模块：支持现金充值、提取现金、钱包转账、卡间转账、补助发放、预发补助、卡户扣款、交易冲正、补助冲正等功能； 7.信息查询模块：支持卡片信息查询、卡户余额查询、卡户流水查询、圈存流水查询、聚合支付查询等功能； 8.会计账务模块：支持手工日结、科目结算、平账冲正、手工补账、卡户补账、商户补账、补账冲正、错误流水查询等功能； 9.报表统计模块：支持科目统计、全网统计、部门统计、身份统计、操作统计、时段统计、营业统计、阶段统计等功能； 10.辅助窗口模块：支持公告查询、操作员改密、软件锁定、制作设备设密卡、wifi设置卡等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 支持人脸识别、射频卡、指纹、密码等单一或组合多重开锁方式，支持联网及单机独立工作。支持远程指纹录入、远程数据维护更新与查询，支持远程授权开/锁门，自带彩色显示屏，可显示时间、日期、验证结果；数据本地存储断电不丢失，支持网络、U盘导出开门数据。支持用户数＞1000，记录数据≥10万条，响应时间＜1s，拒认率/误认率≤0.01%。支持访客授权；支持防拆报警 | 套 | 4 |
| 3 | 门禁电源(含机箱) | 门禁电源(含机箱)，1.规格:门禁主机配套，带自动保护 | 个 | 4 |
| 4 | 开门按钮 | 出门单向控制按钮 | 个 | 4 |
| 5 | 磁力锁 | 280KG双门带锁信号磁力锁，锁体表面防腐防锈电镀处理，适应不同材质/类型的门。带安装附件 | 套 | 4 |
| 6 | 磁力锁支架 | 大华磁力锁支架（ZL型），锁体表面防腐防锈电镀处理，适应不同材质/类型的门。带安装附件 | 套 | 4 |
| 7 | 水控一体机 | 4G水控机，CPU采用ARM内核的32位处理器，处理速度快、功耗低、可靠性高；DC12V 1A 电源、水控机、电磁阀(12V 0.3A)、流量计(时间模式消费不需要流量计)、用户卡、BS一卡通软件、读卡器；一体式规格。 | 台 | 80 |
| 8 | 餐饮刷卡机 | 主、副操作屏幕操作方便；支持刷卡和人脸识别认证；采集速读1s，通讯速度：96000（Kbps），使用环境-10℃~+60℃ | 台 | 10 |
| 9 | 图书管理终端 | 图书管理终端（含软件） | 台 | 2 |
| 10 | 条码打印机 | 配套条码打印机 | 台 | 2 |
| 11 | IC卡 | IC卡形状可按需定制 | 台 | 2000 |
| 12 | 发卡器 | 1.规格:USB接口高频卡写卡器，支持ISO14443标准 | 台 | 2 |
| 13 | 读卡器 | 1.规格:USB接口高频卡读卡器，支持ISO14443标准 | 台 | 2 |
| 14 | 六类4对非屏双绞线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米 | 米 | 1500 |
| 15 | 电源线 | rvv2*1.0 | 米 | 1200 |
| 16 | 电源线 | rvv4*0.5 | 米 | 600 |
| 17 | 线槽 | 国标PVC线槽 | 米 | 800 |
| 18 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |

现更正为

| 14.校园一卡通系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 校园一卡通系统 | 为一卡通各类应用系统提供相应服务，其中前端配管中心软件包含但不限于以下模块功能：包含门禁系统、餐饮消费系统、水控系统、图书借阅系统等功能模块 1.门禁系统模块：支持常用代码、园区设置、建筑群组、钱包设置、科目查看、单键分组、营业分组、卡户身份、商户管理、交易类型、终端配置等功能； 2.餐饮消费系统模块：支持通过刷卡、扫码、刷脸等方式进行人员身份认，消费人员现金钱包和补贴钱包进行统一管理、充值、扣款等操作，结合当前互联网技术实现手机端自助在线充值、消费、在线实时查询、通知，稳定、可靠、安全的消费设备支持在线、离线等场景等功能； 3.水控系统模块：支持计时和计量两种计费模式，随用随取，自由消费； 4.图书借阅模块： 5.卡片管理模块：支持卡片维护、冻结解冻、卡片拾遗、卡片打印、制卡配卡等功能； 6.余额管理模块：支持现金充值、提取现金、钱包转账、卡间转账、补助发放、预发补助、卡户扣款、交易冲正、补助冲正等功能； 7.信息查询模块：支持卡片信息查询、卡户余额查询、卡户流水查询、圈存流水查询、聚合支付查询等功能； 8.会计账务模块：支持手工日结、科目结算、平账冲正、手工补账、卡户补账、商户补账、补账冲正、错误流水查询等功能； 9.报表统计模块：支持科目统计、全网统计、部门统计、身份统计、操作统计、时段统计、营业统计、阶段统计等功能； 10.辅助窗口模块：支持公告查询、操作员改密、软件锁定、制作设备设密卡、wifi设置卡等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 支持人脸识别、射频卡、指纹、密码等单一或组合多重开锁方式，支持联网及单机独立工作。支持远程指纹录入、远程数据维护更新与查询，支持远程授权开/锁门，自带彩色显示屏，可显示时间、日期、验证结果；数据本地存储断电不丢失，支持网络、U盘导出开门数据。支持用户数＞1000，记录数据≥10万条，响应时间＜1s，拒认率/误认率≤0.01%。支持访客授权；支持防拆报警 | 套 | 4 |
| 3 | 门禁电源(含机箱) | 门禁电源(含机箱)，1.规格:门禁主机配套，带自动保护 | 个 | 4 |
| 4 | 开门按钮 | 出门单向控制按钮 | 个 | 4 |
| 5 | 磁力锁 | 280KG双门带锁信号磁力锁，锁体表面防腐防锈电镀处理，适应不同材质/类型的门。带安装附件 | 套 | 4 |
| 6 | 磁力锁支架 | 大华磁力锁支架（ZL型），锁体表面防腐防锈电镀处理，适应不同材质/类型的门。带安装附件 | 套 | 4 |
| 7 | 水控一体机 | 4G水控机，CPU采用ARM内核的32位处理器，处理速度快、功耗低、可靠性高；DC12V 1A 电源、水控机、电磁阀(12V 0.3A)、流量计(时间模式消费不需要流量计)、用户卡、BS一卡通软件、读卡器；一体式规格。 | 台 | 80 |
| 8 | 餐饮刷卡机 | 主、副操作屏幕操作方便；支持刷卡和人脸识别认证；采集速读1s，通讯速度：96000（Kbps），使用环境-10℃~+60℃ | 台 | 10 |
| 9 | 图书管理终端 | 图书管理终端（含软件） | 台 | 2 |
| 10 | 条码打印机 | 配套条码打印机 | 台 | 2 |
| 11 | IC卡 | IC卡形状可按需定制 | 台 | 2000 |
| 12 | 发卡器 | 1.规格:USB接口高频卡写卡器，支持ISO14443标准 | 台 | 2 |
| 13 | 读卡器 | 1.规格:USB接口高频卡读卡器，支持ISO14443标准 | 台 | 2 |
| 14 | 六类4对非屏双绞线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米 | 米 | 1500 |
| 15 | 电源线 | rvv2*1.0 | 米 | 1200 |
| 16 | 电源线 | rvv4*0.5 | 米 | 600 |
| 17 | 线槽 | 国标PVC线槽 | 米 | 800 |
| 18 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |

二、其他内容不变。为不影响制作电子响应文件，请各供应商按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。

徐州国衡项目管理有限公司

2026年2月26日