融阳街（一期）绿化招标技术说明

- 1、本次招标为融阳街（一期）绿化种植，要求在市政道路人行道实施同步完成，计划实施时间2026年3月-7月，总工期120天。

- 2、施工界面要求：本项目包含道路侧分带及两侧人行道外绿化种植，种植土由绿化单位实施。

- 3、种植时间：园林植物的种植工作，应在种植季节进行，非种植季节的特殊种植必须有相应的技术措施保证方可进行。另外，园林植物的种植工作，还应在主体工程，地下管线及道路，水体等工程完成后进行。

- 4、栽植行道树时要注意解决好与地上地下管线的冲突，保证树木与各种管线之间有足够的安全距离。道路绿化种植选苗时，应力求做到苗木规格统一、分枝点高度统一。栽植要求树干挺直整齐，种植后应用护树架支护，以防树木倾斜及倒下。护树架支撑高度略低于苗木枝下高。

- 5、树穴种植翻开挖，树穴种植树坑处理详见设计说明，满足种植要求及成活率，为了提高成活率增加的技术措施及保护要求包含在本次绿化招标内，投标报价一并考虑，不另外结算。

- 6、进场施工注意成品保护，严禁破坏现有完成的道路沥青路面及道路铺装及管线管井井盖等。管理不善造成破坏修复费用由自身承担。

- 7、本项目若需水电接驳，根据现场要求接入现场已有的临时用电。

- 8、本项目不设临时用地及临设搭建，施工单位自行考虑。

- 9、绿化施工时遇到施工图与实际不符处的施工处理，具体要求详见设计说明。

- 10、绿化施工时遇到施工图与实际不符处的施工处理，具体要求详见设计说明。

- 11、苗木进场前施工方需提供选型图片，树形及高度严格按照甲方要求，选择树形造型优美的冠幅，严禁明显截杆苗，影响种植效果。