名称：开发区专职消防队消防设备、器材采购项目

采购包1
	序号
	器材名称
	主要技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	消防头盔（半盔）
	1.符合XF44-2015《消防头盔》标准要求。
2.为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴最新式帽徽，颜色：黄色、红色。
3.冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力2677.5；辐射热预处理，最大冲击力≤2666.3N；低温预处理，最大冲2690.3N；浸水预处理，最大冲击力2680.2N。

4.质量1.048kg
	16
	个
	

	2
	消防员灭火防护服
	1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。
2.整体服装采用三层式结构

3.服装款式设计要求：

（1）上下分体式结构，整体协调，穿着舒适。
（2）肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。
（3）左臂上端外侧增加10cm*5cm魔术贴并覆盖布。上衣门襟魔术贴为贯通式。
（4）上衣左胸设置电台口袋，且不应与空气呼吸器背带相干涉；设置内插袋，下摆设置外贴袋；舒适层下摆增加5cm高度的对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布制作的防水层。
（5）上衣和裤子之间的重叠部分应不小于200mm。
（6）上衣的衣领高度应不小于100mm，并有搭接或扣牢配件。
（7）裤子裆部采用一体式设计，配 H 型背带，脚口处采用圆弧形设计，脚口使用对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布做防水处理。
（8）所有外口袋均设置漏水孔。
（9）防护服标识均采用最新标识。                                                                                             
	25
	件
	

	3
	消防手套
	1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求。

2.手套整体热防护性能：TPP 32.8cal/cm2。
	50
	副
	

	4
	消防员灭火防护靴
	1.符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
2.靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头，保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。
3.质量1.85kg
	45
	双
	

	5
	头灯
	1.符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。
2.外壳防护等级IP66，潜水深度5米，可持续时间1小时。
3.防爆标志≥EX ib IIC T4。
	40
	个
	

	6
	应急逃生自救安全绳
	1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。

质量≤1582g。

每根长度16米
	20
	套
	

	7
	消防腰斧
	符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。
	25
	把
	

	8
	消防安全腰带
	1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。

2.由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。
	25
	根
	

	9
	消防员灭火防护头套
	符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。
	30
	个
	

	10
	消防员抢险救援头盔
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.防护性能，冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤1796N；低温预处理，最大冲击力1850N；浸水预处理，最大冲击力1774N。
3.质量（不含附件）0.764kg
	32
	个
	

	11
	消防员抢险救援手套
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
	50
	副
	

	12
	消防员抢险救援防护服（夏季）
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
	32
	套
	

	13
	消防员抢险救援防护服（冬季）
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
	32
	套
	

	14
	消防员抢险救援靴
	1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.质量1.29kg。
	45
	双
	

	15
	消防护目镜
	符合XF1273-2015《消防员护目镜》标准要求。
	16
	副
	

	16
	消防员护膝护肘
	1.耐摩擦性能 2000次。

2.抗冲击性能：护肘1219N，护膝1106N。
3.护膝耐穿刺性能340N；护肘耐穿刺性能320N。
	32
	副
	

	17
	消防过滤式自救呼吸器
	符合GB 21976.7-2012《过滤式消防自救呼吸器》标准要求。
	20
	个
	

	18
	消防员隔热防护服
	1.符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。

2.火焰和辐射热防护性能（TPP）34.5cal/c㎡。
	3
	套
	

	19
	消防员避火防护服
	符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。
	3
	套
	

	20
	化学防护手套
	1.化学防护性能：30%氢氧化钠、乙腈、甲醇等耐压穿透性＞35kPa；96%硫酸，30%氢氧化钠等化学品渗透时间＞480min。
2.耐热老化性能：经过125℃预处理24h后，表面不粘、不脆、不龟裂。
3.耐寒性能：经过-25℃预处理 5min，折叠 180°后，无表面破坏性裂痕。
4.手套抗刺穿力45N。
	6
	副
	

	21
	消防员降温背心
	1.利用水分蒸发吸热带走身体表面热量达到降温效果，无需冰袋，无需冰箱冷冻，无需电源。

2.降温背心不含甲醛，不含可分解致癌芳香胺染料。
3.将马甲浸泡在清水中3-5分钟，拧干后擦掉内层多余水分即可穿用。
4.单次降温时间2小时，可重复使用。
5.质量0.7kg。
	4
	件
	

	22
	消防全身式安全吊带
	符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。
	4
	根
	

	23
	消防员防蜂服
	符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准。
	2
	套
	

	24
	消防轻型安全绳
	1.符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.直径9.5mm，长度不小于20米。
	10
	根
	

	25
	消防通用安全绳
	1.符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.直径16mm，长度不小于50米。
	5
	根
	

	26
	消防防坠落辅助部件
	1.整套包含：全身安全带1件，O型钩4个，胸式上升器1个，手式上升器（左右手可选）1个，脚踏带1个，脚式上升器（左右脚可选）1个，手控下降器1个，8字环1个，双滑轮1个，单滑轮1个，手套1双，防坠器1个，缓冲包1个，环形扁带2个，10.5mm静力绳1根30米，护绳套1个，装备包1个，共21件。

2.主要参数：

（1）全身安全带：全身共有5 个加强D形承重挂点，承重22KN。设置可调节腰带，腿环，腰围115cm，腿围81cm，适应身高165-185cm，重量约1800g。

（2）O型钩：材质铝合金，二段自动式锁，开口尺寸20mm，拉力25kN，重量81g。

（3）胸式上升器：适用绳径8-13mm。

（4）手式上升器（左右手可选）：材质铝合金+橡胶，适用绳径8-13mm。

（5）脚踏带：材质尼龙织带+不锈钢，可调：80-115cm。

（6）脚式上升器（左右脚可选）：材质铝合金，适合绳索直径8-13mm，重量：148g，工作负荷：4KN。

（7）手控下降器：适合绳索直径9-12mm。

（8）8字环：材质铝合金，拉力35kN，破断强度45kN。

（9）单滑轮：材质铝合金，适合绳索直径13mm。

（10）双滑轮：材质铝合金，适合绳索直径8-13mm；拉力25KN。

（11）环形扁带：尼龙材质，长度60cm和120cm各1条；拉力23KN。

（12）10.5mm静力绳：绳长30米，安全绳最小破断强度25kN。

（13）护绳套：800D材质PVC夹网布制作，长度50cm，展开宽度14cm，保护绳索防止其磨损。

（14）全身安全带、O型钩、胸式上升器、手式上升器、脚踏带、脚式上升器、手控下降器、8字环、单滑轮、双滑轮、防坠器、10.5mm静力绳、符合 XF494-2004/2023《消防员防坠落装备》标准。

（15）缓冲包符合GB/T24538-2009《坠落防护 缓冲器》。

（16）环形扁带符合JB/T 8521.1-2007《编织吊索安全性第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》，破断力不小于23.3kN。

（17）护绳套符合GB/T21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定》。
	2
	套
	

	27
	手提式强光照明灯
	1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。

2.提供防爆合格证，防爆等级：≥EX db ia IIC T6 Gb。
	4
	个
	

	28
	折叠担架
	1.结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成。
2.质量9.5 kg。

3.承载120kg。
4.应有2个滚轮，2根保险带。
	1
	副
	

	29
	多功能担架
	1.采用高质量尼龙板制成，可以弯曲变形，可水平或者垂直吊运。
2.展开尺寸250×80cm。
3.质量9kg。
4.最大承重120kg。
	1
	副
	

	30
	救生抛投器
	1.符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。

2.抛射距离：水用120米，陆地180米。
	1
	个
	

	31
	激光测距仪
	1.具备普通测距、水平距离、直线距离、垂直距离、两点测高、三点测高、空间任意两点跨距测量、面积体积测量、旗杆模式、温度检测、速度测量。

2.测距显示：内置LCD显示+外置OLED触摸彩屏显示。

3.测量量程2500m

4.测量误差±0.2m（200m）

5.倾角范围-90°～90°

6.当前环境温度检测范围：-45℃~+130℃

7.具有北斗定位功能，能实时显示当前位置的经纬度数据。

8.放大倍率8倍

9.具有震动提醒和数据存储功能。

10.内置1200mA 充电系统量；测量次数30000次。
	1
	台
	

	32
	测温仪
	1.测量范围：-50～1100℃

2.测量精度：±1.5%或±1.5℃

3.测量物距比：12:1

4.响应时间：≤500ms

5.具有高温/低温报警功能。

6.具有数据锁定和数据存储功能。

7.电池连续工作时间60h。
	1
	台
	

	33
	漏电探测仪
	1.手持式，探测仪长度不低于50cm，保证使用者的安全。

2.探测电压：120V/60Hz 或 220V/50Hz；7.2Kv/50Hz 或 15kV/50Hz。 

3.自检功能≤3S。

4.灵敏度：具有高敏度、低敏度、前端（定位）等3档可调节。

5.LED手电筒：内置3W 照明灯，水平亮度1m

6.警示功能：内置16颗红色LED警示灯，红灯闪烁具有警示和指挥功能。

7.电子口哨：具有尖锐的电子口哨声音和警示灯爆闪的功能。

8.S0S功能：开启S0S模式时，探测仪白光灯闪烁、警示灯爆闪和蜂鸣器发出“三长三短”强烈的求救信号。

9.破窗功能：内置机械钨钢尖头破窗器。

10.连续工作时间200h；内置可充电锂电池，电池容量3200mAh，配置铝箱。
	2
	台
	

	34
	有毒气体探测仪
	1.具备泵吸采样功能，具有自动校准与自动归零功能，具备听觉/视觉/振动警报，可检测4种有毒有害和可燃等气体浓度；用于化工、应急救援和消防救援等行业检测。

2.气体种类：可燃气LEL；氧气O₂；一氧化碳CO；硫化氢H₂S。

3.气体量程：LEL:0-100%LEL；O2:0-30%VOL；CO:0-500PPM；H2S:0-100ppm。

4.气体精度：≤3%FS；响应时间：≤20秒（T90）

5.高清彩色屏：≥2.3英寸；可查看历史数据、实时曲线图。

6.仪器支持背光自动休眠，休眠时长可设置。

7.检测方式：内置采集泵，泵吸采样方式；支持定时检测，支持单独关闭采样。

8.警报方式：听觉、视觉和振动三种方式。

9.报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置。

10.存储容量：≥2万组数据存储；支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据。

11.防护等级：IP66
12.单电池使用时间：16小时

13.工作温度≥-40℃-70℃

14.配置防水、防尘和防摔防护箱。
	1
	台
	

	35
	可燃气体检测仪
	1.便携式可燃气体检测仪，用于检测事故现场易燃易爆气体,可检测易燃易爆气体的体积浓度。

2.气体种类：可燃气。

3.气体量程：EX:0-100%LEL。

4.报警方式：视觉、振动、声音（95dB）

5.低限、高限、STEL、TWA、OL（超限）、电量不足、视听警报在传感。

6.器故障时、电池电量不足时和电路故障时（不间断）发出警报。

7.防爆等级： EX ia IIC T4 Ga

8.防护等级：IP68

9.工作温度：-20～+50°C

10.工作时间：15h

11.尺寸：11.3 * 6.0 * 3.2 cm

12.重量：200g
	1
	台
	

	36
	中压分水器
	1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。
2.采用锻造工艺，进水口径：80mm；出水口径：3个65mm。
	3
	个
	三分水

	
	
	1、符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。
2、采用锻造工艺，进水口径：80mm；出水口径：2个65mm。
	2
	个
	二分水

	37
	三分水器
	1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。
2.采用锻造工艺，进水口径：65mm；出水口径：3个40mm。
	2
	个
	

	38
	二分水器
	1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。
2.采用锻造工艺，进水口径：65mm；出水口径：2个40mm。
	2
	个
	

	39
	异型异径接口
	1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。

2.采用锻造工艺，卡式接口80mm转65mm雌。
	8
	个
	80转65

	
	
	1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。

2.采用锻造工艺，卡式接口65mm转40mm雄。
	4
	个
	65转40

	40
	消防员湿式水域救援防护服
	1.主体颜色为橙色，加固部位为黑色，整体采用分体式设计,穿脱方便。
2.不低于3mm的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供良好的热反射性能。
3.前置拉链可以使救援者穿、脱装备都迅速、便捷。
4.在腿部臀部都有加固材料垫，可以提供额外的保护。
5.手臂、腿部设有反光条，提高了救援者的警示性。         
6.大腿两侧有口袋，可放置随身物品。
7.色牢度：耐水摩擦4级；耐洗沾色：4级；耐光色牢度：4级。
8.耐静水压：100kPa。
9.抗永久变形：经向：4.0% 纬向：4.0%。
10.质量：1.45kg。
	6
	套
	

	41
	消防员干式水域救援防护服
	1.采用3层防水透气复合尼龙布,完全符合人体工学，穿着行动自由，不影响穿脱。

2.主体颜色为红色，加固部位为黑色，颜色显目，更利于救援；有门襟设计，防水拉链闭合，如厕时不用脱下整件衣服。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。一体式袜套，防水，保暖，含有连体脚套。
3.大腿部两侧增加有排水孔工具袋，盛放必要救援物品的口袋，且有排水功能。
4.高亮反光带，两手臂都有反光条，膝盖和臀部位置耐磨采用加厚层。
5.前斜拉链为气密防水拉链，外设挡水护盖，保证完美的气密性，方便快速穿脱，满足单人穿脱要求。
6.领口、袖口使用乳胶材质，保证气密性和增强舒适度。 橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口。

7.面料：表面抗湿性能沾水等级：4级
8.断裂强力：经向：890N，纬向：860N
9.撕破强力：经向：120N，纬向：120N
10.耐静水压：75kPa
11.接缝断裂强力：780N

12.整体防渗漏性能：经过抗渗漏试验后，进入防护服内水的质量：200g
13.质量：2.4kg
	6
	套
	

	42
	消防员水域救援防护靴
	1.由靴头、靴外底、靴跟、靴底和带舒适层的靴帮等组成；内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑。
2.靴子整体为系带式设计，鞋跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。
3.主体颜色采用黑色。从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为200mm。
4.鞋帮抗张强度：横向≥15N/mm2  纵向15N/mm2。
5.鞋帮撕裂强度：170 N/mm
6.外底断裂拉伸强度：17MPa
7.外底拉断伸长率：475%
8.外底相对体积磨耗量：140mm3
9.靴帮抗切割性能：不应被割穿。
10.靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿75N
11.靴底抗刺穿性能：抗刺穿力1200N
12.外底耐弯折性能：断裂长度9mm
13.防滑性能：始滑角14°
14.质量：1.4kg
	6
	双
	

	43
	消防员水域救援头盔
	1.低重心无帽沿设计，贴合头部，顶端有6个透气孔。
2.头盔两侧一体式护耳部件。
3.ABS工程塑料注塑成型盔壳，高密度EVA缓冲垫。
4.头箍设有EVA衬垫，魔术贴固位。
5.快调式帽衬设计，带Go Pro NVG墨鱼干支架底座，侧面双导轨，可配救援头灯和水下照相机。
6.冲击吸收性能：冲击力的最大值3500N。
7.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：145g。
8.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。
9.漂浮性能：经24小时的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上，不沉入水中。
10.质量：550g
	6
	个
	

	44
	消防员水域救援手套
	1.为五指分离式设计，掌心和手指部位敷有用于增强外层耐磨性的材料。手套袖筒长度超出腕骨65mm
2.消防员水域救援防护手套与水域救援服袖口配合穿戴，手套口有收紧设计，能限制杂物进入手套内。
3.抗切割性能：掌心面材料5N
4.撕破强力：掌心面材料62N
5.抗刺穿性能：掌心面刺穿力62N
6.灵巧性能：徒手控制百分200%
7.抓握性能：拉重力比88.0%
8.穿戴性能：穿戴时间8s
	6
	双
	

	45
	激流救生衣
	1.面料采用方形针织压力点和不低于1680D材质的尼龙面料。
2.采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便携带。
3.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环。
4.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽约5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。
5.正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计），后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。
6.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。
7.前后面缝制5条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。
8.浮力150N
9.浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为3.5%
	8
	件
	

	46
	消防员水域救援绳刀
	1.刀身为金属材料制造，并采用直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背的结构，刀头为平头且不开刃，救援刀有刀鞘，刀柄有防滑设计。双面按压式开关，双手按下，刀会自动弹出到手上。
2.刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落。
3.手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手。
4.手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用。
5.整刀长度：195mm
6.刀柄长度：120mm
7.质量：救援刀100g，救援刀连同刀鞘170g
8.刀体抗弯性能：刀体悬挂60kg重物，保持30min，不应发生断裂或变形。
9.硬度：53HRC
	6
	把
	

	47
	牛尾绳
	1.不低于30mm宽管状尼龙织带。
2.带有不锈钢 O 型环和安全钩，挂接方便快速。 
3.牵引绳两端加厚塑胶塑封，良好的耐候性，牢固且耐摩擦。 
4.规格：静态长度70cm、伸展后长度100cm
5.快速连接锁扣：表面编有反光丝方便黑暗条件下反光，颜色：黑色。
	6
	根
	

	48
	水域救援头灯
	1.亮度：300流明。
2.具备近光和频闪切换功能。
3.具备亮度调节功能。
4.具备红灯警示功能。
5.头灯重量：150g
6.发光时间：10h
7.射距离：10m
	6
	个
	

	49
	示位灯
	1.外观新颖，结构简单，操作简便。
2.触水自动点亮设计，触水铜柱镀金处理，穿着救生衣服的跳入水中后自动点亮衣灯，不需要预先打开救生衣灯。
3.LED灯泡，节能、高效、寿命长。
4.外壳高频焊接，美观牢固不渗水。
	12
	个
	

	50
	水域救援抛绳包
	1.采用高强度面料，底部有泄水孔排水措施，设有携带的提手。
2.绳索结构：为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入2股贯穿全绳的蓄光发光纤维及1股反光条。
3.直径：8mm
4.长度：20m
5.延伸率：5.5%
6.破断强度：22.5kN
7.线密度：40g/m
	6
	个
	

	51
	中队级双光无人机
	飞行器：
1.裸机重量（带普通桨叶）：2000g
2.最大起飞重量（常规桨叶）：1000g
3.折叠尺寸：长300mm，宽400mm，高200mm。
4.最大载重：1430g
5.对角线轴距：550mm
6.最大上升速度：8m/s
7.最大下降速度：6m/s
8.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：20m/s
9.最大起飞海拔高度：5500m
10.飞行器自带夜航灯。
相机：
1.广角相机像素：1/1.3 英寸 cmOS，有效像素 4800万。
2.中长焦相机像素：1/1.3 英寸 cmOS，有效像素 4800万。
3.长焦相机像素：1/1.5 英寸 cmOS，有效像素 4800万。
4.最小拍照间隔：1秒
5.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VO*）；
6.热成像相机分辨率：640×512
云台、感知：
1.云台稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移。
2.云台可控转动范围：俯仰≥-90°～ 35°
3.感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器。
图传：
1.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC15公里。
2.最大信号有效距离（有干扰）：强干扰：都市中心1.5公里；中干扰：近郊县城5公里；微干扰：远郊/海边15公里。
遥控器：
1.遥控器屏幕分辨率：1920×1200
2.遥控器屏幕尺寸：7英寸
3.遥控器内置电池续航时间：3.5小时
4.遥控器工作环境温度：-20℃～50℃
5.遥控器重量（不含外置电池）：1.5kg
套装内需要包含1台无人机，1块电池，1台遥控器，1个充电管家，1个安全箱，原厂1年机身保险，1年100万第三者责任险。
	1
	套
	

	52
	自保多功能水枪
	1.符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求。

2.流量：直流10.5L/S，最大喷雾角时10.4L/S。

3.可单独使用直流或喷雾状态，也可使用直流/喷雾组合状态，灭火的同时又可自保。
	1
	把
	

	53
	液压开门器
	1.设备体积小、重量轻、携带方便；开启力大、开启能力强。

2.额定工作压力60Mpa；最大开启力80KN
3.闭合长度：300mm
4.开启距离：70mm
5.质量：8kg
	1
	个
	

	54
	舷外机
	1.功率：28kW
2.发动机缸数：2个。
3.重量：80kg
4.排量：650cc
5.油箱容积：24L
6.发动机浆叶为304不锈钢材质（或更优），浆叶片数量3片。
7.启动系统：手动或电启动器。
8.控制：手柄控制。
9.倾斜系统：手动倾斜。
10.润滑系统：预混汽油和机油。
	1
	台
	

	55
	舟艇
	1.外长430cm，外宽195cm

2.气囊数6个，辅助D型扣数量9个，船首拖拽装置1套，尾板高度400mm，最大载荷1300kg。

3.艇底结构：船底深V型设计，水阻小。

4.艇身材质：0.9mmPVC复合加网材质

5.底板材质：铝合金拼装底板

6.耐压性：满载状态时，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，无异样。

7.气密性：额定压力为0.025Mpa，空载状态下浮筒静置60min后剩余压力为0.025Mpa；额定压力为0.035Mpa，空载状态下充气底板静置60min后剩余压力为0.035Mpa。
8.安全及性能要求：静态稳性满载10人当所有人移至船体一舷时，倾斜角度10°，满载排水量978kg， 配30马力船外机最大航速空载46km/h,载重400kg时航速38km/h。

9.回转直径：载重75kg，航速11km/h时，左转3.0m，右转3.8m。

10.充气时间：采用额定压力30Mpa气瓶充气时间130S
11.依据SL297-2004对橡胶涂覆织物物理性能检测：经向拉伸强度93.7kN/m，纬向拉伸强度91.1kN/m、经向梯形撕裂强度830N。

12.安全性：依据GB/T26572-2011、GB8410-2006 对四种限用物质铅、镉、汞、六价铬及邻苯二甲酸酯均不应检出。
13.为防止橡皮艇污染水体，依据GB6675.4-2014对下列八大重金属材质：可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒，均不应检出。

14.耐磨性：依据GB/T19089-2012、GB/T19089-2012检测，在12kPa压力下，PVC材料的耐磨性≥1000次摩擦后无变化，抗刺穿性166N

15.可配备2冲程30马力短轴船外机。

16.产品经过中国船级社（CCS）检验。
	1
	艘
	

	56
	机动链锯
	1.适用于切割木头、石膏板等。
2.发动机排量：50 CC

3.功率：2.4 kW
	3
	台
	

	57
	二级化学防护服
	符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
	2
	套
	

	58
	救生照明线
	1.符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。

2.线体长度100m。
3.线体能承受拉力300N

4.质量5.49kg
	2
	根
	

	59
	止坠器
	1.锁止机构挤压式制动模式抓绳器，用于自动制动与防坠落保护。
2.材质：侧板铝合金；棘齿不锈钢。
3.侧板厚度：3mm
4.适用绳径8-13mm
5.工作负荷：5kN
6.尺寸：100*70*25mm
7.重量：200g
	8
	个
	

	60
	安全钩
	1.材质：铝合⾦。
2.尺⼨：≤110×60×20mm
3.重量：≤100g
4.纵向断裂强度：≥22kN
5.横向断裂强度：≥7kN
6.开口拉力：≥7kN
7.开⼝尺⼨：≥19mm
	50
	个
	

	61
	短连接
	1.短连接，多用于攀岩中固定保护点（如挂片、岩钉）连接、登山、消防救援与高海拔作业中的安全带与固定锚点连接等。
2.材质：铝合金、涤纶。
3.开口距离：21±1mm
4.工作负荷：5kN
5.极限负荷：22kN
7.扁带长度：12cm，宽度：20mm
8.重量：190g
	8
	个
	

	62
	静力绳
	1.材料：尼龙和聚酯纤维。

2.长度50米；直径10.5毫米。
3.断裂强度22KN，8字结强度12KN，冲击力（系数0.3）：4KN，冲坠次数10次，静力延展率2.5%，绳皮占有率：40%，线轴数20，重量95克/米。
	6
	根
	

	63
	动力绳
	1.具有优秀的耐磨耐冲击性能，外皮经过热处理手感更加舒适。
2.长度50米；直径11mm。
3.冲击力7.7kN；坠落次数16；动态延展率35%；静态延展率9.5%；表皮滑动率≥mm；线轴数48；重量90克/米。
	6
	根
	

	64
	IDS下降器
	1.手柄应为非金属材质，可自动回弹，通过手柄的不同位置可以实现下降、存储、锁止等功能。
2.带有防慌乱功能。
3.带有防倒装锁定齿，在绳索倒装时可以将绳索卡住避免跌落。
4.具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇。
5.侧板可在连接状态下打开，也可通过自带螺丝锁定。
6.应有预留接口，可后续根据需要加装一个辅助摩擦块。
7.应可在倾斜或水平面进行顺畅移动。
8.应也可通过按压凸轮送绳。
9.兼容绳索直径范围应达到：10-11.5mm
10.单人最大工作负荷150kg
11.双人最大工作负荷（救援）250kg
12.重量600g
13.应能承受1.5倍的最大载荷3min，在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁。
	5
	个
	

	65
	高空手套
	1.采用山羊皮面料柔软舒适、有弹性。手掌高磨损部位采用耐磨层提高耐用性。背面活动区域使用耐磨弹性材料具有很高的舒适性与透气性。手套腕部设有魔术贴搭扣，粘贴牢固，并可以自行调整松紧，手腕设置圆孔方便与安全钩的连接。
2.尺码：S、M、L码可选。
3.重量：110g
4.颜色：黑色。
	12
	副
	

	66
	墙角保护器
	1.用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐凸起部分磨损绳索。
2.共有四组梯架，六个椭圆快速连接器连接，可根据绳索经过的地形变化组合，将绳索架离锋利的切割面。多个连接孔可用不同方式连接。允许多模块连接以适应不同作业情况的现场。
3.工作负荷：5kN
4.极限负荷：25kN
5.材质：7075铝合金、304不锈钢。
6.尺寸：50×18×5.8cm
7.连接孔径：约16mm
8.重量：1kg
	4
	个
	

	67
	可调牛尾
	1.可调式行进双挽索，动力绳可吸收冲击力，可以在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、生命线移动等）。一端含有调节器，可以很容易地调节挽索长度。锁扣的位置是固定的，方便钩挂，配合安全带使用，用于稳定锚点、短距离作业，主要用于防坠落保护、高空定位及救援操作。
2.材质：绳索尼龙；调节扣7075铝合金。
3.工作负荷：5kN
4.极限负荷：22kN
5.长度：固定端65cm，调节端95cm
	6
	个
	

	68
	绳索保护垫
	1.绳索垫布，救援时，铺垫于地⾯，有效保护装备与地⾯的直接摩擦。
2.不低于1680D的牛津布加密面料车缝结构坚固耐磨，充分保护。6个镀锌钢≥16mm孔径气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接；保护面积大，适合不规则的环境使用。
3.尺寸：140*80cm；厚度2mm
4.重量：1200g
5.连接孔：16mm
	8
	块
	

	69
	绳索保护器滑轮组
	1.材质：铝合金；
2.用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐凸起部分预防磨损绳索。
3.链条式设计（可多联），4角设置有系辅绳固定用挂点。收纳体积小，展开保护面积大，可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用。
	4
	组
	

	70
	警戒带
	1.用于消防灭火救援、灾害事故现场警戒。
2.具有反光功能，材质抗拉伸。
3.每盘宽度5cm，长度50米。
	20
	根
	

	71
	锥型事故标志柱
	1.用于灾害事故现场道路警戒。
2.具有防晒,耐热,耐寒不变色等优点；材质牢固，外敷高强级标准反光材料，红白相间,颜色醒目。
3.纯橡胶制品，耐撞击、碾压、耐水、灰尘，能迅速回弹，不伤车伤人。

4.高度70cm。
	8
	个
	

	72
	危险警示牌
	1.灾害事故现场警戒警示。
2.金属材料制作，规格分三角形状，边长≥400mm，表面红、黄反光漆。
3.分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志。
	2
	个
	

	73
	电台
	1.对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》
2.支持接入语音自组网基站。

3.频率范围：350-400MHz

4.发射功率：3.5W

5.具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能。

具备一键报警撤离功能，对讲机可配置1个一键撤离按键，紧急情况下通过在对讲机按报警键，可一键发送紧急撤离指令。

7.对讲机须支持全程录音、录音文件导出功能。

8.显示屏：≥2.0英寸彩色半反半透显示屏，便于在强光、弱光下清晰可见。

9.键盘按键尺寸10mm×8mm（L×H）
10.电池：按百分比显示剩余电池电量；工作时间：26小时。

11.内置蓝牙模块。

12.内置单北斗模块。
13.防护等级：≥IP68
14.须支持PDT集群、PDT常规、模拟MPT1327集群、模拟常规四种工作模式。

15.防湿、冲击和振动符合中国军标GJB 150.9A-2009标准。

16.内置NFC功能。

17.外壳材料：防火级别至少为V-0

18、防爆等级：不低于EX ibⅡB T4 Gb；EX ib ⅢB T135℃ Db

19.支持高级降噪技术，噪声抑制能力不小于25dB。

接收部分：

1.数字接收灵敏度：-118dBm@BER5%

2.邻道选择性：60dB

3.互调：65dB

4.杂散响应抑制：70dB

5.阻塞：84dB

6.共信道抑制检验：-12dB

发射部分：

1.发射功率：3.5W

2.4FSK调制频偏误差检验：10%

3.4FSK发射误码率检验：1*10-4 

4.占用带宽：8.5kHz

5.频率误差检验：1.5*10-6 
	10
	台
	

	74
	快速攻击炮
	1.符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求。

2.流量三档调节：20L/S，30L/S，40L/S；射程≥66米。
3.重量11公斤。
	4
	台
	

	75
	无齿锯
	1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求。

2.功率5.5kW。
	3
	台
	


采购包2
	序号
	器材名称
	主要技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	正压式空气呼吸器（6.8L）
	1.符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。

2.阻燃性能达到EN137的高温火焰吞没测试要求。
3.该产品主要核心部件由全面罩、供气阀、减压器、警报器、背架组成。且所有核心部件为同一品牌产品铭牌。
4.空呼气瓶容积6.8L，工作压力30MPa，符合GB/T28053-2023的规定。气瓶阀采用右手手轮设计，带自锁功能，安全可靠，防止误操作关闭气瓶。刻度显示0-40Ma，方便随时查看气瓶剩余压力，带夜光显示。
5.空呼面罩体采用EPDM橡胶材质，具有优异的阻燃性能，边框为双层设计，密封性良好，无压痛感。面罩视野开阔，总视野保留率79.3%，双目视野保留率67.5%，镜面透光率95%，吸入空气中二氧化碳含量0.89%。
6.面罩、口鼻罩均有3个尺寸可选，能够适应各种脸型。面屏防划、抗冲击，无视觉扭曲。面罩配有颈带，面罩护套，便于携带和存储。
7.空呼需气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头可全方向360度旋转，方便插入面罩，吸气自动供气。供气阀可现场免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。
8.空呼背板人体工程学设计，贴合性好，高强度复合材料中空背板，重量更轻背负更舒适，6.8L，9L通用。 肩垫和腰垫采用国际顶尖防水耐磨的EVA材质，防水性能极佳且易于维护，气瓶固定带采用增强氯丁橡胶材质,无尼龙搭扣设计，更耐用且缩放气瓶带更便利。
9.空呼气路管中高压管路以及减压阀采用内嵌设计，隐藏在背板凹槽内，减少钩挂和撞击伤害，保护气路。在充满气的状态下，整机佩戴质量11.2kg。
10.智能压力表采用电子报警和机械压力表报警哨设计，机械压力表测量范围不低于40MPa，精度应不低于1.6级，其漏气量9.5L/min。启动报警器平均耗气量3.2L/min
11.电子压力表系统正常工作时，压力表指示灯闪绿色，报警时显示红色，方便佩戴者和同伴了解报警信息。
12.气动报警哨与电子报警双报警模式，其中，报警哨与压力表一体化设计，报警哨内置于压力表管路内，并有橡胶套保护，可避免碰撞障碍物发生意外损害。
13.空呼具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，安装在面罩内部，防止外部撞击伤害，可不使用任何工具独立拆卸，便于日常维护清洁。抬头显示系统（HUD）不仅支持气瓶压力的显示，当压力不足时，还可实现低压震动报警功能，从而实现空呼的可视，可闻以及可感知的全方位低压报警；
14.压力平视装置采用无线连接，首次使用匹配后，每次使用都可以自动连接，操作简单。当气瓶压力30MPa～10MPa时，绿灯常亮；10MPa～6MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯闪烁。无论是压力平视显示装置还是发射装置低电量时，压力平视显示都可以通过指示电量灯显示，当压力平视装置电池电量低时，电量指示灯闪黄灯，当智能压力表电池电量低时，电量指示灯显闪绿灯
15.压力平视装置的防爆性能不低于EXia IIC T4 要求。
16.空呼经标准要求的动态呼吸阻力试验后，在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力235Pa，呼气阻力589Pa；在气瓶压力2MPa～1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力157Pa，呼气阻力506Pa。
17.空呼经标准要求的耐高温试验后，呼气阻力585Pa。空呼经标准要求的耐低温试验后，呼气阻力544Pa。

18.空呼经标准要求的耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力23Pa，呼气阻力538Pa。
19.空呼静态压力262Pa，整机气密性测试后，其压力指示值在1min内下降为1.1MPa。
20.提供中文使用说明书。
	16
	台
	

	2
	消防六米拉梯
	1.该产品符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。
2.工作高度：6.1m
3.最小梯宽：300mm
4.梯蹬间距：280mm
5.整梯质量：25kg
6.梯节扭转角：≤11°
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.13％
8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.10％
9.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.4mm
10.侧板摇摆残余变形比值≤0.12％
	2
	个
	

	3
	手抬机动消防泵
	1.符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求。

2.发动机采用双缸、四冲程、风冷，额定功率≥16kw。启动方式：电启动；自回式手拉启动。   
3.引水方式：采用全铝油式碳纤维旋片真空泵引水（腔体和转子选用高密度alsimg材质），真空泵前端设置过滤网，且滤网目数≥100目，有效过滤杂物。7米吸深引水时间＜11s，真空密封性能为0，  最大真空度888.5kpa。
4.吸水口径：80mm（外螺纹式） ；出水口径：65mm；出水口 180 度可旋转。
5.工况1：吸深3米：额定压力0.7Mpa，额定流量18.5L/s；工况2：吸深7米：出口压力0.7Mpa，流量9.25L/s。
6.最大工作压力0.96mpa
7.扬程90米；最大流量1500L/min
8.置于-5℃环境下24h，冷启动时间2.38s
9.整机重量（加注好润滑油、燃油，含电瓶）86.1kg；外形尺寸650*590*660mm
10.无机油保护装置；设备未加注机油时，自动控制火花塞暂停点火。
11.自动充电装置,带有自动充电装置功能的配置，能保证机器在运转过程中自行给蓄电池充电,保证蓄电池电量充足。
12.泵组配置先进的轴向力平衡装置，有效避免流体的压力差对性能的影响。
13.多台设备串联,通过选配的专用连接工具,使多台设备能串联工作,达到远距离供水的目的。
	1
	台
	

	4
	水幕水带
	1.符合GB 6246-2011《消防水带》的要求。 
2.织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料。
3.在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，两喷雾孔间距34cm。 
4.设计工作压力：1.6MPa，公称内径 65mm，水带编织层与衬里之间的附着强度58N/25mm，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径膨胀率1.7%，膨胀率2.8%
5.带卡式消防接口，公称直径65mm
	6
	根
	

	5
	移动照明灯
	1.结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件。

2.检测标准依据：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》。
4.外形尺寸：200*220*115mm（收纳状态）

            780*780*4000mm（升起状态）
5.照明形式：聚光+泛光，面板开关控制，开关/调光，按键控制灯光开启，弱光-工作光-强光转换。灯具APP控制可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%～100%无极调光。
6.通过APP蓝牙连接可实现灯具及警示灯开关，灯光亮度的10%～100%无极调光，电量显示、灯具充电状态查看，控制距离30m。
7.额定电压：DC22.2V
8.额定容量：25Ah
9.额定功率：180W
10.电池使用寿命：＞500次循环
11充电时间：4h
12.水平回转角：360°，俯仰角180°
13.整机重量：13±1kg
14.灯具携带方式：手提、背负
15.支撑方式：金属三角支腿，五节支撑杆。
16.连续工作时间：弱光13h18min，工作光10h7min，强光8h11min
17.绝缘电阻：＞200MΩ
18.耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象
19.限位性能：1h内升降杆下滑应不超过1.5cm
20.抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形
21.标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：制造厂名、产品名称、产品型号、制造日期、执行标准代号。
22.照度：强光工作下：1 米中心照度（单向）60190 l*，5米中心照度（单向）≥27821 l*，10 米中心照度（单向）≥663 l*
23.高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作
24.防爆标志：EX eb ib mb IICT5 Gb
25.防护性能IP66
26.使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。
27.三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力，最大升起高度4m。
	1
	个
	

	6
	消防九米拉梯
	1.该梯由上、下二节组成
2.工作高度：9±0.2m
3.最小梯宽：300mm
4.梯蹬间距：340mm
5.整梯质量：26kg
6.梯节扭转角：8.0°
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.11％
8.梯蹬弯曲残余变形比值：0.07％
9.侧板悬臂弯曲最大变形值：1.0mm
10.侧板摇摆残余变形比值0.09％
	1
	个
	

	7
	十五米金属拉梯
	1.采用航空铝材，符合XF137-2007《消防梯》要求。
2.由上、中、下三节组成。
3.工作高度：15±0.3m
4.最小梯宽：350mm
5.梯蹬间距：340mm
6.整梯质量：≤69.2kg
7.梯节扭转角：≤10°
8.水平弯曲残余变形比值：≤0.08％
9.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.11％
10.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.0mm
11.侧板摇摆残余变形比值：≤0.05％
	1
	个
	

	8
	哈里根铤
	一根杆体一端设置有羊角撬头；另一端是尖镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体；拔钉器单根宽度67mm±5mm；开口20mm±5mm ；长度：187mm；鸭嘴撬宽度50mm±5mm，高度153mm, 鹰嘴撬（尖镐）：长度95mm±10mm，产品尖刃能凿穿厚度1.6mm的Q235A钢板且刃口无明显崩刃和开裂，起撬部位应能承受 7840N的载荷；手柄力≥800N，撬锁力≥16KN，拔钉力≥18KN，撬门力≥10KN工具撬口、刀口、镐头、金属柄杆体，刃口做热处理，硬度≥45度。具有撬、砸、刺、捣、绞扭等多项功能，可破拆建筑物门窗、锁具、钉子、螺栓等。
	3
	套
	

	9
	挂钩梯
	1.工作高度：4.1m
2.最小梯宽：250mm
3.梯蹬间距：340mm
4.整梯质量：8.4kg
5.梯节扭转角：≤10°
6.水平弯曲残余变形比值：≤0.11％
7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.12％
8.侧板摇摆残余变形比值：≤0.09％
	1
	个
	

	10
	手动破拆工具组
	1.产品符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》要求。
2.整套工具包括：多功能手柄1个，各类工具头5个，消防平斧≥2把。重量≤18.58KG，配备模块化防水工程塑料箱。
3.手动破拆手柄部分浸水2h后绝缘电阻11GΩ。
4.消防斧平刃应能砍断10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
5.冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
6.撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。  
7.撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
8.手动破拆工具的金属部分经GB/T10125-2021规定的48小时中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求。
9.多功能冲击手柄：冲击行程320mm。
10.消防平斧：收缩长度465mm，最大展开尺寸：655mm。
11.多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≤1205mm。
12.多功能手柄连接金属切割器后总长度≤1205mm。
13.多功能手柄重量4.48KG、消防平斧重量3.24KG、长尖凿工具头重量1.44KG、长平凿工具头重量1.40KG、长宽凿工具头重量1.70KG、撬斧拔钉器工具头重量1.68KG、金属切割器工具头重量1.42KG。
	1
	套
	

	11
	多功能挠钩
	1.挠杆柄采用高强度的绝缘材料，防高压，可多节组合。杆头可更换，简便快捷。
2.12件套：包括长挠杆2根、短挠杆1根（有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。
3.组合连接杆：通过杆头螺纹口延长连接，可现场灵活组合相配套破拆工具使用。
4.水平仪：测量水平。
5.配备一个能容纳所有工具的装备箱。
	2
	个
	

	12
	绝缘剪断钳
	1.尺寸大于24寸，重量≤2kg，
2.最大剪切线缆12mm，特性剪刃口硬度HRC55—60，材质绝缘剪柄（橡胶）耐电压5000V
	2
	把
	

	13
	无火花工具
	铜合金制成。符合GB/T 10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》标准要求。
配置明细
1.活动扳手各1把
2.防爆呆扳手3把
3.防爆梅花扳手3把
4.大、小十字螺丝刀各1把
5.大、小一字螺丝刀各1把
6.防爆管钳1把
7.F-扳手1把
8.平口扁铲1把
9.尖头錾子1把
10.平头錾子1把
11.木炳铜丝刷1把
12.克丝钳1把
13.尖嘴钳1把
14.手锯1把
15.圆头锤1把
	1
	套
	

	14
	多功能刀具
	1.打开：16.1*6.2*2cm
2.闭合：10.5*3.8*2cm
3.重量：277g

4.5CR15刀刃+3CR13部件+2CR13钳头
5.不锈钢手柄

6.喷砂部件
7.喷砂手柄
8.尖头钳
9.常规钳
10.剪线钳
11.小刀
12.锯子
13.锉子
14.5mm大一字螺丝批
15.剪刀
16.4mm中号一字螺丝批
17.开罐器
18.开瓶器
19.3mm小一字螺丝批
20.割绳器
21.打孔器
22.十字螺丝批
23.尺子
24.皮带夹
25.套筒+11*螺丝(H2,H3,H4,H5,H6（六角）；3,5,7（一字螺丝批）；PH1,PH2,PH3（十字螺丝批）
	1
	套
	

	15
	戒指角磨机
	1.适用于应急救援现场的小型金属、非金属圈、环的切割；
2.充电式电机，电压3.6V，电量1.5AH，带有电源开关，正/反转功能，带有USB充电线，电机扭矩0.2-5牛，电机具有保护功能。
3.配有万向软轴，可在狭小特殊空间实现300mm距离切割，可360°万向切割。
4.锯片直径：25mm
5.重量：2.2KG（含所有配件）
6.时间：1mm戒指，5秒钟内完成。
7.每套配备：合金锯片2张、训练戒指1套、训练假手指1根、固定夹具1套、消毒液1瓶、卡簧钳1个，润滑脂1盒。
8.专用储运箱，中文使用维护保养说明书或U光盘。
	1
	台
	

	16
	毁锁器
	1.根据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，选用不低于40cr钢材料制造专用工具，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速，可实现15-40s时间内拆卸面板扭断锁芯将防盗门打开，开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门。
2.拆锁夹设计及配置：夹口设计C型咬合口（可调节大小、拆卸面板、拆卸锁芯），内侧设计凹型（拆卸面板起到防滑作用）手柄设计两个U型口（一个为固定型、U型口用于拆卸、全铜锁芯、带钢梁锁芯、全钢锁芯）另一个U型口设计（快拆式螺丝刀、U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体）螺丝刀前端设计不小于8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。
3.配置：电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具（十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具）、工具箱、透明训练锁具一套。
4.充电式电动扳手：
夹头类型：1/2“方头
转速1/冲击频率1：0-700/0-1400
转速2/冲击频率2：0-1600/0-2200
转速3冲击频率3：0-2800/0-3600
最大扭矩：300NM
电池容量：2.0Ah
充电时间：70min
重量：1.4kg
电池包数量：1。
工具箱尺寸：558*261*100mm、7kg。
透明训练锁具：利用透明硬质塑料板及防盗门锁制作小型模拟防盗门开锁训练器材。
	1
	台
	

	17
	消防员呼救器
	1.符合GB 27900-2011《消防员呼救器》要求；

2.集呼救器、方位指示灯、温度显示、海拔高度定位、定位互救、无线通信于一体。
3.使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。
4.液晶显示重要信息，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。
5.具备计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次。
6.具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能和低电压警告功能。

7.消防员呼救器需具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警。
8.采用免维护高性能防爆锂电池，连续报警时间≥945min，连续工作时间＞24小时。
9.具有温度传感报警，可实时显示环境温度，温度高于设定阈值（80℃）自动报警；可自行设定报警温度为四级。
10.呼救器可进行相互监控，当呼救器出现强报警或手动报警时，其它呼救器有声、光报警；每只呼救器显示报警呼救器（战斗员）的编号。
11.消防员呼救器需具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息。
12.消防员呼救器具有后场软件，可以在手机上登录查看呼救器的基本信息。
13.支持扩展功能：可无线连接心率监测手环、智能电子压力表，屏幕可实时显示空呼压力和动态剩余时间。
14.支持呼救器场外指挥控制管理，支持4G/5G传输数据与消防员呼救器后场接收装置无线连接。
15.支持内置定位功能，可在后场指挥中心实时显示GIS地图位置信息。
16.整机重量224.4g 
17.频率误差：发射频率不应大于≤-1kHz
18.频率稳定度：不大于±2.1*10-6
19.接收灵敏度0.28uV
20.通信距离3000m
21.预报警声级强度≥103dB
22.报警声级强度≥105dB
23.低电压告警声级强度≥85dB
24.发射功率≤30dBm
25.具有≥4颗灯的手电筒（辅助照明）功能，在黑暗环境下可提供辅助照明功能。                             
26.防护等级：IP68
27.本质安全型，防爆等级不低于EX ib IIC T4 Gb
	25
	个
	

	18
	消防员呼救器后场接收装置 
	结构组成：呼救器、含天线、液晶屏、触摸笔1支、充电器2个、车载充电器1个、内置电池。
2.主要应用场景：消防员进入内攻现场使用。
3.外观及结构：外观整洁，表面无毛刺、划痕、裂纹、变形，表面涂层无气泡、龟裂、脱落，金属零件无锈蚀和机械损伤。产品结构牢固、可靠、安全、便于安装。开关、按键、旋钮的操作灵活可靠，外接附件的接入接触良好、紧固不易松脱。
4.消防员呼救器后场接收装置功能：将身份识别卡放在刷卡区域，在消防员呼救器后场接收装置系统中能写入身份识别卡信息，能正确读出写好后的每张身份识别卡信息：每组能连接8个人，最多能连接5组40人，能向每个人员发送撤离命令，每个人员能在2秒内接收到撤离指令，能向所有人员下发撤离命令，所有人员能在2秒内收到撤离命令：指挥员能对某一人发出巡查指令，APP上对应的人处于黄色闪动状态，消防员呼救器有回应显示，主机收到应答信号，APP上黄色闪动的人恢复正常，处于蓝色运动状态；指挥员能对全体人员发出巡查指令，APP上的人处于黄色闪动状态，消防员呼救器有回应显示，主机收到应答信号，APP上黄色闪动的人恢复正常，处于蓝色运动状态；能实时显示消防员呼救器相对于消防员呼救器后场接收装置的高度，消防员呼救器后场接收装置可以校准消防员呼救器的初始高度值为“0：系统进入分组设置界面能进行编组；分组后，综合显示以小组为单位显示，能下发“全组撤退”指令及“全体撤退”指令：综合显示中，能识别每个在线人员的信号、状态、组别、空呼气压、剩余工作时间、心率、环境参数（环境温度、气体含量）、高度、运动状态（正常运动状态、跌倒预报警状态、跌倒连续报警状态）、呼救器电量工作状态的实时状态；消防员呼救器后场接收装置能录入和编辑40个人员的中文或英文实名；进入系统设置界面能查看每个呼救器的工作历史数据。消防员呼救器后场接收装置采用通信指挥、集中充电为一体的设计。
5.传输距离：消防员呼救器与消防员呼救器后场接收装置之间的传输距（空旷地带，无中继）≥3km
6.连续工作时间 h：＞10

7.高温（运行）试验：温度60℃，持续时间：2h，状态；工作。试验中及试验后能正常工作。
8.低温（运行）试验：温度：-25℃，持续时间：2h，状态；工作。试验中及试验后能正常工作。
9.高温贮存试验：温度：70℃，持续时间：24h，恢复时间：12h，状态：非工作。试验后能正常工作。
10.低温贮存试验温度：-40℃，持续时间：24h，恢复时间：12h，状态，非工作。试验后能正常工作。
13、交变湿热试验：①温度：（25 士 3）℃～（40 士 2）℃，湿度：95%～100%，持续时间：3h，②温度：（40±2）℃，湿度：（93 士 3）%，持续时间：9h,③温度：（40 士 2）～（25±3）℃，湿度：95%～100%，持续时间：12h,状态：非工作。试验后能正常工作。
11.自由跌落试验：跌落高度：0.6m，跌落方向：3轴线方向，每轴向次数：1次，状态：非工作。试验后，功能正常，壳体完好。
12.外壳防护等级IP67
13.振动试验：频率范围：（10～150）Hz，加速度幅值：1g，扫描速率：1（倍频程/min）,3 轴线方向，每轴线循环20次，状态：非工作。试验后能正常工作。
14.绝缘电阻：在正常使用环境条件下，消防员呼救器后场接收装置正负电极与外壳之间：>550MΩ，湿热试验后，消防员呼救器后场接收装置正负电极与外壳之间：55OMΩ。
15.静电放电抗扰度试验：接触放电：4kV，空气放电：8kV，状态：工作。试验后能正常工作。
16.射频电磁场辐射抗扰度试验：频率范围：8OMHz1GHz，场强：10V/m，调制幅度：80%(1KHz，正弦）,状态：工作。试验中功能正常。
	l
	个
	

	19
	一级化学防护服
	1.符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》要求。
2.产品认证实施规则：CCCF-CPRZ-27:2019。
3.全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、通风系统分配阀及通气管路等部分组成。
4.面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。为可重复使用的化学防护服。防化服接缝处采用内外双层防化贴条处理，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。内部设计通风排湿系统。
5.整体气密性/Pa：213；贴条的粘附强度/kN/m：≥0.837；超压排气阀：气密性/s：≥30；通气阻力/Pa：95；通风系统分配阀：定量供气量4.5L/min，手控最大供气量≥31.5L/min；整套重量7.961kg。
6.面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间2.9s，无焰燃烧时间0s，经纬向损毁长度≤7.3cm；经纬向拉伸强度≥27.8kN/m；经纬向撕裂强力≥112.7N；接缝强力≥1717N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。
7.化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力27.4N；手套灵巧性能5级；可拆卸更换。
8.化学防护靴采用航空铝包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力2354N；电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄露电流0.28mA；防滑性能：始滑角＞15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥19mm。
9.面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。
10.大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，双层结构防雾保明设计，内层采用改性纳米技术集成防雾及防化功能于一体，外层面屏为内层面屏保护层，提供耐磨防擦伤功能，可实现长效的防雾保明，方便救援工作。面屏抗刺穿力394N。
	2
	套
	

	20
	电绝缘装具
	1.符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求。绝缘靴符合GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》标准要求，绝缘手套符合GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求
2.适用于消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。
3.电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。
4.电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。
5.电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。
6.电绝缘靴采用高压橡胶制成。
7.表层拉伸强度：平均值21.5Mpa，最低值≥平均值的96.9%。表层抗机械刺穿：平均值58N，最低值≥平均值的98.3%。表层抗撕裂：平均值157.6N，最低值≥平均值的98.2%。电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。绝缘手套耐电压≥12KV。GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》、绝缘靴耐电压≥25KV。GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》。
	1
	套
	

	21
	消防用红外热像仪
	1.结构组成：主机，电池2块，充电器，肩带，携行箱等。
2.主要适用场景：消防用红外热像仪能够在黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找。
3.符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求。
4.防爆认证等级EX ic ⅡC T3 Gc

5.采样帧速率50帧/秒
6.探测器像素：384*288
7.工作波段：8μm—14μm
8.一般工作温度：-40℃～+85℃
9.特定工作温度：50℃—260℃
10.工作环境湿度：≤95%（40℃）
11.存贮环境温度：-40℃～+70℃
12.显示功能：具有白热、黑热、搜救、热扫描、可见光、标准模式、火场、冷驱扫描等，≥8种。具有温度测量值、电池耗量、温度标尺,超温、拍照或摄像状态显示功能低电量报警功能：应具有声或光报警或低电量提示功能，图像降噪功能，拍照或摄像及存储功能，照片或录像的回放功能，单点或多点温度显示功能。
13.操作提示功能：具备中文的操作菜单或提示功能。
14.质量：970g（包括电池）
15.空间分辨力：3mrad
16.噪声等效温差（NETD）：50mK
17.测温范围：-40℃～1200℃
18.测温精度：在100℃以内（包含100℃）应控制在±1℃以内（包含±1℃）,在 100℃以上应控制在测量值（℃）的±1%以内（包含±1%）。
19.温度漂移：在不同环境温度工作时对黑体温度测量值的漂移量≤1 ℃（黑体设定温度不大于100℃时）或黑体设定温度的1%（黑体设定温度大于100℃时）。
20.连续稳定工作时间：5.5h。
21.特定环境温度持续工作时间：80℃时≥30min，120℃时≥10min，260℃时≥5min。
22.抗跌落性能：以三个方向（*、Y、Z）从1米高度自由跌落到混凝土地面一次后可正常工作（外壳配件可更换）。
23.外壳防护等级：IP67
24.显示屏3.5英寸，支持屏幕亮度自动调节。
25.存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频。
26.具有工作指示灯功能、激光指示功能。
27.具备最高温、最低温和中心点测温功能；具备冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动指针搜寻功能，可同时显示最高及最低温度。
28.供电方式：锂电池供电，主机具备电量显示功能，为保证续航，配备2块电池，单块电池工作时间：5.5h。
29.配有加速度传感器，待机状态下，轻触机身可快速复位。
30.视场角：水平方向 65°
31.可存储2000张图片和10小时视频。
	1
	台
	

	22
	消防水带65mm
	1.符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。
2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。

3.衬里采用进口聚氨酯制作而成。
4.单位长度≥20m ，内径≥63.5mm
5.单位长度质量234g/m
6.工作压力：1.6MPa，爆破压力5.48MPa
7.延伸率1.6%，膨胀率4.6%
8.水带织物层与衬里之间的附着强度70N/25mm。
9.扯断伸长率463%，扯断强度51.5MPa。
10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。

11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力32公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护。
	80
	根
	

	23
	常压80mm水带
	符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。
2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。

3.衬里采用进口聚氨酯制作而成。
4.单位长度≥20m ，内径≥76mm
5.单位长度质量300g/m
6.工作压力：1.6MPa，爆破压力7.66MPa
7.延伸率2.4%，膨胀率4.7%
8.水带织物层与衬里之间的附着强度71.3N/25mm。
9.扯断伸长率455.9%，扯断强度54.4MPa。
10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。
11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护。
	50
	根
	

	24
	高压80mm水带
	1.符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。
2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。

3.衬里采用进口聚氨酯制作而成。
4.单位长度≥20m， 内径≥76mm
5.单位长度质量348g/m
6.工作压力：2.0MPa，爆破压力7.6MPa
7.延伸率2.9%，膨胀率5.9%
8.水带织物层与衬里之间的附着强度71.7N/25mm。
9. 扯断伸长率458.4%，扯断强度55.8MPa。
10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在3.0MPa水压下不应发生渗漏现象。
11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护。
	10
	根
	

	25
	常压40mm水带
	1.水带符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。
2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。

3.衬里采用聚氨酯制作而成。
4.单位长度：≥20m 内径：≥38mm
5.单位长度质量≤167g/m
6.工作压力：2.5MPa，爆破压力9.3MPa
7.轴向延伸率0.9%，直径膨胀率5%
8.水带织物层与衬里之间的附着强度75N/25mm。
9.水带扯断伸长率≥486%，水带扯断强度≥57MPa
10.接口采用铝合金锻造而成的卡式快速接口。
	40
	根
	

	26
	直流水枪
	1.水枪符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求，三段式设计，收缩状态:270mm；伸展状态:520mm；第一节:132mm；第二节:128mm；第三节:125mm；重量747g。
2.枪管采用高强度铝镁合金锻造成型，选用铝镁合金A6061材质，材料经高温热处理使材质性能达到最优，表面黑色硬质氧化防腐处理。阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质。手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理带有蓝色保护胶套。
3.用于扑救一般固体物质火灾，以及可以使用A类泡沫灭火时的辅助冷却等。
4.进水口为 65 快速接口
5.每分钟出水流量7.0(L/s)
6.开关力矩3.8N/m

7.射程32.4米
	2
	个
	

	27
	浮挺泵
	1.浮艇泵符合GB 6245-2006《消防泵》要求。 

2.浮挺泵配有四个集成手柄使泵便于搬运，也可用于拴绑固定绳索，防止泵漂走；

3.发动机类型：功率≥4.0kW，单杠、风冷、四冲程，最大扬程≥30米，最大流量≥1200升/分钟。
4.额定流量≥10.0L/s，额定压力≥0.150MPa，最大流量≥20.0L/s。
5.吸水口：带有可拆卸不锈钢滤网，可过滤直径大于10毫米的异物。
6.出水口：1个，直径≥65。
7.自带油箱容量≥1.0升，附加油箱容量≥3.8升；

8.设备尺寸≤720*620*410mm，净重≤25公斤。
	1
	台
	

	28
	多功能消防水枪
	65口径多功能水枪

1.流量：10升/秒（600升/分）。
2.具有直流/开花/喷雾功能，最大喷雾角不小于120°
3.5档出水流量调节，分别是（2.5-4-6.5-8-10）升/秒；
4.具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗。
5.消防枪配置旋转雾化齿，工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果。
6.操作简便，只需要转动枪头90°即可实现从直流到喷雾的完全切换。
7.枪头上配有人体工程学凸点，既便于工作模式切换，也保证即使在视线不好时，也知道水枪的实时工作状态，凸点向上表示直流位置。
8.采用U型手柄，工程材质球阀开关，有一定的自修复功能。
9.水带接口可以360°无限旋转，有效防止水带打结。
	4
	个
	65口径

	
	
	40口径多功能水枪：
1.水带连接接口可为 40内扣/65 快速等多种接口。
2.在喷射压力为6公斤时，射程为 28 米，流量挡位为2档：2.5/4.0L/S
3.喷雾角最小调节范围（°）0～120

4.枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，半喷雾，喷雾。
	4
	个
	40口径

	29
	空气充填泵
	1.供气量：330L/min
2.压缩级数：3级压缩 
3.电机功率：7.5kW
4.充气压力：350BAR
5.二级独立式油水分离器。
6.对压缩机的气体中含有氧气、一氧化碳、二氧化碳、露点、油雾气与颗粒物、异味的空气质量符合GB/T 31975-2015要求。
7.两个级间安全阀，一个末级安全阀，避免超压使用，末级安全阀可以通过旋钮式调压方式设定充气压力。
8.采用PLC控制及触摸屏显示，中文操作界面，全自动控制功能，软件管理。
9.具有智能型模块化充气管理软件：人员管理/充气管理/气瓶管理/压缩机管理/输出管理，远程数据化。

（9.1）人员管理模块：实现具有资质充气人员的资质管理和充气人员权限管理，登录操作界面可以通过打卡、刷脸、指纹或者密码方式进入，其他人员不能随意登录。

（9.2）充气管理模块：应能实现管理软件判定不合格气瓶及违规充气数据化记录，应能为合规化充气管理提供溯源性数据记录。
（9.3）气瓶管理模块：实现了气瓶出厂年限、水压检测周期、保管人员、所属站室存放的数字化管理，气瓶电子标签通过RFID自动扫描识别，管理软件自动逻辑判断气瓶充气的合格性，为合规化充气管理提供溯源数据，同时具有气瓶水压检测到期提醒功能。
（9.4）压缩机管理模块：采用PLC控制功能，中文操作界面，对压缩机具有运行数据显示、设定和保护模块。
（9.5）输出管理模块：应具有报警数据自动打印输出和短信或微信提醒功能，每只气瓶充气完毕后应具有充气人员信息、充气时间和水压试验周期信息标签打印功能，同时具有查询功能。
（9.6）远传功能（手机APP或PC端）：由智能物联网触摸屏通过WIFI远传到APP，可通过手机（电脑）操作、显示界面与触控屏操作同步进行远程操控。
10.两工位防爆箱采用双层结构：外箱采用双层5mm钢板制成，内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用5mm钢板分割，前侧采用3mm钢板。门采用5mm钢板制成，防爆充气箱和人员间的钢板厚度为10mm。
11.具有开门连锁、关门自锁功能。
	1
	台
	

	30
	双轮异向切割锯
	1.人工操作前端握持手柄和后端开关手柄的间距为350mm-400mm之间。
2.整机质量12kg
3.破拆性能：切割深度115mm；切割速度681.5
	1
	台
	

	31
	手持式钢筋速断器
	1.电压28V 5.6AH
2.净重10.5KG 
3.空载功率（W）140
4.切断速度：3-5.5S （切25mm钢筋5.5s）
5.开口距离28mm
6.最大切割能力：≥20mm 
7.最大剪切力321KN
8.配备：主机1台、充电器1个、锂电池2块、辅助手柄1个，专用扳手1个、备用油壶1瓶，专用工具箱1个.
	1
	套
	

	32
	声呐探测仪
	1.产品配置高清综合声呐探头，具有下扫/侧扫、传统扫描功能，配有安装套件，可在冲锋舟上安装。提供非常清晰的标。
2.声纳主机液晶触摸屏尺寸≥7英寸，具有多点触摸和按键选择双操作方式。
3.多分屏显示，支持同时查看多个画面，可独立控制，也可任意设置组合界面。
4.显示水深、水温、量程、时间、定位，2个微型SD数据卡插槽，64G存储内存，支持声呐结构扫描录制，可回放查看分析。
5.声呐探测量程：侧扫距离量程深度150m，下扫距离量程深度150m。
6.内置GPS天线、全球简易海图、显示模式为北向上、GPS警报、航点储存数量10000、航线储存数量200条。
7.内置1个microSD存储卡槽，最小支持64GB，可查看声呐历史数据回放。
8.声呐具有导航定位功能及GPS警报功能。
9.配置12V、100AH锂电池电源。
10.整套设备配置专业运输箱，防护指数：IP68,防水、防尘、防震、抗摔。
11.具有永久性标志及产品数据标识。
	1
	台
	

	33
	5G单兵
	1.结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。
3.要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线；
4.配置要求支持Android11以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.6Ghz，RAM 8GB，ROM 128GB，外接存储支持2*512GB。
5.视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920*1080、1280*720、640*480，主摄像头水平中心分辨力要求1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求600TVL，帧率1-30帧可调。
6.支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920*1080、1280*720；支持TYPE-C接口充电及传输数据。
7.屏幕尺寸11.94英寸，分辨率不低于750*1334。
8.外壳防护等级支持IP68。
9.支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络。
10.在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；
11.支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作。
12.外观尺寸179×79×35.5(mm) ，重量≤435克。
13.支持双码流输出，双码流参数可独立设置。
14.支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警。
15.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。
16.支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息。
17.设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。
18.具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键。
19.可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。
20.设备工作温度-20℃至60℃
21.附件包含如下：安全箱；座充（可同时给主机和电池充电）\随主机配备背夹\数据线\天线。
22.持续工作时间不低于6h。
	1
	套
	

	34
	5G球机
	结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实时传输。
3.产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双TF卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮。

支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：15°，红外：60°
5.内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲。
6.设备要求支持在-30～60℃下能正常工作；

7.设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。
8.设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。

9.产品尺寸直径1800mm，高度295mm
10.云台支持水平360°连续转动、垂直-20°～90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s
11.支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位。
12.编码算法支持H.264和H.265
13.要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280*720/640*480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps～10Mbps可设置。
14.支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280*720/640*480。
15.支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64。
16.网络通信功能：支持5G、4G通信；支持Wi-Fi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换Wi-Fi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接。
17.可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出。
18.设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。
19.设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态。
20.支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等。支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能。
21.设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器。

22.可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。

23.设备配套应具以下附件：箱子1个、电源适配器1个、三脚架1个、托盘1个、有线手机、蓝牙耳机1个、车载充电器1个。
	1
	套
	

	35
	发光通信导向绳
	内攻通信导向绳
1.主要应用场景：常用于地下商场、仓库、山洞、隧道等黑暗环境中进行的抢险、探察灾情、救生逃生等。
2.结构组成：由线体、线盘、电池一体化组成。
3.组成部分：消防员救生照明线、通信网关、中继网关组成。
4.具有多网融合通信功能，集专网、公网通信手段于一体，整套系统可将对讲机、WIFI通信信号实时转发。同时支持接入语音自组网设备。
5.网关之间有线通信速率：通信速率≥2Mbits/s
6.网关防爆性能：≥EX ib IIC T4 Gb
7.网关有线级联跳数：≥3跳
8.网关拓展接口：支持网口和ODC光口
9.网关连续工作时间≥10h
10.网关防护等级：IP68
11.通信网关SIM卡接口：支持机壳外更换SIM卡
12.线盘防爆性能：≥EX ib IIC T4 Gb13.救生照明线一体化结构设计，内置锂电池，线长100米，发光亮度103cd/㎡，线体拉力505N
14.具备长亮、慢闪、快闪、导向功能，长亮连续工作时间10.5h，闪烁连续工作时间20.5h
15.救生照明线重量7kg
16具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明，线盘具有方位灯功能，方便寻回。
	1
	根
	


