太仓市政府采购

招标文件

政府采购招标编号：JSZC-320585-ZFXM-G2026-0001

采购内容：新湖第二幼儿园项目家具采购

采购项目类别：货物类

采购标的所属行业：（二）工业

采购单位：太仓市双凤镇幼教中心

招标代理单位：江苏兆丰项目管理有限公司

二〇二六年一月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	17

第四章 项目需求	35

第五章 评标方法与评标标准	44

第六章 合同条款	47

第一章 招标公告

新湖第二幼儿园项目家具采购JSZC-320585-ZFXM-G2026-0001招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026-02-09 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2026-0001

项目名称：新湖第二幼儿园项目家具采购

预算金额： 360万元

最高限价（如有）：360万元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格（长*宽*高）单位mm | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积木柜B-1 | 500*330*1050 | 个 | 18 |
| 2 | 积木柜B-2 | 800*800*740 | 个 | 18 |
| 3 | 积木柜B-3 | 450*450*680 | 个 | 18 |
| ... |  |  |  |  |

新湖第二幼儿园项目家具采购，详见招标文件第四章。

合同履行期限：

自合同签订之日起60天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》，未提供视为无效投标。若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材料；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小型企业，并提供相关证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：苏采云政府采购一体化平台

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-02 -09  09:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

- 政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 11、代理服务费：代理服务费由中标人承担。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。投标单位需考虑此项费用。

12、本项目为网上电子投标，中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书4份。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：太仓市双凤镇幼教中心

地  址：太仓市双凤镇凤北路253号

联系人：杨秋慧          联系电话：0512-53433893

2、采购代理机构信息：

名称：江苏兆丰项目管理有限公司

地址：太仓市常胜北路16号3楼

联系方式：陈雪娇  13776182834

3、项目联系方式

项目联系人：陈雪娇  13776182834

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏兆丰项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏兆丰项目管理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是江苏兆丰项目管理有限公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.2招标文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，招标文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。

6. 联合投标

6.1本次招标不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目按招标公告标准收取代理服务费，不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五天前以书面形式（如信件、传真、邮件等）将澄清要求送达招标代理机构。

9.2 招标代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若招标代理机构决定给予答复，将以书面或邮件形式通知所有招标文件收受人（或召开答疑会），答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以变更公告的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面（仅供参考）

15.1.2《开标一览表》(统一格式)

15.1.3投标分项报价明细表

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.4拟派项目人员一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.5类似项目业绩一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

18.1本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。

五、 投标文件的递交

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7根据财库〔2026〕2号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.7.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交

26.7.2、投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.7.3、 异常低价审查有关要求，均以财库〔2026〕2号为准。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、采购或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1 本项目无须提交履约保证金。

34.合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1代理服务费由中标人承担。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。投标单位需考虑此项费用。

35.2 中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

36. 监督和公证

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

37. 未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面（参考）

【正本】

投标文件

采购单位

项目名称：

项目编号：

投标人：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

附表1、投标函

投标函

江苏兆丰项目管理有限公司 ：

我方收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加     项目投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件要求提供履约保证金。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方承诺我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。

11、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付代理服务费，如未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构有权提出诉讼。

12、我方与本次投标有关的联系方式：

联系人：          联系电话：

投标单位：（公章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年     月     日

附表2、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2026-0001

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

附表3、投标分项报价明细表

- 投标分项报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表数据按完成本项目所需费用进行分项明细报价。

- 本表表式仅供参考，投标人可根据上述要素及“项目需求”对表式进行修改和细化。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：异常低价审查有关要求，均以财库〔2026〕2号为准。

投标人应对照以上情形，在投标过程中对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附表4、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的      （姓名）     （身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加组织实施的采购编号为        号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，

代理人无转委托权。特此委托！

附件：法定代表人和委托代理人身份证

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

委托代理人联系方式：

日期： 年 月 日

附件5.投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

附件6、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏兆丰项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为      号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表7、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 上年度销售收入 |  | 万元 |  |
| 上年度实现利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简介及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表8：无重大违法记录的书面声明

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

致：江苏兆丰项目管理有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:    年 月 日

附件9：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 商务条款名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附件10：技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 项 目 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

填表说明：

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件11：拟投入项目人员情况表

拟投入项目人员情况表

采购项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；

3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入人员的相关证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年     月     日

附件12：类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

附件13：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  积木柜B-1         ，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2、   积木柜B-2      ，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

# 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

# 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件14：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

注：如投标人不属于福利企业，则本表不需要提供。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章  项目需求

一、项目信息

1、采购单位：太仓市双凤镇幼教中心

2、项目名称：新湖第二幼儿园项目家具采购

3、项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2026-0001

4、预算金额：360万元

5、最高限价：360万元

二、采购需求

（一）项目背景

- 太仓市双凤镇幼教中心新建 6 轨 18 班和 2 个托班，总建筑面积 11800 平方米，通过平台、廊道、台阶将多种活动空间串联起来，足以容纳多样游戏活动，以及为师生提供多维空间体验。

- （二）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 （长*宽*高）单位mm | 产品参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积木柜B-1 | 500*330*1050 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；屋顶造型为15mm厚橡胶木实木多层板基材；小推车尺寸为450*300*290mm，柜体为15mm厚橡胶木多层基材。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，高级专用三合一五金件拼装，部分结构M7*50mm304不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。 4、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑6001轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径25mm、轮宽13mm，单个轮载重≥20KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 5、柜脚下安装46mm*14mm*6mm白色PP材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。 | 18 | 个 |  |
| 2 | 积木柜B-2 | 800*800*740 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、柜脚下安装46mm*14mm*6mm白色PP材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。 | 18 | 个 |  |
| 3 | 积木柜B-3 | 450*450*680 | 1、基材：柜体左右侧板为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑；两侧旁片开130*30mm长圆孔，美观且便于日常师生抓握搬运和移动；小推车尺寸为450*300*290mm，柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，M7*50mm304不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。顶板与旁片连接处安装42mm*20mm*20mm定制ABS硬质塑料90度加固角码，保证结构稳固。 4、优质承重万向轮，高强度精钢支架、顺滑6001轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径25mm、轮宽13mm，单个轮载重≥20KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 5、柜脚下安装46mm*14mm*6mm白色PP材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。 | 18 | 个 |  |
| 4 | 三层柜A | 800*300*600 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。 | 90 | 个 |  |
| 5 | 窄三层柜A | 400*300*600 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。 | 36 | 个 |  |
| 6 | 四层柜A | 800*300*800 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。 | 180 | 个 |  |
| 7 | 地毯1 | 1900*3000 | 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。 | 6 | 条 |  |
| 8 | 涂鸦柜 | 800*300*1400 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、优质全透明PC板，可书写、耐老化、抗划擦。 3、拼装结构。 4、上层板两个圆孔，配笔筒。 5、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 18 | 个 |  |
| 9 | 三层移动材料柜 | 800*300*600 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。 | 6 | 个 |  |
| 10 | 移动材料柜 | 800*400*800 | 1、基材：柜体为15mm厚实木多层基材；抽屉盒采用12mm厚实木多层基材，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、抽屉面板居中长半圆孔，代替拉手使用，美观又实用；抽屉导轨采用静音带阻尼缓冲三节轨。 4、拼装结构。 5、优质承重带刹车万向轮。 | 18 | 个 |  |
| 11 | 隔断展示架 | 1150*1500 | 1、基材：橡胶木实木多层板。木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 | 21 | 个 |  |
| 12 | 折叠画架 | 300（总宽）*350（总深度）*600~800（总高可调范围） | 1、基材：实木。木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、可折叠，高度可调 | 46 | 个 |  |
| 13 | 双面毛巾架 | 1100*350*900 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、毛巾挂钩为直径20mm、H=19mm蘑菇形实木材质，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。挂钩间距及两层挂钩前后交错距离均≥100mm，保证悬挂毛巾互不相碰，符合卫生和防疫要求。 4、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，M6*40mm304不锈钢内六角大平扁头螺杆和M6十字对锁螺丝锁定。 5、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径40mm、轮宽21mm，单个轮载重≥60KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 | 20 | 个 |  |
| 14 | 植物架 | 1260*360*770 | 1、基材：松木实木，立杆规格30mm*25mm，横托条规格30mm*12mm，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。水性漆的VOC含量，甲醛含量 等符合相关国家标准要求。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径40mm、轮宽21mm，单个轮载重≥60KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 | 20 | 个 |  |
| 15 | 茶杯架 | 750*450*900 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，自然色，木纹清晰顺滑；杯架为12mm厚橡胶木实木多层板板基材，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、柜体左右两侧各有24个茶杯格，总计48个茶杯格。杯架门板边框60mm宽，内圈内侧四周开缺，用实木条安装网眼20*20目、PP纳米涂层纱窗，防尘防虫，通风透气，安装白瓷蘑菇拉手。门板采用304不锈钢优质带阻尼直臂铰链，关门时有缓冲作用，避免儿童使用时有夹手的隐患。茶桶门板安装抽屉暗锁，门板采用304不锈钢优质带阻尼大弯铰链，封闭茶桶，避免烫伤儿童。 4、拼装结构，采用8mm*40mm成品木榫加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。 5、柜脚下安装46mm*14mm*6mm白色PP材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。 | 20 | 个 |  |
| 16 | 教学椅 | 410（座宽）*400(总深度)*400（座高）/760（总高） | 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、椅前脚规格27mm*40mm，椅后脚规格27mm*30/50mm，拉脚档规格25mm*20mm，牙板规格40mm*20mm。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装直径20mm高10mm透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。 | 20 | 个 |  |
| 17 | 移动白板柜 | 1200*400*1400 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材；抽屉面板为15mm厚橡胶木实木多层板板基材，抽屉盒采用12mm厚橡胶木实木多层基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、抽屉面板居中圆孔，代替拉手使用，美观又实用 。 4、拼装结构。优质承重带刹车万向轮。 5、斜面12mm厚橡胶木实木多层一面白色磁性板，一面环保儿童专用软木，边框压边。 | 20 | 个 |  |
| 18 | 电器柜组合 | 2400*400*600 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；抽屉面板为15mm厚橡胶木实木多层板基材；抽屉盒采用12mm厚橡胶木实木多层基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、抽屉面板居中加工长半圆孔，代替拉手使用，美观又实用。 4、拼装结构。优质承重带刹车万向轮。 | 20 | 组 |  |
| 19 | 小班小方桌 | 600*600*490 | - 基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 - 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 72 | 个 |  |
| 20 | 小班长桌 | - 600*1200*490 | - 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 12 | 个 |  |
| 21 | 小班背打孔椅子 | 280（座宽）*270（总深度）*260（座高）/520（总高） | - 基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色 | 180 | 个 |  |
| 22 | 屋檐门头 | 840*330*1400 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。榉木实木木杆。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、优质抗污纯棉布帘，耐久度高，甲醛含量符合国家标准。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 24 | 个 |  |
| 23 | 娃娃家小床1 | 650*450*400 | 1、基材：前后床围板部分为15mm厚橡胶木实木多层板板基材。床板为5mm厚。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 30 | 个 |  |
| 24 | 角色扮演衣帽柜 | 800*300*1000 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、挂钩为蘑菇形，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。侧边镜面亚克力边缘做倒角处理，安装稳定，确保使用安全。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 24 | 个 |  |
| 25 | 娃娃家圆桌 | 480*480*500 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、整装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 24 | 个 |  |
| 26 | 娃娃家圆凳 | 280*280*280 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、整装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 48 | 个 |  |
| 27 | 娃娃家洗衣机 | 400*350*550 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、前封板靠左安装两个灰色仿真旋钮。 3、门板采用优质带阻尼铰链。拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 4、门板上圆洞外贴装饰圆环，圆洞中安装全透明亚克力板。 5、拼装结构，保证结构稳固。 6、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 24 | 个 |  |
| 28 | 娃娃家洗手池 | 400*350*550 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、台面安装仿真水槽和仿真水龙头，水龙头上的旋钮可旋转。 3、拼装结构，保证结构稳固。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 24 | 个 |  |
| 29 | 娃娃家灶台 | 400*350*1030 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、前封板靠左安装两个仿真旋钮，可以360度旋转。台面上安装仿真电磁炉，可发声。 3、门板采用优质带阻尼铰链。拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 4、挂钩为榉木实木材质，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。 5、门板上方洞安装全透明亚克力板。 6、拼装结构，保证结构稳固。 7、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 30 | 个 |  |
| 30 | 娃娃家冰箱 | 350*350*800 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板采用不锈钢优质带阻尼铰链，拉手为榉木圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 3、拼装结构，保证结构稳固。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 24 | 个 |  |
| 31 | 90度拐角柜B-带轮 | 外R600*300（侧边深度）*600（总高） | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。 | 42 | 个 |  |
| 32 | 地毯3 | 直径1800 | 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。 | 25 | 条 |  |
| 33 | 拱形阅读柜 | 1000*300*1400 | 1、基材：柜体、弧形板为18mm厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。榉木实木木杆。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵。外包优质抗污耐久沙发专用PU皮面。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 18 | 个 |  |
| 34 | 双面书柜 | 800*300*800 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 18 | 个 |  |
| 35 | 多功能组合柜-1 | 300*300*300 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 | 30 | 个 |  |
| 36 | 多功能组合柜-2 | 600*300*300 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 | 26 | 个 |  |
| 37 | 书柜沙发 | 1000*540*680 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 22 | 个 |  |
| 38 | 莫兰迪灰方地毯 | 2000*1400 | 1、亲肤面料，环保点塑底，贴地不移位。抗水抗污，阻燃消音，柔韧耐久，色彩稳定。 | 18 | 条 |  |
| 39 | 高低床 | 1450*650*1300 | 1、基材：床腿、爬梯为优质橡胶木实木，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。床板为松木实木。前后围挡为18mm厚橡胶木实木多层板板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、左右围挡为榫卯结构。 | 144 | 个 |  |
| 40 | 叠叠床 | 1430*630*200 | 1、基材： 18mm厚橡胶木实木多层板板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。床板为松木实木。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、床内径，所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 3、床腿安装硬质塑料材质脚钉。 | 252 | 个 |  |
| 41 | 叠叠床托架 | 1430*630*100 | 1、基材：18mm厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准，油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、底板四角安装实木7字形挡片，不划落、不移位，安全稳固。 | 36 | 个 |  |
| 42 | 办公桌 | 1200*600*750 | 1、基材： 桌面25mm厚实木颗粒板基材，1.5mm厚枫木纹PVC封边条；柜体18mm厚实木颗粒板基材；背板为5mm厚优质肤感定制枫木纹免漆板；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、抽屉导轨采用带阻尼缓冲三节轨；拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 3、成品定制钢质桌架。 4、拼装结构，保证结构稳固。 5、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 20 | 个 |  |
| 43 | 教师椅子 | 580（总宽）*590（总深度）*950（总高） | 1、面料:优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：阻燃泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板:座垫为12mm多层曲木板热压成型 4、支架:壁厚1.2~1.8mm钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。 | 44 | 个 |  |
| 44 | 衣帽柜A（12格） | 1200*350*1000 | 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材；背板为5mm厚橡胶木实木多层板，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板右上角圆弧，避免儿童磕碰尖角造成伤害，并且巧妙的代替拉手使用，美观又实用；门板采用优质带阻尼铰链。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 50 | 个 |  |
| 45 | 地毯2 | 长2000*宽3000 | 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。 | 12 | 条 |  |
| 46 | 四层移动材料柜 | 800*350*800 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。 | 12 | 个 |  |
| 47 | 窄四层柜A | 400*300*800 | 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。 | 36 | 个 |  |
| 48 | 中班小方桌 | 600*600*510 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 72 | 个 |  |
| 49 | 中班长桌 | 600*1200*510 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 12 | 个 |  |
| 50 | 中班背打孔椅子 | 300（座宽）*290（总深度）*280（座高）/560（总高） | 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色 | 246 | 个 |  |
| 51 | 贩卖车 | 900*420*1400 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材；活动挂板、圆片和顶部隔板为12mm厚橡胶木实木多层板板基材；背板为5mm厚，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。直径20mm榉木实木木杆。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、活动挂板为12mm厚免漆板上黑色磁性板，活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。 3、优质抗污纯棉布帘，耐久度高，甲醛含量符合国家标准。 4、拼装结构。 5、优质承重带刹车万向轮。 6、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 12 | 个 |  |
| 52 | 多功能组合柜-3 | 900*300*300 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 | 12 | 个 |  |
| 53 | 大班小方桌 | 600*600*530 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 72 | 个 |  |
| 54 | 大班长桌 | 600*1200*530 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 12 | 个 |  |
| 55 | 大班背打孔椅子 | 320（座宽）*310（总深度）*300（座高）/600（总高） | 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色。 | 240 | 个 |  |
| 56 | 阅读桌 | 600*400*530 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、拼装结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 | 6 | 个 |  |
| 57 | 方桌1 | 600*600*470 | 1、基材：桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，实木桌腿，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、每根实木桌腿下端安装特殊定制硬质ABS材质隐藏魔术轮组件，组件内隐藏式内置2个不同方向且直径19mm的滚轮，每只轮子可承载20KG以上。组件底面内嵌一块20*20mm黑色橡胶材质脚垫。静放时，橡胶脚垫着地，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。当桌面一侧抬起离开地面，滚轮着地，即可轻易将桌子推至任何位置，极易利于教师日常教学中的功能布置和变换，并且不伤桌子结构和牢度，也不伤害地面。 | 20 | 个 |  |
| 58 | 长方桌 | 600*1200*470 | 1、基材：桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，实木桌腿，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、每根实木桌腿下端安装特殊定制硬质ABS材质隐藏魔术轮组件，组件内隐藏式内置2个不同方向且直径19mm的滚轮，每只轮子可承载20KG以上。组件底面内嵌一块20*20mm黑色橡胶材质脚垫。静放时，橡胶脚垫着地，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。当桌面一侧抬起离开地面，滚轮着地，即可轻易将桌子推至任何位置，极易利于教师日常教学中的功能布置和变换，并且不伤桌子结构和牢度，也不伤害地面。 | 2 | 个 |  |
| 59 | 托班背打孔椅子 | 260（座宽）*250（总深度）*240（座高）/480（总高） | 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色 | 40 | 个 |  |
| 60 | 儿童床 | 1430*630*450 | 1、基材： 床脚为45mm*45mm橡胶木实木立柱，床围挡15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、床内径1380*580mm，床腿45mm*45mm，外角倒半径15mm的圆弧，实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。床前围挡居中开430mm宽缺口便于儿童上下床铺，缺口左右各开3个50*120mm的长圆孔，后围挡10个50*120mm的长圆孔，左、右围挡各开1个50*140mm的圆弧孔，便于抓握搬运。 4、床围挡榫卯结构，前后挡与床腿采用M6*50mm304不锈钢内六角大平扁头螺杆锁定。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、床围挡内圈四周固定30*18mm实木托档，中间三条60*18mm实木托档。床板为松木实木。 6、床腿上端自攻螺丝安装50*50*18mm、壁厚2.25mm、中间直径25mm*4mm圆孔ABS硬质塑料件。床腿下端自攻螺丝安装直径24mm*5mm、中间开直径6mm沉头孔ABS硬质塑料脚垫，不划伤地面。在堆叠床时，下端的塑料脚垫与上端的保护套正好咬合，防止床体滑落、歪斜，保证堆放安全。 | 40 | 个 |  |
| 61 | 一格柜 | 800*300*500 | 1、基材：18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 | 2 | 个 |  |
| 62 | 二格柜 | 800*300*600 | 1、基材：18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 | 2 | 个 |  |
| 63 | 三层转角柜 | 外R600*300（侧边深度）*600（总高）(整体为四分之一圆) | 1、基材：18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 | 2 | 个 |  |
| 64 | 门头柜 | 800*380*1400 | 1、基材：侧板为18mm厚橡胶木多层板，其他为双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。白色为15mm厚橡胶木多层板。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 | 2 | 个 |  |
| 65 | 四格柜 | 800*300*600 | 1、基材：18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 | 2 | 个 |  |
| 66 | 娃娃家B冰箱 | 350*350*800 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板采用优质带阻尼铰链，拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 3、榉木实木圆柱木脚。 4、拼装结构，保证结构稳固。 5、图案采用优质环保UV油墨，使用专用大型UV打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。 | 8 | 个 |  |
| 67 | 娃娃家B洗衣机 | 400*350*550 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、前挡板右侧安装两个仿真旋钮，可以360度旋转。 3、门板采用优质带阻尼铰链，门板上圆洞中安装全透明亚克力板。 4、榉木实木圆柱木脚。 5、拼装结构，保证结构稳固。 6、图案采用优质环保UV油墨，使用专用大型UV打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。 | 8 | 个 |  |
| 68 | 娃娃家B水槽灶台组合柜 | 600*350*800 | 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、台面右侧安装仿真水槽和仿真水龙头，台面左侧安装仿真电磁炉。 3、门板上加工方洞，方洞中安装全透明亚克力板，门板采用优质带阻尼铰链。拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 4、拼装结构，保证结构稳固。 5、榉木实木圆柱木脚。 6、图案采用优质环保UV油墨，使用专用大型UV打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。 | 8 | 个 |  |
| 69 | 娃娃家小床2 | 520*360*300 | 1、基材：前后床围板部分为15mm厚橡胶木实木多层板板基材。床板为5mm厚。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 | 8 | 个 |  |
| 70 | 娃娃家-推车 | 300*400*420 | 1、基材：橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、图案采用优质环保UV油墨，使用专用大型UV打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。 | 8 | 个 |  |
| 71 | 探索小屋 | 1000（总长）*1050（总宽）*1200（总高）（以上为不含透明半球尺寸） | 1、基材：18mm厚橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。直径25mm榉木实木木杆。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、底座50mm厚软包。 5、半圆透明PC罩。 | 2 | 个 |  |
| 72 | 大托阅读区 | 1200*2000*1400 | 1、基材：18mm厚橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。直径25mm榉木实木木杆。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质布帘。软包靠背采用9mm厚实木多层底板+30厚沙发专用高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质抗污耐久沙发专用PU皮面，做工精致，车线平整，经久耐用，软包凳面与座凳用专用魔术贴连接，连接牢固且方便日后凳面维护清洁和更换。 | 2 | 个 |  |
| 73 | 攀爬组合 | 三角架：700（总长）×500（总宽）×570（总高） 拱形架：1030（总长）×500（总宽）×570（总高） 连接板：1200（总长）×470（总宽）×50（总高） | 1、基材：18mm厚橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 | 2 | 套 |  |
| 74 | 滑梯 | 1170（总长）*390（总宽）*500（总高） | 1、采用优质环保PP塑料。 | 2 | 套 |  |
| 75 | 墙面软包 | 400（宽）*1200（总高）*30（厚度） | 1、底板采用E0级环保板材；外包采用环保PU皮；内部采用高密度海绵，快速回弹。 | 70 | 块 |  |
| 76 | 衣帽柜A（9格） | 900*350*1000 | 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材；背板为5mm厚橡胶木实木多层板，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板右上角圆弧，避免儿童磕碰尖角造成伤害，并且巧妙的代替拉手使用，美观又实用；门板采用优质带阻尼铰链。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 77 | 挂衣柜 | 550*500*1800 | 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 | 1 | 件 |  |
| 78 | 药品柜 | 800（总宽）*400（下柜深度）/250（上柜深度）*1800（总高） | 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板板的甲醛释放量符合国家相关标准。门框为高密度纤维板一体成型。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 6、优质钢化玻璃，确保使用安全性。 | 1 | 件 |  |
| 79 | 药品资料柜 | 800*400*1800 | 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。玻璃门框为高密度纤维板一体成型。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 | 1 | 件 |  |
| 80 | 五斗柜 | 800*450*1200 | 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。 2.油漆：柜体部分为儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4.实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5.采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 | 1 | 件 |  |
| 81 | 保健室办公桌 | 1400*700*750 | 1、基材：采用高环保高密度纤维板，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：优质儿童高环保耐磨水性面漆、高环保水性底漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、底脚采用优质钢架，管壁厚度1.2mm。 4、背板为孔状金属拉板。 5、不含侧柜。 | 2 | 件 |  |
| 82 | 办公侧柜 | 1200*400*600 | 1、基材：采用高环保橡胶木实木多层胶合板，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：优质儿童高环保耐磨水性面漆、高环保水性底漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、背板为5mm厚多层板。 | 2 | 件 |  |
| 83 | 床头柜 | 400*400*400 | 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板板的甲醛释放量符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 | 2 | 件 |  |
| 84 | 隔离床 | 700（总宽）*1400（总长）*400（座高）/600（总高） | 1、基材：床头板、床尾板为高密度纤维板，床梃为橡胶木实木多层板板，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质松木床板条，实际厚度达10mm。 | 2 | 件 |  |
| 85 | 小圆桌 | 600*600*500 | 1、基材：橡胶木实木多层板板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 | 1 | 个 |  |
| 86 | 小椅子 | 320（座宽）*310（总深度）*310（座高）/600（总高） | 1、基材：橡胶木实木椅架，椅背，椅面部分12mm厚橡胶木实木多层板，椅背彩色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、椅前脚规格25mm*35mm，椅后脚规格25mm*35mm，拉脚档规格40mm*18mm。 4、榫卯结构，结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 | 2 | 件 |  |
| 87 | 诊疗床 | 1300*600*750 | 1、基材：橡胶木实木多层板板床体，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、高密度阻燃海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质PU皮革，做工精致，车线平整，经久耐用。 | 1 | 件 |  |
| 88 | 晨检推车 | 400*620*750 | 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 | 1 | 个 |  |
| 89 | 定制四层柜A | 800*300*800 | 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质承重带刹车万向轮。 5、拼装结构。 | 2 | 个 |  |
| 90 | 品尝亭 | 2400*2400*2400 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用PU皮面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 个 |  |
| 91 | 品尝桌-圆桌 | 600*600*550 | 1、基材：桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 | 5 | 个 |  |
| 92 | 梯形桌 | 1000*500*510 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 4 | 个 |  |
| 93 | 阅读区地毯 | 2800*1800 | 1、采用优质圈绒，双层锁边耐磨耐用，TPR防滑底稳固贴地。 | 1 | 条 |  |
| 94 | 帐篷 | 1200*1200*1650 | 1、采用加厚纯棉帆布，2.5cm直径实木支架。 | 1 | 个 |  |
| 95 | 软包凳 | 300*300*350 | 1、基材：松木实木龙骨框架，面层黏贴优质环保双层5厚弧面专用高密度板，环保等级达到E0级。 2、凳面采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质彩色PU皮革。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 个 |  |
| 96 | 圆垫 | 直径45cm高5cm | 1、采用优质麻布细麻面料；内部采用高回弹海绵坐垫，透气耐磨；硅胶防滑(底部搭配防滑颗粒，不易移位)。 | 20 | 个 |  |
| 97 | 移动双面书架 | 800*300*800 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 | 9 | 个 |  |
| 98 | 阅读柜 | 800*300*800 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 5 | 个 |  |
| 99 | 阅读桌C | 1200*700*600 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架，框架为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、桌脚实木部件所有棱角均需倒圆处理。 4、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 100 | 格子吊柜 | 单个格子尺寸：300（宽）*300（高）*160（深度） 共6个 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 | 1 | 组 |  |
| 101 | 异形阅读桌 | 740*700*530 | 1、基材：桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 | 2 | 个 |  |
| 102 | 休闲椅 | 520*520*530 | 1、外包采用优质羊羔绒面料；内部采用高回弹海绵坐垫，透气耐磨；硅胶防滑(底部搭配防滑颗粒，不易移位)。 | 9 | 个 |  |
| 103 | 房型凳 | 1100*450*1400 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面软包采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 个 |  |
| 104 | 弧形凳 | 1000*750*350 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面软包采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 4 | 个 |  |
| 105 | 上墙围裙架 | 700*100*110 | 1、基材：15mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、每个包含7个黑色金属挂钩。 | 6 | 个 |  |
| 106 | 儿童操作桌 | 1200*640*600 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、人造石台面。 4、优质承重带刹车万向轮。 | 4 | 组 |  |
| 107 | 圆凳 | 260*260*300 | 1、基材：橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆， 3、坐板和凳腿采用五金加固。 | 26 | 个 |  |
| 108 | 温莎椅 | 450（座宽）*420（总深度）*280（座高）/620（总高） | 1、基材：优质橡胶木椅架。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童环保水性底漆。 | 14 | 把 |  |
| 109 | 品尝桌-长桌 | 1200*600*550 | 1、基材：桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 | 3 | 个 |  |
| 110 | 卡座 | 1350*400*820 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用PU皮面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 4 | 组 |  |
| 111 | 小圆几 | 400*400*450 | 1、基材：优质环保E0级纤维板，甲醛含量满足国家标准。 2、饰面：儿童环保水性油漆涂饰。 3、下脚：实木下脚，牢固耐用。 | 2 | 个 |  |
| 112 | 双人沙发 | 1060*440*520 | 1、造型卡通、独特的设计，专为儿童定制卡通造型深受儿童喜欢。扶手圆润厚实，包围式结构更安全一针一线。 2、坐垫可拆洗。 3、坐感舒适高回弹海绵填充。 4、背面储物袋设计。 5、实木脚，结实牢固底部防滑垫板。 | 2 | 个 |  |
| 113 | 单人沙发 | 600*440*520 | 1、造型卡通、独特的设计，专为儿童定制卡通造型深受儿童喜欢。扶手圆润厚实，包围式结构更安全一针一线。 2、坐垫可拆洗。 3、坐感舒适高回弹海绵填充。 4、背面储物袋设计。 5、实木脚，结实牢固底部防滑垫板。 | 2 | 个 |  |
| 114 | 木架组合 | 800*300*1150 1个 800*300*800 2个 | 1、基材：采用优质环保中纤板。 2、油漆：儿童环保水性油漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、框架采用优质白蜡木实木圆杆。 | 1 | 组 |  |
| 115 | 小推车 | 400*620*750 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、优质底轮。 | 2 | 个 |  |
| 116 | 集体操作桌B | 1800*900*550 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 桌面25mm加18mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、桌架专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。 5、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 4 | 张 |  |
| 117 | 方凳1 | 300*300*300 | 1、基材：凳架为优质橡胶木实木， 凳面为15mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 34 | 个 |  |
| 118 | 手工桌（带展架） | 1800*800*1200 | 1、基材：桌腿为橡胶木实木，其他为橡胶木实木多层板基材；儿童环保水性漆，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌腿部分为儿童水性环保漆。 3、优质麻绳。 4、桌面为钢化玻璃。 5、拼装结构，抽屉导轨采用阻尼缓冲三节轨。 6、脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 1 | 组 |  |
| 119 | 抽盒储物柜 | 1200*300*1000 | 1、基材：柜体为15mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、盒子前挡板为亚克力板。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 组 |  |
| 120 | 手工桌架 | 3000*1500*1800 | 1、基材：框架为优质铁艺框架；桌架为15mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，抽屉导轨采用阻尼缓冲三节轨。 3、桌面为钢化玻璃。 4、优质麻绳。 5、优质塑料调节脚。 | 1 | 组 |  |
| 121 | 长凳 | 1100*300*300 | 1、基材：凳架为优质橡胶木实木， 凳面为15mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 4 | 个 |  |
| 122 | 拉胚机 | 540*430*410 | 1、触控脚踏板控速，正反可转，铝合金转盘，高压注塑水盆。皮质脚垫操作机身更稳定，隐藏式接地线，漏电保护插头，如有漏电将会自动断电，有复位功能。 | 6 | 个 |  |
| 123 | 材料双门柜 | 800*300*800 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。门板为16mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、门扇采用阻尼铰链，拉手为榉木实木1/4圆弧拉手。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 124 | 材料六格柜 | 800*300*800 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，侧边1.0mm厚枫木纹PVC封边条。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 125 | 三层柜B | 800*300*600 | 1、基材：柜体双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 126 | 四层柜B | 800*300*800 | 1、基材：柜体双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 127 | 绘画桌 | 1800*800*700 | 1、基材：桌面、桌腿为25mm厚实木多层基材；其他部分为18mm厚实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌面桌腿部分儿童水性环保漆，漆面喷涂均匀。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 张 |  |
| 128 | 美工桌 | 1800*800*550 | 1、基材：桌面、桌腿为25mm厚实木多层基材；其他部分为18mm厚实木多层基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌面桌腿部分儿童水性环保漆，漆面喷涂均匀。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 张 |  |
| 129 | 美工材料柜 | 800*320*700 | 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、活动挂板为优质环保软木板，四周边框为松木实木45度镜框拼接工艺。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 130 | 斜面科探柜 | 800*400*600 | 1、基材：柜体左右侧板为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。 | 3 | 个 |  |
| 131 | 火箭桌 | 2550*1000*550 | 1、基材：桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 3、专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。 | 1 | 个 |  |
| 132 | X形凳 | 300*300*310 | 1、基材：凳架为15mm厚实木多层基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、X字图案采用优质环保UV油墨。 4、拼装结构。 5、安装透明橡胶材质脚钉。 | 8 | 个 |  |
| 133 | 地毯4 | 直径两米 | 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。 | 1 | 条 |  |
| 134 | 白炽灯桌 | 1200*550*550 | 1、基材：桌架为18mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、桌面采用乳白色灯光片。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 135 | 椅面下沉、直背 | 300（座宽）*310（总深度）*290（座高）/560（总高） | 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 24 | 个 |  |
| 136 | 玩沙玩水桌 | 1200*600*550 | 1、基材：18mm厚橡胶木实木多层板板基材；盖板为15厚mm厚橡胶木实木多层板板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、桌内放有2个全透明PC盘。 4、拼装结构。 5、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 个 |  |
| 137 | 火箭柜 | 800*800*2000 | 1、基材：采用优质实木多层板和环保中纤板，理化性能、环保性均符合国家标准或行业标准。 2、油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1 | 个 |  |
| 138 | 地毯5 | 直径两米 | 1、采用优质混纺面料，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。 | 1 | 条 |  |
| 139 | 星星地毯 | 长2000*宽1400 | 1、采用优质混纺面料，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。 | 1 | 条 |  |
| 140 | 隔断柜A | 700*300*670 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 个 |  |
| 141 | 隔断柜B | 700*300*1000 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 1 | 个 |  |
| 142 | 隔断矮柜 | 800*300*800 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 143 | 梯形桌A | 1170*600*550 | 1、基材：桌面采用优质橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，水性漆的VOC含量，甲醛含量等符合相关国家标准要求。 3、钢质桌架采用环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 | 2 | 个 |  |
| 144 | 梯形桌B | 1170*600*550 | 1、基材：桌面采用优质橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，水性漆的VOC含量，甲醛含量等符合相关国家标准要求。 3、钢质桌架采用环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 | 2 | 个 |  |
| 145 | 六边形盒 | 440*380*250 | 1、基材：实木多层基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 | 8 | 个 |  |
| 146 | 多功能组合柜-4 | 600*300*600 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 | 4 | 个 |  |
| 147 | 积木桌 | 800*800*600 | 1、基材：柜体左右侧板为18mm厚橡胶木实木多层板板基材，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、桌面正品乐高墙底板。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 张 |  |
| 148 | 操作桌 | 1800*800*530 | 1、基材：优质橡胶木实木桌架； 桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。 3、桌架采用专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。 5、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。 | 1 | 张 |  |
| 149 | 组合柜A | 整体尺寸：700（总长）*300（总宽）*700（总高） 移动盒尺寸：300（总长）*300（总宽）*230（总高） 2个 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 个 |  |
| 150 | 组合柜B-2 | 700*300*700 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。 | 1 | 个 |  |
| 151 | 活动推车C | 600*400*710 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。 | 2 | 个 |  |
| 152 | 方凳2 | 300*300*300 | 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 | 10 | 个 |  |
| 153 | 金属框组合 | 金属框A：270*400*480 金属框B： 340*500*600 金属框C： 210*480*640（以上三个规格各一个，为一套） | 1、采用优质铁丝、铁网，焊接光滑、无毛刺，表面喷粉烤漆处理，镂空网孔结构透气耐用，焊接牢固。 | 5 | 套 |  |
| 154 | 木工操作桌 | 1200*480*1200 | 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆；部分为15mm厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、拼装结构。 4、3个活动挂架，配有6个不锈钢挂钩。 5、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 2 | 组 |  |
| 155 | 木工操作桌挂架B | 400*210*200 | 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、拼装结构。 4、配有2个不锈钢挂码。 | 2 | 个 |  |
| 156 | 木工多功能桌 | 1000*500*570 | 1、基材：优质榉木实木，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。 3、每个包含18个插销，4个木质挡销，4个金属挡销，前置台钳夹，左侧置台钳夹。 | 2 | 组 |  |
| 157 | 木桩凳 | 直径250-290高300 | 1、基材：优质纯实木木桩。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。 | 4 | 个 |  |
| 158 | 木料收纳盒A | 600*400*450 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮。 | 4 | 个 |  |
| 159 | 木料收纳盒D | 600*400*200 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮。 | 4 | 个 |  |
| 160 | 木料收纳盒C | 400*400*600 | 1、基材：柜体18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆， 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 | 4 | 个 |  |
| 161 | 作品展示架 | 800*300*800 | 1、基材：实木自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性清水漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 | 4 | 个 |  |
| 162 | 靠墙柜 | 800*350*1200 | 1、基材：柜体18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 3、含透明盒子。 | 5 | 组 |  |
| 163 | 洞洞板600X1200组合 | 600*1200*18 | 1、基材：洞洞板、洞洞板层板为18mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆， 2、每块洞洞板配2块层板，4根原木棒，2根火柴棒。 | 2 | 个 |  |
| 164 | 洞洞板600X1200平板 | 600*1200*18 | 1、基材：洞洞板为18mm厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 | 3 | 个 |  |
| 165 | 餐桌 | 1300*700*750 | 1、主材：采用优质橡胶木，台面为耐磨耐腐蚀岩板。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 10 | 张 |  |
| 166 | 餐椅 | 400（座宽）*470（总深度）*840（总高） | 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 40 | 把 |  |
| 167 | 方桌2 | 800*800*750 | 1、采用优质铝合金框架，防锈、防风化处理，经久耐用。 | 6 | 张 |  |
| 168 | 椅子 | 400（总宽）*470（总深度）*840（总高） | 1、采用优质铝合金框架，防锈、防风化处理，经久耐用。 | 24 | 把 |  |
| 169 | 户外伞 | 直径2500 | 1、采用优质加厚色织布，至少5年不褪色，抵御紫外线，采用纳米科技技术抗水拒水，防晒遮阳效果佳。 2、一体铸铝把手，氧化铝立柱。 3、四片水箱底座，180斤注水注沙水箱。 | 4 | 个 |  |
| 170 | 户外花架 | 1000*300*800 | 1、采用优质镀锌钢材质，耐用防腐蚀。 | 15 | 个 |  |
| 171 | 办公桌1 | 1400*700*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 4 | 张 |  |
| 172 | 钢制柜 | 900*400*1850 | 1、柜体采用0.7mm冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。 | 16 | 个 |  |
| 173 | 四门更衣柜 | 900*400*1850 | 1、柜体采用0.7mm冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。 | 1 | 个 |  |
| 174 | 茶水柜 | 800*400*800 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 8 | 张 |  |
| 175 | 六门更衣柜 | 900*500*1850 | 1、柜体采用0.7mm冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。 | 3 | 个 |  |
| 176 | 办公桌2 | 1400*700*750 （含三抽活动柜） | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 18 | 张 |  |
| 177 | 储物柜1 | 800*400*2000 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 11 | 个 |  |
| 178 | 阅览桌 | 1400*600*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 4 | 个 |  |
| 179 | 书架1 | 3050*400*2000 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 2 | 个 |  |
| 180 | 阅览室 椅子 | 480（座宽）*480（总深度）*760（总高） | 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 8 | 张 |  |
| 181 | 中间软体组合隔断 | 3000*1050*700 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 1 | 个 |  |
| 182 | 转角软体组合书架 | 2400*1050*700 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 1 | 个 |  |
| 183 | 圆桌1 | 500*500*600 | 1、主材：采用优质橡胶木； 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 2 | 个 |  |
| 184 | 主席桌 | 1400*600*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 4 | 个 |  |
| 185 | 条桌 | 1400*500*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 21 | 个 |  |
| 186 | 主席椅 | 580（总宽）*580（总深度）*950（总高） | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢架，表层电镀或喷涂处理。 | 8 | 个 |  |
| 187 | 会议椅1 | 560（座宽）*450（总深度）*810（总高） | 1、电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输。 2、电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 | 114 | 张 |  |
| 188 | 演讲桌1 | 700*500*1050 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 1 | 个 |  |
| 189 | 架子 | 430*575*790 | 1、采用优质加厚钢架，表面静电粉末喷涂数量，可以一次性叠放15张。 | 3 | 个 |  |
| 190 | 边柜 | 1200*400*805 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 14 | 张 |  |
| 191 | 三人沙发1 | 2000*800*820 | 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 1 | 个 |  |
| 192 | 单人沙发1 | 650（总宽）*650（总深度）*700（总高） | 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 2 | 个 |  |
| 193 | 组合桌 | 大圆桌：直径800*高度400 小圆桌：直径500*高度500 | 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。 | 2 | 套 |  |
| 194 | 尿布台 | 830*600*940 | 1、主材：采用优质松木； 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 1 | 个 |  |
| 195 | 婴儿床 | 1030*610*850 | 1、主材：采用优质松木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 1 | 个 |  |
| 196 | 多功能组合柜-2 （带背板） | 600*300*300 | 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、两个空格需带背板。 | 3 | 个 |  |
| 197 | 定制椅1 | 600*730*770 | 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 4 | 把 |  |
| 198 | 定制椅2 | 1300*730*770 | 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 2 | 把 |  |
| 199 | 长桌1 | 1200*600*750 | 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 2 | 张 |  |
| 200 | 会议条 桌 | 1400*500*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 22 | 张 |  |
| 201 | 演讲台 | 700*500*1050 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 1 | 个 |  |
| 202 | 会议椅 2 | 510（总宽）*640（总深度）*940（总高） | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢架，表层电镀或喷涂处理。 | 72 | 把 |  |
| 203 | 办公桌3 | 1800*1550*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 6 | 组 |  |
| 204 | 办公桌4 | 1000*500*750 （含三抽活动柜） | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 5 | 张 |  |
| 205 | 办公椅1 | 640（总宽）*740（总深度）*1180（总高） | 1、面料：采用优质3D网布结构，透气耐磨。 2、海绵：采用优质高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。 4、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 | 10 | 组 |  |
| 206 | 异形休闲沙发1 | 3000（总长）*1050（总宽）*700（总高） | 1、面料：采用优质麻绒，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 1 | 个 |  |
| 207 | 异形休闲沙发2 | 920（总宽）*850（总深度）*700（总高） | 1、面料：采用优质麻绒，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 1 | 个 |  |
| 208 | 办公椅2 | 510（总宽）*640（总深度）*940（总高） | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。 | 3 | 把 |  |
| 209 | 会议桌1 | 4000*1400*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 2 | 张 |  |
| 210 | 档案柜 | 900*400*2000 | 1、冷轧钢板：板厚0.8mm，经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，静电喷涂粉末涂装； 2、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 | 49 | 个 |  |
| 211 | 储物柜 | 800*400*2000 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 2 | 个 |  |
| 212 | 办公桌5 | 1800*1550*750 | 1、基材：采用优质E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。 3、封边：采用优质厚PVC封边条。4、五金：采用优质五金配件，，锁具采用优质密码锁，穿线线盒采用优质多媒体线盒，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点，并符合相关国家标准。 | 4 | 组 |  |
| 213 | 定制柜 | 2000*400*2000 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 4 | 个 |  |
| 214 | 三人沙发2 | 1850*900*700 | 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 4 | 个 |  |
| 215 | 圆几 | 直径600*高度600 | 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。 | 4 | 个 |  |
| 216 | 单人沙发2 | 980*850*850 | 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 2 | 个 |  |
| 217 | 三人沙发3 | 2200*850*850 | 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 1 | 个 |  |
| 218 | 方几 | 600*600*450 | 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。 | 1 | 套 |  |
| 219 | 休闲椅1 | 700*620*840 | 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 4 | 把 |  |
| 220 | 圆桌2 | 直径700*高度600 | 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。 | 1 | 张 |  |
| 221 | 定制茶吧台 | 2200*1800*1050 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 1 | 张 |  |
| 222 | 吧凳 | 520（总宽）*490（总深度）*1080（总高） | 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 2 | 张 |  |
| 223 | 会议桌2 | 3000*1400*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 1 | 张 |  |
| 224 | 会议椅子 | 510（总宽）*640（总深度）*940（总高） | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。 | 28 | 把 |  |
| 225 | 两人位沙发 | 1600*800*820 | 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 4 | 个 |  |
| 226 | 长桌2 | 1200（长）*600（宽）*600（高） | 1、主材：采用优质橡胶木，台面为耐磨耐腐蚀岩板； 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。 | 3 | 个 |  |
| 227 | 休闲椅2 | 800（总宽）*760（总深度）*750（总高） | 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。 | 8 | 个 |  |
| 228 | 圆桌3 | 直径600*高度600 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 3 | 个 |  |
| 229 | 书架2 | 2400*400*2000 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 ； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 4 | 个 |  |
| 230 | 会议桌3 | 2000*1000*750 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 ； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 4 | 张 |  |
| 231 | 演讲桌2 | 700*500*1050 | 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 1 | 个 |  |
| 232 | 定制货架 | 1200*500*2000 | 1、柜体钢板：采用优质塑粉喷涂一级冷轧钢板。 2、加强筋件：采用加厚钢板，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精度高度。 表面经清洗除油除锈磷化处理，采用热固性粉末静电塑粉。柜体采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好，所有部件均经打磨砂光处理打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 | 30 | 个 |  |

注：1.产品尺寸允许±5%偏离，所附的图样为参照图样。

2.清单中产品图片样式、颜色为参考图样，投标人中标后须与采购人确认后方可生产。

（二）核心产品：

序号19小班小方桌、序号21小班背打孔椅子、序号60儿童床

（三）原材料技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1、 | 橡胶木 | 树种鉴别、外观要求、材料要求、甲醛释放量、产品有害物质均符合标准要求，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级，抗弯弹性模量≥11000MPa | GB/T 1927.19-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 1927.5-2021、GB/T 1927.9-2021、GB/T 1927.6-2021、GB/T 6043-2009、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.10-2021 |
| - 2、 | 松木 | 树种鉴别、外观要求、材料要求、甲醛释放量、产品有害物质均符合标准要求，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级，抗弯弹性模量≥11000MPa | GB/T 39600-2021、GB/T 1927.5-2021、GB/T 1927.6-2021、GB/T 6043-2009、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.9-2021、GB/T 1927.10-2021 |
|  | 指接板 | 外观质量、理化性能、尺寸偏差均符合标准要求，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级 | GB/T 39600-2021、GB/T 21140-2017、GB/T 17657-2022 |
|  | 实木多层板 | 外观质量、理化性能、其他技术要求、软质家具和硬质家具的燃烧性能等级（B1级）均符合标准要求，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、氨释放量均未检出，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级； | GB/T 39600-2021、GB/T 36022-2018、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022 |
|  | 水性底漆 | 耐干热性、细度、在容器中状态均符合标准要求，VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均未检出，抗细菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级 | GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008、GB/T 23999-2009、GB/T 23991-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 35602-2017、GB/T 31414-2015、GB/T 6739-2022 |
|  | 水性面漆 | 耐干热性、细度、在容器中状态均符合标准要求，VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均未检出，抗细菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级 | GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008、GB/T 23999-2009、GB/T 23991-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 35602-2017、GB/T 31414-2015、GB/T 6739-2022 |
|  | PP材料 | 重金属、多溴联苯、多溴二苯醚、多环芳烃、邻苯二甲酸酯均未检出，维卡软化温度≥135℃，灰分的测定≤0.1%，简支梁冲击强度≥9kJ/㎡ | GB/T32487-2016、GB/T1034-2008、GB/T 9341-2008、GB/T 9345.1-2008、GB/T1633-2000、GB/T 1043.1-2008、GB/T 3854-2017 |
|  | 网布 | pH值、染色牢度、异味均符合标准要求，甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、氯化苯酚及邻苯基苯酚、苯胺、全氟及多氟化合物、总铅、总镉、镍均未检出，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验 ； | GB/T 35611-2017、GB/T 18885-2020、GB/T 21196.2-2007 |
|  | 阻燃海绵 | 感官要求、物理力学性能、厚度极限偏差、恒定负荷反复压陷疲劳性能、长度、宽度极限偏差、电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级均符合标准要求，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验； | GB/T 6344-2008、GB/T 6343-2009、GB/T 8332-2008 |
|  | 钢管 | 产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、外观性能要求、卷边试验、扩口试验、压扁试验、弯曲试验均符合标准要求，耐霉菌性等级达到0级 | GB/T 242-2007、GB/T 244-2020、GB/T 245-2016、GB/T 246-2017、GB/T 228.1-2021、GB/T 1741-2020、GB/T 4336-2016 |

（四）产品部件结构设计要求：

| 序号 | 名称 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号15茶杯架 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |
| 2 | 序号19小班小方桌 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |
| 3 | 序号21小班背打孔椅子 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |
| 4 | 序号51贩卖车 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |
| 5 | 序号60儿童床 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |
| 6 | 序号68娃娃家B水槽灶台组合柜 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |
| 7 | 序号70娃娃家-推车 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |
| 8 | 序号120手工桌架 | ①三视图 | 三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求 |
|  |  | ②完整结构图 | 显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求 |
|  |  | ③用料明细(清单) | 完整，符合采购需求 |
|  |  | ④安装步骤图 | 符合采购需求 |
|  |  | ⑤工艺技术说明 | 符合采购需求 |

- 履约能力要求：

| 序号 | 履约能力要求 | 类别要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品生产厂家具有中国绿色产品认证证书 | 须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家 |
| 2 | 产品生产厂家具有低甲醛家具产品认证证书 | 须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家具 |
| 3 | 产品生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书 | 须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家具 |
| 4 | 产品生产厂家具有产品健康认证证书 | 须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家具 |
| 5 | 产品生产厂家具有绿色产品管理体系认证证书 | 须含：实木家具、人造板类家具、板木家具、金属家具、软体家具 |
| 6 | 产品生产厂家具有绿色供应链评价认证证书 | 须含：实木家具、人造板类家具、板木家具、金属家具、软体家具 |

三、一般技术要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投货物的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人提供的所有产品的原材、生产、制造、成品质量须满足国家强制性许可规定，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；

4、投标人应提供绿色环保家具，中标后应提供家具材质清单、原材料、成品检验报告、材料产地证明，并符合采购需求和国家相关规范标准规定。

5、中标人提供的产品均为原厂生产的正规合格产品、且必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，其生产厂家、技术规格、参数等完全符合采购文件规定及投标承诺的质量、性能的要求；

6、中标人须无条件满足电器安装施工单位提出的与之配合的相关要求，包括但不限于：桌面开孔、预留出线孔等。

7、中标人应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

四、项目商务要求：

（一）交货要求

1、交货时间：自合同签订之日起60天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。

2、交货地点：按照甲方要求

3、交货方式及状态：免费送货上门并按规定安装调试完毕

（二）包装和运输要求：

1.中标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。中标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2.中标人应根据合同产品特性采取防潮、防雨、防震、防腐等保护措施，以确保合同产品安全无损地送达交货地点。

3.中标人须保证产品及包装不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

4.中标人负责办理运输和保险，将产品运抵采购人指定地点，并负责提供验收所需要的相关资料。产品的运输、保险和装卸等一切相关的费用由中标人承担。

（三）安装调试要求：

1.中标人产品的安装调试须在采购人指定的时间内进行。

2.安装调试质量须符合采购文件、设计要求和国家、行业相关规范标准规定及采购人的实施使用需求。

（四）验收要求：

1、中标单位必须严格按照投标时所投原材料产品品牌进行生产、加工、供货，提供货物绝不低于招标文件规定的规格和材质要求，如果采购人发现一件产品不符合国家标准及招标文件要求，中标单位需无条件退货，并按照合同无条件支付违约金给采购人，违约金从中标单位提交的履约保证金或采购人应付中标单位的任何款项中支付。同时采购方有权终止合同，并保留追究中标单位责任的权利。

2、货物到达现场后，投标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。货物不满足招标文件要求的，招标人有权解除合同并追究中标人法律责任。

3、中标人根据供货情况编制验收报告。报告编制完成后，由中标人提出验收申请，招标人应于中标人提出验收申请后组织进行整体验收（附件1），相关费用由中标人承担。招标人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物类政府采购项目，具体按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

4、项目验收按照相关技术规范、招投标文件要求及合同内容等进行，中标方应根据验收意见及时完善验收工作，出具合格验收报告。

5、《政府采购履约验收书》（附件2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

6、验收标准：中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及有关规定由采购方验收通过。

7、在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方将以书面形式通知中标单位并提出索赔。

8、验收期限在安装调试结束30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

9、验收结果经双方确认后盖章签名。《政府采购履约验收书》作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市产品质量监督检验所的检验结果为准，检验费由中标单位支付。

（五）项目实施要求：

投标文件中需提供项目实施方案，包含以下内容：1.项目实施进度计划；2.运输、安装调试（文明施工、安装管理制度方案）、验收方案；3.质量保障措施；安全保障措施（安全保证体系方案）；4.售后服务管理体系方案等内容进行评审。

1.项目实施进度计划方案（包括①工期进度安排及保证措施、②重点难点分析（技术实施难点等））。明确供货进度计划、制定保障措施，重点难点分析及应对措施，劳动力人员合理安排，确保项目供货能够按时稳步完成。中标单位确保自合同签订之日起50天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。于10日内进行空气质量检验，检验合格后10日内完成验收。

2.质量保障措施方案及安全保障措施方案。①（包括原材料及配件质量保证方案、生产过程中质量管控方案）。中标人所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造，制定详细原材料及配件质量保证方案、原材料及配件检验流程、生产过程中质量管控方案。产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。②安全保障措施方案包括安全保障措施、现场协调配合措施、成品保护措施、安全文明施工）。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细安全保障措施。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

3.售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容、关于所投产品的售后服务承诺书等。

①售后服务响应：中标人在接到采购人维修要求后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场，并在12小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失中标人承担。

②应急预案：投标文件中提供针对本项目制定的应急预案，分析家具有可能出现的重大故障（家具设备、器械故障、人员伤亡等），制定出合理的应急预案。

③维保方案：投标文件中提供针对本项目制定的维保方案，包括维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准、维保档案等情况。

④增值服务：投标文件中提供针对本项目制定的培训方案，包括培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地等情况介绍。

（六）产品质保与售后服务：

1.免费质保期：自产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年整体全免费质保服务。全免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

2.售后服务

售后服务响应：中标人在接到采购人维修要求后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场，并在12小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失中标人承担。

质保期内，每半年须组织售后服务人员对所供货物进行巡检一次。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，零配件应保证5年以上的供应期，合同签订时提供原材料的价格、零配件的优惠价为质保期满后的结算依据，未提供在质保期满后价格维修清单的内容视为免费维修，价格不因时间的递增或物价上涨而改变结算价格。

免费质保期内如有质量问题时（使用不当除外），供应商将免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。

中标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对采购方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点由客户协商而定。

3.技术培训：为采购人举办技术操作，安全保护和维修保护的培训，使他们做到“三会”即会操作、会维护、会保护。

（七）付款方式

合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，货物全部安装调试完毕并经甲方验收合格后支付合同金额的65%，尾款于质保期满两年后一次性付清。

注：在合同执行过程中，如遇特殊情况需要延期支付，甲乙双方进行友好协商。

付款需要提供以下材料：

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、验收后的合同履行验收单

五、报价要求：

投标应以人民币报价，投标总价一次报定，报价均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施过程中如果因自身原因造成辅助材料缺漏，投标人负责无条件补齐，不再增加费用。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

七、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

1、政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）小微企业的价格分评审：

###### 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

###### （1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

###### （2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

###### （3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

###### （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

###### （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

###### （6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

###### （7）中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### （8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

###### 2.2 残疾人福利性单位政策

###### （1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

###### （2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

###### （3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### 2.3 监狱企业发展政策

###### （1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

###### （2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

###### 2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

###### 本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》，未提供视为无效投标。若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材料；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小型企业，并提供相关证明材料。

3、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：投标文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

若投标人提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

4、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- 4.1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序:

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 4.2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交

- 4.3、投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 4.4、 异常低价审查有关要求，均以财库〔2026〕2号为准。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、货物类采购中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）投标报价（35分）

投标报价不超过采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100。（本次招标价格权值为35%）。

（二）所投产品原材料检测报告（15分）

投标供应商或者所投产品生产厂家提供国家认可的、具备CMA资质的检测机构出具的原材料检测报告，包括：

1、橡胶木：符合GB/T 1927.19-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 1927.5-2021、GB/T 1927.9-2021、GB/T 1927.6-2021、GB/T 6043-2009、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.10-2021标准，树种鉴别、外观要求、材料要求、甲醛释放量、产品有害物质均符合标准要求，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级，抗弯弹性模量≥11000MPa；

2、松木：符合GB/T 39600-2021、GB/T 1927.5-2021、GB/T 1927.6-2021、GB/T 6043-2009、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.9-2021、GB/T 1927.10-2021标准，树种鉴别、外观要求、材料要求、甲醛释放量、产品有害物质均符合标准要求，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级，抗弯弹性模量≥11000MPa；

3、指接板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 21140-2017、GB/T 17657-2022标准，外观质量、理化性能、尺寸偏差均符合标准要求，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级；

4、实木多层板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 36022-2018、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022标准，外观质量、理化性能、其他技术要求、软质家具和硬质家具的燃烧性能等级（B1级）均符合标准要求，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、氨释放量均未检出，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级；

5、水性底漆：符合GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008、GB/T 23999-2009、GB/T 23991-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 35602-2017、GB/T 31414-2015、GB/T 6739-2022标准，耐干热性、细度、在容器中状态均符合标准要求，VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均未检出，抗细菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级；

6、水性面漆：符合GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008、GB/T 23999-2009、GB/T 23991-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 35602-2017、GB/T 31414-2015、GB/T 6739-2022标准，耐干热性、细度、在容器中状态均符合标准要求，VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均未检出，抗细菌率≥99.9%，防霉菌等级均达到0级；

7、PP材料：符合GB/T 32487-2016、GB/T 1034-2008、GB/T 9341-2008、GB/T 9345.1-2008、GB/T 1633-2000、GB/T 1043.1-2008、GB/T 3854-2017标准，重金属、多溴联苯、多溴二苯醚、多环芳烃、邻苯二甲酸酯均未检出，维卡软化温度≥135℃，灰分的测定≤0.1%，简支梁冲击强度≥9kJ/㎡；

8、网布：符合GB/T 35611-2017、GB/T 18885-2020、GB/T 21196.2-2007标准，pH值、染色牢度、异味均符合标准要求，甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、氯化苯酚及邻苯基苯酚、苯胺、全氟及多氟化合物、总铅、总镉、镍均未检出，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验；

9、阻燃海绵：符合GB/T 6344-2008、GB/T 6343-2009、GB/T 8332-2008标准，感官要求、物理力学性能、厚度极限偏差、恒定负荷反复压陷疲劳性能、长度、宽度极限偏差、电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级均符合标准要求，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验；

10、钢管：符合GB/T 242-2007、GB/T 244-2020、GB/T 245-2016、GB/T 246-2017、GB/T 228.1-2021、GB/T 1741-2020、GB/T 4336-2016标准，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、外观性能要求、卷边试验、扩口试验、压扁试验、弯曲试验均符合标准要求，耐霉菌性等级达到0级；

注：1.提供检测报告复印件。以上检测报告完全满足技术参数指标的，有1项得1.5分，共15分，缺项不得分。

2.公示期内采购方有权要求中标供应商提供检测报告原件核实真伪，如有虚假，该供应商承担由此带来的所有后果。

（三）、履约能力比较（3分）

1、投标人或产品制造商获得有效期内《中国绿色产品认证证书》（须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家具）得0.5分，缺项不得分。

2、投标人或产品制造商获得有效期内《低甲醛家具产品认证证书》（须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家具）得0.5分，缺项不得分。

3、投标人或产品制造商获得有效期内《家具中有害物质限量认证证书》（须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家具）得0.5分，缺项不得分。

4、投标人或产品制造商获得有效期内《产品健康认证证书》（须含：实木家具、人造板家具、板木家具、金属家具、软体家具）得0.5，缺项不得分。

5、投标人或产品制造商获得有效期内《绿色产品管理体系认证证书》（须含：实木家具、人造板类家具、板木家具、金属家具、软体家具）得0.5分，缺项不得分。

6、投标人或产品制造商获得有效期内《绿色供应链评价认证证书》（须含：实木家具、人造板类家具、板木家具、金属家具、软体家具）得0.5分，缺项不得分。

注：投标文件中须提供有效期内证书扫描件及认证监督网查询截图，资料提供不全的不得分。

（四）所投产品的工艺结构图比较（32分）

- 根据投标文件中提供的序号15茶杯架、序号19小班小方桌、序号21小班背打孔椅子、序号51贩卖车、序号60儿童床、序号68娃娃家B水槽灶台组合柜、序号70娃娃家-推车、序号120手工桌架。

- 针对以上每个产品提供①详细完整的三视图（三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求）；②详细完整的部件结构图(显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求)；③详细完整的用料明细(清单)，符合采购需求；④详细完整的安装步骤图，符合采购需求；⑤详细完整的工艺技术说明，符合采购需求。

方案内容针对本项目的且符合本项目实际需求的，每满足1项得0.8分，每个产品满分为4分。（本项共8个产品，本项满分为32分。）

（五）、所投产品的布置图及效果图比较（8分）

根据投标文件中的家具清单产品及提供的小班教室、图书室、生活小厨房和美工室4个房型平面图，绘制出①布局合理、细节完善的布置图②布局合理、细节完善、效果真实的效果图。

（1）小班教室家具清单：序号1积木柜B-1(数量1)、序号2积木柜B-2(数量1)、序号3积木柜B-3(数量1)、序号4三层柜A(数量9)、序号5窄三层柜A(数量6)、序号6四层柜A(数量4)、序号7地毯1(数量1)、序号8涂鸦柜(数量1)、序号9三层移动材料柜(数量1)、序号10移动材料柜(数量1)、序号11隔断展示架(数量1)、序号12折叠画架(数量2)、序号13双面毛巾架(数量1)、序号14植物架(数量1)、序号15茶杯架(数量1)、序号16教学椅(数量1)、序号17移动白板柜(数量1)、序号18电器柜组合(数量1)、序号19小班小方桌(数量12)、序号20小班长桌(数量2)、序号21小班背打孔椅子(数量30)、序号22屋檐门头(数量2)、序号23娃娃家小床1(数量3)、序号24角色扮演衣帽柜(数量2)、序号25娃娃家圆桌(数量2)、序号26娃娃家圆凳(数量4)、序号27娃娃家洗衣机(数量2)、序号28娃娃家洗手池(数量2)、序号29娃娃家灶台(数量2)、序号30娃娃家冰箱(数量2)、序号3190度拐角柜B-带轮(数量3)、序号32地毯3(数量2)、序号33拱形阅读柜(数量1)、序号34双面书柜(数量1)、序号35多功能组合柜-1(数量1)、序号36多功能组合柜-2(数量1)、序号37书柜沙发(数量1)、序号38莫兰迪灰方地毯(数量1)、序号39高低床(数量4)、序号40叠叠床(数量17)、序号41叠叠床托架(数量2)、序号42办公桌(数量1)、序号43教师椅子(数量1)、序号44衣帽柜A（12格）(数量2)

（2）图书室家具清单：序号32地毯3（数量1）、序号37书柜沙发(数量4)、序号50中班背打孔椅子（数量18）、序号90品尝亭(数量1)、序号91品尝桌-圆桌(数量3)、序号92梯形桌(数量4)、序号93阅读区地毯(数量1)、序号94帐篷(数量1)、序号95软包凳(数量1)、序号96圆垫(数量20)、序号97移动双面书架(数量9)、序号98阅读柜(数量5)、序号99阅读桌C(数量2)、序号100格子吊柜(数量1)、序号101异形阅读桌(数量2)、序号102休闲椅(数量9)、序号103房型凳(数量1)、序号104弧形凳(数量4)

（3）生活小厨房家具清单：序号91品尝桌-圆桌(数量2)、序号105上墙围裙架(数量3)、序号106儿童操作桌(数量4)、序号107圆凳(数量16)、序号108温莎椅(数量14)、序号109品尝桌-长桌(数量3)、序号110卡座(数量4)、序号111小圆几(数量2)、序号112双人沙发(数量2)、序号113单人沙发(数量2)、序号114木架组合(数量1)、序号115小推车(数量2)、序号116集体操作桌B(数量2)、序号117方凳1(数量12)

（4）美工室家具清单：序号11隔断展示架(数量3)、序号12折叠画架(数量10)、序号35多功能组合柜-1(数量8)、序号36多功能组合柜-2(数量4)、序号50中班背打孔椅子（数量18）、序号105上墙围裙架(数量3)、序号107圆凳(数量10)、序号117方凳1(数量6)、序号118手工桌（带展架）(数量1)、序号119抽盒储物柜(数量2)、序号120手工桌架(数量1)、序号121长凳(数量4)、序号122拉胚机(数量6)、序号123材料双门柜(数量2)、序号124材料六格柜(数量2)、序号125三层柜B(数量2)、序号126四层柜B(数量2)、序号127绘画桌(数量1)、序号128美工桌(数量1)、序号129美工材料柜(数量2)

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，单个房型满分得2分，（本项共4个房型，满分为8分。）图纸见附件

（六）、项目实施等方案（6分）

1.项目实施进度计划方案（2分）

投标人结合本项目实际情况，理解本项目的实际需求和特点，提供针对本项目的实施方案。方案包含①工期进度安排及保证措施；②重点难点分析等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项满分为2分。

2.质量保障措施方案、安全保障措施方案（2分）

投标人结合本项目实际情况，理解本项目的实际需求和特点，提供针对本项目的实施方案。方案包含①质量保障措施方案（包括原材料及配件质量保证方案、生产过程中质量管控方案）；②安全保障措施方案（包括安全保障措施、现场协调配合措施、成品保护措施、安全文明施工）等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项满分为2分。

3.售后服务方案（2分）

投标人结合本项目实际情况，理解本项目的实际需求和特点，提供针对本项目的实施方案。方案包含①售后服务响应；②应急预案；③维保方案；④增值服务等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项满分为2分。

（七）、业绩（1分）

提供投标人2023年1月至今（以合同签订时间为准）的家具类业绩（包含合同复印件及发票复印件），有1份得0.5分，最高得1分。

- 附件：

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，证明材料的原件扫描件或复印件应加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标报价、履约期限、质量保证期、付款方式负偏离的，投标单位不得进入评标程序。

3、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，是投标人的责任。

第六章 合同条款

采购方（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 [采购项目（编号）的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见下表。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总金额为___________（大写）人民币，小写：（￥：    ）元整,分项价款在“供货一览表”中有明确规定。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 元整；小写（￥ .00） |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、抽样产品检测费用、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，货物全部安装调试完毕并经甲方验收合格后支付合同金额的65%，尾款于质保期满两年后一次性付清。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：   ）

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 售后服务

1、免费保修期：自产品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年免费保修。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换。

2、服务响应：供应商提供7×24小时技术响应，在接到采购人维修要求后，必须在2小时内作出响应，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

3、提供现场技术培训。中标方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用包含在供货总价中。

4、在免费保修期内，如发生质量问题，所产生的费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费保修期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。

第六条 知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

第七条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第八条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第九条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后  天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的  个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第十条 履约保证金（本项目不收取）

本项目不收取

第十一条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修（）工作小时后仍无法排除，乙方应在（）小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为  2 年。自产品验收合格之日起计算。

第十二条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在（）个工作日内提供相应证明。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 索赔

如在货物交付、使用过程中，甲方发现货物的品质与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费维修或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后（）天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十七条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）   乙方（供应商）：（盖章）

代表人：           代表人：

电话：            电话：

开户银行：                 开户银行：

帐号：                     帐号：

日期： 年 月 日               日期：年月日

附件 1

# 政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件 2

政府采购履约验收书参考样本

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、 数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 |  | 质量证明文 件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

（全文完）