1.第二章  投标人须知

原：（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

更正为：（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

2. 第四章  招标书

原：五、合同履行期限：合同签订生效后30日内完成交货、安装工作（具体根据采购方要求）。项目整体验收合格之日起，投标人所提供的产品质量保证期限和免费维护服务期自验收完毕起2年。

更正为：五、合同履行期限：合同签订生效后60日内完成交货、安装工作（具体根据采购方要求）。项目整体验收合格之日起，投标人所提供的产品质量保证期限和免费维护服务期自验收完毕起2年。

3. 第四章  招标书

原：（三）项目商务要求

1、交付时间

在合同签订并生效后  30  天内完成供货、安装、调试等。

更正为：（三）项目商务要求

1、交付时间

在合同签订并生效后  60  天内完成供货、安装、调试等。

4. 第四章  招标书

原：

| 55 | 高中物理力学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理力学（多元）组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯） ，材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于 30—35 公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材； 内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足 5 个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作 ;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效 率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：组合支座：采用实验室 ABS 专用模具注塑，单个基座为 Y 字型（Y 字型支架上带横向和竖向的固定卡扣）， 自由组合后可搭建不同的实验需求（所有实验的基座和支架都可以通用）、槽码、固定针、杠杆、刻度盘、滑轮、橡胶球吸管、长木块、力矩盘、定位销、杠杆固定夹具、机械能守恒定律实 验板、捕捉网、陀螺、轻质摩擦片、厚底玻璃杯、微小形变演示器、平面镜、激光笔、激光笔电池、激光笔支架、砂纸垫、摩擦块、大橡皮筋、小橡皮筋、毛细管、钢弹簧片、橡皮泥、直玻璃管、橡胶塞、万向水平泡、力的合成实验器、圆磁铁、细绳套、 电磁铁收纳盒、支杆桌边夹、高中槽码组、实验小车、细鱼线、钢球、椭圆形玻璃瓶、红色水溶颜料、喷水式反冲运动仪、纸带、重锤、砝码桶、 电火花打点计时器、墨粉纸盘、螺旋弹簧组、测量尺（专用）、力桌支撑杆、汇力环、桌边滑轮、全圆角度仪、圆绘图纸、圆绘图纸封装袋、中心定位螺丝、多边形孔板、物体重心实验器、平抛运动实验仪、软磁条、复写纸、玻璃球、光电门支架、附件收纳盒、打点计时器夹具、单摆支杆、单摆球、双线摆球、数字计时器、受迫和共振摆、双线塑料摆球、策动摆、摆球固定架、半圆角度仪、纸带夹、软弹簧、小车 组件盒、小车多用架、挡光片收纳盒、插头定滑轮、钢球、平抛竖落仪、平抛竖落球、纵波弹簧、极细签字笔、横波弹簧、单摆球组、电吸盘、铅垂线、光电门、墨水、勾线笔、绝缘脚、带孔橡胶塞等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共 3 箱）可支持完成高中物理“力学 ”相关基础实验，如：用打点计时器测速度；测量滑块在气垫轨道上滑行的速度；借助传感器用计算机测速度；探究小车速度随时间变化的规律；测定匀变速直线运动的平均速度和瞬时速度；用打点计时器研究自由落体运动；测反应时间；探究弹力与弹簧伸长量的关系；探究求合力的方法；弹力；斜面上力的分解；悬挂法确定物体重心；摩擦力；探究滑动摩擦力的影响；探究作用力与反作用力的关系；探究加速度与力、质量的关系；惯性实验；研究平抛运动；用圆锥摆粗略验证向心力的表达 式；探究弹性势能的表达式；探究功与物体速度变化的关系；验证机械能守恒定律；用光电门探究功与物体速度变化的关系；用气垫导轨验证动能定理；探究单摆周期与摆球振幅、质量、摆长的关系；阻尼；相位；用单摆测定重力加速度；光电式单摆实验；测定弹簧振子周期倔强系数 K 值；验证简揩振动的周期T=2π √ (M/K)关系；验证简揩振动的振幅与周期无关；耦合摆系统；弹簧振子；用小车轨道探究碰撞中的不变量；用光电门探究碰撞中的不变。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：

| 55 | 高中物理力学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理力学（多元）组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm（±5%）；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理。 【二】、器件配置：组合支座：自由组合后可搭建不同的实验需求（所有实验的基座和支架都可以通用）、槽码、固定针、杠杆、刻度盘、滑轮、橡胶球吸管、长木块、力矩盘、定位销、杠杆固定夹具、机械能守恒定律实验板、捕捉网、陀螺、轻质摩擦片、厚底玻璃杯、微小形变演示器、平面镜、激光笔、激光笔电池、激光笔支架、砂纸垫、摩擦块、大橡皮筋、小橡皮筋、毛细管、钢弹簧片、橡皮泥、直玻璃管、橡胶塞、万向水平泡、力的合成实验器、圆磁铁、细绳套、 电磁铁收纳盒、支杆桌边夹、高中槽码组、实验小车、细鱼线、钢球、椭圆形玻璃瓶、红色水溶颜料、喷水式反冲运动仪、纸带、重锤、砝码桶、 电火花打点计时器、墨粉纸盘、螺旋弹簧组、测量尺、力桌支撑杆、汇力环、桌边滑轮、全圆角度仪、圆绘图纸、圆绘图纸封装袋、中心定位螺丝、多边形孔板、物体重心实验器、平抛运动实验仪、软磁条、复写纸、玻璃球、光电门支架、附件收纳盒、打点计时器夹具、单摆支杆、单摆球、双线摆球、数字计时器、受迫和共振摆、双线塑料摆球、策动摆、摆球固定架、半圆角度仪、纸带夹、软弹簧、小车组件盒、小车多用架、挡光片收纳盒、插头定滑轮、钢球、平抛竖落仪、平抛竖落球、纵波弹簧、极细签字笔、横波弹簧、单摆球组、电吸盘、铅垂线、光电门、墨水、勾线笔、绝缘脚、带孔橡胶塞等。 【三】、实验功能定位：配置的仪器（共 3 箱）可支持完成高中物理“力学 ”相关基础实验，如：用打点计时器测速度；测量滑块在气垫轨道上滑行的速度；借助传感器用计算机测速度；探究小车速度随时间变化的规律；测定匀变速直线运动的平均速度和瞬时速度；用打点计时器研究自由落体运动；测反应时间；探究弹力与弹簧伸长量的关系；探究求合力的方法；弹力；斜面上力的分解；悬挂法确定物体重心；摩擦力；探究滑动摩擦力的影响；探究作用力与反作用力的关系；探究加速度与力、质量的关系；惯性实验；研究平抛运动；用圆锥摆粗略验证向心力的表达式；探究弹性势能的表达式；探究功与物体速度变化的关系；验证机械能守恒定律；用光电门探究功与物体速度变化的关系；用气垫导轨验证动能定理；探究单摆周期与摆球振幅、质量、摆长的关系；阻尼；相位；用单摆测定重力加速度；光电式单摆实验；测定弹簧振子周期倔强系数 K 值；验证简揩振动的周期T=2π √ (M/K)关系；验证简揩振动的振幅与周期无关；耦合摆系统；弹簧振子；用小车轨道探究碰撞中的不变量；用光电门探究碰撞中的不变。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. 第四章  招标书

原：

| 58 | 高中物理光学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理光学(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯） ，材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于 30—35 公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材； 内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足 5 个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作 ;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：A4 海绵、大头针、量角器、牛顿环、载玻片、泊松亮斑控光片、孔控光装置,d=0.4mm 控光装置，4 多缝、衍射光栅 10 条／mm、衍射光栅 8 条/ mm、衍射光栅 4 条／mm、控光装置，4 双缝、控光装置，单缝，边缘、透镜装 置 f=+300、毛玻璃屏,、偏振片、滑行座、 白色挡片 150x150mm、透镜装置f=+100mm、透镜装置 f=+50mm、光栅 80 条／mm、直角棱镜、梯形棱镜、半圆形透 镜、光学刻度盘等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共 1 箱）可支持完成高中物理“光学 ”相关基础实验，如：测定玻璃的折射率；空气-玻璃范围间的折射；光在两液体间的折射；光在空气-水范围间的折射；光在玻璃-空气间的折射；棱镜的折射；多棱镜的反射；观察全反射现象；光的色散用双缝干涉测量光的波长；棱衍射； 巴比涅原理的窄障碍物衍射；双缝衍射；多缝衍射；光栅衍射；应用光栅衍射确定波长；泊松亮斑；十字光栅衍射；光学仪器的分辨率；栅栏的光谱分辨率；反射偏振；折射偏振；布儒斯特定律；单缝衍射；光的偏振现象；观察全息照片。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：

| 58 | 高中物理光学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理光学(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm（±5%）；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理。 【二】、器件配置：A4 海绵、大头针、量角器、牛顿环、载玻片、泊松亮斑控光片、孔控光装置,d=0.4mm 控光装置，4 多缝、衍射光栅 10 条／mm、衍射光栅 8 条/ mm、衍射光栅 4 条／mm、控光装置，4 双缝、控光装置，单缝，边缘、透镜装置 f=+300、毛玻璃屏,、偏振片、滑行座、 白色挡片 150x150mm、透镜装置f=+100mm、透镜装置 f=+50mm、光栅 80 条／mm、直角棱镜、梯形棱镜、半圆形透 镜、光学刻度盘等。 【三】、实验功能定位：配置的仪器（共 1 箱）可支持完成高中物理“光学 ”相关基础实验，如：测定玻璃的折射率；空气-玻璃范围间的折射；光在两液体间的折射；光在空气-水范围间的折射；光在玻璃-空气间的折射；棱镜的折射；多棱镜的反射；观察全反射现象；光的色散用双缝干涉测量光的波长；棱衍射； 巴比涅原理的窄障碍物衍射；双缝衍射；多缝衍射；光栅衍射；应用光栅衍射确定波长；泊松亮斑；十字光栅衍射；光学仪器的分辨率；栅栏的光谱分辨率；反射偏振；折射偏振；布儒斯特定律；单缝衍射；光的偏振现象；观察全息照片。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. 第四章  招标书

原：

|  |  |  | 物理探究实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格尺寸 | 性能说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用 12mm 抗倍特板制作，周边成型厚度为 24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于 0.8mm 厚镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表 面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为 70 μm）。 拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚 2.0mm 及以上编号 304#不锈钢材质，开启角度≥180 度，5 节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为 30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑； 实物展台）等设备位置。 ▲要求：依据GB/T7911-2024判定，①耐光色牢度：≥4级；②依据GB/T 39600-2021判定，甲醛释放量：ENF≤0.025mg/m3；③依据GB/T 35601-2024判定，品质属性：总挥发性有机化合物（TVOC）：≤200ug/m3；苯：≤2ug/m3；甲苯：≤20ug/m3；二甲苯≤20ug/m3。 | 1 | 张 |

更正为：

|  |  |  | 物理探究实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格尺寸 | 性能说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用 12mm 抗倍特板制作，周边成型厚度为 24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于 0.8mm 厚镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表 面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为 70 μm）。 拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚 2.0mm 及以上编号 304#不锈钢材质，开启角度≥180 度，5 节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为 30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑； 实物展台）等设备位置。 ▲要求：依据GB/T7911-2024判定，①耐光色牢度：≥4级；②依据GB/T 35601-2024判定，品质属性：总挥发性有机化合物（TVOC）：≤200ug/m3；苯：≤2ug/m3；甲苯：≤20ug/m3；二甲苯≤20ug/m3。 | 1 | 张 |

7. 第四章  招标书

原：化学实验室1

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面【▲符合标准GB/T 17657-2022，台面表面耐污染性能: 污染物：丙酮、氢氧化钠（25%的溶液），污染物接触时长不小于24h,检测结果不低于5 级无明显变化；▲符合标准GB/T 17657-2022，颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。】 坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm壁厚≥3.0mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm壁厚≥2.5mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm壁厚≥3.0mm成型铸铝件，前后两端搭配饰盖尺寸：134*60*101mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS； 6.桌面档水条尺寸：1110*100*12mm壁厚≥1.2mm，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm壁厚2.5mm，便于拆卸使用； 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm，前后面板尺寸：620*315*29mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS 。侧板尺寸538*210*43mm壁厚≥3.0mm，上下盖板尺寸350*210*93mm壁厚≥2.8mm，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型，尺寸：440*310*103mm壁厚≥3.0mm；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：化学实验室1

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求：【▲吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.5%；▲重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。】 坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm壁厚≥3.0mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm壁厚≥2.5mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm壁厚≥3.0mm成型铸铝件，前后两端搭配饰盖尺寸：134*60*101mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS； 6.桌面档水条尺寸：1110*100*12mm壁厚≥1.2mm，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm壁厚2.5mm，便于拆卸使用； 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm，前后面板尺寸：620*315*29mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS 。侧板尺寸538*210*43mm壁厚≥3.0mm，上下盖板尺寸350*210*93mm壁厚≥2.8mm，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型，尺寸：440*310*103mm壁厚≥3.0mm；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. 第四章  招标书

原：

| 废水处理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格尺寸 | 性能说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 提升装置 | 提升泵 、液位计 | 1、Q=1.5~3m3/h，H=15m，SUS304，耐腐蚀，含空气搅拌；2、高低液位自控，水量到达一定的高度后实现自动提升；3、依据业主提供图纸深化，经确认后实施。 | 1 | 套 |
| 二、配套处理池 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH 调节池 | 水质调节池、液位开 关、流量计、搅拌系 统 、pH 仪、pH 加药 装置 | 1、液位自动调节，到达液位自动进入 pH 调节单元； 2、含有空气搅拌装置； 3、流量范围 25~2500L/H； 4、配置 0-14 的 pH 测量范围，配置 pH 调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据 pH 值自动加药的功能，确保 pH 调节效果，出水维持 6~9 之间； 5、加药箱PE 材质；V=20L，用来添加设备药剂的储存箱。 | 1 | 套 |
| 2 | 催化氧化池 | 催化氧化器、催化 剂、氧化装置、曝气 装配 | 设备处理工艺采用高级氧化，废水可以通过氧化装置加入的臭氧，在废水水中的亚铁等离子的催化下，形成更强的氧化性，可氧化去除废水中绝大多数可被其氧化的有机物，对 CODCr 去除、脱色以及提高废水的可生化性有着显著的效果。其脱色效率为 75%-97%，CODCr 可去除 50%-95%。 | 1 | 套 |
| 3 | 絮凝沉淀装置 | 中间水箱、加药装 置、搅拌系统、沉淀 池、提升泵、 中心 管、污泥浓缩装置、 压力变速器 | 1、混凝剂与污泥基团紧密接触，能够高效降低水中 COD、总磷，将污染物絮凝沉淀，效率高。有效的将废水当中的悬浮物 SS 快速的收拢沉淀，澄清水质； 2、加药箱 PE 材质；V=20L;用来添加设备药剂的储存箱； 3、污泥泵 N=370W，定时对装置进行污泥清理； 4、污泥浓缩装置为污泥过滤装置，杂质留在过滤器内，剩余废水重新进入处理装置。 | 1 | 套 |
| 4 | 终端处理装置 | 清水池 、过滤系统、 分流阀、反洗系统 | 1、多介质过滤装置：以石英砂、活性炭为滤料，过滤吸附污水废水中的细小微小杂质，使水质更加清澈，活性炭可以有效降解 COD； 2、消毒方式采用臭氧消毒，针对生物实验室废水配置次氯酸钠消毒，能充分将废水中的细菌病毒杀死 。 3、 出水达到《污水综合排放标准》【GB8978-1996】 三级排放标准。 4、过滤装置设置反冲洗系统，定时对过滤装置进行反洗，以保证过滤介质使用效率和寿命。 5、自来水要求：DN15 的 PVC 自来水管预留 1/2 内牙。 6、排水管径为 DN50PVC管，房间内设置 DN50 地漏。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 三、电气控制单元 |  |  |
| 1 | 电气控制单元 | 机柜(控制柜)、触摸 屏、自控系统、电气 元件、管件 | 1、采用 PLC 可编程全自动控制系统或自研联网控制系统，液晶显示触摸控制； 2、多种全自动应急操作方式，实现自动和手动两种控制模式，保证系统正常运行； 3、在线监测、反应水箱高中低液位、调节池 pH 值等实时显示；4、1 对 1 数字显示缺药报警闪烁装置，精准显示加药箱内药剂量，同时当药剂缺乏时，系统自动报警闪烁鸣笛，利用多种方式提醒加药，确保设备正常运行。 5、电源:220V，2KW，10A插座即可； 6、工作方式:利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守，可 24 小时连续工作； 7、设备主机外壳为钣金喷漆防腐材质，底板带万向轮，可移动和锁定；底板承压 1000kg/㎡。 | 1 | 套 |

更正为：

| 废水处理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格尺寸 | 性能说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 提升装置 | Q=1.5~3m3/h，H=15m | 1、Q=1.5~3m3/h，H=15m，SUS304，耐腐蚀，含空气搅拌；2、高低液位自控，水量到达一定的高度后实现自动提升；3、依据业主提供图纸深化，经确认后实施。 | 1 | 套 |
| 二、配套处理池 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH 调节池 | 190mm/H0.9-1.5m | 1、液位自动调节，到达液位自动进入 pH 调节单元； 2、含有空气搅拌装置； 3、流量范围 25~2500L/H； 4、配置 0-14 的 pH 测量范围，配置 pH 调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据 pH 值自动加药的功能，确保 pH 调节效果，出水维持 6~9 之间； 5、加药箱PE 材质；V=20L，用来添加设备药剂的储存箱。 | 1 | 套 |
| 2 | 催化氧化池 | 250mm/H0.9-1.5m | 设备处理工艺采用高级氧化，废水可以通过氧化装置加入的臭氧，在废水水中的亚铁等离子的催化下，形成更强的氧化性，可氧化去除废水中绝大多数可被其氧化的有机物，对 CODCr 去除、脱色以及提高废水的可生化性有着显著的效果。其脱色效率为 75%-97%，CODCr 可去除 50%-95%。 | 1 | 套 |
| 3 | 絮凝沉淀装置 | 440mm，H0.9-1.5m | 1、混凝剂与污泥基团紧密接触，能够高效降低水中 COD、总磷，将污染物絮凝沉淀，效率高。有效的将废水当中的悬浮物 SS 快速的收拢沉淀，澄清水质； 2、加药箱 PE 材质；V=20L;用来添加设备药剂的储存箱； 3、污泥泵 N=370W，定时对装置进行污泥清理； 4、污泥浓缩装置为污泥过滤装置，杂质留在过滤器内，剩余废水重新进入处理装置。 | 1 | 套 |
| 4 | 终端处理装置 | φ250*H1400mm | 1、多介质过滤装置：以石英砂、活性炭为滤料，过滤吸附污水废水中的细小微小杂质，使水质更加清澈，活性炭可以有效降解 COD； 2、消毒方式采用臭氧消毒，针对生物实验室废水配置次氯酸钠消毒，能充分将废水中的细菌病毒杀死 。 3、 出水达到《污水综合排放标准》【GB8978-1996】 三级排放标准。 4、过滤装置设置反冲洗系统，定时对过滤装置进行反洗，以保证过滤介质使用效率和寿命。 5、自来水要求：DN15 的 PVC 自来水管预留 1/2 内牙。 6、排水管径为 DN50PVC管，房间内设置 DN50 地漏。 | 1 | 套 |
| 三、电气控制单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气控制单元 | L*W*H=1600*800*1750 | 1、采用 PLC 可编程全自动控制系统或自研联网控制系统，液晶显示触摸控制； 2、多种全自动应急操作方式，实现自动和手动两种控制模式，保证系统正常运行； 3、在线监测、反应水箱高中低液位、调节池 pH 值等实时显示；4、1 对 1 数字显示缺药报警闪烁装置，精准显示加药箱内药剂量，同时当药剂缺乏时，系统自动报警闪烁鸣笛，利用多种方式提醒加药，确保设备正常运行。 5、电源:220V，2KW，10A插座即可； 6、工作方式:利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守，可 24 小时连续工作； 7、设备主机外壳为钣金喷漆防腐材质，底板带万向轮，可移动和锁定；底板承压 1000kg/㎡。 | 1 | 套 |

9. 第六章  评标办法和评分标准

原：

| 产品功能 | 一、高中物理光学组合实验箱功能展示。 主要演示实验步骤： 1、从实验箱中拿出所需的实验器材，实验箱收纳便捷、节约储存空间，可堆叠放置于仪器柜中，也可直接放置于实验台下方的仪器收纳柜中； 2、搭建好光具座(支座可一物多用，通过不同拼搭方式可满足不同实验需求，如光学的光具座，力学的物理支架，生物化学的多功能支架)； 3、将单缝双缝控光器与光具座组合起来； 4、将光源连接到学生电源并通上电，光源结合控光片，可发出多线平行光、及各类彩光，满足多种光学实验的需求； 5、学生电源带有防过载自恢复保护功能，可无极调节0-12V直流电，并配有6V，12V交流电，给实验提供稳定安全的电源输出；调整光源的高度与角度，直到观察到明暗相间的条纹出现； 二、高中物理力学组合实验箱功能展示。 1、搭建力学轨道（特点：1.轨道采用铝合金一体成型，轨道面采用双凹滑行槽设计，使小车车轮与轨道接触面减少，降低摩擦力，有效减少系统误差 2.轨道配套附件丰富，自带双色读数刻度尺，可方便读取小车的位移，配套有可移动式防撞夹及小车释放器，让实验操作更加方便安全）。 2、将实验小车放置在力学轨道上（特点：实验小车车轮采用内嵌轴承设计，有效降低自身摩擦力，确保了车轮的转动顺畅）；小车端部固定上纸带夹，打点计时器固定在轨道端部仪器托盘上，纸带夹上固定上一条纸带，纸带穿过打点计时器。 3、把轨道的一侧升高，以补偿打点计时器对小车的阻力：调节轨道的倾斜程度，使小车在不受牵引时刚好能拖动纸带沿轨道匀速下滑；测量小车的质量和砝码桶的重力（砝码桶的重力作为对小车的拉力 F）。 4、将砝码桶通过细线连接小车。启动打点计时器数秒后释放小车，然后通过纸带测出小车的加速度，记录数据。保持小车质量不变，改变砝码桶质量，再重复4次实验。 5、保持小车所挂砝码桶质量不变，改变小车质量，通过纸带测出小车的加速度。再重复实验 4 次，记录数据；分析实验数据，得出实验结论。 每项需要演示的内容应逐条演示，展示全面，内容完整，条理清晰，每项得1分；演示内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项演示内容完全脱离采购需求或未作完整演示的不得分。本项最高得10分。 注： 1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。 2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。 3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。 因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。 | 10 |
| --- | --- | --- |

更正为：

| 产品功能 | 一、高中物理光学组合实验箱功能展示。 主要演示实验步骤： 1、从实验箱中拿出所需的实验器材，实验箱收纳便捷、节约储存空间，可堆叠放置于仪器柜中，也可直接放置于实验台下方的仪器收纳柜中； 2、搭建好光具座：用两个支撑杆和支座来组建光学台，把光学台刻度尺在支撑杆的前面。将底部支撑杆旋紧在灯箱的下面，将灯箱放在支座左端固定(支座可一物多用，通过不同拼搭方式可满足不同实验需求，如光学的光具座，力学的物理支架，生物化学的多功能支架)； 3、将单缝双缝控光器与光具座组合起来：把F=+50mm的透镜放在光学台上，可调狭缝插入控光装置，再安装控光装置到透镜上，把板夹放在滑动支座上，并把滑行装置放在光学台末尾，把4双缝控光装置放在板夹上，把g=0.25，b=0.1mm的双缝放在中心位置，其他用光挡片挡住。 4、将光源连接到学生电源并通上电，光源结合控光片，可发出多线平行光、及各类彩光，满足多种光学实验的需求：用导线将光源与学生电源直流端连接，打开电源开关，调节电压旋钮到12V，把红色挡光片插入灯箱前面。 5、学生电源带有防过载自恢复保护功能，可无极调节0-12V直流电，并配有6V，12V交流电，给实验提供稳定安全的电源输出；调整光源的高度与角度，直到观察到明暗相间的条纹出现：旋动调节旋钮调节狭缝宽度和控光装置，慢慢向后移动测量用放大镜，使其远离双缝，直到干涉条纹明亮可见，用测量放大镜测量红色条纹间距d，多次测量取平均值，记录结果，测量双缝与测量放大镜的距离，记录结果，换用不同间距的双缝进行实验，比较结果。 二、高中物理力学组合实验箱功能展示。 1、搭建力学轨道：将力学轨道放置于水平桌面上，轨道两端分别安装好可移动式防撞夹及小车释放器和打点计时器托盘，磁吸式垫脚吸附于单点支撑脚上。（特点：1.轨道采用铝合金一体成型，轨道面采用双凹滑行槽设计，使小车车轮与轨道接触面减少，降低摩擦力，有效减少系统误差 2.轨道配套附件丰富，自带双色读数刻度尺，可方便读取小车的位移，配套有可移动式防撞夹及小车释放器，让实验操作更加方便安全）。 2、将实验小车放置在力学轨道上，使车轮处于轨道双凹滑行槽内（特点：实验小车车轮采用内嵌轴承设计，有效降低自身摩擦力，确保了车轮的转动顺畅）；小车端部固定上纸带夹，打点计时器固定在轨道端部仪器托盘上，纸带夹上固定上一条纸带，纸带夹为偏心轮结构设计，卡住纸带后会紧紧锁住纸带，拆卸时反方向旋转偏心轮即可，将纸带穿过打点计时器的打点区域。 3、把轨道的一侧升高，以补偿打点计时器对小车的阻力：旋转调节螺丝调节轨道的倾斜程度，使小车在不受牵引时刚好能拖动纸带沿轨道匀速下滑；用电子天平测量小车的质量和砝码桶的重力（砝码桶的重力作为对小车的拉力 F）。 4、将砝码桶通过细线连接在小车端部的倒三角锥上。启动打点计时器数秒后按压释放器释放小车，然后通过纸带上的点迹测出小车的加速度，记录数据。保持小车质量不变，通过增加砝码桶内的槽码改变砝码桶质量，再重复4次实验。 5、保持小车所挂砝码桶质量不变，在小车顶部的孔中插入固定针，在固定针上套上槽码，改变小车质量，通过纸带上的点迹测出小车的加速度。再重复实验 4 次，记录数据；分析实验数据，得出实验结论。 每项需要演示的内容应逐条演示，展示全面，内容完整，条理清晰，每项得1分；演示内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项演示内容完全脱离采购需求或未作完整演示的不得分。本项最高得10分。 注： 1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。 2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。 3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。 因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。 | 10 |
| --- | --- | --- |