
招　标　文　件

项目名称：南京市江宁妇幼保健院新建项目家具软装采购 
项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0007               

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2026年3月

总  目  录
第1章 投标邀请…………………………………… 

第2章 投标人须知………………………………… 

第3章 合同文本……………………………………

第4章 采购需求……………………………………

第5章 评标方法与评标标准………………………

第6章 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁妇幼保健院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就南京市江宁妇幼保健院新建项目家具软装采购（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0007
2.项目名称：南京市江宁妇幼保健院新建项目家具软装采购
3.预算金额：采购包1：3177.1594万元；采购包2：721.899万元。
4.最高限价：采购包1：3177.1594万元；采购包2：721.899万元。
5.采购需求（简介）：根据南京市江宁妇幼保健院新建项目，为保证医院正常工作顺利实施，根据医院建设标准，有效提高空间的利用率，充分体现医院特色，医院拟购置医用家具一批，医疗病床一批。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：合同签订后120日历天内交货，质保期5年。（自验收报告签字确认之日起开始进入质保期）
7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（2） 本项目特定资格要求：包1：无；包2：投标人须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，投标时提供证书扫描件。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月23日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：王善辉，收件地址：南京市江宁区秣陵街道佑宁路1号江宁妇幼保健院项目部，联系电话：18168096883。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁妇幼保健院   

地  址：南京市江宁区东山街道上元大街415号
联系人：王善辉
联系电话：18168096883
2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼　　　　　　　　　　　

联系人：张舒

联系电话：025-69613997 　  

第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。
36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：
项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________元（_________________元）人民币。
三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，12个月内付清全部货款。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  4 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  5  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款   5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日   5‰  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 20 %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰   向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    5%  的违约金。 

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 

地  址：                               地  址： 

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：          

签订日期：      

《×××××××合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求（包一）

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据南京市江宁妇幼保健院新建项目，为保证医院正常工作顺利实施，根据医院建设标准，有效提高空间的利用率， 充分体现医院特色，医院拟购置医用家具一批。
（二）项目建设遵循标准

GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》

GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》

GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》

GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》

GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》

GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》

GB/T 16799-2018《家具用皮革》

GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》

GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》

QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》

QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》

GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》

GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》

GB/T 44309-2024《陶瓷岩板》

GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》

GB/T 25048-2019《金属材料 管 环拉伸试验方法》

GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》

GB/T 39715.2-2021《塑料 生物基含量 第2部分：生物基碳含量的测定》

JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》

JC/T 908-2013《人造石》

JC/T 2484-2018《建筑用金属表面装饰涂层耐久性试验与分级方法》

……
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。
（三）资产配置标准

固定资产须符合《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）》。

三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品
	备注

	1
	医用治疗柜1
	10
	套
	44853
	核心产品
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	2
	医用治疗柜2
	10
	套
	46834
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	3
	医疗垃圾桶柜
	10
	套
	22220
	主要产品
	工业
	货物
	
	

	4
	处置柜
	10
	套
	34910
	
	工业
	货物
	
	

	5
	医用水台柜
	10
	套
	18167
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	6
	医用地柜1
	10
	套
	20434
	
	工业
	货物
	
	

	7
	医用治疗柜3
	10
	套
	27957
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	8
	医用治疗柜4
	2
	套
	24481
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	9
	医用地柜/带水盆
	15
	套
	16266
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	10
	医用地柜+医用吊柜1
	11
	套
	17684
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	11
	医用地柜+医用吊柜2
	50
	套
	11827
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	12
	医用地柜2
	1
	套
	28600
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	13
	实验边台1
	5
	套
	8602
	主要产品
	工业
	货物
	
	

	14
	实验边台2
	25
	套
	8602
	
	工业
	货物
	
	

	15
	实验边台3
	15
	套
	19355
	
	工业
	货物
	
	

	16
	实验边台4
	9
	套
	43010
	
	工业
	货物
	
	

	17
	实验边台5
	10
	套
	17204
	
	工业
	货物
	
	

	18
	实验边台6
	2
	套
	31326
	
	工业
	货物
	
	

	19
	医用挂号收费桌
	17
	套
	4125
	
	工业
	货物
	
	

	20
	采血台
	7.65
	延米
	5748
	
	工业
	货物
	
	

	21
	采血副柜
	16
	台
	2845
	
	工业
	货物
	
	

	22
	医用办公椅1
	505
	张
	1045
	
	工业
	货物
	
	

	23
	治疗车
	7
	台
	5720
	
	工业
	货物
	
	

	24
	医用更衣柜
	610
	组
	2824
	
	工业
	货物
	
	

	25
	婴儿抚摸台
	7
	组
	33935
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	26
	婴儿洗浴地柜01
	19.6
	延米
	6006
	
	工业
	货物
	
	

	27
	硅胶洗浴盆
	7
	个
	2618
	
	工业
	货物
	
	

	28
	五抽推拉活动柜
	10
	个
	4263
	
	工业
	货物
	
	

	29
	十五门鞋柜
	46
	组
	3231
	
	工业
	货物
	
	

	30
	四门换鞋柜
	4
	组
	3053
	
	工业
	货物
	
	

	31
	直型护士站
	6.6
	延米
	6512
	
	工业
	货物
	
	

	32
	十二门鞋柜
	4
	组
	3231
	
	工业
	货物
	
	

	33
	可升降演讲台
	10
	张
	3163
	
	工业
	货物
	
	

	34
	洗手垃圾柜
	177
	个
	2739
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	35
	医用诊疗床1
	34
	张
	3278
	主要产品
	工业
	货物
	
	

	36
	儿科诊桌
	30
	套
	7348
	
	工业
	货物
	
	

	37
	儿童诊床
	21
	张
	6699
	
	工业
	货物
	
	

	38
	儿童输液床（双人）
	8
	张
	8030
	
	工业
	货物
	
	

	39
	儿童输液床（单人）
	6
	张
	4373
	
	工业
	货物
	
	

	40
	医用诊桌
	30
	套
	3828
	
	工业
	货物
	
	

	41
	双位婴儿护理台
	5
	组
	5390
	
	工业
	货物
	
	

	42
	智能儿童雾化台
	12
	个
	8223
	
	工业
	货物
	
	

	43
	儿童雾化凳
	12
	张
	545
	
	工业
	货物
	
	

	44
	电动智能升降B超桌
	6
	张
	5143
	
	工业
	货物
	
	

	45
	B超电脑桌
	26
	张
	1683
	
	工业
	货物
	
	

	46
	手动检查床
	22
	张
	5148
	
	工业
	货物
	
	

	47
	卡座座椅
	7
	套
	2772
	
	工业
	货物
	
	

	48
	医用洗手柜
	4
	组
	2585
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	49
	中医理疗床
	16
	张
	5121
	
	工业
	货物
	
	

	50
	熏蒸床
	2
	张
	27500
	
	工业
	货物
	
	

	51
	医用诊疗床2
	1
	张
	3168
	
	工业
	货物
	
	

	52
	妇科诊桌
	14
	套
	5962
	
	工业
	货物
	
	

	53
	双抽妇科检查床
	12
	张
	4158
	
	工业
	货物
	
	

	54
	中医名医诊桌
	3
	套
	6578
	
	工业
	货物
	
	

	55
	中医名医诊床
	3
	张
	6250
	
	工业
	货物
	
	

	56
	中医官帽椅
	3
	张
	2915
	
	工业
	货物
	
	

	57
	就诊圆凳
	6
	张
	1045
	
	工业
	货物
	
	

	58
	中医洗手柜
	3
	个
	5082
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	59
	专家诊桌
	12
	套
	5918
	
	工业
	货物
	
	

	60
	医用货架（中型）
	575
	组
	2398
	
	工业
	货物
	
	

	61
	贵重药品安全柜
	12
	个
	6325
	
	工业
	货物
	
	

	62
	单面固定成药架
	10
	组
	4219
	
	工业
	货物
	
	

	63
	双面西药调剂柜
	8
	组
	20504
	
	工业
	货物
	
	

	64
	医用货架（轻型）
	110
	组
	2338
	
	工业
	货物
	
	

	65
	办公桌1
	348
	张
	2173
	主要产品
	工业
	货物
	
	

	66
	医用茶几1
	4
	个
	902
	
	工业
	货物
	
	

	67
	矮柜
	117
	个
	1793
	
	工业
	货物
	
	

	68
	打印机柜
	38
	个
	2970
	
	工业
	货物
	
	

	69
	实木双层值班床
	94
	张
	3575
	
	工业
	货物
	
	

	70
	电脑办公桌
	18
	张
	1463
	
	工业
	货物
	
	

	71
	医用办公桌
	16
	张
	1793
	
	工业
	货物
	
	

	72
	三抽柜
	23
	个
	501
	
	工业
	货物
	
	

	73
	医用会议桌1
	5
	张
	5104
	
	工业
	货物
	
	

	74
	医用中班台
	33
	套
	3295
	
	工业
	货物
	
	

	75
	医用文件柜1
	51
	组
	3047
	
	工业
	货物
	
	

	76
	医用会议桌2
	20
	张
	2786
	
	工业
	货物
	
	

	77
	智能升降办公桌
	6
	张
	5583
	
	工业
	货物
	
	

	78
	医用资料柜1
	14
	组
	4753
	
	工业
	货物
	
	

	79
	医用储物柜1
	8
	组
	7073
	
	工业
	货物
	
	

	80
	双门茶水柜
	40
	个
	1925
	
	工业
	货物
	
	

	81
	L形屏风卡位
	2
	套
	3658
	
	工业
	货物
	
	

	82
	折叠培训桌
	96
	张
	1714
	
	工业
	货物
	
	

	83
	穿衣换鞋柜
	3
	组
	2926
	
	工业
	货物
	
	

	84
	医护餐桌
	122
	张
	2197
	
	工业
	货物
	
	

	85
	餐椅1
	494
	张
	385
	
	工业
	货物
	
	

	86
	智能消毒鞋柜
	4
	组
	3223
	
	工业
	货物
	
	

	87
	医用会议桌3
	3
	张
	7788
	
	工业
	货物
	
	

	88
	单人值班床
	4
	张
	2778
	
	工业
	货物
	
	

	89
	圆形餐桌
	2
	张
	10967
	
	工业
	货物
	
	

	90
	餐椅2
	20
	张
	1749
	
	工业
	货物
	
	

	91
	培训桌1
	2
	张
	1078
	
	工业
	货物
	
	

	92
	医用会议桌4
	1
	张
	10591
	
	工业
	货物
	
	

	93
	医用文件柜2
	10
	组
	4976
	
	工业
	货物
	
	

	94
	直形屏风卡位
	8
	套
	3982
	
	工业
	货物
	
	

	95
	培训桌2
	31
	张
	1073
	
	工业
	货物
	
	

	96
	医用操作椅1
	114
	张
	781
	
	工业
	货物
	
	

	97
	不锈钢操作椅
	58
	张
	935
	
	工业
	货物
	
	

	98
	医用候诊椅1
	245
	张
	3729
	主要产品
	工业
	货物
	
	

	99
	医生办公椅
	174
	张
	1637
	
	工业
	货物
	
	

	100
	医用就诊椅
	291
	张
	792
	
	工业
	货物
	
	

	101
	不锈钢拖把池
	29
	个
	9284
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	102
	医用脚踏2门污物柜
	9
	个
	6807
	
	工业
	货物
	
	

	103
	实验器械柜
	2
	个
	3614
	
	工业
	货物
	
	

	104
	母婴室二人沙发
	8
	张
	4092
	
	工业
	货物
	
	

	105
	母婴室单人沙发
	45
	张
	2904
	
	工业
	货物
	
	

	106
	医用圆茶几
	3
	张
	902
	
	工业
	货物
	
	

	107
	医用茶几2
	45
	张
	869
	
	工业
	货物
	
	

	108
	医用培训椅
	350
	张
	418
	
	工业
	货物
	
	

	109
	不锈钢清洗池
	16
	台
	5157
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	110
	医用沙发
	26
	张
	3410
	
	工业
	货物
	
	

	111
	医用操作椅2
	110
	张
	1815
	
	工业
	货物
	
	

	112
	医用单槽沥水污洗柜
	4
	组
	7150
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	113
	无菌双层打包台
	1
	张
	10780
	
	工业
	货物
	
	

	114
	医用货架（不锈钢）
	80
	组
	7563
	
	工业
	货物
	
	

	115
	医用皮沙发1
	17
	张
	5254
	
	工业
	货物
	
	

	116
	医用茶几3
	21
	张
	1089
	
	工业
	货物
	
	

	117
	医用单槽2门污洗柜
	5
	组
	4469
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	118
	医用双槽沥水污洗柜
	15
	台
	7425
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	119
	牙科医生椅
	20
	张
	1822
	
	工业
	货物
	
	

	120
	医用不锈钢柜1
	1
	组
	60500
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	121
	医用不锈钢柜2
	1
	组
	54835
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	122
	医用不锈钢柜3
	1
	组
	102850
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	123
	候诊椅
	20
	张
	2695
	
	工业
	货物
	
	

	124
	医用办公椅2
	12
	张
	1078
	
	工业
	货物
	
	

	125
	医用培训椅（带写字板）
	147
	张
	894
	
	工业
	货物
	
	

	126
	医用无菌打包台
	23
	张
	6188
	
	工业
	货物
	
	

	127
	医用不锈钢洗手台1
	2
	台
	12892
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	128
	医用双槽污洗柜
	16
	台
	7425
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	129
	实验药剂柜
	5
	个
	2915
	
	工业
	货物
	
	

	130
	孕妇胎监沙发
	6
	张
	7150
	
	工业
	货物
	
	

	131
	医用无菌器械柜1
	9
	个
	9020
	
	工业
	货物
	
	

	132
	医用无菌器械柜2
	10
	个
	9240
	
	工业
	货物
	
	

	133
	医用无菌货架
	10
	个
	8250
	
	工业
	货物
	
	

	134
	医用双槽4门污洗柜
	12
	台
	11138
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	135
	不锈钢急救车
	4
	台
	3438
	
	工业
	货物
	
	

	136
	医用不锈钢洗手台2
	3
	台
	10659
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	137
	医用皮沙发2
	13
	张
	2904
	
	工业
	货物
	
	

	138
	哺乳椅
	2
	张
	2196
	
	工业
	货物
	
	

	139
	医用候诊椅2
	142
	张
	6138
	
	工业
	货物
	
	

	140
	医用输液沙发
	17
	张
	3256
	
	工业
	货物
	
	

	141
	医用陪护椅
	461
	张
	1450
	
	工业
	货物
	
	

	142
	休闲椅
	167
	张
	1485
	
	工业
	货物
	
	

	143
	医用休闲沙发1
	12
	组
	9752
	
	工业
	货物
	
	

	144
	医用休闲沙发2
	8
	组
	10402
	
	工业
	货物
	
	

	145
	医用组合沙发1
	1
	组
	27984
	
	工业
	货物
	
	

	146
	医用组合沙发2
	1
	组
	20196
	
	工业
	货物
	
	

	147
	医用陪护沙发床
	30
	张
	5489
	
	工业
	货物
	
	

	148
	医用注射接种台
	11
	组
	4125
	
	工业
	货物
	
	

	149
	医用组合沙发3
	6
	张
	40128
	
	工业
	货物
	
	

	150
	医生办公桌
	16
	张
	2481
	
	工业
	货物
	
	

	151
	医用办公椅（主任）
	33
	张
	1645
	
	工业
	货物
	
	

	152
	医用会客椅
	64
	张
	963
	
	工业
	货物
	
	

	153
	休闲吧椅
	13
	张
	708
	
	工业
	货物
	
	

	154
	医用文件柜（到顶）
	13
	个
	4098
	
	工业
	货物
	
	

	155
	折叠婴儿护理台
	8
	张
	2200
	
	工业
	货物
	
	

	156
	婴儿座椅
	8
	个
	3685
	
	工业
	货物
	
	

	157
	口腔地柜
	40
	组
	30338
	主要产品
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	158
	医用不锈钢地台架
	13
	个
	1053
	
	工业
	货物
	
	

	159
	塑料托盘
	210
	个
	935
	
	工业
	货物
	
	

	160
	医用配餐柜（开水间）
	18
	组
	47135
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	161
	防爆柜
	4
	个
	8173
	
	工业
	货物
	
	

	162
	玻片柜
	6
	个
	13335
	
	工业
	货物
	
	

	163
	蜡块柜
	6
	个
	13335
	
	工业
	货物
	
	

	164
	婴儿洗浴柜1
	7
	套
	27500
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	165
	婴儿洗浴柜2
	21
	套
	26048
	
	工业
	货物
	其水嘴属于强制节能产品
	

	166
	婴儿午休床
	16
	张
	1848
	
	工业
	货物
	
	

	167
	托小班活动桌椅
	10
	套
	2013
	
	工业
	货物
	
	

	168
	餐桌椅（卡坐式沙发）
	12
	套
	3476
	
	工业
	货物
	
	

	169
	屏风隔断置物架柜
	8
	个
	1760
	
	工业
	货物
	
	

	170
	医用储物柜2
	90
	组
	2915
	
	工业
	货物
	
	

	171
	主席台
	6
	张
	1840
	
	工业
	货物
	
	

	172
	主席椅
	22
	张
	1265
	
	工业
	货物
	
	

	173
	礼堂椅
	220
	张
	1386
	
	工业
	货物
	
	

	174
	智能密集架
	80
	组
	4620
	
	工业
	货物
	
	

	175
	医用资料柜2
	378
	组
	2453
	
	工业
	货物
	
	

	176
	医用茶几4
	52
	张
	1152
	
	工业
	货物
	
	

	177
	医用办公椅3
	350
	张
	543
	
	工业
	货物
	
	

	178
	医用床头柜
	13
	个
	831
	
	工业
	货物
	
	

	179
	医用等候沙发
	26
	张
	2992
	
	工业
	货物
	
	

	180
	测查床
	4
	张
	3850
	
	工业
	货物
	
	

	181
	测查楼梯
	2
	张
	2860
	
	工业
	货物
	
	

	182
	卷帘（遮光）
	3245.5
	平方米
	315
	
	工业
	货物
	
	

	183
	阻燃加厚遮光布
	3105.8
	平方米
	242
	
	工业
	货物
	
	

	184
	阻燃窗帘布
	48.6
	平方米
	308
	
	工业
	货物
	
	

	185
	全阻燃窗纱
	48.6
	平方米
	160
	
	工业
	货物
	
	

	186
	布帘轨道
	1010.6
	米
	185
	
	工业
	货物
	
	

	187
	绒布帘
	318
	平方米
	281
	
	工业
	货物
	
	

	188
	电动开合帘轨道
	122.2
	米
	1080
	
	工业
	货物
	
	

	189
	全阻燃隔离帘
	4461.5
	米
	185
	
	工业
	货物
	
	

	190
	隔帘轨道
	2974.3
	米
	143
	主要产品
	工业
	货物
	
	

	191
	文件柜
	195
	组
	1000
	
	工业
	货物
	
	

	192
	办公桌（双面）
	64
	组
	2400
	
	工业
	货物
	
	

	193
	办公桌2
	93
	张
	1200
	
	工业
	货物
	
	

	194
	办公椅1
	213
	张
	400
	
	工业
	货物
	
	

	195
	办公桌
	22
	套
	1800
	
	工业
	货物
	
	

	196
	办公椅2
	22
	张
	500
	
	工业
	货物
	
	

	197
	办公沙发1
	21
	张
	2400
	
	工业
	货物
	
	

	198
	办公沙发2
	24
	张
	1200
	
	工业
	货物
	
	

	199
	茶几1
	20
	张
	500
	
	工业
	货物
	
	

	200
	茶几2
	16
	张
	800
	
	工业
	货物
	
	

	201
	会议桌1
	1
	张
	3000
	
	工业
	货物
	
	

	202
	会议桌2
	4
	张
	4200
	
	工业
	货物
	
	

	203
	办公椅（会客）
	189
	张
	400
	
	工业
	货物
	
	

	204
	办公桌A
	7
	组
	1800
	
	工业
	货物
	
	

	205
	办公椅A
	7
	张
	500
	
	工业
	货物
	
	

	206
	桌前椅A
	14
	张
	300
	
	工业
	货物
	
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求

1.产品技术指标
	序号
	参考图片
	产品
	功能、性能、配置不低于以下要求（沙发软体±10 mm 座椅及其他家具±5 mm）

	1
	[image: image1.png]22227
LA LA \A\N\N 222,
\\\ \\/ ,@5‘ =, 2\5
gx&ﬂww’v ARV \s





	医用治疗柜1
	1、整体规格：3400×600×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。 台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆和垃圾桶单元无需配抽屉和内层板），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；透明亚克力防水罩1件738×530×350mm亚克力板厚8mm; 脚踏式翻盖垃圾桶装置2套；容量40L医疗垃圾桶400×315×475mm2个；避光针剂盒180×264×120mm配10个；层架输液盒105×397×295mm配10个；安全药品内柜900×585×835mm配1个。
6、脚踏式翻盖垃圾桶装置要求：采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：面盖：310×340×20mm，底盖：303.3×307.3×16mm，漏斗：340×360×89mm：上口尺寸：280×300mm，下口尺寸：210×230mm，误差值±5mm；整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫，规格：108×68×14mm，误差值±5mm。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
▲7、提供【医用纯亚克力人造石】检测报告，检测依据JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。检测内容要求：（1）、外观质量-实体面材：色泽均匀一致，不得有明显色差；板边：板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质；巴氏硬度-实体面材PMMA类：A级不小于65；弯曲性能：实体面材的弯曲强度不小于40MPa，弯曲弹性模量不小于6.5GPa；耐磨性：实体面材耐磨性不大于0.6g；（2）、多溴联苯(PBBs)（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯）未检出；多溴二苯醚(PBDEs)（一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚）未检出；（3）、盐雾试验100h：无腐蚀；（4）主成分定性分析：聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)；主成分定量分析≥99%；（5）、电气强度：≥45kV未击穿；（6）、导热系数≤0.5 W/(m·K)；（7）、总透光率≥91%；维卡软化温度≥100℃；拉伸断裂应变≥3%；光折射指数≤2；线性膨胀系数(-30℃～＋30℃)≤5×10-5℃-1。投标时提供证明材料：①第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告扫描件；②提供检测（检验）报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/） 或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn/）或检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接及有效查询截图，并加盖投标人公章。
★8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	2
	[image: image2.png]22227
LA LA \A\N\N 222,
\\\ \\/ ,@5‘ =, 2\5
gx&ﬂww’v ARV \s





	医用治疗柜2
	1、整体规格：（2300+1800）×600×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。 台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆和垃圾桶单元无须配抽屉和内层板），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；透明亚克力防水罩1件738×530×350mm亚克力板厚8mm; 脚踏式翻盖垃圾桶装置2套；容量40L医疗垃圾桶400×315×475mm2个；避光针剂盒180×264×120mm配10个；层架输液盒105×397×295mm配10个；安全药品内柜900×585×835mm配1个。
6、脚踏式翻盖垃圾桶装置要求：采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：面盖：310×340×20mm，底盖：303.3×307.3×16mm，漏斗：340×360×89mm：上口尺寸：280×300mm，下口尺寸：210×230mm，误差值±5mm；整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫，规格：108×68×14mm，误差值±5mm。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
★7、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	3
	[image: image3.png]



	医疗垃圾桶柜
	1、整体规格：1250×600×850mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆或垃圾桶装置时不配抽屉不配层板 ），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：脚踏式翻盖垃圾桶装置2套；容量40L医疗垃圾桶400×315×475mm2个。
6、脚踏式翻盖垃圾桶装置要求：采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：面盖：310×340×20mm，底盖：303.3×307.3×16mm，漏斗：340×360×89mm：上口尺寸：280×300mm，下口尺寸：210×230mm，误差值±5mm；整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫，规格：108×68×14mm，误差值±5mm。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。

	4
	[image: image4.png]



	处置柜
	1、整体规格：2200×600×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。 台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆或垃圾桶装置时不配抽屉不配层板 ），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：脚踏式翻盖垃圾桶装置2套；容量40L医疗垃圾桶400×315×475mm2个。
6、脚踏式翻盖垃圾桶装置要求：采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：面盖：310×340×20mm，底盖：303.3×307.3×16mm，漏斗：340×360×89mm：上口尺寸：280×300mm，下口尺寸：210×230mm，误差值±5mm；整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫，规格：108×68×14mm，误差值±5mm。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。

	5
	[image: image5.png]



	医用水台柜
	1、整体规格：2100×600×850mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、地柜配双抽屉和双翻门（有水盆位无抽屉），内部配层板1件，地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	6
	[image: image6.png]



	医用地柜1
	1、整体规格：4500×600×850mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件，地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。

	7
	[image: image7.png]22227
LA LA \A\N\N 222,
\\\ \\/ ,@5‘ =, 2\5
gx&ﬂww’v ARV \s





	医用治疗柜3
	1、整体规格：2000×600×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆和垃圾桶单元无须配抽屉和内层板），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；透明亚克力防水罩1件738×530×350mm亚克力板厚8mm; 脚踏式翻盖垃圾桶装置2套；容量40L医疗垃圾桶400×315×475mm2个；避光针剂盒180×264×120mm配10个；层架输液盒105×397×295mm配10个；安全药品内柜900×585×835mm配1个。
6、脚踏式翻盖垃圾桶装置要求：采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：面盖：310×340×20mm，底盖：303.3×307.3×16mm，漏斗：340×360×89mm：上口尺寸：280×300mm，下口尺寸：210×230mm，误差值±5mm；整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫，规格：108×68×14mm，误差值±5mm。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
★7、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	8
	[image: image8.png]22227
LA LA \A\N\N 222,
\\\ \\/ ,@5‘ =, 2\5
gx&ﬂww’v ARV \s





	医用治疗柜4
	1、整体规格：2000×600×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆和垃圾桶单元无须配抽屉和内层板），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；透明亚克力防水罩1件738×530×350mm亚克力板厚8mm; 脚踏式翻盖垃圾桶装置2套；容量40L医疗垃圾桶400×315×475mm2个。
6、脚踏式翻盖垃圾桶装置要求：采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：面盖：310×340×20mm，底盖：303.3×307.3×16mm，漏斗：340×360×89mm：上口尺寸：280×300mm，下口尺寸：210×230mm，误差值±5mm；整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫，规格：108×68×14mm，误差值±5mm。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
★7、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	9
	[image: image9.png]



	医用地柜/带水盆
	1、整体规格：2400×600×850mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、地柜配双抽屉和双翻门内部配层板1件（水盆位无抽屉），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	10
	[image: image10.png]



	医用地柜+医用吊柜1
	1、整体规格：1600×600×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆和垃圾桶单元无须配抽屉和内层板），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；透明亚克力防水罩1件738×530×350mm亚克力板厚8mm。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	11
	[image: image11.png]



	医用地柜+医用吊柜2
	1、整体规格：2400×600×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆和垃圾桶单元无须配抽屉和内层板），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；透明亚克力防水罩1件738×530×350mm亚克力板厚8mm。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	12
	[image: image12.png]



	医用地柜2
	1、整体规格：(配双面可坐工位)5200×600×850mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、地柜配双抽屉和双翻门内部配层板1件（水盆位无抽屉），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	13
	[image: image13.png]



	实验边台1
	1、整体规格：2000×750×800mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面：医用陶瓷面板，具有耐化学腐蚀、耐高温、易清洁消毒、物理性能稳定等特点。
3、柜体：模组化设计，按需配置有三抽柜、翻门柜、放脚部工作空位。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、框架：采用1.2mm厚60×40mm钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂。
5、五金配件：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、标签卡。
6、功能配置：每套需配（试管沥水架+PP洗手盆套装+桌面式洗眼器）各1件。
▲7、提供【陶瓷面板】检测报告，检测依据：GB/T 44309-2024《陶瓷岩板》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准，检测内容要求：（1）、表面质量：主要区域无明显缺陷；抗冲击性能-台面用陶瓷岩板：112g钢球，750mm高度自由落下，样品不应破损；（2）、吸水率：平均值≤0.5%、单个值≤0.6%；破坏强度≥7800N；有釉砖抗釉裂性：经试验应无釉裂；抗冻性：经试验应无裂纹或剥落。 投标时提供证明材料：①第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告扫描件；②提供检测（检验）报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/） 或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn/）或检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接及有效查询截图，并加盖投标人公章。
▲8、提供【实验边台】检测报告，检测依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 25048-2019《金属材料 管 环拉伸试验方法》、JC/T 2484-2018《建筑用金属表面装饰涂层耐久性试验与分级方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 39715.2-2021《塑料 生物基含量 第2部分：生物基碳含量的测定》标准，检测内容要求：（1）、外观：台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质；带水盆的台面应做泛水处理，避免台面液体滴落；金属件-管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；塑料件：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差；石材件：表面应平整光滑，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹等缺陷，无气孔及明显杂质等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕；无缺棱掉角现象；表面色泽均匀一致，无明显色差；无锐边锐角，倒棱、倒角应均匀一致；安全性能-基本结构安全：固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；其他理化性能-物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10mm；物理实验台面耐高温：应无裂纹；实验台力学性能：水平静载荷试验（力600N，10次(最大平衡载荷100kg)）；主台面垂直静载荷试验（力2000N，10次）；水平耐久性试验（力300N，最大平衡载荷100kg，10000次）；垂直耐久性试验（力600 N，10000次）；a)零部件应无断裂或豁裂；b)用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c)零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金件连接应无松动；e)活动部件开关应灵便；f)零部件应无明显位移变化；h)稳定性试验时，产品不应倾翻；（2）、均匀腐蚀全浸试验48h：98%浓硫酸的腐蚀速率≤0.50mm/a；0.1%氟酸的腐蚀速率≤0.50mm/a；（3）、拉伸试验：除断裂处外，无其他目视可见裂纹；（4）、涂层耐久性：经2个耐久性循环试验后，无开裂；（5）、循环暴露在盐雾干湿条件下的加速试验45个循环(360h)：无腐蚀现象；（6）、生物基碳含量≥30%。投标时提供证明材料：①第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告扫描件；②提供检测（检验）报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/） 或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn/）或检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接及有效查询截图，并加盖投标人公章。

	14
	[image: image14.png]



	实验边台2
	1、整体规格：2000×750×800mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面：医用陶瓷面板，具有耐化学腐蚀、耐高温、易清洁消毒、物理性能稳定等特点。
3、柜体：模组化设计，按需配置有三抽柜、翻门柜、放脚部工作空位。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、框架：采用1.2mm厚60×40mm钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂。
5、五金配件：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、标签卡。
6、功能配置：每套需配（试管沥水架+PP洗手盆套装+桌面式洗眼器）各1件。

	15
	[image: image15.png]



	实验边台3
	1、整体规格：4500×750×800mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面：医用陶瓷面板，具有耐化学腐蚀、耐高温、易清洁消毒、物理性能稳定等特点。
3、柜体：模组化设计，按需配置有三抽柜、翻门柜、放脚部工作空位。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、框架：采用1.2mm厚60×40mm钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂。
5、五金配件：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、标签卡。
6、功能配置：每套需配（试管沥水架+PP洗手盆套装+桌面式洗眼器）各1件。

	16
	[image: image16.png]



	实验边台4
	1、整体规格：10000×750×800mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面：医用陶瓷面板，具有耐化学腐蚀、耐高温、易清洁消毒、物理性能稳定等特点。
3、柜体：模组化设计，按需配置有三抽柜、翻门柜、放脚部工作空位。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、框架：采用1.2mm厚60×40mm钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂。
5、五金配件：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、标签卡。
6、功能配置：每套需配（试管沥水架+PP洗手盆套装+桌面式洗眼器）各1件。

	17
	[image: image17.png]



	实验边台5
	1、整体规格：4000×750×800mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面：医用陶瓷面板，具有耐化学腐蚀、耐高温、易清洁消毒、物理性能稳定等特点。
3、柜体：模组化设计，按需配置有三抽柜、翻门柜、放脚部工作空位。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、框架：采用1.2mm厚60×40mm钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂。
5、五金配件：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、标签卡。
6、功能配置：每套需配（试管沥水架+PP洗手盆套装+桌面式洗眼器）各1件。

	18
	[image: image18.png]



	实验边台6
	1、整体规格：主台：5800×750×800mm 副柜：800×400×650mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。台面：医用陶瓷面板，具有耐化学腐蚀、耐高温、易清洁消毒、物理性能稳定等特点。
3、柜体：模组化设计，按需配置有三抽柜、翻门柜、放脚部工作空位。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、框架：采用1.2mm厚60×40mm钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂。
5、五金配件：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、标签卡。
6、功能配置：每套需带副柜3组、每套需配（试管沥水架+PP洗手盆套装+桌面式洗眼器）各1件。

	19
	[image: image19.png]



	医用挂号收费桌
	1、整体规格：主柜：1200×600×750mm副柜：400×600×600mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、床垫：采用50MM高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具、斜边拉手。
5、配置：键盘架、活动主机架、铝合金线盒。

	20
	[image: image20.png]e




	采血台
	1、整体规格：主台长1250×宽550×高750mm;侧面屏风宽800×高1120mm.

2、主体：基材ENF级生态实木多层板，面贴洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强；外围挡板：采用ENF级生态实木多层板骨架，压制成型厚度达到100mm，面贴洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨耐刮、经济环保等特点；
3、五金：采用缓冲铰链、三节滑轨，三合一连接件和斜边拉手等；
4、底座：采用304#不锈钢包边，具有耐用、防潮、易清洁等功能。
5、配置：钢化磨砂玻璃隔档；配置可放主机箱的副柜。

	21
	[image: image21.png]



	采血副柜
	1、整体规格：1000×300×690mm
2、柜体：采用1.0mm电解钢板，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型。表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、柜左侧配垃圾桶框托和垃圾桶，柜右侧设置拉手位，双开柜门内里配层板1件。
4、功能配置：副柜台面设计304#不锈钢圆盘盖口套装3个；直径250mm垃圾投放口2个，直径150mm锐器投放口1个。医疗专用防静电防刮花平底橡胶车轮，对角刹车。

	22
	[image: image22.png]



	医用办公椅1
	1、整体规格：630×700×1155~1215mm
2、头枕：PA+GF30%，采用医用抗菌合成硅胶
3、椅背：PA+GF30%背框+特网面料
4、腰靠：切割绵+升降调节
5、椅座：定型绵+弹力座布
6、底盘：连动底盘三档锁定
7、扶手：PU扶手面+升降调节
8、气杆：行程65mm沉口50mm三级气杆
9、椅脚：340mmPA五星脚
10、椅轮：60/25黑色PA轮

	23
	[image: image23.png]



	治疗车
	1、整体规格：945×605×965mm
2、车架采用3.0mm×型材模压成型，台面、抽面12MM医疗抗菌板，具有耐冲击性、耐药性、防菌和防静电特性，钢制内抽,耐刮耐磨擦,不会锈蚀，美观、环保、易清洁。
3、柜身采用 理化板，具有耐用、防污、耐磨等特性。
4、配备医疗专用防静电防刮花平底橡胶车轮（对角刹车）、ABS分格药品盘、锁、两边大扶手。

	24
	[image: image24.png]



	医用更衣柜
	1、整体规格：900×550×2000mm
2、主体材质：整体采用1.0mm电解钢板；表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；
3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、功能配置：共6门，每内格配活动层板、挂衣杆、标签卡槽、锁具、缓冲门铰、暗拉手。

	25
	[image: image25.png]



	婴儿抚摸台
	1、整体规格：4000×650×850mm
2、主体材质：采用1.0mm电解钢板；表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；
3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫；
4、抽屉：抽屉内可选配活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品；
5、柜体底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
6、五金配件：采用缓冲门铰及三节导轨，锁具、医用纯亚克力人造石一体盆、感应水龙头；
7、台面：医用纯亚克力人造石厚度≥12mm；采用60mm高密度整块海绵软垫，采用医用抗菌合成硅胶；具有防污抗菌功能。
★8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	26
	[image: image26.png]



	婴儿洗浴地柜01
	1、整体规格：L(6600+13000)×750×838mm
2、柜体：1.0mm电解钢板；表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、抽屉：抽屉内活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小类型的洗浴物品。
4、台面：采用≥12mm医用纯亚克力人造石。                         
5、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板；拉手。
6、柜底：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。
7、五金：采用缓冲门铰、三节导轨、锁具。

	27
	[image: image27.png]



	硅胶洗浴盆
	1、整体规格：850×490×230mm
2、采用符合国家标准食品级硅胶一体成型盆体。
3、盆体内有符合新生儿体型的一体化凸起模块。
4、整体无毒、无气味、柔软、弹性好能防止磕碰。
5、长期使用不变形；不开裂、耐寒耐高温特点。

	28
	[image: image28.png]



	五抽推拉活动柜
	1、整体规格：500×510×780mm
2、柜体：1.0mm电解钢板；表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈。台面：采用≥12mm医用纯亚克力人造石；具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。
3、抽屉：上2层小空间抽屉，内配ABS专用口腔器械分格盆，下3层大空间抽屉 。 
4、五金：抽屉导轨、三抽联动锁具、推拉扶手位。                      
5、配置：大尺寸铝合金拉手，医疗专用防静电防刮花橡胶轮（对角刹车功能），配双耳拉手方便移动；配2个ABS专用口腔器械分格盆。

	29
	[image: image29.png]



	十五门鞋柜
	1、整体规格：900×400×2000mm
2、主体材质：整体采用1.0mm电解钢板；
3、表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；
4、柜门：采用双15门，内配层板、标签卡槽、锁具、缓冲门铰、暗拉手。

	30
	[image: image30.png]



	四门换鞋柜
	1、整体规格：1200×400×450mm
2、柜体：1.0mm电解钢板；表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、凳面：采用50mm高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。

	31
	[image: image31.png]



	直型护士站
	1、整体规格：750/300×750mm
2、外围站体：采用1.0mm电解钢板，经镂空折弯成型后焊接成型，厚度达到185mm，内部具有强大的强弱电走线系统功能，面板用1.0mm电解钢板。可配置爱心残障位；
3、工作台柜：采用1.0mm电解钢板，可选配主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等；
4、表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；
5、五金配件：采用缓冲门铰及三节导轨，锁具；
6、底座：采用304#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。
7、台面：采用≥12mm医用纯亚克力人造石；具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
8、功能配置：此护士站无需上看台，站体台面纯亚克力人造石，站体电解钢板。

	32
	[image: image32.png]



	十二门鞋柜
	1、整体规格：900×400×2000mm
2、主体材质：整体采用1.0mm电解钢板；
3、表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；
4、柜门：采用双层隔音构造；
5、功能配置：共12门，内配层板、标签卡槽、锁具、缓冲门铰、暗拉手。

	33
	[image: image33.png]



	可升降演讲台
	1、整体规格：800×600×1100mm
2、台面板：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强； 
3、台面围屏：1.0mm电解钢板；激光切割焊接成U型，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺。
4、台架：采用可气动升降立柱钢架，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；
5、配置：台面板镶配插槽，台架前端带脚轮。

	34
	[image: image34.png]



	洗手垃圾柜
	1、整体规格：530×410×850mm
2、主体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强； 
3、五金：缓冲门铰，304#不锈钢底座；
4、配置：陶瓷一体成型水盆1件，鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件，下水道连接管1件；柜门镶304不锈钢材质的垃圾投放口1件，柜门丝印垃圾投放标识。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	35
	[image: image35.png]



	医用诊疗床1
	1、整体规格：1900×620×670mm
2、框架：采用40×40mm钢管，管壁厚1.5mm， 可拆装工艺，结构牢固扎实；表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺环保抑菌、防锈耐磨。
3、床垫：采用50mm高密度整块海绵，采用医用抗菌合成硅胶。
4、配置：钢制二抽吊柜。
▲5、提供【医用抗菌合成硅胶】检测报告，检测依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准.检测内容要求：（1）、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；撕裂力≥100N；气味≤3级；禁用偶氮染料未检出；可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd) 未检出；游离甲醛 未检出；（2）、18种多环芳烃 未检出；（3）、有机磷阻燃剂 未检出；（4）、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；（5）、二甲基甲酰胺含量 未检出；（6）、致癌染料 未检出；（7）、致敏性分散染料未检出。 投标时提供证明材料：①第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告扫描件；②提供检测（检验）报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/） 或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn/）或检测（检验）报告在对应检测机构官方网站的网址链接及有效查询截图，并加盖投标人公章。

	36
	[image: image36.png]



	儿科诊桌
	1、整体规格：1915×1400×1050mm
2、主体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强；                                                                      3、台架：采用钢脚；金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；底部为304#同心圆柱钢脚，易消毒不生锈；副柜用16mm厚MFC板，304#不锈钢底框；
4、弧形屏风：多层弯曲板环保烤漆涂层，颜色均匀，美观耐用；
5、软垫：采用50MM高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶；                                                          6、配置：主机散热盒、桌面过线盒、PC置物分格盒，缓冲门铰及三节导轨。

	37
	[image: image37.png]



	儿童诊床
	1、整体规格：1800×620×1100mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、床垫：采用50MM高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶。
4、五金：缓冲门铰。
5、配置：配四个橡胶防静电医用脚轮，其中两个带刹车功能。

	38
	[image: image38.png]



	儿童输液床（双人）
	1、整体规格：（双人位）1200×1175×1050mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、床垫：采用50MM高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：不锈钢输液杆，活动方坐凳，底柜抽屉。

	39
	[image: image39.png]



	儿童输液床（单人）
	1、整体规格：（单人位）1200×600×1050mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、床垫：采用50MM高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：不锈钢输液杆，活动方坐凳，底柜抽屉。

	40
	[image: image40.png]



	医用诊桌
	1、整体规格：主柜：1500×850×750mm副柜：1400×400×645mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台/副柜 台面/层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、桌脚：桌脚底部为304#同心圆柱钢脚，易消毒不生锈，桌面电脑位L形挡板，1.0mm电解钢板，表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：键盘架、桌面过线盖，副柜配主机箱位。

	41
	[image: image41.png]



	双位婴儿护理台
	1、整体规格：1175×800×1000mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板≥25mm厚，其他板厚≥18mm。
3、软包：采用60mm高密度整块海绵，采用医用抗菌合成硅胶；具有防污抗菌功能。
4、配置：台面软包、下部置物层板。

	42
	[image: image42.png]



	智能儿童雾化台
	1、整体规格：800×550×1350mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板≥25mm厚，其他板厚≥18mm。
3、盖板：1.0mm电解钢板激光切割卡通外观，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺。
4、配置：多媒体播放器、卡通面板，雾化头收纳盒，散热风机钢制后背板。

	43
	[image: image43.png]



	儿童雾化凳
	1、整体规格：400×400×800mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板≥25mm厚，其他板厚≥18mm。
3、坐垫：采用50MM高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶。
4、配置：卡通外观背板。

	44
	[image: image44.png]



	电动智能升降B超桌
	1、整体规格：1400×700×650~1250mm
2、台面：采用12mm厚医疗抗菌型理化板，具有耐弱酸碱、耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火等特性
3、台架：双电机电控系统三节升降，具有运行平稳静音等特点；
4、配置：带升降功能、桌面围屏采用钢制围挡。

	45
	[image: image45.png]



	B超电脑桌
	1、整体规格：1200×600×750mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，副柜及其他板厚≥16mm。
3、桌脚：门型冷轧钢制支架，壁厚≥1.2mm，整体焊接成型，结构稳固无晃动。表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺环保抑菌、防锈耐磨。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：台下吊装键盘架、桌面过线盖、带抽屉的主机箱地柜。

	46
	[image: image46.png]



	手动检查床
	1、整体规格：1900×650×680mm
2、框架：采用50×50mm管件×1.2mm管壁厚， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；喷涂：表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦特点。 
3、床垫：采用50mm高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶；
4、配置：手动换床单装置。

	47
	[image: image47.png]\
/

NZ





	卡座座椅
	1、整体规格：1桌1200×600×600mm配1椅300×300×535mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚，侧板及结构板≥18mm。
3、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
4、配置：三面围板高1000mm、桌面距地600mm。

	48
	[image: image48.png]



	医用洗手柜
	1、整体规格：530×410×850mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强；
3、五金：缓冲门铰，304#不锈钢底座；
4、配置：陶瓷一体成型水盆1件、鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；下水道连接管1件。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	49
	[image: image49.png]



	中医理疗床
	1、整体规格：2000×650×670mm
2、框架：全部采用白蜡木实木方框架，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，耐用环保。
3、床垫：医用抗菌合成硅胶，内里50mm高密度整块海绵。      
4、实木毛巾架设计。

	50
	[image: image50.png]



	熏蒸床
	1、整体规格：1900×600×650mm
2、不锈钢内槽，伸缩床罩，防水防污皮革面料，
3、排烟管道快速排烟，熏蒸机均匀熏蒸，
4、床板：竹板大砭石，床板下隔姜网设计，高回弹海绵填充不易塌陷
采用高回弹海绵，可拆卸头枕，升降金属托盘，有效控制温度。

	51
	[image: image51.png]



	医用诊疗床2
	1、整体规格：1900×620×670mm
2、框架：采用40×40mm钢管，管壁厚1.5mm， 可拆装工艺，结构牢固扎实；表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺环保抑菌、防锈耐磨。
3、床垫：采用50mm高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶。
4、配置：带机械式三段位提背功能。

	52
	[image: image52.png]



	妇科诊桌
	1、整体规格：1600×1400×1050mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强。板厚：主台/副柜 台面/层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、台架：钢脚 表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；底部为304#同心圆柱钢脚，易消毒不生锈。   
4、五金：缓冲门铰、缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、弧形屏风：多层弯曲板环保烤漆涂层，颜色均匀，美观耐用。                                                          6、配置： 副柜抽屉内配医用PC分格盒、副柜304不锈钢底框。

	53
	[image: image53.png]



	双抽妇科检查床
	1、整体规格：1900×620×670mm
2、框架：采用40×40mm钢管，管壁厚1.5mm， 可拆装工艺，结构牢固扎实；表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺环保抑菌、防锈耐磨。
3、床垫：采用50mm高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶。
4、配置：头枕1个、钢制二抽吊柜2个。

	54
	[image: image54.png]



	中医名医诊桌
	1、整体规格：主柜：1500×700×750mm副柜：600×400×580mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强。板厚：主台/副柜 的台面/层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰、缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
4、屏挡：副柜侧板/背板1000mm。                                                          
5、配置： 新中式烤漆窗花、活动副柜、三节导轨。

	55
	[image: image55.png]



	中医名医诊床
	1、整体规格：2000×650×670mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强。板厚：层板/侧板≥50mm厚，其他板厚≥16mm；层板和侧板间1/4圆角实木拼接组合，拼接处做烤漆工艺，
3、软包：台面放软包床垫带头枕，50mm高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。   
4、五金：板式结构三合一连接件，柜门配缓冲门铰。
5、配置：床面板下两端配单门单抽低柜，门上配置有立体新中式烤漆窗花纹样。

	56
	[image: image56.png]



	中医官帽椅
	1、整体规格：590×480×1150mm
2、材质：白蜡木实木材质，无虫蛀无腐朽、无死节无裂缝，含水率控制在8%-12%。
3、表面：环保水性清漆喷涂，无异味无甲醛、无重金属等有害物质析出，无流挂无气泡、4、耐磨损，可耐受75%酒精、含氯等医用温和消毒剂擦拭，无变色无腐蚀。
5、结构：传统榫卯结构拼接，无螺丝外露，拼接紧密牢固，无松动异响。
6、形制：传统中医官帽椅造型，搭脑两端略翘，靠背板贴合人体S型脊椎曲线，扶手高度适配医师坐诊时手臂放置需求，座面宽度、深度贴合成人人体工程学，便于医师长时间坐诊及脉诊操作。

	57
	[image: image57.png]



	就诊圆凳
	1、整体规格：凳面直径290mm，高度440mm
2、材质：白蜡木实木材质，无虫蛀无腐朽、无死节无裂缝，含水率控制在8%-12%。
3、表面：环保水性清漆喷涂，无异味无甲醛、无重金属等有害物质析出，喷涂均匀，无流挂无气泡、无划痕易清洁。
4、结构：中式雕花纹样鼓形外观，传统榫卯结构拼接，无螺丝外露，拼接紧密牢固，无松动异响。

	58
	[image: image58.png]



	中医洗手柜
	1、整体规格：650×550×850mm
2、主体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强； 柜体板厚≥16mm；双开外掩门，门上配置有立体新中式烤漆窗花纹样。
3、五金：缓冲门铰，304#不锈钢底座；
4、配置：医用抗菌亚克力一体盆1件、鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；下水道连接管1件。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	59
	[image: image59.png]



	专家诊桌
	1、整体规格：2200×1600×950mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强。板厚：主台/副柜 台面/层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、台架：钢脚 表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；底部为304#同心圆柱钢脚，易消毒不生锈。   
4、五金：缓冲门铰、缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、屏挡：副柜侧板/背板1000mm。                                                          
6、配置： 主机散热盒、桌面过线盒。

	60
	[image: image60.png]



	医用货架（中型）
	1、整体规格：1200×600×2000mm
2、框架：采用75×45×1.2mm冷轧钢板立柱，P型梁80×40×1.2mm；层板0.8mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型；                                 
3、工艺：表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨。
4、承重：每层承重通常为≥150kg

	61
	[image: image61.png]



	贵重药品安全柜
	1、整体规格：1000×460×2000mm
2、主体材质：整体1.0mm电解钢板。柜门：双外翻门。
3、表面处理：表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦特点。
4、五金配件：安全密码锁具，双门双锁设计，确保双人防控，内部配4块层板。

	62
	[image: image62.png]



	单面固定成药架
	1、整体规格：1000×460×2000mm
2、主体材质：立柱采用40×60×1.2MM方管，耳朵侧板1.5MM、抽屉1.0mm电解钢板，激光焊接成型；表面处理：表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨，附着力强、耐摩擦特点。                                                                                                                 3、配置：六层固定药盘，3mm亚克力标签卡槽。

	63
	[image: image63.png]i
i





	双面西药调剂柜
	1、整体规格：2000×500/1200×2000mm
2、主体材质：整体1.0mm电解钢板。表面处理：表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、五金配件：采用缓冲门铰及三节导轨，锁具。                                                           4、台面：采用≥12mm医用纯亚克力人造石。
5、配置：上柜三层固定层板，小药瓶阶梯层架，八个抽屉，四个对开柜门。

	64
	[image: image64.png]



	医用货架（轻型）
	1、整体规格：1200×600×2000mm
2、主体材质：立柱采用40×40×1.2mm方管，耳朵挂板1.2mm，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；表面处理：表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨。 
3、配置：活动药盘。
4、承重：每层承重通常为≥100kg

	65
	[image: image65.png]



	办公桌1
	1、整体规格：1200×600×750mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，副柜及其他板厚≥16mm。
3、桌脚：门型冷轧钢制支架，壁厚≥1.2mm，整体焊接成型，结构稳固无晃动。表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺环保抑菌、防锈耐磨。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：台下吊装主机架、键盘架、桌面过线盖。

	66
	[image: image66.png]



	医用茶几1
	1、整体规格：600×600×466mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、配置：台面四周配收回边条。

	67
	[image: image67.png]



	矮柜
	1、整体规格：800×400×1150mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节层板托。
4、配置：上部中空阁，下部双翻门，内配层板1件

	68
	[image: image68.png]



	打印机柜
	1、整体规格：1400×500×1150mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节层板托。
4、配置：上部中空阁可放打印机位，下部双翻门，内配层板1件

	69
	[image: image69.png]



	实木双层值班床
	1、整体规格：2000×1030×1800mm
2、 主材：床体框架、床板支撑梁、立柱等承重结构采用天然实木无节松木，经干燥处理，无开裂、虫蛀、腐朽、死节等缺陷；床板采用14.5mm厚杉木板，承重构件禁用贴皮板、密度板、刨花板等人造板材。 表面处理：采用环保水性漆，无甲醛、无异味；喷涂均匀，无流挂、橘皮、颗粒等缺陷；表面打磨光滑无色差、污渍划痕；木材经高温烘干、防虫防霉处理，防潮防变形开裂。
3、 连接方式：主要结构采用榫卯+金属加固件双重连接，禁用仅钉接或胶粘；所有连接部位预埋高强度五金件（内六角螺栓、偏心连接件等），确保长期使用不松动。
4 、结构：上下双层床，上铺净高≥950mm，下铺离地高度≥300mm；上铺设封闭式护栏，护栏高度≥250mm，间隙≤200mm；配置稳固爬梯，踏板宽度≥300mm，防滑设计，可拆卸或固定式，安装牢固；床板采用实木排骨架或高密度多层板条，间距≤50mm，单铺承重≥150kg，床板与床框留通风间隙。
5、配置：双层床结构，每架床体含床垫2张，针织棉布覆面，内里为50mm环保棕垫。

	70
	[image: image70.png]



	电脑办公桌
	1、整体规格：1200×600×750mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：桌面板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节层板托。
4、配置：带抽屉主机箱柜，桌面下键盘架、前木档板支撑。

	71
	[image: image71.png]



	医用办公桌
	1、整体规格：1400×600×750mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：桌面板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：抽屉导轨、三抽联动锁具。
4、配置：左三抽屉柜，右带抽屉主机箱柜，桌面下键盘架、前木档板支撑。

	72
	[image: image72.png]



	三抽柜
	1、整体规格：400×480×590mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：桌面板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：抽屉导轨、三抽联动锁具。
4、配置：上面2小抽斗，下面1大抽斗。

	73
	[image: image73.png]



	医用会议桌1
	1、整体规格：2400×1200×750mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，管60×30mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，中间脚为配电箱脚（如有）。
4、五金：拆装式结构，镀锌五金件连接件、横梁和侧柱组成桌脚。
5、配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板（不含接电）。

	74
	[image: image74.png]



	医用中班台
	1、整体规格：主台：1800×800×750mm 副柜：1600×400×645mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，副柜顶板/层板≥25mm厚，其他板≥16mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，方管50×50mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固。
4、五金：抽屉导轨、三抽联动锁具。
5、配置：桌下吊装键盘架，桌面过线盒、副柜主机箱位。

	75
	[image: image75.png]



	医用文件柜1
	1、整体规格：1200×400×2000mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节层板托。
4、配置：3联组合式，双联上部双翻玻璃门内配2件层板，下部双翻木门内配1件层板，另外单联加单门更衣柜1组内配有挂衣通，下层板鞋格 。

	76
	[image: image76.png]



	医用会议桌2
	1、整体规格：2000×1000×750mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，管60×30mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，中间脚为配电箱脚（如有）。
4、五金：拆装式结构，镀锌五金件连接件、横梁和侧柱组成桌脚。
5、配置：桌面开1个长方形走线孔，含铝合金翻盖板（不含接电）。

	77
	[image: image77.png]



	智能升降办公桌
	1、整体规格：1500×700×650~1250mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、桌脚：采用工字型3段式升降结构，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固。
4、五金：吊装主机架
5、配置：搭载三节式电动升降桌脚，升降调节顺畅，行程精准，满足多高度使用需求。

	78
	[image: image78.png]e
A=




	医用资料柜1
	1、整体规格：1600×400×2000mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节层板托。
4、配置：4联组合式，双联上部层板2件，下部双翻木门内配1件层板。

	79
	[image: image79.png]



	医用储物柜1
	1、整体规格：2400×400×2000mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节层板托。
4、配置：3组柜6件门板，上部组合式空间置物架，下部双翻木门，每组柜内配1件层板。

	80
	[image: image80.png]



	双门茶水柜
	1、整体规格：800×400×875mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，抽屉导轨、可调节层板托。
4、配置：侧板/背板高于台面100mm,上面2个抽屉，下面玻璃内掩门，内配层板1件。

	81
	[image: image81.png]



	L形屏风卡位
	1、整体规格：1430×1450×750/1100mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：抽屉导轨、三抽联动锁具。
4、配置：50款铝合金屏风/配二三插座3个、桌屏、活动三抽柜、活动钢制主机托。

	82
	[image: image82.png]



	折叠培训桌
	1、整体规格：1400×500×750mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、台架：可折叠钢架，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，
4、配置：台面下配置物栏，台架脚配静音活动轮，带锁定功能。

	83
	[image: image83.png]



	穿衣换鞋柜
	1、整体规格：1000×400×2000mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：座凳顶板≥25mm厚，其他结构板≥16mm厚。
3、软包：采用50mm高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶；具有防污抗菌功能
4、配置：穿衣镜1面，不锈钢挂钩5个。

	84
	[image: image84.png]



	医护餐桌
	1、整体规格：1400×600×750mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、台架：钢制底盘，双支撑管柱，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，
4、配置：台面下配置物栏，台架脚配静音活动轮，带锁定功能。

	85
	[image: image85.png]



	餐椅1
	1、整体规格：900×670×640mm
2、座背一体：采用一体成型曲木板（≥5 层），纹理自然连贯，保留木材天然质感；板面无裂纹、无死节、无孔洞等外观缺陷，整体成型精度高、结构稳固。
3、支撑脚架：采用实心金属脚架，表面经电镀工艺处理，镀层均匀光亮，质感简约时尚，防锈耐磨，额定承重≥180kg（静载荷）。
4、曲木板与脚架采用不锈钢预埋螺母+高强度螺丝连接，连接处加设防滑垫片，无松动、无晃动感，承重测试后无脱胶、开裂。
5、配置：椅背留有椭圆形抓手位。

	86
	[image: image86.png]



	智能消毒鞋柜
	1、整体规格：800×390×1000mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节鞋托。
4、配置：智能臭氧消毒，智能控制面板、304#不锈钢底座。

	87
	[image: image87.png]



	医用会议桌3
	1、整体规格：3600×1400×750mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，管60×30mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，中间脚为配电箱脚。
4、五金：拆装式结构，镀锌五金件连接件、横梁和侧柱组成桌脚。
5、配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板（不含接电）。

	88
	[image: image88.png]



	单人值班床
	1、整体规格：2000×1200×900mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：床头/床尾板≥25mm，其他侧板/背板≥18mm，保障承重与稳固性。
3、五金配件：专用床体五金配件、部件拼接精准、连接牢固，承重≥200kg，无晃动 / 变形问题。
4、配置：含50mm环保棕垫2张，针织棉布覆面。

	89
	[image: image89.png]



	圆形餐桌
	1、整体规格：直径1600×750mm
2、台面： ENF级生态实木多层板+实木框架 。
3、转盘：岩板+实木框架 。
4、底桶： ENF级生态实木多层板+实木框架。 
5、油漆：油漆，五底三面，透明度高，附着力强，不变色，光滑耐磨，手感好。 
6、机芯：特种落地钢架，电机，电子遥控，速度可8节调节。

	90
	[image: image90.png]



	餐椅2
	1、整体规格：530×680×950mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶。 
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、白蜡木实木方脚架,自然木纹，保留天然特性。

	91
	[image: image91.png]



	培训桌1
	1、整体规格：1400×400×750mm
2、基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：桌台板≥25mm，其余结构板≥16mm，满足培训桌结构强度及使用安全要求；
3、五金：配置国标五金配件，连接强度稳定牢固，桌面承重≥150kg
4、配置：桌面下带放包格层。

	92
	[image: image92.png]



	医用会议桌4
	1、整体规格：4800×1500×750mm
2、主体：台面基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，管60×30mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，中间脚为配电箱脚。
4、五金：拆装式结构，镀锌五金件连接件、横梁和侧柱组成桌脚。
5、配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板（不含接电）。

	93
	[image: image93.png]



	医用文件柜2
	1、整体规格：1600×400×2000mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：缓冲门铰，柜门锁，可调节层板托。
4、配置：四单元组合式胶板柜体，每单元含4件层板。

	94
	[image: image94.png]



	直型屏风卡位
	1、整体规格：1460×650×750/1100mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：顶板/层板 ≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、五金：抽屉导轨、三抽联动锁具。
4、配置：50款铝合金屏风/配二三插座3个、桌屏、活动三抽柜、活动钢制主机托。

	95
	[image: image95.png]



	培训桌2
	1、整体规格：1200×400×750mm
2、基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：桌台板≥25mm，其余结构板≥16mm，满足培训桌结构强度及使用安全要求；
3、五金：配置国标五金配件，连接强度稳定牢固，桌面承重≥150kg
4、配置：桌面下带放包格层。

	96
	[image: image96.png]



	医用操作椅1
	1、整体规格：凳面直径290升降410~540mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，防磨防污性好。                                
3、功能：可升降移动，带脚踏。
4、气压杆：采用气动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。
5、脚架：铝合金五星脚架，方便医生移动。

	97
	[image: image97.png]



	不锈钢操作椅
	1、整体规格：凳面直径290升降410~540mm
2、采用304不锈钢材质，易消毒不生锈，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。                         
3、带升降功能，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。

	98
	[image: image98.png]



	医用候诊椅1
	1、整体规格：（三人位）1880×680×875mm
2、扶手：采用聚氨酯PU材料一体注塑成色成型，四周封闭设计，PU扶手面宽50mm，厚度20mm，长度370mm，整个扶手高280mm，与横档相连横面宽度达50mm，与横档相连竖面宽度达50mm，扶手离地面高度625mm，整体设计手扶舒适，美观耐用。
3、 椅脚：采用冷轧钢材料剪压焊接成型，厚度达2.0mm，脚面最宽处达50mm，最窄处达35mm，立面高度与横档相连接处不低于70mm，承重稳固，调节脚垫为PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计,直径达75mm，增强承重力与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。
4、座背PU椅面材质：采用钢架焊接钢板和100%聚氨酯PU模具内一次注塑成型，椅座宽520mm，座背板PU组装连体板设计制作,坐感舒适，久坐不变形，PU内衬材质为高强度钢架，四周主骨架由20×10×2.0mm方管焊接顶部φ10mm制作，椅座面用4条20×4.0mm承重实心扁铁焊接加固成型，拼接冷轧钢冲孔板，厚度达1.5mm，座PU两侧与横档连接的支架达4.0mm厚度，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，耐磨耐用。
5、承重横梁：采用高强度40×80mm的方管，厚度不低于1.8mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂饰面处理。

	99
	[image: image99.png]



	医生办公椅
	1、整体规格：640×630×1050~1130mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，聚丙烯（PP）椅背，防磨防污性好；舒适感好 。
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、底盘：二级功能底盘，气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活。
5、椅轮：尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便。
6、脚架：配合金五星脚，扶手采用一体化设计，舒适耐用。

	100
	[image: image100.png]



	医用就诊椅
	1、整体规格：485×480×770mm
2、座背一体：实心 PP 材质一体成型，曲面精度高、结构稳固，人体工学弧度设计，表面哑光防滑，耐消毒液擦拭，边缘 R3~R5mm 圆弧倒角。
3、支撑脚架：榉木实木脚架，无裂纹、死节、虫蛀等缺陷；表面采用环保水性油漆工艺，底部配备防滑静音橡胶脚垫，防止滑动且避免刮伤地面。脚架与座背采用不锈钢预埋螺母+高强度螺丝连接，连接处加设防滑垫片，承重后无松动、晃动感。

	101
	[image: image101.png]



	不锈钢拖把池
	1、整体规格：1500×500×1600mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈；
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；
4、配置：拖板钩6个、手动水龙头3件。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	102
	[image: image102.png]



	医用脚踏2门污物柜
	1、整体规格：900×600×850mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒永不生锈；柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；
4、配置：脚踏装置，平移投放口、不锈钢垃圾桶。

	103
	[image: image103.png]



	实验器械柜
	1、整体规格：900×450×2000mm
2、主体材质：整体1.0mm电解钢板；激光焊接成型；
3、表面处理：采用抑菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；
4、配置：柜体上部和下部各配双开钢化玻璃门板，柜体内部上下各2件活动层板。

	104
	[image: image104.png]



	母婴室二人沙发
	1、整体规格：（双人位）1400×850×800mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀。
5、钢脚架支撑。

	105
	[image: image105.png]



	母婴室单人沙发
	1、整体规格：（单人位）850×800×800mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀。
5、钢脚架支撑。

	106
	[image: image106.png]



	医用圆茶几
	1、整体规格：直径600×430mm
2、台面：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：桌面板≥25mm厚。
3、钢架：采用40×25×1.2mm钢架，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。

	107
	[image: image107.png]



	医用茶几2
	1、整体规格：600×600×430mm
2、台面：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：桌面板≥40mm厚。
3、钢架：采用40×25×1.2mm钢架，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。

	108
	[image: image108.png]



	医用培训椅
	1、整体规格：515×525×840mm
2、座椅：PP材质一体成型，用实心工程塑料工艺，耐磨防污性好。
3、椅垫：采用40#高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
4、椅架：电镀实心精钢架支撑脚，承重力≥150Kg 。
5、配置：防滑脚垫。

	109
	[image: image109.png]



	不锈钢清洗池
	1、整体规格：1000×500×1000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒永不生锈；
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；
3、配置：手动水龙头1个。
★4、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	110
	[image: image110.png]



	医用沙发
	1、整体规格：（双人位）1400×850×800mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀。
5、弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢。
6、脚架：不锈钢底架。

	111
	[image: image111.png]



	医用操作椅2
	1、整体规格：500×500×840mm
2、面料：椅座、椅背表面采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。                         
3、脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。                          
4、气压杆：采用气动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。

	112
	[image: image112.png]



	医用单槽沥水污洗柜
	1、整体规格：1150×600×1000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、配置：鹅颈手动水龙头1件。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	113
	[image: image113.png]



	无菌双层打包台
	1、整体规格：1800×800×1600mm

2、材质：304#医用级不锈钢方管，规格≥40×40×1.5mm，壁厚均匀，抗拉强度≥520MPa，耐腐蚀、防锈蚀无磁性，符合医用器械接触用材质标准，杜绝材质污染。

3、台面：1.0mm厚304医用不锈钢面板，无孔隙无划痕，耐75%乙醇、84消毒液、碘伏等医用消毒剂擦拭，易清洁无残留。内里加强防震木板,防震降噪，避免器械放置时碰撞受损，同时增强台面承重稳定性，防止台面变形。

4、结构：台上双层结构（主操作台面+上层固定搁板），台面下搭配二抽吊柜，实现器械、耗材分区分储，符合CSSD使用要求。台上固定双层搁板，均采用1.0mm厚304不锈钢材质，与框架牢固连接，搁板间距≥300mm，适配不同规格器械包、包装耗材（纸塑袋、无纺布等）的分层摆放。

5、配置：层板下内置 LED 冷光源灯，避免阴影影响器械检查与打包精度。

	114
	[image: image114.png]



	医用货架（不锈钢）
	1、整体规格：1200×600×2000mm
2、材质:采用 304 不锈钢板材:
3、立柱采用国标 38×38×1.2mm不锈钢方管:
4、层板采用国标>1.0mm;
5、加强管料采用国标≥1.0mm;
6、无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强:
7、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳;
8、结构:主架(共分5层，内配4块层板)+塑料调节脚。

	115
	[image: image115.png]



	医用皮沙发1
	1、整体规格：（三人位）2000×850×800mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀。
5、弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢。
6、脚架：不锈钢底架。

	116
	[image: image116.png]



	医用茶几3
	1、整体规格：1200×600×430mm
2、台面：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。
3、板厚：桌面板≥40mm厚。
4、钢架：采用40×25×1.2mm钢架，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。

	117
	[image: image117.png]



	医用单槽2门污洗柜
	1、整体规格：650×600×1000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、配置：鹅颈手动水龙头1件。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	118
	[image: image118.png]



	医用双槽沥水污洗柜
	1、整体规格：1200×600×1000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、配置：鹅颈手动水龙头2件。
★5、实质性要求：该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	119
	[image: image119.png]



	牙科医生椅
	1、整体规格：550×550升降720~820mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，防磨防污性好                                
3、功能：可升降移动，带脚踏；                                         
4、气压杆：加厚防爆托盘，四级防爆气杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。
5、脚架：铝合金五星脚架，方便医生移动。

	120
	[image: image120.png]



	医用不锈钢柜1
	1、整体规格：（3套洗手盆位+2套垃圾桶装置）4500×600×2165mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、柜体所有材质全部是1.0mm厚304不锈钢板。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、配置：中号不锈钢盆3件460×410×220mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头3件；脚踏式翻盖垃圾桶装置2套；容量40L医疗垃圾桶400×315×475mm 2个。
6、脚踏式翻盖垃圾桶装置要求：采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：面盖：310×340×20mm，底盖：303.3×307.3×16mm，漏斗：340×360×89mm：上口尺寸：280×300mm，下口尺寸：210×230mm，误差值±5mm；整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫，规格：108×68×14mm，误差值±5mm。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
★7、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	121
	[image: image121.png]



	医用不锈钢柜2
	1、整体规格：（1套洗手盆位+1个电脑工位）4500×600×2165mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、柜体所有材质全部是1.0mm厚304不锈钢板。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、配置：中号不锈钢盆1件460×410×220mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；地柜区域配1个电脑工位。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	122
	[image: image122.png]



	医用不锈钢柜3
	1、整体规格：（2套洗手盆位）9000×600×2165mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、柜体所有材质全部是1.0mm厚304不锈钢板。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、配置：中号不锈钢盆2件460×410×220mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头2件。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	123
	[image: image123.png]



	候诊椅
	1、整体规格：（二人位）1240×680×875mm
2、扶手：采用聚氨酯PU材料一体注塑成色成型，四周封闭设计，PU扶手面宽50mm，厚度20mm，长度370mm，整个扶手高280mm，与横档相连横面宽度达50mm，与横档相连竖面宽度达50mm，扶手离地面高度625mm，整体设计手扶舒适，美观耐用。
3、 椅脚：采用冷轧钢材料剪压焊接成型，厚度达2.0mm，脚面最宽处达50mm，最窄处达35mm，立面高度与横档相连接处不低于70mm，承重稳固，调节脚垫为PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计,直径达75mm，增强承重力与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。
4、座背PU椅面材质：采用钢架焊接钢板和100%聚氨酯PU模具内一次注塑成型，椅座宽520mm，座背板PU组装连体板设计制作,坐感舒适，久坐不变形，PU内衬材质为高强度钢架，四周主骨架由20×10×2.0mm方管焊接顶部φ10mm制作，椅座面用4条20×4.0mm承重实心扁铁焊接加固成型，拼接冷轧钢冲孔板，厚度达1.5mm，座PU两侧与横档连接的支架达4.0mm厚度，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，耐磨耐用。
5、承重横梁：采用高强度40×80mm的方管，厚度不低于1.8mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂饰面处理。

	124
	[image: image124.png]



	医用办公椅2
	1、整体规格：570×500升降970~1170mm
2、用实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；                           
3、辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；
4、椅架：采用金属脚架，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、
5、椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便。

	125
	[image: image125.png]



	医用培训椅（带写字板）
	1、整体规格：580×490×860mm
2、椅架，采用18mm厚外管套15mm内管，空心(工钢管)模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
3、靠背:全新PP加玻纤背框
4、面料:靠背和座垫采用小米粒型尼龙单网搭配高档不含金属座布料，内里是50#高密度回弹一体成形定型海绵:采用实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；
5、椅轮:采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
6、写字板:ABS塑料 可折叠式结构。

	126
	[image: image126.png]



	医用无菌打包台
	1、整体规格：1800×800×850mm
2、框架：采用不锈钢方管，台面1.0mm不锈钢板加防震木板。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、五金配件。

	127
	[image: image127.png]



	医用不锈钢洗手台1
	1、整体规格：1800×600×1200mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、配置：鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头3件。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	128
	[image: image128.png]



	医用双槽污洗柜
	1、整体规格：1200×600×1000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、配置：鹅颈手动水龙头2件、水槽下部格栅层架。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	129
	[image: image129.png]]
|





	实验药剂柜
	1、整体规格：900×450×2000mm
2、主体材质：整体1.0mm电解钢板，激光焊接成型；柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、表面处理：表面处理：采用抑菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点； 
4、配置：钢化玻璃门板，四块活动层板。

	130
	[image: image130.png]



	孕妇胎监沙发
	1、整体规格：(单人位)800×800×1000mm
2、框架：采用钢管焊接成型，用二氧化碳保护焊，焊接为整体，根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理。                    
3、靠背及坐垫面料：采用医用抗菌合成硅胶，，易清洁，可消毒；                                                                
4、辅料：采用45#高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防老化，软硬适中，回弹性良好，不易变形；                                           
5、配置：靠背角度可调

	131
	[image: image131.png]



	医用无菌器械柜1
	1、整体规格：900×450×2000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、柜门：上部对开玻璃掩门，门框用国标 60×20mm×≥1.0mm扁管，镶套≥5mm厚白玻璃；下部对开不锈钢掩门。
5、五金：缓冲门铰、锁具、U形拉手、标签卡。
6、配置：上部2件活动层板、下部1件活动层板。

	132
	[image: image132.png]



	医用无菌器械柜2
	1、整体规格：900×450×2000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、柜门：对开玻璃掩门，门框用国标 60×20×≥1.0mm扁管，镶套≥5mm厚白玻璃。
5、五金：缓冲门铰、锁具、U形拉手、标签卡。
6、配置：配4块活动层板。

	133
	[image: image133.png]\

NI

A\





	医用无菌货架
	1、整体规格：1200×500×2000mm
2、框架：采用304#不锈钢板1.5mm立柱,层板为1.0mm中间加强筋，易消毒不生锈；                                                      
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；
4、五金：拆装式结构，2mm厚不锈钢角码件。
5、承重：每层承重通常为≥100kg

	134
	[image: image134.png]



	医用双槽4门污洗柜
	1、 整体规格：1800×600×1000mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、配置：鹅颈式不锈钢手动水龙头2件，水池旁台面配不锈钢沥水架。

★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	135
	[image: image135.png]



	不锈钢急救车
	1、整体规格：620×410×810mm
2、材质:采用304不锈钢板材:
3、层板、抽面板用国标≥1.0mm;
4、四脚配4寸脚轮，高耐磨，带刹车装置，稳定性好;
5、结构: 配备输液架+双抽屉+单门储物柜+超大储物柜+4个4寸脚轮，两个带刹:
6、三节导轨、脚轮均采用配件

	136
	[image: image136.png]



	医用不锈钢洗手台2
	1、整体规格：1500×600×1200mm
2、柜体：采用304#不锈钢板，柜体厚度为1.0mm，易消毒不生锈。
3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
4、配置：鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头2件。
★5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	137
	[image: image137.png]



	医用皮沙发2
	1、整体规格：（单人位）850×800×800mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀。
5、弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢。
6、脚架：不锈钢底架。

	138
	[image: image138.png]



	哺乳椅
	1、整体规格：（单人位）850×800×800mm
2、面料：医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。                            
4、内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀。

	139
	[image: image139.png]



	医用候诊椅2
	1、整体规格：（三人位）1790×660×840mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木框架，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
5、不锈钢底架，易消毒不生锈。

	140
	[image: image140.png]



	医用输液沙发
	1、整体规格：820×D960×1160（展开规格：820×1560×1030）mm
2、框架：钢管焊接成型，用二氧化碳保护焊，焊接为整体，根据人体工学弯曲成型，表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨。
3、靠背及坐垫面料：采用医用抗菌合成硅胶，易清洁，可消毒。
4、辅料：采用45#高密度高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防老化，软硬适中，回弹性良好，不易变形。
5、配置：手动可调节腿部支撑座架+扶手面、杯托、不锈钢输液杆。

	141
	[image: image141.png]



	医用陪护椅
	1、整体规格：610×760×930(展开规格：1900×610×565)mm
2、主架采用直径φ38×1.2mm圆管，坐靠采用φ25×1.2mm圆管，支撑架由40×20×1.0mm和25×15×1.0mm方管组成，面层静电喷涂（白色）。
3、软包采用医用抗菌西皮，椅架：白色喷涂色。内包22mm厚度高回弹海绵，底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
4、轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。
5、扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能特点。

	142
	[image: image142.png]



	休闲椅
	1、整体规格：660×640×850mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内置弯板+座板。
5、胡桃色实木脚架，自然木纹，保留天然特性。

	143
	[image: image143.png]-

—~————




	医用休闲沙发1
	1、整体规格：（四人位）V形（2000+2000）×800×840mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、实木框架。
5、黑色喷涂钢脚。

	144
	[image: image144.png]‘\‘I.‘-.”

T T




	医用休闲沙发2
	1、整体规格：（四人位）弧形4000×750×750mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木框架，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
5、实木脚，天然木纹，保留天然特性；

	145
	[image: image145.png]



	医用组合沙发1
	1、整体规格：S形5400×1500×750mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木框架，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
5、实木脚，天然木纹，保留天然特性。

	146
	[image: image146.png]



	医用组合沙发2
	1、整体规格：直径2600mm高750mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木框架，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
5、脚架：喷涂脚架。

	147
	[image: image147.png]



	医用陪护沙发床
	1、整体规格：宽1550宽900深（拉伸）2130坐420扶手690靠背950mm
2、框架：采用钢管焊接成型，用二氧化碳保护焊，焊接为整体，根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、靠背及坐垫面料：采用医用抗菌合成硅胶，易清洁，可消毒；
5、配置：折叠床功能

	148
	[image: image148.png]



	医用注射接种台
	1、整体规格：1500×600×750mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保防潮、耐磨性能强。板厚：主台/层板≥25mm厚，其他板厚≥16mm。
3、软包：台面放软包垫，50mm高密度整块海绵，医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。   
4、五金：缓冲门铰。
5、屏挡：副柜侧板/背板1000mm。                                                          
6、配置： 底柜配垃圾投放口，40L垃圾桶1个。

	149
	[image: image149.png]



	医用组合沙发3
	1、整体规格：4500×1500×400mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能；
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：采用含水率≤14%的实木框架，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
5、底座：底座采用不锈钢黑钛底座。

	150
	[image: image150.png]



	医生办公桌
	1、整体规格：1400×700×800mm
2、柜体：基材ENF级生态实木多层板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，副柜及其他板厚≥16mm。
3、台架：采用50mm方管门字钢脚，结构稳固无晃动。表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：键盘架，主机托，三抽副柜。

	151
	[image: image151.png]



	医用办公椅（主任）
	1、整体规格：665×640×1150~1215mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，防磨防污性好，皮感亲肤柔软；
3、海绵：采用密度≥45kg/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。 
4、扶手：电镀工艺扶手，不易生锈。工艺技术先进过硬。  
5、气杆：采用85#电镀气杆，厚度2.0mm，终身保修气杆
6、椅脚：采用350#电镀面包脚                                
7、轮子：采用尼龙万向轮，不易损坏                      
8、底盘：5.0mm中置倾仰原位锁定底盘

	152
	[image: image152.png]



	医用会客椅
	1、整体规格：705×570×980mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，防磨防污性好；颜色黑色、双色皮；                                                     
3、辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨酯海绵，回弹性良好，不易变形；  
4、架子：标配1.8mm电镀弓形架。

	153
	[image: image153.png]



	休闲吧椅
	1、整体规格：515×505×1205mm
2、主料：采用PP材质，一体成型防磨防污性好；    
3、辅料：采用高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 
4、脚架：喷涂铁脚架。

	154
	[image: image154.png]=E=N





	医用文件柜（到顶）
	1、整体规格：900×400×2800mm
2、主体材质：整体采用1.0mm电解钢板。
3、表面处理：采用抑菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。
4、柜门：采用双层隔音构造。
5、配置：活动层板、标签卡槽、锁具、钢化玻璃、采用缓冲门铰，暗拉手。

	155
	[image: image155.png]



	折叠婴儿护理台
	1、整体规格：855×560×495mm
2、材质：座椅整体采用一体吹塑成型HDPE材质，具有良好的耐燃性、耐寒性、刚性和韧性强，更好的保护婴幼儿的安全。
3、结构：液压支撑杆，结实牢固
4、配置：安全带，可挂随身物品的挂架；纸巾盒，平滑合页系统，加高侧护栏防止婴儿滚落。

	156
	[image: image156.png]



	婴儿座椅
	1、整体规格：290×350×665mm
2、材质：座椅整体采用一体吹塑成型HDPE材质，具有良好的耐燃性、耐寒性、刚性和韧性强，更好的保护婴幼儿的安全。
3、结构：护理台背部采用大面积加强钢板支撑,承重力≥20Kg.圆滑关节转轴轴承90度折叠顺滑。
4、配置：向下可展开座椅护栏，使用完后，将座椅护栏向上合上，恢复原位。

	157
	[image: image157.png]



	口腔地柜
	1、整体规格：4000×650×850mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材：1.0mm电解钢板，表面采用抑菌粉末静电喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；台面：≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型，台面后挡水≥40mm，带防溅沉降区。
3、水盆：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm。
4、柜体：配单门单抽柜、五抽柜，翻门柜、主机箱柜、电脑工作位。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
5、五金：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、标签卡。
6、配置：鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件、膝碰式水盆垃圾柜1套、内置 ABS 抗菌分隔盒 / 器械托盘。
★7、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	158
	[image: image158.png]



	医用不锈钢地台架
	1、整体规格：500×500×200mm
2、主体材料：采用304 不锈钢厚度 ≥1.2 mm。
3、台面：焊接平整不锈钢板，表面无拼缝藏污死角。
4、支撑脚/横梁：不锈钢方管（壁厚 ≥1.5 mm）确保整体刚性与稳定性。
5、框架结构：开放式加强筋设计，底部横向加强横梁，提升抗扭性能。
6、边角处理：所有棱边、焊缝经精细打磨抛光，R角过渡，无毛刺、锐角，防止划伤。
7、配置：固定式支脚（带可调水平地脚）承重能力：≥200 kg（静态均匀载荷），结构无明显变形。

	159
	[image: image159.png]



	塑料托盘
	1、整体规格：1200×600×140mm
2、材质:全新环保塑料。
3、结构:平面型塑料托盘，盘面平整无凸起、无凹陷，适配器械包、耗材箱、无菌容器等平整放置，确保堆垛稳定；底部采用加强筋结构，增强承重性能与整体稳定性。
4、使用: 两面进叉、四面进叉，适合平地使用；水平放置，平整有规律堆垛，均匀受力。

	160
	[image: image160.png]



	医用配餐柜（开水间）
	1、整体规格：4500×650×2050mm（本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定）
2、基材1.0mm电解钢板，表面采用抑菌粉末静电喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点；台面≥12mm医用纯亚克力人造石，无缝拼接一体成型具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透特点。
3、上吊柜带玻璃视窗双开柜门，内配层板1件；背架是方管龙骨承重支撑架带背板和可调节层板；下部地柜配双抽屉和双翻门，内部配层板1件（有水盆和垃圾桶单元无须配抽屉和内层板），地柜底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫。
4、五金配件：缓冲门铰；缓冲三节导轨、锁具、一体成型拉手、药品标签卡。
5、功能配置：医用纯亚克力人造石一体盆1件580×445×215mm；鹅颈式不锈钢感应冷热水龙头1件；透明亚克力防水罩1件738×530×350mm亚克力板厚8mm。
★6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	161
	[image: image161.png]



	防爆柜
	1、整体规格：900×450×1800mm
2、全钢结构，1.0+1.5MM 电解钢板，表面采用抑菌粉末静电喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。

	162
	[image: image162.png]



	玻片柜
	1、整体规格：（4节72抽屉）450×480×1620mm
2、柜体采用0.8mm冷轧钢板一体折弯成型，结构稳固，接缝严密。
3、表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀、耐擦拭、易清洁，适用于实验室环境。
4、抽屉配置全钢导轨，推拉顺滑，带限位防脱设计；内部设多列垂直玻片插槽，间距一致，边缘光滑无毛刺，有效保护玻片。
5、底部配不锈钢加厚底座，增强整体稳定性，并安装可调式防滑脚垫，适应不同地面。
6、内腔及隐蔽部位均作完整喷涂，杜绝锈蚀隐患，兼顾功能性与洁净要求。
7、功能配置：每个柜子为 4节72抽屉。

	163
	[image: image163.png]@m Ui
ﬂnﬁn L
D?E?D;ﬁmvm?m_.E?Dﬁm‘?c?uvm

S E_ngg_ e D] FOeOED]
EURUED) |F DR OED) FIEDED E_EE

I —H





	蜡块柜
	1、整体规格：（4节20抽屉）515×480×1520mm
2、主体选用0.8mm冷轧钢板精密加工成型，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，平整光洁，耐日常消毒清洁。
3、内部采用模块化独立蜡块格位设计，适配常规病理包埋块，格槽边缘精细打磨，防止损伤样本。
4、柜门或抽屉开闭顺畅，密封性良好。
5、底部搭载不锈钢加厚底座，提升承重稳定性与抗腐蚀能力，配静音可调脚垫。
6、整柜无外露锐角，内腔全喷涂处理，确保长期使用洁净、耐用、易维护。
7、功能配置：每个柜子为 4节20抽。

	164
	[image: image164.png]



	婴儿洗浴柜1
	1、整体规格：2300×600×850mm
2、台面及池体主料采用玻璃钢高分子复合材料，一体模压成型，整体无拼接、无渗漏；
3、面层质薄坚固，耐磨损，耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗;
4、加固层由塑料碳纤维胶合而成，加固台面防止变形
5、柜门采用彩金钢化玻璃面板，背板烤漆工艺。 
6、内龙骨加强铝合金框架，可拆装式结构，耐腐蚀，耐酸碱，不易变形。
7、304不锈钢水龙头，可伸缩使用，使用时水柱和花洒互相切换，均有冷热水接口，冷热水水流量一体独立控制;
8、可任意调节水温，水温控制精度±0.5摄氏度，防止烫伤;具有高低温报警、异常报警、高低温断水功能，防止烫伤; 报警温度:小于25℃或者大于45℃。
9、显示屏位置可以任意移动，操作方便，节省体力、蓝牙、音乐功能。
10、同频显示冷热水水温、室内温度和混合后水温，随时全方位监控洗浴环境
11、可触摸控制设备给水，操作方便省力，可设置配置、温度报警范围。
★12、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	165
	[image: image165.png]



	婴儿洗浴柜2
	1、整体规格：1650×600×850mm
2、台面及池体主料采用玻璃钢高分子复合材料，一体模压成型，整体无拼接、无渗漏;
3、面层质薄坚固，耐磨损，耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗;
4、加固层由塑料碳纤维胶合而成，加固台面防止变形
5、柜门采用彩金钢化玻璃面板，背板烤漆工艺。  
6、内龙骨加强铝合金框架，可拆装式结构，耐腐蚀，耐酸碱，不易变形。
7、304不锈钢水龙头，可伸缩使用，使用时水柱和花洒互相切换，均有冷热水接口，冷热水水流量一体独立控制;。
8、可任意调节水温，水温控制精度±0.5摄氏度，防止烫伤;具有高低温报警、异常报警、高低温断水功能，防止烫伤; 报警温度:小于25℃或者大于45℃。
9、显示屏位置可以任意移动，操作方便，节省体力、蓝牙、音乐功能。
10、同频显示冷热水水温、室内温度和混合后水温，随时全方位监控洗浴环境
11、可触摸控制设备给水，操作方便省力，可设置配置、温度报警范围。
★12、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供做无效投标处理。

	166
	[image: image166.png]



	婴儿午休床
	1、整体规格：1420×600×250mm
2、采用天然橡木实木，质地坚硬、纹理清晰，无腐朽、无虫蛀、无变形、无裂缝，床体边角经多道精细打磨抛光处理，无毛刺、无尖锐凸起
3、表面采用环保水性漆，无异味、无毒害，符合国家环保及婴儿用品安全标准，漆面附着牢固、色泽均匀，不易脱落、易擦拭清洁。
4、床体整体符合婴儿安全防护相关规范，外观整洁、无瑕疵、无色差，设计贴合婴儿照料实际需求，便于日常清洁、消毒与维护。

	167
	[image: image167.png]



	托小班活动桌椅
	1、整体规格：（1桌配4椅凳）桌子：1200×600×550mm椅凳：300×300×550mm
2、主材：橡胶木实木材质，无虫蛀无腐朽、无死节无裂缝，含水率控制在8%-12%。
3、面层：环保水性清漆喷涂，无异味无甲醛、无重金属等有害物质析出，喷涂均匀，无流挂无气泡、无划痕易清洁。
4、结构：传统榫卯结构拼接，无螺丝外露，拼接紧密牢固，无松动异响，抗拉强度≥12MPa；所有拼接处、边角均经过精细打磨，手感光滑无毛刺、无尖锐凸起；
5、承重：桌子均匀承重≥60kg，椅凳单把承重≥50kg，桌椅承重性能优良。
6、桌子：适配托小班幼儿坐姿及活动需求；平整光滑，无毛刺、无节疤、无裂缝，边角均做圆润倒圆角处理，圆角半径≥15mm。耐磨损，可耐受幼儿常用玩具摩擦及温和消毒剂擦拭。
7、椅子：适配托小班幼儿身高及坐姿，便于幼儿自主坐立起身；坐面平整、无毛刺，边角圆润倒圆角处理；椅腿垂直稳固，间距均匀，确保椅凳放置平稳，不易倾倒，椅凳底部安装防滑静音橡胶脚垫，厚度≥5mm。

	168
	[image: image168.png]



	餐桌椅（卡坐式沙发）
	1、整体规格：（1桌配2件沙发）桌子:1200×600×750mm 卡座沙发:1200×600×950mm
2、桌面：≥12mm 岩板，莫氏硬度≥7 级，耐磨、耐高温防火、耐化学腐蚀，环保安全。
3、桌脚：40×25mm扁管定制管厚1.2mm，架体可承重力≥150kg，结构稳固；表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。
4、卡座：面料为医用抗菌合成硅胶，防污抗菌；海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
5、内框板衬为含水率≤14% 实木多层板，无腐朽、死节、爆裂、虫蛀。
6、沙发脚：40×25mm扁管定制管厚1.2mm，架体可承重力≥150kg，结构稳固；表面经高温静电粉末喷涂工艺处理，抗菌粉末涂料，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。
7、功能配置： 每张餐桌配套 2 个卡座沙发。

	169
	[image: image169.png]



	屏风隔断置物架柜
	1、整体规格：1200×350×1100mm
2、隔断骨架：40×25mm扁管定制管厚1.2mm，架体可承重力≥150kg，结构稳固；表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。
3、地柜：基材ENF级生态实木多层板，板厚≥16mm，面层三聚氰胺装饰纸免漆贴面，同色PVC封边条激光封边处理，贴合紧密、无胶线、无开裂、不脱落防潮、耐磨、抗老化特性。
4、整体隔断屏风（不含绿植）。

	170
	[image: image170.png]+




	医用储物柜2
	1、整体规格：900×550×2000mm
2、主体材质：整体1.0mm电解钢板。 表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌、防锈耐磨。
3、柜门：采用双层隔音构造。
4、配置：柜子分上下两截，四开内掩门结构，窄边框，内含层板、挂衣杆，机械密码锁。

	171
	[image: image171.png]



	主席台
	1、整体规格：1000×600×760 mm
2、 基材：E0级环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理。
3、 贴面：天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm。
4、油漆：高环保性PU或水性漆，漆膜均匀、耐磨、耐黄变。
5、五金：五金配件，经酸洗磷化防锈处理，安装紧密、平整无毛刺，无剥落。

	172
	[image: image172.png]



	主席椅
	1、整体规格：700×680×1090mm
2、基材：采用实木框架经过防潮、防虫、防腐等化学处理； 
3、西皮饰面，高密度海绵 
4、油漆：采用环保油漆； 
5、五金：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，均经过酸洗磷洗防锈处理，表层没有剥落现象。

	173
	[image: image173.png]



	礼堂椅
	1、整体规格：580×760×1000mm
2、海绵：高密度冷发泡定型海绵、舒适耐用、久坐不变形。
3、面料：腈纶（条轮）混合高级装饰材料。
4、背外板：实木层板、美观、结实耐用。
5、座外板：座板表面有吸附音控、有效降低噪音。 
6、扶手：天然榉木（橡木）精加工处理、表面光滑平整无毛刺。 
7、写字板：实木多层胶合板、使用铝合金架支撑、收起时藏于扶手框架内、 
8、扶手及脚架：冷轧钢模具冲压焊制成型、表面经防锈磷化处理后静电喷涂、耐腐蚀性强。
9、座椅中心距580±5mm，扶手宽80mm，椅高1000±10mm，座高450±10mm。

	174
	[image: image174.png]



	智能密集架
	1、每组规格：900×600×2500mm（宽×深×高），列长按场地需求配置,为双柱式结构，每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整。

2、产品部件制作要求：①、轨道：为预埋式轨道。采用≥1.8mm热轧钢板，轨道板和轨芯采用整板一次性成型工艺，轨道板成型尺寸为120*25±0.5mm，成型轨芯≥22*25mm。轨道板两侧分别向内侧三道弯边，两侧折弯形成闭环密封结构，成型尺寸≥16*25mm，同时在轨道板两侧压印≥3mm的凹槽,增强轨道板强度。②、底盘：采用≥3.0mm热轧钢板折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边≥50mm，下平面弯边≥30mm，下平面通过焊接拉板，形成三角稳定结构，提高底架框的稳定性。架体长期载重存放资料不易变形。轴承横梁采用≥2.3mm热轧钢板一次成型，尺寸≥55*45mm，与底框焊接成一个整体。③、立柱：采用≥1.5mm冷轧钢板一次性成型制作，设计为半敞开式，利于立柱双面喷涂，立柱正面≥50mm，侧面≥38mm。侧面设有立柱调节孔，间距≥50mm，便于托板（搁板）调节。④、托板（搁板）、侧板、门板、顶板、防尘板、防鼠板：均采用≥1.0mm冷轧钢板。⑤、挂板：采用≥1.0mm冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣钩挂板，挂板与搁板之间也采用双扣钩，挂板与立柱连接的扣钩和挂板与搁板连接的扣钩平行度相差<1mm。⑥、档棒：采用≥0.8mm冷轧钢板。⑦、摇手装置：采用常用摇手装置即可，如：三叉式、圆盘式、7字形等。造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适，其结构为棘轮自动挂、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。传动速比1：7.5,荷载能力，每标准节＞600kg。⑧、传动装置：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动为主传动，两边为从动驱动方式。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条Φ8.5，节距12.7。链条破断力≥1800kg。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。

3、表面处理要求：部件的表面处理为热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品。颜色根据用户要求选定。

4、外观质量要求：①、密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。②、颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。

5、智能密集架系统技术及功能要求：①、固定列采用≥12英寸，分辨率不低于1024x768的彩色液晶触摸屏。②、活动列采用≥8英寸，分辨率不低于800x600的彩色液晶触摸屏。③、具有快速启动功能、架体节能功能、语音提示功能、档案查找及远程开架功能、人员检测功能、红外对射功能、智能防挤压功能、触摸停止功能、位置记忆功能、自检功能、接近到位保护功能、电流保护功能、锁定功能。

	175
	[image: image175.png]



	医用资料柜2
	1、整体规格：800×400×1850mm
2、主体材质：整体≥1.0mm电解钢板，激光切割，焊接成型，可拆装式结构，易于运输防运损省空间。表面处理：采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌、防锈耐磨。
3、柜门：采用双层隔音构造。上部钢化玻璃外翻门，下部外翻门。
4、配置：柜子上部分内里配2件层板，下部内里配1件层板。

	176
	[image: image176.png]



	医用茶几4
	1、整体规格：800×550mm
2、圆桌面：≥12mm 岩板，莫氏硬度≥7 级，耐磨、耐高温防火、耐化学腐蚀，环保安全。
3、圆桌脚：冷轧钢管厚1.2mm十字架支撑底座≥400×400mm中立圆柱，60mm定制桌脚，脚可承重力≥120kg，结构稳固；表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。
4、结构：桌面预埋金属法兰 + 螺栓固定。

	177
	[image: image177.png]



	医用办公椅3
	1、整体规格：615×685×965mm
2、椅背：采用内外双层聚丙烯（PP）背框嵌套结构，增强整体刚性，有效防止网布松弛、脱落或框架变形。
3、背框材料：主体采用30%玻璃纤维增强聚丙烯（PP+GF）注塑成型，显著提升结构强度、尺寸稳定性及耐热性，有效抑制成型收缩，确保框架精度与长期使用不变形，表面光洁，色泽均匀。
4、座垫海绵：采用一体成型分密度定型海绵，依据人体工学分区设计软硬梯度，贴合腰背与坐姿曲线，提供均衡支撑。
5、面料：椅背采用高弹性透气涤纶网布，通风散热；座垫面料选用高密度耐磨织物，色牢度高，。
6、椅脚：弓形底架采用Φ25×2.0mm 冷轧钢管，表面经哑光黑静电喷涂处理，防腐耐磨，线条流畅。
7、扶手：一体式固定扶手，采用高强度聚丙烯（PP）注塑成型，表面光滑，与椅背风格协调。

	178
	[image: image178.png]



	医用床头柜
	1、整体规格：465×455×810mm
2、材质ABS：采用模具塑料注塑成型，抗冲击，韧性高，耐老化，由顶板、餐板、外框。

3、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成，美观，轻巧，结构牢固。

	179
	[image: image179.png]



	医用等候沙发
	1、整体规格：1200×650×820mm
2、面料：采用医用抗菌合成硅胶，具有防污抗菌功能。
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、实木框架。
5、黑色喷涂钢脚。

	180
	[image: image180.png]



	测查床
	1、整体规格：（带床垫）1200×600×550mm
2、床架：碳素钢厚壁圆管（Φ≥25 mm，壁厚≥1.5 mm）经数控弯管工艺一体成型，结构稳固，抗变形能力强；床栏为栅栏式围挡设计，由同一圆管弯曲构成，围栏高度≥200 mm，栏杆间距≤70 mm，符合儿童安全防护标准，防止跌落及肢体卡夹。
3、表面：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等特点。
4、床板：多层实木胶板，厚度≥15 mm，表面平整光滑，无毛刺、裂纹；边缘全倒圆角处理（R≥5 mm）环保清漆涂层，防水、防污、耐消毒液擦拭，易清洁维护。
5、连接：金属部件采用工业机器人自动焊接，焊点均匀、牢固，表面打磨光滑，无焊渣、锐边；所有紧固件为不锈钢材质，防锈耐用。
6、配置：基础型发育筛查床。

	181
	[image: image181.png]



	测查楼梯
	1、整体规格：1500×600×910mm
2、材质：樟木松，表面处理 环保清漆
3、功能要求：属于儿童智测木梯发育筛查测验使用
4、测查用楼梯规格：上平台：由两梯相对合成的平台，500mm×600mm×500mm。底座全梯：长150cm（单梯底座长75cm）。每一个阶梯面：600mm×250mm×170mm，共3阶梯。单侧扶栏：长90cm,直径2.5cm，从梯面计算扶栏高400mm，直径25mm。

	182
	[image: image182.png]



	卷帘（遮光）
	1、整体规格：按实际测量
2、遮光卷帘材料：玻璃纤维面料。
3、卷帘要求：防紫外线、低甲醛、消臭、无异味、阻燃、防霉、抗菌耐水洗、不含致癌芳香胺染料。

	183
	[image: image183.png]



	阻燃加厚遮光布
	1、整体规格：2.8米门幅
2、面料：采用阻燃加厚遮光布 聚酯纤维。
3、加工工艺：布帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。按照1:2倍比例打皱。车3公分边，10公分脚。
4、阻燃加厚遮光布的检测要求：线密度（长丝）：90dtex≥经纱度≥85dtex， 385dtex≥纬纱≥380dtex，测试方法：GB/T 14343-2008，厚度：0.55～0.6mm，水洗尺寸变化率(%)：符合GB/T 19817-2005标准。
5、燃烧性能：符合GB/T 17591-2025标准 B1级。

	184
	[image: image184.png]



	阻燃窗帘布
	1、整体规格：2.8米门幅
2、面料：阻燃窗帘布。
3、加工工艺：布帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。按照1:2倍比例打皱。车3公分边，10公分脚。
4、布帘面料的检测要求：线密度（长丝）：180dtex≥经向≥170dtex，360dtex≥纬向黑色纱≥350dtex，350dtex≥纬向淡黄色纱≥340dtex，380dtex≥纬向亮黄色纱≥370dtex，测试方法：GB/T 14343-2008，厚度（mm）：0.55～0.65。
5、燃烧性能（洗后）：符合GB/T 17591-2025标准 B1级。

	185
	[image: image185.png]



	全阻燃窗纱
	1、整体规格：2.8米门幅
2、全阻燃窗纱：聚酯纤维
3、加工工艺：波浪式褶皱，窗纱打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。按照1:2倍比例打皱。车3公分边，10公分脚。
4、窗纱面料的品质检测要求：线密度：180dtex≥经向反面≥170dtex，测试方法：GB/T 14343-2008，0.7mm≥面料厚度≥0.6mm，水洗尺寸变化率(%)：符合GB/T 19817-2005标准，120g/㎡≥每平方米质量≥110g/㎡；织物密度：120根/10㎝≥经向密度≥110根/10㎝，  120根/10㎝≥纬向密度≥110根/10㎝；断裂强力：符合GB/T 19817-2005标准。
5、燃烧性能（洗后30次）符合GB/T 17591-2025标准 B1级。

	186
	[image: image186.png]



	布帘轨道
	1、 整体规格：24×21mm

2、轨道 材料：采用304不锈钢，内含工程塑料静音胶条；规格：24mm×21mm,厚度：0.8mm ；表面处理：喷白色；轨道两端上部含有方形孔，封口的卡扣卡在方形孔内，防止封口脱落；
3、布帘轨道要求 符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，主要技术参数：C：≤0.07%；S：≤0.030%；P：≤0.045%；Mn：≤2.00%；Si：≤0.75%；Cr：17.50-19.50%；Ni：8.00-10.50%

	187
	[image: image187.png]



	绒布帘
	1、整体规格：2.8米门幅
2、遮光绒布帘面料：100%聚酯纤维，高精密丝绒，无毒无异味。
3、遮光绒布帘加工工艺：绒布帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式或其它更优方式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。按照 1:2 倍比例打皱。车 3 公分边，10 公分脚。
4、遮光绒布帘的检测要求：水洗尺寸变化率：符合GB/T 19817-2005标准；耐磨性能（次）：≥30000次；平方米干燥质量（g/㎡）：300～350；PH 值：符合 GB/T 18401-2010(C 类）标准；甲醛含量：符合 GB/T 18401-2010(C 类）标准；异味：符合 GB/T 18401-2010(C 类）标准
5、燃烧性能：符合GB/T 17591-2025标准 B1级别。

	188
	[image: image188.png]



	电动开合帘轨道
	1、 整体规格：33.6×22mm

2、轨道：布帘和电动开合帘轨道的连接方式采用扣眼式；电动轨道规格：33.6mm×22mm,厚度1.2mm；表面处理：喷白色
3、电动开合帘轨道的检测要求：产品成分符合GB/T  6892-2015《一般工业用铝合金挤压型材》标准，壁厚：1.1㎜～1.2㎜；规格：宽度（侧壁外沿至侧壁外沿）：33.6㎜(±0.5mm) 高度：22㎜(±0.5mm)；抗拉强度：≥230N/m㎡；规定非比例延伸强度：≥200N/m㎡。
4、采用POM吊轮，坚固耐用，滑动顺滑。
5、挂钩采用扣眼式挂钩，材质为锌合金，表面经电镀处理，防止变色及生锈。
6、电机：电子记忆限位功能，内置遥控功能，遇阻停止功能，轻触启动功能，停电手位功能，超长寿命功能，可外接干接点开关功能，第三行程点功能，手机蓝牙、Wi-Fi控制等。直流电机：110-220V；安全载重：≥50kg；额定扭矩：≥1.2N.m；打开、关闭速度：≥14cm/sec，
额定功率：54W，额定电流：0.22A，噪音：≤40dB；连续工作时间：≥4min；防护等级：≥IP41；轨道长度：≤12M，产品重量:1.1kg(±50g)；电源线：2芯；标配无线遥控：射频433.92MHz±75KHz，CR2032电池。

	189
	[image: image189.png]



	全阻燃隔离帘
	1、整体规格：2.8米门幅
2、全阻燃隔离帘材料：聚酯纤维，无毒无异味，特制通风透气网孔，经线100D低弹丝，纬线100D低弹丝。含绑带。隔离帘面料的长度与隔离帘轨道的长度的比例为： 1.5：1。隔离帘下垂边沿离地面25CM。
3、加工工艺：隔帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。车3公分边，10公分脚。
4、全阻燃隔离帘要求：主面料厚度0.85～0.9mm；

	190
	[image: image190.png]



	隔帘轨道
	1、 整体规格：19.5mm×17.5mm

2、轨道材料：采用304不锈钢；规格19.5mm×17.5mm,厚度：0.8mm；表面处理：喷白色，轨道两端上部含有方形孔，封口的卡扣卡在方形孔内，防止封口脱落。
3、病床隔帘轨道的检测要求：产品成分符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》中06Cr19Ni10牌号的要求。
4、POM吊轮，坚固耐用。滚轮采用PE材料，滑动顺滑。
5、扣眼式挂钩，材质为高强度尼龙，不能使用金属挂钩，防止生锈。
6、卡扣式封口，材质：不锈钢，厚度：1mm，封口含有卡扣，卡在轨道顶部的方孔内，防止封口脱落。
7、顶码 材料：采用304不锈钢，厚度1.5mm。顶码的检测要求：成分符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》中06Cr19Ni10牌号的要求。

	191
	[image: image191.png]



	文件柜
	1、整体规格：800×400×1850mm
2、主体材质：全钢结构，0.7mm厚度冷轧钢板,柜体经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型；
3、表面处理：表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌、防锈耐磨。
4、配置：上柜玻璃对开门，配2件层板；下柜钢制对开门，配1件层板，锁具、缓冲门铰。

	192
	[image: image192.png]



	办公桌（双面）
	1、整体规格：1600×1200×750~1200mm
2、柜体：基材E0级实木颗粒板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，副柜及其他板厚≥16mm。
3、桌脚：采用50方管门字钢脚，壁厚≥1.2mm，整体焊接成型，结构稳固无晃动。表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：副柜1200mm高上部空间可放文件，下部空间可放主机。工作的台面下配键盘架，中间配桌面隔屏。靠副柜台面配有铝合金线盒盖。

	193
	[image: image193.png]



	办公桌2
	1、整体规格：1200×600×750mm
2、柜体：基材 E0级实木颗粒板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，副柜及其他板厚≥16mm。
3、桌脚：采用50方管门字钢脚，壁厚≥1.2mm，整体焊接成型，结构稳固无晃动。表面采用抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨。
4、五金：缓冲三节导轨，三抽联动抽屉锁具。
5、配置：带锁具的三抽屉地柜，桌面过线盒（不含接电）、桌台下配吊式主机架、键盘架。

	194
	[image: image194.png]



	办公椅1
	1、整体规格：630×700×1155~1215mm
2、头枕：PA+GF30%，西皮
3、椅背：PA+GF30%背框+特网面料
4、腰靠：切割绵+升降调节
5、椅座：定型绵+弹力座布
6、底盘：连动底盘三档锁定
7、扶手：PU扶手面+升降调节
8、气杆：行程65mm沉口50mm三级气杆
9、椅脚：340mmPA五星脚
10、椅轮：60/25黑色PA轮

	195
	[image: image195.png]



	办公桌
	1、整体规格：主柜：1800×800×750mm 副柜：1600×400×645mm
2、主体：台面基材 E0级实木颗粒板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：主台面板≥25mm厚，副柜顶板/层板≥25mm厚，其他板≥16mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，方管50×50mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固。
4、五金：抽屉导轨、三抽联动锁具。
5、配置：桌下吊装键盘架，桌面过线盒、副柜主机箱位。

	196
	[image: image196.png]



	办公椅2
	1、整体规格：665×640×1150~1215mm
2、面料：西皮 ，防磨防污性好，皮感亲肤柔软；
3、海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、扶手：电镀工艺扶手，不易生锈。 
5、气杆：采用85#电镀气杆，厚度2.0mm 
6、椅脚：采用350#电镀面包脚 
7、轮子：采用尼龙万向轮，不易损坏。   
8、底盘：5.0mm中置倾仰原位锁定底盘

	197
	[image: image197.png]



	办公沙发1
	1、整体规格：（三人位）2100×830×830mm
2、面料：西皮 
3、海绵：高回弹聚氨酯海绵 坐垫≥45D密度，靠背≥35D密度；具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：12mm多层实木板材+实木30×80mm木方内框架结构。      
5、坐用高回弹45D密度海绵，背用高回弹35D密度海绵。  
6、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。  
7、不锈钢脚架，外加工程塑料脚垫。

	198
	[image: image198.png]



	办公沙发2
	1、整体规格：（单人位）1100×830×830mm
2、面料：西皮 
3、海绵：高回弹聚氨酯海绵 坐垫≥45D密度，靠背≥35D密度；具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
4、内框：12mm多层实木板材+实木30×80mm木方内框架结构。      
5、坐用高回弹45D密度海绵，背用高回弹35D密度海绵。  
6、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。  
7、不锈钢脚架，外加工程塑料脚垫。

	199
	[image: image199.png]



	茶几1
	1、整体规格：600×600×420mm
2、桌面：≥12mm 岩板，莫氏硬度≥7 级，耐磨、耐高温防火、耐化学腐蚀，环保安全。                                                                          3、钢架：采用25×25×1.2mm钢架，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。
4、结构：桌面预埋金属法兰 + 螺栓固定。

	200
	[image: image200.png]



	茶几2
	1、整体规格：1200×600×420mm
2、桌面：≥12mm 岩板，莫氏硬度≥7 级，耐磨、耐高温防火、耐化学腐蚀，环保安全。                                                                          3、钢架：采用25×25×1.2mm钢架，表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，涂层均匀附着力强，环保抑菌防锈耐磨。
4、结构：桌面预埋金属法兰+螺栓固定。

	201
	[image: image201.png]



	会议桌1
	1、整体规格：3000×1200×750mm
2、主体：台面基材E0级实木颗粒板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，管60×30mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，中间脚为配电箱脚（如有）。
4、五金：拆装式结构，镀锌五金件连接件、横梁和侧柱组成桌脚。
5、配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板（不含接电）。

	202
	[image: image202.png]



	会议桌2
	1、整体规格：5400×1600×750mm
2、主体：台面基材E0级实木颗粒板，表面覆贴三聚氰胺浸渍胶膜纸MFC板，2.0mm厚同色PVC封边条，激光封边工艺，无胶线、密封性强、环保。板厚：台面板≥25mm厚。
3、桌脚：采用门字型钢脚架，管60×30mm壁厚≥1.5mm，钢脚表面抑菌粉末，高温静电喷塑工艺，环保抑菌、防锈耐磨；整体钢架结构牢固，中间脚为配电箱脚（如有）。
4、五金：拆装式结构，镀锌五金件连接件、横梁和侧柱组成桌脚。
5、配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板（不含接电）。

	203
	[image: image203.png]



	办公椅（会客）
	1、整体规格：705×570×980mm
2、面料：采用西皮，防磨耐污性好；PU软扶手。
海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
3、脚架：配电镀圆管工字型脚架，可承重≥250KG。

	204
	[image: image204.png]



	办公桌A
	1、整体规格：1600×800×750mm
2、基材：E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理。
3、面层：≥0.6mm厚天然胡桃木皮饰面。
4、封边：封边与贴面同色木皮
5、油漆：采用环保油漆，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干；
6、五金配置：三节滚珠回弹导轨，承重力强，抽拉顺畅，消声静音，抽身可全部抽出，且拆卸方便，阻尼缓冲门铰。

	205
	[image: image205.png]



	办公椅A
	1、整体规格：700×670×1190~1265mm
2、面料：西皮 ，防磨防污性好，皮感亲肤柔软；
海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
3、扶手：电镀工艺扶手，不易生锈。 
4、气杆：采用85#电镀气杆，厚度2.0mm 
5、椅脚：采用350#电镀面包脚 
6、轮子：采用尼龙万向轮，不易损坏。   
7、底盘：5.0mm中置倾仰原位锁定底盘

	206
	[image: image206.png]



	桌前椅A
	1、整体规格：700×670×990mm
2、面料：采用西皮，防磨耐污性好；PU软扶手。
海绵：采用密度≥45KG/m³的高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定，长期使用不易塌陷或变形。
3、脚架：配电镀圆管工字型脚架，可承重≥250KG。


★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求
（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。 

②供应商中标后应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目实施产生的供应商及采购人相关人员人身安全问题由供应商承担全部责任。 

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（5）卫生要求

施工现场垃圾每日一清洁，当日垃圾及时清理出医院；施工现场设备须有序堆放，并自行承担保管责任。

（6）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

家具安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告。如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

家具安装完毕后，室内空气质量达到国家环保标准；本项自预验收后5天内，委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，检测项目中含“甲醛”、“苯类”、“TVOC”等项；抽取样品和检测时，供应商代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；如检测合格，检测费用由采购人承担；如检测不合格，则检测费用由供应商承担，同时供应商对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得竣工验收。

（7）质保（维保）及售后要求

①本项目整体质保期为五年（自验收报告签字确认之日起进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂备件材料，确保产品的正常使用。 

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后120天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）样品要求

1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：

	序号
	品名
	数量
	单位
	样品规格
	样品制作的标准和要求

	1
	候诊椅
	1
	张
	L650×W680×H875mm±5mm（单人位）
	序号98 技术要求

	2
	医疗垃圾桶柜
	1
	套
	W900×D600×H850mm±5mm（柜体中带脚踏垃圾装置部分）
	序号3 技术要求

	3
	隔帘轨道
	1
	套
	轨道为L形，L形两边长度各为500mm。
	序号190技术要求


2.样品递交要求

（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：9:10-9:30）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。

（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

 采购需求（包二）
一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据南京市江宁妇幼保健院新建项目，为保证医院正常工作顺利实施，根据医院建设标准，有效提高空间的利用率， 充分体现医院特色，医院拟购置医疗病床一批。

（二）项目建设遵循标准

《YY/T0003-2023手动病床》
GB/T 17657-2013GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》
GB 9274-88 《色漆和清漆耐液体介质的测定》

GB/T 1771-2007《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》
GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》

YY9706.246-2023《医用电气设备第2-46部分:手术台的基本安全和基本性能专用要求》 

GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分:安全通用要求》

YY0571-2013《医用电气设备第2部分:医院电动床安全专用要求》

……
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。
（三）资产配置标准

1.固定资产须符合《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限

（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品
	备注

	1
	手动病床
	461
	张
	3849
	核心产品
	工业
	货物
	否
	第一类医疗器械

	2
	床垫
	475
	张
	660
	
	工业
	货物
	否
	

	3
	床头柜
	461
	个
	717
	
	工业
	货物
	否
	

	4
	移动餐桌
	493
	张
	990
	主要产品
	工业
	货物
	否
	

	5
	儿童病床
	32
	张
	5005
	
	工业
	货物
	否
	第一类医疗器械

	6
	医用婴儿床
	108
	台
	2338
	
	工业
	货物
	否
	

	7
	接产台
	6
	台
	3685
	
	工业
	货物
	否
	

	8
	产病床
	21
	张
	165000
	主要产品
	工业
	货物
	否
	第二类医疗器械

	9
	电动护理床
	14
	张
	29480
	主要产品
	工业
	货物
	否
	第二类医疗器械


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求

1.产品技术指标

	序号
	产品
	功能、性能、配置不低于以下要求

	1
	手动病床
	1、规格尺寸：L2160×W960×H500mm±10mm

2、背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～45°±5°

★3.投标时，提供所投产品《第一类医疗器械备案凭证》或《第一类医疗器械备案编号告知书》原件扫描件；未提供做无效标处理。

★4、床面板采用四块ABS注塑一次成型（非吹塑工艺），面板厚度≥28mm,背部面板(1#) L857×W767mm±2mm;臀部面板(2#):L857×W207mm±2mm;臀部面板(3#)L857×W327mm±2mm;腿部面板(4#)L857×W547mm±2mm,2#与4#面板两侧一体成型挡床垫设计，防止床垫移位（投标时提供能反映出ABS床面板实测厚度、4块面板长宽尺寸高清图片，并加盖投标人公章，未提供做无效投标处理。）
5、背部床板采用“双支撑”卸力结构;结构尺寸≥715×Φ32×3.0mm无缝钢管材质。（投标时提供高清实物图片，并加盖投标人公章）。

6、床框采用≥30×60×1.5㎜矩型钢管，床头尾板横梁管采用≥30×60×1.5㎜钢管，整床动态承重≥250kg,静态承重≥650kg（投标时提供整床承重佐证文件，并加盖投标人公章）。

▲7、螺杆转动轴丝牙采用细螺纹；摇把套管采用铝管套，尺寸≥19mm×3.50mm；螺杆独立承重≥650kg。（投标时提供铝管摇把套管实测尺寸高清图片和螺杆独立承重文件，并加盖投标人公章）
▲8、护栏采用弯管结构，护栏横管采用加厚≥2.00mm D型铝合金材质，护栏铸铝开关座一次成型，长度≥175mm，可容纳4指操作，受力均匀，床梁直接连接≥6支护栏竖管；护栏上支座采用含金属件注塑，护栏具有防夹手功能。（投标时提供以下材料，并加盖投标人公章：①提供一次成型护栏铸铝开关座的实测尺寸高清图片，长度≥175mm②护栏上支座注塑件（含金属件）切开面高清图片）。

▲9、床头板、床尾板采用工程PP材料（吹塑工艺），外尺寸≥L960mm×W550mm×H80mm，床头板、床尾板中心采用ABS注塑扣板，避免因贴纸工艺脱胶脱色，内置圆钢直径16mm*2.0mm，内置固定插式结构，暗藏ABS锁定开关；镶嵌直径≥80mmABS防撞轮，颜色与床头板、床尾板中心扣板一致，床头板、床尾板均可拆卸，兼具CPR急救功能（投标时提供以下材料，并加盖投标人公章：①床头板ABS注塑扣板及插式结构实物高清图片②ABS锁定开关实测高清图片）。

▲10、中控脚轮≥5寸，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防缠绕发丝等异物卷入功能；“T”形中控刹车踏板采用≥1.5mm厚铝材制作，踏板上端宽110mmx长度180mm土2mm,下端长390mmx40mm土2mm，中控踏板中心有锁刹，解锁标识，具有15个防滑凸点及左右各有3条防滑条，底部采用22mmx1.5mm圆管加固；整床采用无底座中控设计。(投标时提供中控刹车踏板及整床无底座设计高清实物结构图片，并加盖公章)

11、床头尾两侧共配有≥4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有≥4个ABS可移动引流挂钩。

12、床体金属表面采用电泳底漆+喷涂抗菌、防霉喷涂双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命；金属表面喷涂经中性盐雾9级检测≥505小时。

13、输液架：配备不锈钢输液架为两节“空气阻力”升降输液架，四爪头式铝合金“防脱落”挂钩。

	2
	床垫
	1.产品规格尺寸：长1930×宽850×高80mm±10mm

2.床垫采用80mm±10mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合。

	3
	床头柜
	1、规格尺寸：L480×W470mm×H800mm±10mm （抽屉颜色与床头板颜色一致）    

2、整体采用ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定。

3、具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境，整体美观大方。

4、床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门， 隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便。

5、柜内配有一层活动层板，可灵活调节层板高度，柜门内设有一个储物盒，方便患者储存物品。

	4
	移动餐桌
	1、规格尺寸：长800mm×宽400mm×高（780-1020）mm±10mm。

2、桌面升降780-1020mm

3、餐桌台面采用环保抗倍特材质，易于清洁，具有耐沸水、耐磨、防腐性、耐划痕、防水性，并具阻燃性。

4、桌面边缘修圆处理，采用气动升降装置，按压气动升降，气动升降行程780-1020mm。

5、立柱采用铝外套管≥105×70×2.0mm，铝内套管≥90×60×2.0mm，内置弹簧助力装置无级升降调节高度，可锁定在任何高度，安静无噪音。（投标时提供实测尺寸高清图片，并加盖投标人公章）。

6、底座采用冷轧钢30×60×1.2mm弯管90度制作而成，4个咖啡色医用1.5寸静音轮。

	5
	儿童病床
	1、外尺寸：L1900×W980mm×H500mm±10mm
2、背部升降：0～75±5°   

★3.投标时，提供所投产品《第一类医疗器械备案凭证》或《第一类医疗器械备案编号告知书》原件扫描件；未提供做无效标处理。
4、床面板采用四块ABS注塑一次成型（非吹塑），面板厚度≥28mm,ABS床面板可快速拆卸、避免因消毒，潮湿、尿液等产生的锈迹，延长病床使用寿命；背部面板尺寸(1#) L857×547mm±2mm;臀部面板(2#):L857×W207mm±2mm;臀部面板(3#)L857×W327mm±2mm;腿部面板(4#)L857×W547mm±2mm,2#与4#面板两侧一体成型挡床垫设计，防止床垫移位 。
5、床框部分：床框采用≥30×60×1.5㎜矩形钢管，床头尾板横梁管≥60×60×1.5㎜钢管，床体焊接质量坚实牢固耐用。 

6、螺杆系统：具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆通过≥10万次试验后转动顺滑，无卡阻，功能运行正常。摇把套管采用铝材，摇手柄有防滑设计，内置圆钢¢8mm，摇把具有“二次开合”功能设计。

7、采用长栅栏式护栏，隐藏式低位安装；一键式“下隐藏双保险开关”，避免儿童误操作风险，带缓冲阻尼器，护栏框架采用钢材30×15mm,厚度≥1.6㎜椭圆管，竖挡管采用Φ15㎜，厚度≥1.4㎜椭圆管。

8、床头板、床尾板采用工程PP材料（吹塑工艺），外尺寸≥L960mm×W550mm×H80mm，床头板、床尾板中心采用ABS注塑扣板，避免因贴纸工艺脱胶脱色，内置圆钢直径16mm*2.0mm，内置固定插式结构，暗藏ABS锁定开关；镶嵌直径≥80mmABS防撞轮，颜色与床头板、床尾板中心扣板一致，床头板、床尾板均可拆卸，兼具CPR急救功能（投标时提供以下材料，并加盖投标人公章：①床头板ABS注塑扣板及插式结构实物高清图片②ABS锁定开关实测高清图片）。
9、盖面轮为≥5寸防缠绕静音万向轮，安装连接轴采用≥Φ28mm圆钢插杆式固定永不弯曲折断；轮体静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防止发丝等异物卷入功能（投标时提供带模印LOGO的盖面轮高清图片，并加盖投标人公章）。

10、床头尾两侧共配有≥4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。

11、输液架：配两节式不锈钢升降输液架，四爪头式“防脱落”挂钩。 

12、床体金属表面采用电泳底漆+喷涂抗菌、防霉喷涂双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命；金属表面喷涂经中性盐雾9级检测≥505小时。

13、床垫采用80mm±10mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合。

	6
	医用婴儿床
	1、规格：长830mm，宽530mm，高910mm，±10mm，睡盆调节角度0-12°，产品净重16kg。

2、安全工作载荷：睡盆15kg  网篮5kg.

3、睡盆升降系统：睡盆升降采用静音气弹簧控制，角度可进行无级调节。

4.床垫：采用防水材质，具有防水、透气、抗菌、无毒等特点。

5、睡盆：食品级、耐药全透明ABS注塑而成。睡盆尺寸：长830mm× 宽490mm× 高250mm±10mm。

6、框架：采用冷轧钢材经氩弧焊焊接而成，外观平整更美观，后经环保喷涂，保证婴儿床的安全性能达到：坚固、耐药、抗腐蚀等要求。

7、网篮：采用钢材折弯焊接而成，表面经过浸塑处理提升美观性和手感，可取下，方便护理使用。

8、脚轮：采用φ100mm的四脚刹车脚轮，树脂双面轮转向更轻便、灵活、静音，稳定性、安全性更好。

9、蚊帐：配置网状蚊帐。

	7
	接产台
	1、不锈钢304材质，L900×W700×H800mm,台面采用高密度海绵，面层采用西皮制作，台面四周有围栏，可移动，方便接生使用。

	8
	产病床
	1、 适用范围:供妇产科休养、诊察、分娩及施行一般产科手术用。

★2.投标时，提供所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》原件扫描件；未提供做无效标处理。
★3、产病床电机采用医用电机，电机数量≥4台，安全电压为DC24V;其中背板电动升降、座板电动升降、背板座板可联动、床体高低电动升降及搁腿架电动升降。（投标时提供说明书或第三方检测报告，并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。）。

4.床体尺寸:长度:≥2300mm，宽度:≥1080mm 。

5.床面尺寸:长度:≥1950mm，宽度:≥860mm 。

6.床面高度(不含床垫):最低:≤485mm，最高:≥890mm。 

7、背板上折角度:≥63°，床面后倾角度:≥12°。
8、分体式护栏，高强度PP材质模具一次性注塑成型。长≥730mm，高≥325mm，厚≥55mm，护栏升降距离≥400mm，下降后完全隐藏于床面下方，配有阻尼缓冲装置。

9、床头板可拆卸，采用PE阻燃材料模具一次性成型。长≥760mm，高≥380mm，厚≥40mm。

▲10、背板、座板、辅助台三段式床面设计，可开展≥20种分娩体位。（投标时提供投标产品20种或20种以上数量分娩体位图片，并加盖投标人公章）。

11、中控三档刹车装置，具有锁定、定向移动、万向移动功能。刹车踏板总长度≥250mm，单个踏板宽度≥60mm。

12、脚轮直径≥150mm。

13、臀部座板臀部位置V型切口设计。

14、臀部座板可单独电动上折调节，座板上折角度:≥15°。

15、所有操作按钮可一键锁定。(投标时提供锁定按键实物照片，并加盖投标人公章佐证。）

16、双侧内置式分娩把手，助产分娩时助产拉手可完全收纳隐藏于座板下方，拉起即自锁并设有一键式下放功能，助产拉手可前后移动调节，滑动调节距离≥140mm，三档卡槽设计。(投标时提供大于等于140mm滑轨测绘实物照片，并加盖投标人公章佐证。）

17、护栏内外双侧均设有操作按钮，通过集成电路板控制，非薄膜开关控制。

18、夜灯开关具有手动和自动感应两种操作模式，光线强度三档可调节。

19、床板两侧配有紧急CPR装置。

▲20、配备蓄电池，电池容量≧7.2Ah（投标时提供说明书，并加盖投标人公章佐证。），便于在断电状态下使用。

21、脚蹬（脚板）、搁腿架一体化设计，无需操作即可实现产妇蹬脚及搁腿的快速切换。

22、脚蹬（脚板）最大外摆角度：≥90°，脚蹬（脚板）最大上折角度：≥90°。

23、脚蹬（脚板）升降距离:≥210mm 。
▲24、床垫外套面料为双层纳米银离子材质，具有抗菌及阻燃等特性，高周波热融合工艺制作，整体无缝，双层设计。床垫与床板设有不锈钢卡扣固定（投标时提供不锈钢卡扣实物照片，并加盖投标人公章佐证。）。床垫厚度≥130mm,采用分层减压设计。

25、床头设有四组防撞轮装置。

26、整床具有最低位反弹保护功能及床体后倾反弹保护功能。

27、配有插拔式辅助台并配有污水盆，分娩或冲洗会阴时可接液体。另配置有小辅助台，可满足临床不同接生需求。

28、整床重量：≥230KG，安全工作载荷≥220KG。

29、整床电子电器设备有害物质含量合规。

30、整床为钢塑混合结构，整体床架静电喷涂工艺，喷涂表面具有抗菌防霉效果。

▲31、床体底座两侧均配备有固定非无线升降辅助控制器，具有安全锁定功能（此开关下方有一个触点板，用脚上抬一秒后接通电源），可操作整床上下功能，对辅助控制器无操作10s后，辅助控制器自动上锁，如需继续操作，仍需解锁，可防止会阴部护理缝合时误操作到控制器而造成意外，并可避免医护手部触摸按钮后造成的感染风险。（投标时提供辅助控制器注册证文件和辅助控制器实物照片，并加盖投标人公章佐证。）

★32、配备有音乐分娩镇痛播放系统。具有音量调节及切换音乐功能，可根据产妇喜好调节，同时能起到舒缓产妇的紧张情。（投标时提供彩页或播放设备实物照片，并加盖投标人公章，未提供做无效投标处理。）

★33、产床使用年限≥10年。（投标时提供说明书或铭牌实物照片，并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。）。

	9
	电动护理床
	★1、具备4台线性电机，分别控制床体电动升降、电动升降、腿板电动升降、前后电动倾斜功能。

★2.投标时，提供所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》原件扫描件；未提供做无效标处理。
3、床体尺寸：长度≧2230mm，宽度≧1000mm；床面尺寸:长度≧1960mm，宽度≧900mm

4、床面高度（不含床垫）:最低≤465mm，最高≥785mm，升降行程≥320mm

5、背板电动上折角度≥70°，大腿板上折角度≥25°，小腿板下折角度≥15°（手动 7 档可调）

6、整床升降采用垂直式升降系统，前倾≥12°，后倾≥12°

7、脚轮采用直径≥125mm 的中控脚轮，须具备制动、直行、万向功能

8、具备中控刹车装置

★9、同时具备机械式CPR和电动式CPR
床板采用全碳钢床板，由背板、臀板、腿板、脚板4块床板组成，静电喷涂工艺，喷涂表面具有抗菌防霉效果,且每张床板可单独拆卸进行消毒。

▲10、采用四片式护栏：背部两侧安全护栏长度≧1050mm，高度≧380mm, 厚度≧45mm；腿部两侧安全护栏长度≧610mm，高度≧380mm，厚度≧32mm。（投标时提供说明书，并加盖投标人公章佐证。）

▲11、床体顶端配有吊架安装孔，直径32mm，安装吊架后，可辅助患者起身（投标时提供彩页或说明书，并加盖投标人公章佐证。）

12、四片护栏外侧均具备滚珠式角度指示器，分别显示背板角度及床体倾斜角度

13、四片式护栏，安全护栏升起后距床面高度≥380mm，配有阻尼缓冲功能

14、前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状

15、前侧护栏外侧具有按键锁定功能，可进行单独功能锁定，非按键面板断电式锁定（投标时提供彩页及说明书，并加盖投标人公章佐证。）

16、前侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置（投标时提供最低位显示灯实物照片或彩页，并加盖投标人公章佐证。）

17、床头板、床尾板采用三孔式设计（投标时提供彩页，并加盖投标人公章佐证。），不同方位推行时方便抓握，可直接拆卸。

18、具备膝背联动功能，缓解因背部上升给尾椎部造成的压力

19、具备备用电池

★20、具备“一键平躺”功能（投标时提供彩页及说明书，并加投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。）

★21、具备“一键椅位”功能，满足心衰和心肺功能不全的患者治疗需求（投标时提供彩页及说明书，并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。）

22、床板两侧，各设置引流袋及附属挂钩环2个。

23、四个输液架插孔分布在床的两端，并具备可伸缩输液架，调整范围≥500mm

24、床头具备电气面板，220V 电源指示灯及保险丝。

25、整床外延四角具备防撞角轮，在推行、转移过程中对床体起到保护缓冲作用

26、整床最大承重：≥265kg


★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。 

②供应商中标后应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目实施产生的供应商及采购人相关人员人身安全问题由供应商承担全部责任。 

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（5）质保（维保）及售后要求

①本项目整体质保期为五年（自验收报告签字确认之日起进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂备件材料，确保产品的正常使用。 

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后120天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件。

7.培训要求

（1） 中标供应商提供培训管理技术人员的服务，相关费用包含在投标报价中。

（2）培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，中标供应商应安排厂家技术人员对使用单位技术人员进行集中原厂培训。

（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，并在培训前提供完整的培训资料、培训计划等文档。
（三）样品要求
1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：
	序号
	品名
	数量
	单位
	样品规格
	样品制作的标准和要求

	1
	臀部面板(2#)


	1
	块
	L857×W207mm±2mm
	序号1 手动病床的产品技术指标

	2
	“T”形中控刹车踏板
	1
	只
	踏板上端宽110mm×长度180mm土2mm,

下端长390mm×40mm土2mm，
	序号1 手动病床的产品技术指标

	3
	床头板
	1
	套
	尺寸≥L960mm×W550mm×H80mm
	序号1 手动病床的产品技术指标


2.样品递交要求

（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A401，并登记送达信息（登记时间：9:10-9:30）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。

（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

第五章  评标方法与评标标准（包一）

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评分标准

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分。本项最低得分0分。
	22
	客观分

	2.2
	样品
	评委根据投标人提供的样品的外观、材质要求及结构工艺等情况进行评分，(具体样品技术参数及规格要求详见第四章采购需求（三）样品要求)
1.候诊椅，该样品最高得 5分
①材质无异味、无劣质替换②结构牢固、稳定性强、承重度高；③功能设计科学合理；④外观无瑕疵、无划痕、无变形、无脏污、无色差；⑤内部工艺精细、接缝边缘处理规整。以上内容逐条阐述。

(1)上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得1分；

(2)上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.5分；

(3)上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.2分；

(4)未提供该样品，得0分。
2.医用处置柜，该样品最高得 5分
①脚踏轻踩即开、回弹顺畅②结构牢固、稳定性强、承重度高；③功能设计科学合理；④外观无瑕疵、无划痕、无变形、无脏污、无色差；⑤内部工艺精细、接缝边缘处理规整。以上内容逐条阐述。

(1)上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得1分；

(2)上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.5分；

(3)上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.2分；

(4)未提供该样品，得0分。
3.隔帘轨道，该样品最高得 2分
①材质无异味、无劣质替换。②轨道顺滑、静音、不卡顿。以上内容逐条阐述。

(1)上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得1分；

(2)上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.5分；

(3)上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.2分；

(4)未提供该样品，得0分。
	12
	主观分

	2.3
	产品设计方案
	针对核心产品和主要产品编制设计方案，评委根据投标人提供的方案进行综合评分，包含：1.核心产品及主要产品的效果图、三视图、分解图；2.方案优化的目的与价值；3.设计方案的逻辑与核心内容；4.用户痛点分析；5.安全与无障碍优化。以上内容逐条阐述。
(1)上述每有一项内容完整、科学合理、操作性强的，对应项得3分；

(2)上述每有一项内容比较完整、科学合理、操作性较强的，对应项得1.5分；

(3)上述每有一项内容基本完整的，对应项得0.5分；

(4)上述每有一项内容缺失，对应项得0分。
	15
	主观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.项目进度安排；2.原材料采购；3.货物生产管理；4.质量控制体系；5.产品检验出厂；6.货物运输保障。以上内容逐条阐述。

(1)上述每有一项内容完整、科学合理、操作性强的，对应项得1分；

(2)上述每有一项内容比较完整、科学合理、操作性较强的，对应项得0.5分；

(3)上述每有一项内容基本完整的，对应项得0.2分；

(4)上述每有一项内容缺失，对应项得0分。
	6
	主观分

	3.2
	现场安装管理措施
	根据投标人针对本项目提供的现场安装管理措施综合评分，包含：1.组织措施；2.安全文明施工；3.现场保护措施。以上内容逐条阐述。

(1)上述每有一项内容完整、科学合理、操作性强的，对应项得1分；

(2)上述每有一项内容比较完整、科学合理、操作性较强的，对应项得0.5分；

(3)上述每有一项内容基本完整的，对应项得0.2分；

(4)上述每有一项内容缺失，对应项得0分。
	3
	主观分

	3.3
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.售后服务机构及人员配置、服务程序及回访制度；2.维护保养措施；3.备品备件。以上内容逐条阐述。

(1)上述每有一项内容完整、科学合理、操作性强的，对应项得1分；

(2)上述每有一项内容比较完整、科学合理、操作性较强的，对应项得0.5分；

(3)上述每有一项内容基本完整的，对应项得0.2分；

(4)上述每有一项内容缺失，对应项得0分。
	3
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供自 2022 年 1 月1 日以来（时间以合同签订时间为准）类似项目业绩证明（每个合同标的至少包含本项目产品清单中的治疗柜、医用办公桌），每提供1个得1分，最多得3分。

（业绩证明材料包括：①合同扫描件至少包含首页、合同标的页、双方签字盖章页等关键页；②所列业绩项目实施过程中的任意1次交易的银行流水清单扫描件。

注：所提供合同标的产品名称与评标标准给定名称不同时，应提供符合采购要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。）
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人或所投任意产品制造商具有①中国绿色产品认证证书；②有害物质限量认证证书；③低VOCs家具产品认证证书；④产品防腐蚀等级认证证书。每提供一个符合条件的证书得0.5分，最高2分，不符合要求的不得分：

以上认证单元均包含软体家具、金属家具、木制家具、钢木家具。

备注：①上述各类证书均须提供证书扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）对证书的信息查询截图。证书若失效、撤销或暂停，或未提供、或内容不全专家无法认定的，均不得分。②所提供认证范围“产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	2
	客观分

	5.2
	履约能力2
	投标人或所投产品任意制造商具有有效的以下两个证书，每提供一个符合条件的证书得1分，最高2分，不符合要求的不得分：

（1）人类工效学产品认证证书；

（2）产品安全认证证书；

以上认证单元均包含桌台类、椅凳类、柜架类、床类、沙发类家具。

备注：①上述各类证书均须②提供证书扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）对证书的信息查询截图。证书若失效、撤销或暂停，或未提供、或内容不全专家无法认定的，均不得分。②所提供认证范围“产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	2
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分


评标方法与评标标准（包二）

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	分值类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
	30
	客观分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2.5分，其余指标有1项负偏离扣0.5分。本项最低得分0分。
	29
	客观分

	2.2
	检测报告
	投标人或制造商提供带有“CMA”标识的检测报告，相关检测报告中必须包含以下数据，否则不得分：

1、移动餐桌台面抗倍特材质参照GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB/T 7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)检测依据，检测内容至少包含：耐沸水、耐磨、防腐性、耐划痕、防水性、燃烧性能，且结果“合格”。

2、产病床整床的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质含量符合RoHS目录中规定的标准，参照GB/T 26125-2011电子电气产品中六种限用物质的测试程序，用XRF 对样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)、溴(Br)的含量进行筛选，有相关检测报告，且结果“合格”。

3、产病床涂层钢板参照GB/T 1771-2007检测方法，碘伏、75%酒精、3%双氧水，氯化钠等四项测试结果“外观无可视变化”合格。

4、电动护理床涂层钢板参照GB/T 1771-2007检测方法，碘伏、75%酒精、3%双氧水，氯化钠测试结果“外观无可视变化”合格。

注：（1）以上每提供一个得1分，最多得4分（提供报告原件扫描上传）。（2）以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	4
	客观分

	2.3
	项目实施方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.供货进度保证措施；2.安装调试及试运行测试方案；3.供货运输保障措施；4.协调配合措施；5.质量保障体系及措施；6.总时间进度计划、关键时间点及竣工时间承诺；7.应急措施。以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每有一项内容完整，科学合理、操作性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容基本全面，基本科学、合理、可行，有一定针对性的，对应项得0.2分；
（4）上述每有一项内容不科学合理、无操作性或未提供的，对应项不得分。
	7
	主观分

	2.4
	培训方案
	评委根据投标人所投产品的培训方案综合评分，包含：1.培训目标与原则；2.培训内容与课程体系；3.培训方式与实施策略；4.培训时间与地点安排；5.培训人员资质与教材准备；6.培训考核与效果评估；7.培训保障与售后服务。以上每项内容逐条阐述。​

（1）上述每有一项内容完整，科学合理、操作性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容基本全面，基本科学、合理、可行，有一定针对性的，对应项得0.2分；
（4）上述每有一项内容不科学合理、无操作性或未提供的，对应项不得分。
	7
	主观分

	2.5
	样品
	评委根据投标人提供的样品的外观、材质要求及结构工艺等情况进行评分，（具体样品技术参数及规格要求详见第四章采购需求（三）样品要求，不提供样品、样品不齐全不得分）：
1.臀部面板(2#)（该样品最高得5分）

①外观无瑕疵、无划痕、无变形、无脏污、无色差；②外观工艺精细、接缝/边缘处理规整；③材质无异味、无劣质替换；④承重强度高、质感优；⑤功能设计合理。针对以上评分点逐项评分。
（1）上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得1分；

（2）上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.5分；

（3）上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.2分。

（4）上述每有一项内容完全不满足、完全不符合，对应项得0分。

2.“T”形中控刹车踏板（该样品最高得2.5分）

①样品做工精致、耐磨性强；②外观工艺精细、接缝/边缘处理规整；③防滑功能设计合理；④加强管结构稳定性强；⑤清晰的锁刹、解锁标识。针对以上评分点逐项评分。
（1）上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得0.5分；

（2）上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.3分；

（3）上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.2分。

（4）上述每有一项内容完全不满足、完全不符合，对应项得0分。

3.床头板（该样品最高得2.5分）

①外观无瑕疵、无划痕、无变形、无脏污、无色差；②外观工艺精细、接缝/边缘处理规整；③材质无异味、无劣质替换④内置钢结构稳定性强；⑤防撞功能设计合理。针对以上评分点逐项评分。
（1）上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得0.5分；

（2）上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.3分；

（3）上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.2分。

（4）上述每有一项内容完全不满足、完全不符合，对应项得0分。
	10
	主观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.服务宗旨与承诺；2.服务体系与组织架构；3.服务范围与服务内容；4.质保服务方案；5.故障应急补救措施；6.快速响应与技术支持；7.零配件储备及供应保障体系；8.服务监督与投诉处理。以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每有一项内容完整，科学合理、操作性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容基本全面，基本科学、合理、可行，有一定针对性的，对应项得0.2分；
（4）上述每有一项内容不科学合理、无操作性或未提供的，对应项不得分。
	8
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供自 2022 年 1 月1 日以来（时间以合同签订时间为准）类似项目业绩证明（合同标的至少包含本项目产品清单中的手动病床），每提供1个得1分，最多得3分。（业绩证明材料包括：①合同扫描件至少包含首页、合同标的页、双方签字盖章页等关键页；②所列业绩项目实施过程中的任意1次交易的银行流水清单扫描件。

注：所提供合同标的产品名称与评标标准给定名称不同时，应提供符合采购要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	5.节能环保

	5.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   

      投标人名称 ：（加盖电子公章）   

      日      期 ：                   

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：
二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：

邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

	投标总报价

	小写（元）：                             


                                              日  期：
六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。其中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商还应按要求在投标文件中提供。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。
4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：××）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
４２

