江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）智能化项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0007

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二六年二月

# 总　目　录

第一章　投标邀请	3

第二章　投标人须知	6

第三章　项目要求和有关说明	18

第四章　评标方法和评标标准	71

第五章　合同书（格式）	74

第六章　投标文件的组成和格式	79

第一章　投标邀请

项目概况

江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）智能化项目JSZC-320281-JZCG-G2026-0007 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-03-24  13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0007

项目名称：江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）智能化项目

预算金额：344万元

最高限价：344万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）智能化项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-03-24   13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江阴市城市重点建设项目管理中心

单位地址：江阴市大桥南路18号

项目联系人：陈女士

联系电话：0510-86070707

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：周先生

联系电话：0510-88027620

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电话：0510-88027620

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：陈女士  收件地址：江阴市大桥南路18号707  收件电话：13585053063

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

6、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

（以下除“技术参数要求”外，其余均为实质性要求）

# 一、项目概况

江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）智能化项目，位于江阴市龙山大街111号，龙泉路以南、龙山大街以北，山观高中现状校区用地内。

学校创建于1958年，1997年被评为“江阴市重点高中”，2004年转评为“江苏省二星级高中”，2007年晋评为“江苏省三星级高中”。2013年8月，学校初、高中分设，在原高中区成立“江阴市山观高级中学”，2014年晋升为“江苏省四星级普通高中”。六十多年发展,学校已成为一所校园环境优美、教学设施先进、教师水平优良、教育质量过硬、在周边地区有一定影响力的现代化高中。

为扩大优质教育资源的供给，提升教育教学质量，满足学生接受普通高中教育需求，江阴市山观高级中学拟于校区用地内，新建一栋四层实验综合楼，建筑面积约5083.52平方米，含物理、化学、生物实验室及智慧化设施。改造旧实验楼为教学楼，新增24个标准教室（20个普通教室和4个走班教室）和3个办公室，以满足一个年级20轨的需求。重点配套工程涵盖电力扩容、雨污分流、消防升级、危化品室安全系统、通风改造及智慧化建设（5G覆盖、物联平台、智能黑板等）、绿化改造等。旧楼改造涉及门窗更新、给排水系统优化、强弱电升级及教学设备配置。

本项目最高限价：344万元。

本项目标的所属行业：工业。

# 二、建设原则

本项目智能化系统建设将遵循智能化先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，使智能化系统融入学校在日常的实际综合应用管理中去，并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。

本案的设计遵守以下原则：

（1）实用原则

以满足实际应用需求为原则，坚持先进，兼容传统，实现系统集成、系统互联、资源整合与信息共享。把实用性放在第一位，把系统建设成“实用工程”。

（2）安全原则

网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。

（3）开放性原则

系统建设必须按照开放性和标准性原则设计；提供全套的技术资料和全面的技术培训，以满足系统与其它系统协同运行以及系统功能扩展的需求。

（4）扩展性原则

技术选型除了考虑先进、实用，还必须考虑系统的扩展性，系统容量应该有可持续发展的考虑。

（5）稳定性原则

从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面保障系统的可靠性和稳定性。

（6）易操作原则

强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活和办公环境。

（7）可维护性原则

系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。

（8）经济原则

在实现先进性和可靠性的前提下，以经济优化的设计达到较高的性价比。

（9）先进性原则

系统的架构和技术均符合高新技术的发展趋势，在满足功能的前提下，能够在今后一定时间内保持系统的先进性。

（10）标准性原则

系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等需要符合相关国家标准或行业标准的规定。

# 三、建设目标

本项目旨在通过全面的智能化改造，将校园打造成为集高效管理、优质教学、安全生活于一体的现代化智慧校园，实现教育资源的优化配置与共享，提升教育质量和学校竞争力，同时为学生、教职工提供一个更加便捷、安全、舒适的学习与工作环境。

通过本次智能化改造，不仅短期内提升校园的整体运营效率和教学质量，更着眼于长远，构建一个可持续发展的智慧校园生态系统，为教育创新提供强大支撑，培养适应未来社会发展的高素质人才。

项目建成后可更好地优化校园环境，提升学校的整体形象和品位，改善教学设施，提高教学效果和学生的学习体验；完善生活设施，提升学生的生活质量和幸福感；强化安全保障，确保校园的安全和稳定。

# 四、项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算机及无线网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 9 |
| 2 | 24口接入交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 3 |
| 3 | 16口接入交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 3 |
| 4 | 24口POE交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 5 | 16口POE交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 3 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 个 | 38 |
| 7 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线。 | 根 | 38 |
| 8 | 面板AP | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 44 |
| 9 | 放装AP | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 6 |
| 10 | 无线控制器 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 11 | AC授权 | 无线控制器license授权,含192授权。 | 套 | 1 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL444,EIA/TIA568-B.2和ISO/IEC11801,IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 3200 |
| 13 | 网络整理 | 原网络机房整理，无线网络重新整合规划。 | 项 | 1 |
| 14 | 辅材 | 安装附件。 | 项 | 1 |
| 二、安全防范系统 |  |  |  |  |
| 1、网络监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络枪型摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 110 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理； 支架带出线孔，安装更加美观； 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密； 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整； 材质：铝合金； 重量：满足最大承受重量为2KG； 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。 | 个 | 110 |
| 3 | 网络半球摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 44 |
| 4 | 半球支架 | 半球壁装支架。 | 个 | 44 |
| 5 | 监控核心交换机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 6 | 8口POE交换机 | 交换容量≥672Gbps,转发性能≥120Mpps；≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-XSFP端口；高度1U，固定接口交换机；整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K；支持POE、POE+；支持BFDFORVRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持CPU保护功能；支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；支持SAVI功能；支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 | 台 | 5 |
| 7 | 16口POE交换机 | 技术参数同“一、计算机及无线网络系统中的5、16口POE交换机”一致。 | 台 | 1 |
| 8 | 24口POE交换机 | 技术参数同“一、计算机及无线网络系统中的4、24口POE交换机”一致。 | 台 | 5 |
| 9 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 个 | 22 |
| 10 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线。 | 根 | 22 |
| 11 | 24盘位网络硬盘录像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 12 | 监控硬盘 | 12T监控专用硬盘。 | 块 | 24 |
| 13 | 综合管理平台 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 14 | 视频通道接入授权 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 路 | 267 |
| 15 | 46寸液晶拼接屏 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 块 | 4 |
| 16 | 支架 | 46英寸-气动前维护支架。 | 套 | 4 |
| 17 | 显示器 | 32英寸显示器，1080P，HDMI液晶屏，高清/直面黑色。 | 套 | 1 |
| 18 | HDMI高清线 | 配套HDMI高清线。 | 根 | 5 |
| 19 | 超高清解码器 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 20 | 控制键盘 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 21 | 管理电脑 | CPU:国产化自主可控处理器，主频≥2.7GHz、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB；集成显卡/21.5英寸显示器。 | 套 | 1 |
| 22 | 32英寸信息发布屏 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 3 |
| 23 | 前维护壁挂支架 | 颜色：黑色； 材质：SPCC高强度钢（主体）； 安装孔位：(75~200)X(75~200)； 产品承重：25KG。 | 套 | 3 |
| 24 | 发布软件 | 可用于制作单面屏节目、双面屏节目、屏幕墙节目、客流节目等并发布到信息发布终端，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、发布管理、终端管理等功能。 | 套 | 1 |
| 25 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL444,EIA/TIA568-B.2和ISO/IEC11801,IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 10500 |
| 26 | 门卫监控整合 | 门卫室整理，原监控与现监控整合，监控画面规划，统一上墙，统一管理。 | 项 | 1 |
| 27 | 辅材 | 安装附件。 | 项 | 1 |
| 2、联网门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 联网门禁读卡器 | 认证方式：刷卡； 读卡频率：13.56MHz； 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)； 按键方式：无； 通讯方式：RS485+Wiegand； 工作电压：DC12V； 功耗：≤2W； 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装； 工作环境：室内，不防水。 | 台 | 22 |
| 2 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%。 | 台 | 22 |
| 3 | 四门门禁控制器 | 管控门数：4门； 通讯方式：上行TCP/IP； 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4； 存储容量：10万张卡和30万记录存储； 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等； 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1； 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4； 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 工作电压：DC12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）。 | 台 | 6 |
| 4 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm。 | 个 | 22 |
| 5 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银； 最大静态直线拉力：280kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/430mA*2或24V/215mA*2； 锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)； 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 |
| 6 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银； 最大静态直线拉力：280kg±10%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/430mA或24V/215mA； 锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm)； 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 21 |
| 7 | 发卡器 | 发卡器。 | 台 | 1 |
| 8 | IC卡 | IC卡。 | 张 | 200 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 米 | 720 |
| 10 | 通讯线 | RVV4*1.0。 | 米 | 350 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL444,EIA/TIA568-B.2和ISO/IEC11801,IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 1400 |
| 12 | 辅材 | 安装附件。 | 项 | 1 |
| 3、报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双鉴红外探测器 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 个 | 1 |
| 2 | 网络模块 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 个 | 1 |
| 3 | 声光报警器 | 【技术参数】 1.设备类型：声光警号（声光报警器）； 2.警灯颜色：红色； 3.报警音量：105dB； 4.硬件接口：红/黑线； 5.使用环境：室内/外（IP54室外防水）； 6.外壳材质：PC+ABS； 7.安装方式：壁挂； 8.工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16VDC）； 9.工作温度：-20°C至60°C； 10.工作湿度：10%至90%； 【技术参数要求】 1.声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置。 2.模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出。 3.内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。 | 个 | 1 |
| 4 | 报警主机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 5 | 控制键盘 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 个 | 1 |
| 6 | 报警线 | RVV4*0.5。 | 米 | 60 |
| 7 | 辅材 | 安装附件。 | 项 | 1 |
| 三、多媒体教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互智能平板 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 40 |
| 2 | 推拉黑板 | 配套推拉黑板，定制。 | 套 | 40 |
| 3 | OPS模块 | 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于DDR48GB内存，256GBSSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 40 |
| 4 | 展台 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 40 |
| 5 | 集控管理平台 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 点 | 40 |
| 6 | 有源音箱 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 对 | 24 |
| 7 | 红外对频无线话筒 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 24 |
| 8 | 红外无线连接器 | 1.实现外部扩展红外无线对频，使红外对频角度更大。 2.红外线（波长≥900nm），高灵敏度红外线发射管≥5颗。 3.采用3.5mm插头,适用于同品牌扩声设备，长度≥3米。 | 个 | 24 |
| 9 | 音箱线 | 有源音箱线缆。 | 项 | 1 |
| 10 | AI算力模块 | 1.AI算力模块最大外形尺寸≤230*220*30（mm）；采用双矩形把手设计，两个把手位置分别支持按压式卡锁装置，按压解锁，释放自动卡锁；支持双翼锁紧装置。 2.AI算力模块前置面板支持2路PoEout接口；支持插入MicroSD卡接口，用于系统升级；支持独立复位按键；具有3.5mm圆孔接口，支持调试功能；具有2路LED状态指示灯。 3.AI算力模块采用8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；后置面板支持40针接口。 4.系统支持linux5.4，内存≥16GB，256GB存储，支持额外扩展512GB/1TBSSD存储。 | 台 | 1 |
| 11 | 4K教师观察摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 12 | 麦克风 | 1.阵列麦克风支持360°全指向拾音。 2.灵敏度-38dBFS，信噪比65dB(A)，频率响应50Hz-16kHz，采样率：32K采样，高清宽带音频。 3.拾音距离：≥3m，支持回声消除，噪声抑制，增益控制。 4.级联方式：PoE网线，支持2级级联（IEEE802.3at标准）。 5.接口要求：USB音频接口（Type-C），UAC1.0协议，音频数据通信，软件升级和参数配置。 | 套 | 1 |
| 13 | 课堂智能反馈系统 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | 辅材。 | 项 | 1 |
| 四、移动录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 移动录播主机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 2 | 移动导播系统 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 3 | 移动互动系统 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理系统 | 1.支持合成4KPGM画面，≥5个画面可调。 2.支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持≥3种编码复杂度设置。 5.支持≥2种码率控制方式设置。 6.主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持接入POE摄像机。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。 | 套 | 1 |
| 5 | 无线云台摄像机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 2 |
| 6 | 云台摄像机图像处理系统 | 1.支持畸变矫正功能。 2.支持H.264、H.265、MJPG编码协议。 3.支持≥3中编码等级。 4.支持≥10路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps。 5.支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。 6.支持音频混音，支持Micin和Linein同时输入音频。 7.支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 8.支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。 | 套 | 2 |
| 7 | 摄像机支架 | 专业大型三脚架，摄像机直播支架铝合金三角架。 | 套 | 2 |
| 8 | 无线麦克风 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 9 | 无线麦克风音频处理系统 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3plus。 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3.支持降噪功能设置。 4.支持多通道输入混音。 | 套 | 1 |
| 10 | 移动录播箱 | 1.采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG。 2.箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击。 3.支持IP67防护等级。 4.采用四个万向静音轮。 5.具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。 6.内衬采用环保材料，无刺激性气味。 | 套 | 1 |
| 11 | 资源管理平台 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 五、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化智能寻呼站 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络化分控寻呼软件 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 3 | 250W网络功放终端 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 4 | 350W网络功放终端 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 2 |
| 5 | 教室IP音箱 | 1.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.具有MP3解码播放功能。 5.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6.内置2×15W数字功放，低功耗设置。 7.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9.本地输出音量及本地播放状态可控。 10.工作状态及信息变化数码显示。 11.可接受红外线遥控器的操控。 | 只 | 25 |
| 6 | 实验楼教室音箱 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合。 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz。 3.自备悬挂孔，安装方便。 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。 | 只 | 19 |
| 7 | 壁挂音箱 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合。 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz。 3.自备悬挂孔，安装方便。 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。 | 只 | 23 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL444,EIA/TIA568-B.2和ISO/IEC11801,IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 1684 |
| 9 | 广播线 | RVS2*1.5。 | 米 | 2554 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 米 | 935 |
| 11 | 辅材 | 安装附件。 | 项 | 1 |
| 六、电子时钟 |  |  |  |  |
| 1 | 5G无线数字时钟 | 1.自身计时精度：≤±0.05秒/天； 2.功耗：20W（3英寸红色数码管）； 3.接口方式：5G无线信号； 4.显示方式：时、分、秒； 5.尺寸：宽625mm*高140mm*厚38mm； 6.外壳采用铝合金一体成型工艺； 7.MTBF：≥80000小时； 8.环境温度-10℃～+65℃； 9.供电电源AC220V±20％50HZ±5％； 10.安装方式：单面壁挂式。 | 台 | 56 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0。 | 米 | 1160 |
| 3 | 辅材 | 辅材。 | 项 | 1 |
| 七、室外LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P3户外全彩LED显示屏 | 1.点间距：3.076mm； 2.像素点密度：105625点/㎡； 3.刷新频率：≥3840Hz； 4.屏体结构：壁挂式固定安装； 5.灰度等级：16384level。 | ㎡ | 27.65 |
| 2 | 开关电源 | 安全保护：短路/过载保护； 散热性好：铝外壳散热； 高效率：效率超过88%。 | 台 | 150 |
| 3 | 数据接收卡 | 单卡最大带载512×512像素； 最多支持24组RGB并行数据； 采用12个标准的HUB75接口。 | 套 | 40 |
| 4 | 播控处理器 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 5 | 主信号线材料及铺设 | 电源线、排线、防水胶圈等附件。 | ㎡ | 27.65 |
| 6 | 屏体内部电缆线 | 屏体内部电缆线。 | 项 | 1 |
| 7 | 箱体 | 箱体。 | ㎡ | 27.65 |
| 8 | 结构制作及安装 | 6.8m*4.72m。 | ㎡ | 32.10 |
| 9 | 散热 | 1.5P制冷。 | 台 | 2 |
| 10 | 智能配电柜 | 带漏电、避雷、远程上电等功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL444,EIA/TIA568-B.2和ISO/IEC11801,IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 140 |
| 八、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网络模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 标准：TIA/EIA568B.2-1及ISO/IEC11801:2002Ed2.0或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，可提供高达350MHZ的可用带宽； 拔插寿命：≥1000次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥50u； 端接（压接）：免打模块设计，安装不需要任何打线工具。可卡接22～24AWG规格的芯线。 | 个 | 202 |
| 2 | 单口面板 | 规格：86型，平面型 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块。 端口数量：1口。 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签。 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 个 | 235 |
| 3 | 双口面板 | 规格：86型，平面型 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块。 端口数量：2口。 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签。 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 个 | 98 |
| 4 | 86盒 | 与面板配套。 | 只 | 333 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL444,EIA/TIA568-B.2和ISO/IEC11801,IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 28200 |
| 6 | 4芯单模光缆 | 规格：4芯单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITUG.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 647 |
| 7 | 6芯单模光缆 | 规格：6芯单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITUG.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 25 |
| 8 | 12芯单模光缆 | 规格：12芯单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITUG.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 592 |
| 9 | 24芯单模光缆 | 规格：24芯单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITUG.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 890 |
| 10 | 网络配线架 | 规格：24口模块化全兼容型网络配线架 标准：ISO/IEC11801，TIA/EIA-568-B.2； 产品要求：配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，内置螺丝设计，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔。 | 个 | 20 |
| 11 | 配线架模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 标准：TIA/EIA568B.2-1及ISO/IEC11801:2002Ed2.0或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，可提供高达350MHZ的可用带宽； 拔插寿命：≥1000次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥50u˝； 端接（压接）：免打模块设计，安装不需要任何打线工具。可卡接22～24AWG规格的芯线。 | 个 | 431 |
| 12 | 六类数据跳线(2米) | 规格：2米六类UTP4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准； 标准：符合ANSI/TIA/EIA568B.2-1、ISO/IEC11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，并超越所有六类部件的性能要求，可提供高达350MHZ的可用带宽； 跳线内部7*0.2多芯软线结构； 跳线100%原装出厂测试。 | 根 | 431 |
| 13 | 理线器 | 规格：网络理线架 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 60 |
| 14 | 4口光纤熔接盒 | 满配，含耦合器、尾纤。 | 台 | 2 |
| 15 | 6口光纤熔接盒 | 满配，含耦合器、尾纤。 | 台 | 1 |
| 16 | 12口光配线架（满配耦合器） | 规格：12口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为19英寸机箱，高度为1U，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线。 | 台 | 1 |
| 17 | 24口光配线架（满配耦合器） | 规格：24口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为19英寸机箱，高度为1U，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线。 | 台 | 1 |
| 18 | 48口光配线架（满配耦合器） | 1.规格：ODF光纤配线架； 2.产品符合TIA/EIA、ANSI、GB/T3047.2标准； 3.模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠； 4.机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用； 5.机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求。 | 台 | 2 |
| 19 | 单芯单模光纤尾纤 | 规格：单模单芯光纤尾纤，SC 由紧护套8字型9/125单模光纤加SC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA568-B，ISO/IEC11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷。 | 根 | 132 |
| 20 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 米 | 450 |
| 21 | 机柜(42U) | 1.规格：落地机柜 2.符合YD/T2319-2020标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4.静态承重：800Kg； 5.防护等级:IP2X； 6.机柜前后网孔门； 7.尺寸：600*600*2000mm 8.内部标准19英寸安装方式。 | 台 | 6 |
| 22 | 机柜(32U) | 1.规格：落地机柜 2.符合YD/T2319-2020标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4.静态承重：800Kg； 5.防护等级:IP2X； 6.机柜前后网孔门； 7.尺寸：600*600*1600mm 8.内部标准19英寸安装方式。 | 台 | 1 |
| 23 | PDU防雷插座 | 专用插座。 | 套 | 7 |
| 24 | 弱电设备箱 | 500*600mm，含电源插排。 | 个 | 1 |
| 25 | 8路电话光端机 | 8路电话语音光端机。 | 套 | 1 |
| 26 | 4路电话光端机 | 4路电话语音光端机。 | 套 | 1 |
| 27 | 光纤熔接 | 光纤熔接。 | 芯 | 146 |
| 28 | 辅材 | 安装附件。 | 项 | 1 |
| 29 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试、设备培训、5年质保及上门服务。 | 项 | 1 |
| 九、综合管网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金属水平桥架 | 200*100,包括所有组、配件。 | 米 | 715 |
| 2 | 金属垂直桥架 | 200*100,包括所有组、配件。 | 米 | 36 |
| 3 | 桥架支架 | 支架制作、安装。 | 米 | 715 |
| 4 | 金属软管 | 穿线金属软管DN20。 | 米 | 950 |
| 5 | 进户管 | PE50管。 | 米 | 72 |
| 6 | 穿线管 | JDG20，暗敷。 | 米 | 1892 |
| 7 | 穿线管 | JDG25，暗敷。 | 米 | 1016 |
| 8 | 穿线管 | PVC20/25。 | 米 | 3136 |
| 9 | 墙面开槽修补 | 布线管墙、地面开槽，墙、地面修补。 | 米 | 769 |
| 10 | 弱电井 | 600mm*600mm*700mm,砖砌，含井盖。 | 套 | 2 |
| 11 | 地面开挖 | 室外地面开挖开挖，修复。 | 米 | 35 |
| 12 | 辅材 | 安装配件、预埋盒等。 | 项 | 1 |

# 五、主要设备详细技术参数要求（打“★”项为重要技术参数）

一、计算机及无线网络系统

1、48口接入交换机

交换容量≥672Gbps,转发性能≥166Mpps；≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-XSFP端口；高度1U，固定接口交换机；整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K；支持BFDFORVRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持CPU保护功能；支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；支持SAVI功能；支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。

2、24口接入交换机

交换容量≥672Gbps,转发性能≥126Mpps；≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-XSFP端口；高度1U，固定接口交换机；整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K；支持BFDFORVRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持CPU保护功能；支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；支持SAVI功能；支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。

3、16口接入交换机

交换容量≥672Gbps,转发性能≥120Mpps；≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-XSFP端口；高度1U，固定接口交换机；整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K；支持BFDFORVRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持CPU保护功能；支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；支持SAVI功能；支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。

4、24口POE交换机

交换容量≥672Gbps,转发性能≥126Mpps；≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个100/1000BASE-XSFP端口,支持4个GECombo口；高度1U，固定接口交换机；整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K；支持POE、POE+；支持BFDFORVRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持CPU保护功能；支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；支持SAVI功能；要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。

5、16口POE交换机

交换容量≥672Gbps,转发性能≥120Mpps；≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-XSFP端口；高度1U，固定接口交换机；整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K；支持POE、POE+；支持BFDFORVRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持CPU保护功能；支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；支持SAVI功能；支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。

6、面板AP

采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式；整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps；支持1个2.5G上行光口；1个10/100/1000Mbps下行电口；内置BLE5.1；支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入；在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。

- 放装AP

采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式；整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；固化接口数≥2个，包括1个2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口；内置BLE5.1；满足壁挂、吸顶和面板安装方式；支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入；在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。

8、无线控制器

AP最大数量≥384；集中转发性能≥10Gbps；提供≥16个千兆GE端口，≥8个千兆SFP端口，以及≥2个万兆SFP+端口；满足双电源冗余供电；满足雷达检测SSID逃生功能：AC、AP满足SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销；满足802.1X用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费；平台支持分析网络问题，可识别9大类，31小类问题，包括接入类、认证类、IP地址类、漫游类、无线信号类、无法上网类、上网慢类、无线环境类、设备类问题，部分问题支持自动优化，并记录优化日志；

平台支持一键诊断功能，针对设备的多个指标进行诊断，对有问题的诊断项提供修复建议；

平台支持AP、终端连接分析，可查看连接记录，认证失败终端、上线失败终端的失败原因，支持深度解析功能，可查看终端上下线的详细报文交互，定位终端在上线失败原因。

二、安全防范系统

1、网络枪型摄像机

【技术参数要求】

1.最高分辨率需达到2560×1440@25fps

2.需要支持SmartIR，防止夜间红外过曝

3.需要支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境

4.需要支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入

5.需要配置1个内置麦克风

6.支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m

7.需要符合IP67防尘防水设计，可靠性高

8.传感器类型需要满足：1/2.7"ProgressiveScanCMOS

9.最低照度需要满足：彩色：0.005Lux

10.宽动态需要满足：数字宽动态

11.红外波长范围需要满足：850nm

12.防补光过曝需要满足：支持

13.补光灯类型需要满足：智能补光，可切换白光灯、红外灯

14.补光距离需要满足：红外光最远可达50m，白光最远可达30m

15.最大分辨率需要满足：2560×1440

16.视频压缩标准需要满足：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265

17.子码流需要满足：H.265/H.264

18.音频需要满足：1个内置麦克风

19.网络需要满足：1个RJ4510M/100M自适应以太网口

20.启动及工作温湿度需要满足：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）

21.存储温湿度需要满足：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）

22.恢复出厂设置需要满足：支持客户端或浏览器恢复

23.供电方式需要满足：DC：12V±25%，支持防反接保护

24.PoE需要满足：IEEE802.3af，Class3

25.电流及功耗需要满足：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W

26.PoE需要满足：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W

27.电源接口类型需要满足：Ø5.5mm圆口

28.防护需要满足：IP67

2、网络半球摄像机

【技术参数要求】

1.最高分辨率需要满足2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像

2.需要支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境

3.需要支持萤石平台接入

4.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m

5.需要支持最大512GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

6.需要支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12V，30mA），1路音频输入，1路音频输出

7.符合IP67，IK10，可靠性高

8.传感器类型需要满足：1/2.7 ProgressiveScanCMOS

9.最低照度需要满足：彩色：0.005Lux

10.调节角度需要满足：水平：0°~355°，垂直：0°~75°

11.补光灯类型需要满足：红外灯

12.补光距离需要满足：最远可达30m

13.红外波长范围需要满足：850nm

14.最大分辨率需要满足：2560×1440

15.视频压缩标准需要满足：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码

16.子码流需要满足：H.265/H.264

17.网络需要满足：1个RJ4510M/100M自适应以太网口

18.SD卡扩展需要满足：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB

19.音频需要满足：1路输入（Linein），最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7kΩ，接口类型：非平衡

20.1路输出（Lineout），最大输出幅值需要满足：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡

21.报警需要满足：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）

22.复位需要满足：支持

23.电源输出需要满足：DC12V，100mA电源输出，建议用于拾音器供电

24.恢复出厂设置需要满足：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复

25.启动和工作温湿度需要满足：-30℃~60°C，湿度小于95%（无凝结）

26.电流及功耗需要满足：DC：12V，0.5A，最大功耗：6W

27.PoE需要满足：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5W

28.供电方式需要满足：DC：12V±25%，支持防反接保护

29.PoE需要满足：IEEE802.3af，CLASS3

30.电源接口类型需要满足：Ø5.5mm圆口

31.防护需要满足：IP67，IK10

3、监控核心交换机

【技术参数要求】

1.需要满足交换容量≥68Tbps，转发能力≥51200Mpps

2.需要满足全宽主控，机框不少于3个业务插槽

3.需要满足主控集成业务接口，支持选择配置6*100G+4*25G光接口

4.需要满足所有单板支持热插拔

5.需要支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包

6.需要满足单槽位40G端口密度≥12

7.需要满足40G/100G混合板：8*40G+4*100G

8.需要支持XGSPON板卡和10G EPON板卡

9.需要满足光电混合板：24千兆电+20千兆光+4万兆光

10.需要支持40G/100G混合板：8*40G+8*100G

11.需要支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡；需要满足具备四虚一、统一管理(2 框、3 框或 4 框堆叠)10G、40G、100G 堆叠链路、故障双向收敛时间分别平均为 0ms/0ms的特性，支持 16 条 40G 堆叠链路，堆叠带宽能达到双向 1.28T，跨框转发平均时延 1.7us;

12.需要支持4K VLAN、PrivateVLAN、SuperVLAN及QinQ功能

13.需要支持DRNI跨设备链路聚合及DRNI升级功能，保证业务不中断

14.支持一虚多技术

通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大需要支持9个虚拟交换机

15.★需要支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能；支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能。能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

16.支持MPLS L2VPN、VPLS、L3VPN、TE及MCE功能

17.支持VLL

18.移动支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，交换机平台支持整体网络健康度监控，显示网络中所有设备、终端健康度实时评分及7天内评分趋势，支持网络中问题呈现，展示问题影响范围 。

5、24盘位网络硬盘录像机

【技术参数要求（硬件规格）】

1.存储接口需要满足：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘

2.视频接口需要满足：2×HDMI

3.网络接口需要满足：4×RJ452.5Gbps电口

4.报警接口需要满足：16路报警输入，8路报警输出

5.串行接口需要满足：1路RS-232接口

6.USB接口需要满足：2×USB2.0，4×USB3.0

【技术参数要求（产品性能）】

1.输入带宽需要满足：1280Mbps（开启RAID后带宽为800Mbps）

2.输出带宽需要满足：1280Mbps（开启RAID后带宽为800Mbps）

3.接入能力需要满足：200路H.264、H.265格式高清码流接入

4.解码能力需要满足：最大支持16×1080P

5.显示能力需要满足：最大支持双4K异源输出

6.RAID模式需要满足：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

6、综合管理平台

【技术参数要求】

系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。

系统基础信息管理：

系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。

1.组织资源管理

1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

2.区域资源管理

1）支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

3.人员信息管理

1）支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；

2）支持人员基础信息自定义扩展；

4.卡片信息管理

1）支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；

2)支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；

5.车辆信息管理

1)支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；

6.设备信息管理

1)提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。

7.系统用户管理

1)支持账户基本信息和角色信息的增删改查；

2)支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

3)支持用户组权限分配；

4)支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；

5)支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；

8.核心参数配置

1)支持首页菜单自定义展示设置；

2)支持所有设备统一校时；

3)提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。

图上监控：

图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。

1.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）

2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警主机IO输出、消防设备；

3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；

4.支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备；

事件联动：

事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。

一、事件联动管理

1.支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；

2.支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；

3.支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置；

4.提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。

二、事件检索管理

1.支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；

2.支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；

3.支持事件详情查看，包括抓图、录像等；

4.支持对报警事件进行标记、处理以及导出。

7、视频通道接入授权

视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。

1.视频预览

1)支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2)支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3)支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4)支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5)支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。

2.录像回放

1)支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2)支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

3.图片监控

1)支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

2)支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

3)支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

4)支持图片下载能力。

4.视频上墙

1)支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2)支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。

5.视频事件

1)支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。

8、46寸液晶拼接屏

【技术参数要求】

1.需要满足46英寸#2.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏

2.需要满足直下式LED背光源，亮度均匀

3.需要满足物理分辨率高达1920×1080

4.需要满足全高清显示，画面细腻，色彩丰富

5.需要满足高清晰度、高亮度、高色域

6.需要满足视角达178°，趋近于水平

7.需要满足显示面积大、体积小、重量轻

8.需要满足超窄边设计

9.需要满足运行稳定，可24小时持续工作

10.需要满足支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式

11.需要满足多种拼接方式，能适应各种使用场所

12.需要满足金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰

13.需要满足实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧

14.需要满足显示尺寸：46inch

15.需要满足背光源类型：D-LED

16.需要满足物理拼缝：2.5mm

17.需要满足物理拼缝公差：±0.8mm

18.需要满足物理分辨率：1920x1080@60Hz（向下兼容）

19.需要满足亮度：500±10%cd/m²

20.需要满足可视角：178°(水平)/178°(垂直)

21.需要满足对比度：1200:1

22.需要满足音视频输入接口：HDMI×1,DVI×1,USB×1

23.需要满足音视频输出接口：无

24.需要满足控制接口：RS-232IN×1,RS-232OUT×1

25.需要满足电源：100～240VAC，50/60Hz

26.需要满足功耗：≤200W

27.需要满足待机功耗：≤0.5W

9、超高清解码器

【技术参数要求】

视频输入

支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI1.4本地输入，HDMI可内嵌音频。

支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入。

视频输出

支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260W。

支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出。

视频编解码

采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码。

支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。

最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙。

支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示。

电视墙功能

支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组。

支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙。

支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作。

支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作。

1.解码分辨率：最高3200W像素；

2.视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码；

3.MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码；

4.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36；

5.音频输入接口：2路HDMI内嵌；

6.视频输入接口：2路HDMI1.4，最大支持4K（仅奇数口）；

7.视频输出分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1440@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz；

8.视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144～4096，高度144～2160，宽度2对齐，高度2对齐；

9.视频输出接口类型：4路HDMI1.4，支持4K；

10.机箱接口：RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口*1；光口100base-FX/1000base-X*1，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口*1（RJ45）；485接口*1；USB2.0接口*2；

11.功耗：＜50W。

12.★需要支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。需要满足智慧消防场景：支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物报警的智慧消防相机，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

10、控制键盘

【技术参数要求】

1.需要支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局；

2.需要支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作；

3.需要支持组、宏等批量操作；

4.需要支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面；

5.需要支持按照摄像头点位ID一键切换上一个、下一个摄像头点位；

6.需要支持通过摇杆对云台进行方向控制；

7.需要支持控制解码器回放上墙；

8.需要支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑；

9.需要支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备；

10.需要支持接入iSecure、KPS平台软件；

11.需要满足键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备；

12.需要支持批量添加/修改/删除摄像头点位；

13.需要支持导入/导出配置文件；

14.需要满足显示屏：7英寸LCD；

15.需要满足控制方式：网络方式;串口控制；

16.需要满足电源：DC12V；

17.需要满足功耗：≤15W；

18.需要满足兼容系统：Linux系统；

19.需要满足最大解码分辨率：4路1080P；

20.需要满足工作温度：-10℃--＋55℃；

21.需要满足工作湿度：10％--90％；

22.需要满足网络接口：1个；

23.需要满足WiFi：不支持；

24.需要满足串行接口：RS485;RS422；

25.需要满足语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能；

26.需要满足语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能；

27.需要满足摇杆类型：四维单按键摇杆；

28.需要满足USB接口：USB2.0x1；

29.需要满足视频接口：无；

30.需要满足串行接口：RS485;RS232。

11、32英寸信息发布屏

【技术参数要求】

1.需要满足画面细腻生动，采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。

2.需要满足素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。

3.需要满足节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。

4.需要满足终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。

5.需要满足分级管理权限，支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。

6.需要满足多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。

需要满足以下参数

显示尺寸：32inch；

物理分辨率：1920×1080；

屏幕可视区域：698.40mm(H)×392.85mm(V)；

像素间距：0.364mm(H)×0.121mm(V)；

背光源类型：D-LED；

可视角：178°(H)/178°(V)；

亮度：300cd/m²；

色深度：16.78MColours8Bit；

对比度：3000：1；

响应时间：9.5ms（Typ）；

色域：68%NTSC；

连续使用时间：7×16H；

刷新率：60Hz；

雾度：3%；

操作系统：Android9；

CPU：CPU:Cortex-A53，4核，主频1GHz；

GPU:Mali-450MP2；

内存：2GB；

内置存储：16GBEMMC；

音视频输入接口：HDMIIN×2；

音视频输出接口：AUDIOOUT×1；

网络接口：100MLAN×1；

数据传输接口：USB2.0×2，TF卡：不支持；

喇叭：speaker(6Ω6W)×2；

无线协议：Wi-Fi802.11a/b/g/n×1,BT4.2×1；

输入电压：100~240VAC,50/60Hz；

待机功耗：≤0.5W；

功耗：≤55W；

工作温度：0℃~40℃；

存储温度：-20℃~60℃；

工作湿度：10%~80%RH(无冷凝水)；

存储湿度：10%~80%RH(无冷凝水)；

安装类型：壁挂（仅横挂）；

电源接口类型：国标两插弯头，机外线1.5m。

12、双鉴红外探测器

【技术参数要求】

1.设备类型需要满足：有线窗框幕帘双鉴探测器；

2.使用环境需要满足：室内/外（IP65）；

3.探测距离需要满足：墙装：10米，顶装：6米；

4.探测角度需要满足：5°；

5.探测速度需要满足：0.2-3m/s；

6.报警输出需要满足：IO输出（常闭NC），支持防拆报警；

7.安装方式需要满足：吸顶安装；

8.安装高度需要满足：2.4-4米；

9.工作电源需要满足：DC12V/22mA（宽压9-16VDC）；

10.工作温度需要满足：-10°C至55°C；

11.工作湿度需要满足：10%至90%。

【技术参数要求（产品性能）】

1.探测技术需要满足：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；

2.智能算法需要满足：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）；

3.灵敏度配置需要满足：支持手动配置灵敏度；

4.光学密封设计需要满足：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；

5.下视窗保护需要满足：支持下视窗防护，避免近距离探测死角；

6.方向识别需要满足：支持路线方向识别开关（自内向外不报警，自外向内报警）；

7.防遮挡探测需要满足：探测器被喷漆等方式遮挡会触发报警；

8.板载线尾阻需要满足：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性。

13、网络模块

【技术参数要求】

1.设备类型需要满足：网络2防区扩展模块；

2.防区数量需要满足：2个；

3.通讯接口需要满足：LAN；

4.通讯线材需要满足：RJ45局域网；

5.通讯协议需要满足：TAP协议；

6.指示灯需要满足：3个；

7.复位按键需要满足：1个；

8.外壳材质需要满足：塑料；

9.使用环境需要满足：室内；

10.工作电源需要满足：DC12V/50mA（宽压9-16VDC）；

11.工作温度需要满足：-10°C至55°C；

12.工作湿度需要满足：10%至90%。

【技术参数要求（产品性能）】

1.防区扩展需要满足：通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展2路有线防区；

2.地址设置需要满足：支持DHCP功能自动分配IP地址，支持手动配置和修改IP地址；

3.状态指示需要满足：支持通过状态指示灯展示模块与主机的通讯状态，防区状态和网络连接状态；

4.软件升级需要满足：支持通过报警主机对模块进行软件升级；

5.硬件复位需要满足：支持硬件恢复出厂参数。

14、报警主机

【技术参数要求】

1.操作系统需要满足：嵌入式Linux操作系统；

2.防区数量需要满足：板载8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路（其中通过网络防区模块最多可扩展248路，通过RS485防区模块最多可扩展56路）；

3.继电器数量需要满足：板载4路（距离50m以内），最多可扩展至64路（通过RS485模块和网络继电器模块可扩展60路继电器输出）；

4.日志容量需要满足：5000条；

5.传输距离需要满足：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米；

6.硬件接口需要满足：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1；

7.上报协议需要满足：ISAPI、ISUP、NAL2300协议；

8.安装方式需要满足：壁挂安装；

9.供电方式需要满足：AC220V（自带电源适配器）；

10.设备功耗需要满足：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W；

11.工作温度需要满足：–10℃～+55℃；

12.工作湿度需要满足：10％--90％；

13.使用环境需要满足：室内。

【技术参数要求（产品性能）】

1.防区报警需要满足：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理；

2.断电报警需要满足：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报；

3.外接键盘需要满足：支持9个报警键盘接入；

4.报警管理需要满足：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；

5.报警指示需要满足：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；

6.联动控制需要满足：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；

7.事件上传需要满足：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

8.子系统管理需要满足：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；

9.防区设置需要满足：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；

10.配置管理需要满足：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机。

15、控制键盘

【技术参数要求】

1.设备类型需要满足：混合报警主机专用控制键盘；

2.通讯协议需要满足：RS485；

3.传输距离需要满足：800m；

4.使用环境需要满足：室内；

5.显示屏需要满足：LCD（尺寸80X25mm）；

6.操作按键需要满足：20个；

7.指示灯需要满足：5个；

8.蜂鸣器需要满足：支持；

9.安装方式需要满足：壁挂；

10.工作电源需要满足：DC12V/150mA（宽压9-16VDC）；

11.工作温度需要满足：-10°C至55°C；

12.工作湿度需要满足：10%至90%；

【技术参数要求（产品性能）】

1.操作指令接收需要满足：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；

2.操作方式管理需要满足：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互；

3.报警状态指示需要满足：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；

4.系统状态展示需要满足：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；

5.胁迫码功能需要满足：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；

6.防区名称自定义需要满足：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容；

7.配置管理需要满足：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。

三、多媒体教学系统

1、86寸交互智能平板

【技术参数要求】

一、整机设计：

1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。

2、嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

3、★采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

4、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

5、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

6、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）

7、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。

9、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。

10、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

11、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。整机支持画中画模式，可对整机 HDMI 通道、内置 PC 通道等非安卓通道进行画面快速预览，在预览画面中可进行触摸点击、应用打开等操作，实现跨通道的双系统联动使用，支持对画中画窗口显示大小、音量进行调节。整机画中画窗口支持大、中、小三个级别调节，且可以在屏幕中的任意位置漫游。整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。

12、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。

2、展台

【技术参数要求】

1.采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。

3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板掉落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。

6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。

7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。

8.软件：

（1）支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。

（2）支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

（3）支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。

（4）老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。

（5）具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。

（6）可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。

（7）支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。

（8）支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。

3、集控管理平台

【技术参数要求】

1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。

2.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。

3.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。

4.移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行。

5.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘，保障设备有足够空间来使用。

6.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等空间占用较大的文件迁移至其他盘符。保障设备系统盘盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性。

7.设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，从而达到保护显示器作用，延长设备的使用寿命。

8.冰点穿透/还原：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。

9.支持软件静默安装，使用者可自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。

10.可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。

11.领导视窗：支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。

4、有源音箱

【技术参数要求】

1.采用一体化设计，集成：D类数字功放，无线接收模块、红外接收模块、扬声器。

2.木质箱体，烤漆金属平面网罩，提升音箱整体美观协调的设计品位，配有顶部壁挂吊装安装挂件，安装简单方便。

3.接线方式：主音箱采用下沉嵌入式接线端口，插上线后线材插头隐藏不外露；使接线后不再杂乱、更整洁美观。

4.音箱二分频单元组成，≥5寸中低音单元：≥3寸高音单元，音质层次更丰富。

5.内置D类≥50W数字功放电路；具有≥1组立体声音频输入，副箱输出1组，红外模块扩展口1组，要求内置双接收天线。

6.DSP专业音频处理主控（32位RISC内核，最高频率288MHz，集成FPU支持浮点运算），具有高速的运算能力，音乐及话筒扩音分别单独算法，营造创新扩音体验。

7.★音箱数字功放采用DSP音频处理芯片，音乐及话筒分别单独算法，音乐模式及话筒扩音模式，双通道音效分别独立控制；营造创新扩音体验；模拟真人开机提示音，学习氛围从仪式感开启；音乐闪避，话筒优先：使用无线话筒时，音箱播放中的音乐声音会逐渐由大变小，具有音乐闪避、话筒优先功能，突显话筒声音；该功能具有独立物理开关按钮，可启用或关闭此功能。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

8.支持扩展升级远程调控及蓝牙功能；支持音箱与多媒体显示设备、手机、笔记本电脑、台式电脑等设备，实现无线传输音频；音箱支持通过红外遥控器远程调控有源音箱的音量功能；可远程调节不同输入通道，切换不同通道才打开对应的功能，避免功能开启误连接播放；蓝牙连接需输入匹配密码，有效避免非授权者连接。

9.支持扩展升级采用USB声卡方式传输播放音频文件功能，免驱安装，有效避免使用时误触音频线插头导致产生的干扰噪声。

10.频响范围：20Hz-18KHz；信噪比：≥85db；灵敏度：≥85dB。

11.保护类型：过温保护、过载保护、话筒瞬间过击保护。

5、红外对频无线话筒

【技术参数要求】

1.吊坠圆形颈挂式红外对频无线话筒，方便教师不同场景使用，支持颈挂、手持、领夹等方式，领夹模式下可对佩戴角度进行0-360°旋转调节，并设有三个限位装置；老师授课释放双方，一边讲授一边板书，老师可轻松走下讲台授课。

2.多功能磁吸挂绳夹，要求无线话筒背面与挂绳夹子均带N52钕强磁，话筒靠近夹子时可自动吸附，无需繁琐手动调节，吸附更牢靠，避免使用中脱落。

3.磁吸挂绳夹支持挂绳独立取下更换、清洗，避免长时间使用卫生问题；颈挂使用时无需调节挂绳可上下自由升降，话筒任意停留。

4.易于握持的机身，一手掌握话筒操作去繁从简，≤5个按键，按感清晰、一键静音，可不用目视就能实现盲操作；多模式的呼吸灯状态指示，开机自动配对，要求话筒连接成功及断开均有提示音，携带话筒任意一个教室使用，独立USB接收器方式与无线麦克风连接进行PPT上下翻页等功能。

5.★话筒采用红外(波长≥900nm)及UHF双频技术，稳定可靠避免串频、断频问题；无线话筒采用电容式驻极体音头，拾音距离≥20cm清晰拾音；同时具有3.5mm外接话筒接口，可外接头戴或领夹咪使用或传输其它音频文件。内置智能传感器陀螺仪功能，话筒放置桌面静止短时间不使用会自动静音，拿起话筒激活使用，无需再繁琐操作按键；长时间不使用话筒则会自动关机；实现即用即忘的智能目的；同一环境下多支无线话筒使用时，具有后进先出模式功能，无需关闭使用中的话筒，可强行切入使用，多话筒灵活切换使用，师生课堂互动更灵活。考虑无线话筒耐用性。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

6.充电方式：通过TYPE-C有线对话筒充电，也可采用独立4位磁吸线进行磁吸式充电，同时支持扩展壁挂式充电箱充电方式。

6、4K教师观察摄像机

【技术参数要求】

1.产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。

2.摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°，传感器有效像素≥800万，支持4K超高清影像输出。

3.★提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容1920×1080、1280×720分辨率。内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m，音频处理采用4核国产音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间。支持2种供电方式，PoE和DC12V供电；其中一路为POEIN，另一路为POEOUT，支持给外部POE设备供电；只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

4.产品可同时提供3路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；1路支持3840x2160分辨率；1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1帧。

5.内置视频处理器采用四核处理器，linux5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。

6.在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。

7.在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层；支持人物的隐藏和透明度调整设置。

8.产品支持H.264视频编码格式；视频码率设置范围：819Kbps~12288Kbps。

9.产品接口含2路RJ45级联接口，PoEin支持RJ45音频输入，PoEout支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。

10.内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为绿色；OTA升级，指示灯为绿色闪烁。

11.产品软件支持web端进行远程OTA在线升级。

7、课堂智能反馈系统

【技术参数要求】

1.系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况。

2.★系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持5种视角转换。通过颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

3.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展情况。

4.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。

5.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式、和饼图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。

6.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。

7.系统支持对课堂提问总数、核心提问、学生应答、教师理答数量进行统计，通过圆环图呈现。

8.系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持修改说话人角色，新增或删除对话内容。

9.系统支持自动识别问题分类，按照布鲁姆提问类型，分为记忆型、理解型、应用型、分析型、评价型、创造型。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

10.系统支持自动识别问题分类，可按照4MAT（四何类型）识别，分为是何、为何、如何、若何。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

11.系统支持自动识别教师理答分类，可识别为简单肯定、针对肯定、激励、直接否定、重复问题或学生答案。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

12.系统支持自动识别教师提问后的等待回答时长，点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。系统支持自动识别学生回答时长，点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。系统自动对课堂按照教学内容进行切片划分，支持显示片段的标题和内容小结，支持查看不同片段的视频和课堂对话文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分。系统支持将两节课数据进行对比，实现同课异构分析，包含教学时间分配、问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、弗兰德斯互动分析、S-T教学分析、Rt-Ch教学分析等多个模型，以可视化图像方式对比。系统支持将老师多节课数据分析，形成老师的成长趋势，包含巡堂轨迹变动，教学时间分配变化，提问类型及数量变化，并以图表形式展现。

13.系统支持自动识别问题分类，按常规问答型、追问型、思考再答型、无响应进行分类统计，通过饼图表呈现。

14.系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现。

15.系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数据进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。

16.系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。

17.系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。

18.系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、讲学环节时间轴、PTA模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、提问数据统计、提问详情列表。

19.系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。

20.系统支持学校、老师下载报告所录制的视频，以mp4形式进行保存。

四、移动录播系统

1、移动录播主机

【技术参数要求】

1.★主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU，Linux操作系统。支持通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出。内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

2.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。

3.主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。

4.主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置功能。

5.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，≥2个USB类型接口。

6.支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出；支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。

7.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。

8.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。

9.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。

10.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备ID地址、IP地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC62471:2006要求，LB限制范围≤0.3。主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航。支持4K超清视频远距离传输，在空旷环境下无遮挡可靠传输实时距离≥200m。

11.设备支持本地升级、可通过U盘实现设备升级，同时支持OTA远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。

12.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72%NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。

13.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时。

2、移动导播系统

【技术参数要求】

1.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式。

2.支持云台摄像机控制，支持PTZ，≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。

3.在导播界面的预览窗口可实时观看≥5路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。

4.支持外接导播键盘，可通过导播键盘实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设置和调用、音量调节。

5.支持≥7种导播切换特效，可通过主机的一体化触摸屏可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。

6.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。

7.支持设定图片台标，支持不少于2种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持≥4个快速位置。

8.支持通过主机一体化屏幕进行云台摄像机控制，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。

9.支持通过主机一体化触控幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台摄像机的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。

10.支持通过主机一体化触控幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。

3、移动互动系统

【技术参数要求】

1.支持互动清晰度设置，可设置1080p@60fps的互动清晰度。分辨率可选择1080p、720p，帧率可选择60fps、30fps、25fps。互动画质可选择≥4个等级。

2.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。

3.支持通过主机的一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播、半自动导播和手动导播；支持通过PC客户端软件进行远程导播控制。

4.支持通过PC客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。

5.支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。

6.支持课堂互动功能，授课过程中可在主机的一体化触控屏单击听课端画面切换听课端为主画面，并支持与听课端主机实时连麦对讲，进行异地互动。

7.互动过程中，可在主机的一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数，其中当前视频参数包括上行/下行带宽，丢包率，视频分辨率，当前句柄数量，CPU使用率。

8.支持授课预览功能，授课过程中可在授课端主机的一体化触控屏实时显示授课端和参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端拍摄画面和听课端拍摄画面。

9.设备双向互动过程中，在系统总丢包率50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。

10.支持3Mbps网络带宽环境下实现1080P@60fps视频双向互动。

4、无线云台摄像机

【技术参数要求】

1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。

2.支持≥1路HDMIOUT接口，≥1路3.5mmLinein接口，≥1路USBType-C接口。

3.传感器尺寸≥CMOS1/1.8英寸，有效像素≥800万。

4.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。

5.支持不少于40倍变焦，镜头畸变率≤1.5%。

6.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-27°~87°。

7.支持可变速度转动：水平转速24档可调，最大转动速度≥70°/s；垂直转速20档可调，最大转动速度≥70°/s。

8.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。

9.支持AAC音频编码方式，音频采样率32kHz，音频采样精度16bit。

10.支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度、摄像机参数、版本信息的显示，并进行设备升级。

11.机身配备1英寸显示屏，支持显示信号强度、连接状态、电量信息、IP地址、音频工作状态。

12.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m，空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。

5、无线麦克风

【技术参数要求】

1.麦克风支持≥1个Pogopin接口，支持通过Pogopin接口进行充电。整机Pogopin接口≥2个。

2.麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。

3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。

4.麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。

5.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。

6.整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。

7.麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。

8.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。

9.麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。

10.支持红外和无线同时配对。

11.麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。

12.支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。

13.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。

14.麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。

15.通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。

6、资源管理平台

【技术参数要求】

1.支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。

2.支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。

3.支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。

4.支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。

5.★支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

6.支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。

7.支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。

8.支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。

9.直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况。

10.支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专题示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。

11.支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。

12.支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。

13.支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。

五、公共广播系统

1、网络化智能寻呼站

【技术参数要求】

1.采用嵌入式Linux操作系统，稳定可靠，满足7x24小时不间断稳定运行。

2.采用10.1寸电容触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板，桌面式结构设计。

3.带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼及结束寻呼。

4.内置3W监听扬声器，方便对讲和预听歌曲使用。

5.支持对网络化终端进行音乐点播、分区寻呼、分组寻呼。

6.支持与其他寻呼话筒及求助对讲终端进行双向对讲。

7.自带AGC、降噪、回声消除等算法，可有效提高寻呼对讲效果。

8.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。

9.具有超时未接听，呼叫转移功能。

10.视频采集功能，支持与可视对讲终端进行视频对讲，并将对讲音视频上传主机保存。

11.具有IPC预览功能，最多支持2路IPC预览。

12.具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。

13.USB歌曲推送功能，支持将USB歌曲推送到广播终端以寻呼状态进行播放。

14.支持分区分组同步广播主机或自行编组。

15.具有用户密码与权限管理。

16.具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率)。

17.具有一路485通讯接口用于联动控制其他系统进行通讯。

18.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅。

19.具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。

2、网络化分控寻呼软件

【技术参数要求】

1.满足图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。
2.满足可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。
3.满足可对网络播放终端分组编辑功能。
4.满足可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容。
5.满足可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。
6.满足可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能。
7.满足可实时远程寻呼网络播放终端。
8.满足可触发紧急告警功能。
9.满足设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。为方便对系统中的设备

进行寻呼控制，本系统同时需要支持 IOS、安卓、鸿蒙等手机分控APP 接入，支持 Windows 系统 PC 分控软件接入、支持网页访问 B/S 架构 WBE 分控控制及智能寻呼站接入实现寻呼、音乐推送、播放、停止、音量调节等各种功能，支持智能寻呼站 1-10 级优先级设置；支持用户管理密码及用户权限策略分配，可随意分配用户密码和可显示设备，支持 8 种控制权限，包括寻呼、停止寻呼、播放歌曲、停止播放、调节音量、上传歌曲、上传定时点、设备管理，支持 PC 分控寻呼软件 1-10 级优先级设置。

3、250W网络功放终端

【技术参数要求】

1.采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。

2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。

3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。

4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。

5.功放最大输出功率为250W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。

6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。

7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。

8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。

9.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。

10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。

11.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。

12.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。

13.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。

14.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。

15.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。

16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。

17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。

18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。

19.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。

20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。

21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。

22.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。

23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。

24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。

25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。

26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。

27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。

28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。

29.本地输出音量及本地播放状态可控。

30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。

31.具有备份功能，支持100V定压输入。

4、350W网络功放终端

【技术参数要求】

1.采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。

2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。

3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。

4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。

5.功放最大输出功率为350W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。

6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。

7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。

8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。

9.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。

10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。

11.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。

12.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。

13.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。

14.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。

15.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。

16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。

17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。

18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。

19.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。

20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。

21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。

22.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。

23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。

24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。

25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。

26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。

27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。

28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。

29.本地输出音量及本地播放状态可控。

30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。

31.具有备份功能，支持100V定压输入。

七、室外LED显示系统

1、播控处理器

【技术参数要求】

1.支持常见的视频接口，包括1路DVI，2路HDMI1.4，1路3G-SDI+LOOP。

2.支持不少于3个窗口和1路OSD同时显示。

3.支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。

4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。

5.支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。

6.视频输出最大带载高达650万像素，最宽可达10240，最高可达8192。

7.支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。

8.支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。

9.支持创建不少于10个用户场景作为模板保存，方便使用。

备注：

1、采购清单中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标产品必须符合安全可靠测评要求。

2、本项目核心产品见下表：

| 序号 | 设备名称 | 所在系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 计算机及无线网络系统 |
| 2 | 86寸交互智能平板 | 多媒体教学系统 |
| 3 | P3户外全彩LED显示屏 | 室外LED显示系统 |

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，均按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

- 本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，投标人应根据现场勘察情况形成准确的报价方案。

4、投标人可对现场进行勘查（不统一组织，投标人可与采购单位直接联系安排，因投标人不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由投标人自己负责）。

# 六、项目实施要求

1、中标供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用；

2、中标供应商提供安装服务，安装实施前中标供应商需要和采购单位制定实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试。与总包单位配合费成交供应商自行考虑计入投标报价。

3、实施团队：投标人需为本项目组建实施团队，项目团队人员应合理配置，由具有一定资质能力水平的成员组成。项目管理团队应包括项目负责人、技术负责人各一名，团队总人数不得少于5人。

# 七、交货（完工）时间

在符合项目施工条件的情况下90天内完成交货及安装调试。

# 八、交货（服务）地点

江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）项目现场：位于江阴市龙山大街111号，龙泉路以南、龙山大街以北，江阴市山观高中原址。

# 九、项目验收：

投标文件中应提供一份验收计划，其中至少应包含以下内容：

（1）验收单位；

（2）验收流程；

（3）验收所依据的标准；

（4）验收所需的各种测试表格；

（5）与验收有关的文档；

（6）其他必要的内容。

本项目的验收由采购单位按照国家规定的程序组织进行，依据是国家有关规定、投标文件、中标人的投标文件以及其他相关文件和资料，所需验收费用由中标单位承担。

# 十、质量保证及售后服务

1、质量保证

所有软件不低于原厂3年质保、所有硬件产品不低于原厂5年质保。

无线控制器需要与学校原网无缝对接、放装AP需要与学校目前无线控制器无缝对接、86寸交互智能平板集控管理平台需要与学校现有多媒体系统做好对接，接入现有集控平台。

- 售后服务

(1)投标人负责产品准备、安装调试，系统安全与性能调优，免费配合其它系统安装、调试、调优、升级等工作。

(2)在保修期内，提供7*24小时现场保修和技术支持服务，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

(3)服务响应时间：投标人承诺电话响应时间小于20分钟，如通过电话解决不了，电话或远程技术支持不能解决的问题，技术人员在24小时之内到达现场协商解决问题，2小时内修复故障。

(4)在质量保证期内，未能在24小时内修复情况下，投标单位应主动提供免费备机服务。

(5)在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的、未使用过和未经修复的；在发生设备和配件停产时，质保期内提供的设备和配件不能低于采购需求中的参数。

(6)提供的产品若有设计缺陷，供应商应主动召回。

(7)在质量保证期内，投标单位应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

(8)软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

(9)投标单位应采用多种培训方式（如现场培训和远程培训），组织培训人员到现场进行实际操作练习，以确保参训人员能够熟练掌握智能化系统的基本操作、日常维护、故障排除等技能。

# 十一、付款方式

考虑整体项目时间按照项目整体建设周期进度规划，合同签订后支付合同金额的20%，项目验收合格后支付至合同金额的80%，验收合格满1年并结算审计后付清余款(不计息)，付款时间以财政支付节点为准。

# 十二、有关说明

1、项目报价包括全部软硬件产品、辅助材料、仓储、运输、开发、系统对接、安装调试、人工、售后服务、培训、验收等一切费用。

2、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

3、投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。

4、本项目采用固定总价方式，采购清单范围内总价包干，除采购人原因提出现场变更及签证引起的工程量增加外，因投标人自身原因引起工程量增加及漏项责任由供应商自行负责，若现场实际安装设备数量比招标清单内有所减少，则最终按实结算。

5、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

6、江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

# 第四章 　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （50分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50分 | 50 |
| 二、技术部分 （37分） | 2.1 | 产品技术参数 | 根据《详细配置一览表》《技术要求响应偏离表》等对“技术参数要求”部分的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：全部符合招标文件要求，无负偏离得25分，打“★”项有一项负偏离扣1分，其余项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 (未按要求提供证明材料的视为负偏离) | 25 |
|  | 2.2 | 需求理解 | 投标人针对此项目的需求分析，包括①项目背景、②建设内容、③建设目标、④重点难点方面内容。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 4 |
|  | 2.3 | 项目实施方案 | 投标人针对此项目提供的项目实施方案，包括①实施团队人员配置、②工期安排、③进度保障措施、④质量保障措施。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 4 |
|  | 2.4 | 维保服务方案 | 投标人针对此项目提供的维保服务方案，包括①服务体系及服务内容、②应急措施及技术人员保障内容。方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 2 |
|  | 2.5 | 培训方案 | 投标人针对此项目提供的培训方案，包括①培训内容及师资配备、②培训时间安排。方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 2 |
| 三、商务部分（13分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有①ISO9001质量管理体系认证证书、②ISO20000信息技术服务管理体系认证、③ISO45001职业健康安全体系认证、④大数据服务安全能力评价认证证书、⑤信息系统建设和服务能力评估（CS）证书的，有一项得1分，最高得5分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 5 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有①一级建造师（机电工程）证书、②信息系统项目管理师证书的，有一项得1分，最高得2分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 2 |
|  | 3.3 | 技术负责人 | 投标人为本项目配备的技术负责人具有①系统集成项目管理工程师证书、②数据安全管理师证书的，有一项得1分，最高得2分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 2 |
|  | 3.4 | 项目组其他成员 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（不含项目负责人和技术负责人）（2分）： a.具备网络规划设计师证书的，得1分。 b.具备注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得0.5分。 c.具备IT服务工程师证书的，得0.5分。 【同一人员具有多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 2 |
|  | 3.5 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩（智能化类），有一个得0.5分，最高得2分。（须提供有效合同扫描件） | 2 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为                （小写），                （大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：     是　          。

履约保证金缴纳金额：  合同金额的5％   　　　    元。

履约保证金的缴纳时间：   合同签订时     ，缴纳形式：  　　    。

履约保证金的退付时间：            ，退付办法：             。

履约保证金不予退还的情形：乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

逾期退还履约保证金的违约责任：　　　　　　　　　　　　　　。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0007 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）智能化项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 是否属于 小、微型企业产品 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须如实填写品牌、型号。）

5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标单位对所报相关数据的真实性负责，江阴市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市城市重点建设项目管理中心的江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）智能化项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为  （企业名称）  ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为  （企业名称）  ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标单位（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日