项目编号： JSZC-320000-SWSW-C2026-0005

竞争性磋商文件

项目名称：南通地区2026年度地理空间变化监测技术服务

采购人：江苏省测绘工程院

2026年3月

目  录

第一章  采购邀请	1

第二章  磋商须知	5

第三章  合同条款及格式	20

第四章  项目需求	31

第五章  评审方法和评审标准	38

第六章  响应文件的组成和格式	42

第一章  采购邀请

项目概况

南通地区2026年度地理空间变化监测技术服务 JSZC-320000-SWSW-C2026-0005采购项目的潜在供应商应在江苏威仕沃项目管理有限公司（南京市建邺区应天大街888号金鹰世界A座12楼）获取采购文件，并于2026年3月20日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SWSW-C2026-0005

项目名称：南通地区2026年度地理空间变化监测技术服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：135万元

最高限价（如有）：135万元

最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：南通地区2026年度地理空间变化监测技术服务，具体需求详见采购文件。

合同履行期限：合同签订之日起1年内完成所有工作。

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.上一年度的财务状况报告（提供2025年1月以来至少一个月的会计报表或2024年度财务审计报告，供应商成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年1月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目（供应商须提供中小企业声明函）。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商应具有测绘地理信息行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书：专业须含地理信息系统工程、摄影测量与遥感。（提供证书复印件加盖公章）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏威仕沃项目管理有限公司（南京市建邺区应天大街888号金鹰世界A座12楼）

3、方式：请供应商按附件要求填写《采购文件获取表》，将相关资料加盖公章扫描后发送至招标代理邮箱wsw83359555@163.com进行报名审核。纸质采购文件支持现场获取或顺丰邮寄到付。

4、售价：采购文件售价500元。

## 四、响应文件提交

1、截止时间：2026年3月20日14点00分（北京时间）

2、地点：南京市建邺区应天大街888号金鹰世界A座12楼开标大厅

五、开启

1、时间：2026年3月20日14点00分（北京时间）

2、地点：南京市建邺区应天大街888号金鹰世界A座12楼开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目若符合扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、政府采购关于节能产品、环境标志产品等政策，将落实相关政策。

2、响应文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：2份，电子响应文件1份。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

注：投标文件均需胶装、电子响应文件以U盘为载体（不退还）

3、潜在供应商对竞争性磋商文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4、有关本次磋商采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息

名    称：江苏省测绘工程院

地    址：南京市建邺区宏俊街28号

联系方式：025-83756898

### 2、采购代理机构信息

名    称：江苏威仕沃项目管理有限公司

地  　址：南京市建邺区应天大街888号金鹰世界A座12楼

联系方式：025-83359555

### 3、项目联系方式

项目联系人：吴霞、姜保清

电  　话：025-83359555

邮    箱：wsw83359555@163.com

# 第二章  磋商须知

## （参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

## 一、总则

1、采购方式

本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

### 2、合格的磋商供应商

2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

### 3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、参加磋商费用

### 4.1 供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，江苏威仕沃项目管理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次费用收取

4.2.1 成交服务收费：参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980 号）代理服务招标收费标准计取，计算基准值为成交价；参照计价格[2002]1980号招标收费基准费率。

请在投标报价中综合考虑。本项费用无需在投标报价表中单列。

国家发展计划委员会计价格[2002]1980号收费基准费率；（见下表）

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.0%=1万元（500-100）万元×0.7%=2.8万元（1000-500）×0.55%=2.75万元（5000-1000）×0.35%=14万元（6000-5000）×0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

4.2.2 本项目费用均由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。

### 5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清及修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2 代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

8、响应文件份数和签署

8.1 供应商应严格按照磋商邀请要求准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1 磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、响应文件的密封和标记

18.1 供应商应严格按照磋商邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

18.2 密封的响应文件应：

（1）按磋商邀请中注明的地址送达指定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

18.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

18.4 代理机构拒绝接收以邮寄方式送达的任何响应文件。

19、响应文件开启时间

19.1 代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

19.2 代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

21、响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

21.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的评审

22、磋商仪式

22.1 代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

23、磋商小组

23.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2 在磋商评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。

25.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格检查和符合性检查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的 。

26.3.2 同一供应商提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的；

26.3.3 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.4 不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.8 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1 磋商程序

27.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

27.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和标准

27.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.2.3 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的响应供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2.4 启动异常低价投标审查后，磋商小组应当要求相关响应供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

磋商小组将通过书面形式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。响应供应商可在响应文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，便于评审。

27.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3 除本磋商文件第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1 提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7 将政府采购合同转包的。

28.3.8 法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。代理机构将以中国邮政EMS或顺丰快递的形式向成交供应商寄送成交通知书，请供应商务必准确填写《法人授权书》，如因相关信息错误导致成交通知书无法寄达，代理机构将不再寄送成交通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

30.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

31、签订合同

31.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同条款及格式

（本合同格式仅供参考,具体细节可在签订时由双方另行约定,但必须经采购人审核同意后方可签署。)

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                 项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南通地区2026年度地理空间变化监测技术服务项目竞争性磋商的结果，签署本合同。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通地区2026年度地理空间变化监测技术服务项目相关事项经协商，达成如下合同条款：

第一条 采购内容

面向自然资源主管部门重点关注的变化类型，利用时序高分辨率卫星遥感影像，对南通地区开展2026年度地理空间变化监测图斑提取工作，经过数据检查与入库后，形成地理空间变化遥感动态监测数据库成果。

任务区总面积约为9382平方千米，其中0.5米影像提取1次，0.8米影像提取9次，2米影像提取2次，每月按规定时间完成任务区的变化监测和信息提取工作。

第二条 标准与技术要求

1、技术标准

（1）GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》；

（2）GQJC 03-2020《地理国情监测内容与指标》；

（3）TD/T 1055-2019《第三次全国国土调查技术规程》；

（4）TD/T 1016《土地利用数据库标准》；

（5）TD/T 1010-2015《土地利用动态遥感监测规程》；

（6）TD/T 1057-2020《国土调查数据库标准》；

（7）《国土变更调查技术规程》。

2、技术要求

（1）数学基础

坐标系统：采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为东经120°，影像水平方向坐标前加投影带号。

高程基准：1985 国家高程基准，高程系统为正常高；高程坐标单位为“米”。

（2）完整性

所有要素的表达应正确、完整，不能有遗漏、多余现象。

（3）平面精度

依据正射影像确定地物边界或定位点时，若分界明显，采集精度控制在2个像素以内；特殊情况下，采集精度控制在5个像素以内。

（4）几何精度

各要素的图形正确反映实地地物的形态特征，无变形扭曲。

第三条 总体要求

- 1、质量要求

（1）成果通过中心、院质保科、监理单位、质检站、市级的质量检查；

（2）成果通过甲方组织的验收。

- 2、成果资料

（1）文档成果

主要包括实施方案、技术总结等必要的说明文档等。

（2）数据成果

主要包括地理空间变化遥感动态监测数据库成果及其他必要的数据。

第五条 甲方职责及义务

1、确定本项目的任务区范围及技术设计；

2、提供本项目相关的各类业务说明、资料等；

3、进行本项目的质量监督检查、成果验收等工作；

4、协调解决作业过程中出现的问题，按时付款。

第六条 乙方职责及义务

1、向甲方提交详尽的项目实施方案，开展服务工作；

2、积极配合甲方的工作，接受甲方的技术指导、质量监督，及时向甲方汇报项目进度；

3、按时保质保量完成本项目的全部工作，并提交项目验收所需的全部参考资料、成果资料和相关工具、附件、说明文档等；

4、确保项目通过上级主管部门的过程质量监督检查和验收；

5、未经甲方许可，不得将该项目进行分包。

6、乙方负责其工作人员的工资、管理及人员的安全培训教育工作，做到遵纪守法，并负责承担环境、职业健康安全、质量事故中的人身和财产等一切经济和法律责任。

第七条 工期

合同签订之日起1年内完成所有工作。

1、依据本项目合同、技术设计书约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完成的项目成果进行检查并对不合格内容提出整改要求，对通过检查合格的产品出据成果检查报告。

2、对乙方所提供的成果的质量有争议的，一般由甲方总工程师裁决。如乙方仍不服裁决，可提交省级测绘产品质量监督检验站裁决，其费用由败诉方承担。

3、本项目成果的所有权、使用权和著作权均归属于甲方。对涉密数据按照国家相关规定执行。

第九条 合同的变更

1、若实际工作量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。

2、若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。

3、本合同签订之后，不因法定代理人或授权的代表人的变动而变更或解除。

第十条 合同经费与付款方式

1、合同经费：本项目合同经费总额为人民币（大写）            （￥           ）。

2、付款方式：

1、合同签订后一个月内，支付合同总价的30%；

2、乙方完成首件成果交付，经甲方检查合格后，支付合同总价的40%；

3、全部成果自甲方检查合格后一个月内，甲方确认无质量、安全和服务问题，支付合同尾款30%。

第十一条 售后服务与技术支持

1、乙方须从项目验收合格之日起，提供1年的免费维护服务。

2、服务期内，实行7×24小时质保服务，成果在后期使用过程中出现问题时，乙方在接甲方通知后，2小时内到达现场,免费予以调整完善。

3、乙方免费提供与项目相关的培训服务，安排具备相应资质和经验的技术人员，对甲方的使用部门人员进行全流程使用培训，要求培训计划完整合理。

第十二条 违约条款

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.1%支付违约金。误期赔偿费的最高限为合同总价款的5%。

2、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

3、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付款项外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

4、乙方未能按合同规定的日期提交成果时，应向甲方偿付延期违约金。延期违约金按每周（不满一周的按一周计）为合同总价的5%向甲方支付，以此累加计付。

5、乙方提交的成果质量不合格，乙方应立即负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求，造成期限延误的按前款约定向甲方支付违约金。因成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对此造成的直接损失付赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因而产生的责任由甲方自己负责）。

6、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，也不得为第三方进行技术协作项目，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

7、成果经甲方检查验收合格的，甲方按照合同约定支付经费；最终成果检查验收不合格的，甲方可拒收本批产品并拒付任何费用；返工合格的，除项目返工的成本费用应由乙方承担外，还应承担甲方的验收成本费用（一般按测绘工程费的5%核算）；造成不良后果的应接受甲方处罚，最终项目支付不低于本批工程费的60%。

8、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%的违约金。

9、由于不可抗力的原因，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十三条 保密协议与版权归属

1、乙方负责对甲方所提供的全部资料及最终成果保密，乙方（包含工作人员）需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

2、乙方项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务；

3、乙方项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；不得未经甲方同意进行数据加密。

4、乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

5、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

6、项目结束后乙方需销毁甲方的所有资料。

第十四条 廉洁条款

1、安全生产

1.1 乙方要遵守测区的地方法规，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《安全生产管理规定》（江苏省测绘工程院）等规章制度同时制定好生产中的安全保障措施，对所有进场施工人员必须进行安全教育，确保安全生产无事故，对本项目安全负责。

1.2 如在乙方施工期间发生工作人员工伤（指工作人员自身原因或乙方相关原因）、工作人员正常或非正常性死亡均由乙方负责处理或赔偿，如甲方为此垫付了相关费用有权从服务费用中优先扣除。

1.3 甲乙双方要严格执行“八项规定”的要求，认真履行党风廉政建设责任。

2、甲方义务

2.1 不向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.2 不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

2.3 不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的宴请等活动。

2.4 不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

2.5 不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

3、乙方义务

3.1 不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

3.2 不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3.3 不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

3.4 不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

3.5 不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

4、违约责任

4.1 乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否解除合同，有权没收已发生的贿赂财产，有权对乙方处以1－10万元或行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。

4.2 乙方违反约定义务的，除按约定支付相应的罚金外，甲方有权终止直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。

4.3 甲方人员如违反本条款，甲方将依据相应规定给予违纪人员行政或经济处罚，直至解除劳动合同（经济处罚标准为违纪金额的5倍）。情节严重，触犯法律的移交司法机关处理。

第十五条 安全生产及环境职业健康

1、乙方要遵守测区的地方法规，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《安全生产管理规定》（江苏省测绘工程院）等规章制度，同时制定好生产中的安全保障措施，对所有进场施工人员必须进行安全教育，确保安全生产无事故，乙方对本项目实施全过程中的安全负责。

2、如在乙方施工期间发生工作人员工伤（指工作人员自身原因或乙方相关原因）、工作人员正常或非正常性死亡均由乙方负责处理或赔偿，如甲方为此垫付了相关费用有权从服务费用中优先扣除。

3、乙方应保障本项目人员在安全的环境下进行生产作业，并配备必要的劳动保护用品及设施，确保人员的人身财产安全。

第十六条 其他约定

1、本合同经甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。

2、本合同一式 肆 份，以中文书写，甲、乙双方各执 贰 份。

3、如需修改或补充合同内容，必须经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议方可生效。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

4、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方： 江苏省测绘工程院 （盖章）       乙方：                （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

或经办人:                              或经办人:

电话：                                 电话 ：

日期：     年    月    日              日期：     年    月    日

# 第四章  项目需求

## 一、项目目标

准确提取南通地区地理空间变化监测成果，形成地理空间变化遥感动态监测数据库成果，为土地利用现状监测、耕地保护、违法用地监测、林草资源监测、用海监测等提供及时、准确的变化信息，助力自然资源精准化管理。

## 二、工作内容

面向自然资源主管部门重点关注的变化类型，利用时序高分辨率卫星遥感影像，对南通地区开展2026年度地理空间变化监测图斑提取工作，经过数据检查与入库后，形成地理空间变化遥感动态监测数据库成果。

任务区总面积约为9382平方千米，其中0.5米影像提取1次，0.8米影像提取9次，2米影像提取2次，每月按规定时间完成任务区的变化监测和信息提取工作。

- 标准与技术要求

1. 技术标准

（1）GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》；

（2）GQJC 03-2020《地理国情监测内容与指标》；

（3）TD/T 1055-2019《第三次全国国土调查技术规程》；

（4）TD/T 1016《土地利用数据库标准》；

（5）TD/T 1010-2015《土地利用动态遥感监测规程》；

（6）TD/T 1057-2020《国土调查数据库标准》；

（7）《国土变更调查技术规程》。

2. 技术要求

（1）数学基础

坐标系统：采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为东经120°，影像水平方向坐标前加投影带号。

高程基准：1985 国家高程基准，高程系统为正常高；高程坐标单位为“米”。

（2）完整性

所有要素的表达应正确、完整，不能有遗漏、多余现象。

（3）平面精度

依据正射影像确定地物边界或定位点时，若分界明显，采集精度控制在2个像素以内；特殊情况下，采集精度控制在5个像素以内。

（4）几何精度

各要素的图形正确反映实地地物的形态特征，无变形扭曲。

- 预期成果

（1）文档成果

主要包括实施方案、技术总结等必要的说明文档等。

（2）数据成果

主要包括地理空间变化遥感动态监测数据库成果及其他必要的数据。

## 五、其他要求

1、制定项目实施方案

供应商应根据采购文件具体要求及本项目特点，制订项目实施方案。实施方案应包括项目技术设计、作业流程、设备配备、应急方案等内容，方案应科学、完整、切实可行，能确保采购文件各项要求的实现。

2、制定项目实施组织管理制度

供应商应根据采购文件具体要求及本项目特点，制订项目组织管理制度。组织管理制度应包括项目组织管理体系的架构及项目的运作规划、岗位设置及岗位职责、制度应科学、完整、切实可行，能确保采购文件各项要求的实现。

3、制定项目进度计划

供应商应根据采购文件工期要求及本项目特点，制订具体的项目进度计划。项目进度计划应包含具体的项目进度及控制保障措施，充分考虑各项因素，项目进度应做到科学可行有序，控制保障措施应做到科学完整，确保项目能如期完成。

4、制定项目质量保证方案

供应商应根据采购文件具体要求及本项目特点，制订项目质量保证方案。方案应体现全过程质量控制，制订测量前、中、后的各个时间、工序节点的质量控制措施和质量控制岗位职责，形成全过程可追溯的质量控制记录，确保高质量完成本项目各项要求。

5、制定项目服务承诺及培训方案

供应商应根据采购文件具体要求及本项目特点，制定项目服务承诺及培训方案，售后承诺细致，售后服务体系完备，售后服务便捷，响应时间迅速，技术支持保障措施完善。供应商应提供必要的技术培训，协助采购单位完成其他需要成交单位配合的服务。

## 六、付款方式

1、合同签订后一个月内，支付合同总价的30%；

2、供应商完成首件成果交付，经采购人检查合格后，支付合同总价的40%；

3、全部成果自采购人检查合格后一个月内，采购人确认无质量、安全和服务问题，支付合同尾款30%。

第五章  评审方法和评审标准

本项目采用综合评分法确定成交候选人。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名成交候选供应商。磋商小组将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

一、政府采购政策功能落实

1、本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、监狱企业、残疾人福利性单位视同中小型、微型企业。

## 二、本项目评分办法和评标标准如下：

| 序号 | 评审内容 |  | 主要评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 报价 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 响应报价得分=(评审基准价/最后报价)×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2 | 技术部分 | 项目需求响应情况 | 供应商对磋商文件具体项目需求的响应程度：全部响应即满足磋商文件的第四章要求的得20分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （供应商需在“技术及商务要求响应及偏离表”中如实逐项填列所提供产品的技术及服务承诺，如磋商文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在磋商响应文件的页码位置，否则评审小组有权做负偏离处理） | 20 |
| - 3.1 | 项目实施方案等 | 项目实施方案 | 供应商应根据磋商文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案针对性强，优于磋商文件要求的得8分，符合磋商文件要求的得5分，基本符合但有部分缺陷的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 8 |
| 3.2 |  | 项目实施组织管理制度 | 供应商应根据磋商文件要求及本项目特点，提供具体详实的组织管理制度，制定优于磋商文件要求的得8分，符合磋商文件要求的得5分，基本符合但有部分缺陷的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 8 |
| 3.3 |  | 项目进度计划 | 供应商应根据磋商文件要求提供具体的进度管理计划，进度计划优于磋商文件要求的得8分，符合磋商文件要求的得5分，基本符合但有部分缺陷的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 8 |
| 3.4 |  | 项目质量保证方案 | 供应商应根据磋商文件要求提供切实可行的质量保证方案，方案优于磋商文件要求的得8分，符合磋商文件要求的得5分，基本符合但有部分缺陷的得3分，不符合或未提供的不得分 | 8 |
| 3.5 |  | 项目服务承诺及培训方案 | 供应商应根据磋商文件要求提供全过程服务承诺及培训方案，服务承诺及培训方案优于磋商文件要求的得8分，符合磋商文件要求的得5分，基本符合但有部分缺陷的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 8 |
| - 4.1 | - 履约能力 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日（含）以来有类似项目服务业绩的，每提供有一个得3分，最高得12分，未按要求提供的不得分。 （提供中标/成交通知书和有效合同复印件（扫描件）加盖公章，复印件须清晰可见相应内容，否则不得分） | 12 |
| 4.2 |  | 认证证书 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得5分。 （提供有效证书复印件（扫描件）并加盖公章） | 5 |
| 4.3 |  | 获奖情况 | 供应商自2021年1月1日（含，以获奖时间为准）以来承担或参与的测绘地理信息类项目获得省级及以上科技进步奖或优秀工程奖的，有一个得2分，其他奖项不得分，本项最高得6分。 （提供相关证明材料复印件（扫描件）并加盖公章） | 6 |
| 4.4 |  | 项目团队 | （1）供应商拟派项目负责人具有注册测绘师执业证书的得2分；同时具有测绘类高级或以上职称加2分，同时具有测绘类中级职称的加1分。本项最高得4分。 （2）供应商拟派质量负责人具有测绘类高级或以上职称证的得2分，具有测绘类中级职称证的得1分；同时具有注册测绘师执业证书的加1分。本项最高得3分。 （提供以上人员有效证书复印件加盖公章，同时提供近半年供应商为其连续缴纳的社保缴费证明[加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）]，不提供或提供不全不得分。） 注：供应商拟派项目负责人与质量负责人不可为同一人；若相应职称证书未清晰体现相关职称专业类别，需提供相关专业毕业证书复印件（扫描件）。 | 7 |

第六章  响应文件的组成和格式

## 竞争性磋商响应文件

# （正或副本）

项目名称：

项目编号：

分包号：

磋商供应商名称：

日期：

响应文件主要目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）（复印件）

五、上一年度的财务状况报告（提供2025年1月以来至少一个月的会计报表或2024年度财务审计报告）（复印件，磋商供应商成立不满一年无需提供）

六、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年1月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（复印件）

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）

八、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）

九、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

十、法人授权书（原件）

十一、磋商响应函（原件）

十二、磋商响应报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

附件《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》

注：以上顺序仅供参考，供应商可自进行调整顺序及添加其他材料

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明） |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（提供2025年1月以来至少一个月的会计报表或2024年度财务审计报告，供应商成立不满一年无需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年1月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 10 | 法人授权书 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 须逐条列出本磋商文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：（即加斜体下划线内容；若“项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、评分索引表

| 评分项目 | 在磋商响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

四、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

五、上一年度的财务状况报告

提供2025年1月以来至少一个月的会计报表或2024年度财务审计报告，供应商成立不满一年无需提供

六、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供2025年1月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                               。

主要专业技术能力有：                       。

八、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

九、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

十、法人授权书

本授权书声明：                 （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于         年      月      日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称（加盖公章）：

单位地址：

日期：

附：法定代表人、被授权人的有效身份证复印件

十一、磋商响应函

致： 江苏省测绘工程院

根据贵方的          号磋商文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方          （供应商的名称） ，全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7、我方与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：        年     月     日

十二、磋商响应报价表

| 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 交付期 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（大写）： 圆整 ¥： |  |  |  |  |
| 是否全部由小微企业提供 |  | £是 £否 |  |  |  |  |

备注：

1、供应商的报价应包括项目需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、“是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、此报价非最终报价。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商须提供中小企业声明函（声明函格式如下），不再执行价格评审优惠的扶持政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；监狱企业须提供监狱性单位声明函、残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，声明函格式如下）

中小企业声明函（工程、服务项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称） 从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2、（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  从业人员    人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东 为大企业的情形 ，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形 。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（3）专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

（4）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的采购文件编号为     的     项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

## 质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。