江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

更正（澄清）内容（一）

- 原招标文件《第六章  采购需求》中

“三、采购清单及技术参数规格要求”

| 序号 | 设备名称 | 主要规格、技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园文化智能化采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 中控服务器控制系统1 | 1、名称：中控系统 2、规格：展厅中控系统，可以发送命令，用来控制整个设备的状态等，根据设计要求对展项控制，可对单个和整体设备的控制，可以控制投影机的开机和关机，可以控制融合器的开启和关闭，可以分别控制视频的播放、暂停、停止、音量大小等操作，面设计风格简洁，控制按钮模块化设计，自由拖拽布局，同步适应Ios、Android设备，鼠标拖动,即可完成中控设计制作，保存同步即见效果。为通过有线/无线网络智能集成化设计，该系统是可建立在无线局域网的新一代技术平台，性能稳定，不受物理距离限制， 方便客户在移动过程中也能对展厅中各个展项的控制和展示。根据客户实际展项设备情况，控制各类声、光、电，即可实现各个展厅展区集中控制，分区控制、分项控制、级联控制、视频灯光联动控制等方式。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 中控编程软件及编程1 | 1、名称：中控编程软件及编程 支持 Lua/Python 编程与网络化控制，预置 KNX、Zigbee 协议，提供免费基础定制，适配中小展馆成本需求。​ 轻量型软件​ 如 Extron Global Scripter、Control4 Composer Pro：拖拽式图形界面，无需专业代码，支持 WEB 远程更新，兼容多终端，适配展厅临时调整需求。​ 二、核心编程参数​ 通信协议：支持 TCP/IP、UDP，串口波特率 1200-9600bps（数据位 7-8 位、停止位 1-2 位可调）；兼容 RS-232/485、IR、Modbus 等≥8 种协议，可对接安防、照明系统实现跨设备联动。​ 场景控制：预设≥10 组场景，单场景关联≥32 台设备，切换响应≤50ms；支持时间（如整点播放）、传感器（如红外感应）触发；对接播控可精准操控 16K 视频 / PPT，视频切换无延时，音频音量 0-100 级调节。​ 性能安全：支持 7×24 小时运行，同步误差＜1ms，MTBF≥50000 小时；双电源冗余，AES256 加密，多用户权限隔离；预留扩展槽位，可新增 Wi-Fi 6、5G 模块。​ 交互反馈：设备状态（如投影开机）实时回显，误差≤100ms；信号中断自动切换备用设备并告警。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 通信接口输入输出设备1 | - 名称： 中控转换 模块 参数类别 具体参数 核心性能 最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，最大带载 1040 万像素；最宽支持 8192 像素，最高支持 4096 像素；支持 7 画面显示，位置与大小可自由调节，支持亮度、色温调节及低亮高灰功能。 接口规格 输入接口含 1 路 HDMI2.0、4 路 DVI、2 路 SDI - 3G；输出接口为 16 路千兆网口；配备双 USB2.0 接口，用于电脑调试和主控间级联。 电源与物理规格 - 输入电压 AC100 - 240V（50/60Hz），额定功耗 70W；2U 标准机箱，重量 9kg。 环境适配 工作温度 - 20 - 60℃。 | 个 | 1.00 |
| 4 | 控制器1 | 75 控制器 1、名称：智能灯光控制器 2、规格：可通过上位机软件自由编程内部资源全部开放让模块兼容性更强； 支持协议转换，协议透传； 8路50A自保持继电器； 继电器自带手动按钮； 8+2路光电隔离输入（开关量）； 支持市面上的485开关与干接 点开关,及传感器的联动； 通信协议支持自定义； 网络同时支持tcp，udp； 内置电源模块； 支持标准导轨安装； 台(套) 2 | 台(套 ) | 2.00 |
| 5 | 播控系统1 | 1、名称：播控系统 2、规格：核心性能：全节点支持 4K@60Hz 信号处理，色彩深度 12bit，传输延迟≤10ms；单控制服务器可管理≤256 个输入节点、≤1024 个输出节点。 信号调度：支持任意信号源开窗、漫游、叠加，支持跨屏拼接（最大支持 100×100 拼接）；支持信号预览、回显功能。 节点参数： 输入节点：HDMI2.0×1、DP1.2×1，支持音频同步输入，功耗 15W。 输出节点：HDMI2.0×1、千兆网口 ×1，支持逐点校正，功耗 18W。 控制管理：支持 Web/APP/ 中控面板控制，支持场景一键切换，支持与灯光、音响联动控制。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 分布式硬件融合器1 | 一、核心性能参数 分辨率支持最大4K@30Hz（3840×2160），兼容1920×1200、1280×800等常用投影分辨率，确保文物细节、数据图表等内容清晰呈现。单设备支持多通道扩展，主流配置可满足2-8通道融合，最大通道数可达72路，适配弧形幕、折面幕等展馆常见屏幕形态。 融合处理精度达1/256像素几何校正，融合带宽度可至40%，通过34个点曲线控制实现过渡自然，配合暗场补偿技术消除投影漏光带，黑场画面均匀无断层。色彩校正支持224组色域参数，色彩还原度高，适配油画、摄影等色彩敏感型展品展示。 二、接口与控制参数 视频接口标配HDMI 2.0输出×1，兼容VGA、DVI等输入类型，满足蓝光机、电脑、摄像头等多设备接入；音频接口设3.5mm端子，支持音视频同步输出。控制接口含Type-A USB×1及千兆网口，支持TCP/IP网络控制与RS232串口控制，可实现开机、播放、音量调节等远程指令。 三、架构与环境参数 采用纯硬件嵌入式架构（Android系统），无Windows/Linux系统卡顿风险，支持7×24小时运行，平均故障时间超30000小时。机身尺寸148×100×30mm，重量450g，适配展馆狭小安装空间，工作环境温度0-50℃，湿度20%-80%无结露。 | 台 | 3.00 |
| 7 | 播控设备安装、调试1 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 输出设备1 | 1、名称：输出设备1 2、规格：3600流明 3、含支吊架光学核心参数 参数类别 具体规格 亮度 白色亮度 4000 流明（ISO 标准），色彩亮度 4000 流明（IDMS 标准） 显示技术 RGB 光阀式液晶投影系统（3LCD），0.59 英寸 LCD 屏，采用多晶硅 TFT 有源矩阵驱动 分辨率 WXGA（1280×800），像素数达 1024000 dots×3，屏幕比例 16:10 对比度 16000:1 投影镜头 手动光学变焦 / 手动聚焦，F 值 1.49 - 1.72，焦距 16.9mm - 20.28mm，变焦比 1.0 - 1.2，配备 AV mute 滑盖镜头盖 投影适配参数 参数类别 具体规格 投射比 1.30 - 1.56:1 投影尺寸 33 - 320 英寸，对应投影距离 0.91 - 10.89 米 投影方式 支持前投、背投、吊顶多种安装方式 画面校正 支持四向梯形校正，配备快速四角调节功能，支持水平梯形校正，可侧面投影 特色显示功能 支持双路输入信号双画面并列显示；支持无线网络四画面同屏，最多 50 个用户接入，可任选 1 - 4 个信号显示 接口与电气参数 参数类别 具体规格 接口配置 HDMI 接口 1 个，USB - A×1、USB - B×1，2RCA 音频输入 1 个，无网口和 Type - C 接口 光源与寿命 210W UHE 灯泡，标准模式下寿命 6000 小时，ECO 模式下可达 12000 小时 功耗与噪音 整机功耗 327W；噪音 37dB（标准模式），28dB（ECO 模式） 电源规格 支持 AC100 - 240V 电压，适配 50/60Hz 电源频率 物理与附加参数 参数类别 具体规格 机身尺寸 长 302mm× 宽 252mm× 高 92mm 机身重量 约 2.6kg 便捷功能 6 秒开机，瞬间关机；接入 HDMI、VGA 和 USB - B 信号可自动开机；支持自动信号源搜索，配备图标式主控屏方便操作 其他配置 内置 2W 扬声器，支持无线同屏，不支持蓝牙、3D 播放和智能系统；红外遥控控制，二级能效 | 台 | 1.00 |
| 9 | PAD | 1、名称：PAD 2、规格：6+128G | 台 | 1.00 |
| 10 | 服务器1 | 1、名称：中控 主机 2、规格：服务器主机 | 台 | 1.00 |
| 11 | 智能化 | 成品采购：展厅中控智能化系统，一、核心控制能力 支持18种主流控制协议，含HDMI-CEC、DVI、RS485、KNX、TCP/IP等，可集中管控拼接屏、激光投影、LED屏、专业音响、舞台灯光、空调新风等12类设备，单系统最大接入设备数达128台，支持6个展厅分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，指令执行准确率100%，多设备联动同步误差＜10ms。 支持99组场景模式预设与一键调用，内置开馆、闭馆、演讲、互动等常用场景，支持用户自定义场景逻辑，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动需求。 二、硬件与交互参数 主控单元采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储，支持U盘扩展至128GB。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz视频信号传输，配备独立音频输入输出模块。支持触摸平板、手机APP、语音（兼容主流智能音箱）、墙面控制面板四种控制方式，支持权限分级管理，内置设备状态实时监测与故障报警功能。 三、运行环境参数 工作电压AC 100-240V，功率≤30W，机身尺寸2U标准机架式（438×200×88mm），支持机柜集中安装。工作温度-10-50℃，湿度5%-95%无结露，平均无故障时间≥80000小时，支持7×24小时连续运行。。 | 项 | 1.00 |
| 12 | 综合布线系统 | 1.六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | 项 | 1 |
| 13 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：600*600*2 000 600×600×2000（宽 × 深 × 高，单位 mm）是机房 / 弱电机房常用标准机柜，核心适配设备安装、布线管理与散热需求，以下是详细参数及规格： 一、核心物理参数 外形尺寸：宽 600mm× 深 600mm× 高 2000mm（不含脚轮 / 顶盖，含脚轮总高约 2080mm）。 机柜容量：37U（1U=44.45mm，2000mm 高度对应标准 U 数，适配 37 台 1U 设备叠加安装）。 板材规格：框架 1.5-2.0mm 冷轧钢板，门板 / 侧板 1.0-1.2mm 冷轧钢板，承重更稳固。 重量参数：空柜重量 45-60kg，静态承重 800-1000kg（地面安装）、动态承重 500-600kg（含脚轮移动）。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 路由器 | - 名称：TPLINK路 由器 、核心无线参数 兼容HDMI-CEC、RS485、KNX、TCP/IP等18种协议，可集中管控LED屏、激光投影、专业音响、舞台灯光等12类设备，单系统最大接入设备128台，支持6个分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，多设备联动同步误差＜10ms，保障互动展项流畅运行。支持99组场景预设，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动。主流型号支持Wi-Fi 6/7标准，双频并发总速率最高达6430Mbps，其中5GHz频段速率可达5764Mbps，适配高速宽带与低延迟需求；2.4GHz频段速率574Mbps，覆盖半径达15米。搭载OFDMA+MU-MIMO技术，可同时处理64台设备数据传输，避免多设备联网卡顿。配备AI优化“像素天线”与独立FEM，穿墙后速率仍能保持320-450Mbps。二、硬件与交互参数 - 二、接口与硬件参数 主控采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz信号。支持触摸平板、手机APP、语音、墙面面板四种控制方式，内置权限分级管理与设备故障报警功能。配备1个2.5G WAN/LAN自适应口+3个千兆以太网口，支持2000Mbps宽带接入，满足NAS搭建与高清文件传输。部分型号含专用游戏LAN口，内置网易UU等加速服务，游戏延迟显著降低。采用高性能处理芯片，搭配128MB-256MB内存，保障数据处理高效稳定，支持双WAN、负载均衡功能。 | 台(套 ) | 3.00 |
| 15 | 交换机1 | 1、名称： 24口千兆 交换机 核心交换参数 交换容量 672Gbps/6.72Tbps，包转发率 96/126Mpps，支持多种 VLAN 划分及 RIP 动态路由协议 端口配置 24 个千兆 RJ45 端口（均支持 IEEE 802.3at/af 标准 PoE 供电，单端口最大 30W），4 个独立千兆 SFP 口，1 个 console 口；整机最大 PoE 供电功率 375W 电气与物理参数 输入电源 220V 50Hz，非 PoE 供电功耗 31W，PoE 满载功耗 406W；尺寸 440mm×330mm×44mm，支持风扇智能调速 核心特性 支持 IP - MAC - Port - VID 四元绑定、Dos 防护等安全功能，支持云平台远程管理和手机 APP 管理，还可通过 Web、Telnet 等方式管理 | 台 | 1.00 |
| 16 | 监控摄像设备1 | 1、名称： 高清摄像头 2、规格型号：T13-POE参数类别 具体规格 核心成像参数 传感器类型：1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS； 最高分辨率：2304×1296（300 万像素）； 最低照度：彩色 0.01Lux@（F1.2，AGC ON），红外开启时 0Lux； 快门范围：1/3s - 1/100000s 视频编码与帧率 主码流、子码流均支持 H.265/H.264 压缩标准； 50Hz 场景下，主码流 25fps（分辨率可选 2304×1296、1920×1080 等），子码流 25fps（分辨率可选 640×480、640×360）； 视频压缩码率 32Kbps - 8Mbps，支持定码率和变码率控制 镜头与补光 镜头焦距可选 2.8mm、4mm、6mm、8mm，对应水平视场角分别为 111°、84°、58°、42°，镜头接口为 M12； 支持白光、红外双补光，红外最远 30 米，白光最远 20 米； 支持 smartIR，避免近距离红外过曝 音频参数 内置 1 个麦克风； 音频压缩标准为 G.711alaw/AAC - LC，编码码率 64Kbps（G.711alaw）、16 - 64Kbps（AAC - LC）； 支持音频环境噪声过滤，采样率可选 8kHz/16kHz 网络与接口 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 支持 TCP/IP、HTTP、DHCP 等多种网络协议，兼容 GB28181 接口协议； 最多支持 6 路同时预览，可管理 32 个分级权限用户 供电与功耗 支持 DC12V 供电（±25% 宽电压，防反接保护）和 IEEE 802.3af 标准 PoE 供电（CLASS 3）； DC 供电最大功耗 5W，PoE 供电最大功耗 6.5W 物理与环境参数 机身尺寸为 Φ110.0×92.9mm，重量 285g； 防护等级 IP67，防尘防水； 工作及存储温湿度均为 - 30°C - 60°C，湿度＜95%（无凝结） 特色功能 支持 ICR 红外滤片式日夜切换，可手动、自动或定时切换模式； 具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪等图像增强功能； 支持移动侦测（含人形检测），可通过客户端调节图像饱和度、亮度等参数； 支持心跳检测、密码保护、水印技术等安全功能 | 台 | 8.00 |
| 17 | 交换机2 | 1、名称：POE交换机 2、8口 参数类别 具体规格 端口配置 8 个千兆电口，2 个 SFP 千兆光口插槽 核心性能 整机交换容量 336Gbps，整机包转发率 56Mpps，MAC 表容量 8000 条 PoE 供电 整机最大 PoE 输出功率 125W，单端口最大输出功率 30W，支持 PoE/PoE+ 物理与功耗 尺寸 300mm×220mm×43.6mm，重量 2.033kg；不带 PoE 负载功耗 11W，PoE 满载功耗 145W 防护与环境 业务接口和电源接口防雷等级达共模 ±6kV；工作温度 0°C - 50°C，湿度 10% - 90% RH（无凝结） 特色功能 支持睿易 APP、MACC 云平台远程管理，支持 4094 个 VLAN，具备端口镜像、链路聚合等功能 | 台 | 1.00 |
| 18 | 双绞线缆1 | 1、名称：超五类网线 2、含水晶头卡接 超五类网线（CAT5E）是办公、监控、家居组网的主流选择，核心满足千兆以太网传输需求，以下是其通用标准规格及关键参数（符合 TIA/EIA-568-C.2 标准）： 一、核心传输参数 传输频率：最高支持 100MHz，满足千兆以太网（1000Base-T）传输要求。 传输速率：在 100 米范围内，最大传输速率 1000Mbps（千兆），支持 10/100/1000M 自适应。 衰减性能：100MHz 时，每 100 米衰减≤24dB（24AWG 线规），确保远距离信号稳定。 串扰抑制：近端串扰（NEXT）≥35dB，远端串扰（FEXT）≥28dB，减少信号干扰。 回波损耗：≥10dB（100MHz），降低信号反射对传输质量的影响。 二、物理结构参数 导体规格：单根导体为 24AWG（0.511mm 线径），材质多为无氧铜（纯度≥99.9%），部分经济型为铜包铝（CCA）。 线对结构：4 对双绞铜线，每对绞距不同（约 10-14mm），绞合密度≥1.5 绞 / 厘米，增强抗干扰能力。 绝缘层：采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质，绝缘层厚度≥0.2mm，单根线芯直径（导体 + 绝缘）约 0.91mm。 护套规格： 材质：PVC（聚氯乙烯）或 LSZH（低烟无卤），PVC 护套阻燃等级多为 CM（通用型），LSZH 更环保。 外径：非屏蔽（UTP）款约 5.0-5.5mm，屏蔽（STP/FTP）款约 6.0-7.0mm。 屏蔽类型： 非屏蔽（UTP）：无屏蔽层，成本低、柔韧性好，适合普通环境。 屏蔽（FTP/STP）：FTP 带铝箔屏蔽，STP 带铝箔 + 编织网屏蔽，抗干扰更强，适配强电磁环境。 三、使用与环境参数 传输距离：最大推荐传输距离 100 米（千兆速率下），超出后信号衰减明显。 工作温度：-20℃~60℃（常规款），户外专用款可扩展至 - 40℃~70℃。 额定电压：300V（交流），绝缘电阻≥100MΩ/km。 防火等级：PVC 护套符合 UL94 V-0 级阻燃，LSZH 护套符合 IEC 60332-1 标准。 四、标识与认证参数 线缆表面需印有 “CAT5E” 标识，及标准编号（如 TIA/EIA-568-C.2）、线规（24AWG）、材质（如 CU 无氧铜）等信息。 主流认证包括 UL 认证、CE 认证，部分工业级产品通过 ROHS 环保认证。 | m | 420.00 |
| 19 | 扩声系统设备1 | 1、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 6.00 |
| 20 | 扩声系统设备2 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：26/29/32/35dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，桥接1×2040W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥69V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 21 | 双绞线缆2 | 1、名称：音箱线 2、含卡农 | m | 100.00 |
| 22 | 显示设备1 | 强力巨彩S1.81是专为中高端室内展厅打造的小间距全彩LED显示模组，一、核心显示参数 核心显示参数保障高清质感：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组尺寸320×180mm，拼接后可实呈现超高清大画面展示，文物细节、数据图表清晰可见。采用≥14bit灰度等级，搭配与PWM-SS节能驱动IC，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。；刷新率≥4200Hz，满足专业彻底规避摄影与直播需求，避免频闪问题频闪问题，适配展厅活动记录需求。核心显示参数凸显高清优势：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组320×180mm的标准化尺寸，可灵活拼接成超大尺寸屏幕，呈现文物细节、数据图表等内容清晰无失真。采用≥14bit灰度等级与PWM-SS节能驱动IC，画面暗部过渡自然、动态显示无拖影；刷新率≥4200Hz，彻底规避摄影与直播时的频闪问题，保障展厅活动传播效果。 色彩表现契合专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏亮度一致无偏差；白平衡亮度≥450cd/㎡，可适配展厅不同光线环境。色温支持6500K-18000K宽范围色温调节，色彩还原精准，适配油画能完美呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品展示细节。色彩表现适配专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏无明显亮度差异；白平衡亮度≥450cd/㎡，支持0-100%无级调节，适配展厅不同光线环境。6500K-18000K宽色温调节范围，搭配Rec.709专业色域，色彩还原误差小，可精准呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品细节。 | m2 | 7.50 |
| 23 | 接收卡1 | 一、核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 5.00 |
| 24 | 室内全彩屏基础及支架1 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 1.00 |
| 25 | 播控设备安装、调试2 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 26 | 扩声系统设备2 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 27 | 扩声系统设备3 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称：三芯电缆 2、规格：380V五芯国标纯铜电缆，满足显示屏的用电需要及用电安全。六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | m | 180.00 |
| 29 | 显示设备2 | 强力巨彩R2室内全彩屏一、核心显示参数 像素间距2mm，物理分辨率500×500点/㎡，单模组尺寸320×320mm，通过标准化拼接可灵活组成不同尺寸屏幕。采用≥14bit灰度等级，搭配PWM-SS双驱动技术，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。刷新率≥3800Hz，满足摄影与直播需求，避免频闪问题。 对比度≥4500:1，亮度均匀性＞95%，白平衡亮度≥500cd/㎡，适配室内不同光线环境。支持6500K-15000K宽色温调节，色彩还原度高，符合Rec.709色域标准，能精准呈现图文、视频的真实色彩。 二、结构与性能参数 采用轻薄设计，模组厚度仅8mm，重量约0.6kg，支持±3°弧形拼接，适配创意展陈需求。配备强磁吸附+快速锁扣结构，安装便捷且拼接平整，平整度误差≤0.1mm，大幅提升施工效率。 安全与运行参数 PCB板阻燃等级达V0级，搭配防浪涌保护电路，使用安全可靠。工作电压DC 5V，平均功耗低至130W/㎡，节能效果显著。工作温度-10℃-40℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥10万小时，保障长期稳定使用。 | m2 | 5.80 |
| 30 | 接口卡2 | 一、核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 11.00 |
| 31 | 室内全彩屏基础及支架2 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用3不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 1.00 |
| 32 | 播控设备安装、调试2 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 33 | 扩声系统设备3 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 34 | 扩声系统设备4 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 35 | 显示设备3 | 1、名称：广告机查询屏2、规格： 55寸触摸一体机（红外）S-553、含液压支架 显示参数 参数项 具体数值屏幕尺寸 55 英寸，16:9 显示比例，可视面积约 1209mm×680mm分辨率 1920×1080 全高清，部分高配版本支持 4K 显示核心显示性能 亮度 400 - 500cd/㎡，对比度 2000:1 - 4000:1，色彩数 16.7M，还原真实色彩防护与响应 配备 4mm 防眩光钢化玻璃，抗强光干扰；响应时间 5 - 8ms，无画面拖影，支持 7×24 小时不间断工作触控与系统参数触控性能：采用红外触控技术，支持 10 点触控，定位精度 ±2mm，触摸寿命可达 6000 万次以上，可通过手指、触摸笔等非透明物体操作，支持缩放、拖拽等手势。配置与系统：搭载 Intel Core i3/i5 可选处理器，搭配 4GB DDR3 内存与 120 - 128GB 固态硬盘；兼容 Windows7/10 或 Android 系统，免驱触控设计，接入后可自动识别。接口与外观参数接口类型：标配 HDMI×2、VGA×1、USB2.0/3.0 共 3 - 4 个、RJ45 网络接口，部分机型含 S/PDIF 音频输出、MIC 输入接口，满足音视频外接与网络连接需求。 外观尺寸：机身多为铝合金窄边框设计，整体尺寸约 1285mm×756mm×87mm，净重 20 - 30kg，适配常规支架安装孔位。其他性能：内置 2×15W 立体环绕音箱，支持有线与无线 WIFI 连接；采用全金属机壳，具备防静电、防磁场干扰特性，工作温度范围 0 - 50℃。 | 台 | 6.00 |
| 36 | 显示设备4 | 1、名称：广告机2、含支架 核心显示参数参数项 常规数值面板类型 多为 TFT - LED 面板，室内款常配钢化玻璃镜面，户外款多采用 6mm AR 夹胶玻璃显示规格 16:9 显示比例，可视面积约 1217 - 1218mm×684 - 685mm分辨率 主流为 1920×1080 全高清，部分高端款可选 4K 分辨率关键显示性能 室内款亮度多为 400 - 800cd/㎡；户外款亮度达 2000 - 3000cd/㎡，且带自动亮度调节。对比度普遍在 1500:1 - 3000:1，响应时间 6ms 左右，画面无拖影使用寿命 系统与配置参数处理器与系统：室内款常用瑞芯微 3288 等芯片；户外款多搭载 T972/RK3568/RK3588 等工业级处理器。系统可选 Android 6.0 - 11，也有适配 Windows 系统的机型，适配单机版或网络版使用需求。存储与内存：安卓机型内存多为 2G/4G/8G 可选，存储容量 8G - 128G；Windows 机型内存可至 16G，存储多为 128G - 500G，能流畅加载高清视频、多图文组合内容。 接口与防护参数接口配置：标配 USB2.0/3.0、HDMI、RJ45 网络接口，部分机型支持 SD 卡读取，满足本地素材导入和远程内容更新需求，户外高端款还可选配 4G 模块接口。 | 台 | 2.00 |
| 37 | 显示设备5 | 高端室内场景的全彩LED显示模组，以“超高清细腻、广色域呈现、灵活安装”为核心优势，适配精品展厅、高端会议室及品牌形象墙等需求，参数设计兼顾专业画质与实用性能，以下为核心配置。 一、核心显示参数 像素间距1.53mm，物理分辨率达653×653点/㎡，单模组尺寸320×180mm，通过标准化拼接可实现超大尺寸无缝显示。采用16bit灰度等级，搭配新一代PWM-SS Pro驱动技术，画面暗部细节丰富，动态显示无拖影、无残影。刷新率≥5000Hz，完全规避摄影、直播时的频闪问题，适配专业影像记录场景。 对比度≥6000:1，亮度均匀性＞97%，白平衡亮度≥550cd/㎡且支持0-100%无级调节，适配不同光照环境。覆盖110% DCI-P3广色域，色温支持5000K-18000K宽范围调节，色彩还原误差≤2%，能精准呈现艺术品、高清影像的真实质感。 二、结构与运行参数 采用超薄柔性设计，模组厚度仅6.8mm，重量0.45kg，支持±8°弧形及不规则造型拼接，满足创意展陈需求。配备磁吸+卡扣双重固定结构，安装快捷，整屏平整度误差≤0.05mm。PCB板阻燃等级V0级，工作电压DC 5V，平均功耗低至110W/㎡，工作温度-15℃-45℃，平均无故障时间≥12万小时，保障稳定运行。 | m2 | 4.92 |
| 38 | 接口卡3 | 核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 12.00 |
| 39 | 室内全彩屏基 础及支架3 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 6.00 |
| 40 | 播控设备安装、调试3 | 采购：1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 6.00 |
| 41 | 扩声系统设备5 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 42 | 扩声系统设备6 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 43 | 智能化动感灯箱 | 1、名称：灯箱内光源 2、规格：p5单元板5v25w2048灯珠320*160 3、含电源适配器 P5 单元板规格参数 类别 具体参数 基础物理参数 单元板尺寸 320mm×160mm，重量约 400g；像素点间距 5mm，像素密度达 40000 点 /㎡，分辨率为 64×32，对应 2048 个像素点（即 2048 颗灯珠），灯珠多采用 SMD1921、SMD2727 或 SMD2828 表贴三合一封装，像素组成 1R1G1B。 显示性能参数 支持 1677 万种显示颜色，灰度等级 4096 级，可呈现细腻色彩过渡；刷新频率通常≥1920Hz，部分型号可达 4000Hz 以上，避免显示闪烁；室内款亮度多为 800 - 1000cd/㎡，户外款可达 5900cd/㎡，水平与垂直可视角度均约 140°，观看距离≥5m。 电气与驱动参数 额定输入电压 DC5V，额定功率 25W；驱动方式多为 1/8 扫描，采用恒流驱动模式，常用闽台聚积 MBI5020 等系列 IC 驱动芯片，稳定性强；支持与灵星雨等主流控制卡系统适配，可接入 VGA、DVI、HDMI 等多种信号接口。 其他核心参数 灯珠理论寿命 10 万小时，平均无故障时间≥10000 小时；适配 WIN2000、XP 等系统，可通过控制软件实现文字、动画、视频等内容播放，部分支持逐点逐模块亮度校正，色温可在 5000 - 9300K 之间调节。 | 套 | 264.00 |
| 44 | 采购电力电缆 | 1、名称：三芯电缆 2、规格：380V五芯国标纯铜电缆，满足显示屏的用电需要及用电安全。六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | m | 180.00 |
| 45 | 采购双绞线缆 | 1、名称：六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 2、含水晶头卡接 | m | 420.00 |
| 46 | 采购序厅影片 | 1、名称：序厅影片制作2、规格：根据甲方 需求，收集，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后,产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 47 | 采购第一展厅影片 | - 名称：第一展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ， 由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 48 | 采购第二展厅影片 | - 名称：第二展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 49 | 采购第三展厅影片 | - 名称：第三展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求， 收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 50 | 采购第四展厅影片 | - 名称：第四展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求 收集，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 51 | 采购第五展厅影片 | - 名称：第五展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 52 | 采购第六展厅影片 | 1、名称：第六展厅影片制作 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 53 | 采购第七展厅影片 | - 名称：第七展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求， 收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 54 | 空调氟利昂 | 1、名称： 采购室外机氟利昂及检查原有空调分属系统采购更换配件等项目 | 台(组 ) | 22.00 |
| 55 | 空调配件 |  | 台(组 ) | 3.00 |
| 56 | 空调保温 | 1、名称：新采购新风空调风道铁皮加保温（包含原有风道的清除） 室内机移机等项目 | 台(组 ) | 13.00 |
| 57 | 空调器 |  | 台(组 ) | 5.00 |
| 58 | 碳钢通风管道 |  | m2 | 45.00 |
| 59 | 空调电路 | 1、名称： 采购空调电线路 | m | 150.00 |
| 60 | 空调控制器 | 一、核心控制能力 兼容Wi-Fi 802.11 b/g/n、蓝牙5.0及ZigBee 3.0协议，可集中管控美的全系空调、热水器、新风、灯光等10类设备，单系统最大接入设备数30台。控制响应延迟≤80ms，多设备联动同步误差＜15ms，支持20组场景模式预设（如“回家模式”“离家模式”），场景切换时间≤2秒，适配多元使用需求。 二、硬件与交互参数 搭载四核ARM Cortex-A35处理器，主频1.2GHz，搭配1GB DDR4内存+8GB存储，保障多任务稳定运行。接口含千兆网口×1、RS485串口×2、USB 2.0接口×1，支持外接温湿度传感器及扩展模块。支持手机APP、语音（兼容美的美居音箱）、本地触控三种控制方式，内置权限分级管理功能。 三、运行与安全参数工作电压AC 100-240V，功率≤10W，具备过流、过压、防短路三重保护。工作温度-5℃-45℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥60000小时。数据传输采用AES-128加密，内置电量统计功能，能耗数据采集精度≤±2%，可联动峰谷电智能调节。 | 套 | 1.00 |
| 61 | 电子感应门 | - 规格尺寸:总长7.5m，总宽3.49m（含门框及安装预留间隙）；实际通行宽度可按需调整，适配使用需求。 - 门框材质及表面处理:采用6063-T5铝合金，门框壁厚≥1.2mm，抗变形、承重性好。表面棕砂纹静电粉末喷涂，耐盐雾≥48小时（GB/T 10125-2021），色泽均匀，耐磨易清洁。 - 门扇结构及材质:门扇框架为6063-T5铝合金，边框壁厚≥1.0mm，结构稳定。全玻璃通透设计，无芯材，兼顾采光与美观，适配多种装修风格。 四、玻璃配置:选用10mm安全钢化玻璃（GB/T 9963-2016），破碎后呈钝角小颗粒，安全可靠。透光率≥85%，抗冲击、弯曲强度达行业一级，无裂纹、气泡等缺陷。 - 五、电子感应控制设备:（一）感应方式微波+红外双重感应，防误触，感应距离0.5-3m可调，适配不同人流场景。（二）控制模块工业级PLC控制器，支持常开/常闭/自动一键切换，响应时间≤0.3s，运行稳定。（三）驱动系统直流无刷电机（额定功率≥120W），运行速度0.2-0.5m/s可调，噪音≤55dB（A），节能静音。（四）安全防护双重防夹传感器，遇障碍反向开启；配紧急停止、断电手动开启功能，满足应急逃生。具备过载、过压、短路保护，杜绝安全隐患。（五）辅助功能延时关闭0-30s可调，适配不同通行效率需求，减少能耗。 - 六、五金配件304不锈钢合页（单副承重≥80kg），启闭顺滑；电磁锁（吸力≥200kg，断电解锁），防盗安全。辅材均防锈防腐（符合GB/T 3098），保障使用寿命。 - 七、安装及验收标准安装遵循JGJ 100-2015，门框垂直度偏差≤2mm/m，门扇启闭灵活、密封良好。验收符合GB/T 26159-2010及国家规范，第三方检测达标。 | m2 | 26.18 |
| 62 | 采购石材 | - 面层石材 - 工艺：干挂，符合幕墙干挂规范；2. 材质：温德姆灰天然大理石，GB/T 19766-2016一级品，无裂纹、色差等缺陷；3. 规格：厚度50mm，尺寸偏差符合行业要求；4. 拼接：密缝安装，缝宽≤2mm，嵌缝平整严密；5. 表面：抛光（光泽度≥85°）+打蜡防护，防水防污. - 钢龙骨1. 材质：热镀锌角钢，GB/T 2518-2019，镀锌层均匀无缺陷，耐腐蚀；2. 规格：型号按受力计算（如∠50×50×5等），尺寸及壁厚公差达型钢一级精度；3. 工艺：下料精准、切口平整，焊接满焊牢固，焊后清渣补防锈漆，节点符合规范；4. 验收：提供材质证明、镀锌检测报告，进场核查外观、尺寸及镀锌附着力，符合GB/T 50210-2018 - 三、预埋及连接件1. 后植镀锌钢板埋件：热镀锌，GB/T 2518-2019，厚度≥12mm（可调整），孔位精准（孔径偏差≤1mm），提供质保书及检测报告，满足承重；2. 化学螺栓：高强度，碳钢/不锈钢，规格按受力计算（建议≥M12×160mm），GB/T 22795-2014，药剂抗老化耐潮湿，固化≤24小时，提供合格证及检测报告；3. 通用要求：适配钢骨架及基层，符合GB/T 50210-2018，进场核查。 | m2 | 165 |
| 63 | 黄砂岩浮雕 | - 黄砂岩浮雕墙面 - 材质：天然黄砂岩，质地坚硬致密，无缺陷，色泽均匀.- 规格：厚度≥4cm，表面平整度误差≤2mm/m，尺寸可定制.- 工艺：雕刻深度≥2.5cm，线条流畅，细节精细，表面打磨光滑。- 安装：干挂，遵循GB/T 50210，牢固平整，抗震安全。- 服务：全流程服务，售后维保≥1年 - 二、干挂角钢龙骨 材质：热镀锌角钢，符合GB/T 2518-2019，镀锌层均匀无缺陷。- 规格：型号按受力计算（建议∠50×50×5、∠63×63×6等），尺寸偏差符合型钢一级精度。- 工艺：下料精准，满焊牢固，焊后清渣补漆，节点符合规范。- 验收：提供材质证明、镀锌检测报告，符合GB/T 50210-2018 - 三、预埋铁件及化学螺栓。- 后植镀锌钢板埋件：热镀锌，符合GB/T 2518-2019；厚度≥12mm；孔径偏差≤1mm，孔位间距合规；提供质保书、检测报告。- 化学螺栓：高强度，材质碳钢/不锈钢；建议≥M12×160mm，符合GB/T 22795-2014；药剂固化≤24小时，保质期≥12个月；提供合格证、检测报告- 整体：适配钢骨架及基层，符合GB/T 50210-2018，进场核查合格方可使用。 | m2 | 58.5 |
| 64 | 控制器 | - 产品资质：符合GB 50116-2013、GB 16806-2019，具备3C认证、型式检验报告- 核心功能：联动控制（0.5-0.8m/s，可设一步/两步降）；配现场手动控制盒；支持消防控制室远程控制及状态反馈；具备过载、短路等保护，限位自动停止 - 技术参数：AC 220V±10%、50Hz；输出功率适配电机（建议≤3kW）；支持RS485/CAN总线，有无源触点接口；工作温度-10℃~+55℃，湿度≤95%（无冷凝），防护等级≥IP54。- 结构与材质：外壳冷轧钢板/阻燃ABS（厚度≥1.2mm）；元器件布局合理，端子牢固；表面无划痕，标识清晰，孔位精准。- 质量保障：提供出厂合格证、3C认证等；质保≥2年，故障响应≤24小时。 | 个 | 78 |
| 65 | 监控摄像设备 | - 产品资质：符合GB 50116-2013、GB 16806-2019，具备3C认证、型式检验报告。- 核心功能：联动控制（0.5-0.8m/s，可设一步/两步降）；配现场手动控制盒；支持消防控制室远程控制及状态反馈；具备过载、短路等保护，限位自动停止。- 技术参数：AC 220V±10%、50Hz；输出功率适配电机（建议≤3kW）；支持RS485/CAN总线，有无源触点接口；工作温度-10℃~+55℃，湿度≤95%（无冷凝），防护等级≥IP54。- 结构与材质：外壳冷轧钢板/阻燃ABS（厚度≥1.2mm）；元器件布局合理，端子牢固；表面无划痕，标识清晰，孔位精准。- 质量保障：提供出厂合格证、3C认证等；质保≥2年，故障响应≤24小时 | 台 | 12 |
| 66 | 灭火器 | - 产品资质：符合GB 4351-2023，具备3C认证、型式检验报告、出厂合格证。- 规格型号：ABC类干粉，推荐充装量4kg，灭火剂保质期≥5年。- 核心性能：灭火级别≥MFZ/ABC4，喷射时间≥12秒、距离≥3米；额定工作压力≥1.2MPa，密封无渗漏；工作温度-20℃~+55℃。- 结构与材质：碳钢瓶体（防锈处理）；喷管长度≥400mm，阀门灵活；配防滑底座。- 安全环保：灭火剂无毒无污染，残留物易清理，部件无尖锐棱角。- 质量保障：进场核查外观、压力及质量文件；质保≥2年，免费维修更换，支持年检指导 | 个 | 20 |
| 67 | 通风接口 | - 基本规格：400mm×400mm（长×宽），尺寸偏差≤±2mm，边框宽度≥20mm，安装孔位间距符合行业标准。- 材质要求：铝合金（厚度≥1.2mm），阳极氧化/静电喷涂，默认白色（可选灰色）。- 结构设计：双层百叶（叶片厚≥1.0mm，0°-90°手动调节），漏风率≤5%；边框一体成型、四角圆角；支持嵌入式/法兰式，预留固定孔≥4个（孔径≥6mm）。- 性能要求：有效通风面积≥85%，风阻系数≤2.5Pa·s/m²，运行噪音≤35dB；防潮防尘，易清洁。- 质量标准：符合GB 50243-2016，提供出厂合格证、材质检测报告，进场核查。- 质量保障：质保≥1年，免费维修/更换叶片变形、涂层脱落等问题。 | 个 | 6 |
| 68 | 显示设备 | 一：显示屏框架（16.47㎡）- 材质：Q235B钢，符合GB/T 700-2006；100×50方管，壁厚≥3.0mm（偏差≤±0.2mm），承重≥200kg/㎡。- 加工：下料偏差≤±3mm，垂直度≤1°；满焊（焊缝高≥6mm），加固角码≥5mm；垂直度≤2mm/m，水平度≤1mm/m- 表面：喷砂/酸洗磷化除锈，静电喷涂/氟碳漆（户外优先），涂层≥60μm，默认黑色。- 适配：定制尺寸，预留固定孔≥8mm（间距≤500mm）；支脚≥8mm，适配M12-M16螺栓，线缆孔≥50mm。 二：显示屏开关电源（200W40A，47台）资质：符合GB/T 14714-2013，具备3C、CE、RoHS认证，兼容诺瓦设备- 参数：额定200W/40A，输出DC5V（精度≤±2%）；输入AC100-240V，功率因数≥0.9；纹波≤50mVp-p，负载调整率≤±1%- 保护：短路、过载、过压、过温保护，故障自动恢复- 结构：冷轧钢板/阻燃ABS（≥1.2mm），防护IP20（室内）/IP43（户外）；内置温控风扇，满载壳温≤60℃，噪音≤40dB- 适配：工作-10℃~+60℃，湿度10%-90%；MTBF≥50000小时，支持并联；待机功耗≤0.5W，阻燃V0级。 三：配电箱（1台）资质：符合GB 7251.1-2022、GB/T 3797-2016，具备3C认证- 规格：额定20KW、AC380V/220V，电流≥50A（感性≥63A）；立式≥600×800×300mm，壁挂≥500×700×250mm- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm），静电喷涂；防护IP30（室内）/IP54（户外），钢化玻璃观察窗≥5mm- 配置：知名品牌元件，含总断路器、分路断路器、漏电保护器（≤30mA，≤0.1s）；铜排≥3×30mm，线径≥6mm²，内置散热风扇- 功能：过载、短路、漏电等保护；配备指示灯，预留RS485接口，应急分断按钮。 四：电力电缆（75m）- 资质：符合GB/T 12706.1-2022，具备3C认证- 规格：YJV-5×6铜芯，0.6/1kV；单芯6mm²，直流电阻≤3.08Ω/km- 结构：XLPE绝缘≥1.0mm，PVC护套≥1.8mm；阻燃UL94 V0级，弯曲半径≥15倍外径- 性能：工作-40℃~+90℃，敷设≥0℃；3.5kV/5min耐压无击穿；芯线颜色区分清晰，外皮标识完整。 五：接口卡（诺瓦DH75-16，20套）- 资质：诺瓦原厂，具备RoHS、EMC Class A认证，兼容诺瓦发送卡及NovaLCT软件- 性能：最大带载512×384（PWM IC）/384×384（通用IC）；支持单点校正、3D显示，预存画面设置- 接口：16个HUB75E接口，千兆网口，5pin液晶模块接口，DC3.8-5.5V输入- 可靠：支持环路、双程序备份；实时监测温度、电压；板卡145.7×91.5×18.3mm，工作-20℃~+70℃。六：显示卡（强力巨彩Q2.5H，14.34㎡）- 资质：强力巨彩原厂，具备3C、节能认证，符合GB 4943- 参数：像素间距2.5mm，密度160000点/㎡，分辨率2560×896；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，刷新率≥3840Hz- 结构：320×160mm模组，拼接缝≤1mm，平整度≤1mm；压铸铝/镁合金箱体，前后维护- 适配：平均功耗≤152W/㎡，峰值≤457W/㎡；工作-20℃~40℃，灯珠寿命≥100000小时。 七：服务器显示设备（诺瓦V960，1台）- 资质：诺瓦原厂，符合GB 20600-2006，具备出厂合格证、检测报告- 性能：≥16路HDMI输入、8路输出，支持4K@60Hz解码；16×16拼接，色彩校正≥16bit，切换响应≤50ms- 配置：≥8GB DDR4内存，≥512GB SSD；2个千兆网口，2个RS232/RS485，4个USB3.0- 结构：1U机架式，冷轧钢板；工作0℃~45℃，噪音≤45dB；双机热备可选- 质保：原厂3年质保，7×24小时技术支持，故障响应≤4小时八：跳线（CAT6-UTP，20根）- 资质：符合GB 50312-2016，具备3C、RoHS认证- 规格：2米（偏差≤±3cm），纯铜导体≥0.5mm，带宽≥250MHz，支持千兆传输- 结构：RJ45镀金触点≥50μm，插拔≥1000次；PVC/LSZH护套，抗拉≥150N- 质保：≥2年质保，免费更换接头、传输故障问题。 | m2 | 14.34 |
| 68 | 输入设备 | 一：主机（1台） 资质：3C、节能认证，符合GB/T 9813-2022，适配校园。- 配置：Intel i3≥10代（主频≥2.1GHz，≥4核，缓存≥6MB）；内存≥4GB DDR4 2666MHz（最大扩16GB）；存储≥256GB M.2 NVME SSD（可选500GB机械）；集成Intel UHD显卡。- 接口：≥6个USB（前≥2个USB3.2，后≥2个USB2.0），VGA+HDMI双显，千兆网口；≥1个PCI-E×16、1个PCI-E×1插槽- 结构：≤17L立式机箱，前置散热，顶置提手；BIOS级USB屏蔽，边角圆滑- 售后：预装正版Windows/国产系统及教学软件；原厂3年上门保修，次日响应。 二：显示器（1台）- 规格：21.5-23.8英寸LED，分辨率≥1920×1080，16:9。- 性能：低蓝光护眼、不闪屏，面板视角≥170°，适配课堂展示 | 台 | 1 |
| 69 | 扩声系统设备7 | 扩声系统设备（1台）- 安装：嵌入式吊顶，开孔≤160mm，深度≤80mm；阻燃ABS外壳，白色哑光，面罩可拆卸，内置防磁。喇叭（8个） - 材质：无氧铜（≥99.995%），16AWG（≈1.3mm²）/14AWG（≈2.08mm²），双芯绞合 | 套 | 1 |
| 70 | 网络机柜 | 机柜（1台） 资质：符合GB/T 3047.2-2023、ANSI/EIA RS-310-D，3C认证，原厂正品，提供合格证、检测报告。- 规格：18U，高≤996.6mm，宽≥600mm，深≥800mm（可选600/800/1000mm）；19英寸标准，立柱调节450-750mm。- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm）；静态承重≥800kg，动态≥500kg。- 结构：组装式，前钢化玻璃门（≥5mm），后双开网孔门（通风≥70%）；顶部风扇位，底部进线孔，防护≥IP20。- 配件：M6螺丝≥40套，滑动层板≥2块（≥200kg/块）；4个万向脚轮（2带刹车）+可调节支脚；理线架≥2个，接地排。- 表面：脱脂酸洗磷化+静电喷涂，默认黑色。- 适配：工作-10℃~+45℃，湿度10%-90%；质保≥2年 | 个 | 1 |
| 71 | 拆除摄像头 | - 服务范围：监控及配套设备全流程拆除，含主机、镜头、线缆等，确保无遗漏； - 人员要求：持证上岗，有安防拆除经验，熟悉规范； - 技术要求：断电断网并标识，专业工具拆卸，线缆有序剥离，拆除后清洁点位、恢复原貌； - 安全要求：高空作业配防护装备，严守电工规范，配灭火器材； - 服务时效：指定时间完成，紧急情况24小时响应； - 质量保障：验收合格，提供清单及照片，质保期内免费处理操作导致的损坏； - 7. 其他：自带工具，工完场清。 | 套 | 20 |
| 72 | 强弱电线路改造 | - 合规要求：符GB 50303-2015、GB 50312-2016，提供施工组织设计、安全及质量计划； - 强电改造：①线缆：照明BV2.5、插座BV4、空调≥BV6，动力YJV-5×6+（GB/T 12706.1-2022）；②布线：阻燃PVC/镀锌钢管（PVC≥1.6mm），强弱电间距≥30cm；③保护：MCB+漏电保护器（≤30mA，≤0.1s），配电箱冷轧钢（≥IP30）； - 弱电改造：①线缆：CAT6网线、RVV2×0.5电话线、RVV4×0.75+SYV75-5监控线；②布线：PVC管≥1.2mm，与强电交叉≥5cm；③点位：水平偏差≤3mm，高度偏差≤5mm； - 施工工艺：开槽宽≤3cm深≤4cm，接头规范，接地电阻≤4Ω； - 验收测试：强电绝缘≥10MΩ，弱电链路达标，提供竣工资料； - 6. 质保安全：质保≥2年，24小时响应，人员持证，做好防护。 | 项 | 1.000 |
| 73 | 探索之眼雕塑 | 1、名称及材质：镜面不锈钢雕塑 2、干挂石材基座及基础已另计 3、由专业厂家二次深化设计 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 74 | 校园文化展示牌一 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9595长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 75 | 校园文化展示牌二 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：10590长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 76 | 校园文化展示牌三 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9090长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 78 | 校园文化展示牌四 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9090长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 79 | 校园文化展示牌五 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：10590长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 80 | 校园文化展示牌六 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9595长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 81 | 艺术中心彩绘雕塑 | 1、2厚镀锌板，烤漆饰面，5厚钛合金字 2、由专业厂家二次专业设计 3、其他详见图纸要求 | 处 | 1 |
| 82 | 运动雕塑四 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：17000*2500*300 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 83 | 运动雕塑五 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：9900*3000 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 84 | 体育中心彩绘雕塑 | 1、2厚镀锌板，烤漆饰面，5厚钛合金字 2、由专业厂家二次专业设计 3、其他详见图纸要求 | 处 | 1 |
| 85 | 运动雕塑一 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：4350*1970*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 86 | 运动雕塑二 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：7850*2470*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 87 | 运动雕塑三 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：4400*2020*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 88 | 不锈钢仿铜地雕 | 1、2400*2400圆形不锈钢仿铜地雕 2、图案详见节点大样 3、专业厂家定制安装 4、其他详见图纸要求 | 块 | 4 |
| 89 | 孔子问礼雕塑 | 1、名称及材质：铸铜雕塑 2、规格尺寸：详见平立面图 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 组 | 1 |
| 90 | 不锈钢文字雕塑一 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：11500*500*900 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 91 | 不锈钢文字雕塑二、三 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：5800*500*900 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 92 | 不锈钢文字雕塑四 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：5800*500*880 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 93 | 水纹不锈钢小品 | 1、规格尺寸：4圈5厚亚光面不锈钢片裁剪成片加工成环 2、320*120*5厚不锈钢板底座 3、尺寸大小详见节点大样 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 4 |
| 94 | 沉思者雕塑 | 1、名称及材质：15厚耐候钢沉思者雕塑 2、干挂石材基座及基础已另计 3、由专业厂家二次深化设计 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 95 | 点风景石1 | 1、景观置石 2、布置方式详见节点TY-01~节点9 3、其他详见图纸要求 | t | 12.08 |
| 96 | 水钵一 | 1、名称及材质：中国黑亚光面花岗岩水钵由专业厂家定制 2、规格尺寸：详见图纸大样 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 97 | 水钵二 | 1、名称及材质：中国黑亚光面花岗岩水钵由专业厂家定制 2、规格尺寸：详见图纸大样 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 98 | 点风景石2 | 1、黑山石景石 2、石料规格、重量：φ600-1200 3、布置方式详见节点TY-01~节点9 4、其他详见图纸要求 | t | 100.86 |
| 99 | 学习角廊架 | 1、200*200*8厚钢柱，白色氟碳漆饰面 2、200*100*6、100*100*6、100*50*5厚钢梁，白色氟碳漆饰面 3、屋面5厚钢板，白色氟碳漆饰面 4、100*50*5厚方钢骨架，白色氟碳漆饰面；6+pvb1.52+6彩色夹胶玻璃 5、具体详见图纸节点大样 6、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 100 | 艺术中心景观亭 | 1、钢材品种、规格：250*250*8厚方钢柱、200*50*3厚方钢 2、白色氟碳漆饰面 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 101 | 景墙装饰一（中国思想家） | 1、墙体材料种类、规格：5mm厚304不锈钢板,亚光面；四周折边30mm 2、激光雕刻图案及文字 3、不锈钢板安装完成后，距离墙面50mm 4、其他详见图纸要求 | m2 | 6.53 |
| 102 | 景墙装饰二（国外思想家） | 1、墙体材料种类、规格：5mm厚304不锈钢板,亚光面；四周折边30mm 2、激光雕刻图案及文字 3、不锈钢板安装完成后，距离墙面50mm 4、其他详见图纸要求 | m2 | 6.53 |
| 103 | 汉文化石柱雕塑 | 1、汉文化石柱制作安装 2、其他详见图纸要求 | 根 | 4 |
| 104 | 多级离心泵1 | 1、名称：潜水泵 2、型号：流量5m3/h,扬程7.0m,功率0.25KW 3、固定安装 | 台 | 2 |
| 105 | 多级离心泵2 | 1、名称：潜水泵 2、型号：流量100m3/h,扬程12.0m,功率5.5KW 3、固定安装 | 台 | 1 |

“四、项目实施要求”

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全套全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

5、交付时间：合同生效日后，30日内完成交付并安装调试完毕并投入使用（具体时间以学校通知的时间为准）。

6、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

7、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

8、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

9、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

10、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

11、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。

现更正为：

三、采购清单及技术参数规格要求

| 序号 | 设备名称 | 主要规格、技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园文化智能化采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 中控服务器控制系统1 | 1、名称：中控系统 2、规格：展厅中控系统，可以发送命令，用来控制整个设备的状态等，根据设计要求对展项控制，可对单个和整体设备的控制，可以控制投影机的开机和关机，可以控制融合器的开启和关闭，可以分别控制视频的播放、暂停、停止、音量大小等操作，面设计风格简洁，控制按钮模块化设计，自由拖拽布局，同步适应Ios、Android设备，鼠标拖动,即可完成中控设计制作，保存同步即见效果。为通过有线/无线网络智能集成化设计，该系统是可建立在无线局域网的新一代技术平台，性能稳定，不受物理距离限制， 方便客户在移动过程中也能对展厅中各个展项的控制和展示。根据客户实际展项设备情况，控制各类声、光、电，即可实现各个展厅展区集中控制，分区控制、分项控制、级联控制、视频灯光联动控制等方式。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 中控编程软件及编程1 | 1、名称：中控编程软件及编程 支持 Lua/Python 编程与网络化控制，预置 KNX、Zigbee 协议，提供免费基础定制，适配中小展馆成本需求。​ 轻量型软件​ 如 Extron Global Scripter、Control4 Composer Pro：拖拽式图形界面，无需专业代码，支持 WEB 远程更新，兼容多终端，适配展厅临时调整需求。​ 二、核心编程参数​ 通信协议：支持 TCP/IP、UDP，串口波特率 1200-9600bps（数据位 7-8 位、停止位 1-2 位可调）；兼容 RS-232/485、IR、Modbus 等≥8 种协议，可对接安防、照明系统实现跨设备联动。​ 场景控制：预设≥10 组场景，单场景关联≥32 台设备，切换响应≤50ms；支持时间（如整点播放）、传感器（如红外感应）触发；对接播控可精准操控 16K 视频 / PPT，视频切换无延时，音频音量 0-100 级调节。​ 性能安全：支持 7×24 小时运行，同步误差＜1ms，MTBF≥50000 小时；双电源冗余，AES256 加密，多用户权限隔离；预留扩展槽位，可新增 Wi-Fi 6、5G 模块。​ 交互反馈：设备状态（如投影开机）实时回显，误差≤100ms；信号中断自动切换备用设备并告警。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 通信接口输入输出设备1 | - 名称： 中控转换 模块 参数类别 具体参数 核心性能 最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，最大带载 1040 万像素；最宽支持 8192 像素，最高支持 4096 像素；支持 7 画面显示，位置与大小可自由调节，支持亮度、色温调节及低亮高灰功能。 接口规格 输入接口含 1 路 HDMI2.0、4 路 DVI、2 路 SDI - 3G；输出接口为 16 路千兆网口；配备双 USB2.0 接口，用于电脑调试和主控间级联。 电源与物理规格 - 输入电压 AC100 - 240V（50/60Hz），额定功耗 70W；2U 标准机箱，重量 9kg。 环境适配 工作温度 - 20 - 60℃。 | 个 | 1.00 |
| 4 | 控制器1 | 75 控制器 1、名称：智能灯光控制器 2、规格：可通过上位机软件自由编程内部资源全部开放让模块兼容性更强； 支持协议转换，协议透传； 8路50A自保持继电器； 继电器自带手动按钮； 8+2路光电隔离输入（开关量）； 支持市面上的485开关与干接 点开关,及传感器的联动； 通信协议支持自定义； 网络同时支持tcp，udp； 内置电源模块； 支持标准导轨安装； 台(套) 2 | 台(套 ) | 2.00 |
| 5 | 播控系统1 | 1、名称：播控系统 2、规格：核心性能：全节点支持 4K@60Hz 信号处理，色彩深度 12bit，传输延迟≤10ms；单控制服务器可管理≤256 个输入节点、≤1024 个输出节点。 信号调度：支持任意信号源开窗、漫游、叠加，支持跨屏拼接（最大支持 100×100 拼接）；支持信号预览、回显功能。 节点参数： 输入节点：HDMI2.0×1、DP1.2×1，支持音频同步输入，功耗 15W。 输出节点：HDMI2.0×1、千兆网口 ×1，支持逐点校正，功耗 18W。 控制管理：支持 Web/APP/ 中控面板控制，支持场景一键切换，支持与灯光、音响联动控制。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 分布式硬件融合器1 | 一、核心性能参数 分辨率支持最大4K@30Hz（3840×2160），兼容1920×1200、1280×800等常用投影分辨率，确保文物细节、数据图表等内容清晰呈现。单设备支持多通道扩展，主流配置可满足2-8通道融合，最大通道数可达72路，适配弧形幕、折面幕等展馆常见屏幕形态。 融合处理精度达1/256像素几何校正，融合带宽度可至40%，通过34个点曲线控制实现过渡自然，配合暗场补偿技术消除投影漏光带，黑场画面均匀无断层。色彩校正支持224组色域参数，色彩还原度高，适配油画、摄影等色彩敏感型展品展示。 二、接口与控制参数 视频接口标配HDMI 2.0输出×1，兼容VGA、DVI等输入类型，满足蓝光机、电脑、摄像头等多设备接入；音频接口设3.5mm端子，支持音视频同步输出。控制接口含Type-A USB×1及千兆网口，支持TCP/IP网络控制与RS232串口控制，可实现开机、播放、音量调节等远程指令。 三、架构与环境参数 采用纯硬件嵌入式架构（Android系统），无Windows/Linux系统卡顿风险，支持7×24小时运行，平均故障时间超30000小时。机身尺寸148×100×30mm，重量450g，适配展馆狭小安装空间，工作环境温度0-50℃，湿度20%-80%无结露。 | 台 | 3.00 |
| 7 | 播控设备安装、调试1 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 输出设备1 | 1、名称：输出设备1 2、规格：3600流明 3、含支吊架光学核心参数 参数类别 具体规格 亮度 白色亮度 4000 流明（ISO 标准），色彩亮度 4000 流明（IDMS 标准） 显示技术 RGB 光阀式液晶投影系统（3LCD），0.59 英寸 LCD 屏，采用多晶硅 TFT 有源矩阵驱动 分辨率 WXGA（1280×800），像素数达 1024000 dots×3，屏幕比例 16:10 对比度 16000:1 投影镜头 手动光学变焦 / 手动聚焦，F 值 1.49 - 1.72，焦距 16.9mm - 20.28mm，变焦比 1.0 - 1.2，配备 AV mute 滑盖镜头盖 投影适配参数 参数类别 具体规格 投射比 1.30 - 1.56:1 投影尺寸 33 - 320 英寸，对应投影距离 0.91 - 10.89 米 投影方式 支持前投、背投、吊顶多种安装方式 画面校正 支持四向梯形校正，配备快速四角调节功能，支持水平梯形校正，可侧面投影 特色显示功能 支持双路输入信号双画面并列显示；支持无线网络四画面同屏，最多 50 个用户接入，可任选 1 - 4 个信号显示 接口与电气参数 参数类别 具体规格 接口配置 HDMI 接口 1 个，USB - A×1、USB - B×1，2RCA 音频输入 1 个，无网口和 Type - C 接口 光源与寿命 210W UHE 灯泡，标准模式下寿命 6000 小时，ECO 模式下可达 12000 小时 功耗与噪音 整机功耗 327W；噪音 37dB（标准模式），28dB（ECO 模式） 电源规格 支持 AC100 - 240V 电压，适配 50/60Hz 电源频率 物理与附加参数 参数类别 具体规格 机身尺寸 长 302mm× 宽 252mm× 高 92mm 机身重量 约 2.6kg 便捷功能 6 秒开机，瞬间关机；接入 HDMI、VGA 和 USB - B 信号可自动开机；支持自动信号源搜索，配备图标式主控屏方便操作 其他配置 内置 2W 扬声器，支持无线同屏，不支持蓝牙、3D 播放和智能系统；红外遥控控制，二级能效 | 台 | 1.00 |
| 9 | PAD | 1、名称：PAD 2、规格：6+128G | 台 | 1.00 |
| 10 | 服务器1 | 1、名称：中控 主机 2、规格：服务器主机 | 台 | 1.00 |
| 11 | 智能化 | 成品采购：展厅中控智能化系统，一、核心控制能力 支持18种主流控制协议，含HDMI-CEC、DVI、RS485、KNX、TCP/IP等，可集中管控拼接屏、激光投影、LED屏、专业音响、舞台灯光、空调新风等12类设备，单系统最大接入设备数达128台，支持6个展厅分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，指令执行准确率100%，多设备联动同步误差＜10ms。 支持99组场景模式预设与一键调用，内置开馆、闭馆、演讲、互动等常用场景，支持用户自定义场景逻辑，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动需求。 二、硬件与交互参数 主控单元采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储，支持U盘扩展至128GB。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz视频信号传输，配备独立音频输入输出模块。支持触摸平板、手机APP、语音（兼容主流智能音箱）、墙面控制面板四种控制方式，支持权限分级管理，内置设备状态实时监测与故障报警功能。 三、运行环境参数 工作电压AC 100-240V，功率≤30W，机身尺寸2U标准机架式（438×200×88mm），支持机柜集中安装。工作温度-10-50℃，湿度5%-95%无结露，平均无故障时间≥80000小时，支持7×24小时连续运行。。 | 项 | 1.00 |
| 12 | 综合布线系统 | 1.六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | 项 | 1 |
| 13 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：600*600*2 000 600×600×2000（宽 × 深 × 高，单位 mm）是机房 / 弱电机房常用标准机柜，核心适配设备安装、布线管理与散热需求，以下是详细参数及规格： 一、核心物理参数 外形尺寸：宽 600mm× 深 600mm× 高 2000mm（不含脚轮 / 顶盖，含脚轮总高约 2080mm）。 机柜容量：37U（1U=44.45mm，2000mm 高度对应标准 U 数，适配 37 台 1U 设备叠加安装）。 板材规格：框架 1.5-2.0mm 冷轧钢板，门板 / 侧板 1.0-1.2mm 冷轧钢板，承重更稳固。 重量参数：空柜重量 45-60kg，静态承重 800-1000kg（地面安装）、动态承重 500-600kg（含脚轮移动）。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 路由器 | - 名称：TPLINK路 由器 、核心无线参数 兼容HDMI-CEC、RS485、KNX、TCP/IP等18种协议，可集中管控LED屏、激光投影、专业音响、舞台灯光等12类设备，单系统最大接入设备128台，支持6个分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，多设备联动同步误差＜10ms，保障互动展项流畅运行。支持99组场景预设，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动。主流型号支持Wi-Fi 6/7标准，双频并发总速率最高达6430Mbps，其中5GHz频段速率可达5764Mbps，适配高速宽带与低延迟需求；2.4GHz频段速率574Mbps，覆盖半径达15米。搭载OFDMA+MU-MIMO技术，可同时处理64台设备数据传输，避免多设备联网卡顿。配备AI优化“像素天线”与独立FEM，穿墙后速率仍能保持320-450Mbps。二、硬件与交互参数 - 二、接口与硬件参数 主控采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz信号。支持触摸平板、手机APP、语音、墙面面板四种控制方式，内置权限分级管理与设备故障报警功能。配备1个2.5G WAN/LAN自适应口+3个千兆以太网口，支持2000Mbps宽带接入，满足NAS搭建与高清文件传输。部分型号含专用游戏LAN口，内置网易UU等加速服务，游戏延迟显著降低。采用高性能处理芯片，搭配128MB-256MB内存，保障数据处理高效稳定，支持双WAN、负载均衡功能。 | 台(套 ) | 3.00 |
| 15 | 交换机1 | 1、名称： 24口千兆 交换机 核心交换参数 交换容量 672Gbps/6.72Tbps，包转发率 96/126Mpps，支持多种 VLAN 划分及 RIP 动态路由协议 端口配置 24 个千兆 RJ45 端口（均支持 IEEE 802.3at/af 标准 PoE 供电，单端口最大 30W），4 个独立千兆 SFP 口，1 个 console 口；整机最大 PoE 供电功率 375W 电气与物理参数 输入电源 220V 50Hz，非 PoE 供电功耗 31W，PoE 满载功耗 406W；尺寸 440mm×330mm×44mm，支持风扇智能调速 核心特性 支持 IP - MAC - Port - VID 四元绑定、Dos 防护等安全功能，支持云平台远程管理和手机 APP 管理，还可通过 Web、Telnet 等方式管理 | 台 | 1.00 |
| 16 | 监控摄像设备1 | 1、名称： 高清摄像头 2、规格型号：T13-POE参数类别 具体规格 核心成像参数 传感器类型：1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS； 最高分辨率：2304×1296（300 万像素）； 最低照度：彩色 0.01Lux@（F1.2，AGC ON），红外开启时 0Lux； 快门范围：1/3s - 1/100000s 视频编码与帧率 主码流、子码流均支持 H.265/H.264 压缩标准； 50Hz 场景下，主码流 25fps（分辨率可选 2304×1296、1920×1080 等），子码流 25fps（分辨率可选 640×480、640×360）； 视频压缩码率 32Kbps - 8Mbps，支持定码率和变码率控制 镜头与补光 镜头焦距可选 2.8mm、4mm、6mm、8mm，对应水平视场角分别为 111°、84°、58°、42°，镜头接口为 M12； 支持白光、红外双补光，红外最远 30 米，白光最远 20 米； 支持 smartIR，避免近距离红外过曝 音频参数 内置 1 个麦克风； 音频压缩标准为 G.711alaw/AAC - LC，编码码率 64Kbps（G.711alaw）、16 - 64Kbps（AAC - LC）； 支持音频环境噪声过滤，采样率可选 8kHz/16kHz 网络与接口 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 支持 TCP/IP、HTTP、DHCP 等多种网络协议，兼容 GB28181 接口协议； 最多支持 6 路同时预览，可管理 32 个分级权限用户 供电与功耗 支持 DC12V 供电（±25% 宽电压，防反接保护）和 IEEE 802.3af 标准 PoE 供电（CLASS 3）； DC 供电最大功耗 5W，PoE 供电最大功耗 6.5W 物理与环境参数 机身尺寸为 Φ110.0×92.9mm，重量 285g； 防护等级 IP67，防尘防水； 工作及存储温湿度均为 - 30°C - 60°C，湿度＜95%（无凝结） 特色功能 支持 ICR 红外滤片式日夜切换，可手动、自动或定时切换模式； 具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪等图像增强功能； 支持移动侦测（含人形检测），可通过客户端调节图像饱和度、亮度等参数； 支持心跳检测、密码保护、水印技术等安全功能 | 台 | 8.00 |
| 17 | 交换机2 | 1、名称：POE交换机 2、8口 参数类别 具体规格 端口配置 8 个千兆电口，2 个 SFP 千兆光口插槽 核心性能 整机交换容量 336Gbps，整机包转发率 56Mpps，MAC 表容量 8000 条 PoE 供电 整机最大 PoE 输出功率 125W，单端口最大输出功率 30W，支持 PoE/PoE+ 物理与功耗 尺寸 300mm×220mm×43.6mm，重量 2.033kg；不带 PoE 负载功耗 11W，PoE 满载功耗 145W 防护与环境 业务接口和电源接口防雷等级达共模 ±6kV；工作温度 0°C - 50°C，湿度 10% - 90% RH（无凝结） 特色功能 支持睿易 APP、MACC 云平台远程管理，支持 4094 个 VLAN，具备端口镜像、链路聚合等功能 | 台 | 1.00 |
| 18 | 双绞线缆1 | 1、名称：超五类网线 2、含水晶头卡接 超五类网线（CAT5E）是办公、监控、家居组网的主流选择，核心满足千兆以太网传输需求，以下是其通用标准规格及关键参数（符合 TIA/EIA-568-C.2 标准）： 一、核心传输参数 传输频率：最高支持 100MHz，满足千兆以太网（1000Base-T）传输要求。 传输速率：在 100 米范围内，最大传输速率 1000Mbps（千兆），支持 10/100/1000M 自适应。 衰减性能：100MHz 时，每 100 米衰减≤24dB（24AWG 线规），确保远距离信号稳定。 串扰抑制：近端串扰（NEXT）≥35dB，远端串扰（FEXT）≥28dB，减少信号干扰。 回波损耗：≥10dB（100MHz），降低信号反射对传输质量的影响。 二、物理结构参数 导体规格：单根导体为 24AWG（0.511mm 线径），材质多为无氧铜（纯度≥99.9%），部分经济型为铜包铝（CCA）。 线对结构：4 对双绞铜线，每对绞距不同（约 10-14mm），绞合密度≥1.5 绞 / 厘米，增强抗干扰能力。 绝缘层：采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质，绝缘层厚度≥0.2mm，单根线芯直径（导体 + 绝缘）约 0.91mm。 护套规格： 材质：PVC（聚氯乙烯）或 LSZH（低烟无卤），PVC 护套阻燃等级多为 CM（通用型），LSZH 更环保。 外径：非屏蔽（UTP）款约 5.0-5.5mm，屏蔽（STP/FTP）款约 6.0-7.0mm。 屏蔽类型： 非屏蔽（UTP）：无屏蔽层，成本低、柔韧性好，适合普通环境。 屏蔽（FTP/STP）：FTP 带铝箔屏蔽，STP 带铝箔 + 编织网屏蔽，抗干扰更强，适配强电磁环境。 三、使用与环境参数 传输距离：最大推荐传输距离 100 米（千兆速率下），超出后信号衰减明显。 工作温度：-20℃~60℃（常规款），户外专用款可扩展至 - 40℃~70℃。 额定电压：300V（交流），绝缘电阻≥100MΩ/km。 防火等级：PVC 护套符合 UL94 V-0 级阻燃，LSZH 护套符合 IEC 60332-1 标准。 四、标识与认证参数 线缆表面需印有 “CAT5E” 标识，及标准编号（如 TIA/EIA-568-C.2）、线规（24AWG）、材质（如 CU 无氧铜）等信息。 | m | 420.00 |
| 19 | 扩声系统设备1 | 1、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 6.00 |
| 20 | 扩声系统设备2 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：26/29/32/35dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，桥接1×2040W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥69V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 21 | 双绞线缆2 | 1、名称：音箱线 2、含卡农 | m | 100.00 |
| 22 | 显示设备1 | 强力巨彩S1.81是专为中高端室内展厅打造的小间距全彩LED显示模组，一、核心显示参数 核心显示参数保障高清质感：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组尺寸320×180mm，拼接后可实呈现超高清大画面展示，文物细节、数据图表清晰可见。采用≥14bit灰度等级，搭配与PWM-SS节能驱动IC，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。；刷新率≥4200Hz，满足专业彻底规避摄影与直播需求，避免频闪问题频闪问题，适配展厅活动记录需求。核心显示参数凸显高清优势：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组320×180mm的标准化尺寸，可灵活拼接成超大尺寸屏幕，呈现文物细节、数据图表等内容清晰无失真。采用≥14bit灰度等级与PWM-SS节能驱动IC，画面暗部过渡自然、动态显示无拖影；刷新率≥4200Hz，彻底规避摄影与直播时的频闪问题，保障展厅活动传播效果。 色彩表现契合专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏亮度一致无偏差；白平衡亮度≥450cd/㎡，可适配展厅不同光线环境。色温支持6500K-18000K宽范围色温调节，色彩还原精准，适配油画能完美呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品展示细节。色彩表现适配专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏无明显亮度差异；白平衡亮度≥450cd/㎡，支持0-100%无级调节，适配展厅不同光线环境。6500K-18000K宽色温调节范围，搭配Rec.709专业色域，色彩还原误差小，可精准呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品细节。 | m2 | 7.50 |
| 23 | 接收卡1 | 一、核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 5.00 |
| 24 | 室内全彩屏基础及支架1 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 1.00 |
| 25 | 播控设备安装、调试2 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 26 | 扩声系统设备2 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 27 | 扩声系统设备3 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 3、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 4、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 5、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 6、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 7、总谐波失真：0.05% 8、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 9、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称：三芯电缆 2、规格：380V五芯国标纯铜电缆，满足显示屏的用电需要及用电安全。六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | m | 180.00 |
| 29 | 显示设备2 | 强力巨彩R2室内全彩屏一、核心显示参数 像素间距2mm，物理分辨率500×500点/㎡，单模组尺寸320×320mm，通过标准化拼接可灵活组成不同尺寸屏幕。采用≥14bit灰度等级，搭配PWM-SS双驱动技术，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。刷新率≥3800Hz，满足摄影与直播需求，避免频闪问题。 对比度≥4500:1，亮度均匀性＞95%，白平衡亮度≥500cd/㎡，适配室内不同光线环境。支持6500K-15000K宽色温调节，色彩还原度高，符合Rec.709色域标准，能精准呈现图文、视频的真实色彩。 二、结构与性能参数 采用轻薄设计，模组厚度仅8mm，重量约0.6kg，支持±3°弧形拼接，适配创意展陈需求。配备强磁吸附+快速锁扣结构，安装便捷且拼接平整，平整度误差≤0.1mm，大幅提升施工效率。 安全与运行参数 PCB板阻燃等级达V0级，搭配防浪涌保护电路，使用安全可靠。工作电压DC 5V，平均功耗低至130W/㎡，节能效果显著。工作温度-10℃-40℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥10万小时，保障长期稳定使用。 | m2 | 5.80 |
| 30 | 接口卡2 | 一、核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 11.00 |
| 31 | 室内全彩屏基础及支架2 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用3不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 1.00 |
| 32 | 播控设备安装、调试2 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 33 | 扩声系统设备3 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 34 | 扩声系统设备4 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 35 | 显示设备3 | 1、名称：广告机查询屏2、规格： 55寸触摸一体机（红外）S-553、含液压支架 显示参数 参数项 具体数值屏幕尺寸 55 英寸，16:9 显示比例，可视面积约 1209mm×680mm分辨率 1920×1080 全高清，部分高配版本支持 4K 显示核心显示性能 亮度 400 - 500cd/㎡，对比度 2000:1 - 4000:1，色彩数 16.7M，还原真实色彩防护与响应 配备 4mm 防眩光钢化玻璃，抗强光干扰；响应时间 5 - 8ms，无画面拖影，支持 7×24 小时不间断工作触控与系统参数触控性能：采用红外触控技术，支持 10 点触控，定位精度 ±2mm，触摸寿命可达 6000 万次以上，可通过手指、触摸笔等非透明物体操作，支持缩放、拖拽等手势。配置与系统：搭载 Intel Core i3/i5 可选处理器，搭配 4GB DDR3 内存与 120 - 128GB 固态硬盘；兼容 Windows7/10 或 Android 系统，免驱触控设计，接入后可自动识别。接口与外观参数接口类型：标配 HDMI×2、VGA×1、USB2.0/3.0 共 3 - 4 个、RJ45 网络接口，部分机型含 S/PDIF 音频输出、MIC 输入接口，满足音视频外接与网络连接需求。 外观尺寸：机身多为铝合金窄边框设计，整体尺寸约 1285mm×756mm×87mm，净重 20 - 30kg，适配常规支架安装孔位。其他性能：内置 2×15W 立体环绕音箱，支持有线与无线 WIFI 连接；采用全金属机壳，具备防静电、防磁场干扰特性，工作温度范围 0 - 50℃。 | 台 | 6.00 |
| 36 | 显示设备4 | 1、名称：广告机2、含支架 核心显示参数参数项 常规数值面板类型 多为 TFT - LED 面板，室内款常配钢化玻璃镜面，户外款多采用 6mm AR 夹胶玻璃显示规格 16:9 显示比例，可视面积约 1217 - 1218mm×684 - 685mm分辨率 主流为 1920×1080 全高清，部分高端款可选 4K 分辨率关键显示性能 室内款亮度多为 400 - 800cd/㎡；户外款亮度达 2000 - 3000cd/㎡，且带自动亮度调节。对比度普遍在 1500:1 - 3000:1，响应时间 6ms 左右，画面无拖影使用寿命 系统与配置参数处理器与系统：室内款常用瑞芯微 3288 等芯片；户外款多搭载 T972/RK3568/RK3588 等工业级处理器。系统可选 Android 6.0 - 11，也有适配 Windows 系统的机型，适配单机版或网络版使用需求。存储与内存：安卓机型内存多为 2G/4G/8G 可选，存储容量 8G - 128G；Windows 机型内存可至 16G，存储多为 128G - 500G，能流畅加载高清视频、多图文组合内容。 接口与防护参数接口配置：标配 USB2.0/3.0、HDMI、RJ45 网络接口，部分机型支持 SD 卡读取，满足本地素材导入和远程内容更新需求，户外高端款还可选配 4G 模块接口。 | 台 | 2.00 |
| 37 | 显示设备5 | 高端室内场景的全彩LED显示模组，以“超高清细腻、广色域呈现、灵活安装”为核心优势，适配精品展厅、高端会议室及品牌形象墙等需求，参数设计兼顾专业画质与实用性能，以下为核心配置。 一、核心显示参数 像素间距1.53mm，物理分辨率达653×653点/㎡，单模组尺寸320×180mm，通过标准化拼接可实现超大尺寸无缝显示。采用16bit灰度等级，搭配新一代PWM-SS Pro驱动技术，画面暗部细节丰富，动态显示无拖影、无残影。刷新率≥5000Hz，完全规避摄影、直播时的频闪问题，适配专业影像记录场景。 对比度≥6000:1，亮度均匀性＞97%，白平衡亮度≥550cd/㎡且支持0-100%无级调节，适配不同光照环境。覆盖110% DCI-P3广色域，色温支持5000K-18000K宽范围调节，色彩还原误差≤2%，能精准呈现艺术品、高清影像的真实质感。 二、结构与运行参数 采用超薄柔性设计，模组厚度仅6.8mm，重量0.45kg，支持±8°弧形及不规则造型拼接，满足创意展陈需求。配备磁吸+卡扣双重固定结构，安装快捷，整屏平整度误差≤0.05mm。PCB板阻燃等级V0级，工作电压DC 5V，平均功耗低至110W/㎡，工作温度-15℃-45℃，平均无故障时间≥12万小时，保障稳定运行。 | m2 | 4.92 |
| 38 | 接口卡3 | 一、核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 12.00 |
| 39 | 室内全彩屏基 础及支架3 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 6.00 |
| 40 | 播控设备安装、调试3 | 采购：1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 6.00 |
| 41 | 扩声系统设备5 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 42 | 扩声系统设备6 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 43 | 智能化动感灯箱 | 1、名称：灯箱内光源 2、规格：p5单元板5v25w2048灯珠320*160 3、含电源适配器 P5 单元板规格参数 类别 具体参数 基础物理参数 单元板尺寸 320mm×160mm，重量约 400g；像素点间距 5mm，像素密度达 40000 点 /㎡，分辨率为 64×32，对应 2048 个像素点（即 2048 颗灯珠），灯珠多采用 SMD1921、SMD2727 或 SMD2828 表贴三合一封装，像素组成 1R1G1B。 显示性能参数 支持 1677 万种显示颜色，灰度等级 4096 级，可呈现细腻色彩过渡；刷新频率通常≥1920Hz，部分型号可达 4000Hz 以上，避免显示闪烁；室内款亮度多为 800 - 1000cd/㎡，户外款可达 5900cd/㎡，水平与垂直可视角度均约 140°，观看距离≥5m。 电气与驱动参数 额定输入电压 DC5V，额定功率 25W；驱动方式多为 1/8 扫描，采用恒流驱动模式，常用闽台聚积 MBI5020 等系列 IC 驱动芯片，稳定性强；支持与灵星雨等主流控制卡系统适配，可接入 VGA、DVI、HDMI 等多种信号接口。 其他核心参数 灯珠理论寿命 10 万小时，平均无故障时间≥10000 小时；适配 WIN2000、XP 等系统，可通过控制软件实现文字、动画、视频等内容播放，部分支持逐点逐模块亮度校正，色温可在 5000 - 9300K 之间调节。 | 套 | 264.00 |
| 44 | 采购电力电缆 | 1、名称：三芯电缆 2、规格：380V五芯国标纯铜电缆，满足显示屏的用电需要及用电安全。六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | m | 180.00 |
| 45 | 采购双绞线缆 | 1、名称：六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 2、含水晶头卡接 | m | 420.00 |
| 46 | 采购序厅影片 | 1、名称：序厅影片制作2、规格：根据甲方 需求，收集，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后,产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 47 | 采购第一展厅影片 | - 名称：第一展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ， 由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 48 | 采购第二展厅影片 | - 名称：第二展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 49 | 采购第三展厅影片 | - 名称：第三展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求， 收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 50 | 采购第四展厅影片 | - 名称：第四展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求 收集，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 51 | 采购第五展厅影片 | - 名称：第五展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 52 | 采购第六展厅影片 | 1、名称：第六展厅影片制作 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 53 | 采购第七展厅影片 | - 名称：第七展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求， 收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 54 | 空调氟利昂 | 1、名称： 采购室外机氟利昂及检查原有空调分属系统采购更换配件等项目 | 台(组 ) | 22.00 |
| 55 | 空调配件 |  | 台(组 ) | 3.00 |
| 56 | 空调保温 | 1、名称：新采购新风空调风道铁皮加保温（包含原有风道的清除） 室内机移机等项目 | 台(组 ) | 13.00 |
| 57 | 空调器 |  | 台(组 ) | 5.00 |
| 58 | 碳钢通风管道 |  | m2 | 45.00 |
| 59 | 空调电路 | 1、名称： 采购空调电线路 | m | 150.00 |
| 60 | 空调控制器 | 一、核心控制能力 兼容Wi-Fi 802.11 b/g/n、蓝牙5.0及ZigBee 3.0协议，可集中管控美的全系空调、热水器、新风、灯光等10类设备，单系统最大接入设备数30台。控制响应延迟≤80ms，多设备联动同步误差＜15ms，支持20组场景模式预设（如“回家模式”“离家模式”），场景切换时间≤2秒，适配多元使用需求。 二、硬件与交互参数 搭载四核ARM Cortex-A35处理器，主频1.2GHz，搭配1GB DDR4内存+8GB存储，保障多任务稳定运行。接口含千兆网口×1、RS485串口×2、USB 2.0接口×1，支持外接温湿度传感器及扩展模块。支持手机APP、语音（兼容美的美居音箱）、本地触控三种控制方式，内置权限分级管理功能。 三、运行与安全参数工作电压AC 100-240V，功率≤10W，具备过流、过压、防短路三重保护。工作温度-5℃-45℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥60000小时。数据传输采用AES-128加密，内置电量统计功能，能耗数据采集精度≤±2%，可联动峰谷电智能调节。 | 套 | 1.00 |
| 61 | 电子感应门 | - 规格尺寸:总长7.5m，总宽3.49m（含门框及安装预留间隙）；实际通行宽度可按需调整，适配使用需求。 - 门框材质及表面处理:采用6063-T5铝合金，门框壁厚≥1.2mm，抗变形、承重性好。表面棕砂纹静电粉末喷涂，耐盐雾≥48小时（GB/T 10125-2021），色泽均匀，耐磨易清洁。 - 门扇结构及材质:门扇框架为6063-T5铝合金，边框壁厚≥1.0mm，结构稳定。全玻璃通透设计，无芯材，兼顾采光与美观，适配多种装修风格。 四、玻璃配置:选用10mm安全钢化玻璃（GB/T 9963-2016），破碎后呈钝角小颗粒，安全可靠。透光率≥85%，抗冲击、弯曲强度达行业一级，无裂纹、气泡等缺陷。 - 五、电子感应控制设备:（一）感应方式微波+红外双重感应，防误触，感应距离0.5-3m可调，适配不同人流场景。（二）控制模块工业级PLC控制器，支持常开/常闭/自动一键切换，响应时间≤0.3s，运行稳定。（三）驱动系统直流无刷电机（额定功率≥120W），运行速度0.2-0.5m/s可调，噪音≤55dB（A），节能静音。（四）安全防护双重防夹传感器，遇障碍反向开启；配紧急停止、断电手动开启功能，满足应急逃生。具备过载、过压、短路保护，杜绝安全隐患。（五）辅助功能延时关闭0-30s可调，适配不同通行效率需求，减少能耗。 - 六、五金配件304不锈钢合页（单副承重≥80kg），启闭顺滑；电磁锁（吸力≥200kg，断电解锁），防盗安全。辅材均防锈防腐（符合GB/T 3098），保障使用寿命。 - 七、安装及验收标准安装遵循JGJ 100-2015，门框垂直度偏差≤2mm/m，门扇启闭灵活、密封良好。 | m2 | 26.18 |
| 62 | 采购石材 | - 面层石材 - 工艺：干挂，符合幕墙干挂规范；2. 材质：温德姆灰天然大理石，GB/T 19766-2016一级品，无裂纹、色差等缺陷；3. 规格：厚度50mm，尺寸偏差符合行业要求；4. 拼接：密缝安装，缝宽≤2mm，嵌缝平整严密；5. 表面：抛光（光泽度≥85°）+打蜡防护，防水防污. - 钢龙骨1. 材质：热镀锌角钢，GB/T 2518-2019，镀锌层均匀无缺陷，耐腐蚀；2. 规格：型号按受力计算（如∠50×50×5等），尺寸及壁厚公差达型钢一级精度；3. 工艺：下料精准、切口平整，焊接满焊牢固，焊后清渣补防锈漆，节点符合规范； - 三、预埋及连接件1. 后植镀锌钢板埋件：热镀锌，GB/T 2518-2019，厚度≥12mm（可调整），孔位精准（孔径偏差≤1mm）；2. 化学螺栓：高强度，碳钢/不锈钢，规格按受力计算（建议≥M12×160mm）。 | m2 | 165 |
| 63 | 黄砂岩浮雕 | - 黄砂岩浮雕墙面 - 材质：天然黄砂岩，质地坚硬致密，无缺陷，色泽均匀.- 规格：厚度≥4cm，表面平整度误差≤2mm/m，尺寸可定制.- 工艺：雕刻深度≥2.5cm，线条流畅，细节精细，表面打磨光滑。- 安装：干挂，遵循GB/T 50210，牢固平整，抗震安全。 - 二、干挂角钢龙骨 材质：热镀锌角钢，符合GB/T 2518-2019，镀锌层均匀无缺陷。- 规格：型号按受力计算（建议∠50×50×5、∠63×63×6等），尺寸偏差符合型钢一级精度。- 工艺：下料精准，满焊牢固，焊后清渣补漆，节点符合规范。 - 三、预埋铁件及化学螺栓。- 后植镀锌钢板埋件：热镀锌，符合GB/T 2518-2019；厚度≥12mm；孔径偏差≤1mm，孔位间距合规。- 化学螺栓：高强度，材质碳钢/不锈钢；建议≥M12×160mm。 | m2 | 58.5 |
| 64 | 控制器 | -核心功能：联动控制（0.5-0.8m/s，可设一步/两步降）；配现场手动控制盒；支持消防控制室远程控制及状态反馈；具备过载、短路等保护，限位自动停止 - 技术参数：AC 220V±10%、50Hz；输出功率适配电机（建议≤3kW）；支持RS485/CAN总线，有无源触点接口；工作温度-10℃~+55℃，湿度≤95%（无冷凝），防护等级≥IP54。- 结构与材质：外壳冷轧钢板/阻燃ABS（厚度≥1.2mm）；元器件布局合理，端子牢固；表面无划痕，标识清晰，孔位精准。 | 个 | 78 |
| 65 | 监控摄像设备 | - 核心功能：联动控制（0.5-0.8m/s，可设一步/两步降）；配现场手动控制盒；支持消防控制室远程控制及状态反馈；具备过载、短路等保护，限位自动停止。- 技术参数：AC 220V±10%、50Hz；输出功率适配电机（建议≤3kW）；支持RS485/CAN总线，有无源触点接口；工作温度-10℃~+55℃，湿度≤95%（无冷凝），防护等级≥IP54。- 结构与材质：外壳冷轧钢板/阻燃ABS（厚度≥1.2mm）；元器件布局合理，端子牢固；表面无划痕，标识清晰，孔位精准。 | 台 | 12 |
| 66 | 灭火器 | - 规格型号：ABC类干粉，推荐充装量4kg。- 核心性能：灭火级别≥MFZ/ABC4，喷射时间≥12秒、距离≥3米；额定工作压力≥1.2MPa，密封无渗漏；工作温度-20℃~+55℃。- 结构与材质：碳钢瓶体（防锈处理）；喷管长度≥400mm，阀门灵活；配防滑底座。- 安全环保：灭火剂无毒无污染，残留物易清理，部件无尖锐棱角。 | 个 | 20 |
| 67 | 通风接口 | - 基本规格：400mm×400mm（长×宽），尺寸偏差≤±2mm，边框宽度≥20mm，安装孔位间距符合行业标准。- 材质要求：铝合金（厚度≥1.2mm），阳极氧化/静电喷涂，默认白色（可选灰色）。- 结构设计：双层百叶（叶片厚≥1.0mm，0°-90°手动调节），漏风率≤5%；边框一体成型、四角圆角；支持嵌入式/法兰式，预留固定孔≥4个（孔径≥6mm）。- 性能要求：有效通风面积≥85%，风阻系数≤2.5Pa·s/m²，运行噪音≤35dB；防潮防尘，易清洁。 | 个 | 6 |
| 68 | 显示设备 | 一：显示屏框架（16.47㎡）- 材质：Q235B钢；100×50方管，壁厚≥3.0mm（偏差≤±0.2mm），承重≥200kg/㎡。- 加工：下料偏差≤±3mm，垂直度≤1°；满焊（焊缝高≥6mm），加固角码≥5mm；垂直度≤2mm/m，水平度≤1mm/m- 表面：喷砂/酸洗磷化除锈，静电喷涂/氟碳漆（户外优先），涂层≥60μm，默认黑色。- 适配：定制尺寸，预留固定孔≥8mm（间距≤500mm）；支脚≥8mm，适配M12-M16螺栓，线缆孔≥50mm。 二：显示屏开关电源（200W40A，47台）资质：符合GB/T 14714-2013，兼容诺瓦设备- 参数：额定200W/40A，输出DC5V（精度≤±2%）；输入AC100-240V，功率因数≥0.9；纹波≤50mVp-p，负载调整率≤±1%- 保护：短路、过载、过压、过温保护，故障自动恢复- 结构：冷轧钢板/阻燃ABS（≥1.2mm），防护IP20（室内）/IP43（户外）；内置温控风扇，满载壳温≤60℃，噪音≤40dB- 适配：工作-10℃~+60℃，湿度10%-90%；MTBF≥50000小时，支持并联；待机功耗≤0.5W，阻燃V0级。 三：配电箱（1台）规格：额定20KW、AC380V/220V，电流≥50A（感性≥63A）；立式≥600×800×300mm，壁挂≥500×700×250mm- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm），静电喷涂；防护IP30（室内）/IP54（户外），钢化玻璃观察窗≥5mm- 配置：知名品牌元件，含总断路器、分路断路器、漏电保护器（≤30mA，≤0.1s）；铜排≥3×30mm，线径≥6mm²，内置散热风扇- 功能：过载、短路、漏电等保护；配备指示灯，预留RS485接口，应急分断按钮。 四：电力电缆（75m）- 规格：YJV-5×6铜芯，0.6/1kV；单芯6mm²，直流电阻≤3.08Ω/km- 结构：XLPE绝缘≥1.0mm，PVC护套≥1.8mm；阻燃UL94 V0级，弯曲半径≥15倍外径- 性能：工作-40℃~+90℃，敷设≥0℃；3.5kV/5min耐压无击穿；芯线颜色区分清晰，外皮标识完整。 五：接口卡（诺瓦DH75-16，20套）- 性能：最大带载512×384（PWM IC）/384×384（通用IC）；支持单点校正、3D显示，预存画面设置- 接口：16个HUB75E接口，千兆网口，5pin液晶模块接口，DC3.8-5.5V输入- 可靠：支持环路、双程序备份；实时监测温度、电压；板卡145.7×91.5×18.3mm，工作-20℃~+70℃。 六：显示卡（强力巨彩Q2.5H，14.34㎡）- 参数：像素间距2.5mm，密度160000点/㎡，分辨率2560×896；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，刷新率≥3840Hz- 结构：320×160mm模组，拼接缝≤1mm，平整度≤1mm；压铸铝/镁合金箱体，前后维护- 适配：平均功耗≤152W/㎡，峰值≤457W/㎡；工作-20℃~40℃，灯珠寿命≥100000小时。 七：服务器显示设备（诺瓦V960，1台）- 资质：诺瓦原厂- 性能：≥16路HDMI输入、8路输出，支持4K@60Hz解码；16×16拼接，色彩校正≥16bit，切换响应≤50ms- 配置：≥8GB DDR4内存，≥512GB SSD；2个千兆网口，2个RS232/RS485，4个USB3.0- 结构：1U机架式，冷轧钢板；工作0℃~45℃，噪音≤45dB；双机热备可选 八：跳线（CAT6-UTP，20根）- 规格：2米（偏差≤±3cm），纯铜导体≥0.5mm，带宽≥250MHz，支持千兆传输- 结构：RJ45镀金触点≥50μm，插拔≥1000次；PVC/LSZH护套，抗拉≥150N- | m2 | 14.34 |
| 68 | 输入设备 | 一：主机（1台） 配置：Intel i3≥10代（主频≥2.1GHz，≥4核，缓存≥6MB）；内存≥4GB DDR4 2666MHz（最大扩16GB）；存储≥256GB M.2 NVME SSD（可选500GB机械）；集成Intel UHD显卡。- 接口：≥6个USB（前≥2个USB3.2，后≥2个USB2.0），VGA+HDMI双显，千兆网口；≥1个PCI-E×16、1个PCI-E×1插槽- 结构：≤17L立式机箱，前置散热，顶置提手；BIOS级USB屏蔽，边角圆滑。 二：显示器（1台）- 规格：21.5-23.8英寸LED，分辨率≥1920×1080，16:9。- 性能：低蓝光护眼、不闪屏，面板视角≥170°，适配课堂展示 | 台 | 1 |
| 69 | 扩声系统设备7 | 扩声系统设备（1台）- 安装：嵌入式吊顶，开孔≤160mm，深度≤80mm；阻燃ABS外壳，白色哑光，面罩可拆卸，内置防磁。喇叭（8个） - 材质：无氧铜（≥99.995%），16AWG（≈1.3mm²）/14AWG（≈2.08mm²），双芯绞合 | 套 | 1 |
| 70 | 网络机柜 | 机柜（1台） 规格：18U，高≤996.6mm，宽≥600mm，深≥800mm（可选600/800/1000mm）；19英寸标准，立柱调节450-750mm。- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm）；静态承重≥800kg，动态≥500kg。- 结构：组装式，前钢化玻璃门（≥5mm），后双开网孔门（通风≥70%）；顶部风扇位，底部进线孔，防护≥IP20。- 配件：M6螺丝≥40套，滑动层板≥2块（≥200kg/块）；4个万向脚轮（2带刹车）+可调节支脚；理线架≥2个，接地排。- 表面：脱脂酸洗磷化+静电喷涂，默认黑色。- 适配：工作-10℃~+45℃，湿度10%-90%；质保≥2年 | 个 | 1 |
| 71 | 拆除摄像头 | - 服务范围：监控及配套设备全流程拆除，含主机、镜头、线缆等，确保无遗漏； - 人员要求：持证上岗，有安防拆除经验，熟悉规范； - 技术要求：断电断网并标识，专业工具拆卸，线缆有序剥离，拆除后清洁点位、恢复原貌； - 安全要求：高空作业配防护装备，严守电工规范，配灭火器材； - 服务时效：指定时间完成，紧急情况24小时响应； - 质量保障：验收合格，提供清单及照片，质保期内免费处理操作导致的损坏； - 7. 其他：自带工具，工完场清。 | 套 | 20 |
| 72 | 强弱电线路改造 | - 合规要求：符GB 50303-2015、GB 50312-2016，提供施工组织设计、安全及质量计划； - 强电改造：①线缆：照明BV2.5、插座BV4、空调≥BV6，动力YJV-5×6+（GB/T 12706.1-2022）；②布线：阻燃PVC/镀锌钢管（PVC≥1.6mm），强弱电间距≥30cm；③保护：MCB+漏电保护器（≤30mA，≤0.1s），配电箱冷轧钢（≥IP30）； - 弱电改造：①线缆：CAT6网线、RVV2×0.5电话线、RVV4×0.75+SYV75-5监控线；②布线：PVC管≥1.2mm，与强电交叉≥5cm；③点位：水平偏差≤3mm，高度偏差≤5mm； - 施工工艺：开槽宽≤3cm深≤4cm，接头规范，接地电阻≤4Ω； - 验收测试：强电绝缘≥10MΩ，弱电链路达标，提供竣工资料； | 项 | 1.000 |
| 73 | 探索之眼雕塑 | 1、名称及材质：镜面不锈钢雕塑 2、干挂石材基座及基础已另计 3、由专业厂家二次深化设计 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 74 | 校园文化展示牌一 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9595长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 75 | 校园文化展示牌二 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：10590长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 76 | 校园文化展示牌三 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9090长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 78 | 校园文化展示牌四 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9090长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 79 | 校园文化展示牌五 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：10590长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 80 | 校园文化展示牌六 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9595长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 81 | 艺术中心彩绘雕塑 | 1、2厚镀锌板，烤漆饰面，5厚钛合金字 2、由专业厂家二次专业设计 3、其他详见图纸要求 | 处 | 1 |
| 82 | 运动雕塑四 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：17000*2500*300 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 83 | 运动雕塑五 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：9900*3000 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 84 | 体育中心彩绘雕塑 | 1、2厚镀锌板，烤漆饰面，5厚钛合金字 2、由专业厂家二次专业设计 3、其他详见图纸要求 | 处 | 1 |
| 85 | 运动雕塑一 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：4350*1970*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 86 | 运动雕塑二 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：7850*2470*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 87 | 运动雕塑三 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：4400*2020*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 88 | 不锈钢仿铜地雕 | 1、2400*2400圆形不锈钢仿铜地雕 2、图案详见节点大样 3、专业厂家定制安装 4、其他详见图纸要求 | 块 | 4 |
| 89 | 孔子问礼雕塑 | 1、名称及材质：铸铜雕塑 2、规格尺寸：详见平立面图 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 组 | 1 |
| 90 | 不锈钢文字雕塑一 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：11500*500*900 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 91 | 不锈钢文字雕塑二、三 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：5800*500*900 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 92 | 不锈钢文字雕塑四 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：5800*500*880 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 93 | 水纹不锈钢小品 | 1、规格尺寸：4圈5厚亚光面不锈钢片裁剪成片加工成环 2、320*120*5厚不锈钢板底座 3、尺寸大小详见节点大样 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 4 |
| 94 | 沉思者雕塑 | 1、名称及材质：15厚耐候钢沉思者雕塑 2、干挂石材基座及基础已另计 3、由专业厂家二次深化设计 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 95 | 点风景石1 | 1、景观置石 2、布置方式详见节点TY-01~节点9 3、其他详见图纸要求 | t | 12.08 |
| 96 | 水钵一 | 1、名称及材质：中国黑亚光面花岗岩水钵由专业厂家定制 2、规格尺寸：详见图纸大样 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 97 | 水钵二 | 1、名称及材质：中国黑亚光面花岗岩水钵由专业厂家定制 2、规格尺寸：详见图纸大样 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 98 | 点风景石2 | 1、黑山石景石 2、石料规格、重量：φ600-1200 3、布置方式详见节点TY-01~节点9 4、其他详见图纸要求 | t | 100.86 |
| 99 | 学习角廊架 | 1、200*200*8厚钢柱，白色氟碳漆饰面 2、200*100*6、100*100*6、100*50*5厚钢梁，白色氟碳漆饰面 3、屋面5厚钢板，白色氟碳漆饰面 4、100*50*5厚方钢骨架，白色氟碳漆饰面；6+pvb1.52+6彩色夹胶玻璃 5、具体详见图纸节点大样 6、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 100 | 艺术中心景观亭 | 1、钢材品种、规格：250*250*8厚方钢柱、200*50*3厚方钢 2、白色氟碳漆饰面 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 101 | 景墙装饰一（中国思想家） | 1、墙体材料种类、规格：5mm厚304不锈钢板,亚光面；四周折边30mm 2、激光雕刻图案及文字 3、不锈钢板安装完成后，距离墙面50mm 4、其他详见图纸要求 | m2 | 6.53 |
| 102 | 景墙装饰二（国外思想家） | 1、墙体材料种类、规格：5mm厚304不锈钢板,亚光面；四周折边30mm 2、激光雕刻图案及文字 3、不锈钢板安装完成后，距离墙面50mm 4、其他详见图纸要求 | m2 | 6.53 |
| 103 | 汉文化石柱雕塑 | 1、汉文化石柱制作安装 2、其他详见图纸要求 | 根 | 4 |
| 104 | 多级离心泵1 | 1、名称：潜水泵 2、型号：流量5m3/h,扬程7.0m,功率0.25KW 3、固定安装 | 台 | 2 |
| 105 | 多级离心泵2 | 1、名称：潜水泵 2、型号：流量100m3/h,扬程12.0m,功率5.5KW 3、固定安装 | 台 | 1 |

四、项目实施要求

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全套全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

5、交付时间：合同生效日后，30日内完成交付并安装调试完毕并投入使用（具体时间以学校通知的时间为准）。

6、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

7、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

8、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

10、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。