江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

苏中建询[2026]089号

关于高邮市送桥镇宜居宜业和美乡村建设项目（邵庄村、孙巷村）工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书

高邮市送桥镇人民政府：

我公司受贵单位委托，为高邮市送桥镇宜居宜业和美乡村建设项目（邵庄村、孙巷村）编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下：

一、工程概况

高邮市送桥镇宜居宜业和美乡村建设项目（邵庄村、孙巷村），位于江苏省高邮市送桥镇邵庄村、孙巷村。

邵庄村宜居宜业和美乡村建设项目包含道路工程、景观工程、绿化工程；孙巷村宜居宜业和美乡村建设项目包含道路工程、景观工程、绿化工程、路灯维修安装。

二、编制依据

1、高邮市送桥镇宜居宜业和美乡村建设项目（邵庄村、孙巷村）招标人统一口径；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013 ) ；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额( 2014年) 》、《江苏省安装工程计价定额(2014年) 》、《江苏省园林定额(2007年) 》；

4、《江苏省建设工程费用定额》( 2014 ) ；

5、《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2025〕273号文) ；

6 、苏建函价〔2019〕178号关于转发《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

7 、扬尘污染防治增加费按[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算。

8、材差参照《扬州工程造价管理》2026年第一期及市场询价计算；

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对最高投标限价编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1、一般说明

(1)施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

(2)交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

(3)环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定

(4)工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同) 的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

(5)本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工 程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

(6) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

(7) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、特殊说明

（1）、邵庄村宜居宜业和美乡村建设项目

原道路加铺沥青大样(原路面混凝土保留较完整)：现状混凝土面层清理及拉毛处理、YN自粘式防裂贴、PC-3乳化沥青粘层、50厚AC-13C 细粒式沥青混凝土；

景观工程

- 迎宾大道红色文化墙 1.01/LD：人机配合挖沟槽、原土利用回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20砼垫层、C25砼带形基础、水泥砂浆 M10砌筑Φ300-600红色块石、C25砼圈梁、预埋铁件、3厚耐候钢板,上饰面图案形象内骨钢骨架,由厂家根据效果深化定制安装、20宽不锈钢指示标志(白色烤漆)、“夏德华烈士陵园”不锈钢立体艺术字(白色烤漆) 30*600*600、“闪闪红星”不锈钢立体艺术字(白色烤漆) 150*600*600、30 宽星形耐候钢板 由厂家根据效果定制并安装 详见设计、30 宽人形耐候钢板  由厂家根据效果定制并安装；

- 迎宾大道菜地围合 80.52m：人机配合挖沟槽、原土利用回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60红砖花墙、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、Φ400成品仿石磨小品安装、“乡村振兴”等20厚红色亚克力艺术字,厂家深化定制；

- 迎宾大道相邻现状建筑外立面：周边房屋墙面清理及铲除、外墙弹性涂料 二遍；

- 大圩路北段入口标识  2.06~2.09/LD：挖沟槽土方、挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20素砼垫层、C25砼带形及整板基础、C30钢筋砼结构、水泥砂浆 M10砌筑Φ300-600红色块石砌筑 不漏浆、“生态宜居 美丽乡村”150*600*600不锈钢立体艺术字、30 宽星形耐候钢板（2435*2316mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计、30 宽星形耐候钢板（1461*1389mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计、30 宽星形耐候钢板（876*834mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计、节点中间高2.7m造型,详见设计图纸、节点高6.8m造型,详见设计图纸、3厚星形镀锌板,红色烤漆,外凸10mm 详见设计、“邵庄村”30*600*600不锈钢艺术字(黑色烤漆)、“红色邵庄欢迎您”5厚50*200镀锌方管@120,黄色烤漆；

- 树池做法 4.03/LD 12座：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、C20素砼垫层、50厚150*200黄锈石光面花岗岩,按形切割；

- 菜地围合  4.03/LD 609.68m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20素砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌；

- 鸡窝整治 尺寸位置根据现场实际调整  3.01/LD 暂定21m：挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20素砼独基、隔离护栏、成品镀锌方管围挡（含门） H=1450mm；

- 塑木围挡 尺寸位置根据现场实际调整 3.02/ LD 13.27m：挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、C20素砼独基、成品塑木围挡 H=2500mm；

- 柳坝、操兵坝故事景墙做法 位置根据现场实际调整 2.04~2.05/ LD 12m：挖沟槽土方、挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、C30钢筋砼结构、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙、1:2水泥砂浆勾缝、“初心园”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、只争朝夕不负韶华勇于挑战不忘初心”10厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚镀锌板宣传框,图文丝网印刷样式与内容根据效果图深化定制、高1.543m造型,详见设计图纸、节点高2.719m造型,详见设计图纸；

- 特色矮墙一 2.02/ LD：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、240*120*60青砖花墙、“乡村是中国的根”50厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚100*300宽放木纹色铝板包边 ∅6锚筋@600固定；

- 大圩路入口文化墙一做法  2.01/LD 93.81m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、成品陶罐H200安装、“邵庄村”100*600*600 不锈钢立体艺术字(红色烤漆)成品制安,符合设计要求、30厚木板做旧处理,Φ10插筋固定,详见设计要求、“和美邵庄”10*100*100 不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制；

- 大圩路入口文化墙二做法  2.01/LD 50.43m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、成品陶罐H200安装、成品陶罐H=600安装；

- 特色矮墙二   15m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、∅400成品仿石磨小品、 ∅600成品仿石磨小品、成品陶罐,H200、240*120*60青砖花墙、“美丽乡村有情”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚100*300宽放木纹色铝板包边 ∅6锚筋@600固定、砖细矩形漏窗边框单线单出口；

- 特色矮墙三   15m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、∅400成品仿石磨小品、 ∅600成品仿石磨小品、成品陶罐,H200、240*120*60青砖花墙、“请有村乡力魅”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚100*300宽放木纹色铝板包边 ∅6锚筋@600固定、砖细矩形漏窗边框单线单出口；

- 周庄路菜地围合  654.55m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌；

- 绿化工程

- 绿化平整面积：1248m2；

- 绿化苗木：独杆金桂、山茶、紫薇、大叶黄杨球、红叶石楠球、春鹃、金叶女贞球、法青绿篱、金森女贞、毛鹃、红花继木、沙培矮生百慕大冬季追播黑麦草；

- 、孙巷村宜居宜业和美乡村建设项目

- 道路工程

- 板块凿除重新做路面（按总面积10%）：拆除路面、余方弃置、18cmC30砼路面、植筋；

- 路面加铺沥青：现状混凝土面层清理及拉毛处理、YN自粘式防裂贴、PC-3乳化沥青粘层、50厚AC-13C 细粒式沥青混凝土；

- 万庄组路/王庄组路：路床(槽)整形 路床碾压检验、15cmC30砼路面；

- 标线；

- 景观工程

- 入口村标景观：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、C30钢筋砼结构、100*100*实际高度3厚仿木方钢管,高度详见图纸、专业厂家定制厚铁艺烤漆文字(共32个)烤漆颜色参考效果图,正立面外贴反光带、景观石北移3~5米,此费用为包干价；

- 入口孙巷小卖部：铲除墙面腻子、涂料、外墙弹性涂料 二遍、墙面彩绘,符合业主要求；

- 孙巷小卖部屋顶：挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C15垫层、C20独立基础、防腐木结构、黏土瓦破损修补、拆除彩钢板、成品pvc塑料瓦屋面 木椽采用自攻螺丝连接固定；

- 菜地园合:挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、C30钢筋砼压顶、1:2水泥砂浆勾缝;

- 铝合金仿竹篱笆总长76.85米:成品300高铝合金仿竹篱笆、矮墙外挂成品Φ600竹编筛子；

- 菜地沟盖板：成品预制地沟盖板,详见效果图及设计；

- 汀步基础：900*400*50厚毛面青石板、30厚粗沙、60厚3:7灰土、素土夯实；

- 新建广场路：面包砖面层、30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土垫、100厚碎石垫层、素土夯实；C25细石砼、花岗岩侧石100*200mm；

- 禾丰农耕园农耕活动广场：露营场地,详见效果图及设计图、健身器材设施出新,详见业主要求；

- 5.4m景墙（不做压顶）：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、“农耕文化活动广场”专业厂家定制1厚铁艺烤漆文字(共8个)烤漆颜色参考效果图，正立面外贴反光带、成品铝板半圆饰面：直径1100mm，详见效果图及设计图；

- 2.19m景墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、节点高1.65m造型,详见设计图纸、铁艺烤漆半圆装饰浅蓝色：直径1500mm，详见效果图及设计图、铁艺烤漆半圆装饰浅蓝色：直径1100mm，详见效果图及设计图、“美丽乡村”专业厂家定制1厚铁艺烤漆文字(共4个)烤漆颜色参考效果图；

- 3.38m景墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙真石漆 胶带分格、节点高2.58m造型,详见设计图纸；

- 围墙外立面：旧围墙清理及铲除、抹混合砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、墙面彩绘；

- 中间拆除原铁门,新增一处镂空铁门,长5.8米,高3.2米：拆除原铁门、镂空铁门；

- 隔离护栏：成品500高铝合金仿竹篱笆围合；

- 成品木廊架：成品木廊架长度11.28m,详见设计图及效果图（含基础等）；

- 11.28米景墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、“美丽宜居村庄”200高*10厚PVC文字图、古式木窗、成品制安50宽竹条边框,框内竹条席纹编织白色漆涂写村名R350；

- 成品垃圾亭：成品垃圾亭,详见设计及效果图；

- 现状房屋墙体厚20厚水泥砂浆粉刷,涂料饰面白色：周边房屋墙面清理及铲除、抹混合砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍；

- 12米村标：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、“新韵孙巷水乡田园”白色漆涂字体、12米村标；

- 10米矮墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、成品300高铝合金仿竹篱笆；

- 15米景墙一：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、成品混凝土窗花、400/300/600高陶土罐、成品混凝土圆盘R400、成品磨盘,阴刻5文字黄色漆填涂R350；

- 15米景墙二：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、成品混凝土窗花、400高陶土罐、成品混凝土圆盘R400、成品磨盘,阴刻5文字黄色漆填涂R350、成品木凳,详见设计图纸；

- 村部周边：铲除油漆面、外墙弹性涂料 二遍、拆除窗、拆除双扇木框门、成品铝合金窗,符合业主要求、成品金属门,符合业主要求、成品四海浴室木饰面,详见设计要求、屋顶木饰面,详见设计；

- 金属栅栏：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、金属栏栅墙,详见设计图纸；

- 老鹅店改造：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、石质柱墩,500*500*H390mm,详见图纸、杉木结构、“老鹅店”木招牌,详见设计（含字）、成品pvc塑料瓦屋面 木椽采用自攻螺丝连接固定；

- 河道清淤去杂（周庄2号河清淤去杂、高庄河清淤去杂）：河道两侧清杂、挖机清杂找坡装车并外运3km；河道挖机挖淤并装车外运3km；围堰、河道排水；

- 河岸木桩防护:道路侧边木桩防护, 桩长3.5m，桩径16cm;

- 绿化工程

- 绿化平整面积：67m2；

- 绿化苗木：红叶石楠球、日本晚樱、红花继木球、四季桂、碧桃、百慕大混播黑麦草；

路灯维修安装：2.5mm*2护套线、更换路灯头,样式质量不低于现有灯头；

（3）、其它项目

1、本项目采用商品砼，砂浆按自拌考虑；

2、现场安全文明施工措施费增加费市级考虑,总价措施费按中值计算；

3、建筑工人实名制费用、智慧工地费用不计

4、赶工措施费、优质优价费不考虑；

5、环境保护税不考虑。

五、最高投标限价总价

本工程的最高投标限价总价为3204293.42元。

项目负责人(签字盖章) ：

江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

2026年3月3日

主题词：工程量清单   最高投标限价

抄送：                                                                                 共印：5份