常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施项目

项目编号： JSZC-320412-CZGC-G2026-0002

采 购 人：常州市武进区横林镇人民政府

采购代理机构：常州公诚建设咨询有限公司

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受常州市武进区横林镇人民政府的委托，常州公诚建设咨询有限公司就横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年4月22日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZGC-G2026-0002

2.项目名称：横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施项目

3.项目预算金额：423万元

4.项目最高限价：419万元

5.采购需求：横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、采购人验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，具体要求详见采购文件。

6.合同履行期限：合同签订后90天内完成所有货物的供货、安装调试及验收。质保期三年（含所有产品维护、材料维修更换及人工等一切费用）。设备验收时需提供国家认可的第三方检测机构出具的验收报告。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购,对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2026年4月2日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2026年4月22日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区横林镇人民政府

地址： 常州市武进区横林镇

联系方式：0519-88507321

2、常州公诚建设咨询有限公司信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼

联系人：崔工

联系方式：0519-83870503

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

### 八、其他

根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

# 第二章   投标人须知

第一节投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：×服务 √货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：×是 √否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目√适用×不适用。 ×本项目为单一产品采购项目。 √本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：水平垃圾压缩机。 使用综合评分法的采购项目，核心产品（水平垃圾压缩机）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |
| 4 | 现场考察 | √不组织 ×组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | √不召开 ×召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 ×需要，具体要求如下： - 样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州公诚建设咨询有限公司样品陈列室（天豪大厦三号楼10楼），并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 - 中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ×本项目专门面向中小企业采购 √本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：×适用 √不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 履约保证金 | 合同金额的10%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后，7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 11 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年4月3日：前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（414668900@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州公诚建设咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：； 通讯地址：常州市武进区武宜中路号天豪大厦号楼楼。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州公诚建设咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象： ×采购人 √成交供应商 收费标准：详见采购文件“采购代理机构服务费”条款； 缴纳时间：成交公告发出后五个工作日内支付。 |

第二节 说明

一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州公诚建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼；

联系电话：0519-83870503；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31.采购代理机构服务费

31.1由成交供应商在成交公告发布后5个工作日内支付，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳服务费，报价应包含代理服务费用。支付标准如下表：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

31.2成交服务收费按差额定率累进法计算。

31.3成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购政策：

34.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

34.2政府采购节能产品、环境标志产品

34.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

34.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

34.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

34.5正版软件

34.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

34.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

34.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

34.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

34.8绿色采购政策：

34.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

34.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

34.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

35.电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

36.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 按公告要求 | 提供相应证明材料扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 评标标准

| # 序号 | # 评分因素 | # 分值 | # 评分标准 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 价格分 | # 60分 | 满足采购文件要求且报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分60分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×60。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| # 2 | # 主观分 | # 20分 |  |  |
| 2.1 | 技术方案1 | 5分 | 结合技术需求及要求，对投标人提供垃圾压缩设备安装工艺及方法、措施、设备维修保养方案、现场文明施工及保证措施、安全生产及保证措施、设备使用说明等进行评审。 方案完整、细致全面、实用性强得 5分；方案较全面、合理得3分；方案内容基本完整得 2分；方案有缺项只有部分响应得 1分；未提供的，不得分。 |  |
| 2.2 | 技术方案2 | 5分 | 结合技术需求及要求 ，对投标人提供臭气净化系统关键部位、安装施工及工艺方法、防腐施工及工艺、调试方案、设备维修保养方案等进行评审。 方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题 ，完全响应需求的，得 5分；方案较全面、合理得3 分；方案内容基本完整得2分；方案有缺项只有部分响应得 1分；未提供的，不得分。 |  |
| 2.3 | 产品质量保证方案 | 5分 | 根据投标人提供的方案进行综合评审，包含但不限于：质量控制、质量验收、质量保证措施、质量事故处理。 方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得5分；描述清楚、全面,满足招标文件要求的得3分；描述基本满足招标文件要求的得2分；方案有缺项只有部分响应得1分；未提供的，不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 5分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包括但不限于：售后服务保障体系、重大故障维护与应急处理措施、人员配置及技术支持、时间响应保障。 售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高，得5分；售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得3分；售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力或服务响应速度一般，得1分；未提供的，不得分。 |  |
| # 3 | # 客观分 | # 20分 |  |  |
| # 3.1 | 类似业绩 | 6分 | 自2023年3月1日以来承担过的水平直压压缩设备供货及安装业绩的，合同里面需要体现压缩设备，每提供一份合同得2分，最高得6分。 | 提供合同描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，精确到年月日，未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| # 3.2 | 技术参数 | 14分 | 技术要求的符合性，即根据投标人所提供产品的综合性能、技术参数，系统的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。完全符合采购文件技术要求的得基本分14分。 采购文件第五章 采购需求中中打▲参数为重要参数，每有一项不满足或负偏离或缺项漏项扣2分，其他参数为一般参数，每有一项不满足或负偏离或缺项漏项扣1分，扣完为止。 | 需提供具有CMA标识的国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖原厂公章，未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

（一）采购标的：横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施项目

（二）项目概述：横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、采购人验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

（三）合同履行期限：合同签订后90天内完成所有货物的供货、安装调试及验收。质保期三年（含所有产品维护、材料维修更换及人工等一切费用）。设备验收时需提供国家认可的第三方检测机构出具的验收报告。

二、商务要求

（一）设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平垃圾压缩机 |  | 理论垃圾处理能力≥30t/h，压缩腔容积≥4m³，卸料槽容积≥20m³，含料斗-尺寸根据土建尺寸，高度3M,最大压缩力≥450KN，系统最大压力≥25Mpa，功率≥22KW | 套 | 2 |
| 2 | 移箱平台 |  | 两箱三工位，单个工位承重≥30t，移箱速度≥5m/min，油缸行程≥3000mm | 套 | 2 |
| 3 | 垃圾转运箱 |  | 容积23m³,箱体尺寸长6200 mm×宽2500 mm×高2250mm ( ±50mm） | 套 | 1 |
| 4 | 中央控制系统 |  | 上位机、中控系统（接入并能控制除尘除臭、空间喷淋） | 套 | 1 |
| 5 | 监控系统 |  | 全套监控设备运行，包含硬盘、录像机、球机、枪机，显示大屏（尺寸要求大，安装整个墙面）等、中控桌、机房空调（3匹） | 套 | 1 |
| 6 | 智能交通指挥系统 |  | 进场车辆导流显示屏，与将进场车辆导流至指定卸料平台 | 套 | 1 |
| 7 | 除臭系统 | 除臭指挥系统 | 根据气味浓度指挥各类除臭设备工作 | 套 | 1 |
|  |  | 负压抽风除尘系统 | 处理风量：≥30000m³/h，功率：≥40KW | 套 | 2 |
|  |  | 新风系统 | 风量：≥30000m³/h，功率：≥22kw | 套 | 1 |
|  |  |  | 风量：≥20000m³/h 功率：≥18kw | 套 | 1 |
|  |  | 空间喷淋系统 | 流量：≥8L/min，电机功率≥1.5KW，不锈钢管路，柜体不锈钢，控制方式，触摸显示屏+PLC控制 | 套 | 1 |
| 8 | 无人值守智能称重系统 |  | 最大称重50t，台面尺寸3.0*10米，车牌识别+道闸系统，门卫增加设置1台电脑 | 套 | 1 |
| 9 | 高压清洗机 |  | 2台清洗机功率≥3KW，流量230-560L/h；1台驾驶式洗地机转速：最大工作效率：≥4500平方米/小时。 | 套 | 3 |
| 10 | 快速卷帘门 |  | 安装于卸料口前端 | 套 | 2 |
| 11 | 渗滤液真空抽吸系统 |  | 单罐体容积：≥3m³ 抽吸量：≥2.5m³/h | 套 | 2 |
| 12 | 场地敷设钢板 |  | 根据设备定制；转运区敷设的钢板不低于10MM。 |  |  |

★投标人应对现场进行充分勘察，以保证设备与现场适配，后续如有更改费用由投标人自行承担，并考虑在投标报价内。（投标文件中提供承诺函一份加盖公章，格式自拟。未提供视作无效投标。）

- （二）设备具体要求及详细技术参数

- 1、水平垃圾压缩机

- 产品组成

- 水平垃圾压缩机主要由压缩主机压缩腔、液压系统、液压锁箱装置、污水导流装置、传感器、系统控制等部分组成；采取水平直压工艺，平台卸料方式。

- （1）压缩主机压缩腔的主要材料（底板、侧板）采用高强度、耐磨、耐腐蚀NM450钢板，硬度≧450HB。

- （2）液压系统应采用独立工作站模式，液压泵站设计充分考虑结构紧凑，运动平稳，流量均匀，低噪音等性能；液压泵站须设置防护罩，整体美观，保护泵站元器件，减少污染，降低噪音，为保证散热效果及散热器寿命；液压油泵及吸油过滤器采用外置式，便于维修及更换滤芯等；液压系统油箱回油管采用大管径设计，确保回油流畅，背压小，降低功耗。

- （3）液压锁箱装置安全可靠，锁合力应大于等于压机最大推力，锁紧装置采用机构死点进行锁紧，而且锁钩具有拉紧、松开箱体的功能。

- （4）采用位移传感器，可实现根据垃圾量及满箱程度自动调整推头推进的速度、压力、推头伸出及缩回量。

- （5）控制系统应采用PLC控制，采取现场控制面板操作，具有：垃圾压满后指示功能；紧急事件时急停功能；压缩推头处于任意位置的强退功能；故障警示功能；

- （6）水平垃圾压缩机系统压缩方式为水平式，采用平台卸料方式。

- （7）涂装采用水性聚氨脂面漆、水性环氧富锌底漆。

- 水平垃圾压缩机参数及要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运转 | 压缩机运转顺畅，在规定的程序下应正常、连续、平稳，不应有卡滞，无响应，无显示现象及异响 |  |
| 2 | 涂装 | 油漆面必须平整无针孔、气泡、裂纹、漏涂、局部剥落等缺陷 |  |
| 3 | 焊接质量 | 应无咬边、焊接变形、弧坑、气孔、裂纹、未融合等缺陷 |  |
| 4 | 结构要求 | 压缩机绝缘电阻≥10MΩ |  |
| 5 |  | 压缩推头运行稳定、在压缩过程中垃圾和污水不得进入压缩腔后部。压缩过程中应实现污水的有序排放。 |  |
| 6 |  | 压缩机头与压缩腔应采用无导轨设计 |  |
| 7 | ▲压缩机实际处理量t/h | ≥30 |  |
| 8 | 压缩腔容积m³ | ≥4 |  |
| 9 | 最大推力kN | ≥450 |  |
| 10 | ▲最大系统压力Mpa | ≥25 |  |
| 11 | ▲设备最大噪声dB（A） | ≤68 |  |
| 12 | 压缩比 | 1：2.5 |  |
| 13 | ▲压实密度Kg/m³ | ≥750 |  |
| 14 | 压缩机电机功率kw | ≥22 |  |
| 15 | ▲连续工作后液压油箱内油温（℃） | ≤75 |  |
| 16 | 卸料槽容积m³ | ≥20 | 含料斗-尺寸根据土建尺寸，高度3M |
| 17 | ▲压缩机循环时间s | ≤40 |  |

- 2、移箱平台

（1）采用两箱三工位的方式，可承载两个满载的垃圾箱体，由平台机架，驱动装置、导轨等构成。

（2）平台采用液压驱动，通过平台的水平移动能完成垃圾箱的自动换箱。

（3）涂装采用水性聚氨脂面漆、水性环氧富锌底漆。

移箱平台参数及要求

| 序号 | 项目 | 参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 两工位串行，单层移箱结构 |
| 2 | 平移距离 | 2960 mm |
| 3 | ▲移箱速度 | 6m/min-8m/min |
| 4 | 单个工位承重能力 | 30t |
| 5 | 油缸行程 | 3000mm |

- 3、垃圾集装箱

垃圾集装箱由箱体、锁紧机构、密封装置等组成。

| 序号 | 项目 | 参数及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 垃圾集装箱结构良好，抗变型能力强。采用顶板、侧板不小于4mm厚、底板不小于6mm 厚的Q355钢材制作； |
| 2 | 排污装置 | 垃圾集装箱需配置排污装置，采用不小于4寸碟阀排水方式，需方便与转运站内的污水导流系统对接，以便将压缩出的污水顺利排出； |
| 3 | 密封 | 垃圾集装箱在闸门和排污口正常关闭后应处于完全密封状态，并具有良好的密封性；在压缩和运输过程中没有垃圾卡滞、留挂、抛洒以及污水渗漏现象，确保后门的密封性能，且左右侧各设置 1 个污水排放口，保证压缩过程中垃圾渗滤液的即时排放，运输过程中保证污水排放口的密闭；。 |
| 4 | 整体造型 | 压缩垃圾存储部分的整体造型应为倒锥体，保证垃圾可以依靠自重完全倾倒出箱（须提供设备图片或图纸说明包括内部结构图或照片）； |
| 5 | 锁紧方式 | 垃圾集装箱的后门采用液压锁紧，保证在配套车辆的驾驶室控制箱体后门的打开和锁紧； |
| 6 | 有效容积 | 垃圾集装箱的有效容积为≥23m³。 |
| 7 | 额定装载能力 | 额定装载能力为≥15吨。 |
| 8 | 外形尺寸 | 垃圾集装箱的外形尺寸约为：（长×宽×高）6200mm×2500mm×2250mm（±50mm）； 垃圾集装箱自重：≤5200Kg。 |
| 9 | 结构 | 垃圾集装箱结构良好，抗变形能力强 |
| 10 | 集水装置 | 箱体下部两侧设置冲孔板隔层集水装置，采用不小于 4mm 厚的 304 不锈钢冲孔板，便于排水，箱体前后部对应位置设置垃圾清理孔，便于隔层内部垃圾清理。（须提供实物照片及说明） |
| 11 | 回水装置 | 箱体后门门洞处为防止运输过程中水从洞口溢出，设置门洞口到箱体隔层处回水装置。（须提供实物照片及说明） |
| 12 | 箱体结构 | 箱体结构，密闭式，上角采用圆角设计，侧面采用内凹式圆弧面箱体（圆规格 r=5m 正负偏差 0.05m 范围内），承受压力大，压缩时防止箱体变形。（须提供实物照片及说明） |
| 14 | 三门结构 | 翻转门：箱体尾部采用三门(卸料门+闸门+密封门)结构，卸料门采用门框式结构，内门为闸门,可与压缩机提门机构对接，上下提升:外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏:外门为密封门，采用液压驱动可上下开合，在垃圾运输过程中密闭和外观保持，保证无污水滴漏。 |
| 15 | 原有设备配套 | 钩心高度1570mm，轨道宽度1060 |
| 16 | 涂装 | 涂装采用水性聚氨脂面漆、水性环氧富锌底漆 |

- 4、中央控制系统

中央控制系统是安装在中央控制室内，对整个转运站的主要工作设备、环境控制设备等系统进行综合控制的系统。

- （1）中央控制系统的组成：计算机2台、24寸显示屏2个（操作控制2台计算机、监控24寸显示屏2个）、嵌入式控制平台、大型液晶拼接显示屏55寸、应用软件。

- （2）控制系统应采用国际标准的通讯协议和编程接口与所控制的设备的PLC控制系统实现无缝对接，运行稳定。

- （3）该系统对所控制的设备进行全程监控，并通过可视化的人机界面对设备的静态、动态工作状况进行直观指示，通过操作电脑界面实现对设备的直接控制。

- （4）控制系统的自动控制达到以下要求：

1）自动感应收集车进站卸料；

2）收集车卸料时自动开启各类环境控制设备；

3）收集车离去时自动关闭各类环境设备；

4）能实现水平压缩机技术要求全部控制功能。

5）上位机、中控系统（接入并能控制除尘除臭、空间喷淋）

（5）计算机采用24寸显示屏的品牌电脑。

- 监控系统

监控系统监控探头、显示器等组成。全套监控设备运行，包含硬盘、录像机、球机、枪机，显示大屏（尺寸要求大，安装整个墙面）等、中控桌、机房空调（3匹）

1）摄像监控点分别布置在转运箱泊位上方、收集大厅、转运厅、车辆进出口等重要部位。通过摄像机采集监控图像并以视频信号的模式被汇聚主控制室视频监控显示器，以实现对中转站运行的实时监控和录像；

2）系统主要对站内各个工作场地进行监控，所有画面都可在控制室里的监视器上显示。设备监视系统主要通过对关键部位监视，以实现对整套设备的集中操作。保证设备和工作人员的安全；

3）高清红外网络枪机：≥400万像素，视频压缩标准H.264；支持背光补偿；最高分辨率可达2560 × 1440，通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。数量：≥14个。

4）高清红外网络球机：≥400万像素，视频压缩标准H.264；光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。数量：≥2个。

5）硬盘录像机：视频输入：16路，最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放，视频输出：支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出；，配备≥6TB硬盘。

6）拼接屏：由6块55寸超窄边液晶DID显示屏拼接组成；采用知名品牌面板，双边拼缝5.5mm（上:3.7mm; 下:1.8mm; 左:3.7mm; 右:1.8mm）；尺寸：1215.3mm(H)* 686.1(V)mm，显示面积1209.6mm(H)* 680.4mm(V)，分辨率1920*1080，画面比率16：9，色彩16.7M，像素间距0.63×0.63 (mm)；支持7X24小时工作,平均无故障时间(MTBF):60000小时。输入信号HDMI/VGA/DVI/VIDEO，控制方式RS-232(RJ45接口)，国家强制3C认证，ISO9001认证。系统总控软件操作简单适用，支持二次研发，不限模式种类定制预案，自动化控制快速调取预案。

7）液晶显示器：≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080。

8）交换机：24个10/100/1000M自适用RJ45端口，协议标准：IEEE802.3/ 。IEEE802.3u/ IEEE802.3x。

监控系统参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示器 | 显示器≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080； | 台 | 2 |
| 2 | 高清红外网络枪机 | ≥400万像素，视频压缩标准H.264；支持背光补偿；最高分辨率可达2560 × 1440，通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。 | 套 | 14 |
| 3 | 高清红外网络球机 | ≥400万像素，视频压缩标准H.264；光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。 | 套 | 2 |
| 4 | 硬盘录像机 | 视频输入：16路， 采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，2 个 RJ45 网络接口，1 路语音输入，1 路语音输出，1 个 RS232 接 口，1 个 RS485 接口，4 路报警输入，4 路报警输出，1 个 VGA 视频输入 接口，1 个 DVI-I 输入接口，输出口支持 2 个 HDMI 接口。 | 套 | 2 |
| 5 | 交换机 | 24个10/100/1000M自适用RJ45端口，带POE供电 | 台 | 3 |
| 6 | 工作台 |  | 张 | 2 |
| 7 | 硬盘 | 4T | 快 | 2 |
| 9 | 拼接屏 | 由6块55寸超窄边液晶DID显示屏拼接组成；采用知名品牌面板，双边拼缝5.5mm（上:3.7mm; 下:1.8mm; 左:3.7mm; 右:1.8mm）；尺寸：1215.3mm(H)* 686.1(V)mm，显示面积1209.6mm(H)* 680.4mm(V)，分辨率1920*1080，画面比率16：9，色彩16.7M，像素间距0.63×0.63 (mm)；支持7X24小时工作,平均无故障时间(MTBF):60000小时。输入信号HDMI/VGA/DVI/VIDEO，控制方式RS-232(RJ45接口)，国家强制3C认证，ISO9001认证。系统总控软件操作简单适用，支持二次研发，不限模式种类定制预案，自动化控制快速调取预案 | 块 | 6 |
| 10 | 机房空调 | 3匹立柜式，能效等级一级，内机尺寸420*1800*420*MM，外机尺寸835*550*295MM，智能变频，制冷量7200W，制热量8000W，制热功率2800W，电压220V/50HZ | 只 | 1 |

- 6、智能交通指挥系统

- （1）系统概述及要求

操作人员可以根据设备的运行状态来根据交通灯控制卸料口垃圾的倒入与垃圾箱的拖运。交通灯分为红灯与绿灯，分别安装在压缩机的卸料口和机箱对接处。操作人员可以在中控室显示器或是操作盒的触摸屏处对交通灯进行操作。卸料口处的交通灯绿灯亮时表示设备正常工作，垃圾车可以将垃圾倒入卸料口；红灯亮时表示设备停止运行，垃圾不能倒入此卸料口。机箱对接口处的交通灯红灯亮时表示垃圾箱未压满，不可以将垃圾箱运走；绿灯亮时表示垃圾箱已经压满，可以将垃圾箱运走。

智能交通指挥系统采用工控PC与PLC组合方式作为系统的核心控制层。控制层读取当前各机位的压机信息、车辆身份信息以及称重地磅称重信息等，通过核心控制层软件处理，合理调度垃圾收集车出入，并通过以太网络将控制层命令传送到各个电子显示屏及语音广播系统，引导垃圾车进入相应的卸料口，同时控制该卸料口的卷帘门快速上升，打开卸料口。当垃圾车卸料完毕，卷帘门自动感应将卷帘门下降，关闭此卸料口防止垃圾臭味弥漫。该全自动交通指挥系统通过合理有效的调度垃圾车的出入，防止了垃圾车进站后杂乱无序影响正常交通作业，大大提高了工作效率，同时避免了无车牌车辆进入本垃圾站，电子显示屏实时显示进入车辆及工况数据，并辅以语音广播，便于操作人员实时掌握当前信息。

（2）系统性能

1）系统全自动化、智能化；

2）交通指挥系统拓扑框图；

3）交通指挥信号可以在中央控制室显示。

智能交通指挥系统参数及要求

| 序号 | 名称 | 参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗口屏 | 规格型号 F3.75双色 像素中心距 4.75 mm 像素密度 30000 点/M² 组装模式 铝型材边框组装模式 显示模组数 8 块 2行4列 屏体分辨率 列256行64 总点数：16384 点 |
| 2 | 信息屏 | 规格型号 P10双色 像素中心距 10 mm 像素密度 10000点/M² 组装模式 箱体组装 显示模组数 10 X10 总数 70 块 屏体分辨率320X160总点数51200 点 |

## 7、除臭系统

### （1）除臭指挥系统

根据气味浓度指挥各类除臭设备工作

- 自动化程度高、操作简单。系统采用全自动化控制，并能与中控制室联接，实现远程监控。

- 系统设置远程和本地两种模式，本地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。

- PLC能实现准确控制开启。

### （2）负压抽风除尘系统

- 1）设备组成

负压除尘除臭系统是由储液槽、洗涤塔体等分段（整体）联接而成，用于对作业过程中产生的粉尘、臭气进行集中收集处理，采用植物液洗涤工艺，保证臭气经处理后达到环保排放要求。收集车进入卸料位，系统自动开始除尘除臭工作，使料斗罩呈负压状态，灰尘及臭气通过大容量离心风机鼓入净化装置除臭。废气处理后达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级排放标准。

- 2）系统性能要求

- A传质面积大，净化效率高。洗涤塔采用填料与喷雾相结合，使塔具有很大的接触面积。

- B喷雾布液与填料布气，使气液分布特别均匀。以雾化喷嘴在整个塔截面上均匀喷出，使吸收液分布很均匀。

- C气相阻力低，不存在堵塞问题。采用网格较大的专用填料，均匀布置，填料层的较大缝隙，使气流通过时阻力很低，同时也不会因颗粒物的出现而堵塞填料层。

- D结构简单、维修方便。洗涤塔的结构简单，塔内除喷嘴、填料和除雾装置外，没有其他构件。

- （2）负压抽风除尘系统参数及要求：

| 设备名称 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 材质 | FRP |  |
|  | 风量(m3/h) | ≥30000 |  |
|  | 功率(kW) | ≤22KW |  |
|  | 风机风压（Pa） | 2300-2400 |  |
|  | 防护等级 | ≥IP55 |  |
| 洗涤塔 | 材质 | PP |  |
|  | 厚度（mm） | ≥10 |  |
|  | 是否带检测平台/爬梯 | 是 |  |
|  | 填料厚度（mm） | ≥250 |  |
| 控制系统 | PLC外形尺寸(WxHxD)mm | 220x90x86 |  |
|  | 触摸屏尺寸 | 7寸 |  |
|  | 柜体材质 | 碳钢喷塑 |  |
| 循环泵 | 流量（L/min) | ≥600 |  |
|  | 扬程（m） | ≥15 |  |
|  | 功率(KW) | ≥2.2kW |  |
| 除雾器 | 除雾效率 | ≥80% |  |
| 消音器 | 材质 | PP |  |
| 烟囱 | 烟囱高度（m） | ≥15 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 |
|  | 支架材质 | 碳钢热镀锌 | 无土建烟囱时需要 |
| 植物药剂 | 浓度 | 98% |  |
| 生物药剂 | 有效活菌数(cfu/ml) | ≥1*109 |  |
|  | 除臭效率 | 90% |  |
| 主风管 | 规格（mm） | ≥Φ800 |  |

- 新风系统

- 风量：30000m³/h，功率：≥22kw

1）系统组成要求

通过风机引风，由离子氧发生器使空气中部分氧分子离子氧化，形成含离子氧的新风，具有除臭、增加空气清新度、对负压除尘除臭系统进行风量补偿、改善站内环境空气质量的作用。离子新风系统主要由控制系统、离子发生器、风机及管道系统组成。

2）系统性能要求：

A运行过程中不需要添加任何物质便可达到异味气体处理效果。

B适用范围广、适应性强。反应条件温和同时具备除尘灭菌能力。

C净化效率高，可去除硫化氢、NH3、硫醇、VOC等气体，不产生二次污染。

D运行维护成本低，离子发生器模块具备30000h以上连续工作能力。

E风管和配件厚度要求：PP管，材质及尺寸按表中提供的为准。

离子新风系统主要参数及要求

| 设备名称 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心风机 | 材质 | FRP | 含减震器、相对底座、柔性软接等 |
|  | 风量m3/h | ≥30000 |  |
|  | 功率KW | ≥22 |  |
|  | 噪音 | ≤85 |  |
|  | 防护等级 | IP55 |  |
| 高能离子发生器 | 柜体材质 | SUS304 |  |
|  | 功率（kW） | ≥1.5 |  |
|  | 离子管数量 | ≥15组 |  |
|  | 过滤精度 | F5级 |  |
|  | 离子管寿命（h） | ≥30000 |  |
| 控制系统 | 触摸屏尺寸 | ≥7寸 |  |
|  | 电流表、电压表 | 配备 |  |
|  | 柜体材质 | 碳钢喷塑 |  |
| 风阀 | 控制方式 | 电动可控制开启角度 |  |
| 主风管 | 规格 | 900 |  |
| 备品件（数量） | 继电器线圈 | 3 |  |
|  | 指示灯 | 5 |  |

风管材质及尺寸

| 设备名称 | 规格 | 材质 | 厚度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形风管 | D≤320 | PP | ≥4mm | 满足项目需求 |
|  | 320＜D≤800 |  | ≥6mm |  |
|  | 800＜D≤1200 |  | ≥8mm |  |
|  | 1200＜D≤2000 |  | ≥10mm |  |
|  | D＞2000 |  | 按设计要求 |  |
| 矩形风管 | B≤320 | PP | ≥4 mm | 满足项目需求 |
|  | 320＜B≤500 |  | ≥5 mm |  |
|  | 500＜B≤800 |  | ≥6 mm |  |

风量：20000m³/h 功率：≥18kw

1）系统组成要求

通过风机引风，由离子氧发生器使空气中部分氧分子离子氧化，形成含离子氧的新风，具有除臭、增加空气清新度、对负压除尘除臭系统进行风量补偿、改善站内环境空气质量的作用。离子新风系统主要由控制系统、离子发生器、风机及管道系统组成。

2）系统性能要求：

A运行过程中不需要添加任何物质便可达到异味气体处理效果。

B适用范围广、适应性强。反应条件温和同时具备除尘灭菌能力。

C净化效率高，可去除硫化氢、NH3、硫醇、VOC等气体，不产生二次污染。

D运行维护成本低，离子发生器模块具备30000h以上连续工作能力。

E风管和配件厚度要求：不锈钢管不低于JGJT 141-2017《通风管道技术规程》中表3.3.1中“正压风管”对应标准要求。

离子新风系统主要参数及要求

| 设备名称 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心风机 | 材质 | FRP | 含减震器、相对底座、柔性软接等 |
|  | 风量m3/h | ≥20000 |  |
|  | 功率KW | ≥18 |  |
|  | 噪音 | ≤85 |  |
|  | 防护等级 | IP55 |  |
| 高能离子发生器 | 柜体材质 | SUS304 |  |
|  | 功率（kW） | ≥1.5 |  |
|  | 离子管数量 | ≥15组 |  |
|  | 过滤精度 | F5级 |  |
|  | 离子管寿命（h） | ≥30000 |  |
| 控制系统 | 触摸屏尺寸 | ≥7寸 |  |
|  | 电流表、电压表 | 配备 |  |
|  | 柜体材质 | 碳钢喷塑 |  |
| 风阀 | 控制方式 | 电动可控制开启角度 |  |
| 主风管 | 规格 | 900 |  |
| 备品件（数量） | 继电器线圈 | 3 |  |
|  | 指示灯 | 5 |  |

风管材质及尺寸

| 设备名称 | 规格 | 材质 | 厚度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形风管 | D≤320 | PP | ≥4mm | 满足项目需求 |
|  | 320＜D≤800 |  | ≥6mm |  |
|  | 800＜D≤1200 |  | ≥8mm |  |
|  | 1200＜D≤2000 |  | ≥10mm |  |
|  | D＞2000 |  | 按设计要求 |  |
| 矩形风管 | B≤320 | PP | ≥4 mm | 满足项目需求 |
|  | 320＜B≤500 |  | ≥5 mm |  |
|  | 500＜B≤800 |  | ≥6 mm |  |

### (4)空间喷淋系统

- 空间喷淋系统（前端除尘除臭）

1）系统组成要求

投料口除臭喷淋系统由输送管、输送泵、自动化控制系统组成。架设在垃圾卸料口上空，调节合适的流量，雾化喷嘴即能喷出雾滴，将微小颗粒均匀的喷洒于垃圾槽上空，在较小的液滴表面形成极大表面能和表面积，更易吸附空气中的粉尘粒子，从而起到降尘、除臭的作用。

2）系统性能要求

A控制系统可根据实际情况，随意调整运行时间和运行间隔时间。

B雾化喷洒液可选用自来水或除臭药剂，降尘效果好，运行费用低。

C整套设备占地面积小，安装运行方便。

D电气控制：卸料口喷雾降尘除臭系统电气控制采用西门子PLC。总系统控制，运行状况采用PLC控制。按照垃圾卸料泊位数设置为多路，每个垃圾卸料泊位独立使用。

E中控控制：系统控制与中控通过信号线相连，中控室的操作电脑采用组态软件系统控制，可以通过中控电脑对投料口除臭喷淋系统进行开关以及每路的运行控制，能够便捷的操作及运行。

F控制系统电气元件采用三菱、欧姆龙、施耐德等国际知名品牌。

3）主要参数及要求

| 设备名称 | 部件及要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 控制系统 | PLC品牌 | 品牌中等偏上 |
|  | 高压电磁阀 | “3/8”常闭型 |
|  | 触摸屏尺寸 | 7寸 |
|  | 柜体尺寸 | 740X680X1295mm |
|  | 柜体材质 | 不锈钢 |
| 输送泵 | 数量 | 2台 |
|  | 功率 | ≥1.5kW |
|  | 流量 | ≥8L/min |
|  | 压力 | ≥50bar |
| 植物除臭剂 | 浓度 | 98% |
|  | 安全性 | 无毒，无刺激 |
| 自动配药器 | 液箱材质 | 不锈钢304 |
|  | 进水过滤 | 三级精滤+一级超滤 |
|  | 过滤精度 | 5μm |
|  | 自动配药器 | 水驱动，比例可调 |
|  | 液位控制 | 浮子液位控制 |
|  | 药剂配比范围 | 1：1-100 |

#### 空间喷淋系统末端除臭

空间喷淋系统末端除臭由主控系统、供液系统、雾化系统以及相关的管路、配件等组成。

- 1）系统性能要求

- A在压缩机作业面、卸料平台区域等空间设置喷头对空间进行除臭，采用自来水与植物萃取液混合液体作为除臭的工作液；喷头间距≤3m,喷洒半径≥1.5m。采用微颗粒雾化喷头技术，将工作液雾化为直径在10-20μm的颗粒，通过吸附作用和化学反应清除空气中各类臭气分子。

- B除臭范围应包括：氨、甲胺、甲硫醇、乙酸乙酯、乙醛、硫化氢等转运站可能存在的各类污染气体分子；清除效率在90%以上。

- C各类污染气体分子经过化学反应分解后应主要产生氮、水和无机物等对人体无害的物质或气体分子。

- D系统应配有采用PLC控制的独立控制系统，控制系统分为手动控制和自动控制，自动控制时，系统可以根据不同季节、不同时段定时自动开启运行和关闭；控制系统的自动控制应具备多个工作程序预设功能，只要简单调用预设程序系统即可自动工作。

- E供液系统应有不少于2道过滤装置，以防输液管道和喷头堵塞。

- F主要结构要求：储液箱喷口均为不锈钢材料制作,管道采用不锈钢。

- 8、无人值守智能称重系统

- 无人值守智能称重系统

- （1）系统组成要求

- 1）称重计量系统包含红绿灯：提示正常车辆过磅，防止错误车辆上磅干扰正常过磅，检修时提示不许上磅；道闸：实现一车一杆控制车流；车牌识别仪：识别车牌号；电子汽车衡：静态称重地磅；摄像机：实现车头车尾监控及抓拍；大屏幕：显示重量信息；电子称重仪表：数字式称重仪表，满足汽车衡静态称重需求；（放于磅房或电气柜）；打印机：针式打印机；电气控制柜：采用进口电气元件，内含PLC等；控制计算机：采用、工业控制计算机性能更加稳定；光电开关：对车辆位置定位，防作弊；语音设备：电脑语音提示、磅房喊话等。要求符合国家颁布的规范、规程和技术标准。

- 2）称重计量系统集成称重技术、计算机技术、光电及自动化控制技术等前沿技术，具备自动称重计量、数据采集、数据管理、统计查询、车辆定位与识别、语音提示、交通指挥、视频监控、远程访问等功能。

- （2）系统性能要求

- 1）车辆称重管理系统计算机留有RJ45网络接口，能通过网线将数据库的数据传送到中央控制室计算机，提供数据库的字段说明，并将现场的两路视频信号连接到中央控制室监视系统的硬盘录像机上,便于对垃圾收集车进行合理调度，合理控制集装箱装载量；

- 2）称重计量系统可与当地环卫系统计算机联网，便于全厂/市生活垃圾产生、收集、处置的信息管理；

- 3）称重计量系统数字显示毛重、净重、皮，车号、皮重存储、分项、总项累计，并记录所称重车辆的上下秤时间；

- 4）车辆自动识别系统：当自动识别的随车射频卡信息记载车号一致时，方可对车辆放行；如不一致，鸣警示音提示；

- 5）称重计量系统软件应具有记录数据、汇总、纸计、查询、制作报表、打印报表的功能；

- 6）可自动控制、实现无人值守，也可手动控制设备和计量：具备电子语音提示指引功能；

- 7）称重计量系统应采取有效的防雷措施，避免雷电对系统的影响；

- 8）称重计量系统应具备预防超重报警措施，避免超重车辆过磅对地磅造成损害。

- （3）系统主要参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 型号、参数、性能、材质等要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅 | 最大称量 | ≥50吨 |
|  |  | 台面规格 | 3mx10m（宽×长） |
|  |  | 称重传感器 | 精度等级：C3；额定容量：50吨数字型，测量速率：50次/秒；防护等级IP68；数量：≥4个。 |
|  |  | 计量精度 | 准确度等级：OIMLⅢ；分度值：≤10千克 |
|  |  | 地磅秤台 | 框架式称体；材质：Q235A |
|  |  | 计量允许过载 | 150% |
|  |  | 计量安全过载 | 200%Max |
|  |  | 适用环境温度 | -35℃～60℃ |
|  |  | 安装要求 | 浅基坑（在设计地磅基础时，必须考虑地磅的排水功能，以保护电器元件和保证正常使用）；防雷击措施，保证设备及使用安全。 |
| 2 | 票据打印机 | 满足日常打印需求，针式打印机 |  |
| 3 | 车牌识别仪 | 自动识别进站收集车 |  |
| 4 | 配套软件设施等 | 交通指挥装置、道闸装置、车号自动识别装置、重量显示屏、视频监控系统、配套动力柜/箱、配套控制柜/箱、系统内部电缆、门卫配置一套电脑等称重计量系统配套设施等 |  |

## 9、清洗设备

### 高压清洗机	2台

- （1）设备组成要求

为保证场地、设备和车辆等的清洁卫生，采用移动式高压清洗机来满足要求，并在转运站适当的位置布置电源和水源。

直立式紧凑型冷水高压清洗机，由电机、高压水泵、高压喷枪、三孔喷嘴、高压水管和一体化高强度塑料构架组成，可外接清洁剂。

- （2）设备性能要求

- 1）直立式设计；

- 2）黄铜高压泵体；

- 3）铜线强劲电机；

- （3）设备参数及要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 电源 | 单相220V、50HZ |
| 水流量（可调） | 230-560L/h |
| 最大压力 | ≥15MPa |
| 电机功率 | 3.0kW |
| 尺寸（长×宽×高） | ≤375mm×360mm×935mm（参考） |
| 高压水管 | 长度≥15m |

### 驾驶式洗地机  1台

- （1）系统组成要求

- 机架全部由压铸铝一次成型，无钣金件。机身由滚塑而成，经过适当的防腐处理，对机架 完全进行保护。

- （2）设备参数及要求

技术数据≥70FR             吸水宽度≥800毫米

盘刷宽度≥560毫米          转速≥170转/分钟

刷盘马达≥24/450伏特/瓦    吸尘马达≥24/450 伏特/瓦

真空度≥188毫巴            设备净重≥110公斤

工作速度≥0-5.5公里        爬坡度≥12%

电瓶≥24/（12x2）          伏特工作宽度≥6902mm

刷盘压力≥35公斤           驱动：24/有

清水箱容量≥70升           污水箱容量≥70升

噪音值≥54分贝             连续工作时间：6-7h

最大工作效率≥4500平方米/小时

机身尺寸≥长*宽*高：1235*1030*600毫米

- 快速卷帘门

（1）系统组成要求

快速卷帘门主要由门帘、传动系统、控制系统、定位系统（地磁感应线圈）、门柱、门框和横梁组成。安装于卸料口前端

快速卷帘门使用地磁感应技术，具有极强的抗干扰能力与检测准确性。当车辆靠近或离开时，快速卷帘门可根据传感器检测信号自动打开、关闭，不会因垃圾、灰尘、光线、人员晃动等因素而产生误开闭，并配备全面安全保护系统，提高额外安全保障。

（2）系统性能要求

1）开启速度及频率：快速卷帘门具有每秒0.5～1.0（变频器调速）的开闭速度。开闭频率2000～3000次/天，提高卸料效率。

2）门柱、门框和横梁：材料为厚度2.5mm的优质冷轧碳素钢（喷灰色烤漆），型材方管，具有很强的抗横向剪切力及抗纵向力性能。

3）门体导轨及封箱：导轨内置三元乙丙高密度防尘固定性毛刷，具有防尘、防虫、密封、减少与门体摩擦等作用。

4）门帘：采用高密度低纱聚酯丝PVDF涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶组成.抗拉强度：9800/8300（N/5cm）；撕裂强度：1700/1500（N）；厚度：大于1mm；防火级别：B级GB8624-1997；防静电系数：1×109Ω。

5）抗风性能：采用高强度抗氧化铝合金抗风杆，使门帘达到高强度抗风压效果。分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。

6）透视方式：中间加有横向透明视窗，透明PVC厚度≥1.2mm。

7）密封性能：底端装有加重隔气布，两侧滑道配有尼龙毛刷密封。

8）传动系统：采用伺服系统快速门专用电机；防护等级：IP55；

9）安全装置：红外安保，安全底兜在最高位置时，它的下边缘不能低于门洞下边缘。每樘门门柱下方装有二套光电保护系统，防止卷门落下碰到人员车辆。

10）应急开启装置：应按照门的高度每樘卷门配有紧急开门装置，即手动摇杆，如停电及人为使卷门不能运转时，可使用手动将卷门开启或关闭。

11）环境噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》

系统主要参数及技术要求

| 序号 | 名 称 | 参数及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制形式 | 地磁感应，PLC自动控制 |
| 2 | 开启速度 | 0.5～1.0m/s（可调节速度） |
| 3 | 电机功率 | ≤2kW |
| 4 | 额定转速 | 2500rpm |
| 5 | 电源 | 220V |

- 渗滤液真空抽吸系统

- 单罐体容积：3m³ 抽吸量：2.5m³/h

（1）功能要求

1）真空污水收集系统主要由真空泵及配套的分离器等组成的泵组、罐体、管路及阀门、过滤罐、控制系统组成，用于解决箱体压缩时间短导致的污水不能及时外排的问题，利用真空在垃圾压缩过程中对压缩箱内污水进行抽吸收集，并在箱满时进行排放。

2）通过控制系统与压缩站控制系统对接，实现与压缩、移箱等工作的无缝对接。

3）需提供真空系统与箱体对接的具体方案。

（2）具体配置及性能要求

1）真空站：真空站产生真空系统运行所需的真空，并将污、废水排放至后续处理设施。主要由真空泵组、真空罐、控制柜、配套仪表及连接阀门管件等组成。真空泵为水环真空泵。要求真空泵额定功率≥11kw，工作电压380V/220V；额定频率50H。机组需配备真空动力泵组、空气压缩机组、液位传感、压力传感、温度传感器等。

2）气动球阀：系统选用气动球阀，响应快，开闭时间短。

3）空压机参数：选用无油静音活塞式空压机，额定功率：≥3.6KW，储气量≥100L。

4）汽水分离器：大容量汽水分离器，给水环泵提供循环水。配有温度传感器，磁翻板液位计，自动监测工作液温度和水位。并由电磁阀实现自动补水和换水。

5）联动作业：真空抽吸的工作节拍由压缩设备的工作状态自动适应，实现自动作业。

6）真空罐：采用高强钢材质，内部防腐处理，有效隔绝污水对罐体的腐蚀。罐体配备检查口，进污口、排污口、真空泵抽气管接口等；带安全防溢阀，避免罐内满溢造成真空泵损坏。

7）控制柜：国际知名品牌施耐德PLC控制，具有就地显示与现场参数调整功能；具有自动/手动控制两种模式；设有10寸触摸屏可显示各执行设备运行状态，显示报警；可现场对各执行设备运行参数进行设置。

8）流量及液位：配备液位传感器，可实时监控罐内液位；

9）压力控制：配备压力传感器，对罐内压力进行实时监控；

主要技术参数及技术要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 整体集成设计 |
| 2 | 罐体容积 | ≥3m³ |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | ≤4000×2500×3800mm |
| 4 | 污水罐形式 | 立式 |
| 5 | 过滤罐 | 材质：SUS304不锈钢或碳钢 |
| 6 | 真空泵最大抽气量 | ≥360 m3/h |
| 7 | 真空泵功率 | ≥11KW |
| 8 | 空压机功率 | ≥3.6KW |
| 9 | 储气罐容积 | ≥100L |
| 10 | 系统最大负压值 | ≤-0.8bar |
| 11 | 设备总功率 | ≤20KW |
| 12 | 罐体形式 | 单罐 |

- 场地敷设钢板

- 根据设备定制；转运区敷设的钢板不低于10MM。

（三）质保、售后服务及培训要求

1、质保期

投标人报价时须承诺所供货物免费质保期至少3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标人对质保期内所发生的产品维护、维修、更换等一切费用负责。

2、售后服务

（1）所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到通知，中标人应当在2小时内予以答复。

（2）如发现所提供的产品存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后4小时内派有关人员到达现场，在24小时内排除故障。如不能及时修复，采购人有权自行派人进行修复，全部费用由中标人承担。

（3）中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

（4）中标人必须无偿向采购人提供初期的技术培训及质保期内的其他技术服务。

（5）在质保期内因产品质量问题造成的产品故障和零部件损坏，投标人应无条件维修和/或更换。

3、培训服务

（1）投标人应负责对采购人或采购人指定的人员进行免费的现场技术培训；投标人应于采购人确定的培训日期前一周提交培训计划、提供资料，包括操作使用和维护保养等内容，时常不少于一周，确保采购方人员经培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

（2）投标人应对采购人指定人员进行设备安全培训。

（3）投标人应免费提供一定数量的培训资料（用户手册、维护手册等）。

三、报价方式

1.本项目报价方式采用固定单价方式。投标报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、检测检验费、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。报价以采购清单所列品种实行单品单价报价并计算总价。

2、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

四、付款方式：所有设备到场经采购人验收合格后，付款至合同价款的 60% ，系统设备符合运载调试完（审计结束）付至审定价的100%。设备验收时需提供国家认可的第三方检测机构出具的验收报告。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

成交供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

本项目为横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、采购人验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单价（元） | 成交合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）：人民币 万 仟 佰 圆整 |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ），其中税金为   %。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、检测检验费、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后90天内完成所有货物的供货、安装调试及验收。

地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.最终验收前，乙方须提供经甲方认可的第三方检测机构出具的对于核心产品检测报告；若两次验收不合格，甲方有权退还产品，要求赔偿损失。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，最终结算=实际数量×中标单价

4.付款方式：所有设备到场经采购人验收合格后，付款至合同价款的 60% ，系统设备符合运载调试完成（审计结束）付至审定价的100%。设备验收时需提供国家认可的第三方检测机构出具的验收报告。

5.履约保证金：合同金额的10%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后，7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 所有的售后服务均由乙方受理。提供稳定的技术服务团队和可靠的服务质量管理体系，提供及时有效的本地化服务。

3.6提供服务期内7×24小时技术支持服务：

①电话咨询

乙方和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

乙方接到使用方设备出现问题的通知后立即作出响应，4小时内派出专业人员，12小时内到达现场进行处理。

3.7维修配件：乙方或制造商应提供备品备件，保证甲方应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

3.8乙方必须无偿向甲方提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

3.9在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

3.10遵守采购人相关保密安全规定，做好信息保密管理。

3.11保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为3年，自产品验收合格之日起计算。乙方对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。在质保期内，如乙方和制造商的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方和制造商应对甲方进行升级服务。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：

账号：

# 第七章  投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 水平垃圾压缩机 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 移箱平台 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 垃圾转运箱 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 中央控制系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 监控系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 智能交通指挥系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 除臭系统 | 除臭指挥系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 负压抽风除尘系统 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 新风系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 空间喷淋系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 无人值守智能称重系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 高压清洗机 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 快速卷帘门 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 渗滤液真空抽吸系统 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 场地敷设钢板 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |

注：1.如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

- 2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

- 3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 水平垃圾压缩机 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、 移箱平台 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、 垃圾转运箱 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、 中央控制系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、 监控系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、 智能交通指挥系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、 除臭指挥系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、 负压抽风除尘系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、 新风系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、 空间喷淋系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、 无人值守智能称重系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、 高压清洗机 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、 洗地机 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、 快速卷帘门 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、渗滤液真空抽吸系统 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、 场地敷设钢板 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

## 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）本项目评分细则中主观分部分内容。

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为，注册地点为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月     日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

# 十一、投标函（实质性格式）

致：常州公诚建设咨询有限公司

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（法定代表人签字或盖章）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

# 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

### 十三、其他格式材料

1、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目采购人单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目采购人单位地址 | 项目采购人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日