无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-JAGC-G2026-0003

采购项目名称：2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目

采购代理机构：江苏君安工程管理咨询有限公司

二○二六年四月

目录

一、投标邀请函-----------------------------------（3）

二、投标人须知-----------------------------------（7）

三、项目技术要求和有关说明-----------------------（18）

四、合同书（格式文本）---------------------------（31）

五、合同条款（格式）-----------------------------（32）

六、附件-----------------------------------------（35）

# 一、投标邀请函

江苏君安工程管理咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处委托，对2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目

2.项目编号：JSZC-320214-JAGC-G2026-0003

3.养护内容：对采购范围内的硕放街道雨污水管网进行日常巡查、养护清通、问题排口溯源排查等（包括雨污水管线及雨污水检查井等）；橡胶气囊或砖砌封头封堵雨污水管道封堵；拆除雨污水管道封堵；提升泵站的养护；潜水员掏井建筑垃圾和掏井垃圾；清掏雨水边井、污泥及垃圾外运、窨井人工捞漂浮物和化粪池、隔油池清污及外运，井圈、井盖等附属设施的维修、更换等，不含桥梁排水设施及公铁立交泵站,同时每年提供养护标段内30%的管线视频检测资料（区排水处抽查）。保证管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物；管道内无建筑垃圾。雨污水管网在每年6月份汛期前完成一次养护（含管道疏通、管道冲洗、检查井清掏、垃圾外运处置等）。

4.项目预算：1988.55 万元（其中一标段：665.64万元，二标段：418.83万元，三标段：527.98万元，四标段:376.10万元）

5.最高限价： 1988.55 万元（其中一标段：665.64万元，二标段：418.83万元，三标段：527.98万元，四标段:376.10万元）

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.本项目是否专门面向中小企业：是；

10.本项目为2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目，服务期：3年（合同签订之日起计），共分为4个标段：

| 标段 | 范围（具体明细详见附件） |  |
| --- | --- | --- |
| 一标段 | 小区片区 园区道路 | 1、小区片区：南星苑一区、南星苑二区、南星苑三区、南星苑五区、南星苑六区、南星苑七区、南星苑八区、南星苑九区、南星苑十一区、南星苑小学、南星苑幼儿园、香楠佳苑（含幼儿园及门口道路）； 2、园区道路：杨家湾工业园、育才路、盈发路、南河路、南星路、新育才路、南星一路、南星二路、南星三路、墙宅路（盈发路-312国道）、裕丰路(盈发路-长江南路)。 |
| 二标段 | 小区片区 市镇、农村片区 园区道路 | - 小区片区：丽景佳苑二期、丽景小学、丽景三期、丽景二期幼儿园； - 市镇、农村片区：法庭、工商所、交警队、消防中队； - 园区道路：振发一路（安桥浜-新东安路）、振发二路（孙安璐-312）、振发三路（薛典路-鸿祥路）、振发五路（里夫泾浜-安桥浜）、振发六路（新东安路-丽景小学、振发七路（新东安路-丽三）、振发八路(孙安路-安桥浜)、孙安路（望虞河-墙宅路)、新东安路（望虞河-安桥浜）、新农路（里夫泾浜-312）、里河路（312-华家里浜）、裕安路（312-裕丰路长江路）、裕安一路、香楠路（西南门-飞凤南路）香楠一路。 |
| 三标段 | 小区片区 市镇、农村片区园区道路 | - 小区片区：丽景佳苑一期、振发公寓、、新锦苑、锦硕苑一期、锦硕苑二期（渔硕）、丰硕苑、润硕苑、润硕幼儿园、港欣（含门面店铺）吉祥中心幼儿园、睦邻中心； - 市镇、农村片区：通祥一村、小商品市场、通祥三村、墙裕村1期、车辆管理、硕放党校、硕放自来水、墙宅路门面、医院、墙裕村、硕放老城区； - 园区道路：墙门西路、政通路、振发路（墙宅路-孙安路）、通祥路（长江路-新宅路）、文化中心、环太湖高架两侧。 |
| 四标段 | 小区片区 市镇、农村片区 园区道路 | - 1、小区片区：咏硕苑； - 2、市镇、农村片区：溇金（大小房溇上，水家桥，中通支路九龙医疗周边）； 3、园区道路：经发一、二、五、六、七、八路、九路、空港梅高（文源路、锦程路、和润路）、生命科技园（含街道办事处ABCD）、南开路（机场南路-天山水泥厂）、中通路（锡协路-锦鸿路）、红光工业园、新宅路、南开路五条支路、锡协路（薛典路-中通路）。 |

注：（1）投标人对四个标段均可报价，但最多只能中标一个标段，由评分排名第一的为中标人。评分排名均第一的情况下，按投标人在响应文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的投标人已经为其他标段的中标人，则该标段由排名第二的为中标人，依次类推。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人、项目负责人应为投标人企业在职员工；（4）投标人近三年无安全事故和质量事故，无安全文明施工不良记录，无较大金额罚款（需提供承诺书，格式详见附件承诺书，如经查实与承诺不符，投标人自动放弃投标资格或中标资格）；

4.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

4.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏君安工程管理咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年5月13日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JAGC-G2026-0003项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2026年5月28日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年5月28日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

单位地址：无锡市新吴区硕放街道长江南路35号

联系人：华澄洋

联系电话：0510-85302399

采购代理机构：江苏君安工程管理咨询有限公司

联系人：杨静

联系电话：18068368818

联系地址：无锡市滨湖区环湖苑88号3楼309室-1

邮政编码：214000

电子邮件地址：845514286@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏君安工程管理咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏君安工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（以公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏君安工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏君安工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏君安工程管理咨询有限公司

地址：无锡市滨湖区环湖苑88号3楼309室-1

邮编：214000

联系人：杨静

电话：18068368818

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三年无安全事故和质量事故，无安全文明施工不良记录,无较大金额罚款（需提供承诺书，格式详见附件承诺书，如经查实与承诺不符，投标人自动放弃投标资格或中标资格）；

  - 投标人如为中小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标人如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、报价明细表（格式见附件）

5、投标偏离表（格式见附件）

6、项目管理机构配备情况表（格式见附件）

7、项目负责人简历表（格式见附件）

8、投标单位情况表（格式见附件）

9、中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）

10、技术文件（暗标，内容参照评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

11、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

12、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

13、其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中的单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可以要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 技术方案应当合理编写内容，页数范围控制在200页内，超出该范围作无效标处理。

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏君安工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评审委员会根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按照招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏君安工程管理咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标公告。江苏君安工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件），以书面形式送达。采购人在收到符合上述要求的书面质疑后规定时间内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将上报政府采购部门处理。

- 江苏君安工程管理咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标人电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏君安工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费由采购人支付，以每标段中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万元以下费率为1.5%，100万—500万费率为0.8%，500万—1000万费率为0.45%，1000万—5000万费率为0.25%；在此基础上打七折计取。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三、项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：/

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》《无锡市建设工程文明施工管理办法》《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》和《无锡市城区污水管网运行维护管理考核细则（试行）》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）养护的质量标准和要求

1、质量验收标准：

A.依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.雨污水管网及附属设施、沿河雨水排放口应每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

2、考核方法和内容：

A.考核分月度考核、年度考核。考核表参考《养护管理考核表》。

B.各排水管理机构（硕放街道）按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费。月考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考得分在85～90分（包括85分）则扣除当月养护经费的5%；月考得分在80～85分（包括80分）则扣除当月养护经费的10%；考核分低于80分的则扣除当月养护经费的20%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。（注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费）。

3、中标单位应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总，制作运行维护信息年报表。分别于每年12月底前报（硕放街道建设和生态环境办公室），并做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《年度养护管理考核表》处理。

4、中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报至甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时缴纳，按《养护管理考核表》处理。

5、养护质量考核要求：中标单位严格按照执行

A.依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.雨污水管网及附属设施、沿河雨水排放口应每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

6、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

7、具体考核扣分标准详见《养护管理考核表》。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对管道及其附属设施进行检查、维护，确保管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

2、养护单位应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向（硕放街道建设和生态环境办公室）报告。

3、发现检查井掩埋、占压等情况，应在2小时内上报，并在24小时内恢复。如遇特殊情况书面报告。

4、发现雨污水设施一、二级防护范围内，建造建筑物、打桩、堆放超过地面限载的重物、进行深度超过管顶的开挖施工和井点降水施工等行为，以及进行爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等剧烈破坏行为应进行制止，并及时上报。

5、加强巡视及时发现擅自向雨水设施排放污水、改变排水性质，或者工程施工造成雨污水设施严重堵塞、损坏、拆卸、移动和穿凿雨污水设施的行为，应在1个工作日内书面上报主管部门。

6、养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

7、养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

8、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

9、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | CJ/T 511-2017《铸铁检查井盖》 | CJ/T 511-2017 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC 889-2001 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121-2000 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130-2001 |

10、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

11、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

12、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

13、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

14、污水井日常养护

A、养护频次：标段内的所有雨污水井日常养护的频次为每年不少于两次。

B、工作内容及标准

①漂浮物清掏：使用网兜等工具对检查井内存在的漂浮物进行清掏；

②检查井液位测量，水位有高程差的节点及时记录并上报；

③检查井积淤情况测量，管道淤泥不得超过管径1/4应登记并上报；

④检查井内如存在大量淤积或建筑垃圾等需下井清掏的情况，需上报硕放街道建设和生态环境办公室，经现场核实、办理相关手续后，方可下井清掏；

⑤养护单位在养护过程中发现其他问题后，应及时向硕放街道建设和生态环境办公室汇报并提供相关资料，硕放街道建设和生态环境办公室确认并提出处理意见后，对相应问题立即采取处理措施。

养护过程中清理出的垃圾必须按要求外运处置，不得随意抛洒。

C、台账资料及其他：雨污水井养护必须提前7个工作日上报养护计划经审核后实施，养护记录填写规范、完整（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件3》）及每季度将《养护总结报告》（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件4》）装订成册，于次月10日前上报。

15、管道养护应符合下列规定：

A.定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

B.压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

C.定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

D.管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

E.根据每季度雨污水井养护结合日常巡查等工作，对管内淤积情况进行分类。淤积超过标准值，上报清单，报批后开展带水疏通作业，如带水疏通效果不佳，根据情况，硕放街道建设和生态环境办公室认可后开展断水清通。

①带水疏通方式与标准：疏通应采取高压射水机方式开展，疏通后管道积淤不得超过管径1/8。疏通车压力应符合下表参数设置。

| 序号 | 管径 | 疏通压力（Mpa=10公斤） |  | 流速（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 塑料管 | 水泥管 |  |
| 1 | DN300及以下 | 0.5 | 0.6 | 不低于180 |
| 2 | DN400,500 | 0.6 | 0.7 | 不低于180 |
| 3 | DN600 | 0.7 | 1.0 | 不低于180 |
| 4 | DN800 | 1.0 | 1.5 | 不低于180 |
| 5 | DN1000 | 1.5 | 2.0 | 不低于180 |
| 6 | DN1000以上 |  | 2.5 | 不低于180 |

②断水清通方式与标准：当管内淤塞严重，淤泥已黏结密实，带水疏通效果不佳时，应采取封堵断水后，开展清通工作，及时恢复管道功能。

a.断水清通养护标准：管道内所有淤积及垃圾均需要清理干净。

b.需提供疏通前后淤积深度测量照片、断水清通必须由现场进行视频验收。

F.根据年度工作计划及招标人相关要求，下水道管道检测工作应严格遵循年度周期性检查机制，确保在每年汛期来临之前，全面完成相应管网的疏通工作，保障排水设施的完好、通畅，并及时提交现场视频或含有水印的照片等翔实证明材料，以确证设施运行的安全性和可靠性。

（三）雨水收水口和总排口维护

1、雨水收水口附近不得有积水现象。

2、雨水收水口孔盖眼不得堵塞，雨水收水口连接管不得堵塞，雨水收水口完好。

3、雨水排放口八字墙或端墙外积淤不得高于出水口管底标高。雨水排放口不得有损坏、倾斜。

4、雨水排放口上游淤泥应及时清理，确保淤泥不进入河道。

5、接到通知或发现部分低洼路段存在积水，应在一周内对该区域增设收水井。

（四）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

A.通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

B.在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

C.污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

D.污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

A.污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

B.脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置，淤泥处置不得对环境造成污染。（提供承诺书，格式自拟）

（五）台账资料

1、应建立健全雨污水管网及设施的档案资料管理制度，完善竣工资料，配备专职人员。

2、雨污水管网日常运行、维护维修、巡视巡察、安全管理等运行记录应完整清晰、准确、规范，及时汇编成册、归档。

巡查记录按要求规范填写（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件1》）必须按实填写完整、真实、有效、字迹清楚。每月汇总，并形成《巡查总结报告》（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件2》），经审核后上报，每月装订成册，于次月10日前将以上资料汇总后作为任务单的回复资料。

3、养护单位应整理、汇总设施量变更情况，每个月10日前把上个月设施量变更情况书面报送至甲方。

4、养护单位根据甲方要求，在硕放街道生态环境管理平台上实施养护内容及相关作业流转，上传相关养护资料等，确保信息共享和管理工作的顺畅进行。

5、下雨前、后或特殊条件下，应24小时无条件响应硕放街道建设和生态环境办公室要求，及时对主要市政管网及低洼路段加密监测，并做好一定的防护措施；配合对重点排放口的加密巡查。

（六）应急工作

1、养护单位应组建一支应急队伍，根据养护工作量能合理覆盖养护范围内的各类应急突发事件，能够及时处置各类突发事件的抢险工作。

2、在管网巡查养护过程中发现管网存在破损、渗漏、下沉等问题，且易引起环境污染或可能造成人身伤害的，养护单位应第一时间联系硕放街道建设和生态环境办公室，并以报告形式上报具体情况，经确认后，第一时间采取围挡、调水等应急处置措施。

在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查和应急处置，并立即向主管部门报告。

养护单位配合硕放街道建设和生态环境办公室及设计单位，确定抢修方案及施工预算，并根据硕放街道建设和生态环境办公室下发的抢修任务书，及时组织抢修队伍。

必须依照设计图纸及施工方案严格执行抢修工程，对施工过程实施严格监控。在开工前，应立即通知硕放街道建设与生态环境办公室、跟踪审计、监理等相关单位，并在施工过程中如有任何变更，须及时上报并获得确认后方可执行。同时，应与甲方协作完成道路、绿化、交警等部门的相关行政审批手续，确保满足开工条件后方可开始施工。

抢修结束后，通知并配合硕放街道建设和生态环境办公室组织竣工验收，验收通过后，方可进行项目结算。

3、具备多台大排量应急排涝设备，每台排涝设备排水能力应达到200立方米每小时以上，应具有短时间内排空道路积水的能力。

4、如养护单位无法满足硕放街道建设和生态环境办公室相关抢修要求，硕放街道建设和生态环境办公室可根据实际情况，安排其他满足条件的抢修队伍进行应急抢修工作。

（七）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通信设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。养护单位须购买企业安全生产责任险，并为作业人员购买人身意外保险，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行行业标准和《排水管道维护安全技术规程》的规定操作、执行；所有下井作业必须提交下井作业申请表，征得硕放街道建设和生态环境办公室安全负责人确认后方可下井作业，下井作业时施工单位按规定填写下井作业票。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，需经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

13、养护单位在接到投诉处理时，必须1小时之内赶赴现场，立即处置，如无法及时处置的，必须采取有效的应急手段及警示标识，确保不发生次生灾害，污水井井盖问题当天必须处理完成，每个投诉处理完成后必须按时回复。处理投诉时，养护单位必须直接联系甲方提供的投诉人，并及时向片管员及投诉人告知处理结果。

14、在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

15、安全目标：实现"双零"目标，即：零安全事故，零伤亡率。

（八）其他：

1、对采购人提出的工作要求须积极响应。

2、对中标人的安全管理要求：

（1）安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

（2）中标人在现场作业或养护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

（3）每月应进行一次安全教育学习。

3、对中标人保护技术资料的要求：

（1）中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

（2）中标人必须按采购方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

（3）中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

4、养护单位负责公共秩序维护管理，防止人为破坏、杜绝各类事故的发生。

5、在遇到异常情况或紧急求助时，工作人员应在15分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。

6、养护单位应配合招标人，执行上级指令，进行整治、验收、创建、回头看等，并提供相关资料。

7、养护单位根据招标人要求，对标段范围内雨污水管网进行全覆盖检查，并开展问题排查溯源工作，查清问题。

8、对小区内部排水设施的标识标牌进行必要的补充与完善。

9、在合同生效期间，标段地理范围内新建、改建、废除的设施应按本次中标单价纳入或解除养护，所产生的费用变化由本合同最后一次支付。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的的数量：

一标段：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 最低要求/特别说明 | 计量 单位 | 预估 工程量 | 单价 | 一年小计 | 三年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小管径疏通 | （管径≤DN400）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 85820 |  |  |  |
| 2 | 大管径疏通 | （DN400<管径）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 35824 |  |  |  |
| 3 | QV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用； |  | m | 3000 |  |  |  |
| 4 | CCTV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等费用；该内容以甲方指令为准； |  | m | 375 |  |  |  |
| 5 | 潜水员窨井清掏 | 清掏砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机垃圾外运等全部费用，清运污泥至指定地点排放，运距自行考虑。 |  | 座 | 30 |  |  |  |
| 7 | 出水口养护 | 1、出水口清淤、杂物清理 2、浆砌块石修补、勾缝 | 一年至少6次 | 座 | 54 |  |  |  |
| 8 | 雨水泵站养护 | 1、雨水泵站巡查 2、泵站配套设施井内淤泥清掏 | 一年至少6次 | 座 | 20 |  |  |  |
| 9 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 37.5 |  |  |  |
| 10 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 420 |  |  |  |
| 11 | 养护巡查 | 范围内雨水管道巡查，内容包括入河排水情况、排水行为 、施工影响（包含雨水管网设施）； | 每周不少于3次； | 周 | 52 |  |  |  |
| 二 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水管道疏通 | 直径300的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 35096 |  |  |  |
| 2 | 污水管道疏通 | 直径400的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 52644 |  |  |  |
| 3 | 污水管道疏通 | 直径500的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 5314 |  |  |  |
| 4 | 污水管道疏通 | 直径600的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 2125 |  |  |  |
| 5 | 污水管道疏通 | 直径800的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 1594 |  |  |  |
| 6 | 污水管道疏通 | 直径1000的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 1063 |  |  |  |
| 7 | 污水管道疏通 | 直径1200及以上污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 531 |  |  |  |
| 8 | 疏通车台班 | 用于管道应急疏通 |  | 台班 | 58 |  |  |  |
| 9 | 进口气囊封堵 | 直径300的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 58 |  |  |  |
| 10 | 进口气囊封堵 | 直径400的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 11 | 进口气囊封堵 | 直径500的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 22 |  |  |  |
| 12 | 进口气囊封堵 | 直径600的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 进口气囊封堵 | 直径800的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 进口气囊封堵 | 直径1000的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 进口气囊封堵 | 直径1200的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 进口气囊封堵 | 直径1500的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 封堵 | 直径300的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 18 | 拆除 | 直径300的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 19 | 封堵 | 直径400的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 20 | 拆除 | 直径400的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 21 | 封堵 | 直径500的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 22 | 拆除 | 直径500的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 19 |  |  |  |
| 23 | 封堵 | 直径600的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 拆除 | 直径600的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 封堵 | 直径800的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 26 | 拆除 | 直径800的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 27 | 封堵 | 直径1000的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 拆除 | 直径1000的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 封堵 | 直径1200的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 拆除 | 直径1200的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 封堵 | 直径1500的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 拆除 | 直径1500的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 潜水员掏窨井建筑垃圾 | 混凝土、沥清等难以清理的硬物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 14 |  |  |  |
| 34 | 潜水员掏窨井垃圾 | 砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 29 |  |  |  |
| 35 | 机械掏窨井建筑垃圾、垃圾 | 污泥抓斗车清理混凝土、沥清、砖块、砂石、污泥等杂物,包含机械设备进出场等一切费用，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 36 | 污泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 112.5 |  |  |  |
| 37 | 潜水员台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 12 |  |  |  |
| 38 | 辅助人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 80 |  |  |  |
| 39 | 排查人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 58 |  |  |  |
| 40 | 3吨工程运输车台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 45 |  |  |  |
| 41 | 潜水员清淤（污水泵站） （暗涵） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 15 |  |  |  |
| 42 | 潜水员清淤（污水管道） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 210 |  |  |  |
| 43 | 移动电源泵车 | 适用于应急调水 |  | 台班 | 6 |  |  |  |
| 44 | 管网排查 | 包含人工、运输车辆等（一辆车配3个排查人员，按6小时计），应建设方要求按实签证 |  | 天 | 30 |  |  |  |
| 45 | 井盖喷字 | 包含井盖清冼、制作字板、喷漆、防护等 |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 46 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 3030 |  |  |  |
| 47 | 安全防坠网安装 | 包括开盖、清冼井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |  | 只 | 35 |  |  |  |
| 48 | 排放口标识牌制作安装 | 包含拆除旧标识牌，安装新标牌立柱及标牌（含主材、制作、运输安装等一切费用）。 |  | 套 | 70 |  |  |  |
| 49 | 水泵翻水 | DN150污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 50 | 水泵翻水 | DN200污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 51 | 水泵翻水 | DN300污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 52 | 水泵翻水 | DN400污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 12 |  |  |  |
| 53 | 发电机台班 | 30KW以内，用于应急发电，含辅助用工 |  | 台班 | 12 |  |  |  |
| 54 | 支管管口格栅安装 | 直径300的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 55 | 支管管口格栅安装 | 直径400的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 56 | 支管管口格栅安装 | 直径500的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 57 | 支管管口格栅安装 | 直径600的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 58 | 管网巡查 | 按照3天一个周期对标段内所有市政污水、中水管网进行巡查以及特殊情况应急加密巡查，包括车辆、人工、安全围护等一切费用。 |  | 周 | 52 |  |  |  |
| 59 | 污水井日常养护 | 对标段内污水井进行人工清掏漂浮物，测量井内淤泥深度，监测水位情况检查井盖链条锁具、爬梯、井壁情况（每3月一次），单价含垃圾清运及处置费用，井壁井盖爬梯维修另计 | 一年4次 | 项*次 | 1项*4次 |  |  |  |
| 60 | 排水户排放口巡查 | 核查雨水排放口标识牌情况，打开井盖，记录排水户信息、拍照记录井内水流情况，（每周0.5次）晴天有水需采样等一切费用。 | 一年26次 | 项*次 | 1项*26次 |  |  |  |
| 61 | QV检测（通水水） | 管道通水情况下的检测，包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 1125 |  |  |  |
| 62 | QV检测（无水） | 管道无水情况下的检测，包括工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 3375 |  |  |  |
| 63 | QV检测台班 | 用于应急、零星管道QV检测 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 64 | 推杆 | 包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | m | 225 |  |  |  |
| 65 | 推杆（不含封堵和抽水） | 包括气体检测、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | M | 150 |  |  |  |
| 66 | CCTV检测 | 气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、CCTV测等一切费用 |  | m | 6000 |  |  |  |
| 67 | CCTV检测台班 | 用于应急、零星管道CCTV检测 |  | 台班 | 18 |  |  |  |
| 68 | 声纳检测 | 穿线、空压机（内燃）、发电机、潜水设备、工程运输车、声纳检测等一切费用 |  | m | 600 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：所报价格为全费用综合单价（包含完成疏通养相应工作量所需的一切费用，投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案，结合本企业的技术水平、管理水平和工作实际，自主报价。投标报价均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

二标段：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 最低要求/特别说明 | 计量 单位 | 预估 工程量 | 单价 | 一年小计 | 三年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小管径疏通 | （管径≤DN400）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 27345 |  |  |  |
| 2 | 大管径疏通 | （DN400<管径）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 36392 |  |  |  |
| 3 | QV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用； |  | m | 3000 |  |  |  |
| 4 | CCTV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等费用；该内容以甲方指令为准； |  | m | 375 |  |  |  |
| 5 | 潜水员窨井清掏 | 清掏砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机垃圾外运等全部费用，清运污泥至指定地点排放，运距自行考虑。 |  | 座 | 30 |  |  |  |
| 6 | 雨水篦子清掏 | 辖区范围内雨水篦子清掏树叶、积泥等杂物，含垃圾清理、外运，运距自行考虑 | 一年不少于四次 | 个 | 2316 |  |  |  |
| 7 | 出水口养护 | 1、出水口清淤、杂物清理 2、浆砌块石修补、勾缝 | 一年至少6次 | 座 | 40 |  |  |  |
| 8 | 雨水泵站养护 | 1、雨水泵站巡查 2、泵站配套设施井内淤泥清掏 | 一年至少6次 | 座 | 10 |  |  |  |
| 9 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 37.5 |  |  |  |
| 10 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 225 |  |  |  |
| 11 | 养护巡查 | 范围内雨水管道巡查，内容包括入河排水情况、排水行为 、施工影响（包含雨水管网设施）； | 每周不少于3次； | 周 | 52 |  |  |  |
| 二 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水管道疏通 | 直径300的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 6152 |  |  |  |
| 2 | 污水管道疏通 | 直径400的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 9227 |  |  |  |
| 3 | 污水管道疏通 | 直径500的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 13598 |  |  |  |
| 4 | 污水管道疏通 | 直径600的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 5439 |  |  |  |
| 5 | 污水管道疏通 | 直径800的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 4079 |  |  |  |
| 6 | 污水管道疏通 | 直径1000的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 2720 |  |  |  |
| 7 | 污水管道疏通 | 直径1200及以上污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 1360 |  |  |  |
| 8 | 疏通车台班 | 用于管道应急疏通 |  | 台班 | 26 |  |  |  |
| 9 | 进口气囊封堵 | 直径300的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 26 |  |  |  |
| 10 | 进口气囊封堵 | 直径400的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 11 | 进口气囊封堵 | 直径500的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 12 | 进口气囊封堵 | 直径600的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 进口气囊封堵 | 直径800的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 进口气囊封堵 | 直径1000的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 封堵 | 直径300的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | 拆除 | 直径300的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 19 | 封堵 | 直径400的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 20 | 拆除 | 直径400的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 封堵 | 直径500的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 22 | 拆除 | 直径500的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 | 封堵 | 直径600的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 拆除 | 直径600的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 封堵 | 直径800的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 拆除 | 直径800的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 封堵 | 直径1000的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 拆除 | 直径1000的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 封堵 | 直径1200的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 拆除 | 直径1200的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 封堵 | 直径1500的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 拆除 | 直径1500的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 潜水员掏窨井建筑垃圾 | 混凝土、沥清等难以清理的硬物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 6 |  |  |  |
| 34 | 潜水员掏窨井垃圾 | 砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 13 |  |  |  |
| 35 | 机械掏窨井建筑垃圾、垃圾 | 污泥抓斗车清理混凝土、沥清、砖块、砂石、污泥等杂物,包含机械设备进出场等一切费用，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 36 | 污泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 112.5 |  |  |  |
| 37 | 潜水员台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 4 |  |  |  |
| 38 | 辅助人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 35 |  |  |  |
| 39 | 排查人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 26 |  |  |  |
| 40 | 3吨工程运输车台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 45 |  |  |  |
| 41 | 潜水员清淤（污水泵站） （暗涵） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 15 |  |  |  |
| 42 | 潜水员清淤（污水管道） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 210 |  |  |  |
| 43 | 移动电源泵车 | 适用于应急调水 |  | 台班 | 2 |  |  |  |
| 44 | 管网排查 | 包含人工、运输车辆等（一辆车配3个排查人员，按6小时计），应建设方要求按实签证 |  | 天 | 30 |  |  |  |
| 45 | 井盖喷字 | 包含井盖清冼、制作字板、喷漆、防护等 |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 46 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 1310 |  |  |  |
| 47 | 安全防坠网安装 | 包括开盖、清冼井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 48 | 排放口标识牌制作安装 | 包含拆除旧标识牌，安装新标牌立柱及标牌（含主材、制作、运输安装等一切费用）。 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 49 | 水泵翻水 | DN150污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 50 | 水泵翻水 | DN200污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 51 | 水泵翻水 | DN300污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 52 | 水泵翻水 | DN400污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 4 |  |  |  |
| 53 | 发电机台班 | 30KW以内，用于应急发电，含辅助用工 |  | 台班 | 4 |  |  |  |
| 54 | 支管管口格栅安装 | 直径300的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 55 | 支管管口格栅安装 | 直径400的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 56 | 支管管口格栅安装 | 直径500的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 57 | 支管管口格栅安装 | 直径600的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 58 | 管网巡查 | 按照3天一个周期对标段内所有市政污水、中水管网进行巡查以及特殊情况应急加密巡查，包括车辆、人工、安全围护等一切费用。 |  | 周 | 52 |  |  |  |
| 59 | 污水井日常养护 | 对标段内污水井进行人工清掏漂浮物，测量井内淤泥深度，监测水位情况检查井盖链条锁具、爬梯、井壁情况（每3月一次），单价含垃圾清运及处置费用，井壁井盖爬梯维修另计 | 一年4次 | 项*次 | 1项*4次 |  |  |  |
| 60 | 排水户排放口巡查 | 核查雨水排放口标识牌情况，打开井盖，记录排水户信息、拍照记录井内水流情况，（每周0.5次）晴天有水需采样等一切费用。 | 一年26次 | 项*次 | 1项*26次 |  |  |  |
| 61 | QV检测（通水水） | 管道通水情况下的检测，包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 1125 |  |  |  |
| 62 | QV检测（无水） | 管道无水情况下的检测，包括工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 3375 |  |  |  |
| 63 | QV检测台班 | 用于应急、零星管道QV检测 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 64 | 推杆 | 包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | m | 225 |  |  |  |
| 65 | 推杆（不含封堵和抽水） | 包括气体检测、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | M | 150 |  |  |  |
| 66 | CCTV检测 | 气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、CCTV测等一切费用 |  | m | 6000 |  |  |  |
| 67 | CCTV检测台班 | 用于应急、零星管道CCTV检测 |  | 台班 | 6 |  |  |  |
| 68 | 声纳检测 | 穿线、空压机（内燃）、发电机、潜水设备、工程运输车、声纳检测等一切费用 |  | m | 600 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：所报价格为全费用综合单价（包含完成疏通养相应工作量所需的一切费用，投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案，结合本企业的技术水平、管理水平和工作实际，自主报价。投标报价均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

三标段：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 最低要求/特别说明 | 计量 单位 | 预估 工程量 | 单价 | 一年小计 | 三年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小管径疏通 | （管径≤DN400）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 61996 |  |  |  |
| 2 | 大管径疏通 | （DN400<管径）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 20280 |  |  |  |
| 3 | QV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用； |  | m | 3000 |  |  |  |
| 4 | CCTV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等费用；该内容以甲方指令为准； |  | m | 375 |  |  |  |
| 5 | 潜水员窨井清掏 | 清掏砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机垃圾外运等全部费用，清运污泥至指定地点排放，运距自行考虑。 |  | 座 | 30 |  |  |  |
| 6 | 雨水篦子清掏 | 辖区范围内雨水篦子清掏树叶、积泥等杂物，含垃圾清理、外运，运距自行考虑 | 一年不少于四次 | 个 | 565 |  |  |  |
| 7 | 出水口养护 | 1、出水口清淤、杂物清理 2、浆砌块石修补、勾缝 | 一年至少6次 | 座 | 40 |  |  |  |
| 8 | 雨水泵站养护 | 1、雨水泵站巡查 2、泵站配套设施井内淤泥清掏 | 一年至少6次 | 座 | 15 |  |  |  |
| 9 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 37.5 |  |  |  |
| 10 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 290 |  |  |  |
| 11 | 养护巡查 | 范围内雨水管道巡查，内容包括入河排水情况、排水行为 、施工影响（包含雨水管网设施）； | 每周不少于3次； | 周 | 52 |  |  |  |
| 二 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水管道疏通 | 直径300的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 27763 |  |  |  |
| 2 | 污水管道疏通 | 直径400的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 41645 |  |  |  |
| 3 | 污水管道疏通 | 直径500的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 3710 |  |  |  |
| 4 | 污水管道疏通 | 直径600的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 1484 |  |  |  |
| 5 | 污水管道疏通 | 直径800的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 1113 |  |  |  |
| 6 | 污水管道疏通 | 直径1000的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 742 |  |  |  |
| 7 | 污水管道疏通 | 直径1200及以上污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 371 |  |  |  |
| 8 | 疏通车台班 | 用于管道应急疏通 |  | 台班 | 46 |  |  |  |
| 9 | 进口气囊封堵 | 直径300的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 46 |  |  |  |
| 10 | 进口气囊封堵 | 直径400的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 11 | 进口气囊封堵 | 直径500的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 17 |  |  |  |
| 12 | 进口气囊封堵 | 直径600的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 13 | 进口气囊封堵 | 直径800的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 进口气囊封堵 | 直径1000的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 进口气囊封堵 | 直径1200的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 进口气囊封堵 | 直径1500的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 封堵 | 直径300的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 18 | 拆除 | 直径300的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 19 | 封堵 | 直径400的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 20 | 拆除 | 直径400的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 21 | 封堵 | 直径500的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 22 | 拆除 | 直径500的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 23 | 封堵 | 直径600的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 拆除 | 直径600的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 封堵 | 直径800的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 26 | 拆除 | 直径800的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 27 | 封堵 | 直径1000的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 拆除 | 直径1000的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 封堵 | 直径1200的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 拆除 | 直径1200的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 封堵 | 直径1500的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 拆除 | 直径1500的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 潜水员掏窨井建筑垃圾 | 混凝土、沥清等难以清理的硬物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 11 |  |  |  |
| 34 | 潜水员掏窨井垃圾 | 砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 23 |  |  |  |
| 35 | 机械掏窨井建筑垃圾、垃圾 | 污泥抓斗车清理混凝土、沥清、砖块、砂石、污泥等杂物,包含机械设备进出场等一切费用，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 36 | 污泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 112.5 |  |  |  |
| 37 | 潜水员台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 10 |  |  |  |
| 38 | 辅助人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 65 |  |  |  |
| 39 | 排查人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 46 |  |  |  |
| 40 | 3吨工程运输车台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 45 |  |  |  |
| 41 | 潜水员清淤（污水泵站） （暗涵） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 15 |  |  |  |
| 42 | 潜水员清淤（污水管道） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 210 |  |  |  |
| 43 | 移动电源泵车 | 适用于应急调水 |  | 台班 | 5 |  |  |  |
| 44 | 管网排查 | 包含人工、运输车辆等（一辆车配3个排查人员，按6小时计），应建设方要求按实签证 |  | 天 | 30 |  |  |  |
| 45 | 井盖喷字 | 包含井盖清冼、制作字板、喷漆、防护等 |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 46 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 2370 |  |  |  |
| 47 | 安全防坠网安装 | 包括开盖、清冼井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |  | 只 | 28 |  |  |  |
| 48 | 排放口标识牌制作安装 | 包含拆除旧标识牌，安装新标牌立柱及标牌（含主材、制作、运输安装等一切费用）。 |  | 套 | 56 |  |  |  |
| 49 | 水泵翻水 | DN150污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 50 | 水泵翻水 | DN200污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 51 | 水泵翻水 | DN300污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 52 | 水泵翻水 | DN400污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 10 |  |  |  |
| 53 | 发电机台班 | 30KW以内，用于应急发电，含辅助用工 |  | 台班 | 10 |  |  |  |
| 54 | 支管管口格栅安装 | 直径300的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 55 | 支管管口格栅安装 | 直径400的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 56 | 支管管口格栅安装 | 直径500的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 57 | 支管管口格栅安装 | 直径600的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 58 | 管网巡查 | 按照3天一个周期对标段内所有市政污水、中水管网进行巡查以及特殊情况应急加密巡查，包括车辆、人工、安全围护等一切费用。 |  | 周 | 52 |  |  |  |
| 59 | 污水井日常养护 | 对标段内污水井进行人工清掏漂浮物，测量井内淤泥深度，监测水位情况检查井盖链条锁具、爬梯、井壁情况（每3月一次），单价含垃圾清运及处置费用，井壁井盖爬梯维修另计 | 一年4次 | 项*次 | 1项*4次 |  |  |  |
| 60 | 排水户排放口巡查 | 核查雨水排放口标识牌情况，打开井盖，记录排水户信息、拍照记录井内水流情况，（每周0.5次）晴天有水需采样等一切费用。 | 一年26次 | 项*次 | 1项*26次 |  |  |  |
| 61 | QV检测（通水水） | 管道通水情况下的检测，包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 1125 |  |  |  |
| 62 | QV检测（无水） | 管道无水情况下的检测，包括工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 3375 |  |  |  |
| 63 | QV检测台班 | 用于应急、零星管道QV检测 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 64 | 推杆 | 包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | m | 225 |  |  |  |
| 65 | 推杆（不含封堵和抽水） | 包括气体检测、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | M | 150 |  |  |  |
| 66 | CCTV检测 | 气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、CCTV测等一切费用 |  | m | 6000 |  |  |  |
| 67 | CCTV检测台班 | 用于应急、零星管道CCTV检测 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 68 | 声纳检测 | 穿线、空压机（内燃）、发电机、潜水设备、工程运输车、声纳检测等一切费用 |  | m | 600 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：所报价格为全费用综合单价（包含完成疏通养相应工作量所需的一切费用，投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案，结合本企业的技术水平、管理水平和工作实际，自主报价。投标报价均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

四标段：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 最低要求/特别说明 | 计量 单位 | 预估 工程量 | 单价 | 一年小计 | 三年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小管径疏通 | （管径≤DN400）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 22759 |  |  |  |
| 2 | 大管径疏通 | （DN400<管径）的雨污水管道采用联合疏通车清洗疏通，含必要封堵；疏通后管内积泥积泥深度不得高于管径的20%； | 一年不少于4次 | m | 36778 |  |  |  |
| 3 | QV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用； |  | m | 3000 |  |  |  |
| 4 | CCTV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告、气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等费用；该内容以甲方指令为准； |  | m | 375 |  |  |  |
| 5 | 潜水员窨井清掏 | 清掏砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机垃圾外运等全部费用，清运污泥至指定地点排放，运距自行考虑。 |  | 座 | 30 |  |  |  |
| 6 | 雨水篦子清掏 | 辖区范围内雨水篦子清掏树叶、积泥等杂物，含垃圾清理、外运，运距自行考虑 | 一年不少于四次 | 个 | 1589 |  |  |  |
| 7 | 出水口养护 | 1、出水口清淤、杂物清理 2、浆砌块石修补、勾缝 | 一年至少6次 | 座 | 40 |  |  |  |
| 8 | 雨水泵站养护 | 1、雨水泵站巡查 2、泵站配套设施井内淤泥清掏 | 一年至少6次 | 座 | 10 |  |  |  |
| 9 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 37.5 |  |  |  |
| 10 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 215 |  |  |  |
| 11 | 养护巡查 | 范围内雨水管道巡查，内容包括入河排水情况、排水行为 、施工影响（包含雨水管网设施）； | 每周不少于3次； | 周 | 52 |  |  |  |
| 二 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水管道疏通 | 直径300的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 7408 |  |  |  |
| 2 | 污水管道疏通 | 直径400的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 一年不少于4次 | m | 11111 |  |  |  |
| 3 | 污水管道疏通 | 直径500的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 7631 |  |  |  |
| 4 | 污水管道疏通 | 直径600的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 3052 |  |  |  |
| 5 | 污水管道疏通 | 直径800的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 2289 |  |  |  |
| 6 | 污水管道疏通 | 直径1000的污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 1526 |  |  |  |
| 7 | 污水管道疏通 | 直径1200及以上污水管道、采用车载式高压射水机疏通 | 主管网一年不少于2次 | m | 763 |  |  |  |
| 8 | 疏通车台班 | 用于管道应急疏通 |  | 台班 | 20 |  |  |  |
| 9 | 进口气囊封堵 | 直径300的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 10 | 进口气囊封堵 | 直径400的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 11 | 进口气囊封堵 | 直径500的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 12 | 进口气囊封堵 | 直径600的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 进口气囊封堵 | 直径800的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 进口气囊封堵 | 直径1000的污水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 封堵 | 直径300的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 拆除 | 直径300的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 19 | 封堵 | 直径400的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 拆除 | 直径400的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 封堵 | 直径500的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 22 | 拆除 | 直径500的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 封堵 | 直径600的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 拆除 | 直径600的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 封堵 | 直径800的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 拆除 | 直径800的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 封堵 | 直径1000的污水管道,采用潜水员砖砌封头,包含封堵一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 拆除 | 直径1000的污水管道,包含潜水员拆除一切费用 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 潜水员掏窨井建筑垃圾 | 混凝土、沥清等难以清理的硬物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 5 |  |  |  |
| 34 | 潜水员掏窨井垃圾 | 砖块、砂石、污泥等杂物,包含人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | m3 | 10 |  |  |  |
| 35 | 机械掏窨井建筑垃圾、垃圾 | 污泥抓斗车清理混凝土、沥清、砖块、砂石、污泥等杂物,包含机械设备进出场等一切费用，包括外运及安全处置，运距自行考虑。 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 36 | 污泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%~55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运需至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置 |  | m3 | 112.5 |  |  |  |
| 37 | 潜水员台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 4 |  |  |  |
| 38 | 辅助人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 30 |  |  |  |
| 39 | 排查人工 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 工日 | 20 |  |  |  |
| 40 | 3吨工程运输车台班 | 应建设方要求按实签证，适用于应急抢险 |  | 台班 | 45 |  |  |  |
| 41 | 潜水员清淤（污水泵站） （暗涵） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 15 |  |  |  |
| 42 | 潜水员清淤（污水管道） | 包含人工、空压机、发电机、鼓风机、运输车、潜水设备、气体检测仪、等一切费用，运距自行考虑 |  | m3 | 210 |  |  |  |
| 43 | 移动电源泵车 | 适用于应急调水 |  | 台班 | 2 |  |  |  |
| 44 | 管网排查 | 包含人工、运输车辆等（一辆车配3个排查人员，按6小时计），应建设方要求按实签证 |  | 天 | 30 |  |  |  |
| 45 | 井盖喷字 | 包含井盖清冼、制作字板、喷漆、防护等 |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 46 | 井盖（井座）更换 | 更换各种井盖（井座），含原有井盖（井座）拆除、清理、外运等全部费用 | 井盖（井座）甲供，仅含人工辅材费 | 只 | 1040 |  |  |  |
| 47 | 安全防坠网安装 | 包括开盖、清冼井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 48 | 排放口标识牌制作安装 | 包含拆除旧标识牌，安装新标牌立柱及标牌（含主材、制作、运输安装等一切费用）。 |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 49 | 水泵翻水 | DN150污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 50 | 水泵翻水 | DN200污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 51 | 水泵翻水 | DN300污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 52 | 水泵翻水 | DN400污水泵，用于应急排水，含辅助用工 |  | 台班 | 4 |  |  |  |
| 53 | 发电机台班 | 30KW以内，用于应急发电，含辅助用工 |  | 台班 | 4 |  |  |  |
| 54 | 支管管口格栅安装 | 直径300的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 55 | 支管管口格栅安装 | 直径400的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 56 | 支管管口格栅安装 | 直径500的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 57 | 支管管口格栅安装 | 直径600的污水管道、采用潜水员安装不锈钢格栅，包括主材、安装一切费用 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 58 | 管网巡查 | 按照3天一个周期对标段内所有市政污水、中水管网进行巡查以及特殊情况应急加密巡查，包括车辆、人工、安全围护等一切费用。 |  | 周 | 52 |  |  |  |
| 59 | 污水井日常养护 | 对标段内污水井进行人工清掏漂浮物，测量井内淤泥深度，监测水位情况检查井盖链条锁具、爬梯、井壁情况（每3月一次），单价含垃圾清运及处置费用，井壁井盖爬梯维修另计 | 一年4次 | 项*次 | 1项*4次 |  |  |  |
| 60 | 排水户排放口巡查 | 核查雨水排放口标识牌情况，打开井盖，记录排水户信息、拍照记录井内水流情况，（每周0.5次）晴天有水需采样等一切费用。 | 一年26次 | 项*次 | 1项*26次 |  |  |  |
| 61 | QV检测（通水水） | 管道通水情况下的检测，包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 1125 |  |  |  |
| 62 | QV检测（无水） | 管道无水情况下的检测，包括工程运输车、窥无忧检测等一切费用 |  | m | 3375 |  |  |  |
| 63 | QV检测台班 | 用于应急、零星管道QV检测 |  | 台班 | 15 |  |  |  |
| 64 | 推杆 | 包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | m | 225 |  |  |  |
| 65 | 推杆（不含封堵和抽水） | 包括气体检测、工程运输车、推杆检测等一切费用 |  | M | 150 |  |  |  |
| 66 | CCTV检测 | 气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、CCTV测等一切费用 |  | m | 6000 |  |  |  |
| 67 | CCTV检测台班 | 用于应急、零星管道CCTV检测 |  | 台班 | 6 |  |  |  |
| 68 | 声纳检测 | 穿线、空压机（内燃）、发电机、潜水设备、工程运输车、声纳检测等一切费用 |  | m | 600 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：所报价格为全费用综合单价（包含完成疏通养相应工作量所需的一切费用，投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案，结合本企业的技术水平、管理水平和工作实际，自主报价。投标报价均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.服务期：三年（以合同签订日期为准）；

3.实施地点：无锡市新吴区硕放街道。

五、项目技术要求：按照有关政府及行业标准。

六、采购标的需满足的服务标准等要求：

1、服务标准：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》。

2、人员、设备要求：

（1）维护期间中标单位每天必须确保有5名工作人员到场备案(不含1名巡查人员)，并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，采购人有权要求中标单位进行整顿，并对中标单位处以10000元罚金。若反复出现此类情况，采购人有权终止合同，并要求中标单位弥补由此造成的损失。如巡查人员及方案有变更必须提前以书面形式报告硕放街道建设和生态环境办公室。

（2）巡查时应采用电动车的方式，一人一车。

（3）维护期间中标单位必须确保有与本项目匹配足够数量的养护设备，维护期间可以方便调配使用。

（4）所有巡查员必须穿工作服，穿戴反光背心，采用手持PDA系统或手机，记录当天巡查轨迹，发现问题点使用手持设备拍照并及时上传。

（5）项目组人员最低配备：

| 人员名称 | 人员最低配备 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 |
| 安全员 | 1人 |
| 潜水员 | 1人 |
| 巡查员 | 1人 |
| 养护工 | 3人 |
| 合计 | 7人 |

备注：供应商响应文件里提供企业与拟派人员签订的劳动合同，及近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的证明。

3、本次脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置，淤泥处置不得对环境造成污染。

七、其他说明

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，如出现投标人故意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。

3、支付方式：①巡查部分根据考核办法每半年支付一次；②其余部分每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；服务期满项目审计结束后，付至最终审定价的90%；审计结束的第三年付清余款。

附件：考核细则

| 养护管理考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 检查项目 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备注 |
| 1 | 雨污水检查井（26分） | 检查井内水流畅通，无浮渣； | 3 | 发现水流不畅一处扣2分，发现浮渣一处扣1分 |  |  |  |
| 2 |  | 井盖无埋没、丢失、破损；井盖标识正确 | 8 | 发现一处问题扣1分，井盖缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 3 |  | 井框盖吻合，无破损，启闭灵活 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 4 |  | 井内爬梯完整，无松动、锈蚀或缺损 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 5 |  | 井内壁无泥垢、裂缝或渗漏，抹面无脱落 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 6 |  | 检查井（有沉泥槽）允许积泥深度为管底以下50mm；检查井（无沉泥槽）允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 7 | 收水井（20分） | 收水井允许积泥深度为管底以下50mm | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 8 |  | 雨篦口无堵塞、埋没、破损或丢失现象 | 10 | 发现一处问题扣1分，雨篦缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 绿化带排水沟畅通，无树叶、垃圾、淤泥等积聚 | 4 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 10 | 出水口（6分） | 出水口畅通，未被遮挡、掩埋或堵塞 | 6 | 发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 11 | 雨污水管（20分） | 管道无破损或沉降 | 3 | 巡查无反馈，发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 12 |  | 沿线无违章占压、私自接管、雨污混接或违法排放现象 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 13 |  | 管道允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 道路沿线无积水影响车辆通行的状况 | 3 | 因养护不当发现一处问题扣1分，积水严重造成车辆无法通行，养护考核不得分 |  |  | 因养护不当，造成路面大量积水车辆无法通行的，发包方可解除合同 |
| 15 |  | 对问题排口进行溯源工作，并查清问题。 | 5 | 巡查无反馈，发现一处问题扣1分 |  |  | 如查不出问题，发包方选择委托其他单位进行调查，则相关费用应由养护单位承担，并扣除10000元/次。 |
| 16 | 养护管理（10分） | 淤泥及垃圾应及时装车外运，不得就地堆放，不得抛洒滴漏，清掏作业后必须保持路面清洁 | 4 | 淤泥及垃圾没有及时处理的1次扣1分，出现抛洒滴漏1次扣1分，影响周边居民1次扣1分 |  |  |  |
| 17 |  | 严格按照养护计划开展工作，现场人员车辆到位 | 2 | 无正当理由未按照养护计划实施养护的一次扣0.5分，计划调整未及时通知甲方的一次扣0.5分 |  |  |  |
| 18 |  | 养护人员知晓养护范围内的雨污水管网情况 | 1 | 对雨水管线情况不熟悉一次扣0.5分 |  |  |  |
| 19 |  | 及时参加发包方组织的各类养护会议和现场检查、督查 | 2 | 未按时派员参加一次扣0.5分 |  |  | 缺席一次扣2000元 |
| 20 | 台账管理（8分） | 检查巡查制度、应急处置方案和各类原始记录台账装订成册，各项资料完整齐全 | 2 | 无台账、记录不计分，巡查记录少1天扣0.5分；设施联通资料缺一项扣0.5分，应急处置方案缺一项扣0.5分 |  |  | 雨污水设施清通频率（每年至少两次）如少一次，则扣除2000元/次，每年上限2万元。 |
| 21 |  | 及时上报养护计划、管养场所资料、人员设备清单及管线电子图检测资料 | 2 | 未及时上报相关材料一项扣0.5分 |  |  | 未提供雨污水管线电子图纸的管段不予支付养护资金。 |
| 22 |  | 及时上报硕放生态环境管理平台 | 4 | 未按要求在平台填报资料或相关资料未及时上传扣1分 |  |  |  |
| 23 | 安全管理（10分） | 突发事故（含井盖或雨篦缺失）响应及时，抢修迅速 | 5 | 出现处置速度达不到合同规定的一次扣1分，未能在承诺时限内完成交办的应急抢修工作的，一次扣5分 |  |  | 检查井盖（含雨篦）缺失修复超过8小时（以甲方通知时间为准），每小时扣100元，每天上限1000元。 |
| 24 |  | 被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉公众媒体报道产生负面影响。 | 5 | 被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体报道产生负面影响，有一次扣1分。 |  |  | 每发生一次扣10000元 |
| 25 |  | 无安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故） |  | 因巡查和养护作业不到位，发生安全生产责任事故，养护考核不得分 |  |  | 发生安全生产责任事故，发包方可解除合同。 |
| 26 |  | 发生重大恶劣事件 |  | 因巡查和养护作业不到位，发生重大恶劣事件，养护考核不得分。 |  |  | 发生重大恶劣事件，发包方可解除合同。 |
| 合计 |  |  | 100 | 无问题不扣分，单项分值扣完即止 |  |  | 连续2个月得分低于75分的，发包方可解除合同。 |
| 考核人员： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

年度养护管理考核表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础台账统计资料情况 | 各项基础设施资料完整齐全，分类归档，整理成册得2分，少一项扣1分。上报统计报表及时正确得6分，表式不统一扣2分，上报统计报表不及时扣2分，上报统计报表不正确扣2分，未上报统计报表扣6分。 | 8 |  |  |
|  |  | 养护作业单位管理制度齐全得2分，管理制度基本具备得1分，无管理制度扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 每月要有安全生产检查台账，缺少或不全每次扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 按甲方要求巡查频率，有日常巡查记录，记录齐全，装订成册得5分，缺项扣2分，基本齐全得3分，装订成册得2分，无记录扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 有养护维修记录，记录齐全正确，装订成册得3分，缺项扣1分，基本齐全得1分，装订成册得1分，无记录扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 养护作业单位按要求进行养护质量评定，记录清楚正确得3分，有质量验收得1分，记录清楚正确得1分，无质量评定扣3分。 | 3 |  |  |
| 二 | 月度考核情况 | 根据月度考核情况进行汇总，根据月度考核的平均分按比例计算得分。 | 60 |  |  |
| 三 | 专项任务完成方面 | 在规定时限内完成上级目标（如整治、验收、创建、回头看）、防汛、各类突发事件等专项任务，确保专项任务的质量、进度、安全管理等。纳入上级目标考核的任务未完成每项扣1分。因防汛等工作开展不力造成社会重大影响的每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 根据年度工作计划及甲方相关要求，下水道管道检测工作应严格遵循年度周期性检查机制，确保在每年汛期来临之前，全面完成相应管网的疏通工作，保障排水设施的完好、通畅，并及时提交现场视频或含有水印的照片等翔实证明材料。未完成扣5分，上报资料不及时扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

说明：综合得分小于 80 分为不合格，综合得分80-85（包括80分）为合格，综合得分85-90分（包括85分）为良好，综合得分90-100 分为优秀。

考核小组（签字、盖章）：

考核其他说明：

1.年度考核

（1）90分（含）以上	         不做处理；

（2）85（含）-90分	         乙方承担违约金，每分10000元；

（3）80（含）-85分	         乙方承担违约金，每分20000元；

（4）75（含）-80分	         乙方承担违约金，每分50000元；

（5）75分以下	             乙方承担违约金，终止合同。

2. 日常月度考核

（1）月考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月度养护经费，考核分低于85-90分（包括85分）的则扣除当月养护经费的10%，考核分低于80分的则扣除当月养护经费的20%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。

（2）连续2个月得分低于75分的，甲方可解除合同。

注：年度考核、月度考核90分以上全额支付，不存在罚款。分数低于90分按分值罚款，指的是低于90部分的罚款。

# 四、合同书（格式文本）

采购人：（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目维护事项协商一致，订立本合同。

一、合同内容：

1、项目名称：2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目标段（    ）

2、服务期限：三年（年月日至年月日）

3、服务内容：对采购范围内的硕放街道雨污水管网进行日常巡查、养护清通、问题排口溯源排查等（包括雨污水管线及雨污水检查井等）；橡胶气囊或砖砌封头封堵雨污水管道封堵；拆除雨污水管道封堵；提升泵站的养护；潜水员掏井建筑垃圾和掏井垃圾；清掏雨水边井、污泥及垃圾外运、窨井人工捞漂浮物和化粪池、隔油池清污及外运，井圈、井盖等附属设施的维修、更换等，不含桥梁排水设施及公铁立交泵站,同时每年提供养护标段内30%的管线视频检测资料（区排水处抽查）。保证管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物；管道内无建筑垃圾。雨污水管网在每年6月份汛期前完成一次养护（含管道疏通、管道冲洗、检查井清掏、垃圾外运处置等）。具体内容详见招标文件。

4、在合同有效期内一方不得擅自变更或终止此项合同，不得转包、分包，如未经双方同意，擅自变更或终止此项的一方要负违约责任。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、合同价款及付款办法：

1、合同总价：人民币（大写）   （小写）¥   。

2、全费用综合单价合同，合同价款包括完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通信器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。现场施工所有措施费用包括但不限于：环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、围护围挡、临时通行、施工标识标牌、警示警告等非工程实体的费用已综合计取，结算时不调整。

3、付款方式：①巡查部分根据考核办法每半年支付一次；②其余部分每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；服务期满项目审计结束后，付至最终审定价的90%；审计结束的第三年付清余款。

三、服务要求

（一）养护的质量标准和要求

1、质量验收标准：

A.依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.雨污水管网及附属设施、沿河雨水排放口应每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

2、考核方法和内容：

A.考核分月度考核、年度考核。考核表参考《养护管理考核表》。

B.各排水管理机构（硕放街道）按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。（注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费）。

3、乙方应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总，制作运行维护信息年报表。分别于每年12月底前报（硕放街道建设和生态环境办公室），并做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《年度养护管理考核表》处理。

4、乙方必须严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报至甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时缴纳，按《养护管理考核表》处理。

5、养护质量考核要求：乙方严格按照执行

A.依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.雨污水管网及附属设施、沿河雨水排放口应每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由乙方承担。

6、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方承担。

7、具体考核扣分标准详见《养护管理考核表》。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求乙方应定期对管道及其附属设施进行检查、维护，确保管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

2、乙方应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向（硕放街道建设和生态环境办公室）报告。

3、发现检查井掩埋、占压等情况，应在2小时内上报，并在24小时内恢复。如遇特殊情况书面报告。

4、发现雨污水设施一、二级防护范围内，建造建筑物、打桩、堆放超过地面限载的重物、进行深度超过管顶的开挖施工和井点降水施工等行为，以及进行爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等剧烈破坏行为应进行制止，并及时上报。

5、加强巡视及时发现擅自向雨水设施排放污水、改变排水性质，或者工程施工造成雨污水设施严重堵塞、损坏、拆卸、移动和穿凿雨污水设施的行为，应在1个工作日内书面上报主管部门。

6、养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

7、乙方应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

8、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

9、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | CJ/T 511-2017《铸铁检查井盖》 | CJ/T 511-2017 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC 889-2001 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121-2000 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130-2001 |

10、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

11、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

12、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

13、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

14、污水井日常养护

A、养护频次：标段内的所有雨污水井日常养护的频次为每年不少于两次。

B、工作内容及标准

①漂浮物清掏：使用网兜等工具对检查井内存在的漂浮物进行清掏；

②检查井液位测量，水位有高程差的节点及时记录并上报；

③检查井积淤情况测量，管道淤泥不得超过管径1/4应登记并上报；

④检查井内如存在大量淤积或建筑垃圾等需下井清掏的情况，需上报硕放街道建设和生态环境办公室，经现场核实、办理相关手续后，方可下井清掏；

⑤乙方在养护过程中发现其他问题后，应及时向硕放街道建设和生态环境办公室汇报并提供相关资料，硕放街道建设和生态环境办公室确认并提出处理意见后，对相应问题立即采取处理措施。

养护过程中清理出的垃圾必须按要求外运处置，不得随意抛洒。

C、台账资料及其他：雨污水井养护必须提前7个工作日上报养护计划经审核后实施，养护记录填写规范、完整（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件3》）及每季度将《养护总结报告》（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件4》）装订成册，于次月10日前上报。

15、管道养护应符合下列规定：

A.定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

B.压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

C.定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

D.管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

E.根据每季度雨污水井养护结合日常巡查等工作，对管内淤积情况进行分类。淤积超过标准值，上报清单，报批后开展带水疏通作业，如带水疏通效果不佳，根据情况，硕放街道建设和生态环境办公室认可后开展断水清通。

①带水疏通方式与标准：疏通应采取高压射水机方式开展，疏通后管道积淤不得超过管径1/8。疏通车压力应符合下表参数设置。

| 序号 | 管径 | 疏通压力（Mpa=10公斤） |  | 流速（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 塑料管 | 水泥管 |  |
| 1 | DN300及以下 | 0.5 | 0.6 | 不低于180 |
| 2 | DN400，500 | 0.6 | 0.7 | 不低于180 |
| 3 | DN600 | 0.7 | 1.0 | 不低于180 |
| 4 | DN800 | 1.0 | 1.5 | 不低于180 |
| 5 | DN1000 | 1.5 | 2.0 | 不低于180 |
| 6 | DN1000以上 |  | 2.5 | 不低于180 |

②断水清通方式与标准：当管内淤塞严重，淤泥已黏结密实，带水疏通效果不佳时，应采取封堵断水后，开展清通工作，及时恢复管道功能。

a.断水清通养护标准：管道内所有淤积及垃圾均需要清理干净。

b.需提供疏通前后淤积深度测量照片、断水清通必须由现场进行视频验收。

F.根据年度工作计划及招标人相关要求，下水道管道检测工作应严格遵循年度周期性检查机制，确保在每年汛期来临之前，全面完成相应管网的疏通工作，保障排水设施的完好、通畅，并及时提交现场视频或含有水印的照片等翔实证明材料，以确证设施运行的安全性和可靠性。

（三）雨水收水口和总排口维护

1、雨水收水口附近不得有积水现象。

2、雨水收水口孔盖眼不得堵塞，雨水收水口连接管不得堵塞，雨水收水口完好。

3、雨水排放口八字墙或端墙外积淤不得高于出水口管底标高。雨水排放口不得有损坏、倾斜。

4、雨水排放口上游淤泥应及时清理，确保淤泥不进入河道。

5、接通知或发现部分低洼路段存在积水，应在一周内对该区域增设收水井。

（四）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

A.通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

B.在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

C.污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

D.污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

A.污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

B.脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置，淤泥处置不得对环境造成污染。（提供承诺书）

（五）台账资料

1、应建立健全雨污水管网及设施的档案资料管理制度，完善竣工资料，配备专职人员。

2、雨污水管网日常运行、维护维修、巡视巡察、安全管理等运行记录应完整清晰、准确、规范，及时汇编成册、归档。

巡查记录按要求规范填写（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件1》）必须按实填写完整、真实、有效、字迹清楚。每月汇总，并形成《巡查总结报告》（详见：《硕放街道排水管网养护工作管理质量标准 附件2》），经审核后上报，每月装订成册，于次月10日前将以上资料汇总后作为任务单的回复资料。

3、乙方应整理、汇总设施量变更情况，每个月10日前把上个月设施量变更情况书面报送至甲方。

4、乙方根据甲方要求，在硕放街道生态环境管理平台上实施养护内容及相关作业流转，上传相关养护资料等，确保信息共享和管理工作的顺畅进行。

5、下雨前、后或特殊条件下，应24小时无条件响应硕放街道建设和生态环境办公室要求，及时对主要市政管网及低洼路段加密监测，并做好一定的防护措施；配合对重点排放口的加密巡查。

（六）应急工作

1、乙方应组建一支应急队伍，根据养护工作量能合理覆盖养护范围内的各类应急突发事件，能够及时处置各类突发事件的抢险工作。

2、在管网巡查养护过程中发现管网存在破损、渗漏、下沉等问题，且易引起环境污染或可能造成人身伤害的，乙方应第一时间联系硕放街道建设和生态环境办公室，并以报告形式上报具体情况，经确认后，第一时间采取围挡、调水等应急处置措施。

在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查和应急处置，并立即向主管部门报告。

乙方配合硕放街道建设和生态环境办公室及设计单位，确定抢修方案及施工预算，并根据硕放街道建设和生态环境办公室下发的抢修任务书，及时组织抢修队伍。

必须依照设计图纸及施工方案严格执行抢修工程，对施工过程实施严格监控。在开工前，应立即通知硕放街道建设与生态环境办公室、跟踪审计、监理等相关单位，并在施工过程中如有任何变更，须及时上报并获得确认后方可执行。同时，应与甲方协作完成道路、绿化、交警等部门的相关行政审批手续，确保满足开工条件后方可开始施工。

抢修结束后，通知并配合硕放街道建设和生态环境办公室组织竣工验收，验收通过后，方可进行项目结算。

3、具备多台大排量应急排涝设备，每台排涝设备排水能力应能达到200立方米每小时以上，应具有短时间内排空道路积水的能力。

4、如乙方无法满足硕放街道建设和生态环境办公室相关抢修要求，硕放街道建设和生态环境办公室可根据实际情况，安排其他满足条件的抢修队伍进行应急抢修工作。

（七）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通信设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。乙方须购买企业安全生产责任险，并为作业人员购买人身意外保险，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行行业标准和《排水管道维护安全技术规程》的规定操作、执行；所有下井作业必须提交下井作业申请表，征得硕放街道建设和生态环境办公室安全负责人确认后方可下井作业，下井作业时施工单位按规定填写下井作业票。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，需经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、乙方应建立健全管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、乙方应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12、每个标段养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

13、乙方在接到投诉处理时，必须1小时之内赶赴现场，立即处置，如无法及时处置的，必须采取有效的应急手段及警示标识，确保不发生次生灾害，污水井井盖问题当天必须处理完成，每个投诉处理完成后必须按时回复。处理投诉时，乙方必须直接联系甲方提供的投诉人，并及时向片管员及投诉人告知处理结果。

14、在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

（八）其他：

1、对采购人提出的工作要求须积极响应。

2、对中标人的安全管理要求：

（1）安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

（2）中标人在现场作业或养护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

（3）每月应进行一次安全教育学习。

3、对中标人保护技术资料的要求：

（1）中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

（2）中标人必须按采购方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

（3）中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

4、乙方负责公共秩序维护管理，防止人为破坏、杜绝各类事故的发生。

5、在遇到异常情况或紧急求助时，工作人员应在15分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。

6、乙方应配合招标人，执行上级指令，进行整治、验收、创建、回头看等，并提供相关资料。

7、乙方根据招标人要求，对标段范围内雨污水管网进行全覆盖检查，并开展问题排查溯源工作，查清问题。

8、对小区内部排水设施的标识标牌进行必要的补充与完善。

9、在合同生效期间，标段地理范围内新建、改建、废除的设施应按本次中标单价纳入或解除养护，所产生的费用变化由本合同最后一次支付。

四、项目验收

1、满足《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》，按照《养护管理考核表》进行季度考核，考核分需达90以上。

2、本项目所有外运外弃余方、垃圾、淤泥、拆除物、废旧材料等外运运距及弃置物处理均由乙方自行考虑（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担城管、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。

五、甲乙双方责任

（一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

六、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同；并报政府采购监管部门审查备案。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

1.3 乙方出现严重失误，经整改后无法达到甲方要求的，甲方可单方面提出终止合同，由乙方承担相关经济损失。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效，合同签订生效后送至采购代理机构备案。

九、附则

1、合同份数

本合同一式九份，甲乙双方各执四份，采购代理机构一份。

2、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法人代表（签章）：	                法人代表（签章）：

或其授权代理人（签章）：		         或其授权代理人（签章）：

日期：   年月日                      日期：   年月日

见证方：              （盖章）

年      月       日

# 六、附件

附件一：评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标人评价                                   20分

3.技术文件（暗标）                             50分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

备注：（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（40分钟内）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

2、投标人评价（20分）

（1）业绩（1分）

投标供应商自2023年1月1日以来承担过类似养护项目（包含雨水和污水管网养护），有1个得1分，本项最高得1分。【时间以合同签订日期为准，提供中标通知书、合同以及履约证明（履约证明是指在本项目招标公告发布之日之前已开具的发票记录、对应收款记录等能够证明合同履约的相关文件）扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商综合能力（3分）

供应商提供有效期内的《排水管道检测与评估作业能力等级证书》，《排水管道清淤疏通及化粪池清理作业能力等级证书》，有一个得1.5分，本项最高得3分【需提供证书原件扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不全均不得分】

（3）投标供应商荣誉（2分）

自 2023年1月1日以来，投标供应商获得过县（区）及以上党政机关颁发的抗雪防冻或防汛抗台或抢险救灾等应急保障类荣誉或表彰的，有1个得2分，本项最高得2分。【提供相关颁奖文件原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分。日期以颁奖文件落款日期为准】

（4）人员配备（5分）

①项目负责人（0.5分）

拟派本项目的项目负责人具有专科及以上学历且具备一级及以上注册建造师（市政公用工程）得0.5分；

②技术负责人（0.5分）

除项目负责人外，拟派技术负责人具有高级及以上职称（市政工程相关专业）得0.5分。

③其他技术作业人员配备（4分）

1）拟派技术员具有专科及以上学历且具备中级及以上职称（市政工程相关专业）的得0.25分，同时具备二级及以上注册建造师（市政公用工程）的得0.25分，最高得0.5分；

2）拟派人员具备专科及以上学历且具备市政排水管道修复与更新应用证书的得0.5分，最高得0.5分；

3）拟派人员具备专科及以上学历且具备排水管道检测与评估证书的得0.5分，最高得0.5分；

4）拟派人员具备市政工程潜水员证的得0.5分，最高得1分；

5）拟派人员具备下水道养护工（高级）证书的得0.5分，最高得0.5分；

6）拟派人员具备管道CCTV检测（高级）证书的得0.5分，最高得0.5分；

7）拟派人员具有住建厅颁发的建筑施工特种作业操作资格（建筑电工）的得0.5分，本项最高得0.5分。

【以上人员不得兼任，学历扫描件上传投标系统中并加盖公章或电子签章；（2001年及以后毕业的另需提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn）验证的《教育部学历证书电子注册备案表》电子件）上传至投标文件中；职称证书无法显示专业的，另提供毕业证书或专业技术资格评审申报表，以毕业证书或专业技术资格评审申报表上所填专业为准。相关证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的社会保障资金的证明材料扫描件上传投标系统中并加盖公章或电子签章，不提供或提供不全不得分】

（5）车辆设备配备（9分）

1）供应商配备清洗吸污车的，有1辆得1分，本项最高得2分；

2）供应商配备巡查车，有1辆得0.25分，本项最高得1分；

3）供应商配备应急移动泵车（排水量≥1000m³/h）的，有1辆得1分，本项最高得1分；

4）供应商配备高压疏通车的，有1辆得0.5分，本项最高得1分；

5）供应商配备自装卸式垃圾车（污泥自卸车或污泥抓斗车），有1辆得1分，本项最高得1分；

6）供应商配备静音发电机组（功率≥200kW），每台得0.5分，本项最高得0.5分；

7）供应商配备防撞车（防撞等级≥70K）有1辆得1分，本项最高得1分；

8）供应商配备多功能抑尘车有1辆得0.5分，本项最高得0.5分；

9）供应商配备有管道检测设备：CCTV管道机器人、QV内窥镜、气体检测仪，整套配置齐全得0.5分；

10）供应商配备有防护设备：堵水气囊、潜水服、呼吸器，配套齐全的得0.5分；

【自有的车辆需提供车辆购置发票（发票上的购买单位应为投标单位）、车辆照片、行驶证及车辆登记证；租赁的车辆需提供购买方发票、租赁合同、机械设备租赁发票（发票上的租赁方应为投标单位）、车辆照片、行驶证及车辆登记证（注：其中3）、6）、7）还需要提供相关参数证明文件）。自有的设备需提供购置发票（发票上的购买单位应为投标单位）、设备照片；租赁的设备需提供购买方发票、租赁合同、设备租赁发票（发票上的租赁方应为投标单位）、设备照片；以上租赁发票开具时间需要在本工程招标公告之前，以上证明文件未提供或提供不全不得分】

注：中标方在合同签订前将以上具备的养护车辆、养护设备集中至采购人指定的场所现场核查，达到可规范使用状态，包括但不限于养护车辆的通行、作业。如中标方所配备的养护车辆、养护设备没有达到投标文件的设备要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标单位负责。

3.技术文件（暗标）（50分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）服务方案（12分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①针对本项目实施区域内排水管网现状实际情况摸底排查情况；②日常巡检；③养护方案，④清掏疏通方案。

以上每点内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计4点内容，本项最高得12分。

（2）突发状况应急预案（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①为雨污水管网及附属设施运行服务提供相关的污水外溢处置方案；②养护中产生的垃圾及淤泥安全处置方案；③井盖沉降损坏处置方案。

以上每点内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得9分。

（3）本项目质量保证措施及安全管理方案（8分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①管理范围内的雨污水管网及附属设施的清通方案质量措施；②检测方案、评估方案质量措施；③质量保障措施质量措施；④正常营运及养护作业时的安全管理方案。

以上每点内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计4点内容，本项最高得8分。

（4）劳动力、机械设备和材料投入计划（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①劳动力投入计划②机械设备投入计划③材料投入计划

以上每点内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得9分。

（5）针对本项目的重点难点分析及解决方案（4分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①针对本项目的重点难点分析；②针对本项目的重点难点解决方案；

以上每点内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计2点内容，本项最高得4分。

（6）其他方案及措施（8分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①养护期间交通组织方案；②环境保护措施；③养护管理制度；④养护台账管理。

以上每点内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计4点内容，本项最高得8分。

技术方案应当合理编写内容，页数范围控制在200页内，超出该范围作无效标处理。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JAGC-G2026-0003

采购项目名称：2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目

投标人：

二〇二六年一月

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JAGC-G2026-0002招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏君安工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                         传真：

通讯地址：                     邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JAGC-G2026-0003）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JAGC-G2026-0003）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JAGC-G2026-0003）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：               电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

致：（采购人）

我公司自愿参加采购人项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，没有被有关部门暂停报价资格并在暂停期内。我公司、法定代表人、项目负责人均不存在向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；向公开招标小组成员行贿或者提供其他不正当利益等严重失信行为。

我公司知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，愿意接受行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。同时我公司将无条件地自动放弃该项目的报价资格和成交资格；如果我公司已经收到了成交通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该项目成交通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失由我公司承担。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（廉洁承诺书格式）

为了积极配合采购人的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照响应文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                采购项目编号：JSZC-320214-JAGC-G2026-0003

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目（ 标段） | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式自拟）：

报价明细表（一标段）

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：
报价明细表（二标段）

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

报价明细表（三标段）

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

报价明细表（四标段）

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                                        采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

（十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表可自行延长。

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                             采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十三）中标标段优先顺序承诺函（格式）：

中标标段优先顺序承诺函

致：      （采购人名称）          ：

（1）我公司充分理解本次招标的 2026年-2029年硕放街道市政雨污管网养护服务外包项目共分四个标段，投标人对四个标段均可报价，但最多只能成交一个标段的要求，将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如所有开标标段投标人经评审多标段均为第一名时，按投标人承诺的优先顺序，选择排列于前的标段成交，其余标段无条件放弃成交权。放弃成交权的标段按得分排序名次顺延成交候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

注：响应文件中四个标段的中标标段优先顺序须相同，否则视为无效。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

（十四）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标人应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。