启东市百杏中学厨房设备采购项目（四次）

分散采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-NTXB-G2026-0003

启东市百杏中学

2026 年 3 月  23 日

地址:启东市汇龙镇长江东路118号

邮政编码：226200

网站：江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受[启东市百杏中学]的委托，就[启东市百杏中学厨房设备采购项目（四次）](项目编号: JSZC-320681-NTXB-G2026-0003)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市百杏中学厨房设备采购项目（四次）)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-NTXB-G2026-0003

项目名称：启东市百杏中学厨房设备采购项目（四次）

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：150万元

最高限价：149.659万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；

3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年3月30日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2026年4月16日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市百杏中学

地 址：启东市汇龙镇长江东路118号

联系人：徐主任

联系方式：0513-68958228

2.采购代理机构

名 称：南通兴邦工程项目管理有限公司

地  址：启东市牡丹江西路2088号5楼

联系人：黄丽丽

联系方式：0513-83901130

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83248588

项目开标人：0513-83248588

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满25分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

- 采购货物清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作柜 | 1500*600*800/150 | 2 | 台 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，下层板材料实厚δ=1.2mm，立柱为sus304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚。 |  |
| 2 | 四层花格货架 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 平板推车 | 900*600*800 | 10 | 台 | 推车面板选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度1.2mm；推杆采用φ38mm×1.2mm SUS304不锈钢管，车轮选用4寸聚安脂轮4只，2只后轮为万向轮。 |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕； 2、采用粘虫板； 3、采用诱虫光源； 4、整机铝合金结构； 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m²。 |  |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆连感应龙头 | 1500*500*800/150 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面实厚=1.2mm，水槽体实厚=1.2mm，水槽深280mm；立柱为sus304不锈钢管，直径38mm*实厚=1.2mm,横支撑直径25mm*实厚=1.2mm，不锈钢调节脚。（配感应龙头、不锈钢落水器及给水金属软管、排水管） |  |
| 2 | 不锈钢四门更衣柜 | 900*500*1800 | 10 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.0mm，侧板、顶板材料厚δ=1.0mm，单层承重可达43KG，每门一个sus304不锈钢Φ25挂衣杆，实心锁栓。 |  |
| 3 | 不锈钢长凳 | 1660*450*480 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 离墙不锈钢挂衣钩 | 600*25*20 | 4 | 台 | 采用sus304不锈钢材料制作，离墙面距离30cm。 |  |
| 主副仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 10 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 2 | 不锈钢 米面存放架 | 1200*600*250 | 10 | 台 | 采用sus304 38*25*1.0mm厚SUS304不锈钢管制作，连接处满焊. |  |
| 3 | 不锈钢老鼠挡板 | 950*600*250 | 2 | 台 | sus304不锈钢板，壁厚δ=1.2mm，双层，整体厚25mm。 |  |
| 4 | 温湿度计表显示器 | 600*400*32 | 2 | 台 | 具有温湿度校正功能，工业级传感器，温湿度上下限设置,温湿度报警设置，净重≥3KG，电压功率：220V/5W。 |  |
| 5 | 除湿机 | 70L | 2 | 台 | 除湿量 70L/D,220v/2kw,具备断电记忆及自动化霜功能，智能芯片控制，恒温控湿，内螺纹全铜管冷凝器，金属涡轮风机，双转子压缩机，全封闭电机，智能触摸屏智能控湿，预约自动开关机除湿。 |  |
| 荤素加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1500*183*226 | 1 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 2 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 2 | 台 | 1、双面粘捕； 2、采用粘虫板； 3、采用诱虫光源； 4、整机铝合金结构； 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m²。 |  |
| 3 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 1 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒，内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 符合国家绿色节能产品。 |  |
| 4 | 工作台连壹下层板(带背) | 1600*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 工作台连壹下层板(带背) | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 工作台连壹下层板(带背) | 1500*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 7 | 单星水池 | 900*750*800/150 | 5 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为sus304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 8 | 农残降解机 | 1200*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢材料制作，采用UV/O技术，电压/功率：220V/3KW。 |  |
| 9 | 商用电热开水器 | 560*420*1200/ 12kw | 1 | 台 | 全自动电热开水器，SUS304不锈钢，电磁阀进水，缺水自动断电保护，定时开关机，步进式。电压/功率：380V/12KW。 |  |
| 10 | 工作台连壹下层板(带背) | 1600*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 11 | 工作台连壹下层板(带背) | 1800*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 12 | 壁挂式刀具消毒柜 | 400*140*620 | 2 | 台 | 柜体采用SUS304不锈钢制作，无缝式智能面板控制。专用工具放置设计，多层次紫外线杀菌。电压/功率：220V/0.5kW；产品达到食品级安全卫生标准。 |  |
| 13 | 四门风冷冷冻冷藏柜 | 1200*760*1960 | 1 | 台 | 柜体：内外为食品级全不锈钢材料,微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，内置铜管，温度范围：10℃～-20℃，电压：220V-50HZ、功率：600W。产品符合国家一级能效。 |  |
| 14 | 多功能切菜机 | 1230*610*1410 | 1 | 台 | 电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，根茎类块状物切成丁、丝片状，叶菜类长条状之物切成丁、片、丝状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度：2mm，机器重量约：135KG ;切割尺寸：2-60mm；皮带宽：120mm；产量：300-1000KG/HR；电源：220V 单相 ;马力：3/4HP，设备带轮，整机防水，刀盘可拆卸。 |  |
| 15 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 16 | 智能壁挂式超声除臭机 | 400*180*580 | 1 | 台 | 1.壁挂式安装，尺寸：400*180*580mm ;增加管道输送功能；电压/功率：220V/350W。 2.设备配有PLC及人机界面，自动运行，无人值守，缺药报警，缺水保护，自动加药，自动 感应； 3.设备具有全自动配药功能，加药系统可在人机界面自由设置； 4.设备具备多段式工作时间控制功能，可设置六种以上的运行配置参数； 5.模块化机芯设计，可独立更换芯片。雾化工作时无机械驱动。 |  |
| 17 | 双星水槽 | 1400*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为sus304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 1 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒，内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 符合国家绿色节能产品。 |  |
| 2 | 单星水池 | 900*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为sus304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 3 | 工作台连壹下层板(带背) | 1290*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 工作台连壹下层板(带背) | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 工作台连壹下层板(带背) | 1500*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 切肉绞肉机 | 550*420*835 | 2 | 台 | 电压/功率：380v/1.1kw，小时产量：绞肉300KG/H，切片500KG/H；厚度：3.5mm，净重：69kg，达到食品级卫生标准,产品符合食品机械安全卫生要求。 |  |
| 7 | 商用热水器 | ≥300L | 1 | 台 | 储水容量：300L，电压/功率：220V/6KW，加热棒数量 2个，电流137安培，进水口径 DN32 ，安全阀口径DN20，外型尺寸：Φ641*1510，最大深度：794mm，净重：120KG，最大工作压力1.0Mpa，相对温升下的热水产率：25℃ 980L/H，35℃700L/H，55℃445L/H。 |  |
| 8 | 壁挂式刀具消毒柜 | 400*140*620 | 1 | 台 | 柜体采用SUS304不锈钢制作，无缝式智能面板控制。专用工具放置设计，多层次紫外线杀菌。电压/功率：220V/0.5kW；产品达到食品级安全卫生标准。 |  |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 2 | 台 | 1、双面粘捕； 2、采用粘虫板； 3、采用诱虫光源； 4、整机铝合金结构； 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m²。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 四门风冷冷冻冷藏柜 | 1200*760*1960 | 1 | 台 | 柜体：内外为食品级全不锈钢材料,微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，内置铜管，温度范围：10℃～-20℃，电压：220V-50HZ、功率：600W。产品符合国家一级能效。 |  |
| 4 | 灭火系统 | 三瓶 | 1 | 台 | 药剂管路启动管路、管件均采用SUS304不锈钢材料制造，容器阀、水流阀、燃气阀、减压阀、喷嘴全部采用铜合金制造，装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警。自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置。启动方式：1、装置具有自动、手动和机械应急启动功能。2、手动启动和机械应急启动有防止误动作的保险装置。3、机械应急操作机构操作力符合下列要求：a）手动操作力不大于150 N；b）指拉操作力不大于50 N；c）所有手动操作位移均不大于300 mm。灭火性能：进行食用油火灭火试验，装置喷射3----8秒火焰完全扑灭， 20 min 内不出现复燃现象。产品符合消防应急部门消防产品认证。 |  |
| 5 | 双通拉门工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，下层板材料实厚δ=1.2mm，立柱为sus304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚。 |  |
| 6 | 不锈钢双层吊架 | 3600*350*600 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，下层板厚δ=1.2mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢方管厚δ=1.2mm。 |  |
| 7 | 不锈钢地架 | 1200*500*250 | 6 | 台 | 采用38*25*1.0mm厚SUS304不锈钢管制作，连接处满焊. |  |
| 8 | 静音节能燃气双头大炒炉-800 | 2000*1150*800/450 | 7 | 台 | 台面选用SUS304厚δ=1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，一键式合动，自动电子脉冲点火系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，声音低于70db,风机80瓦，电压220V。 |  |
| 9 | 静音节能燃气单头大炒炉-800 | 1200*1150*800/450 | 1 | 台 | 台面选用SUS304厚δ=1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，一键式合动，自动电子脉冲点火系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，声音低于70db,风机80瓦，电压220V。 |  |
| 10 | 静音节能燃气单炒单温灶 | 1200*1150*810/450 | 2 | 台 | 台面选用SUS304厚δ=1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，一键式合动，自动电子脉冲点火系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，声音低于70db,风机80瓦，电压220V。 |  |
| 11 | 炉台柜 | 400*1150*800/450 | 3 | 台 | 整体采用8个镍SUS304不锈钢拉丝板，台面料厚1.2mm，整体下挖20mm,立柱方管为38mm×38mm×1.0mm，并与层板点焊牢固，配不锈钢调节脚。 |  |
| 12 | 机械静电复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 （核心产品） | 10600*1500*1100 | 10.6 | 米 | 1.烟罩、动态拦截、静电净化、风机抽排、一体化，多重油烟分离; 2.不锈钢材质sus304厚δ=1.0mm制作箱体; 3.静电电场采用铝合金材质制作，电离段用锯齿放电; 4.控制模块采用一体式按键或触摸屏，可手势启停； 5.烟罩配导风板，内部配冷凝沥油板； 6.配备动态拦截风机; 7.设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护; 8.油烟净化率符合地方环保部门要求及验收; 9.油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、烟雾感应风量自适应调节(可变频)等功能。每组电压功率380V/1.8KW。 |  |
| 13 | 不锈钢烟罩封板 | 10600*1800*2 | 10.6 | 米 | sus304不锈钢板，厚δ=1.2mm，整体冲压成型。 |  |
| 14 | 双星水槽 | 1400*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为sus304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 15 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650*550*950 | 1 | 台 | 尺寸：650*550*950，洗涤能力：100KG/H,采用自来水作为洗米机动力。 |  |
| 16 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 1 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒，内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 符合国家绿色节能产品。 |  |
| 17 | 燃气蒸箱（蒸饭柜） | 24盘 | 4 | 台 | 燃烧系统采用蒸汽机技术，燃烧器是侧烧功能，带有燃气熄火保护，火焰检测指示，防干烧、防水垢功能，热效率达到95%以上，外层采用SUS304材质，板厚δ=1.2mm，，内胆板SUS304厚δ=3.0mm。 |  |
| 18 | 湿式集烟罩餐饮业净化设备一体机 | 6300*1200*900 | 6.3 | 米 | 烟罩整体采用不锈钢sus304厚度=1.2mm，采用湿法液沫洗涤技术，净化效率达到98%以上。每组电压功率380V/1.8KW。 |  |
| 19 | 双通保温传菜柜 | 900*650*1900 | 1 | 台 | 全不锈钢sus304材质δ=1.0mm，四周带橡胶条防撞减震，凹陷式拉手。电压/功率：220V/2.2KW。产品符合食品机械安全卫生要求。 |  |
| 20 | 不锈钢烟罩封板 | 6300*1800*2 | 6.3 | 米 | sus304不锈钢板，厚δ=1.2mm，整体冲压成型。 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆连感应龙头 | 1200*550*800/150 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面实厚=1.2mm，水槽体实厚=1.2mm，水槽深280mm；立柱为sus304不锈钢管，直径38mm*实厚=1.2mm,横支撑直径25mm*实厚=1.2mm，不锈钢调节脚。（配感应龙头、不锈钢落水器及给水金属软管、排水管） |  |
| 2 | 定时杀菌灯 | 40W | 1 | 台 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，电压/功率：220v/0.03kw，符合卫生消毒技术规范要求。 |  |
| 3 | 离墙不锈钢挂衣钩 | 600*25*20 | 1 | 只 | 采用sus304不锈钢材料制作，离墙面距离30cm。 |  |
| 4 | 烘手机 | 250*165*470 | 1 | 台 | 材质: ABS树脂，风速：105m/s，防水等级：IPX4，电压/功率：220V/1.4KW |  |
| 5 | 自动消毒喷雾机 | 130*120*195 | 1 | 台 | 红外智能感应，免接触、伸手到感应区，便会自动喷出泡沫或消毒液、液晶显示，电压/功率：220V/20W |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通拉门工作台（带背） | 1800*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板，台面厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板厚δ=1.2mm厚，强筋加固，且铸钉处理，周边折边，重力腿采用Φ38，配调节脚厚=1.2mm。 |  |
| 2 | 单星盆台柜 | 700*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，水槽体厚δ=1.5mm，水槽深250mm，主柱为sus304不锈钢Φ38，管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感应龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 3 | 风冷留样冰箱（带锁） | 380L | 1 | 台 | 工作形式：风冷，温度范围：0℃～-5℃，具有温度显示功能，电压：220V-50HZ，功率：211W |  |
| 4 | 双层推车 | 800*400*900 | 8 | 辆 | 采用1.2mmSUS304不锈钢板； 万向轮； |  |
| 5 | 定时杀菌灯 | 40W | 6 | 台 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，电压/功率：220v/0.03kw，符合卫生消毒技术规范要求。 |  |
| 6 | 食物保温台 （10台左下水，10台右下水） | 1800*600*800 | 20 | 台 | 柜体采用SUS304=1.0mm不锈钢板，自动进水，缺水保护，电脑板温控，上层板采用sus304=1.0mm，配不锈钢调节脚，电压/功率：220v/3kw，符合国家食品安全卫生要求。产品具有食品接触产品安全认证证书 |  |
| 7 | 活动工作台连壹下层板 | 1600*500*800 | 12 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 8 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 层板采用1.2mmSUS304不锈钢板；隔板采用1.2mmSUS304不锈钢板；侧板采用1.2mmSUS304不锈钢板；调节脚。 |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕； 2、采用粘虫板； 3、采用诱虫光源； 4、整机铝合金结构； 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m²。 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕； 2、采用粘虫板； 3、采用诱虫光源； 4、整机铝合金结构； 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m²。 |  |
| 2 | 风幕机 | 1500*183*226 | 1 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 3 | （食具）消毒柜 | 1580*900*1900 | 6 | 台 | 选用sus304不锈钢拉丝板，外壳材料厚δ=1.0mm，内胆材料厚δ=1.0mm，门板材料厚δ=1.0mmmm，双层中空玻璃，耐热硅胶门封，高镍含量发热管，采用推车式结构设计，热风循环，容积：760L，电压/功率：380V/7.2KW，温度范围：30-150℃，采用不锈钢加热管,电子式控温器，达到消毒国家卫生规范要求。 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕； 2、采用粘虫板； 3、采用诱虫光源； 4、整机铝合金结构； 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m²。 |  |
| 2 | 商用洗碗机（超声波洗碗机） | 1500*800*900 | 2 | 台 | 选用 SUS304 不锈钢1.2mm材料制作，采用UV/O 技术，触摸智能控制，自动感应水位自动补水，一键启动，电压:380V 功率:6KW。 |  |
| 3 | 单星水池 | 1100*750*800/150 | 6 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为sus304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 4 | 单眼收残台 | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边，主柱采用sus304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 2 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒，内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 符合国家绿色节能产品。 |  |
| 7 | 商用热水器 | ≥300L | 1 | 台 | 储水容量：300L，电压/功率：220V/6KW，加热棒数量 2个，电流137安培，进水口径 DN32 ，安全阀口径DN20，外型尺寸：Φ641*1510，最大深度：794mm，净重：120KG，最大工作压力1.0Mpa，相对温升下的热水产率：25℃ 980L/H，35℃700L/H，55℃445L/H。 |  |
| 8 | 油水分离器 一体化设备 | 2500*1500*1700 | 1 | 套 | 1.设备底座为槽钢，箱体管道均为不锈钢sus304材质，2mm厚度，盖板厚1.5mm，功率6.9KW，杨程15M，处理量30m³/h。 2.带气浮、全自动链条传动刮油系统、热熔。 3.控制柜采用PLC智能控制系统。设备需双水泵（双泵一备一用）、带电气控制箱。 4.采用真空螺旋提渣机 5.设有远程故障控制端口 6.两级提渣、两级油水分离,出水动植物油≤100mg/L，出水悬浮物浓度≤400mg/L，化学需氧量≤500mg/L，产品并符合GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》。 7.高密度传感液位浮球，根据水量大小自动调节提升泵启动顺序。 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主厨房不锈钢排烟管 | 600*800 | 150 | 平方 | 采用sus304不锈钢板材，板材厚度=1.2mm，密封连接 室内满焊，室外采用法兰连接。 |  |
| 2 | 蒸煮区不锈钢排烟管 | 400*400 | 80 | 平方 | 采用sus304不锈钢板材，板材厚度=1.2mm，密封连接室内满焊，室外采用法兰连接。 |  |
| 3 | 低噪声柜式离心通风机 | 15KW | 1 | 台 | 规格：25寸风量：39500m³/h；全压：980 Pa；功率：15kw，电压380v； 1.整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺。 2.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM。 3.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 4.角钢：采用镀锌角钢制作，风机设有检修门， 底部自带槽钢支架。 |  |
| 4 | 不锈钢送新风管 | 400*400 | 58 | 平方 | 采用sus304不锈钢板材，板材厚度=1.2mm，密封连接 室内满焊，室外采用法兰连接 |  |
| 5 | 送新风机 | 3KW | 1 | 台 | 规格：15寸风量：13000m³/h；全压：570 Pa；功率：3kw，电压380v； 1.整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺。 2.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM。 3.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 4.角钢：采用镀锌角钢制作，风机设有检修门， 底部自带槽钢支架。 |  |
| 6 | 防火阀 | 600*800 | 2 | 台 | 温度超过150℃时，阀门关闭，联动送（补）风机关闭 |  |
| 7 | 防火阀 | 400*400 | 3 | 台 | 温度超过150℃时，阀门关闭，联动送（补）风机关闭 |  |
| 8 | 油烟净化设备 | 32000M³H | 1 | 台 | 处理风量：32000m³/h颗粒物净化率：≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m3； 功率：400W，电压220v； 1、外壳采用sus304厚1.2mm不锈钢板。 2、电场采用不锈钢材质制作，极板之前的间距≤8mm,采用高低压电源，数字显示屏，实时显示运行电流、电压及故障和清洗报警。双区电离设计：高压放电区：φ0.3mm。 3、设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备检修门采用数字显示屏设计，实时显示运行电流、电压及故障和清洗报警。 4、采用高低压电源，集成软启动、过载/短路/开路保护，支持多次打火自恢复，灭弧功能，防结雾设计。自适应控制：内置 MCU 芯片实时监测油烟浓度，自动调节输出电压（10-12kV 动态范围）。 5、模块化拼装设计，内部采用多连串多单元组合方式。 |  |
| 9 | 厨灵智能控制器 | C1 | 2 | 台 | 1、外壳sus304不锈钢制作，内配置空开、交流接触器、综合保护器； 2.可调整风机输出功率，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速。 3.自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢桶 | 500*500 | 2 | 只 | 不锈钢食品级sus304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 2 | 不锈钢桶 | 400*400 | 6 | 只 | 不锈钢食品级sus304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 3 | 不锈钢桶 | 300*300 | 4 | 只 | 不锈钢食品级sus304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 4 | 1/1不锈钢份数盒 | 530*327*150（带盖子） | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.0mm |  |
| 5 | 1/1不锈钢份数盒 | 530*327*100（带盖子） | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.0mm |  |
| 6 | 1/2不锈钢份数盒 | 265*330*150（带盖子） | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.0mm |  |
| 7 | 不锈钢方盘 | 30*40*4.8 | 40 | 只 | 不锈钢sus304-1.0MM |  |
| 8 | 不锈钢方盘 | 35*50*7 | 50 | 只 | 不锈钢sus304-1.0MM |  |
| 9 | 不锈钢方盘 | 60*40*4.8 | 50 | 只 | 不锈钢sus304-1.0MM |  |
| 10 | 不锈钢面盆 | 60cm | 10 | 只 | 不锈钢sus304-2.5MM |  |
| 11 | 不锈钢面盆 | 50cm | 10 | 只 | 不锈钢sus304-2.5MM |  |
| 12 | 不锈钢面盆 | 45cm | 10 | 只 | 不锈钢sus304-2.5MM |  |
| 13 | sus304不锈钢短柄饭勺 | 245*70 | 20 | 把 | 不锈钢食品级sus304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 14 | 不锈钢油缸 | 24cm | 10 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 15 | 调料缸 | 18cm | 20 | 只 | 选用sus304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 16 | 不锈钢调味桶 | 16cm | 10 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 17 | 不锈钢物斗 | 28cm | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 18 | 不锈钢物斗 | 38cm | 20 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 19 | 塑料收碗框 | 70*65*60 | 40 | 只 | 食品级PP材料 |  |
| 20 | 洗菜筐 | 630*450*450 | 60 | 只 | PE材料 |  |
| 21 | 周转箱 | 550*450*350 | 20 | 只 | PE材料 |  |
| 22 | 圆洗菜筐 | 500*350 | 20 | 只 | PE材料 |  |
| 23 | 手打炒锅 | 46cm | 2 | 只 | 一体成型，不锈钢sus304食品级厚δ=2mm |  |
| 24 | 手打锅 | 49cm | 2 | 只 | 一体成型，不锈钢sus304食品级厚δ=2mm |  |
| 25 | 手打锅 | 60cm | 2 | 只 | 一体成型，不锈钢sus304食品级厚δ=2mm |  |
| 26 | 六格不锈钢留样保鲜盒 | 34cm*29cm*6.5cm | 4 | 套 | 不锈钢sus304材质，符合食品级要求，厚δ=1.2mm。 |  |
| 27 | 塑料带轮垃圾桶 | 240L | 15 | 个 | 外壳材质: 全新塑料。 |  |
| 28 | 脚踏式垃圾桶 | 120L | 6 | 只 | 外壳材质: 全新塑料。 |  |
| 29 | 不锈钢淘米篮 | 50cm | 10 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 30 | 不锈钢食品夹 | 13cm | 20 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 31 | 不锈钢万能夹 | 10寸 | 2 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 32 | 钢丝炸篱 | 10" | 30 | 把 | 采用sus304不锈钢丝，编制而成。 |  |
| 33 | 不粘肉锤 | 大号 | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm,锤面双面设计。 |  |
| 34 | 木柄汤勺 | 10两 | 4 | 把 | 食品级sus304-1.5MM |  |
| 35 | 不锈钢打菜勺 | 4两 | 30 | 把 | 食品级sus304-1.5MM |  |
| 36 | 木柄铲刀 | 2号 | 2 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 37 | 长柄大铲刀 | 1200*180 | 15 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 38 | 不锈钢漏勺 | 30cm | 10 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 39 | 木柄密漏 | 30cm | 10 | 把 | 不锈钢sus304-1.5MM |  |
| 40 | 不锈钢长柄水勺 | 18cm | 10 | 把 | 食品级sus304-2.5MM |  |
| 41 | 不锈钢油网 | 30cm | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 |  |
| 42 | 不锈钢打蛋器 | 12寸 | 10 | 把 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 |  |
| 43 | 不锈钢果皮刨 | 8寸 | 10 | 把 | 选用三层复合钢8CRB |  |
| 44 | 不锈钢推丝刨 | 32.5*6.5 | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，TPE防滑胶 |  |
| 45 | 不锈钢钢丝刷 | 10寸 | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 |  |
| 46 | 磨刀石 | 180*60*28 | 5 | 块 | 选用双面砥石400/1000 |  |
| 47 | 锅刷 | 10寸 | 10 | 只 | 选用竹片制作 |  |
| 48 | 圆锅架 | 30cm | 2 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 49 | 批刀 | 1号 | 15 | 把 | 材质选用三层复合钢8CRB |  |
| 50 | 斩刀 | 1号 | 4 | 把 | 材质选用三层复合钢8CRB |  |
| 51 | 剪刀 | 大号 | 15 | 把 | 材质选用三层复合钢8CRB |  |
| 52 | 塑料菜板 | 600*400*30 | 15 | 块 | 采用低密度聚乙烯。 |  |
| 53 | 圆塑料菜墩 | 450*150 | 2 | 块 | 采用低密度聚乙烯。 |  |
| 54 | 透明储物箱 | 350*400*350 | 30 | 只 | 选用PE材料制作。 |  |
| 55 | 拖把夹推 | 25cm | 4 | 把 | 选用铝合金杆、全面吸水条 |  |
| 56 | 刮水器 | 55cm | 4 | 把 | 选用铝合金杆胶质刮条 |  |
| 57 | 地刷 | 55cm | 4 | 把 | 选用铝合金杆毛刷采用DET。 |  |
| 58 | 四格不锈钢餐盘保带盖 | 280*220*40 | 650 | 只 | 不锈钢食品级sus304材质，厚δ=1.0mm |  |
| 59 | 不锈钢双层碗 | 12CM | 1500 | 只 | 不锈钢食品级sus304材质 |  |
| 60 | 不锈钢筷 | 22.5CM | 2000 | 双 | 不锈钢食品级sus304材质 |  |
| 61 | 全自手推式洗地机 | 1330*900*1200 | 2 | 台 | 水洗式，内置电瓶，液晶显示；电池容量:10000mAh；尘盒容量:50L；噪音:30-40dB；最高高度:100cm；续航时间:3-5h；清扫模式:吸口式，马达电压/功率：220V/550W。 |  |
| 62 | 筷子消毒机 | 750*450*800 | 4 | 台 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm，电压/功率：220v/0.55kw ，紫外线消毒 |  |
| 63 | 不锈钢汤桶架 | 600*600*250 | 3 | 台 | 选用SUS304不锈钢板Φ40方管，排挡式方管实厚δ=1.2mm，每台承重力可达200KG。 |  |
| 64 | 不锈钢保温送餐车 | 700*700*800 | 8 | 辆 | 选用SUS304不锈钢板，台面围板厚δ=1.0mm，脚轮采用尼龙刹车脚轮， 配置温控仪、U型电热管，周边压边，电压/功率：220V/2KW。 |  |
| 65 | 风幕机 | 1200*183*226 | 1 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 66 | 风幕机 | 1800*183*226 | 4 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 67 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜100平方米) | 500*165*340 | 12 | 台 | [材质]:铝材、[灯管]:15WX2、[输入电压]:220V、[(电网电压]:4500V、[电网电流]:9~10MA，灭蝇范围≤100m²，产品符合国家灭虫器特殊要求 |  |

注：1.本项目核心产品为：机械静电复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（10600*1500*1100）

- 2.本项目主要标的为：静音节能燃气双头大炒炉-800，燃气蒸箱，高用洗碗机，食具消毒柜

（二）项目实施时间和地点：

1.供货周期：自合同签订生效之日起45日历天完成深化设计、供货、安装、调试并通过验收。如因成交供应商原因延期交货的，每推迟一天加罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

2.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，并在指定位置施工、安装牢固，确保正常使用。本项目的所有专业设备安装需由成交供应商配备专业的技术人员进行安装。

（三）产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（四）质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准。

（五）质量保修期及售后服务

1.质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供三年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2.售后服务：

①在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

②在免费质量保修期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12 小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在 24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。供应商超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次。

③设备质量保修期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质量保修期自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

（六）项目验收

1.所有货物必须经过采购人确认样品后，方能进行批量供货，若未经采购人确认，私自进场，采购人有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告。

2.成交供应商提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，采购人可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（八）报价注意事项；

1.供应商的投标报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括（但不限于）货物的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用；货物的主材及标准附件、备品备件、专用工具、技术资料等费用；货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费；货物的设计制造及采购、安装、检验及调试、联合试运转、现场检验、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训、总包配合费（如有），直至达到正常使用要求，最终提供全套满足运营条件且配备完善的系统设备；同时还包括为了达到采购人技术目标、质量目标、技术要求、外观要求等各项合理要求而进行的修改和完善等所涉及的费用；技术规范要求的费用；咨询费用；对于进口设备还应包括关税、手续费等一切费用；招标代理费（按国家计委[计价格（2002）1980号]的67%计取）；同时供应商所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，采购人不再增加额外费用。

3.友情提醒：投标单位应结合厨房水电图、厨房平面图、采购清单、现场等所有内容综合考虑进行报价，最终采购货物满足厨房平面图布置要求，如遇采购清单与平面图不一致的，以平面图为准满足实际使用需求，差异内容由投标单位在报价中考虑。涉及拆除、搬运、安装、与现有水电等基础装修衔接等相关内容， 各潜在投标单位如有需求可自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，并不得以上述原因等与采购人发生合同纠纷。

4.成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

（九）付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告或有效的证明文件作为结算付款依据，安装完毕并验收合格后付至合同价的90%；余款在质保期满后（从验收合格之日算起），经采购单位确认无质量问题后一次性付清（不计利息）。

（十）履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十一）本项目（不接受）进口产品投标

（十二）合同条款

采购方：启东市百杏中学（下称需方）

供货方：                     （下称供方）

签订地点:                      签订时间: 2025年    月    日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对启东市百杏中学厨房设备采购项目（四次）进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定  （供方）       为本次成交供应商。现就本次供货事宜订立如下合同：

- 一．货物供应明细：详见投标文件。

二、合同金额：

人民币（大写）：        ；（小写）：      元。

注：1.供方的合同价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价合同，综合单价包括（但不限于）货物的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用；货物的主材及标准附件、备品备件、专用工具、技术资料等费用；货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费；货物的设计制造及采购、安装、检验及调试、联合试运转、现场检验、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训、总包配合费（如有），直至达到正常使用要求，最终提供全套满足运营条件且配备完善的系统设备；同时还包括为了达到需方技术目标、质量目标、技术要求、外观要求等各项合理要求而进行的修改和完善等所涉及的费用；技术规范要求的费用；咨询费用；对于进口设备还应包括关税、手续费等一切费用；同时供方所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。请供方充分考虑各种因素。

2.本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，需方不再增加额外费用。

3.友情提醒：供方应结合厨房水电图、厨房平面图、采购清单、现场等所有内容综合考虑进行报价，最终采购货物满足厨房平面图布置要求，如遇采购清单与平面图不一致的，以平面图为准满足实际使用需求，差异内容由供方在报价中考虑。涉及拆除、搬运、安装、与现有水电等基础装修衔接等相关内容， 各潜在供方如有需求可自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，并不得以上述原因等与需方发生合同纠纷。

4.供方自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

三、项目实施时间和地点：

1.供货周期：自合同签订生效之日起45日历天完成深化设计、供货、安装、调试并通过验收。如因供方原因延期交货的，每推迟一天加罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

2.交货、安装地点：供方应按照需方的要求，将货物送达指定地点，并在指定位置施工、安装牢固，确保正常使用。

四、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、质量要求：供方须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准。

3、质量保修期及售后服务

1.质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供    年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2.售后服务：

①在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供方无条件给予全套更新或退货。

②在免费质量保修期内，供方在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12 小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在 24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。供方超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次。

③设备质量保修期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质量保修期自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

五、项目验收：

1.所有货物必须经过需方确认样品后，方能进行批量供货，若未经需方确认，私自进场，需方有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告。

2.供方提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由供方向需方提出书面验收申请，需方在收到供方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供方投标文件对供方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，需方将向供方签发整改通知书。供方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，需方可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，供方承担检测费用，需方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求供方支付因此造成的所有损失。破拆部件由供方负责补齐且需方不支付任何补偿费用。

- 六、结算方式和期限：

凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告或有效的证明文件作为结算付款依据，安装完毕并验收合格后付至合同价的90%；余款在质保期满后（从验收合格之日算起），经采购单位确认无质量问题后一次性付清（不计利息）。

七、税金

1.根据国家现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供方负担。

八、技术规格

1.提交货物的技术规格应与招标文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被需方接受的话）相一致。

2.若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

九、担保条款：

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%（     元），供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭中标通知书与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一次性退还履约保证金，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

十、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1.如因供方原因延期交货的，每推迟一天加罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

2.乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

3.甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其它约定事项：

1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2.如供方不履行本合同第四条所规定的质量保修期及售后服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3.除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料。

4.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

十二、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

十三、本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式七份（供需双方各执三份，财政局执一份）。

需方（盖章）：                    供方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：60分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综 合实力 | - 投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业 健康安全管理认证体系认证证书，每提供一个有效的证书得 1 分，本项最高得 3 分。 - 投标人具有燃气燃烧器安装维修业务资质得 2分。 不提供不得分。 | 5 |
| 类似项目 经验情况 | 投标人近三年以来（投标截止日前推三年，以合同签订时间为准），具有类似厨房设备供货及安装的业绩情况，须提供中标通知书与合同原件扫描件作为证明材料（提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）进行评审，每提供一个有效业绩案例得2分，最多的10分。 不提供不得分。 | 10 |
| 安装实施 方案 | 根据投标人制定的安装实施方案进行综合评审。（方案内容包括但不 限于：1.整体安装、部署实施方案；2.关键技术点的应对或改进措施；3.验收标准和方案的制定；） （1）方案科学合理，能充分考虑现场因素，与现有水电等基础装修 衔接、实施运行较为流畅，实施过程中对重点难点的预判均有细致的 应对预案，具有较多的技术亮点以及创新思维、验收标准、方案优于 项目实际情况的，并满足安全文明施工的，得10分。 （2）方案完整细致，能有效的落实于项目实处，实施过程中对重点 难点均有基础的应对方案，具有一定的技术亮点、验收标准、方案符 合项目基本要求的，并满足基本安全文明施工的，得7分。 （3）方案有待完善，实施有一定的难度，实施过程中对重点难点的 应对方案以及验收标准、方案仅满足项目基本要求的，且不能满足安 全文明施工的，得3分。 （4）方案漏洞较多，不合理的得1分。 （5）内容完全偏离本项目或未提供的不得分。 | 10 |
| 质量管理措施 | 根据投标人拟定的质量保证措施进行综合评审。 1.项目质量目标明确，质量管理制度健全，项目质量组织保证措施、 技术保证措施和质量控制措施到位得10分。 2.有较明确的项目质量目标、较完整的质量管理制度，项目质量组织 保证措施、技术保证措施和质量控制措施能基本满足需求的得7分。 3.项目质量目标及质量管理制度阐述不全，项目质量组织保证措施、 技术保证措施和质量控制措施稍有欠缺的得3分。 4.项目质量目标及质量管理制度阐述有漏洞，项目质量组织保证措施、 技术保证措施和质量控制措施不合理的得1分 4.内容完全偏离本项目或未提供的不得分。 | 10 |
| 售后、培训 及技术支 持服务 | 投标人针对本项目制定售后、培训及技术支持服务方案。服务方案包 含但不限于售后服务能力证明、培训方式、维护响应时间、备品备件、 人员驻场、承诺维护的服务年限的情况等。 （1）方案详细、响应及时、服务体系完整，人员配备充分齐全、合理安排培训时间和地点,培训质量能得到充分的保证，紧急故障能够提前预防突发事件发生，能对此进行有效的应对处理，切实可行的得10分； （2）方案详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行，人员安排得当、培训质量有保障的，对紧急故障有解决措施但有缺项，实施起来一般的得7分； （3）方案笼统、响应滞后，人员安排不合理、培训质量无法保证的，服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施的得3分； （4）方案与本项目适用度不高的得1分； （5）未提供不得分。 | 10 |
| 质保 | 质保期仅满足采购最低要求（3 年）的不得分，在满足采购最低要求（3 年）的基础上，质保期每增加 1 年得 2分，最多得10分。 | 10 |
| 节能环保 | （1）投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。 （3）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 5 |

备注：商务技术分不满25分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

# 中标供应商须提供四份（一正三副）纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（如有，格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

## 附件5

## 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 （如有） | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。