常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：溧阳市入河排污口（中河－北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目

项目编号/包号：JSZC-320481-DCHR-G2026-0012

采 购 人：溧阳市市域社会治理现代化指挥中心

采购代理机构：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

# 目      录

第一章   招标公告	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	66

第七章   投标文件格式	75

# 第一章   招标公告

溧阳市入河排污口（中河－北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目招标公告

项目概况

溧阳市入河排污口（中河－北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目采购项目的潜在供应商应在苏采云获取招标文件，并于2026年4月14日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-DCHR-G2026-0012

2.项目名称：溧阳市入河排污口（中河－北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目

3.预算金额：3050万元

4.最高限价：30500000元（其中设备采购及安装控制价28520000元，运维控制价1980000元）

5.采购需求：本项目为溧阳市入河排污口（中河－北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目。包括但不限于水质监测、流量监测等设备采购，以及排口综合管理平台建设。具体详见第五章《采购需求》。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至运维期满（其中合同范围内所有设备及软件的供货、安装及调试需在2026年8月31日前完成并验收合格。运维期自设备及软件验收合格之日起计算）。

7.本项目是否接受联合体投标：是。

联合体形式投标的，应满足下列要求：

①按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。由牵头人的法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；

②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的专业分工相对应的特定资格条件；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

④联合体数量不得超过2家。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■是   □否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2026年3月31日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年4月14日9点00分（北京时间）。

地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：   /   。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”—“苏采云”系统供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市市域社会治理现代化指挥中心

地    址：溧阳市永定路45号

联系方式：0519-80993625

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

地    址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼

联系方式：谢女士  0519-87630906

3.项目联系方式

项目联系人：谢女士

电      话：0519-87630906

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目001包为非单一产品采购项目，核心产品为：岸基水文水质监测站—低功耗多参数水质在线分析模块。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司招投标室 ； 联系电话：0519-87630906； 通讯地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按苏政采协【2024】20号及苏价服【2014】383号计取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8  绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《招标公告》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。如为联合体，则联合体各方均需提供。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《招标公告》 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、本项目接受联合体响应，供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求，联合体各方中至少有一方符合并提供证明文件。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标小组启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

    - 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45% ；

3）评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 启动常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

    - 出现采购文件规定的异常低价情形，评标小组未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整：

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 对本国产品给予的价格评审优惠与小微企业价格扣减的优惠政策可重复享受。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相

同的，按技术指标优劣顺序排列

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 36 |  |  |
| 2.1 | 设备到货安装调试方案 | 10 | 由评标委员会根据投标提供的硬件设备采购及安装方案的合理性进行评审。方案包含但不限于项目概况、入河排污口现状及水环境分析、水环境监测设备及监控设备的位置选定及布局规划、设备安装及调试方案（含重难点分析与应对措施）、工期及供货保障方案、质量保障措施等。上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 软件平台技术方案 | 10 | 由评标委员会根据投标提供的软件平台技术方案（含整体设计、系统功能、集成对接、数据共享、实施计划）进行评审。 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 运维及售后服务方案 | 6 | 由评标委员会根据投标提供的运维及售后服务方案（含运维方案、培训方案、应急预案、售后服务、响应时间、人员安排）进行评审。 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 系统演示 | 10 | 依照业务需求，投标人需提供功能演示视频且视频要求中文配音或中文字幕： 1、季节差异分析演示操作（2分） 可通过选择水质站，查看该站点下的水质情况，并通过季节差异分析，提供每个季节的水质数值及变化曲线。 2、监测站点分析演示操作（2分） 可通过选择水质站，并通过站点分析，可提供PH、COD、悬浮物、总磷、总氮指标数值及24小时变化曲线。 3、巡查管控任务的下派演示操作（2分） 可提供任务创建，包含任务点位、排口编号、所属企业、问题描述，下派任务到具体负责人。 4、手机端接收处置演示操作（2分） 可提供任务列表、任务查看详情、任务填报操作，反馈结果提交。 5、告警详情演示操作（2分） 可通过某个水质站点的告警列表，能够查看告警详情，包括告警时间、处置进度以及具体告警指标的变化曲线和数值。 本项最高得10分。 | - 1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 - 2、以上内容符合招标文件要求且均能清晰完整演示的得各要点满分；各要点不符合招标文件要求或功能演示缺失或不提供的不得分。需用平台或DEMO进行演示，采用PPT、Word、截图等方式演示不得分。 |
| 3 | 客观分 | 34 |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 4 | 投标人配备项目负责人1名，具有通信相关专业高级职称证书、ITIL认证证书、系统集成项目管理工程师证书中任意一个证书的得1分；具有其中任意两个证书的得2分；具有三个证书的得4分。不提供不得分。 | - 1、以上人员不可兼任，不重复得分。 2、须提供相关证书原件扫描件和人社部门出具的由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章（社保缴纳从2025年12月至资审时间内的任何时间均可）。需在附件10：《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。 |
| 3.2 | 安全负责人 | 4 | - 投标人配备安全负责人1名，具有网络安全专业高级工程师职称证书、注册信息安全专业人员(CISP)证书、DSO数据安全官证书中任意一个证书的得1分；具有其中任意两个证书的得2分；具有三个证书的得4分。不提供不得分。 |  |
| 3.3 | 运维负责人 | 4 | - 投标人配备运维负责人1名，具有通信工程高级工程师证书、信息系统安全专业认证（CISSP）证书、数据库管理系统认证专家证书中任意一个证书的得1分；具有其中任意两个证书的得2分；具有三个证书的得4分。不提供不得分。 |  |
| 3.4 | 技术参数 | 20 | 所投设备的技术参数全部满足或高于采购文件要求的得满分20分，“▲”技术指标若出现负偏离，每项扣1分，其余负偏离每项扣0.5分，扣完为止；技术条款中明确要求提供的技术支持资料（如检测报告、相关证书、截图等），未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 | 需在附件7：《采购需求偏离表》中填写，否则不得分。 |
| 3.5 | 企业 类似业绩 | 2 | 供应商自2023年1月1日（含）以来承担过类似信息化设备采购业绩的得2分。 | - 1、提供中标通知书及合同原件扫描件并加盖投标人公章。时间以合同签订时间为准。如为联合体投标，由联合体牵头人提供。否则不得分。 2、需在附件11：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 注：1、本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标人自行提供，评审专家根据投标人提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标人自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。本项目评分细则中需要提供的相关证明材料，中标人在评审结束后3个工作日内提供原件由采购人核查。

  - 2、提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，评标委员会采用随机抽取的方式确定同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 采购需求

- 一、采购标的

- 1.采购标的

- 溧阳市入河排污口（中河-北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 | 控制单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）排口立标建档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排污口标识牌 |  | 1、标识牌采用不低于1.5mm厚度冷轧钢板材质，平面固定式480*300mm； 2、简化标识牌由文字、图形符号、衬底色和边框组成。标识牌展示内容包含：入河排污口名称、编码及类型，或含有前述内容的二维码信息； 3、详尽标识牌由文字、图形符号、衬底色和边框组成。标识牌展示内容包含：入河排污口编号、入河排污口名称、入河排污口地理位置及经纬度坐标、排入的水功能区名称及水质保护目标、入河排污口设置单位、入河排污口设置审批单位及监督电话，入河排污口二维码（需关联入河排污口编号、排入水体名称、所处流域控制单元名称及水质目标等信息）、入河排污口责任主体、联系人及联系方式、标识、污染源-排污口-污染物流向与河流位置示意图； 4、标识牌表面采用搪瓷或者反光贴膜，标识牌的端面及立柱要经过防腐处理； 5、标识牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落；图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；标识牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损； 6、标识牌底色为绿色，图案、边框、支架和文字为白色； 7、标识牌所有信息内容需整理成相应的资料文档进行备查； 8、标识牌展示高度不得低于2.3m，立柱采用热镀锌钢管材质，直径不得低于38mm，厚度不得低于4mm； 9、含每块独立标识牌设计及版面排版、立柱、基础及其他辅助配套设施。 |  |  | 套 | 78 | 1565 | 122070 |
| （二）排口水质流量自动监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岸基水文水质监测站 | 多功能水质自动监测柜 | 1、定制化柜体，柜体尺寸不低于1200mm×800mm×1600mm（W×D×H），柜体采用优质冷轧钢板材质，两侧具有可挡雨型散热孔； 2、柜体内集成多种模块安装预留位，预留位满足各类配套模块安装，安装模块包含但不限于：低功耗多参数水质在线分析模块、全光谱水质监测模块、数字量PH水质监测模块、数字量电导率水质监测模块、数字量浊度水质监测模块、数字量溶解氧水质监测模块、模块化流通池、自动清洗模块、采水单元模组、配水单元模组、配电单元模块、散热组件、通讯控制模组及其他配套设施等； 3、柜体内部布局需充分考虑各类模块的安装便捷性、维修便利性、可拆卸性，以及供电回路、信号回路等线缆的引入对接接口配置和防水性能； 4、柜体防护等级不低于IP65； 5、含供电、基础及其他辅助配套设施。 |  |  | 套 | 64 | 31850 | 2038400 |
| 2 |  | 低功耗多参数水质在线分析模块 | - 1、模块配置不低于7寸触摸显示屏，用于现场巡查时查看实时数据； 2、▲模块支持同时连接不少于8个传感器，具有自动配对识别探头功能；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 3、模块内置数据采集传输模块，支持4G全网通无线传输，支持MQTT、HJ212等协议； 4、支持多种终端查看数据如：PC、微信小程序、手机APP；能够监测实时数据、日期、时间，电流输出值、报警状态、温度等信息； 5、▲为便于现场维护，模块需具备蓝牙功能，支持连接手机移动端蓝牙，支持蓝牙非接触校准、设置等功能；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 6、▲模块具备自清洗功能：支持自动排污功能、自动超声波自动清洗功能、物理毛刷自动清洗功能；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 7、模块具有低功耗模式，自动休眠，自动唤醒，自动测量，自动传输； 8、模块支持定位功能，可通过地图查看设备位置及其监测水质信息； 9、模块支持大容量数据存储，可存储32G或5年以上数据，可导出数据； 10、▲模块所接入传感器均支持远程OTA固件升级、支持过程校准和标准液校准，并支持恢复出厂设置功能；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） - 11、模块应支持拓展功能，可扩展接入包括：浊度、色度、pH、电导率、COD、氨氮、溶解氧、ORP等； 12、▲具有CE认证证书。（提供CE认证证书并加盖制造商公章） |  |  | 套 | 64 | 75630 | 4840320 |
| 3 |  | 全光谱水质监测模块 | 1、光谱分析法，采用180-2100nm全光谱光源，特征波长包含180nm，215nm，254nm，275nm，380nm，420nm，450nm，520nm，550nm，620nm，680nm，860nm，1100nm等； 2、测量指标覆盖包含：COD、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮； 3、无需使用化学试剂，可进行紫外可见光全谱分析； 4、无需取样或前处理，可进行在线连续监测； 5、支持RS-485,Modbus RTU协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 6、支持超声波自动清洗，且可自行设置清洗的时长、间隔频率等； 7、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 8、支持现场手操器和远程OTA固件升级；并配置一套手操器，该手操器可以操作全光谱水质传感器、PH水质传感器、电导率、水质传感器、溶解氧水质传感器、浊度水质传感器、COD水质传感器、氨氮水质传感器等； 9、防护等级不低于IP68级； 10、测量参数： 化学需氧量(COD)：0～100/1000/5000mg/L； 氨氮(NH4-N)：0～10/100mg/； 总磷(TP)：0～2/10mg/L； 总氮：0~ 20 mg/L； 量程可支持按需拓展； 11、精度不低于±5%F.S，分辨率不低于0.01mg/L。 |  |  | 套 | 64 | 87380 | 5592320 |
| 4 |  | 数字量PH水质监测模块 | 1、支持RS-485接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 2、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 3、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 4、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 5、防护等级不低于IP68级； 6、测量参数： 测量范围：pH0～14； 辨率：0.001pH； 温度测量范围：0～65℃； 温度补偿精度：±0.1℃，且支持温度自动补偿； 零点/量程漂移：≤±0.1； 响应时间：≤10s； 对比试验误差：±0.1； 7、▲重复性误差：≤±0.01PH，示值误差：≤±0.04PH。（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） |  |  | 套 | 64 | 14690 | 940160 |
| 5 |  | 数字量电导率水质监测模块 | 1、支持RS-485接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 2、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 3、支持自动温度补偿功能； 4、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 5、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 6、防护等级不低于IP68级； 7、测量参数： 测量量程：0-20mS/cm，量程支持可拓展； 温度补偿：自动； 分辨率：0.01μS/cm； 准确度 ≤±1% 重复性 ≤1% 漂移 ≤±1%FS。 |  |  | 套 | 64 | 13630 | 872320 |
| 6 |  | 数字量浊度水质监测模块 | 1、采用双参比光路设计，可实现3个月的完全免维护，提高抗污染能力； 2、支持RS-485接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 3、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 4、支持福尔马井标准液校准和过程校准（出厂时需完成校准）； 5、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 6、测量参数： 测量范围：0-4000NTU； ▲测量重复性：±0.04%；（提供省级及以上国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） ▲零点漂移：±1%；（提供省级及以上国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） ▲示值误差：0-40NTU范围内≤±0.6%，40-100NTU范围内≤±4.5%；（提供省级及以上国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 分辨率：0.01NTU。 |  |  | 套 | 64 | 11430 | 731520 |
| 7 |  | 数字量溶解氧水质监测模块 | 1、支持RS-485接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 2、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 3、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 4、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 5、防护等级不低于IP68级； 6、测量参数： 量程：0～20mg/L； ▲示值误差：±0.22mg/L；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） ▲漂移：零点漂移：±0.4%；量程漂移：±0.93%；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） ▲重复性：±0.01mg/L；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 准确度：±0.15mg/L； 分辨率：0.01mg/L； 温度补偿精度：±0.1℃。 |  |  | 套 | 64 | 11690 | 748160 |
| 8 |  | 模块化流通池 | 1、304不锈钢材质，流通池采用全密封设计，全光谱水质传感器的尺寸不小于95mm*91mm*60mm，PH和电导率流通池尺寸不低于140mm*81mm*70mm，浊度水质传感器流通池尺寸不低于140mm*81mm*70mm，溶解氧水质传感器的流通池尺寸不低于95mm*91mm*60mm，含进出水口，传感器和流通池通过螺纹密封连接； 2、流通池带进出水螺纹接口，自动清洗模块预安装位。 |  |  | 套 | 64 | 5320 | 340480 |
| 9 |  | 自动清洗模块 | 1、清洗方式为超声波自动清洗，用户可以自行设置清洗的时长和频率； 2、超声波自动清洗功能支持远程启动控制。 |  |  | 套 | 64 | 12110 | 775040 |
| 10 |  | 采水单元模组 | 1、采水泵可采用自吸泵或者潜水泵； 2、采水泵支持远程启动和控制。 |  |  | 套 | 64 | 7510 | 480640 |
| 11 |  | 配水单元模组 | 1、配水单元利用流体力学进行冲刷，实现按需过滤； 2、不得采用沉砂过滤方式。 |  |  | 套 | 64 | 6270 | 401280 |
| 12 | 排水管网内部水质流量监测站 | 微型水质自动监测柜 | - 1、定制化柜体，柜体尺寸不低于800mm×600mm×1200mm（W×D×H）柜体采用优质冷轧钢板材质，两侧具有可挡雨型散热孔； 2、柜体内集成多种模块安装预留位，预留位需满足各类配套模块安装，安装模块包含但不限于：低功耗多参数水质在线分析模块、数字量COD水质监测模块、数字量氨氮水质监测模块、数字量悬浮物水质监测模块、数字量PH水质监测模块、雷达流速流量监测模块、模块化流通池、自动清洗模块、采水单元模组、配水单元模组、配电单元模块、散热组件、通讯控制模组及其他配套设施等； 3、柜体内部布局需充分考虑各类模块的安装便捷性、维修便利性、可拆卸性，以及供电回路、信号回路等线缆的引入对接接口配置和防水性能； - 4、柜体防护等级不低于IP65； 5、含供电、基础及其他辅助配套设施。 |  |  | 套 | 20 | 28710 | 574200 |
| 13 |  | 低功耗多参数水质在线分析模块 | 1、模块支持同时连接不少于8个传感器，具有自动配对识别探头功能； 2、模块内置数据采集传输模块，支持4G全网通无线传输，支持MQTT、HJ212等协议； 3、支持多种终端查看数据如：PC、微信小程序、手机APP；能够监测实时数据、日期、时间，电流输出值、报警状态、温度等信息； 4、为便于现场维护，模块需具备蓝牙功能，支持连接手机移动端蓝牙，支持蓝牙非接触校准、设置等功能； 5、模块具备自清洗功能：支持自动排污功能、自动超声波自动清洗功能、物理毛刷自动清洗功能； 6、模块具有低功耗模式，自动休眠，自动唤醒，自动测量，自动传输； 7、模块支持定位功能，可通过地图查看设备位置及其监测水质信息； 8、模块支持大容量数据存储，可存储32G或5年以上数据，可导出数据； 9、模块所接入传感器均支持远程OTA固件升级、支持过程校准和标准液校准，并支持恢复出厂设置功能； 10、模块应支持拓展功能，可扩展接入包括：浊度、色度、pH、电导率、COD、氨氮、溶解氧、ORP等； 11、具有CE认证证书。 |  |  | 套 | 20 | 72520 | 1450400 |
| 14 |  | 数字量COD水质监测模块 | 1、采用UV原理，四光路设计，自动检测传感器污染程度，并自动补偿浊度色度干扰； 2、支持RS-485，Modbus RTU接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 3、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 4、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 5、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 6、▲支持通过连续24小时的连续中性盐雾试验，并且判定结果为合格；（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 7、▲防护等级不低于IP68级；（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 8、测量参数： 测量范围：0.1~100/150/500mg/L,支持量程可选择； ▲示值误差：≤±2%；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 准确度：≤±5%； 分辨率：0.01mg/L； ▲重复性：≤0.56%；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 响应时间：T90≤30s； ▲漂移：零点漂移：≤±0.24%；量程漂移：≤±0.99%。（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） |  |  | 套 | 20 | 18830 | 376600 |
| 15 |  | 数字量PH水质监测模块 | 1、支持RS-485接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 2、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 3、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 4、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 5、防护等级不低于IP68级； 6、测量参数： 测量范围：pH0～14； 辨率：0.001pH； 温度测量范围：0～65℃； 温度补偿精度：±0.1℃，且支持温度自动补偿； 零点/量程漂移：≤±0.1； 响应时间：≤10s； 对比试验误差：±0.1； 7、重复性误差：≤±0.01PH，示值误差：≤±0.04PH。 |  |  | 套 | 20 | 14690 | 293800 |
| 16 |  | 数字量氨氮水质监测模块 | 1、支持RS-485，Modbus RTU接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 2、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 3、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 4、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 5、▲支持通过连续24小时的连续中性盐雾试验，并且判定结果为合格；（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 6、▲防护等级不低于IP68级；（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 7、测量参数： 测量范围：0-100/1000mg/L，可拓展； 准确度：≤±5%； ▲重复性：≤0.26%；（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） 分辨率：≤0.01mg/L； 响应时间：T90≤30s； ▲漂移：零点漂移：≤0.32%；量程漂移：≤0.21%。（提供省级及以上资质的国家法定计量检定机构出具的检测报告并加盖制造商公章） |  |  | 套 | 20 | 13840 | 276800 |
| 17 |  | 数字量悬浮物水质监测模块 | 1、支持RS-485，Modbus RTU接口协议端口，标配符合使用需求通讯线缆； 2、支持超声波自动清洗，可自行设置清洗的时长、间隔频率； 3、支持过程校准和标准液校准（出厂时需完成校准）； 4、支持现场手操器和远程OTA固件升级； 5、防护等级不低于IP68级； 6、测量参数： 测量范围：0.01-20000 mg/L、0.01-45000 mg/L ； 显示精度：小于测量值的±5%； 流速：≤2.5m/s、8.2ft/s； 输出：RS485 MODBUS； 使用温度：0～40℃（不结冰）； 存储温度：-15～60℃； 压力范围：≤0.4Mpa。 |  |  | 套 | 20 | 12560 | 251200 |
| 18 |  | 雷达流速流量监测模块 | - (1)测量范围：15m/45m/70m/110m； (2)测量精度：±3mm； (3)分辨率：1mm； (4)使用温度：-35~+70℃； (5)雷达频率：24GHz； (6)雷达天线：平面微带阵列天线； (7)防雷等级：6KV； (8)防水等级：IP68； (9)蓝牙标准：4.2以上； (10)工作电压：不高于36V - (11)重量小于900g，构造紧凑、轻巧，防风抗抖能力强； (12)外壳：铝合金外壳/PE外壳，带有万向水平仪； (13)非接触、安全低损、少维护、不受泥沙等影响； (14)在洪水期高流速条件下也能进行监测； (15)供电电路采用防反接、防雷保护设计； (16)系统功耗低； (17)内置角度姿态传感器，可以感知安装倾斜情况，方便安装调试； - (18)多种接口方式，既有数字接口又具有模拟接口，便于接入各类系统； (19)多种触发模式：周期、触发、手动、自动； (20)平板天线设计，避免昆虫筑巢结网以及雾气对雷达信号影响的隐患； (21)全防水设计，适合野外使用； (22)防雷：防雷等级6KV； (23)接口方式，既有数字接口又具有模拟接口，便于接入系统。 (24)触发模式：周期、触发、手动、自动； (25)数传方式：可内置RTU实现设备远程升级和维护，支持4G、NB-IoT； (26)蓝牙配置：蓝牙调参功能，支持移动端对设备进行现场配置和维护； (27)电脑端配置：具有可视化的电脑端调试软件，在电脑端显示水位、空高、雷达信号强度； (28)实时数据，并提供参数设置、频谱获取、历史数据记录等功能。 |  |  | 套 | 20 | 28720 | 574400 |
| 19 |  | 模块化流通池 | 1、304不锈钢材质，流通池采用全密封设计，PH和电导率流通池尺寸不低于140mm*81mm*70mm，浊度水质传感器流通池尺寸不低于140mm*81mm*70mm，溶解氧水质传感器的流通池尺寸不低于95mm*9mm1*60mm，含进出水口，传感器和流通池通过螺纹密封连接。304不锈钢材质，尺寸不低于140mm*70mm*70mm，含进出水口； 2、流通池带进出水螺纹接口，自动清洗模块预安装位； |  |  | 套 | 20 | 5320 | 106400 |
| 20 |  | 自动清洗模块 | 1、清洗方式为超声波自动清洗，用户可以自行设置清洗的时长和频率； 2、超声波自动清洗功能支持远程启动控制。 |  |  | 套 | 20 | 12110 | 242200 |
| 21 |  | 采水单元模组 | 1、采水泵采用自吸泵或者潜水泵； 2、采水泵支持远程启动和控制。 |  |  | 套 | 20 | 7510 | 150200 |
| 22 |  | 配水单元模组 | 1、配水单元利用流体力学进行冲刷，实现按需过滤； 2、不得采用沉砂过滤方式。 |  |  | 套 | 20 | 6270 | 125400 |
| 23 | 供电单元模组 | 供配电单元模组 | 供电模组支持太阳能/市电互补供电，支持在没有光伏充电，且电池低电压告警状态下，市电切换介入；支持低电电压值设置。 采用单晶硅光伏组件，满足发电总功率≥400W，标配12V 210AH三元动力电池，MPPT光伏控制器等；含立柱、基础及其他辅助配套设施。 |  |  | 套 | 84 | 11420 | 959280 |
| （三）排污口周边AI视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI高清网络球型摄像机 |  | 1、400万像素，支持不低于2560*1440分辨率画面输出，支持不低于40倍光学变倍，支持不低于250米红外补光距离； 2、支持具有偏移自动校正功能，当设备运动结束静止后，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，可通过IE浏览器在监控画面上叠加OSD报警信息并自动恢复到偏移前的位置，偏差应不大于0.01°； 3、支陀螺仪防抖功能，在幅度≤±0.3 度和频率（1-10）Hz 范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善； 4、支持具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。有雾情况下使用的滤光片不低于800nm～1100nm，透过率不小于96%；支持夜晚情况下使用的滤光片不低于475nm～530nm，透过率不小于96%；白天情况下使用的滤光片不低于450nm～545nm，透过率不小于96%； 5、含供电、基础、立杆及其他辅助配套设施。 |  |  | 台 | 41 | 11520 | 472320 |
| 2 | 微型存储服务器 |  | 支持不低于4路400万像素视频监控接入；支持网络输入/输出带宽不低于80/40Mbps；视频解码格式支持H.265/H.264/Smart265/Smart264；支持不低于1个HDMI接口、1个RJ45接口、2个USB后置接口、1个SATA接口，支持单盘接入最大容量不低于8TB。 |  |  | 台 | 41 | 3560 | 145960 |
| 3 | 视频监控图像AI分析模块 |  | 1、设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 2、后智能分析：（1）支持最大选配5类算法；（2）后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；（3）支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新。 |  |  | 台 | 41 | 16520 | 677320 |
| 4 | 专用硬盘 |  | 监控级硬盘，≥4TB，SATS接口，256M缓存，5400RPM。 |  |  | 块 | 41 | 2930 | 120130 |
| 5 | 工业级交换机 |  | 工业级交换机，支持5个10/100/1000Mbps接口；支持-40℃～75℃宽温工作，防止交换机过热保护；支持9.6V～45VDC宽电压输入，适配工业电源。 |  |  | 台 | 41 | 2030 | 83230 |
| 6 | 视频分析服务器 |  | 1、内置高性能多核处理器，国产化操作系统，含2*4T硬盘； 2、支持不低于24个算力为22TOPS（INT8）的64位8核GPU处理器芯片，芯片最高频率不低于1.7GHzGPU； 3、每个GPU支持不低于3种引擎功能设置：视频压缩、智能分析、大模型引擎； 4、支持利用大模型对分析结果进行二次研判；支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核； 5、支持对动态视频进行不低于13倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比 PSNR≥33.7dB；结构相似度SSIM≥0.98。 |  |  | 台 | 1 | 134840 | 134840 |
| （四）运营商专线租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运营商专线租赁 |  | 运营商节点专线，不低于10M带宽速率，与项目同等质保时效。 |  |  | 条 | 41 | 6110 | 250510 |
| 2 |  |  | 运营商4G通用流量卡,不低于20G流量,与项目同等质保时效。 |  |  | 张 | 84 | 2260 | 189840 |
| 3 |  |  | 运营商VPDN专线，不低于10M带宽速率，与项目同等质保时效。 |  |  | 条 | 1 | 6110 | 6110 |
| 4 |  |  | 运营商VPN专线，不低于200M带宽速率，与项目同等质保时效。 |  |  | 条 | 1 | 81360 | 81360 |
| 5 |  |  | 运营商电子政务专线，不低于100M带宽速率，与项目同等质保时效。 |  |  | 条 | 1 | 24410 | 24410 |
| （五）终端安全及管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  | 设备尺寸：600mm*1000mm*2000mm，冷轧钢板材质，静电喷塑工艺，前玻璃后网孔样式，机柜内含3块层板，2个16位PDU。 |  |  | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| 2 | 数据服务器 |  | 支持16核CPU*2，2*10/100/1000Mbps网口，不低于128G-DDR4内存，2*2TB 3.5时7.2K 12Gb SAS硬盘，8iSE 2GB SAS 12G RAID，550W冗余电源模块。 |  |  | 台 | 2 | 180200 | 360400 |
| 3 | 操作系统 |  | 国产化服务器操作系统。 |  |  | 套 | 2 | 8140 | 16280 |
| 4 | 数据库软件系统 |  | 国产化数据库系统，支持各种国际和国内相关标准，具有高性能，高可靠性和易用性，支持多库、库之间小旦相对独立性，支持多CPU，支持TB级以上的少量数据和大用户并发处理、支持集群、可支撑中、大型企业和政府部门应用。 |  |  | 套 | 2 | 75710 | 151420 |
| 5 | 路由器 |  | NAT会话数≥50万，带机量400-600；三层端口≥4GE(2Combo)+2SFP；≥4个业务扩展槽；支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL，URPF，GRE；支持语音；支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制；支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制；支持3/4G扩展；支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3；支持U盘/短信开局，手机APP管理和开局；支持WEB；支持外网平台远程集中运维。 |  |  | 台 | 1 | 18430 | 18430 |
| 6 | 防火墙 |  | - 设备采用不低于国产化四核处理器芯片，国产化操作系统，内存≥16G，512G固态硬盘，不低于（10个千兆电口，6个千兆光插槽，2个万兆光插槽，固化双电源，2个扩展槽位）,吞吐≥4G，并发连接≥160万。 2、支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由。 3、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； - 4、▲访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行Web认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略；（提供产品功能截图及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖制造商公章） 5、▲提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登录IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置；（提供产品功能截图及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖制造商公章） 6、▲提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析，可在WEB界面显示检测结果。（提供产品功能截图及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖制造商公章） |  |  | 台 | 1 | 106320 | 106320 |
| 7 | 日志审计系统 |  | 1、设备支持不低于（1个console口，6个千兆电口+4个千兆光插槽+2个万兆光插槽,32G内存，4T数据盘，冗余电源）。冗余电源，日志采集处理均值3000EPS及以上。默认包含不低于50条日志源。 2、支持网络设备、安全设备、操作系统、中间件、数据库、业务系统等各类日志数据采集。支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、HTTP/HTTPS、Kafka、Filebeat、NetBIOS、SMB、文件/文件夹等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 3、支持日志文件导入功能，可实现WMI，FTP，SFTP，SCP，SYSLOG采集方式的日志文件导入采集。文件类型支持zip，txt，log，evtx(windows事件日志)； 4、支持日志存储空间监控，超过阀值进行告警。当日志存储量达到上限，可设置删除最旧日志或存储到备份路径； 5、支持日志存储加密，可针对不同日志源独立设置加密算法，加密算法可选择AES256、SM2以及SM4； 6、支持日志源管理功能，管理员可以对日志源进行查看、批量修改、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作； 7、支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息； 8、支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，并能够在首页拓扑展示时以业务组进行展示； 9、支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰。 |  |  | 台 | 1 | 119930 | 119930 |
| 8 | 堡垒机 |  | 1、设备支持不低于（1个console口，2个USB口，6个千兆电口，4个千兆光口，国产化cpu芯片，2.3GHz，8核；16G内存，系统盘16Gmsata，数据盘4T机械硬盘,冗余电源,2个扩展槽位）。另包含不低于50个License许可，建议总数<=500； 2、支持本地认证和三方认证服务器接入认证，如AD、LDAP、Radius服务器；支持双因子认证；认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等多因素认证方式； 3、支持内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发； 4、支持资产的增删改查、锁定、解锁等操作，对资产进行全生命周期管理； 5、支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理；6、支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录、剪贴板和鼠标点击行为记录； 7、支持全文审计检索。可以对操作行为中的用户信息、资产信息、管理地址信息、管理方式信息、操作命令信息、操作结果信息进行全文检索、过滤，极大提高查询效率，更方便的进行用户关联追溯； 8、等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改； 9、支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息； 10、支持自定义命令，命令级别分为：普通命令、敏感命令和高危命令。 |  |  | 台 | 1 | 86370 | 86370 |
| 9 | 数据交换机 |  | 支持不低于24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP，交换容量不低于336Gbps/3.36Tbps，包转发率不低于108/126Mpps，支持双电源。 |  |  | 台 | 1 | 3460 | 3460 |
| 10 | WEB应用防火墙 |  | 1、多核CPU硬件架构，网络层吞吐不低于8G，HTTP吞吐不低于1G，HTTP新建链接数不低于1.7W，HTTP并发链接数不低于80万，HTTPS不低于吞吐500M；支持单电源，不低于8G内存，不低于1T机械硬盘；国产化CPU芯片及操作系统；不低于1个扩展槽，可防护站点数不低于256个； 2、支持SSL透明代理，可以对HTTPS网站进行保护，https站点同时配置商密算法+国密算法； 3、支持具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、LDAP注入、SSI指令注入、Xpath注入、命令注入、远程文件包含以及其他注入进行防御； 4、支持具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字； 5、支持具备个人敏感信息防泄漏功能，可以检测到个人身份信息（包括中国大陆身份证号、港澳台身份证号、美国社会安全号）、银行卡号、信用卡号、邮件账号的信息泄露，支持对敏感信息的脱敏操作（替换为指定字符）； 6、支持站点自动发现（http和https），自动发现网络中的http网站，包含服务器IP/端口/域名/访问次数等信息，并一键添加为保护站点；支持提供丰富的日志信息，包括设备管理日志、网络安全日志、网页安全日志、防篡改日志、访问控制日志、自学习策略日志、Web访问日志等。 |  |  | 台 | 1 | 80510 | 80510 |
| 11 | 数据库审计系统 |  | 1、国产化数据库审计系统，采用国产化芯片和国产化操作系统，不低于32G内存和4T数据盘，不低于6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆口；不低于2个扩展槽位；支持冗余电源； 2、支持不低于5W条/秒记录事件能力，抓包速率不低于5.48Gbps；内置多种数据库协议默认管控规则，包括Oracle、MySQL、SQLserver、PostgreSQL、Dameng、OSCAR、MongoDB、Sybase、DB2、Kingbase、SequoiaDB、Cassandra等多种协议分类，提供用户登录、高风险操作、SQL命令等出厂默认规则组，用户无需自定义可直接引用； 3、支持柱状图的方式展示用户排名、协议排名、协议大类流量Top10；展示用户、协议、协议组的百分比、详细、总流量、上下行流量、平均速率、上下行平均速率、峰值速率、上下行峰值速率、总会话数、上下行会话数等详细信息； 4、支持查看会话回放，支持倍速回放，至少包括1倍速、2倍速、4倍速等，完整还原数据库操作情况； 5、支持敏感数据访问独立展示，可直观展示当天审计总事件数、敏感数据访问事件、复合型敏感数据、中文名类型、身份证号码类型等访问次数； 6、支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义； 支持潜在危害、异常行为（SQL基线、SQL注入、敏感检测、暴力破解、撞库攻击）、访问控制（告警、阻断）、网络攻击等行为进行告警，并生成告警日志； 7、支持匹配查询条件后的查询结果分析，分析结果支持在线查看报表导出； 8、支持以图表展示数据库高危操作行为统计，可直观展示针对数据库删库、删表等高危风险操作，并展示受影响数据库详情；针对数据库的批量数据修改和泄露操作进行统计展示，协助用户判断潜在危害，点击柱状图可展示详情。 |  |  | 台 | 1 | 74660 | 74660 |
| 12 | 入侵检测系统 |  | 国产化CPU,国产操作系统，不低于32G内存及4T数据盘,不低于6个千兆电口(含1个管理口),不低于4个千兆光口及2个万兆光口,冗余电源,不低于2个扩展槽位,整机吞吐率不低于24000Mbps,最大并发连接数不低于200万,IDS吞吐率不低于1Gbps；包含三年的入侵检测特征库升级授权。 |  |  | 台 | 1 | 56430 | 56430 |
| 13 | 不间断电源系统 |  | 在线式UPS不间断电源，额定功率≥10KVA/9KW，输入输出功率因素≥0.9,宽市电输入范围110V-300V，支持高效变频转换模式，支持ECO节能模式，支持RS232/USB接口和电脑通讯。含电池组（后备不低于1h）、连接线、电池柜等。 |  |  | 套 | 1 | 14520 | 14520 |
| 14 | 系统工作站 |  | 32英寸/I7/32G/512固态/2T硬盘/独显。 |  |  | 台 | 1 | 28650 | 28650 |
| 15 | 操作系统 |  | 国产化操作系统，支持针对各种异构CPU平台进行硬件适配和软件移植，支持提供一致的软硬件接口，实现操作系统对不同体系结构平台的统一，支持提供强大的外设适配能力，支持提供强大的软件移植能力。 |  |  | 套 | 1 | 2650 | 2650 |
| （六）入河排污口动态管理系统平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水环境监测控制系统平台 | 综合管理系统 | 综合预警 | 预警列表 | 以列表形式展示全部预警事件列表，支持多维度查询、分页及快捷导出预警清单。 | 项 | 1 | 13800 | 13800 |
|  |  |  |  | 预警通知 | 支持站内信、邮件推送，可配置分级通知规则。 | 项 | 1 | 15400 | 15400 |
|  |  |  |  | 预警详情 | 点击任意预警可查看触发值、阈值、站点、小时趋势图及处置进度。 | 项 | 1 | 17200 | 17200 |
|  |  |  | 综合分析 | 排口指标分析 | 按日/周/月统计各排口超标次数，并给出变化分析。 | 项 | 1 | 21600 | 21600 |
|  |  |  |  | 监测站指标分析 | 按日/周/月统计各排水质监测站，对水质监测指标变化分析。 | 项 | 1 | 21500 | 21500 |
|  |  |  |  | 预警频次统计 | 以柱状图方式展示“排口/监测站-预警次数”分布统计。 | 项 | 1 | 13800 | 13800 |
|  |  |  |  | 变化趋势分析 | 基于周、月、季度数据，对所有关键指标汇总并计算区间，以图表方式展现其变化趋势。 | 项 | 1 | 21900 | 21900 |
|  |  |  | 排口台账管理 | 排口基础信息维护 | 录入排口编号、名称、类型、所属企业、排放去向等，建立排口台账清单，提供维护功能。 | 项 | 1 | 11200 | 11200 |
|  |  |  |  | 二维码生成 | 为每个排口生成唯一二维码，含URL+编号加密签名，可批量下载。 | 项 | 1 | 27400 | 27400 |
|  |  |  |  | 排口清单导入 | 支持批量导入经纬度，责任人等相关数据。 | 项 | 1 | 11300 | 11300 |
|  |  |  | 水质监测综合管理 | 监测站台账 | 录入监测站编号、站点名称、控制级别、建站时间、运维单位等主数据，建立排口台账清单，提供维护功能。 | 项 | 1 | 11600 | 11600 |
|  |  |  |  | 物联设备台账 | 支持批量导入设备档案，包括设备ID、通讯方式、设备位置坐标等数据。 | 项 | 1 | 11600 | 11600 |
|  |  |  | 排口视频综合管理 | 视频设备台账 | 支持批量导入监控视频节点档案，包括视频监控ID、位置坐标等数据。 | 项 | 1 | 13500 | 13500 |
|  |  | 排口综合展示系统 | 排口基础管理一张图 | 排口全景分布 | 在地图上叠加全部排口，按状态（正常/预警/离线）动态着色，支持以数据报表的形式展示各水质站的水质监测情况，包含：水质五参指标等，支持钻取到详情页。 | 项 | 1 | 65400 | 65400 |
|  |  |  | 水环境管理一张图 | 站口全景分布 | 支持以数据报表的形式展示各水质站的水质情况，包含：COD、氨氮、悬浮物、PH等水质监测指标，支持基于地图的切换“全部点位、仅监测站点位、仅排口点位” 筛选视图，快速定位目标监测区域。 | 项 | 1 | 65400 | 65400 |
|  |  |  | 视频监控管理一张图 | 视频监控分布 | 视频点位聚合 地图显示摄像头位置与基础设备信息，支持多个视频调阅以及全屏查看。 | 项 | 1 | 65400 | 65400 |
|  |  |  | 管控任务一张图 | 任务创建与下发 | 针对监测到的异常预警，提供任务创建功能，可选择对应责任单位进行核实任务下派。任务下派时可随带预警信息，包含问题点位、发生时间、问题描述等。 | 项 | 1 | 26600 | 26600 |
|  |  |  |  | 任务查看 | 对下发任务处置完毕后，提供任务进度查看，点击进一步对任务的详细结果查看。 | 项 | 1 | 13100 | 13100 |
|  |  |  |  | 任务一览 | 以地图形式直观展示任务的分布情况，点击查看任务详情及任务关联的站点告警，并以任务进度划分统计数量，可查看任务总体情况。 | 项 | 1 | 16500 | 16500 |
|  |  | 排口移动应用 | 环境掌上地图 | 环境掌上地图 | 支持加载手机端的地图展示，当前所有监测点位 / 排口点位，采用 “颜色区分状态”，点击点位可弹窗显示 “点位基础信息”与 “实时监测数据”。 | 项 | 1 | 15800 | 15800 |
|  |  |  | 视频监控展示 | 视频监控分布 | 支持基于地图，查看监控视频节点档案，包括视频监控ID、位置坐标。 | 项 | 1 | 14700 | 14700 |
|  |  |  | 监测数据展示 | 排口监测 | 支持对单个监测排口，实时展示排口点位的水质达标情况、排口流量变化，支持“数据实时刷新”，全面掌握监测指标。 | 项 | 1 | 27800 | 27800 |
|  |  |  |  | 水质监测 | 支持对单个水质监测点，实时展示点位的水质达标情况、水质五项监测指标。 | 项 | 1 | 23200 | 23200 |
|  |  |  | 排口二维码管理 | 扫码查看 | 扫码后跳转排口档案页，有权限者可直接查看基础信息、排口责任人、相关告警等信息。 | 项 | 1 | 16800 | 16800 |
|  |  |  | 移动任务协同 | 任务推送与认领 | 提供移动端的接收巡检任务、照片上传、反馈结果提交等任务。 | 项 | 1 | 21700 | 21700 |
|  |  |  |  | 结果回传 | 提供写表单、拍照并一键上传，系统自动归档并关闭工单。 | 项 | 1 | 27500 | 27500 |
|  |  | 水质变化AI分析功能 | 季节项分析库 | - | 通过采集长周期内站点、指标、年月、季节项数值、周期类型（月/季）等按季节变化的监测数据库。 | 项 | 1 | 64200 | 64200 |
|  |  |  | 残差项分析库 | - | 通过采集长周期内站点、指标、采样时间、残差值、是否异常（0/1）等组成河道水质的变化残差数据库。 | 项 | 1 | 77800 | 77800 |
|  |  |  | 长期量化分析 | - | 对每个站点COD等监测指标分解，对COD等指标逐站点做异常检测，对差异时段自动标红并写进“高亮”事件池，提取趋势项、季节项、残差项，量化差异。 | 项 | 1 | 126800 | 126800 |
|  |  |  | 时空热点聚类图 | - | 以地图显示对“显著差异时段”同时出现的站点做聚类，输出空间热点区块及中心坐标。 | 项 | 1 | 85400 | 85400 |
|  |  |  | 指标对比一张图 | - | 一张图同时呈现所有站点在地图上的空间分布，并用时间轴展示水质演变，同时侧边抽屉式面板，自动把“异常时段”标出，地图与曲线定位到该时段可联动。 | 项 | 1 | 138200 | 138200 |
|  |  |  | 趋势异常预警 | - | 以地图形式识别水质突变点，定位到小时，辅助事件回溯。抓取上月数据。 | 项 | 1 | 62500 | 62500 |
|  |  |  | 分析报告输出 | - | 选择时间范围与站点范围，系统可导出 PDF 报告，内嵌图表、显著差异表等指标。 | 项 | 1 | 131200 | 131200 |
| （七）平台系统集成升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统平台对接 | 城运中心对接 | 单点登录（SSO） | 按城运中心统一身份规范、并与常州市数字政府用户身份打通，实现扫码登录跳转，保持用户认证一致。 |  | 项 | 1 | 65200 | 65200 |
| 2 |  |  | 大屏嵌入式页面 | 按“一网统管”的对接规范要求，在城运中心大屏中嵌入系统展示页面对接，并面向城运数据平台共享监测数据。 |  | 项 | 1 | 84100 | 84100 |
| 3 |  |  | 指标数据API | 面向溧阳市大数据共享平台，提供数据共享接口，按《水质数据》回传实时水质、预警、任务三类指标。 |  | 项 | 1 | 82300 | 82300 |
| 4 |  | 融合通信对接 | 视频流统一调阅 | 按融合通信提供的上层封装接口，进行对接并获取视频监控的视频流，用以系统调阅。 |  | 项 | 1 | 85100 | 85100 |
| 5 |  |  | 视频截图回存 | 在融合通信完成截图后，回调本系统接口，将jpg文件及时间戳、点位ID自动归档到排污口附件库。 |  | 项 | 1 | 31700 | 31700 |
| 6 |  | 物联监测云平台对接 | 轮询取数任务 | 与物联监测云平台对接，包含所有水质监测数据等，以每5分钟轮询的方式对云平台数据库进行查阅同步。 |  | 项 | 1 | 63100 | 63100 |
| 7 |  |  | 断点续传 | 支持时间戳游标，网络中断恢复后自动回补缺失时段数据，避免跳数。 |  | 项 | 1 | 65600 | 65600 |
| 8 |  |  | 设备信息同步 | 将物联平台的设备在线/离线、报警信息同步至本系统设备台账，保持状态一致。 |  | 项 | 1 | 45500 | 45500 |
| 9 |  | 数据接口协议开发 | 接口封装 | 数据接口协议，采用开放式标准协议，支持双向数据传输协议HTTPS(RESTful API)、WebSocket、TCP/UDP等，明确协议的兼容版本HTTPS需兼容TLS1.2及以上，WebSocket需支持RFC6455标准等，支持数据超时控制、数据格式、字段约束等。 |  | 项 | 1 | 68300 | 68300 |
| 10 |  |  | 集成共享接口 | 数据对接模块，支持前端接入与集成，介于高效的系统管理后台，集成与地图、一网统管政务平台、运维监控的无缝对接，全面提升管理系统体验与运营效率。 |  | 项 | 1 | 58500 | 58500 |
| 设备采购及安装控制价小计（元） |  |  |  |  |  | 28520000 |  |  |  |
| 二、运维保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统运维 | 应用系统 | - | 基于本项目现场硬件设备、第三方对接平台、系统应用平台、支撑软件及小程序等全栈数字化资产，提供基础技术与平台专项一体化运维服务，覆盖现场设备维保、系统平台稳运保障、多端对接调试、小程序功能运维四大核心场景，同步配套数据统计分析与技术迭代优化服务，全面保障项目数字化资产高效运转。建立故障分级分类处置机制，实现全周期闭环管理；开展系统实时监控记录，精准排查潜在隐患；完善运维日志统计分析体系。实行服务流程化标准化管控，配套规范管理文档，确保服务全流程可跟踪、可验证；严格执行系统变更工单制度，按期编制提交系统年度运行报告。 |  | 年 | 3 | 242000 | 726000 |
| 2 |  | 监测管理 | - | 为保障项目数据采集分析、前端预警处置、工单下派流转、档案资料归集等核心运营工作高效落地，本项目需组建专职监测及运营管理团队，团队专业技术人员配置不少于4人。主要实施内容涵盖：项目全量数据的实时采集、校验清洗、统计分析及可视化呈现，为决策提供数据支撑；前端预警阈值的动态配置、异常告警的快速响应、处置方案的制定与跟踪闭环；运维及故障工单的标准化创建、分级下派、进度管控及完成情况验收；项目全生命周期档案资料的系统化收集、分类归档、合规管理及便捷调阅。 |  | 年 | 3 | 418000 | 1254000 |
| 运维控制价小计（元） |  |  |  |  |  | 1980000 |  |  |  |
| 招标控制总价（元） |  |  |  |  |  | 30500000 |  |  |  |

- 注：以上价格均为含税价格。

- 2.项目概述

- 溧阳市入河排污口（中河-北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目，具体内容：入河排污口立标建档78套、水质流量自动监测设备84套（其中岸基水文水质监测设备64套、排水管网内部水质流量监测设备20套）、排污口AI视频监控41套、入河排污口动态管理平台1套、平台系统集成升级及运维保障3年。

- 建设目标：通过项目建设，可随时了解排口的排污情况，实现入河排污口水质水量实时监控、周边环境实时显示，监管预警“零时差”，实现排污口水质状况的实时监控与精准预警，全面提升区域水环境监管效率与决策科学性。

- 二、商务要求

- 1.合同履行期限：自合同签订之日起至运维期满（其中合同范围内所有设备及软件的供货、安装及调试需在2026年8月31日前完成并验收合格。运维期自设备及软件验收合格之日起计算）。

- 2.交货地点：采购人指定地点。

- 3.质保期：自项目验收合格之日起提供三年免费硬件质保服务。

- 4.质量要求：合格。

- 5.付款方式：（1）设备采购及安装费用：合同签订后15个工作日内采购人支付设备采购及安装价款的40%作为预付款；所有设备到达现场安装完成后，支付至设备采购及安装价款的70%；所有设备调试完成，试运行20天，且经采购人组织验收合格并提交完整的验收归档资料后，支付至设备采购及安装价款的80%；经审计审定后支付至设备采购及安装审定价的100%。

- （2）运维费用：设备安装调试完成并经采购人验收合格后进入运维期，支付运维费的50%作为预付款；运维期满一年且考核合格，支付至运维费的70%；运维期满两年且考核合格，支付至运维费的90%；运维期满三年且考核合格，付清运维费余款。

- 运维期内每年对供应商提供的运维服务进行考核，若当年考核不合格，采购人有权要求供应商进行整改，当年应付款项延期至整改合格后支付；若第三年考核不合格，采购人有权要求供应商延长运维期限，直至整改合格。延长运维期限不应超过一年。

- 技术要求

- 1.硬件部分

- （1）供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、技术参数。

- （2）供应商提供的标的物在到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。供应商对所有设备都应进行严格的检验和试验，并提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

- （3）本项目报价包括但不限于产品采购、供货、运输（至指定地点）、装卸、安装到位、调试、检测、培训、移交、售后服务、维护提升、质保期服务和完成这些工作所需的设备基础、杆件、备品备件、专业工器具以及其他相关服务、供应商应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

- （4）本项目设备基础涉及占地用地情况，供应商应当自行勘探了解，此项相关费用已包含在投标报价中，投标人须综合考虑。

- （5）本项目设备供电以太阳能供电为主，市电供电为辅，保证设备在长期阴雨天能够保证设备不断电，供应商应自行对接相关部门并考虑解决方案，此项费用包含在投标报价中，投标人须综合考虑。

- （6）供应商有义务以严谨、专业的态度开展现场及后端设备安装位置、周边环境的踏勘与考察工作，同时对后端设备安装环境以及系统功能对接需求等进行详细调研。收集并整理编制投标文件和签署合同所必需的各项资料。供应商应深入了解设备安装区域的具体情况，包括但不限于地理环境、周边设施等，全面掌握可能影响投标文件和签署合同所需的各项材料。在此期间，投标人需自行承担踏勘、考察现场所产生的一切责任与风险。一旦供应商中标，不得以对现场及周边环境了解不充分为理由，提出超出合同范围的额外补偿要求。同时，投标人必须严格落实踏勘、考察现场的安全保障措施，承担相应的安全责任，并自行承担踏勘、考察过程中的所有费用。供应商应切实履行后端设备安装、调试及系统对接等职责，保障上下游数据传输的稳定性与运用的高效性。并且，依据合同所约定的质保期限，对整体服务平台及其对接平台实施全方位的运营与维护管理，确保系统性能符合预期要求。

- （7）本项目建设技术要求除满足本采购文件相关规定外，还需满足国家相关技术规范及指南。

- （8）供应商应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

- 2.软件部分

- 水环境监测控制系统平台的应用软件，需结合本项目实际需求开展针对性定制开发，同时完成已成熟软件的安装部署及调试工作，确保软件适配项目场景、稳定运行。

- 水环境监测控制系统平台应包含但不限于综合管理系统、排口综合展示系统、排口移动应用、水质变化AI分析功能等子模块，全面覆盖项目所需的监测、管控、展示、分析、运维等各类业务需求。

- （1）综合管理系统模块

- 依托综合预警、综合分析、排口台账管理、水质监测综合管理、视频综合管理五大分类模块，助力管理人员实现精准高效管控，推动管理模式从被动应对向事前预判转型。模块应能实现异常事件分钟级识别、分级通知及处置全流程追踪，支持预警事件多维度检索、站内信与邮件双渠道触达，构建预警管控全闭环；按周期统计排口超标及监测站水质指标，以图表可视化呈现预警频次分布和核心指标变化趋势，为科学决策提供精准数据支撑；支持排口唯一数字化建档，实现基础信息维护、专属二维码生成及数据批量导入，确保台账与现场排口精准匹配、全维度可查可管；对监测站及物联网监测设备实施统一台账管理，规范档案标准化录入，从源头保障水质监测数据真实准确；可集中管控监控设备台账，实时查看摄像头运行状态与物理位置，支持视频节点档案批量导入，为远程取证、非现场监管提供可视化技术支撑，全面提升管控效能。

- （2）排口综合展示系统模块

- 排口综合展示系统以“一张图” 可视化管控为核心，整合排口、水环境、视频监控、管控任务四大管理模块，打造一体化地图管理体系，实现监管要素全域可视、管理流程地图化落地，助力管理方达成一图统览、一图指挥的精准管控目标，提升非现场监管与闭环处置效率。基于不同的数据特点，设计合适的可视化界面呈现。其中，排口基础管理将静态台账升级为动态地图，叠加全量排口并按正常/预警/离线状态动态着色，同步以报表呈现水质站五参等监测指标，支持报表与地图双向钻取至详情，一图统览排口分布及运行状态；水环境管理以可视化报表展示各监测站 COD、氨氮、悬浮物、PH 等核心指标，支持全部点位、仅监测站、仅排口三种地图视图切换，可快速锁定超标及风险区域，为水质溯源和区域治理提供靶向坐标；视频监控管理在地图上聚合展示全域视频点位及摄像头基础信息，支持多路视频同步调阅、全屏查看，减少现场出勤，提升非现场执法效率；管控任务模块支持基于异常预警创建并下派含关键信息的核实任务，可实时查看处置进度及结果，以地图展示任务分布、关联站点告警详情，按进度统计任务数量，实现任务管理全程可视、可量化、可考核。

- （3）排口移动应用子模块

- 排口移动应用系统以移动端为载体打造掌上监管平台，将监管视角延伸至指尖，构建“口袋里的指挥中心”。系统整合环境掌上地图、监控视频展示、监测数据展示、排口二维码管理、移动任务协同五大功能模块，为现场巡查、执法核验、任务处置提供全流程移动化支撑，推动监管工作实现高效化、现场化、闭环化开展。系统支持移动端加载地图，展示全量监测与排口点位并按状态颜色区分，点击点位弹窗可查看基础信息与实时监测数据，实现点位动态随时随地掌握；可在地图上查看所有视频监控节点档案，包含监控 ID、位置坐标等核心信息；能实时刷新展示单排口水质达标情况、流量变化，以及单水质监测点五项核心指标与达标状态，辅助现场人员快速研判采样、留证或应急启动需求；支持扫码直跳排口档案页，授权用户可一键查看排口基础信息、责任人、相关告警等内容，提升现场信息调取效率；还可接收并认领巡检任务，完成照片上传、结果反馈，亦可填写处置表单、拍照后一键上传，系统将自动归档并关闭工单，确保问题现场解决、数据当场回传、工单当日闭环。

- （4）水质变化AI分析功能子模块

- 水质变化AI分析子模块内容须包括七个方面，一是季节项分析库需能采集长周期内站点、指标、年月、季节项数值、周期类型（月/季）等按季节变化的监测数据；二是残差项分析库需能采集长周期内站点、指标、采样时间、残差值、是否异常等组成的河道水质变化残差数据；三是长期量化分析需对每个站点COD等监测指标分解，提取趋势项、季节项、残差项且量化差异；四是时空热点聚类呈现需以地图形式对“显著差异时段”同时出现的站点做聚类，输出空间热点区块及中心坐标；五是指标对比一张图需在一张图呈现所有站点地图空间分布，用时间轴展示水质演变；六是趋势异常预警需以地图形式识别水质突变点，定位到小时以辅助事件回溯，且能抓取上月数据；七是分析报告输出需支持按季度与站点范围，系统可导出内嵌图表、显著差异表等指标的PDF报告。

- 结合业务与功能核心需求，平台软件需满足多维度性能及数据管理要求，同时充分考虑后续项目扩展及多部门数据对接需求，具体如下：支持不少于100名用户同时并发，保障系统容量及吞吐量达标；平台数据访问可靠性≥99%，确保数据访问稳定可控；数据查询页面响应时间≤2s，提升用户操作交互效率；搭建完善的数据备份机制，保障数据安全不丢失，同步提供数据离线下载功能，满足离线使用场景需求；优化数据写入性能，数据写入列表耗时≤30秒，且支持≥10万条/天数据并发写入，适配高体量数据写入业务场景。

- （5）平台系统集成升级及运维保障部分

- 1）★本项目软件平台需要接入溧阳市城市运行“一网统管”平台，供应商应承诺提供的水环境监测控制系统平台与溧阳市城市运行“一网统管”平台实现无缝对接。中标通知书发出之日起10日内，采购人将根据项目要求及供应商提供的承诺书对其平台对接能力进行测试，若测试后发现供应商提供虚假承诺，无法达到采购文件要求，采购人有权取消其中标资格，顺延第二中标候选人为中标人。平台对接及测试等相关费用已包含在投标报价中，投标人须综合考虑。（响应文件中提供书面承诺书（格式自拟）并加盖供应商公章，否则作无效标处理）

- 2）本项目监测管理运维期为3年。在运维期内，供应商应按照《运维服务绩效考核实施细则》内相关内容进行本项目的运维工作。考核细则详见附件。

- 四、验收标准

- 1.验收依据

- 招标文件、合同、采购人和中标人共同确定的相关技术文件、国家相关规范。

- 2.验收组织

- 验收主体：采购人

- 验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收的具体工作。（对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。）

- 3.验收要求

- （1）硬件设备安装调试验收方式

- 供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

- 供应商提供的标的物在到达现场后，供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

- 供应商对所有设备都应进行严格的检验和试验，要求提供与设备相符的中文技术纸质资料（进口设备还需提供英文资料），例如：操作手册、使用说明、图纸、维修指南、服务手册、安装手册或说明等，上述一套完整的资料应一式两份，其中一套必须为厂家原配资料，如另有上述的电子文本资料、安装光盘（含注册文件）等，也要求提供。

- 供应商应派遣专业技术人员对所提供货物进行现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务。

- 验收合格条件如下：

- 1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 2）所有设备的技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3）在系统试运行期间所出现的问题全部得到解决，并运行正常。

- 4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

- 5）所有设备在安装调试并进行不低于20天试运行试验，试运行期内设备各项符合要求后，才作为最终验收。

- 6）符合国家相关规范和标准。

- （2）软件系统验收方式

- 本项目规定的软件系统开发主体工作完成后，供应商应向采购人提交书面上线申请，采购人在收到申请后7天内，通知供应商进行软件系统上线部署。

- 供应商在软件系统上线部署完成后，可向采购人申请软件系统初步验收工作。采购人在接到供应商的初步验收申请后，组织对项目功能及性能指标、系统运行情况、合同内容进行验收。

- 软件平台应满足清单各项内容，技术要求及功能要求。

- 初步验收不合格，中标人应对采购人提出的问题及建议进行整改，完成后重新向采购人提出初步验收申请。

- 软件系统初验合格后进入20天的试运行期限。如果在试运行期间发现因供应商原因造成的软件功能与性能与本合同约定不符，供应商有责任对其进行修改和更正直到达到约定的要求。除非由于供应商原因引起的软件系统的质量和性能问题造成整个系统瘫痪，并且不能在试运行期1天内恢复的，试运行期限应连续计算。

- （3）整体验收

- 在试运行期届满后7天内，供应商应向采购人提出正式验收申请，采购人同意后，按照采购人验收的权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。

- 最终验收资料应当齐全、正确、真实、规范，并形成验收资料清单。

- 验收流程符合规范，手续齐全，通过验收小组全面验收合格。

- 本项目所采购的硬件设备、软件系统必须符合本项目技术参数要求及功能要求，因供应商原因未能达到技术参数指标时，由供应商负责整改直至达到验收要求。验收提交的材料包括但不限于如下内容：

- 1）验收报告

- 2）合同资料

- 3）变更资料（如有）

- 4）定制开发系统相关资料：需求说明书、数据库设计规范、测试报告、用户使用手册、用户培训计划等。

- 五、其他要求

- （1）在项目实施或服务过程中发生的人员事故、用地纠纷等一切责任均由中标供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

（2）成交供应商须在合同签订后3天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章。

（3）本项目最高限价：30500000元（其中设备采购及安装控制价28520000元，运维控制价1980000元），供应商的投标总价不得高于设备采购及安装控制价、运维控制价、招标控制总价，且不得超过招标控制单价，否则作无效标处理。

# 第六章   拟签订的合同文本

- 溧阳市入河排污口（中河-北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目

- 合同书

| 甲 方： | ： | 溧阳市市域社会治理现代化指挥中心 |
| --- | --- | --- |
| 乙 方： | ： |  |

年    月   日

主要合同条款

甲方:溧阳市市域社会治理现代化指挥中心

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额

1.项目名称：溧阳市入河排污口（中河-北溪河、赵村河、中干河）规范化建设项目

2.合同金额：（大写）人民币（¥）。

3.合同内容：采购清单范围内的设备（材料）制造、运输、装卸、现场成品保管、安装调试、验收、保修、售后服务等（具体为采购清单范围内的所有内容）。

4.报价清单（详见附件）

5.本项目为固定单价合同。结算方式为固定综合单价，数量按实结算。

固定综合单价合同在项目结算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于：招标文件及其基本、技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、货物采购（制作）费、安装及调试费、辅材费、运输费、装卸费、保险、利润、规费、税金、成品保护费、免费质保期内的售后维修保养等所有费用。

二、付款方式

（1）设备采购及安装费用：合同签订后15个工作日内甲方支付设备采购及安装价款的40%作为预付款；所有设备到达现场安装完成后，支付至设备采购及安装价款的70%；所有设备调试完成，试运行20天，且经甲方组织验收合格并提交完整的验收归档资料后，支付至设备采购及安装价款的80%；经审计审定后支付至设备采购及安装审定价的100%。

（2）运维费用：设备安装调试完成并经甲方验收合格后进入运维期，支付运维费的50%作为预付款；运维期满一年且考核合格，支付至运维费的70%；运维期满两年且考核合格，支付至运维费的90%；运维期满三年且考核合格，付清运维费余款。

运维期内每年对乙方提供的运维服务进行考核，若当年考核不合格，甲方有权要求乙方进行整改，当年应付款项延期至整改合格后支付；若第三年考核不合格，甲方有权要求乙方延长运维期限，直至整改合格。延长运维期限不应超过一年。

7.甲方支付合同价款前，乙方应提供符合国家税法和甲方要求的同等金额的增值税专用发票。

三、交货时间、地点及交付方式

1. 合同履行期限：自合同签订之日起至运维期满（其中合同范围内所有设备及软件的供货、安装及调试需在2026年8月31日前完成并验收合格。运维期自设备及软件验收合格之日起计算）。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、技术要求

- 1.硬件部分

- （1）乙方须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、技术参数。

- （2）乙方提供的标的物在到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。乙方对所有设备都应进行严格的检验和试验，并提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

- （3）本项目设备基础涉及占地用地情况，乙方应当自行勘探了解，此项相关费用已包含在投标报价中。

- （4）本项目设备供电以太阳能供电为主，市电供电为辅，保证设备在长期阴雨天能够保证设备不断电，乙方应自行对接相关部门并考虑解决方案，此项费用包含在投标报价中。

- （5）乙方有义务以严谨、专业的态度开展现场及后端设备安装位置、周边环境的踏勘与考察工作，同时对后端设备安装环境以及系统功能对接需求等进行详细调研。收集并整理编制投标文件和签署合同所必需的各项资料。乙方应深入了解设备安装区域的具体情况，包括但不限于地理环境、周边设施等，全面掌握可能影响投标文件和签署合同所需的各项材料。在此期间，投标人需自行承担踏勘、考察现场所产生的一切责任与风险。中标后，不得以对现场及周边环境了解不充分为理由，提出超出合同范围的额外补偿要求。同时，乙方必须严格落实踏勘、考察现场的安全保障措施，承担相应的安全责任，并自行承担踏勘、考察过程中的所有费用。乙方应切实履行后端设备安装、调试及系统对接等职责，保障上下游数据传输的稳定性与运用的高效性。并且，依据合同所约定的质保期限，对整体服务平台及其对接平台实施全方位的运营与维护管理，确保系统性能符合预期要求。

- （6）本项目建设技术要求除满足本采购文件相关规定外，还需满足国家相关技术规范及指南。

- （7）乙方应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 2.软件部分

- 水环境监测控制系统平台的应用软件，需结合本项目实际需求开展针对性定制开发，同时完成已成熟软件的安装部署及调试工作，确保软件适配项目场景、稳定运行。

- 水环境监测控制系统平台应包含但不限于综合管理系统、排口综合展示系统、排口移动应用、水质变化AI分析功能等子模块，全面覆盖项目所需的监测、管控、展示、分析、运维等各类业务需求。

- （1）综合管理系统模块

- 依托综合预警、综合分析、排口台账管理、水质监测综合管理、视频综合管理五大分类模块，助力管理人员实现精准高效管控，推动管理模式从被动应对向事前预判转型。模块应能实现异常事件分钟级识别、分级通知及处置全流程追踪，支持预警事件多维度检索、站内信与邮件双渠道触达，构建预警管控全闭环；按周期统计排口超标及监测站水质指标，以图表可视化呈现预警频次分布和核心指标变化趋势，为科学决策提供精准数据支撑；支持排口唯一数字化建档，实现基础信息维护、专属二维码生成及数据批量导入，确保台账与现场排口精准匹配、全维度可查可管；对监测站及物联网监测设备实施统一台账管理，规范档案标准化录入，从源头保障水质监测数据真实准确；可集中管控监控设备台账，实时查看摄像头运行状态与物理位置，支持视频节点档案批量导入，为远程取证、非现场监管提供可视化技术支撑，全面提升管控效能。

- （2）排口综合展示系统模块

- 排口综合展示系统以“一张图” 可视化管控为核心，整合排口、水环境、视频监控、管控任务四大管理模块，打造一体化地图管理体系，实现监管要素全域可视、管理流程地图化落地，助力管理方达成一图统览、一图指挥的精准管控目标，提升非现场监管与闭环处置效率。基于不同的数据特点，设计合适的可视化界面呈现。其中，排口基础管理将静态台账升级为动态地图，叠加全量排口并按正常/预警/离线状态动态着色，同步以报表呈现水质站五参等监测指标，支持报表与地图双向钻取至详情，一图统览排口分布及运行状态；水环境管理以可视化报表展示各监测站 COD、氨氮、悬浮物、PH 等核心指标，支持全部点位、仅监测站、仅排口三种地图视图切换，可快速锁定超标及风险区域，为水质溯源和区域治理提供靶向坐标；视频监控管理在地图上聚合展示全域视频点位及摄像头基础信息，支持多路视频同步调阅、全屏查看，减少现场出勤，提升非现场执法效率；管控任务模块支持基于异常预警创建并下派含关键信息的核实任务，可实时查看处置进度及结果，以地图展示任务分布、关联站点告警详情，按进度统计任务数量，实现任务管理全程可视、可量化、可考核。

- （3）排口移动应用子模块

- 排口移动应用系统以移动端为载体打造掌上监管平台，将监管视角延伸至指尖，构建“口袋里的指挥中心”。系统整合环境掌上地图、监控视频展示、监测数据展示、排口二维码管理、移动任务协同五大功能模块，为现场巡查、执法核验、任务处置提供全流程移动化支撑，推动监管工作实现高效化、现场化、闭环化开展。系统支持移动端加载地图，展示全量监测与排口点位并按状态颜色区分，点击点位弹窗可查看基础信息与实时监测数据，实现点位动态随时随地掌握；可在地图上查看所有视频监控节点档案，包含监控 ID、位置坐标等核心信息；能实时刷新展示单排口水质达标情况、流量变化，以及单水质监测点五项核心指标与达标状态，辅助现场人员快速研判采样、留证或应急启动需求；支持扫码直跳排口档案页，授权用户可一键查看排口基础信息、责任人、相关告警等内容，提升现场信息调取效率；还可接收并认领巡检任务，完成照片上传、结果反馈，亦可填写处置表单、拍照后一键上传，系统将自动归档并关闭工单，确保问题现场解决、数据当场回传、工单当日闭环。

- （4）水质变化AI分析功能子模块

- 水质变化AI分析子模块内容须包括七个方面，一是季节项分析库需能采集长周期内站点、指标、年月、季节项数值、周期类型（月/季）等按季节变化的监测数据；二是残差项分析库需能采集长周期内站点、指标、采样时间、残差值、是否异常等组成的河道水质变化残差数据；三是长期量化分析需对每个站点COD等监测指标分解，提取趋势项、季节项、残差项且量化差异；四是时空热点聚类呈现需以地图形式对“显著差异时段”同时出现的站点做聚类，输出空间热点区块及中心坐标；五是指标对比一张图需在一张图呈现所有站点地图空间分布，用时间轴展示水质演变；六是趋势异常预警需以地图形式识别水质突变点，定位到小时以辅助事件回溯，且能抓取上月数据；七是分析报告输出需支持按季度与站点范围，系统可导出内嵌图表、显著差异表等指标的PDF报告。

- 结合业务与功能核心需求，平台软件需满足多维度性能及数据管理要求，同时充分考虑后续项目扩展及多部门数据对接需求，具体如下：支持不少于100名用户同时并发，保障系统容量及吞吐量达标；平台数据访问可靠性≥99%，确保数据访问稳定可控；数据查询页面响应时间≤2s，提升用户操作交互效率；搭建完善的数据备份机制，保障数据安全不丢失，同步提供数据离线下载功能，满足离线使用场景需求；优化数据写入性能，数据写入列表耗时≤30秒，且支持≥10万条/天数据并发写入，适配高体量数据写入业务场景。

- （5）平台系统集成升级及运维保障部分

- 1）本项目软件平台需要接入溧阳市城市运行“一网统管”平台，乙方应承诺提供的水环境监测控制系统平台与溧阳市城市运行“一网统管”平台实现无缝对接。（承诺书附后）。

- 2）本项目监测管理运维期为3年。在运维期内，乙方应按照《运维服务绩效考核实施细则》内相关内容进行本项目的运维工作。考核细则详见附件。

五、验收标准

- 1.验收依据

- 招标文件、合同、甲方和乙方共同确定的相关技术文件、国家相关规范。

- 2.验收组织

- 验收主体：甲方

- 验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收的具体工作。（对于甲方和实际使用人分离的采购项目，甲方应当邀请实际使用人参与验收。）

- 3.验收要求

- （1）硬件设备安装调试验收方式

- 乙方须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

- 乙方提供的标的物在到达现场后，乙方应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

- 乙方对所有设备都应进行严格的检验和试验，要求提供与设备相符的中文技术纸质资料（进口设备还需提供英文资料），例如：操作手册、使用说明、图纸、维修指南、服务手册、安装手册或说明等，上述一套完整的资料应一式两份，其中一套必须为厂家原配资料，如另有上述的电子文本资料、安装光盘（含注册文件）等，也要求提供。

- 乙方应派遣专业技术人员对所提供货物进行现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务。

- 验收合格条件如下：

- 1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 2）所有设备的技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3）在系统试运行期间所出现的问题全部得到解决，并运行正常。

- 4）在规定时间内完成交货及验收，并经甲方确认。

- 5）所有设备在安装调试并进行不低于20天试运行试验，试运行期内设备各项符合要求后，才作为最终验收。

- 6）符合国家相关规范和标准。

- （2）软件系统验收方式

- 本项目规定的软件系统开发主体工作完成后，乙方应向甲方提交书面上线申请，甲方在收到申请后7天内，通知乙方进行软件系统上线部署。

- 乙方在软件系统上线部署完成后，可向甲方申请软件系统初步验收工作。甲方在接到乙方的初步验收申请后，组织对项目功能及性能指标、系统运行情况、合同内容进行验收。

- 软件平台应满足清单各项内容，技术要求及功能要求。

- 初步验收不合格，乙方应对甲方提出的问题及建议进行整改，完成后重新向甲方提出初步验收申请。

- 软件系统初验合格后进入20天的试运行期限。如果在试运行期间发现因乙方原因造成的软件功能与性能与本合同约定不符，乙方有责任对其进行修改和更正直到达到约定的要求。除非由于乙方原因引起的软件系统的质量和性能问题造成整个系统瘫痪，并且不能在试运行期1天内恢复的，试运行期限应连续计算。

- （3）整体验收

- 在试运行期届满后7天内，乙方应向甲方提出正式验收申请，甲方同意后，按照甲方验收的权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。

- 最终验收资料应当齐全、正确、真实、规范，并形成验收资料清单。

- 验收流程符合规范，手续齐全，通过验收小组全面验收合格。

- 本项目所采购的硬件设备、软件系统必须符合本项目技术参数要求及功能要求，因乙方原因未能达到技术参数指标时，由乙方负责整改直至达到验收要求。

- 验收提交的材料包括但不限于如下内容：

- 1）验收报告

- 2）合同资料

- 3）变更资料（如有）

- 4）定制开发系统相关资料：需求说明书、数据库设计规范、测试报告、用户使用手册、用户培训计划等。

六、保修条款、售后服务

1. 乙方所供设备硬件质保期为36个月，自安装、调试结束并经验收合格之日起计算。乙方在承诺的保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。如维修响应不能达到甲方要求，甲方有权自行进行维修处理，凭票从合同价款中扣除相关费用，并追究相关违约责任。

2.质保（维保）期内，乙方应按以下方式提供免费服务：

现场服务：当系统提供的业务中断、业务问题或功能提升复杂等级高且远程登录无法解决问题时，乙方须按照招标文件的规定派遣工程师赴现场解决问题，确保甲方平台及系统在规定时限内恢复正常运行。

远程登录：当系统提供的业务中断、业务问题或功能提升复杂等级高时，需要提供远端登录支持。

- 3.乙方应配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。甲方在向乙方发出维修通知后，乙方应在2小时内响应、4小时内维修人员到达现场处理，并于到达现场后3日内解决设备及软件平台故障。项目竣工验收合格后，提供运维保障服务，详见运维服务绩效考核实施细则内容。

- 4.系统正常运行后，由于乙方对系统软件进行版本升级，乙方应向甲方提供免费升级服务。

5.提供完整免费的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

6.在保修期外，乙方以最优惠的价格提供更换、维修服务。

七、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.在未验收前，乙方自行负责保管好其货物，直至验收合格，期间的丢失、被盗、损坏及与其它纠纷等事项由乙方负责，乙方出现的事故与甲方无关。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交付，甲方有权终止合同，或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额的3‰从待付合同价款中扣除违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照相关法律规定及本合同第九条处理。

2.乙方所供设备品牌必须符合甲方要求，如货物在送达甲方现场后，被检查出存在假冒伪劣、贴牌等情况，甲方有权拒绝接收，并按该货物的投标价格的双倍对乙方的违约行为实施罚款，罚款将从待付合同价款中扣除，乙方必须按甲方要求整改供货，且甲方有根据乙方的整改情况采取进一步处罚的权力。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向溧阳市人民法院通过法律诉讼解决。

十一、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2.本合同一式   份，甲方持有   份，乙方持有   份。

附件一：乙方报价清单

附件二：运维服务绩效考核实施细则。

| # 单位名称（公章）： | # 单位名称（公章）： |
| --- | --- |
| # 法定代表人或 # 委托代理人： | # 法定代表人或 # 委托代理人： |
| # 电话（传真）： | # 电话（传真）： |
| # 开户银行： | # 开户银行： |
| # 账号： | # 账号： |
| # 日期： 年 月 日 | # 日期： 年 月 日 |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

___________ 及 __________就“________________（项目名称）”____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，___________参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

- ___________为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合体协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。否则作无效标处理。

### 联合体授权书格式自拟（如有）

二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项竞争性谈判活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：                   通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月     日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为法定代表人参加公开招标的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项公开招标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年月日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为法定代表人参加公开招标的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标合价 （元） | 品牌商标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）排口立标建档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排污口标识牌 |  |  |  |  | 套 | 78 |  |  |  |
| （二）排口水质流量自动监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岸基水文水质监测站 | 多功能水质自动监测柜 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 2 |  | 低功耗多参数水质在线分析模块 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 3 |  | 全光谱水质监测模块 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 4 |  | 数字量PH水质监测模块 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 5 |  | 数字量电导率水质监测模块 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 6 |  | 数字量浊度水质监测模块 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 7 |  | 数字量溶解氧水质监测模块 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 8 |  | 模块化流通池 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 9 |  | 自动清洗模块 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 10 |  | 采水单元模组 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 11 |  | 配水单元模组 |  |  |  | 套 | 64 |  |  |  |
| 12 | 排水管网内部水质流量监测站 | 微型水质自动监测柜 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 13 |  | 低功耗多参数水质在线分析模块 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 14 |  | 数字量COD水质监测模块 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 15 |  | 数字量PH水质监测模块 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 16 |  | 数字量氨氮水质监测模块 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 17 |  | 数字量悬浮物水质监测模块 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 18 |  | 雷达流速流量监测模块 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 19 |  | 模块化流通池 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 20 |  | 自动清洗模块 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 21 |  | 采水单元模组 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 22 |  | 配水单元模组 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 23 | 供电单元模组 | 供配电单元模组 |  |  |  | 套 | 84 |  |  |  |
| （三）排污口周边AI视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI高清网络球型摄像机 |  |  |  |  | 台 | 41 |  |  |  |
| 2 | 微型存储服务器 |  |  |  |  | 台 | 41 |  |  |  |
| 3 | 视频监控图像AI分析模块 |  |  |  |  | 台 | 41 |  |  |  |
| 4 | 专用硬盘 |  |  |  |  | 块 | 41 |  |  |  |
| 5 | 工业级交换机 |  |  |  |  | 台 | 41 |  |  |  |
| 6 | 视频分析服务器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| （四）运营商专线租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运营商专线租赁 |  |  |  |  | 条 | 41 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 张 | 84 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| （五）终端安全及管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据服务器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 操作系统 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 数据库软件系统 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 路由器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火墙 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 日志审计系统 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 堡垒机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 数据交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | WEB应用防火墙 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 数据库审计系统 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 入侵检测系统 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 不间断电源系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 系统工作站 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 操作系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| （六）入河排污口动态管理系统平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水环境监测控制系统平台 | 综合管理系统 | 综合预警 | 预警列表 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预警通知 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预警详情 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 综合分析 | 排口指标分析 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测站指标分析 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预警频次统计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变化趋势分析 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 排口台账管理 | 排口基础信息维护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二维码生成 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排口清单导入 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 水质监测综合管理 | 监测站台账 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 物联设备台账 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 排口视频综合管理 | 视频设备台账 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 排口综合展示系统 | 排口基础管理一张图 | 排口全景分布 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 水环境管理一张图 | 站口全景分布 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 视频监控管理一张图 | 视频监控分布 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 管控任务一张图 | 任务创建与下发 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 任务查看 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 任务一览 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 排口移动应用 | 环境掌上地图 | 环境掌上地图 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 视频监控展示 | 视频监控分布 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 监测数据展示 | 排口监测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水质监测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 排口二维码管理 | 扫码查看 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 移动任务协同 | 任务推送与认领 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 结果回传 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水质变化AI分析功能 | 季节项分析库 | - |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 残差项分析库 | - |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 长期量化分析 | - |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 时空热点聚类图 | - |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标对比一张图 | - |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 趋势异常预警 | - |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 分析报告输出 | - |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （七）平台系统集成升级及运维保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统平台对接 | 城运中心对接 | 单点登录（SSO） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 大屏嵌入式页面 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 指标数据API |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 融合通信对接 | 视频流统一调阅 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 视频截图回存 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 物联监测云平台对接 | 轮询取数任务 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 断点续传 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | 设备信息同步 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 数据接口协议开发 | 接口封装 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | 集成共享接口 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 设备采购及安装投标小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、运维保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统运维 | 应用系统 | - |  |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 监测管理 | - |  |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 运维投标小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上价格均为含税价格。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

- 5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）设备到货安装调试方案；

2）软件平台技术方案；

3）运维及售后服务方案；

4）系统演示；

5）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### 6.用斜线划除的地方无需填写。

### 13   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料