招 标 文 件

项目名称：2026年徐圩新区道路信号灯及监控

升级改造项目（非专门面向中小企业）
项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2026-0008
采购人：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局 

代理机构：江苏洋井技术咨询有限公司 

2026年04月

  目  录

2第一章  投标邀请


5第二章  投标人须知


15第三章  合同文本


33第四章 采购需求


49第五章  评标方法与评标标准


55第六章  投标文件格式




第一章  投标邀请
受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局的委托，江苏洋井技术咨询有限公司就2026年徐圩新区道路信号灯及监控升级改造项目（非专门面向中小企业）(〔JSZC-320700-YJZX-G2026-0008〕)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
2026年徐圩新区道路信号灯及监控升级改造项目（非专门面向中小企业）
招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2026-0008
2.项目名称：2026年徐圩新区道路信号灯及监控升级改造项目（非专门面向中小企业）
3.预算金额：1300万元。
4.最高限价：1300万元，报价超过最高限价的将作为无效标处理。
5.采购需求：对新区信号灯及监控设备实施升级改造，进一步实现路口全覆盖智能管控，提升通行效率与道路安全，系统需同徐圩新区现有设备相适配，并无缝接入连云港交管支队现有交通信号控制系统，实现联网联控。详细内容见本采购文件第四章采购需求，请仔细研究。

6.交付使用时间：合同签订后180日历天内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（提供2024或2025年度的，成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件（如有，请按要求提供）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求

供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具备安全生产条件，取得安全生产许可证(有效期内)；提供证书原件扫描件。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

3.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间： 2026 年 5 月 18 日 9 点 00 分（北京时间）。

2.开标时间：提交投标文件截止时间
3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中带★部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效标处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表，联系人：朱工 0513-59001215）。
5.请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息
名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局
地    址：连云港徐圩新区管委会（建设局）

联 系 人：侍工
联系电话：0518-82256370 
2.单位名称：江苏洋井技术咨询有限公司
单位地址：连云港市连云区徐圩新区街道云河路与灯塔路交汇处江苏洋井技术咨询有限公司

联 系 人：朱工
联系电话：0518-82106687 
3.项目联系方式
项目联系人：朱工  
电      话：0518-82106687
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

2.3银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.4符合上述条件的供应商应承担参与采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，技术洋井技术咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费按按照苏招协【2022】002号文规定的标准下浮50%计取，中标人领取中标通知书时须缴纳。供应商需将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理单位联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

7.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人及代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.8异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%；
（4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中带★条款为实质性要求）
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14投标人使用进口产品参与投标的。
26.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款 

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理。
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述  28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及招标单位只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

代理机构质疑接收地点及联系电话详见第一章采购公告。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

财政部政府采购货物买卖合同
项目名称：2026年徐圩新区道路信号灯及监控升级改造项目
合同编号：                             
甲  方：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局
乙  方：                             
签订时间： 2026年   月    日

签订地点：连云港市徐圩新区建设局
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）： 国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局 

乙方（全称）：                       
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：  2026年徐圩新区道路信号灯及监控升级改造项目
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 详见后附采购清单  
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：               /                             
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                             /                              
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 þ否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      þ不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （注：详见后附合同价格单）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：设备全部到场并初验合格后，支付合同价款的20%，完成安装调试并验收合格后，付款至已完合同价款的40%，验收合格一年后付款至已完合同价款的70%，验收合格二年后支付剩余合同款。支付款项时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。

合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：  连云港市徐圩新区  
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
 收取履约保证金形式：              /              
 收取履约保证金金额：              /              
 履约担保期限：                   /               
（4）分期履行要求：               /               
（5）风险处置措施和替代方案：          /         
合同验收
验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：þ是，抽查比例： 10%  ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）þ否
验收组织的其他事项：                
履约验收时间：①初步验收：设备到场后3天内；②竣工验收：安装调试完成并实现各项系统接入后，乙方提出验收申请之日起7日内，甲方组织验收。
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       þ分期/分项验收：设备到场后及设备安装调试完成后分期验收  
（4）履约验收程序：到货开箱检验→安装调试→技术参数核验→资料审查→出具验收报告→问题整改与归档

（5）履约验收的内容： 乙方提供的所有设备及服务  
（6）履约验收标准：合格，并按采购需求接入甲方要求的交通信号控制系统，实现联网联控。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方有权解除合同，无需支付服用。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸（如有）
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自   合同签订日期  生效。
合同份数
本合同一式  陆  份，甲方执  肆  份，乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：  2026  年      月      日
合同订立地点： 连云港市徐圩新区建设局 

附件1：采购需求
附件2：合同价格单 

	甲方：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局
	乙方：

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


附件1：采购需求
附件2：合同价格单 

第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	/

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。

2.乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。

3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价20%违约金。

4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。

5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的20 %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	/

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	承包人需购买安装工程一切险，以及不低于50万元的团体意外险。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	质保期：     年（自交货并验收合格之日起计），严格按照招标文件及投标服务承诺书向甲方提供免费技术保障与技术支持。（若产品自身质保期超过承诺质保期，以产品自身质保期为准）

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	投标人应承诺在至少2年售后服务期内提供原厂商优质的售后服务，承诺设备出现故障时，在2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，如确实需要，技术人员保证4小时内到达现场解决问题。对于24小时解决不了的问题，提供备件服务，直至故障设备修复。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	设备全部到场并初验合格后，支付合同价款的20%，完成安装调试并验收合格后，付款至已完合同价款的40%，验收合格一年后付款至已完合同价款的70%，验收合格二年后支付剩余合同款。支付款项时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	技术培训，中标人应提供技术培训计划，免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训，免费为招标方使用人员进行培训。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对用户的系统操作员和系统维护人员就有关系统的维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练独立操作。提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	因乙方原因，乙方不能按时提供货物及服务的，从约定的交货之日起算，按人民币1000元/日的标准向甲方支付违约金，逾期交货达十日，甲方有权解除合同并有权要求乙方承担合同总金额的30%的违约金，甲方有权从合同款中扣除。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1、乙方不能按甲方要求履行合同的，如出现提供货物不符合采购需求要求、或者未能按要求接入各交通控制系统、未能按甲方要求实施各项工作等情况，乙方向甲方承担合同总金额的30%的违约金并赔偿由此给甲方带来的所有损失，甲方有权自合同款总直接扣除违约金及损失，金额不足以抵扣的，乙方须在收到甲方书面通知后10个工作日内以现金或转账方式补足差额。
2、产品质量不符合合同约定，甲方视情况有权选择要求乙方退货、更换或解除合同，并要求乙方承担不能供货或逾期供货的违约责任。
3、质保期内乙方未按本合同约定履行义务，甲方有权单方解除本合同，并有权将未付的余款作为违约金予以扣除。
4、因乙方原因导致采购方被诉讼的，乙方应当承担采购方因为诉讼产生的所有费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，并每次按照合同价款的10%支付违约金。
5、质保期后，在使用寿命期限内发现质量问题的乙方应承担责任。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为   /   ；
（2）向  连云港市连云区  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商加以解决，如有必要可签订补充协议。


第四章 采购需求

一、说明：

1.本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

2.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

本项目需求中带★部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

3.本项目核心产品为：900万电警抓拍单元。

★4.本项目不接受进口产品，若供应商使用进口产品，则投标作无效投标处理。

	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	商务要求
★1.供货期要求：合同签订后180日内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。

★2.最高限价：1300万元，报价超过最高限价的将作为无效标处理。

★3.本项目不接受进口产品，若供应商使用进口产品，则投标作无效投标处理。
★4.交货地点：由采购方指定交货地点。
★5.付款方式：设备全部到场并初验合格后，支付合同价款的20%，完成安装调试并验收合格后，付款至已完合同价款的40%，验收合格一年后付款至已完合同价款的70%，验收合格二年后支付剩余合同款。支付款项时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。

★6.质保期：提供至少二年免费质保期，开始时间自项目验收合格之日起计。

★7.质保期内所有设备免费上门维修服务、并提供安装调试；免费提供系统软件升级，定期回访以及维修。

	技术要求
★1.系统产生的所有数据归采购方所有，系统产权服务期满后免费移交采购人。

★2.为保证售后服务的及时性、设备工作的稳定性以及抓拍数据的清晰度，中标人质保期内每季度提供一次设备巡检及除尘服务。项目质保期后服务要求，中标人和产品原厂商应承诺在产品免费升级维护期满后，以最优惠的价格提供优质的升级维护服务。
★3.投标人应承诺在至少2年售后服务期内提供原厂商优质的售后服务，承诺设备出现故障时，在2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，如确实需要，技术人员保证4小时内到达现场解决问题。对于24小时解决不了的问题，提供备件服务，直至故障设备修复。

★4.信号机主控板须与徐圩新区现有信号机适配，并无缝接入连云港交管支队现有交通信号控制系统，实现联网联控。（投标人提供承诺函）
★5.新建信号机须无缝接入连云港交管支队现有交通信号控制系统，实现联网联控；（投标人提供承诺函）

电子警察监控系统

★6.新建电子警察设备可无缝接入连云港交管支队现有视频管理平台、公安交通集成指挥平台，实现非现场抓拍功能；（投标人提供承诺函）

★7.新建电子警察设备按规范标准要求申请违法抓拍备案服务。（投标人提供承诺函）

大货车闯红灯抓拍系统

★8.新建电子警察设备可无缝接入连云港交管支队现有视频管理平台、公安交通集成指挥平台，实现非现场抓拍功能；（投标人提供承诺函）

★9.新建电子警察设备按规范标准要求申请违法抓拍备案服务。（投标人提供承诺函）


二、项目概况

徐圩新区目前共有145处路口，其信号灯及道路监控设施设备大多于2020年以前安装。经系统排查发现，新区范围内多数设备存在老化严重、监控图像模糊、管线破损等显著问题，设备故障率持续处于高位。这些设备已超出正常使用年限，老化问题严重，无法进行违法抓拍取证。依据现行电子警察备案规范，此类设备已无法满足交警部门的违法取证工作要求，需开展系统性升级改造，现计划对新区37处路口的电子警察、10处路口的大货车闯红灯抓拍系统进行升级，新建58处路口的信号控制系统，加装25处交通流量检测设备，增设2处共计4块诱导信息屏，并建设可存储3个月数据、存储量达1P的云存储系统。 

货物清单（标的）技术参数及功能指标

       货物清单
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、交通信号控制升级

	1
	信号机主控制板
	1、具有1路手动控制接口，用于连接信号机侧面手动控制单元；
2、1路黄闪控制信号接口，用于连接黄闪控制器并输出信号机正常工作信号，当信号机运行故障时，该信号消失，黄闪控制器将启动；
3、≥4路RS232接口，用于连接系统控制台，无线遥控设备，车辆检测设备等；
4、1路倒计时通讯485接口，用于输出倒计时控制信号；
5、1路网路接口，用于上位机通讯或现场笔记本配置信号机；
6、具有系统工作状态指示灯、网络状态指示灯、信号机IP复位按钮。
	45
	块

	2
	信号机（含基础）
	1、信号灯输出：不低于48路，可扩展至72路，联网控制，含液晶触摸屏；
2、车辆检测输入：可连接不少于24个车辆检测器，可扩展至48个，支持视频、微波、地磁等车辆检测器；
3、标准EIA电平RS232接口：≥3个，波特率：1200bps—115200bps；
4、RS485电平信号接口：≥1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足；GA/T508-2014；可支持不少于8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯式和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时；
5、网络接口：≥1个，10M/100M自适应；
6、GPS接口：≥1个，可接收GPS授时（选配件），须支持北斗系统；
7、行人请求接口：≥4个，最大可扩展至8个；
8、外壳防护等级：不低于IP54；
9、电压：单相AC220V±20% 50Hz±2Hz；
10、无负载功耗：≤20W；
11、绝缘强度：AC输入端与箱体之间绝缘电阻大于10MΩ；
12、工作温度：-40℃--+70℃；
13、符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）国家强制标准的相应要求，且耐温等级为A级；
14、信号机与信号灯组之间可通过无线自组网方式进行通信，实现对信号灯组的故障检测；
15、信号机可通过读取特定路口（如平交道口）检测器状态获取车辆（如火车）信息，自动调整道口公路方向的信号灯，以实现火车的优先通行；同时可对道口下游路口进行引流控制，对上游车辆进行相位禁入控制，并对禁入相位进行绿灯补偿；
16、信号机内置车辆号牌名单，可通过上位机软件进行名单授权管理，通过接收外接摄像机车牌识别结果实现VIP车辆的控制或公交优先的控制；
17、信号机可通过专用网络与上位机软件建立连接，信号机可订阅上位机软件发布的检测器数据进行响应，也可发布信号机的状态数据到上位机软件；
18、在感应无电缆协调控制方式下，接入的出口检测器一直被触发时，可自动减少相应相位的绿灯时间，直至变为红灯状态，当检测器的触发信号消失时，恢复绿灯状态；
19、可通过手动装置选择相应的相位编号，转换至手动指定相位；
20、信号机可通过接入路侧设备及车载设备，实现路口信号灯状态和倒计时信息无线传输至车载设备进行图形化显示；信号机也可将路口信号灯状态和倒计时信息传输至用户手机进行图形化显示；
21、在保证协调方向绿波效果前提下，非协调方向能够根据车辆情况调整绿灯时间，降低支路绿灯损失，增大主路绿波效果；
22、信号机内置手持遥控器黑白名单，名单内容包括：遥控器编号、手动控制功能等；可通过上位机软件进行遥控器名单及权限管理，只有白名单中的遥控器才能进行控制操作；
23、可根据接入的车辆检测器的触发状态生成配时方案，自动调整信号灯的相位绿灯时间，并实现无电缆协调控制。
	13 
	台

	3
	信号控制系统区域机终端
	1、机型：2U机架式；
2、CPU：2.5GHz_16C*2；
3、内存：32G DDR4*8；
4、系统盘：960G SSD*2；
5、数据盘：4T 7.2K SATA*2；
6、RAID卡：高性能RAID卡*1；
7、网卡：千兆网口*2；万兆网口（含多模模块）*2；
8、导轨：标准导轨；
9、电源：800W电源模块CRF*2；
10、服务：原厂三年质保，硬盘不返还，含信号控制系统软件及调试。
	2 
	台

	二、交通感知设备

	1
	雷视一体机
	1、速度检测区间：0-250km/h；
2、检测精度：车流量精度：≥95%,占有率精度：≥95%,距离检测精确度：＜±0.25米,速度检测准确度：＜±1km/h；
3、采样周期：1～3600秒范围，可由用户自行设定；
4、接口：具有百兆/千兆自适应网口、RS485接口；
5、电源输入：DC12V~24V；
6、内置双摄像头，可实时完成视频内目标识别，并输出道路视频及叠加在视频上的检测结果；
7、处理器指标：主频：不低于4核，1.4GHz；内存：不低于4GBDDR3；
存储：不低于16GBFLASH；配套相应的操作系统。
8、可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雪、雾、霾、大风、冰冻、冰雹、沙尘等恶劣天气。
9、雷达视频一体检测器采用前向检测方式，支持正装和侧装，可方便地利用既有杆件：信号灯、电子警察等杆件；
10、可通过网络可方便的远程调试、升级；可定制触发报警：以位置、车速、和车型为触发条件，由用户自行设定；
11、外壳应不低于到IP66防护标准 ；
12、能区分相对设备安装位置的来向和去向车辆；能实时显示车辆的坐标位置（X\Y轴坐标，以雷达安装位置为原点）、车道和速度；
13、▲雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	100 
	个

	2
	集成式抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等，并加印“建设单位、施工单位、监管单位及建设时间”等字样。
	100
	个

	3
	电源线1
	RVV3*2.5mm2。
	14000
	米

	4
	电源线2
	RVV2*1.5mm2。
	2000
	米

	5
	网线
	室外屏蔽超五类。
	2000
	米

	6
	光纤收发器
	1、1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
2、低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
3、内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
4、工作温度：-10℃～+55℃，湿度 5%～90%（无凝露）。
	100
	对

	7
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线。
	200
	根

	8
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒。
	100
	个

	9
	网络跳线
	千兆六类。
	200
	根

	10
	光缆
	室外4芯单模光缆。
	14000
	米

	11
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为110mm。
	1600
	米

	12
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复。
	5000
	米

	13
	设备安装调试
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	30
	项

	14
	网络租赁
	2年网络租赁，带宽要求：≥100Mbps，满足电子警察高清图片、视频实时回传要求，网络稳定、无卡顿、无丢包。
	6 
	处

	三、交通诱导发布设备

	1
	LED绿波提示屏
	1、外形尺寸：长1.32m*高0.72m，显示尺寸：长1.28m*高0.64m；整屏分辨率：128*64，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；
2、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3、LED亮度：LED在额定电流时的法向发光强度：红灯≥2500mcd/㎡，绿灯≥4500mcd/㎡，黄色≥5000mcd/㎡；                                                                                                                          4、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性；                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5、防护性能：防尘防水等级不低于IP56；                                                                                                                                                                                                                                                                       6、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定；

7、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能；                                                                                            
8、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热；
9、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，全年无休，满足室外候耐候性。        
	4 
	套

	四、电子警察监控系统
	

	1
	900万电警抓拍单元
	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；
2、像素：≥900万，图像传感器：采用1英寸CMOS；
3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；
4、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准；
5、支持车牌识别功能，白天和晚上识别准确率均≥99%；
6、支持帧率1~25fps可调；
7、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；
8、支持闯红灯、超速、黄牌占道、压白线、压黄线、逆行、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违法抓拍功能；
9、支持识别≥420种车标，车标识别率白天≥99%，晚上≥99%；
10、支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别结果可通过OSD叠加至抓拍图片中；
11、闯禁行记录功能：支持闯禁行记录，可对5种普通车型（大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车）及9种特种车型（危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车）进行检测、抓拍、识别及图片存储，抓拍车型可配置；
12、外壳防护等级不低于IP66。
	135 
	台

	2
	红灯信号检测器
	1、指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，不少于16个输入状态指示灯；
2、参数配置：支持（不少于16路相机参数和通道参数）；
3、状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）；
4、检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）；
5、输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）；
6、校时功能：支持，NTP校时/同步PC；
7、网络状态监测：支持；
8、日志记录：支持记录≥1700条日志；
9、升级功能：支持（网络升级）；
10、信号输入：≥16路，AC220V红/绿灯信号；
11、RS-485接口：≥1个（调试串口）；
12、网络接口：1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；
13、硬件复位：支持。
	36
	台

	3
	补光灯
	1、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》；
2、采用16颗暖光灯珠；
3、支持通过相机脉宽调节补光灯亮度；
4、防护等级：≥IP65。
	331
	个

	4
	集成式抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等；并加印“建设单位、施工单位、监管单位及建设时间”等字样。
	116
	个

	5
	10m电警杆件（含基础）
	1、总高度：8m；
2、横臂长度：10m；
3、立柱：规格 300/250×8mm（上下变径圆管或方管，按你实际），壁厚不小于 8mm；
4、挑臂：壁厚不小于5mm；
5、法兰盘：外径φ550mm，内径/止口φ450mm，设置6个φ36mm腰形孔，法兰厚度16mm；
6、基础：1800mm×1800mm×1800mm（长×宽×深）；
7、结构：采用C30混凝土浇筑，基础内配置钢筋网片，钢筋直径≥16mm，钢筋间距200mm；配套专用地笼，地脚螺栓采用 M27，配置双螺母紧固；
8、材质要求：立杆、横臂、法兰、连接件等主体钢结构采用Q235B优质碳素结构钢；整体热浸镀锌防腐，镀锌层厚度满足规范使用要求。
	1
	套

	6
	13m电警杆件
（含基础）
	1、总高度：h=8m；
2、横臂长度：h=13m；
3、立柱：340-280*8mm；
4、挑臂：5+4mm；
5、法兰盘：外径φ550，内径/止口φ450:8*φ36腰孔，法兰厚度20mm；
6、基础规格：长1800mm*宽1800mm*深1800mm；
7、结构：C30混凝土,四周布置钢筋网片钢筋直径16mm，钢筋间距200mm；配套地笼，螺栓直径M27,双螺帽；
8、材质要求：立杆、横臂、法兰、连接件等主体钢结构采用Q235B优质碳素结构钢；整体热浸镀锌防腐，镀锌层厚度满足规范使用要求。
	3 
	套

	7
	杆件移位
	1、原杆件立柱高8米，横臂9米，将杆件拆除、并迁移至新建基础，含接线、机械等。
2、基础:长1800mm*宽1800mm*深1800mm；
3、结构：C30混凝土,四周布置钢筋网片钢筋直径16mm，钢筋间距200mm；配套地笼，螺栓直径M27,双螺帽。
	36
	根

	8
	工业交换机
	1、交换容量：≥256Gbps；
2、包转发率：≥30Mpps；
3、安装方式：导轨式安装；
4、电源接口：凤凰端子；
5、防护等级：IP40、IK06；
6、业务端口：具备≥8个10/100/1000BASE-T电口；
7、供电方式：支持双电源（需另配适配器及电源线）；
8、散热方式：无风扇，自然散热；
9、工作湿度：5%～95%（无凝结）；
10、工作温度：-30℃～75℃。
	135
	台

	9
	违法抓拍标牌
	500mm*700mm，厚度3mm,材质：铝板，含安装服务。
	135
	套

	10
	防雷接地
	杆件防雷处理:使用2500mm接地极布置于杆件基础下方接地极上口与扁铁焊接至地笼，四周回填降阻剂，如电阻大于10欧姆增加接地极数量至低于10欧姆。
	116
	套

	11
	网线
	室外屏蔽超五类。
	3500
	米

	12
	电源线1
	RVV3*2.5mm2。
	18000
	米

	13
	电源线2
	RVV2*1.5mm2。
	3000
	米

	14
	光缆
	室外4芯单模光缆。
	18000
	米

	15
	光纤收发器
	1、1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
2、低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
3、内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
4、工作温度：-20℃～+60℃，湿度5%～90%RH（无凝露）。
	135
	对

	16
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线。
	560
	根

	17
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒。
	276
	个

	18
	网络跳线
	千兆六类。
	300
	根

	19
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“交警监控”字。
	300
	座

	20
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm。
	5000
	米

	21
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复。
	7000
	米

	22
	安装调试费
	1、包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	36
	处

	23
	网络租赁
	2年网络租赁，带宽要求：≥100Mbps，满足电子警察高清图片、视频实时回传要求，网络稳定、无卡顿、无丢包。
	36
	处

	五、大货车闯红灯抓拍系统
	

	1
	超高像素电警抓拍单元（含镜头）
	1、传感器类型：1.1 英寸 GS-CMOS；
2、图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
3、视频压缩标准：支持 H.264、H.265、MJPEG 视频压缩编码标准；
4、视频分辨率：≥4112 (H) × 3072 (V)；
5、压缩输出码率：支持 32 Kbps~16 Mbps 可调，支持码率自适应控制；
6、帧率：默认 25fps，支持按需配置；
7、多码流：支持主码流、子码流、第三码流三码流同步输出；
8、主码流：默认分辨率≥4112×3072，支持自定义分辨率配置；
9、抓拍图片格式：采用 JPEG 格式；
10、抓拍图片分辨率：不低于4112 (H) × 3072 (V)，满足高清取证要求；
11、违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为；

12、机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；

13、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

14、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

15、车辆品牌，子品牌识别

16、非机动车：车型识别、特征识别

17、行人：人体识别、特征识别
18、▲违法行为 检测功能 试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 

19、▲闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）

20、★新建电子警察设备可无缝接入连云港交管支队现有视频管理平台、公安交通集成指挥平台，实现非现场抓拍功能；（投标人提供承诺函）
21、★新建电子警察设备按规范标准要求申请违法抓拍备案服务。（投标人提供承诺函）
	36
	台

	2
	900万环保卡口相机
	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等。
2、 设备采用图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决光污染；
3、采用≥900万像素，具备≥1英寸GS-CMOS图像传感器；
4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；
5、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准；
6、支持1~3车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；
7、违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为；

8、机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；

9、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

10、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

11、车辆品牌，子品牌识别

12、非机动车：车型识别、特征识别

13、行人：人体识别、特征识别
14、外壳防护等级应不低于IP66。
15、▲自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）

16、▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）

17、▲外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	36 
	台

	3
	低延时交通补盲相机
	1、传感器类型：≥1/2.7” 逐行扫描 CMOS；
2、低照度：彩色≤0.04Lux@（F2.2，AGC ON）；

3、低照度：黑白≤0.02Lux@（F2.2，AGC ON）；
4、快门范围：1/50s～≤1/37000s；
5、视频压缩标准：支持 H.264、H.265、MJPEG 及以上主流编码格式；
6、压缩输出码率：≥32Kbps～≤16Mbps；
7、抓拍图片格式：支持 JPEG 通用格式；
8、抓拍图片分辨率：不低于 2688×1944；
9、视频分辨率：不低于 2688×1944；
10、视频帧率：≥50fps；
11、图像设置：饱和度、亮度、对比度、白平衡、增益等参数支持软件自定义可调；
12、镜头规格：≥1.16mm 超广角镜头；
13、采用鱼眼超广角镜头，支持 360° 环视拍摄，实现大范围无盲区监控；
14、设备兼容适配大货车闯红灯智能监测配套方案使用。
	36 
	台

	4
	400万监控球机
	1、400 万像素、≥40 倍光学变倍智能全抓拍球机，双光混合补光；
2、支持不少于三种智能资源切换：Smart 事件 (默认)、全抓拍、道路监控；
3、全局抓拍：支持行人、机动车、非机动车分类检测与混行场景识别；可对机动车号牌精准抓拍，支持号牌全要素提取识别；
4、Smart 事件：支持越界侦测、区域入侵侦测、进入 / 离开区域侦测等智能侦测功能，可基于事件触发联动跟踪抓拍；
5、道路监控：支持机动车精准检测、机非人混行识别，可实现车牌识别、车型识别、车身颜色识别、号牌底色识别；
6、图像传感器：≥1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 图像传感器；
7、最低照度：彩色≤0.0005Lux（F1.2，自动增益开启）；黑白≤0.0001Lux（F1.2，自动增益开启）；补光开启支持 0Lux 无光环境成像；
8、焦距：≥6.0~240mm，支持≥40 倍光学变倍；
9、补光灯类型：红外 + 白光双光混合补光10、补光距离：红外照射距离≥200m，白光照射距离≥40m；
10、▲视频分辨率不低于2560×1440；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
11、▲可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
12、▲设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 
13、▲smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	8
	台

	5
	球机支架
	定制，含安装
	8
	个

	6
	路口终端管理单元
	1、通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；
2、触发输入：≥2个报警输入；
3、触发输出：≥2个报警输出；
4、网口数量：≥18；
5、光纤接口数量：≥2；
6、硬盘盘位数量：≥4；
7、工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；
8、通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；
9、专用功能：支持≥12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发；
10、摄像机接入路数：≥12；
11、▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 

12、▲支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 
	10 
	台

	7
	红灯信号检测器
	1、指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，不少于16个输入状态指示灯；
2、参数配置：支持（不少于16路相机参数和通道参数）；
3、状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）；
4、检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）；
5、输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）；
6、校时功能：支持，NTP校时/同步PC；
7、网络状态监测：支持；
8、日志记录：支持记录≥1700条日志；
9、升级功能：支持（网络升级）；
10、信号输入：≥16路，AC220V红/绿灯信号；
11、RS-485接口：≥1个（调试串口）；
12、网络接口：1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；
13、硬件复位：支持；
	10 
	台

	8
	补光灯
	1、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》；
2、采用16颗暖光灯珠；
3、支持通过相机脉宽调节补光灯亮度；
4、防护等级：≥IP65。
	89
	个

	9
	环保补光灯
	1、灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
2、光源：可见光（波长350nm～780nm）；
3、色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；
4、中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；
5、触发方式：开关量；
6、光斑覆盖范围：1车道；
7、补光距离：16m～26m；回电时间：≤70ms；闪光持续时间：180μs～500μs；
8、爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz；
9、灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：1000lm；
10、红外白光切换：支持。
	89
	个

	10
	集成式抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等，并加印“建设单位、施工单位、监管单位及建设时间”等字样。
	52
	个

	11
	杆件移位
	大杆件移位，含配套。
	21
	根

	12
	防雷接地
	杆件防雷处理，接地10Ω以下。
	21
	根

	13
	工业交换机
	1、交换容量：≥256Gbps；
2、包转发率：≥30Mpps；                
3、安装方式：导轨式安装；
4、电源接口：凤凰端子；
5、防护等级：IP40、IK06；
6、业务端口：具备≥8个10/100/1000BASE-T电口；
7、供电方式：支持双电源（需另配适配器及电源线）；
8、散热方式：无风扇，自然散热；
9、工作湿度：5%～95%（无凝结）；
10、工作温度：-30℃～75℃。
	52
	台

	14
	网线
	室外屏蔽超五类。
	2700
	米

	15
	电源线1
	RVV3*2.5mm2。
	5000
	米

	16
	电源线2
	RVV2*1.5mm2。
	2700
	米

	17
	铜芯电缆
	RVV2*10mm2。
	2500
	米

	18
	光缆
	室外4芯单模光缆
	5000
	米

	19
	光纤收发器
	1、1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
2、低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
3、内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
4、工作温度：-20℃～+60℃，湿度5%～90%RH（无凝露）。
	52
	对

	20
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线。
	200
	根

	21
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒。
	100
	个

	22
	网络跳线
	千兆六类。
	52
	根

	23
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“交警监控”字。
	120
	座

	24
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为110mm
	1200
	米

	25
	破路
	破主路。
	1000
	米

	26
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	4000
	米

	27
	违法抓拍标牌
	500mm*700mm，厚度3mm,材质：铝板，含安装服务。
	52
	套

	28
	安装调试费
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试；
	10
	处

	29
	网络租赁
	2年网络租赁，带宽要求：≥100Mbps，满足电子警察高清图片、视频实时回传要求，网络稳定、无卡顿、无丢包。
	10
	处

	六、云存储管理系统

	1
	48盘位高性能存储主机
	处理器：2颗64位多核；
2、系统盘：1×240GB SSD；
3、系统内存：32GB（可扩展至256GB）；
4、存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配；4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB/25TB硬盘 
5、网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口；
6、视频性能：最大支持不低于650路2Mbps；
7、支持视频流、图片流直存；

8、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 
9、采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务； 
10、支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断；
11、支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长； 
12、支持云存储节点间的容量及业务负载均衡； 
13、支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务； 
14、支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖； 
15、支持按资源池批量配置不同的数据存储周期；
16、支持按单通道配置不同的数据存储周期；
17、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 
18、支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能；
19、支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能； 
20、支持图片上传，下载，锁定功能；
21、▲系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 

22、▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别支持不低于44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 
	2
	台

	2
	12T硬盘
	存储容量≥12TB，采用3.5英寸，配备SATA3.0高速接口，硬盘转速≥7200RPM
	96
	片

	3
	云存储管理软件
	1、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能；
2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全；
3、▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。 （提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	1
	套

	4
	存储虚拟化服务
	1、视频云存储必选软件模块；
2、支持标准云部署模式；
3、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；
4、内置容量授权模块。
	1200
	TB


四、售后服务及培训要求

★4.1售后服务：

★1.质保期内，设备及零配件免费送货上门并提供安装调试，定期回访以及维修；

★2.投标人应承诺在至少2年售后服务期内提供原厂商优质的售后服务，承诺设备出现故障时，在2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，如确实需要，技术人员保证4小时内到达现场解决问题。对于24小时解决不了的问题，提供备件服务，直至故障设备修复。
★3.质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供系统软件升级；

★4.质保期：提供至少二年免费质保期，开始时间自项目验收合格之日起计。

★5.为保证售后服务的及时性、设备工作的稳定性以及抓拍数据的清晰度，中标人质保期内每季度提供一次设备巡检及除尘服务。项目质保期后服务要求，中标人和产品原厂商应承诺在产品免费升级维护期满后，以最优惠的价格提供优质的升级维护服务。     

4.2培训

中标供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

五、供货要求

★1.交货期：合同签订后180日内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。

交货方式：现场验收。

★交货地点：由采购方指定交货地点。

六、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：

设备全部到场并初验合格后，支付合同价款的20%，完成安装调试并验收合格后，付款至已完合同价款的40%，验收合格一年后付款至已完合同价款的70%，验收合格二年后支付剩余合同款。支付款项时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。

2、履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

七、知识产权归属和处理方式

★系统产生的所有数据归采购方所有，系统产权服务期满后免费移交采购人。

八、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

九、其他
1、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件，本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

2、安装调试要求

投标单位应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用单位指定机房，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。安装后现场测试，提供测试报告，使用单位验收签字确认。

3、其他

（1）特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

（2）工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

（3）设备安装调试完成后，由中标人向采购人提出验收申请，并制定设备设施验收方案交采购人审核，审核通过后由采购人组织竣工验收。

（4）采购人根据项目实际实施及现场情况情况，如有需要会调整货物需求方案，中标人需根据最终的调整方案进行实施并通过验收。
第五章  评标方法与评标标准
一、评标委员会构成
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
二、评标方法：综合评分法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为为排名第一的中标候选人。
三、评标原则
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
四、政府采购政策功能落实：
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3） 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4） 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

五、评标标准：
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
   2.商务技术分（70分）
	评分因素
	评分标准

	技术

部分

（45分）
	产品技术参数
（15分）
	技术参数需按要求进行响应，所有参数指标全部满足技术参数指标要求的，得15分，带有▲的技术参数指标每有一项负偏离扣1分，其余参数指标每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。详见采购需求《货物清单》中的要求。
注：根据投标人提供的技术偏离表、检测报告等证明资料进行打分，投标人需如实填写技术参数响应及偏离表，需提供相应的证明材料的，须将证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中。投标文件中详细填写技术规格偏离表，须逐条响应，不响应的视为负偏离。

	
	项目实施方案

（7分）
	投标人提供的方案包括但不限于前端建设实施、安全管理、日常巡检等，项目人员安排；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排等内容。

①实施方案全面有效合理，可行性强，故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排针对性强、详实可行的，得7分；

②实施方案较为全面有效合理，可行性较强，故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排方案较完善较全面，可行性较强的，得5分；

③实施方案全面有效性一般，合理可行性一般，故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排方案简单有缺失且可行性一般的，得4分；

④实施方案不具有全面有效合理性、可行性差，故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排方案不完整，有较大缺失的，得3分；

⑤不提供不得分。

	
	安装及调试方案（7分）
	投标人针对本项目需求制定安装调试方案，内容须包含但不限于安装计划安排，调试方法及保护措施等内容。
①实施方案内容详细，实施组织计划、人员安排、供货期及质量保证措施完善，可行性强的，得7分；
②实施方案内容较详细，实施组织计划、人员安排、供货期及质量保证措施完善，可行性较好的，得5分；
③实施方案内容一般，实施组织计划、人员安排、供货期及质量保证措施合理性一般，可行性一般的，得4分；
④实施方案内容有遗漏，实施组织计划、人员安排、供货期及质量保证措施欠合理，可行性较差的，得3分；
⑤不提供不得分。

	
	实施过程重难点分析（7分）
	针对本项目实施工程的重难点分析，作出具体分析。

①重难点分析科学合理，内容全面，可操作性强的：得7分；
②重难点分析方案较为科学合理，内容较为全面，具有较强可操作性的，得5分；

③重难点分析合理性一般，内容不全面，可行性一般的，得4分；

④重难点分析合理性较差，内容简单，可行性较差的，得3分；

⑤不提供不得分。

	
	售后服务方案
（5分）
	投标人针对本项目需求制定售后服务方案，包含但不限于售后服务内容、售后服务响应时间小时等内容。
①方案详细合理，解决问题能力可靠性，响应时间合理，售后维护团队稳定，完全满足用户需求的，得5分；
②方案较为完整可行，各部分内容有完整描述且可操作性较强的，得4分；
③方案基本完整可行，基本可以满足项目各项要求的，得3分；

④方案不完整可行，未完全响应项目各项要求的，得2分；
⑤不提供不得分。

	
	应急

预案

（4分）
	投标人提供应急服务方案。内容包含但不限于建立一套完善的预防和监管机制，包括突发公共安全事件、灾害事故等应急预案等。

①应急预案完整详细、处理及时、措施得当、可实施性强，得4分；

②应急预案较详细、处理较及时、措施较得当、可实施性较强，得3分；

③应急预案基本详细、处理基本及时、措施基本得当、可实施性一般，得2分；

④应急预案粗略、处理不及时、措施不得当、不具有可实施性，得1分；
⑤未见阐述不得分。

	商务

部分

（25分）
	质保期

（4分）
	在满足招标文件要求的基础上，每增加一年质保期加2分，本项最高得4分。（须提供投标人售后服务承诺书扫描件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据））

	
	业绩

（5分）
	投标人自2023年1月（含1月）以来承担过交通安全设施类似项目业绩的,每做过一个项目得2.5分，此项最高得5分；

注：业绩证明材料必须提供有效的合同及货物清单原件扫描件，缺一不可，否则不予认可，类似业绩时间以合同签订时间为准；证明材料须清晰地标明投标人名称、规模内容、合同签订时间等；若证明材料不能完整反映各项内容，须补充提供由委托人出具的签字盖章的有效证明材料，并备注委托人联系人及联系电话，上传至投标文件，否则不予认可。

	
	企业

实力
（6分）
	1、投标人具有有效的资质认证证书，包括：ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，ISO27017云服务信息安全管理体系认证、ISO27040数据存储安全管理体系认证，每个证书得0.5分，本项最高得2分。

2、投标人具有有效的信息技术服务运行维护标准符合性(ITSS)一级证书，得2分，一级以下得1分，本项最高得2分；

3、投标人投标人具有有效的信息系统建设和服务能力评估证书，证书级别为CS5的，得1分，级别为CS5以下的，得0.5分，本项最高得1分；
4、投标人投标人具有有效的（CCIA）信息系统业务安全服务资质证书，资质等级为一级的，得1分，资质等级为二级的，得0.5分，其余不得分，本项最高得1分。

注：证明材料须提供证书原件扫描件，未提供或未按要求提供此项不得分。

	
	拟派项目组人员
（8分）
	拟派项目负责人(2分)
具有有效的信息系统项目管理师证书（高级）、电子信息类或计算机类或机电类高级及以上职称证书的，每有一个得2分，本项最高得2。

2、技术负责人（同项目负责人不可为同一人）(2分)

具有有效的二级及以上机电工程专业建造师注册证书、或者具有有效的网络工程师证书，或者具有有效的注册信息安全工程师证书（CISP）的，每有一个得1分，本项最高得2分；

3、项目组成员（不含项目负责人及技术负责人）(4分)
项目组成员中具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、系统分析师证书、系统架构设计师证书、集成系统项目管理师证书、网络工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得4分。（相同证书或一人多证，均不重复得分）

注：①以上人员均需为供应商正式员工，在投标文件中提供2026年1月（含1月）至今的任意一个月由投标人为其缴纳由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章，未提供不得分。

②以上人员证书提供原件扫描件，如提供建造师注册证书，其所注册单位须为投标单位，否则均不予认可，职称证书专业类别以职称证书所标明专业为准，其余不予认可。

	
	节能环保（2分）
	响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书原件扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购环保产品品目清单范围内，本项不得分。


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：2026年徐圩新区道路信号灯及监控升级改造项目
项目编号：               

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：               

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术参数响应及偏离表（格式见附件3）
4.技术方案
5.企业实力
6.项目团队人员一览表（格式见附件4）

7.投标人类似业绩一览表（格式见附件5）

8.节能环保
9.质保期承诺书（格式见附件6）

二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件7）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件8）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.投标函（格式见附件9）

9.法人授权书（格式见附件10）

三、符合性审查内容
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条作出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11、12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件13）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件14）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件15）

附件1
一、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026年徐圩新区道路信号灯及监控升级改造项目
项目编号：                                   
	                               投标总报价

	小写：         元（人民币（大写）：             元）

	核心产品
	产品名称：                          
产品品牌:                          


                投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（签字或盖章）：
                                             日期：    年     月   日
附件2
投标分项报价表

项目名称：                                    项目编号：                               

	设备部分分项报价表

	序号
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价（元）
	分项总价（元）

	一
	交通信号控制升级

	1
	信号机主控制板
	
	
	
	
	45块
	
	

	2
	信号机（含基础）
	
	
	
	
	13台
	
	

	3
	信号控制系统区域机终端
	
	
	
	
	2台
	
	

	二
	交通感知设备

	1
	雷视一体机
	
	
	
	
	100个
	
	

	2
	集成式抱杆机箱
	
	
	
	
	100个
	
	

	3
	电源线1
	
	
	
	
	14000米
	
	

	4
	电源线2
	
	
	
	
	2000米
	
	

	5
	网线
	
	
	
	
	2000米
	
	

	6
	光纤收发器
	
	
	
	
	100对
	
	

	7
	尾纤
	
	
	
	
	200根
	
	

	8
	熔纤盒
	
	
	
	
	100个
	
	

	9
	网络跳线
	
	
	
	
	200根
	
	

	10
	光缆
	
	
	
	
	14000米
	
	

	11
	网络租赁
	
	
	
	
	6处
	
	

	三
	交通诱导发布设备

	1
	LED绿波提示屏
	
	
	
	
	4套
	
	

	四
	电子警察监控系统

	1
	900万电警抓拍单元
	
	
	
	
	135台
	
	

	2
	红灯信号检测器
	
	
	
	
	36台
	
	

	3
	补光灯
	
	
	
	
	331个
	
	

	4
	集成式抱杆机箱
	
	
	
	
	116个
	
	

	5
	工业交换机
	
	
	
	
	135台
	
	

	6
	网线
	
	
	
	
	3500米
	
	

	7
	电源线1
	
	
	
	
	18000米
	
	

	8
	电源线2
	
	
	
	
	3000米
	
	

	9
	光缆
	
	
	
	
	18000米
	
	

	10
	光纤收发器
	
	
	
	
	135对
	
	

	11
	尾纤
	
	
	
	
	560根
	
	

	12
	熔纤盒
	
	
	
	
	276个
	
	

	13
	网络跳线
	
	
	
	
	300根
	
	

	14
	网络租赁
	
	
	
	
	36处
	
	

	五
	大货车闯红灯抓拍系统

	1
	超高像素电警抓拍单元（含镜头）
	
	
	
	
	36台
	
	

	2
	900万环保卡口相机
	
	
	
	
	36台
	
	

	3
	低延时交通补盲相机
	
	
	
	
	36台
	
	

	4
	400万监控球机
	
	
	
	
	8台
	
	

	5
	路口终端管理单元
	
	
	
	
	10台
	
	

	6
	红灯信号检测器
	
	
	
	
	10台
	
	

	7
	补光灯
	
	
	
	
	89个
	
	

	8
	环保补光灯
	
	
	
	
	89个
	
	

	9
	集成式抱杆机箱
	
	
	
	
	52个
	
	

	10
	工业交换机
	
	
	
	
	52台
	
	

	11
	网线
	
	
	
	
	2700米
	
	

	12
	电源线1
	
	
	
	
	5000米
	
	

	13
	电源线2
	
	
	
	
	2700米
	
	

	14
	铜芯电缆
	
	
	
	
	2500米
	
	

	15
	光缆
	
	
	
	
	5000米
	
	

	16
	光纤收发器
	
	
	
	
	52对
	
	

	17
	尾纤
	
	
	
	
	200根
	
	

	18
	熔纤盒
	
	
	
	
	100个
	
	

	19
	网络跳线
	
	
	
	
	52根
	
	

	20
	网络租赁
	
	
	
	
	10处
	
	

	六
	 云存储管理系统

	1
	48盘位高性能存储主机
	
	
	
	
	2台
	
	

	2
	12T硬盘
	
	
	
	
	96片
	
	

	3
	云存储管理软件
	
	
	
	
	1套
	
	

	4
	存储虚拟化服务
	
	
	
	
	1200TB
	
	

	合计
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。


	建安部分分项报价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	全费用
综合单价（元）
	综合合价（元）

	交通感知设备

	1
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm
	米
	1600
	
	

	2
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	5000
	
	

	3
	设备安装调试
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试；
	项
	30
	
	

	电子警察监控系统

	4
	10m电警杆件（含基础）
	1、总高度：8m；
2、横臂长度：10m；
3、立柱：规格 300/250×8mm（上下变径圆管或方管，按你实际），壁厚不小于 8mm；
4、挑臂：壁厚不小于 5mm；
5、法兰盘：外径φ550mm，内径 / 止口 φ450mm，设置6个φ36mm 腰形孔，法兰厚度 16mm；
6、基础：1800mm×1800mm×1800mm（长 × 宽 ×深）；
7、结构：采用C30混凝土浇筑，基础内配置钢筋网片，钢筋直径≥16mm，钢筋间距200mm；配套专用地笼，地脚螺栓采用 M27，配置双螺母紧固；
8、材质要求：立杆、横臂、法兰、连接件等主体钢结构采用Q235B优质碳素结构钢；整体热浸镀锌防腐，镀锌层厚度满足规范使用要求
	套
	1
	
	

	5
	13m电警杆件
（含基础）
	1、总高度：h=8m;
2、横臂长度：h=13m；
3、立柱：340-280*8mm；
4、挑臂：5+4mm；
5、法兰盘：外径φ550，内径/止口φ450:8*φ36腰孔，法兰厚度20mm；
6、基础规格：长1800mm*宽1800mm*深1800mm；
7、结构：C30混凝土,四周布置钢筋网片钢筋直径16mm，钢筋间距200mm；配套地笼，螺栓直径M27,双螺帽；
8、材质要求：立杆、横臂、法兰、连接件等主体钢结构采用Q235B优质碳素结构钢；整体热浸镀锌防腐，镀锌层厚度满足规范使用要求
	套
	3
	
	

	6
	杆件移位
	1、原杆件立柱高8米，横臂9米，将杆件拆除、并迁移至新建基础，含接线、机械等。
2、基础:长1800mm*宽1800mm*深1800mm；
3、结构：C30混凝土,四周布置钢筋网片钢筋直径16mm，钢筋间距200mm；配套地笼，螺栓直径M27,双螺帽。
	根
	36
	
	

	7
	防雷接地
	杆件防雷处理:使用2500mm接地极布置于杆件基础下方接地极上口与扁铁焊接至地笼，四周回填降阻剂，如电阻大于10欧姆增加接地极数量至低于10欧姆。
	套
	116
	
	

	8
	违法抓拍标牌
	500mm*700mm，厚度3mm,材质：铝板，含安装服务
	套
	135
	
	

	9
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“交警监控”字
	座
	300
	
	

	10
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm
	米
	5000
	
	

	11
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	7000
	
	

	12
	安装调试费
	1、包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试；
	处
	36
	
	

	大货车闯红灯抓拍系统

	1
	球机支架
	定制，含安装
	个
	8
	
	

	2
	杆件移位
	大杆件移位，含配套
	根
	21
	
	

	3
	防雷接地
	杆件防雷处理，接地10Ω以下
	根
	21
	
	

	4
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“交警监控”字
	座
	120 
	
	

	5
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm
	米
	1200 
	
	

	6
	破路
	破主路
	米
	1000 
	
	

	7
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	4000 
	
	

	8
	违法抓拍标牌
	500mm*700mm，厚度3mm,材质：铝板，含安装服务。
	套
	52
	
	

	9
	安装调试费
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试；
	处
	10
	
	

	合计
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。


备注：
1.投标报价采用综合单价形式(含增值税)，“投标报价”应包括但不限于所投货物（包含与货物相关的服务）费用、人工机械设备费、安装调试费、测试验收费、培训费、设备设施质保费、保险费、管理费、利润、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“各投标分项报价表”的合计应该与“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.异常低价情况，请投标人仔细阅读第25.8条-异常低价投标审查的相关要求。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附件3 

技术参数响应及偏离表

	项目
	子项目
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	交通信号控制升级
	信号机主控制板
	1、具有1路手动控制接口，用于连接信号机侧面手动控制单元；
2、1路黄闪控制信号接口，用于连接黄闪控制器并输出信号机正常工作信号，当信号机运行故障时，该信号消失，黄闪控制器将启动；
3、≥4路RS232接口，用于连接系统控制台，无线遥控设备，车辆检测设备等；
4、1路倒计时通讯485接口，用于输出倒计时控制信号；
5、1路网路接口，用于上位机通讯或现场笔记本配置信号机；
6、具有系统工作状态指示灯、网络状态指示灯、信号机IP复位按钮。
	
	

	
	信号机（含基础）
	1、信号灯输出：不低于48路，可扩展至72路，联网控制，含液晶触摸屏；
2、车辆检测输入：可连接不少于24个车辆检测器，可扩展至48个，支持视频、微波、地磁等车辆检测器；
3、标准EIA电平RS232接口：≥3个，波特率：1200bps—115200bps；
4、RS485电平信号接口：≥1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足；GA/T508-2014；可支持不少于8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯式和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时；
5、网络接口：≥1个，10M/100M自适应；
6、GPS接口：≥1个，可接收GPS授时（选配件），须支持北斗系统；
7、行人请求接口：≥4个，最大可扩展至8个；
8、外壳防护等级：不低于IP54；
9、电压：单相AC220V±20% 50Hz±2Hz；
10、无负载功耗：≤20W；
11、绝缘强度：AC输入端与箱体之间绝缘电阻大于10MΩ；
12、工作温度：-40℃--+70℃；
13、符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）国家强制标准的相应要求，且耐温等级为A级；
14、信号机与信号灯组之间可通过无线自组网方式进行通信，实现对信号灯组的故障检测；
15、信号机可通过读取特定路口（如平交道口）检测器状态获取车辆（如火车）信息，自动调整道口公路方向的信号灯，以实现火车的优先通行；同时可对道口下游路口进行引流控制，对上游车辆进行相位禁入控制，并对禁入相位进行绿灯补偿；
16、信号机内置车辆号牌名单，可通过上位机软件进行名单授权管理，通过接收外接摄像机车牌识别结果实现VIP车辆的控制或公交优先的控制；
17、信号机可通过专用网络与上位机软件建立连接，信号机可订阅上位机软件发布的检测器数据进行响应，也可发布信号机的状态数据到上位机软件；
18、在感应无电缆协调控制方式下，接入的出口检测器一直被触发时，可自动减少相应相位的绿灯时间，直至变为红灯状态，当检测器的触发信号消失时，恢复绿灯状态；
19、可通过手动装置选择相应的相位编号，转换至手动指定相位；
20、信号机可通过接入路侧设备及车载设备，实现路口信号灯状态和倒计时信息无线传输至车载设备进行图形化显示；信号机也可将路口信号灯状态和倒计时信息传输至用户手机进行图形化显示；
21、在保证协调方向绿波效果前提下，非协调方向能够根据车辆情况调整绿灯时间，降低支路绿灯损失，增大主路绿波效果；
22、信号机内置手持遥控器黑白名单，名单内容包括：遥控器编号、手动控制功能等；可通过上位机软件进行遥控器名单及权限管理，只有白名单中的遥控器才能进行控制操作；
23、可根据接入的车辆检测器的触发状态生成配时方案，自动调整信号灯的相位绿灯时间，并实现无电缆协调控制。
	
	

	
	信号控制系统区域机终端
	1、机型：2U机架式；
2、CPU：2.5GHz_16C*2；
3、内存：32G DDR4*8；
4、系统盘：960G SSD*2；
5、数据盘：4T 7.2K SATA*2；
6、RAID卡：高性能RAID卡*1；
7、网卡：千兆网口*2；万兆网口（含多模模块）*2；
8、导轨：标准导轨；
9、电源：800W电源模块CRF*2；
10、服务：原厂三年质保，硬盘不返还，含信号控制系统软件及调试。
	
	

	交通感知设备
	雷视一体机
	1、速度检测区间：0-250km/h；
2、检测精度：车流量精度：≥95%,占有率精度：≥95%,距离检测精确度：＜±0.25米,速度检测准确度：＜±1km/h；
3、采样周期：1～3600秒范围，可由用户自行设定；
4、接口：具有百兆/千兆自适应网口、RS485接口；
5、电源输入：DC12V~24V；
6、内置双摄像头，可实时完成视频内目标识别，并输出道路视频及叠加在视频上的检测结果；
7、处理器指标：主频：不低于4核，1.4GHz；内存：不低于4GBDDR3；
存储：不低于16GBFLASH；配套相应的操作系统。
8、可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雪、雾、霾、大风、冰冻、冰雹、沙尘等恶劣天气。
9、雷达视频一体检测器采用前向检测方式，支持正装和侧装，可方便地利用既有杆件：信号灯、电子警察等杆件；
10、可通过网络可方便的远程调试、升级；可定制触发报警：以位置、车速、和车型为触发条件，由用户自行设定；
11、外壳应不低于到IP66防护标准 ；
12、能区分相对设备安装位置的来向和去向车辆；能实时显示车辆的坐标位置（X\Y轴坐标，以雷达安装位置为原点）、车道和速度；
13、▲雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	
	

	
	集成式抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等，并加印“建设单位、施工单位、监管单位及建设时间”等字样。
	
	

	
	电源线1
	RVV3*2.5mm2。
	
	

	
	电源线2
	RVV2*1.5mm2。
	
	

	
	网线
	室外屏蔽超五类。
	
	

	
	光纤收发器
	1、1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
2、低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
3、内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
4、工作温度：-10℃～+55℃，湿度 5%～90%（无凝露）。
	
	

	
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线。
	
	

	
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒。
	
	

	
	网络跳线
	千兆六类。
	
	

	
	光缆
	室外4芯单模光缆。
	
	

	
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为110mm。
	
	

	
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复。
	
	

	
	设备安装调试
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	
	

	
	网络租赁
	2年网络租赁，带宽要求：≥100Mbps，满足电子警察高清图片、视频实时回传要求，网络稳定、无卡顿、无丢包。
	
	

	交通诱导发布设备
	LED绿波提示屏
	1、外形尺寸：长1.32m*高0.72m，显示尺寸：长1.28m*高0.64m；整屏分辨率：128*64，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；
2、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3、LED亮度：LED在额定电流时的法向发光强度：红灯≥2500mcd/㎡，绿灯≥4500mcd/㎡，黄色≥5000mcd/㎡；                                                                                                                          4、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性；                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5、防护性能：防尘防水等级不低于IP56；                                                                                                                                                                                                                                                                       6、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定；

7、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能；                                                                                            
8、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热；
9、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，全年无休，满足室外候耐候性。        
	
	

	电子警察监控系统
	900万电警抓拍单元
	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；
2、像素：≥900万，图像传感器：采用1英寸CMOS；
3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；
4、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准；
5、支持车牌识别功能，白天和晚上识别准确率均≥99%；
6、支持帧率1~25fps可调；
7、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；
8、支持闯红灯、超速、黄牌占道、压白线、压黄线、逆行、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违法抓拍功能；
9、支持识别≥420种车标，车标识别率白天≥99%，晚上≥99%；
10、支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别结果可通过OSD叠加至抓拍图片中；
11、闯禁行记录功能：支持闯禁行记录，可对5种普通车型（大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车）及9种特种车型（危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车）进行检测、抓拍、识别及图片存储，抓拍车型可配置；
12、外壳防护等级不低于IP66。
	
	

	
	红灯信号检测器
	1、指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，不少于16个输入状态指示灯；
2、参数配置：支持（不少于16路相机参数和通道参数）；
3、状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）；
4、检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）；
5、输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）；
6、校时功能：支持，NTP校时/同步PC；
7、网络状态监测：支持；
8、日志记录：支持记录≥1700条日志；
9、升级功能：支持（网络升级）；
10、信号输入：≥16路，AC220V红/绿灯信号；
11、RS-485接口：≥1个（调试串口）；
12、网络接口：1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；
13、硬件复位：支持。
	
	

	
	补光灯
	1、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》；
2、采用16颗暖光灯珠；
3、支持通过相机脉宽调节补光灯亮度；
4、防护等级：≥IP65。
	
	

	
	集成式抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等；并加印“建设单位、施工单位、监管单位及建设时间”等字样。
	
	

	
	10m电警杆件（含基础）
	1、总高度：8m；
2、横臂长度：10m；
3、立柱：规格 300/250×8mm（上下变径圆管或方管，按你实际），壁厚不小于 8mm；
4、挑臂：壁厚不小于5mm；
5、法兰盘：外径φ550mm，内径/止口φ450mm，设置6个φ36mm腰形孔，法兰厚度16mm；
6、基础：1800mm×1800mm×1800mm（长×宽×深）；
7、结构：采用C30混凝土浇筑，基础内配置钢筋网片，钢筋直径≥16mm，钢筋间距200mm；配套专用地笼，地脚螺栓采用 M27，配置双螺母紧固；
8、材质要求：立杆、横臂、法兰、连接件等主体钢结构采用Q235B优质碳素结构钢；整体热浸镀锌防腐，镀锌层厚度满足规范使用要求。
	
	

	
	13m电警杆件
（含基础）
	1、总高度：h=8m；
2、横臂长度：h=13m；
3、立柱：340-280*8mm；
4、挑臂：5+4mm；
5、法兰盘：外径φ550，内径/止口φ450:8*φ36腰孔，法兰厚度20mm；
6、基础规格：长1800mm*宽1800mm*深1800mm；
7、结构：C30混凝土,四周布置钢筋网片钢筋直径16mm，钢筋间距200mm；配套地笼，螺栓直径M27,双螺帽；
8、材质要求：立杆、横臂、法兰、连接件等主体钢结构采用Q235B优质碳素结构钢；整体热浸镀锌防腐，镀锌层厚度满足规范使用要求。
	
	

	
	杆件移位
	1、原杆件立柱高8米，横臂9米，将杆件拆除、并迁移至新建基础，含接线、机械等。
2、基础:长1800mm*宽1800mm*深1800mm；
3、结构：C30混凝土,四周布置钢筋网片钢筋直径16mm，钢筋间距200mm；配套地笼，螺栓直径M27,双螺帽。
	
	

	
	工业交换机
	1、交换容量：≥256Gbps；
2、包转发率：≥30Mpps；
3、安装方式：导轨式安装；
4、电源接口：凤凰端子；
5、防护等级：IP40、IK06；
6、业务端口：具备≥8个10/100/1000BASE-T电口；
7、供电方式：支持双电源（需另配适配器及电源线）；
8、散热方式：无风扇，自然散热；
9、工作湿度：5%～95%（无凝结）；
10、工作温度：-30℃～75℃。
	
	

	
	违法抓拍标牌
	500mm*700mm，厚度3mm,材质：铝板，含安装服务。
	
	

	
	防雷接地
	杆件防雷处理:使用2500mm接地极布置于杆件基础下方接地极上口与扁铁焊接至地笼，四周回填降阻剂，如电阻大于10欧姆增加接地极数量至低于10欧姆。
	
	

	
	网线
	室外屏蔽超五类。
	
	

	
	电源线1
	RVV3*2.5mm2。
	
	

	
	电源线2
	RVV2*1.5mm2。
	
	

	
	光缆
	室外4芯单模光缆。
	
	

	
	光纤收发器
	1、1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
2、低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
3、内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
4、工作温度：-20℃～+60℃，湿度5%～90%RH（无凝露）。
	
	

	
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线。
	
	

	
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒。
	
	

	
	网络跳线
	千兆六类。
	
	

	
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“交警监控”字。
	
	

	
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm。
	
	

	
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复。
	
	

	
	安装调试费
	1、包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	
	

	
	网络租赁
	2年网络租赁，带宽要求：≥100Mbps，满足电子警察高清图片、视频实时回传要求，网络稳定、无卡顿、无丢包。
	
	

	大货车闯红灯抓拍系统
	超高像素电警抓拍单元（含镜头）
	1、传感器类型：1.1 英寸 GS-CMOS；
2、图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
3、视频压缩标准：支持 H.264、H.265、MJPEG 视频压缩编码标准；
4、视频分辨率：≥4112 (H) × 3072 (V)；
5、压缩输出码率：支持 32 Kbps~16 Mbps 可调，支持码率自适应控制；
6、帧率：默认 25fps，支持按需配置；
7、多码流：支持主码流、子码流、第三码流三码流同步输出；
8、主码流：默认分辨率≥4112×3072，支持自定义分辨率配置；
9、抓拍图片格式：采用 JPEG 格式；
10、抓拍图片分辨率：不低于4112 (H) × 3072 (V)，满足高清取证要求；
11、违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为；

12、机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；

13、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

14、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

15、车辆品牌，子品牌识别

16、非机动车：车型识别、特征识别

17、行人：人体识别、特征识别
18、▲违法行为 检测功能 试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 

19、▲闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	
	

	
	900万环保卡口相机
	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等。
2、 设备采用图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决光污染；
3、采用≥900万像素，具备≥1英寸GS-CMOS图像传感器；
4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；
5、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准；
6、支持1~3车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；
7、违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为；

8、机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；

9、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

10、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

11、车辆品牌，子品牌识别

12、非机动车：车型识别、特征识别

13、行人：人体识别、特征识别
14、外壳防护等级应不低于IP66。
15、▲自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）

16、▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）

17、▲外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	
	

	
	低延时交通补盲相机
	1、传感器类型：≥1/2.7” 逐行扫描 CMOS；
2、低照度：彩色≤0.04Lux@（F2.2，AGC ON）；

3、低照度：黑白≤0.02Lux@（F2.2，AGC ON）；
4、快门范围：1/50s～≤1/37000s；
5、视频压缩标准：支持 H.264、H.265、MJPEG 及以上主流编码格式；
6、压缩输出码率：≥32Kbps～≤16Mbps；
7、抓拍图片格式：支持 JPEG 通用格式；
8、抓拍图片分辨率：不低于 2688×1944；
9、视频分辨率：不低于 2688×1944；
10、视频帧率：≥50fps；
11、图像设置：饱和度、亮度、对比度、白平衡、增益等参数支持软件自定义可调；
12、镜头规格：≥1.16mm 超广角镜头；
13、采用鱼眼超广角镜头，支持 360° 环视拍摄，实现大范围无盲区监控；
14、设备兼容适配大货车闯红灯智能监测配套方案使用。
	
	

	
	400万监控球机
	1、400 万像素、≥40 倍光学变倍智能全抓拍球机，双光混合补光；
2、支持不少于三种智能资源切换：Smart 事件 (默认)、全抓拍、道路监控；
3、全局抓拍：支持行人、机动车、非机动车分类检测与混行场景识别；可对机动车号牌精准抓拍，支持号牌全要素提取识别；
4、Smart 事件：支持越界侦测、区域入侵侦测、进入 / 离开区域侦测等智能侦测功能，可基于事件触发联动跟踪抓拍；
5、道路监控：支持机动车精准检测、机非人混行识别，可实现车牌识别、车型识别、车身颜色识别、号牌底色识别；
6、图像传感器：≥1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 图像传感器；
7、最低照度：彩色≤0.0005Lux（F1.2，自动增益开启）；黑白≤0.0001Lux（F1.2，自动增益开启）；补光开启支持 0Lux 无光环境成像；
8、焦距：≥6.0~240mm，支持≥40 倍光学变倍；
9、补光灯类型：红外 + 白光双光混合补光10、补光距离：红外照射距离≥200m，白光照射距离≥40m；
10、▲视频分辨率不低于2560×1440；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
11、▲可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
12、▲设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 
13、▲smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	
	

	
	球机支架
	定制
	
	

	
	路口终端管理单元
	1、通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；
2、触发输入：≥2个报警输入；
3、触发输出：≥2个报警输出；
4、网口数量：≥18；
5、光纤接口数量：≥2；
6、硬盘盘位数量：≥4；
7、工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；
8、通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；
9、专用功能：支持≥12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发；
10、摄像机接入路数：≥12；
11、▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 

12、▲支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 
	
	

	
	红灯信号检测器
	1、指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，不少于16个输入状态指示灯；
2、参数配置：支持（不少于16路相机参数和通道参数）；
3、状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）；
4、检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）；
5、输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）；
6、校时功能：支持，NTP校时/同步PC；
7、网络状态监测：支持；
8、日志记录：支持记录≥1700条日志；
9、升级功能：支持（网络升级）；
10、信号输入：≥16路，AC220V红/绿灯信号；
11、RS-485接口：≥1个（调试串口）；
12、网络接口：1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；
13、硬件复位：支持；
	
	

	
	补光灯
	1、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》；
2、采用16颗暖光灯珠；
3、支持通过相机脉宽调节补光灯亮度；
4、防护等级：≥IP65。
	
	

	
	环保补光灯
	1、灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
2、光源：可见光（波长350nm～780nm）；
3、色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；
4、中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；
5、触发方式：开关量；
6、光斑覆盖范围：1车道；
7、补光距离：16m～26m；回电时间：≤70ms；闪光持续时间：180μs～500μs；
8、爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz；
9、灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：1000lm；
10、红外白光切换：支持。
	
	

	
	集成式抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等，并加印“建设单位、施工单位、监管单位及建设时间”等字样。
	
	

	
	杆件移位
	大杆件移位，含配套。
	
	

	
	防雷接地
	杆件防雷处理，接地10Ω以下。
	
	

	
	工业交换机
	1、交换容量：≥256Gbps；
2、包转发率：≥30Mpps；                
3、安装方式：导轨式安装；
4、电源接口：凤凰端子；
5、防护等级：IP40、IK06；
6、业务端口：具备≥8个10/100/1000BASE-T电口；
7、供电方式：支持双电源（需另配适配器及电源线）；
8、散热方式：无风扇，自然散热；
9、工作湿度：5%～95%（无凝结）；
10、工作温度：-30℃～75℃。
	
	

	
	网线
	室外屏蔽超五类。
	
	

	
	电源线1
	RVV3*2.5mm2。
	
	

	
	电源线2
	RVV2*1.5mm2。
	
	

	
	铜芯电缆
	RVV2*10mm2。
	
	

	
	光缆
	室外4芯单模光缆
	
	

	
	光纤收发器
	1、1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
2、低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
3、内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
4、工作温度：-20℃～+60℃，湿度5%～90%RH（无凝露）。
	
	

	
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线。
	
	

	
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒。
	
	

	
	网络跳线
	千兆六类。
	
	

	
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“交警监控”字。
	
	

	
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为110mm
	
	

	
	破路
	破主路。
	
	

	
	边管道
	直径50mm高热度PVC管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	
	

	
	违法抓拍标牌
	500mm*700mm，厚度3mm,材质：铝板，含安装服务。
	
	

	
	安装调试费
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试；
	
	

	
	网络租赁
	2年网络租赁，带宽要求：≥100Mbps，满足电子警察高清图片、视频实时回传要求，网络稳定、无卡顿、无丢包。
	
	

	云存储管理系统
	48盘位高性能存储主机
	处理器：2颗64位多核；
2、系统盘：1×240GB SSD；
3、系统内存：32GB（可扩展至256GB）；
4、存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配；4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB/25TB硬盘 
5、网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口；
6、视频性能：最大支持不低于650路2Mbps；
7、支持视频流、图片流直存；

8、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 
9、采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务； 
10、支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断；
11、支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长； 
12、支持云存储节点间的容量及业务负载均衡； 
13、支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务； 
14、支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖； 
15、支持按资源池批量配置不同的数据存储周期；
16、支持按单通道配置不同的数据存储周期；
17、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 
18、支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能；
19、支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能； 
20、支持图片上传，下载，锁定功能；
21、▲系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 

22、▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别支持不低于44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 
	
	

	
	12T硬盘
	存储容量≥12TB，采用3.5英寸，配备SATA3.0高速接口，硬盘转速≥7200RPM
	
	

	
	云存储管理软件
	1、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能；
2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全；
3、▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。 （提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明）
	
	

	
	存储虚拟化服务
	1、视频云存储必选软件模块；
2、支持标准云部署模式；
3、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；
4、内置容量授权模块。
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件第三章采购清单中的技术参数（未加★的参数）逐条做出明确响应，若未响应，按负偏离处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

技术方案

项目实施方案

安装及调试方案

实施过程重难点分析

售后服务方案

五、应急预案

企业实力

附件4 

项目团队人员一览表
	序号
	拟任岗位
	姓名
	职称
	专业
	执业资格证书

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


请按照招标文件要求将相关证明文件赋予此表后（如有）

证明材料4-1，证明材料4-2，……
附件5
投标人类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	建设单位
	实施地点
	合同签订时间
	主要采购内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表后须按照招标文件要求附业绩证明材料，需提供业绩合同原件扫描件及采购清单原件扫描件。证明材料5-1，证明材料5-2，……
节能环保

附件6
质保期承诺书

致：采购人
我单位参与贵单位的本项目投标，在此郑重承诺，我单位中标后将按照如下承诺进行质量保障服务：

我单位所提供的产品质保期为     年，若产品自身质保期超过承诺质保期，以产品自身质保期为准。（注：质保期不应少于2年，否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理）

质保期内所有设备免费上门维修服务、并提供安装调试；免费提供系统软件升级，定期回访以及维修。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消投标或中标（候选人）资格、解除合同并清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚。

特此承诺！

                 投标人：（盖章）
                          法定代表人：（签字或盖章）
                   日期：  年  月  日
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人

我方         参加（项目名称）（项目编号：                   ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

                            投标人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日
附件7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：        。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：年  月  日

附件8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

特定资格要求的证明文件

附件9                          

投标函
致： （采购人）
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

3.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

8.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

9.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

10.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

              投标人公章：

                    日期：

附件10
授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购人
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          

日期：_____年______月______日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购人
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

附件11 

技术部分实质性要求响应及偏离表

	序号
	招标文件（技术要求）中的实质性要求（带有★的条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	..
	
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（技术要求）中的实质性要求（带有★的条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该投标作无效投标处理。

附件12 

商务部分实质性要求响应及偏离表

	序号
	招标文件（商务要求）中的实质性要求（带有★的条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	..
	
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（商务要求）中的实质性要求（带有★的条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该投标作无效投标处理。

附件13  

中小微企业声明函（货物类项目） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）组织的（单位名称）采购编号为       ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.信号机主控制板，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.信号机，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
3.信号控制系统区域机终端，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
4.雷视一体机，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
5.LED绿波提示屏，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
6.900万电警抓拍单元，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
7.工业交换机，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
8.超高像素电警抓拍单元（含镜头），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
9.900万环保卡口相机，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
10.400万监控球机，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
11.路口终端管理单元，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
12.环保补光灯，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
13.48盘位高性能存储主机，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
14.12T硬盘，属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。    

附件14
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；
2. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
注：
1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2．中标供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
附件15  

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）： 
                                日期：    年    月      日 
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
