
[image: image1.emf]中水回用项目清单（最终）.zip


_1234567890/��ˮ������Ŀ�嵥�����գ�.zip


中水回用项目清单（最终）/丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目.13jz

 
   
   
     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
    
     
       
       
       
       
    
     
       
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
       
    
     
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
       
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
       
       
       
       
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

  







中水回用项目清单（最终）/丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目（清单）.xls

1.1 扉-1 扉页


			


									丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目


			招标工程量清单


						招  标  人：												造价咨询人：


												（单位盖章）									（单位资质专用章）


						法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


												（签字或盖章）									（签字或盖章）


						编  制  人：												复  核  人：


												（造价人员签字盖专用章）									（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：												复 核 时 间：








3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方															标段：															第1页 共3页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


												0401 土石方工程（中水回用）


			1			040101002001						挖沟槽土方			1、部位：管道沟槽挖方
2、土壤类别：现状土
3、挖土深度：开挖深度详见图纸
4、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价						m3			2678.02


			2			040103001005						回填方			1、部位：沟槽回填及井内回填（车行道）
2、填方材料品种: 4：6砂石回填（中粗砂）
3、密实度:符合设计及规范要求
4、填方粒径要求：符合设计及规范要求						m3			65.84


			3			040103001002						回填方			1、部位：沟槽回填（绿化段）
2、密实度要求：符合设计及规范要求
3、填方材料品种：原土利用
4、填方粒径要求：符合设计及规范要求
5、填方来源、运距：各投标单位根据勘踏现场的实际情况，优先考虑场内土方利用，充分考虑报价风险自主考虑确定运距报价						m3			2284.95


			4			040103002001						余方弃置			1、废弃料品种：多余的现场开挖土方
2、运距：各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价						m3			393.07


												分部小计


												0401 土石方工程（厂内进出水管道）


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方															标段：															第2页 共3页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			5			040101002002						挖沟槽土方			1、部位：管道沟槽挖方
2、土壤类别：现状土
3、挖土深度：开挖深度详见图纸
4、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价						m3			840.7


			6			040103001006						回填方			1、部位：沟槽回填及井内回填（车行道）
2、填方材料品种: 4：6砂石回填（中粗砂）
3、密实度:符合设计及规范要求
4、填方粒径要求：符合设计及规范要求						m3			127.68


			7			040103001007						回填方			1、部位：沟槽回填（绿化段）
2、密实度要求：符合设计及规范要求
3、填方材料品种：原土利用
4、填方粒径要求：符合设计及规范要求
5、填方来源、运距：各投标单位根据勘踏现场的实际情况，优先考虑场内土方利用，充分考虑报价风险自主考虑确定运距报价						m3			542.37


			8			040103002002						余方弃置			1、废弃料品种：多余的现场开挖土方
2、运距：各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价						m3			277.83


												分部小计


												0401 土石方工程（新建回用水泵房）


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方															标段：															第3页 共3页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			9			010101001001						平整场地			1、场地清表：包含基础开挖前现场已有堆置土方等的挖除和外运
2、要求：清表后要求场地平整，达到后续工程可以正式开工条件
3、弃土运距：投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自主确定运距，竣工结算时不再调整综合单价						m2			228.4


			10			040101001001						挖一般土方			1、土壤类别：现状综合土
2、挖土深度：详见现场情况						m3			1487.89


			11			040103001001						回填方			1、密实度要求：按照图纸要求
2、填方来源、运距：投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自主确定运距，竣工结算时不再调整综合单价						m3			581.11


			12			040103002003						余方弃置			1、废弃料品种：场地扣除可用于回填用土后的多余土方
2、运距：投标单位根据现场实际情况自主确定运距，结算时不作调整						m3			906.78


												分部小计


												分部分项合计


			本页小计


			合    计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001						安全文明施工费


			1.1									基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.5


			1.2									增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3									扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.31


			2			041109002001						夜间施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001						二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001						冬雨季施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001						行车、行人干扰						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001						地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001						已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001						临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001						赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001						工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001						建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001						特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001						智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						7287.25


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									7287.25


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.4 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															1.3


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.24


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：															第1页 共7页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


												0405 管网工程


			1			040501003014						钢管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:钢管
3、管材规格:D426*9
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：焊接（焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明）
6、垫层、基础材质及厚度:120度中粗砂基础（材料性能及参数详见施工图设计）
7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计
8、管道检测符合规范及设计要求
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			40


			2			040501003015						钢管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:钢管
3、管材规格:D108*4
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：焊接（焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明）
6、垫层、基础材质及厚度:360度中粗砂基础（至管顶以上20cm）（材料性能及参数详见施工图设计）
7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计
8、管道检测符合规范及设计要求
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			30


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：															第2页 共7页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			3			040501008001						牵引管			1、材质及规格：DN450Pe实壁管（PE100级、SDR17、1.0Mpa）（管材性能符合图纸设计及规范要求）
2、接口方式：热熔接口
3、做法详见施工图设计
4、管道检验及试验要求：满足图纸及规范要求
5、各投标单位认真踏勘现场自主确定泥浆处理方式，结算时综合单价不作调整
6、综合单价应包含压密注浆等工作内容，结算时综合单价不作调整
7、综合单价包含金属示踪线等工作内容，做法详见施工图设计						m			205


			4			040501003016						铸铁管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:球墨铸铁管
3、管材规格:DN400
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：橡胶圈承插连接
6、垫层、基础材质及厚度:120度中粗砂基础
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			1323


			5			040502005003						阀门			1、种类：蝶阀
2、材质及规格：DN400（成品）						个			6


			6			040502011002						伸缩节			1、类型：伸缩节
2、规格、压力等级：DN400（1.0Mpa、成品）						个			6


			7			040502005004						阀门			1、种类：磁控阀
2、材质及规格：DN150（成品）						个			2


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：															第3页 共7页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			8			040502001001						铸铁管管件			1、类型：球铁承插盘泄水三通
2、规格、压力等级：球墨铸铁、DN400*150						个			2


			9			040502005005						阀门			1、种类：复合排气阀
2、材质及规格：DN100（成品）						个			3


			10			040502005006						阀门			1、种类：软密封闸阀
2、材质及规格：DN100（成品）						个			3


			11			040502005007						阀门			1、种类：闸阀
2、材质及规格：DN100（成品）						个			13


			12			040502002002						钢管管件制作、安装			1、类型：钢制三通
2、规格、压力等级：钢、DN400*400						个			1


			13			040502002003						钢管管件制作、安装			1、类型：钢制三通
2、规格、压力等级：钢、DN400*100						个			2


			14			040502001002						铸铁管管件			1、类型：球铁承插盘三通
2、规格、压力等级：球墨铸铁、DN400*100						个			3


			15			040502011001						不锈钢波纹补偿器			1、类型：不锈钢波纹补偿器
2、规格、压力等级：不锈钢、DN400						个			2


			16			040502001003						铸铁管管件			1、类型：球铁插盘短管
2、规格、压力等级：球墨铸铁、DN400						个			6


			17			040502001004						铸铁管管件			1、类型：球铁承盘短管
2、规格、压力等级：球墨铸铁、DN400						个			5


			18			040502008001						套管制作、安装			1、形式、材质及规格：防水套管DN400（成品）						个			8


			19			040502002006						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN100*90°、详见02S403-6						个			13


			20			040502002004						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN150*90°、详见02S403-6						个			2


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：															第4页 共7页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			21			040502002005						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN400*45°、详见02S403-13						个			2


			22			040502006006						法兰			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN400						片			17


			23			040502006007						法兰			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN150						片			2


			24			040502006008						法兰			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN100						片			4


			25			040502006009						钢制法兰盲板			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰盲板DN400						片			1


			26			040502006010						法兰			1、材质、规格、结构形式：PE法兰根DN450						片			2


			27			040502006011						法兰			1、材质、规格、结构形式：PE法兰片DN450						片			2


			28			010501003002						管道支墩			1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C15
3、综合单价包含钢筋、模板等工作内容						m3			114.39


			29			040504002038						阀门井			1、材料:砖砌
2、井深、尺寸:φ1800mm
3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见苏S01-2021-30
4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价
5、备注：井盖采用五防球墨铸铁井盖（内含防坠落装置），详见施工图设计
6、综合单价包含警示标志（成品），详见施工图设计						座			5


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：															第5页 共7页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			30			040504002037						排气阀井			1、材料:砖砌
2、井深、尺寸:φ1200mm
3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见苏S01-2021-72
4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价
5、备注：井盖采用五防球墨铸铁井盖（内含防坠落装置），详见施工图设计
6、综合单价包含警示标志（成品），详见施工图设计						座			3


			31			040504002040						闸阀井			1、材料:砖砌
2、井深、尺寸:φ1200mm
3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见苏详见05S502-16
4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价
5、备注：井盖采用五防球墨铸铁井盖（内含防坠落装置），详见施工图设计
6、综合单价包含警示标志（成品），详见施工图设计						座			13


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：															第6页 共7页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			32			040504002039						排泥湿井			1、材料:砖砌
2、井深、尺寸:φ1000mm
3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见苏S01-2021-77
4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价
5、备注：井盖采用五防球墨铸铁井盖（内含防坠落装置），详见施工图设计
6、综合单价包含警示标志（成品），详见施工图设计						座			2


			33			030901011001						地上式消火栓			1、成品安装、做法详见SSF100/65-1.0						套			13


												分部小计


												0402 道路工程


			34			041001001001						拆除路面			1、材质:现状道路面层及基层，包含原道路路牙路沿、人行道板等
2、厚度: 原路面面层及基层厚度
3、工作内容：拆除、装车及外运
4、各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价
5、综合单价应包含路面切缝等工作内容，结算时综合单价不作调整						m2			100


			35			040202011001						碎石垫层			1、石料规格：符合规范及设计要求
2、厚度：18cm						m2			100


			36			040203007003						水泥道路基层修复			1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：22cm
3、综合单价包含道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整						m2			100


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：															第7页 共7页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			37			040203006001						沥青混凝土道路修复			1、沥青品种：4cmAC-13C细粒式沥青砼+PC-3沥青粘层+6cmAC-20C中粒式沥青砼+1cmSMA橡胶应力吸收层						m2			100


			38			050102012002						铺种草皮			1、草皮种类：果岭草
2、铺种方式：满铺						m2			2228.8


												分部小计


												分部分项合计


			1			041106001001						大型机械设备进出场及安拆									项			1


			2			041107002002						施工排水			1、管道及检查井排水，施工单位自主踏勘现场考虑排水方案，此项费用包干使用，结算时综合单价不作调整						项			1


			3			041107002003						交通安全导行、便道、施工围挡防护			1、工作内容：交通安全导行、便道、防护、施工围挡等（含生态围挡和公益广告，具体做法符合规范及业主要求）
此项费用包干使用，施工单位自行考虑各项措施，结算时综合单价不作调整						项			1


												单价措施合计


			本页小计


			合    计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001						安全文明施工费


			1.1									基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.5


			1.2									增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3									扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.31


			2			041109002001						夜间施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001						二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001						冬雨季施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001						行车、行人干扰						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001						地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001						已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001						临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001						赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001						工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001						建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001						特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001						智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						30871.56


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									30871.56


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.4 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.34


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道															标段：															第1页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


												0405 管网工程


			1			040501003014						钢管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:钢管
3、管材规格:D426*9
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：焊接（焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明）
6、垫层、基础材质及厚度:120度中粗砂基础（材料性能及参数详见施工图设计）
7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计
8、管道检测符合规范及设计要求
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			220


			2			040501003015						钢管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:钢管
3、管材规格:D480*9
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：焊接（焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明）
6、垫层、基础材质及厚度:120度中粗砂基础（材料性能及参数详见施工图设计）
7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计
8、管道检测符合规范及设计要求
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			280


			3			040502002006						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN400*60°、详见02S403-9						个			2


			4			040502002010						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN450*60°、详见02S403-9						个			2


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道															标段：															第2页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			5			040502002008						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN400*45°、详见02S403-9						个			2


			6			040502002011						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN450*45°、详见02S403-9						个			4


			7			040502002007						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN400*90°、详见02S403-9						个			3


			8			040502002012						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN450*90°、详见02S403-9						个			4


			9			080902007001						流量计			1、规格：DN400（成品）
2、做法详见施工图设计						个			1


			10			040502005007						阀门			1、种类：电动蝶阀（配加长杆至地面以上0.8m）
2、材质及规格：DN400（1.0Mpa、成品）						个			2


			11			040502011002						伸缩节			1、类型：伸缩节
2、规格、压力等级：DN400（1.0Mpa、成品）						个			2


			12			040502002009						钢管管件制作、安装			1、类型：钢制三通
2、规格、压力等级：钢、DN400*DN80、参见02S403-84						个			1


			13			040502002013						钢管管件制作、安装			1、类型：钢制三通
2、规格、压力等级：钢、DN700*DN450、参见02S403-43						个			1


			14			040502005008						阀门			1、种类：闸阀
2、材质及规格：DN80（1.0Mpa、成品）						个			1


			15			040502005009						阀门			1、种类：排气阀
2、材质及规格：DN80（1.0Mpa、成品）						个			1


			16			040502008001						套管制作、安装			1、形式、材质及规格：防水套管DN400（成品）						个			4


			17			040502008002						套管制作、安装			1、形式、材质及规格：防水套管DN450（成品）						个			2


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道															标段：															第3页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			18			040502006015						法兰盘			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN400（1.0Mpa）、详见02S403-78						个			4


			19			040502006016						法兰盘			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN450（1.0Mpa）、详见02S403-78						个			2


			20			040502006013						法兰盘			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN100（1.0Mpa）、详见02S403-78						片			4


			21			040502006014						法兰盘			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN80（1.0Mpa）、详见02S403-78						片			3


			22			040504001050						流量计井			1、材料:钢筋混凝土
2、井深、尺寸:2.1*2.1M
3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见施工图设计
4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价
5、备注：井盖均采用镀锌钢盖板
6、综合单价包含模板、钢筋制作安装
7、做法：详见图纸						座			1


			23			040504001066						阀门井			1、材料:钢筋混凝土
2、井深、尺寸:1500*2000mm
3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:详见05S502-89
4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价
5、备注：井盖均采用球墨铸铁井盖
6、做法：详见图纸						座			2


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道															标段：															第4页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			24			010501003002						管道支墩			1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C15
3、综合单价包含钢筋、模板等工作内容						m3			80.92


												分部小计


												0402 道路工程


			25			041001001001						拆除路面			1、材质:现状道路面层及基层，包含原道路路牙路沿、人行道板等
2、厚度: 原路面面层及基层厚度
3、工作内容：拆除、装车及外运
4、各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价
5、综合单价应包含路面切缝等工作内容，结算时综合单价不作调整						m2			100


			26			040202011001						碎石垫层			1、石料规格：符合规范及设计要求
2、厚度：18cm						m2			380


			27			040203007003						水泥道路基层修复			1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：22cm
3、综合单价包含道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整						m2			380


												分部小计


												分部分项合计


			1			041107002002						施工排水			1、管道及检查井排水，施工单位自主踏勘现场考虑排水方案，此项费用包干使用，结算时综合单价不作调整						项			1


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道															标段：															第5页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			2			041107002003						交通安全导行、便道、施工围挡防护			1、工作内容：交通安全导行、便道、防护、施工围挡等（含生态围挡和公益广告，具体做法符合规范及业主要求）
此项费用包干使用，施工单位自行考虑各项措施，结算时综合单价不作调整						项			1


												单价措施合计


			本页小计


			合    计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001						安全文明施工费


			1.1									基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.5


			1.2									增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3									扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.31


			2			041109002001						夜间施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001						二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001						冬雨季施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001						行车、行人干扰						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001						地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001						已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001						临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001						赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001						工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001						建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001						特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001						智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						28069.33


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									28069.33


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.4 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内进出水管道															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.34


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房															标段：															第1页 共4页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


												0105 混凝土及钢筋混凝土工程


			1			040303001001						混凝土垫层			1、混凝土强度等级：C20
2、混凝土种类：商品砼
3、部位：垫层及桩边垫层						m3			28.64


			2			040303001002						混凝土垫层			1、混凝土强度等级：C30
2、混凝土种类：商品砼
3、部位：池内素砼填充						m3			6.98


			3			040601006001						现浇混凝土池底			1、混凝土强度等级：C30
2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8
3、混凝土种类：商品砼						m3			154.3


			4			040601007001						现浇混凝土池壁			1、混凝土强度等级：C30
2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8
3、混凝土种类：商品砼						m3			91.37


			5			010502001003						矩形柱			1、混凝土强度等级：C30
2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8
3、混凝土种类：商品砼						m3			1.8


			6			010505001002						有梁板			1、混凝土强度等级：C30
2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8
3、混凝土种类：商品砼						m3			69.29


			7			070205002017						镀锌钢盖板			1、做法详见施工图设计（允许最大活载为3.0KN/m2）						m2			40


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房															标段：															第2页 共4页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			8			040601016001						金属扶梯、栏杆			1、304不锈钢D60*1.5扶手202不锈钢
2、304不锈钢D30*1.5横杆202不锈钢
3、304不锈钢D50*2立柱@1000
4、高度：1.2m
5、不锈钢立杆配套盖，预埋件钢底板110*110*6，不锈钢膨胀螺丝固定
6、其他参数详见设计图纸						m			42.75


			9			040601030001						井、池渗漏试验			1、构筑物名称：回用水泵房
2、含蓄水封堵、放排水等
3、水源来源及水管铺设：投标单位踏勘自行考虑						项			1


			10			010604002001						钢吊车梁			1、钢材品种、规格：25b工字钢
2、单根质量：1t内
3、安装高度：详见设计图纸						t			0.347


			11			040901001004						现浇构件钢筋			1、钢筋种类：HPB300、HRB400
2、钢筋规格：10以内						t			8.205


			12			040901001005						现浇构件钢筋			1、钢筋种类：HPB300、HRB400
2、钢筋规格：20以内						t			29.319


			13			040901009002						预埋铁件			1、材料种类：预埋钢板、预埋地脚螺栓等
2、材料规格：预埋钢板、角钢、钢爬梯预埋件等，具体的预埋件规格详见设计图纸
3、备注：预埋件做防锈防腐处理						t			0.1


			14			010516004003						钢筋电渣压力焊接头			1、钢筋类型、规格：螺纹钢三级φ25内						个			468


												分部小计


												0109 屋面及防水工程


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房															标段：															第3页 共4页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			15			010904002001						楼（地）面涂膜防水			1、防水膜品种：外涂型水泥基渗透结品型防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：厚度不小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m2
3、1:2水泥砂浆局部修补平整
4、部位：底板顶（筏板顶）						m2			203.58


			16			010903002004						墙面涂膜防水			1、防水膜品种：外涂型水泥基渗透结品型防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：厚度不小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m2
3、1:2水泥砂浆局部修补平整
4、部位：混凝土池壁内壁						m2			529.34


			17			011002001002						防腐混凝土面层			1、防腐部位：池壁内壁及底板
2、面层厚度：厚浆型防腐涂料（≥300um）或树脂玻璃鳞片防腐涂料（≥250um）						m2			732.92


												分部小计


												0114 油漆、涂料、裱糊工程


			18			011407001001						墙面喷刷涂料			1、真石漆涂料底涂1道,中涂1道,面涂1道
2、柔性耐水腻子，干燥后打磨
3、10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)局部修补平整
4、部位：吊车棚的柱子和梁外侧						m2			23.84


			19			010903002001						墙面涂膜防水			1、防水膜品种：非焦油型聚氨酯涂膜
2、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚
3、1:2水泥砂浆局部修补平整
4、部位：混凝土池壁外侧墙（地面以下）						m2			285.95


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房															标段：															第4页 共4页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			20			011407002001						天棚喷刷涂料			1、白色无机外墙涂料两遍
2、专用外墙耐水腻子两遍
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
4、10厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
5、部位：走道板、吊车棚底部						m2			42.98


												分部小计


												分部分项合计


			1			011701001001						综合脚手架			1、搭设方式：承插型盘扣式
2、脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工附着升降脚手架管理规定》等规范自行确定						项			1


			2			011703001001						垂直运输			1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
2、建筑物檐口高度、层数：详见设计图图纸
3、投标人自主报价，结算时不作调整						项			1


			3			041107002001						排水、降水			1、施工单位自主踏勘现场确定施工方案，此项费用包干使用						项			1


			4			04B001						混凝土、钢筋混凝土模板及支架									项			1


												单价措施合计


			本页小计


			合    计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001						安全文明施工费


			1.1									基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			2.2


			1.2									增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3									扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.31


			2			041109002001						夜间施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001						二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001						冬雨季施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001						行车、行人干扰						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001						地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001						已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001						临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001						赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001						工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001						建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001						特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001						智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						23458.37


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									23458.37


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








6.4 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建回用水泵房															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2.7


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.47


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程															标段：															第1页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


												0304 电气设备安装工程


			1			030404004001						低压开关柜（屏）			1、名称：中水泵控制柜AA1
2、规格：GGD 1000x2200x600mm(宽x高x深)
3、备注：含浪涌、基础等全套						台			1


			2			030409002001						接地母线			1、规格：热镀锌扁钢-40*4接地						m			50


			3			030409005001						避雷网			1、规格：热镀锌圆钢φ10						m			20


			4			030404031002						小电器			1、名称：浮球液位开关
2、规格：机械式，带接线盒，防水电缆						个(套、台)			1


			5			040205001001						人（手）孔井			1、砖砌电缆井
2、700x700x700mm(长x宽x深)						座			3


			6			030408001018						电力电缆			1、型号：YJV-0.6/1kV-4x240+120						m			125


			7			030408001021						电力电缆			1、型号：YJV-0.6/1kV-5x4						m			10


			8			030408002010						控制电缆			1、型号：KVVP-450/750V-10x1.5						m			260


			9			030408002012						控制电缆			1、型号：KVVP-450/750V-3x1.5						m			260


			10			030408002014						控制电缆			1、型号：DJYPV-450/750V-3x2x1.5						m			260


			11			030408002043						控制电缆			1、型号：KVV-450/750V-3x1.5						m			6


			12			030411001006						配管			1、名称：镀锌钢管
2、规格：SC100
3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm						m			10


			13			030411001005						配管			1、名称：镀锌钢管
2、规格：SC50
3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm						m			20


			14			030411001003						配管			1、名称：镀锌钢管
2、规格：SC32
3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm						m			10


			15			030411001004						配管			1、规格：SC20
2、配置形式：暗配
3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm						m			4


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程															标段：															第2页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


												分部小计


												0310 给排水、采暖、燃气工程


			16			030109001001						离心式泵			1、名称：潜水排污泵
2、规格：Q=220m3 /h，H=33.0m，N=43kw
3、备注：一用一备，变频						台			2


			17			030104007001						电动葫芦			1、名称：电动葫芦
2、型号：CD1-9D，N=1.5+0.2kw						台			1


			18			030807003012						低压法兰阀门			1、名称：手动蝶阀（成品）
2、型号、规格：DN250  1.0MPa						个			2


			19			030807003022						低压法兰阀门			1、名称：止回阀（成品）
2、型号、规格：DN250  1.0MPa
3、连接形式：法兰连接						个			2


			20			040502011002						伸缩节			1、类型：双法兰传力限位伸缩节
2、规格、压力等级：DN250（1.0Mpa、成品）						个			2


			21			030817008010						套管制作安装			1、类型：防水套管
2、材质：钢制
3、规格：DN450
4、备注：详见02S404-05						台			1


			22			030817008012						套管制作安装			1、类型：防水套管
2、材质：钢制
3、规格：DN250
4、备注：详见02S404-05						台			6


			23			040502002009						钢管管件制作、安装			1、类型：钢制三通
2、规格、压力等级：钢、DN250*DN400、参见02S403-44						个			3


			24			040502002010						钢管管件制作、安装			1、种类：异径管
2、材质及规格：DN250*150、详见02S403-52						个			3


			25			040502002007						钢管管件制作、安装			1、种类：钢制弯头
2、材质及规格：DN250*90°、详见02S403-08						个			3


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程															标段：															第3页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			26			040502006013						法兰盘			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN400（1.0Mpa）、详见02S403-78						片			1


			27			040502006014						法兰盘			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN250（1.0Mpa）、详见02S403-78						片			6


			28			040502006015						法兰盘			1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN150（1.0Mpa）、详见02S403-78						片			1


			29			040502007003						盲堵板制作、安装			1、材质及规格：钢制法兰盲板，DN400，1.0MPa						个			1


			30			040502007004						盲堵板制作、安装			1、材质及规格：钢制法兰盲板，DN250，1.0MPa						个			2


			31			040501003014						钢管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:钢管
3、管材规格:D426*9
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：焊接（焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明）
6、垫层、基础材质及厚度:120度中粗砂基础（材料性能及参数详见施工图设计）
7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计
8、管道检测符合规范及设计要求
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			15


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程															标段：															第4页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			32			040501003015						钢管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:钢管
3、管材规格:D273*8
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：焊接（焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明）
6、垫层、基础材质及厚度:120度中粗砂基础（材料性能及参数详见施工图设计）
7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计
8、管道检测符合规范及设计要求
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			21


			33			040501003016						钢管			1、部位：开挖管段
2、管道材料名称:钢管
3、管材规格:D480*9
4、埋设深度:详见图纸
5、接口方式：焊接（焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明）
6、垫层、基础材质及厚度:120度中粗砂基础（材料性能及参数详见施工图设计）
7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计
8、管道检测符合规范及设计要求
注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明						m			5


			34			040602039001						可调式堰板			1、材质：不锈钢、L=2.0m  H=300  δ=5mm
2、做法详见施工图设计						套			1


			35			030409009001						橡胶垫			1、材质：B=200,δ=5mm						m			2


												分部小计


												0306 自动化控制仪表安装工程


			本页小计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程															标段：															第5页 共5页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			36			030608001001						工业计算机柜、台设备			1、名称：PLC柜（根据实际情况含全套设备器件）
2、备注：含电磁流量计、超声液位计、压力变送器等）						台			1


			37			030408002011						控制电缆			1、型号：KVVP-450/750V-5x1.5						m			160


			38			030408002044						控制电缆			1、型号：KVVP-450/750V-3x1.5						m			15


			39			030408002045						控制电缆			1、型号：DJYPV-450/750V-1x2x1.5						m			330


			40			030408002015						控制电缆			1、型号：DJYPV-450/750V-2x2x1.5						m			160


			41			030408001022						电力电缆			1、型号：VV-0.6/1KV-3x1.5						m			330


			42			030411001007						配管			1、名称：镀锌钢管
2、规格：SC32
3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm						m			90


			43			030411001008						配管			1、规格：SC20
2、配置形式：暗配
3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm						m			450


												分部小计


												分部分项合计


			1			031301017001						脚手架搭拆									项			1


												单价措施合计


			本页小计


			合    计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			031302001001						安全文明施工费


			1.1									基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.5


			1.2									增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3									扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.21


			2			031302002001						夜间施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			031302003001						非夜间施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			031302004001						二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			031302005001						冬雨季施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			031302006001						已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			031302008001						临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			031302009001						赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码						项目名称						计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			031302010001						工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			031302011001						住宅分户验收						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础


			11			031302012001						建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			031302090001						地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			031302091001						特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			14			031302015001						智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						16677.5


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									16677.5


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








7.4 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房电气工程															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2.4


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.42


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：












中水回用项目清单（最终）/（总说明）(3.17)(1).doc




总  说  明


工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目


			一、工程概况：



本工程名称为：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目。工程规模：1、中水管道：D426*9钢m、D108*4钢管69m、DN450Pe实壁牵引管205m、DN400球墨铸铁管1323m；2、厂内进出水管道：426*9钢管220m、D480*9钢管280m；3、新建回用水泵房及泵房电气工程。


1、工程类别： (市)大型土石方不分类


(市)通用项目、道路、排水三类（管网工程）



(市)水工构筑物三类（新建泵房）



2、工期：见招标文件。



3、施工地点：丹阳开发区


二、招标范围：



管网工程



三、工程量清单编制依据：


1）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》；《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其 9 本计算规范；苏建价〔2014〕448号文件；镇政建〔2014〕241号文件。


2）、2014 版《江苏省市政工程计价定额》、2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省 2014 机械台班定额》、2014 版《江苏省建设工程费用定额》。



3）、江苏东华市政工程设计有限公司设计“丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目”施工图。



四、不可竞争费



规费：           (市)通用项目、道路、排水工程     大型土石方工程          



社会保障费费率：                 2%                    1.3%


住房公积金费率：                0.34%                  0.24%


税金费率：                       9%                     9%


现场安全文明施工措施费费率： 



     基本费率                    1.5%                   1.5%


扬尘污染防治增加费              0.31%                  0.31%    


五、工程量及计价说明：



1）、扬尘污染防治增加费按《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》〔2018〕第24号文计取，符合《镇江市扬尘污染防治条例》等相关文件要求， 扬尘污染防治增加费不可竞争。



2）施工过程中必须加强建筑施工扬尘防治工作，严格执行丹建安监5号（关于印发《丹阳市建设工地扬尘污染防治标准》的通知）等其他扬尘方面的相关规定，在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用。投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，如裸土防尘网覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台采取移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机、围墙绿植、环境监测智能化系统等环境保护措施,施工单位在施工过程中严格执行扬尘染污、扬尘控制的相关规定，相关费用已在安全文明施工费（扬尘污染防治增加费）中计列，结算时不另行计算。



3）、工程按质论价费用作为不可竞争费用，用于创建优质工程。依法必须招标的建设工程，招标控制价（即最高投标限价）按招标文件提出的创建目标足额计列工程按质论价费用；投标报价按照招标文件要求的工程质量创建目标足额计取工程按质论价费用。依法不招标项目根据施工合同中明确的工程质量创建目标计列工程按质论价费用。



4）、规费及税金费率取值：本工程采用增值税一般计税方式，计取方法按照《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号文。



5）、根据《关于明确镇江市建设工程环境保护税计价问题的通知》镇建价[2019]14号文，环境保护税不再计取。


6）、委托方提供的设计图纸、招标文件、编制要求、答疑及会议纪要等



7）、国家及有关部委、江苏省、镇江市的有关工程造价方面的法律法规、办法、规定。


六、工程质量：合格。



七、建筑材料说明：



1、材料质量：材料由施工单位自行采购供应，价格自主报价，必须符合技术规范和设计图纸要求。



八、考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，工程暂列金额计取106364.01元。


九、各投标单位应到施工现场踏勘，对施工中可能发生的措施费应充分考虑并在投标报价中注明。



十、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”等），投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据甲方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整。



十一、供电设施由各投标单位认真踏勘现场，结合各自施工组织方案，在投标报价中自行确定供电模式（网电或者自发电）并及时办理相关手续和缴纳相关费用，结算时不因实际采用供电方式不同而调整中标综合单价。


十二、投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料、设备的运输方法、运输设备。



投标单位应根据现场情况，在投标报价中充分考虑设备、施工材料（含甲供材）场内运输、场内二次搬运、场外运输等项目的风险费用，自主确定合理方案，综合报价，结算时不再调整运费单价（甲方原因除外）。


十三、开挖土方不得场内堆放，施工单位自主踏勘现场，考虑场内利用土方短驳运距，综合考虑入各相应清单中，结算时此项费用不另行增加。


十四、各投标人仔细查看施工图纸、地勘报告、踏勘现场，认真编制施工组织计划，充分考虑综合报价


十五、施工单位需严格执行《丹阳市城市建筑垃圾管理办法》，并按要求安装监控。



十六、土源及弃土场由中标单位自行解决并及时办理相关手续和缴纳相关规费。



十七、本工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标人应按此要求报价。投标人自行考虑预拌商品砼运输及输送方式，请在投标自行考虑施工方案，综合报价














