江苏省睢宁高级中学新校区项目家具类采购

更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

（1）原招标文件第六章《采购需求》四、技术规格(性能)要求“采购包5技术规格(性能)要求”篮球馆看台座椅参数如下：

1.座面静载：2000N/30次 无断裂、无明显变形。

2.椅背静载：800N/30次。

3.耐久疲劳：座面960N、椅背360N，30万次无松动开裂。

4.防火阻燃：材料满足 GB 8624 阻燃1级，公共场所需提供标识证书。

5.耐腐蚀：金属框架喷塑/镀锌，48h盐雾无红锈。

边角处理：全圆角R≥3mm，防夹伤。

6.座面：HDPE中空吹塑，抗紫外线、耐老化，色差≤3-4级 。

7.金属骨架：冷轧钢/铝合金，表面喷塑，附着力≥3级。

8.声学：活动件回弹声≤25dB，减少赛场噪音。

执行标准：QB/T 2601-2013、GB 8624-2012、GB/T 35607-2017。

检测报告：第三方机构出具力学、阻燃、耐腐蚀测试报告。

安装:椅背要有座位号，安装稳固不松动，疏散通道符合 JGJ 31。

现更正为：

- 1.座面静载：2000N/30次 无断裂、无明显变形。

- 2.椅背静载：800N/30次。

- 3.耐久疲劳：座面960N、椅背360N，30万次无松动开裂。

- 4.防火阻燃：符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级，公共场所需提供标识证书。

- 5.耐腐蚀：金属框架喷塑/镀锌，48h盐雾无红锈。

- 边角处理：全圆角R≥3mm，防夹伤。

- 6.座面：HDPE中空吹塑，抗紫外线、耐老化，色差≤3-4级 。

- 7.金属骨架：冷轧钢/铝合金，表面喷塑，附着力≥3级。

- 执行标准：QB/T 2601-2013、GB 8624-2012、GB/T 35607-2024。

- 检测报告：第三方机构出具力学、阻燃、耐腐蚀测试报告。

- 安装:椅背要有座位号，安装稳固不松动，疏散通道符合 JGJ 31。

- （2）原招标文件第六章《采购需求》二、采购清单中采购包5与采购包6“名称”表述不一致，修改如下：

- 采购包5为“篮球馆看台座椅采购”，采购包6为“报告厅家具采购”。

- 二、除以上内容更正（澄清）外，其他内容不变。

- 江苏中瑞建设项目管理有限公司

- 2026年4月30日