
工程量清单编制说明

工程名称：扬州市公安局江都分局宜陵派出所业务用房改造工程
	工程概况
1、建设地点：扬州市江都区宜陵镇
2、工程专业：土建、装饰、安装、智能化

3、招标范围：扬州市公安局江都分局宜陵派出所业务用房改造工程；

编制范围
按照甲方提供的图纸，编制范围包括扬州市公安局江都分局宜陵派出所业务用房改造工程（新建接处警大厅、业务用房装饰改造，水电改造，智能化改造，外墙改造等）；
编制依据
1、甲方提供的图纸；
2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、费用定额：《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

4、定额套用:2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；
其他说明
装饰：
所有砂浆按预拌砂浆考虑；

卫生间防水翻边按0.5m考虑，淋浴间翻边按1.8m，厨房间翻边按1.2m考虑；

墙面及顶面乳胶漆考虑2底2面；
外墙考虑20%铲除空鼓部分重新粉刷；
侯问室隔断考虑12mm钢化玻璃贴单向膜，黑钛金不锈钢边框；
窗户按图纸更换为普通铝合金中空玻璃窗；
拆除按包干价计算，拆除费用为承包方包干费用（包括：本工程需要拆除的所有项目拆除、铲除，开门洞、清理、垃圾外运、外立面铲除、拆除一层大厅楼梯等一系列内容）；
其他内容详见招标工程量清单。

 安装：

配电箱进线暂按25m预留；

给水管道室外计算至室外水表井，排水管道室外按外墙皮1.5m计算；

其他内容详见招标工程量清单。

土建：

所有砂浆按预拌砂浆考虑；

混凝土按商品混凝土考虑；

脚手按单项脚手考虑；

模板按模板接触面积计算；

顶层、底层墙体、公共走道满铺钢丝网不考虑；

屋面防水1.5厚高聚物改性沥青防水涂料不考虑；

屋面保温轻质混凝土2%建筑找坡,容重不大于6KN/m (最薄处30)不考虑；

内墙及地面仅考虑粉刷毛坯，饰面都在装修中考虑；

其他内容详见招标工程量清单。

装饰及电气主要材料
1、业主指定材料品牌见下表

材料名称

品牌范围

备注

墙面砖及地面砖
冠军、诺贝尔、金牌
强化地板
圣象、大自然、世友
内墙乳胶漆
立邦、多乐士、嘉宝莉
成品套装门
美心、欧派、大自然
灯具
欧普、雷士、松下
洁具
箭牌、九牧、TOTO
开关、插座
欧普、雷士、施耐德
电线电缆
江扬、远东、宝胜



PAGE  
第 7 页 共 7 页

