招　标　文　件

项目名称：常泰大桥泰兴进出口技防监控及综合

方舱设备采购项目

项目编号：JSZC-321283-CZJA-G2026-0001

泰兴市公安局

2026年3月

总  目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、本次招标联系方式	3

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	70

第六章  投标文件格式	74

# 第一章  招标公告

项目概况

常泰大桥泰兴进出口技防监控及综合方舱设备采购项目JSZC-321283-CZJA-G2026-0001招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年4月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-CZJA-G2026-0001；

2.项目名称：常泰大桥泰兴进出口技防监控及综合方舱设备采购项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：305.52万元；

5.最高限价：268.66万元（超过最高限价报价的，作为无效响应处理）；

6.采购需求：本项目拟对常泰大桥泰兴进出口进行监控设备、监控配套设备、探测设备、350M电台基站、警务方舱等采购及安装（详细内容见本招标文件第四章采购需求）；

7.合同履行期限：合同签订之日起，90日历天内完成供货安装、调试并交付使用；

8.本项目接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予10%的价格扣除。

### 本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：工业

## （三）本项目的特定资格要求：无。

## （四）参加本次采购活动的投标人不得存在下述情形：

## 1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

## 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

## 3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的。

## 4.法人的分支机构不得参加政府采购活动（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）。

# 三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购“苏采云”系统

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目采购文件。

4.售价：0.00元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月15日9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体数量不得超过2家；

②联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有联合体协议书，联合体协议书明确联合体牵头人和各方权利义务（否则该联合体无效）；

③授权委托人必须为联合体牵头人方面的人员；

④响应文件中所有签字盖章只需联合体牵头人签字盖章（联合体协议书除外）。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

6.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：泰兴市公安局

地址：泰兴市国庆中路6号

联系人：印先生

联系电话：0523-87955299

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建安造价师事务所有限公司

地　址：泰州市凤凰西路168号

联系人：沈女士

联系方式：13401233535

# 第二章  投标人须知

# 一、总则

## 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

## 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

## 3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

## 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人支付，招标代理费按照<<关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知>>(发改价格〔2011〕534号）执行，金额为5000.00元。投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中，采购人不再另外支付。上述费用由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费。

## 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

## 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

## 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

## 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标分项报价表、技术条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

## 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

## 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

## 12、技术要求响应及偏离表（若有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求相关的证明材料。

## 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

## 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

## 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人或代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

## 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

## 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

## 18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人或代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 19、投标文件的拒收

19.1采购人或代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 20、投标文件的撤回和修改

### 20.1投标文件的撤回

#### 20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

#### 20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

### 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

### 20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

## 21、开标

21.1采购人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

## 22、评标委员会

22.1开标后，采购人或代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

## 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人或代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人或代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

## 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

## 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人或代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

## 26、无效投标条款和废标条款

### 26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

### 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

## 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3采购人或代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人或代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人或代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

## 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

## 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：泰兴市公安局 （签订合同前称招标人） 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价 5% 的履约保证金至采购人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金形式提交； 电子履约保函和履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。若供应商以电子履约保函（保险）形式递交的，可登录江苏政府采购网下载”政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。平台技术服务公司联系电话：025-52817676，电子履约保函（保险）平台服务电话：400-680-0040。 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。 |
| 3 | 合同履行期限：合同签订之日起，90日历天内完成供货安装、调试并交付使用。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。 |
| 6 | 质保期（自验收合格之日起开始计算）：质保期五年。 |
| 7 | 付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款，主要设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的60%，财政审核完成后付至审核价的95%，余款待项目验收合格满五年后付清（所有款项均不计利息）。 |
| 8 | 合同形式：固定单价。 |
| 9 | 中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理，招标人有权撤销合同并拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰兴 |

合同（参考文本）

（合同编号： ）

采购人：                （以下简称甲方）      住所地：

供应商1：             （以下简称乙方）      住所地：

供应商2：             （以下简称乙方）      住所地：

集建方：泰兴市工程集中建设项目管理有限公司（以下称丙方） 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照项目的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

供货一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同价款及合同形式

本合同项下货物价款为人民币           （大写）。

本合同价款是包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

合同形式：固定单价。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购              号的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格响应表；

- 有关投标承诺、服务承诺；

- 中标或成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件；

- 本次采购文件。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。车辆验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：交货和验收

1.乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物。交货地点由甲方指定，乙方应当在_________（期间）前将货物交付甲方。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量，以及使用性能是否符合要求等。

4.乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在到货后    个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的   个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条：伴随服务／售后服务

1.质保期：五年（自验收合格之日起开始计算）。

乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在15个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第八条：履约保证金

货物送达甲方指定地点并经验收合格后，履约保证金      元整无息退还。

第九条：货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款，主要设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的60%，财政审核完成后付至审核价的95%，余款待项目验收合格满五年后付清（所有款项均不计利息）。

第十条：违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的5%承担违约金。

5．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

6．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7．乙方未按本合同第八条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11. 维护与巡检：从发生故障开始计时，乙方如不能在规定的时间内完成故障修复和设备保养工作，故障修复每超时1次，扣款100元/点；设备保养工作每缺少1次，扣款100元/点；不按时上报后台维护日志和清洗保养记录的，每次扣款200元；擅自拆除或变化安装位置，每点扣款500元。

12. 甲方对乙方负责建设维护的监控系统每月考核通报，前端摄像机在线率须达到98%以上，达不到98%，每低一个百分点每月扣5000元；乙方安排专人对图像解析中心和后端平台每天巡检，做好巡检记录，巡检情况每月考核，每少一次扣200元。

8.因乙方责任不能按合同履约，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

第十一条：合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条：争议的解决

1.因产品质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰兴仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条：合同生效及其他

- 1.本合同自签订之日起生效。

- 2.本合同一式六份，甲方、乙方、集建方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人盖章）：                  乙方（供应商盖章）：

法定代表人（委托代理人）               法定代表人（委托代理人）：

电话：                                 电话：                                            开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：                          单位地址：                              单位地址：

集建方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：

单位地址：

电话：

日期：    年  月   日

# 第四章 采购需求

一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、项目基本情况

1.项目名称：常泰大桥泰兴进出口技防监控及综合方舱设备采购项目；

2.预算金额：305.52万元；

3.最高限价：268.66万元（超过限价报价的，作为无效响应处理）；

4.采购需求：本项目拟对常泰大桥泰兴进出口进行监控设备、监控配套设备、探测设备、350M电台基站、警务方舱等采购及安装；

## 5.合同履行期限：合同签订之日起，90日历天内完成供货安装、调试并交付使用；

三、点位及设备清单

| 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 |  | 186.55 |
| 2 |  | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 |  | 216.29 |
| 3 |  | 回填方 |  | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原土回填 |  | m3 |  | 365.69 |
| 4 |  | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种：开挖土方 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  | 37.15 |
| - 虹桥区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 900W环保车辆人脸卡口 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 2 | 新国标环保多合一补光灯 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 4 |  |
| 3 | 全景监控球机（含支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 抱杆箱（含电源及网络防雷） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 抱杆大箱（含电源及网络防雷） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 8口工业光纤交换机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 8 | 电子围栏 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 车辆采集仪 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 2 |  |
| 10 | 雷达和视频检测器 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 11 | 监控区域指示牌 |  | 1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度2mm 2.板面反光膜等级：Ⅲ反光膜 |  | 块 |  | 4 |  |
| 12 | 高空瞭望球（鹰眼） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 千兆交换机 |  | 功能：提供4个RJ45端口，工业级交换机 |  | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 铜芯电力电缆 |  | 规格：ZR-RVV22-3*4 |  | m |  | 40 |  |
| 15 | 铜芯电力电缆 |  | 规格：ZR-RVV22-3*6 |  | m |  | 865 |  |
| 16 | PE管 |  | 1.规格：φ50 2.配置形式：明配 |  | m |  | 145 |  |
| 17 | 电缆排管 |  | 1.名称：PE管 2.规格：2*φ50 3.上敷警示红砖 |  | m |  | 385 |  |
| 18 | 接地极 |  | 1.材质：镀锌角钢 2.规格：L50*5*2500mm 3.土质：普通土 |  | 根 |  | 2 |  |
| 19 | 杆件及基础 |  | 1.类型：T型杆件（8米） 2.材质：Q235钢材，表面热镀锌防腐处理 3.规格尺寸：主杆210-300-T6/横臂90-200-5 4.基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼基础，1500*1500*1800mm，上法兰400*400*18/底法兰 φ550*20，螺栓8M27；具体做法详见图纸 5.含模板等全套 |  | 根 |  | 2 |  |
| 20 | 人（手）孔井 |  | 1.材料品种：M10水泥砂浆砌筑标准机制砖，1:2水泥砂浆抹灰 2.规格尺寸：400*400*600mm 3.盖板材质、规格：400*400mm钢纤维井盖，盖上注明“公安交警” 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚砂砾垫层 |  | 座 |  | 9 |  |
| 泰兴北岸区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 900W环保车辆人脸卡口 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 2 | 新国标环保多合一补光灯 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 6 |  |
| 3 | 全景监控球机（含支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 非机动车道结构化相机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 5 | 非机动车道结构化相机补光灯 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 2 |  |
| 6 | 路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 抱杆大箱（含电源及网络防雷） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 16口千兆工业交换机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 电子围栏 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 车辆采集仪 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 2 |  |
| 11 | 雷达和视频检测器 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 12 | 交通语音宣传喇叭（含授权） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 13 | 监控区域指示牌 |  | 1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度2mm 2.板面反光膜等级：Ⅲ反光膜 |  | 块 |  | 3 |  |
| 14 | 执法站鹰眼监控球机（含支架） |  | 具体要求详见技术参数中的高空瞭望球（鹰眼） |  | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 抱杆箱（含电源及网络防雷） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 16 | 8口工业光纤交换机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 17 | 铜芯电力电缆 |  | 规格：ZR-RVV22-3*4 |  | m |  | 50 |  |
| 18 | 铜芯电力电缆 |  | 规格：ZR-RVV22-3*6 |  | m |  | 380 |  |
| 19 | PE管 |  | 1.规格：φ50 2.配置形式：明配 |  | m |  | 65 |  |
| 20 | 电缆排管 |  | 1.名称：PE管 2.规格：2*φ50 3.上敷警示红砖 |  | m |  | 365 |  |
| 21 | 接地极 |  | 1.材质：镀锌角钢 2.规格：L50*5*2500mm 3.土质：普通土 |  | 根 |  | 2 |  |
| 22 | 杆件及基础 |  | 1.类型：L型杆件（3米） 2.材质：Q235钢材，表面热镀锌防腐处理 3.规格尺寸：主杆210-300-T6/横臂90-160-4 4.基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼基础，1500*1500*1800mm，上法兰400*400*18/底法兰 φ550*20，螺栓8M27；具体做法详见图纸 5.含模板等全套 |  | 根 |  | 1 |  |
| 23 | 杆件及基础 |  | 1.类型：T型杆件（9米） 2.材质：Q235钢材，表面热镀锌防腐处理 3.规格尺寸：主杆210-300-T6/横臂90-200-5 4.基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼基础，1500*1500*1800mm，上法兰400*400*18/底法兰 φ550*20，螺栓8M27；具体做法详见图纸 5.含模板等全套 |  | 根 |  | 1 |  |
| 24 | 人（手）孔井 |  | 1.材料品种：M10水泥砂浆砌筑标准机制砖，1:2水泥砂浆抹灰 2.规格尺寸：400*400*600mm 3.盖板材质、规格：400*400mm钢纤维井盖，盖上注明“公安交警” 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚砂砾垫层 |  | 座 |  | 5 |  |
| 泰兴南出入口区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 900W环保车辆人脸卡口 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 2 | 新国标环保多合一补光灯 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 4 |  |
| 3 | 全景监控球机（含支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 抱杆箱（含电源及网络防雷） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 抱杆大箱（含电源及网络防雷） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 8口工业光纤交换机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 8 | 电子围栏 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 车辆采集仪 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 2 |  |
| 10 | 雷达和视频检测器 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 11 | 监控区域指示牌 |  | 1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度2mm 2.板面反光膜等级：Ⅲ反光膜 |  | 块 |  | 4 |  |
| 12 | 高空瞭望球（鹰眼） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 千兆交换机 |  | 功能：提供4个RJ45端口，工业级交换机 |  | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 铜芯电力电缆 |  | 规格：ZR-RVV22-3*4 |  | m |  | 460 |  |
| 15 | PE管 |  | 1.规格：φ50 2.配置形式：明配 |  | m |  | 250 |  |
| 16 | 电缆排管 |  | 1.规格：2*φ50 2.上敷警示红砖 |  | m |  | 125 |  |
| 17 | 接地极 |  | 1.材质：镀锌角钢 2.规格：L50*5*2500mm 3.土质：普通土 |  | 根 |  | 2 |  |
| 18 | 杆件及基础 |  | 1.类型：T型杆件（8米） 2.材质：Q235钢材，表面热镀锌防腐处理 3.规格尺寸：主杆210-300-T6/横臂90-200-5 4.基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼基础，1500*1500*1800mm，上法兰400*400*18/底法兰 φ550*20，螺栓8M27；具体做法详见图纸 5.含模板等全套 |  | 根 |  | 1 |  |
| 19 | 杆件及基础 |  | 1.类型：L型杆件（13m） 2.材质：Q235钢材，表面热镀锌防腐处理 3.规格尺寸：主杆对角290mm/400mm，厚度8mm/横臂对角140mm/280mm，厚度5mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼基础，1700*1700*2000mm，连接法兰450*450*18/底法兰 φ650*20，螺栓8M27；具体做法详见图纸 5.含模板等全套 |  | 根 |  | 1 |  |
| 20 | 人（手）孔井 |  | 1.材料品种：M10水泥砂浆砌筑标准机制砖，1:2水泥砂浆抹灰 2.规格尺寸：400*400*600mm 3.盖板材质、规格：400*400mm钢纤维井盖，盖上注明“公安交警” 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚砂砾垫层 |  | 座 |  | 3 |  |
| 356省道与六圩港大道路口区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 监控区域指示牌 |  | 1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度2mm 2.板面反光膜等级：Ⅲ反光膜 |  | 块 |  | 1 |  |
| 2 | 交通语音宣传喇叭（含授权） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 3 |  |
| 3 | 全景监控球机（含支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 非机动车道结构化相机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 5 | 非机动车道结构化相机补光灯 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 4 |  |
| 6 | 标杆 |  | 非机动车道结构化相机短挑臂（含抱箍） |  | 根 |  | 4 |  |
| 腾飞路与六圩港大道路口区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 交通语音宣传喇叭（含授权） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 全景监控球机（含支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 非机动车道结构化相机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 3 |  |
| 4 | 非机动车道结构化相机补光灯 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 3 |  |
| 5 | 标杆 |  | 非机动车道结构化相机短挑臂（含抱箍） |  | 根 |  | 3 |  |
| 504省道与六圩港大道路口区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 交通语音宣传喇叭（含授权） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 2 | 全景监控球机（含支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 非机动车道结构化相机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 4 |  |
| 4 | 非机动车道结构化相机补光灯 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 套 |  | 4 |  |
| 5 | 标杆 |  | 非机动车道结构化相机短挑臂（含抱箍） |  | 根 |  | 4 |  |
| 504省道与江城大道路口区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 路段诱导屏（含屏体支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 诱导屏监控相机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 光纤收发器 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 铜芯电力电缆 |  | 规格：ZR-RVV22-3*6 |  | m |  | 110 |  |
| 5 | PE管 |  | 1.规格：φ50 2.配置形式：明配 |  | m |  | 20 |  |
| 6 | 电缆排管 |  | 1.名称：PE管 2.规格：2*φ50 3.上敷警示红砖 |  | m |  | 90 |  |
| 7 | 接地极 |  | 1.材质：镀锌角钢 2.规格：L50*5*2500mm 3.土质：普通土 |  | 根 |  | 2 |  |
| 8 | 杆件及基础 |  | 1.类型：交通诱导屏F型架 2.材质：Q235钢材，表面热镀锌防腐处理 3.规格尺寸：立柱φ402*12-10440，横梁300*200*8*8-5000 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C20砼垫层；C30钢筋砼基础；800*800*20mm法兰板，14M36螺栓；具体做法详见图纸 5.含钢筋、模板等全套 |  | 根 |  | 1 |  |
| 9 | 人（手）孔井 |  | 1.材料品种：M10水泥砂浆砌筑标准机制砖，1:2水泥砂浆抹灰 2.规格尺寸：400*400*600mm 3.盖板材质、规格：400*400mm钢纤维井盖，盖上注明“公安交警” 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚砂砾垫层 |  | 座 |  | 2 |  |
| 504省道与六圩港大道路口区域摄像头点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 路段诱导屏（含屏体支架） |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 诱导屏监控相机 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 光纤收发器 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 铜芯电力电缆 |  | 规格：ZR-RVV22-3*10 |  | m |  | 595 |  |
| 5 | PE管 |  | 1.规格：φ50 2.配置形式：明配 |  | m |  | 260 |  |
| 6 | 电缆排管 |  | 1.名称：PE管 2.规格：2*φ50 3.上敷警示红砖 |  | m |  | 335 |  |
| 7 | 接地极 |  | 1.材质：镀锌角钢 2.规格：L50*5*2500mm 3.土质：普通土 |  | 根 |  | 2 |  |
| 8 | 接地装置 |  | 1.名称：接地装置调试 2.类别：6根接地极以内 |  | 组 |  | 1 |  |
| 9 | 杆件及基础 |  | 1.类型：交通诱导屏F型架 2.材质：Q235钢材，表面热镀锌防腐处理 3.规格尺寸：立柱φ402*12-10440，横梁300*200*8*8-5000 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C20砼垫层；C30钢筋砼基础；800*800*20mm法兰板，14M36螺栓；具体做法详见图纸 5.含钢筋、模板等全套 |  | 根 |  | 1 |  |
| 10 | 人（手）孔井 |  | 1.材料品种：M10水泥砂浆砌筑标准机制砖，1:2水泥砂浆抹灰 2.规格尺寸：400*400*600mm 3.盖板材质、规格：400*400mm钢纤维井盖，盖上注明“公安交警” 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚砂砾垫层 |  | 座 |  | 3 |  |
| 泰常大桥350M电台基站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 基站设备 |  | 1.名称：信道机 2.规格：DS-6210 CHU621U3 信道机整机 U(3) 330-400MHz (RoHS) |  | 架（套） |  | 4 |  |
| 2 | 基站控制器、编码器 |  | 1.名称：BSCU 2.规格：DS-6210 BSC-P1B00 非群组 BSCU（研华 COM-e平台）单元整机 P5 |  | 架 |  | 1 |  |
| 3 | 软件 |  | 1.名称：基站控制器软件 2.规格：基站控制器软件V1.0(DS-6210) |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 直流供电单元（支持备份） |  | 1.名称：直流供电单元（支持备份） 2.规格：DS-6210 PSU-PDA100 供电单元整机（支持备份） DC-40～-60V输入 DC13.2V输出 12HP (RoHS) |  | 台 |  | 2 |  |
| 5 | 基站监控配线箱 |  | 1.名称：信道单元插箱 2.规格：DS-6210 CAS-P1201 PDT基站12U屏蔽插箱（含ICB背板单元 风扇连接板 2个走线架 支持电源热备份） (RoHS) |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 风扇 |  | 1.名称：FAN风扇单元 2.规格：DS-6210 FAN-P1101 风扇单元整机 1U (RoHS) |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 机柜、机架 |  | 1.名称：四载频机柜（DC） 2.规格：DS-6210 CAB-PD29100 四载频机柜整机（含木箱、真空包装、适配12U插箱） DC-40～-60V 29U (RoHS) |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 分路系统 |  | 1.分路器 2.规格：DS-6210 DIU-P6D800 分路器单元整机 3U 351-356MHz (RoHS) |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 分路系统 |  | 1.U3频段4载频电调合路器 2.规格：腔体合路器 SGR-X-CF413 高度＜8U 国人通信 频段：361-366MHz 载波带宽：25KHz 插入损耗≤3.3dB 4CH 端口隔离≥60dB 反向隔离≥50dB 功率容量≥100W/CH -20～+75℃ 电调谐型 (RoHS) |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 玻璃钢天线 |  | 1.规格： 全向玻璃钢天线 TQJ-350C 351-368MHz 16MHz 驻波≤1.5 增益：10.1dBi 最大功率：125W N-Female Φ51*4971mm，双节 Clamp 090M（夹具另购） (RoHS) (REACH) |  | 根 |  | 2 |  |
| 11 | 馈线 |  | 1.名称：7/8"馈线 2.规格：射频线 7/8"普通馈线 50ohm 10-3000MHz 黑色 外层直径27.50mm |  | m |  | 150 |  |
| 12 | 接口卡 |  | 1.名称：7/8"馈线接地件 2.类别：7/8自锁式室外防雷接地卡（单孔） FIK-01-7/8 （含胶泥 胶带） |  | 台（套） |  | 6 |  |
| 13 | 7/8"馈线接头 |  | 1.规格：N6141G2-ATS-78-50 N型母头射频连接器 适用7/8"馈线 (RoHS) (REACH) |  | 个 |  | 4 |  |
| 14 | 避雷器 |  | 1.名称：高互调天馈避雷器 2.规格：ZGTT3～5N-20M 频率范围：300-520MHz 互调（2×20W）:≤-140dBc 功率：500W 最大放点电流：20KA 接头：N(F)/N(M）防护等级：IP67 |  | 个 |  | 2 |  |
| 15 | 卫星全球定位系统天线（GPS） |  | 1.规格：GPS天线 TSA1575AT4 F:1575.42±5MHz G:38dBi VSWR≤2.5 Z：50Ω V:4~6V N-F 40~75℃ (RoHS)（不带配件） |  | 副 |  | 1 |  |
| 16 | 馈线 |  | 1.名称：1/2"馈线 2.规格：射频线 1/2"普通馈线 50ohm 10-3000MHz 黑色 外层直径15.80mm |  | m |  | 30 |  |
| 17 | 接口卡 |  | 1.名称：1/2"馈线接地件 2.类别：1/2自锁式室外防雷接地卡（单孔） FIK-01-1/2 （含胶泥 胶带） |  | 台（套） |  | 1 |  |
| 18 | 1/2"馈线接头 |  | 1.规格：N射频连接器 N1141G4-001-NXATS-50 50ohm 0-11GHz -55~155℃ N型公头 62.7*21.7mm 1/2电缆头 |  | 个 |  | 4 |  |
| 19 | 避雷器 |  | 1.规格：GPS天馈防雷器 MHT-N5-2 工作电压5VDC 冲击耐受能力4kV,1.2/50us 放电电流20kA,8/20us -40~70℃ |  | 个 |  | 1 |  |
| 20 | 射频连接器 |  | 1.规格：转接头射频连接器 N2071A2-NT3G-50 NM-NM Amphenol RF |  | 个 |  | 2 |  |
| 21 | 射频线 |  | 1.规格：射频线 黑色 -45℃～85℃ 1/2"超柔电缆 3米 N型公头 N型公头 NM-NM-SF12-3m 50Ω DC-3GHz VSWR≤1.15 三阶互调：≤-160dBc (RoHS) (REACH) |  | 套 |  | 4 |  |
| 天星基站搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 馈线 |  | 1.名称：7/8"馈线 2.规格：射频线 7/8"普通馈线 50ohm 10-3000MHz 黑色 外层直径27.50mm |  | m |  | 250 |  |
| 2 | 接口卡 |  | 1.名称：7/8"馈线接地件 2.类别：7/8自锁式室外防雷接地卡（单孔） FIK-01-7/8 （含胶泥胶带） |  | 台（套） |  | 6 |  |
| 3 | 7/8"馈线接头 |  | 1.规格：N6141G2-ATS-78-50 N型母头射频连接器 适用7/8"馈线 (RoHS) (REACH) |  | 个 |  | 4 |  |
| 4 | 避雷器 |  | 1.名称：高互调天馈避雷器 2.规格：ZGTT3～5N-20M 频率范围：300-520MHz 互调（2×20W）：≤-140dBc 功率：500W 最大放点电流：20KA 接头：N(F)/N(M）防护等级：IP67 |  | 个 |  | 2 |  |
| 5 | 卫星全球定位系统天线（GPS） |  | 1.规格：GPS天线 TSA1575AT4 F:1575.42±5MHz G:38dBi VSWR≤2.5 Z：50Ω V:4~6V N-F 40~75℃ (RoHS)（不带配件） |  | 副 |  | 1 |  |
| 6 | 馈线 |  | 1.名称：1/2"馈线 2.规格：射频线 1/2"普通馈线 50ohm 10-3000MHz 黑色 外层直径15.80mm |  | m |  | 115 |  |
| 7 | 接口卡 |  | 1.名称：1/2"馈线接地件 2.类别：1/2自锁式室外防雷接地卡(单孔) FIK-01-1/2 (含胶泥 胶带) |  | 台(套) |  | 1 |  |
| 8 | 1/2"馈线接头 |  | 1.规格：N射频连接器 N1141G4-001-NXATS-50 50ohm 0-11GHz -55~155℃ N型公头 62.7*21.7mm 1/2电缆头 |  | 个 |  | 4 |  |
| 9 | 避雷器 |  | 1、规格：GPS天馈防雷器 MHT-N5-2 工作电压5VDC 冲击耐受能力4kV,1.2/50us 放电电流20kA,8/20us -40~70℃ |  | 个 |  | 1 |  |
| 10 | 射频连接器 |  | 1.规格：转接头射频连接器 N2071A2-NT3G-50 NM-NM Amphenol RF |  | 个 |  | 2 |  |
| 11 | 射频线 |  | 1.规格：射频线 黑色 -45℃～85℃ 1/2"超柔电缆 3米 N型公头 N型公头 NM-NM-SF12-3m 50Ω DC-3GHz VSWR≤1.15 三阶互调:≤-160dBc (RoHS) (REACH) |  | 套 |  | 4 |  |
| 警务方舱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 警务方舱 |  | 具体要求详见《技术参数》 |  | 座 |  | 1 |  |
| 2 | 平整场地 |  | 1.土壤类别：一、二类土 |  | m2 |  | 768 |  |
| 3 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚砖渣垫层 |  | m3 |  | 230.4 |  |
| 4 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层 |  | m3 |  | 76.8 |  |
| 5 | 水泥混凝土路面 |  | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：25cm 3.含随捣随抹、模板、养护、锯缝等 |  | m2 |  | 768 |  |
| 6 | 标线 |  | 1.材料品种：冷漆 2.线型：15cm实线 |  | m |  | 148 |  |
| 7 | 明沟 |  | 1.沟截面尺寸：400*295mm 2.垫层材料种类、厚度：50mm厚再生碎石 3.石料种类、规格：块石 4.砂浆强度等级、配合比：30mm厚1:3水泥砂浆 |  | m |  | 32 |  |
| 8 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 |  | m3 |  | 32.18 |  |
| 9 | 回填方 |  | 1.密实度要求：基（槽）坑夯填，满足设计和规范的要求 2.填方来源、运距：原土回填 |  | m3 |  | 13.32 |  |
| 10 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚再生碎石垫层 2.部位：化粪池垫层 |  | m3 |  | 0.92 |  |
| 11 | 化粪池 |  | 1.6#玻璃钢化粪池 2.含配套井筒、井盖、连接管道等所有费用等全套 |  | 座 |  | 1 |  |
| 12 | 配电箱 |  | 1.名称：方舱配电箱(含电表) 2.安装方式：挂墙安装 3.60A/220V输入,输出不少于32A/220V*2,16A/220V*8 4.含箱体内部所有元器件、仪表、电力智能表等；接地，含浪涌保护及保护器；箱内部接线；含接线端子等 |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 电力电缆 |  | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：ZR-RVV22-3*25 |  | m |  | 560 |  |
| 14 | 配管 |  | 1.名称：PE管 2.规格：φ50 3.配置形式：明配 |  | m |  | 50 |  |
| 15 | 电缆排管 |  | 1.名称：PE管 2.规格：2*φ50 3.上敷警示红砖 |  | m |  | 510 |  |
| 16 | 人（手）孔井 |  | 1.材料品种：M10水泥砂浆砌筑标准机制砖,1:2水泥砂浆抹灰 2.规格尺寸：400*400*600mm 3.盖板材质、规格：400*400mm钢纤维井盖,盖上注明“公安交警” 4.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚砂砾垫层 |  | 座 |  | 5 |  |
| 17 | 管沟土方 |  | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖沟深度：1m内 3.回填要求：夯填 |  | m3 |  | 71.4 |  |
| 18 | 塑料管 |  | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE给水管,DN32,含管件 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  | m |  | 560 |  |
| 19 | 螺纹阀门 |  | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接 |  | 个 |  | 1 |  |
| 20 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：配套1个截止阀 |  | 组(个) |  | 1 |  |
| 21 | 水表井 |  | 1.材料品种：PE水表井 2.规格尺寸：500*300*250 3.盖板材质、规格：500*500复合井盖（标注交警） |  | 座 |  | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑安装费 |  | 包含土方开挖、土方回填、余方弃置、设备安装调试、升降车、吊车费用、脚手架搭拆、排水、降水、基站搬迁调试费及为完成该项目的其他辅材等费用 |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 网络费 |  | 网络租赁（5年） |  | 条 |  | 10 |  |
| 3 | 维保费 |  | 前端设备维保费（5年） |  | 点 |  | 45 |  |

- 四、技术参数

- （一）监控设备

- 1.1   900W环保车辆人脸卡口

- 包含900万高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。

- 图像传感器：采用1英寸GMOS。

- 设备应采用深度学习芯片。

- ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。

- 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。

- 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。

- 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。

- 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。

- 支持不系安全带违法抓拍，可配置是否抓拍大型车。

- 护罩玻璃透光率≥99%。

- ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。

- 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素。

- 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。

- ★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。

- 支持识别不少于50种车型，识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。

- 设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。

- 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。

- 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能。

- 支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致，新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。

- 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。

- 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%。

- 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。

- 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶。

- 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。

- 车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

- 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间；在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

- ★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

- 占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。

- 外壳防护等级应不低于IP66。

- 1.2   新国标环保多合一补光灯

- 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。

- 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好。

- 采用24颗原装高亮度暖光LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高。

- 气体灯管采用大尺寸高功率氙气灯管，质量可靠，寿命长。

- 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染。

- LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰。

- 气体光源回电时间≤50ms，支持超速连拍。

- 气体补光控制具有峰值抑制功能。

- 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪。

- 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。

- 灯体自主设计，设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便。

- 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘。

- 不含有害金属铅、汞，绿色环保。

- 佩带LED光栅，可有效减少光污染。

- 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值。

- 电平量触发（可定制开关量触发）。

- 电源：220VAC±10%。

- 防护等级IP66。

- 为保证系统兼容，与卡口抓拍单元同一品牌。

- 1.3   全景监控球机（含支架，支持公安及交警2种使用场景）

公安场景：

- 600万全景400万细节拼接全景枪球，采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节。

- 内置不少于2个GPU芯片。

- 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头

- ★全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520。

- 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。

- 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。

- 细节通道内置镜头，支持不小于33倍光学变倍，镜头最大焦距不小于200mm。

- 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。

- 红外距离不小于250米。

- 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。

- 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。

- 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。

- 具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。

- smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

- 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。

- 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触。

- 设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像。

- 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。

- 设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果。

- 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置。道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测。

- 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。

交警场景：

- 全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520。

- 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头。

- 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。

- 全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

- 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm。

- 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节。

- 可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。

- 具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。

- 内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。

- ★全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示。

- 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触。

- smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

- 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。

- 设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果。

- 支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能。

- 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。

- 声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警

- 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性。

- ★支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。

- 可识别距设备250m处的人体轮廓

- 具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出

- 外壳防护等级不低于IP67

- 支持在-30 °C~55 °C范围内功能应正常

- 1.4   非机动车道结构化相机（支持公安及交警2种使用场景）

公安场景：

- 800万AI多摄双舱全结构化一体机。上通道看细节，下通道看全景。

- 聚合多种复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。

- 通道1分辨率设置为3840×2160@25fps，通道2分辨率设置为2560×1440@25fps，镜头1和镜头2分辨力不小于1400TVL。

- 细节通道靶面尺寸不小于1/1.8"，全景通道靶面尺寸不小于1/1.8"靶面尺寸。

- 内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。

- 最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- 同一场景相同图像质量下，开启Smart264功能和不开启Smart264功能相比，码率节约≥80%。

- 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

- ★样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状。

- 支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。

- ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。

- 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光灯补光情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。

- 具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。

- 采用金属外壳，下置藏线盒。

- 细节通道支持检测两眼瞳距不小于20像素的人脸图片。

- 细节通道为电动变焦镜头，最小焦距≤10mm，最大焦距≥50mm。

- 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

- 支持电压、功耗异常检测报警。

- 支持不少于3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽

- 外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

交警场景：

- 全景和细节镜头均采用背照式传感器，改善成像质量，全景镜头采用1/8”400 W CMOS，4 mm，F1.0定焦镜头，细节镜头采用1/2”800 W CMOS，1050 mm，F1.6变焦镜头

- 最大分辨率：通道1：3840 × 2160

- 通道2：2688 × 1520

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265

- 宽动态：120 dB

- 定位功能：支持单北斗定位功能

- 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口

- 音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）

- 1个内置扬声器，1路输出（Line out）

- 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W

- 供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器

- 防护：IP67

- 细节通道靶面尺寸不小于1/1.8"，全景通道靶面尺寸不小于1/1.8"靶面尺寸。

- 内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。

- 最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- 同一场景相同图像质量下，开启Smart264功能和不开启Smart264功能相比，码率节约≥80%。

- 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

- 支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。

- 样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状。

- 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。

- 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光灯补光情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。

- ★具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。

- 细节通道支持检测两眼瞳距不小于20像素的人脸图片

- 细节通道为电动变焦镜头，最小焦距≤10mm，最大焦距≥50mm。

- 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

- 支持不少于3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽

- 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密

- 1.5   非机动车道结构化相机补光灯

- 光源类型：16颗高性能暖光LED

- 发光角度：32°

- 色温：3000K

- 补光距离：16米～25米

- 光栅：可选配

- 覆盖范围：不少于三车道

- 电源：220V±20%

- 功率：35W MAX

- 响应时间：小于20us

- 亮度调节：通过RS485可调

- 触发方式：默认光敏控制，可切换485模式由外部设备控制亮灭

- 工作温度：-40℃～70℃

- 工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结

- 电源：220VAC±10%

- 防护等级：不低于IP65

- 外壳材质：铝

- 1.6   路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T）

- 可接入不低于16路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。

- ★具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。

- 具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。

- 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。

- 设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能

- 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。

- ★支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。

- 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等

- 支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。

- 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其他硬盘进行存储。支持SSD，机械硬盘和SSD可以混合使用。

- 外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。

- 支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；

- 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。

- 可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。

- ★支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。

- 1.7   高空瞭望球（鹰眼）

- 全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。

- 全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。

- 设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。

- 内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。

- 设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。

- 支持不小于300个预置位，支持预置位冻结功能。

- 内置不少于3个GPU芯片。

- 支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。

- 在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。

- 设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。

- 设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。

- 开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。

- 设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口。

- 设备防护等级不低于IP67。

- （二）监控配套设备

- 2.1   抱杆箱（含电源及网络防雷）

- 结构：整体采用焊接工艺，牢固、钢性好、安全可靠

- 采用专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能

- 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠

- 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘

- 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效

- 外壳材质：优质冷轧钢板；机箱厚度不低于1.0mm

- 外形尺寸：不小于480mm(宽)×580mm(高)×230mm(深)（含帽檐）

- 防护等级：不低于IP54

- 功能配置：内置不少于：双路电源防雷1个及接地排，两路10A空气开关1个，单路10A空气开关1个，三芯和两芯插座各一个

- 工作环境温度：-30℃～+60℃

- 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结

- 安装方式：抱杆安装

- 电源防雷配置：额定工作电压：220V/50Hz，最大持续运行电压：385V/50Hz，每种保护模式的试验类别和放电参数：40kA，Ⅰ级和Ⅱ级的标称放电电流：L/N-PE:20kA，电压保护水平：L/N-PE:1.8kV，短路电流耐受能力：300A，电流类型：交流

- 网络防雷配置：额定工作电压Un：5V，额定放电电流：5KA，最大放电电流：10KA，极限电压：≤15V，界面模型：RJ45，保护芯线：1,2,3,4,5,6,7,8线，传输速率：1000M，插入损耗：≤0.2dB，工作环境：温度-40℃～+70℃

- 2.2   抱杆大箱（含电源及网络防雷）

- 结构：整体结构采用焊接工艺，牢固、钢性好、可靠性好

- 设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性，层板可调

- 机柜采用工业级风扇，散热性能稳定可靠、寿命长、风道设计合理，通风散热效果好

- 门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护

- 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘

- 机柜采用抱杆安装方式，接地系统安全可靠，具有防虫、防鼠功效

- 外壳材质：优质冷轧钢板，机箱厚度不低于1.2mm

- 外形尺寸：不小于900mm（高）×700mm（宽）×459mm（深）(含帽檐)

- 防护等级：不低于IP54

- 功能配置：不少于：220V电源防雷器1个及接地排，2P/25A空开1个，单路10A空开8个，8路220V输出

- 工作环境温度：-30℃～+60℃

- 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结

- 安装方式：抱杆安装

- 电源防雷配置：额定工作电压：220V/50Hz，最大持续运行电压：385V/50Hz，每种保护模式的试验类别和放电参数：40kA，Ⅰ级和Ⅱ级的标称放电电流：L/N-PE:20kA，电压保护水平：L/N-PE:1.8kV，短路电流耐受能力：300A，电流类型：交流

- 网络防雷配置：额定工作电压Un：5V，额定放电电流：5KA，最大放电电流：10KA，极限电压：≤15V，界面模型：RJ45，保护芯线：1,2,3,4,5,6,7,8线，传输速率：1000M，插入损耗：≤0.2dB，工作环境：温度-40℃～+70℃

- 2.3   4口千兆工业交换机

- 1.安装方式：导轨式安装；

- 2.电源接口：凤凰端子；

- 3.配置口：≥1个RJ45 Console端口；

- 4.防护等级：不低于IP40、IK05；

- 5.业务端口：具备≥4个10/100/1000BASE-T电口、≥1个100/1000BASE-X SFP端口；

- 6.环网协议：STP、RSTP、MSTP、PVST、ERPS、EAPS；

- 7.VLAN功能：支持基于端口VLAN、基于MAC VLAN、基于IPv4子网VLAN、基于协议类型VLAN、Super VLAN、Guest vlan、QinQ、灵活QinQ；

- 8.链路聚合：支持LACP、支持动态、静态链路聚合；

- 9.路由功能：支持静态路由、RIPv1、RIPv2、RIPng、OSPF、等价路由；

- 10.IPv6：支持；

- 11.散热方式：无风扇，自然散热；

- 12.工作湿度：5%～95%（无凝结）；

- 13.工作温度：-40℃～85℃；

- 2.4   8口千兆工业交换机

- 1.交换容量：≥336Gbps；

- 2.包转发率：≥126Mpps；

- 3.安装方式：导轨式安装；

- 4.电源接口：凤凰端子；

- 5.配置口：≥1个RJ45 Console端口；

- 6.防护等级：不低于IP40、IK05；

- 7.业务端口：具备≥8个10/100/1000BASE-T电口、≥4个100/1000BASE-X SFP端口；

- 8.环网协议：STP、RSTP、MSTP、PVST、ERPS、EAPS；

- 9.VLAN功能：支持基于端口VLAN、基于MAC VLAN、基于IPv4子网VLAN、基于协议类型VLAN、Super VLAN、Guest vlan、QinQ、灵活QinQ；

- 10.链路聚合：支持LACP、支持动态、静态链路聚合；

- 11.路由功能：支持静态路由、RIPv1、RIPv2、RIPng、OSPF、等价路由；

- 12.IPv6：支持；

- 13.供电方式：支持双电源；

- 14.散热方式：无风扇，自然散热；

- 15.工作湿度：5%～95%（无凝结）；

- 16.工作温度：-40℃～85℃；

- 2.5   16口千兆工业交换机

- 端口：不少于16个千兆电口，4个千兆光口

- 工作温度：-40 °C~75 °C

- 工作湿度：5%~95%

- 存储温度：-40 °C~85 °C

- 存储湿度：5%~95%

- 安装方式：导轨式

- 供电方式：双电源DC 12 V~36 V

- 风扇：无风扇

- 整机功耗：≤20 W

- 浪涌防护：6 kV

- 供电电压：DC 12 V~36 V

- 供电电流：1.7 A Max

- 交换方式：存储转发

- 网络标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x

- VLAN：支持VLAN

- 链路聚合：支持链路聚合

- 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计

- 端口镜像：支持端口镜像

- 端口限速：支持所有端口收、发方向限速

- 端口隔离：支持端口隔离

- 风暴控制：支持风暴控制

- LLDP：支持LLDP协议

- SNMP：支持SNMPv1、SNMPv2协议

- STP：支持STP/RSTP

- ERPS：支持ERPS

- DHCP：支持DHCP CLIENT

- SSH：支持SSH

- web管理：支持web管理

- 统一管理平台：支持统一管理平台

- SADP：支持SADP

- MAC地址表获取：支持MAC地址表获取

- 线缆检测：支持线缆检测

- 终端安全防护：支持终端安全防护

- QoS：支持QoS

- 交换容量：不低于56 Gbps

- 包转发率：不低于41.66 Mpps

- MAC地址容量：不低于8 K

- 缓存：4.1 Mbits

- 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置

- 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置

- 拓扑展示：支持拓扑页面展示

- 设备状态告警：支持端口通断告警，非法终端接入告警

- DDM：光口支持DDM

- （三）探测设备

- 3.1   电子围栏

- 支持对中国移动、联通、电信、广电的4G/5G 网络下手机IMSI

- 设备支持B1/B40/N41/N78 四个载波，产品可无缝对接现有的热点平台，统一站点管理、统一数据格式，实现2G/3G/4G/5G/MAC的数据综合分析。

- 支持B1/B40/N41/N78 频段

- 手机进入覆盖范围1s 内抓取，释放周期为0.1s；

- 设备告警自动上报后台，支持远程维护、远程版本升级、远程告警处理；

- 实时修改功率及频点，无需要重启设备；

- 支持掉电告警功能；

- 支持MAC 采集功能；

- 工作频段：5G：N41：2496～2690MHz，N78：3400～3600MHz

- 4G：B1：2110～2170MHz，B40：2300～2390MHz

- 载波数：四载波

- 采集方式：5G/4G 直采

- 覆盖范围：5G：＞300m(公网信号强度-80dBm～-90dBm)

- 4G：＞500m(公网信号强度-80dBm～-90dBm)

- 工作带宽：5G：100MHz ，4G：5MHz

- 天线频段及增益

| 类别 | 5G |  | 4G |
| --- | --- | --- | --- |
| 天线频段 | 2500～2700MHz | 3400～3600MHz | 1710～2700MHz |
| 天线增益 | 9dBi | 10dBi | 13dBi |

- 目标捕获率：>95%(公网环境-80dbm，车速80km）

- 目标捕获速度：>3000 组/分钟(人流密集区)

- 接收灵敏度：-98dBm

- 发射功率：0-10W，多级可调

- 同步方式：GPS 同步

- 断网续传：支持

- 存储能力：不低于180 天

- 回传方式：3G、4G、WIFI、有线传输

- 掉电告警：支持

- MAC 采集2.4G/5.8G

- 外部接口：2.4/5.8GWIFI 接口*2、WAN 接口、LAN 接口、GPS 接口、VENT 接口、GND 接口、ANT 接口、3G/4G 回传接口、SIM 卡槽口

- 防护等级：IP68

- 功耗：≤260W

- 工作电压：AC 220V(90V～300V,50Hz)

- 散热方式：自然散热

- 工作温度：-25℃～+55℃

- 工作湿度：5%～95%

- 平均无故障工作

- 时间

- MTBF＞10000h

- 3.2   车辆采集仪

- 防护等级：IP67；

- 安装方式：支持抱杆式、支持挂壁式；

- 供电方式：支持12V/1.5A POE供电；

- 功耗：≤10W ；

- 发射功率：≤3W，支持0~44级可调

- 天线：ETC平板天线、2.4G棒状天线、5.8G棒状天线、LTE天线

- 通信区域：不小于100米（长）×4米（宽）

- ETC采集内容：卡片发行信息、持卡人信息、联网收费复合消费记录等

- CPC采集：支持高速CPC卡采集

- WIFI采集：2.4G和5.8G wifi全信道采集；

- 蓝牙采集：经典蓝牙、低功耗蓝牙；

- 数据传输：以太网、4G网络传输；

- 工作环境: 温度：-40℃至65℃，湿度：5%至95%RH不凝结；

- 采集信息：除包含过车时间、点位、车牌号码、车牌颜色等基本信息，还有实名身份信息、高速出入记录、车载蓝牙和车载热点信息

- （四）交通语音宣传喇叭（含授权）

- IP网络音柱60W

- 1.一体化壁挂式设计。

- 2.高档铝制外壳，高强度防水设计。

- 3.国产核心芯片，自主可控。

- 4.内置D类数字功放，最大输出功率不低于60W。

- 5.支持网络广播，本地线路输入扩音广播方式。

- 6.具有1路报警输入，被触发可联动服务器任务播放。

- 7.支持网络调试配置管理模式。

- 8.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。

- 9.输出功率不小于 60W

- 10.箱体灵敏度 86dB±2dB（1m/w）

- 11.电源 DC24V/1.5A DC24V/2.7A

- 12.待机功耗 ≤2W

- 13.网络通讯协议 TCP/IP（IPv4）、UDP、HTTP、SIP/NAS

- 14.协议网络芯片速率 10/100Mbps

- 15.音频采样 8kHz～44kHz, 16bit

- 16.信噪比 ≥83dB

- 17.频响 45Hz-18KHz（±3dB）

- 18.工作温度 -10℃～+55℃

- 19.工作湿度 10%～90%RH（无结露）

- （五）雷达和视频检测器

- 250m8M雷视车检器

- 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景。

- 高精度毫米波雷达 & 800万低照度摄像机。

- 最大支持8车道多目标机动车检测，纵向250米。

- 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。

- 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。

- 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。

- 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。

- 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。

- 每个车道支持2个虚拟线圈（最大可支持6个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。

- 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。

- 支持网络与RS-485数据上传。

- 传感器类型：1/1.8"CMOS

- 测速范围：0~250km/h

- 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响

- 扫频带宽： 136.5MHz

- 调制波形：FMCW

- 水平角：-15°~ +15°

- 俯仰角：-3°~ +3°

- 作用距离：40m ~250m

- 串口：1个RS-485接口

- 图片格式：JPEG

- 图片分辨率：3840×2160

- 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌识别、子品牌识别

- 网络接口：2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口

- 视频分辨率：3840×2160

- 帧率：25fps

- 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调

- 工作温度：-30℃~70℃

- 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

- 防护等级：IP67

- 支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定

- 支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角

- 支持实时输出检测目标的经纬度信息

- 支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数

- 支持目标轨迹跟踪和显示，可在WEB端展示目标轨迹

- 支持实时输出目标的结构化信息，结构化信息包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等

- 支持在抓拍图片上叠加车型、车速、车牌等过车信息。支持将视频OSD信息展示在抓拍图片中。

- 支持对行车方向进行设置，并可通过客户端软件显示车辆行驶方向，包括来向，去向和双向，并支持分时段配置

- ★应支持车辆信息上报功能检查：支持周期上报车型、车牌号、车头坐标/车尾坐标、车辆坐标、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌等道路数字化信息。上报频率≥12.5Hz，延时≤200ms

- 支持检测的机动车车道数量≥12个

- 支持对距离样机≥100米处的行人进行检测

- 支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标

- 支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测

- 车辆捕获率≥99.5%

- 车牌图像识别准确率≥99%

- 在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率≥99%

- 支持交通信号评价数据输出，包括周期停车次数、排队长度等

- 支持区域状态数据输出，包括秒级排队长度、车辆数、队首/队尾车辆信息，车道车辆分布信息等

- （六）路段诱导屏

- 6.1   路段诱导屏（含屏体支架）

- 像素间距:5mm

- 显示尺寸:4160mm(宽)*2880mm(高)

- 单元板尺寸:320mm*160mm 像素点密度:40000点/m2

- 像素组成:表贴三合一

- 显示颜色:全彩色

- 亮度(nits):≥5500cd/m2

- 水平视角/垂直视角160度/120度，平整度≥97%

- 亮度调节方式:自动/手动

- 通信方式:以太网、RS232、RS485

- 工作环境温度:-40℃~+55℃

- 环境湿度:98%±2%

- 工作电压:AC380V土7%/AC220,50HZ;

- 最大功率:≤800W/m2 重量:≤360KG

- 平均无故障时间:≥10000小时寿命:≥100000小时

- 像素失控率:<0.0001,连续失控点为0 雷接地电阻:<10Q

- 6.2   诱导屏监控相机

- 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

- 最大图像尺寸：2560 × 2560

- 最低照度：彩色：0.03 Lux @（F2.4，AGC ON）

- 黑白：0.007 Lux @（F2.4，AGC ON），0 Lux with IR

- 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：172°，垂直视场角：172°

- 景深范围：0.2 m~∞

- DORI：D（发现）：43.2 m

- O（观察）：17.2 m

- R（认出）：8.6 m

- I（识别）：4.3 m

- 补光灯类型：红外灯

- 补光距离：最远可达15 m

- 补光灯数量：3颗

- 防补光过曝：支持

- 红外波长范围：850 nm

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

- 子码流：H.265/H.264/MJPEG

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口

- SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB

- 内置麦克风：2个内置麦克风，支持降噪算法

- 内置扬声器：支持

- 音频：1路3.5 mm音频输入（Line in），1路3.5 mm音频输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

- 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC24 V，1 A），接口类型端子座

- RS-485：1个RS-485（半双工模式，支持自适应HIKVISION，Pelco-P，Pelco-D协议），接口类型端子座

- 防护：IP67

- ★支持AR半球预览功能，预览画面为3D半球状，支持任意方向的无极旋转和实时预览。

- ★支持鱼眼、180度全景、360度全景、360度全景+PTZ等多种显示模式。支持路口分析配置功能，可配置路口的位置、区域和岔路的数量、方向。

- 6.3   光纤收发器

- 1.产品规格等级：工业；

- 2.产品形态：导轨式；

- 3.网络接口：具备1个1000Mbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)；

- 4.光纤类型：单模单纤；

- 5.光接口类型：FC；

- 6.发送端/接收端：发送端；波长：1310nm发送,1550nm接收；

- 7.发送端/接收端：接收端；波长：1550nm发送,1310nm接收；

- 8.光传输距离：≤20km；

- 9.安装方式：卡轨安装；

- 10.供电方式：支持双电源输入，输入电压9-48VDC；

- （七）监控杆件及基础

- 本项目中所有监控杆件及基础（含诱导屏杆件及基础）制造安装需满足包括但不限于以下规范要求：

- 1)建筑结构荷载规范（GB50009-2012）

- 2)建筑抗震设计标准(GB/T 50011-2010)(2024版)

- 3)钢结构设计标准（GB50017-2017）

- 4)钢结构焊接规范（GB50661-2011）

- 5)钢结构高强度螺栓连接技术规程（JGJ82-2011）

- 6)冷弯薄壁型钢结构技术规范（GB50018-2016）

- 7)钢结构工程施工质量验收标准（GB50205-2020）

- 8)一般工程用铸造碳钢件（GB/T 11352）

- 9)六角头螺栓C级（GB/T 5780）

- 10)非合金钢及细晶粒钢焊条（GB/T 5117 2012版）

- 11)热强钢焊条（GB/T 5118 2012版）

- 12)建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）

- 13)建筑地基处理技术规范（JGJ79-2012）

- 14)建筑结构可靠性设计统一标准（GB50068-2018）

- 15)混凝土结构设计标准(GB/T50010-2010)(2024年版)

- 16)建筑与市政地基基础通用规范（GB55003-2021）

- 17)建筑与市政工程抗震通用规范（GB55002-2021）

- 18)混凝土结构通用规范（GB55008-2021）

- 19)工程结构通用规范 (GB55001-2021)

- 20)钢结构通用规范(GB55006-2021)

- 21)国家、地方及其他规范、设计条例、规定

- 满足设计文件要求

- （八）350M电台基站

- 8.1   数字基站性能指标

- 呼叫建立时间：按照空中接口协议与无线移动台建立通信，基站内部呼叫同交换机呼叫建立时间≤300ms，跨交换机呼叫建立时间≤500ms。

| 基本性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作频率 |  | 350～370MHz |
| 载频数量 |  | 2-16 |
| 载频间隔 |  | ≥250kHz |
| 多址方式 |  | FDMA/TDMA/FDD |
| 双工间隔 |  | 10MHz |
| 调制方式 |  | 4FSK，调制指数为0.27 |
| 传输速率 |  | 9.6kbps |
| 满负荷功耗 |  | 400W-3200W（2—16载频） |
| 工作温度 |  | -30～60℃ |
| 存储温度 |  | -40～85℃ |
| 接收指标 |  |  |
| 接收灵敏度 | 静态灵敏度 | -119dBm |
|  | 动态灵敏度 | -114dBm |
| 接收通道 |  | 每个信道机具有三路独立接收通道，最大可支持三分集接收。 |
| 接收输入电平范围 |  | -119～-7dBm |
| 阻塞 |  | 84dB |
| 共信道抑制 |  | ≤-12dB |
| 领道选择性 |  | ≥60dB |
| 接收机互调响应抑制 |  | ≥70dB |
| 杂散发射 |  | ≤-57dBm@100kHz |
| 发射指标 |  |  |
| 发射功率 |  | ≤50W（每个载频） |
| 输出功率变化容限 |  | ±1.5dB |
| 功率调整范围 |  | 5～50W（调整步长1dB） |
| 占用带宽 |  | ≤8.5kHz@3dB |
| 调制精度 |  | 常温：≤5.0% |
|  |  | 极限温度：≤10.0% |
| 频率误差 |  | ±1.0ppm（300～600MHz） |
| 互调衰减 |  | 正常：≥40dB |
|  |  | 极限：70dB |
| 邻道功率抑制 |  | ≥60dB（12.5kHz） |
| 瞬态切换邻道功率抑制 |  | ±12.5kHz：≥50dB |
| 杂散发射 |  | ≤-36dBm@100kHz |
| 输入输出接口指标 |  |  |
| 射频收发接口 |  | 四路N-Female |
| 同步接口 |  | 定位接口SMA-Female |
| 与MSO接口 |  | CC4B-Female（E1接口）/RJ-45（以太网接口） |
| 本地操作维护接口 |  | RS-232/以太网 |
| 供电接口 |  | AC：90～260V（45～55Hz） |
|  |  | DC：-40～-55V |
| 可靠性指标 |  |  |
| 系统平均故障间隔时间MTBF |  | ≥10万小时 |
| 系统平均故障修复时间MTTR |  | ≤10分钟 |

- 8.2   相应设备参数指标

信道机

| 发射指标 |  |
| --- | --- |
| 工作频段 | 360.8MHz～366.2MHz |
| 频率带宽 | 12.5kHz |
| 每载波输出功率 | 5-50W可调 |
| 载波频率稳定度 | ≤±1ppm |
| 邻道功率 | ≥60dB@12.5kHz |
| 传导/辐射杂散 | ≤-36dBm（9kHz—1GHz 运行） |
| 互调衰减 | ≤-60dB |
| 发射电流 | ≤12A（50W） |
| 接收指标 |  |
| 工作频段 | 350.8MHz～356.2MHz |
| 频率带宽 | 12.5kHz |
| 接收灵敏度 | ≤-118dBm（误码率为5%） |
| 共道抑制 | -12dB-0dB |
| 邻道选择性 | ≥60dB@12.5kHz（常温15-35摄氏度） |
| 杂散响应抗干扰 | ≥70dB |
| 阻塞 | ≥84dB |
| 传导杂散 | ≤-57dBm（频率范围9KHz～1GHz） |

- 基站控制器

| 输入输出接口指标 |  |
| --- | --- |
| 收发射频接口 | 四路N-Female |
| GPS同步接口 | GPS接口SMA-Female |
| 与MSO接口 | E1接口：CC4B-Female |
|  | 以太网接口：RJ-45 |
| 本地操作维护接口 | RS-232/以太网 |
| 供电接口 | AC：90～260V（45～55Hz） |
|  | DC：-40～-55V |
| 可靠性指标 |  |
| 系统平均故障间隔时间MTBF | 10万小时 |
| 系统平均故障修复时间MTTR | 10分钟 |

供电单元

- 该供电单元可以给各个模块提供稳定的输入电源，其输入为DC40-55V直流电源。为基站控制单元和信道机提供AC220转DC电源供电，输出为13.8V，电源实现热备，1块电源能够给4块信道机和基站控制单元供电。

- 风扇单元

- 该风扇单元采用1U的结构设计，并由两个独立的可拔插风扇抽箱组成，为基站控制单元、电源和信道机提供散热。

分路器

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作频段 | 5MHz (350MHz-360MHz) |
| 通道数 | 3（A/B/C） |
| 工作温度 | -30℃～+60℃ |
| 接口阻抗 | 50Ω |
| 增益调节范围 | 0-10dB |
| 带内波动(P-P) | ≤0.7dB |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 噪声系数 | ≤1.5dB |
| 带外抑制 | ≥65dB@5MHz |

电调合路器

- 高度＜8U 频段：361-366MHz 载波带宽：25KHz 插入损耗≤3.3dB 4CH 端口隔离≥60dB 反向隔离≥50dB 功率容量≥100W/CH -20～+75℃ 电调谐型

天馈系统

（1）天线

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 频段 | RX:350MHz-356MHz/TX:360MHz-366MHz |
| 增益 | 10.2dBi |
| 阻抗 | 50Ω |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |
| 最大功率 | 100W |
| 极化 | 垂直 |
| 方向 | 全向 |
| 长度 | 4.7m |
| 重量 | 3.5Kg |
| 支撑杆直径 | 40-50mm |

7/8馈管

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 插损 | 2.2dB@(100米) |
| 功率容限 | 4KW |
| 阻抗 | 50Ω |

GPS天线

- 该GPS接收天线为基站控制单元提供标准时钟源。GPS天线为1.575GHz、增益38dBi并使用电压驻波<2.5的N(母)形接头。同时，GPS天馈线系统配置有接地件和接头等配套组件。

- （九）警务方舱

- 9.1   舱体外观

- 规格尺寸（长*宽*高）：长 11米*宽6米*高4米装配式单层

- 警务方舱产品外观设计须符合《公安派出所建筑外观形象设计规范》、《警务方舱外观形象设计规范》， 警务方舱主体结构安防标准符合中华人民共和国公共安全行业标准《GA38-2021》标准。警务方舱整体外部涂装均采用金属氟碳漆，标识及颜色符合公安部发布的公安部Ⅵ标准。确保 5 年内不出现严重褪色、锈蚀、开裂、气泡等情况。正面顶部设置“公安+警徽+ POLICE”静态标识，正面下部设置“公安警务工作站”静态标识，警务方舱顶部配置高亮度贴片式平板爆闪警灯并安装时控开关控制。

- 9.2   舱体要求：

- 1.警务方舱钢结构主框架：警务方舱底座边框采用 150×100×5mm 热镀锌管为主框架，主框架内部采用 100×50×4mm 热镀锌管为副框架，主框架、副框架与厚1.5mm 镀锌楼承板、圆钢、混凝土等相结合组成整体框架，坚固耐用；

- 2.警务方舱四周框架：警务方舱四周框架采用 100×100×4mm 镀锌方管为主框架，副框架采用 100×50×4mm 热镀锌管，次框架采用 80×40×3mm、60×40×3mm、50×30×2mm 镀锌钢管，主框、副框及次框与墙体紧密连接，结构性强、坚固耐用；

- 3.警务方舱阻燃隔热保温墙板、阻燃隔热保温顶板须采用≥80mm 厚复合板材，复合板材要求牢固、结实、耐用。

- ★（1）警务方舱为适应长期户外使用，复合板材要具备一定的耐腐蚀性能，表面漆膜平均膜厚≥40um，最小局部膜厚≥34um，中性盐雾试验（NSS，100h），保护级别≥10 级。

- （2）复合板材要具备一定的抗压、抗弯、抗冲击性能，确保在使用过程中墙面不会破裂或自然损坏，抗压强度≥3.5MPa，抗弯破坏荷载/板自重倍数≥1.5 倍；经 5 次抗冲击试验后,板面无裂纹；复合板材采用环保材料，确保对环境和人体无害， 甲醛释放量≤E0级(≤0.5mg/L）；复合板材具备良好的耐水防潮性能，确保在潮湿环境及长期雨淋下正常使用， 复合板材含水量≤5%。

- ★（3）警务方舱要具备良好的防火性能，复合板材须具有一定的耐火时间和阻燃效果，阻燃性能须≥B1级。

- （4）复合板材具备良好的隔热、保温性能，导热系数（W/ (m・ K) 平均温度23℃±2℃)≤0.027；复合板材须能有效隔绝噪音，具备良好的隔音性能，空气声隔音量≥30 分贝（dB）。

- ★（5）复合板材须具备耐开裂、耐划痕、耐污染、耐龟裂等性能，耐开裂性≥4 级，耐划痕≥3 级，耐污染≥4 级，耐龟裂性能≥4 级。

- （6）警务方舱防护顶板外表面铺设丁基防水胶带。

- 4.警务方舱防护门、平开窗：警务方舱防护门侧面单开门形式，边框采用 2.0mm 铝合金材质，门玻璃采用钢化夹胶玻璃， 门轴面安装方形加强装置，门锁采用 C 级防撬锁具；警务方舱平开窗采用 2.0mm 断桥铝合金型材、钢化中空保温隔热玻璃；平开窗框外设置不锈钢防盗网。

- 5.警务方舱室内外综合布线：警务方舱室内综合布线要求符合安全用电技术标准，内部电路采用防雷设计，配置防雷模块；强电、弱电分开布线，配电箱、开关、插座、控制器、网口、LED 屏网线、USB 接口等不允许出现明线。布局合理、安全，在相应位置预留足够的五孔（或 15 孔）插座、网络接口、光纤入口、配电箱等完善的供电设施。配电箱进线为铜芯绝缘电缆 WDZC-YJY-3×10mm2 电力电缆，插座采用铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-4mm2 电线，照明线采用铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 电线。

- 6.警务方舱室内配备单独隔间单坑位洗手间*2、洗手台*1、拖把池*1、蹲便器*2、冲水系统均采用国内知名品牌。

- 7.警务方舱室内地板：室内地面铺设防滑地砖

- 9.3   舱体电源性能要求：

- ★1.警务方舱在正常工作条件下，亭体内安防设备电源引入端与金属壳体之间的绝缘电阻≥100MΩ；警务方舱内采用交流电源供电的各种安防设备的泄漏电流≤5MA。

- ★2.警务方舱内采用交流供电的各种电子设备的电流引入端与外壳裸露金属之间应能承受 50Hz 交流 1500V 历时 1min 的耐压试验，应无击穿和飞弧现象。

- 9.4   警务办公配置：

- 执勤调解桌（1.4米*0.7米）1张、执勤操作台（1.2米*0.6米）4张、单人执勤椅10把、多人执勤椅2把、文件柜（0.85米*0.39米*1.8米）1组、装备柜（0.85米*0.39米*1.8米）2组、装备架2组、1.5P壁挂式恒温器3台、更衣柜1组、开水器2台、双层床2组。

- 9.5   警务电子配置：

| 监控显示屏 | 屏幕尺寸：55 寸，分辨率：3840*2160（dpi）；采用工业屏，高亮度，高对比度 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 路硬盘录像机 | 1.5U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源存储接口：4 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘，网络接口： 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口，串行接口：1 路 RS-232 接口， 1 路半双工 RS-485 接口，报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出；显示能力：最大支持 4K 输出 具有 1 个 HDMI 接口、 1 个 VGA 接口、2 个千兆以太网口、3 个 USB2.0 接口（其中 2 个为前置）、内置 4 个SATA 硬盘接口；1 路 RCA 音频输入接口、 1 路 RCA 音频输出接口； 16 路报警输入接口、4 路报警输出接口。 支持开启 SVC 解码功能，可同时回放 5 路 400W 分辨率H.264/H.265 编码格式的视频图像，解码总资源为10 个 1920×1080 格式的视频图像。 可同时显示输出 10 路 H.265/H.264 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其他目标产生，可录像和记录报警信息； | 台 | 1 |
| 录像机硬盘 | 高品质监控硬盘 4TB/64MB(6Gb/NCQ)/5900RPM/SATA3； 接口类型：SATA3.0；平均读写功率（W）：7.76W‘接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s’‘MTBF：2000000 h ’ 本次配置硬盘容量需保证方舱区域摄像存储时间不低于30天。 | 块 | 2 |
| 交换机 | 可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥2，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/108Mpps 支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能 支持端口节能功能 支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能 支持 IPv4 路由≥500 条；IPv6 路由≥250 条； | 台 | 1 |
| 室内半球式摄像机 | 600 万星光级半球型网络摄像机；视频格式 H.265，支持 PoE，红外补光（30 米）呈对角分布；Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。 内置 GPU 芯片。 支持分辨率不小于 3200×1800@25fps，分辨力不小于1800TVL。 内置 3 颗半弧形鳞片状补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内如出现如下情况时，不触发报警： 光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃。 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、 1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。 | 台 | 2 |
| 户外枪式摄像机 | 600 万星光级枪式网络摄像机视频格式 H.265，支持 PoE，红外补光（30 米）支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 最大分辨率 3200 × 1800，水平分辨率不低于 1800线。 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能， 当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示 具有 1 个 RJ45 网口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路警输入、1 路报警输出、1 个 SD 卡卡槽、1 个 DC12V 电源输入接口、1 个 DC12V 电源输出接口、 1 个麦克风。 支持 DC12V 和PoE 供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 | 台 | 4 |

- 9.6   警务宣传配置：

- 单色宣传窗口，动态发布相关信息，户外 P10 恒压四扫单红模组，宣传窗口高320mm*宽 9920mm，1 块。方舱宣传电子屏仅可采用有线连接方式发布，不得采用无线连接方式发布。

- 1、像素组成：1R

- 2、像素结构：DIP546

- 3、像素间距（mm）：10

- 4、模组分辨率（W*H）：32*16

- 5、模组尺寸（mm）（W*H*D）：320*160*21

- 9.7   效果图（仅供参考）

- （十）监控区域指示牌

违法抓拍告示标志样式图：

（紧固件为加厚不锈钢，镀锌防锈材质，铝板厚度2mm，Ⅲ类反光膜）

- （十一）其他情况说明

1、标★项为设备重要参数，投标时须提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章（本项未按要求提供的，不作废标处理，仅用于技术参数评分）。

2、本次采购所有电子设备须保证无缝接入采购人现有系统、平台。

3、本次采购所有杆件、指示牌等设备外观需满足采购人要求。

五、商务要求

1、项目实施地点：采购方指定地点 。

2、付款进度和方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款，主要设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的60%，财政审核完成后付至审核价的95%，余款待项目验收合格满五年后付清（所有款项均不计利息）。

3、包装和运输要求：货物包装参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准执行，包装材料应选用防震、防潮、防静电等特性的材料，确保设备在运输过程中不受损坏；对于易碎或敏感部件，应采用额外保护措施，如使用泡沫或气垫进行包裹；包装上应明确标明设备名称、数量、规格、生产日期等信息；包装材料应符合环保要求，尽量使用可回收或可降解的材料，减少对环境的影响。

4、货物运输选择合适的运输方式：根据设备的特点和数量，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或空运等。确保运输过程中设备的安全和稳定；运输过程中的保护措施：在运输过程中，应采取必要的保护措施，如固定设备位置、避免振动和碰撞等。对于大型或重型设备，应使用专用运输工具进行运输；运输时间控制：尽量缩短运输时间，以减少设备在运输过程中的风险。对于紧急采购的设备，应优先安排运输，确保及时到达。

5、中标方应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；中标方应保证所提供的设备、系统是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，同时应保证其提供的设备、系统在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。中标方提供的设备必须为原包装，在送交验收前不得拆箱。

6、售后服务标准要求：

（1）提供完善的售后服务及应急保障方案：包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容；

（2）在质保期内，中标单位应提供专业运维服务；

（3）提供保障设备正常运行的日常运行维护方案，包括但不限于故障修复（含远程技术支持、现场技术支持）、版本管理和软件补丁服务、系统巡检、重要事件保障、应急恢复方案设计与预演等的描述和说明；

（4）提供详细的备品备件管理措施。

7、售后服务效率要求：提供7×24小时响应服务，提供2小时以内响应，24小时以内赶到故障现场进行维护服务；从中标方工程技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需时间不大于48小时。

8、安全实施要求：在项目实施及质保期间，中标方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，中标方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

中标方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，中标方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由中标方自行承担责任，采购方不对中标方项目实施人员负任何安全责任；若给采购方造成损失和伤害的，中标方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

- 项目保密要求：

- 严格遵守国家保密法规，健全保密管理机构，建立完善并严格落实保密管理制度。

- 投标方对响应文件制作应实行专人管理、专室专柜存放、专机处理，不得擅自复制、扩散。不得在联网计算机中处理或者存储涉密信息。不得通过普通电话、传真、邮政、快递和互联网等渠道传递涉密信息。

- 投标方严禁在互联网上发布涉密信息。

- 严格落实采购人安全保密要求，主动接受和配合现场保密检查。

- 未经采购人允许，不得擅自采集采购人基础数据。

- 遵守国家规定的其他保密。

- 实施期间，中标人应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购单位备案。

- 中标人必须按照项目设计和技术标准实施，不得擅自修改项目设计，不得偷工减料；

- 投标人发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购方提出意见和建议，经采购方认可后方可进行修改；

六、综合说明

1、供应商按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、此次投标报价应综合考量包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法的，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会根据招标文件规定的评标方法与评标标准评审后，按照评审因素的量化指标评审综合后，根据综合评审得分由高到低顺序向采购人推荐不超过3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同时，由采购人确定。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 30分 |
| 1 | 投标报价 | 在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 30分 |
| 二 | 商务部分 |  | 21分 |
| 1 | 类似项目 业绩 | 投标人自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）起至今承担过与本项目类似成功案例的（合同内容中至少包含900W环保车辆人脸卡口和全景监控球机和路口监控终端机），每个项目得1分，本项最高得3分； 注：须同时提供合同、中标通知书、验收报告复印件加盖公章，未按要求提供或内容不全或无法完全证明的不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的业绩均予认可。 | 3分 |
| 2 | 履约能力 | - 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书有1个得0.5分，本小项最高得2分。 - 注：在投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的相关证书均予认可。 - 投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运维能力成熟度二级及以上的得1分，三级及以下的得0.5分，本小项最高得1分。 - 注：在投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的相关证书均予认可。 - 投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级及以上的得1分。 - 注：在投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的相关证书均予认可。 - 投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力评估证书的得1分。 - 注：在投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的相关证书均予认可。 - 投标人具有有效期内的商品售后服务认证证书五星级的得1分，四星级及以下的得0.5分，本小项最高得1分。 - 注：在投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的相关证书均予认可。 - 投标人所投警务方舱的生产厂家具有中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书的得2分。 - 注：在投标文件中提供中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书复印件并加盖投标单位公章，提供的专利须与“执勤亭、值班亭”相关，未按要求提供不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的相关证书均予认可。 - 本次仅建设泰兴常泰大桥基站，投标单位所投产品须与泰兴市公安局基站现有设备及网络结构相兼容。 - 注：投标文件中提供承诺书（格式自拟）并加盖投标单位公章的得2分，未按要求提供不得分。 - 新建常泰大桥基站与泰州350兆现有数字中心按照原有基站建设模式有线互联，并能够通过原有统一网管软件实现控制管理。本次建设期间，须保证原有无线通信原有的运行质态，不得改变原系统的基站设备及系统、网管软件，须确保350兆数字集群中心及基站不停机和各基站正常运行。用户应能在基站之间自动漫游，无需手动切换。 注：投标文件中提供承诺书（格式自拟）并加盖投标单位公章的得2分，未按要求提供不得分。 | 12分 |
| 3 | 项目组成员 | - 1、项目经理具备信息系统项目管理师证书、二级及以上建造师（机电）证书的有1个得0.5分，本小项最高得1分。 - 2、技术负责人具备系统集成项目管理工程师、高级工程师、网络安全技术一级（CCSC）及以上、数据治理工程师（CDGA），每提供一个证书得0.5分，本小项最高得2分。 - 3、项目组成员具有电工证、信息安全保障人员（CISAW-CCRC）证书、网络安全技术证书的有1个得1分，同一证书最多得1分，同一人最多得1分，不重复计分，本小项最高得3分。 注：以上人员不可兼任，项目组成员需提供证书复印件和投标人为其缴纳的近半年内任意一个月（不含投标当月）的社保缴纳证明并加盖投标人公章，否则不得分。如以联合体形式投标的，联合体任一方提供的相关人员证书及社保缴纳证明均予认可。 | 6分 |
| 三 | 技术部分 |  | 49分 |
| 1 | 技术 参数 | - 第四章 采购需求《技术参数》中“★”的相关技术指标为重要参数，正偏离或完全符合采购要求的得35分，负偏离每有一项扣1.5分；其余未标记的参数为一般参数，存在负偏离的每有一项扣1分，本项分数扣完为止。 注:技术参数中要求提供相关证明材料的，须提供复印件加盖投标单位公章，如未按要求提供证明材料的，视作负偏离； | 35分 |
| 2 | 技术 方案 | - 实施内容和进度要求是否满足本项目要求，要根据现场提出具体实施方案，按时保质的情况下完工； - 评委根据投标人的实施方案进行综合评分： - (1)实施方案、安全实施的论述完善正确，实施内容和进度要求完全满足项目要求，方案内容详细、可操作性强的得6分； - (2)实施方案、安全实施的论述一般，实施内容和进度要求基本满足项目要求，方案内容一般、可操作性一般的得 3分。 - (3)实施方案、安全实施的论述欠缺，实施内容和进度要求基本满足项目要求，方案内容欠缺、可操作性欠缺的得 1 分； (4)未提供方案、措施的不得分。 | 6分 |
| 3 | 管理方案、应急预案 | - 管理方案：明确项目管理体制、责任分工，项目沟通机制、决策机制等； - 应急预案：明确组织机构及职责，完善的预防预警机制、应急响应等； - 评委根据投标人的方案进行综合评分： - (1)项目管理方案、应急预案内容详细、可操作性强的得 4分； - (2)项目管理方案、应急预案内容一般、可操作性一般的得2分； - (3)未提供方案、措施的不得分。 | 4分 |
| 4 | 售后 服务 | - 投标人需详细阐述项目售后服务方案，包括售后服务措施、设备维护措施，技术支持与培训等，按照售后服务方案的合理性进行综合评价，措施有力且重点突出得4分，内容详细、切实可行得2分，未提供方案的不得分。 | 4分 |

- 注：1.投标人提供资料必须全部真实，如有伪造，一经查实有造假行为，则需要接受相关监管部门的处罚。2.评委依据招标文件载明的方法进行评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# 投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.投标人认为需要添加的内容

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如供应商为分支机构的还需提供总公司出具的授权委托书）；以联合体形式投标的联合体各方均须提供。

2.基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）（格式见附件3，以联合体形式投标的联合体各方均须提供）

3.特定资格要求的证明文件

4.法人授权书（格式见附件4，以联合体形式投标的仅需牵头单位出具）

5.投标函（格式见附件5）

6.中小微企业声明函（格式见附件6）

7.技术条款响应及偏离表（格式见附件7）

8.联合体协议书（格式见附件9；如联合体投标的，需提供联合体协议书）

三、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件6）

2. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件8）

附件1 开标一览表

开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

# 附件2  投标分项报价表

| # 序号 | 标的物名称 | 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 金额大写 （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |
| # 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

# 附件3  供应商资格条件证明文件

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

## 二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在下述情形：

## 1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

## 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

3.法人的分支机构不得参加政府采购活动（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）。

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人 （签字或签章）：

日期：   年  月   日

# 附件4

# 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

# 附法定代表人及授权代表身份证复印件

# 附件5                            投标函

致：采购人或代理机构

根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 附件6  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购人或代理机构组织的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

# 附件7技术条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

- 1.投标人提交的投标文件应对技术条款逐条填列在偏离表中。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

# 附件8  关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 附件9  联合体协议（如有）参考格式

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制、盖章、签字和招标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（成员单位名称及职责分工）

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称（填写后盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

成员一名称（填写后盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年  月  日