
    招　标　文　件  
         项目名称：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫和园林绿化管养项目
项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0005
（非专门面向中小企业）
南京市公共资源交易中心江宁分中心
 2026年3月
总  目  录
第一章  投标邀请…………………………………… 
第二章  投标人须知…………………………………  
第三章  合同文本……………………………………
第四章  采购需求……………………………………
第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………
第一章  投标邀请
受南京紫金山科技城管理委员会的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫和园林绿化管养项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0005
2.项目名称：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫和园林绿化管养项目
3.预算金额：4359.829098万元（三年总预算，每年预算金额均为1453.276366万元）。
4.最高限价：本项目不设最高限价，供应商报一年总价，报价不得超过年度预算金额（1453.276366万元）。
5.采购需求（简介）：项目位于紫金山科技城双龙大道以西，机场高速以东，绕越高速以南，正方大道以北。区域内共有市政道路14条，道路清扫保洁面积约53.7789万平方米。园林绿化养护内容包括草坪约126.5万㎡，绿篱约10.9万㎡，行道树约3.47万棵，灌木等约7万株；零星绿化维护主要用于园林绿化自然灾害应急抢险和修复、设施更新与升级、苗木移栽与补植、绿化新增与升级、古树名木的抢救性保护等。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：本项目自签订合同之日起计算，服务期三年，合同一年一签，单次合同履行期限为一年，一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。每年预算金额均为1453.276366万元。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
（二）本项目的特定资格要求：无
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年3月27日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：王振，收件地址：南京市江宁区秣周东路11号508室，联系电话：18602556015。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。
供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京紫金山科技城管理委员会
地  址：南京市江宁区秣周东路11号　　　　　　　
联系人：王振
联系电话：18602556015
2.交易中心
地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼 　　　　　　　　　　
联系人：张舒 
联系电话：025-69613997

第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致。
15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20.开标
20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
32.供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 超出政府采购法定期限的质疑；
36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
第三章  合同文本
（以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改）
项目编号 ：
项目名称 ：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫和园林绿化管养项目
采购单位 ：南京紫金山科技城管理委员会
供 应 商 ：                   
签订日期 ： 年  月  日

合同编号：
	采购人：（以下称甲方） 
南京紫金山科技城管理委员会
	供应商：（以下称乙方）


	住所地：
 南京市江宁区秣周东路11号
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的           项目公开招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供__________项目_____服务，具体内容详见附件1：服务内容。
第二条 合同总价款
本合同项下服务总价款（含税）为人民币（大写）_____元/年，（小写）______元/年，详见本合同附件2：分项报价清单。
本合同总价款应包括整个服务期内完成所有采购内容以及本项目所需的人员费用、机械设备、耗材、燃料、保险、配套费用、医疗、交通、培训、服务等一切可能发生的全部费用，并考虑企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。
甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
第三条 组成本合同的有关文件 
下列关于本项目的公开招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方的投标文件及报价表；
（2）技术参数响应及偏离表；
（3）投标澄清；
（4）服务承诺；
（5）中标通知书；
（6）甲乙双方商定的其他文件。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证与验收
1、乙方所提供的服务的技术规格应与公开招标文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付服务。
3、乙方交付的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。
4、甲方有权按照考核管理要求组织相关管理部门不定期对本项目服务进行检查验收。乙方应积极配合，不得推诿。
5、验收标准：按照招标文件及相关管理部门规定的验收标准执行。
第六条 服务期限
服务期：一年。本合同服务期为_____年___月___日至_____年___月___日。首次合同前三个月为试用期，试用期满经甲方根据招标文件约定的考核办法考核合格后，继续履行当年期合同。如试用期满经甲方考核不合格（试用期内任意两个月不合格即视为试用期不合格），合同不再履行，甲方不承担任何违约责任。
第七条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方付款前，乙方应向甲方开具不低于付款额的增值税发票。否则，甲方有权拒绝付款。
3、付款条件：
（1）环卫保洁服务费：按一年度环卫保洁服务费合同价平均分配至每季度，在下季度第一个月支付乙方上个季度保洁服务费。付款时根据每月考核评分结果扣减相应费用，如因部分道路维护或管理权变更导致服务面积减少，根据供应商《投标分项报价表》附表“环卫保洁明细报价表”中所报对应路段综合单价×减少的环卫保洁服务面积，扣减相应费用。

（2）绿化管养服务费:按一年度总养护费用的80%平均分配至每季度，在下个季度第一个月支付上个季度管养服务费用，付款时根据每月考核评分结果扣减相应费用。年度总养护费用的20%尾款经相关管理部门审计后，扣除审计核减（根据供应商《投标分项报价表》附表“园林绿化管养明细报价表”中所报对应绿植综合单价×损毁或减少的绿植数量计算核减费用）部分，一年内付清。
（3）零星绿化维护以甲方认可的实际发生量为准，结算总价＝结算单价×实际发生量，结算单价＝附件清单中单价（详见本项目采购文件附件9“零星绿化维护单价明细表”）×中标费率，中标费率＝零星绿化维护费用一年投标总报价/零星绿化维护费用一年控制价（100万元）。相关费用按年度上报结算，待相关管理部门审计结束后一次性付清。
（4）支付合同款项同时扣除相应当期应扣费用，包括但不限于违约金。
第八条 甲方权利与义务
1、甲方权利义务：
（1）代表和维护产权人及使用人的合法权益；
（2）不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的经营活动；
（3）负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；
（4）审定乙方撰写的服务管理制度；
（5）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；
（6）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。
2、乙方权利义务：
（1）根据有关法律、法规、本合同的规定及本项目的实际情况，制定服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；
（2）定期向甲方公布服务管理费用收支帐目；
（3）在本项目管理区域内设立专门机构负责本地区的日常服务管理工作；
（4）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
3、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：
（1）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；
（2）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；
（3）因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；
（4）因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；
（5）因乙方书面建议甲方改善或改进管理措施，而甲方未采纳所致的损害；
（6）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；
（7）除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。
4、为维护公众、甲方的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。
第九条 违约责任
1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。逾期付款超过60日的，乙方有权要求解除合同，甲方赔偿乙方实际损失。
2、如乙方不能按照合同要求交付服务，且迟于    日的，乙方应向甲方支付合同总价20％的违约金。同时甲方有权解除合同，解除通知送达乙方时立即生效。
3、乙方无正当理由，违反本合同第四、五、八条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，或整改后仍不合格的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。
4、乙方违反有关规定，以履行工作职责为由擅自向他人收费或擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方双倍返还违规收入；造成甲方经济损失的，乙方应承担甲方经济损失的赔偿责任。
5、乙方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、乙方违约或根据附件考核办法，考核不达标的，甲方有权随时解除合同，解除通知送达乙方时立即生效。
7、除本合同另有约定外，乙方违反本协议约定义务的，应向甲方承担合同总额20%的违约金责任。
8、本合同约定乙方支付的违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还要赔偿甲方因违约行为而遭受的所有损失和实际花费（费用包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、保函费、公证费、鉴定费、食宿交通等其他费用）。
第十条  不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十一条  合同的补充
1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。
2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。
第十二条  合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十三条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（2）任何一方行使解除权解除本合同；
（3）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十四条 合同的转让及分包
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。专项服务分包需经甲方同意认可，且分包人须具备相应的资质，主体责任由总包单位负责。
第十五条 争议的解决
1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十六条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1、合同应在甲乙双方加盖公章后生效。
2、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、本合同所附养护管理考核办法（施行）等其他附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同及附件应加盖双方骑缝章。
5、附件：（签订合同时需后附）
附件1：服务内容
附件2：分项报价清单
附件3：养护工作量清单
附件4：考核办法

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	日期：    年  月  日
	日期：    年  月  日


第四章 采购需求
一、项目属性：服务类项目
二、项目概况
（一）项目背景
本项目为服务采购，具体内容包括：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区进行环境卫生、园林绿化养护服务和零星绿化维护工作，需达到国家、江苏省、南京市和江宁区关于城市管理、园林绿化管理的相关行业标准和管理规范，以及紫金山科技城环境卫生和园林绿化管理考核办法。服务内容主要为环卫保洁、园林绿化养护、其他零星项目三方面内容。为加快推进紫金山科技城“6G之城”建设，本项目计划开展智慧环卫场景应用打造，实现智能清扫全覆盖。
（二）项目建设遵循标准，包括且不限于以下标准：
《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》
《南京市行道树养护技术规程》
《南京市绿地园林植物养护技术规程（试行）》
《南京市园林绿化养护质量标准（试行）》
《南京市悬铃木行道树保护和有机更新技术导则》
《南京市城市环境卫生作业规范》
注：如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	  数量
	单位
	单价上限  （万元/年）
	产品类型
	 所属行业
	   属性

	1
	紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫保洁服务
	1
	  项
	544.618914
	主要产品
	其他未列  明行业
	   服务

	2
	紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区园林绿化管养服务
	1
	项
	808.657452
	主要产品
	其他未列  明行业
	   服务

	3
	紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区零星绿化维护服务
	1
	  项
	100
	主要产品
	其他未列  明行业
	   服务


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
★（一）技术要求
第一部分：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫保洁服务
1.环卫保洁日常养护内容：市政道路14条，道路清扫保洁面积约53.7789万平方米（具体见附件1）。环卫保洁服务需满足以下要求：
1.1本项目中标供应商在服务期内必须自觉遵守国家相关法律法规和采购人的各项规章制度，确保服务期内的各项服务内容全面到位。同时，应确保人员、财产的安全，并承担任何因管理不到位而引起的人身安全责任和财产损失。定期对环卫工人进行交通安全培训教育，提高自我保护意识和能力。做好环卫宣传工作，维护环卫工人的权益，定期为环卫工人体检。每年的10月26日，中标供应商必须如期开展环卫日活动。
1.2中标供应商应负责做好本项目作业范围内的长效管理，做好各类信访举报投诉的受理、整改和回复工作。被新闻媒体曝光的，接到数字城管案卷、群众来电、来信、来访投诉的，以及“12345”政府服务热线诉求的将纳入考核。加强管理，确保在各项检查中不失责任分。做好作业质量自查记录，作业交接班必须在作业现场进行。
1.3遇有重大活动或抗台、扫雪等突发事件，必须无条件做好清扫保洁等保障工作，服从采购人的统一指挥。包括且不限于在防汛时做好雨水箅及周边落叶、漂浮等杂物的清扫工作；在扫雪防冻时，组织人员清扫管养区域路面积雪等。
1.4机械投入：为本项目配备的所有道路机械化清扫保洁车辆必须安装BDS（北斗系统）和行车记录仪，实行数字化监管（采购人配合协调供应商对接接入江宁区城管局智慧环卫平台），确保机械化清扫率达98%以上。
1.5智慧环卫投入：本项目需根据《紫金山科技城智慧环卫3年工作计划》（附件3）搭建智慧环卫一体化指挥中心、智能环卫设备综合补给站以及临时补给站，实现环卫“精细化、人性化、 数字化、科技化”管理。投入的设备及平台可以购买或租赁，须按规定数量按时进行服务，如为租赁，投入的租赁设备须满足对应年度数量要求，租赁期须覆盖对应年度服务期，不得影响项目服务。

（1）中标供应商需基于所提供的无人清扫车构建智能环卫一体化综合指挥中心，综合指挥中心需具备：对环卫人员、车辆（机动车）和智慧环卫清扫设备进行编码和定位，对环卫大数据分析展示。可针对不同需求定制化数据分析，展示在LED大屏以促进智能化决策。具备环卫管理信息的精准采集、网络传输和实时管理调度、问题处置闭环等功能，实现监督管理实时化，指挥调度智能化，环卫运营精细化，作业流程自动化。
（2）中标供应商需基于所提供的无人清扫车构建综合补给站和临时补给站。综合补给站需集设备检修、充电、加水、收集垃圾、设备停放等功能为一体；临时补给站需集充电、加水、收集垃圾等功能为一体。
（3）智能化设备投入。对区域内路段实行无人清扫，三年养护期内完成全区域智能清扫覆盖。无人清扫车需具备以下功能：
核心清扫功能与策略
支持“贴边/覆盖/巡扫”等多种作业模式和“自定义轨迹”。具备断点续扫功能，车辆充电后可自动返回中断位置继续清扫。
复杂场景运营能力
支持在“非结构化靠右/机动车道”行驶以及“路口/道闸通行”等复杂场景下的通行。
自动化运维功能
支持全流程自动化作业，减少人工干预。
安全保障与交互
具备特殊目标识别能力，如对“井盖/减速带”和“红绿灯/管线”等进行高精度语义感知与检测。具备“声光表现”，在直行、转弯、掉头、避障、倒垃圾等全作业状态下，通过语音播报和灯光提示与周围环境交互，提升作业安全性。
1.6作业内容
（1）道路（含人行道）的清扫、清洗、保洁、洒水降尘，道路绿化带的垃圾捡拾和保洁；
（2）道路（含人行道）之间所有构筑物和构件两米以下范围内乱张贴和乱涂写的清理和保洁；
（3）道路（含人行道）之间的果皮箱等垃圾收集容器的清掏与保洁；
（4）道路（含人行道）、道路绿化带的落叶清扫；
（5）雨水篦子的清掏。
（6）政府职能部门要求的其他市容环卫相关内容。
（7）环卫应急保障：雨雪、大风等恶劣天气的应急排险；重大检查考评、政府重大活动、突发事件等市容环卫保障任务的完成。
（8）合同期内，如遇主次干道环卫作业设施量变化（新建道路移交保洁、原作业范围道路拓宽）、道路等级调整等情况，由此增加的作业设施量和相应经费按市、区相关规定进行调整和增补。
1.7作业标准
本项目环卫作业标准按照《南京市城市环境卫生作业规范》（具体见附件7）和江宁区城管局每年下发的《江宁区环境卫生管理考核办法》中明确的相关要求执行。如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。保洁作业过程中产生的生活垃圾由中标的服务企业按规范要求集中收集并运至指定转运站。
1.8作业要求：
（1）基本要求：
1）应做到文明、清洁、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。
2）环卫作业单位应建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任人，并有完整的作业和检查记录。
3）道路清扫保洁人员(含机扫车司机、随车的人工辅助清扫人员)作业时须穿工作服、反光背心，并保持着装干净、整洁。其他环卫作业人员也须按规定统一着装和佩证。
4）清扫作业间隙，清扫工具摆放整齐，保洁垃圾密闭存放。
5）非统扫时间不得使用大扫把。
6）清洁工人要根据本路段的人、车流情况，合理安排作业时间和方式，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。在统扫和保洁作业时，清扫机动车道中央分隔栏路面时要注意安全，注意来往车辆。道路大面积污染需要集中清扫时，需得到交警部门的配合，距清扫点来车方向近100m处设置醒目的警示牌。
7）环卫各类作业车辆(机动车)出车前必须进行检查，确保车况良好方可进行环卫作业。
8）严格遵守交通规则，环卫作业车辆尽量避开交通高峰时段作业。机扫车、洒水车车尾应有反光标志(或加贴反光膜)，作业时须亮警示灯。夜间作业时还须开启示宽灯，降低或关闭提示音乐。洒水车需在规定取水栓取水。
9）清扫专用车必须紧靠路边停放，距公交车站50m内禁止停放，不影响其他车辆、行人通行。
10）遇有重大活动或抗台、抗雪等突发事件，必须无条件按要求及时组织人员、机械做好清扫保洁等保障工作，服从采购人的统一指挥。
11）中标供应商应负责做好本项目作业范围内的长效管理，做好“12345”、“数字城管”等各类举报工单和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。
（2）城市道路和主要公共场所清扫保洁：
1）道路清扫、保洁范围和要求：
车行道、人行道、位于主要道路上的各企业、学校、市场、村庄、医院出入口连接处、交通隔离带，及垃圾箱、果壳箱等相关公共设施。
道路清扫、保洁(人工清扫、绿化带漂浮物的清捡)必须作业到两边建筑物基石(机扫、洒水到道路侧石)，道路岔道、喇叭口清扫向外延伸6米。沿街橱窗、墙面、地面、灯杆等乱贴乱画及“牛皮癣”的清除。
沿街道路两侧店家生活垃圾(包括垃圾桶、果壳箱、垃圾房)必须做到不少于一日三次收集，并做到即满即清。
2）清扫保洁、洒水冲洗次数和时间：
参照道路机械化清扫保洁作业规定执行。每日第一遍清扫必须在7:00前完成，并实行晚间保洁至20：30（特殊时间另做安排），夏季（6月1日-9月30日）延迟至21：30。
3）环卫设施管理：
垃圾箱（桶）、果壳箱等环卫设施每天清掏、保洁，做到一日三清一擦洗，无积存垃圾，无明显污迹，外观无残标，同时保持道路垃圾箱（桶）、果壳箱的完好和整洁（盖体不得分离），破损的果壳箱应及时上报采购人。
4）人工清扫作业规范：
保洁员作业时统一着环卫服装(含机扫车司机、随车的人工辅助清扫人员)；携带当班考核本，做好考核本的登记；遵守清扫保洁时间，不允许出现迟到、早退、脱岗或坐岗聊天的现象；作业人员按规定作业路段进行清扫保洁；
路面出现抛撒滴漏，保洁时间内需及时清扫；接到各种举报后需15分钟内赶到现场作业，及时做好整改。
5）道路机械化作业管理：   
清扫作业前，驾驶员应统一进行酒精测试，严禁酒驾、醉驾。
清扫作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好机扫车侧刷和吸口。
清扫作业时应避免“干扫”,做到喷雾清扫不扬尘，不漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑。
清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。
清扫完毕，应检查车辆内垃圾是否卸清，并做好车辆保洁和维护，保持车容整洁，性能良好。
（3）环卫扫雪时限要求、等级及响应
中标人需按照南京市扫雪应急预案及处置要求，及时增加扫雪设备。
1）扫雪时限要求
Ⅰ级，暴雪，（红色预警）。降雪停止开始 6 小时内，车行道基本畅通。
Ⅱ级，大雪，（橙色预警）。降雪停止开始 4 小时内，车行道基本畅通。
Ⅲ级，中雪，（黄色预警）。降雪停止开始 3 小时内，车行道基本畅通。
2）等级划分
Ⅰ级，暴雪，（红色预警）。12 小时降水量达到 6.0 毫米以上，或 24 小时降水 量达到 10.0 毫米以上。
Ⅱ级，大雪，（橙色预警）。12 小时降水量达到 3.0 毫米以上，或 24 小时降水 量达到 6.0 毫米以下。
Ⅲ级，中雪，（黄色预警）。12 小时降水量达到 1.0 毫米以上，或 24 小时降水 量达到 3.0 毫米以下。
3）预警响应
接到降雪或异常气象通报时，作业公司应到达各自工作岗位，备齐专业除雪作业 所需车辆、工具和物资，特别是遇有夜间、节假日降雪预报时，要留有充足人员和后备力量，随时准备实施应急响应。
Ⅲ级，中雪，（黄色预警）
作业公司领导带班、人员到岗，24 小时值班，确保通信畅通。
各备勤点扫雪防冻人员、装备、车辆全部到位。
做好各项应急保障准备工作。
加强社会宣传，及时发布扫雪防冻工作动态。
要储备足够的融雪剂，保持 24 小时值班。
Ⅱ级，大雪，（橙色预警）
在黄色雪情预警响应的基础上，做好协调各方面力量投入扫雪防冻工作。保障雨 雪天道路通行条件，确保人民生命财产安全和生活资料的供应。
Ⅰ级，暴雪，（红色预警）
在橙色雪情预警响应的基础上，调动一切资源，进一步加强各项工作力度和力量投入，全力应对灾害。
2.环卫保洁人员配置
为了保证保洁质量，中标供应商必须配备保洁人员不少于100人（不包含智慧环卫投入技术人员）。保洁人员需配备可接入江宁区城管局智慧环卫平台的智能手环（由中标供应商自行配备），实行数字化监管（采购人配合协调供应商对接接入江宁区城管局智慧环卫平台）。
第二部分：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区园林绿化管养服务
1.园林绿化日常养护内容：草坪约126.5万㎡，绿篱约10.9万㎡，行道树约3.47万棵，灌木等约7万株（具体见附件2）。园林绿化养护期为3年，树木存活率达到98%。并满足以下要求：
1.1浇水：根据一年四季的气候变化和不同花草树木的生长习性、不同的生长环境、所需控制的生长态势，确定浇灌时间和水量。灌溉时间视天气变化进行控制，梅雨前每天早晚喷雾，如久干无雨，土壤干燥则浇水灌溉，时间宜在早晨或傍晚进行，以满足叶面蒸腾的需求；冬季应在中午温度适宜的条件下适当浇水，确保植物所需的水分。

1.2松土、除草：树木根部周围的土壤要确保疏松透气，易板结的土壤在蒸腾季节，定期松土，及时清除各种杂草，及时集中外运。入冬前浅翻地一次，深度约5-20CM，来年开冻后全面平整。对孽生性强的各类杂草，一经发现立即根除，杜绝杂草与树木争夺养分。

1.3施肥：施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须在植物根系损伤恢复并开始生长后进行。一般施肥用尿素、复合肥等根肥。对灌木也可追施叶面肥。根据不同树种、树龄、草坪的生长态势和控制要求，适时适量施用底肥、基肥、追肥等，避免草坪退化。施肥尽量安排在晴天操作，避免肥力失效和浪费，确保植物所需养分适宜。

1.4修剪、整形：新种植苗木修剪、整形的主要目的是为了促进苗木恢复生长提高观赏性。大树、乔灌木修剪以保留自然树形为主，乔木修剪主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成，绿篱、球形植物主要是整形修剪。修剪一般在每年冬季进行休眠期修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及下垂枝，保持树冠通透性；生长期适度疏剪内膛枝，调整树形。行道树需统一分枝点高度（一般≥2.8米），无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。截口需平滑，直径≥5cm的伤口需涂抹防腐剂。无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。对草坪进行定期修剪，要注意经常性挑草，超过高度用割草机轧平，保持线条清晰。

1.5病虫害防治：密切关注病虫害发生情况，根据常年病虫害发生规律，预先采取防治措施。防治重点是大树和色叶小灌木，因大树经过移植，根系、树枝等到受到严重伤害，自然恢复期较长，抗病虫害功能下降，因此必须密切注意对大树观察，一旦出现病虫害，立即采取相应措施，控制病虫害蔓延。而色叶小灌木和杜鹃等在梅雨季最易发生病虫害，导致叶片斑变和脱落，所以在梅雨季前就开始定期喷药防治。

1.6苗木补缺：对死亡苗木进行清除，并在原有位置补种新的同品种规格的植株；对于人为破坏的缺空处也在适当的时机进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。

1.7做树围、隔离沟：为保证苗木根部更好的吸收水分与养分，树围定时进行清理和维护。做到树围大小基本一致，成“凹”形，无石头杂草。梅雨季节和暴雨后增加隔离沟的清理和疏通工作，保证灌木排水良好。

1.8搭设扶木、裹干刷白：定期（特别是大风天气时期）要对扶木进行修整加固，保证无脱落，无腐烂。冬季及时对苗木进行裹干，做好保温措施，乔灌木每年12月下旬至次年1月上旬用石硫合剂刷白高1.2米。春季苗木裹干和保温措施要及时拆除。

1.9地形整形：对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。

1.10除杂：安排专职人员除去绿化地内的垃圾等杂物，设置专职看管、巡查人员并与采购人管理部门配合，协同保护苗木。另外行道树的落叶要安排专职人员定期清扫处理。

1.11抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

1.12重大节日（元旦、春节、五一、国庆）及其他采购人要求的重大活动前必须进行全面巡查，保证树木草坪整洁美观。

1.13养护管理人员要求
本项目所有养护人员的年龄均需符合相关养护工作及劳动法等法律法规、技术规范要求。
考虑到防汛、防台、雪灾等抗灾需要，必须保证足够人员及时调动，用于抗灾抢险（包括夜值班巡查）。
本项目采购人不提供任何办公场所。
中标单位负责维护管理过程中的一切安全责任，其中包括发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。
中标单位必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标单位负责。
中标单位必须按法律法规及有关政策为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。
中标单位必须执行国家劳动法的相关规定。
中标单位必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。
中标单位的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。
1.14其他未列明的园林养护要求参照见附件2、4、5、6，如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。
2.园林绿化养护人员配置
为了保证养护质量，中标供应商必须配备一线操作及技术人员不少于100人。投入的特种操作人员必须持证上岗，包括且不限于高空作业证，并在提供特种作业前向采购人提供全部证件供查验。
第三部分：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区零星绿化维护服务
一年期预算费用100万元，零星绿化维护以采购人认可的实际发生量为准，结算总价＝结算单价×实际发生量，结算单价＝附件清单中单价（详见附件9“零星绿化维护单价明细表”）×中标费率，中标费率＝零星绿化维护费用一年投标总报价/零星绿化维护费用一年控制价（100万元）。相关费用按年度上报结算，待相关管理部门审计结束后一次性付清。零星绿化维护专项资金报一年总价，投标价最高不超过100万，超过100万做无效投标处理。具体使用要求如下：
1、资金使用范围
1.1 自然灾害应急修复
因台风、暴雨、洪涝、地质灾害等不可抗力导致的园林绿化损毁（需提供气象部门灾害等级证明，如橙色/红色预警），且非日常养护不力所致。包括：
（1）绿地、植物损毁；
（2）园林绿化基础设施损坏。
1.2 零星项目
满足以下条件之一：
（1）因管养范围内规划调整或营商环境需要，需对原有绿化进行更新、提档升级、补植、修复、移栽（移栽地点由采购人指定，移栽距离10km以内）或大修剪；
（2）经采购人要求，实施的苗木移栽（移栽地点由采购人指定，移栽距离10km以内）与补植、绿化新增与升级、设施更新与升级；
（3）涉及公共安全的需紧急抢险；
（4）经第三方评估机构认定的必要性修复项目。
1.3 设施更新与升级
符合以下条件的设施更新：
（1）使用年限超过较久或设计使用寿命；
（2）存在严重安全隐患或技术落后影响功能；
（3）因政策要求或技术标准提升需强制性改造。
1.4 市民投诉举报或人大政协建议等，确需实施的（需提供工单、提案或建议原文等证明）
1.5 古树名木的抢救性保护
2、资金申请与审批流程
2.1 申请材料 
（1）《洽商单》（中标后采购单位提供模版，含现场照片、视频及损害范围量化数据）；
（2）修复工程预算清单及实施方案；
（3）非养护责任承诺书（格式自拟，证明非日常维护疏漏导致）；
（4）其他必要材料。
2.2 审批程序  
（1）一般流程：养护单位提交材料至紫金山科技城城市管理和环境保护局，由紫金山科技城城市管理和环境保护局进行审核。
（2）紧急流程：危及公共安全的项目直接上报紫金山科技城城市管理和环境保护局，经同意后先行启动，同步补办其他材料。
3、施工标准
3.1 相关施工应符合国家及地方园林绿化相关标准和规范。
3.2 施工材料应选择符合环保要求、耐久性强的材料。
3.3 施工过程中应保护好周边环境，减少对市民生活的影响。
3.4 施工完成后，应达到原设计标准或功能要求，并通过相关部门验收。
4、验收与结算
4.1 施工完成后，申报单位应组织自验，并向采购人提出验收申请。
4.2 采购人组织专业人员进行验收，验收合格后方可投入使用。
4.3 施工费用的结算应根据报价清单、实际完成的工程量、审计结算结果进行。
5、维护内容及要求
零星绿化维护项目中供应商施工范围内的所有项目，维护期为自验收合格或交付之日起1年，园林绿化工程的成活率养护期为1年。维护期内供应商在接到采购人维修通知的24小时内，必须实施维修，否则采购人将自行安排维修，维修费用从年度结算中一次性扣除。
6、附则
6.1资金使用全程接受审计部门监督，须留存影像、票据等凭证；
6.2虚报、挪用资金的单位，一经发现按3倍追偿损失；
6.3本细则由紫金山科技城城市管理和环境保护局负责解释；
6.4自招标合同签订之日起生效。
★（二）商务要求
1、本项目需配备项目负责人1人负责本项目环卫保洁和园林绿化管养管理工作和技术负责人1人负责园林绿化管养技术指导工作。
2、供应商须按要求组织完成项目范围内的每天巡查，并每周提供巡查报表，每月按照业主要求提供月度完成情况及下月计划。养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。供应商应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应使用与原材料一致且符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。供应商不得擅自变更园林绿化现状。严格管理公共秩序，防止人为践踏、攀枝摘花，绿地内严禁躺卧露宿、摆摊设点等现象发生，确保绿地内秩序优良。供应商担负保护环卫设施和园林绿化的责任，发现违章占用、挖掘、改变现状等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应由供应商向公安部门报案，同时报管理部门。所有无论何种原因遭受损坏，供应商应要求责任方及时修复，保证绿化完好；未及时修复的，采购人可不经供应商同意直接委托其他单位进行处理，所需一切费用由维护服务单位承担，在每月的养护费中扣除。供应商应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。供应商应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致发生局部变化的，应对档案资料进行更新。供应商应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，定期组织安全教育和作业规程训练，养护人员按照专业养护作业规程进行养护作业，配备必须的保护装置，对养护机械、设备进行全面安全检查。供应商应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料、绿化废弃物等当日清运，做到工完场清。供应商在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。
3、供应商须承诺如下内容（以下标黑部分为须承诺内容，加盖供应商公章，格式自拟，须上传承诺函至投标系统，缺少内容或未上传做无效投标处理）：
（1）承诺项目服务期内遇紧急突发情况时（如强降雨、大雪、冰冻等天气），配备应急人员不少于100人，撒布机不少于3台、小型扫雪设备不少于10台；做好险灾预防和抢险准备工作，遇到下雪，及时组织人员清除责任范围内积雪；台风及汛期加强巡查和值班，加强树木支撑和保护，对树木断枝和倒伏等情况，及时处理和消险；防台防汛、防雪防冻期间，要求养护单位24小时保障；如出现突发自然灾害、交通事故、设施损坏等不可预见情况，养护单位需立即采取抢险、抢修等应急措施；养护单位须建立24小时应急值班制度，在接到招标人书面或口头应急指令后1小时内，组织足量专业技术人员、机械设备及物资抵达现场；在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件（如强降雨、降雪等）的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。养护单位未按约定时限响应应急事件，采购人有权直接调用其他资源，所产生费用按实际发生额从合同款中扣除。累计3次未达到应急响应要求，采购人可单方解除合同并要求赔偿直接损失。

（2）如中标，供应商需为保洁员配置智能手环、为环卫作业车辆安装北斗系统和行车记录仪，并能够与南京市城管系统、环卫车辆管理监控系统及与区数字城管系统等实现技术对接（采购人负责协调，由供应商对接），供应商承诺按照道路既定等级进行清扫保洁作业，每月机械化清扫率不低于98%。
（3）拟投入本项目的人员中，供应商承诺招聘环卫工人优先收纳本项目区域内失地农民。
（4）供应商承诺积极组织开展环卫工人日活动，关心环卫工人，不断提高环卫工人福利待遇，每年按南京市、江宁区两级主管部门规定在本项目环卫职工中评选城市美容师，并给予2000元/人的奖励，具体人数以每年上级主管部门通知为准。
（5）投标供应商承诺本项目中标后在项目所在地有固定的办公场所及机械、车辆停放地。(场地应在保洁片区20公里路程范围内)
（6）在员工自愿的基础上，中标供应商承诺优先接收从事本采购项目所涉道路和公共场所清扫保洁工作的原有相关员工，依法依规签订新的劳动合同，建立和谐的劳动关系，中标供应商解雇原有员工的，采取依法平稳的方式逐步解雇，不发生歇工和维稳事件。
（7）供应商承诺负责养护管理进程中的一切责任，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、养护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任，或合同期内的各种劳务纠纷、交通事故、生产安全事故、人身伤害、自然灾害、财产损失与第三方的债权债务等一切责任均由中标供应商自行负责，与采购人无关。
（8）供应商承诺如中标，对其所有服务人员均应按法律法规规定规范用工，按时足额缴纳人员劳动报酬及社保等相关费用，聘用人员工资待遇不能低于南京市政府的最低工资待遇标准(社会保险和意外保险另算)，若因供应商的非法非规范用工产生的任何纠纷，产生的一切后果均由供应商自行承担，与采购人无关。如因供应商引发的相关纠纷、仲裁、诉讼等给采购人造成损失的，供应商还应承担相应的赔偿责任。
（9）供应商必须执行劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件规定的有关员工保障的其他规定。
（10）供应商承诺为所有工作人员购买雇主责任险、人身意外伤害险及公众责任保险，一旦发生包括但不限于此类的任何意外事故，所有纠纷及后果均由供应商自行处理承担，与采购人无关。
（11）供应商承诺按照附件3《紫金山科技城智慧环卫3年工作计划》配备相应的无人清扫车和管理人员。
（以上标黑部分为须承诺内容）
4、报价说明
（1）本项目投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任（含安全）等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及。投标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护所需材料、成品、设备等，均由投标供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关技术规程、规范要求。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
（2）投标报价应根据供应商实际情况自主进行，是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、运营及其他相关费用、规费、税金、成品维护、充分考虑市场风险因素并最大限度地满足招标文件的要求进行报价，但不得恶意低价。
（3）中标供应商应当做好养护人员养老保险缴纳工作和其他法律法规以及合同要求，积极主动完成和落实合同、劳动法等规定的义务与责任。
（4）为充分了解项目位置、环境、地质状况、道路、储存空间、装卸限制、施工限制及任何其他足以影响报价之情况，供应商可以先到项目场地踏勘，以因忽视或误解项目情况（有经验的承包商不能预见的情况除外）而导致的成本增加等申请一律不予认可，未现场踏勘的供应商自行承担后果。
（5）本项目服务现场所有外部协调工作由中标供应商负责解决并承担所有各类费用。
（6）供应商需充分考虑本项目《紫金山科技城智慧环卫3年工作计划》的要求，将三年累计投入的智慧环卫相关费用平均分摊到每年的投标报价中。
（7）本项目要求供应商报一年总价，供应商须在《开标一览表》的“投标总报价”中填报一年总价，须在《投标分项报价表》的“投标总价”中填报一年总价。上述报价超过一年预算金额1453.276366万元的，做无效投标。
（8）供应商提供的《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致，不一致的作无效投标处理。
（9）供应商提供的《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
（10）供应商须同时填报《投标分项报价表》附表1《环卫保洁明细报价表》及附表2《园林绿化管养明细报价表》，附表1及附表2中的单价为包含人工及设备等所有投入的年度综合单价，总价为对应服务项的年度所有费用。附表1中“总价”须与《投标分项报价表》中分项1“紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫保洁服务”分项总价一致，附表2中“总价”须与《投标分项报价表》中分项2“紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区园林绿化管养服务服务”分项总价一致。如不满足以上要求，做无效投标处理。
5、付款方式
（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）本合同项下的采购资金由采购人自行支付，采购人付款前，供应商应向采购人开具不低于付款额的增值税发票。否则，采购人有权拒绝付款。

（3）环卫保洁服务费：按一年度环卫保洁服务费合同价平均分配至每季度，在下季度第一个月支付供应商上个季度保洁服务费。付款时根据每月考核评分结果扣减相应费用，如因部分道路维护或管理权变更导致服务面积减少，根据供应商《投标分项报价表》附表“环卫保洁明细报价表”中所报对应路段综合单价×减少的环卫保洁服务面积，扣减相应费用。

（4）绿化管养服务费:按一年度总养护费用的80%平均分配至每季度，在下个季度第一个月支付上个季度管养服务费用，付款时根据每月考核评分结果扣减相应费用。年度总养护费用的20%尾款经相关管理部门审计后，扣除审计核减（根据供应商《投标分项报价表》附表“园林绿化管养明细报价表”中所报对应绿植综合单价×损毁或减少的绿植数量计算核减费用）部分，一年内付清。
（5）零星绿化维护以采购人认可的实际发生量为准，结算总价＝结算单价×实际发生量，结算单价＝附件清单中单价（详见附件9“零星绿化维护单价明细表”）×中标费率，中标费率＝零星绿化维护费用一年投标总报价/零星绿化维护费用一年控制价（100万元）。相关费用按年度上报结算，待相关管理部门审计结束后一次性付清。
（6）支付合同款项同时扣除相应当期应扣费用，包括但不限于违约金。

6、合同履行期限要求
本项目自签订合同之日起计算，服务期三年，合同一年一签，单次合同履行期限为一年，一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。每年预算金额均都为1453.276366万元。其中首次签订合同前三个月为试用期，试用期满采购人根据招标文件约定的考核办法考核合格后，继续履行当年期合同。如试用期满经采购人考核不合格（试用期内任意两个月不合格即视为试用期不合格），合同不再履行，但供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。
7、考核办法
考核办法详见附件8：南京紫金山科技城环境卫生和园林绿化管理考核办法。
8、履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
9、其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-4.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.服务

	2.1
	总体工作方案
	评委根据投标人提供的的总体工作方案进行综合评分，方案内容包含：1.对项目的认识及服务定位；2.整体设想及总体目标；3.服务组织结构；4.工作计划；5.作业方式及作业流程。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。  
	5
	主观分

	2.2
	园林管养服务方案
	评委根据供应商提供的园林管养服务方案进行综合评分，方案内容包含：1.养护工作年度方案；2.病虫害防治方案；3.行道树及景观树修剪养护方案；4.重点难点分析及对应的解决方案；5.重大活动或节假日园林管养预案。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。
	5
	主观分

	2.3
	环卫保洁服务方案
	评委根据供应商提供的环卫保洁服务方案进行综合评分，方案内容包含：1.作业人员配置及设备投入；2.工作流程的安排及交接班方式；3.保洁管理（保持道路和公共设施清洁的措施）；4.垃圾运输的措施；5.重大活动或节假日保洁预案等。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。
	5
	主观分

	2.4
	质量管理方案
	评委根据供应商提供的质量管理方案进行综合评分，方案内容包含：1.质量保障措施；2.安全管理措施；3.进度保证措施；4.重大活动保障措施（迎查、重大活动等）。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。 
	4
	主观分

	2.5
	人员管理方案
	评委根据供应商提供的人员管理方案进行综合评分，方案内容包含:1.项目组织机构；2.人员岗位职责；3.人员管理制度；4.考核制度等。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。 
	4
	主观分

	2.6
	应急管理方案
	评委根据供应商提供的应急管理方案进行综合评分，方案内容包含：1.防汛防台方案；2.扫雪防冻保障方案；3.事故灾害处理预案；4.信访应对保障方案（管养方面的信访、投诉、举报、领导批办件等）。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。
	4
	主观分

	2.7
	安全文明及环境保护方案
	评委根据供应商提供的针对本项目安全文明及环境保护进行综合评分，方案内容包含：1.安全作业措施；2.安全防范措施；3.文明作业措施；4.环境保护措施等。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得1分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得0.5分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。
	4
	主观分

	2.8
	智慧环卫场景应用方案
	评委根据供应商提供的针对本项目智慧环卫场景应用方案进行综合评分，方案内容包含：1.打造智能环卫作业新模式；2.投入无人清扫环卫设备；3.6G场景应用打造；4.智慧环卫配套应用设施的设计、采购、搭建、调试（综合指挥中心、综合补给站、临时补给站）。按照三年养护期内全覆盖作业。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有一项内容详细、科学合理、可行性强的，对应项得2分； 

（2）上述每有一项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，对应项得1分； 

（3）上述每有一项内容不可行或未提供方案的，对应项不得分。
	8
	主观分

	3.业绩

	3.1
	企业业绩
	供应商自2021年1月1日以来承接过类似一体化养护（至少包含绿化养护和环卫保洁）类项目的，每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供相关内容的不得分。（上传：①供应商须提供完整合同扫描件加盖供应商单位公章，合同内容缺项不全不得分，时间以合同签订的时间为准；②本项目开标前，业绩中委托方(甲方)支付业绩项目费用的任意一期的银行转账凭证和发票原件扫描件(转账凭证和发票为同一期)，发票加盖供应商公章。若本次项目开标前，未到合同约定付款时间的，则可提供加盖委托方(甲方)公章的委托方(甲方)出具的证明材料扫描件；③同一业主单位的多个业绩不累计得分。）
	9
	客观分

	4.履约能力

	4.1
	履约能力1
	供应商拟投入本项目的车辆：
1.提供总质量≥10t的清扫车不少于6台，其中总质量≥18t的清扫车不少于4台（至少包含2台总质量≥25t的清扫车），满足要求的得2分，不满足不得分。
2.提供路面养护车不少于4台，满足要求的得2分，不满足不得分。
3.提供垃圾压缩车（总质量≥7t）不少于2台，若为本项目招标公告发布之日起新购置车辆，须为新能源（纯电或混动）车型，满足要求的得1分，不满足不得分。
4.提供护栏清洗车（总质量≥7t）不少于1台，满足要求的得1分，不满足不得分。
5.提供抑尘车（总质量≥15t）不少于2台，满足要求的得1分，不满足不得分。
6.提供道路污染清除车（总质量≥18t）不少于1台，满足要求的得1分，不满足不得分。
7.提供绿化洒水车（总质量≥15t）不少于4台，满足要求的得1分，不满足不得分。
8.提供登高车（总质量≥5t）不少于2台，满足要求的得1分，不满足不得分。
注：（1）上述车辆若为自有，提供有效期内行驶证及自购发票（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致）；若为租赁，得对应项一半分值，同时提供有效期内行驶证、购置发票及租赁协议（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须至少覆盖合同第一年服务期限）、承诺书（承诺：第一年服务期结束后，如续签后续合同，将继续租赁满足上述要求的车辆投入本项目服务，租赁有效期覆盖对应服务期限，直至三年服务期结束。）
（2）行驶证或发票上车辆名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的车辆名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。
	10
	客观分

	4.2
	履约能力2
	供应商拟投入本项目的车辆或设备：
1.提供除雪车（总质量≥15t）不少于1台，满足要求得0.5分，不满足不得分。
2.提供车载雪铲不少于3个，满足要求得0.5分，不满足不得分。
3.提供车载雪滚不少于2个，满足要求得0.5分，不满足不得分。
4.提供手推式雪滚不低于4个，满足要求得0.5分，不满足不得分。
5.提供高压清洗车（总质量≥15t）不少于4台，满足要求得0.5分，不满足不得分。
6.提供巡查车不少于4台，满足要求得0.5分，不满足不得分。
7.提供快速保洁车（三轮）不少于20台，满足要求得0.5分，不满足不得分。
8.提供轻型货车（总质量≥3.5t）不少于2台，满足要求得0.5分，不满足不得分。
9.提供轮式挖机（铲斗容量≥0.5m³）不少于2台，满足要求得0.5分，不满足不得分。
10.提供履带挖机（铲斗容量≥0.8m³）不少于1台，满足要求得0.5分，不满足不得分。
11.提供汽油抽水泵不少于15台、打药机不少于5台、油锯或高杆油锯不少于10台、手动修枝剪不少于10副、鼓风机不少于10台、绿篱机或割灌机不少于15台、树枝粉碎机不少于10台、打孔机不少于10台、吸叶机不少于6台，满足要求得3分，不满足不得分。
注：（1）以上设备若为自有，提供自购发票；以上车辆若为自有，提供有效期内行驶证和自购发票。（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致）。以上设备若为租赁，须同时提供购置发票及租赁协议；以上车辆若为租赁，须同时提供有效期内行驶证、购置发票及租赁协议。（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须至少覆盖合同第一年服务期限）

（2）以上设备或车辆如为租赁，还需提供承诺书（承诺：第一年服务期结束后，如续签后续合同，将继续租赁满足上述要求的车辆或设备投入本项目服务，租赁有效期覆盖对应服务期限，直至三年服务期结束。）
（3）行驶证或发票上车辆或设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的车辆或设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。
	8
	客观分

	4.3
	人员配备
	1.供应商拟投入项目负责人具有园林相关专业本科及以上学历且具备以上相关专业高级技术职称的得2分；具有园林等相关专业大专及以上学历且具备相关专业中级技术职称的得1分；本项最多得2分。
2.供应商拟投入技术负责人（与项目负责人非同一人）具有园林相关专业高级技术职称的得2分；具有园林等相关专业中级技术职称的得1分；本项最多得2分。
(供应商需上传以上人员相关证书扫描件及供应商为其缴纳的2025年1月1日以来(至少一个月)的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖供应商单位电子公章。如职称证书反映不出专业，则必须上传毕业证书或者职称评审申请表扫描件，提供不齐全不得分)
	4
	客观分

	合计
	
	100分


附件1：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫保洁服务项目清单
	序号
	道路/区域名称
	路段起点
	路段至点
	长度（m）
	面积（㎡）
	道路等级

	1
	双龙大道
	绕越高架桥
	正方大道
	3972.2
	141220.04
	二级

	2
	苏源大道
	绕越高架桥
	正方大道
	3683.5
	117897.5
	三级

	3
	秣周东路
	双龙大道
	秣周路跨机场高速桥
	1661.3
	58145.5
	二级

	4
	科源街
	秣周路
	阳山河河堤
	371
	4452
	三级

	5
	上秦淮大街
	秣周路
	云台山河路
	1450
	46690
	三级

	6
	科怡街
	江云路
	云台山河路
	619
	11332.4
	二级

	7
	悠谷路
	双龙大道
	苏源大道
	872.1
	18242.1
	二级

	8
	江云路
	双龙大道
	苏源大道
	895
	21480
	三级

	9
	融智路
	双龙大道
	苏源大道
	999
	22497.6
	三级

	10
	云台山河路
	双龙大道
	苏源大道
	1201
	35069.2
	三级

	11
	悠湖街
	秣周路
	云台山河路
	1201
	19161.1
	三级

	12
	悠湖内部道路及跑道
	/
	/
	/
	19850
	三级

	13
	云台山河河堤步道
	双龙大道
	苏源大道
	2147
	5367.5
	二级

	14
	阳山河河堤步道
	双龙大道
	苏源大道
	3561
	13084.5
	二级

	15
	自行车停车场管理（2处，每处配备门岗、保洁各1人）
	/
	/
	/
	3300
	

	16
	合计
	
	
	
	537789.44
	


注：所有管养面积、道路长度可能存在测量误差，以道路起止点为准。
附件2：紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区园林绿化管养服务项目清单
	序号
	苗木品种
	规格
	单位
	养护等级

	
	
	
	
	一级
	二级

	
	
	
	
	数量
	数量

	1
	常绿乔木
	胸径10cm以内
	株
	247
	3914

	
	
	胸径20cm以内
	株
	3964
	3853

	
	
	胸径30cm以内
	株
	3850
	392

	
	
	胸径30cm以上
	株
	197
	/

	2
	落叶乔木
	胸径10cm以内
	株
	723
	119

	
	
	胸径20cm以内
	株
	5286
	3188

	
	
	胸径30cm以内
	株
	7112
	1445

	
	
	胸径30cm以上
	株
	436
	/

	4 
	灌木
	株
	69633
	620

	5 
	绿篱
	m2
	86344.15
	22484.3

	6 
	麦冬
	m2
	62800.05
	/

	7 
	球类植物
	株
	3869
	13

	8 
	散生竹子
	杆
	29988
	1150

	9 
	丛生竹子
	丛
	3430
	81

	10 
	草坪（混合型）
	m2
	751568.25
	513304.5

	11 
	大花金鸡菊混播天人菊
	m2
	/
	121281.1


注：所有苗木、绿化数据可能存在测量误差，以现场实际移交量为准。

附件3：紫金山科技城智慧环卫3年工作计划
	序号
	无人清扫车（设备）
	配备智慧环卫管理人员
	作业区域
	供应商需提供的智慧环卫配套应用设施
	备注

	合同第一年需投入
	5台，单台总质量≥1t
	5人
	实现双龙大道、秣周路、苏源大道、上秦淮大街、悠湖街等人行道和紫金山实验室内部道路的全域清扫覆盖。
	第一年需同步完成综合补给站和1处临时补给站的布置，完成智慧环卫指挥中心的构建。具体完成时间以采购人通知为准。
	1.供应商须在每年合同正式签订之日起2个月内，完成全部无人清扫车的进场、调试、验收（需取得需具有行政主管部门颁发的路面作业许可证），并确保配套管理人员全部到位。
2.无人清扫车需具备接入6G网络的条件。
3.智慧环卫配套应用设施的场地由采购人提供，供应商负责全部设施的设计、采购、搭建、调试及合同履行期间的运营、维护工作。
4.指挥中心系统需具备闭环数据平台、远程运维系统、故障诊断管理平台、数据回放系统等各种云端数据服务。实现车辆状态实时监控，网联系统实时管理；智能多车调度作业，人、车、AI摄像头智能协助，智能联动；智能分析项目数据，自动排班；统一标准作业流程，管理作业成本、机械作业质量、图像识别、自动考核等功能。
5.综合补给站需配备集设备检修、充电、加水、收集垃圾、设备停放等功能为一体。
6.临时补给站需配备集充电、加水、收集垃圾等功能为一体。

	合同第二年需投入
	增配3台，单台总质量≥1t
	增配2人
	实现剩余道路人行道的全域清扫覆盖。
	第二年需同步完成1处临时补给站的布置。具体完成时间以采购人通知为准。
	

	合同第三年需投入
	增配2台，单台总质量≥5t
	增配2人
	实现双龙大道、秣周路、苏源大道、上秦淮大街和云台山河路等道路机动车道和非机动车道全域清扫覆盖。
	
	


	附件4：绿化养护明细表

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	A秣周路绿化
	
	1
	

	
	A.1 乔木
	
	1
	

	1
	法国梧桐
	1.种类：法国梧桐；
	株
	820
	

	
	
	2.规格：胸径:25-30cm,冠幅:650cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	2
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	101
	

	
	
	2.规格：胸径:30-33cm,冠幅:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	3
	香樟(中)
	1.种类：香樟(中)；
	株
	178
	

	
	
	2.规格：胸径:18-21cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	4
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:22cm,冠幅:500cmm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	5
	银杏(实生大)
	1.种类：银杏(实生大)；
	株
	178
	

	
	
	2.规格：胸径:20-22cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	6
	银杏(嫁接中)
	1.种类：银杏(嫁接中)；
	株
	44
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	7
	银杏(超大实生)
	1.种类：银杏(超大实生)；
	株
	24
	

	
	
	2.规格：胸径:25cm,冠幅:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	8
	栾树(大)
	1.种类：栾树(大)；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	9
	广玉兰(中)
	1.种类：广玉兰(中)；
	株
	186
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	10
	木瓜
	1.种类：木瓜；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：胸径:10cm,冠幅:220-260cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	11
	雪松
	1.种类：雪松；
	株
	50
	

	
	
	2.规格：冠幅:380-400cm,高度:550-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	12
	合欢
	1.种类：合欢；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：胸径:10cm,冠幅:450-500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	13
	黄连木
	1.种类：黄连木；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：胸径:20-22cm,冠幅:550-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	14
	金桂(大)
	1.种类：金桂(大)；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:400-450cm,高度:500-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	15
	小叶女贞桩景造型树
	1.种类：小叶女贞桩景造型树；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：高度:2-2.2m,冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	16
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径：12cm，冠幅:400-450cm,
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	17
	造型罗汉松
	1.种类：造型罗汉松
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-200cm,高度200-250cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	18
	造型红花继木桩
	1.种类：造型红花继木桩
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:200-250cm,高度300-350cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	A.2 灌木
	
	1
	

	19
	红叶李
	1.种类：红叶李；
	株
	232
	

	
	
	2.规格：地径:10cm,冠幅:300-400cm,高度:300-500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	20
	日本晚樱
	1.种类：日本晚樱；
	株
	27
	

	
	
	2.规格：地径:10cm,冠幅:300-450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	21
	日本晚樱
	1.种类：日本晚樱；
	株
	474
	

	
	
	2.规格：地径:15cm-17cm,冠幅:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	22
	紫玉兰(中)
	1.种类：紫玉兰(中)；
	株
	14
	

	
	
	2.规格：胸径:8-10cm,冠幅:260cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	23
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：地径:6cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	24
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	株
	141
	

	
	
	2.规格：冠幅:220-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	25
	金桂(中)
	1.种类：金桂(中)；
	株
	168
	

	
	
	2.规格：冠幅:300-400cm,高度:350-500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	26
	金桂
	1.种类：金桂；
	株
	175
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-280cm,高度:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	27
	金桂
	1.种类：金桂；
	株
	49
	

	
	
	2.规格：地径9-10cm,冠幅:260-300cm高度:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	28
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	196
	

	
	
	2.规格：地径8-10cm,冠幅:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	29
	花石榴
	1.种类：花石榴；
	株
	21
	

	
	
	2.规格：冠幅:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	30
	花石榴
	1.种类：花石榴；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	31
	紫荆
	1.种类：紫荆；
	株
	57
	

	
	
	2.规格：冠幅:220-260cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	32
	法青
	1.种类：法青；
	株
	169
	

	
	
	2.规格：高度:320-450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	33
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	34
	山茶花
	1.种类：山茶花；
	株
	17
	

	
	
	2.规格：冠幅:130-150cm,高度:200-230cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	35
	凤尾兰
	1.种类：凤尾兰；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：高度:60-80cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	36
	红花檵木
	1.种类：红花檵木；
	m2
	520
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	37
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	627
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	38
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	m2
	320
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	39
	熊掌木
	1.种类：熊掌木；
	m2
	132
	

	
	
	2.规格：高度:50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	40
	迎春
	1.种类：迎春；
	m2
	56
	

	
	
	2.规格：高度:100-120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	41
	苏铁
	1.种类：苏铁；
	株
	15
	

	
	
	2.规格：冠幅:220cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	A.3 球类
	
	1
	

	42
	大叶黄杨球
	1.种类：大叶黄杨球；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：冠幅:330cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	43
	石楠球
	1.种类：石楠球；
	株
	26
	

	
	
	2.规格：冠幅:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	44
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	19
	

	
	
	2.规格：冠幅:220-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	45
	红花继木球
	1.种类：红花檵木球；
	株
	14
	

	
	
	2.规格：冠幅:220-330cm；高度120-150cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	46
	水果兰球
	1.种类：水果兰球；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：冠幅:60-80cm；高度70-80cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	47
	金叶女贞球
	1.种类：金叶女贞球；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:100-120cm；高度100-120cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	A.4 色带
	
	1
	

	48
	毛鹃
	1.种类：毛娟；
	m2
	387
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	49
	大花萱草
	1.种类：大花萱草；
	m2
	806
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	50
	花叶美人蕉
	1.种类：花叶美人蕉；
	m2
	143
	

	
	
	2.规格：高度:50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	51
	玉龙草
	1.种类：玉龙草；
	m2
	25.15
	

	
	
	2.规格： 121株/㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	52
	蓝雪花
	1.种类：蓝雪花；
	m2
	1.8
	

	
	
	2.规格：81株/㎡，高度20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	53
	欧石竹
	1.种类：欧石竹；
	m2
	9.74
	

	
	
	2.规格：121株/㎡，高度10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	54
	满天星
	1.种类：满天星；
	m2
	18.55
	

	
	
	2.规格：81株/㎡，高度20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	55
	五色梅
	1.种类：五色梅；
	m2
	3.47
	

	
	
	2.规格：81株/㎡，高度20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	56
	三色堇
	1.种类：三色堇；
	m2
	40.43
	

	
	
	2.规格：高度:20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	57
	羽衣甘蓝
	1.种类：羽衣甘蓝；
	m2
	10.88
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	58
	鸢尾
	1.种类：鸢尾；
	m2
	490
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	59
	火焰南天竹
	1.种类：火焰南天竹；
	m2
	18.8
	

	
	
	2.规格：高度:25-30cm；冠幅20-25cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	60
	德国鸢尾
	1.种类：德国鸢尾；
	m2
	6.5
	

	
	
	2.规格：高度:35-40cm；冠幅30-35cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	61
	银叶菊
	1.种类：银叶菊；
	m2
	3
	

	
	
	2.规格：高度:15-20cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	62
	雏菊
	1.种类：雏菊；
	m2
	13.5
	

	
	
	2.规格：高度:15-20cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	A.5 草皮
	
	1
	

	63
	麦冬
	1.种类：麦冬；
	m2
	6665.87
	

	
	
	2.规格：35株内/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	64
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	43800
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	65
	撒黑麦草(百慕大)草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	43800
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	B 上秦淮大街绿化
	
	1
	

	
	B.1 乔木
	
	1
	

	66
	法国梧桐
	1.种类：法国梧桐；
	株
	1137
	

	
	
	2.规格：胸径:28-30cm,冠幅:350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	67
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	348
	

	
	
	2.规格：胸径:22-25cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	68
	罗汉松
	1.种类：罗汉松；
	株
	67
	

	
	
	2.规格：地径:10cm,冠幅:150-200cm ；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	69
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	96
	

	
	
	2.规格：胸径:25cm,冠幅:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	70
	银杏(嫁接中)
	1.种类：银杏(嫁接中)；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸径:30cm,冠幅:400-450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	71
	白玉兰
	1.种类：白玉兰；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	72
	五针松
	1.种类：五针松；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:150cm；（胸径:15cm,冠幅:300-350cm）
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	73
	榉树
	1.种类：榉树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:25cm,冠幅:500-550cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	74
	榉树
	1.种类：榉树；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径:18cm,冠幅:400-450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	75
	水杉
	1.种类：水杉；
	株
	93
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm.；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	76
	雪松
	1.种类：雪松；
	株
	108
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:350-400cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	77
	乌桕
	1.种类：乌桕；
	株
	50
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	78
	广玉兰(中)
	1.种类：广玉兰(中)；
	株
	175
	

	
	
	2.规格：胸径:20-23cm,冠幅:350-500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	79
	栾树(大)
	1.种类：栾树(大)；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	80
	垂柳
	1.种类：垂柳(小)；
	株
	64
	

	
	
	2.规格：胸径:10-12；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	B.2 灌木
	
	1
	

	81
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：地径:15cm,冠幅:300-350cm ；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	82
	桃树
	1.种类：桃树；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：胸径:D5；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	83
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	48
	

	
	
	2.规格：地径:10cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	84
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	82
	

	
	
	2.规格：地径：15-20cm,冠幅:450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	85
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	26
	

	
	
	2.规格：地径10-13cm,冠幅:350cm ；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	86
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：胸径:6-8cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	87
	山茶花
	1.种类：山茶花；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	88
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	89
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：地径:6cm,冠幅:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	90
	金桂(大)
	1.种类：金桂(大)；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:350cm,高度:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	91
	金桂
	1.种类：金桂；
	株
	178
	

	
	
	2.规格：冠幅:350-480cm,高度:400-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	92
	锦带花
	1.种类：锦带花；
	丛
	71
	

	
	
	2.规格：地径:5cm,冠幅:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	93
	花石榴
	1.种类：花石榴；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	94
	蚁母树
	1.种类：蚁母树；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm,高度:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	95
	法青(中)
	1.种类：法青(中)；
	株
	482
	

	
	
	2.规格：高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	96
	法青(小)
	1.种类：法青(小)；
	株
	442
	

	
	
	2.规格：高度:100-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	97
	苏铁
	1.种类：苏铁；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	98
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	512
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	99
	金叶女贞
	1.种类：金叶女贞；
	m2
	528
	

	
	
	2.规格：冠幅:50cm,高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	100
	红端木
	1.种类：红端木；
	m2
	516
	

	
	
	2.规格：冠幅:2-3分枝,高度:100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	B.3 球类
	
	1
	

	101
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	102
	茶梅球
	1.种类：茶梅球；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：冠幅:120cm,高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	103
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	B.4 色带
	
	1
	

	104
	毛鹃
	1.种类：毛鹃；
	m2
	199
	

	
	
	2.规格：冠幅:20-25cm,高度:30-35cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	105
	云南黄馨
	1.种类：云南黄馨；
	m2
	37
	

	
	
	2.规格：藤长60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	106
	萱草
	1.种类：萱草；
	m2
	546
	

	
	
	2.规格：25株内/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	107
	鸢尾
	1.种类：鸢尾；
	m2
	245
	

	
	
	2.规格：25株内/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	108
	四季花
	1.种类：四季花；
	m2
	200
	

	
	
	2.规格：49株内/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	109
	荷花
	1.种类：荷花；
	m2
	1259
	

	
	
	2.规格：11丛内/m22；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	110
	睡莲
	1.种类：睡莲；
	m2
	1122
	

	
	
	2.规格：25丛内/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	111
	水葱
	1.种类：水葱；
	m2
	291
	

	
	
	2.规格：25丛内/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	112
	再力花
	1.种类：再力花；
	m2
	541
	

	
	
	2.规格：4丛内/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	B.5 竹类
	
	1
	

	113
	慈孝竹(小)
	1.种类：慈孝竹(小)；
	丛
	2200
	

	
	
	2.规格：10分枝以上/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	B.6 草皮
	
	1
	

	114
	麦冬
	1.种类：麦冬；
	m2
	546
	

	
	
	2.规格：35株内/m2,2-3芽/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	115
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	87074
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	116
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	87074
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期：1年。
	
	
	

	
	C 悠谷路
	
	1
	

	
	C.1 乔木
	
	1
	

	117
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	164
	

	
	
	2.规格：胸径:26-30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	118
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	66
	

	
	
	2.规格：胸径:胸径:23-25cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	C.2 灌木
	
	1
	

	119
	染井吉野樱
	1.种类：染井吉野樱；
	株
	56
	

	
	
	2.规格：胸径:16-18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	120
	造型红花继木桩
	1.种类：造型红花继木桩；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：高度300-350cm,冠幅200-250cm;
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	121
	苏铁
	1.种类：苏铁；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：高度:60-80cm,冠幅80-100cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	C.3 球类
	
	1
	

	122
	红花继木球
	1.种类：红花继木球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：高度:120-150cm,冠幅120-150cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	123
	红叶石楠球
	1.种类：红花继木球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：高度:150-170cm,冠幅150-170cm
	
	
	

	
	
	2.规格：高度:60-80cm,冠幅80-100cm
	
	
	

	124
	水果兰球
	1.种类：红花继木球；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：高度:80-120cm,冠幅80-120cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	C.4 色带
	
	1
	

	125
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	株
	213
	

	
	
	2.规格：高度:25-30cm,冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	126
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	株
	143
	

	
	
	2.规格：高度:40-45cm,冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	127
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	株
	127
	

	
	
	2.规格：高度:35-40cm,冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	128
	亮晶女贞
	1.种类：亮晶女贞；
	株
	385
	

	
	
	2.规格：高度:20-25cm,冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	129
	雏菊
	1.种类：雏菊；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：高度:15-20cm,冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	130
	火焰南天竹
	1.种类：火焰南天竹；
	株
	16
	

	
	
	2.规格：高度:25-30cm,冠幅20-25cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	C.5 草皮
	
	1
	

	131
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	10433
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	D 江云路
	
	1
	

	
	D.1 乔木
	
	1
	

	132
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	454
	

	
	
	2.规格：胸径:22-30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	133
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	136
	

	
	
	2.规格：胸径:23-26cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	134
	白玉兰
	1.种类：白玉兰；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	135
	合欢
	1.种类：合欢；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:13cm,冠幅:400-450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	D.2 灌木
	
	1
	

	136
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	92
	

	
	
	2.规格：地径:6cm，冠幅:200-220cm,高度:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	137
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	37
	

	
	
	2.规格：地径:10cm,冠幅:350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	138
	金桂
	1.种类：金桂；
	株
	142
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	139
	木槿
	1.种类：木槿；
	株
	153
	

	
	
	2.规格：胸径:D3cm,冠幅:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	140
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	株
	66
	

	
	
	2.规格：冠幅:220-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	D.3 球类
	
	1
	

	141
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-170cm,高度:150-170cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	142
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-170cm,高度:150-170cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	D.4 色带
	
	1
	

	143
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	株
	144
	

	
	
	2.规格：冠幅:35-40cm,高度:40-45cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	144
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	76.5
	

	
	
	2.规格：冠幅:35-40cm,高度:40-45cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	145
	云南黄馨
	1.种类：云南黄馨；
	株
	32
	

	
	
	2.规格：冠幅:80cm,高度:80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	146
	葱兰
	1.种类：葱兰；
	株
	60
	

	
	
	2.规格：冠幅:20cm,高度:20-25cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	D.5 草皮
	
	1
	

	147
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	10832
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	148
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	10832
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期：1年。
	
	
	

	
	E 融智路
	
	1
	

	
	E.1 乔木
	
	1
	

	149
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	523
	

	
	
	2.规格：胸径:25-30cm,冠幅;350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	150
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	150
	

	
	
	2.规格：胸径:22-25cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	151
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	24
	

	
	
	2.规格：胸径:10-12cm,冠幅:280-320cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	152
	碧桃
	1.种类：碧桃；
	株
	29
	

	
	
	2.规格：胸径:D10cm,冠幅:220-280cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	E.2 灌木
	
	1
	

	153
	紫玉兰
	1.种类：紫玉兰；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径:6cm,冠幅:180-220cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	154
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm,冠幅:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	155
	木芙蓉
	1.种类：木芙蓉；
	株
	17
	

	
	
	2.规格：地径:4cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	156
	紫荆
	1.种类：紫荆；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	157
	锦带花
	1.种类：锦带花；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：地径:D5cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	E.3 草皮
	
	1
	

	158
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	18739
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	159
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	18739
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	F 苏源大道
	
	1
	

	
	F.1 乔木
	
	1
	

	160
	法国梧桐
	1.种类：法国梧桐；
	株
	1322
	

	
	
	2.规格：胸径:22-28cm,冠幅;400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	161
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	416
	

	
	
	2.规格：胸径:26-28cm,冠幅:351cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	162
	香樟(中)
	1.种类：香樟(中)；
	株
	126
	

	
	
	2.规格：胸径:10-23cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	163
	实生银杏
	1.种类：实生银杏；
	株
	111
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm,冠幅:200-220cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	164
	实生银杏(大)
	1.种类：实生银杏(大)；
	株
	184
	

	
	
	2.规格：胸径:22-30cm,冠幅:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	165
	嫁接银杏
	1.种类：嫁接银杏；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径:32cm,冠幅:500-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	166
	白玉兰
	1.种类：白玉兰；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	167
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	57
	

	
	
	2.规格：胸径:26cm,冠幅:450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	168
	栾树
	1.种类：栾树；
	株
	146
	

	
	
	2.规格：胸径:20-22cm,冠幅:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	169
	栾树(大）
	1.种类：栾树；
	株
	398
	

	
	
	2.规格：胸径:25-27cm,冠幅:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	170
	马褂木(大)
	1.种类：马褂木(大)；
	株
	24
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:320-450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	171
	广玉兰(大)
	1.种类：广玉兰(大)；
	株
	84
	

	
	
	2.规格：胸径:20-22cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	172
	广玉兰
	1.种类：广玉兰；
	株
	361
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	173
	麻栎
	1.种类：麻栎；
	株
	21
	

	
	
	2.规格：胸径:12cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	174
	枇杷(大)
	1.种类：枇杷(大)；
	株
	99
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	175
	高杆女贞(大)
	1.种类：高杆女贞(大)；
	株
	132
	

	
	
	2.规格：胸径:22-25cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	176
	雪松(大)
	1.种类：雪松(大)；
	株
	474
	

	
	
	2.规格：冠幅:400-450cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	177
	雪松(中)
	1.种类：雪松(中)；
	株
	31
	

	
	
	2.规格：冠幅:400cm,高度:450-500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	178
	乌桕(大)
	1.种类：乌桕(大)；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	179
	乌桕(中)
	1.种类：乌桕(中)；
	株
	75
	

	
	
	2.规格：胸径:12cm,冠幅:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	180
	水杉(大)
	1.种类：水杉(大)；
	株
	440
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	181
	罗汉松
	1.种类：罗汉松；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm,3.冠幅:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	182
	乐昌含笑(大)
	1.种类：乐昌含笑(大)；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:15-17cm,冠幅:280-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	183
	乐昌含笑
	1.种类：乐昌含笑；
	株
	113
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:240-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	184
	榉树(大)
	1.种类：榉树(大)；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：胸径:22cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	185
	无患子(中)
	1.种类：无患子(中)；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径:10cm,冠幅:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	186
	美国红枫
	1.种类：美国红枫；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径:D10cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	187
	合欢（大）
	1.种类：合欢；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径35cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	188
	合欢
	1.种类：合欢；
	株
	82
	

	
	
	2.规格：胸径15-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	189
	意杨
	1.种类：意杨；
	株
	24
	

	
	
	2.规格：胸径32cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	190
	棕榈(高)
	1.种类：棕榈(高)；
	株
	87
	

	
	
	2.规格：干高450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	191
	枫杨
	1.种类：枫杨；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径15-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	192
	杜英
	1.种类：杜英；
	株
	35
	

	
	
	2.规格：胸径15-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	193
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	194
	乌桕
	1.种类：乌桕；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	195
	槐树
	1.种类：槐树；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	196
	柳树
	1.种类：槐树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	F.2 灌木
	
	1
	

	197
	红叶李（紫叶李）
	1.种类：红叶李；
	株
	34
	

	
	
	2.规格：地径:10-12cm,冠幅:200-220cm,高度:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	198
	紫叶李(大)
	1.种类：紫叶李(大)；
	株
	129
	

	
	
	2.规格：胸径:D12-15cm,冠幅:350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	199
	重瓣红缨花(大)
	1.种类：重瓣红缨花(大)；
	株
	2532
	

	
	
	2.规格：地径:D14-17cm,冠幅:300-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	200
	石楠
	1.种类：石楠；
	株
	36
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	201
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径:D10cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	202
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	52
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm,冠幅:150-180cmm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	203
	红叶桃
	1.种类：红叶桃；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	204
	垂丝海棠
	1.种类：垂丝海棠；
	株
	70
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	205
	花石榴
	1.种类：花石榴；
	株
	25
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	206
	山花
	1.种类：山花；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	207
	桂花(中)
	1.种类：桂花(中)；
	株
	51
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-220cm,高度:300-400cm.；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	208
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	235
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-280cm,高度:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	209
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	224
	

	
	
	2.规格：胸径:干径8.1-10cm,冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	210
	剑麻
	1.种类：剑麻；
	株
	27
	

	
	
	2.规格：冠幅:100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	211
	红叶石楠树
	1.种类：红叶石楠树；
	株
	20
	

	
	
	2.规格：胸径:D10cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	212
	法青
	1.种类：法青；
	株
	3049
	

	
	
	2.规格：高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	213
	锦带花
	1.种类：锦带花；
	株
	15
	

	
	
	2.规格：冠幅:D5cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	214
	木芙蓉
	1.种类：木芙蓉；
	株
	84
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	215
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	株
	17
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	216
	红花继木桩
	1.种类：红花檵木桩景；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	217
	黄栌
	1.种类：红花檵木桩景；
	株
	26
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	218
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-280cm,高度:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	219
	蚊母树
	1.种类：枇杷；
	株
	76
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-280cm,高度:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	220
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	1133
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	221
	毛鹃
	1.种类：毛鹃；
	m2
	2819
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	222
	狭叶十大功劳
	1.种类：狭叶十大功劳；
	m2
	1598
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	223
	海桐
	1.种类：海桐；
	m2
	1765
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	224
	八角金盘
	1.种类：八角金盘；
	m2
	350
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	F.3 球类
	
	1
	

	225
	大叶黄杨球
	1.种类：大叶黄杨球；
	株
	150
	

	
	
	2.规格：冠幅:130-160cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	226
	小叶女贞球
	1.种类：小叶女贞球；
	株
	47
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	227
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	301
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	228
	红花檵木球
	1.种类：红花檵木球；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	229
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	77
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-200cm,高度:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	230
	龟甲冬青球
	1.种类：龟甲冬青球；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-200cm,高度:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	231
	火棘球
	1.种类：火棘球；
	株
	25
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-200cm,高度:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	232
	枸骨球
	1.种类：火棘球；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-200cm,高度:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	233
	紫薇球
	1.种类：火棘球；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-200cm,高度:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	234
	刺柏球
	1.种类：火棘球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	235
	榆树球
	1.种类：火棘球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	236
	洒金桃叶珊瑚
	1.种类：洒金桃叶珊瑚；
	m2
	253
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	237
	熊掌木
	1.种类：熊掌木；
	m2
	144
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	238
	小叶女贞
	1.种类：小叶女贞；
	m2
	5
	

	
	
	2.规格：高度80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	F.4 竹类
	
	1
	

	239
	红竹
	1.种类：红竹；
	株
	196
	

	
	
	2.规格：高度:800cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	240
	南天竹
	1.种类：南天竹；
	株
	1868
	

	
	
	2.规格：高度:60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	241
	竹子
	1.种类：竹子；
	株
	13589
	

	
	
	2.规格：杆径3-4cm，25株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	F.5 色带
	
	1
	

	242
	鸢尾
	1.种类：鸢尾；
	m2
	19
	

	
	
	2.规格：49株内/m2,高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	243
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	m2
	1210.97
	

	
	
	2.规格：冠幅:50cm.高度:60cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	244
	绣线菊
	1.种类：绣线菊；
	m2
	235.33
	

	
	
	2.规格：冠幅:50cm.高度:60cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	245
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	m2
	761.48
	

	
	
	2.规格：冠幅:50cm.高度:60cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	246
	六月雪
	1.种类：六月雪；
	m2
	96.84
	

	
	
	2.规格：冠幅:50cm.高度:70cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	247
	毛鹃
	1.种类：毛鹃；
	m2
	45.82
	

	
	
	2.规格：冠幅:30cm,高度:40cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	248
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	113.02
	

	
	
	2.规格：冠幅:60cm,高度:60cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	249
	海桐
	1.种类：海桐；
	m2
	153.72
	

	
	
	2.规格：冠幅:40cm,高度:60cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	250
	花叶蔓长春
	1.种类：花叶蔓长春；
	m2
	729.6
	

	
	
	2.规格：高度:30-60cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	251
	忍冬
	1.种类：忍冬；
	m2
	288.23
	

	
	
	2.规格：高度:30-50cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	252
	小叶黄杨
	1.种类：小叶黄杨；
	m2
	18.53
	

	
	
	2.规格：49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	253
	小叶女贞
	1.种类：小叶女贞；
	m2
	135.55
	

	
	
	2.规格：冠幅:30cm,高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	254
	大叶黄杨
	1.种类：大叶黄杨；
	m2
	2.24
	

	
	
	2.规格：冠幅:40cm,高度:180cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	F.6 草皮
	
	
	

	255
	细叶麦冬
	1.种类：麦冬；
	m2
	1400.73
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	256
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	171369
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	257
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	171369
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期：1年。
	
	
	

	
	G 双龙大道
	
	1
	

	
	G.1 乔木
	
	1
	

	258
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	1041
	

	
	
	2.规格：胸径:22-25cm,冠幅:350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	259
	香樟(巨大)
	1.种类：香樟(巨大)；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:80cm,冠幅:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	260
	香樟(超大)
	1.种类：香樟(超大)；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:40-42cm,冠幅:450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	261
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	453
	

	
	
	2.规格：胸径:27-30cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	262
	香樟(中)
	1.种类：香樟(中)；
	株
	257
	

	
	
	2.规格：胸径:20-23cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	263
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	34
	

	
	
	2.规格：胸径19-21cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	264
	银杏(实生大)
	1.种类：银杏(实生大)；
	株
	388
	

	
	
	2.规格：胸径:22-25cm,冠幅:400-450cmm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	265
	银杏(嫁接大)
	1.种类：银杏(嫁接大)；
	株
	31
	

	
	
	2.规格：胸径:30cm,冠幅:400-450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	266
	白玉兰
	1.种类：白玉兰；
	株
	61
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	267
	栾树(大)
	1.种类：栾树(大)；
	株
	88
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	268
	马褂木(大)
	1.种类：马褂木(大)；
	株
	31
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm,冠幅:220-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	269
	广玉兰(大)
	1.种类：广玉兰(大)；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	270
	广玉兰(中)
	1.种类：广玉兰(中))；
	株
	45
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm,冠幅:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	271
	嫁接银杏(小)
	1.种类：嫁接银杏(小)；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径:D10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	272
	无患子(中)
	1.种类：无患子(中)；
	株
	23
	

	
	
	2.规格：胸径:10-12cm,冠幅:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	273
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	81
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm,冠幅:350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	274
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径12-15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	275
	雪松(大)
	1.种类：雪松(大)；
	株
	176
	

	
	
	2.规格：冠幅:450cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	276
	乌桕
	1.种类：乌桕；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	277
	罗汉松
	1.种类：罗汉松；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:D4cm,冠幅:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	278
	榉树
	1.种类：榉树；
	株
	144
	

	
	
	2.规格：胸径:22-25cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	279
	马褂木
	1.种类：马褂木；
	株
	31
	

	
	
	2.规格：胸径10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	280
	国槐
	1.种类：国槐；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸径12-14cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	281
	棕榈
	1.种类：棕榈；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：高度:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	282
	合欢
	1.种类：合欢；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	283
	罗汉松桩景造型树
	1.种类：罗汉松桩景造型树；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：高度:2-2.2m,冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	284
	红花檵木造型树
	1.种类：红花檵木造型树；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：高度:2-2.2m,冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	285
	小叶女贞桩景造型树
	1.种类：小叶女贞桩景造型树；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：高度:2-2.2m,冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	286
	榔榆
	1.种类：榔榆；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	287
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：胸径:18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	288
	丛生香樟
	1.种类：丛生香樟；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:50-60cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	289
	娜塔栎
	1.种类：娜塔栎；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：胸径:18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	G.2 灌木
	
	1
	

	290
	重瓣红缨花(大)
	1.种类：重瓣红缨花(大)；
	株
	488
	

	
	
	2.规格：地径:D14-16cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	291
	日本晚樱
	1.种类：日本晚樱；
	株
	180
	

	
	
	2.规格：胸径:D10-12cm,冠幅:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	292
	独杆红叶石楠
	1.种类：独杆红叶石楠；
	株
	129
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	293
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	60
	

	
	
	2.规格：胸径:D12-15cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	294
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	113
	

	
	
	2.规格：胸径:D10-12cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	295
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：高度:2.5-3m,冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	296
	花石榴
	1.种类：花石榴；
	株
	50
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	297
	山茶
	1.种类：山茶；
	株
	19
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	298
	桂花(大)
	1.种类：桂花(大)；
	株
	31
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-300cm,高度:500-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	299
	桂花(中)
	1.种类：桂花(中)；
	株
	396
	

	
	
	2.规格：冠幅:220-320cm,高度:300-450cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	300
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	127
	

	
	
	2.规格：地径8-10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	301
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：高度100；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	302
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	172
	

	
	
	2.规格：胸径:D8-10cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	303
	垂丝海棠
	1.种类：垂丝海棠；
	株
	75
	

	
	
	2.规格：地径:D8-10cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	304
	结香
	1.种类：结香；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	305
	苏铁
	1.种类：苏铁；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：冠幅:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	306
	染井吉野樱
	1.种类：染井吉野樱；
	株
	48
	

	
	
	2.规格：地径:D16-18cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	307
	金桂
	1.种类：金桂；
	株
	45
	

	
	
	2.规格：地径:D15-16cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	308
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：地径:D12-15cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	309
	杨梅
	1.种类：杨梅；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：地径:D15-16cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	G.3 球类
	
	1
	

	310
	小叶女贞球
	1.种类：小叶女贞球；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：冠幅150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	311
	蜀桧球
	1.种类：蜀桧球；
	株
	72
	

	
	
	2.规格：冠幅80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	312
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	235
	

	
	
	2.规格：冠幅160-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	313
	红花继木球
	1.种类：红花继木球；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	314
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	79
	

	
	
	2.规格：冠幅:160-200cm；
	
	
	

	
	
	3养护期 1年，一级养护
	
	
	

	315
	茶梅球
	1.种类：茶梅球；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：冠幅120-140cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	316
	无刺构骨球
	1.种类：无刺构骨球；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅120-140cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	317
	桃树
	1.种类：桃树；
	株
	28
	

	
	
	2.规格：地径D8-10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	G.4 色带
	
	1
	

	318
	粉黛乱子草
	1.种类：粉黛乱子草；
	m2
	2
	

	
	
	2.规格：高度:80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	319
	紫叶狼尾草
	1.种类：紫叶狼尾草；
	m2
	39
	

	
	
	2.规格：高度:80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	320
	彩叶杞柳
	1.种类：彩叶杞柳；
	m2
	2
	

	
	
	2.规格：高度:高度:80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	321
	玉龙草
	1.种类：玉龙草；
	㎡
	80
	

	
	
	2.规格： 121株/㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	322
	蓝雪花
	1.种类：蓝雪花；
	㎡
	52.25
	

	
	
	2.规格：81株/㎡，高度20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	323
	欧石竹
	1.种类：欧石竹；
	㎡
	78.23
	

	
	
	2.规格：121株/㎡，高度10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	324
	满天星
	1.种类：满天星；
	㎡
	62.82
	

	
	
	2.规格：81株/㎡，高度20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	325
	南天竹
	1.种类：南天竹；
	㎡
	10.47
	

	
	
	2.规格： 49株/㎡，高度30-40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	326
	红叶南天竹
	1.种类：红叶南天竹；
	㎡
	55.87
	

	
	
	2.规格：81株/㎡，高度20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	327
	五色梅
	1.种类：五色梅；
	㎡
	53.15
	

	
	
	2.规格：81株/㎡，高度20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	328
	亮晶女贞
	1.种类：粉黛乱子草；
	m2
	171
	

	
	
	2.规格：高度:25-30cm；冠幅20-25cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	329
	毛娟
	1.种类：毛娟；
	m2
	114.9
	

	
	
	2.规格：高度:25-30cm；冠幅20-25cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	330
	洒金珊瑚
	1.种类：洒金珊瑚；
	m2
	372
	

	
	
	2.规格：高度:55-60cm；冠幅45-50cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	331
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	㎡
	318
	

	
	
	2.规格：高度:30-35cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	332
	金边麦冬
	1.种类：金边麦冬；
	㎡
	53
	

	
	
	2.规格：高度:20-30cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	333
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	㎡
	17.5
	

	
	
	2.规格：高度:35-40cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	334
	海桐
	1.种类：海桐；
	㎡
	51
	

	
	
	2.规格：高度:45-50cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	335
	柳叶马鞭草
	1.种类：柳叶马鞭草；
	㎡
	17.6
	

	
	
	2.规格：高度:50-55cm；冠幅20-25cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	336
	细叶芒
	1.种类：细叶芒；
	㎡
	12
	

	
	
	2.规格：高度:60-65cm；冠幅40-45cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	337
	迷迭香
	1.种类：迷迭香；
	㎡
	93.8
	

	
	
	2.规格：高度:35-40cm；冠幅40-45cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	338
	瓜子黄杨
	1.种类：瓜子黄杨；
	㎡
	9.8
	

	
	
	2.规格：高度:40-45cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	339
	红瑞木
	1.种类：红瑞木；
	㎡
	19
	

	
	
	2.规格：高度:60-80cm；冠幅40-50cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	340
	大花六道木
	1.种类：大花六道木；
	㎡
	10.8
	

	
	
	2.规格：高度:30-40cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	341
	粉花绣线菊
	1.种类：粉花绣线菊；
	㎡
	24
	

	
	
	2.规格：高度:40-45cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	G.5 竹类
	
	1
	

	342
	刚竹
	1.种类：刚竹；
	株
	10000
	

	
	
	2.规格：胸径:2-3cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	G.6 草皮
	
	1
	

	343
	细叶麦冬
	1.种类：麦冬；
	㎡
	10510.55
	

	
	
	2.规格：35株内/m2,2-3芽/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	344
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	㎡
	60953
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	345
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	㎡
	60953
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	H 砂之船周边
	
	1
	

	
	H.1 乔木
	
	1
	

	346
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	50
	

	
	
	2.规格：胸径:22-24cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	347
	香樟B
	1.种类：香樟B；
	株
	43
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:350-400cm,高度:450-500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	348
	重阳木
	1.种类：重阳木；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:21cm,冠幅:500-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	349
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	20
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:220-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	350
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:220-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	351
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	26
	

	
	
	2.规格：高度:200-250cm,冠幅:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	H.2 灌木
	
	1
	

	352
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	388
	

	
	
	2.规格：高度:61-70cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	353
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	m2
	82
	

	
	
	2.规格：高度:41-50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	354
	大叶黄杨
	1.种类：大叶黄杨；
	m2
	459
	

	
	
	2.规格：高度:61-70cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	355
	春鹃
	1.种类：春鹃；
	m2
	108
	

	
	
	2.规格：高度:31-40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	356
	红花檵木
	1.种类：红花檵木；
	m2
	100
	

	
	
	2.规格：高度:31-40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	357
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	m2
	185
	

	
	
	2.规格：高度:31-40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	H.3 竹类
	
	1
	

	358
	孝顺竹
	1.种类：孝顺竹；
	丛
	1200
	

	
	
	2.规格：杆径:2cm,20枝/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	H.4 草皮
	
	1
	

	359
	细叶麦冬
	1.种类：麦冬；
	m2
	175
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	360
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	3507.3
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	361
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	3507.3
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	I 云台山河路
	
	1
	

	
	I.1 乔木
	
	1
	

	362
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	651
	

	
	
	2.规格：胸径:25-30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	363
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	41
	

	
	
	2.规格：胸径:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	364
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	68
	

	
	
	2.规格：胸径:25-27cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	365
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	186
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	366
	榉树
	1.种类：榉树；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径:30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	367
	榉树
	1.种类：榉树；
	株
	40
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	368
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	369
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	370
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	78
	

	
	
	2.规格：胸径:30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	371
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：胸径:25-27cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	372
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	99
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	373
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：胸径:30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	374
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	29
	

	
	
	2.规格：胸径:25cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	375
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	14
	

	
	
	2.规格：胸径:18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	376
	红果冬青
	1.种类：红果冬青；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	377
	丛生广玉兰
	1.种类：丛生广玉兰；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	378
	广玉兰
	1.种类：广玉兰；
	株
	39
	

	
	
	2.规格：胸径:15-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	379
	白玉兰
	1.种类：白玉兰；
	株
	28
	

	
	
	2.规格：胸径:5-7cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	380
	合欢
	1.种类：合欢；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	381
	栾树
	1.种类：栾树；
	株
	28
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	382
	水杉
	1.种类：水杉；
	株
	128
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	383
	棕榈
	1.种类：棕榈；
	株
	23
	

	
	
	2.规格：高度:250-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	384
	垂柳
	1.种类：垂柳；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	385
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	53
	

	
	
	2.规格：胸径:D7cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	386
	五针松
	1.种类：五针松；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径:D10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	I.2 灌木
	
	1
	

	387
	茶花
	1.种类：茶花；
	株
	29
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	388
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	307
	

	
	
	2.规格：胸径:D8-10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	389
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	117
	

	
	
	2.规格：胸径:D5-7cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	390
	海棠
	1.种类：海棠；
	株
	123
	

	
	
	2.规格：胸径:D5-7cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	391
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：高度:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	392
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	359
	

	
	
	2.规格：冠幅:250cm,高度:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	393
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	124
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	394
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	79
	

	
	
	2.规格：胸径:D7cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	395
	桃树
	1.种类：桃树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:D10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	396
	碧桃
	1.种类：碧桃；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径:D4cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	397
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	15
	

	
	
	2.规格：胸径:D8-10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	398
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	34
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	399
	紫荆
	1.种类：紫荆；
	株
	41
	

	
	
	2.规格：高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	400
	红叶石楠树
	1.种类：红叶石楠树；
	株
	215
	

	
	
	2.规格：冠幅:250cm,高度:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	401
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	m2
	1343
	

	
	
	2.规格：高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	402
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	m2
	1577
	

	
	
	2.规格：高度:80cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	403
	鸢尾
	1.种类：鸢尾；
	m2
	306
	

	
	
	2.规格：高度:30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	404
	海桐
	1.种类：海桐；
	m2
	4378
	

	
	
	2.规格：高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	405
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	1791
	

	
	
	2.规格：高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	406
	黄金条
	1.种类：黄金条；
	m2
	631
	

	
	
	2.规格：高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	407
	月季
	1.种类：月季；
	m2
	531
	

	
	
	2.规格：高度:80cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	408
	毛鹃
	1.种类：毛鹃；
	m2
	567
	

	
	
	2.规格：高度:70cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	I.3 球类
	
	1
	

	409
	无刺构骨球
	1.种类：无刺构骨球；
	株
	332
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	410
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	271
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	411
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	23
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	412
	小叶女贞球
	1.种类：小叶女贞球；
	株
	95
	

	
	
	2.规格：冠幅:120cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	413
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	106
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	414
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	36
	

	
	
	2.规格：冠幅:200-250cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	415
	茶梅
	1.种类：茶梅球；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅:120cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	I.4 花卉
	
	1
	

	416
	美人蕉
	1.种类：美人蕉；
	m2
	190
	

	
	
	2.规格：高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	417
	水果蓝
	1.种类：水果蓝；
	m2
	541
	

	
	
	2.规格：高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期：1年，一级养护
	
	
	

	
	I.5 草皮
	
	1
	

	418
	细叶麦冬
	1.种类：麦冬；
	m2
	70
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	419
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	75250
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	420
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	75250
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	J悠湖街
	
	1
	

	
	J.1 乔木
	
	1
	

	421
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	438
	

	
	
	2.规格：胸径:26-30cm,冠幅:300-500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	J.2 竹类
	
	1
	

	422
	刚竹
	1.种类：刚竹；
	株
	1150
	

	
	
	2.规格：胸径:2.1-3cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	J.3 草皮
	
	1
	

	423
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	8512
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	424
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	8512
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	K 阳山河（苏源大道以东、绕越以南）
	
	1
	

	
	K.1 乔木
	
	1
	

	425
	香樟A
	1.种类：香樟A；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:30cm,冠幅:500cm,高度:650cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	426
	香樟B
	1.种类：香樟B；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:20-25cm,冠幅:450cm,高度:500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	427
	香樟C
	1.种类：香樟C；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：胸径:16cm,3.冠幅:400cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	428
	香樟D
	1.种类：香樟D；
	株
	228
	

	
	
	2.规格：胸径:13-15cm,3.冠幅:280cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	429
	香樟E
	1.种类：香樟E；
	株
	177
	

	
	
	2.规格：胸径:10-12cm,冠幅:230cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	430
	垂柳
	1.种类：垂柳；
	株
	158
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:260-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	431
	栾树
	1.种类：栾树；
	株
	177
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	432
	乌桕
	1.种类：乌桕；
	株
	53
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:450cm,高度:500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	433
	水杉A
	1.种类：水杉A；
	株
	1179
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:300cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	434
	意杨A
	1.种类：意杨A；
	株
	38
	

	
	
	2.规格：胸径:20-22cm,冠幅:350cm,高度:1300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	435
	意杨B
	1.种类：意杨B；
	株
	568
	

	
	
	2.规格：胸径:8-10cm,冠幅:150cm,高度:800cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	436
	实生银杏
	1.种类：实生银杏；
	株
	164
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:450-550cm,高度:800-900cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	437
	广玉兰
	1.种类：广玉兰；
	株
	58
	

	
	
	2.规格：胸径:11-12cm,冠幅:220cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	438
	雪松
	1.种类：雪松；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径:6-8cm,幅:450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	439
	构树
	1.种类：构树；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径:6-8cm,幅:450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	440
	丛生枫杨
	1.种类：丛生枫杨；
	株
	73
	

	
	
	2.规格：冠幅:400cm,高度:600cm,4.6-8杆/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	441
	丛生香樟
	1.种类：丛生香樟；
	株
	152
	

	
	
	2.规格：胸径:8-10cm/杆,3.6-8杆/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	442
	丛生朴树
	1.种类：丛生朴树；
	株
	90
	

	
	
	2.规格：胸径:10-14cm/杆,3.7-10杆/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	443
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	19
	

	
	
	2.规格：胸径:D10cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	444
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	29
	

	
	
	2.规格：胸径:10cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	445
	本石楠树
	1.种类：本石楠树；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：高度:200-250cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	446
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	41
	

	
	
	2.规格：高度:250cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	447
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径:20cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	448
	木芙蓉
	1.种类：木芙蓉；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：高度:200cm,冠幅:200cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	449
	白玉兰
	1.种类：白玉兰；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：胸径:10cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	450
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：地径:6cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	451
	香泡
	1.种类：香泡；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径16cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	452
	腊梅
	1.种类：腊梅；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：高度:250cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	453
	无患子
	1.种类：无患子；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：高度:450cm,冠幅:200-250cm,；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	K.2 灌木
	
	1
	

	454
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	株
	96
	

	
	
	2.规格：胸径:D6-10cm,冠幅:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	455
	碧桃
	1.种类：碧桃；
	株
	101
	

	
	
	2.规格：胸径:D8cm,冠幅:150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	456
	红叶李
	1.种类：红叶李；
	株
	130
	

	
	
	2.规格：胸径:D5.1-6cm,冠幅:100-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	457
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	178
	

	
	
	2.规格：胸径:D8-10cm,冠幅:200-240cm
	
	
	

	
	
	3.养护期1年，一级养护
	
	
	

	458
	紫荆
	1.种类：紫荆；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：高度:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	459
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	丛
	21
	

	
	
	2.规格：冠幅:450cm,高度:200cm,20分支/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	460
	法青
	1.种类：法青；
	株
	42840
	

	
	
	2.规格：高度:250cm,3.9株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	461
	法青
	1.种类：法青；
	株
	4500
	

	
	
	2.规格：高度:200cm,3.9株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	K.3 球类
	
	1
	

	462
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	163
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	463
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	31
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	464
	无刺枸骨球
	1.种类：无刺构骨球；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	K.4 花卉
	
	1
	

	465
	美人蕉
	1.种类：美人蕉；
	m2
	38
	

	
	
	2.规格：冠幅:20cm,高度:110cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	466
	大花金鸡菊混播天人菊
	1.种类：大花金鸡菊混播天人菊；
	m2
	121281.1
	

	
	
	2.规格：大花金鸡菊、天人菊个30g/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	K.5 竹类
	
	1
	

	467
	刚竹
	1.种类：刚竹；
	株
	2900
	

	
	
	2.规格：胸径:杆2-3cm 高度:300cm,16株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	K.6 攀缘植物类
	
	1
	

	468
	爬山虎
	1.种类：爬山虎；
	株
	700
	

	
	
	2.规格：冠幅:50cm,高度:藤长50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	K.7 草皮
	
	1
	

	469
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	125322
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养养护期 1年，一级养护
	
	
	

	470
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	125322
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	L 科怡街
	
	1
	

	
	L.1 乔木
	
	1
	

	471
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	304
	

	
	
	2.规格：胸径:22-28cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	
	L.2 草皮
	
	1
	

	472
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	2464
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	473
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	2464
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	M 湖交流中心周边
	
	1
	

	
	M.1 乔木
	
	1
	

	474
	香樟A
	1.种类：香樟A；
	株
	398
	

	
	
	2.规格：胸径:22-25cm,冠幅:500cm,高度:750cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	475
	香樟B
	1.种类：香樟B；
	株
	203
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:450cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	476
	香樟C
	1.种类：香樟C；
	株
	887
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:350cm,高度:500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	477
	垂柳A
	1.种类：垂柳A；
	株
	46
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm,冠幅:500cm,高度:700cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	478
	垂柳B
	1.种类：垂柳B；
	株
	38
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm,冠幅:400cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	479
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	34
	

	
	
	2.规格：胸径:32cm,冠幅:550cm,高度:900cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	480
	乌桕
	1.种类：乌桕；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:23cm,冠幅:550cm,高度:800cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	481
	乌桕
	1.种类：乌桕；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：胸径:18cm,冠幅:550cm,高度:900cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	482
	丛生香樟A
	1.种类：丛生香樟A；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径:每枝10-12cm,冠幅:600-700cm,高度:800-900cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	483
	丛生香樟B
	1.种类：丛生香樟B；
	株
	29
	

	
	
	2.规格：胸径:每枝8-10cm,冠幅:450-550cm,高度:600-700cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	484
	特大银杏
	1.种类：特大银杏；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	485
	银杏A
	1.种类：银杏A；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:40cm,冠幅:600cm,高度:1200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	486
	银杏B
	1.种类：银杏B；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:30cm,冠幅:500cm,高度:1100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	487
	丛生朴树A
	1.种类：丛生朴树A；
	株
	15
	

	
	
	2.规格：胸径:每分枝10-12cm,冠幅:600-700cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	488
	丛生朴树B
	1.种类：丛生朴树B；
	株
	21
	

	
	
	2.规格：胸径:每分枝8-10cm,冠幅:450-550cm,高度:600-700cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	489
	合欢A
	1.种类：合欢A；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径:20cm,冠幅:450cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	490
	合欢B
	1.种类：合欢B；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm,冠幅:350cm,高度:500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	491
	榉树A
	1.种类：榉树A；
	株
	21
	

	
	
	2.规格：胸径:30-35cm,冠幅:500cm,高度:900cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	492
	榉树B
	1.种类：榉树B；
	株
	23
	

	
	
	2.规格：胸径:20-25cm,冠幅:400cm,高度:800cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	493
	杨树
	1.种类：杨树；
	株
	1332
	

	
	
	2.规格：胸径:12cm,冠幅:250cm,高度:800cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	M.2 灌木
	
	1
	

	494
	樱花A
	1.种类：樱花A；
	株
	292
	

	
	
	2.规格：胸径:8-10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	495
	樱花B
	1.种类：樱花B；
	株
	165
	

	
	
	2.规格：胸径:10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	496
	樱花C
	1.种类：樱花C；
	株
	119
	

	
	
	2.规格：胸径:15-18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	497
	樱花D
	1.种类：樱花D；
	株
	89
	

	
	
	2.规格：胸径:18-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	498
	大樱花A
	1.种类：大樱花A；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:21-23cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	499
	大樱花B
	1.种类：大樱花B；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:23-25cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	500
	金桂花A
	1.种类：金桂花A；
	株
	231
	

	
	
	2.规格：冠幅:600cm,高度:700cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	501
	金桂花B
	1.种类：金桂花B；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：冠幅:500cm,高度:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	502
	金桂花C
	1.种类：金桂花C；
	株
	24
	

	
	
	2.规格：冠幅:300cm,高度:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	503
	金桂花D
	1.种类：金桂花D；
	株
	142
	

	
	
	2.规格：冠幅:250cm,高度:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	504
	石楠树A
	1.种类：石楠树A；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：冠幅:300cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	505
	石楠树B
	1.种类：石楠树B；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：冠幅:250cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	506
	花桃
	1.种类：花桃；
	株
	448
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	507
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：地径:6cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	508
	枣树
	1.种类：枣树；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径：7cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	509
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：地径:8cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	510
	梨树
	1.种类：梨树；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径:7cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	511
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：地径:7cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	512
	红梅
	1.种类：红梅；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：地径:6cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	513
	丝兰
	1.种类：丝兰；
	株
	160
	

	
	
	2.规格：冠幅:80cm.高度:70cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	514
	法青
	1.种类：法青；
	株
	3931
	

	
	
	2.规格：高度:180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	M.3 地被
	
	1
	

	515
	法国冬青
	1.种类：法国冬青；
	m2
	580
	

	
	
	2.规格：高度:180cm.12株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	516
	法国冬青篱
	1.种类：法国冬青篱；
	m2
	564
	

	
	
	2.规格：高度:250cm.9株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	517
	法国冬青篱
	1.种类：法国冬青篱；
	m2
	16
	

	
	
	2.规格：高度:120cm,12株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	518
	剑麻
	1.种类：剑麻；
	m2
	1000
	

	
	
	2.规格：冠幅:50cm.高度:70cm.3株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	519
	小叶黄杨
	1.种类：小叶黄杨；
	m2
	559.5
	

	
	
	2.规格：冠幅:30cm,高度:40cm.81株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	520
	A海桐
	1.种类：A海桐；
	m2
	812.4
	

	
	
	2.规格：冠幅:60cm,高度:80cm.16株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	521
	海桐
	1.种类：海桐；
	m2
	108
	

	
	
	2.规格：冠幅:40cm,高度:60cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	522
	大叶黄杨
	1.种类：大叶黄杨；
	m2
	122
	

	
	
	2.规格：高度:30-60cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	523
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	m2
	525
	

	
	
	2.规格：高度:30-50cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	524
	龟甲冬青
	1.种类：龟甲冬青；
	m2
	202
	

	
	
	2.规格：49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	525
	毛鹃
	1.种类：毛鹃；
	m2
	4977
	

	
	
	2.规格：冠幅:30cm,高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	526
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	m2
	1807
	

	
	
	2.规格：冠幅:40cm,高度:180cm.6株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	M.4 球类
	
	1
	

	527
	小叶女贞球A
	1.种类：小叶女贞球A；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：冠幅:280cm,高度:160cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	528
	小叶女贞球B
	1.种类：小叶女贞球B；
	株
	215
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:160cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	529
	大叶黄杨球
	1.种类：大叶黄杨球；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：冠幅:250cm,高度:180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	530
	大叶黄杨球A
	1.种类：大叶黄杨球A；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅:180cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	531
	大叶黄杨球B
	1.种类：大叶黄杨球B；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	532
	无刺构骨球A
	1.种类：无刺构骨球A；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	533
	无刺构骨球B
	1.种类：无刺构骨球B；
	株
	31
	

	
	
	2.规格：冠幅:120cm 高度:100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	534
	海桐球A
	1.种类：海桐球A；
	株
	64
	

	
	
	2.规格：冠幅:200cm,高度:180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	535
	海桐球B
	1.种类：海桐球B；
	株
	87
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	536
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	101
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm,高度:120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	M.5 竹子
	
	1
	

	537
	刚竹
	1.种类：刚竹；
	株
	25
	

	
	
	2.规格：高度:25-30cm.3.16株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	538
	刚竹
	1.种类：刚竹；
	株
	1520
	

	
	
	2.规格：胸径:6-8cm,高度:800cm,，25株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	539
	慈孝竹
	1.种类：慈孝竹；
	m2
	30
	

	
	
	2.规格：高度:180cm.3.100株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	M.6 灌木
	
	1
	

	540
	蜀桧篱
	1.种类：蜀桧篱；
	m2
	39.4
	

	
	
	2.规格：冠幅:40cm,高度:180cm.16株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	541
	小龙柏
	1.种类：小龙柏；
	m2
	163
	

	
	
	2.规格：冠幅:40cm,高度:50cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	542
	大花金鸡菊
	1.种类：大花金鸡菊；
	m2
	427
	

	
	
	2.规格：高度:40cm ；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	543
	千屈菜
	1.种类：千屈菜；
	m2
	940
	

	
	
	2.规格：高度:100-120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	544
	黄金菊
	1.种类：黄金菊；
	m2
	298
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	545
	千鸟花
	1.种类：千鸟花；
	m2
	648
	

	
	
	2.规格：高度:70cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	546
	松果菊
	1.种类：松果菊；
	m2
	566
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	547
	芦苇
	1.种类：芦苇；
	丛
	6500
	

	
	
	2.规格：25株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	548
	芦苇
	1.种类：芦苇；
	丛
	2500
	

	
	
	2.规格：3株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	549
	芦苇
	1.种类：芦苇；
	丛
	1890
	

	
	
	2.规格：25株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	550
	鼠尾草
	1.种类：鼠尾草；
	m2
	663.5
	

	
	
	2.规格：种植；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	M.7 草皮
	
	1
	

	551
	麦冬
	1.种类：麦冬；
	m2
	43372
	

	
	
	2.规格：1丛/20cm 49丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	552
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	115787.3
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	553
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	115787.3
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期：1年。
	
	
	

	
	N 机场高速、绕越高速沿线
	
	1
	

	554
	银杏（实生）
	1.种类：银杏（实生）；
	株
	2115
	

	
	
	2.规格：胸径12cm，高度251cm以上，冠幅2.0-2.2m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	555
	银杏（嫁接大）
	1.种类：银杏（嫁接大）；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径18cm 冠幅4-4.5m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	556
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	2069
	

	
	
	2.规格：胸径12-15cm，高度300cm以上，蓬径250-3000cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期：养护期 1年，二级养护
	
	
	

	557
	香樟（大）
	1.种类：香樟（大）；
	株
	40
	

	
	
	2.规格：胸径22cm 冠幅4m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	558
	栾树
	1.种类：栾树；
	株
	393
	

	
	
	2.规格：胸径10-15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	559
	垂柳
	1.种类：垂柳；
	株
	73
	

	
	
	2.规格：胸径10-15cm 冠幅3-3.5m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	560
	水杉
	1.种类：水杉；
	株
	110
	

	
	
	2.规格：胸径10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	561
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	325
	

	
	
	2.规格：胸径12-15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	562
	雪松
	1.种类：雪松；
	株
	181
	

	
	
	2.规格：高度350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	563
	无患子
	1.种类：无患子；
	株
	35
	

	
	
	2.规格：胸径10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	564
	杜英
	1.种类：杜英；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：胸径10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	565
	红叶石楠树
	1.种类：红叶石楠树；
	株
	1231
	

	
	
	2.规格：高度300cm以上，蓬径300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	566
	红叶石楠树
	1.种类：红叶石楠树；
	株
	3914
	

	
	
	2.规格：高度250cm以上，蓬径250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	567
	紫薇（中）
	1.种类：紫薇（中）；
	株
	90
	

	
	
	2.规格：地径8-10cm ；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	568
	独杆红叶石楠
	1.种类：独杆红叶石楠；
	株
	23
	

	
	
	2.规格：地径6-10cm 冠幅2m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	569
	海桐毛球
	1.种类：海桐毛球；
	m2
	5558.43
	

	
	
	2.规格：高度50-60cm，冠幅40-50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	570
	红叶石楠毛球
	1.种类：红叶石楠毛球；
	m2
	5330.11
	

	
	
	2.规格：高度50-60cm，冠幅40-50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	571
	花卉
	养护期 1年，二级养护
	m2
	8970.26
	

	572
	水生美人蕉
	1.种类：水生美人蕉；
	m2
	626
	

	
	
	2.规格：高0.8m；4丛/m²
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	573
	唐菖蒲
	1.种类：唐菖蒲；
	m2
	395
	

	
	
	2.规格：4丛/m²；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	574
	再力花
	1.种类：再力花；
	m2
	398
	

	
	
	2.规格：4丛/m²；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	575
	慈孝竹
	1.种类：慈孝竹；
	丛
	81
	

	
	
	2.规格：25-30杆/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	576
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	462324.5
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，二级养护
	
	
	

	577
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	462324.5
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期：1年。
	
	
	

	
	O 科技创业服务中心周边绿化及室外景观工程
	
	1
	

	578
	丛生香樟B
	1.种类：丛生香樟B；
	株
	23
	

	
	
	2.规格：胸径每分枝8-10,冠幅550,高度800；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	579
	丛生香樟C
	1.种类：丛生香樟C；
	株
	15
	

	
	
	2.规格：胸径每分枝6-8,冠幅450,高度650；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	580
	香樟A
	1.种类：香樟A；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：胸径25,冠幅500,高度800；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	581
	香樟B
	1.种类：香樟B；
	株
	48
	

	
	
	2.规格：胸径20,冠幅450,高度700；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	582
	香樟C
	1.种类：香樟C；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径15,冠幅400,高度600；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	583
	香樟D
	1.种类：香樟D；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸径12,冠幅350,高度550；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	584
	红果冬青A
	1.种类：红果冬青A；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径30,冠幅550,高度800；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	585
	红果冬青B
	1.种类：红果冬青B；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸径25,冠幅450,高度700；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	586
	丛生乌桕B
	1.种类：丛生乌桕B；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径每分枝8-10,冠幅450-500；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	587
	金桂B
	1.种类：金桂B；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：冠幅300,高度400；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	588
	金桂C
	1.种类：金桂C；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅200,高度250；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	589
	榉树A
	1.种类：榉树A；
	株
	75
	

	
	
	2.规格：胸径25,冠幅500,高度900；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	590
	榉树B
	1.种类：榉榉树B；
	株
	25
	

	
	
	2.规格：胸径25,冠幅500,高度900；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	591
	无患子
	1.种类：无患子；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸径18,冠幅400,高度750；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	592
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	36
	

	
	
	2.规格：胸径15,冠幅350,高度500；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	593
	杨梅B
	1.种类：杨梅B；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸径13-14,冠幅300,高度350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	594
	丛生香泡A
	1.种类：丛生香泡A；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径每分枝10-12,冠幅500,高度700；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	595
	丛生香泡B
	1.种类：丛生香泡B；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径每分枝8-10,冠幅400,高度500；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	596
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径15-16,冠幅350,高度450；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	597
	美国红枫
	1.种类：美国红枫；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径8-9；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	598
	石楠
	1.种类：石楠；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：冠幅150,高度250；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	599
	樱花B
	1.种类：樱花B；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径10,冠幅250,高度300；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	600
	春梅A
	1.种类：春梅A；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径8-9,冠幅300,高度350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	601
	春梅B
	1.种类：春梅B；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：胸径6--7,冠幅220,高度250；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	602
	早樱
	1.种类：早樱；
	株
	24
	

	
	
	2.规格：胸径12-15,冠幅300,高度500；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	603
	桂花A（丛生）
	1.种类：桂花A（丛生）；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：冠幅500,高度600；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	604
	桂花C（丛生）
	1.种类：桂花C（丛生）；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：冠幅300,高度400；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	605
	山茶
	1.种类：山茶；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：冠幅300,高度350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	606
	石楠C
	1.种类：石楠C；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：冠幅250,高度350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	607
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	54
	

	
	
	2.规格：胸径15,冠幅350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	608
	丛生腊梅
	1.种类：丛生腊梅；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅350,高度400；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	609
	丛生紫薇
	1.种类：丛生紫薇；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅350,高度400；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	610
	丛生紫荆
	1.种类：丛生紫荆；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：冠幅200,高度300；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	611
	晚樱
	1.种类：晚樱；
	株
	14
	

	
	
	2.规格：胸径12,冠幅350,高度400；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	612
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径15,冠幅350,高度450；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	613
	西府海棠
	1.种类：西府海棠；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：冠幅160,高度250；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	614
	特大黄杨球
	1.种类：特大黄杨球；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：冠幅250,高度220；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	615
	大叶黄杨B
	1.种类：大叶黄杨B；
	株
	48
	

	
	
	2.规格：冠幅150,高度120；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	616
	红叶石楠A
	1.种类：红叶石楠A；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅200,高度180；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	617
	红叶石楠B
	1.种类：红叶石楠B；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅150,高度120；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	618
	龟甲冬青
	1.种类：龟甲冬青；
	m2
	126.6
	

	
	
	2.规格：冠幅25,高度30,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	619
	毛娟
	1.种类：毛娟；
	m2
	654.71
	

	
	
	2.规格：冠幅25,高度35,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	620
	西洋杜鹃
	1.种类：西洋杜鹃；
	m2
	980
	

	
	
	2.规格：冠幅25,高度25,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	621
	瓜子黄杨
	1.种类：瓜子黄杨；
	m2
	383.6
	

	
	
	2.规格：冠幅25,高度40,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	622
	茶梅
	1.种类：茶梅；
	m2
	292
	

	
	
	2.规格：冠幅25,高度30,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	623
	小叶栀子
	1.种类：小叶栀子；
	m2
	256.92
	

	
	
	2.规格：冠幅25,高度30,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	624
	大叶黄杨一
	1.种类：大叶黄杨一；
	m2
	64.39
	

	
	
	2.规格：冠幅30,高度50,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	625
	大叶黄杨二
	1.种类：大叶黄杨二；
	m2
	17
	

	
	
	2.规格：冠幅35,高度70,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	626
	洒金桃叶珊瑚
	1.种类：洒金桃叶珊瑚；
	m2
	336.75
	

	
	
	2.规格：冠幅30,高度60,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	627
	茶梅
	1.种类：茶梅；
	m2
	295.2
	

	
	
	2.规格：冠幅50,高度70,16株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	628
	八角金盘
	1.种类：八角金盘；
	m2
	338.66
	

	
	
	2.规格：冠幅40,高度80,16株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	629
	黄杨篱一
	1.种类：黄杨篱一；
	m2
	16.4
	

	
	
	2.规格：冠幅40,高度100,25株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	630
	黄杨篱二
	1.种类：黄杨篱二；
	m2
	233
	

	
	
	2.规格：冠幅50,高度150,16株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	631
	含笑球
	1.种类：含笑球；
	株
	24
	

	
	
	2.规格：冠幅150,高度120；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	632
	无刺枸骨球
	1.种类：无刺枸骨球；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅150,高度150；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	633
	金边阔叶麦冬
	1.种类：金边阔叶麦冬；
	m2
	54
	

	
	
	2.规格：冠幅30；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	634
	吉祥草
	1.种类：吉祥草；
	m2
	682.12
	

	
	
	2.规格：冠幅30；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	635
	细叶芒
	养护期 1年，一级养护
	m2
	500
	

	636
	南天竹
	1.种类：南天竹；
	m2
	2291
	

	
	
	2.规格：冠幅40,高度60,25株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	637
	琉黄菊
	1.种类：琉黄菊；
	m2
	18
	

	
	
	2.规格：冠幅30；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	638
	宿根花卉
	1.种类：宿根花卉；
	m2
	52
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	639
	丰花月季
	1.种类：丰花月季；
	m2
	8
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	640
	常绿莺尾
	1.种类：常绿莺尾；
	m2
	108
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	641
	常夏石竹
	1.种类：常夏石竹；
	m2
	2000
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	642
	宿根紫色美女樱
	1.种类：宿根紫色美女樱；
	m2
	260
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	643
	梳黄菊
	1.种类：梳黄菊；
	m2
	132
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	644
	蓝花鼠尾草
	1.种类：蓝花鼠尾草；
	m2
	14
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	645
	松果菊
	1.种类：松果菊；
	m2
	102.5
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	646
	矮蒲苇
	1.种类：矮蒲苇；
	m2
	43
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	647
	花叶假连翘
	1.种类：花叶假连翘；
	m2
	10.8
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	648
	金叶接骨木
	1.种类：金叶接骨木；
	m2
	5.5
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	649
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	3832.3
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	650
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	3832.3
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	P砂之船、载体周边及内部绿化
	
	1
	

	
	P.1 乔木
	
	1
	

	651
	银杏(嫁接大)
	1.种类：银杏(嫁接大)；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:25cm,冠幅:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	652
	槐树
	1.种类：槐树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径8-10,冠幅300,高度300；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	653
	五角枫
	1.种类：五角枫；
	株
	82
	

	
	
	2.规格：胸径5,冠幅30,高度350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	654
	榉树
	1.种类：榉树；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：胸径:25cm,冠幅:500-550cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	655
	香樟(超大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	17
	

	
	
	2.规格：胸径25cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	656
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：胸径20-22cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	657
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径8cm,冠幅:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	658
	垂柳
	1.种类：垂柳；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	P.2 灌木
	
	1
	

	659
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：地径:5cm,冠幅:150-200cm ；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	660
	桂花
	1.种类：桂花(大)；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-300cm,高度:500-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	661
	竹子
	1.种类：竹子；
	株
	110
	

	
	
	2.规格：杆径3-4cm，25株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	662
	棕榈
	1.种类：棕榈；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：干高250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	663
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:5cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	664
	红花檵木
	1.种类：红花檵木；
	m2
	237
	

	
	
	2.规格：高度:40cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	665
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	m2
	484.5
	

	
	
	2.规格：高度:40cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	666
	月季
	1.种类：月季；
	m2
	15
	

	
	
	2.规格：高度:30cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	667
	丰花月季
	1.种类：丰花月季；
	m2
	100
	

	
	
	2.规格：高度:100cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	668
	水果蓝
	1.种类：水果蓝；
	m2
	25
	

	
	
	2.规格：高度:120cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	669
	八角金盘
	1.种类：八角金盘；
	m2
	701.97
	

	
	
	2.规格：高度:150cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	670
	八仙花
	1.种类：八仙花；
	m2
	20
	

	
	
	2.规格：高度:40cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	671
	栀子花
	1.种类：栀子花；
	m2
	14
	

	
	
	2.规格：高度:80cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	672
	洒金珊瑚
	1.种类：洒金珊瑚；
	m2
	127.72
	

	
	
	2.规格：高度40cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	673
	桃叶珊瑚
	1.种类：桃叶珊瑚；
	m2
	7
	

	
	
	2.规格：高度40cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	674
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	m2
	430
	

	
	
	2.规格：:40cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	675
	毛鹃
	1.种类：毛娟；
	m2
	361.72
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	676
	海桐
	1.种类：海桐；
	m2
	593.66
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	677
	茅草
	1.种类：茅草；
	m2
	215
	

	
	
	2.规格：高度:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	678
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	309.5
	

	
	
	2.规格：:80cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	P.3 球类
	
	1
	

	679
	金森女贞球
	1.种类：金森女贞球；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	680
	红花檵木球
	1.种类：红花檵木球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	681
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	682
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	683
	黄杨球
	1.种类：黄杨球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	684
	茶梅球
	1.种类：茶梅球；
	株
	14
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	685
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	17
	

	
	
	2.规格：冠幅:100cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	P.4 地被
	
	1
	

	686
	吉祥草
	1.种类：吉祥草；
	m2
	8.83
	

	
	
	2.规格：冠幅30；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	687
	常春藤
	1.种类：常春藤；
	m2
	5
	

	
	
	2.规格：
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	P.5 草皮
	
	1
	

	688
	黑麦草草坪
	1.种类：黑麦草草坪；
	m2
	526.7
	

	
	
	2.规格：
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	689
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	526.7
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	Q 上秦淮假日酒店周边绿化
	
	1
	

	
	Q.1 乔木
	
	1
	

	689
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	137
	

	
	
	2.规格：胸径20-25cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	690
	丛生香樟
	1.种类：丛生香樟A；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸胸径每分枝20-25,冠幅350，三杆；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	691
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:450-550cm,高度:800-900cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	692
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:450-550cm,高度:800-900cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	693
	栾树
	1.种类：栾树；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径20-25cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	694
	榔榆
	1.种类：榔榆；
	株
	1
	

	
	
	2.冠幅:胸径:15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	695
	广玉兰
	1.种类：广玉兰；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:15-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	696
	垂柳
	1.种类：垂柳；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:5；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	Q.2 灌木
	
	1
	

	697
	桂花
	1.种类：桂花(大)；
	株
	58
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-300cm,高度:500-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	698
	山茶花
	1.种类：山茶；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅300,高度350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	699
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：胸径15-16,冠幅350,高度450；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	700
	垂丝海棠
	1.种类：垂丝海棠；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:D6cm,冠幅:180cm,高度:200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	701
	青枫
	1.种类：青枫；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径5,冠幅200,高度200；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	702
	青枫
	1.种类：青枫；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径10,冠幅250,高度350；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	703
	青枫
	1.种类：青枫；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径15-16,冠幅350,高度450；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	704
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	17
	

	
	
	2.规格：胸径12-15,冠幅350,高度400；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	705
	红梅
	1.种类：红梅；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：地径:6cm,高度:250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	706
	狭叶十大功劳
	1.种类：狭叶十大功劳；
	㎡
	221.49
	

	
	
	2.规格：高度:50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	707
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	㎡
	398.43
	

	
	
	2.规格：:80cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	708
	小叶女贞
	1.种类：小叶女贞；
	㎡
	53.11
	

	
	
	2.规格：高度80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	709
	毛鹃
	1.种类：毛娟；
	㎡
	173.22
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	710
	海桐
	1.种类：海桐；
	㎡
	300.75
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	711
	八角金盘
	1.种类：八角金盘；
	㎡
	40
	

	
	
	2.规格：高度:150cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	712
	小叶栀子
	1.种类：小叶栀子；
	㎡
	47.2
	

	
	
	2.规格：冠幅25,高度30,36株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	713
	栀子花
	1.种类：栀子花；
	㎡
	32.7
	

	
	
	2.规格：高度:80cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	714
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	㎡
	25.15
	

	
	
	2.规格：:40cm.36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	715
	南天竹
	1.种类：南天竹；
	㎡
	15
	

	
	
	2.规格：冠幅40,高度60,25株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	716
	黄杨
	1.种类：黄杨；
	㎡
	173
	

	
	
	2.规格：冠幅40,高度100,25株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	717
	黄杨篱
	1.种类：黄杨篱；
	㎡
	8.75
	

	
	
	2.规格：冠幅50,高度300,16株／㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	718
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	㎡
	425.035
	

	
	
	2.规格：高度:40cm，36株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	719
	瓜子黄杨造型树
	1.种类：瓜子黄杨造型树；
	株
	14
	

	
	
	2.规格：高度:0.8-1m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	720
	胡椒木造型树
	1.种类：胡椒木造型树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：高度:0.8-1m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	Q.3 球类
	
	1
	

	721
	黄杨球
	1.种类：黄杨球；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅:80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	722
	黄杨球
	1.种类：黄杨球；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	723
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:80-100cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	724
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	725
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm,高度:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	726
	无刺构骨球
	1.种类：无刺构骨球；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅:80-120cm 高度:100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	727
	小叶女贞球
	1.种类：小叶女贞球；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：冠幅:100-120cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	728
	龟甲冬青球
	1.种类：龟甲冬青球；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:80-100cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	Q.4 地被
	
	1
	

	729
	麦冬
	1.种类：麦冬；
	m2
	20
	

	
	
	2.规格：35株内/m2,2-3芽/丛；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	730
	玉龙草
	1.种类：玉龙草；
	m2
	95
	

	
	
	2.规格： 121株/㎡；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	731
	吉祥草
	1.种类：吉祥草；
	m2
	35.76
	

	
	
	2.规格：冠幅30；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	R 砂之船屋顶花园
	
	1
	

	
	R.1 乔木
	
	1
	

	732
	柳树
	1.种类：柳树；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径12cm，高度5-6m以上；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	733
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径20-22cm，
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	734
	香樟(中)
	1.种类：香樟(中)；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	R.2 灌木
	
	1
	

	735
	橘树
	1.种类：橘树；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：高度:250cm.胸径：15cm，冠幅：250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	736
	垂丝海棠
	1.种类：垂丝海棠；
	株
	16
	

	
	
	2.规格：地径12cm，高度300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	737
	女贞
	1.种类：女贞；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：地径5cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	738
	女贞
	1.种类：女贞；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：地径3cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	739
	木槿
	1.种类：木槿；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：高度:200cm.冠幅250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	740
	石榴
	1.种类：石榴；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：高度:250cm.冠幅250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	741
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	28
	

	
	
	2.规格：高度:350-400cm.冠幅400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	742
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	34
	

	
	
	2.规格：高度:300-350cm.冠幅300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	743
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：地径:15cm.冠幅250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	744
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：地径:7cm.冠幅200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	745
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：地径:5cm.冠幅150-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	746
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：高度:450-500cm.冠幅250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	747
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：高度:300-350cm.冠幅220-260cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	748
	腊梅
	1.种类：腊梅；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：高度:250cm.冠幅200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	749
	石楠
	1.种类：石楠；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：高度:300-350cm.冠幅300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	750
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	m2
	121.66
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	751
	紫荆
	1.种类：紫荆；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：高度:400cm.冠幅350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	752
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：地径:10cm.冠幅350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	753
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	134.3
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	754
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	m2
	174.36
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	755
	海桐
	1.种类：海桐；
	m2
	470.95
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	756
	毛鹃
	1.种类：毛鹃；
	m2
	600.39
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	757
	小叶女贞
	1.种类：小叶女贞；
	m2
	88
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	758
	南天竹
	1.种类：南天竹；
	m2
	34.88
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	759
	水果蓝
	1.种类：水果蓝；
	m2
	50
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	760
	金丝桃
	1.种类：金丝桃；
	m2
	59.98
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	761
	红花檵木
	1.种类：红花檵木；
	m2
	140.89
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	762
	紫藤
	1.种类：紫藤；
	株
	28
	

	
	
	2.规格：
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	R.3 球类
	
	1
	

	763
	大叶黄杨球
	1.种类：大叶黄杨球；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	764
	无刺构骨球
	1.种类：无刺构骨球；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	765
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	28
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-200m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	766
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	14
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	767
	红花继木球
	1.种类：红花继木球；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	768
	红花继木球
	1.种类：红花继木球；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	R.4 色带
	
	1
	

	769
	长药景天
	1.种类：长药景天；
	m2
	170
	

	
	
	2.规格：
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	770
	花叶蔓长春
	1.种类：花叶蔓长春；
	m2
	14.66
	

	
	
	2.规格：藤长1m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	771
	金球菊
	1.种类：金球菊；
	m2
	50
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	772
	鸢尾
	1.种类：鸢尾；
	m2
	240.03
	

	
	
	2.规格：；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	R.5 地被
	
	1
	

	773
	吉祥草
	1.种类：吉祥草；
	m2
	89.65
	

	
	
	2.规格：冠幅30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	S 载体7号楼周边
	
	1
	

	
	S.1 乔木
	
	1
	

	774
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径20-22cm，
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	S.2 灌木
	
	1
	

	775
	樱花
	1.种类：柳树；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：胸径12-15cm，高度3m以上；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	776
	金边黄杨
	1.种类：金边黄杨；
	m2
	51.41
	

	
	
	2.规格：高度:60cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	777
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	m2
	122.89
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	778
	金森女贞
	1.种类：金森女贞；
	m2
	19.44
	

	
	
	2.规格：高度:60cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	779
	海桐
	1.种类：海桐；
	m2
	268.54
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	780
	毛鹃
	1.种类：毛鹃；
	m2
	35.63
	

	
	
	2.规格：高度:40cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	781
	金丝桃
	1.种类：金丝桃；
	m2
	116.94
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	782
	红花檵木
	1.种类：红花檵木；
	m2
	419.04
	

	
	
	2.规格：高度:80cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	T 正方大道
	
	1
	

	
	T.1 乔木
	
	1
	

	783
	栾树
	1.种类：栾树；
	株
	160
	

	
	
	2.规格：胸径20-25cm，高度5-6m以上；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	784
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	226
	

	
	
	2.规格：胸径20-22cm，
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	785
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	786
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径20-25cm，高度5-6m以上；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	787
	银杏
	1.种类：银杏；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径15cm，
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	788
	丛生朴树
	1.种类：丛生朴树；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	789
	刺槐
	1.种类：刺槐；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：胸径10-12cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	T.2 灌木
	
	1
	

	790
	蚊母树
	1.种类：蚊母树；
	株
	164
	

	
	
	2.规格：高度:250cm.胸径：15cm，冠幅：250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	791
	珊瑚树
	1.种类：珊瑚树；
	株
	97
	

	
	
	2.规格：地径12cm，高度300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	792
	樱花
	1.种类：樱花；
	株
	32
	

	
	
	2.规格：地径10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	793
	本石楠
	1.种类：本石楠；
	株
	8
	

	
	
	2.规格：地径15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	794
	木槿
	1.种类：木槿；
	株
	76
	

	
	
	2.规格：高度:200cm.冠幅250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	795
	石榴
	1.种类：石榴；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：高度:250cm.冠幅250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	796
	梅花
	1.种类：梅花；
	株
	79
	

	
	
	2.规格：高度:350-400cm.冠幅400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	797
	桂花
	1.种类：桂花；
	株
	55
	

	
	
	2.规格：高度:300-350cm.冠幅300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	798
	鸡爪槭
	1.种类：鸡爪槭；
	株
	28
	

	
	
	2.规格：地径:15cm.冠幅250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	799
	紫薇
	1.种类：紫薇；
	株
	263
	

	
	
	2.规格：高度:450-500cm.冠幅250-300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	800
	石楠
	1.种类：石楠；
	株
	72
	

	
	
	2.规格：高度:300-350cm.冠幅300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	801
	刺柏
	1.种类：刺柏；
	m2
	1
	

	
	
	2.规格：高度:300-350cm.冠幅300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	802
	紫荆
	1.种类：紫荆；
	株
	77
	

	
	
	2.规格：高度:400cm.冠幅350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	803
	紫叶李
	1.种类：紫叶李；
	株
	175
	

	
	
	2.规格：地径:10cm.冠幅350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	804
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：地径:10cm.冠幅350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	T.3 球类
	
	
	

	805
	大叶女贞球
	1.种类：大叶女贞球；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	806
	龙柏球
	1.种类：龙柏球；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	807
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-200m；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	808
	小叶女贞球
	1.种类：小叶女贞球；
	株
	84
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	809
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：冠幅:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	810
	火棘球
	1.种类：火棘球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	811
	红花继木球
	1.种类：红花继木球；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-150cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	812
	侧柏球
	1.种类：侧柏球；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	T.4 色带
	
	1
	

	813
	小叶女贞
	1.种类：小叶女贞；
	m2
	42
	

	
	
	2.规格：高度:40cm.49株/m2；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	814
	鸢尾
	1.种类：鸢尾；
	m2
	400.8
	

	
	
	2.规格：高度:40cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	T.5 地被
	
	1
	

	815
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	m2
	7656.62
	

	
	
	2.规格：满铺加播撒 ；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	816
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	m2
	7656.62
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	

	
	U.各路段草花
	
	1
	

	816
	悠湖行道树下
	时令草花，一年按两季更换，夏季太阳花，冬季三色堇，密度按大小不少于81株/㎡，高度15-20cm,冠幅15-20cm
	㎡
	117.64
	

	817
	双龙大道蓝湾               假日酒店东门
	时令草花，一年按两季更换，夏季太阳花，冬季三色堇，密度按大小不少于81株/㎡，高度15-20cm,冠幅15-20cm
	㎡
	11.94
	

	818
	秣周东路中分带、        边分带
	时令草花，一年按两季更换，夏季太阳花，冬季三色堇，密度按大小不少于81株/㎡，高度15-20cm,冠幅15-20cm
	㎡
	314.45
	

	819
	悠湖假日            酒店门口
	时令草花，一年按两季更换，夏季太阳花，冬季三色堇，密度按大小不少于81株/㎡，高度15-20cm,冠幅15-20cm
	㎡
	11.26
	

	820
	双龙大道与悠谷路        路口岛头
	时令草花，一年按两季更换，夏季太阳花，冬季三色堇，密度按大小不少于81株/㎡，高度15-20cm,冠幅15-20cm
	㎡
	82.8
	

	821
	双龙大道西侧绿地           （江云路-云台山河路）
	时令草花，一年按两季更换，夏季太阳花，冬季三色堇，密度按大小不少于81株/㎡，高度15-20cm,冠幅15-20cm
	㎡
	533.51
	

	
	V 双龙大道（金村桥南150米至正方大道）
	
	1
	

	
	V.1 乔木
	
	1
	

	822
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	5
	

	
	
	2.规格：胸径:15-20cm,冠幅:450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	823
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	92
	

	
	
	2.规格：胸径:25-30cm,冠幅:450cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	824
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	33
	

	
	
	2.规格：胸径:30-35cm,冠幅:550cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	825
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	95
	

	
	
	2.规格：胸径:35-40cm,冠幅:550cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	826
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	37
	

	
	
	2.规格：胸径:40-45cm,冠幅:550cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	827
	法桐
	1.种类：法桐；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：胸径:45-50cm,冠幅:550cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	828
	香樟(特大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径:50-55cm,冠幅:500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	829
	香樟(超大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径:40-45cm,冠幅:500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	830
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	27
	

	
	
	2.规格：胸径:30-35cm,冠幅:500cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	831
	香樟(大)
	1.种类：香樟(大)；
	株
	44
	

	
	
	2.规格：胸径:27-30cm,冠幅:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	832
	香樟(中)
	1.种类：香樟(中)；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：胸径:23-25cm,冠幅:300cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	833
	香樟
	1.种类：香樟；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径19-21cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	834
	银杏(实生大)
	1.种类：银杏(实生大)；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:20-22cm,冠幅:400-450cmm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	835
	银杏(实生小)
	1.种类：银杏(实生小)；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:12-15cm,冠幅:200-350cmm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	836
	白玉兰（大）
	1.种类：白玉兰；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:16-18cm,冠幅:300-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	837
	白玉兰（小）
	1.种类：白玉兰；
	株
	2
	

	
	
	2.规格：胸径:8-10cm,冠幅:200-350cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	838
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	11
	

	
	
	2.规格：胸径8-10cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	839
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	133
	

	
	
	2.规格：胸径10-14cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	840
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	102
	

	
	
	2.规格：胸径16-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	841
	高杆女贞
	1.种类：高杆女贞；
	株
	35
	

	
	
	2.规格：胸径25-30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	842
	雪松(大)
	1.种类：雪松(大)；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：冠幅:450-550cm,高度:400-800cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	843
	雪松(小)
	1.种类：雪松(大)；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅:350cm,高度:400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	844
	国槐
	1.种类：国槐；
	株
	18
	

	
	
	2.规格：胸径15-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	845
	国槐
	1.种类：国槐；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径20-25cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	846
	马褂木
	1.种类：马褂木；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径15-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	847
	朴树
	1.种类：朴树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:15cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	848
	丛生朴树
	1.种类：丛生朴树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：3杆，胸径:每杆15cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	849
	丛生香樟
	1.种类：丛生香樟；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：2-3杆，胸径:16-24cm,冠幅:600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	850
	柳树
	1.种类：柳树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:25-30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	851
	柳树
	1.种类：柳树；
	株
	53
	

	
	
	2.规格：胸径:25-30cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	852
	柳树
	1.种类：柳树；
	株
	6
	

	
	
	2.规格：胸径:45-50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	853
	水杉
	1.种类：水杉；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:10-14cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	854
	水杉
	1.种类：水杉；
	株
	51
	

	
	
	2.规格：胸径:16-20cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	855
	水杉
	1.种类：水杉；
	株
	44
	

	
	
	2.规格：胸径:22-24cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	856
	水杉
	1.种类：水杉；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：胸径:30-35cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	857
	榆树
	1.种类：榆树；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：胸径:50cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	858
	楝树
	1.种类：楝树；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：胸径:16-18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	V.2 灌木
	
	1
	

	859
	樱花
	1.种类：日本晚樱；
	株
	7
	

	
	
	2.规格：胸径:D8-10m,冠幅:200-250cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	860
	红枫
	1.种类：红枫；
	株
	4
	

	
	
	2.规格：高度:2.5-3m,冠幅:180-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	861
	桂花(大)
	1.种类：桂花(大)；
	株
	41
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-300cm,高度:500-600cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	862
	桂花(中)
	1.种类：桂花(中)；
	株
	22
	

	
	
	2.规格：冠幅:120-320cm,高度:150-450cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	863
	紫叶李（大）
	1.种类：紫叶李；
	株
	13
	

	
	
	2.规格：地径10-18cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	864
	紫薇（小）
	1.种类：紫薇；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：胸径:D3-5cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	865
	紫薇（中）
	1.种类：紫薇；
	株
	20
	

	
	
	2.规格：胸径:D8-10cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	866
	紫薇（大）
	1.种类：紫薇；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：胸径:D12-14cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	867
	垂丝海棠
	1.种类：垂丝海棠；
	株
	12
	

	
	
	2.规格：地径:D5-6cm,冠幅:150-180cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	868
	圆柏
	1.种类：圆柏；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：地径:D10cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	869
	棕榈
	1.种类：棕榈；
	株
	34
	

	
	
	2.规格：高度:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	870
	紫荆
	1.种类：紫荆；
	株
	10
	

	
	
	2.规格：高度:350-400cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	871
	枇杷
	1.种类：枇杷；
	株
	3
	

	
	
	2.规格：D10-12cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	872
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	株
	459
	

	
	
	2.规格：高度:50-100cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	873
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	株
	345
	

	
	
	2.规格：高度:200-250cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	874
	夹竹桃
	1.种类：夹竹桃；
	株
	20
	

	
	
	2.规格：高度:400-500cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	V.3 球类
	
	1
	

	875
	小叶女贞球
	1.种类：小叶女贞球；
	株
	38
	

	
	
	2.规格：冠幅80-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	876
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	58
	

	
	
	2.规格：冠幅60-100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	877
	红叶石楠球
	1.种类：红叶石楠球；
	株
	27
	

	
	
	2.规格：冠幅160-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	878
	红花继木球
	1.种类：红花继木球；
	株
	52
	

	
	
	2.规格：冠幅120-200cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	879
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	68
	

	
	
	2.规格：冠幅:100-150cm；
	
	
	

	
	
	3养护期 1年，一级养护
	
	
	

	880
	海桐球
	1.种类：海桐球；
	株
	58
	

	
	
	2.规格：冠幅:250-300cm；
	
	
	

	
	
	3养护期 1年，一级养护
	
	
	

	881
	紫薇球
	1.种类：紫薇球；
	株
	1
	

	
	
	2.规格：冠幅120-140cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	882
	大叶黄杨球
	1.种类：小叶女贞球；
	株
	9
	

	
	
	2.规格：冠幅100cm；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	V.4 色带
	
	1
	

	883
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠；
	㎡
	511.86
	

	
	
	2.规格：高度:30-35cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	884
	海桐
	1.种类：海桐；
	㎡
	19.3
	

	
	
	2.规格：高度:45-50cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	885
	法青
	1.种类：法青；
	㎡
	15
	

	
	
	2.规格：高度:300-500cm；冠幅100-150cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	886
	法青
	1.种类：法青；
	㎡
	34.9
	

	
	
	2.规格：高度:40-45cm；冠幅25-30cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	887
	竹子
	1.种类：竹子；
	㎡
	10.8
	

	
	
	2.规格：高度:80cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	888
	柏树
	1.种类：侧柏；
	㎡
	1618.1
	

	
	
	2.规格：高度:80cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	889
	柏树
	1.种类：侧柏；
	㎡
	856.45
	

	
	
	2.规格：高度:180cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	890
	大叶黄杨
	1.种类：大叶黄杨；
	㎡
	44.9
	

	
	
	2.规格：高度:80cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	891
	红花继木
	1.种类：红花继木；
	㎡
	122.1
	

	
	
	2.规格：高度:80cm；冠幅15-20cm
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	
	V.5 草皮
	
	1
	

	892
	矮生百慕大+黑麦草混播
	1.种类：矮生百慕大+黑麦草混播；
	㎡
	56735.06
	

	
	
	2.规格：满铺；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年，一级养护
	
	
	

	893
	撒黑麦草（百慕大）草籽
	1.种类：黑麦草（百慕大）；一年2次
	㎡
	56735.06
	

	
	
	2.规格：播种；
	
	
	

	
	
	3.养护期 1年
	
	
	


附件5：南京市城市绿化养护质量等级标准
	3.1行道树的养护质量标准


	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.树木长势茂盛，规格整

齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。

2.无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝：无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。

5.树体无钉挂物、悬挂物。

6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。

7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。

8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。

9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。

10.主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。
	1.植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。

2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

4.无明显病虫危害迹象。

5.树体无钉挂物、悬挂物。

6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。

7.无死株，缺株率不超过2%。

8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。

9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。

2.无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。

3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

4.无影响景观的病虫危害迹象。

5.树体无明显钉挂物、悬挂物。

6.树穴无明显杂草。

7.无死株，缺株率不超过10%。

8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。

	3.2乔木树养护质量标准


	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1. 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。

2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。

3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。

6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。

7.树体无钉挂物、悬挂物。

8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。

9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。

2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。

3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

5.观花观果植株正常开花结果。

6.无明显病虫危害迹象。

7.树体无钉挂物、悬挂物。

8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。

9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.树木生长正常，树冠基本完整。

2.无明显枯枝、残枝、并生枝。

3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

5.无影响景观的病虫危害迹象。

6.树体无明显钉挂物、悬挂物。

7.树穴内无明显影响景观的杂草。

	3.3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准


	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

3.无明显病虫危害迹象。

4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

5.植株下无杂草、杂物。

6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。

7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥一次。
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

3.无明显病虫危害迹象。

4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

5.植株下无杂草、杂物。

6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。

7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥-一次。
	1.植株生长正常。

2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

3.无明显病虫危害迹象。

4.观花观果植株基本能开花结果。

5.植株下无明显影响景观的杂草。

6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。

7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）--一次。

	3.4绿篱、球类、色块植物养护质量标准


	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.枝条茂密，生长健壮。

2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。

3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结

4.无死株、缺株、断档现象。

5.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。

6.无明显病虫危害迹象；

7.基部无杂草、杂物。

8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。
	1.枝条基本郁闭，生长良好。

2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。

3.观花观果植株正常开花结果。

4.无死株，缺株、断档率不超过5%。

5.基本无脱脚现象。

6.无明显病虫危害迹象。

7.基部无明显杂草、杂物。

8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。
	1.生长正常。

2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。

3.观花观果植株基本能开花结果。

4.无死株，缺株、断档率不超过10%。

5.病虫株不超过10%。

6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。

7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。

	3.5草坪养护质量标准


	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。

2.草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。

3.推剪平整，冷季型草高不超过7cm， 暖季型草高不超过5cm， 修剪后剪口无撕裂现象。

4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。

5.草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。

6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。
	1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。

2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。

3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。

4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。

5.草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。

6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。
	1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。

2.低洼积水处、裸露地不超过10%。

3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm， 修剪后剪口无明显撕裂现象。

4.草坪边缘较清晰。

5.草坪病虫害危害现象不超过10%。

6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。

	3.6地被植物养护质量标准


	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。

3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。

4.无杂草、杂物。

5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
	1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。

3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。

4.无杂草、杂物。

5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
	1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。

2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。

3.残花、枯叶不超过10%， 死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。

4.无明显影响景观的杂草、杂物。

	3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）


	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。

2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。

3.植株生长健壮，蓬径饱满。

4.无病虫危害迹象。

5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。

6.无死株、缺株、残花败叶。

7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。

8.围栏设施完好无损，和谐美观。
	1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。

2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。

3.植株生长健壮，蓬径饱满。

4.无病虫危害迹象。

5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。

6.无死株、缺株、残花败叶。

7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。

8.围栏设施完好无损，和谐美观。
	1.花卉搭配合理，有整体效果。

2.植株生长正常。

3.无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。

4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。

5.无死株，无明显残花败叶。

6.围栏设施完好无损。

	3.8花境养护质量标准


	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长健壮，组团结构和整体效果好，高低错落有序。

2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起落，季相变化明显。

3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。

4.无病虫危害迹象。

5.土壤肥沃疏松，无杂草、杂物残花败叶。

6.无死株、缺株。

7.和草坪交界处切边清晰整齐宽度小于15cm。

8.围栏砌体完好无损，和谐美观。

9.一、二年生草花及时换花。

10.及时整形修剪、更新、换植。
	1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。

2.观花植物能正常开花，季相变化明显。

3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。

4.基本无病虫危害迹象（危害率超过5%）。

5.无明显杂草、杂物、残花败叶。

6.无死株，缺株率不超过10%。

7.和草坪交界处边缘清晰。

8.围栏砌体完好无损。

9. 及时整形修剪、更新、换植。

	3.9垂直绿化植物养护质量标准


	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。

2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。

3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。

4.无病虫危害迹象。

5.无影响景观和妨碍交通的枝。

6.攀援覆盖面无缠挂物。

7.植株栽植池内无杂草、杂物。

8.设施安全、完好无损。
	1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，助植物均匀覆盖攀爬物面。

2.植物生长良好，较整齐。

3.无明显枯枝残叶。

4.无明显病虫害危害现象。

5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。

6.攀援覆盖面无明显缠挂物。

7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。

8.设施安全、完好无损。

	3.10水生植物养护质量标准


	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.配置合理，景观优美。

2.植株完整生长健壮，形态特征明显。

3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。

4.水质清澈，pH值保持6.5-8.5。透明度M≥1.0。

5.植株无病虫危害。

6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。

7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。
	1.配置合理，景观优美。

2.植株生长健壮。

3.观花观叶期长，观花观果植株按期开花结果。

4.水质清澈无异臭，pH值保持在6.5-8.5。透明度M≥0.5。

5.无明显病虫危害迹象。

6.种植池内无杂物、漂浮物。

7.驳岸安全稳固，无缺损。

	3.11竹类植物养护质量标准


	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。

2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。

3.无病虫危害迹象。

4.无死竹和枯竹。

5.无杂草、杂物。

6.竹林排水良好，无积水。
	1.竹丛通风透光，植株生长健壮。

2.新、老竹生长比例基本恰当。

3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。

4.基本无死竹和枯竹。

5.无明显影响景观的杂草、杂物。

6.竹林排水良好，无积水。

	3.12盆、钵、箱体植物养护质量标准
	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。

3.无病虫危害迹象。

4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。

6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。

7.排水要通畅。

8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。
	1.植株生长正常，分布均匀。

2.无枯枝残叶、萌蘖枝。

3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。

4.观花观果植物能正常开花结果。

5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。

6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。

7.排水要通畅。

8.花钵中保证重大节日有花。

	3.13设施维护质量标准
	一级维护标准
	基本维护标准

	
	1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。

2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水：金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。

3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。

4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。

5.假山置石完整美观、安全稳固；

不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。

6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。

7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。

8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。

9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。
	1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。

2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水：金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。

3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。

4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。

5.假山置石完整美观、安全稳固：不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。

6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。

7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期。进行安全检测，不得带故障运行。

8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。

9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。

	3.14卫生保洁质量标准


	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.环境整洁，实行全天候保洁：水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。

2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。

4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。

5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。

6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。

7.及时清除或覆盖非法小广告。

8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。
	1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。

2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。

4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。

5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。

6.园林机具摆放隐蔽。

7.定期清除或覆盖非法小广告。

8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。

	3.15绿地保护质量标准


	一级管护标准
	基本管护标准

	
	1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地，保护完好。

2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。

3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画：植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。

4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。

5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面：经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。

6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。
	1.绿地范围内无违 章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。

2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。

3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物。上无贴挂标语、晾晒衣物。

4.绿地中无种菜、 放养家禽宠物等。

5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为：经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。

6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。

	3.16古树名木养护质量标准


	养护质量标准

	
	1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。

2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。

3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘖枝。无未处理的树洞和创伤。

4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。

5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生

长。

6.保护区内必须排水通畅，无积水。

7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。

8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。

9.保护区内无垃圾、杂草。

10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。


附件6：南京市城市绿化养护技术规程
1 总则
为加强我市城市绿化养护技术管理，规范养护作业，确保植物生长繁茂，提高行道树、绿地广场园林植物观赏效果、生态效益和养护技术水平，根据有关规定，制定本规程。
本规程适用于全市建成区各级各类行道树、绿地广场和风景名胜区等树木、花卉、藤本、地被和草坪等植物的养护技术工作。
本市行道树养护与管理，除参照本规程外，还应符合国家和本市现行相关法规、规范要求。
2 行道树养护
2.1 基本标准
1.生长健壮，发育良好，分枝均匀，树冠丰满。
2.修剪合理，分枝定干高度整齐，无明显枯死枝，无病虫害。
3.新植行道树树坑不得过小，支架整齐美观，基质具有良好通透性。
2.2 灌溉
1.根据树木品种的生物学特性和生态环境适时适量浇水。
2.新植树木应适时充足灌溉，保水力差的土质适当增加灌水次数。
3.围堰规整密实不透水，直径视栽植树木胸径冠幅大小确定。采用中水、雨水及河水树穴浇灌和树体喷灌方法补水。树穴浇灌时要缓流浇灌，严禁用高压水冲；树冠采用高压喷雾器对树体实施喷灌。
4.浇水应浇透，树穴浇水后应适时支撑扶正。
2.3 施肥
1.土壤理化性状较差道路，视行道树生长情况及时施肥。肥料必须对人体、树体无害，有利树木生长，不污染环境，不破坏土壤结构。
2.采用长效缓释肥料。新植或较小行道树施肥要结合灌水一并进行。
3.施肥时间宜在冬季休眠期或春季生长季节。
4.施肥方法可采用环施、穴施或沟施（可行）。挖施肥沟应避免伤根。
5.每一次施肥地点应相应错开，增强施肥均匀性。
2.4 修剪
1. 修剪时间
落叶树木应在秋末冬初、树木休眠期内进行。常绿树木在早春萌芽前 3～4 月份或树木生长相对缓慢季节 10～11 月进行。伤流树木在早春萌芽早期修剪。
2.修剪方法
（1）剪枝：对枯枝、病虫枝、交叉枝、过密枝条从基部剪掉，以改善冠内通风透光条件。如簇生枝与轮生枝需全部去除时，应分次进行，以免伤口过多，影响树木生长。
（2）短截：主要剪枝条先端一部分枝梢，促发侧枝，并防止枝条徒长。
（3）截干：将比较粗大主枝、骨干枝进行截断，促使树木更新复壮。为防止伤口因病虫害侵入而腐烂，应在伤口处涂保护剂或用蜡封闭伤口，或包扎塑料布等加以保护，促进愈合。
（4）除以上常用修剪方法外，还可采用环剥、切刻、断根、去蘖等措施来缓和调整树势。
3.修剪要求
（1）行道树修剪树型和分枝点高度应基本一致，分枝点最低标准为 3.5～4.0 米，郊区可适当提高。
（2）行道树树干与树冠要保持适当比例，一般树冠高占全树的1/2～1/3。
（3）树木修剪程度，应根据主、侧枝生长习性、树龄及树种特性决定。整形时，为使主枝间长势平衡且保持树冠均匀，应采用“强主枝重剪，弱主枝轻剪”原则；如要调节侧枝长势，则采取“强主枝轻剪，弱主枝重剪”原则。对衰老树木可采取重度修剪，以恢复其树势。
（4）对成型乔木树种，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝以及根部萌蘖枝等。除特殊需要，一般不作过度修剪。
（5）树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。行道树枝条与架空线路间安全距离，视线路类别确定。
（6）交通路口 30 米范围内树木不能遮挡交通信号灯和指示牌。
（7）路灯和变压设备附近树枝应与其保留足够安全距离。
（8）近建筑物一侧行道树，为防止枝条堵门、堵窗，影响室内采光和安全，应随时对过长枝条进行短截修剪。
4 常用树形及整形修剪技术
（1）杯状形：对上方有架空线行道树，常使用该树形。杯状行道树具有典型的“3 股 6 杈 12 枝”，新植树木冬季选留分枝点附近 3～5根与主干成 45°夹角的粗壮枝条做主枝，于 80～100 厘米处短截，剪口芽在枝条两侧并尽量使之处于同一水平位置。翌春萌芽后每主枝留2 根一级侧枝，冬季留 30～50 厘米短截。来年修剪时再选留 2 根二级侧枝，斜向生长，树冠逐年上升，经反复修剪，3 年～5 年后可形成杯状形树冠。
（2）开心形：多用于无中央主轴树种，这种树形分枝比较低，树冠中心开展但不空，管理方便。新植树木选留 3～5 个位于不同方向、分布均匀侧枝进行短截．其余全部剪去。来年萌发后选留侧枝，共留 6～10个，使其向四方斜生，并进行短截，促发次级侧枝，使冠形丰满、匀称。
（3）自然形：在不妨碍交通和其它公用设施情况下，树木有任意生长条件时，行道树多采用自然式冠形，如塔形、卵圆形、扁圆形等。
（4）中央领导枝行道树。凡主轴明显树种，修剪时应保护中央领导枝，使其直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。不宜重抹头或重截树种，冬季以疏剪为主。注意最下层三大主枝上下位置要错开，方向均匀，角度适宜。及时剪掉三大主枝上最基部贴近树干侧枝，选留三大主枝以上枝条，萌生后形成圆锥状树冠。对轮生枝可分阶段疏剪。
（5）无中央领导枝行道树，即主干性不强树种，于分枝点附近留5～6 个主枝，使自然长成卵圆形或扁圆形树冠。
2.5 剥芽
1.根据树种、生长势不同，在萌芽条未木质化前进行剥芽，及时去除萌条。
2.必须剥除过密、下垂、有严重病虫害及影响公共设施的芽条。
3.剥芽方法
（1）对萌芽力弱或自然形态好树种，可视具体情况不剥或轻剥。
（2）主干分枝以下萌条原则上应全部剥除。新种树第一年以恢复生长势为主，可保留主干（枝）顶端 20 厘米范围内所有芽条。
（3）采用“杯状型”修剪行道树，一级分枝点以上枝条，剥芽时应重点剥去内向及直立枝条，适当保留外向芽条，每级至少保留 3 根以上枝条。
(4) 剥芽时应剥至芽条基部，防止撕皮及留残桩。
2.6 补植
1.行道树木缺株应尽早适时补植。
2.补植季节应以春秋两季为主，非种植季节补植时，应采取相应措施并加强补植后养护工作。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻以前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后降霜前进行。
3.补植树木，应选用原树种，规格也应相近；若改变树种或规格则须与原来景观相协调。
4.补植前应对树木进行适当修剪，减少蒸发量。修枝应注意树形均衡，剪除病虫枝和受损枝、根，对剪口较大处要防腐处理。
5.主干略有弯曲树木，栽植时其弯曲面应与道路走向平行，最大弯曲处应设立护树桩。
6.树木栽植后覆土高度与地表持平。覆土下沉后加土持平，并用树皮或其他材料覆盖，做到黄土不裸露。
7.栽植裸根苗应将树根舒展在树穴内均匀加入细土，至根被覆盖时，树木略向上抖动提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。
8.带土球树木栽植时，在树穴内应先将土球放妥后去除包扎物并将其取出，然后从树穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。
9.竖桩与扎缚
（1）行道树宜用打桩支护，一般采用三角桩、四角桩、扁担桩和单桩，视现场情况而定。
（2）护树桩定位应与行道树走向平行，整齐、统一。
（3）发现树干下沉，出现吊桩等应及时调整扎缚高低和松紧度。
10.筑堰与浇水：树木栽植后，应及时浇透水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还必须向树冠补充喷水。浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。浇水后，应及时封堰覆土整平。土表应铺设覆盖物以防止扬尘。
2.7 补洞
1.补洞时间宜在深秋到翌年 4 月树木萌发前，避开冰冻天进行。
2.树洞内的填充物必须对人体、树体无害，修补后有利于伤口愈合、有利于树木的生长，不影响道路景观。
3.补洞方法
（1）开放法
适于处理较浅树木伤口。用锯锯平残桩，用刀刮净死组织，后用防腐药剂消毒伤口涂上保护剂。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不伤害树体组织且有防腐作用。创面大、腐烂较浅树洞，视情况用保护剂处理，也可用汽油喷灯灼烧炭化处理，严防烧伤树木活体组织。
（2）填充法
1.挖除树洞内腐烂物，至活体组织显现，用锋利刀削平伤口四周，使洞口边缘平滑呈弧形。
2.用防腐消毒剂对树木全面消毒至少两次，待前一次干后再进行下一次消毒。
3.填充物应选用对树体无损材料，提倡采用聚酯复合材料。较大树洞必须用钢筋做好支架再填料，较小树洞可直接拌好填料填充，填料须层层捣实，不留空隙，填充物边缘不超出形成层。洞口严密平滑不透水，表面用水泥涂料等材料装饰成树皮状。
2.8 复壮
1.衰弱树、衰老树和受损树需要复壮。
2.复壮前须对树木生长环境、生长状况、土壤理化指标以及根系生长状况等进行调查分析，并依据调查分析结果，选择合理复壮措施，制定复壮方案。如采取下列方法复壮后，恢复效果不明显，可报请绿化审批部门申请树木更新。
3.复壮方法
(1) 修剪 对枯枝、断裂枝、病虫枝、腐烂枝进行修剪，直径大于 10cm 切口需用药剂封口处理。
(2) 施肥 针对复壮树木实际情况配置肥料，选择合适的施肥方法。
(3) 换土 对严重盐碱化、pH 值严重超标、土壤中石砾含量超过20%的土壤应换土，换土范围以树冠垂直投影内面积为上限。
(4) 通气 在树冠垂直投影内有条件处开设 4～6 个深 60～80 厘米、直径在 5～10 厘米的洞穴，埋设通气管或填充陶粒等材料。
(5) 补洞。参见 
2.9 安全操作规定
（1）修剪行道树应事先与交通、公交、环卫、供电等部门联系，搞好配合。
（2）操作人员上树前应将扶梯脚用橡皮包扎，扶梯应放置平稳，扶梯档用铅丝加固，上下扶梯应面向扶梯。扶梯位置应放在不影响交通的安全位置。
（3）集中思想，不准酒后上树，不准树上吸烟，不准嬉笑打闹。必须穿胶鞋，将安全带系好并系扣在粗壮大枝上，戴好安全帽，随带工具放置在工具袋内，手锯柄应系好绳索套在手腕上。
（4）树上不准两人在同一分枝和同一方位上下作业。
（5）操作人员将大枝分段锯下前，应与地面人员联络后，方可下落。
（6） 操作区域内，必须用红、白小旗拉好安全区域。
（7）修剪下来树枝，落在房屋、围墙、架空线及搭挂在树上的，必须及时清除。修剪树枝，应当日清运，病虫枝应予以烧毁。
（8）患有高血压、心脏病、严重关节炎、贫血者不得上树登高作业。
（9）上树修剪人员必须经过专业培训，机械设备应由专人使用。
3 绿地、广场乔灌木养护
3.1 灌溉与排水
1.各类绿地应有完整灌溉与排水系统，或配备相应灌溉排水设备。
2.灌溉前应先松土。新栽植树木应根据季节、立地条件和树种抗旱能力，适时、适量灌溉，保持土壤中有效水分。夏季清晨或傍晚实施，冬季中午实施。
3.夏季空气干燥时，适当进行叶面及枝干喷雾，必要时搭棚蔽荫，减少植物体内水分蒸腾。
4.暴雨后和梅雨期应及时排除树木周围积水。新栽及忌涝树木周围积水应尽速排除。
3.2 中耕除草
1.及时清除各类绿地中影响植物景观和影响树木生长的各类野生藤蔓杂草。
2.保持树木根部附近土壤疏松，易板结土壤，适时松土，以不影响根系生长为限。
3.中耕除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水量 50％）时进行。注意不损伤树皮，折损枝条。中耕时应及时清除土壤中瓦砾、石块等。
4.使用化学除草剂必须保证园林植物安全，不能对人和园林植物及环境产生危害。
5.清除的杂草要及时清理、运走、掩埋或异地制作肥料。
3.3 施肥
1.树木休眠期和种植前，需施基肥，基肥以有机肥为主，有机肥应腐熟后使用。树木生长期施追肥，追肥应以复合肥和长效缓释肥为主。花灌木在花前、花后进行。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。
2.施用肥料种类应按树种、生长期、土壤条件及观赏性等不同要求选定。早期欲扩大冠幅，增施氮肥；观花观果树种应增施磷、钾肥。常绿针叶树在幼龄期间，不宜施用化肥。必要时，可根外追施微量元素的肥料，施用时间以清晨和傍晚为宜。注意化肥与有机肥合理搭配使用。
3.施肥量应根据树种、树龄、生长期、肥料种类以及土壤理化性状等条件决定。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果量，可适当增加施肥量。
4.施肥常用方法：
（1）施基肥常用方法有以下三种：
穴施：在树冠正投影的外缘挖数个分布均匀的洞穴，将肥施入后，覆土踩实，使与地面齐平。这种方法操作方便省工，对壮龄前的树木适用。环施：沿树冠正投影线外缘，开挖 30～40 厘米宽的环状沟，将肥料施入沟内，上面覆土踩实，使与地面齐平。这种方法保证树木根系吸肥均匀，适用于青、壮龄树木。放射状沟施：以树干为中心，距干不远处开始，由浅而深向外，挖 4～6 条分布均匀呈放射状的沟，挖沟时不能损伤树根。沟长稍超出树冠正投影的外缘。将肥料施入沟内，上覆土踩实使与地面齐平。这种方法可保证内膛根也能吸收养料，对壮、老龄树使用适宜。
（2）施追肥常用方法：
根施法：按适合的施肥量，用穴施法把肥料埋于地表下 10～20厘米处，然后灌水，或结合灌水将肥料施于灌水堰内，随水渗入，供树根吸收利用。根外追肥：将化肥按一定的比例兑水稀释后，用喷雾器喷施于树叶上。由于直接由地上叶片吸收利用，也可以结合打药混入喷施。
3.4 整形修剪
1.园林树木修剪时期和方法
（1）园林树木修剪时期分为休眠期修剪和生长期修剪。前者于树液流动前进行。抗寒力差的，宜早春剪。易流胶的树种，不宜在生长季剪。生长季修剪还包括剥芽、摘心、去残花、摘果等。
（2）方法：
剥芽：在树木萌芽生长初期，徒手剥去枝干上无用芽。
去蘖：除去主干上或根部萌发的无用枝条。在蘖枝尚幼嫩时可徒手去蘖。已经木质化的，则用剪刀去除，但要防止撕裂树皮或遗留枯桩。
疏枝：把无用枝条，于枝基齐着生部位剪去。乔木疏枝，剪口应与着生枝干平齐，不留残桩；丛生灌木疏枝应与地面平齐；簇生枝及轮生枝需全部疏去者，应分次进行。
短截：截去枝条先端一部分或大部分，保留基部枝段。剪去部分与保留部分比例，根据不同需要而定。
锯截大枝：用锯短截或疏枝比较粗大枝干。
抹头更新：对无明显主轴树种，如其树冠衰老，病虫危害严重，树形很差，或因其他损伤已无发展前途，其主干仍健壮，可将树冠自分枝点以上全部截除，使之重发新枝。主枝基部完好者应保留并剥芽，不使萌枝簇生枝顶，避免出现分杈处积水易腐等问题。
（3）乔木类主要剪除内膛枝、徒长枝、病虫枝、扭伤枝及扰乱树形的交叉枝、平行枝、直立枝、下垂枝和枯枝、死桩。观花小乔木的整形修剪，宜对各枝条进行适当短截，使其符合其自然形态。
（4）灌木类通过修剪促使叶茂花繁，树叶分布匀称，花灌木修剪要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。春、夏季开花花木，应在花后及时修剪；秋季开花花木和一般树木，应在休眠期进行。
（5）绿篱及整形球类通过修剪促使分枝，保持全株枝叶丰满，形成各种几何图形。特殊造型绿篱要逐步修剪成形，线条要整齐美观。已成形球形植物，在整形修剪时，应适时进行摘心，对空隙处要进行吊扎。修剪次数视树种、植株生长情况确定。
（6）地被、攀援类：通过修剪促进分枝，加速覆盖和攀援功能，清除枯枝，去除老弱藤蔓，保留新枝。
（7）果木的修剪应按各类果木的修剪技术要求进行。
（8）修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场的干净。
3.5.树体保护
（1）树体保护应贯彻防重于治原则，做好应对各种自然灾害预防工作。
（2）及时清理树体上缠绕物、绑扎物等杂物。
（3）发现树洞要及时修补，防止腐朽扩大。
（4）为防止人畜或车辆践踏、碰撞树木，在不影响游览观赏和景观前提下，可在树木周围用各种栅栏、绿篱及其他方法维护。动物笼舍中树木，必须用金属防护栏保护。
（5）被风吹歪或人为损害倾斜树木，及时扶正，加强浇水、修剪等养护管理措施。伤根较重树，应对树冠进行强剪。
（6）高大乔木在大风暴雨前，应做好防止风害预防工作，根据树木实际情况，分别采取立柱、绑扎、培土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。特别是新栽乔木应及时疏枝、搭扶木，以提高苗木成活率。
(7) 抢救工作
树体受害后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和即将倒伏险树进行抢救；已倒伏树木，如条件允许就地重栽。对树体倾斜树木及时扶正，并及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。
（8）易受冻害树木，冬季应采取根际培土、主干包扎、树干涂白等防寒措施。
（9）培土：对易受冻害树木，在土地封冻前应采取根际培土。栽植较浅树木，应于根部培土，加厚土层。
（10）植物绷带或草绳护干。新栽植乔木或珍贵树种，要用植物绷带或草绳裹干，保湿，减少水分蒸发，提高成活率。
(11) 反季节栽植灌木，需搭遮阳网，以减少水分蒸腾。
(12) 乔木树干涂白，可防治日灼、冻害及病虫害。
（13）为防止雪压损枝，大雪时，特别是常绿乔木枝叶积雪应及时清除，且不得损伤树冠，有倒伏危险树木应立支撑保护。
（14）严禁在绿地和行道树下堆积含融雪剂残雪，如发现应及时清除。
3.6 枯死树木的处理
1.市区主要干道及公园、广场等主要景区内枯死树木应及时清理。其他地点枯死树木可结合补植工作及时挖除。
2.枯死古树名木在挖除前，必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人不得擅自挖除。
3.7 补植
1.挖除枯死树，应及时补植新树木。
2.规则式栽植行道树、绿篱、色块植物等死亡砍伐后，应及时补植。
3.补植树木选用原有树种，形态应相近，且与原有景观相协调。补植行道树树种必须与原路段树种一致，其规格形态尽量保持与原路段树种一致。
4.补植季节与绿化种植季节相同。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后霜降前进行；雨季补植在春梢停止生长后进行。
4 草坪地被植物养护
4.1 地被植物
1.地被植物在未覆盖地面期间，每年及时松土、除去杂草、中耕若干次，并结合中耕施肥，加速地被植物生长和覆盖。
2.早春发芽前期要普遍施肥，生长季节采取薄肥勤施方法。天气干旱、土壤干燥时适时、适量浇水。夏季浇水在早、晚进行。
3.萌发能力较强木本地被植物，应根据生物学特性进行适时修剪。
4.球根、宿根类地被植物，经 3～4 年生长后，根部分蘖已影响其正常发育时，应按不同品种生理习性，于休眠期进行分株更新。
5.发现枯死植物应及时挖除并补植。枯枝残花要随时整理清除，缺株应及时补植。
4.2 草坪
1.草坪覆盖率不得少于 95%。草坪中杂草要及时清除。低洼处应填平，空秃地段应及时补植。
2.草坪生长期应及时浇水，浇水一般以喷灌为主。当天气炎热，土壤干燥，早晚要及时浇水，浇水须浇透根系层，浸湿土层深度不少于 10 厘米。灌溉量及灌溉次数应根据土质、生长势、草种等因素确定。冷季型草坪夏季应充分浇水，干旱时要及时浇水。雨季及时排除草坪上积水，可用地表排水和暗沟排水方法。
3.草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，以有机肥和复合肥为主。冷季型草种追肥宜在春季和秋季，暖季型草种宜在晚春。追肥应以复合肥为主，追肥时间和数量应根据土壤肥力、草种和草坪生长情况定。施肥可采用撒施和根外施肥。
4.草坪在生长季节适时进行修剪，高度视不同品种、不同季节及不同功能确定。草坪修剪应掌握“修剪 1/3，保留 2/3”原则，逆境生长时修剪高度适当留高。修剪要平整，边角无遗留，草屑及时运出、除净。暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪种类及生长情况确定。
5.草坪中树穴、树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐，并清除杂物。
6.草坪在生长季节适时进行打孔、中耕、培土、振压，保持土壤平整和良好透气性。对枯草层每年用耙或疏草机清除一至二次。
7.草坪播种期、萌芽期、保养期以及土壤过湿或板结，应封闭暂停开放，严防践踏。
5 水生植物养护
5.1 湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，一般占水面积 1/3 比较合适，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除，或在水中用砖石砌筑围池隔离。
5.2 水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，水面漂浮物和杂草要随时除去。
5.3 为保护水生植物不被鱼类破坏，可在水生植物栽植区域四周设置围网。
6 花坛和花卉养护
6.1 花坛
1.应根据不同花卉品种和花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。
2.花坛换花前必须深翻细耙，除尽土中石块、杂草、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。
3.生长季节，花坛 10～15 天松土除草一次，小苗定植后要加施追肥。枯萎花蒂、黄叶应及时摘除，缺株应尽快补栽。如有半数以上花朵凋萎，应立即换花。
4.花坛的防护设施应保持清洁完好，发现损坏，及时修复，并保证行人和游客的安全。
5.立体花坛要与周围环境相协调。设置在路边立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固，防止大风刮倒。
6.主要花坛换花时空置期在 10 天之内，花卉覆盖率为 85％以上。
7.花坛花卉品种搭配合理，高低匀称，色彩和谐。花台及其他园林设施完好。
8.对绿地中摆放盆栽，要求容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物协调，枝叶生长正常，叶片清洁，枝叶繁茂、健壮，适时开花，无枯枝、黄叶、残花；做到排水通畅，植株不得出现失水萎蔫现象，盆中无杂草，无垃圾，无病虫害危害。
6.2 花卉
1.夏季花苗移栽应在早晨、傍晚或阴天进行。移栽后应立即浇透水，次日要及时复水。浇水时不得冲翻泥土，损伤根系，防止土壤冲到茎、叶、花上，保持植株清洁。
2.花卉生长盛期要及时松土除草，一般每半月一次，深浅适度，不得伤根，并做好病虫害防治工作。
3.花卉生长期应施追肥 1～2 次，化肥、有机肥宜交替施用。
4.草本花卉应及时摘心；对株高、花茎长而软，花大品种应立支柱，支柱材料宜用细竹、芦苇、细木棒等。
5.木本花卉要及时修剪、整形；宿根、球根花卉要及时分株更新，枯萎部分要及时清除。
7 竹林养护
7.01 竹类植物要保持竹竿挺直、枝叶青翠；无死竹、枯竹；有完整的林相。
7.02 竹丛应通风透光，生长健壮；新、老竹生长比例恰当；竹鞭无裸露。
7.03 林地排水良好，无积水，无垃圾，并保留竹叶。
7.04 有害生物危害症状不明显。
8 垂直绿化——藤蔓植物养护
藤蔓植物要求植株生长健壮，枝叶繁茂，分布均匀、疏密合理，无枯枝残花，设施安全、完好、无损。要经常修剪，不要让藤蔓植物随意生长，遮挡景墙和山石的主要观赏面，影响景观；防止遮挡花窗，影响窗户光线，干扰办公和居民生活。
9 防止污染
9.1 严禁在绿地、树木根际附近堆放倾倒废液、废渣等污染物。
9.2 废气、废液、废渣对园林植物污染，应根据国家及环保法有关规定及时处理。
9.3 绿地内排污管网和排水管应保持通畅、有效。
9.4 发现绿地周围有污染源时，迅速报告环保部门，及时清除，并相应调整栽植具有抗有害性气体的园林植物。
9.5 严禁使用未腐熟肥料。化肥、农药施用应合理，并采用生物方法防治病虫，减少环境污染。
10 有害生物综合治理
10.1 维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”方针。做好园林植物病虫害预测、预报工作，掌握病虫发生规律，做到适时防治。积极采用生物防治，并利用不同树木品种间合理搭配保护和增殖天敌，抑制病虫危害，减轻对环境污染，维护生态平衡。定期发布植保信息，制定长期和短期防治计划。
10.2 引进和输出种苗，严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。
10.3 加强观察，发现危害严重，且大面积发生病虫害时，及时组织力量进行调查、分析，有针对性采取防治措施。
10.4 对我市园林植物危害既普遍又较为严重的病虫害种类如：各种蚧壳虫、蚜虫、军配虫、白蚁、天牛、悬铃木方翅网蝽、黄杨绢野螟、樟巢螟等要加强治理。
10.5 园艺防治：
1.加强养护管理，夏、秋生长季节应适量控制氮肥，增施磷、钾肥，做好排水工作。
2.适度修剪，剪除病虫枝、徒长枝和过密的内膛枝。
3.对病叶、病枝、病根、病株应及时集中处理。
4.结合冬耕除草，消灭地下害虫。
5.有传染源的土壤，应及时消毒。
10.6 人工防治：
1.摘除休眠虫体和悬挂或依附在植物体和建筑物上越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊，并集中焚烧。
2.直接捕杀个体大、危害明显的害虫，有假死性或飞翔力不强的成虫（如天蛾、尺蠖、蚱蝉、天牛、金龟子、叶甲等）。
3.刮刷枝干虫体，不要损伤枝干皮层。刮除枝干病斑时尽可能不损伤树体，病斑伤口处应消毒后涂抹保护剂。
4.冬季做好树干涂白工作。
10.7 生物防治：
1.保护和利用天敌资源。
2.积极推广和施用微生物制剂、BT 乳剂、白僵菌制剂以及性引诱剂。
10.8 物理防治：
1.在成虫发生期利用有一定装置规格黑光灯（短光波 3600～4000）诱杀成虫。在诱杀害虫时应防止误伤益虫（主要开灯期 5 月～10 月）。
2.利用热力（干温或湿温）处理种籽、种球以及植物组织，以消灭内、外病虫原。
10.9 化学防治：
第三章 采用化学农药防治病虫害，必须掌握对症下药、合理使用、适地防治、用量适当、安全使用等原则。
第四章 应用化学农药，必须选用低毒，低残留（易分解）及无公害药物。
第五章 同—种化学药剂，不宜连续施用。
第六章 在—定植物群落范围内应针对性施药，以免伤及天敌。
第七章 化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性质。
第八章 严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，严禁使用国家或地方禁止使用化学农药。
第九章 操作者未经技术专家同意，不得任意把两种不同药剂混合使用。
第十章  化学农药应按规定浓度施用，不得任意提高浓度。
第十一章 应了解防治对象、环境条件、选用药剂及其性能，并应掌握防治技术措施和安全规定。了解用药的名称、规格、质量、使用方法、是否失效等，否则不得使用。
第十二章
配药时，稀释比例应准确，所用水应纯净。可湿性粉剂应先用少量水调成糊状，再加足应配水量，不断搅拌防止沉淀。乳剂应先加药后加水稀释，待搅拌均匀后使用。
第十三章
使用药械前应先检查，必须达到完好、安全，不合格药械严禁使用。
第十四章
药剂喷雾应符合下列规定：
（1）喷药前应做好虫情调查，喷药后应做好防效检查，做好防治记录。
（2）喷药应呈雾状，应先内后外，先上后下互相衔接，附药要均匀全面、周到。
（3）喷药时应注意过往行人和四周住户的安全。遇有食品、水果等物，及居民开窗晾晒衣物等情况应事先联系，待移走或遮盖关闭后再喷药。
（4）喷药后，药械应立即洗刷，剩余药液及冲洗残液、不得乱倒、乱放应集中处理。
13. 药剂注射应符合下列规定：
（1）注射前，应对树干枝干上害虫虫孔进行检查，应在害虫蛀食孔口进行注射；虫孔、排粪口都应注满药液，不得遗漏，注射后堵住孔口。
（2）如遇一虫多孔时，应先堵住注射孔以下虫孔，再注射。新蛀食孔应先将木屑、虫粪清除干净，再向孔内注满药液。
10.10 人工扑杀和刮除应符合下列规定：
1.挖除地下虫、蛹时，深度宜在 5～20 厘米，接近树根处勿伤根系，工作结束后应恢复地面平整。
2.挖除树干病虫，应用锋利工具，达到干净利落，伤口应平整并涂抹防腐剂（波尔多液、石硫合剂等）。
3.刮除枝干虫体应彻底干净，不得损伤枝条。刮除病斑的伤口应先清除干净再进行消毒，涂抹保护剂。
4.挖下病虫体、刮除卵块、幼虫、网幕，刮落病斑树皮、病叶、病枝等，均应集中烧毁，不得随意乱放。
10.11 安全操作应符合下列规定：
1.喷药应在无风晴天进行，阴雨、高温炎热中午不宜喷药。微风打药应站在顺风上头，风力超过四级应停止喷药。易引起药害树木，
不宜连续喷药，应按药剂说明慎重使用。
2.施药人员必须穿工作服、戴风镜、口罩、手套等防护用具。
3. 果树、药用、食用植物，在收获前 7～30 天，应停止使用有残效期药剂。
11 技术档案
11.1 各园林绿化单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，做到及时收集、整理、分析与总结，为提高养管水平，提供科学依据。
11.2 技术档案应符合下列要求：
1.范围：行道树、公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景名胜区、专用绿地，都应建立和健全园林植物养护管理技术档案。
2.应记录绿地气候、物候、水文、土质地形、地下构筑物等自然条件变化资料（注：气候：当年每月最高、最低，平均气温及特殊气候，如连续高温、干旱、暴雨、积水等状况）及调查报告；绿地建设历史及其发展。
3.按植物分类，应记载地区名称、规格、来源、栽植年月，生长势和日常养护措施及其成效等。
4.应用新技术、新工艺、新成果的单项技术资料；各类统计报表和调查报告等。
5. 树木死亡经挖除后，必须记录入档。编号区（地区）、树种、规格、死亡日期、死亡原因、抢救措施、挖除日期、挖除人、记录人、主管人。
6. 认真记载坐落地区、位置、树种、拉丁学名、规格（高度、胸径、冠幅）、立地条件、生长势、养管措施、记录人、备注、照片（近期）。
11.3 技术档案应由各单位指定专人每年分类整理、装订成册，编好目录由负责人审查归档，长期保存。
名词解释
1.行道树 Road side tree栽植于道路或公路两旁的乔木。
2.落叶植物 Defoliation plant指秋冬季节，树叶枯死脱落，仅存枝条的多年生乔、灌木。
3.常绿植物 Evergreen plant
终年具有绿叶的多年生植物。多为乔、灌木及多年生草本。每年春夏季新叶发生，老叶次第枯落，全树叶子陆续更新，植株终年保持常绿。
4.主干 Trunk
乔木地面以上，分枝点以下的部分，上承树冠，下接根系。
5.主枝 Chief branches
自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。
6.侧枝 Lateral branches
自主枝生出的较小枝条。
7.徒长枝 Excessive growth of branches
生长过旺发育不充实的一种发育枝，通常表现为较直立、节间长。
8.整形修剪 Pruning
对园林树木的某些器官，如茎、枝、叶、花、果、芽、根等采取一定的修剪措施，使之形成某种树体形态结构。
9.伤流树 Bleeding resinous succus tree
在一定气温和环境下，当植物被修剪或受损时，顺着伤口流出液体的树木。
10.短截 Short cut
剪去枝梢的一部分，保留一定长度的枝条和一定数量的芽，使树体重新分配养分，促进剪口下侧芽的萌发，是调节枝条生长势的重要方法。亦称短剪。
11.剥芽 Peel bud
在树木的生长期，剥去树体上妨碍生长的不定芽，使养分集中供给其他生长部位，增强生长势。亦称摘芽或抹芽。
12.疏枝 Branch thinning
剪除过密枝、衰老枝、病虫枝、徒长枝、内膛枝等，使树冠通风透光，合理分配养分，促使树木生长旺盛，增强树木的观赏效果。亦称疏剪。
13.施肥 Fertilization
在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。
14.追肥 Top-dressing
在树木生长季节，根据需要加施速效肥料，促使树木生长的措施。
15.基肥 Base manure以有机肥为主，可供较长时期吸收利用的肥料。
16.树体修补 Tree work
对有观赏价值的树木进行的维护措施。如堵树洞、吊枝、顶枝等。修补古树名木是一项重要的管理工作，根据树木受伤轻重、部位、特点，采用不同的补救方法，使其早日恢复树势，更好地发挥园林优势。
17.有害生物综合治理 Integrated pest management指通过组合生物、栽培、物理、化学等措施，以最低的经济、健康和环境风险，实现一个可持续发展的有害生物治理。
18.病虫害预测预报 Prediction of plant diseases and insectpests
根据以往病、虫发生规律，分析病虫可能的发展趋势，并及时作出报道，作为预防的依据。
19.杂草 Weeds指干扰人类目的和需要的一切草本植物。
20.藤本植物 Climber plant能以自身的附属器官如卷须、钩状物、吸盘等附着于他物生长的植物，亦称攀援植物。
21.地被植物 Groundcover plant能覆盖地面的低矮植物，包括草本、灌木、藤本等，种类繁多。
22.绿篱 Green hedge绿篱是一种紧密的株行距，延长栽植的栽植形式，通过经常修剪，控制一定高度，维持一定形状。
23.摘心 Top removal在树木生长季节，除去枝条先端嫩梢，也属短截范围。
24.去蘖 Cutoff tiller除去主干上或根部萌发的无用枝条。
25.中耕除草 Cultivating and weeding植物生长发育期内，在株内、行间进行松土耕作及除
附件7：《南京市城市环境卫生作业规范》

1、基本要求

1.1  应做到文明、清洁、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。 

1.2  环卫作业单位应建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任人，并有完整的作业和检查记录。

1.3  道路清扫保洁人员（含机扫车司机、随车的人工辅助清扫人员）作业时须穿工作服、反光背心，并保持着装干净、整洁。其他环卫作业人员也须按规定统一着装和佩证。

1.4  清扫作业间隙，清扫工具摆放整齐，保洁垃圾密闭存放。

1.5  非统扫时间不得使用大扫把。

1.6  清洁工人要根据本路段的人、车流情况，合理安排作业时间和方式，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。在统扫和保洁作业时，清扫机动车道中央分隔栏路面时要注意安全，注意来往车辆。道路大面积污染需要集中清扫时，需得到交警部门的配合，距清扫点来车方向近100m处设置醒目的警示牌。

1.7  环卫各类作业车辆（机动车）出车前必须进行检查，确保车况良好方可进行环卫作业。

1.8  严格遵守交通规则，环卫作业车辆尽量避开交通高峰时段作业。机扫车、洒水车车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时须亮警示灯。夜间作业时还须开启示宽灯，降低或关闭提示音乐。洒水车需在规定取水栓取水。

1.9  清扫专用车必须紧靠路边停放，距公交车站50m内禁止停放，不影响其他车辆、行人通行。

2、城市道路和主要公共场所清扫保洁

2.1  城市道路等级划分见表1。

表1 城市道路等级划分

	保洁等级
	道路保洁等级划分

	一类道路
	商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段；主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干路以及所在地路段；大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段；平均人流量为100人次/分钟以上和公共交通线路较多的路段；主要领导机关、外事机构所在地。

	二类道路
	城市主、次干路及其附近路段；商业网点较集中、占道路长度60—70%的路段；公共文化娱乐活动场所所在路段；平均人流量为50—100人次/分钟的路段；城市快速通道。

	三类道路
	商业网点较少的路段；居民区和单位相间的路段；城郊接合部的主要交通路段；人流量、车流量一般的路段。


2.2  清扫保洁范围

2.2.1  道路清扫、保洁范围

车行道、人行道、位于主要道路上的各厂、学校、市场、村庄、医院出入口连接处、各旅游景点交汇口、交通隔离带，以及垃圾箱、果壳箱等相关公共设施。      

道路清扫、保洁（人工清扫、绿化带漂浮物的清捡）需“到墙到边”，必须作业到两边建筑物基石（机扫、洒水到道路侧石），道路岔道、喇叭口清扫向外延伸6米。

沿街道路两侧店家生活垃圾（包括垃圾桶、果壳箱、垃圾房）必须做到不少于一日二次收集，并做到即满即清。

2.3 清扫保洁、洒水冲洗次数和时间

保洁作业时间要求（根据《江宁区环境卫生管理考核办法》）

a）服务道路统扫作业每日不少于2次。

b）统扫作业时间安排：实行“大清扫”（清扫时间：4:30—7:00），每日第一遍清扫必须在7:00前完成，其余时间保洁，道路废弃物滞留时间不得超过15分钟；

c）道路清扫保洁：实行“大清扫”（清扫时间：4:30—7:00）其他清扫保洁时间： 上午4:30—11:30、下午：12:30—18:00（特殊季节天气另作安排），每日第一遍清扫必须在7:00前完成；实行晚间保洁（保洁时间：18:00-22:00），夏季晚保洁作业时间根据供应商要求适当调整。

2.4 人工清扫作业规范

a) 保洁员作业时统一着环卫服装（含服装不整的）；每天必须佩证上岗；做好考核本的登记；遵守清扫保洁时间，不允许出现迟到、早退、脱岗或坐岗聊天的现象；作业人员按规定作业路段进行清扫保洁；

b) 路面出现抛洒滴漏，保洁时间内需及时清扫；接到各种举报后需15分钟内赶到现场作业，及时做好整改；

2.5机械化清扫保洁规范

2.5.1洒水（清洗）次数和时间应符合下列要求：

a）统扫作业前，应先对路面进行洒水；

b）服务保洁道路每日洒水不得少于2次；

c） 气温35℃以上，一类道路洒水不少于5次，二类道路不少于4次；最低气温为4℃及以下时暂停洒水（清洗）。结冰期禁止洒水（清洗）。（特殊天气时，根据实际情况合理安排作业洒水、清洗时间）

d）当路面污染情况较为严重时，应立即组织清洗并清除污迹。

2.5.2 机械清扫保洁作业标准

2.5.2.1 洒水（清洗）作业标准

a) 洒水时不得漏洒（漏冲），作业时按规定使用提示音乐，作业时不得超速，注意避让行人，保持车辆整洁。

b) 洒水车、高压冲洗车未按时作业（冲洗：夜间11:00－凌晨3:00、洒水：早上4:00 -6:30、中午12:00- 15:00、晚上7:00-9:00）按规定路段作业，作业规范，气温4℃以下不得洒水。

2.5.2.2机械清扫作业要求

a）质量标准：路面、隔离桩下、路牙、下水口等整洁，无残留垃圾、无漂浮垃圾、无积灰，路面见本色。

b）清扫、机扫作业：有效工作时间6.5小时/工日，作业时速5公里/小时。

c）冲洗作业：有效工作时间6.5小时/工日，作业时速8公里/小时。

d）洒水作业：有效工作时间6.5小时/工日，作业时速15公里/小时。

e）遇到其他重大环境保障任务，各区县可自行调整作业时间，但不得减少作业次数，同时必须报局城乡环卫处备案。雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业。

2.6 道路机械化管理

a）清扫作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好机扫车侧刷和吸口。

b）清扫作业时应避免“干扫”，做到喷雾清扫不扬尘，不漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑。 

c）清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

d）清扫完毕，应检查车辆内垃圾是否卸清，并做好车辆保洁和维护，保持车容整洁，性能良好。

附件8：南京紫金山科技城环境卫生和园林绿化管理考核办法
为全面贯彻市、区关于城市精细化建设管理要求，切实加强南京紫金山科技城道路环境卫生和园林绿化作业管理水平，全面做好园区第三方管养维护单位履职监管工作，根据《江宁区环境卫生管理考核办法》、《南京市城市园林绿化养护管理绩效考核办法》等，结合紫金山科技城工作实际，特制订本考核办法。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“以人民为中心”的发展理念，坚持对标找差、争先进位，用“绣花精神”聚焦精细管理，以环卫作业和园林绿化市场化运行为抓手，进一步完善精细化、规范化、标准化的环境卫生和园林绿化作业体系，全面提升紫金山科技城城市形象和管理水平。
二、考核对象
考核对象为紫金山科技城中标的环卫保洁和园林绿化管养维护单位。
三、考核内容
考核对象中标合同范围内道路、人行道、绿化带环卫保洁及园林绿化管养工作。
四、考核方式
1、成立紫金山科技城环境卫生和园林绿化考核小组，由紫金山科技城城市管理和环境保护局（下称城管局）牵头，每周按照《南京紫金山科技城环境卫生和绿化管养考核扣分细则》（详见下文）对管养维护单位进行考核，采取两种检查考核方式，一是现场考核检查，二是市、区、园区各类问题工单(包含领导交办件、督查通报、信访、12345、数字城管案件、新闻媒体曝光等)等进行考核扣分。
2、每月实行百分制考核，城管局安排专人负责考核明细扣分统计工作。分别为现场考核检查扣分，市、区、园区各类问题工单扣分。月考核得分=100分-当月(考核检查+市、区、园区各类问题工单)扣分。
3、每周开展一次现场检查考核，不固定时间、不固定线路随机开展现场检查考核工作，由城管局中层干部和管养单位现场负责人参加现场检查考核工作，对发现的问题做好记录并拍照留存，检查人员在检查表格上如实、详细、准确的进行记录，参加现场检查考核人员需签字确认。
4、按照《南京紫金山科技城环境卫生和绿化管养考核扣分细则》进行扣分;中标作业单位未按标准完成整改的按扣分细则内容扣分分值进行扣分;同一地点同一问题重复发生的按扣分分值的1.5倍进行扣分，一月内三次重复发生的按扣分分值的3倍进行扣分，对造成影响、新闻媒体曝光、市级部门以上下发重点督办的扣10分/次。环卫或园林管理工作获区委及以上表彰、市级及以上部门表彰、市级及以上媒体正面宣传报道的，每次得2分。
5、每月月底前，考核组汇总每周考核成绩形成当月考核成绩，将当月考核成绩报主要领导和分管领导，当月考核成绩需园区和管养维护单位签字盖章，一式三份，一份由考核小组备案，一份送达管养维护单位，一份交至园区预算审计部。
五、考核标准
(一)环境卫生考核标准
1、道路、街巷清扫保洁：路面、隔离桩下、路牙、下水口、人行道、树穴、路外、绿地、花坛等整洁，视野内飘浮物不得超过3片（个），路面废弃物滞留时间不得超过15分钟，无垃圾堆、积水、污水、油污、烟头、果皮、塑料袋等杂物，路面不得有尘土、积灰，无焚烧落叶、垃圾现象；果皮箱（废物箱）每天清掏、清洗、保洁，果皮箱内垃圾不得满溢；快车道、快速道路、高架、立交、隧道实行机械清扫。
2、垃圾清运中转：生活垃圾应每日收集，无积压、无漏收，收集作业完成后，及时清除场地，车去地净，可移动垃圾容器及时复位；垃圾转运应当日转运、有序倾倒，转运结束后彻底冲洗地面，保持环境整洁，无异味、臭味，装运容器整洁完好无积垢，蚊蝇滋生季节及时消毒。垃圾应封闭运输，不得超高，超重、抛洒滴漏，运输作业结束后，清洗车辆，保持车容整洁完好。
3、机械化清扫保洁：路面、隔离桩下、路牙、下水口等清洁，无残留垃圾、无漂浮垃圾、无积灰，路面见本色。机械化作业道路必须符合以下作业规定：除雨雪或大风、气温零度以下等恶劣天气外，一、二级道路洗扫（含清扫）每日不少于2次，清洗1次/周、冲洗作业每日不少于1次、洒水作业每日不少于3次、巡回保洁4次/日，三、四级道路洗扫（含清）每日不少于2次、清洗1次/半月、冲洗每天不少于1次、洒水作业每日不少于2次、巡回保洁2次/日。气温4度以下不得进行洒水作业，零度以下不得进行湿扫、洗扫、清洗作业。（详见《道路机械化清扫保洁作业规定》）
(二)绿化管养考核标准
责任区域内绿化管养服务要求：
1、浇水：根据一年四季的气候变化和不同花草树木的生长习性、不同的生长环境、所需控制的生长态势，确定浇灌时间和水量。灌溉时间视天气变化进行控制，梅雨前每天早晚喷雾。
2、松土、除草：树木根部周围的土壤要确保疏松透气，易板结的土壤在蒸腾季节，定期松土，及时清除各种杂草，及时集中外运。入冬前浅翻地一次，深度约5-20CM，来年开冻后全面平整。对孽生性强的各类杂草，一经发现立即根除，杜绝杂草与树木争夺养分。
3、施肥：一般施肥用尿素、复合肥等根肥。对灌木也可追施叶面肥。根据不同树种、树龄、草坪的生长态势和控制要求，适时适量施用底肥、基肥、追肥等，避免草坪退化。施肥尽量安排在晴天操作，避免肥力失效和浪费，确保植物所需养分适宜。
4、修剪、整形：大树、乔灌木修剪以保留自然树形为主，乔木修剪主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，灌木修剪是促进其枝叶繁茂，修剪一般在秋季苗木进入休眠期进行，整形则主要在春季苗木萌芽前进行。对草坪进行定期修剪，要注意经常性挑草，超过高度用割草机轧平，保持线条清晰。
5、病虫害防治：根据常年病虫害发生规律，预先采取防治措施。防治重点是大树和色叶小灌木，一旦出现病虫害，立即采取相应措施，控制病虫害蔓延。而色叶小灌木和杜鹃等在梅雨季最易发生病虫害，导致叶片斑变和脱落，在梅雨季前就开始定期喷药防治。
6、苗木补缺：对死亡苗木进行清除，并在原有位置补种新的同品种规格的植株；对于人为破坏的缺空处也在适当的时机进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。
7、做树围、隔离沟：为保证苗木根部更好的吸收水分与养分，树围定时进行清理和维护。做到树围大小基本一致，成“凹”形，无石头杂草。梅雨季节和暴雨后增加隔离沟的清理和疏通工作，保证灌木排水良好。
8、搭设扶木、裹干刷白：定期（特别是大风天气时期）要对扶木进行修整加固，保证无脱落，无腐烂。冬季及时对苗木进行裹干，做好保温措施，乔灌木每年12月下旬至次年1月上旬用石硫合剂刷白高1.2米。春季苗木裹干和保温措施要及时拆除。
9、地形整形：对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。
10、除杂：安排专职人员除去绿化地内的垃圾等杂物，设置专职看管、巡查人员并与采购人管理部门配合，协同保护苗木。行道树的落叶要安排专职人员定期清扫处理。
11.抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。
12. 重大节日（元旦、春节、五一、国庆）及庆典活动前必须进行全面巡查，保证树木草坪整洁美观。
六、考核结果和执行
1、每月园林绿化管养和环境卫生作业经费与当月考核成绩挂钩:
(1)当月考核得分90分(含)以上为达标，不扣除当月经费。
(2)当月考核得分90分(不含)以下75分(含)以上为基本合格，相应扣除当月经费:
90分(不含)-85分(含)扣1000元/分;
85分(不含)-80分(含)扣2000元/分;
80分(不含)-75分(含)扣4000元/分。
(3)当月考核得分75分(不含)以下为不合格，扣减当月经费一半。
2、园林绿化和环境卫生当月任意一项或两项不合格即视为当月考核不合格。
（1）试用期内任意两个月不合格即视为试用期不合格，予以清退处理，终止合同，并由中标单位承担违约责任。

（2）一年内有两次月考核不合格（含试用期）的予以管养维护单位警告处理，根据管养单位工作改进情况作为是否与管养维护单位续签下一年度合同的主要依据。
（3）一年内连续两月考核不合格或全年达四次及以上月考核不合格（含试用期）的予以清退处理，终止合同，并由中标单位承担违约责任。
3、以下为其他直接考核扣款项，除按扣分细则扣分以外，另可直接按条款扣款。
（1）因养护管理存在问题经查属实的，被媒体曝光、“12345”或热线投诉的，扣除2000元/次。对数字化城管、上级部门考核等相关工单出现返工、返单的，扣除5000元/次。整改后仍不到位，回访不满意属实的扣10000元/次。
（2）文明典范城市创建检查、标准化验收等上级部门在检查通报中出现养护质量问题，扣款2000元/处；被上级部门通报批评的3000元/次。
（3）养护不按规范操作及责任心不强，在养护时污染路面没有及时处理的扣除2000元/次；偷倒垃圾扣除2000元/次；垃圾长时间没有清理的扣除1000元/处；垃圾不能做到日产日清的扣除2000元/处；重大检查活动不按要求随产随清的扣除5000元/处；工程施工不符合安全规范要求的扣除2000元/处；工人没有统一着装或着装不规范的扣除1000元/人次。
（4）因养护不当存在养护质量问题，绿化带裸土较为严重的1000元/处；缺株的扣除1000元/株（行道树缺株的扣除2000元/处）；死株的扣除1000元/株；绿化修剪滞后，球、板块苗枝条超出十公分未修剪，树上萌蘖多等扣除1000元/处；绿化病虫危害苗木、草坪，受损较为严重扣除2000元/处。
（5）养护单位一线工人投入不足影响养护质量，管理部门有权安排其他队伍进行管理，产生费用由养护单位承担；另外，其实际投入人数与招标文件规定人数的差额，按300元/人进行处罚。
（6）施工或养护单位应加强日常巡查管理，对管养范围树荫下露土、人为破坏、开挖施工结束需要恢复的绿化，以及管辖区域内的商业、物业，管理盲区，边缘地带存在绿化缺失、环境脏乱差、菜地等问题，定期将查找问题整理成整改菜单反馈给管理部门，如果出现问题查找不尽职，扣除1000元/处。养护单位未第一时间发现、制止、上报违规占绿施工，扣除2000元/处。
（7）绿化养护单位做好园林养护化肥、农药施用、贮存、回收管理工作，对违规施用、贮存化肥、农药以及没有规范回收药瓶、药袋，扣除1000元/次。
（8）在灾害性天气来临时，没有做好有效防护措施，在灾害性天气期间，没有及时有效组织抗灾、消险，以及灾害性天气没有安排好人员值班，扣款2000元/次。造成损失的扣10000元。
（9）对下发整改通知或对采购人下达的任务未按规定时间完成整改或未按照养护质量标准进行整改，扣除1000元/次，逾期仍未整改或未按照养护质量标准进行整改的，扣除3000元/次。 
（10）重大参观路线，保障不到位，引发媒体的负面报道和关注、引起群体性事件或大规模上访、游行、示威、罢工等恶劣影响的，扣除30000元/次。
（11）管养中致使公共财产、国家和人民利益遭受损失及人员伤亡等重大失误的，除承担相应责任外，另扣除100000元/次。
七、其他要求
1、管养维护单位应积极主动完成和落实合同及办法规定的义务，考核责任检查过程中做好配合工作。管养单位主要负责人和现场负责人手机保持畅通，现场检查不得无故不到场，因管养单位原因相关人员不到场，检查有效，并做好记录。对检查期间发现的问题，需在规定期限内完成整改。
2、考核工作成员要实事求是开展考核工作，考核过程中不得避重就轻、矫枉过正。考核扣分内容要有理有据，不可无视问题，也不可盲目放大问题。考核检查过程中要相互监督，不得与管养单位相互串通、勾结。
3、管养维护单位要做好自查自纠工作，合理安排工作计划，对相关环境、绿化问题要举一反三，形成工作台账。
4、有重大活动保障或有应急情况如扫雪防冻、防汛抗旱时，管养维护单位要提前做好预案，提升应急处理能力，能够灵活调配机械、人员，做好责任范围内的工作。

	道路机械化清扫保洁作业规定（冬春季）

	道路等级
	洗扫（含清扫）作业
	清洗作业
	洒水作业
	水洗作业
	保洁作业

	
	次数
	时间段
	次数
	时间段
	次数
	时间段
	次数
	时间段
	次数
	时间段

	城市道路
	一级
	2次/日
	9：30-11：00
	1次/周
	12：00—15：00
	2次/日
	9：30-11：30
	1次/周
	9：30-11：30
12：30-15：00
	5次/日
	5：00---6：30、9：00---11：00、15：00---21：00

	
	二级
	
	12：30-15：00
	
	
	
	12：30-14：30
	
	
	5次/日
	5：00---6：30、9：00---11：00、15：00---21：00

	
	三级
	1次/日
	12：00-15：00
	1次/半月
	12：00-15：00
	1次/日
	12：30-14：30
	
	
	2次/日
	9：00---11：00、15：00---21：00

	
	四级
	
	12：00-15：00
	
	12：00-15：00
	
	
	
	
	2次/日
	9：00---11：00、15：00---21：00

	边缘道路
	1次/周
	　
	1次/半月
	12：00-15：00
	
	　
	
	
	2次/日
	9：00---11：00、12：00---15：00

	备注：1、冬春季早晚最低温度达到零度以下，按此规定执行，每天9：00-16：00要重点安排洗扫车、清洗车作业，上、下午各进行一次洗扫作业，大面积洒水和冲洗要根据即时气温条件安排作业，对积灰路段辅以人工清洗，尽量避免扰民现象发生。雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业，气温4度以下不得进行洒水作业，零度以下不得进行湿扫、洗扫、清洗、水扫作业。2、洒水作业：必须气温在4度以上，通过控制喷水力度或改“喷洒”为“雾洒”等方式，确保路面见潮不见水流。一二级道路每日洒水两次，作业时间调整为9:30-11:30、12:30-14:30，洒水方式“雾洒”；三四级道路每日洒水一次，作业时间调整为12:30-14:30，洒水方式“雾洒”；洗扫（含清扫作业）：必须气温在0度以上，一二级道路每日机扫两次，作业时间调整为9:30-11:30、12:30-15:00；三四级道路每日机扫一次，作业时间调整为：12:00-15:00；清洗作业：必须气温在4度以上，一二级道路每周清洗一次，作业时间调整为12:00-15:00；三四级道路每半月清洗一次，作业时间调整为12:00-15:00；水洗作业：每周水洗一次，作业时间宜安排在9:30-11:30、12:30-15:00时段进行；夜间冲洗作业取消；保洁作业：一二级道路5次/日，其中一次必须在5：00---6：30完成。3、空气质量二级管控期间，主次干道每日9:30-15:30洒水三次（9:30-11:30、12:00-13:30、13:30-15:30）。4、冬春季早晚最低温度达到4度以上，可按夏秋季规定执行，第一次洗扫（含清扫）作业可安排要4：00---6：30进行；5、抑尘车作业：在扬尘管控期间，每天（10:00-16:00，每两个小时一遍），对主要道路实行不间断地雾炮降尘作业。


道路机械化清扫保洁作业规定（夏秋季）
	道路等级
	洗扫（含清扫）作业
	清洗作业
	冲洗作业
	洒水作业
	水扫作业
	保洁作业

	
	次数
	时间段
	次数
	时间段
	次数
	时间段
	次数
	时间段
	次数
	时间段
	次数
	时间段

	城市道路
	一级
	2次/日
	4：00---6：30、12：00---15：00
	1次/周
	23：00-3：00、4：00---6：30、12：00---15：00
	1次/日
	23：00-3：00
	3次/日
	4：00---6：30、12：00---15：00、19:00-21:00
	1次/周
	4：00---6：30、9：00-11：30
13：00-15：00
	4次/日
	9：00---11：00、15：00---21：00

	
	二级
	2次/日
	4：00---6：30、12：00---15：00
	1次/周
	23：00-3：00、4：00---6：30、12：00---15：00
	1次/日
	23：00-3：00
	3次/日
	4：00---6：30、12：00---15：00、19:00-21:00
	
	
	4次/日
	9：00---11：00、15：00---21：00

	
	三级
	1次/日
	4：00---6：30、12：00---15：00
	1次/半月
	4：00---6：30、12：00---15：00
	3-5次/周
	23：00-3：00
	2次/日
	4：00---6：30、12：00---15：00
	
	
	2次/日
	9：00---11：00、15：00---21：00

	
	四级
	1次/日
	9：00---11：00、12：00---15：00
	1次/半月
	9：00---11：00、12：00---15：00
	3次/周
	23：00-3：00
	2次/日
	4：00---6：30、12：00---15：00
	
	
	2次/日
	9：00---11：00、15：00---21：00

	边缘道路
	　
	　
	1次/半月（清洗作业）
	9：00---11：00、12：00---15：00
	3次/周
	23：00-3：00
	3次/周
	4：00---6：30、12：00---15：00
	
	
	2次/日
	9：00---11：00、12：00---15：00

	备注：1、清扫、洗扫作业：作业时速5公里/小时；2、清洗作业：实行单元化作业，三辆车（洒水车、清洗车、洗扫车）同时作业，互相配合对路面进行清洗，作业时速5公里/小时,该路段同时段其它机械作业形式可停止；3、冲洗作业：作业时速8公里/小时；4、洒水作业：作业时速15公里/小时；5、水扫作业：利用小型清洗机械对慢车道、人行道进行水扫作业，每周至少一次；6、保洁作业：作业时速15公里/小时,尽量避开交通晚高峰时段；7、经常污染道路适当增加清洗频次，达到“路面见本色”的作业要求；8、大气污染防治应急响应措施，蓝色预警：气温在摄氏4度以上，主次干道每日不少于1次冲洗、2次清扫、3次洒水，路面无积尘；黄色预警：在蓝色预警基础上增加1次洒水降尘（9:00-11:00）；橙色预警：在黄色预警基础上增加1次洒水降尘（15:00-16:30）；红色预警：在橙色预警基础上，实施不间断的洒水作业，保证路面的湿度；9、气温高于30°C时，增加洒水作业频次，一、二级道路每日洒水不少于4次，其他道路不少于3次；夏季午间高温时段（12:00-15:00），增加巡回保洁频次；10、抑尘车作业：在夏季高温及扬尘管控期间，每天（10:00-16:00，每两个小时一遍），对主要道路实行不间断地雾炮降尘作业。


南京紫金山科技城环境卫生和绿化管养考核扣分细则
	1.考核项目：道路、街巷清扫保洁

	项目
	考核标准

	作业管理
	1、未按规定时间清扫保洁的，每例扣1分；7点前未完成大面积清扫的，每条道路扣1分。 

	
	2、保洁员作业时未统一着环卫服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣0.5分；未按作业要求定额要求配备人员、保洁车辆，每路段扣3分。

	
	3、路面出现抛撒滴漏，保洁时间内未及时清扫的，每例扣1分；接报后15分钟内未赶到现场作业扣0.5分，30分钟内未到达现场作业扣1分，30分钟以上才到达扣1.5分；焚烧垃圾，每例扣4分；将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣2分；保洁员、保洁车违反交通规则(横穿马路、闯红灯、逆行等)，每例扣1分。

	作业质量
	5、慢车道、人行道（含路面、路牙、隔离桩、树根、喇叭口、快道的绿岛）发现杂物、纸屑、烟头、飘浮物视野内3片（个）以上扣0.5分，每多三片（个）加扣0.5分，路面有污物（人畜粪便、呕吐物）每处扣0.5分；路面有积水（雨天除外），每处扣0.5分；路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣0.5分，1㎡以上扣1分；路面有污迹1㎡以下扣0.5分，1㎡以上扣1分。

	
	6、作业范围内有暴露垃圾堆，每处扣 0.5分；袋装垃圾未及时收集，每处扣0.5分；主次干道垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响市容和交通，每例扣1分；绿岛、花坛、墙角、路边、沟渠等处有积存垃圾，1㎡以下每处扣0.5分，1㎡以上每处扣1分。

	设施管理
	7、果皮箱(垃圾桶)满溢，每个扣0.5分，周围不洁净扣0.5分；果皮箱（垃圾桶）门未关、盖未盖，每个扣0.5分；果皮箱(垃圾桶)未每日清洗，体表不洁（含油漆喷涂后造成的二次污染）、积灰、有油污，每个扣0.5分。

	
	8、保洁车、垃圾收集车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂的、作业工具未按规范摆放，每辆扣0.5分；保洁车、垃圾收集车乱停放，影响交通的, 每辆扣0.5分；当班作业结束后车内垃圾不及时送往垃圾中转站或垃圾收集点的，半车以上扣0.5分，满车扣1分。


2.考核项目：道路机械清扫保洁
	项目
	考核标准

	作业质量
	1、路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣0.5分，1㎡以上扣1分；路面有污迹1㎡以上扣0.5分，2㎡以上扣1分；快速通道、快车道有陈旧性积灰，10m以内扣1分，10m以上扣2分，有其它杂物3片（个）以上扣0.5分，每多三片（个）加扣0.5分；
2、作业不规范，未做到全覆盖的，缺扫、漏扫（含清扫道次与路牙、隔离栏数目不符）每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分；缺、漏洒每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分；

	作业规定
	3、未按时作业，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业时间调整未报综合办同意的扣0.5分；交通高峰期间作业的（渣土、油污等应急清除任务除外），扣1分；
4、作业超过规定速度20%的，每例扣0.5分，超过50%的，每例扣1分；
5、作业时未开启警示灯的，未按规定使用提示音乐的，每例扣0.5分；不洒水清扫扬尘的，每例扣0.5分；扫盘刷子不接地、洒水开关不打开等空驶造假行为，每例扣2分；违反低温、极端天气不作业规定，擅自上路作业的，每台车扣2分；冬季洒水使路面结冰的，每例扣1分，导致有责交通事故的，每次扣2分；无故未上路作业的，每台车扣1分。

	作业管理
	6、作业车辆未安装GPS监管系统的，每台车扣2分；车载GPS连续3天不能工作每台车扣1分，5天以上扣2分；实行统一调度，每天下达作业任务，没有任务单，每台车扣0.5分，任务不合理（当日任务小于单车日劳动定额的50%或大于单车日劳动定额），每台车扣0.5分；车辆调整未登记，每台车扣0.5分；其它保障突击任务未登记，每台车扣0.5分；未按任务单路段作业，缺项、漏项、作业类别与任务单不符，每条道路扣0.5分；作业时间内另作它用的，每例扣0.5分；
7、驾驶员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；作业不文明、有扰民现象，并引发纠纷，每例扣1分。
8、环卫车辆未按规范统一颜色、标识的，每台车扣0.5分；作业车辆外观不整洁的，每台车扣0.5分；刷子未及时更换的扣0.5分，作业过程中漏水的扣0.5分，未在规定地点排放污水（不得排向雨水管网和河流）、倾倒垃圾的扣1分，排污管道损坏、堵塞的扣0.5分；出现故障必须向区局环卫科报告，未报告擅自停止作业每例扣0.5分，未能及时调整车辆，致使作业中断超过2日，扣1分，5日以上，扣2分；每台车累计报告停止作业时间超过20天扣1分，超过30天扣2分，超过40天扣4分； 违反作业安全规定，发生责任事故每例扣2分，造成人员伤亡扣5分。

	任务执行
	9、未按区局下达作业规定（洗扫、湿扫、冲洗、洒水）次数下达任务，每例扣1分，缺项、漏项每条道路扣0.5分；主次干道机扫率每低于目标任务指标1个百分点扣0.5分。
10、环保部门道路扬尘污染检查发生问题的，经核实每例扣1分。


3.考核项目：智慧环卫
	项目
	考核标准

	智慧环卫作业规范
	1、作业不规范，未做到全覆盖的，缺、漏扫的，每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分； 
2、未按时作业，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业时间调整未报备的扣0.5分；交通高峰期间作业的（特殊任务除外），扣1分；
3、作业超过规定速度20%的，每例扣0.5分，超过50%的，每例扣1分；
4、作业时未开启警示灯的，未按规定使用提示音乐的，每例扣0.5分；扫盘刷子不接地、洒水开关不打开等空驶造假行为，每例扣2分；违反低温、极端天气不作业规定，擅自上路作业的，每台车扣2分；冬季洒水使路面结冰的，每例扣1分，导致有责交通事故的，每次扣2分；无故未上路作业的，每台车扣1分。

	智慧环卫作业管理
	5、未按甲方要求完成综合指挥中心、综合补给站和临时补给站建设的，每延期一天扣0.5分；核心功能未达到要求的，每缺少一项功能扣5分；未开展综合指挥中心、综合补给站和临时补给站实际运营的，每缺少一天扣0.5分；综合指挥中心、综合补给站和临时补给站运营记录（台账）不完善或缺失，每例扣0.5分；未按要求配备管理人员，每缺1人扣1分；未报告擅自终止综合指挥中心、综合补给站和临时补给站运营的，每中断两天扣0.5分；综合指挥中心、综合补给站和临时补给站等累计报告停止运营时间超过20天扣2分，超过30天扣4分，超过40天扣6分。
6、未按要求数量配备车辆，每少一台车扣2分；未按要求配备管理人员，每缺1人扣1分；实行统一调度，每天下达作业任务，未按作业规定次数下达任务，每例扣1分；车辆调整未登记，每台车扣0.5分；其它保障突击任务未登记，每台车扣0.5分；未按任务单路段作业，缺项、漏项、作业类别与任务单不符，每条道路扣0.5分；做好每日任务、故障等台账资料的留存工作，每缺1辆扣1分；车作业时间内另作它用的，每例扣0.5分；
7、车辆未按规范统一颜色、标识的，每台车扣0.5分；作业车辆外观不整洁的，每台车扣0.5分；刷子未及时更换的扣0.5分，作业过程中漏水的扣0.5分，未在规定地点排放污水（不得排向雨水管网和河流）、倾倒垃圾的扣1分；未报告擅自停止作业每例扣0.5分，未能及时调整车辆，致使作业中断超过2日，扣1分，5日以上，扣2分；每台车累计报告停止作业时间超过20天扣2分，超过30天扣4分，超过40天扣6分； 违反作业安全规定，发生责任事故每例扣2分，造成人员伤亡扣5分。
8、12345等平台举报、投诉，经核实每例扣1分。


4.考核项目：环卫管理
	项目
	考核标准

	精细
管理
	1、生活垃圾密闭化收集运输，发现非密闭收集、运输车辆（车体不密闭），每辆扣2分；未落实分类运输要求，标识标志不符合要求（包括没有、破损、残缺、歪斜等）的每辆扣1分，混装混运的每辆扣2分。

	考核
监管
	2、责任区内脏乱每处扣1分，道路街巷环境卫生脏乱差，每条扣2分，路边停车场或划线停车区域脏乱每例扣0.5分；环卫车辆车容不洁、桶脏每例扣1分，乱排油污扣2分；片区内（河道周边、小区周边、工地等）有卫生死角、积存垃圾每例扣2分；下发环卫重点问题督检查通知单的每例扣2分，未在规定时间内整改回复的扣2分，整改不到位扣5分。

	应急
保障
	4、重大活动或重要保障时，职责范围内出现重大失误，影响城市形象，扣5分；应急系统运转不迅速，出现失误的，每例扣1分；无环卫扫雪、防汛、突发事件、重大保障、大气污染等应急预案，每项扣1分，未按应急响应措施落实的每例扣1分；下雪、冰冻等特殊时期，应急方案启动迟缓，每例扣2分；管理人员未履行职责，每例扣1分。

	投诉
举报
	5、公开电话受理、领导交办、市民投诉举报、网络问政等的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣1分；未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；区级检查失责任分的每例按责任分2倍扣分；对造成影响、新闻媒体曝光、市级部门以上下发重点督办的，每例扣10分；环卫管理人员有吃拿卡要现象，且造成不良影响的，扣5分；环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣1分，单位不及时处理扣1分。


5.考核项目：绿化管养
	项目
	考核标准

	仪容仪表
	1. 工人统一制服，1人不合格扣1分
2. 工人头发、指甲修剪及时，身上无异味，一人不合格扣1分
3. 精神饱满，状态良好，工作热情，一人不合格扣1分

	工作纪律
	1.服从安排，听从工作调配，认真完成本职工作，严格遵守管理处规章制度，同事之间不相互争吵，违纪1 人扣1分
2.对同事和他人和气、热情，不合格或有效投诉一次扣1分

	草坪类
	1．草坪平整美观,草高保持3-5cm，超过6cm按每100㎡扣1分
2．边缘交界处清晰平滑,界线分明,无过长现象，没修剪草边的、按50米扣1分；
3．垃圾、落叶等及时清理并转运至甲方指定的垃圾中转站,工完场清;未及时清理，每处扣1分；
4．无明显阔叶杂草,草坪纯净率达95%以上;每㎡杂草超过20株扣1分
5．每季一次，草坪碧绿期达350天以上；缺肥100㎡扣1分
6．2天浇水一次，使草坪保持适量水份，无萎蔫情况；关注天气预报，节约用水；出现缺水萎蔫每100㎡扣1分
7．每周检查一次;发现病虫害及时处理;病虫防治率达95%以上;出现病虫害没及时处理每100㎡扣1分
8．每周检查一次,及时处理黄土裸露,保持草坪覆盖率达95%以上;草坪未及时补植的每次扣1分

	乔木类
	1． 无徒长枝、枯枝、烂头、过密枝、无腐枝；每5处扣1分
2． 乔木基部土壤疏松、平整、无青苔、无板结；每5株扣1分
3． 土面不露肥、无缺肥情况；每5株扣1分
4． 无明显杂草、无30cm长萌蘖枝；每10株扣1分
5.虫枝、病虫害防治率达95%以上；发现病虫害每10株扣1分，但蚁、林业检疫性病虫害除外
6.保持乔木生长需要，无缺水情况；有缺水的每10株扣1分

	灌木类
	1.修剪规律、造型植物轮廓清晰、平直整齐、棱角分明、无严重枯枝黄叶；新生枝条不超过15cm；目视没达标的按每100㎡扣1分
2.养分适量、无缺肥、无徒长；目视缺肥每100㎡扣1分
3.边缘整洁、土壤疏松；目视土壤板结每100㎡扣1分
4.保持正常生长需要，无缺水情况；目视缺水每50㎡扣1分
5.垃圾、落叶等及时清理并转运至甲方指定的垃圾中转站，工完场清；未及时清理，每处扣1分；
6.见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上；出现病害未及时消杀每100㎡扣1分

	绿篱
绿墙类

	1.轮廓清楚、表面平直、侧面垂直、无明显缺漏剪、无崩口、无枯枝、脚部整齐；目视未达标按每100m扣1分
2.养分适量、无缺肥、无徒长；目视出现缺肥按每100扣1分
3.边缘整洁、土壤疏松；目视土壤板结每100m扣1分
4.保持正常生长需要，无缺水情况；目视缺水每100m扣1分
5.见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上；目视出现病虫害未处理按100m扣1分

	花坛、地被植物类

	1.整洁美观、无明显残花、修剪合理、层次分明，富有立体感；目视发现未达标的每100㎡扣1分
2.养分适量、无缺肥、无徒长；出现缺肥每100㎡扣1分
3.保持正常生长需要，无缺水情况；目视出现缺水按每100㎡扣1分
4.边缘整洁、土壤疏松；外边缘出现板结按每100㎡扣1分
5.见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上；未达标按每100㎡扣1分，但因白蚁、林业检疫性病虫害除外
6.每周检查一次,及时处理黄土裸露,保持草坪覆盖率达95%以上;草坪未及时补植的每次扣1分


注：所有评分细则及要求以最新市、区级相关文件要求为准。

附件9：零星绿化维护单价明细表

紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区零星绿化维护单价明细表
	序号
	项目
	规格参数
	单位
	单价（含税）
	备注

	1
	木栈道（防腐木）
	厚度5cm
	㎡
	550
	

	2
	分类垃圾箱
	户外不锈钢两桶垃圾箱，

尺寸105*45*100cm
	个
	600
	

	3
	木制花箱
	尺寸暂按60*60cm计，以现场实际为准
	个
	800
	

	4
	草坪、绿地宣传牌
	材质：亚克力。尺寸暂按60*40cm计，以现场实际为准
	㎡
	150
	

	5
	卵石
	直径3-5cm
	吨
	500
	

	6
	季节性宿根花卉
	根据现场品种和季节，暂按12cm杯苗，密度81株/㎡计
	㎡
	130
	

	7
	多年生宿根花卉
	根据现场品种，

暂按密度64株/㎡计
	㎡
	200
	

	8
	草皮
	黑麦草或黑麦草百慕大混播
	㎡
	25
	

	9
	麦冬
	金边麦冬，密度：64株/㎡
	㎡
	70
	

	
	
	细叶麦冬，密度：64株/㎡
	㎡
	60
	

	10
	常绿乔木（种植）
	胸径10cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	400
	

	
	
	胸径10-20cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	800
	

	
	
	胸径20-30cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	2200
	

	
	
	胸径30cm以上，含保湿布、支撑等
	株
	3500
	

	11
	常绿乔木（移栽）
	胸径10以内，含保湿布、支撑等
	株
	240
	

	
	
	胸径10-20cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	950
	

	
	
	胸径20-30cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	2500
	

	
	
	胸径30cm以上，含保湿布、支撑等
	株
	4000
	

	12
	落叶乔木（种植）
	胸径10cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	500
	

	
	
	胸径10-20cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	1000
	

	
	
	胸径20-30cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	2500
	

	
	
	胸径30cm以上，含保湿布、支撑等
	株
	4500
	

	13
	落叶乔木（移栽）
	胸径10以内，含保湿布、支撑等
	株
	240
	

	
	
	胸径10-20cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	950
	

	
	
	胸径20-30cm以内，含保湿布、支撑等
	株
	2500
	

	
	
	胸径30cm以上，含保湿布、支撑等
	株
	4000
	

	14
	地被苗
	根据品种和现场，密度暂按49株/㎡计
	㎡
	120
	包括但不限于红叶石楠、海桐、女贞、黄杨、冬青、八角金盘、紫叶小檗、红花檵木等

	15
	丛生竹子
	根据现场，

密度：16株/㎡
	㎡
	90
	

	16
	散生竹子
	根据现场
	杆
	10
	

	17
	行道树大修剪
	修剪降高≥3m
	株
	450
	具体降高以采购人要求为准

	说明：

1、以上单价包含拆除费、材料费（设备费）、施工费（安装费）、规费、税金等所有费用。

2、未列明事项或实际施工工程中与规格参数不一致的，按国家最新行业规范标准及定额计价规范计取，最终以审计结果为准。


第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
投标文件目录
一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心江宁分中心：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：
二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。
三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心江宁分中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：(大型企业 (中型企业 (小型企业 (微型企业（在对应(内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：
五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             


                                              日  期：
六、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4

	
	分项名称
	数量
	单位
	分项总价（万元/年）

	1
	紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫保洁服务
	1
	项
	

	2
	紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区园林绿化管养服务服务
	1
	项
	

	3
	紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区零星绿化维护服务
	1
	项
	

	4
	投标总价
	


投标人名称：（加盖电子公章） 
备注： 

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致，不一致的作无效投标处理。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.须同时填报本投标分项报价表附表1“环卫保洁明细报价表”及附表2“园林绿化管养明细报价表”，附表1及附表2中的单价为包含人工及设备等所有投入的综合单价，总价为对应服务项的所有费用。附表1中“总价”须与本投标分项报价表中分项1“紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区环卫保洁服务”分项总价一致，附表2中“总价”须与本投标分项报价表中分项2“紫金山科技城双龙大道以西至机场高速片区园林绿化管养服务服务”分项总价一致。如不满足以上要求，做无效投标处理。
5.行数不够，可自行添加。
附表1
环卫保洁明细报价表
	序号
	道路/区域名称
	路段起点
	路段至点
	长度（m）
	面积（㎡）
	道路等级
	单价（元/㎡）
	总价（元）

	1
	双龙大道
	绕越高架桥
	正方大道
	3972.2
	141220.04
	二级
	
	

	2
	苏源大道
	绕越高架桥
	正方大道
	3683.5
	117897.5
	三级
	
	

	3
	秣周东路
	双龙大道
	秣周路跨机场高速桥
	1661.3
	58145.5
	二级
	
	

	4
	科源街
	秣周路
	阳山河河堤
	371
	4452
	三级
	
	

	5
	上秦淮大街
	秣周路
	云台山河路
	1450
	46690
	三级
	
	

	6
	科怡街
	江云路
	云台山河路
	619
	11332.4
	二级
	
	

	7
	悠谷路
	双龙大道
	苏源大道
	872.1
	18242.1
	二级
	
	

	8
	江云路
	双龙大道
	苏源大道
	895
	21480
	三级
	
	

	9
	融智路
	双龙大道
	苏源大道
	999
	22497.6
	三级
	
	

	10
	云台山河路
	双龙大道
	苏源大道
	1201
	35069.2
	三级
	
	

	11
	悠湖街
	秣周路
	云台山河路
	1201
	19161.1
	三级
	
	

	12
	悠湖内部道路及跑道
	/
	/
	/
	19850
	三级
	
	

	13
	云台山河河堤步道
	双龙大道
	苏源大道
	2147
	5367.5
	二级
	
	

	14
	阳山河河堤步道
	双龙大道
	苏源大道
	3561
	13084.5
	二级
	
	

	15
	自行车停车场管理2处
	/
	/
	/
	3300
	
	
	

	16
	总价（元）
	


附表2
园林绿化管养明细报价表
	序号
	苗木品种
	规格
	单位
	养护等级

	
	
	
	
	一级
	二级

	
	
	
	
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	常绿乔木
	胸径10cm以内
	株
	247
	
	
	3914
	
	

	
	
	胸径20cm以内
	株
	3964
	
	
	3853
	
	

	
	
	胸径30cm以内
	株
	3850
	
	
	392
	
	

	
	
	胸径30cm以上
	株
	197
	
	
	/
	/
	/

	2
	落叶乔木
	胸径10cm以内
	株
	723
	
	
	119
	
	

	
	
	胸径20cm以内
	株
	5286
	
	
	3188
	
	

	
	
	胸径30cm以内
	株
	7112
	
	
	1445
	
	

	
	
	胸径30cm以上
	株
	436
	
	
	/
	/
	/

	4 
	灌木
	株
	69633
	
	
	620
	
	

	5 
	绿篱
	m2
	86344.15
	
	
	22484.3
	
	

	6 
	麦冬
	m2
	62800.05
	
	
	/
	/
	/

	7 
	球类植物
	株
	3869
	
	
	13
	
	

	8 
	散生竹子
	杆
	29988
	
	
	1150
	
	

	9 
	丛生竹子
	丛
	3430
	
	
	81
	
	

	10 
	草坪（混合型）
	m2
	751568.25
	
	
	513304.5
	
	

	11 
	大花金鸡菊混播天人菊
	m2
	/
	/
	/
	121281.1
	
	

	12
	总价（元）
	


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）
备注： 

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。
八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）
备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。
九、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于(中型企业 (小型企业 (微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于(中型企业 (小型企业 (微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期： 
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的(内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
