招  标  文  件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-TXJS-G2026-0007

项目名称：江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目

江苏天信建设项目咨询有限公司

2026年3月31日

招标文件目录

第一部分 投标邀请....................................3

第二部分 投标人须知..................................7

第三部分 拟签订的合同文本（货物）	29

第四部分 采购需求	48

第五部分 评标办法和标准	73

第六部分 投标文件（格式）	84

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目的潜在投标人应在“苏采云”下载招标文件，并于2026年4月21日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-TXJS-G2026-0007

项目名称：江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目

预算金额：105.00万元

最高限价：105.00万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：合同签订后60日内完成设备的安装、调试及培训。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表;或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月)依法缴纳税收和社会保险的相关材料; 或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函;或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件:无；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

2.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

2.2、本项目属于货物类项目，本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。

2.3、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

2.4、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：2026年3月31日0:00起至2026年4月7日23:59分（北京时间）

获取地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年 4月21日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南，网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。 镇江地区意源（方正）线下办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962

3.各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

4.请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

5.本项目为货物类，项目所属行业：软件和信息技术服务业。

6.本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的演示视频上传模块。演示视频时间不超过30分钟。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏航空职业技术学院

地 址：江苏省镇江新区瑞城路88号

联系人：陈老师 联系方式：13852907819

2.采购代理机构信息

名称：江苏天信建设项目咨询有限公司

地址：镇江市丹徒区驸马街168-15号

联系人：史圣雨          电话：18652824164

3.项目联系方式

项目联系人：史圣雨

电 话：18652824164

第二部分  投标人须知

  - 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 时间： / 地点： / 联系人： / 联系方式： / |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 B组织 时间： / 地点： / 联系人： / 联系方式： / |
| 5 | 演示 | 本项目所要求的演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至 “苏采云”系统的演示视频模块，操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频时长不超过30分钟，视频以压缩形式进行上传，可上传多个文件，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | RA货物类。 £B服务类。 本项目核心产品为：沉浸式大屏展示系统 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目，属于工业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

  - 一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏航空职业技术学院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏天信建设项目咨询有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名。

3.4如接受联合投标，按下列条款执行：

3.4.1 两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，并在投标文件中声明。

3.4.2联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并确定牵头人，将联合协议编制在投标文件中一并提交。

3.4.3联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.4.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.4.5联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。

3.4.6联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标投标人须向采购代理机构支付招投标采购代理服务费。采购代理服务费收费标准：根据《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号收费文件规定下浮至66%。由采购代理机构开具发票与中标投标人结算。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。（详见第三部分合同）

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

  - 二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

  - 三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

  - 四、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于30分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2投标文件澄清

20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（7）投标人存在串通投标情形的；

（8）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（10）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（11）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询 结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（12）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（13）投标文件不满足招标文件的加★项实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

  - 五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

  - 六、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1 A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

29.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

  - 七、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：江苏天信建设项目咨询有限公司 联系电话：18652824164 通讯地址：镇江市丹徒区驸马街168-15号 。（质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“投诉指引”。

  - 八、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2投标人不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏天信建设项目咨询有限公司所有。

第三部分    合  同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏航空职业技术学院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目）

采购项目编号：

- 采购计划编号：

- 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       否þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内支付合同金额的50%作为预付款；项目完工且验收合格后再支付合同金额的40%；剩余款项在审计结束后付清。其中涉及预付款的： 甲方在收到乙方发票后10个工作日内支付合同金额的50%作为预付款

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：履约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目.

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： 本项目采用中间验收。在整个制作工期内不少于2次的现场验收，即隐蔽施工前1次和内饰安装前1次。

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：供应方所供设备及相关器具配件材料等必需符合国家相关标准以及通用条款中第8条规定，货物进场时提供相应的合格证或检测报告。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |  |
|  | 指定现场 |  |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费，每延迟一天，扣除合同金额的万分之五作为误期赔偿费。 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为镇江市 ； （2）向镇江市中级人民法院起诉。 |  |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |  |

第四部分 采购需求

一、项目概况

为进一步提升学校办学特色，满足学生教学需要，须购买一套VR教学平台。

项目所属行业：软件和信息技术服务业。

本项目预算金额为1050000.00元，投标报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

本项目为非单一产品采购，根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品为：沉浸式大屏展示系统。

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标无效。

二、采购清单

详见清单附件

- 技术、功能要求（含质量、安全、技术规格、物理特性等详细技术参数要求等）和服务要求

①  ▲代表重要性指标。

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉浸式大屏展示系统 | - 一、系统配置 1. CPU：≥I7-13700； 2. 内存：≥32GB DDR5 ; 3. 显存容量：≥16GB; 4. 支持分辨率：≥7680*4320; 5. 显卡：≥ RTX A5000; 6. 硬盘：≥2T SSD; 7. 需提供配套设施及预装正版操作系统； 8. 内置AI大模型及知识库，具备登录和关闭窗口界面； 9. 需支持私有化部署本地深度求索deepseek-r1 大模型且可在局域网被调用； 10. 需支持私有化部署本地知识库，需支持多格式文档（PDF/Word/Markdown/Excel等）的自动化解析与语义理解，兼容PDF/DOCX/TXT/Markdown等格式； 11. 知识库需支持上传文档的文本分段与清洗，需支持一键保存并处理； 12. 需支持提供自主研发的容器服务管理工具，需支持一键开启/关闭/重启容器集群，集成应用快速访问功能，实现一键直达Dify机器人Web界面；需支持服务状态实时监控（CPU/内存/容器健康度）。 - 二、定位系统 交互硬件： 1.系统采用光惯融合定位方式，通过主动式红外光学追踪精准定位，结合IMU的高刷新率确保系统高精度低延时的追踪定位。 2.系统支持追踪体验者的头部及双手运动，以支持沉浸式体验效果。需提供眼镜、双手柄和追踪摄像头结合边框标记点满足追踪使用。支持双手柄追踪无需借助第三方外设(如头盔)。 3.系统可靠性高，支持仅有单个摄像头的工作的情况下，完成物体的定位及追踪。 4.系统易用性高，系统部署后无需定期校准可确保追踪稳定性和精度不变； 5.▲系统需提供1套(左手、右手)手持式无线追踪手柄，手持式无线手柄与摄像头通过磁吸式POGOPIN的连接方式连接，具备给摄像头供电及接收数据能力；【提供经国家认定的第三方检测机构报告证明】 6.▲系统需提供2套(1套备用)支持主动追踪功能的眼镜，眼镜与摄像头通过磁吸式POGO PIN的连接方式连接，并具备给摄像头供电及进行数据通信的能力。【提供经国家认定的第三方检测机构报告证明】 7.▲追踪摄像头，具备以下性能： （1）摄像头模组内置光学镜头，图像处理单元，惯性传感器； （2）摄像头尺寸≤16×16×21mm，重量≤11g。 （4）摄像头视场角：水平视场角≥230度，垂直视场角≥180度。【提供参数证明截图】 8.系统需提供主动式发光标记点且具备以下性能指标： ▲（1）发光标记点可发出850nm的红外光。可通过要求提供经国家认定的第三方检测机构报告证明 ▲（2）发光标记点集成于LED显示屏边框上，科学排布。提供实物照片并加盖投标人公章 配套软件： 1.▲自主研发软件，要求提供该软件产品自主知识产权证明和测试报告文件复印件并加盖投标人公章； 2. 为保证系统的易用性，系统支持保存功能，能够保存追踪节点设置数据并支持设置追踪体序号功能；支持设置VRPN服务器信息，包含VRPN服务器名称、端口等，并保存VRPN数据，以便程序启动后无需多次设置； 3. 为了系统算法处理器的稳定性，系统要求采用C/S架构； 4. 为了适应不同场景不同案例对房间坐标系的要求，系统无需校准； 5.追踪环境节点可对前后偏移量、左右偏移量、上下偏移量进行设置； 6.系统支持追踪节点设置，包含标识名设置、标记体序号设置、旋转偏移（Y轴）设置，其中标识名包含眼镜、左手柄、右手柄、自定义四种选项； 7.支持一键适配及手动应用环境数据，可针对不同的硬件布局及不同的发光标记点的空间分布情况。支持发光标记点以图示化的方式在软件中呈现； 8.支持交互手柄的按键和轴映射，包含扳机键、菜单键、系统键、抓握键等。无需修改VR资源即可在追踪软件中任意修改、调整按键功能。系统可以实时显示按键和遥杆的触发状态，提高系统易用性。 9 为了方便查看当前追踪信息，系统支持显示3D视图，3D视图显示追踪场景的三维房间坐标系，界面实时显示3个追踪节点在场景中的6自由度运动信息； 10.为了显示发光标记点的空间位置信息，软件提供了可调间距的网格坐标系。可根据应用场景，自定义设置网格比例尺大小； 11.具备无线信道扫描功能，扫描结果可视化，根据丢包数量分析出最优信道，并可直接选取和应用最优信道，减少延迟； 12软件可靠性高，在摄像头被遮挡情况下，依靠惯性传感器可以实现手柄和眼镜的旋转追踪信息在软件中实时体现； 13.软件可靠性高，在遮挡2个发光标记点时，3个追踪节点仍然可以被追踪到，短时通过IMU输出追踪节点的空间坐标信息； 14.系统支持保存功能，能够保存节点设置数据、VRPN数据，以便程序启动后无需多次设置。 15.可以实时输出通讯连接、修改内容保存提醒、环境数据更新等日志信息； - 三、显示终端*5.0625平方米 1.点间距：≤1.25mm； 2.物理像素点密度≥640000点/㎡； 3.封装方式：全倒装COB； 4.显示面积：≥5㎡； 5.驱动：恒源驱动； 6.反光率：LED显示单元正面采用哑光处理，反光率≤5%； 7.墨色一致性：△E＜0.5； 8.面光源设计，有效抑制 90%摩尔纹； 9.可视角：水平/垂直≥175°； 10. 显示屏亮度（CD/m²）：0~800 可选； 11. 亮度均匀性：校正后≥99%； 12. 色度均匀性：校正后≤ ±0.001Cx，Cy； 13. 色温：1000~20000可调； 14. 最大对比度：≥10000：1； 15. 换帧频率：支持60/120Hz，支持3D显示； 16. 刷新率≥3840HZ； 17.寿命：≥20万小时； 18.箱体材质：压铸铝合金材质； 19.维护方式：完全前维护设计； 20.符合EN62311标准，降低电磁辐射对人体身体健康的影响； 21.符合IEC/EN62471 光生物安全及IEC/TR 62778-2014 蓝光危害测试要求； 22.符合GB/T4208-2017标准，防尘IP6X，防水 IPX5，显示单元正面防护等级 IP65； 23.符合CSA035.2-2017VICO指数1级要求，人眼在视光学角度下的视疲劳影响； 24.具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能； 25.要求像素点对点显示。 - 四、图形处理系统 （1）、硬件设备 1.具备面板和功能提供信息查看功能，可以显示设备型号和设备IP查看功能； 2.支持6路视频输入：2路4K接口二选一输入、4路2K接口输入； 3.支持最大视频信号输入：4096×2160@60Hz输入，支持1920*1200@120Hz分辨率主动立体输入； 4.支持最少16路千兆网口输出； 5.单台最大带载：1048万像素，最宽16384像素、或最高8192像素； 6.需支持系统主动立体120Hz全同步输入输出显示、和非同步显示； 7.输入输出接口分辨率可自定义为非标准分辨率；支持在线修改EDID，无需第三方工具；自定义输出有效范围4096x4096，支持奇数垂直像数输出(比如1920x1081),有效输出区域完全可自定义。支持输入输出图像裁剪，实现图像切边、局部放大等功能； 8.支持6画面显示，位置、大小可自由调节； 9.支持16个场景的预置保存和调用； 10.无需前端输入立体信号，自适应支持内部120Hz主动立体视差调整，以us为单位调整立体画面左右眼间距以优化主动立体景深感。 11.无需场景切换和功能切换实现3D和2D画面共同显示，可实现局部3D播放或者局部2D画面。 12.通过该发送可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调节精度在100K以内； 13.支持Web端控制，兼容windows、iOS、Android、Linux平台； 14.支持RS232串口协议控制； （2）配套软件 1.可完全自定义各输出接口像素的起始位置和高度，即允许设置每个输出口切割总体画面的任意一块，设置精度达到逐像素; 2.支持输入信号裁切及局部显示，可以通过软件以像素为单位精确设置对图像切边、局部放大等操作；（提供视频演示） 3.可设置输出信号的有效区域，设置后所有窗口仅能在有效区域内漫游，支持非标准分辨率输出; 4.可设置输入和输出添加标识，可设置输出任意颜色的测试图像，测试色彩可完全自定义; 5.可设置输入接口任意自定义分辨率，可对时钟频率、输入图像同步的所有参数进行精确设置，设置自定义分辨率及详细参数和在线修改设备EDID无需通过第三方软件调用直接设置，可直接设置与大屏相适应的点对点分辨率; 6.为方便采购人教学的便捷性，需具备2D和3D同时显示的效果功能。可在一块屏幕上提供两个视角进行观看，实现一边播放2D的PPT、文档等材料，另一边播放3D的VR效果内容； ▲7.需提供场景管理软件著作权证书和测试报告； 8.用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 - 五、3D信号发射器 - 1.频率：2.45G±500MHz； - 2.发射功率：0.1WMAX； - 3.反射范围：正向不小于110m，反向不小于90m； - 4.兼容眼镜：射频3D眼镜。 - 六、3D主动立体眼镜*55个 1.光学特性：工作模式为液晶快门式，透过率：36%（TYP.），对比度1000：1 ； 2.供电方式：充电型眼镜，电池类型为3.7V锂电池，容量≥80Mah； 3.连续工作时间：不低于35小时； 4.额定工作电流：≤1.2mA； 5.充电时间：充满电2.5小时以内； 6.温度特性：工作温度为0℃~45℃，存储温度为-10℃~60℃； 7.轻量级眼镜：重量≤40g； - 七、一体化结构 1.采用冷扎碳钢（SPCC）材料加工，黑砂纹喷粉烤漆工艺，抗裂，耐磨防刮，耐腐蚀，防水易清洁，边框保护效果更好； 2.专业机械设计结构经久耐用，可现场快速安装；采用专业一体化结构，设计独立设备安装仓位收纳，同时满足工作站处理器电源安装； - 八、XR内容桥接软件 ▲1.软件需提供中国计算机软件著作权登记证书作为自主产权证明； ▲2.软件需支持双手柄控制和交互；【提供经国家认定的第三方检测机构报告证明】 ▲3.软件需采用“1拖N”多通道集群渲染技术，支持单通道、多通道2种方式；【提供经国家认定的第三方检测机构报告证明】 4.软件需支持Unity、Unreal开发的内容适配到VR沉浸式环境； 5.软件需适配LED大屏、多通道交互显示系统、洞穴式Cave交互显示系统、立体显示器等； 6.软件需支持对VR沉浸式硬件环境参数的配置，提供追踪数据监控和验证功能。提供网络状态监控和验证功能，可实时显示多台渲染机之间以及追踪系统的网络连接状态； 7.软件需提供用于Unity开发的SDK，内置基于VR沉浸式环境交互方式的场景跳转、场景漫游、UI交互、物体抓取、双手旋转物体、双手缩放物体、人物瞬移等基本功能。提供开发者使用手册，包含快速入门和开发进阶等用于对开发者进行教学指导的说明。提供API接口说明文档，包含手柄按键调用、获取人物头部手部等六自由度姿态数据，获取沉浸式环境参数等基本API接口； 8.软件需支持将现有的Unity、UE4制作的VR头盔内容，在大屏端进行正常的立体显示，支持原有的双手柄追踪交互，无需二次开发。 9.软件需支持自动获取已选择的主机上被添加到内容管理中的所有头显内容，可以任意选择一项内容进行一键启动和关闭，同时可以一键重启SteamVR。 10.软件需提供可调节设置相机速度、拉伸比例、推流帧数、允许摇杆强制位移、允许摇杆强制旋转等参数设置。 ▲11软件件需提供开发示例Demo，Demo需包含场景跳转、VR手柄摇杆进行场景漫游、UI交互、物体抓取、双手旋转物体、双手缩放物体、VR手柄按键进行人物瞬移等功能。（提供视频演示） - 九、一体化讲台 1、讲台尺寸为：≥1200mm*650mm*900-1050mm(左右*前后*桌面/外围高度)，环抱教师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适教师放置教学用品。 2、采用冷轧钢板桌体，钢板厚度≥1.2mm，边角采用R100的圆弧式设计，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈，喷涂工艺符合GB22374-2018 涂装材料标准。 3、桌面立面包围处采用汽车内衬加工工艺，高端大气，桌面为12mm厚E1级的三聚氰胺板，尺寸约1165*629.5*12mm：，颜色为浅木纹色：桌面防静电，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 4、讲台背板（面向学生方向）为钢木结构，中间位置采用12mm厚E1三聚氰胺板材质，尺寸约1030*629.5*12mm：，内置隐藏式螺丝安装，两侧为冷轧钢板桌体，每侧尺寸约为1030*350mm：正前方须印制校徽（学校LOGO）且长期不掉色。 5、讲台具备可放显示器仰角架，显示器与桌面仰角≥18°，标配23.8英寸显示器，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 6、讲台正面预留键盘、鼠标抽屉，可满足不同尺寸键鼠的存放，尺寸约572*216mm：。 7、讲台箱体左侧预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机，且仅需一把钥匙即可打开所有教室讲台门锁，箱体预留功放主机、电脑主机、中控主机安装位置。 8、讲台在讲桌正面配备安装检修门（面向黑板方向），方便打开设备柜进行维护工作，设备线活动处做好防护套，便于检修。 9、讲台采用国标空气力学散热孔开孔设计，前门两侧均开有散热孔，方便通风散热并有效防尘。 10、讲台整体产品符合环保要求，其中钢板、木头、毛毡、涂层结构件中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量符合GB/T 26572-2011的标准要求，桌面木板及桌面木板涂层符合GB18584-2001（甲醛和重金属）的检验标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11、讲台整体硬度通过GB/T 6739-2006检测标准、冲击强度通过GB/T 1732-2020检测标准、光照老化符合GB/T 1865-2009检测标准、附着力符合GB/T 9286-2021检测标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12、讲台符合GB/T 17626.2-2018检测及判定依据的防静电。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 套 | 1 |
| 2 | 沉浸式多人展示系统 | 一、系统配置*6套 1. CPU：Intel I7-13700； 2. 内存：16GB DDR4 ； 3. 显卡：GeForce RTX 4070 12GB； 4. 硬盘：1T SSD+2THDD； 5. 需提供配套设施及预装正版操作系统； 6. 内置AI大模型及知识库，具备登录和关闭窗口界面； 7. 需支持私有化部署本地深度求索deepseek-r1大模型且可在局域网被调用； 8. 需支持私有化部署本地知识库，需支持多格式文档（PDF/Word/Markdown/Excel等）的自动化解析与语义理解，兼容PDF/DOCX/TXT/Markdown等格式； 9. 知识库需支持上传文档的文本分段与清洗，需支持一键保存并处理； 10. 需支持提供自主研发的容器服务管理工具，需支持一键开启/关闭/重启容器集群，集成应用快速访问功能，实现一键直达Dify机器人Web界面；需支持服务状态实时监控（CPU/内存/容器健康度）。 - 二、触摸显示器*6台 1.类型：可触摸显示器； 2.尺寸：≥15.6英寸； 3.分辩率：≥1920*1080的； - 安装形式外嵌入式； ★液晶显示器为政府强制采购的节能产品，必须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 - 三、第三视角显示器*6台 1.屏幕尺寸：≥43英寸； 2.屏幕比例：16:9； 3.分辨率：≥1920x1080； 4.亮度：≥230cd/㎡； 5.对比度：≥1200：1； ★液晶显示器为政府强制采购的节能产品，必须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 - 四、虚拟现实头盔*6套 1. CPU：≥高通XR2 Gen2； 2. 内存：≥12GB RAM LPDDR5； 3. 闪存：≥UFS3.1 256GB； 4. 屏幕：≥2.56" x 2, SFR TFT 5.分辨率：≥总分辨率 4320x2160，单眼分辨率2160x2160，1200 PPI； 6. 刷新率：72Hz/90Hz； 7. 视场角：≥105°； 8. 透镜：Pancake光学； 9. 58~72mm 电机无级调节。 - 五、路由器*1个 1. 网络协议：WiFi7； 2. 内存：2GB； 3. 处理器：Qualcomm 四核 A73 2.2GHz； 4. 频率范围：三频（2.4GHz，5.2GHz，5.8GHz）； - 六、交换机*1个 1.传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps 2.端口数量：≥8口 3.网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 4.传输模式：参数纠错全双工/半双工自适应 - 七、主体结构框架*1个 1.产品尺寸：3200*2770*2500mm（左右*前后*高度） 2. 采用金属钣金切割焊接成型，表面主体框架采用白色烤漆工艺处理，外壳以银灰色铝塑板与亚克力装饰； 3. 采用一体化造型设计，整体采用分段式结构，分体式组装模式； 4. 设备区采用分段式设备摆放布局设计，独特内部走线方式，避免线缆裸，更具条理性，更安全； 5. 需配置VR头盔手柄收纳空间，支持充电存储功能； 6. 需配置内嵌隐藏式鼠标键盘托，支持键鼠操作使用。 7.需配置灯光装饰条； 8.支持一键开关及USB导入； - 八、虚拟现实创作引擎 1.需支持一键添加爆炸展示功能，支持对机械结构的一键展开，一键还原，用户可通过属性直接设置爆炸范围、爆炸模式、爆炸方向；（提供视频演示） 2. 对外部导入的机械结构模型，用户可一键添加零件拆装功能。支持自由拆装和顺序拆装两种模式。顺序拆装时对关键步骤的操作对象进行高亮提示，零件可自动吸附归位。兼容VR手柄拆装和鼠标拆装两种交互模式；（提供视频演示） 3.软件需提供可编辑的考题系统。支持在虚拟场景中完成答题和考核的自动评分；支持批量导入题库内容，题目类型需支持选择题和判断题；支持设置考题分值、权重、考试时长、考核总分等关键参数，考试结束根据参数自动计算得分； 4.为方便优化场景提升渲染效率，软件需具有减面优化功能。支持在Windows平台下对场景中的网格节点进行智能轻量化；用户可根据场景需要调节三角面数优化率，将模型优化为对应的中模、低模，并确保减面后的模型形状保持基本不变，材质纹理显示正常，网格不存在明显的破面、漏面现象； ▲5.为非编程人员能够进行教学资源内容制作软件需提供零编程的逻辑编辑工具；需支持从主界面将属性和节点直接拖入交互编辑器进行设置或方法调用，用户只需要通过拖拽连线式的操作即可快速、自由地制作复杂的场景行为逻辑；（提供视频演示） 6.软件需提供多人协同项目模板及线上开发教程，用户可基于此项目模板制作属于自己的多人协同应用；项目模板内置角色预设；支持语音交流；支持PC、VR两种操作模式；支持虚拟自拍；支持模型材质编辑、部件移动及显隐、动画同步、爆炸展示、多媒体操作等协同展示； 7.多人协同插件可以帮助用户快速搭建一个自定义的可多人联机的项目，导入多人协同插件后，在快速创建中可创建多人协同节点、角色出生点和座位标识。多人协同插件提供了基础的连接服务器、创建房间、加入房间、语音、互动动作、部件操作、更改材质、相机快照、教学工具等基本协同操作； ▲8.软件内置材质预设包含布纹、金属、木纹、墙面、玻璃、地面。（提供视频演示） 9.▲软件需支持Windows，MacOS、Linux，麒麟OS等多种运行平台，需通过银河麒麟操作系统产品兼容性互认证； 10.▲需为国产自主研发软件，且拥有开发过程中的全部源代码，需提供和国家版权局出具的相关计算机软件著作权登记证书和测试报告； 11.需支持LED大屏VR沉浸式硬件系统的内容开发和导出发布，需支持在LED大屏上使用带追踪的主视角眼镜立体显示和VR手柄交互。交互案例自带手柄菜单功能可对场景中的模型进行部件移动和显隐控制，支持使用交互编辑器开发VR手柄的交互逻辑。 12. 需包含多人协同服务器软件，满足以下要求： （1）软件支持Windows、Linux平台运行； （2）支持局域网、广域网部署； （3）支持与本软件开发的多人协同项目连接，为多人协同项目提供数据存储、转发等功能，支持本软件开发的多人协同项目创建房间、加入房间、解散房间； （4）支持与本软件开发的多人协同项目连接，支持本软件开发的多人协同项目语音交流、互动动作、部件操作、更改材质、相机快照、教学工具等操作； 九、软件系统 （1）、元宇宙实验室模块 1. 支持PC、VR两种操作模式。 2.支持用户在虚拟场景中建立角色人物。 3.系统内置大中小3个精美场景以供选择，依次为学校、阶梯教室、会议室； 4.支持预约会议，支持预约会议后复制会议号与密码，支持密码为空，支持用户通过会议号和密码进入会议。 5.支持展示全部已参与会议，并按照时间由近到远排序。 6. 教研会议支持线上广域网、局域网参与。 7. 千兆宽带下支持50人共同体验。 8.支持使用键盘鼠标控制虚拟人物，虚拟人物支持行走、奔跑、跳跃、坐下、打招呼动作。 9.支持第一人称与第三人称视角切换操作角色。 10.支持多人语音通信，支持开启和关闭语音,支持文字聊天。 11.支持云盘功能，支持目录浏览，支持上传文件至当前目录，支持查看上传进度，支持删除文件。 12.支持从云盘中，将模型、图片、视频、PDF分享至场景内。 13.系统支持将分享至场景内的物体进行拖拽，移动、旋转、缩放、删除。 14.支持PDF同步查看、支持视频同步播放。 15.元宇宙实验室模块中，支持使用内嵌浏览器进行网址同步访问，可播放网页视频、声音，可操作网页。 （2）VR内容适配模块 1.需提供中国计算机软件著作权登记证书作为自主产权证明。 2.需支持主流PC端VR头盔设备和移动端一体式VR头盔设备， 3.需提供软件管理功能，包含添加、移除、清空内容三个功能，添加的内容可以在内容列表中显示。 4.需支持将当前设备头盔内容的渲染画面发送到大屏上，进行立体显示，并采用大屏的VRPN的交互设备进行交互操作。 十、虚仿文化设计与布置 对环境（126㎡）进行布置，达到隔音、美观、展现虚仿文化的效果。 | 套 | 1 |
| 3 | VR虚仿资源：航空涡轮发动机三维仿真教学与训练系统 | （一）模型展示 1.发动机模型：对吊舱、风扇、低压压气机、高压压气机、高压涡轮、低压涡轮和尾喷管具有较为真实的外观，并能进行3D展示，爆炸展开后部件个数≥120个。 2.具备移动功能：整体可以进行平面移动。 3.具备旋转功能：整体可以进行上下、左右旋转。 4.具备缩放功能：整体可以进行放大与缩小。 5.具备爆炸功能：整体可进行展开显示，可通过调节进度条来控制爆炸程度。 6.具备透明功能：整体可进行透明显示，可通过调节进度条来控制透明程度。 7.具备显隐功能：可以显隐单个部件。 8.具备标签功能：可通过鼠标悬浮在相应物体上，显示该物体名称。 9.具备重置功能：可以还原到初始状态。 （二）实训操作 a.发动机点火系统LRU拆装（点火激励器）： 工卡参照AMM手册进行编写，并能在软件中实时调出查看，学员可根据工卡完成实训操作，内容如下： 1.领用工具设备、器材： (1)线手套、抹布、手电筒、接油盘、套筒、棘轮扳手、插头钳、耳机、电插头保护盖、毛刷； (2)高温防咬剂。 2.断开供电线：断开点火激励器前部的供电线。 3.安装电插头保护盖：安装点火激励器供电线处电插头保护盖 4.断开点火导线：断开点火激励器后部的点火导线。 5.安装电插头保护盖：安装点火激励器点火导线处电插头保护盖 6.拆除螺母和垫片：拆除用于连接点火激励器到支架的4个螺母和垫片。 7.拆除接地线：拆除点火激励器接地线。 8.拆下点火激励器：拆除点火激励器，保护并放至指定位置。 9.安装点火激励器：将点火激励器安装到螺栓上。 10.安装接地线：将接地线的末端安装到与其临近的点火激励器的螺栓上。 11.安装垫片：将4个垫片安装到螺栓上。 12.涂抹防咬剂：在螺栓的螺纹末端涂抹一层薄的防咬剂。 13.安装螺母：用套筒将4个螺母安装到螺栓上并用棘轮扳手拧紧。 14.拆下电插头保护盖：拆下点火激励器点火导线处电插头保护盖。 15.连接点火导线：将点火导线连到点火激励器后侧的点火导线插座上，用插头钳拧紧点火导线上的螺帽。 注意:安装点火导线时应确保点火导线清洁，点火导线上的污染物会导致设备损坏。 16.拆下电插头保护盖：拆下点火激励器供电线处电插头保护盖 17.连接供电线：将供电线安装到点火激励器前部的插座上。 18.工作结尾。 b.拆卸滑油供油滤： 建立虚拟实训场景与高度逼真的工具、设备、耗材、零件等（交互式虚拟仿真）。 工卡参照AMM手册进行编写，并可在软件中实时调出查看，学员并进行根据工卡完成实训操作，内容如下： 1.领用工具、设备、器材： (1)抹布、线手套、手电筒、开口扳手、棘轮扳手、套筒、护目镜耐油容器； (2)垫圈、保护盖、发动机供油滤滤芯、润滑油。 2.在供油滤下面放置一个一升的耐油容器； 3.从供油滤的盖的底部拆下排出塞，让机油从供油滤壳体中排出 4.拆除并丢弃拆下来的垫圈； 5.拆下将供油滤的盖连接到供油滤壳体上的三个螺栓，垫圈和螺母； 6.用手从供油滤外壳上拆下盖子； 7.从供油滤的盖上拆下并且丢弃垫圈； 8.拆下并丢弃供油滤的滤芯和滤芯上的两个垫圈； 9.安装保护盖：在供油滤壳体上安装保护盖，拆卸和安装发动机部件时的一般注意事项； 10.按照以下步骤准备安装发动机部件时的一般注意事项： (1)确保供油滤的盖和供油滤外壳的清洁且状态良好； (2)确保新的供油滤滤芯凹槽的清洁且状态良好； 11.从供油滤的壳体上拆下保护盖； 12.用润滑油润滑供油滤上的所有要换的垫圈； 注意：在安装期间请正确安装滤芯。如果没有正确安装滤芯，发动机运行过程中会发生 机油损失，并对发动机造成损坏。 将两个垫圈安装到供油滤的滤芯上。 13.在供油滤的盖上安装垫圈； 14.小心地将新的滤芯及其上面的垫圈安装在供油滤外壳上； 15.将供油滤的盖安装在供油滤的外壳上； 16.用润滑油润滑螺栓； 17.安装三组螺栓，垫圈和螺母在供油滤的盖上。将螺栓拧紧至45-50磅•英寸（5.0-5.5牛顿米）； 18.将垫圈安装在排出塞上； 19.将排出塞安装在供油滤的盖上。将排出塞拧紧至45-50磅•英寸（5.0-5.5牛顿米）； 20.目视检查红色堵塞指示灯，如果能看见红色的堵塞指示灯，那么请执行以下步骤： (1)按照以下步骤设置红色堵塞指示灯。 (2)执行次任务：供油滤的红色涂色指示灯。 21.使飞机恢复到正常状态。进入驾驶舱，闭合机长后侧电气系统跳开关面板，P18-2的A1和A3，摘下断路器警示带。 c.气源/空调系统LRU拆装（高压活门） 工卡参照AMM手册进行编写，并可以在软件中实时调出查看，学员并进行根据工卡完成实训操作，内容如下： 1.领用工具设备、器材： (1)手套、抹布、手电筒、接油盘、套筒、扳手、橡胶锤； (2)高温防咬剂； (3)高压级活门、封圈。 2.按照以下步骤从高压级活门断开控制压力信号管： (1)从控制压力信号接头上松开但不要断开控制压力信号管； (2)从高压级活门上断开控制压力信号管； (3)将控制压力信号管向外旋，使其与高压级活门有足够空间。 3.按照以下步骤拆除高压级下游管路： 说明：拆除此管路时需要断开高压级活门的法兰盘。 (1)拆除安装在高压级下游管路顶部的卡箍； 说明：如果有必要，用橡胶锤轻敲卡箍辅助将其拆除。 (2)拆除高压级下游管路和高压级活门之间的卡箍； (3)拆除高压级下游管路； (4)拆除封圈。 4.按照以下步骤拆除高压级活门： (1)拆除安装在高压级活门后端的卡箍； 说明：如果有必要，用橡胶锤轻敲卡箍辅助将其拆除。 (2)拆除高压级活门； (3)拆除封圈。 5.如果新的高压级活门没有安装转接头，执行以下步骤： (1)拆除转接头和封圈。 (2)报废封圈，将转接头用于安装到新的高压级活门上。 6.在管路开口和压力信号接头处安装保护盖； 7.观察高压级活门人工超控螺帽，确保高压级活门不在锁定（LOCKED）位置； 8.高压级活门安装； 9.拆除管路开口和压力信号接头处的保护盖； 10.如果新的高压级活门没有安装转接头，执行以下步骤： (1)在转接头上安装新的封圈； (2)用D00010油脂润滑转接头的螺纹部分； (3)在高压级活门上安装转接头：磅转接头的力矩到180-200磅•英寸（20-23牛•米）。 11.按照以下步骤检查封圈： (1)确保封圈没有裂纹，凹坑或者其他损伤； (2)如果发现损伤更换封圈。 12.按照以下步骤安装高压级活门： (1)将封圈安装到高压级活门的后端； (2)松弛的用卡箍将高压级活门后部与发动机管路连接。说明：此时不要拧紧卡箍，高压级活门最终定位将取决于由控制压力管。 (3)确保使高压级活门上的流量箭头与发动机管道上的标识匹配。 13.按照以下步骤连接高压级下游管路： (1)在高压级下游管路的前端安装封圈； (2)在高压级活门的前端安装封圈； (3)在总管的中间段和高压级活门之间安装高压级下游管路； (4)松弛的安装卡箍； (5)松弛的安装卡箍。 14.按照以下步骤松弛的将控制压力信号管连接到高压级活门上： (1)向内转动控制压力信号管，直到能将带有转接头的管路松弛的连接到高压级活门上。 说明：调整高压级活门，直到安装的控制压力信号管不受额外的力。 15.按照以下步骤拧紧卡箍和卡箍： (1)调整卡箍和卡箍，使卡箍螺栓朝上，螺母朝外； (2)确保卡箍紧固结在9级引气管道底部中央处； (3)磅卡箍力矩到95-110磅•英寸（11-12牛•米）； (4)磅卡箍力矩到115-125磅•英寸（13-14牛•米）； (5)用STD-3906橡胶锤轻轻的敲击卡箍[3]和卡箍[5]周围； (6)磅卡箍力矩到95-110磅•英寸（11-12牛•米）； (7)磅卡箍力矩到115-125磅•英寸（13-14牛•米）。 注意：用双扳手拧紧管路卡箍螺帽。用一个扳手保持接合处，另一个扳手拧紧卡箍螺帽。 如果不用两个扳手，将损伤管路和接合处。 16.按照以下步骤将控制压力信号管安装到转接头和控制压力信号接头上： (1)磅控制压力信号管力矩到133.0-147.0磅•英寸（15.0-16.6牛•米）； (2)松开控制压力信号管螺帽释放力矩； (3)重新磅控制压力信号管力矩到133.0-147.0磅•英寸（15.0-16.6牛•米）。 17.将维修工作单卡等维修记录反馈给相关部门。 d.滑油勤务： 工卡参照AMM手册进行编写，并可以在软件中实时调出查看，学员并进行根据工卡完成实训操作，内容如下： 1.领用工具、设备、器材： (1)耐油容器、手套、抹布、手电筒。 (2)滑油。 2.拉出加油口盖手柄。 3.逆时针转动加油口盖手柄将其打开。 4.拔出加油口盖。 5.打开滑油盖。 6.添加滑油至FULL位。 7.推入加油口盖并顺时针转动手柄以将其锁定。 8.将加油口盖手柄向上推至关闭位置。 9.将维修工作单卡等维修记录反馈给相关部门。 （三）原理剖析 1.发动机概述 2.风扇主单元体 3.风扇和增压器组件 4.风扇进口整流锥 5.风扇盘 6.风扇叶片(低压压气机第1级) 7.增压器转子(低压压气机第2，3，4级) 8.增压器静子组件 9.核心发动机主单元体 10.高压压气机转子 11.高压压气机前静子组件 12.高压压气机后静子组件 13.燃烧室 14.高压涡轮组件 15.低压涡轮主单元体 16.低压涡轮转子组件 17.低压涡轮静子组件 18.低压涡轮轴组件 19.低压涡轮框架组件 20.附件驱动主单元体 21.启动系统的组成 22.点火系统部件 23.发动机燃油分配系统 24.发动机滑油系统 25.发动机空气系统 26.涡轮排气 27.可调放气阀(VBV)系统 28.可调静子叶片(VSV)系统 | 套 | 7 |
| 4 | VR航空管理地勤实训教学软件 | （一）基本要求 1.基础模块。VR航空管理地勤实训教学软件，是面向安全检查的岗位工作内容进行设计和开发的仿真模拟实训系统。系统包括PC版本和VR版本两个系统。两个系统都包含旅客检查，行李检查和货物检查三个模块。主要是面向安检判图员的岗位工作内容进行设计和开发的仿真模拟实训系统，并根据安检的各个岗位的相关要求，分别模拟各个岗位的工作内容和流程，对发生不同的异常情况进行相关处理的系统。系统分为教师端和学生端，教师端具备学生数据查看、扫描图片编辑图库设置等功能，学生端具备学习数据查看、判图练习等功能，并模拟不同岗位对不同的情形进行正确的处理。 2.三维场景。三维虚拟仿真的机场安检区域场景，以尽量模拟真实的国内大型机场为原型进行设计制作，区域布局参照真实的机场安检环境进行布置，包括安检验证岗、引导员、手检员、开箱包以及判图员的工作区域及物品等安检全流程区域，所有涉及到的区域和设备均需要为精细建模三维模型。每个不同的岗位区域，需要有相对应的岗位工作人员虚拟人物角色以及虚拟旅客人物角色。 3. 常见安检设备及其工作设备运行情况模拟。模拟安检设备包括X光扫描安检机、安检机控制设备、电脑终端显示画面等。安检图库显示与不同安检设备的生产厂家的真实情况一致。 4.真实图像库学习功能。系统提供真实X光设备扫描得到的图像，将X光扫描图像按照液体物品、违禁品、非危险品等类别。每种类别中包括了常见的多种物品的X光扫描图库。学生点击其中一种物品，在屏幕中会呈现出对应物品的X光扫描图像。帮助学生熟悉和了解常见物品及违禁品的X光图像。 5.图像模拟显示功能。（1）彩色显示：与灰度图像仅表示物质对X射线的吸收程度相比，彩色图像不仅能表示物质对X射线的吸收程度，而且能表示物质的材料成分。根据物体的组成材料，可将被检测物品划分为有机物、混合物和无机物三类，并将其图像分别赋以橙色、绿色和蓝色，以便于判图员根据被检测物品的材料属性进行危险品判读。（2）灰度显示：使安检图像按照灰度的显示方式进行显示。（3）图像亮度调节：使安检图像的亮度进行调节显示，可以增强亮度和减小亮度。（4）还原显示：使经过功能调节后的安检图像回到原始的显示状态。 6.开检标注放行功能。在虚拟的场景内，按照系统给出的安检图像进行判断，判断其中是否藏匿了可疑物品，没有藏匿选择放行，有可疑物品选择开检并且在图像中将可疑物进行标注。 7.安检工作实训功能。（1）安检工作人员站位：系统提供安检区域的工作人员的三维人物角色模型，根据安检工作人员的岗位名称，可以拖动其到相应正确的区域，选择正确的工作位置和工作职责并进行工作。（2）引导员岗位工作流程模拟：工作流程包括引导旅客、查看登机牌、提醒旅客单独过检物品、指引旅客安检、规范用语；（3）手检员岗位工作流程模拟工作流程包括安检门检查、正确引导旅客通过安检门、复合式人身检查、检查完毕、规范用语；（4）判图员岗位工作流程模拟，工作流程包括检查启动安检机、判图、通知开包；开包员岗位工作流程模拟，工作内容包括找到箱包旅客、正确开包、检查物品、违禁物品处置、规范用语。（5）以上所有内容须为三维仿真场景搭配三维虚拟人物角色，进行模拟仿真的工作流程。 8.智能安检功能。通过三维场景还原旅客通过智能安检闸机的具体流程，包括登机牌和身份证的验证，旅客的人脸识别处理。 9.证件检查功能。包括机场控制区域证件检查方法、机场控制区域相关证件的使用范围、二代有效身份证和临时身份证的使用和相关的内容介绍、乘机可以用的多种有效证件的展示。 10.人身检查功能。（1）对手工人身检查的流程和程序进行介绍，包括安检门的检查，安检仪器的操作，并对旅客的重点部位分别检查，并对人体的整个检查过程进行模拟。（2）分条介绍实施从严检查的前提和重点旅客，并介绍从严检查相关要求。（3）介绍毫米波人体检查仪的介绍和使用原理。并引导旅客正确通过毫米波安检仪，包括正确站位，协调旅客对毫米波检查出的物品进行正确的处理。 11.三维仿真情景模拟实训任务系统功能。三维仿真情景模拟实训任务系统应通过三维场景、实训任务、互动学习游戏、交互操作等方式，对教学相关知识、实训等内容进行交互式实训任务练习。实训任务以闯关制趣味游戏方式进行，任务共设置多道关卡，关卡任务按照学习流程和顺序进行，学员需要按照顺序完成任务后，方可进入下一关节，要求学员对上一关节的内容完全掌握后，才进入新的实训任务。实训过程中，具备计时、计分、倒计时、结果记录、成绩统计、成绩排行的功能。 12.托运行李判图功能。扮演判图员进行托运行李的判读，包括不同种类的箱包，如：有违禁品的箱包的编辑、空包的判读，允许交运的行李通过安检。 13.证件检查实训。扮演验证员对日常工作中发生的不同情况进行处理，包括证件的涂抹、证件期限过期、证件不符等情况和正常情况的检查，规范作业的用语和礼仪。 14.人身检查实训。三维模拟手工人身检查员进行日常的工作，引导旅客使用正确姿势；对不同旅客按照正确的检查方式和流程进行检查，并对正常的旅客和携带不同违禁品的旅客进行对应的正确方式和方法处理。 15.开箱包检查实训。在开箱包工作的区域，模拟开箱包员对判图员给定的箱包进行正确的开包，针对箱包中检查出的不同种类的违禁物品，协调旅客和相关工作人员，选择合理的方式和方法进行处理。 16.旅客机场值机候机登机服务全流程实训。本实训模块以第一次乘机的旅客视角为主线，以角色扮演的方式，从旅客到达机场开始，按照实训流程设置好的任务，完成整个地面服务体验流程。流程需要包含问询、航空保险购买、行李打包、值机、安检、机场商业服务、候机、离港、廊桥登机。每个小服务流程中均包含该流程所涉及到的实训知识点，每个流程均有对应的流程所涉及到的地面服务人员角色如问询服务人员、售票员、行李打包员、值机员、零售人员、登机口人员和空姐。实训者在三维场景内，根据任务索引和提示，与这些岗位角色发生互动，并一步步完成机场服务的全部流程。 （二）智能终端 1.VR眼镜参数要求 2台。 处理器: ≥骁龙845 芯片 CPU：≥10nm工艺，Kryo385架构，核频率≥1.7GHz GPU:Adreno630型号，最高频率≥710MHz 系统：≥Andriod 8.1 屏幕：≥支持3840*2160 ≥5.5吋屏 BOE超清4K屏 RGB排列 75Hz刷新率 镜片：菲涅尔镜片 视场角FOV：≥100° 瞳距自适应：≥54mm-74mm自适应调节 WIFI：802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接，2X2MIMO技术，双频双天线 内存：≥4GB 闪存： ≥64GB UFS2.1 最高支持256GB Micro-SD卡扩展 电池：≥3.7V,4000mAh 聚合物锂离子电池 蓝牙：支持5.0 传感器：重力传感器/指南针/陀螺仪 接口：Type-C接口充电，支持QC3.0，3.5mm音频接口 Mic 外设：触摸板，尺寸≥28*33mm,单点触控 蓝牙3DOF手柄 支持TUV蓝光护眼。 2.一体播控软件： 2.1 通过WIFI无线局域网通讯，实现对安装Client端的一体机进行统一管理与控制，支持安装在PC与安卓平板终端，具体功能如下： 2.1.1 设备管理：实现对Client端一体机的添加、删除与设备命名等功 2.1.2 设备监控：实现对Client端一体机的自动连接、音量控制、正方向校准、连接状态筛选查看与一键关机等功 2.1.3 内容播控：实现对播控内容（视频/图片/应用）的添加、编辑、删除，并支持多种模式的内容浏览，在路径浏览模式下支持自定义文件夹以便对内容进行管理与分 2.1.4 一键同步：实现把PC Server端添加的内容通过WIFI无线局域网传输到Client端上，并支持应用APK传输后自动安装。 特别说明：Pad Server不支持无线局域网传输，仅支持实现一键安装Client端的应用AP 2.1.5模式切换：实现教学模式和自学模式切换，教学模式下实现对一体机Client端内容播控，自学模式下实现一体机Client端内容自由浏览，默认Server端开启教学模式。 2.2 Client端：通过WIFI无线局域网通讯，实时接收并响应Sever端的发出的命令，支持安装在P系列一体机上，具体功能如下： 2.2.1 教学模式：实现实时接收并响应Server端发出的命令，进行视频播放，图片播放和应用开启； 2.2.2 自学模式：实现自由浏览和使用本地视频、图片和应用； 2.2.3系统设置：连接WIFI、手柄，调整亮度、音量等系统功能； 2.3教师控制：老师在控制端可以实时查看每个学生的VR眼镜的第一视角内容。 3、VR眼镜内置程序： VR航空管理地勤实训教学软件。具体内容需要满足授课需要，详见“VR航空管理地勤实训教学软件”实训功能要求。" （三）系统管理平台 1.系统的管理平台 1.1课程资源需具备一个统一的管理平台，通过平台端口进入课程进行学习。平台需具备用户信息管理功能，分管理员、教师、学生三种用户。 1.2用户信息管理需要具备以下功能：管理员能够创建和删除用户，管理用户资料；教师用户可以进行班级管理、学生管理、内容管理、可以创建班级、学生信息，可以管理班级信息，学生信息，可以创建内容资料，可以管理内容资料，如添加、删除、修改、查询等功能；学生用户有练习和考试的权限；可以查阅自己的个人信息，可以修改自己的个人信息，可以查阅自己的学习记录和成绩结果的记录。 1.3平台支持教学工具功能，包括有板书、标注、音频、视频和pdf文档等功能。 板书功能的主要使用对象是教师。教师可以在相关知识点处，进行自己的板书，添加图片文字内容，把自己原有的课件资源或者教学资源，直接融入情景交互式三维仿真系统中，系统可以自动上传保存后期添加的内容。 1.4教师可在情景交互式三维仿真系统演示或操作的过程中，随时点击标注工具，对屏幕所显示内容进行任意的标注，包括激光笔、写字笔（可以进行颜色选择）、橡皮擦功能。方便老师直接在本系统内进行教学上的重点讲解，而不用再去找寻别的标记工具。 1.5教师可在系统内添加wav、mp3格式的音频文件，在授课过程中，点击音频按钮，利用暂停或播放控制菜单键，进行自己添加的音频文件的播放。教师可以在系统内添加mp4 、avi格式的视频文件，在授课过程中，点击视频按钮，利用暂停或播放控制菜单键，进行自己添加的视频文件的播放。教师也可以在系统内添加Pdf课件文档（ppt可以转成pdf格式进行添加），把自己原有的ppt 、 pdf 或word文档等教学资源，转换成系统可以自由读取的pdf格式，从而建立自己的情景式交互三维课件教学资源库。 1.6学生成长跟踪 教师可在本功能下，查看每个学生的登陆次数，学习积分、练习积分、主要学习内容、成长情况以及练习结果分析，学生的学习结果可以形成图表形式，反馈给老师，非常便于老师进行学生的课上课后管理，并能做到学生学习情况的随时跟踪。 教师可在查看学生学习情况的过程中，系统实现学生学习情况或者实训成绩的横向分析，可以实现学生登录次数、学习积分、实训和考试成绩的数据综合统计排行榜，包括个人排行、班级排行。个人排行是个人账户下的不同时间的学习实训考试的成绩结果记录排行，班级排行是班级账户下的不同学生同一时间下进行实训或考试的成绩结果记录排行。 1.7学员成长记录 学生在平台内的所有课程内容的学习过程，均可提供成长记录功能，包括学习次数、学习时间、学习内容、实训结果、练习成绩个人排行、练习成绩班级排行，练习积分榜等。学生在个人账户信息内，可以查看自己的学习情况。 1.8为了保证教学的严谨性、软件产品的正版版权和成熟性，平台应为已开发完成且已经在学校有相关应用的成熟产品。软件应具备正版版权证明，提供软件产品测试报告。软件验收时按照功能要求逐条对照。 |  |  |
| 5 | 无线交互终端 | （一）系统配置： - 操作系统：不低于Android 7.0； - CPU：不低于四核Cortex-A53； - 内存：不低于2G； - 存储：不低于16G。 - 显示分辨率：不低于3840*2160 - 视频接口：不低于1路HDMI输出接口 - 音频接口：不低于1个3.5mm音频输出 - USB接口：不低于1个USB2.0；1个USB 3.0； - 有线网络：不低于1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； - 无线网络：不低于2个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；； - 天线：不低于内置3根高增益全向天线； - 开机时长：＜30s - 电源：DC5V2A （二）软件系统： - Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏； - Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持局域网MICE投屏；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - 客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏； - 网页投屏：支持Chrome内核浏览器，局域网内输入IP地址直接投屏，无需安装软件；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - 按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； - 投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投； - 投屏时延：≤150ms； - 投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m； - 投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），方便信息追溯；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - 抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； - 投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - 多画面显示：最大可支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作； - 弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； （提供权威机构出具的检测报告复印件） - UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； - 自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放； - 自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放； - 网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - 信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布；（提供权威机构出具的检测报告复印件） - 投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； - WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； - 自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时重启功能； - 自动休眠：支持空闲时自动进入休眠状态； - Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务； - 集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控；（提供权威机构出具的检测报告复印件） 系统语言：支持简体中文、繁体中文、英文 | 套 | 1 |
| 6 | 其他 | 包含一次设备免费搬迁。 |  |  |

四、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

国家有关技术规范要求和技术标准。

五、服务标准、期限、效率等

★1.质保期：不少于一年免费质保，终身技术支持和维修。

2.在保修期内应向采购人免费提供与设备相关的技术支持和服务，方式包括电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持等，技术支持。服务具体内容包括但不限于：排除缺陷、障碍，使设备的功能、性能符合合同约定并能够正常运行。

3.如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。

注：投标人必须针对上述服务要求在投标文件中逐条承诺（提供书面承诺），加“★”有负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。

六、供货期及供货地点

供货期：在合同签订后  60 个日历天内安装、调试结束，并经采购人验收合格。具体要求以采购人的通知要求为准。

供货地点：江苏航空职业技术学院。

七、付款方式

合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内支付合同金额的50%作为预付款；项目完工且验收合格后再支付合同金额的40%；剩余款项在审计结束后付清。

八、验收标准

1.供应商按照本磋商文件中所含的采购需求和指标，并以用户的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足用户的需求，是否达到预期；验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五部分   评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务报告成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少1个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号） |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 56 | 14 | 30 |

  - （一） 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能响应性 | 根据投标人提供的投标文件中“技术响应及偏离表”，考察投标人对招标文件的设备功能、参数响应情况，完全满足招标文件技术功能指标、参数及技术规格要求的32分，与采购文件中非实质性技术要求有负偏离的，其中“▲”不满足的，每个扣2 分；非“▲”不满足的，每个扣 0.5分，扣完为止。 注：技术参数或技术功能指标如标明证明材料要求的，按标明要求提供证明材料扫描件；技术参数或技术功能指标如未标明证明材料要求的，可以提供的产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息，也可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测报告或其他权威机构出具的证明材料扫描件。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理，视为负偏离。投标人中标后，采购人有权查验其投标文件真实性，如虚假响应，采购人有权终止采购。 | 32分 |
| 2 | 项目总体方案 | 根据投标人对整个项目的理解程度及项目设计方案（包含：1、与相关产品的性能稳定性；2、质量可靠性；3、与用户采购需求的匹配度；4、提供的技术方案可行性等方面设计科学；5、能够充分发挥设备与平台功能等）进行综合评审。 方案包含上述一个要点且满足招标文件要求的得1分，最多得5分。未提供方案不得分。 | 5分 |
| 3 | 实施方案 | 根据投标人实施方案（包含：1、结合学校实际情况提供建设性意见；2、安装调试；3、验收等）进行综合打分。 方案包含上述一个要点且满足招标文件要求的得1分，最多得3分。未提供方案不得分。 | 3分 |
| 4 | 培训方案 | 1、根据投标人针对本项目提供的培训方案（包含：①详细培训计划；②时间、内容；③人数、次数安排等）进行综合评分。 方案包含上述一个要点且满足招标文件要求的得1分，最多得3分。未提供方案不得分。 2、为保证正常教学的开展，提供所投XR内容创作引擎软件配套软件使用正版教材的得1分。（投标文件提交所投教材的样书电子版） | 4分 |
| 5 | 视频演示 | 投标人结合已有的与本项目相似的成功案例的实际运行情况结合技术要求进行演示，按照对应要求进行产品展示或操作演示并录制视频(视频演示文件格式须为主流媒体格式，并按演示顺序编辑序号，演示1、演示2以此类推、评审现场可直接播放)。演示总时长在 10 分钟内 、演示环境必须是真实的软件使用/运行环坛，不允许PPT、静态页面等不成熟环境演示。如评标现场设备无法读取、视为未提供演示内容、不予认定。每一项演示内容满足技术要求功能性展示且演示流畅得1分，未提供演示或不满足采购需求不得分；演示点共计6处，演示满分合计12分。 注：供应商上传系统的演示视频单个大小50M，整体大小300M。 | 12分 |

  - （二） 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 根据投标人提供的自2022年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的类似业绩进行评定，每提供一份有效证明材料得1分，最高得3分。 注：须提供中标通知书或中标公告、合同等相关证明材料，未提供的不得分。 | 3分 |
| 2 | 履约能力与资信 | 1.投标人具有效期内的信息技术服务管理体系认证证书，提供得2分，不提供不得分。 2.投标人具有效期内的信息技术服务运行维护标准（ITSS）符合性证书三级及以上证书的得2分，不提供不得分。 3.投标人具有效期内的信息安全管理体系认证证书，提供得2分，不提供不得分。 4.投标人具有智慧实训系统、智慧管理系统国家计算机软件著作权登记证书，每提供一个得1分，最高得2分 5.根据投标人或所投产品生产厂家拟投入本项目人员是否具有高级 VR 开发工程师证书、人工智能高级工程师证书或系统集成项目管理工程师证书，每有 1 人得 1分（同一人员不重复计分），最高得 3分。 注：投标文件中提供证书扫描件，未提供的不得分。 | 11分 |

  - （三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  | 30 |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。 | 30 |

注：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分   投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目

投 标 人（公章）：

2026年  月   日

  - 一、资格部分

（一）投标函

致：江苏天信建设项目咨询有限公司

根据贵方关于：江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目 （项目编号：             ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××

电话： ××

传真：××

邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目（项目编号：                ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

  - 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

  - 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名）授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

  - 四、价格部分

开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 | 天 |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签章：

日期：

（二）明细报价表

| 编号 | 名称 | 规格要求 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 | 质保期 | 产地 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写：人民币元 小写：¥元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

（三）项目经理

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目经理的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年(至少一个月)投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

(四) 项目实施人员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年(至少一个月)投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

  - 五、技术部分（与评分标准对应）

技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 投标产品名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标响参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 技术参数及相关要求的响应根据 “第四部分采购需求”要求进行逐条说明。

- 除技术参数偏离表所列的偏离服务外，其他所有均完全响应“招标文件”中的要求。

- 行数不够，可自行添加。

商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 六、商务部分（与评分标准对应）

  - 七、其他部分

（一）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的江苏航空职业技术学院改扩建工程(机场大厅服务/飞机部件拆装VR虚仿教学平台)项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                ，属于工业行业；制造商为****（企业名称），从业人员 ***  人，营业收入为**万元，资产总额为**万元，属于****企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                ，属于工业行业；制造商为****（企业名称），从业人员 ***  人，营业收入为**万元，资产总额为**万元，属于****企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.                ，属于工业行业；制造商为****（企业名称），从业人员 ***  人，营业收入为**万元，资产总额为**万元，属于****企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.                ，属于工业行业；制造商为****（企业名称），从业人员 ***  人，营业收入为**万元，资产总额为**万元，属于****企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，其中残疾人福利性单位须按《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定出具《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业须按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除。如残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：

http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

4、中标人的中小企业声明函（如有）将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、未在投标文件中提供本企业《中小企业声明函》的，不享受价格扣除；企业不满足上述条件无需填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：若投标人非残疾人福利性，则无需填本表。

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日  月　  年　     日期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局