工程量清单编制说明

工程名称: 雪枫公园东南角市民运动中心项目

一、工程概况 工程地点：本工程项目地位于宿迁市宿城区雪枫公园 工程概况：本工程为雪枫公园东南角市民运动中心项目，包括足球场、匹克球场、停车场、园路、绿化、厂区电力、排水、给水、二期公厕、玻璃房等（具体详见工程量清单）。 二、工程招标范围 1、足球场、匹克球场、停车场、园路、绿化、厂区电力、排水、给水、二期公厕、玻璃房等 2、具体详见本工程量清单 三、工程量清单编制依据 1、施工图纸； 2、建设单位及设计单位对于图纸疑问的回复； 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)； 4、《江苏省建设工程费用定额》（2014 ）等相关规范； 5、苏建价 2016（154）号“关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整”； 6、苏建函价 2019（178）号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”； 7、省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定； 8、相关标准图集以及现行有关文件； 四、根据招标人要求，结合工程具体情况，作如下说明 （一）、大型土石方： 1、清表及地形修坡整理投标人踏勘现场，综合考虑苗木移植、移除等； 2、土方整形按场内土方调运平衡，土方来源自行考虑。 (二）停车场、足球场、道路、挡土墙： 1、足球场围栏基础暂按300*300*300，混凝土强度等级C30，配筋4φ12，箍筋φ8@300，250*200*10厚钢板预埋，φ12预埋螺栓，深度100mm计入； 2、停车场处台阶根据设计回复采用C30砼，内配φ10@150单层双向钢筋； 3、足球场标线图纸设计无做法，根据设计回复做法为有机油漆，宽度100mm。 （三）公厕土建： 1、根据设计院回复M1021均为成品木门； 2、根据设计院回复女儿墙材质为MU10混凝土实心砖； 3、根据设计院回复踢脚线为80mm高瓷砖踢脚线； 4、根据设计院回复大小便隔间、隔断均为多层实木板材质； 5、根据设计院回复洗漱台处玻璃镜尺寸为650*900mm； 6、根据设计院回复外门窗均为普通铝合金A型-90系列+无色透明中空玻璃6+12a+6； 7、洗漱台暂按镀锌角钢支架，台面及挡水条暂按10mm中国黑大理石。 （四）公厕安装： 1、给水管暂按从室外水表处开始计算，水表及水表井暂计入清单； 2、排水暂计算至室外1.5m处； 3、室外直饮水机暂计入清单； 4、所有洁具暂全部计算到位； 5、总配电箱前端进户电缆暂按预留160米配管SC50穿YJV22-1KV-4*25+1*16电缆计入清单； 6、空调图纸无参数说明，暂按一台挂式1.5匹空调计入清单； 7、弱电暂按从室外配管1.5m开始计算，室外至室内弱电箱网络线缆暂未计入清单。 - （五）室外安装： - 室外给水暂算至图示位置； - 根据设计回复800*800给水井做法按照雨水井做法。 - （六）园林绿化工程： - 1、养护等级暂按Ⅰ级考虑。 - （七）室外雨污水工程： - 1、室外管道底部采用100厚砂垫层，其上回填部分根据甲方要求按素土回填考虑。 - （八）其他： - 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用； - 本工程投标报价应综合考虑现场围挡等相应费用，此项费用综合考虑在报价中； - 室外弱电投标人报价需考虑连接到公安系统的费用，后期结算不予以调整； - 图纸与清单特征描述不符之处，以清单为准； - 本工程暂列金额100000元。 - 五、清单及编制说明未尽之处 ，由投标人充分踏勘现场 ，各投标人在投标报价中应充分考虑其相关费用。