
公开招标文件


项目编号：JSZC-320118-NJGY-G2026-0001

项目名称：2026年度南京市公安局高淳分局“智慧交管”系统维护项目
采购单位：南京市公安局高淳分局 

采购类别：服务类
南京高意工程咨询有限公司

二○二六年四月
第一章 招标公告
项目概况
2026年度南京市公安局高淳分局“智慧交管”系统维护项目能力提升项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年 05月15日9点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320118-NJGY-G2026-0001
项目名称：2026年度南京市公安局高淳分局“智慧交管”系统维护项目

预算金额：313万元
最高限价：313万元，（超过最高限价按无效标处理，本项目只需报价下浮率）

采购需求：本项目为2026年度南京市公安局高淳分局“智慧交管”系统维护服务项目，包括对2018年7月完成项目终验的高淳智慧交通管一期系统设备的维保、2026年8月到期的高淳智慧交通管二期系统设备的维保和后期新增加设备的管理维护服务，涉及219个路口交通信号控制系统、10套高空、169套交通监控及配套设施、10套LED交通诱导及配套设施、123个路口电子警察系统、85套违停抓拍系统及配套设施、9处高清测速卡口系统及配套设施、传输网络设备、交通指挥中心与机房设备及智能交通管控平台。服务期限内根据系统运行情况及设备状态，如遇设备需更换参考采购清单及单项报价，最终更换设备按实计算。更换设备需能接入现有系统，且参数及性能不得低于招标文件要求。具体详见招标文件。
合同履行期限： 一年（具体以签订合同时间为准）
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
2.1根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料)； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件)；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（如有)。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺的通知》（宁财购通[2021]5号），针对《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件，供应商可提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见招标文件附件），无需提供其他证明材料，但供应商存在下列情形之一的，仍须按招标文件要求提供证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
注：供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关声明。

2.3本项目的特定资格要求：无
2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 

（3）供应商被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件
时间：自招标公告发布之日起5个工作日 

地点：江苏政府采购网  

方式：网上下载 

售价：0.00元
四、响应文件提交

截止时间：2026年 05月15日9点00分（北京时间）。

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启

时间：2026年 05月15日9点00分（北京时间）。

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

7.1、公告媒体：本采购公告将在南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）、江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行发布，敬请各投标人关注。
7.2、供应商通过“苏采云”（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7.3、采购项目需要落实的政府采购政策，包括但不限于：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
7.4、 现场考察、答疑时间：采购人不组织。
7.5 、政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https：//njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”
（http：//180.101.238.212：8280/hodeframe2018_cxda/index.action；jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
7.6 、有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
7.7中标后提供响应文件份数：纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：南京市公安局高淳分局

地    址：南京市高淳区镇兴路150号

2.采购代理机构信息

名    称：南京高意工程咨询有限公司

地    址：南京市高淳区丹阳湖北路135号中交荣域商铺B区3栋219室

联系方式：19895883203
3.项目联系方式

项目联系人：陈工
电　　  话：19895883203
第二章  投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。 

3.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。 

3.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。 

3.4提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.5 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。

3.6 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.7政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。 

3.8政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注相关网站有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，用人民币含税报价；报价单位为“元”。
7、联合投标

本次采购不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本项目招标代理费、专家评审费由成交供应商支付。代理费参照苏招协【2022】002号文件规定标准计取，专家评审费按实计取（专家评审费无发票）。以上费用由供应商综合考虑在投标报价中。成交供应商在领取成交通知书时将以上费用一次性支付给招标代理机构。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明是否偏离。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（4）《商务条款偏离表》；
（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 货物型号、主要技术指标和性能等详细说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）项目（实施）方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2本项目全部设备报价均采用综合单价模式(包括设备集成、设备成本、合理损耗、以及完成该硬件项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，一定范围内的风险的费用，税金)，所有费用包含在投标总价中，项目费用结算付款均按实结算，不预留损耗量。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《分项报价表》标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无。
15、投标有效期

15.1 自投标截止之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商
16、开标

16.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。
17、评标

17.1 评标组织

17.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

17.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方立开展面的专家组成，独评审工作。

17.2 评标程序

17.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；
（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（6）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（7）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

17.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。无论采购文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

17.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

17.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。
17.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.3 评标方法和标准

17.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
17.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、对招标文件响应程度等。

17.3.4 评分标准详见第三章。

18、确定中标供应商

18.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

18.2在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。得分且投标报价相同的并列，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

18.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为1个工作日。

18.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

18.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

18.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，扣除其信用分；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

18.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

18.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
19、编写评标报告

19.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20、评标过程的保密性

20.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

20.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同

21、签订合同

21.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

21.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

21.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑、投诉和诚实信用

22、质疑

22.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序环节提出质疑，并将质疑文件原件送达代理机构。

22.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

22.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

22.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
23、投诉
23.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

24、诚实信用

24.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

24.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在采购人网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
24.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

第三章 评标标准

一、评标方法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
二、评标标准
	序号
	
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	价格分
15分
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15
	15

	2
	偏离分
28分
	产品功能、性能、配置要求
	打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；非打★号指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止。严重负偏离影响服务质量的经半数以上评委认定，本项得零分。
	28

	3
	方案分
27分
	卡口型电子警察系统维保方案4分
	评委根据供应商提供的卡口型电子警察系统方案进行综合评价打分：
方案系统概述清楚，系统架构科学、系统组成可靠、系统功能成熟、数据流向清晰，维保服务方案及应急抢修方案能够针对本项目提出合理深度细化意见得4分；
方案系统概述较为清楚，系统架构科学、对系统组成描述、系统功能成熟、有数据流向描述，具有维保服务方案及应急抢修方案得3分；
方案系统概述不全，系统架构、系统组成、系统功能及数据流向缺失，无维保服务方案及应急抢修方案得2分；
未提供不得分。
	4

	4
	
	交通信号控制系统维保方案4分
	评委根据供应商提供的交通信号控制系统维保方案进行评分：
系统概述清楚，系统架构科学、系统组成可靠、系统功能成熟、数据流向清晰，维保服务方案及应急抢修方案能够针对本项目提出合理深度细化意见得4分；
方案系统概述较为清楚，系统架构科学、对系统组成描述、系统功能成熟、有数据流向描述，具有维保服务方案及应急抢修方案得3分；
方案系统概述不全，系统架构、系统组成、系统功能及数据流向缺失，无维保服务方案及应急抢修方案得2分；
未提供不得分。
	4

	5
	
	智慧交通综合管理平台维保方案4分
	评委根据平台维保方案进行评分：
方案对平台的总体概述描述清晰、架构完整、功能及性能成熟、数据流向明确、与公安信息网及外部网络关联情况描述合理得4分；
方案对平台的总体概述描述较为清晰、架构较为完整、功能及性能较为成熟、数据流向明确、与公安信息网及外部网络关联情况描述较为合理得3分；
方案对平台的总体概述描述不清晰、架构不完整、功能及性能不成熟、数据流向不明确、与公安信息网及外部网络关联情况描述不合理得2分；
未提供不得分。
	4

	6
	
	视频监控系统维保方案4分
	评委根据视频监控系统维保方案进行评分：
方案系统概述清楚，系统架构科学、系统组成可靠、系统功能成熟、数据流向清晰，维保服务方案及应急抢修方案能够针对本项目提出合理深度细化意见得4分；
方案系统概述较为清楚，系统架构科学、对系统组成描述、系统功能成熟、有数据流向描述，具有维保服务方案及应急抢修方案得3分；
方案系统概述不全，系统架构、系统组成、系统功能及数据流向缺失，无维保服务方案及应急抢修方案得2分；
未提供不得分。
	4

	7
	
	在线率完好率保障方案3分
	评委根据在线率完好率保障方案进行评分：
从系统总体在线率因素分析，组织保障措施科学、合同履行保障措施可靠、技术保障措施成熟、备品备件供应保障措施完备、投标企业内外协调保障措施合理得3分；
从系统总体在线率因素分析，组织保障措施较为科学、合同履行保障措施较为可靠、技术保障措施较为成熟、备品备件供应保障措施较为完备、投标企业内外协调保障措施较为合理得2分；
从系统总体在线率因素分析，组织保障措施不科学、合同履行保障措施不可靠、技术保障措施不成熟、备品备件供应保障措施不完备、投标企业内外协调保障措施不合理得1分；
未提供不得分。
	3

	
	
	维保各类接口方案4分
	评委根据供应商提供的维保各类接口方案进行评分：
方案对分局现有资源整合描述清晰、多网视频资源融合及道路监控数据融合描述准确、电子地图数据融合合理、单点登录数据接口融合成熟，全网视频资源注册结构设计完整，运维管理数据整合清晰得4分；
方案对现有资源整合描述较为清晰、多网视频资源融合及道路监控数据融合进行描述、电子地图数据融合合理、单点登录数据接口融合成熟，全网视频资源注册结构设计完整，运维管理数据整合清晰得3分；
分局现有资源整合描述缺失、多网视频资源融合及道路监控数据融合描述不准确、电子地图数据融合合理、单点登录数据接口融合不成熟，全网视频资源注册结构设计不完整，运维管理数据整合不清晰得2分；
未提供不得分。
	4

	8
	
	安全保障服务方案4分
	评委根据供应商提供的安全保障方案进行综合评价打分：
对系统运行中的公安数据信息秘密安全描述科学、信息系统边界交换数据安全描述可靠、日常工作接触的警务秘密安全合理得4分；
对系统运行中的公安数据信息秘密安全描述较为科学、信息系统边界交换数据安全描述较为可靠、日常工作接触的警务秘密安全较为合理得3分；
对系统运行中的公安数据信息秘密安全描述不科学、信息系统边界交换数据安全描述不可靠、日常工作接触的警务秘密安全不合理得2分；
未提供不得分。
	4

	11
	履约能力30分
	投标人能力6分
	投标人具有ITSS信息技术服务运行维护资质一级及以上的得3分，二级得2分，三级及以下得1分。（须提供有效的证书扫描件，否则不得分）
投标人具有信息系统建设和服务能力等级CS4级的得3分，CS3级得2分，CS2级及以下得1分。（须提供有效的证书扫描件，否则不得分）
	6

	12
	
	中心服务人员4分
	中心服务人员：拟投入本项目的中心服务人员具有以下相关证书：系统架构师（高级）证书、数据中心(机房)运维管理工程师(高级)证书、信息系统运维管理工程师(高级)证书、IT运维工程师(高级)证书、安全运维工程师（高级）证书、信创规划管理师。

满分4分，每1名人员具有1项证书的得1分；无证书不得分。

多个工程师具备同一个证书不可兼得。

以上人员须提供投标单位2025年10月1日以来为其缴纳的至少3个月社保证明材料，不提供或材料不全不得分。
	4

	13
	
	维修服务人员6分
	前端维修服务人员≥3名，前端维护人员同时具备中华人民共和国应急管理部监制的高处作业证书（高处安装、维护、拆除作业）和电工作业（低压电工作业）证书得2分，满分6分。
以上人员须提供投标单位2025年10月1日以来为其缴纳的至少3个月社保证明材料，不提供或材料不全不得分。
	6

	14
	
	专项作业车4分
	本项目需投入两辆维护非载货专项作业车，投入一辆非载货专项作业车辆得2分，满分4分。
（以上需提供车辆购买发票、带有供应商单位名称的有效期内车辆行驶证，或租赁合同（租赁期涵盖本项目维保期限）及有效期内车辆行驶证，车辆全景照片。证明材料缺项或未提供的不得分）。
备注：非载货专项作业车辆要求：（带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥9米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥120Kg）。
	4

	15
	
	业绩9分
	投标人提供自2021年1月1日（含）以来，承担过智慧交通类似项目业绩（包括道路交通信号控制系统、电子警察系统、卡口系统、交通诱导系统、公共安全视频监控系统、硬件服务器及存储、软件平台类、数据治理类等内容），项目金额200万及以上，有一个得3分，最高得9分。（提供中标通知书、合同、验收证明（验收报告）扫描件，时间以合同为准，若提供的合同反应不出相关材料视为未提供）
	9

	16
	
	售后服务承诺1分
	投标人能够书面承诺做到完成后，确保7*24小时的故障响应模式，做到30分钟响应，1小时内到达故障现场，一般故障2小时内排除，重大故障8小时内排除。得1分。（提供加盖投标人公章的书面承诺书）
	1


说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖公章。

备注：
1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除， 用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保 产品必须纳入“中国政府采购网 http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

（3））参加投标的小微型企业，认定材料应当提供《中小企业声明函》， 并提供政府相关部门的认可证明文件或提供政府相关部门网站小微企业名录截图。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、 微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （1） 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业 制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商 标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除 4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除 5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第四章  采购需求
一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目概述
本期高淳智慧交通管理系统维保项目包括对2018年7月完成项目终验的高淳智慧交通管一期系统设备的维保、2026年8月到期的高淳智慧交通管二期系统设备的维保和后期新增加设备的管理维护服务，涉及219个路口交通信号控制系统、10套高空、169套交通监控及配套设施、10套LED交通诱导及配套设施、123个路口电子警察系统、85套违停抓拍系统及配套设施、9处高清测速卡口系统及配套设施、传输网络设备、交通指挥中心与机房设备及智能交通管控平台。
（二）建设目标
1、前端系统在线及完好率≥98%；综合管理平台维护内容完好率≥98%；机房维护必须保障维护内容完好率≥98%。
2、目前高淳行政区域内设备应考虑不同品牌的价格因素，如需更换，应使用对应品牌的设备。
3、中标单位根据系统运行情况及设备状态提出设备更换申请，经由采购单位确认对设备进行更换，更换设备需能接入现有系统，且参数及性能不得低于招标文件要求。
4、维保清单中未列材料以开标当月南京市信息价为准，如当月工程信息价未列入，应由建设单位根据市场价进行核价。对于已经停产，市场上购买不到的设备，按不低于原设备的参数，不影响整体使用进行更换。
（三）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
三、产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	是否接受进口
	产品类型

	1
	交通信号控制系统维护（219个路口交通信号控制系统）
	1
	项
	180000
	180000
	否
	　

	2
	交通视频监控系统维护（10套高空、169套交通监控及配套设施）
	1
	项
	30000
	30000
	否
	　

	3
	交通信息发布系统维护（10套LED交通诱导及配套设施）
	1
	项
	10000
	10000
	否
	　

	4
	交通违法行为监测记录系统维护（123个路口电子警察系统、85套违停抓拍系统及配套设施）
	1
	项
	200000
	200000
	否
	　

	5
	公路车辆智能检测记录系统维护（9处高清测速卡口系统及配套设施）
	1
	项
	80000
	80000
	否
	　

	6
	通信系统维护（传输网络设备，220条裸纤由运营商维护、中标人配合）
	1
	项
	50000
	50000
	否
	　

	7
	交通指挥中心及机房维护（含大屏显示系统，LED显示系统，会议系统、28套服务器机柜，UPS、精密空调、新风、报警、供配电等专业系统）
	1
	项
	100000
	100000
	否
	　

	8
	智能交通管控平台维护（30台服务器，2688T存储，2套安全交互系统，以及标准化软件4套，定制开发的智能交通管控平台1套）
	1
	项
	150000
	150000
	否
	　

	9
	55英寸液晶显示单元维修（主屏损坏除外）
	2
	台
	1000
	2000
	否
	　

	10
	55英寸液晶显示单元更换
	1
	台
	5900
	5900
	否
	　

	11
	高清解码器
	1
	套
	4500
	4500
	否
	　

	12
	室内P4全彩LED屏接收卡
	1
	张
	460
	460
	否
	　

	13
	室内P4全彩LED屏视频处理器
	1
	台
	1700
	1700
	否
	　

	14
	室内P4全彩LED屏开关电源
	1
	台
	260
	260
	否
	　

	15
	一机双屏工作站-显示屏（27寸）
	1
	台
	1200
	1200
	否
	　

	16
	精密空调冷媒剂更换
	1
	次
	1500
	1500
	否
	　

	17
	精密空调皮带更换
	2
	次
	265
	530
	否
	　

	18
	空调滤网更换
	8
	次
	225
	1800
	否
	　

	19
	精密空调压缩机
	1
	套
	12800
	12800
	否
	　

	20
	精密空调交流接触器
	1
	个
	500
	500
	否
	　

	21
	精密空调冷媒R410
	1
	瓶
	1000
	1000
	否
	　

	22
	空调控制主板
	1
	块
	6800
	6800
	否
	　

	23
	空调风速控制板
	1
	块
	3000
	3000
	否
	　

	24
	精密空调保压氮气
	1
	次
	2100
	2100
	否
	　

	25
	精密空调干燥过滤器
	1
	个
	1620
	1620
	否
	　

	26
	精密空调R410冷冻油
	1
	次
	850
	850
	否
	　

	27
	接入服务器
	1
	台
	41000
	41000
	否
	　

	28
	550W服务器电源
	1
	台
	809
	809
	否
	　

	29
	450W服务器电源
	1
	台
	710
	710
	否
	　

	30
	750W服务器电源
	1
	台
	929
	929
	否
	　

	31
	服务器硬盘
	2
	块
	3300
	6600
	否
	　

	32
	服务器内存
	2
	块
	1800
	3600
	否
	　

	33
	存储硬盘I（4T）
	3
	块
	3300
	9900
	否
	　

	34
	存储硬盘Ⅱ（6T）
	3
	块
	3600
	10800
	否
	　

	35
	存储硬盘Ⅲ（8T）
	3
	块
	4100
	12300
	否
	　

	36
	台式机固态硬盘（1T)
	3
	块
	1250
	3750
	否
	　

	37
	汇聚交换机I型
	2
	台
	2000
	4000
	否
	　

	38
	汇聚交换机II型
	2
	台
	3950
	7900
	否
	　

	39
	核心交换机48口千兆电口板卡
	1
	块
	6000
	6000
	否
	　

	40
	核心交换机引擎
	1
	块
	5100
	5100
	否
	　

	41
	核心交换机16端口万兆以太网光接口板
	1
	块
	5500
	5500
	否
	　

	42
	LED圆盘灯芯及灯壳
	30
	套
	420
	12600
	否
	　

	43
	LED箭头灯芯及灯壳
	30
	套
	420
	12600
	否
	　

	44
	LED人行灯芯及灯壳
	30
	套
	360
	10800
	否
	　

	45
	倒计时笔画条
	20
	条
	175
	3500
	否
	　

	46
	倒计时电源
	20
	套
	120
	2400
	否
	　

	47
	倒计时控制板
	10
	套
	850
	8500
	否
	　

	48
	交通信号灯专用电源
	20
	套
	80
	1600
	否
	　

	49
	LED人行灯
	10
	套
	1080
	10800
	否
	　

	50
	LED圆盘灯
	10
	套
	1330
	13300
	否
	　

	51
	LED箭头灯
	10
	套
	1440
	14400
	否
	　

	52
	倒计时器
	10
	套
	3850
	38500
	否
	　

	53
	信号机主控板
	1
	套
	8000
	8000
	否
	　

	54
	信号机灯控板
	1
	套
	8000
	8000
	否
	　

	55
	信号机电源板
	1
	套
	8000
	8000
	否
	　

	56
	信号机网络模块
	25
	套
	2500
	62500
	否
	　

	57
	太阳能临时信号灯
	1
	套
	6950
	6950
	否
	　

	58
	联网型信号机（包括机箱）
	1
	套
	36500
	36500
	否
	　

	59
	400万星光级球机I
	5
	套
	5950
	29750
	否
	　

	60
	400万星光级球机II
	3
	套
	6000
	18000
	否
	　

	61
	400万星光级球机-机芯维修
	1
	次
	1700
	1700
	否
	　

	62
	400万星光级球机-云台板维修
	1
	次
	400
	400
	否
	　

	63
	400万星光级球机-电源板维修
	1
	次
	300
	300
	否
	　

	64
	400万星光级球机-外壳
	1
	次
	760
	760
	否
	　

	65
	内部监控枪机
	3
	套
	780
	2340
	否
	　

	66
	内部监控半球
	3
	套
	780
	2340
	否
	　

	67
	内部开关电源
	6
	套
	150
	900
	否
	　

	68
	信息发布控制主机更换
	1
	套
	10500
	10500
	否
	　

	69
	信息发布屏模组
	18
	块
	680
	12240
	否
	　

	70
	900万像素电子警察抓拍机I
	18
	套
	8100
	145800
	否
	　

	71
	900万像素电子警察抓拍机II
	10
	套
	8300
	83000
	否
	　

	72
	1200万像素电子警察抓拍机
	1
	套
	10000
	10000
	否
	　

	73
	900万像素电子警察抓拍机-主板维修
	1
	次
	1500
	1500
	否
	　

	74
	900万像素电子警察抓拍机-电源板维修
	1
	次
	300
	300
	否
	　

	75
	900万像素电子警察抓拍机-视频组件维修
	1
	次
	1500
	1500
	否
	　

	76
	900万像素电子警察抓拍机-外壳
	1
	次
	760
	760
	否
	　

	77
	超广角相机
	1
	套
	3900
	3900
	否
	　

	78
	照明设备更换I
	20
	套
	850
	17000
	否
	　

	79
	照明设备更换II
	5
	套
	950
	4750
	否
	　

	80
	闪光灯
	10
	套
	1250
	12500
	否
	　

	81
	智能交通终端管理设备I
	10
	套
	6700
	67000
	否
	　

	82
	智能交通终端管理设备II
	10
	套
	7100
	71000
	否
	　

	83
	智能交通终端管理设备Ⅲ
	1
	套
	15500
	15500
	否
	　

	84
	信号灯检测器
	1
	套
	2100
	2100
	否
	　

	85
	卡口配套补光灯I
	1
	套
	1600
	1600
	否
	　

	86
	卡口配套补光灯II
	1
	套
	2400
	2400
	否
	　

	87
	900万一体化环保卡口抓拍单元
	4
	套
	13000
	52000
	否
	　

	88
	1200万一体化环保卡口抓拍单元
	2
	套
	18000
	36000
	否
	　

	89
	900万一体化环保卡口抓拍单元-主板维修
	2
	次
	1800
	3600
	否
	　

	90
	900万一体化环保卡口抓拍单元-电源板维修
	2
	次
	300
	600
	否
	　

	91
	900万一体化环保卡口抓拍单元-视频组件维修
	2
	次
	1800
	3600
	否
	　

	92
	900万一体化环保卡口抓拍单元-外壳
	2
	次
	760
	1520
	否
	　

	93
	多合一补光灯
	5
	套
	3200
	16000
	否
	　

	94
	违停球I
	5
	套
	7850
	39250
	否
	　

	95
	违停球II
	4
	套
	8700
	34800
	否
	　

	96
	违停球-机芯维修
	1
	次
	2100
	2100
	否
	　

	97
	违停球-电源板维修
	1
	次
	300
	300
	否
	　

	98
	违停球-云台板维修
	1
	次
	400
	400
	否
	　

	99
	违停球-外壳
	1
	次
	600
	600
	否
	　

	100
	平板窄波雷达
	1
	套
	5260
	5260
	否
	　

	101
	一光一电交换机
	10
	对
	500
	5000
	否
	　

	102
	机房插拔式一光一电板卡
	8
	套
	480
	3840
	否
	　

	103
	一光四电交换机
	8
	套
	550
	4400
	否
	　

	104
	四光八电交换机
	8
	套
	1800
	14400
	否
	　

	105
	八电口交换机
	5
	套
	450
	2250
	否
	　

	106
	千兆光模块
	45
	台
	160
	7200
	否
	　

	107
	交换机电源
	45
	个
	85
	3825
	否
	　

	108
	信号灯线缆RVV4*1.5mm2敷设
	2000
	米
	9
	18000
	否
	　

	109
	倒计时器电源线缆RVV3*1.5mm2敷设
	1500
	米
	7
	10500
	否
	　

	110
	倒计时器通讯线缆RVVSP2*1.0mm2敷设
	1000
	米
	4.5
	4500
	否
	　

	111
	总电源线RVV3*6mm2敷设
	1000
	米
	23.5
	23500
	否
	　

	112
	电警卡口电源线RVV3*1.5mm2敷设
	1500
	米
	7
	10500
	否
	　

	113
	电警卡口控制线RVVSP2*1.0mm2敷设
	1000
	米
	4.5
	4500
	否
	　

	114
	电警卡口方向电源线RVV3*2.5mm2敷设
	1500
	米
	10
	15000
	否
	　

	115
	电警卡口监控传输线缆室外超五类网线敷设
	1000
	米
	3
	3000
	否
	　

	116
	电警卡口监控传输4芯光缆敷设
	3000
	米
	6
	18000
	否
	　

	117
	跳线（3米，SC/LC)
	50
	根
	30
	1500
	否
	　

	118
	PE管50埋地敷设（绿化带）
	300
	米
	55
	16500
	否
	　

	119
	PE管50埋地敷设（道板砖）
	300
	米
	110
	33000
	否
	　

	120
	顶管
	200
	米
	160
	32000
	否
	　

	121
	窖井
	10
	套
	400
	4000
	否
	　

	122
	窖井盖
	10
	套
	150
	1500
	否
	　

	123
	机箱基础
	5
	套
	600
	3000
	否
	　

	124
	外部道路随建信号机接入（符合国家规范以及平台接入要求）服务
	10
	台
	1200
	12000
	否
	　

	125
	外部道路随摄像机接入（符合国家规范以及平台接入要求）服务
	50
	台
	400
	20000
	否
	　

	126
	模组接收卡
	5
	套
	1900
	9500
	否
	　

	127
	平台定制开发
	10
	工日
	700
	7000
	否
	　

	128
	一机双屏工作站-主机
	2
	台
	7800
	15600
	否
	　

	129
	20米HDMI数据线
	20
	根
	300
	6000
	否
	　

	130
	电子警察6米杆件（含地笼）
	1
	套
	4200
	4200
	否
	　

	131
	电子警察9米杆件（含地笼）
	1
	套
	8800
	8800
	否
	　

	132
	电子警察12米杆件（含地笼）
	1
	套
	12000
	12000
	否
	　

	133
	电子警察14米杆件（含地笼）
	1
	套
	15300
	15300
	否
	　

	134
	电子警察16米杆件（含地笼）
	1
	套
	17000
	17000
	否
	　

	135
	3米监控杆件（含地笼）
	1
	套
	800
	800
	否
	　

	136
	2米监控横臂
	1
	套
	100
	100
	否
	　

	137
	杆件吊装
	1
	套
	550
	550
	否
	　

	138
	电子警察基础
	10
	立方
	700
	7000
	否
	　

	139
	标牌
	1
	平方
	550
	550
	否
	　

	140
	标牌贴膜
	1
	平方
	250
	250
	否
	　

	141
	杆件挂箱
	1
	台
	550
	550
	否
	　

	142
	电警落地箱
	1
	台
	2000
	2000
	否
	　

	143
	球机U型支架
	1
	个
	240
	240
	否
	　

	144
	挂箱/落地箱锁
	1
	套
	30
	30
	否
	　

	145
	落地机箱一级防雷器
	1
	台
	280
	280
	否
	　

	146
	挂箱二级防雷器
	1
	台
	245
	245
	否
	　

	147
	空气开关Ⅰ型
	1
	台
	100
	100
	否
	　

	148
	空气开关Ⅱ型
	1
	台
	120
	120
	否
	　

	149
	灭火剂瓶组（含：钢瓶、容器阀、压力表、虹吸管）
	1
	瓶组
	5700
	5700
	否
	　

	150
	七氟丙烷灭火剂
	100
	kg
	65
	6500
	否
	　

	151
	消防气体主机
	1
	台
	3800
	3800
	否
	　

	152
	卡口标定
	6
	车道
	2200
	13200
	否
	　

	153
	云存储设备
	1
	台
	530000
	530000
	否
	　

	154
	云存储基础软件
	1
	套
	34200
	34200
	否
	　

	155
	云存储节点管理软件
	1
	套
	58600
	58600
	否
	　

	156
	缓存加速
	1
	套
	1800
	1800
	否
	　

	157
	万兆光交换机
	1
	台
	18000
	18000
	否
	　

	158
	SFP万兆多模模块
	4
	块
	650
	2600
	否
	　

	159
	成品光纤跳线
	4
	条
	70
	280
	否
	　

	160
	LED显示单元
	1
	㎡
	12000
	12000
	否
	　

	161
	大屏框架
	1
	㎡
	880
	880
	否
	　

	162
	视频综合平台机箱
	1
	台
	52000
	52000
	否
	　

	163
	HDMI输入板
	1
	台
	9850
	9850
	否
	　

	164
	HDMI输出板
	1
	台
	13890
	13890
	否
	　

	165
	LED同步控制器
	1
	套
	2000
	2000
	否
	　

	166
	显示屏控制线
	1
	套
	9800
	9800
	否
	　

	167
	显示屏电源线
	1
	套
	6700
	6700
	否
	　

	168
	配电柜
	1
	套
	4000
	4000
	否
	　

	169
	原大屏拆除
	1
	项
	5000
	5000
	否
	　

	170
	机房插拔式一光一电机架
	1
	套
	600
	600
	否
	　

	171
	3米成品网线
	5
	根
	20
	100
	否
	　

	172
	PDU电源
	1
	套
	200
	200
	否
	　

	173
	服务器机柜
	1
	套
	3000
	3000
	否
	　

	174
	显示器升降器
	1
	套
	1100
	1100
	否
	　

	175
	网络防水音柱
	1
	台
	850
	850
	否
	　

	176
	超六类网线
	110
	米
	5
	550
	否
	　

	177
	道路标线
	50
	㎡
	67
	3350
	否
	　

	178
	铲除原有标线
	50
	㎡
	20
	1000
	否
	　

	179
	无人机交通巡查及维护设施设备巡检
	1
	次
	1200
	1200
	否　
	　

	180
	无人机夜间巡逻及热成像
	1
	次
	2000
	2000
	否　
	　

	181
	无人机大型活动AI统计
	1
	次
	3500
	3500
	否　
	　

	合计
	　
	　
	　
	3130618
	　
	　


（备注：如技术规格、要求中出现某品牌、型号，仅供投标人参考，不具有任何限制性）
四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
（一）技术要求
1、总体要求
本次主要内容包括以下内容：
（1）交通信号控制系统
219个路口交通信号控制系统。主要工作内容如下：
1）信号灯及其附属设施的安全性日常检查：包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、灯具等全部配套设施检查与更换。
2）新改扩建道路信号灯（含附属设施）的移交接收，新移交的道路信号灯的后续维护费用由采购单位与移交单位协助解决。
3）根据需求及流量变化及时调整信号灯配时，以及重大活动、警卫安保等信号保障。
4）因道路建设需要临时拆除信号灯、电子警察及视频监控设施（含附属设施）及道路建设结束后的恢复(拆除期间应视情设置临时信号灯)。拆除和恢复信号灯相关费用由采购单位与建设单位协商，根据市场费用收取。
5）因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由采购人委托供应商按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由供应商先行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准，相关材料费用根据本项目采购文件中更换设备单价执行。
6）对信号灯进行日常巡查，发现设施损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，供应商经采购人同意后，从备品备件中予以更换。日常巡查包括：信号灯及杆件、信号机柜的内、外部保洁，小广告、树木、杂物遮挡的清除；对歪斜灯杆、灯具的校正，松动部件的紧固等；信号灯故障的排除（流量较大路口恢复时间较长的应设置临时信号灯） 对有维护单位的路口信号灯，供应商有义务进行日常巡查，发现问题的及时通知采购人，由采购人通知原维护单位进行维护 。
7）供应商应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台帐，并每季度报采购人备案。
（2）电子警察、视频监控等设备
10套高空、169套交通监控及配套设施、10套LED交通诱导及配套设施、123个路口电子警察系统和反向卡口、85套违停抓拍系统及配套设施、9处高清测速卡口系统及配套设施、传输网络设备。
1）相关设备安全性日常检查。包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、设备紧固件、空挂机箱等全部配备设施检查与更换。
2）新建设备及其附属设施的移交接收，新移交系统后续维护费用由招标人与移交单位协助解决。
3）因其它建设需要临时拆除及建设工程结束后的恢复，包括应采购人需求迁移部分零星监控点位的施工，拆除和恢复信号灯相关费用由招标人与建设单位协商，根据市场费用收取。
4）因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由采购人委托供应商按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由供应商自行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准，相关材料费用根据本项目招标文件中更换设备单价执行。
5）对各类设备进行日常巡查，包括设备及杆件的清洁、小广告、树木遮挡的清除。发现设备损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，供应商经采购人同意后从备品备件中予以更换。
6）对有维护单位的设备，供应商有义务进行日常巡查，发现设备损坏的及时通知采购人，由采购人通知原维护单位进行维护。
7）供应商应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台帐，并每季度报采购人备案。
（3）网络传输和取电的配合工作
供应商应进行日常网络传输情况和取电的巡查，对发现传输故障的，及时与相应网络租赁公司联系，并协助做好网络传输恢复工作。取电设施因为道路改扩建、损坏供应商必须配合采购人与供电公司那里各种迁改手续，同时根据新的取电点产生的施工费用根据本项目招标文件中更换设备单价执行。
（4）指挥中心及机房维护
1）机房除尘及环境要求：定期对设备进行除尘处理，清理，调整安保摄像头清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备内部。同时检查机房通风、散热、净尘、供电、架空防静电地板等设施。
2）机房空调及新风维护：检查空调运行是否正常，换风设备运转是否正常。从视 镜观察制冷剂液面，看是否缺少制冷剂。检查空调压缩机高、低压保护开关、干燥过滤器及其他附件。
3）UPS及电池维护：根据实际情况进行电池核对性容量测试；进行电池组充放电维护及调整充电电流，确保电池组正常工作；检查记录输出波形、谐波含量、零地电压；查清各参数是否配置正确；定期进行UPS功能测试，如UPS同市电的切换试验。
4）消防设备维护：检查火警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观及试验报 警功能；检查火灾警报控制器的自检、消音、复位功能及主备用电源切换功能。
5）电路及照明电路维护：镇流器、灯管及时更换，开关更换；线头氧化处理，标签巡查更换；供电线路绝缘检查，防止意外短路。
6）机房内其他维护：为机房内其他系统进行巡检维护，保证设备正常运行。
（5）其他说明
1）采购人不组织现场踏勘，供应商投标前应对各类设备运行情况及现场进行踏勘，采购人予以配合。
2）供应商应切实加强安全性检查，对服务期内因自身工作不到位、未尽到巡查责任而发生的安全事故及造成第三方损失的，均由供应商自行承担。
3）服务期内对损坏无法修复的或无修复价值的相关设备，经采购人同意，可从备品备件中进行更换。对本年度内未使用完的备品备件，采购人根据需求通知供应商对性能不佳、故障频繁的老旧设备进行更换，未使用完的备品备件归采购人所有。
4）维护服务期内，供应商应积极配合采购人对例如违法曝光照片的采集、公示，测速设备的检测、标定等涉及维护范围内设备的其他工作。
★5）供应商有至少5名以上维修服务人员，其中2名中心人员驻场，从事后端网络、交警指挥中心、机房、平台的巡检、维护，日常工作中的前端设备接入、维护资料整理、平台巡查、平台数据质量通报等工作，根据高淳区交通通行情况配合交警大队进行交通优化和配时。另外3名从事前端设备、网络维护工作，投标中承诺的人从事本项目的维护工作，人员调整需经采购人同意。在修护过程中，发现供应商提供在维护人员不能胜任维护工作，采购人有权要求供应商更换人员。供应商无法保障及时完成管养维修任务的，需临时增配人员参与维修服务。
6）信号灯故障响应及排除时间要求：原主城区范围内要求2小时内到达现场，3小时内排除故障恢复运行。干线公路、各街镇要求3小时内到达现场，4小时内排除故障恢复运行。对涉及更换零部件、线缆的，24小时内排除故障恢复运行。对需要另行采购零部件的，应及时通报采购人备案，72小时内恢复运行。（故障排除期间，应根据交管部门意见设置临时信号灯）。

2、功能、性能、配置要求
功能、性能、配置要求中带★项为实质性要求，未带★项为非实质性要求，对应评标标准中评审因素第2.1项产品技术要求响应。
（1） 交通信号控制系统维护（219个路口交通信号控制系统）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	要求供应商做出对219个路口交通信号控制系统维保服务的承诺。（提供承诺函并加盖公章）

	2
	非实质性要求
	1、信号灯及其附属设施的安全性日常检查：包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、灯具等全部配套设施检查与更换。
2、新改扩建道路信号灯（含附属设施）的移交接收，新移交的道路信号灯的后续维护费用由招标人与移交单位协助解决。
3、根据需求及流量变化及时调整信号灯配时，以及重大活动、警卫安保等信号保障。
4、因道路建设需要临时拆除信号灯、电子警察及视频监控设施（含附属设施）及道路建设结束后的恢复(拆除期间应视情设置临时信号灯)。拆除和恢复信号灯相关费用由采购人与建设单位协商，根据市场费用收取。
5、因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由采购人委托供应商按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由供应商先行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准，相关材料费用根据本项目采购文件中更换设备单价执行。
6、对信号灯进行日常巡查，发现设施损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，供应商经采购人同意后，从备品备件中予以更换。日常巡查包括：(1)信号灯及杆件、信号机柜的内、外部保洁，小广告、树木、杂物遮挡的清除；(2)对歪斜灯杆、灯具的校正，松动部件的紧固等；(3)信号灯故障的排除（流量较大路口恢复时间较长的应设置临时信号灯），对有维护单位的路口信号灯，供应商有义务进行日常巡查，发现问题的及时通知采购人，由采购人通知原维护单位进行维护 。

	3
	参考图片
	暂无内容


（2） 交通视频监控系统维护（10套高空、169套交通监控及配套设施）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	确保10套高空及169套交通监控及配套设施的前端设备维护内容完好率≥98%。

	3
	参考图片
	暂无内容


（3） 交通信息发布系统维护（10套LED交通诱导及配套设施）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	确保10套LED交通诱导及配套设施的前端设备维护内容完好率≥98%。

	3
	参考图片
	暂无内容


（4） 交通违法行为监测记录系统维护（123个路口电子警察系统、85套违停抓拍系统及配套设施）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	确保123个路口电子警察系统及85套违停抓拍系统及配套设施的前端设备维护内容完好率≥98%。

	3
	参考图片
	暂无内容


（5） 公路车辆智能检测记录系统维护（9处高清测速卡口系统及配套设施）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	确保9处高清测速卡口系统及配套设施的前端设备维护内容完好率≥98%。

	3
	参考图片
	暂无内容


（6） 通信系统维护（传输网络设备，220条裸纤由运营商维护、中标人配合）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	确保传输网络设备完好率≥98%，运营商对220条裸纤的维护，供应商进行配合。

	3
	参考图片
	暂无内容


（7） 交通指挥中心及机房维护（含大屏显示系统，LED显示系统，会议系统、28套服务器机柜，UPS、精密空调、新风、报警、供配电等专业系统）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	含大屏显示系统，LED显示系统，会议系统、28套服务器机柜，UPS、精密空调、新风、报警、供配电等专业系统的维护。

	3
	参考图片
	暂无内容


（8） 智能交通管控平台维护（30台服务器，2688T存储，2套安全交互系统，以及标准化软件4套，定制开发的智能交通管控平台1套）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	30台服务器，2688T存储，2套安全交互系统，以及标准化软件4套，定制开发的智能交通管控平台1套的维护，并确保平台的稳定运行。

	3
	参考图片
	暂无内容


（9） 55英寸液晶显示单元维修（主屏损坏除外）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	55英寸液晶显示单元维修（主屏损坏除外）。

	3
	参考图片
	暂无内容


（10） 55英寸液晶显示单元更换
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	　55英寸液晶显示单元。

	3
	参考图片
	暂无内容


（11） 高清解码器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	2路HDMI高清接口，支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流编码格式，解码能力2路1200W(20fps）/4路800W(25fps）/6路500W(25fps）/16路1080P（25fps），画面分割数1/4/6/8/9/12/16，2个千兆以太网接口，HDMI（偶数口）输出分辨率最高支持4K(3840*2160@30HZ)。

	3
	参考图片
	暂无内容


（12） 室内P4全彩LED屏接收卡
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与原设备配套，单卡带载256×384像素；板载12组75接口，24组RGB信号输出；灰度等级≤65536级；支持74HC595、常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片；支持智能描点，支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型。

	3
	参考图片
	暂无内容


（13） 室内P4全彩LED屏视频处理器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与原设备配套；单机可带载131万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素；集成了2路千兆网口输出，不仅提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利；所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换；带有4路高清（HD）和1路标清（SD）数字和模拟输入接口；带有本地USB2.0多媒体播放U盘插入接口；支持3路数字输入端口DVI\HDMI自定义输入分辨率设置；支持点对点输入与输出；支持图像画面任意拼接；支持输入信号源热备份；可预存8种用户模式供用户快速调用；具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置；可通过PC控制软件及USB端口、WIFI（选配）控制设备。

	3
	参考图片
	暂无内容


（14） 室内P4全彩LED屏开关电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与原设备配套；直流电压：5V；额定电流：40A；功 率：200W；纹波及噪声：150mVp-p；启动上升时间：500ms，50ms/220VAC 负载 100%；保持时间：20ms/220VAC 负载 100%；线性调整率：±0.5%；负载调整率：±2.0%；电压精度：±1.0%；耐 压：输入—输出I/P-O/P：1.5KVac/10mA；输入---机壳 I/P-CASE：1.5KVac/10mA；输出---机壳 O/P-CASE：0.5KVAC/10mA 每项测试时间为：1min；绝缘阻抗：I/P-O/P： 50M ohms； I/P-Case：50M ohms； O/P-Case：50M ohms；过载保护：110～150% rated 打嗝模式,消除过载后可自动恢复正常工作；短路保护：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。

	3
	参考图片
	暂无内容


（15） 一机双屏工作站-显示屏（27寸）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	27寸液晶显示器。

	3
	参考图片
	暂无内容


（16） 精密空调冷媒剂更换
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	对现有的机房专用空调（总制冷量≧36.5KW，风量≥7920m3/h）进行冷媒剂进行更换，每年一次，确保空调效果。

	3
	参考图片
	暂无内容


（17） 精密空调皮带更换
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（18） 空调滤网更换
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	对精密空调滤网更换（每个季度更换一次）。

	3
	参考图片
	暂无内容


（19） 精密空调压缩机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（20） 精密空调交流接触器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（21） 精密空调冷媒R410
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（22） 空调控制主板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（23） 空调风速控制板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（24） 精密空调保压氮气
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（25） 精密空调干燥过滤器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（26） 精密空调R410冷冻油
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（27） 接入服务器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。

	3
	参考图片
	暂无内容


（28） 550W服务器电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（29） 450W服务器电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（30） 750W服务器电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（31） 服务器硬盘
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	接口类型：SATA；容量：4TB；接口速率：6Gb/s。

	3
	参考图片
	暂无内容


（32） 服务器内存
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	内存条容量：16G
内存条频率：3200MHz

	3
	参考图片
	暂无内容


（33） 存储硬盘I（4T）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	企业级，4T

	3
	参考图片
	暂无内容


（34） 存储硬盘Ⅱ（6T）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	企业级，6T

	3
	参考图片
	暂无内容


（35） 存储硬盘Ⅲ（8T）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	企业级，8T

	3
	参考图片
	暂无内容


（36） 台式机固态硬盘（1T)
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	台式机固态硬盘（1T）

	3
	参考图片
	暂无内容


（37） 汇聚交换机I型
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	交换容量：≥256Gbps；转发性能：≥102Mpps；≥24个10/100/1000Base-T，≥4个1000Base-X SFP3

	3
	参考图片
	暂无内容


（38） 汇聚交换机II型
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：87/166Mpps；支持48个千兆电口，4个千兆光口；支持16K MAC地址；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议

	3
	参考图片
	暂无内容


（39） 核心交换机48口千兆电口板卡
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	48口千兆电口板卡，适配现有华为S12712型号

	3
	参考图片
	暂无内容


（40） 核心交换机引擎
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	主机引擎，适配现有华为S12712型号

	3
	参考图片
	暂无内容


（41） 核心交换机16端口万兆以太网光接口板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	16端口万兆以太网光接口板，适配现有华为S12712型号

	3
	参考图片
	暂无内容


（42） LED圆盘灯芯及灯壳
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	发光单元透光面直径为400mm，（红色或绿色或黄色，含防水底、密封条）

	3
	参考图片
	暂无内容


（43） LED箭头灯芯及灯壳
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	发光单元透光面直径为400mm，（红色或绿色或黄色，含防水底、密封条）

	3
	参考图片
	暂无内容


（44） LED人行灯芯及灯壳
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	发光强度红色人≥280cd、绿色人≥314cd，（红色或绿色，含防水底、密封条）

	3
	参考图片
	暂无内容


（45） 倒计时笔画条
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	　倒计时数字高（780mm-800mm）

	3
	参考图片
	暂无内容


（46） 倒计时电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与原倒计时配套，输入176～264VAC，电源频率：48～52Hz，输出24V100W。启动响应时间：＜5ms,关闭响应时间：＜75ms。

	3
	参考图片
	暂无内容


（47） 倒计时控制板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与原倒计时配套，工作方式要求支持：通讯、自适应、脉冲模式等，可以通过软件设置或硬件跳线切换控制模式；通讯模式协议要求与现有信号机匹配。

	3
	参考图片
	暂无内容


（48） 交通信号灯专用电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	工作电压：AC220V±20%。工作频率：50Hz±2Hz， 启动瞬间电流：≤1.2A。启动响应时间：＜10ms； 关闭响应时间：＜85ms； 工作温度：-40℃～+80℃。

	3
	参考图片
	暂无内容


（49） LED人行灯
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	行人灯为300mm的两联体，发光强度红色人≥280cd、绿色人≥314cd，外壳材料为压铸铝，透明PC面罩具备高透光率，阻燃，防紫外线功能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（50） LED圆盘灯
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	红色、黄色、绿色三个圆形几何位置分立单元，发光单元透光面直径为400mm，外壳材料为压铸铝。面罩具备高透光率，阻燃，防紫外线。工作电压：AC220V±20%。工作频率：50Hz±2Hz，启动瞬间电流：≤1.2A。启动响应时间：＜10ms； 关闭响应时间：＜85ms； 工作温度：-40℃～+80℃。

	3
	参考图片
	暂无内容


（51） LED箭头灯
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	红色、黄色、绿色三个箭头几何位置分立单元，发光单元透光面直径为400mm，外壳材料为压铸铝。面罩具备高透光率，阻燃，防紫外线。工作电压：AC220V±20%。工作频率：50Hz±2Hz， 启动瞬间电流：≤1.2A。启动响应时间：＜10ms；关闭响应时间：＜85ms；工作温度：-40℃～+80℃。

	3
	参考图片
	暂无内容


（52） 倒计时器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	倒计时数字高（780mm-800mm），单套倒计时器的重量＜55kg。光源寿命：≥10 万小时，可视角度：≥30 度，可视距离：≥400m，耐温：-40℃～+80℃，湿热性能：温度为 40℃时，空气相对湿度≤95%±2％。倒计时器箱体的材料为：Q235。采用通讯方式对信号相位时间进行检测及处理时进行倒计时的显示。倒计时器以标准7 段码形式显示数字（0-9），其颜色应与相应道路交通信号灯灯色一致，数值为对应信号相位剩余时间，并按秒递减。定周期模式、多时段模式、联机模式、手动控制模式。误差小于0.3秒。符合最新行业标准 GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》。

	3
	参考图片
	暂无内容


（53） 信号机主控板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与现有的设备与参数保持一致，采用CAN总线式架构，模块化设计，可配置全彩色液晶面板及键盘人机界面，预留RS-232、RS-485、RJ45多种通讯接口，可实现现有中心协调控制功能。支持40组调度计划，可按调度月、调度日（按周）、调度日（按月）自由配置时段表。支持16组时段表，每天最多可划分48个时段。支持32组配时方案，单个配时方案可支持到16个阶段（即相序）。
单点控制支持以下控制方式：单点定周期控制、无电缆协调控制、单点感应控制、行人触动控制、闪光控制、关灯控制、面板手动控制。

	3
	参考图片
	暂无内容


（54） 信号机灯控板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与现有的设备与参数保持一致，采用CAN总线式架构，模块化设计，每块灯控板支持12路灯驱控制，完备的绿灯冲突、红灯熄灭等故障检测，当主控和电源板CAN总线故障时，CPU降级黄闪运行，整体功能符合《GB25280-2016道路交通信号控制机》标准，输入输出电压、功率、接口符合现有信号机使用。

	3
	参考图片
	暂无内容


（55） 信号机电源板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与现有的设备与参数保持一致，10/100Mbps自适应以太网接口，串口传输速率至少230.4kbps，可选操作模式：Real COM、TCP Server、TCP Client和UDP，支持DHCP、BootP、静态IP和ARP，超低功耗，支持+5V单电源输入，输入输出电压、功率、接口符合现有信号机使用，满足现有设备设备联网使用要求。

	3
	参考图片
	暂无内容


（56） 信号机网络模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与现有的设备与参数保持一致，采用CAN总线式架构，模块化设计，配置环境监测单元，实时上报现场温度、湿度、市电工作电压等环境参数，当主控单元发生故障时，电源板CPU接管总线保持当前路口放行状态不受影响，继续执行原定周期工作方式，无灭灯现象，当主控单元故障解除后自动恢复自主控制，整体功能符合《GB25280-2016道路交通信号控制机》标准，输入输出电压、功率、接口符合现有信号机使用。

	3
	参考图片
	暂无内容


（57） 太阳能临时信号灯
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	(1)太阳能电池：功率：60w 工作寿命15年；
(2)蓄电池：功率12V/100AH 寿命≥2年；
(3)LED：10万小时，LED颜色：绿色 红色 黄色；
(4)可视距离：大于800m；
(5)0-99秒可调；
(6)连续阴雨天工作日 200h以上；
(7)每个方向含一个三色满屏灯，一个三色箭头灯 。灯芯直径300mm。

	3
	参考图片
	暂无内容


（58） 联网型信号机（包括机箱）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	要求所投设备具备区域联控和单点自控（单点优化、线控、单点无电缆线控、感应、多时段、黄闪、全红、关灯、手控）等多种工作方式；手动控制面板具有手动、跳相、全红、黄闪、应急疏导等控制方式；系统应能根据路口交通需求，由交通中心系统发出命令模拟交通信号机的手动控制方式，进行交通疏导。道路交通信号控制机具备交通流信息采集功能，可采集时间间隔不大于0.25s的交通流数据。道路交通信号控制机具备无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相；交通信号控制机具备协调过街控制功能：支持无电缆协调和线控协调方式下的过街控制；交通信号控制机支持可变车道控制，可按照时段或流量信息切换可变车道的导向方向；交通信号控制机具支持公交优先控制功能，可通过采集车辆发出的特定行行好进行现为配时调整，实现车辆的优先控制；可实现16相位控制，标配54路灯控输出，可扩充到90路灯控输出；可接入32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频等多种车流量检测方式；至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示；具有"节假日"、"星期"和"普通"三种模式，每种模式具有20种配时方案，支持48个时段；具备绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理；具有掉电保护功能，工作参数和时钟至少可保持一个月不丢失；支持笔记本电脑、手持终端现场设置控制参数；符合国标及行业标准、兼容NTCIP协议；记录异常状态下的事件日志及操作记录；支持GPS对时。通讯接口：2个RS232；1个RS485；可扩展RJ45或GPRS；每路驱动功率：不小于800W（AC220V）；电源适应性： 交流输入220(1±20%)V AC； 输入频率50Hz±2Hz；环境适应性：工作温度-40℃～+70℃；相对湿度5%RH～95% RH；绝缘电阻≥100ＭΩ。对已损坏或现有非联网型信号机进行更换，所更换的联网型信号机与现有的设备与参数保持一致，包括拆除安装调试及报废设备的无害处置。

	3
	参考图片
	暂无内容


（59） 400万星光级球机I
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	双通道，全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸；细节视频支持光学变倍≥32倍，焦距：6~192 mm；最低照度：0.0002lx；防护等级≥IP66；预置点数量：300个，具备守望功能；巡航扫描数量≥8条；视频压缩标准：H.265/H.264；具备断网本地存储及断网续传。
全景摄像机分辨率不低于3680×1656，细节摄像机分辨率不低于2688×1520（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件上传至投标系统）；
全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示。

	3
	参考图片
	暂无内容


（60） 400万星光级球机II
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	1/2.8英寸CMOS传感器，最大分辨率2560×1440；最低照度：彩色0.005Lux@F1.6，黑白0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；白光最大补光距离30m，红外最大补光距离150m；4.8mm~154mm变焦镜头；F1.6~F4.0镜头光圈；水平视场角55.8°~2.3°，垂直视场角31.9°~1.3°，对角线视场角63.7°~2.7°；32倍光学变倍；支持电子透雾；定时任务（预置点；巡迹；巡航；线扫）；支持可视域功能；支持周界防范、绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、人车分类报警、联动跟踪；支持人脸检测、人脸轨迹框、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图、人脸增强、人脸属性提取（6种属性8种表情），人脸抠图区域可设；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持白光警戒，闪烁时间可设置5-30秒，频率可设置高/中/低；支持声音警戒，内置22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入，声音可设置高/中/低，持续时间可设置5-30秒，110dB；1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）、1路（LINE IN，裸线）、1路（LINE OUT，裸线）、2路开关量报警输入（0~5V DC）、1路报警输出；支持语音对讲；DC24V/2.5A±25%供电；防护等级IP66。
设备内置GPU芯片,算力不小于2T；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件上传至投标系统）。

	3
	参考图片
	暂无内容


（61） 400万星光级球机-机芯维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	　
维修维护后确保达到现有设备功能和性能。


	3
	参考图片
	暂无内容


（62） 400万星光级球机-云台板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（63） 400万星光级球机-电源板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（64） 400万星光级球机-外壳
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（65） 内部监控枪机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。
最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
内置GPU芯片。
当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。
支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件上传至投标系统）。
灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件上传至投标系统）。
内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
不低于IP67防尘防水等级。

	3
	参考图片
	暂无内容


（66） 内部监控半球
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	靶面尺寸为1/3；
设备内置1个GPU、1个麦克风、1路报警输入、1路报警输出、1个RJ45网络接口；
当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示： 区域入侵；越界入侵；进入区域；离开区域；人员聚集；快速移动；徘徊；物品移除；物品遗留；停车；虚焦；支持行为分析触发后联动报警上传、发送邮件、录像、抓图、辅助输出等多种报警触发方式；
最低照度：彩色：0.005 Lux；
摄像机分辨率2688*1520；
红外补光30m。

	3
	参考图片
	暂无内容


（67） 内部开关电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	配套内部监控。摄像机开关电源，12V10A

	3
	参考图片
	暂无内容


（68） 信息发布控制主机更换
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	（1）发布信息：支持通过网络发送视频、图片及文字到诱导配；
（2）升级：支持通过网络远程升级；
（3）手动调节亮度：支持手动32级调节屏体亮度；
（4）远程上电系统：可远程控制屏体上下电；
（5）手自动切换：可通过手柄切换自动控制及手动控制；
（6）电源指示灯：含电源指示灯，屏体开关指示灯；
（7）防雷：含电源防雷、网络防雷；
（8）光敏探头：支持光敏探头接入，用于自动调节屏体亮度；
（9）设计寿命：≥50000小时；
（10）外壳材质：热度锌板；
（11）电源：AC220V、380V三相电；
（12）输入功率：最大20KW。

	3
	参考图片
	暂无内容


（69） 信息发布屏模组
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	（1）全彩点阵式屏。
（2）像素结构：表贴三合一；
（3）像素间距（mm）：≤10；
（4）箱体平整度（mm）：≤1；
（5）显示屏亮度（nits）：≥1500；
（6）水平视角（°）：≥160；
（7）垂直视角（°）：≥160；
（8）发光点中心距偏差：＜3%；
（9）亮度均匀性：≥97%；
（10）最大对比度：≥1000：1。

	3
	参考图片
	暂无内容


（70） 900万像素电子警察抓拍机I
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200×380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件上传至投标系统）；
最大分辨率：≥4096×2160像素；图像传感器：≥1英寸全局曝光CMOS传感器；帧率≥25帧/秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具备闪光灯或LED频闪灯同步补光功能；具备线圈、视频、雷达等触发模式；具备车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别功能；支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；防护等级≥IP66。

	3
	参考图片
	暂无内容


（71） 900万像素电子警察抓拍机II
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	传感器：1.1英寸GS-CMOS，视频分辨率：4096×2336；
支持对车辆违法变道行驶、缓慢行驶、逆行、在车道内停车等行为进行违法检测抓拍；
支持1~4车道多种机动车违法抓拍及图片合成、OSD信息叠加；
支持视频流畅性调节功能，包括实时、普通、流畅等；
在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点；
支持对支干车辆合并进主干车道时不礼让主干车道通行车辆的行为进行抓拍；
支持对非机动车道、行人道上的机动车占道行为进行检查抓拍；
支持根据11个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括序号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车标（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统）。
支持连续闯红灯事件检测功能，可对连续闯红灯事件进行报警；
支持图片预览界面单张或四宫格形式对抓拍图片进行展示；
支持普通卡口/人员卡口模式切换；
支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
支持图片预览界面对抓拍图片进行放大、旋转、平移等操作；
支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
支持设置卡口抓拍高速应用模式；
支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；

	3
	参考图片
	暂无内容


（72） 1200万像素电子警察抓拍机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	最大分辨率：≥4112×3072像素；图像传感器：≥1.1英寸全局曝光CMOS传感器；帧率≥25帧/秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具备闪光灯或LED频闪灯同步补光功能；具备线圈、视频、雷达等触发模式；具备车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别功能；支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；防护等级≥IP66。
车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统）。

	3
	参考图片
	暂无内容


（73） 900万像素电子警察抓拍机-主板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（74） 900万像素电子警察抓拍机-电源板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（75） 900万像素电子警察抓拍机-视频组件维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（76） 900万像素电子警察抓拍机-外壳
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（77） 超广角相机

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	高清500万像素相机，鱼眼模式下最大分辨率≥2688×1944，帧率≥50fps；

图像传感器：≥1/2.7"逐行扫描CMOS；最低照度可达0.04Lx；

采用鱼眼超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控。

支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。

支持2个千兆网口。

时延：≤90ms（曝光至解码）

	3
	参考图片
	暂无内容


（78） 照明设备更换I
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	采用暖光LED灯珠，可实现单车道环境补光；色温范围：4500K-7000K；有效补光距离：16m～25m；最大功耗≤50W；使用寿命≥50000小时。

	3
	参考图片
	暂无内容


（79） 照明设备更换II
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	LED灯，可见光（波长350nm～780nm）；20m中心平均光照度≤5lx，20m中心有效光照度≤20lx；开关量触发，光斑覆盖1车道，补光距离16m～26m；频率100Hz，16颗灯珠，800lm光通量；支持WEB远程显示补光灯故障、正常状态；支持亮度调节。

	3
	参考图片
	暂无内容


（80） 闪光灯
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	单次闪光能量≥200J；色温＞4000K；闪光次数≥2000万次；有效补光距离16m～25m；具有脉冲保护功能；补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度；光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3 条车道（每条车道3.75 米）；回电时间应≤50ms

	3
	参考图片
	暂无内容


（81） 智能交通终端管理设备I
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	采用嵌入式架构，满足不低于12路900万像素高清智能摄像机接入；满足前端摄像机图片、视频的本地缓存，及上传数据至中心平台；具备全千兆以太网接口；硬盘存储容量≥8T。

	3
	参考图片
	暂无内容


（82） 智能交通终端管理设备II
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	支持GPS/北斗；支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持合成顺序和特写图序号选择；支持平台断网续传、FTP断网续传、手动上传；标配1个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5英寸8T硬盘；3个RS-232接口（其中1个用于调试串口数据），4个RS-485接口，2个USB 3.0接口，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45），24个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），4路报警输入，4路报警输出（光耦输出）。

	3
	参考图片
	暂无内容


（83） 智能交通终端管理设备Ⅲ
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	大货车管理终端，采用嵌入式架构，可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传；具备全千兆以太网接口；硬盘存储容量≥8T。

支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车。

	3
	参考图片
	暂无内容


（84） 信号灯检测器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	16路信号灯交流信号输入接口

4个RS485输出接口

1路100M网口输出

1个5VDC输出接口

5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式

16路交通灯状态指示

实时输出交通灯信号状态

功耗：＜5W

	3
	参考图片
	暂无内容


（85） 卡口配套补光灯I
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	≥24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；气体灯管采用氙气灯管；支持LED灯频闪、爆闪，气体爆闪；支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。

	3
	参考图片
	暂无内容


（86） 卡口配套补光灯II
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	多功能一体灯，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
可见光光源波长350nm～780nm；氙气色温5800K±200K，LED色温3500K；
LED20m平均中心光照度≤5lx，LED20m有效中心光照度≤20lx，LED20m频爆中心光照度≤80lx，氙气中心光照度≤4000lx；
开关量触发，光斑覆盖1车道，补光距离16m~26m，回电时间＜70ms，闪光持续时间180μs～500μs；
支持统计爆闪次数和触发次数，支持统计频闪持续时间；闪光灯寿命≥1000万次，频率100Hz；24颗高亮LED灯珠，光通量1000lm；
支持红外白光切换；支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态。

	3
	参考图片
	暂无内容


（87） 900万一体化环保卡口抓拍单元
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。镜头：50mm镜头；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，视频帧率：在1～25fps可调，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；外壳防护等级应不低于IP66；支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%；支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测；支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点；设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单；支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%；支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99%；支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标；支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%。

	3
	参考图片
	暂无内容


（88） 1200万一体化环保卡口抓拍单元
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。镜头：50mm镜头；最大分辨率：≥4112×3072像素；图像传感器：≥1.1英寸全局曝光CMOS传感器；帧率≥25帧/秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具备闪光灯或LED频闪灯同步补光功能；具备线圈、视频、雷达等触发模式；具备车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别功能；支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；防护等级≥IP66；支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点；

车型识别功能检查：支持识别43种车型,包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、 中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、 重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车。

	3
	参考图片
	暂无内容


（89） 900万一体化环保卡口抓拍单元-主板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（90） 900万一体化环保卡口抓拍单元-电源板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。　

	3
	参考图片
	暂无内容


（91） 900万一体化环保卡口抓拍单元-视频组件维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（92） 900万一体化环保卡口抓拍单元-外壳
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（93） 多合一补光灯
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	氙气灯管双光源；LED灯珠≥24颗，色温5000K~7000K，发光角度10°；气体爆闪峰值闪光持续时间1/30ms，气体爆闪回电时间≤67ms，气体单次闪光能量200J。气体闪光次数≥2000万次，最佳补光距离16米～30米。触发方式：电平量触发 （可选配开关量触发）。响应时间：≤20us；设计寿命：≥50000小时。和900万一体化环保卡口抓拍摄像机同一品牌。

	3
	参考图片
	暂无内容


（94） 违停球I
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	传感器尺寸≥1/1.8英寸；图像分辨率≥2560×1440；帧率≥25帧/秒；光学变倍≥32倍；焦距：6~192 mm；彩色最低照度：0.0002lx；水平转速：210°/s；防护等级≥IP66；预置点数量：300个，具备守望功能；巡航扫描数量≥8条；视频压缩标准：H.265/H.264；具备断网本地存储及断网续传；支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。
设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。

	3
	参考图片
	暂无内容


（95） 违停球II
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	1/1.8英寸CMOS传感器，最大分辨率2560×1440；最低照度彩色0.001Lux@F1.5，黑白0.0001Lux@F1.50Lux（红外灯开启）；
最大红外补光距离250m；5.8mm～191.4mm焦距镜头，F1.5~F4.8光圈；水平视场角60.1°~ 3.1°、垂直视场角35.3°~1.8°、对角线视场角67.9°~ 3.6°；33倍光学变倍；
定时任务（预置点；巡迹；巡航；线扫）；支持可视域功能；支持电子防抖，电子透雾；支持语音对讲；
违法停车抓拍距离半径70m（单场景）、160m（多预置位巡航），支持A\B\C\D类违法停车抓拍，支持可自适应的多场景巡航检测，支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；
卡口抓拍、电子警察支持覆盖2车道范围，支持多种行为检测抓拍，支持车辆特征识别；
违停抓拍、卡口抓拍、电子警察三个智能互斥，支持智能多场景巡航进行分时复用；
1个内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据；1路音频输入（LINE IN，裸线），1路音频输出（LINE OUT，裸线）；7路报警输入，开关量输入（0~5V DC），2路报警输出；
AC24V/3A±25%供电；防护等级IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准。

	3
	参考图片
	暂无内容


（96） 违停球-机芯维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（97） 违停球-电源板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（98） 违停球-云台板维修
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（99） 违停球-外壳
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	维修维护后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（100） 平板窄波雷达
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	测速范围10km/h-250km/h；
测速范围应为20km/h-400km/h，且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+”；
测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h-400km/h，误差-1km/h-0km/h；
WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置；
输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作；
雷达测速单元功耗应不大于2W；
防护等级IP66。

	3
	参考图片
	暂无内容


（101） 一光一电交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	高温温度 （85±2℃）和低温温度 （﹣40±3℃）持续时间不低于 2h能正常工作。至少具备1个光口及1个电口，背板带宽不小于8.8Gbps光口单纤双向，传输距离20KM，内置浪涌和静电保护，三级防雷设计。

	3
	参考图片
	暂无内容


（102） 机房插拔式一光一电板卡
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	支持1个电口，1个光口；支持单模或多模光纤，支持单纤或双纤传输；符合IEEE802.3 1000Base-T标准；符合IEEE802.3u 100Base-TX标准；符合IEEE802.3ab 1000Base-X标准；千兆自适应和MDX线缆自动交叉。

	3
	参考图片
	暂无内容


（103） 一光四电交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	高温温度 （85±2℃）和低温温度 （﹣40±3℃）持续时间不低于 2h能正常工作。至少具备1个光口及4个电口，背板带宽不小于8.8Gbps光口单纤双向，传输距离20KM，内置浪涌和静电保护，三级防雷设计。

	3
	参考图片
	暂无内容


（104） 四光八电交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	高温温度 （85±2℃）和低温温度 （﹣40±3℃）持续时间不低于2h能正常工作，至少具备8个千兆光口及4个百兆/千兆自适应电口，可网管；1U机架式。≥60G的背板带宽；支持端口速度，双工模式和流量控制；支持802.1p 分类服务（8个活动优先级）；支持端口、用户、输入优先级；支持QCL模式、RED；支持单播，组播，广播及未知数据包的风暴控　制；支持IEEE802.1D桥，32k MAC地址自学习及老化，及静态MAC地址；支持IEEE802.1Q VLAN，支持单播，组播，广播及未知数据包的风暴控制；支持静态私有VLAN；支持静态端口隔离；支持IEEE802.1ad标准 VLAN Q-in-Q ；支持IEEE802.1Q-2005标准MSTP，RSTP，STP；支持环路保护；支持IEEE802.3ad标准 静态及LACP链路聚合；支持IGMP v2/v3 snooping； 支持2层IGMP，最大支持32K组播组；支持端口及流量镜像；支持IPv4 单播静态路由及硬件加速；支持IPv6单播静态路由及硬件加速；支持基于端口和MAC的802.1x；支持IP源保护；支持 MAC地址限制；支持IP MAC动态及静态绑定；管理员分级管理和口令保护；WEB及CLI授权，授权等级15级。

	3
	参考图片
	暂无内容


（105） 八电口交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	高温温度 （85士2℃）和低温温度 （-40士3℃）持续时间不低于 2h能正常工作；至少具备8个百兆/千兆自适应电口，背板带宽不小于8Gbps，内置浪涌和静电保护，三级防雷设计。

	3
	参考图片
	暂无内容


（106） 千兆光模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	千兆单模光模块、20公里、LC/SC。

	3
	参考图片
	暂无内容


（107） 交换机电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	前端交换机电源，220V转5V 2A。

	3
	参考图片
	暂无内容


（108） 信号灯线缆RVV4*1.5mm2敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	信号灯线缆RVV4*1.5mm2，包含线缆穿管敷设以及线缆接驳。

	3
	参考图片
	暂无内容


（109） 倒计时器电源线缆RVV3*1.5mm2敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	倒计时器电源线缆RVV3*1.5mm2，包含线缆穿管敷设以及线缆接驳。

	3
	参考图片
	暂无内容


（110） 倒计时器通讯线缆RVVSP2*1.0mm2敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	倒计时器通讯线缆RVVSP2*1.0mm2，包含线缆穿管敷设以及线缆接驳。

	3
	参考图片
	暂无内容


（111） 总电源线RVV3*6mm2敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	总电源线RVV3*6mm2，包含线缆穿管敷设以及线缆接驳。

	3
	参考图片
	暂无内容


（112） 电警卡口电源线RVV3*1.5mm2敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	电警卡口电源线RVV3*1.5mm2，包含线缆穿管敷设以及线缆接驳。

	3
	参考图片
	暂无内容


（113） 电警卡口控制线RVVSP2*1.0mm2敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	电警卡口控制线RVVSP2*1.0mm2，包含线缆穿管敷设以及线缆接驳。

	3
	参考图片
	暂无内容


（114） 电警卡口方向电源线RVV3*2.5mm2敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	电警卡口方向电源线RVV3*2.5mm2，包含线缆穿管敷设以及线缆接驳。

	3
	参考图片
	暂无内容


（115） 电警卡口监控传输线缆室外超五类网线敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	电警卡口监控传输线缆室外超五类网线，包含线缆穿管敷设以及传输线缆2端端头制作。

	3
	参考图片
	暂无内容


（116） 电警卡口监控传输4芯光缆敷设
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	电警卡口监控传输4芯光缆，包含线缆穿管敷设以及光缆的熔接。

	3
	参考图片
	暂无内容


（117） 跳线（3米，SC/LC)
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	跳线（3米，SC/LC)

	3
	参考图片
	暂无内容


（118） PE管50埋地敷设（绿化带）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	含2根PE给水管1.25Mpa50，三类土开挖及敷设，规格为40cm*40cm,一侧弃土后使用原土恢复并平整，现场清理及刷水、施工围挡等。

	3
	参考图片
	暂无内容


（119） PE管50埋地敷设（道板砖）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	含2根PE给水管1.25Mpa50，道板砖开挖及敷设，规格为40cm*40cm,一侧弃土、人工装运、自卸车渣土清运、使用 C25 商品混凝土浇灌、使用拆除的道板砖进行恢复、现场清理及刷水、施工围挡等。

	3
	参考图片
	暂无内容


（120） 顶管
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	含2根PE给水管1.25MPa90，牵引式顶管，钻机定向顶管后采用回拖布管，在进、出窨井端应使用防鼠护套顶管要求符合国家相关规范要求及高淳区市政施工规定。

	3
	参考图片
	暂无内容


（121） 窖井
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	井口面积不小于0.36m2（外径），深度不小于600mm（外径），底部留有渗水孔，严禁用水泥抹平。手孔井中管道到井底的距离不低于200mm。

	3
	参考图片
	暂无内容


（122） 窖井盖
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	有交通设施或公安专用标记的手孔井盖，手孔井盖材质采用带钢筋的水泥井盖或者球墨铸铁。

	3
	参考图片
	暂无内容


（123） 机箱基础
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	人工开挖土方，采用砖砌，600mm×500mm×600mm（长×宽×深），基础露出路面高度不小于200mm。

	3
	参考图片
	暂无内容


（124） 外部道路随建信号机接入（符合国家规范以及平台接入要求）服务
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	网络具备的情况下将外部道路随建信号机接入高淳交警大队现有信号控制平台。

	3
	参考图片
	暂无内容


（125） 外部道路随摄像机接入（符合国家规范以及平台接入要求）服务
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	网络具备的情况下将外部道路随摄像机接入高淳公安现有视频监控平台。

	3
	参考图片
	暂无内容


（126） 模组接收卡
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	工作电压：5V（3V～6V宽工作电压）符合《T COEMA 103S-2019 异步LED显示屏播放器通用技术要求》，C级达标，最大功率≤3W

	3
	参考图片
	暂无内容


（127） 平台定制开发
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	对高淳现有智慧交管平台进行定制化开发，按工日计算

	3
	参考图片
	暂无内容


（128） 一机双屏工作站-主机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	8核16线程2.9GHz 16MB三级缓存/8G/256G固态 1T/刻录光驱/4G 显卡/USB键鼠/WIN11 HOME/　

	3
	参考图片
	暂无内容


（129） 20米HDMI数据线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	20M

	3
	参考图片
	暂无内容


（130） 电子警察6米杆件（含地笼）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	立杆八角直径180-240-5mm厚，横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，横臂法兰方型320*320-16mm厚，所有加强筋8mm厚。杆件热镀锌后喷塑处理。

	3
	参考图片
	暂无内容


（131） 电子警察9米杆件（含地笼）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	立杆八角直径240-300-6mm厚，横臂八角直径100-220-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，横臂法兰方型400*400-16mm厚，所有加强筋12mm厚。

	3
	参考图片
	暂无内容


（132） 电子警察12米杆件（含地笼）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	立杆八角直径270-330-6mm厚，横臂八角直径100-240-5mm厚，基础法兰直径550-18mm厚，横臂法兰方型420*420-18mm厚，所有加强筋12mm厚。

	3
	参考图片
	暂无内容


（133） 电子警察14米杆件（含地笼）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	立杆八角直径300-360-8mm厚，横臂八角直径100-190+190-280-4+5mm厚，基础法兰直径600-18mm厚，横臂法兰方型450*450-18mm厚，对接340*340-16mm所有加强筋14mm厚。　

	3
	参考图片
	暂无内容


（134） 电子警察16米杆件（含地笼）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	立杆八角直径340-400-8mm厚，横臂八角分两节，小头一节直径100-200-4mm厚，大头一节直径200-300-6mm厚，基础法兰直径650-20mm厚，横臂法兰方型500*500-20mm厚，横臂对接法兰直径340-18mm厚。所有加强筋16mm厚。杆件热镀锌后喷塑处理。

	3
	参考图片
	暂无内容


（135） 3米监控杆件（含地笼）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	圆柱直径114-4mm厚-3米高；横杆：圆柱直径60-3mm厚-1米长；基础法兰300*300-10mm厚，固定法兰直径300*300-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-4支M16圆钢长0.75米。地笼一道十字撑加一道箍筋。

	3
	参考图片
	暂无内容


（136） 2米监控横臂
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	φ60mm-2mm 厚-（2米），镀锌喷塑。

	3
	参考图片
	暂无内容


（137） 杆件吊装
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	杆件吊装。

	3
	参考图片
	暂无内容


（138） 电子警察基础
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	基础开挖，C25商混浇筑

	3
	参考图片
	暂无内容


（139） 标牌
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	符合南京市地方技术规范DB3201 T 256 2015，现场根据需求定制

	3
	参考图片
	暂无内容


（140） 标牌贴膜
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	IV类反光膜

	3
	参考图片
	暂无内容


（141） 杆件挂箱
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	镀锌板喷塑，40*50*25cm，厚1.2mm，配置包括箱体、接地铜排、五眼插座4个、铜排及端子排各1套、16A2匹空开1套、BV2.5箱内连接线20米

	3
	参考图片
	暂无内容


（142） 电警落地箱
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	镀锌板喷塑，厚1.4mm，54cm*48cm*107cm；配置包括箱体、接地铜排、温控系统、五眼插座5个、铜排及端子排各1套、16A2匹空开5套、32A2匹空开1套、BV2.5箱内连接线50米。

	3
	参考图片
	暂无内容


（143） 球机U型支架
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	球机与杆件之间互连特定支架

	3
	参考图片
	暂无内容


（144） 挂箱/落地箱锁
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	挂箱/落地箱锁

	3
	参考图片
	暂无内容


（145） 落地机箱一级防雷器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	60kA。

	3
	参考图片
	暂无内容


（146） 挂箱二级防雷器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	二合一防雷。

	3
	参考图片
	暂无内容


（147） 空气开关Ⅰ型
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	30A。

	3
	参考图片
	暂无内容


（148） 空气开关Ⅱ型
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	60A。

	3
	参考图片
	暂无内容


（149） 灭火剂瓶组（含：钢瓶、容器阀、压力表、虹吸管）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组，容量110KG。

	3
	参考图片
	暂无内容


（150） 七氟丙烷灭火剂
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	七氟丙烷灭火剂。

	3
	参考图片
	暂无内容


（151） 消防气体主机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	更换后确保达到现有设备功能和性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（152） 卡口标定
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	卡口测速设备标定，确保设备在正常工作条件下，测速精度达到国家标准。

	3
	参考图片
	暂无内容


（153） 云存储设备
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	机架式48盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；
控制器：1个；
处理器：2颗64位多核；
系统盘：240GB SSD；
数据盘：2个960GB SSD；
系统内存：64GB；
存储接口：48个硬盘接口，支持硬盘热插拔；
网络接口：2个千兆数据网口，2个万兆数据光口，1个千兆管理口；
其他接口：后置1个VGA，后置4个USB，1个IPMI，1个SAS，1个串口；
整机电源：1200W，1+1冗余电源；
支持视频流、图片流直存；
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；
采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务；
支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断；
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长；
支持云存储节点间的容量及业务负载均衡；
支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务；
支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖；
支持按资源池批量配置不同的数据存储周期；
支持按单通道配置不同的数据存储周期；
支持同一点位产生多种不同大小、类型图片数据，按规则自动分流到不同存储资源池，实现不同类型、不同大小数据的生命周期管理；
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；
支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能；
支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能；
支持图片上传，下载，锁定功能；
支持对不同规格图片分级加速存储，支持系统内存和SSD双级加速机制；
含48块20T硬盘。

	3
	参考图片
	暂无内容


（154） 云存储基础软件
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	云存储基础软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。
支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。

	3
	参考图片
	暂无内容


（155） 云存储节点管理软件
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	管理接入视频点位。含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。内置容量授权模块。

	3
	参考图片
	暂无内容


（156） 缓存加速
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	用于对人脸、人体、车辆等图片数据即存即取场景，同时可提供高并发图片提取性能。

	3
	参考图片
	暂无内容


（157） 万兆光交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	48*10G SFP+,6*100G QSFP28,2*交流电源,端口侧进风，含一根QSFP-40G-CU3M。

	3
	参考图片
	暂无内容


（158） SFP万兆多模模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	万兆多模。

	3
	参考图片
	暂无内容


（159） 成品光纤跳线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	纤成品跳线（30米）。

	3
	参考图片
	暂无内容


（160） LED显示单元
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	产品类别：室内小间距全彩LED； 封装方式：SMD；像素间距：1.25 mm；像素密度：640000点/㎡；箱体分辨率：480×270；箱体材质：压铸铝箱体；维护方式：完全前维护；模组分辨率：240×135；白平衡亮度：600cd/㎡；色温：3000-10000K可调；可视角：160°(H)/160°(V)；对比度：3000：1；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz；灰度等级：16 bit ；供电要求：100~240 VAC±10％。

	3
	参考图片
	暂无内容


（161） 大屏框架
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	LED一体化支架；支持大规模拼接；全封闭防尘；前封板后开门；开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板；颜色：黑色；材料：SPCC 高强度钢板；表面处理：静电喷塑；底座高度：可根据实际需求定制。

	3
	参考图片
	暂无内容


（162） 视频综合平台机箱
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	（1）硬件结构：
4.5U标准机架式，运营级ATCA机箱，机箱具备4.3英寸非触摸屏面板；机箱为双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控；
插拔式模块化设计，具备11个业务槽位，混插槽位10个，输出槽位1个，业务板卡支持热插拔；
（2）音视频输入：
支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入；
支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入；
支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪；
（3）音视频输出：
支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出；
支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象；
（4）音视频编解码：
输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码；
输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式；
最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流；
（5）电视墙功能：
支持多电视墙，最大支持8个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显；
支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割；
支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加；
支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙；
（6）设备接入和开放：
支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等。
配置主控板数量：1；
配置电源数量：2；
整机解码能力：352路1080P30；
整机编码能力：40路1080P60 ； 
延时：场景切换延时500ms；本地源上墙延时90ms；解码源上墙延时220ms；
机箱接口：RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口*3；USB 2.0*1；2个，Console控制口（RJ45接口）*1 ；RS485/232复用口（RJ45接口）*1。

	3
	参考图片
	暂无内容


（163） HDMI输入板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920×1200@60Hz；
单板编码能力为4路1080p@60Hz；
支持H.264/H.265编码，默认采用H.265；
支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入；
音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声；
视频输入接口类型：HDMI1.4；
视频输入接口数：4；
视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz；
视频编码格式：支持H265/H264，默认H265；
视频编码通道数：4；
视频编码能力：编码双码流，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200，帧率最大30帧；
音频输入接口数：4；
音频输入接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm；
音频采样率：48KHz/44.1KHz；
音频声道：双声道；
音频编码格式：G722.1,G711u,G711A可配。

	3
	参考图片
	暂无内容


（164） HDMI输出板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920×1200@60Hz；
适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W；
具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W；
支持3200W高清视频解码；
支持H.265、H.264、MPEG等主流格式；
支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出；
视频输出接口数：4；
视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz；
视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144~4096，高度144~2160；
视频输出最大分辨率：1080P； 
视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG；
视频解码通道：64；
视频解码能力：
1. Smart H.264/Smart H.265的单子系统解码性能：
1）帧率统一为30Hz，帧率大于30Hz时，性能减半；
2）最小分辨率176×120，支持单轨、多轨码流，单轨最大支持2400万像素，多轨最大支持3200万像素；
3）单板支持32路1080p，64路720p，16路400万像素，8路800万像素，4路1600万像素解码；最大支持2路3200万像素；
2. MJPEG的单子系统解码性能：
1）帧率统一为30Hz；
2）最小分辨率176×120，最大分辨率3840×2160；
3）单板支持4路1080p，8路720p，最大支持1路3840×2160 ；
音频输出接口类型：HDMI内嵌或mini-DP转3.5mm；
音频输出接口数：4 ；
音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC。

	3
	参考图片
	暂无内容


（165） LED同步控制器
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	4网口2K LED发送卡；
支持4路网口带载输出；
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出；
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；
支持电视墙编辑和窗口可视化操作；
支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制；
支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术；
支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单；
支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整；
支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；
支持3840Hz高刷新率输出；
支持查看设备与LED屏幕的带载关系；
支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理；
音频输出接口类型：3.5mm音频输出 ；
视频输入接口类型：HDMI1.4；
视频输入最大分辨率：1080P；
视频输出最大分辨率：260W；
USB口：1路USB 2.0；
控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口；
串行接口：1个调试串口+1个RS485中控控制串口；波特率：115200 数据位：8；
电源接口数：1；
电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz。

	3
	参考图片
	暂无内容


（166） 显示屏控制线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	显示屏控制线，包含HDMI线、网线，满足现场部署需求。

	3
	参考图片
	暂无内容


（167） 显示屏电源线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	显示屏电源线，满足现场部署需求。

	3
	参考图片
	暂无内容


（168） 配电柜
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	30KW LED显示屏PLC智能配电柜；
输入电压：380V，三相五线；
输出电压：220V；
额定功率：30KW；
输出回路：9个单相回路（AC220V）； 
交流接触器：32A交流接触器*3；
控制回路断路器：10A微型1P断路器*1；
每路输出最大带载功率：≤3.33KW；
零地排：8位铜排*12；
主断路器：63A塑壳断路器*1；
回路状态监测：三回路；
远程控制：有；
计划任务上电：有；
分步逐级上电：有；
温度检测：有；
子断路器：40A微型1P断路器*9；
照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1；
输出接线端子：火零地接线端子*9组；
PLC控制器：PLC控制器*1；
PLC控制电源模块：DC24V电源*1；
串口服务器：RS232-网口转换器*1。

	3
	参考图片
	暂无内容


（169） 原大屏拆除
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	指挥中心48块液晶拼接屏、支架、线缆拆除并移至指定地点。

	3
	参考图片
	暂无内容


（170） 机房插拔式一光一电机架

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	支持1个电口，1个光口；
	支持1个电口，1个光口；
带宽：1000Mbps；
接口标准：IEEE802.3  10BaseT / 100BaseTx / 1000Base-T标准；
传输速率：10M/100M/1000M自适应
传输模式：全双工或半双工；
支持单模光纤传输。

	3
	参考图片
	暂无内容


（171） 3米成品网线

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	3米六类成品网线。

	3
	参考图片
	暂无内容


（172） PDU电源

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	12位C13(10A)

	3
	参考图片
	暂无内容


（173） 服务器机柜

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	宽600mm*1000mm*2000。

	3
	参考图片
	暂无内容


（174） 显示器升降器

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	与现有显示器设备配套。

	3
	参考图片
	暂无内容


（175） 网络防水音柱

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	5.5寸强磁喇叭*3+号角高音；频率响应/100-18KHz，灵敏度/91±3dB；功率：120W。

	3
	参考图片
	暂无内容


（176） 超六类网线

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	超六类网线，包含线缆穿管敷设以及传输线缆2端端头制作。

	3
	参考图片
	暂无内容


（177） 道路标线

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	采用热熔型反光材料，涂层厚度2mm，按5.5kg/㎡计。标线表面撒玻璃弹珠，分布均匀，含量0.3-0.34kg/㎡。

	3
	参考图片
	暂无内容


（178） 铲除原有标线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	铲除原有标线。

	3
	参考图片
	暂无内容


（179） 无人机交通巡查及维护设施设备巡检
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	费用包含无人机设备及飞手服务，服务内容包括交通巡查、航拍、维护设施设备的日常巡检。

	3
	参考图片
	暂无内容


（180） 无人机夜间巡逻及热成像
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	费用包含无人机设备及飞手服务，服务内容包括夜间巡逻、热成像、远程喊话和探照灯。

	3
	参考图片
	暂无内容


（181） 无人机大型活动AI统计
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	　

	2
	非实质性要求
	费用包含无人机设备及飞手服务，服务内容包括大型安保/应急、复杂环境、长时作业，人流量、车流量AI实时统计。

	3
	参考图片
	暂无内容


（二）商务要求
★1、实施要求
（1）安装调试要求
服务内容：供应商应提供专业技术服务，以满足采购人系统安全、高可用和高效运行为目标，并对设计的结果负责。
安装调试服务：供应商应对其提供的货物提供现场专业技术咨询、安装、调试和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照采购人要求进行产品客户化。在投标文件中提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。
（2）项目验收要求
1）设备材料验收
验收标准：产品名称、规格、数量及技术参数符合采购清单要求，包装完好的全新产品。
验收方法：由采购人组织验收。
验收时间：服务期满后一个月内，中标单位提出验收申请后五个工作日内。
2）系统安装调试验收
验收标准：所有设备和软件安装调试完成，符合相关国家、地方标准及要求；安装调试过程的资料齐全完整，系统正常运行，达到招标文件的功能和相关标准要求。
验收方法：由采购人组织中标单位和监理单位进行验收，必要时可以邀请专家。
验收时间：服务期满后一个月内，中标单位提出验收申请后五个工作日内。
（3）项目管理要求
1）项目组织管理
供应商组建符合本项目要求的项目团队。
在项目建设周期内，采购人有权要求供应商更换其认为不称职的项目经理和核心技术人员。除此之外，未经采购人同意，供应商在本项目最终验收之前不得随意更换项目经理以及核心技术人员。因项目组成员变动而对本项目的实施造成不良后果，由供应商承担违约责任。
采购人有权指派合格的人员参与项目的全过程活动，供应商应积极予以配合。
2）项目信息安全管理
供应商应制定项目实施信息安全管理规定，严格按信息安全管理规范要求组织实施，并经常进行信息安全的检查，采取必要的信息安全措施，消除信息安全隐患。
供应商应采用正版注册的系统平台、开发工具和中间件进行实施，实施前应向采购人提出信息安全防护措施，经采购人认可后实施。
实施中需要通过网络、介质（磁盘、光盘等）进行资料转移或集成时，供应商应提出相应的信息安全措施，经采购人认可后实施。
发生重大信息安全事故，供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
★2、服务及质量保证
（1）售后服务
免费维护期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，故障恢复时间为4个小时，并不影响下一工作日的正常工作。对于非中标供应商建设内容，中标供应商有义务协助其它厂商分析故障原因并提供技术支持。
免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，中标供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标供应商负责。
免费维护期内，如由于中标供应商的责任而需要对本项目的相关软硬件予以更换或升级，则该软硬件的保修期应相应延长。
所有的服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。
（2）质量保证
供应商所提供的技术与服务应与招标文件规定的技术要求及所附的“技术要求偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
供应商保证，依据本项目向采购人提供的信息系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵，能够按照本项目所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。供应商保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。
（3）质保期
供应商承诺本项目所有更换后设备的免费质保期为贰年（自设备更换后之日起计算）。
3、交货时间和地点
服务期内采购人指定地点。
服务期限：一年（以具体签订合同日期为准）。
4、付款条件
1）合同签订后甲方向乙方支付合同中服务类总额的30%的预付款；
2）合同服务六个月后，进行半年结算，甲方向乙方支付服务类总额的20%和经甲方确认结算后的货物材料费的75%；
3）合同服务期满后，甲方指定专人接收并报政府审计。结算审计核减率5%以下的，审计费用由甲方承担，核减率5%(含)以上的，审计费用由乙方承担；审计完成后，甲方支付乙方至结算审计后全年费用的95%，另5%作为质保金在两年质保期满后按规定进行支付。审计费用如需乙方承担的，合同服务期满支付费用时甲方同时扣除审计费用。以上每笔付款时间最长不超过60日。
备注：
1、本章有带星号（“★”）的内容及商务部分要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
第五章  合同主要条款及格式
2026年度南京市公安局高淳分局“智慧交管”系统维护项目合同
合同编号：                           
项目名称：                            

采购人：                                

供应商：                                 
签订日期：                            

合同编号：                                         
政府采购计划号：                      

	采购人（甲方） 
	供应商（乙方） 

	住所地： 
	住所地：  


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商签订本合同。
第一条 合同标的
1、 乙方根据甲方需求提供下列货物和服务： 2026年度南京市公安局高淳分局“智慧交管”系统维护服务。
2、 乙方安排5名维修服务人员，其中2名中心人员驻场，从事后端网络、交警指挥中心、机房、平台的巡检、维护，日常工作中的前端设备接入、维护资料整理、平台巡查、平台数据质量通报、配合分局科信完成市局相应的考核等工作，参与交通信号配时优化中心实体化运作，根据交通情况配合交警大队进行交通优化和配时等精细应用和做好台账资料记录。另外3名从事前端设备、网络维护工作。投标文件中承诺的驻场人员从事本项目的维护工作，乙方人员如有调整需经甲方同意。在维护过程中，甲方发现乙方提供的维护人员不能胜任维护工作，甲方有权要求乙方更换人员。乙方无法保障及时完成管养维修任务的，需临时增配人员参与维修服务。维护人员及巡视车辆，在合同期内服务于本项目且不得服务于其他单位，否则甲方有权在合同期内扣减当月部分养护费用，情节严重的将提前终止合同。
3、 乙方投入本项目车辆为：                    。
4、 货物和服务名称、规格及数量详见附件。
5、 服务期限：自           止。
第二条 合同总价款
1、本合同项下货物和服务总价款为                    元（大写：           ）人民币。其中服务价款为               元（大写：               ），此费用为固定价；货物类价款为维保服务维修更换产生的设备和耗材费用，货物类价款根据实际产生的数量按固定单价方式按实计算；项目维保期限中甲方有权根据实际情况增加清单中相关设备的，根据实际产生的数量按固定单价方式按实结算费用。以上费用合计不超过合同总价款。
2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
4、本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于             号标的采购、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；2、技术条款偏离表；3、供货一览表；4、交货一览表；5、投标承诺/服务承诺；6、中标通知书；7、智慧交通管理系统项目维护方案；8、甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物和服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方提供的货物和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
3、除特别说明外，乙方提供的所有产品质量保证期为自验收合格后贰年，在此期间，乙方提供免费质保服务。
4、关于施工保险的特别约定：建筑工程一切险和第三者责任险由乙方办理并承担费用，结算时不调整。一旦发生上述保险范围内的事件，损失由乙方自行承担。
5、乙方必须按法律法规及省市政策、文件要求为该项目所有人员办理保险，包括工伤保险、施工现场从事危险作业的人员投保人身意外伤害险，以及自有机械机具的保险等，费用由乙方承担并及时支付保险费，承担保险责任。一旦发生上述保险范围内的事件，损失由乙方自行承担。
6、严格执行国家、行业、地方政府关于安全施工的要求,无重大安全事故、实现安全零死亡；施工现场的安全事故责任及直接、间接造成的甲方经济损失均由乙方承担。
7、由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方人员及第三者人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。
第六条 交货和验收
1、单项货物或服务交付期限为7个工作日，乙方应当期限内将货物和服务安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物和服务应当完全符合本合同或者采购、投标文件所规定的数量和规格要求。乙方提供的货物和服务不符合投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物和服务调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
4、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
第七条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及采购、投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物和服务的现场安装、调试、启动监督；
（2）乙方就货物的安装、启动、运行及维护等应对甲方人员进行免费培训。
3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 乙方所购货物按其投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但因不可抗力（如火灾、雷击等）所造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物以供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第八条 履约保证金
1、无
第九条 合同款支付
1、费用通过银行转账方式支付，乙方收款账户信息如下：
单位名称： 
开 户 行： 
帐    号： 

2、发票条款：每次付款前，乙方应提供符合甲方要求的等额发票，如乙方未按照约定提供符合要求的发票或提供的发票不符合税务部门相关规定的，甲方有权拒绝付款，由此造成的延期付款责任由乙方自行承担且乙方不得以甲方未付款为由拒绝履行合同约定的义务。
3、本合同项下所有款项均以人民币支付。
4、付款条件：
1）合同签订后甲方向乙方支付合同中服务类总额的30%的预付款；
 2）合同服务六个月后，进行半年结算，甲方向乙方支付服务类总额的20%和经甲方确认结算后的货物材料费的75%；

3）合同服务期满后，甲方指定专人接收并报政府审计。结算审计核减率5%以下的，审计费用由甲方承担，核减率5%（含）以上的，审计费用由乙方承担；审计完成后，
甲方支付乙方至结算审计后的余款，同时扣除审计费用。
第十条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付该货物价的 5%违约金。
2、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。
3、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付该货物价5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述 4-6 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。
9、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务内容转让给第三方，否则应承担合同总价款30%的违约责任。
10、甲方不承担乙方与其员工劳动合同项下的任何责任，乙方处理与其员工劳动纠纷不得影响本合同正常履行。如因乙方存在劳资纠纷给甲方造成损失，乙方承担赔偿责任。
11、供乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术监督，严格遵守安全操作规程，施工过程中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。或造成第三人损害的，由乙方承担赔偿责任。
第十一条 项目履约验收
1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
第十二条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
3、在解决争议期间，本合同应继续履行。
第十五条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交高淳区交易分中心存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方：                               乙方： 
（盖章）                                   （盖章）
代表人：                             代表人：  

电  话：
                          电  话：
开户银行： 
                          开户银行： 
帐  号：                       
    帐
 号： 

时  间：                              时   间：
高淳智慧交通管理系统项目维护方案
一、项目概况
本期高淳智慧交通管理系统维保项目包括对2018年7月完成项目终验的高淳智慧交通管一期系统设备的维保、2026年8月到期的高淳智慧交通管二期系统设备的维保和后期新增加设备的管理维护服务，涉及219个路口交通信号控制系统、10套高空、169套交通监控及配套设施、10套LED交通诱导及配套设施、123个路口电子警察系统、85套违停抓拍系统及配套设施、9处高清测速卡口系统及配套设施、传输网络设备、交通指挥中心与机房设备及智能交通管控平台。

二、维护目标
保证219个路口交通信号控制系统、10套高空、169套交通监控及配套设施、10套LED交通诱导及配套设施、123个路口电子警察系统、85套违停抓拍系统及配套设施、9处高清测速卡口系统及配套设施、传输网络设备、交通指挥中心与机房设备及智能交通管控平台的设备和系统正常工作。
1、前端系统在线及完好率≥98%；。
2、完善的专业维护保养，确保用户系统软硬件正常良好的运转。
3、预防性维护策略，把故障消灭在萌芽状态。
4、为用户的升级改善和改造更新提出建议与解决方案。
5、乙方维护单位根据系统运行情况及设备状态提出设备更换申请，经由甲方确认对设备进行更换，更换设备需能无缝接入现有系统，且参数及性能不得低于招标文件要求。
三、维护服务内容
本次主要内容包括以下内容：
(1) 交通信号控制系统
包括目前交警大队建设和2026年5月1日之前接收的交通信号系统。主要工作内容如下：
1、信号灯及其附属设施的安全性日常检查：包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、灯具等全部配套设施检查与更换。
2、新改扩建道路信号灯（含附属设施）的移交接收，新移交的道路信号灯的后续维护费用由招标人与移交单位协助解决。
3、根据需求及流量变化及时调整信号灯配时，以及重大活动、警卫安保等信号保障。
4、因道路建设需要临时拆除信号灯、电子警察及视频监控设施（含附属设施）及道路建设结束后的恢复(拆除期间应视情况设置临时信号灯)。拆除和恢复信号灯相关费用由招标人与建设单位协商，根据市场费用收取。
5、因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由甲方委托乙方按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由乙方先行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准，相关材料费用根据本项目招标文件中更换设备单价执行。
6、对信号灯进行日常巡查，发现设施损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，乙方经甲方同意后，从备品备件中予以更换。日常巡查包括：(1)信号灯及杆件、信号机柜的内、外部保洁，小广告、树木、杂物遮挡的清除；(2)对歪斜灯杆、灯具的校正，松动部件的紧固等；(3)信号灯故障的排除（流量较大路口恢复时间较长的应设置临时信号灯）对由其它建设单位维护的路口信号灯，乙方有义务进行日常巡查，发现问题的及时通知甲方，由甲方通知原维护单位进行维护。
7、乙方应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台帐，并每季度报甲方备案。
(二) 电子警察、视频监控等设备
10套高空、169套交通监控及配套设施、10套LED交通诱导及配套设施、123个路口电子警察系统和反向卡口、85套违停抓拍系统及配套设施、9处高清测速卡口系统及配套设施、传输网络设备。
1、 相关设备安全性日常检查。包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、设备紧固件、空挂机箱等全部配备设施检查与更换，前端摄像机的镜头调试、设备除尘除雾、位置调整、摄像机维修及更换、故障排除等，摄像机控制线和接口测隐患排查、故障排除。
2、新建设备及其附属设施的移交接收，新移交系统后续维护费用由招标人与移交单位协助解决。
3、因其它建设需要临时拆除及建设工程结束后的恢复，包括应甲方需求迁移部分零星监控点位的施工，拆除和恢复信号灯相关费用由招标人与建设单位协商，根据市场费用收取。
4、因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由甲方委托乙方按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由乙方自行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准，相关材料费用根据本项目招标文件中更换设备单价执行。
5、对各类设备进行日常巡查，包括设备及杆件的清洁、小广告、树木遮挡的清除。发现设备损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，乙方经甲方同意后从备品备件中予以更换。
6、对由其它建设单位维护的设备，乙方有义务进行日常巡查，发现设备损坏的及时通知甲方，由甲方通知原维护单位进行维护。
7、乙方应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台帐，并每季度报甲方备案。
(三）网络传输和取电的配合工作
乙方应进行日常网络传输情况和取电的巡查，对发现传输故障的，及时与相应网络租赁公司联系，并协助做好网络传输恢复工作。取电设施因为道路改扩建、损坏，乙方必须配合招标人与供电公司办理各种迁改手续，同时根据新的取电点产生的施工费用按照本项目投标文件中更换设备的单价执行。
（四）指挥中心及机房维护
1、机房除尘及环境要求：定期对设备进行除尘处理，清理，调整安保摄像头清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备内部。同时检查机房通风、散热、净尘、供电、架空防静电地板等设施。
2、机房空调及新风维护：检查空调运行是否正常，换风设备运转是否正常。从视镜观察制冷剂液面，看是否缺少制冷剂。检查空调压缩机高、低压保护开关、干燥过滤器及其他附件。
3、UPS及电池维护：根据实际情况进行电池核对性容量测试；进行电池组充放电维护及调整充电电流，确保电池组正常工作；检查记录输出波形、谐波含量、零地电压；查清各参数是否配置正确；定期进行UPS功能测试，如UPS同市电的切换试验。
4、消防设备维护：检查火警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观及试验报警功能；检查火灾警报控制器的自检、消音、复位功能及主备用电源切换功能。
5、电路及照明电路维护：镇流器、灯管及时更换，开关更换；线头氧化处理，标签巡查更换；供电线路绝缘检查，防止意外短路。
6、采集传输、显示、控制、存储、服务器和电源设备的维护和故障排除。
7、系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。
8、系统主机设备检测设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等.
9、机房内其他维护：为机房内其他系统进行巡检维护，保证设备正常运行。
（五）平台相关
1、平台日常维护,视频监控、电子警察等后台服务必须确保全年全天候正常运行。
a.按照设备点检规程，做好各个系统设备的日常点检工作。
b.对系统运行操作中发生的问题能在第一时间按照各个系统的相应《操作手册》加以判别，并能够处理一般性的问题。
c.定期检查日常的备份，确保备份完成，并对备份介质妥善保管。
d.保证原始信息的准确性也是一项重要的维护工作，因此应在故障发生时做好详细的故障记录。
2、定期预防性维护
a.服务器及工作站软、硬件维护
系统硬件的定期预防性维护；系统软件补丁与定期预防性维护；系统性能评估与优化等； 
b.数据库系统维护
数据库系统备份与恢复：数据库系统性能监测数据收集；数据库系统优化调整；数据库系统碎片整理；数据库系统安全与性能评估等；
c.数据管理
对历史数据进行管理，查看数据记录的异常情况，对过时数据进行清理和归档； 
d.网络系统维护
信息管理网、现场控制网的定期预防维护；光纤熔接与光缆测试；网络系统安全与性能评估等；
e.应用系统维护
应用软件补丁与定期预防性维护；应用软件性能评估与优化等；
（六）巡检
乙方每个季度对系统进行1次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，乙方按甲方要求进行巡检，每次巡检记录应由甲方签字确认。巡检若发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，乙方应立即整改。
运维人员应每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解决。
乙方定期对系统进行巡检，应围绕如下几个方面进行：
1.前端设备运行状况。包括：摄像机、信号机、交通信号指示灯、诱导屏、网络传输设备等。
2.包括管线运行情况等。
3.中心控制设备运行状况包括：编解码器、存储设备、网络交换设备、安全设备、服务器、UPS电源、平台软件、精密空调、消防设备等。
4.系统功能系统的各项技术指标及操作运行情况。
维护人员应围绕上述四个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边进行记录，并排除发现的故障。具体要求如下：
a 现场巡检：指挥中心设备监控每周检1次，现场点位每周巡检1次发现问题及时处理并做好巡检记录。
b.对图像传输质量和效果，传输网络、服务器、像机、存储运行进行轮询远程巡检。
c。每季度对摄像机的安全进行现场检查并提交检查记录，重点检查支架的安装牢固程度，防止发生摄像机移位与高空坠落等安全事故。
d.针对系统设备产生的故障，乙方应制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理高淳公安分局故障报表、电话报修。
（七）其他说明
1、乙方对充分了解甲方应维护的各类设备运及运行情况。
2、乙方应切实加强安全性检查，对服务期内因自身工作不到位、未尽到巡查责任而发生的安全事故及造成第三方损失的，均由乙方自行承担。
3、服务期内对损坏无法修复的或无修复价值的相关设备，经甲方同意，可从备品备件中进行更换。对本年度内未使用完的备品备件，甲方根据需求通知乙方对性能不佳、故障频繁的老旧设备进行更换，未使用完的备品备件归甲方所有。
4、维护服务期内，乙方应积极配合甲方做好对例如违法曝光照片的采集、公示，测速设备的检测、标定等涉及维护范围内设备的其他工作。
5、乙方有至少5名以上维修服务人员，其中2名中心人员驻场，从事后端网络、交警指挥中心、机房、平台的巡检、维护，日常工作中的前端设备接入、维护资料整理、平台巡查、平台数据质量通报等工作，从事根据甲方交通通行情况进行交通优化和配时。另外3名从事前端设备、网络维护工作。投标中承诺的人从事本项目的维护工作，人员调整需经甲方同意。在修护过程中，发现乙方提供在维护人员不能胜任维护工作，甲方有权要求乙方更换人员。乙方无法保障及时完成管养维修任务的，需临时增配人员参与维修服务。同时运维工作需要提供符合招标文件和评分标准中要求的器具和车辆。
6、乙方接到故障报告要及时将情况通报专管民警,并指定专人立即赶赴现场维修,原主城区范围内要求1小时内到达现场，到达现场后半小时内反馈情况,2小时内排除故障恢复运行。干线公路、各街镇要求1小时内到达现场，2小时内排除故障恢复运行。对涉及更换零部件、线缆的，24小时内排除故障恢复运行。对需要另行采购零部件的，应及时通报甲方备案，72小时内恢复运行。信号灯故障响应立即安排维修人员到场处置,尽可能当场维修,2小时内排除故障恢复运行.故障排除期间，应根据交管部门意见设置临时信号灯。
7.维修应当形成书面记录，现场处理情况应当拍照发送给专管民警。质保期内的由质保单位负责维修。质保期外产生的维修费用应根据制作维修清单，因更换设备1000元以上的，需报专管民警并经大队领导同意，更换设备5000元以上的，需报出具书面报告，报分局领导批准。维修单每周汇总交专管民警。按合同结算费用。
8.乙方每季度对维保工作进行总结，分析存在的问题和工作经验，形成书面报告交警大队。
四、维护故障级别定义及解决时间要求
I级：属于重特大故障：其具体现象为：系统崩溃。接报30分钟以内到现场后1小时内提交故障解决方案，由运维监管中心电话通知或下发《紧急维修通知单》，2小时内必须修复或者采取应急措施处置。特殊故障情况的响应、修复时间视具体情况而定。
Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：分局部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。接报30分钟以内到现场，到现场后1小时内提交故障解决方案提出解决1小时现场，接报3小时以内修复。特殊故障情况的响应、修复时间视具体情况而定。
Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。接报1小时内到现场，到现场后1小时内提交解决方案，视情况而定接报6小时内修复。特殊故障情况的响应修复时间视具体情况而定。
乙方应及时提供系统核心部分及主要设备发生故障时的应急处理方案，并保证对故障设备的及时维修和更换；应制定光纤网络传输故障时的应急处理方案，保证光纤网络及时恢复正常传输；如果设备停产，应及时提供相同性能或者满足使用需求的替代品，并保证不同时期提供的同类产品兼容。
5、 考核标准
1、 根据《关于进一步加强全市公共安全视频监控系统运维管理工作的通知》宁公科信委办传发〔2023〕96文件要求，各分局层面应按照市局模式将维护费用与运维考核分数挂钩，分三档进行支付（维护公司考核得分≥95分的，全额支付维护费用；60分≤维护公司考核得分<95分的，按照（得分/100×全额费用）进行支付；维护公司考核得分<60分的，按照1/2×全额费用进行支付，考核成绩以市局运维平台统计结果，市局运维平台统计不到的以平时考核统计。维保结束后，支付维护费用前需报科信确认维护单位运维考核得分、维护费用支付比例。
2、 前端系统在线及完好率≥98%，完好标准为摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示，清晰无卡顿、无遮挡。每日前端摄像机完好率=（摄像机完好总数÷摄像机入网总数）×100%。每月前端摄像机完好率=（每日前端摄像机完好率之和÷每月天数）×100%（保留到小数点后两位）。采用每月通报方式。完好率≥98%，该项不扣分；97%≤95%的，按照百分比扣1-3分；94%≤90%的，按照百分比扣4-8分。全年得分取每月得分的平均值。
3、由控制系统引起的安全或质量事故为零。发生一起全年考核扣10分。
4、甲方在检查中发现乙方违反维护合同或维护协议，甲方开具整改通知书，乙方在规定时间内进行整改，整改结束后甲方组织进行验收。发生一起全年考核扣10分。
4、乙方须按照定/年修计划实施定/年修工作，如需时间调整可与甲方协商后确定定/年修时间。每次定/年修前出具书面《定/年修计划表》交甲方确认。定修结束后填写实绩，出具书面《定/年修实绩表》。乙方负责存档并将《定/年修计划表》和《定/年修实绩表》提交甲方。未经协商随意进行定/年修工作，发生一起全年考核扣10分。
5、对于涉及系统软、硬件配置变动的操作，乙方不得擅自执行，必须根据情况事前与甲方商量，经甲方确认后方可执行，并填写《系统配置变更表》留存。特殊情况下(如：抢修)，应在作业后以书面形式将配置变动信息填写在《系统配置变更表》交甲方留存。擅自对系统软、硬件配置进行变动，发生一起全年考核扣10分。
6、乙方不允许擅自修改或删除系统数据和配置。擅自修改或删除系统数据发生一起全年考核扣10分。
7、不按规定进行巡检、巡查或者巡查不到位的，每发现一起，全年考核扣1分。
8、乙方处理故障结束后要填写《故障报告书》、存档，并提交甲方。乙方每季度对设备运行状况进行一次分析并形成分析报告。
9、以上考核扣分，报科信进行核实并作记录，在维护期满后纳入运维考核分数总评。
六、考核奖惩方法
以下考核针对维保工作人员，从固定人工费用进行考核。独立于维保工作评分工作：
（一）、日常规范
1、未按要求配备机械设施和仪器仪表，或者不完好(扣500元/件)。
2、维保人员上班时脱岗、上网打游戏或做和工作无关的(扣200元/次)。
（二）、维护、维修管理
1、违反网络保密等相关规定进行网络外接，发生一次（扣2000元/次）。
2、因工作失责导致数据发生错误、延误等非正常现象导致电警类设备被支队关停（扣1000元/次）。
3、前端设备摄像机、信号灯显示异常未及时处理或处理后频繁发生故障(扣500元/处)。
4、设备缺损情况未及时发现(扣500元/处)。
5、未按计划要求对系统设备进行维护(扣500元/处)。
6、维修人员误操作造成设备异常(扣500元/次，同时承担造成的其他相失) 。
7、每月前端系统在线及完好率小于98%的，每低1%扣500元（扣500元/1%）。
8、因工作不力被市局考核扣分发生一次（扣500元/次）。
9、台账资料不完整、不及时、不准确（扣500元/次）。

    10、未按时间，内容要求巡检(扣500元/次)。
（三）、安全、文明施工
未按要求登高作业或者作业时不设立警示标志（扣1000元/次），不按规范设立警示标志(扣500元/次)。
第六章 响应文件格式及附件

公开招标响应文件
项 目 编号：                
项 目 名称：                
             供应商名称 ：               
             日      期 ：               
响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件
一、 投标申请及声明 
二、 法定代表人授权书 
三、 报价表 
四、 资格证明文件
五、 分项报价表
六、 技术条款偏离表 
七、 商务条款偏离表 
八、投标人拟投入本项目服务人员一览表
九、投标人类似业绩情况表（及证明材料）

十、 服务与承诺 
十一、 招标文件需要的其他证明文件及材料（若有)
十二、 资格性和符合性审查响应对照表 
附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式
            附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
            附件四、 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
目录一、投标申请及声明
投标申请及声明

致： 
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加本项目投标事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、服务名称：                                             。
3、我们的总报价为下浮率             %，清单单项无需单独报价（单项报价不得超过控制价单价），依据中标下浮率整体下浮，其中，小型和微型企业为       元人民币。项目负责人为             。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不再对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：                       
帐    号：                       
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
致： 
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
    被授权人签字：                    

日   期：        年    月    日

目录三、报价表格式
开标一览表

	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称：（盖章）

说明：
1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
目录四、资格证明文件

资格证明文件

（1） 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。

（2） 本项目的特定资格要求

以下是不适用（1）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书的情况：
供应商存在下列情形之一的，仍须按招标文件要求提供证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
提供资料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料)； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件)；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（如有)。

目录五、分项报价表格式
分项报价表

格式自拟
供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录六、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

                     
	项目名称：
	        项目编号；

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


说明：
如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                  （盖章）
 

 

目录七、商务条款偏离表格式
 

商务条款偏离表 
	项目名称：
	    项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                           （盖章）
目录八、投标人类似业绩情况表（及证明材料）
	序号
	项目名称
	业主单位
	时间
	工作主要内容
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                         （盖章）
目录十、服务与承诺
                     服务与承诺

目录十一、招标文件需要的其他证明文件及材料
                招标文件需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：附小微企业名录网站自投标公告发布之日起至投标截止时间前截图）
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京市公安局高淳分局 ：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）                         
                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市公安局高淳分局：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日
附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
(仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印)

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

                                            供应商名称（盖章）：

                                            法定代表人（签字）：

                                            年  月  日




