1.第四章 招标书

原：化学实验室1

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求：【▲吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.5%；▲重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。】 坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm壁厚≥3.0mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm壁厚≥2.5mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm壁厚≥3.0mm成型铸铝件，前后两端搭配饰盖尺寸：134*60*101mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS； 6.桌面档水条尺寸：1110*100*12mm壁厚≥1.2mm，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm壁厚2.5mm，便于拆卸使用； 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm，前后面板尺寸：620*315*29mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS 。侧板尺寸538*210*43mm壁厚≥3.0mm，上下盖板尺寸350*210*93mm壁厚≥2.8mm，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型，尺寸：440*310*103mm壁厚≥3.0mm；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：化学实验室1

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求：【▲吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.5%；▲重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。】 坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座和4根镀锌钢管立柱连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚和螺丝固定； 6.桌面档水条，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头便于拆卸使用； 7.多功能饰罩，材质：ABS 。侧板、上下盖板，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 |  | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.第四章 招标书

原：化学实验室 3

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | - 实验桌为多功能型钢塑铝结构；台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面；坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm壁厚≥3.0mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm壁厚≥2.5mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm壁厚≥3.0mm成型铸铝件，前后两端搭配饰盖尺寸：134*60*101mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS； 6.桌面档水条尺寸：1110*100*12mm壁厚≥1.2mm，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm壁厚2.5mm，便于拆卸使用； 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm，前后面板尺寸：620*315*29mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS 。侧板尺寸538*210*43mm壁厚≥3.0mm，上下盖板尺寸350*210*93mm壁厚≥2.8mm，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修；符合标准GB/T 32487-2016要求塑料外观件无裂纹、缩水、飞边、毛刺等；理化性能耐冷热循环，邵氏D硬度≥HD63。 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型，尺寸：440*310*103mm壁厚≥3.0mm；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 ▲10.符合标准GB/T 24820-2024，技术要求：形状和位置公差：平整度≤0.20，着地平稳性≤2.0；力学性能符合要求。 | 26 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：化学实验室 3

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面；坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座和4根镀锌钢管立柱连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚和螺丝固定； 6.桌面档水条，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头便于拆卸使用； 7.多功能饰罩，材质：ABS 。侧板、上下盖板，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 |  | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.第四章 招标书

原：化学实验室2、物理实验室、物理力学实验室、生物实验室1、生物实验室2、生物实验室3、生物实验室4表格中的

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面；坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm壁厚≥3.0mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm壁厚≥2.5mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm壁厚≥3.0mm成型铸铝件，前后两端搭配饰盖尺寸：134*60*101mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS； 6.桌面档水条尺寸：1110*100*12mm壁厚≥1.2mm，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm壁厚2.5mm，便于拆卸使用； 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm，前后面板尺寸：620*315*29mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS 。侧板尺寸538*210*43mm壁厚≥3.0mm，上下盖板尺寸350*210*93mm壁厚≥2.8mm，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型，尺寸：440*310*103mm壁厚≥3.0mm；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：

化学实验室2、物理实验室、物理力学实验室、生物实验室1、生物实验室2、生物实验室3、生物实验室4

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面；坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座和4根镀锌钢管立柱连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚和螺丝固定； 6.桌面档水条，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头便于拆卸使用； 7.多功能饰罩，材质：ABS 。侧板、上下盖板，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 第四章 招标书
原：物理光学实验室、物理电学实验室、物理热学实验室

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面；坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm壁厚≥3.0mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm壁厚≥2.5mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm壁厚≥3.0mm成型铸铝件，前后两端搭配饰盖尺寸：134*60*101mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS； 6.桌面档水条尺寸：1110*100*12mm壁厚≥1.2mm，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm壁厚2.5mm，便于拆卸使用； 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm，前后面板尺寸：620*315*29mm壁厚≥3.0mm，材质：ABS 。侧板尺寸538*210*43mm壁厚≥3.0mm，上下盖板尺寸350*210*93mm壁厚≥2.8mm，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型，尺寸：440*310*103mm壁厚≥3.0mm；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：物理光学实验室、物理电学实验室、物理热学实验室

| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.实验桌为多功能型钢塑铝结构；台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面；坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏；面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定； 2.桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑； 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块成型铸铝底座和4根镀锌钢管立柱连接组成； 4.上框采用镀锌钢管整体焊接成型，预留电源固定位置，四边弧形设计，金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理； 5.底部采用横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚和螺丝固定； 6.桌面档水条，材质：铝合金，可独立拆分与桌体分离，两侧配套成型铝合金端盖堵头便于拆卸使用； 7.多功能饰罩，材质：ABS 。侧板、上下盖板，材质：PP+碳酸钙，均为注塑成型，四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修； 8.学生位镂空式设计，专用书包斗 PP注塑成型；背侧和底面镂空，底部设有排水孔，中间设配套设备悬挂扣； 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.第六章  评标办法和评分标准

原：

| 技术参数要求 | 评委根据招标文件所提供的技术参数及相关要求，对投标人所投产品的技术参数及相关证明材料进行评审。 带“▲”项为重要技术参数，完全满足或优于招标文件要求的，每满足一条得1分，最高得5分。 （注：带“▲”号技术参数中需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的带有CMA认证标志检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页。未按要求提供证明材料的视为负偏离不得分。） | 5 |
| --- | --- | --- |

更正为：

| 技术参数要求 | 评委根据招标文件所提供的技术参数及相关要求，对投标人所投产品的技术参数及相关证明材料进行评审。 带“▲”项为重要技术参数，完全满足或优于招标文件要求的，每满足一条得1分，最高得4分。 （注：带“▲”号技术参数中需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的带有CMA认证标志检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页。未按要求提供证明材料的视为负偏离不得分。） | 4 |
| --- | --- | --- |

6.第六章  评标办法和评分标准

原：

| 类似项目业绩 | 投标单位（或所投产品生产厂家）自2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位完成的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高2分。（注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同服务发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） |
| --- | --- |

更正为：

| 类似项目业绩 | 投标单位（或所投产品生产厂家）自2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位完成的类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最高3分。（注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同服务发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） | 3 |
| --- | --- | --- |