江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0016

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二六年四月

总　目　录

第一章　投标邀请	2

第二章　投标人须知	5

第三章　项目要求和有关说明	18

第四章  评标方法和评标标准	64

第五章　合同书（格式）	66

第六章　投标文件的组成和格式	71

第一章　投标邀请

项目概况

江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）JSZC-320281-JZCG-G2026-0016 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-05-20    13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0016

项目名称：江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）

预算金额：118万元

最高限价：118万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-05-20    13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江阴市城市重点建设项目管理中心

单位地址：江阴市大桥南路18号

项目联系人：花女士

联系电话：13921269798

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：周先生

联系电话：0510-88027620

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电话：0510-88027620

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*分项报价表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*第三章实质性要求中须提供的证书/承诺函等证明材料；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

- （7）投标人认为需要提供的其他证明文件。

- 注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：花女士  收件地址：江阴市大桥南路18号707  收件电话：13921269798

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。

（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

- 项目要求和有关说明

（以下除“技术参数要求”外，其余均为实质性要求）

# 一、项目概况

江阴市消防教育馆位于无锡市江阴市高新区砂山路 119 号江阴市消防救援大队营区内，总建筑面积约900平方米，展馆分为两层，主要承担消防安全教育科普和领导接待展示的功能。随着科技进步和公众需求的变化，现有消防教育馆在展陈手段和内容上逐渐显现出陈旧老化的问题。一方面，馆内展览多以传统图板、实物展示和简单的机械式体验为主，数字化、互动化程度不高，难以充分调动特别是青少年群体的兴趣。另一方面，自 2011 年建馆以来，消防技术和城市应急管理发展迅速，新型消防装备、典型火灾案例等内容不断涌现，现有展陈内容更新不足，无法全面反映最新的消防科普知识和实践成果。本项目拟对江阴市消防教育馆进行数字化改造提升。

本项目最高限价：118万元

本项目标的所属行业：

硬件产品：工业；软件产品：软件及信息技术服务业。

# 二、项目建设内容：

本次升级的目标是全面提升展馆的数字化水平和科普互动性，通过引入先进的数字技术手段，增强展馆的教育效果和参观体验。

项目建设内容包括：新增数字导览系统、沉浸式体验内容、互动科普系统等一系列数字化展示设施，打造数字人讲解员、虚拟消防主题城市、VR 逃生体验、互动知识问答等亮点展项；对现有展陈环境和设备进行改造整合，实现传统实体展品与数字多媒体技术的有机结合；完善展馆接待功能，优化布局以更好地满足公众教育和公务接待的双重需求。

项目计划工期3个月，主要技术经济指标包括展馆数字化覆盖率100%、年接待能力提升30%以上等。项目绩效目标是建设一个内容丰富、技术先进、互动性强的消防科普教育基地，进一步增强公众消防安全意识和应急自救能力，并为检查指导提供现代化展示平台。

# 三、项目建设原则：

技术先进性与实用性结合原则：采用成熟的VR/AR、AI数字人等前沿技术，注重技术与消防教育内容的深度融合，避免“为技术而技术”，确保展项互动性强、科普效果直观。

资源集约与可持续发展原则：充分利用现有场馆空间和基础设施，通过数字化改造实现“旧馆新升级”；采用节能设备与绿色施工工艺，降低能耗与碳排放，预留未来技术升级接口，保障长期运营活力。

安全第一原则：严格遵循消防与建筑安全规范，确保展馆设计、施工及运营全流程安全；同步强化网络安全防护，保障数据隐私和系统稳定。

- 项目采购清单及要求（打“★”项为重要技术参数）

- 4.1.硬件采购

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 一楼LED屏设备 |  |  |  |
| 1 | 滑轨墙 | 75系列轻钢龙骨+国标9mm阻燃板+灯箱专用反光膜+乳白亚克力板+冲孔铝板，造型处木龙骨+国标9mm阻燃板基层+9.5mm石膏板，石膏嵌缝，两遍腻子，打磨。 | ㎡ | 19 |
| 2 | LED屏模组P1.86 | 1、点间距≤1.86 mm；像素密度：≥288906点/㎡； 2、支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能，模组平整度/间隙：≤0.1mm； 3、水平/垂直相对错位等级≤5%； 4.、亮度≥450cd/㎡支持软件0-100%调节，亮度均匀性≥98%； 5、最大功耗:≤440W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡； 供电电源功率因数≥92%，转换效率≥80%； 水平/垂直视角：≥160°/160°； 6、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。正数据存储在模组中，更换模组可自动回读； 7、支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 刷新率：≥3840Hz； ★8、灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 9、依据GB/T 17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均使用寿命≥100000h, MTBF≥100000h； 10、LED 显示屏符合GB 4943.1-2022 标准要求，对设备进行机械强度试验，质量500g，直径50mm 钢球，跌落高度1.3m，外壳金属框架不变形； 11、100%亮度时≥14bit；20%亮度时≥14bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各16384 级、持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置； 12、具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命； 13、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能； 14、支持千兆以太网（RJ45 或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构； ★15、LED显示屏通过恒定湿热试验测试，按正常工作状态放入恒定湿热试验箱中，然后将试验箱内温度保持25℃、湿度调节至恒定90%RH 环境中通电工作8h，每小时进行一次检查，并完成5次开关机检测，试验中、试验后样品外观结构和箱体各应用功能应正常； 16、为响应国家节能减排政策，所投屏体需通过CQC节能认证。（须提供证书扫描件） | ㎡ | 13.824 |
| 3 | 电源 | 1、工作温度：-20℃-70℃； 低温启动特性：-40℃ -20℃，220Vac输入,热机5分钟，带载40A，可以启动； 储存温度：-40℃-85℃； 工作湿度：20%RH-90%RH； 储存湿度：10%RH-95%RH； 2、散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热； 3、大气压：70-106KPa； 可用最高海拔高度：Altitude 3000m； 4、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作； 5、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作。 | 台 | 46 |
| 4 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。 3、发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型。 7、为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。 9、支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。 10、为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式快速显示屏连接设置时。 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。 14、为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。 17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 | 台 | 31 |
| 5 | 处理器 | 1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持2路DVI，2路HDMI。 3、支持8路网口输出最高支持520万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。 4、具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。 5、设备最多可同时输出3个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。 6、能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。 7、无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，且具备淡入淡出特效，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。 8、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 9、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 10、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。 11、具备信号备份功能，对于任意一路输入信号，可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。 12、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持32个模式存储。 13、支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 14、支持USB及串口控制，支持中控控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 框架包边 | 国标镀锌钢材，采用模块化安装结构，具有足够的静态与动态机械强度和刚度。屏体支撑结构稳定牢固，安全可靠，保证受力均匀，年久无坍塌及变形情况发生。等规格，屏幕与屏体框架采用无焊接简易拼装。 | ㎡ | 13.824 |
| 7 | 功放 | 1、两通道立体声功率放大器，配置多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；配置短路保护按键；面板配置重力把手； 2、参数： RMS(EIAJ)功率:2X300W@8Ω;2X400W@4Ω； 桥接:1X600W@8Ω； 输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱； 阻尼系数（1KHz）：>500； 失真率：0.5%,20Hz-20KHz； 互调失真：-0.0035； 转换速率：>10V/us； 频率响应：20-20KHz +0/-1dB； 信噪比：20Hz- 20kHz >100dB； 串扰：At 1KHz -75dB，At 20KHz -59dB； 电平增益：29dB； 输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms； 输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ； 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA； 控制：面板：AC开关、CH!/CH2增益旋钮； 背板：立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V或1.4V； 指示灯：开启－蓝灯／保护－绿灯／压缩－黄灯／峰值－红灯／并联－黄灯； 智能保护系统：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 高功率环行变压器； 平衡式XLR输入/并联输出； 冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护； 保护：直流/过热/消波/过载/短路保护； 电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 8 | 音响 | - 定阻6.5寸两分频吸顶喇叭。 25芯丝膜高音，6.5寸低音单元，窄边磁吸网罩。 声音清晰细腻，还原度高。 开孔安装即可，简单方便。 - 参数： 额定阻抗：4 ohm； 额定功率：60W； 峰值功率：240W； 频响范围：80HZ-18KHZ； 灵 敏 度：93dB/M/W； 最大声压：111dB； 保 护 网：钢网； 接线方式：线夹*1； 外观尺寸：∅224mm； 开孔尺寸：∅200mm。 | 支 | 2 |
| 9 | 体感设备 | 体感深度感知设备，兼容 Windows 系统（含感应器及连接器）， 电源与电源线，USB3网线。 | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢收条 | L型不锈钢收口条1010 | 米 | 10 |
| 11 | 灯带24V400W变压电源 | 静音电源 | 个 | 5 |
| （二） | 65寸滑轨（消防历史） |  |  |  |
| 1 | 65寸触摸一体机 | 1、触摸一体机，红外多点触摸寿命大于3500万次以上； 2、光学透光率：大于90%； 3、音响：多媒体、双声道、立体声环绕功放系统； 4、内置：电源控制系统、工业散热系统； 5、颜色：提供柜体专业配色服务； 6、PC配置：工控主板，核心数/线程数：≥10核 12线程；主频：≥1.6 GHz；睿频：≥ 4.4GHz；运行内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬件系统运行流畅，无卡顿、无蓝屏、无死机等。 | 台 | 1 |
| 2 | 电视小车 | 小车立柱和电视挂点一体化，每一套滑轨都是根据现场结构和电视尺寸挂点单独设计加工。 小车立柱用50mm*25mm型材，滑块座用30mm*80mm角铝，2组滑块，滑轮上5下3。 | 台 | 1 |
| 3 | 双轨道 | 轴心采用高温处理，高强刚性，运行顺滑流畅。 铝合金材质，表面阳极处理，轴心镀硬铬，具有高耐腐蚀性。 结构简单，互换方便，易组装。 | 米 | 12 |
| 4 | 电机 | - 伺服电机控制器、驱动器，减速机法兰，额定扭矩: 1.27N·m，励磁方式: 永磁式 ，额定转速: 3000rpm； 2、速度可调、低噪音；带自动加减速 控制器带到位置后断电记忆、自动加减速 每秒50次数据同步； 3、伺服电机、静音行星减速机、一体化电机支架、膜片联轴器。 | 台 | 1 |
| 5 | 控制器 | 1、有OLED屏幕实时显示接收数据、位置数据、速度、加速度参数、行程开关状态等； 2、带自动加减速功能； 3、带互动软件位置同步功能，最大每秒60次； 4、控制器带任意位置断电记忆功能； 6、带手动测试按键； 7、带串口接口、近限位接口、远限位接口、伺服电机驱动器接口。 | 台 | 1 |
| 6 | 限位器 | 1、有效感应行程15米，位置更新频率16次/秒；高精度分辨率1024； 2、断电记忆功能，机器就算没开机，也能正常记忆所在位置，且无需供电。 | 套 | 1 |
| （三） | 透明柜（消防设备） |  |  |  |
| 1 | 43寸透明屏 | 1、拼接缝 ≤8mm； 透明度 85%； 亮度 ≥500cb； 对比度 3000：1； 亮度均匀性 95%； 显示样色 16.7M； 响应时间 8ms； 观看视角 水平178度，垂直178度； 信号输入接口 USB、SD、HDMI； 2、支持音视频格式 MP3、WMA、JPEG、MEPG4(AVI：Div-X / X-Vid)、MPEG2（DVD：VOB/MPG2）、MPEG1（VCD：DAT/MPG1）、MOV等； 信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080P、3840*2160； 3、操作温度 0度 至 60度； 存放温度 0度 至 60度； 存放湿度 10 至 90%（无凝结）； 电流 G:50A(最大)，12V； 电源 G:AC100V-240V 50/60Hz。 | 台 | 8 |
| 2 | 红外框 | 定制多点触摸框 | 套 | 1 |
| 3 | 驱动板 | LG驱动板 | 套 | 8 |
| 4 | 荧光板 | 定制LED荧光板 | 套 | 1 |
| 5 | 包边 | 定制不锈钢包边 | 套 | 1 |
| （四） | 负一层形象区 |  |  |  |
| 1 | 动态数字化灯箱 | 定制动态灯箱 1、执行标准：GB/T 38865-2020《动态灯箱技术要求》、GB 7000.1 灯具安全要求、GB/T 18595 一般照明用LED模块性能要求 2、主要技术要求 1）结构与外观 整体结构：铝型材边框+背板+透光面板，结构牢固、无明显变形 面板材料：高透光UV软膜/亚克力板，透光率≥90% 外观：表面平整、无划痕、无毛刺、无漏光、无暗影 安装方式：壁挂/嵌入式/立式可选，便于维护与画面更换 2）光源与光学性能 光源类型：高亮度LED灯带/LED模组 亮度：室内：≥2000 cd/㎡，户外：≥5000 cd/㎡，亮度均匀性：≥0.85 发光效果：无明显暗区、无频闪、无眩光 动态效果：支持呼吸、渐变、跑马、分区点亮、循环切换等至少4种模式 3）电气性能：输入电压AC 220V±10%，50Hz ；驱动方式：恒流驱动，具备过压、过流、短路、防雷保护 功率因数：≥0.9；工作温度：-20℃～+50℃ 防护等级：室内IP44户外IP65 4）控制系统 控制方式：线控/遥控/蓝牙/WiFi/定时控制可选 可设置：亮度调节、动态速度调节、开关灯时间，支持多灯箱同步联动（如需），系统稳定可靠，断电后记忆保存当前模式 5）寿命与可靠性 LED使用寿命：≥50000小时，年光衰：≤15% 平均无故障工作时间：≥10000小时 | ㎡ | 28 |
| （五） | 负一层文物区 |  |  |  |
| 1 | 碳晶板 | 玻璃内直接粘贴深色碳晶板，墙面展品需维护，保持原有状态； | ㎡ | 55 |
| （六） | 消防指挥中心 |  |  |  |
| 1 | 解码燃烧、初期火灾应对——32寸广告机 | 参数:通电开机即可循环播放，支持定时开关机,支持横屏/竖屏切换,中文滚动字幕，支持多国语言，支持台标。时间万年历(无内存,必须插U盘)单机版基本功能：支持USB播放,支持热插拔,内容更新方便快捷。(支持CF卡,SD卡);支持音视频格式：MP3,WMA,JPEG,MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIVX,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB等;播放模式：单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放。 | 台 | 2 |
| 2 | 前维护壁挂架 | 前检修伸缩支架 | 套 | 2 |
| 3 | 火灾由来——55寸广告机 | 开机即可循环播放,支持定时开关机,支持横屏。竖屏切换,中文滚动字幕,支持多国语言 支持台标。时间万年历(无内存,必须插U盘)单机版基本功能:支持USB播放,支持热插拔,内容更新方便快捷。(支持CF卡,SD卡)；支持音视频格式：MP3,WMA,JPEG,MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIVX,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB等;播放模式:单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放。 | 台 | 1 |
| 4 | 前维护壁挂架 | 前检修伸缩支架 | 套 | 1 |
| 5 | 燃烧材料-55寸一体机 | - 触摸一体机：红外多点触摸寿命大于3500万次以上； 2、光学透光率：大于90%； 3、音响：多媒体、双声道、立体声环绕功放系统； 4、内置：电源控制系统、工业散热系统； 5、颜色：提供柜体专业配色服务； 6、PC配置：工控主板，核心数/线程数：≥10核 12线程；主频：≥1.6 GHz；睿频：≥ 4.4GHz；运行内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬件系统运行流畅，无卡顿、无蓝屏、无死机等。 | 台 | 1 |
| 6 | 燃烧材料-前维护壁挂架 | 前检修伸缩支架 | 套 | 1 |
| 7 | 燃烧材料-机械按钮 | 定制机械按钮 | 套 | 1 |
| 8 | 燃烧材料-采集盒子 | 24路采集盒子，485转USB，最多支持24路 | 套 | 1 |
| （七） | 城市消防-楼宇 |  |  |  |
| 1 | 86寸显示屏 | 工业显示屏，防爆玻璃，4K分辨率，自动搜索信号 | 台 | 1 |
| 2 | 前维护壁挂架 | 落地支架 | 套 | 1 |
| 3 | 43寸卧式触摸一体机 | 1、触摸一体机，红外多点触摸寿命大于3500万次以上； 2、光学透光率：大于90%； 3、音响：多媒体、双声道、立体声环绕功放系统； 4、内置：电源控制系统、工业散热系统； 5、颜色：提供柜体专业配色服务； 6、PC配置：工控主板，核心数/线程数：≥10核 12线程；主频：≥1.6 GHz；睿频：≥ 4.4GHz；运行内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬件系统运行流畅，无卡顿、无蓝屏、无死机等。 | 台 | 1 |
| 4 | 43寸卧式触摸一体机 | 原设备维修 | 台 | 3 |
| 5 | 模拟灭火设备 | 原设备维修 | 项 | 1 |
| （八） | 城市消防-室内逃生 |  |  |  |
| 1 | 逃生体验-55寸一体机 | 1、触摸一体机，红外多点触摸寿命大于3500万次以上； 2、光学透光率：大于90%； 3、音响：多媒体、双声道、立体声环绕功放系统； 4、内置：电源控制系统、工业散热系统； 5、颜色：提供柜体专业配色服务； 6、PC配置：工控主板，核心数/线程数：≥10核 12线程；主频：≥1.6 GHz；睿频：≥ 4.4GHz；运行内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬件系统运行流畅，无卡顿、无蓝屏、无死机等。 | 台 | 1 |
| 2 | 逃生体验-前维护壁挂架 | 前检修伸缩支架 | 套 | 1 |
| 3 | 商场消防-前维护壁挂架 | 前检修伸缩支架 | 套 | 1 |
| 4 | 商场消防-55寸壁挂一体机 | 1、触摸一体机，红外多点触摸寿命大于3500万次以上； 2、光学透光率：大于90%； 3、音响：多媒体、双声道、立体声环绕功放系统； 4、内置：电源控制系统、工业散热系统； 5、颜色：提供柜体专业配色服务； 6、PC配置：工控主板，核心数/线程数：≥10核 12线程；主频：≥1.6 GHz；睿频：≥ 4.4GHz；运行内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬件系统运行流畅，无卡顿、无蓝屏、无死机等。 | 台 | 1 |
| （九） | 逃生通道 |  |  |  |
| 1 | LED屏模组P2.5 | 9600*320mm | ㎡ | 3.072 |
| 2 | 电源 | 1、工作温度 -20℃-70℃； 低温启动特性：-40℃ -20℃，220Vac输入,热机5分钟，带载40A，可以启动； 储存温度：-40℃-85℃； 工作湿度：20%RH-90%RH； 储存湿度：10%RH-95%RH； 2、散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热； 3、大气压：70-106KPa； 可用最高海拔高度：Altitude 3000m； 4、短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作； 5、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作。 | 台 | 10 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。 3、发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型。 7、为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。 9、支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。 10、为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式快速显示屏连接设置时。 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。 14、为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。 17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 | 台 | 5 |
| 4 | 处理器 | - 支持USB播放，完美支持多种视频、图片格式。 2、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 3、支持画面静止，画面黑屏功能。 4、支持输出测试画面。 5、去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 6、输入端口：DVI*1, HDMI*2音频*1，USB*1； 输出端口：LAN*2，音频*1； 控制端口：USB-CFG *1、COM *1； 带载点数：130万； 最大宽度：支持输出的最大LED屏横向分辨率4096。 最大高度：支持输出的最大LED屏纵向分辨率4096。 | 台 | 1 |
| 5 | 框架包边 | 国标镀锌钢材，采用模块化安装结构，具有足够的静态与动态机械强度和刚度。屏体支撑结构稳定牢固，安全可靠，保证受力均匀，年久无坍塌及变形情况发生。等规格，屏幕与屏体框架采用无焊接简易拼装。 | ㎡ | 3.072 |
| 6 | 感应器 | 红外感应器，12v电源 | 台 | 1 |
| 7 | 功放 | 1、两通道立体声功率放大器，配置多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；配置短路保护按键；面板配置重力把手； 2、参数： RMS(EIAJ)功率:2X300W@8Ω;2X400W@4Ω； 桥接:1X600W@8Ω； 输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱； 阻尼系数（1KHz）：>500； 失真率：0.5%，20Hz-20KHz； 互调失真：-0.0035； 转换速率：>10V/us； 频率响应：20-20KHz +0/-1dB； 信噪比：20Hz- 20kHz >100dB； 串扰：At 1KHz -75dB； At 20KHz -59dB； 电平增益：29dB； 输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms； 输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ； 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA； 控制：面板：AC开关、CH!/CH2增益旋钮； 背板：立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V或1.4V； 指示灯：开启－蓝灯／保护－绿灯／压缩－黄灯／峰值－红灯／并联－黄灯； 智能保护系统 ：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 高功率环行变压器：平衡式XLR输入/并联输出； 冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护； 保护：直流/过热/消波/过载/短路保护； 电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 8 | 音响 | 1、定阻6.5寸两分频吸顶喇叭。 25芯丝膜高音，6.5寸低音单元，窄边磁吸网罩。 声音清晰细腻，还原度高。 开孔安装即可，简单方便。 2、参数： 额定阻抗：4 ohm； 额定功率：60W； 峰值功率：240W； 频响范围：80HZ-18KHZ； 灵 敏 度：93dB/M/W； 最大声压：111dB； 保 护 网：钢网； 接线方式：线夹*1； 外观尺寸：∅224mm； 开孔尺寸：∅200mm。 | 支 | 2 |
| 9 | VR区软硬件升级服务 | 投影机软硬件维修 | 项 | 1 |
| （十） | 家中消防-卧室查找游戏 |  |  |  |
| 1 | 前维护壁挂架 | 前检修伸缩支架 | 套 | 2 |
| 2 | 43寸壁挂触摸一体机 | 1、触摸一体机，红外多点触摸寿命大于3500万次以上； 2、光学透光率：大于90%； 3、音响：多媒体、双声道、立体声环绕功放系统； 4、内置：电源控制系统、工业散热系统； 5、颜色：提供柜体专业配色服务； 6、PC配置：工控主板，核心数/线程数：≥10核 12线程；主频：≥1.6 GHz；睿频：≥ 4.4GHz；运行内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬件系统运行流畅，无卡顿、无蓝屏、无死机等。 | 台 | 2 |
| 3 | 触摸软件 | 交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出 | 套 | 2 |
| 4 | 辅材 | 满足安装施工所需的各类线材、辅料、配件； 信号线：支持1080P信号传输； 网线：国标6类及以上； 五金配件：国标产品； 转接器：有固定螺丝，不易松动； | 项 | 2 |
| 5 | 智能中控 | - WIFI版触摸平板；屏幕尺寸10.4英寸； 运行内存6GB； 内存容量128G； 2、中控程序系统，具有全功能DHCP/DNS支持。支持UDP,TCP,RS232,485等标准协议，支持IO控制，红外控制，继电器控制，灯光控制，视频管控，开关机投影、电脑、设备等。 3、1800M Wi-Fi 6 企业级无线路由器，金属壳体，共有5个千兆电口，支持4个WAN口，支持最大1000M非对称外网带宽接入，最大带终端数100台，其中无线最大60台，最大支持无线接入速率1775Mbps，支持802.11ax，支持睿易APP组网特性，可以与AP自组网漫游。 4、24个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理。 5、室内双频吸顶无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率733Mbps，千兆上联，支持802.11b/g/n/ac，胖瘦一体化，支持睿易APP管理，支持免AC管理。支持PoE供电和本地供电。 6、触摸平板支持功能：视频点播，视频切换，图片切换，声音加减，暂停，播放，停止。 7、16路网络控制器，支持扩展，12v电源，灯光开关控制，设备开关控制； 电脑控制器，一拖八，含开关小模块； 支持最大输入电流60A； 支持单路最大输出电流30A； 工作电压 220V/50-60Hz； 每一路功率 峰值可达3000W ，建议可带3～4台1000W～1500W功放； 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压； 输出电源插座为万用插座，前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质均为磷铜，均通过检验才安装，符合环保标准； 每一路开关间隔时间 1秒 ，每一路带指示灯。 8、继电器： 电路板线路工艺标准 采用65%高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理。 9、变压器： 内置电源线 内置线材每路2.5平方， 机箱高度 1 U（符合机柜安装标准）。 10、开关 开关按钮：直键； 中控接口RS232：后置RS232中控接口； 通信接口：DB9FM； 11、受控功能：连接中控系统后，每通道可以单独受控； 12、照明配置：5V工程灯USB插口； 13、电压显示表：数字显示电压表； 14、网络机柜 42U机柜：2000*800*600mm； 15、满足安装施工所需的各类线材、辅料、配件， 信号线：支持1080P信号传输； 网线：国标6类及以上； 五金配件：国标产品； 转接器：有固定螺丝，不易松动； 综合布线，运输，安装调试。 | 套 | 1 |
| （十一） | 数字人交互系统本地部署硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 本地网络部署服务器 | ### 1、服务器样式：普通主机 ### 2、支持系统：Ubuntu、Centos、kylin ### 3、散热器：核心材质：纯铜散热芯体； ### 散热方式：风冷散热； ### 噪音等级：≤28dB 静音级； ### 散热风量：≥50CFM； ### 适用接口：适配国产处理器插槽； ### 风扇转速：≥1200RPM（智能温控）。 ### 3、CPU：核心数/线程数：≥8核8线程； ### 主频：≥2.7GHz； ### 睿频：≥3.0GHz； ### 架构：x86 兼容架构。 ### 4、主板：CPU 插槽：兼容国产处理器； ### 内存插槽：≥2×DDR4 DIMM 插槽； ### 显示输出：VGA+HDMI 双接口（支持同步输出）； ### 存储接口：≥2×SATA3.0、≥1×M.2 NVMe； ### 扩展接口：≥4×USB3.0、≥2×USB2.0、1×RJ45 千兆网口、音频接口； ### 供电规格：稳定版 4+1 相供电。 ### 5、内存：内存≥16GB DDR4及以上 ### 6、显卡/加速卡：集成显卡（支持VGA HDMI输出） ### 7、存储：存储≥1T SSD固态硬盘 | 台 | 1 |
| 2 | 大模型推理服务器 | 1、服务器样式 服务器工作站 2、CPU≥2颗配置，单颗≥48核96线程； 3、内存:≥16条×32GB DDR4 服务器内存； 4、固态硬盘组合：≥2×960GB SSD，4×3.84TB SSD； 5、网卡:支持2×1GE 电口+4×10GE 光口（含配套光模块）； 6、Raid卡:支持RAIDO、1、5、6、10、50、60，2G缓存*I； 7、视频解析卡:至少4张智能计算卡，智能计算卡本地内存≥96GB，INT8 算力≥280TOPS，总带宽≥408GB/s，功耗150W，架构：适配国产服务器； 8、电源:1+1冗余双电源。 | 台 | 1 |

- 4.2.软件采购

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼弧形led虚拟试衣软件 | 交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出。 | 套 | 1 |
| 2 | 一楼弧形led软件管理器软件 | 平板控制电脑软件切换 | 套 | 1 |
| 3 | 一楼滑轨软件 | 1、缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动； 支持背景图实时同步； 移动感应精度高达1mm，有效行程内任意一点都可以设置为感应点； 2、自动轮巡系统：自动往复运动； 3、触屏互动系统：自定义添加按钮、显示窗口、视频图片混合窗口，自定义跳转逻辑，支持手势放大缩小、滚动翻页； 4、动画展示系统：自定义添加动画，物体闪烁、放大缩小、来回移动、子动画顺序等，让页面充满活力；支持设定主动画，固定在屏幕中间，屏幕移动会根据方向做出动作； 5、控制方法多样：触摸屏控制、电机控制、中控控制、手动推拉； 6、支持视频讲解，移动到指定位置停止移动，开始讲解，然后继续移动到下一个位置开始讲解； 7、可视化的排版界面，内容修改，UI修改，简单完成； 8、支持弹窗多级页面展示，自定义目录按钮位置、样式。 | 套 | 1 |
| 4 | 透明柜-互动软件 | UI界面设计，交互框架制作，数字内容集成 | 套 | 2 |
| 5 | 燃烧材料-互动软件 | 交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出 | 套 | 1 |
| 6 | 城市消防-互动软件 | 交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出 | 套 | 1 |
| 7 | 逃生体验-负一层55寸广告机互动软件 | 交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出 | 套 | 1 |
| 8 | 商场消防负一层55寸一体机互动软件 | 交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出 | 套 | 2 |
| 9 | 逃生通道-互动软件 | 交互式程序框架制作，搭配烟雾器、报警器、音响设备等合成，成品输出 | 套 | 1 |
| 10 | 软件服务-游戏转码 | 原消防APP小游戏的转码适配，硬件播放装置为展厅负一层商场消防处55寸触摸一体机 | 套 | 1 |
| 11 | 定制软件开发 | 匹配本项目信息化硬件设备所需要的定制内容开发服务，包括：数字人和相关三维动画。 1、数字人：根据项目需求，进行形象展示和科普讲解，可实时语音对话互动，具有拟人的动作和真人复刻的音色，并具备大模型知识库可实现精准的意图识别和回答。 ★2、三维动画：需完成展厅引导类动画、科普类动画的全流程制作，动画内容需贴合展厅展示主题，且需支持在展厅所有硬件多媒体设备上流畅播放，播放分辨率、帧率需适配各终端设备显示要求。 需完成消防道具三维模型的精细化建模，模型需还原道具外观及关键结构特征，并支持在展厅指定多媒体终端进行交互式展示或静态展示。根据项目需求，在展厅所有硬件多媒体设备上播放的引导动画和科普动画以及消防道具的三维模型制作和展示。 详见“4.3 定制软件开发详细技术参数”。 | 套 | 1 |

- 4.3.定制软件开发详细技术参数

### 4.3.1数字人开发参数

| 序号 | 定制开发项名称 | 指标名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字人形象开发 | 数字人形象开发技术指标 | 1、建模技术 ①低模构建：使用 Maya 等软件创建的基础低多边形模型，关节处线段预留需保证在常见动作下动作流畅度误差率低于 5%。 ②高模雕刻：目标数字人角色的高模面数需控制在百万面以内，面数偏差不超过±5%，以确保真实皮肤纹理和动态褶皱的呈现效果。 ③拓扑优化：拓扑后的低多边形结构在实时渲染时面数控制在 6万面以内，误差不超过 ±3%。 2、数字人毛发效果 渲染帧率：实现单根毛发级渲染的帧率不低于30帧/秒，保证动态光照、阴影与物理交互的流畅性。 3、数智人骨骼绑定与蒙皮 ①骨骼匹配度：建立的骨骼层级与人体关节的匹配准确率不低于 95%，保证动作自然。 ②蒙皮权重：通过权重绘制控制的模型顶点与骨骼联动关系，在常见动作下肌肉变形失真率不超过 3%。 4、数字人动作捕捉与驱动 ①数据准确性：惯性动捕设备录制的真人动作数据经人工修复调整后，动作高度95%。 ②动作响应速度：动作驱动时，从接收到指令到数字人展示相应动作的响应时间不超过 0.5 秒，且在不同位置、角度及交互动作下的稳定性误差率低于 5%。 5、数字人渲染质量 ①视觉效果还原度：在 Unreal Engine 5等中整合模型、材质与动作后，利用 Lumen 动态光照、Nanite 虚拟几何体技术以及次表面散射（SSS）等技术呈现的视觉效果与设计预期的还原度不低于 85%。 ②分辨率准确性：渲染序列图分辨率稳定保持在 2K（2560×1440）；角色视频分辨率稳定保持在2K（2560×1440）。 |
| 2 | 数字人声音开发 | 语音识别与语音合成指标 | ★1、ASR部分：支持超过多种语言识别 包括中英双语；语音端点检测 (vad)，过滤静音/背景噪音，准确率>95%；标点恢复，提升文本可读性； 2、TTS部分：少样本音色克隆，通过少量数据训练（如1分钟录音），显著提升音色相似度与自然度，接近真人效果；加入多音字校正，提升发音准确性服务。 |
|  |  | - 语音驱动指标 | 1、语音识别准确率：依据指定语音文件驱动数字人引擎时，语音识别准确率不低于 92%。 2、声音还原度：数字人声音与预设的个性化要求相似度不低于 85%，且无卡顿、失真现象。 |
| 3 | 数字人交互平台 | - 系统设置功能指标 | 1、账号登录:支持手机号（+86 区号）与密码组合进行登录。同一账号仅允许在一台设备上同时登录，新设备登录后原设备将被强制登出，以保障账号安全。 2、个人信息管理：支持修改头像、昵称、组织、职位等信息，修改后需点击“确定”保存。 3、账号安全操作：通过右上角菜单中的“退出登录”选项，可结束当前账号会话。 4、项目配置：支持输入项目名称创建IP形象并选择项目比例（9:16 或 16:9）。支持设置数字人名称，填写数字人描述。支持编辑并保存作品名称。 5、自动保存：系统实时自动保存配置内容，界面显示“已自动保存”状态，防止内容丢失。 6、支持进入或退出全屏模式。 7、发布提交：提交配置后完成智能体发布，系统将反馈“发布成功”状态。展示作品的基础信息，包括作品名称、ID、创建时间、对话次数等核心数据。展示数字人当前的形象、大脑（模型）、声音配置，并同步显示形象设计提示词与大脑人设提示词。 |
|  |  | - 数字人 AI 智能体功能指标 | 1、形象类型标签：支持按分类筛选数字人形象。 2、形象应用：支持一键应用所选数字人形象。 3、布局参数调节：支持调整数字人位置（X/Y坐标）、大小，并提供“参数还原”功能。 4、可视化拖拽调整：支持点击数字人区域，通过拖拽边框控制点直观调整其位置与大小，并支持自动吸附对齐中心辅助布局。 5、抠像设置：支持吸取背景色，并调节抠像强度、色溢强度、边缘羽化、边缘锐化、去除抠像颜色、去除亮度补偿等参数，提供“参数还原”功能。 6、风格/性别筛选：支持通过下拉菜单按“全部风格”“全部性别”筛选形象，缩小选择范围。 7、形象库选择：展示多个数字人形象，支持点击选择。 8、形象收藏/我的形象：支持通过按钮收藏形象，“我的形象”标签页展示个人收藏与创建的形象。 9、形象详情：显示选中形象的名称、创建时间、使用次数及形象提示词（外观描述）。 ★10、动作模式选择：支持通过下拉菜单切换动作模式，包含“待机”“闲时”“对话”“聆听”等场景分类。 11、动作选项勾选：支持全选或单独勾选具体动作，并可预览动作效果。 12、大模型选择：支持下拉选择大模型。 13、大模型参数配置：使用定制模型，可配置 SecretToken、bot_id 等接口参数，用于对接。 14、快捷指令配置：支持添加自定义快捷指令，用户可快速发起预设对话。 15、开场白设置：支持添加开场白文案，用于数字人首次交互时快速传递人设信息。 16、对话输入与回复：提供底部输入框，支持实时与数字人对话，测试人设、知识、技能的生效效果。 17、声音分类筛选：支持按风格、性别下拉筛选预设声音。 18、声音收藏：支持通过按钮收藏常用预设声音，方便快速选择。 19、中英文支持：音色库音色，复刻音色默认支持中英文。 20、我的声音管理：在“我的声音”标签页中，可查看与管理个人收藏及创作的声音。 21、声音复刻（本地）：支持上传音频文件或录制语音，生成22、自定义音色；支持预览原音与复刻效果。 23、基础参数调节：支持通过滑块调整当前声音的“音量”与“语速”。 24、文字替换设置：支持自定义发音词与同音词，实现特定词汇的语音替换。 25、批量导入纠错规则：支持上传 xls/xlsx 格式文件，批量添加多音字或文字替换规则。 26、用户交互方式选择：支持下拉选择“文字输入”或“语音输入”作为用户与数字人的交互方式。 27、交互模式切换：提供多场景模板，支持切换不同的交互逻辑，包括文字输入与语音输入的多种模式。 28、主题样式：为文字输入交互与语音输入模式提供多套色系模板，支持一键切换数字人界面的配色风格。 29、麦克风灵敏度调节：支持通过滑块调整麦克风拾音灵敏度，适配不同环境噪音；支持开启或关闭“数字人静音功能”。 30、对话框展现形式：支持控制“对话头像显示”“无交互时自动清除对话框”“聊天框背景”“收缩按钮显示”等显示选项。 31、弱网环境设置：支持开启或关闭“网络信号显示”“问答超时中断”，并可设置 ASR、大模型、TTS 的最长允许等待时间。 32、弹幕内容管理：支持手动添加或批量上传（xls/xlsx格式）弹幕内容，弹幕可点击快捷提问。 33、语音识别中英文：支持中英文识别 34、语音识别错误纠正：支持自定义多音字替换规则，统一系统内词汇表述。 35、对话框/输入框/弹幕/快捷指令样式自定义：支持调整对话框、输入框、弹幕、快捷指令的位置（X/Y坐标）、大小、透明度、对齐方式等样式。 36、可视化拖拽调整：支持点击界面中的对话框、输入框、弹幕区域，通过拖拽边框控制点直观调整其位置与大小，支持自动吸附对齐中心辅助布局。 37、样式重置：提供“参数还原”按钮，可将当前样式恢复为默认配置。 ★38、语音输入-多唤醒模式选择：支持多种唤醒方式：实时唤醒（音量达阈值自动唤醒）、语音唤醒（通过唤醒词触发）。 39、语音输入-唤醒词管理：支持自定义唤醒词，并可调整唤醒词匹配度（滑块控制匹配精度）。支持唤醒词自动设置为热词。 40、语音输入-打断方式开关：支持三种打断逻辑：任意问答打断（关闭）、手动打断（开启）、关键词打断（开启，可自定义关键词如“停止”）。 41、语音输入-音浪显示：开启后，语音输入时展示音浪动画，直观反馈收音状态。 42、样式库分类管理：支持按分类标签切换样式管理。 43、背景-模板选择：支持在分类下选择背景模板。 44、背景-自定义纯色背景：支持使用自定义纯色背景，提供9色模板和自定义吸色和透明度调节功能。支持调节背景不透明度，并提供“参数还原”功能。 45、前景-模板选择：支持在分类类目下选择前景模板。 46、前景-布局参数调节：支持调整前景位置（X/Y坐标）、大小、不透明度、旋转值，并提供“参数还原”功能。 47、前景-可视化拖拽调整：支持点击前景区域，通过拖拽边框控制点直观调整其位置与大小，支持自动吸附对齐中心辅助布局。 48、文字-模板选择：支持快速应用文字模板。 49、文字-属性设置：支持修改模板文字内容、字体、字号，并提供“参数还原”功能。 50、文字-布局参数调节：支持调整文字位置（X/Y坐标）、大小、不透明度、旋转值，并提供“参数还原”功能。 51、文字-可视化拖拽调整：支持点击文字区域，通过拖拽边框控制点直观调整其位置与大小，支持自动吸附对齐中心辅助布局。 52、前景-文字-删除：支持在选中状态下按 Delete 键删除前景或文字元素。 53、启动-模板选择：支持快速应用启动模板。 54、我的样式：支持上传自定义背景（png/jpg/jpeg/mp4）、前景（png/jpg/jpeg/mp4）及启动封面（png/jpg/jpeg）。 ★55、图层调整：支持调整前景、文字、形象的图层顺序，并可控制图层的隐藏/显示与位置锁定。 |
|  |  | - 资源管理功能指标 | 1、上传文件：支持上传本地素材至资源库，支持 PDF、图片、视频等多种格式。 2、新建文件夹：支持创建文件夹对资源进行分类存储。 3、下载：支持下载资源文件到本地。 4、复制链接：支持复制资源链接。 5、同名替换：上传同名文件时可选择覆盖当前资源。 6、移动至文件夹：支持将资源移动到指定文件夹（需先创建文件夹）。 7、删除：支持永久删除当前资源。 8、关联项目标识：显示资源关联的项目数量（如“关联项目: 1”）。 |
|  |  | - 数据统计功能指标 | 1、作品基础信息展示：显示已发布项目的 ID、创建时间、总对话数、触达用户数及形象、大脑、声音配置。 2、数据筛选（对话分析）：支持按“对话日期”或“用户 ID”筛选数据，并可查询指定条件的对话统计。 3、对话核心指标统计：展示筛选范围内的对话数、日均对话数、高峰时段分布、网页打开时长、平均对话时长等核心指标。 4、对话趋势可视化：以折线图展示对话总次数的时间分布，支持鼠标悬浮查看单日数据。 ★5、对话详情列表：展示会话日期、用户 ID、会话时长等明细，支持分页查看。 6、对话详情操作：支持查看单条会话的完整聊天内容，并可导出对话明细数据。 |
| 4 | 数字人服装制作 | - Marvelous Designer版型与物理模拟指标 | 1、版型与板片 板片分割和现实服装工艺一致，缝线、褶边、口袋等结构位置误差≤1mm；多层服装需明确层间关系，层间距控制在 0.2 - 0.5cm，避免模拟时穿插；纽扣、拉链等配件需精准定位，与服装板片衔接无空隙。 2、拓扑结构 仅允许三角面和四边面，无五边面等非法面；网格密度均匀，服装受力部位（如肘部、膝盖）可适当加密，非受力部位简化，整体拓扑符合后续 UV 拆分和动画绑定需求，避免出现密集三角面扎堆的情况。 3、物理属性模拟 根据面料类型匹配参数，如丝绸类摩擦 0.05 - 0.1、拉伸阻力 60 左右；牛仔类摩擦 2.0、弯曲阻力 3.0；模拟无穿模、悬浮问题，褶皱自然，静置时垂坠感符合面料重量，动态模拟（如摆动、折叠）后褶皱回弹合理，无异常变形。 4、UV 基础处理 UV 拆分与服装版型一致，无明显扭曲；UV 块比例统一，像素比规范，避免后续贴图拉伸；接缝优先设置在服装内侧、缝线等隐蔽处，减少视觉影响。 |
|  |  | - Maya模型优化与标准化指标 | 1、模型规整度 导入 MD 的模型后，清除历史记录，坐标轴归零并置于世界坐标原点；模型无穿插、重面，法线方向统一且未锁定，光滑组设置正确，避免渲染时出现黑面、破面。 2、低模与高模处理 低模用于 UE 物理模拟，无厚度结构，拓扑均匀，面数根据服装复杂度控制，简单上衣≤5000 三角面，复杂连衣裙≤15000 三角面；高模用于细节烘焙，通过雕刻补充面料纹理、磨损等细节，高模与低模的误差≤0.3cm，保证烘焙精度。 3、UV 与贴图烘焙 UV 展开平整，无拉伸，空间利用率≥70%，对称服装用 MirrorUV 节省空间；烘焙 AO、法线贴图时，采样率≥1024，贴图无噪点、接缝断裂；法线贴图蓝通道精度达标，能准确还原高模凹凸细节。 4、权重与绑定适配 若服装需绑定骨骼，将低模绑定到角色骨架，皮肤权重传递准确，关节活动时服装无穿模，权重过渡平滑；关键部位（如袖口、裤脚）可通过顶点色标记固定区域，适配后续 UE 约束模拟。 |
|  |  | - Unreal Engine材质渲染与资产打包指标 | 1、贴图规范 贴图尺寸为 2 的幂次方，次世代服装优先用 4096×4096，手游类可降至 2048×2048；格式上，置换贴图用 32 位 EXR，其余用 TGA，带透明通道的贴图采用 32 位 TGA；需包含基础颜色、法线、ORM（AO + 粗糙度 + 金属度）三合一贴图，特殊效果按需添加自发光贴图。 2、材质与 Shader 调试 按面料类型调用对应材质模板，丝绸添加高光反射，棉布降低粗糙度，皮革强化褶皱处磨损细节；Shader 参数调节合理，无材质穿模、光影异常，半透明材质（如薄纱）的透明度过渡自然，折射率符合现实规律。 3、物理模拟适配 导入低模作为解算网格，驱动高模运动；同材质服装统一物理参数，不同材质（如布料与金属配件）分开指定参数；模拟时子步数≥3，最大碰撞迭代次数≥4，避免快速运动时出现穿模。 4、资产打包与质检 资产文件夹结构规范，材质路径无失效；打包文件后缀为.mhpkg，体积≤6GB，建议控制在 1.5GB 左右；通过 MetaHuman 管理器验证资产，无错误提示，导入测试项目后，服装与角色适配性良好，渲染效果与原画一致。 |
| 5 | 消防道具制作 | - 建模与基础处理指标 | 1、模型规格与比例 采用真实世界尺度，以厘米为单位，关键尺寸误差≤2%（参考消防装备行业标准）。 拓扑结构以四边面为主，无三角面扎堆、五边面等非法面，布线贴合道具结构受力方向。 面数控制：简单道具（如消防斧）低模≤8000 三角面，复杂道具（如消防头盔）低模≤20000 三角面，高模面数为低模的 10-20 倍。 2、细节与结构还原 高模需雕刻工业细节，包括金属划痕、塑料磨损、文字标识（如消防认证标志）、接口螺纹等，细节深度≥0.1cm。 拆分独立部件，如头盔的面罩、灭火器的阀门与喷嘴，部件衔接处预留 0.2-0.5cm 间隙，避免引擎中穿模。 无重面、穿插，法线方向统一，光滑组设置匹配材质分区（如金属壳体与橡胶握柄区分光滑组）。 3、UV 与烘焙规范 UV 展开无重叠、无拉伸，空间利用率≥75%，对称道具使用 Mirror UV 节省空间。 烘焙 AO、法线贴图时，采样率≥2048，贴图无噪点、接缝断裂，法线贴图蓝通道准确还原高模凹凸细节。命名规范统一，模型、UV 块、贴图文件按“道具类型-部件-属性”命名（如fire-extinguisher- valve-normal）。 |
|  |  | - 材质、物理与打包指标 | 1、PBR 材质标准 贴图规格：基础颜色、法线、ORM（AO + 粗糙度 + 金属度）贴图齐全，尺寸为 2 的幂次方，核心道具用 4096×4096，辅助道具用 2048×2048。 材质参数匹配真实属性：金属部件（头盔壳体、斧刃）金属度 0.8-1.0、粗糙度 0.1-0.3；塑料部件（灭火器瓶身）金属度 0.1-0.2、粗糙度 0.4-0.6；橡胶部件（水带、握柄）粗糙度 0.7-0.9。 特殊效果：添加磨损贴图还原使用痕迹，反光部件（如头盔面罩）添加轻微自发光，模拟反光特性。 2、物理模拟适配 启用 Chaos Physics 引擎，碰撞体设置为 “ComplexAsSimple” 模式，碰撞精度≥90%。 物理材质参数：金属部件摩擦系数 0.6-0.8、回弹系数 0.2-0.3；橡胶部件摩擦系数 0.8-1.0、回弹系数 0.1-0.2。 动态道具（如水带、消防绳）需设置布料物理，子步数≥3，最大碰撞迭代次数≥4，避免摆动时穿模或变形异常。 3、资产打包与质检 文件夹结构规范，包含模型（FBX 格式）、贴图、材质球，路径无失效链接。 打包文件后缀为.mhpkg，单套核心道具体积≤3GB，辅助道具≤1GB。 质检要求：导入后无错误提示，光影渲染无黑面、光影异常，物理交互符合现实逻辑（如灭火器倒地后滚动轨迹自然）。 |
| 6 | 视频剪辑 | - 前期素材与项目基础指标 | 1、素材规格统一 分辨率锁定 UHD 4K（3840×2160）或 1080P（1920×1080），避免跨素材分辨率混用导致的拉伸失真。 素材格式优先选择 ProRes、DNxHR 无损格式或 EXR 序列，色深保留 10bit 及以上，确保后期调色空间。 帧率统一为 25fps（广电标准）或 30fps（传播场景），原始素材帧率不随意更改，避免卡顿或变速异常。 2、项目规范设定 工作色域采用 Rec.709（广电传播）或 Rec.2020（超高清输出），消防核心色彩（红色装备、橙色火焰、蓝色水流）需精准还原。 文件夹按“素材-特效-剪辑-音频-输出”分类，文件命名遵循“场景-内容-格式”规则（如 fire-rescue-scene-ProRes）。 PR 与 AE 使用同版本软件，通过动态链接同步工程，避免特效丢失或图层错位。 |
|  |  | - AE特效制作与场景强化指标 | 1、核心特效真实度 火灾、烟雾、水流等特效需符合物理规律，火焰燃烧形态、烟雾扩散速度贴合现实，水流喷射轨迹自然无断裂。 警示元素（警灯闪烁、警报器光晕）采用循环动画，闪烁频率控制在 1-2 次 / 秒，亮度不超过画面峰值的 80%，避免刺眼。 信息可视化特效（如救援路线标注、设备参数说明）简洁清晰，字体对比度≥3:1，停留时间≥3 秒，确保可读。 2、特效技术规范 粒子特效（如火星、水雾）按场景复杂度控制数量，4K 画面粒子数≤5000 个，避免渲染卡顿或画面杂乱。 特效图层与原始画面融合时，叠加模式选择 “屏幕”（发光元素）或 “正片叠底”（阴影元素），透明度控制在 30%-70%。 避免使用立方体旋转、百叶窗等廉价内置特效，转场特效优先选择遮罩、运动模糊甩镜等贴合消防紧迫感的类型。 |
|  |  | - PR剪辑与叙事节奏指标 | 1、剪辑逻辑与节奏 救援场景采用快剪节奏，镜头时长控制在 0.5-2 秒，通过跳切强化紧张感；科普、人文场景镜头时长 3-5 秒，保证信息传递充分。 转场优先使用动作匹配、声音转场（如警铃声贯穿转场），J-Cut（声音前置）和 L-Cut（声音延续）增强场景衔接流畅度。 镜头组接遵循 “全景 - 中景 - 特写” 逻辑，关键动作（如开启灭火器、破拆救援）用特写突出，提升视觉冲击力。 2、音频与字幕规范 音频电平统一为 - 16LUFS（标准响度）， narration（旁白）音量比背景音效高 3-5dB，警报声、爆炸声峰值不超过 - 6dB，避免破音。 字幕字体选择无衬线字体（如思源黑体），字号适配分辨率（4K 画面≥48 号，1080P≥32 号），字幕位置避开画面关键信息区。 专业术语（如 “正压式空气呼吸器”“水幕系统”）需标注清晰，首次出现可搭配简短注释字幕，停留时间≥4 秒。 |
| 7 | 数字人引导动画 | - 建模与绑定技术指标 | 1、模型基础规范 采用真实世界尺度（厘米单位），人体比例误差≤1%，关键部位（头身比、肩宽、四肢长度）符合设定人设。 拓扑结构以四边面为主，无五边面等非法面，布线贴合肌肉运动方向，面部布线围绕五官呈环形分布，便于表情驱动。 面数控制：低模（UE 适配）全身≤15 万三角面，面部≥5 万三角面；高模（细节雕刻）为低模的 10-15 倍，确保烘焙精度。 2、骨骼绑定标准 骨骼系统完整，包含 60 + 关键关节，覆盖四肢、脊柱、面部表情肌，支持复杂动作与微表情呈现。 权重绘制采用梯度过渡，关节过渡区保留 3-5 层渐变，镜像部位权重误差≤5%，无权重穿模或变形异常。 面部绑定支持 50 + 基础表情（如微笑、皱眉、眨眼），唇形与发音动作精准匹配，适配后续口型同步需求。 |
|  |  | - 动画制作技术指标 | 1、动作捕捉与关键帧规范 动作捕捉数据采用 32 个以上关节点采集，导入后需平滑处理，去除抖动与异常值，确保运动流畅。 关键帧动画遵循 “预备 - 动作 - 跟随” 原理，肢体运动弧线自然，走路、跑步等循环动作周期误差≤0.1 秒。 微动作添加：行走时手臂自然摆动角度 15-30°，站立时存在 3-5mm 的呼吸起伏，增强真实感。 2、布料与毛发动画指标 布料模拟采用 Maya nCloth，参数匹配面料属性：棉质服装弯曲刚度 1.5-2.5、拉伸阻尼 0.3-0.5；丝绸类弯曲刚度 0.5-1.0、空气阻力 0.1-0.2。 布料与数字人碰撞厚度设置 0.2—0.5cm，无穿模、悬浮问题，动态运动（如转身、奔跑）后褶皱回弹合理。 毛发（头发、睫毛）采用 XGen 或 Yeti 制作，单根毛发路径自然，集群运动符合物理规律，无打结、穿透现象。 |
|  |  | - 渲染与适配技术指标 | 1、PBR 材质与贴图规范 贴图齐全：基础颜色、法线、ORM（AO + 粗糙度 + 金属度）贴图，分辨率统一为 4096×4096（核心）或 2048×2048（辅助），格式为 TGA/EXR。 材质参数匹配真实属性：皮肤金属度 0.05-0.1、粗糙度 0.3-0.5，添加次表面散射（SSS）效果，散射强度 0.3-0.6；衣物材质按面料类型调整参数。 细节强化：添加皮肤纹理（毛孔、细纹）、衣物磨损贴图，面部添加环境光遮蔽（AO），增强立体感。 2、引擎适配与性能优化 模型导入 UE 后启用 LOD 分层，LOD1 面数为基础模的 50%，LOD2 为 30%，远距离场景自动切换以降低负载。 物理模拟启用 Chaos Physics，碰撞体设置为 “ComplexAsSimple”，碰撞精度≥95%，避免互动时穿模。 渲染设置：抗锯齿采用 TAA 模式，采样率≥8x；光照使用路径追踪，环境光与主光源强度比例协调，皮肤阴影过渡自然。 3、最终输出指标 动画输出分辨率为 UHD 4K（3840×2160），帧率 24fps（影视级）或 30fps（传播级），格式为 H.265 或 ProRes。 输出文件无黑面、闪帧，动作流畅无卡顿，材质渲染无偏色，数字人与场景融合自然。 单段动画文件体积≤8GB，支持多设备（PC、VR/AR 设备）播放，兼容性良好。 |
| 8 | 科普动画影片 | - 建模与动画基础指标 | 1、模型：真实尺度（厘米），比例误差≤1%，低模全身≤15 万三角面，面部≥5 万三角面，全四边面拓扑。 绑定：60 + 关键关节，面部支持 50 + 基础表情，权重梯度过渡，镜像误差≤5%，无变形穿模。 2、动画：动捕数据平滑无抖动，关键帧遵循 “预备 - 动作 - 跟随”，循环动作周期误差≤0.1 秒，添加呼吸、微颤等细节。 |
|  |  | - 渲染与合成指标 | 1、材质：PBR 贴图齐全（基础色 / 法线 / ORM），分辨率 4096×4096，皮肤启用 SSS 效果，散射强度 0.3-0.6。 2、渲染：抗锯齿 TAA 8x 采样，光照用路径追踪，LOD 分层（LOD1 50% 面数、LOD2 30%），碰撞精度≥95%。 3、输出：EXR/ProRes 无损格式，4K/1080P 分辨率，帧率 24fps（影视）/30fps（传播）。 |
|  |  | - 剪辑与成片指标 | 1、剪辑：镜头衔接用 J-Cut/L-Cut，节奏适配场景（快剪 0.5-2 秒 / 镜，慢镜 3-5 秒 / 镜），无黑场、闪帧。 2、调色：色域 Rec.709/Rec.2020，曝光 - 0.3 至 + 0.3，锐化数量 18-22，肤色自然无偏色。 3、音频与输出：音频电平 - 16LUFS，采样率 48kHz，输出格式 H.265（4K 码率 20-35Mbps）/H.264（1080P 码率 8-15Mbps）。 |

### 4.3.2三维影片制作

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防服装（一楼消防变装区） | 1:1仿真还原 依据真实消防常识配置3维制作 相关参数： 1、3D模型： 基于现实世界设计，通过计算机生成，再借助真人或计算驱动，在多模态输出设备呈现的虚拟人物。★10万加面数高精度模型，3D物理发质模拟。具有易于应用的拓扑结构，能够适应常态化的数据存储和传输需求 2、贴图： PBR材质贴图制作，漫反射、法线、金属度、粗糙度4通道融合，高清面部纹理，还原真实材质质感。 3、动作： ①骨骼系统设计符合生物生理及运动结构，实现自然、真实的动作效果； ②蒙皮权重应适用于不同关节和组织部件，实现平滑过渡； ③将运动数据应用于虚拟人物角色的动画制作，可以实现逼真、流畅、自然的运动效果。 | 套 | 3 |
| 2 | 消防历史科普短片（一楼弧形LED） | 内容规划：消防历史的演变及对于城市安全的重大意义等； 配合地图的素材剪辑（5个以内） 1、分辨率参数 ‌标准2K分辨率‌：2560×1440（1440p） 部分场景采用2048×1080（数字电影标准） 主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。 2、关键参数设置 ‌帧率选择‌ 日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） ‌码率与编码格式‌ ‌码率范围‌：5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调） ‌编码格式‌：H.264（兼容性强）或H.265（压缩效率高，需硬件支持） ‌剪辑软件参数‌ ‌亮度/对比度‌：亮度+5~12，对比度+5~10 ‌锐化‌：35-45（提升细节清晰度） ‌饱和度‌：5-35（根据画面风格调整） | 秒 | 120 |
| 3 | 消防设备数字化展示（一楼43寸透明屏） | 1:1仿真还原消防道具的数字化展示； 相关参数： 引擎渲染：还原真实光线阴影效果。支持图像增强技术，改善视频质量和用户体验 | 个 | 10 |
| 4 | 常态消防设备展示（一楼43寸透明屏） | 1:1仿真还原消防道具的数字化展示； 相关参数： 引擎渲染：★还原真实光线阴影效果。支持图像增强技术，改善视频质量和用户体验 | 个 | 1 |
| 5 | 消防科普动画 （灭火器的使用等，播放与负一楼安全指挥中心，灭火器操作台原有设备） | 1、分辨率参数 ‌标准2K分辨率‌：2560×1440（1440p） 部分场景采用2048×1080（数字电影标准） 主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。 2、关键参数设置 ‌帧率选择‌ 日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） ‌码率与编码格式‌ ‌码率范围‌：5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调） ‌编码格式‌：H.264（兼容性强）或H.265（压缩效率高，需硬件支持） ‌剪辑软件参数‌ ‌亮度/对比度‌：亮度+5~12，对比度+5~10 ‌锐化‌：35-45（提升细节清晰度） ‌饱和度‌：5-35（根据画面风格调整） | 秒 | 120 |
| 6 | 什么是火 （负一楼指挥中心55寸广告机） | 1、分辨率参数 ‌标准2K分辨率‌：2560×1440（1440p） 部分场景采用2048×1080（数字电影标准） 主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。 2、关键参数设置 ‌帧率选择‌ 日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） ‌码率与编码格式‌ ‌码率范围‌：5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调） ‌编码格式‌：H.264（兼容性强）或H.265（压缩效率高，需硬件支持） ‌剪辑软件参数‌ ‌亮度/对比度‌：亮度+5~12，对比度+5~10 ‌锐化‌：35-45（提升细节清晰度） ‌饱和度‌：5-35（根据画面风格调整） | 秒 | 150 |
| 7 | 火灾的由来 （负一层安全指挥中心55寸广告机） | 1、分辨率参数 ‌标准2K分辨率‌：2560×1440（1440p） 部分场景采用2048×1080（数字电影标准） 主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。 2、关键参数设置 ‌帧率选择‌ 日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） ‌码率与编码格式‌ ‌码率范围‌：5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调） ‌编码格式‌：H.264（兼容性强）或H.265（压缩效率高，需硬件支持） ‌剪辑软件参数‌ ‌亮度/对比度‌：亮度+5~12，对比度+5~10 ‌锐化‌：35-45（提升细节清晰度） ‌饱和度‌：5-35（根据画面风格调整） | 秒 | 120 |
| 8 | 燃烧材料对比视频（负一层沉浸场景体验区 55寸广告机） | 视频素材剪辑+3维包装 1、分辨率参数 ‌标准2K分辨率‌：2560×1440（1440p） 部分场景采用2048×1080（数字电影标准） 主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。 2、关键参数设置 ‌帧率选择‌ 日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） ‌码率与编码格式‌ ‌码率范围‌：5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调） ‌编码格式‌：H.264（兼容性强）或H.265（压缩效率高，需硬件支持） ‌剪辑软件参数‌ ‌亮度/对比度‌：亮度+5~12，对比度+5~10 ‌锐化‌：35-45（提升细节清晰度） ‌饱和度‌：5-35（根据画面风格调整） | 个 | 1 |
| 9 | 高层消防科普动画（负一层楼宇中的消防86寸显示屏） | 视频素材剪辑+3维包装 1、分辨率参数 ‌标准2K分辨率‌：2560×1440（1440p） 部分场景采用2048×1080（数字电影标准） 主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。 2、关键参数设置 ‌帧率选择‌ 日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） ‌码率与编码格式‌ ‌码率范围‌：5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调） ‌编码格式‌：H.264（兼容性强）或H.265（压缩效率高，需硬件支持） ‌剪辑软件参数‌ ‌亮度/对比度‌：亮度+5~12，对比度+5~10 ‌锐化‌：35-45（提升细节清晰度） ‌饱和度‌：5-35（根据画面风格调整） | 个 | 1 |
| 10 | 数字人引导动画 | 数字人引导游客体验的三维动画 引擎渲染：还原真实光线阴影效果。 支持图像增强技术，改善视频质量和用户体验。 单个引导动画时长不低于30s。 | 个 | 5 |
| 11 | 消防逃生通道（负一层原逃生通道处） | 1、分辨率参数 ‌标准2K分辨率‌：2560×1440（1440p） 部分场景采用2048×1080（数字电影标准） 主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。 2、关键参数设置 ‌帧率选择‌ 日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） ‌码率与编码格式‌ ‌码率范围‌：5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调） ‌编码格式‌：H.264（兼容性强）或H.265（压缩效率高，需硬件支持） ‌剪辑软件参数‌ ‌亮度/对比度‌：亮度+5~12，对比度+5~10 ‌锐化‌：35-45（提升细节清晰度） ‌饱和度‌：5-35（根据画面风格调整） | 秒 | 120 |
| 12 | 其他剪辑： | 我身边的消防站、消防大记事等区域：针对本市或本省等地区具有新闻意义的重大消防事件的视频剪辑、图文制作； | 项 | 1 |

# 4.4、本地化部署要求

本地化部署：系统须支持本地化部署，所有功能模块部署于本地服务器（含 CPU 服务器、GPU 算力服务器、大模型服务器），不依赖外部云端服务，保障数据本地处理。系统需满足指定参观区域内的实时交互需求，确保人员在区域内可顺畅触发互动操作。

具体如下：

1、部署模式要求

数字人交互平台本地化部署CPU服务器，GPU算力服务器，大模型服务器。语音识别准确率95%以上，语音合成还原度不低于85%，动作准确率不低于95%，口型准确率不低于90%。

数字人交互系统须支持本地化独立部署，系统所有功能模块（含交互引擎、模型推理、数据存储等）均部署于采购人自有服务器或硬件设备，不依赖外部云端服务器及公有云服务，确保数据处理、交互响应全流程在本地网络环境内完成。

2、交互范围要求

数字人交互系统需支持采购人指定场地范围内的实时交互功能，保障参观人员在划定区域内可正常触发数字人互动操作，且交互响应无延迟、无卡顿。

3、兼容性要求

数字人交互系统包括CPU服务器、GPU算力服务器及大模型专用服务器的硬件架构，支持在该类服务器集群上完成安装部署、运行调试，须提供数字人交互系统与上述服务器硬件的兼容性认证/测试证书扫描件或相关承诺函（格式自拟），未提供将作为无效投标。

## 备注：

## 1.本项目核心产品为：LED屏模组P1.86

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

- 2.采购清单中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标产品必须符合安全可靠测评要求。

- 3.本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，投标人应根据现场勘察情况形成准确的报价方案，量差风险由投标人自行承担。

# 五、项目实施要求

5.1.项目实施地点：江苏省无锡市江阴市消防救援大队教育馆一层及负一层。

5.2.项目实施时间：建设方书面通知开始作业之日起90个自然日内完成交货及安装调试。

5.3.项目实施团队：投标人需为本项目组建实施团队，团队总人数不得少于6人，其中指定一名为项目负责人负责项目实施。项目团队其他成员应包括但不限于硬件实施团队负责人、软件对接团队负责人、施工负责人员等分工。

# 六、项目培训要求

投标人中标后应向采购人提供免费培训，须针对展厅管理人员、业务系统操作人员及系统管理人员等培训对象，制定有针对性的课程内容。投标单位应采用多种培训方式（如现场培训和远程培训），组织培训人员到现场进行实际操作练习，以确保参训人员能够熟练掌握智能化系统的基本操作、日常维护、故障排除等技能。

投标人应在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训课程、培训时间、地点、授课老师等。

投标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。

# 七、项目验收

投标文件中应提供一份验收计划，其中至少应包含以下内容：

（1）验收单位；

（2）验收流程；

（3）验收所依据的标准；

（4）验收所需的各种测试表格；

（5）与验收有关的文档；

（6）其他必要的内容。

- 验收时间：符合验收条件后，由中标人书面向采购单位提出验收申请，采购单位确认后在14个工作日内组织验收。

本项目的验收由采购单位按照国家规定的程序组织进行，依据是国家有关规定、投标文件、中标人的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，所需验收费用由中标单位承担。

# 八、质量保证及售后服务

8.1.质量保证

在服务周期内遵照相关要求，提供软件3年硬件5年质保服务，质保期自项目验收合格之日起算。质保期满后提供终身的付费售后服务。

8.2.售后服务

（1）投标人负责产品准备、安装调试，系统安全与性能调优，免费配合其他系统安装、调试、调优、升级等工作。

（2）在保修期内，提供7*24小时技术支持服务，若出现因投标人产品质量导致的问题，免费提供维修服务。保修期满后，实行终身跟踪维修。

（3）服务响应时间：投标人承诺当日响应，如通过电话解决不了，电话或远程技术支持不能解决的问题，技术人员在48小时内到达现场协商解决问题；抵达现场后，当日解决故障问题。

（4）在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；在发生设备和配件停产时，质保期内提供的设备和配件不能低于采购需求中的参数。

（5）提供的产品若有重大缺陷，供应商应主动召回。

（6）软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

# 九、付款方式

合同签订后支付预付款至合同金额的30%，验收合格并通过审计后支付至审定金额的90%，剩余10%在项目验收合格之日起满两年后一次性支付。

# 十、有关说明

10.1.项目报价包括全部软硬件产品、辅助材料、仓储、运输、开发、系统对接、安装调试、人工、售后服务、培训、验收等一切费用。

10.2.产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置和供方承诺的其他指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

10.3.投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。

10.4.凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

- 10.5.江阴市政府采购中心对本次招标结果不做任何解释。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （54分） | 2.1 | 产品技术参数 | 根据《详细配置一览表》《技术要求响应偏离表》等对“技术参数要求”部分的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：全部符合招标文件要求，无负偏离得30分，打“★”项有一项负偏离扣1分，其余项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 (未按要求提供证明材料的视为负偏离) | 30 |
|  | 2.2 | 项目设计方案 | 投标人针对本项目提供项目设计方案，包括：①详细描述各系统的设计方案、②本项目完整设计效果图、③数字人开发技术方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 9 |
|  | 2.3 | 系统融合方案 | 投标人针对本项目提供项目系统融合方案，包括：①系统设备融合设计方案、②兼容方案。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.5 | 施工组织设计 | 投标人针对本项目提供施工组织设计,包括①项目组织管理、②施工计划安排、③人员配备、④施工质量控制，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.6 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供售后服务方案,包括①售后服务内容及售后服务响应时间、②有完整的维护技术人员信息、③服务流程保障、④培训方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.7 | 承诺延长免费质保期 | 在最低免费质保期（硬件质保期原厂5年、软件质保期原厂3年）外，硬件及软件质保期同时每增加一年，得1分，最高得3分。 （投标人须提供承诺函扫描件） | 3 |
| 三、商务部分（16分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具备与本项目数字人相关的专利证书或计算机软件著作权登记证书的,有一个得1分，最高得6分。 （须提供证书扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有人工智能相关专业的中级及以上专业技术职称的，得2分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 2 |
|  | 3.2 | 项目组其他成员 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中： ①硬件实施团队负责人：具有弱电系统工程师证书的，得1分。 ②软件对接团队负责人：具有中级及以上计算机技术与软件专业技术资格证书的，得1分。 【同一人员具有多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 2 |
|  | 3.3 | 业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似智能化项目的成功案例的，每提供一个得2分，最高得6分。 （须提供合同扫描件） | 6 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为                （小写），                （大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0016 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备） |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、分项报价表

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 质保期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。

2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）

4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物类项目）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

三、关于符合本国产品标准的声明函

（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。