附件十：车辆主动安全识别监控要求

# 一、设备要求（含信息费，根据甲方要求配置，进场时为全新）

| 序号 | 工具名称及要求 | 图集 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能视频一体机(符合交办运115号，符合GB/T19056、JT/T794、JT/T808、JT/T1076、JT/T1078、GB/T26773、JT/T883、GB/T33577、苏标、川标、吉标等规范；内置打印机；TTS语音播报；前置显示屏；含ADAS 1080P、DMS 1080P 支持8路1080P视频输入；内置驾驶员刷卡；内置4G或5G全网通讯模块；支持GPS/北斗双模定位；支持双SD卡数据存储；单卡最大支持512G存储；支持内置mSATA硬盘接口；支持最大2T硬盘存储；DC9 42V宽电压输入) |  |
| 2 | 驾驶员疲劳监测DSM摄像机(支持红外补光；识别驾驶员疲劳、分心驾驶、抽烟、打电话等危险驾驶行为) |  |
| 3 | 右侧盲区BSD摄像头（车辆右侧行人识别；一百万及以上高清图像传感器；不低于高清1080P画质；AHD输出；支持自动白平衡、自动曝光，宽动态，图像锐化以及2D和3D降噪等功能；安装位置右侧尾部） |  |
| 4 | 前盲区BSD摄像头（前向俯视，车辆车头右侧行人识别；一百万及以上高清图像传感器；不低于高清1080P画质，AHD输出；支持自动白平衡、自动曝光，宽动态，图像锐化以及2D和3D降噪等功能；安装位置车头右侧前部） |  |
| 5 | 驾驶室摄像头（金属外壳；航空头接口；像素：≥200W；标配3.6mm/2.8mm镜头；红外有效距离：≥15米；DC12V；高清1080P画质） |  |
| 6 | 倒车摄像头（金属外壳；航空头接口；像素：≥200W；标配3.6mm/2.8mm镜头；红外有效距离：≥15米；DC12V；高清1080P画质；防水等级：≥IP67 ） |  |
| 7 | 车载显示内屏（12V-24V供电；支持2路音视频输入；1路触发控制；支持PAL / NTSC制式；4pin航空头CVBS） |  |
| 8 | 车外声光报警器（铝合金外壳；防尘防水等级：≥IP69K；红光设计；光线穿透力强；适合全天候环境；高分贝喇叭） |  |
| 9 | 车载记录硬盘（容量：500GB；类型：SSD固定硬盘；接口：SATA 6Ｇb/s 兼容SATA 3Ｇb/s；DRAM缓存：≥512MB；可靠性：MTBF1500000小时；尺寸：2.5英寸） |  |
| 10 | 本标段每车的视频流量不低于90G每月，如果不够，乙方无条件增加；视频设备支持国标28181协议；本标段凡涉及信息化数据（含视频信息）须按园区相关部门的要求纳入统一管理，乙方须无条件配合。 |  |

# 二、系统功能要求（含系统维护费）

# （一）右侧盲区监控

1.右侧盲区摄像头应能采集车辆右侧盲区视频画面，可通过内屏进行视频画面实时播放；

2.右侧盲区摄像头应能够自动区分行人（徒步行人、骑电动车行人和骑自行车行人）和普通障碍物，仅对行人进行识别；

# 3.车辆ACC状态为ON时，右侧盲区预警系统应持续保持工作；

4.行人与车辆右侧距离小于3m应触发右侧行人三级碰撞预警，提示器显示屏显示绿色行人；行人与车辆右侧距离小于2m应触发右侧行人二级碰撞预警，提示器显示屏显示黄色行人；行人与车辆右侧距离小于1m应触发右侧行人一级碰撞预警，提示器显示屏显示红色行人；

5.右侧盲区碰撞预警提示时应支持对车外行人进行声光告警提示，以催促行人尽快远离车辆，同时也支持对车内驾驶员通过智能提醒器进行提醒。

6.从目标满足报警条件到发出声音和图形预警指示，时间间隔应不超过300ms，从目标不满足报警条件到预警指示失效并解除的时间间隔应不超过1s。

7.可对右侧三米和车前三米范围内的徒步行人，骑自行车、骑电动车的行人进行自动识别，能对车外行人进行声光告警提示，以催促行人尽快远离车辆，同时也能对车内驾驶员通过智能提醒器进行提醒。

# （二）前盲区监控

1.应能采集车前 2米（长）*3米（宽）区域内图像画面，可通过内屏进行视频画面实时播放。

2.通过视频图像和深度学习算法，能自动监测车前盲区内的徒步行人、骑电动车行人和骑自行车行人，并通过车外喇叭对行人发出报警，同时通过车内智能提醒器给驾驶员也进行提醒，报警信息可上传至监控平台。

3.在白天和晚上，开近光灯和远光灯等光照条件下系统应能正确识别。

# （三）车辆右转停车监控

车辆行驶中若检测到右转时未停车再右转，则应通过智能提醒器进行报警，同时上报监控平台。

# （四）车辆右转车道掉头或左转监控

车辆行驶中若检测到在右转车道掉头或左转，则应通过智能提醒器进行报警，同时上报监控平台。

# （五）驾驶员行为监控

1.疲劳、分心驾驶识别：

车辆行驶中若检测到当前驾驶员发生疲劳驾驶（打哈欠、闭眼行为）、分神驾驶行为，则应通过智能提醒器进行报警，同时上报监控平台，且自动限速。

2.抽烟、打电话识别：

车辆行驶中若检测到当前驾驶员发生抽烟驾驶、接打电话驾驶行为，则应通过智能提醒器进行报警，同时上报监控平台，且自动限速。

# （六）驾驶室内声光提示

为驾驶员提供实时辅助驾驶信息显示，并结合声光提醒与警告。提示前区、盲区、右侧盲区报警显示以及驾驶员驾驶行为报警显示。

# （七）系统技术要求

1、PC端系统，操作系统支持Windows 7及以上，浏览器支持IE、Chrome、FireFox、Edge最新版本。

2、移动端系统支持Andriod 7.0及以上版本。

3、系统可用性要求：满足高可用性，确保7*24小时不间断工作。

4、PC端系统需要支持多用户、多应用并发处理的需要，需同时支持至少100人在线，50个并发，稳定运行；移动端系统需要同时支持至少100人在线，50个并发量。

5、报警照片需保存至少1年可查询，报警短视频需保存至少3个月可查询。

注：乙方的车辆主动安全识别监控采购合同，应在乙方进场后的一个自然月内签订、生效，并将生效的采购合同及付款凭证交由甲方备案。否则，甲方将按2000元/天的标准，向乙方收取该事项违约金，收取时间从进场日起算，至乙方将该签订生效的采购合同及付款凭证交甲方备案日止；以上设备制式标准如有改变，更换后的相关设备需满足同等功能并正常使用