总  说  明

工程名称：2025年度石湫街道农田退水治理先行先试区工程建设项目

一、工程概况：本次招标为2025年度石湫街道农田退水治理先行先试区工程建设项目，项目区位于溧水区石湫街道，退水治理面积300亩。主要建设内容包括：1）建设衬砌U60渠道4条，总长1.478km；新建生态排水沟2条，长0.810km，生态排水沟采用为梯形断面，底宽0.5m，口宽2.1m，深0.95m；2）建设渠系建筑物共计77 座，包括φ500过路涵5座，φ600排水涵5座；新建下田盖板20座，新建放水口39座，新建分水闸4座，新建跌水4座；3）治理圩内排水沟0.485km，建设涵闸1座，闸门净尺寸为 2m×2m。种植挺水植物500m2；4）新建水泥路长0.635km。具体内容详见工程量清单。 二、招标范围：设计图纸范围内的建设内容。 三、编制依据： 1、建设单位提供的淮安市水利勘测设计研究院有限公司的图纸。 2、《水利工程工程量清单计价规范》 （GB50501-2007）； 3、《江苏省水利工程预算定额》 （2010年版）； 4、《江苏省水利工程预算定额动态基价表》（2017年版）； 5、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）； 6、地材价格采用南京市2026年3月主要地材预算指导价格编制。指导价中没有的材料价格参照编标时的市场价。 四、其他说明： 1、本工程量清单应与合同专用条款、合同通用条款、技术条件、规范及设计图纸一起使用，设计文件与清单描述不一致的，以设计文件为准；清单中未注明，但施工图纸中包含的项目报价时应包含在相关子目综合单价中，不另计取，结算时不再调整。 2、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械（设备）费、管理费、利润、税金、材料差价、场内外运输费、机械进退场费、施工排水费、临时设施费、材料周转、赶工措施、机械停置、噪音排污、夜间施工费、施工围堰、施工单位进场费以及根据招标文件要求的风险费等全部费用。 3、弃土场地、取土场地、土源费、渣土费、土壤类别、开挖方式等均由投标人自行考虑，结算时不再调整。 4、投标单位可自行勘察现场，材料的二次搬运费用自行考虑，结算时不因此增加费用。 5、施工单位施工时应注意保护原有道路和农田，若因施工单位施工破坏原有道路和农田，施工单位须负责按原有做法恢复到位，且发生的相关费用由施工单位自行承担。 6、本项目所有砼须满足抗冻和抗渗要求，相关费用自行考虑计入报价，结算时不因此增加费用。 7、本工程的砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。 8、施工围挡费用含在安全文明措施费中，结算时不再调整。 9、施工单位报价时需综合考虑弃置淤泥、土方等覆绿发生的费用，结算时不因此增加费用。 10、本项目所有涉及的压实系数由各投标单位自行考虑压实影响的系数工程量，结算时不再调整。 11、本项目不可竞争费包含：安全文明措施费和暂列金；其中暂列金0元，安全文明措施费34166.17元，即本项目不可竞争费为34166.17元。 12、本工程最高限价为1404600.77元。