招　标　文　件

项目名称：宿迁学院新能源汽车构造实验室建设项目

项目编号：JSZC-320000-JING-G2026-0012

| 采 购 人： | 宿迁学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 |

2026年3月30日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	3

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	41

第六章  投标文件格式	41

第一章  投标邀请

受宿迁学院的委托，江苏经天纬地建设项目管理有限公司就宿迁学院新能源汽车构造实验室建设项目(JSZC-320000-JING-G2026-0012)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁学院新能源汽车构造实验室建设项目招标项目的潜在投标人可在江苏经天纬地建设项目管理有限公司获取招标文件，并于2026年4月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JING-G2026-0012

2.项目名称：宿迁学院新能源汽车构造实验室建设项目

3.预算金额：220万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：220万元

5.采购需求（简介）：宿迁学院新能源汽车构造实验室建设项目，详见第四章采购需求。

6.合同履行期限：60日历天

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，在江苏经天纬地建设项目管理有限公司获取招标文件，获取文件联系方式：18262844633（微信同号），获取文件所需提供资料：营业执照、授权委托书及代理人身份证原件（扫描件）。

3.本项目共分一个采购包。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

4.售价：300元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月21日09点30分（北京时间）

2.地点：宿豫区金融财富广场C栋15楼开标室。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁学院官网。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁学院

地址：江苏省宿迁市黄河南路399号

联系电话：李老师   13514497507

2.采购代理机构信息

名称：江苏经天纬地建设项目管理有限公司

地址：宿豫区金融财富广场C栋15楼

联系方式：周辰   18262844633

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 3份，1正2副。中标后提供正本扫描件1份。 |
| 4 | 开标 | 现场开标 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 按照代理合同约定支付代理费，评委费据实结算。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档 |
| 11 | 开标时须携带资料 | （1）响应文件； （2）法人代表（或被授权人）身份证原件； （3）法人代表证明或法定代表人授权委托书原件； （4）演示资料（U盘）； （5）供应商认为有必要提供的其它材料。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为  6.1、6.3

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求盖章签字之处，应按要求盖章签字。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等证明材料的，投标人在投标文件中应提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成提交的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。邀请所有投标人参加开标活动。采购人代表及有关工作人员参加，采购监管部门代表视情况参与监管。

15.2开标时，由投标人或其推选的代表检查招标文件的密封情况，由采购代理机构宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。应书面记录《开标记录表》。投标人确认投标价格并签字。

15.3投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当在开标现场提出，采购代理机构当场作出解答并记录《开标记录表》。开标现场未提出的，视同认可开标结果。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将书面告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并书面告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

17.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

17.7.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

17.7.5异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖章签字的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在规定时间内获取招标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

28、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过类似项目业绩的，每有一个得1分，本项目最高得3分。 注：提供合同证明材料，业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分。 |
| 技术部分 | 技术指标 | 44.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“采购清单及技术参数”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得44分。标注“★”项不允许负偏离，否则作无效标处理。标注“▲”项每有一项负偏离扣1分，其他技术指标每有一项不满足扣0.1分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 演示文件要求： 1.本项目所有功能演示均采用播放视频形式进行演示。投标人自行录制演示视频并拷贝U盘，演示时间不超过15分钟。 2.演示资料（U盘）密封后规定时间内送至招标代理处，最外层包装须注明：“宿迁学院新能源汽车构造实验室建设项目演示材料”并加盖投标人公章。评审现场由评标委员会检查资料密封性后拆封。 3.自备笔记本电脑演示，未提供演示或演示内容不满足参数要求的，每有一项扣1分。 |
| 其他 | 项目实施方案 | 7.00分 | 评标委员会根据提供的项目实施方案（内容包括但不限于项目实施方案、实施进度安排、项目管理及系统测试方案等）进行综合打分：方案全面、科学合理、完全符合项目需求要求实际的得7分；方案较为全面、合理、基本贴近项目需求实际的得5分；方案较全面但略有瑕疵、基本满足采购需求的得4分；方案不全面或不符合项目实际的得2分；不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 8.00分 | 评标委员会根据提供的售后服务方案（内容包括但不限于服务响应时间、专业技术人员保障、定期巡检、技术咨询、故障支持措施、免费维保期的范围和方式等方面）进行综合打分：由评委对方案综合评分，方案详细完整、可操作性强的得8分；方案较为全面合理、可操作性较强的得6分；方案基本全面、合理性、可行性一般的得4分；方案不全面或不符合项目实际得2分；不提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 评标委员会根据提供的培训方案（内容包括但不限于培训内容、培训安排、培训流程等方面）进行综合打分：方案全面、科学合理、贴近培训要求实际的得6分；方案较为全面、合理、基本贴近培训要求实际的得4分；方案较全面但略有瑕疵、基本满足培训要求的得3分；方案不全面或不符合项目实际的得2分；不提供不得分。 |
|  | 质保期承诺 | 2.00分 | 满足质保期要求，每延长一年质保期服务得1分，最高得2分。提供承诺函，格式自拟（承诺内容需满足评审要求，否则不得分） |

# 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁学院新能源汽车构造实验室建设项目 | 工业 |

二、采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬架系统装调模块 | ## （一）系统介绍 悬架系统装调模块总计3套包含悬架模块硬件设备2套，混动汽车悬架系统1套 ## （二）技术要求 - 悬架模块硬件设备 （1）驱动后桥：后桥传动轴≥1套；2000W永磁同步电机/减速器/差速器总成≥1套。 （2）液压制动系统：制动分泵卡钳总成≥2个；刹车盘≥2个；液压制动管路≥1套。 （3）后悬架装置:后悬架下支臂≥2个；后悬架弹簧减震器≥2个。 （4）转向机构：方向机≥1个；方向机拉杆球头≥3个；方向机横拉杆≥1根；万向节传动杆≥1根。 （5）前悬架机构：前悬架下支臂≥1套；前悬减震器≥2个；车轮转向羊角总成≥1对。 （6）车轮机构：前轮轮胎/轮毂≥2个；后轮轮胎/轮毂≥2个；轮毂固定专用螺母≥16个。 2.混动汽车悬架系统 （1）前悬架系统：前麦弗逊式独立悬架， （2）前下控制臂≥2个； （3）前稳定杆≥1根； （4）前稳定杆连杆≥2个； （5）前副车架≥1个； （6）前转向节（羊角）≥2个。 （二）配套资料 （1）与设备相匹配的工艺卡及工艺流程确认卡； ▲（2）工艺指导文件：数量≥1套，包含驱动后桥装调、液压制动系统装调、后悬架装调、转向机构装调、前悬架机构装调、车轮机构装调工艺指导文件。（工艺指导文件所包含内容需与设备相匹配，投标时提供设备组装过程中所需的具体工艺步骤和工艺参数的佐证材料） - 操作指导视频：数量≥1套，包含驱动后桥装调、液压制动系统装调、后悬架装调、转向机构装调、前悬架机构装调、车轮机构的指导视频。（视频内容必须包含上述每个部分的装调过程与步骤且与上述工艺文件内容相匹配，视频画面要求清晰顺畅） | 3 | 套 |  |
| 2 | 减震器 | ## （一）系统介绍 该减震器套件总计8套包含方程式减震器4套，混动汽车减震器4套 ## （二）技术要求 ## 1. 减震器 （1）方程式减震器要求 1）减震器为四通道减震器，油压减震器，具有高、低速可调节功能，调节档位数不少于14段位，阻尼值范围为0-1000N 2. 混动汽车减震器要求 （1）减震器总成：四通道油压减震器≥2支；具有高、低速可调节功能，调节档位数≥14段；阻尼值调节范围0-1000N；含减震器安装附件≥1套。 （2）悬架轴承：杆端轴承M6≥2个；向心轴承≥2个；轴承安装座≥1套。 （3）悬架加工件：后主销≥2个；后上叉臂≥2个；后上叉臂集成块≥2个；后下叉臂≥2个；后下叉臂集成块≥2个；后摇臂≥2个。 （4）辅助弹性元件：第三弹簧≥2个；弹簧安装座及附件≥1套。 | 8 | 套 |  |
| 3 | 线控转向系统与动力电池装调模块 | ## （一）系统介绍 线控转向系统与动力电池装调模块总计3套包含线控转向系统与动力电池装调硬件设备2套，混合动力助力转向系统模块1套 ## （二）技术要求 - 线控转向系统与动力电池装调硬件设备 硬件设备 （1）线控转向系统：转向电机≥1个；转向蜗轮蜗杆传动机构≥1套；线转向角度传感器≥1个；线转电机固定钣金≥1套。 （2）动力电池模块：动力电池包≥1（储能≥2.5kWh；16串磷酸铁锂电池，容量≥50Ah）；电池管理系统≥1套（具备显示屏、电源开关、短路保护功能，动力电池输出线缆≥2条）。 （3）车身模块：车身底盘钣金≥1个；车身装饰和灯光固定、超声波探头固定钣金≥1套；传感器支架模组≥1个。 （4）与该设备装调过程相匹配的工艺卡及工艺流程卡。 （5）工艺指导文件：数量≥1套，包括线控转向系统装调、动力电池模块装调、车身模块装调工序的工艺指导文件。 （6）操作指导视频：数量≥1套，包括线控转向系统装调、动力电池模块装调、车身模块装调工序的指导视频（视频内容必须包含上述每个部分的装调过程与步骤且与上述工艺文件内容相匹配，视频画面要求清晰顺畅）。 ▲（7）为支撑线控底盘控制系统的调试、测试实验教学，满足学校对前端测试、研发辅助等人才的培养需求，供应商需提供厂家针对“线控转向系统类”的原创设计证明，以确定在C语言程序开发、测试、调试等教学上的支撑能力。 - 混合动力助力转向系统模块 （1）结构特点 1）实验台整体包含：方向机、转向电控系统、电动助力电机、控制电路、前悬架、方向盘、转向柱、轮胎。 2）台体结构：采用专用T型螺栓内部链接方式拼接，安装静音万向脚轮方便设备移动，并有锁止功能。 3）检测面板：面板内嵌式安装，采用高密度铝塑板，采用UV彩喷。面板喷绘电路原理图，并安装检测端子，安装数字显示电压表。 （2）功能特点 1）实训台配置电控电子动力转向能够正常运行，用于学生掌握电控电子动力转向的工作原理、结构认知、数据分析，以满足汽车电控电子动力转向器检测维修的教学需求。 2）结构展示：安装原车电控电子动力转向系统实物，电控电子动力转向电控系统、悬架机械系统部件齐全均可正常运行。 3）数据检测：实训面板安装检测端口可使用示波器、万用表等工具对电控电子动力转向电控系统的数据进行电压、电阻、波形的检测。 4）实验实训：实训台安装原车转向系统完整可进行车轮定位调整的实训，通过调节油门踏板改变电机转速进行助力大小的体验实训。 | 3 | 套 |  |
| 4 | 线控制动系统与高性能计算机装调模块 | ## （一）系统介绍 线控制动系统与高性能计算机装调模块包含线控制动系统与高性能计算机装调设备2套，制动系统及负载试验系统模块1套 ## （二）技术要求 - 线控制动系统与高性能计算机装调设备 （1）线控制动系统：双通道制动主泵≥1个；制动三相电机≥1套；10MP制动压力传感器≥1个； （2）线控灯光控制系统：前车灯≥1套（含转向灯、示宽灯、近光灯）；后车灯≥1套（含转向灯、示宽灯、制动灯）。 （3）专用控制终端 1）8核16线程X86构架处理器及配套主板≥1套； 2）16GB内存条≥2条（不低于DDR4 3200MHz）； 3）固态硬盘≥1个（容量≥480GB，接口类型M.2）； 4）显卡≥GTX 1660 6GB,数量≥1张； 5）双路CAN适配器≥1个； 6）电源≥1个； 7）工控机机箱≥1个； 8）USB3.0接口U盘≥1个（容量≥32GB） （4）专用控制终端软件：Linux系统软件1套，Ubuntu操作系统1套，Apollo-kernel系统1套，docker工具软件1套，定位测试软件1套，视觉测试软件1套，激光雷达测试软件1套。 （5）与该设备装调过程相匹配的工艺卡及工艺流程卡。 ▲（6）工艺指导文件：数量≥1套，包含线控制动系统装调、线控灯光控制系统装调、专用控制终端系统装调、专用控制终端软件工具装调工序的工艺指导文件。（工艺指导文件所包含内容需与设备相匹配，投标时提供设备组装过程中所需的具体工艺步骤和工艺参数的佐证材料） （7）操作指导视频：数量≥1套，含线控制动系统装调、线控灯光控制系统装调、专用控制终端系统装调、专用控制终端软件工具装调工序的操作指导视频（视频内容必须包含上述每个部分的装调过程与步骤且与上述工艺文件内容相匹配，视频画面要求清晰顺畅）。 ▲（8）为支撑线控底盘控制系统的调试、测试实验教学，满足学校对前端测试、研发辅助等人才的培养需求，供应商需提供厂家针对“线控制动系统类”的原创设计证明，以确定在C语言程序开发、测试、调试等教学上的支撑能力。 - 制动系统及负载试验系统模块 （1）原车制动踏板总成：包含原厂制动踏板机构及踏板位置传感器≥1套；配套制动总泵及真空助力器≥1套；制动储液罐及液位传感器≥1套。 （2）原车制动控制单元：包含原厂ABS/ESC液压控制单元≥1个；制动压力调节模块≥1套；集成式制动控制系统线束及接口≥1套；具备与整车CAN总线通讯功能。 （3）液压制动执行系统：前/后制动卡钳总成≥4个；前/后刹车盘≥4个；高性能刹车片≥4套；制动硬管及高压软管总成≥1套；制动液≥1套。 （4）磁力加载器总成：磁力加载器≥1台；最大加载能力≥160Nm；加载精度≤±1%FS；配备手动调节旋钮≥1个，可实现0-100%连续可调；含加载器安装支架及联轴器≥1套。 （5）负载测试控制系统：手动负载调节模块≥1套；含加载控制仪表≥1个；实时显示加载电流/扭矩/功率参数；配备紧急停止开关≥1个；系统过载保护装置≥1套；试验台架安装底座及紧固件≥1套。 | 3 | # 套 |  |
| 5 | 制动测试仪 | ## （一）系统介绍 该制动测试仪套件总计3套，包含制动主缸制动卡钳含摩擦片制动油管（包含制动压力传感器和三通）制动踏板总成，制动测试仪3套 ## （二）技术要求 1.制动主缸：缸径误差小于0.1%，防水防泥性能优异；使用寿命必须保证赛道行驶不少于200公里，材料：6061航空铝合金；颜色：氧化黑色；卧式主缸；必须为一体式主缸，单个主缸控制两个分泵，不允许一拖四类型主缸。主缸必须包含油壶两个，其中一个油壶可以通过油管外接，另外一个可以直接连接在主缸体上。左右各一条。 2.制动卡钳含摩擦片：对向双活塞卡钳；缸径误差小于0.1%； 3.制动油管（包含制动压力传感器和三通）、制动踏板总成。 4.测量范围:0~±9.81m/s2 5.定时速度:0~99km/h 6.制动距离:0~99.99m 7.制动时间:0~10.00s | 3 | 套 |  |
| 6 | 驱动电机 | ## （一）系统介绍 该驱动电机套件总计8套，包含方程式赛车专用电机1套、电机实践项目6套、混合动力汽车动力系统1套。 - 技术要求 ### 1．方程式赛车专用电机 - 驱动电机型号：类型：轴向磁通电机；功率密度：10KW/kg；电机效率：≥98%；峰值功率：≥109KW；峰值扭矩：≥230Nm；冷却方式：液冷；防水等级：IP65；核心扩展：可堆叠；电机控制器：防水等级：IP65及以上；耐压范围：12-700Vdc；冷却形式：液冷；辅助输出接口：12V及24Vdc；信号接口：支持RS232\CAN Bus且支持上位机软件编程；差速器：要求：差速器为摩擦片式限滑差速器，铝合金外壳，内置4对限滑摩擦片和一对止推环结构，且带有外置可调节差速器锁止预紧力，单个减震器重量不超过2.5kg，限滑锁止调节范围0—90%，最少需要三个机械可调节档位，内部包含十字轴式结构以方便调节，预紧力调节必须包含调节 扳手和相应辅助工具。必须包含对应7075铝合金胚料，胚料要求为：直径大于等于200mm，厚度大于等于40mm，必须有和差速器配套的内花键；定制球笼：40Cr材质，且符合参赛规则半轴：钛合金材质，符合参赛规则大链轮：40Cr材质，且符合参赛规则小链轮：40Cr材质，且符合参赛规则链条：按照设计定制化加工。 ### 2．电机实践项目 ★(1)核心板：板载LED指示灯；6路模拟量输入端口支持电压值读取；4路温度传感器输入端口支持电压值读取；2个位置传感器输入端口支持电压值读取；2个输入电压端口支持电压值读取；4个数字输入端口支持高低电平读取；低速CAN控制器接口1路；高速CAN控制路；1个计数器端口支持旋转编码器计数读取、凸轮轴计数、曲轴计数；1路加速踏板/正弦波发生器；1个汽车H桥电机控制；高边、低边控制支持PWM输出控制；4路输出支持MOS低边驱动；4路输出支持MOS高边驱动；2路输出支持继电器开/继电器关控制；2路输出支持对外电源开/关控制；1路对外串口支持发送/接收。 ▲(2)电机制作材料：电机转子：4层圆筒状叠加亚克力板；定子：6层圆筒状叠加亚克力板；PCB加强板3张；霍尔位置传感器芯片3颗；转子用强磁8颗；电机轴承2个；电机轴1根；1根1.2米长度Type-C数据线；2mm直径圆形测试线3条，长度20cm，颜色分别为黄色、绿色、蓝色；霍尔线束：5P排线。（投标时需提供功能截图证明材料） (3)控制底板材料：透明物料盒1pcs；底PCB，10*15*8 1pcs；底板电子元件包10*15*8 1pcs；漆包线1卷；霍尔线束（5P排线） 1pcs；2mm测试线（黄绿蓝）3pcs；热缩管直径2mm，长度10cm 4pcs；配件盒（装电机物料）1pcs。 ★(4)配套资源：电子版实验指导书，PPT≥16个，视频资源≥25个，实验程序例程≥9个，开放电机驱动控制系统电路原理图。 3.混合动力汽车动力系统 (1)结构特点 1)实物台架：实物台架上安装有高效混动专用发动机、电动驱动桥、电机电源模块、驱动电机控制器与DC总成、高压分配盒、车载充电机、低压蓄电池、高压线束、控制线束、专用跨线接口等按原车布局布置，安装一键启动按钮、制动踏板、油门踏板、档位开关等，满足教学操作需求。 2)动力系统描述：采用原车永磁同步电机，前置前驱的驱动方式；燃料形式：插电式混合动力。 3)检测面板：面板内嵌式安装，采用高密度铝塑板。数控微雕加工部件安装精准，采用UV彩喷，面板喷绘电路原理图，并安装检测端子，安装数字显示电压表。 (2)功能特点 实训台配置发动机、电动驱动桥、电机电源模块、低压蓄电池部件均为原车部件。 1)结构展示：安装原车实物布局布置，可直接观察连接结构，能够清晰的展示发动机、电动驱动桥、电机电源模块、低压蓄电池及控制系统的结构组成。 2)信息显示：在实训面板上安装数字电压表，可实时显示发动机、电驱动桥及各个控制系统不同工况的主要数据变化，以便学员对发动机、电机、充电、电源控制、电源、转换等系统的动态数据的分析。 3)数据检测：实训面板安装检测端口可使用示波器、万用表等工具对发动机控制单元、变速箱电机电源模块、车载充电机控制形式、控制器的信号给进类型、高压电源控制逻辑的分析、高低压之间的电源转换及动力分配。 4)实验实训：实训台安装原车一键启动按钮、油门踏板、制动踏板、供电系统、散热系统，能够满足发动机及电驱动桥的各工况运行实训，发动机及电驱动桥为原车实物，可进行常规保养实训，电控系统部件齐全有效，可进行电控系统检测实训，带有慢充电接口，可进行充电过程实训，安装有原车专用诊断接口可连接专用或通用解码器进行故障码读取、数据流读取等原车功能实训。 5)配有可移动平板设置故障，通过无线连接检测平台内故障设置装置，在平板上有原厂电路图，点击电路图上的故障设置按钮可实现远程故障设置，实现实训考核。 ▲6)在检测平台安装有专门的手动故障设置区，检测口针脚完全按照原车模块线束插头端子针脚排列，将原机线束按标准双向接引到故障设置区，故障设置装置采用手动模式通过电流大对原车信号造成影响小，设置故障多样性能力强可设置断路、虚接、对地短路、对正极短路、对其它信号短路。（投标文件中提供实物图片，要求对应故障设置端子针脚号，针脚数字排列规律清晰可见） | 8 | 套 |  |
| 7 | 动力电池 | ## （一）系统介绍 - 该动力电池套件总计4套包含动力电池1套、≥144V以上动力电池2套、混合动力汽车电池系统1套。 - 技术要求 ### 1.动力电池 （1）动力电池：防水等级：IP65及以上、电池单体类型：钴酸锂电芯、电量：8kWh、冷却方式：风冷、信号接口：支持RS232\CAN 且支持显示屏配置参数、激活电压：12V、最大充电电流：5A、最大放电电流：200A、电池管理系统BMS峰值电压：400V、额定电压360V。 ### 2.144V动力电池 - 采用4并40串的组合设计方案； - 设计参数电池额定电压：144V； - 最大放电电流：200A； - 电池额定容量为：54Ah。 ### 3.混合动力汽车电池系统 （1）结构特点 1）实物台架：实物台架上安装BMS电池管理系统、慢充充电座、磷酸铁锂高压电池包、高压线束、控制线束、专用跨线接口等按原车布局布置，满足教学操作需求。 2）检测面板：面板内嵌式安装，采用高密度铝塑板，数控微雕加工部件安装精准，采用UV彩喷字，面板喷绘电路原理图，并安装检测端子，安装数字显示电压表。（投标文件中提供实物图片，要求对应电压表至少包含：蓄电池电压、动力电池交流充电插座CC电压表、动力电池交流充电插座 CP电压表、CAN-H电压表、CAN-L电压表，排列规律名称清晰可见） （2）功能特点 实训台配置高压电池包部件均为原车部件，性能完整与原车一致，可实现原车一致的实训操作。 1）结构展示：安装原车实物布局布置，高压分配盒护盖采用透明亚克力制作盖板，可直接观察内部结构，能够清晰的展示高压分配盒、车载充电机、慢充充电座、高压电池包及控制系统。 2）信息显示：在实训面板上安装数字电压表，可实时显示高压电池包、及各个控制系统不同工况的主要数据变化，以便学员对电池、充电、电源控制、电源分配等系统的动态数据的分析。 3）数据检测：实训面板安装检测端口，可使用示波器、万用表等工具，对BMS控制单元、高压分配盒、车载充电机控制形式、控制器的信号给进类型、高压电源控制逻辑的分析、高低压之间的电源转换及动力分配。 4）实验实训：实训台安装原车动力电池组、高压分配盒、充电接口等系统，带有慢充电接口，可连接专用或通用解码器进行故障码读取、数据流读取、基本设定等。 5）配有可移动平板设置故障，通过无线连接检测平台内故障设置装置，在平板上有原厂电路图，点击电路图上的故障设置按钮可实现远程故障设置，实现实训考核。 6）手动故障设置，在检测平台安装有专门的手动故障设置区，检测口针脚完全按照原车模块线束插头端子针脚排列，将原机线束按标准双向接引到故障设置区，故障设置装置采用手动模式通过电流大对原车信号造成影响小，设置故障多样性能力强可设置断路、虚接、对地短路、对正极短路、对其它信号短路。 （三）配套资源 《新能源汽车高压安全与防护》汽车专业教学资源平台（远程在线端点≥10个） 1.资源主要包含： ▲资源概述:资源模块包含a.课程标准，b.教学设计，c.智慧课堂，d.云素材库，e.在线考核 （投标文件中提供产品截图或产品彩页，须能体现以上模块） 其中 教学设计、智慧课堂、云素材库，教学资料内容不少于5个项目和12个任务。 - 课程标准 内容包括： - 课程性质与设计思路：课程性质、设计思路； - 课程目标：专业能力、方法能力、社会能力； - 课程内容和要求：知识要求、能力要求、参考课时； - 教学评价：过程评价、学生互评、最终考核； - ▲e.教学保障：对学生的要求，对教师的要求、教学资源、实践条件。（投标文件中提供产品截图或产品彩页，须能体现以下模块：课程性质与设计思路、课程目标、课程内容和要求、教学评价、教学保障） - 教学设计 教学设计含有不少于5个项目和12个任务。 每个教学设计应包含：教学方法、教学目的、教学重点、情景导入、工具资料、教学过程（资讯、计划、决策、实施、检查、评估）、教学内容和自主学习等模块。 - 智慧课程 智慧课程含有不少于5个项目和12个任务。 每个任务包含：提出任务、任务要求（知识要求、能力要求）、相关知识（基础知识、基本技能、自我评估）、咨询、计划与决策、实施与检查、自我评估。 ①提出任务：任务描述等； ②任务要求：知识要求、能力要求； ③相关知识：该任务系统化原理，图文并茂：要大量使用实物图片，给人以真实感，易调动学生的学习兴趣，配套了相关多媒体动画； ④基本知识及基本技能：讲述相关知识，内容上包含图文并茂，配套了相关视频； ⑤自我评估：学生可以通过自我评估进行自我测试，试题包括：选择题、单选题题、多选题、填空题等； ⑥资讯：学生通过学习“提出任务”、“任务要求”、“相关知识”等内容，完成实训前的内容，并作详细的记录； ⑦计划和决策：学生根据任务要求，制定人员分工、准备场地及物品、制动工作方案等； ⑧实施核检查：根据制定计划和实施，完成任务并记录； ⑨评估：根据任务完成情况，学生自我评分，教师或组长过程巡视/验收检查时，发现问题时直接扣分。 ⑩教师授课模式， ▲a.支持全屏授课模式。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述平台功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） ▲b.自由放大教学内容，使用电子笔进行书写标注。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述平台功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） ▲c.可以更改电子笔迹颜色和粗细和笔记功能。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述平台功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） - 云素材库 云素材库含有不少于5个项目和12个任务。 项目任务中的课程标准、教学设计、教学课件、多媒体动画、实训视频、图片等。 ①教学课件：教学课件含有项目任务表中描述的5个项目和12个任务，课件标题要体现课件所表现的内容，文字要醒目，画面简洁清晰，界面友好，操作简单,根据教学内容的需求，设计较强的交互功能且交互要合理设计。 ②实训视频（≥45个）：实训视频包含汽车检测、工作原理、拆装实训等视频。充分表达实操过程中的工作场景，提供规范的工艺、流程、安全等作业标准。 实操演示视频必须采用高清格式，高清视频提供同步语音讲解，配音要求普通话发音，清晰，语速适中。 ③多媒体动画（≥68个）：动画制定统一的背景，情景动画加控制按钮进行操作、加进度条控制播放进度。据动画内容的不同、分为情景动画、原理动画、交互动画。采用图、文、影、3D 等多媒体形式对零件的功用、类型、结构、原理等知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆。 多媒体动画功能要求： ▲a.动画内自带画笔工具，可以在动画上任意涂写，画笔可以调节笔迹的粗细和颜色；（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） ▲b.具备橡皮擦功能，可以擦除画过的笔迹；具备标记文字功能，可以直接在动画上输入文字，标记内容。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） - 新能源汽车全景视频示范课程（数量：不少于12个） ▲提供12课时新能源汽车全景视频示范课程（投标人须提供功能演示，演示内容须满足须能体现满足下述课程内容要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） 新能源汽车全景视频示范课程知识点内容满足以下要求： ①新能源汽车车辆功能操作; ②纯电动汽车的日常维护保养; ③纯电动汽车组成部件介绍; ④高压电池组拆卸及维护; ⑤高压电池组组件及功能; ⑥高压电池组工作原理; ⑦电池组及管理系统的检测; ⑧高压电池组管理系统检查及维护; ⑨驱动电机分类与电机结构驱动原理及维护; ⑩电机结构驱动与转换器工作原理及维护; ⑪插电式混动车辆高压组件热管理系统原理与维护; ⑫PHEV车辆暖风与空调系统原理与维护。 - 新能源汽车全景视频示范课程功能满足以下要求 ▲1）主讲老师音频或视频，PPT课件动态视频，在同一对话框界面，同步学习。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述课程功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） ▲2）新能源汽车全景视频示范课程可随意点击目录，跳转到对应的内容观看。可暂停、重播；可单击全屏展示。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述课程功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） ▲3）全景视频课程系统内视频和课件位置可以互相切换，满足对视频或者课件不同位置放大收看的需要。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述课程功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） ▲4）每个新能源汽车全景视频示范课程时长不低于15分钟。（投标人须提供功能演示，演示内容须满足上述课程功能要求，演示要求详见第三章“四、评标标准-技术部分-演示文件要求”） 7）考核 ①手动组卷：可以设置题型和难易程度，选择项目和任务的选题范围进行人工选取试题并生成试卷。 ②智能组卷：可以设置题型道数和难易程度比例，通过选取项目和任务的选题范围进行智能抽取试题并生成试卷。 ③试卷库：支持设置考试时间和考试班级进行考场设置，可以考试和试卷分析。 ④支持从本地试题批量导入到云端。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 底盘控制系统装调模块 | ## （一）系统介绍 底盘控制系统装调模块总计3套包含底盘控制系统装调设备2套，混动底盘车架装调系统1套。 ## （二）技术要求 - 底盘控制系统装调设备 （1）供电系统：底盘保险盒≥1个；传感器保险盒≥1个；12V铅酸蓄电池≥1个；容量≥20AH；配套线束≥1套。 （2）底盘线控系统 1）VCU（整车控制器）≥1个；内置无线遥控接收器；提供线控驱动、线控制动、线控转向程序C语言源代码供调试使用； 2）驱动电机控制器≥1个； 3）制动电机驱动器≥1个； 4）转向电机驱动器≥1个； 5）线控灯光控制器≥1个； 6）DC-DC设备数量≥1个；输入≥48V DC，输出≥13.8V DC，输出电流≥30A； 7）DC-AC设备数量≥1个；输入≥48V DC，输出≥220V AC，持续输出功率≥500W，正弦波输出； （3）显示器≥13寸，数量≥1个，分辨率≥1920×1080（像素），配USB供电、HDMI接口、配套线束。 （4）路由器套件：4G以上全网通路由器≥1个（支持电信、联通、移动，支持4个千兆网口）；专用供电线≥1条；配套上网卡≥1张；千兆网线≥1条（长度≥1米）。 （5）整车线束装配与检验套件：紧急开关≥1个；启动开关≥1个；总电源开关≥1个；专用线束≥1套。 （6）线控底盘调试装置：CAN-USB总线协议适配器≥1个；CAN总线仿真测试软件1套；计算机接口类型：USB；具备高速CAN总线接口、低速CAN总线接口、CAN总线隔离收发器、固定ID位置显示功能、ID名称备注功能、自定义报文发送功能、多帧报文发送功能、总线统计功能、线控底盘控制数据收发功能、线控底盘驱动、制动、转向协议仿真功能。 ▲（7）支持VCU线控转向程序源代码内容、程序下载、VCU复位；复位后电脑通过CAN总线适配器，通过CAN总线发送指令线控转向功能，遥控转向功能；同时演示通过计算机发送CAN总线指令，控制车辆的转向灯、制动灯；提供线控制动程序代码展示、下载和调试过程操作。 （8）与该设备装调过程相匹配的工艺卡及工艺流程卡 （9）工艺指导文件：数量≥1套，包括供电系统装调、底盘线控系统装调、路由器套件装调、整车线束装配与检验工序的工艺指导文件。（工艺指导文件所包含内容需与设备相匹配，投标时提供设备组装过程中所需的具体工艺步骤和工艺参数的佐证材料） （10）操作指导视频：数量≥1套，包括供电系统装调、底盘线控系统装调、路由器套件装调、整车线束装配与检验工序的操作指导视频（视频内容必须包含上述每个部分的装调过程与步骤且与上述工艺文件内容相匹配，视频画面要求清晰顺畅）。 ▲（11）为支撑线控底盘控制系统的调试、测试实验教学，满足学校对前端测试、研发辅助等人才的培养需求，供应商需提供厂家针对“自动驾驶汽车整车控制器类软件”的原创设计证明，以确定在C语言程序开发、测试、调试等教学上的支撑能力。 - 混动底盘车架装调系统 （1）混合动力专用车架总成：包含原车底盘车架主体≥1套，由前纵梁、后纵梁、多根横梁及加强结构组成；采用高强度钢材料，关键连接点经强化设计；车架表面防锈处理；含车架识别代号标牌及VIN码。 （2）前部悬架及动力总成安装支架：前悬架上安装点≥2个；前悬架下控制臂安装支架≥2个；前稳定杆安装支架≥2个；发动机/电机悬置支架≥3个（左、右、后悬置）；前副车架安装点≥4个；含所有安装螺栓及衬套。 （3）后部悬架及驱动电机安装支架：后悬架安装支架≥1套，包括后上控制臂、后下控制臂、后纵臂安装点；后驱动电机悬置支架≥2个；后副车架安装点≥4个；后稳定杆安装支架≥2个；含安装附件。 （4）动力电池包安装框架：集成式电池包固定框架≥1套，包含电池包安装横梁与纵梁；电池包固定吊耳≥8个；高压线束固定支架≥4个；电池包底部防护板安装点≥1套；电池包冷却管路固定卡座≥4个。 （5）底盘附属件及管线固定系统：制动硬管/软管固定卡扣≥20个；燃油/冷却管路支架≥10个；底盘线束固定支架≥15个；底盘护板安装支架≥1套；拖车钩及安装座≥2个（前、后）；底盘装甲喷涂覆盖区域≥80%。 | 3 | # 套 |  |
| 9 | 整车控制器 | ## （一）系统介绍 该整车控制器套件总计2套包含整车控制器及线路总成1套、混动汽车车身控制器及电气系统1套。 ## （二）技术要求 - 整车控制器及线路总成 （1）整车控制器:供电电压:9-32V;主处理器:≥32位，主频≥80MHz，必须是汽车专用处理器，不得使用常规单片机，例如STM32、52系列单片机或者PLC等作为处理器:整车线路总成低压线束及各个元器件;小电池:12V 24V(锂电)；HVD(整车总开关)。 - 混动汽车车身控制器及电气系统 （1）结构特点 实验台整体包含：车身控制单元、全车灯光、灯光开关、雨刮电机、雨刮开关、音响系统、门控系统测量面板。 1）台体结构：表面氧化处理，抗腐蚀性强。采用专用T型螺栓内部链接方式拼接，机械强度高坚固耐用外形美观。安装静音万向脚轮方便设备移动，并有锁止功能。 2）实训面板：内嵌式安装，采用高密度铝塑板，数控微雕加工部件安装精准，采用UV彩喷字迹。面板喷绘整车电器系统电路图，并安装检测端子。 （2）功能特点 实训台配置汽车电器系统能够正常运行，满足灯光、音响、雨刮、门控系统演示运行。 1）结构展示：安装汽车全车电器系统实物，汽车电器系统部件可正常运行，能够清晰的展示汽车全车电器系统的结构组成。 2）数据检测：实训面板安装检测端口可使用示波器、万用表等工具对汽车全车电器系统的数据进行电压、电阻、波形的检测，有助于学员观察汽车灯光、雨刮、音响系统开关信号输出类型、执行器的控制形式，帮助学员理解开关执行器的工作原理。 3）实验实训：实训台安装原车电器系统实物，可进行电器系统的操作实训，可连接专用或通用解码器进行故障码读取、数据流读取、基本设定等原车功能实训。 ▲4）配有可移动平板设置故障，通过无线连接检测平台内故障设置装置，在平板上有原厂电路图，点击电路图上的故障设置按钮可实现远程故障设置，实现实训考核。（投标文件中提供故障设置软件截图，要求对应模块端子针脚号，针脚数字排列规律清晰可见） 5）手动故障设置：在检测平台安装有专门的手动故障设置区，将原机线束按标准双向接引到故障设置区，故障设置装置采用手动模式通过电流大对原车信号造成影响小，设置故障多样性能力强可设置断路、虚接、对地短路、对正极短路、对其它信号短路。 | 2 | 套 |  |
| 10 | 自动驾驶无人驾驶传感器装调模块 | ## （一）系统介绍 自动驾驶无人驾驶传感器装调模块包含自动驾驶无人驾驶传感器装调硬件设备2套，辅助驾驶系统模块1套。 ## （二）技术要求 - 自动驾驶无人驾驶传感器装调硬件设备 （1）组合导航设备 1）组合导航系统主机：≥1个；航向：单点≤0.3°（GNSS/BD信号良好，基线长度≥2m），RTK ≤0.3°，后处理≤0.1°；组合导航位置：单点≤1.5m（CEP）（GNSS/BD信号良好），RTK≤2cm+1ppm (CEP)（GNSS/BD信号良好），后处理≤1cm+1ppm(CEP，；RTK刷新率≥1Hz，IMU刷新率≥100Hz； 2）七频蘑菇头天线≥2个，含强磁底座； 3）天线延长线≥2条，每条≥1.5米，组合导航线束≥1套； （2）视觉传感器装置 1）双目视觉传感器≥1个；焦距摄像头≥2个（焦距≤4mm），分辨率≥1280×720（像素）；刷新率≥12Hz；数据接口：以太网、CAN；数据内容：图像、点云、车道识别、障碍物信息；动态范围≥120dB；工作温度-20℃ ~ 70℃；自带线束。 2）专用网线≥1条。 （3）激光雷达装置 1）16线激光雷达主机≥1个；最大探测距离≥150m（80m@10% NIST）；精度±2cm，盲区≤0.4m；水平视场角360°；垂直视场角≥30°；刷新率可调范围5/10/20Hz；接口≥100Mbps以太网，供电电压12V；功率：≥9W；工作温度：-30℃~60℃；防护等级≥IP67；供货时提供上位机demo软件。 2）专用协议适配器及线束≥1套；12V电源适配器≥1个。 （4）毫米波雷达装置：数量≥1个，盲区雷达对车辆最大探测距离≥50米，角度分辨率≤10度，速度分辨率≤1km/h，速度精度最高≤0.2km/h。 ▲（5）毫米波雷达装置具有上位机软件：能显示原始数据波形、显示运动目标速度-距离二维热度图/能量图；能观测任意空间区域目标的运动或静止波形，具备环境噪声采集，自动生产判断阈值；支持人员存在检测:能检测静止人员，能检测运动速度、距离、方向。 ★（6）超声波雷达装置 控制单元数量≥1个；雷达数量≥4个探头，最大探测距离≥2.5米；具备高速CAN总线接口。具备高速CAN总线接口。支持DOW开门预警功能的图形化编程，并支持图形化软硬件仿真； （7）与该设备装调过程相匹配的工艺卡及工艺流程卡。 （8）工艺指导文件：数量≥1本，包括组合导航系统装调、视觉传感器系统装调、激光雷达系统、毫米波雷达系统、超声波雷达系统装调工序的工艺指导文件。 （9）操作指导视频：数量≥1套，包括组合导航系统装调、视觉传感器系统装调、激光雷达系统、毫米波雷达系统、超声波雷达系统装调工序的操作指导视频（视频内容必须包含上述每个部分的装调过程与步骤且与上述工艺文件内容相匹配，视频画面要求清晰顺畅）。 ▲（10）为支撑自动驾驶的调试、测试实验教学，满足学校对前端测试、研发辅助等人才的培养需求，供应商需提供厂家针对“自动驾驶惯性定位类软件”的原创设计证明，以确定在C语言程序开发、测试、调试等教学上的支撑能力。 - 辅助驾驶系统模块 （1）包含混合动力汽车原车辅助驾驶控制系统模块1块。 （2）完成前向碰撞预警：监测前方潜在碰撞风险并发出预警。 （3）完成交通标识智能识别：自动识别路边的交通标志并显示在仪表盘上。 （4）完成智能盲区监测：监测车辆侧后方盲区范围内的来车或障碍物。 | 3 | 套 |  |
| 11 | 汽车仪表系统 | ## （一）系统介绍 该汽车仪表系统套件总计3套，包含仪表系统1套、混合动力智能空调仪表系统1套、CAN总线分析仪1套。 ## （二）技术要求 - 仪表系统 （1）不低于4.3英寸工控一体机、触摸屏、嵌入式IP65。 ### 2．CAN总线分析仪 用于ECU对车载CAN-BUS网络开发、测试和分析的工具，可提高ECU及车载网络的开发效率。软件平台主要包括：1）测量功能；2）仿真功能。 ### 3.混合动力智能空调仪表系统 （1）结构特点 1）主体台架：主台架上安装有电动压缩机、PTC加热系统、空调箱总成、冷凝器总成、散热风扇、空调控制面板、控制线束、高压电缆、专用跨线接口等按原车布局布置。 2）检测面板：面板内嵌式安装，采用高密度铝塑板，数控微雕加工部件安装精准，采用UV彩喷。面板喷绘电路原理图，并安装检测端子，安装数字显示电压表。 （2）功能特点 1）结构展示：安装原车实物布局布置，可直接观察部件结构，能够清晰的展示电动压缩机、电动控制器、空调箱、冷却器、加热系统等的布置与结构。 2）信息显示：在实训面板上安装数字电压表，可实时显示空调系统不同状态的主要数据变化。 3）数据检测：实训面板安装检测端口可使用示波器、万用表等工具对动力空调系统的数据检测进行电动空调控制逻辑的分析、高压转换低压控制系统的关系。 4）实验实训：实训台安装原车自动空调系统实物，可进行自动空调系统的操作实训，安装电压缩机可实现系统制冷满足制冷剂加注实训，安装有故障设置装置，可进行故障检测排除实训，安装有原车专用诊断接口，可连接专用或通用解码器进行故障码读取、数据流读取等原车功能实训。 5）配有可移动平板设置故障，通过无线连接检测平台内故障设置装置，在平板上有原厂电路图，点击电路图上的故障设置按钮可实现远程故障设置，实现实训考核。 6）手动故障设置：在检测平台安装有专门的手动故障设置区，将原机线束按标准双向接引到故障设置区，故障设置装置采用手动模式通过电流大对原车信号造成影响小，设置故障多样性能力强可设置断路、虚接、对地短路、对正极短路、对其它信号短路。 | 3 | 套 |  |
| 12 | 数据采集分析系统 | ## （一）系统介绍 # 数据采集分析系统1套。 ## （二）技术要求 1.内置低功耗高性能的嵌入式处理器，高可靠全网通模块，完全解决虚假连接问题，让您不再担心设备无法连接服务器;多重软硬件可靠设计，复合式看门狗技术，使设备安全运行; 2.支持主备中心地址，保证全网通连接的可靠性; 3.支持域名和 IP两种连接服务器方式; 4.支持心跳包功能，可保证终端永远在线;支持注册包功能，全网通连上则首先发送制定数据包，方便服务器对终端的识别;支持AT命令、配置工具、远程等对DTU进行参数配置和查询; 5.支持配置参数掉电保存; 6.高达7kB收发缓存，采用动态划分技术，提高缓存区使用效率; 7.内置DC/DC模块磁藕隔离，隔离电压2500V; 8.支持CAN2.OA、CAN2.OB 协议; 9.支持三种工作模式:双向透明转换、透明带标识符转换、自定义协议转换; 10.工业级温度范围-40C~+70C. | 1 | 套 |  |
| 13 | 汽车综合测试仪 | ## （一）系统介绍 该汽车综合测试仪套件包含专业诊断仪1套。 ## （二）技术要求 1.专业诊断仪：包含诊断主机、一体式转换头、测试主线，电源适配器、合格证、保修卡、说明书等。能够诊断排除故障，储存、分析有关车辆的历史记录、修改参数、车辆电子编程等,用于PC和电控模块之间的通讯。提供较强的数据处理能力，确保诊断操作的流畅性。支持多任务并行处理，保障设备在复杂诊断场景下的稳定性，配套专用诊断车。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 自动驾驶动力学与传感器标定装调模块 | ## （一）系统介绍 自动驾驶动力学与传感器标定装调模块总计3套包含自动驾驶动力学与传感器标定装调硬件设备2套，辅助驾驶传感器模块1套 ## （二）技术要求 - 自动驾驶动力学与传感器标定装调硬件设备 （1）动力学标定模块 1）无线键盘鼠标≥1套； 2）无线遥控器≥1个（已与VCU内接收器配对）； 3）充电电池及充电器≥1套；每套含≥8节1.2V充电电池。 （2）循迹测试模块 1）5米卷尺≥1个； （3）视觉传感器标定模块 1）视觉传感器标定用图形板≥1张； （4）自动驾驶测试（用已建成地图）模块； （5）激光雷达标定软件1套；视觉传感器标定软件1套；激光雷达测试软件1套；视觉传感器测试软件1套；组合导航系统配置调试软件1套；自动驾驶地图处理工具1套。 （6）与该设备装调过程相匹配的工艺卡及工艺流程卡； ▲（7）工艺指导文件：数量≥1本，包括动力学标定、循迹测试、激光雷达标定、视觉传感器标定、自动驾驶测试工序的工艺指导文件。（工艺指导文件所包含内容需与设备相匹配，投标时提供设备组装过程中所需的具体工艺步骤和工艺参数的佐证材料） ▲（8）操作指导视频：数量≥1套，包含包括动力学标定、循迹测试、激光雷达标定、视觉传感器标定、自动驾驶测试的操作指导视频（视频内容必须包含上述每个部分的装调过程与步骤且与上述工艺文件内容相匹配，视频画面要求清晰顺畅）。 （9）随货提供开源的C语言线控驱动、线控转向、线控制动测试程序源代码，以及VCU电路原理图，能进行整车控制器的二次开发； （10）完全适配主流自动驾驶平台；安装、调试好所有自动驾驶软硬件； （11）开放线控通信CAN总线协议word文件、DBC文件。 - 辅助驾驶传感器模块 包含混合动力汽车原车摄像头≥2，雷达传感器≥2个及附件。 | 3 | 套 |  |
| 15 | 电动汽车拆装模块 | ## （一）系统介绍 该电动汽车拆装模块套件总计10套包含：电池模组充放电测试系统1套；电池模组均衡仪1套；新能源测试套装8套； ## （二）技术要求 - 电池模组充放电测试系统 （1）全程精准恒流放电。 （2）精准记录充放电容量及充放电终止电压，更直观判断电池的容量及品质。 （3）充放电管理：通过对电池进行充放电管理，显示、记录充放电电流、电压、时间、容量等， （4）电池输入反接保护，过温保护。 （5）采用双滚轴高速散热风扇，风量大、寿命长、噪音小。 （6）32位ARM CPU为设备提供高速稳定的计算处理能力。 （7）5.7寸液晶显示屏，数据显示一目了然。 （8）简单易懂的人机操作界面。 （9）电压输入范围： 2VDC~110VDC。 （10）放电电流 ：1~20A可调，步进1A。 （11）电压检测精度： ±0.5%FS。 （12）电流检测精度 ：±0.5%FS。 （13）充电电压范围 ：10VDC~110VDC。 （14）充电电流 ：10VDC~90VDC:1A~20A可调， 90VDC~110VDC:1A~15A,步进1A。 （15）充电接入方式：内置可调充电模块。 （16）放电模式 ：恒流放电。 （17）放电模块 耐高温金属发热阻件。 （18）放电终止条件 到达设置终点电压、到达设定的容量值、放电电流小于0.3A。 - 电池模组均衡仪 (1)支持2-24串锂电池均衡。 (2)均衡电流：1-20A可调。 (3)精准采集电池电压。 (4)内部集成充电器管理单元，独特的软件算法支持，优化均衡效果。 (5)支持充电均衡、放电均衡两种模式可选。 (6)通过算法，自适应调整充电及放电电流，提高均衡精度及效率。 (7)隔离高精度独立电压采集模块。 (8)采用双滚轴高速散热风扇，风量大、寿命长、噪音小。 (9)32位ARM CPU为设备提供高速稳定的计算处理能力。 (10)不低于5.7寸液晶显示屏，数据显示一目了然。 (11)简单易懂的人机操作界面。 (12)采用高功率的铝壳金属壳电阻，使用寿命长、工作稳定。 (13)均衡电压 2V~4.2V可调。 (14)放电均衡电流 最大20A/每串。 (15)电压检测精度 5V @±0.1%FS。 (16)均衡精度(各串最小压差) 1mV。 (17)放电均衡最大整机功耗 2000W。 (18)充电均衡电流调整范围 1A~15A自适应调整。 (19)最大允许充电电流 15A。 - 新能源测试套装 (1)万用表：可用于汽车制造和汽车维修检验的测量。 直流电压 (V) 4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+3)；交流电压 (V) 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V ±(1%+3)；直流电流 (A) 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A ±(1%+2)；交流电流 (A) 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A ±(1.2%+5)；电阻 (Ω) 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+5)；电容 (F) 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF ±(3%+5)；频率 (Hz) 10Hz ～ 1MHz ±(0.1%+4)。 (2)绝缘测试仪： 能够进行200GΩ绝缘电阻测试（1KV输出电压时）；50V，100V，250V，500，1000V的基本绝缘输出电压，每个功能档位50%~120%的步进绝缘输出电压，自动计算极化指数或吸收比，CATIV 600V测量安全等级，测量交/直流电压：0.1V至600V具备自动关闭功能，具有锁定测量功能电阻：0.01Ω至20.00KΩ (3)电流钳： 交流电压：1mV~600V；直流电压：0.1mV-600V；交流电流：1mA~100A；直流电流：1mA~100A；电容测量：1pF~20mF；电阻测量：0.1Ω~20MΩ；频率测量：10Hz~60KHz；钳口开口：17mm。 (4)示波器： 双通道示波器；带宽：25Mhz,采样率：250MS/s；上升时间≤14ns；存储深度12kpts；垂直灵敏度：5mV/div ~20V/div；接口：Mini USB。 (5)毫欧表 电阻测量量程为：0.001mΩ~300KΩ，可测量在量程范围内的常规电阻，最大测试电流1A；四线法精密测量,499组数据存储,具有USB通信功能,采样速率2~3次/秒,自动/手动量程,线阻校准功能。可充锂电池组，USB通信功能。 | 10 | 套 |  |
| 16 | 电动汽车拆装工具 | ## （一）系统介绍 该电动汽车拆装工具套件总计15套包含：绝缘工具组合套装5套；新能源安全套装10套。 - 技术要求 - 绝缘工具组合套装 - 配套工具车：10件12.5mm系列绝缘六角套筒：10-24mm；5件12.5mm系列绝缘六角旋具套筒：4-10mm；3件12.5mm绝缘套筒附件：棘轮扳手、绝缘长接杆、短接杆；8件10mm系列绝缘六角套筒：8-18mm；3件10mm系列绝缘套筒附件：棘轮扳手、绝缘长接杆、短接杆；13件双色绝缘梅花扳手:8mm-24mm；4件绝缘尖嘴钳8″、斜嘴钳6″、钢丝钳8″、剥线刀；13件双色绝缘开口扳手:8mm-24mm；6件绝缘螺丝刀：一字、十字；2件活动扳手、T型接杆。 - 新能源安全套装 （1）绝缘鞋：执行标准GB12011-20200《电绝缘鞋通用技术条件》设计生产；撕裂强力≧120N；双密度PU大底，耐磨、防油、防滑；黑色，有钢头；绝缘等级≥1000V。 （2）护目镜：抗冲击、无死角全封闭、99%透光率；180 度全景很大视野护目镜，不会产生视觉变形。 （3）安全帽：执行标准：IEC60903-2002，符合GB/17622-2008标准；绝缘等级≥1000V。采用高密度复合聚酯材料。 （4）绝缘手套：绝缘等级≥1000V；泄露电流：≤12mA；符合GB/17622-2008标准；天然乳胶绝缘手套必须与相应的外用皮手套配合使用，以提供良好的机械抗力。 | 15 | 套 |  |

三、合同履行期限及地点

合同履行期限：60日历天

地点：采购人指定。

四、付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款，货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

五、质量要求：投标人提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门，要求终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

六、检验

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场，并向甲方提供相关初步验收资料。甲方3个工作日内组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

5、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标投标人承担有可能产生的材料品牌检测费。

七、验收要求

（一）在项目完成后3工作日内，甲方根据技术要求组织验收。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在1天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在1天内予以处理。整改完毕后向甲方申请重新组织验收。

八、其他

1、项目实施方案

（1）投标人针对本项目作出详细可行的项目实施方案。投标人应具备相应能力，保障项目质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。

（2）投标人具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

（3）投标人应从项目质量保证方面阐述本项目实施的质量保证措施。

（4）投标人应分析项目存在的各种风险，阐述应对策略和措施。

2、售后服务

项目中包含的所有货物提供3年服务（费用包含在本次报价中），质保期自本项目验收合格之日起计算。质保期内，所有货物的维修均为免费（易耗品电池和人为损坏除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取；投标人承诺在系统发生故障时及时响应，维修人员在半小时内响应，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代。质保期内，软件升级、系统切换等免费（需增加硬件设备等另行约定）。

3、培训要求

（1）中标人应为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维修、维护工作。中标人要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。响应文件中提供培训计划。

（2）中标人应向接受培训人员提供产品使用手册、技术资料等。

（3）中标人负责培训的一切费用。

第五章  合同文本

宿迁市     　　        项目

政府采购合同（参考）

第一部分  专用条款

采购人（全称）：                     （简称甲方）

中标人（全称）：                   （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           号                项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同价格：                  。

投标报价表附后

二、合同履行期限、地点

合同履行期限：60日历天

地点：采购人指定。

三、质量技术标准

质量要求：投标人提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门，要求终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在项目完成后3工作日内，甲方根据技术要求组织验收。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在1天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在1天内予以处理。整改完毕后向甲方申请重新组织验收。

六、付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款，货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

七、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的1‰支付违约金; 延期超过15日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

八、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

九、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及投标人在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十一、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方各执贰份。

十二、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分  通用条款

十三、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                            。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即               。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十四、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十五、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十六、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十七、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供发票后付款。

十九、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十一、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十二、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十三、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十四、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十五、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十六、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                  （盖章）    乙方：                  （盖章）

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系人：                            联系人：

联系电话：                          联系电话：

年   月    日                       年   月    日

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖公司公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、投标人资质

三、法人授权书

四、开标一览表

五、分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、技术响应偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、方案

十一、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书（如有）

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖公章）

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

投标人全称(公章) ：投标人名称

采购项目名称：

采购项目编号：

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

## 五、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖公章）

备注：1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求提交业绩资料。

- 方案

格式自拟，包括但不限于以下方案：

1、项目实施方案

2、售后服务方案

3、培训方案

- 投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。