# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320723-HRGJ-G2026-0003

原公告的采购项目名称：灌云县高新区高级中学建设项目桌椅床、橱柜采购安装项目

首次公告日期：2026年4月8日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

（1）招标文件中第五章评标方法与评标标准中（3）商务分（24分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 原材料检测报告 （13分） | 投标人或所投产品制造商具有由第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的原材料抽样检测报告且检测结果为合格： 1. 三聚氰胺板饰面中纤板：依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；检测内容必须包含但不限于：①表面耐冷热循环（无裂纹、变色、鼓泡起皱）、表面耐划痕（加载1.5N表面无大于90%的连续划痕）、表面耐污染腐蚀达到4级以上，②弹性模量≥2300MPa、静曲强度≥24MPa、③甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³，④防霉性能（黑曲霉菌、土曲霉菌）等级达到0级或1级。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 2. 锁具：依据QB/T 1621-2015家具锁、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法、QB/T 3832-1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 6461-2002金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级、GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法；检测内容必须包含但不限于：①钥匙插拔、旋转符合要求；弹子锁钥匙拔出静拉力≤6N；斜舌闭合力≤50N；钥匙开启扭矩≤0.65N·m，②中性盐雾≥240H，涂层本身的耐腐蚀等级≥5级；涂层对基体的保护等级≥7级且判定合格；乙酸盐雾及铜加速乙酸盐雾均试验周期408h，保护评级≥10级，③绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、黑曲霉均为0级不生长。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 3. 抗菌防霉环氧树脂静电粉末：依据HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》:HG/T 3950-2025《抗菌涂料》:GB/T 21782.3-2025《粉末涂料第3部分:液体置换比重瓶法测定率度》:GB/T 21782.5-2010《粉末涂料第5部分:粉末空气混合物流动性的测定》:JT/T600-2025《公路用防腐蚀粉末涂料及涂层第1部分：通则》；检测内容必须包含但不限于：①涂膜外观、耐冲击性，②铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H；弯曲试验≤4mm；光泽≤60GU；耐碱性(质量分数)氢氧化钠溶液≥168H无异常，③总铅(Pb)、镉、铬、汞含量均未检出，④萎缩芽孢杆菌及烟曲霉均为I级；抗细菌性能≥99%；涂层附着性能0级。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 4. 不锈钢液压缓冲阻尼铰链：依据QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；检测内容必须包含但不限于：①过载的垂直、水平静载荷，操作力、耐久性、功能的垂直和水平静载荷，②乙酸盐雾≥18H涂层本身的耐腐蚀等级均≥5级；涂层对基体的保护等级均≥5级）③中性盐雾≥240h且涂层本身的耐腐蚀等级均≥5级；涂层对基体的保护等级均≥5级）④黑曲霉菌和土曲霉菌防霉等级达到0级。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 5. 阻尼静音导轨：依据QB/T 3827-1999QB/T《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测内容必须包含但不限于：①垂直向下静载荷满足要求、水平侧向静载荷满足要求、猛开或猛关满足要求，抽屉导轨组件底部变形/M满足要求；抽屉导轨组件结构强度/200N②耐久性≥8万次功能无损坏③乙酸盐雾≥350h的涂层本身的耐腐蚀等级均≥5级；涂层对基体的保护等级均≥5级；耐腐蚀（18h）无锈点、抗盐雾（18h）无锈点。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 6. 油漆（水性漆或聚氨酯）：依据GB/T 21866-2025《涂膜涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23983-2009《木器涂料耐黄变性测定法》；检测内容必须包含但不限于：①甲醛含量≤100mg/kg②抗细菌性能③耐霉菌性等级④耐黄变。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 7. 胶水（粘合剂或白乳胶）：依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》HG/T 2727-2010(2017)《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》；检测内容必须包含但不限于：①游离甲醛≤1.0g/kg②总挥发性有机物≤110g/L③甲苯+二甲苯≤10g/kg。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 - 8.橡胶木：依据GB/T 3324-2024木家具通用技术条件；GB/T 29894-2013木材鉴别方法通则；GB/T 18513-2022中国主要木材名称；GB/T 1927.5-2021无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5部分:密度测定SN/T 2145-2008 木材防腐剂与防腐处理木材及其制品中五氯苯酚的测定 气相色谱法；检测内容必须包含但不限于：①木材名称②木材含水率。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 9.闭合钢管：依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》:QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》:QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐试验(NSS)法》；检测内容必须包含但不限于：①中性盐雾≥240H，涂层本身的耐腐蚀等级≥5级；涂层对基体的保护等级≥5级；②耐霉菌性等级（宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉(绿色木霉菌)、腊叶芽枝霉、黑曲霉、黄曲霉、链格孢、多主枝孢(蜡叶芽枝霉)、出芽短梗霉）均为1级衡量生长；③抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎链球菌、白色念珠菌、沙门氏菌）均≥90%。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 - 10.PP塑料脚套：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》;GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分:光紫外灯》:GB/T 24128-2018《塑料塑料防剂的防霉效果评估》:ISO21702:2019《塑料及其它非多孔表面抗病毒活性的测定》;GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料省度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》:GB/T 3682.1-2018《塑料热塑性塑料济体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第1部分:标准方法》；GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》:GB/T 1634.1-2025《 塑料 负荷变形温度的测定第1部分:通用试验方法》:GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》: GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》:GB/T 1034-2008《塑料吸水性的测定》:GB/T6040-2019《红外光普分析方法通则》:GB/T 11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》:GB/T 1766-2008色漆和清漆涂层老化的评级方法》；检测内容必须包含但不限于：①冲击强度≥10J/㎡；②塑料件外观（无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边折皱、疙瘩；无气泡、杂质伤痕、白印；表面光洁，尤划痕、毛刺、拉毛、污渍；无明显色差）；③邵氏D硬度≥HD63；使用日光滤光器的暴露(人工气候老化)的（破坏的变化程度等级、变色程度和变色等级、开裂数量等级、粉化程度和等级）均500H无变化；④防霉等级帚状曲莓0级没有生长； - 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 - 11.抗老化一次成型塑料制品件：依据GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》:GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》:GB/T 5470-2008《塑料冲击法脆化温度的测定》:GB/T 3960-2016《塑料 滑动摩擦磨损试验方法》；检测内容必须包含但不限于：①塑料件外观（无裂纹、明显变形、缩水针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面光洁，无划痕、毛刺拉毛、污溃、无明显色差），②塑料滑动摩擦磨损试验（摩擦系数＞0.2、质量磨损<0.001g），③塑料(定性分析)主要成分:聚丙烯pp，脆化温度-5℃无破损。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 - 12.坐背板(座靠板)：依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》;QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；检测内容必须包含但不限于：①抑菌率（肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌）均≥90%；②耐霉菌性等级（绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、黑曲及长枝木霉）均为0级不生长。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 - 13.杉木(杉木床板)：依据GB/T 8626-2026《建筑材料可燃性试验方法》:JC/T 2039-2010《抗南防霉木质装饰板》:GB/T 16734-19970主要木材名称》:GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》:GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》::QB/T 4371-2012《家具抗CB/T 20284-2006张筑材料或制品的单体燃试验》；检测内容必须包含但不限于： ①树种鉴别，②抗细菌率，③防霉菌等级（绳状青、宛氏拟青、球毛壳、黑曲、长枝木、白色假丝酵母菌、白色念珠菌）霉的结果均为0级不长，③燃烧性能等级达B1级（燃烧增长速率指数≤110W/S、600s的总放热量≤7MJ、60s内焰尖高度≤110mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象符合要求），④有害物质限（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、家具涂层可迁移元素8项）均为未检出。 检测报告同时满足上述检测项目得1分，缺项或不满足不得分。 上述1-13项，须提供抽样检测报告原件彩色扫描件并加盖投标人公章，检测结果不满足要求不得分。报告可通过检测机构官网查询及二维码扫描，投标文件中提供官网查询报告结果截图并注明查询步骤的入口及方法，便于查询真伪，不提供或检测机构官网无法查询的不得分，如检测（抽检）报告中指标名称、单位表述不完全一致，由评委综合评定。 |

- （2）开标时间由2026年4月30日上午10:00（北京时间）变更为2026年5月14日上午10:00（北京时间）

- （3）五、样品相关要求

- 2.样品接收时间、地点要求

- 样品接收时间：2026年5月13日下午14:30-17:30

- 样品接收地点：灌云县云湖实验小学

- 样品接收联系人：朱必德

- 联系电话：13961357737

- 3.本次招标的样品接收截止时间为2026年5月13日下午17：30。投标人将样品运至指定地点和区域，并填写“样品接收登记表”。样品接收截止时间是指供应商将样品送达指定地点后，经样品接收联系人确认后并填写“样品接收登记表”的时间为准。

更正日期：2026年4月27日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：灌云县教育局

地    址：灌云县伊山镇胜利西路599号

联系方式：0518-88822909

## 2.采购代理机构信息

名    称：华瑞国际工程咨询集团有限公司

地    址：连云港市海州区海连东路9号商务大厦15楼

联系方式：15251212583

## 3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电　　 话：15251212583