JSZC-320281-JZCG-X2026-0024江阴市工人文化宫易地新建智能化项目（二期）                         江阴市政府采购中心

江 阴 市 政 府 采 购
询 价 通 知 书
采购项目名称：江阴市工人文化宫易地新建智能化项目（二期）

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2026-0024
集中采购机构: 江阴市政府采购中心
二〇二六年四月

总　目　录
2

第一章　询价邀请

5

第二章　询价供应商须知

17

第三章　项目要求和有关说明

47

第四章　合同书（格式）

51

第五章　询价响应文件的组成和格式



第一章　询价邀请
项目概况

江阴市工人文化宫易地新建智能化项目（二期）JSZC-320281-JZCG-X2026-0024采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，并于2026-4-30    9:30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2026-0024
项目名称：江阴市工人文化宫易地新建智能化项目（二期）
采购方式：询价
预算金额：140万元
最高限价（如有）：140万元
采购需求：本项目为江阴市总工会的江阴市工人文化宫易地新建智能化项目（二期）。（详见采购文件）
合同履行期限：详见采购文件
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》
2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）
3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取询价文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
售价：0.00元 

四、响应文件提交

截止时间：2026-4-30   9:30 （北京时间）
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
五、开启
时间：2026-4-30   9:30 （北京时间）
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 

（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00，13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系 

1.采购人信息 

单位名称：江阴市总工会

单位地址：江阴市司马街32号
项目联系人：王先生

联系电话：0510-86880881
2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心
单位地址：江阴市长江路188号6楼
联系人：徐女士 
联系电话：0510-88027618
3.项目联系方式 

项目联系人：徐女士

电话：0510-88027618
第二章　询价供应商须知
一、遵循原则：
透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 
二、询价通知书：
1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。
2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。
4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。
三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市政府采购中心。
2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。
四、询价通知书的补充或修正： 
1、江阴市政府采购中心可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。
2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江阴市政府采购中心将在江阴市公共资源交易中心网站和财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
五、询价响应文件的要求：
询价响应文件由下列部分组成：
（1）*响应函；
（2）*项目报价总表；
（3）*分项报价表；
（4）*技术要求响应及偏离表；
（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；
（6）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）
（7）采购文件要求的其他证明材料。
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。
②如上述资格证明文件遇年检、换证等情况未能提供，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
④采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。
⑤联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。
⑥本项目不接受纸质询价响应文件。
六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。
4、询价费用自理。
七、无效询价响应文件的确认：
（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：
1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；
2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；
4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；
6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的；
7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应询价通知书中的付款方式的。
9、苏采云平台中不同供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
10、其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应文件的情形。
（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；
2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；
3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；
4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；
6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；
8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；
10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；
11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
13、不同供应商的询价响应文件相互混装。
八、评审：
评审工作由江阴市政府采购中心负责组织。
具体评审事务由依法组建的询价小组负责。
1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。
2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。
询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。
　　接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。
3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过询价响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。
4、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）项目报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以项目报价总表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以项目报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。
6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
九、确定成交单位：
1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）
2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。
3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、江阴市政府采购中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。
十、质疑处理：
1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。
（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；
（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。
4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受供应商主动提出的相关补充材料。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
5、供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑, 供应商可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人收件人：王先生  收件地址：江阴市司马街32号  收件电话：0510-86880881                

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156
供应商应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。
6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。
7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：
在询价采购中，出现下列情形之一的，江阴市政府采购中心将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
十二、询价保证金：本项目免收询价保证金
十三、成交无效的确认：
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。
十四、签订合同：
1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。
2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸质打印投标（响应）文件。
3、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任
4、履约保证金的收取：合同签署时，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、成交供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 询价响应文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。
（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。
9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收
项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
二十、成交服务费
本次采购，江阴市政府采购中心为成交单位提供免费服务。
第三章　项目要求和有关说明
（以下除“技术参数要求非打 ★项”外，其余均为实质性要求）

一、项目背景及整体需求
1、项目概况
本次改造范围主要涉及江阴市工人文化宫易地新建智能化项目（二期）多功能厅智能化设施设备采购及安装。

本次项目主要包含LED显示系统、扩声系统、舞台灯光系统等。

本项目最高限价：140万元
本项目标的所属行业：工业
2、建设原则

1.实用适配原则：紧扣文化宫职工活动核心需求，聚焦“能用、好用、耐用”，不追求高端冗余功能，确保设备适配场地布局、适配工作人员操作水平，贴合工会服务职工的核心定位。
2.稳定可靠原则：选用质量达标、口碑良好、故障率低的品牌设备，优化系统架构，确保系统长期稳定运行，保障各类职工活动顺利开展，避免因设备故障影响活动进程。
3.协同联动原则：推动系统无缝衔接、协同工作，实现集中控制、场景一键切换，提升操作效率与活动体验，打造一体化智能化活动空间。
4.节能经济原则：优先选用节能、环保设备，合理控制项目建设成本与后期运维成本，实现性价比最大化，避免重复建设，兼顾经济性与实用性。
5.易维易操作原则：设备操作界面简洁易懂，适配文化宫工作人员操作水平，无需专业技术培训即可上手；明确售后责任，完善运维机制，便于日常维护与故障快速处理。

3、建设目标

以服务职工为根本，以提升多功能厅智能化、专业化水平为核心，通过系统的协同建设，打造“高清化、专业化、智能化、便捷化、稳定化”的现代化职工活动空间，具体目标如下：

1.实现系统协同联动：推动LED显示、会议扩声、录播、舞台灯光系统无缝衔接、协同工作，实现集中控制、场景一键切换，提升活动举办效率与整体体验，满足各类职工活动的基础需求与高品质需求。

2.提升服务与运营效能：适配会议、培训、演出、技能竞赛、表彰庆典等各类职工活动场景，降低运营维护成本与操作门槛，提升工会服务职工的能力与水平。

3.打造示范标杆：建成贴合智慧工会建设要求、适配职工需求的现代化多功能厅，成为江阴市职工文化服务与智能化场馆建设的示范窗口，助力公共文化服务高质量发展。

二、项目采购清单：

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	A、LED显示系统（主显示屏净尺寸：13.44m*6.24m=83.8656m2）

	1.1 屏体部分
	

	1
	全彩电子屏
	1、 像素点间距：≤2.5mm
2、像素密度：≥160000 Dots/m2
3、单元板分辨率：≥8192 Dots
4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广
5、驱动方式：恒流驱动
6、控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护
7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm
8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%

9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
10、水平视角≥170°；垂直视角≥170°
11、对比度≥9000：1
12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象
13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置
14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 
	83.8656
	平方

	2
	视频处理一体机
	1.支持：3*HDMI1.3，1*DVI输入，支持26路千兆网口输出，支持8画面同时上屏显示。                                         
2.纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过3秒；
3.内部硬件系统全部采用一体化设计，减少故障率便于售后维护；
4.全高清数字信号输入，舍弃传统的模拟信号还原真实世界提升显示价值；
5.面板支持网口与串口设置、预览检测；
6.支持程序一键回读接收卡、软件、控制器、处理器；
7.支持ms级信号切换；
8.支持信号源裁剪，以便于实现去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示；
9.台标功能：支持图片、文字、位置调整；
10.支持HDR高动态范围显示，能够极大地增强显示屏画质；
11.采用B/S架构，支持PC、PAD、Web、中控进行控制；
12.支持Web操作时，内部采用100Mb通讯带宽；
	1
	台

	3
	网络接收卡
	1.单卡支持16组和32组数据输出模式；
2.单卡自带16个HUB75  16P接口；
3.单卡带载像素128*1024/256*512；
4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；
5.支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置；
6.支持灯板flash管理；
7.支持5pin液晶模块；
8.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示；
9.支持接收卡参数及程序包回读；
10.接收卡具有与灯板一致的电源接口。
	126
	张

	4
	播放控制软件
	配套。
	1
	套

	5
	电源
	1.防伪功能 具备logo、产品型号；
2.外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光；
3.丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示；
4.泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA；
5.接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ；
	275
	台

	6
	配电箱
	80KW配电箱。
	1
	台

	7
	电源线
	控制电箱到屏体的主电源线。
	150
	米

	8
	电源线
	屏体内部电源线。
	275
	根

	9
	网线
	控制室到屏体主网线线。
	1
	箱

	10
	网线
	屏体内部电源线。
	126
	根

	11
	LED钢结构
	国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，黑钛不锈钢包边。
	85.8436
	平

	12
	无线投屏器
	硬件系统：
1.操作系统：支持Android 7.0以上系统；
2.CPU：四核Cortex-A53以上；
3.内存：≥2G；
4.存储：≥16G;
5.显示分辨率：支持3840*2160输出分辨率;
6.视频接口：≥1个HDMI输出;
7.音频接口：提供1个3.5mm音频输出;
8.USB接口：≥1个USB2.0；≥1个USB3.0；
9.无线网络：需提供双WiFi模组配置；支持2.4G+5G；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；
10.有线网络：≥1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；
11.天线：内置天线；
12.电源：DC5V2A
13.开机时长：＜30s
软件系统：
1.★无线投屏：需支持Android、iOS、windows、MAC智能终端不装软件方式直接投屏，兼容Airplay、Miracast、Googlcast、HUAWEI Cast+传屏协议；网页投屏：支持网页浏览器，局域网内输入IP地址或者投屏码直接投屏，无需安装软件;投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制；多画面显示：至少支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作;投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示。（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
2.客户端投屏：可兼容Android、iOS、MacOS、Windows、麒麟/统信等国产操作系统软件客户端投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；客户端投屏支持跨网段/跨VLAN投屏；
3.按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏；
4.投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Airplay、Miracast 、Cast+ PIN码，可有效避免误投；
5.投屏时延：≤150ms
6.投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至30m；
7.投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前房间号、时间等），方便信息追溯；
8.抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面；
9.UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格；
10.开机壁纸动画：支持自定义更换系统壁纸和开机动画，支持循环播放；
11.网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作；
12.信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布；
13.WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维。
	1
	套

	13
	安装调试费
	安装调试和质保。
	83.8656
	平方

	1.2 副屏（显示屏净尺寸：4.8m*3.68m=17.664m²*2=35.328m²）
	

	1
	全彩电子屏
	1、 像素点间距：≤2.5mm
2、像素密度：≥160000 Dots/m2
3、单元板分辨率：≥8192 Dots
4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广
5、驱动方式：恒流驱动
6、控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护
7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm
8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%

9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
10、水平视角≥170°；垂直视角≥170°
11、对比度≥9000：1
12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象
13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置
14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 
	35.328
	平方

	2
	网络接收卡
	1.单卡支持16组和32组数据输出模式；
2.单卡自带16个HUB75  16P接口；
3.单卡带载像素128*1024/256*512；
4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；
5.支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置；
6.支持灯板flash管理；
7.支持5pin液晶模块；
8.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示；
9.支持接收卡参数及程序包回读；
10.接收卡具有与灯板一致的电源接口。
	60
	张

	3
	播放控制软件
	配套。
	1
	套

	4
	电源
	1.防伪功能 具备logo、产品型号；
2.外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光；
3.丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示；
4.泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA；
5.接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ；
	114
	台

	5
	主电缆
	5*16²电缆。
	100
	米

	6
	电源线
	控制电箱到屏体的主电源线。
	50
	米

	7
	电源线
	屏体内部电源线。
	114
	根

	8
	网线
	控制室到屏体主网线。
	1
	箱

	9
	网线
	屏体内部电源线。
	60
	根

	10
	LED钢结构
	国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，黑钛不锈钢包边。
	37.044
	平方

	11
	安装调试费
	安装调试和质保。
	35.328
	平方

	B、扩声系统
	
	

	1
	线阵列全频扬声器
	1、不小于2×8"或1×10"低频驱动单元；
2、不小于1×1.75"或2×1.35"高驱动单元；
3、功率不小于500W/8Ω； 
4、特性灵敏度不小于100dB/1w/1m；出具内容相符合的KLIPPEL、CLIO、LMS、B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度测试响应曲线图；
5、最大声压级不小于133dB；
6、额定频率范围（-10dB）70Hz-18KHz；
7、覆盖角度(H×V)：100°×10°;
8、高音采用波阵面修正技术的平面波或线阵号筒技术.
	12
	只

	2
	线阵列低音扬声器
	1、不小于1×18"低频驱动单元；
2、功率不小于800W/8Ω；
3、特性灵敏度不小于100dB；
4、最大声压级不小于135dB；
5、额定频率范围（-10dB）：35-500Hz。
	2
	只

	3
	配套吊架
	线阵列音箱配套吊架，614mm×693mm×5mm。
	2
	套

	4
	钢结构及吊挂葫芦
	线阵列吊挂钢结构制作及葫芦。
	2
	套

	5
	超低音扬声器
	1、不小于2×18"低频驱动单元；
2、额定功率不小于1200W/4Ω；
3、特性灵敏度不小于101dB/1w/1m（半空间自由场）；
4、输出最大声压级不小于137dB；
5、额定频率范围：35～500Hz。
	2
	只

	6
	返听扬声器
	1、不小于1×10"低频驱动单元；
2、不小于1×1.35"高频驱动单元；
3、功率不小于300W/8Ω；
4、特性灵敏度不小于97dB；
5、输出声压级不小于127dB；
6、额定频率范围（-10dB）：55～21000Hz；
7、覆盖角度(H×V)：90°×60°。
	4
	只

	7
	台唇扬声器
	1、不小于1×10"低频驱动单元；
2、不小于1×1.35"高频驱动单元；
3、功率不小于300W/8Ω；
4、特性灵敏度不小于97dB；
5、输出声压级不小于127dB；
6、额定频率范围（-10dB）：55～21000Hz；
7、覆盖角度(H×V)：90°×60°。
	4
	只

	8
	辅助扬声器
	1、不小于1×12"低频驱动单元；
2、不小于1×1.75"高频驱动单元；
3、功率不小于500W/8Ω；
4、特性灵敏度不小于98dB；
5、输出声压级不小于130dB；
6、额定频率范围（-10dB）：50～20000Hz；
7、覆盖角度(H×V)：90°×60°。
	2
	只

	9
	扬声器支架
	扬声器配套支架。
	2
	套

	10
	四通道数字功率放大器
	功放类型：CLASS D类、TD类； 效率≥90%；
1、具备电网电路识别通断保护装置，具备数字式短路保护装置，具备直流风机智能温控装置，宽电压自适应压缩装置，动态限幅保护装置；
2、电源运行范围：AC90～260V，50/60Hz；
3、内置高性能音频专用DSP，配置液晶显示屏；
4、4×4模拟音频路由；支持扩展4×4 DANTE数字音频路由；
5、每个功放通道不少于8段输入参量均衡器，5段输出参量均衡器Q，高低通波器；
6、每个功放通道输入独立可调增益范围不小于20dB（步进1dB），独立输出音量可调；
7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等；
8、内置功放输出限幅控制器，可实现功放均值输出功率及峰值功率输出管理；
9、支持工作状态网络实现监控，可实现用户/调试/工厂权限设置；
10、额定功率：4×650W/8Ω，4×1100W/4Ω，4×1870W/2Ω，2×2200W/8Ω桥接，2×3740W/4Ω桥接；
11、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
12、总谐波失真(1kHz)：≤0.08%；
13、信噪比(A计权)：≥105dB。
	2
	台

	11
	四通道数字功率放大器
	功放类型：CLASS D类、TD类； 效率≥90%；
1、具备电网电路识别通断保护装置，具备数字式短路保护装置，具备直流风机智能温控装置，宽电压自适应压缩装置，动态限幅保护装置；
2、电源运行范围：AC90～260V，50/60Hz；
3、内置高性能音频专用DSP，配置液晶显示屏；
4、4×4模拟音频路由；支持扩展4×4 DANTE数字音频路由；
5、每个功放通道不少于8段输入参量均衡器，5段输出参量均衡器Q，高低通波器；
6、每个功放通道输入独立可调增益范围不小于20dB（步进1dB），独立输出音量可调；
7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等；
8、内置功放输出限幅控制器，可实现功放均值输出功率及峰值功率输出管理；
9、支持工作状态网络实现监控，可实现用户/调试/工厂权限设置；
10、额定功率：4×1000W/8Ω，4×1700W/4Ω，4×2890W/2Ω，2×3400W/8Ω桥接，2×5780W/4Ω桥接；
11、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
12、总谐波失真(1kHz)：≤0.08%；
13、信噪比(A计权)：≥105dB。
	2
	台

	12
	四通道数字功率放大器
	功放类型：CLASS D类、TD类； 效率≥90%；
1、具备电网电路识别通断保护装置，具备数字式短路保护装置，具备直流风机智能温控装置，宽电压自适应压缩装置，动态限幅保护装置；
2、电源运行范围：AC90～260V，50/60Hz；
3、内置高性能音频专用DSP，配置液晶显示屏；
4、4×4模拟音频路由；支持扩展4×4 DANTE数字音频路由；
5、每个功放通道不少于8段输入参量均衡器，5段输出参量均衡器Q，高低通滤波器；
6、每个功放通道输入独立可调增益范围不小于20dB（步进1dB），独立输出音量可调；
7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等；
8、内置功放输出限幅控制器，可实现功放均值输出功率及峰值功率输出管理；
9、支持工作状态网络实现监控，可实现用户/调试/工厂权限设置；
10、额定功率：4×1500W/8Ω，4×2550W/4Ω，4×3570W/2Ω，2×5100W/8Ω桥接，2×7140W/4Ω桥接；
11、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
12、总谐波失真(1kHz)：≤0.08%；
13、信噪比(A计权)：≥105dB。
	1
	台

	13
	数字调音台
	1、声道：48立体声（40个声道，8个辅助）；
2、输入：8 x卡侬-1/4“组合（小/线）；
3、主要输出：8 x卡侬；
4、数字输入：1个卡侬（AES/EBU）、3个以太网（AES50 SuperMAC）、1个卡侬（StageCONNECT）；
5、数字输出：1个卡侬（AES/EBU）、3个以太网（AES50 SuperMAC）、1个卡侬（StageCONNECT）；
6、发送/返回I/O：8 x 1/4"TRS（辅助输入），8 x 1/4"TRS（辅助输出）；
7、总线/组：8 x立体声矩阵、4 x立体声电源、16 x辅助立体声总线；
8、插入：每总线双插入，FX插入槽；
9、MIDI：输入/输出；
10、数据输入/输出：2个以太网（控制/音频网络）；
11、远程：1 x 1/4（GPIO 1-2），1 x 1/4（GPIO 3-4）；
12、USB：1 x B型，1 x A型；
13、计算机连接：USB 2.0，24位/48kHz（48 x 48）；
14、I/O扩展插槽：1个扩展端口（24位/48kHz）；
15、推子：24 x 100毫米电动；
16、A/D分辨率：高达24位/192kHz；
	1
	台

	14
	数字接口箱
	1、16个带MIDAS经典话放输入通道；
2、8个模拟平行XLR输出通道；
3、AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延迟技术；
4、CAT5电缆的传输距离最高可达100m；
5、双AES50端口，每个可级联三个DL16，不需要拓展器或路由器；
6、可控制精确计量的7格电平信号指示灯；
7、所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听；
8、能与P16-M个人监听系统连接；
9、应用于多种使用模式的双ADAT输出接口；
10、MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接；
11、可通过USB连接个人PC进行系统升级。
	1
	台

	15
	一拖二无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用；
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ；
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时；并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联；
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu；
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 
10、100-240V,内置AC电源板；保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ；（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz ；
3、单机频道数量：2000个；
4、频率间隔：25KHz；
5、音频灵敏度: -48±3dB；
6、综合S/N比 : >100dB(A)；
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ；
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz；
9、频率响应 : 65Hz-15kHz；
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出；
11、发射器拾音头：动圈式；
12、发射器供电方式：两节AA电池；
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）。
	2
	套

	16
	一拖四会议麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 
3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用；
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ；
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时；并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联；
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu；
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 
10、100-240V,内置AC电源板；保持系统稳定，且支持AC电源环路输出；
11、会议发射器具有自动关机功能，会议结束长时间无输入自动关闭；
12、开启MIX自动混音功能时，仅有一个通道输出，其余通道将自动降低输出增益。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ；常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz ；
3、单机频道数量：2000个；
4、频率间隔：25KHz；
5、音频灵敏度: -48±3dB；
6、综合S/N比 : >100dB(A)；
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB；
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz； 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz；  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出；
11、发射器拾音头：电容式；
12、发射器供电方式：两节AA电池；
13、电池寿命：约8小时。（发射器功率为高功率）
	1
	套

	17
	天线分配器
	1、采用超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰；
2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线；
3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程；
4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz-850MHz；
2、输入截断点： +15dBm；
3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB；
4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz ；
5、输出/入阻抗： 50Ω；
6、天线输出接头： TNC插座；
7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)；
8、电源输入： 12V-15V/5A DC；
9、电源输出： 12V/1A DC ；(Each one)
10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入。
	1
	台

	18
	有源对数周期天线
	1、适用频宽范围：500MHz-850MHz；
2、步进增益 总增益量：0-18dB ±2dB 步进量：±1dB；
3、步进衰减 总衰减量：0-9dB  ±2dB 步进量：±1dB；
4、天线阻抗 :50Ω；
5、天线增益：3-5dB；
6、驻波比：≤2.5:1；
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）；
8、连接插座 :TNC母座×1。
	1
	对

	19
	智慧电源管理中心
	1、输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz；
2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW；电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；
★3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护；报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控；显示：2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理；（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
4、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关；
5、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；
6、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；
7、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行；
8、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警；
9、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，放置因远端误操作造成的安全隐患；
10、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关；
11、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务；
	1
	套

	20
	安装调试费
	安装调试和质保。
	1
	批

	视频/中控系统
	
	

	1
	录播主机
	1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主控采用8核处理器，2颗协处理器采用4核处理器。采用Linux深度定制操作系统。

2.主机系统内存≥8GB。

3.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。

4.主机存储容量不低于1TB。

5.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。

6.★支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。内置专业音频隔离模块，3.5mm音频通道均可实现音频隔离，可有效解决地环路带来电流声；支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
7.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。

8.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。

9.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风链接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。

10.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。

11.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。

12.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。

13.支持≥2个线路信号立体声输入，且两个输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。

14.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。

15.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成8个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现两个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。

16.★支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息；支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作；支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
	1
	台

	2
	导播系统
	1. 自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可根据需要选择自动导播的画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。

2. 支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。

3. 导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。

4. 支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。

5. 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。

6. 支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。

7. 支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。

8. 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。

9. 支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。

10. 支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。

11. 录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。

12. 支持≥7种导播切换特效，，通过主机一体化屏幕就可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。

13. ★支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，保持时间在1s~5s之间可选，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
14. 支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置，文字边缘自带描边；支持滚动字幕。

15. 支持设定图片台标，支持jpeg、png两种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机一体化屏幕设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持5个快速位置。

16. 支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。
	1
	套

	3
	互动系统
	1. 同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。
2. 支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps全高清视频互动。
3. 支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅四个等级。
4. 支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。
5. 支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。
6. 支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。
7. 支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。
8. 互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。
9. 支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。
10. 支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。
11. PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。
12. 无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。
13. 支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。
	1
	套

	4
	机械云台摄像机
	1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸
2.传感器有效像素≥800万
3.支持不少于40倍变焦
4.扫描方式：逐行
5.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变
6.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
7.镜头： F1.58 ~ F3.95
8.快门： 1/30s ~ 1/10000s
9.支持自动白平衡功能
10.支持背光补偿功能
11.支持图像冻结功能
12.支持POE供电
13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB
14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°
15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°
16.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°
17.支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s
18.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥25万小时。
	3
	台

	5
	云台摄像机图像处理系统
	1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统
2.支持自动白平衡
3.支持背光补偿功能
4.支持2D、3D数字降噪
5.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t
6.支持AAC、G711A两种音频编码格式
7.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议
8.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
9.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度
10.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启
11.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP
12.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置
13.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面
14.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流
	3
	套

	6
	导播控制台
	1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固
2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求
3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景
4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面
	1
	台

	7
	导播控制台应用系统
	1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制。
2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码。
3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈。
4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求。
	1
	套

	8
	导播显示器
	不小于23.8寸显示器
	1
	套

	9
	资源管理平台
	1.基础管理

1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。

2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。

3)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。

4)上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。

5)★评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括：①．删除留言：支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流的友好秩序；②．禁言观众：支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论，避免不法人员在公众场合捣乱；③．发起签到：支持对当前直播多次发起签到，并在签到结束后导出签到名单；发起签到后观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师及时收集观众在线情况；④．管理公告：支持对当前直播活动发布公告内容。（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
6)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。

7)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。

8)消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。

9)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。

10)直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。

11)直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。

12)直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。

13)直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。

14)复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。

15)★直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放;活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件;直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放（报价时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
16)直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。

17)签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择限时签到或不限时签到，适应不同的直播场景。

18)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。

19)自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容；支持拖拽调整一级导航栏的排序，方便管理者设置个性化的平台。
	1
	套

	其他设备及线材
	
	

	1
	电源时序器
	1.可控制交流电源输出路数：14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出，直流输出路数：6路12V (土1V) /1.2A直流输出；
2.时序延迟时间：≥0.5s ；
3.控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口，实现单机控制、多机联机控制、远程控制
4.保护功能：前面板配有80A空气开关，具有过流、漏电保护功能；
5.按键和指示灯：每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯；
6.接口功能：前面板有USB接口USB口有5V直流电源输出；
7.电源电压适应范围：AC 220V土10%, 50Hz/60Hz。
	1
	台

	2
	多媒体盒
	定制铝合金多媒体地插盒，音频*2，网络*1。
	2
	套

	3
	多媒体盒HDMI光纤线/网传
	国产优质4K光纤HDMI线(80米)/网传。
	1
	项

	4
	六类非屏蔽网线
	1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.57mm;20℃时每百米导体电阻≤7.5Ω；
2.绝缘采用优质高密度聚乙烯塑料，芯线颜色：蓝、白蓝、橙、白橙、绿、白绿、棕、白棕；
3.芯线两两对绞，共四对，采用不同对绞节距和十字骨架隔离以降低线对间的信号串扰；
4.护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为蓝色，护套内放置一根撕裂纤维绳;成品外径约6.6㎜；
5.用于综合布线系统六类非屏蔽网络布线千兆位信号传输应用。
	600
	米

	5
	国标无氧铜屏蔽信号线
	1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm；20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω；
2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄；
3.两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整；
4.屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色；
5.护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约6.0㎜；
6.用于室内话筒等音视频设备连接。
	200
	米

	6
	国标无氧铜双护套音箱线
	1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω；
2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；
3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；
4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约11.0㎜；
5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。
	600
	米

	7
	国标无氧铜双护套音箱线
	1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω；
2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；
3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；
4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约8.6㎜。
	400
	米

	8
	智慧电源管理中心电源线
	国标RVV3*10平方电源线。
	20
	米

	9
	有源对数周期天线延长线
	有源对数周期天线延长线。
	2
	根

	10
	其他线材
	国标无氧铜屏蔽信号线及镀金接插件。
	1
	项

	11
	控制室机柜
	2米网络机柜。
	1
	台

	C、舞台灯光系统

	1、舞台机械
	
	

	1
	固定吊杆杆体
	桁架Ф48，单管结构，焊接，防锈底漆、黑色面漆，现场安装管封。
	6
	套

	2
	简易滑轮梁及机座梁
	10#槽钢、5#三角钢，含吊点梁及设备安装底座，简易结构，满足灯杆吊挂需求。国标材料GB/Q235B型材。
	6
	套

	2、舞台灯光
	
	

	1
	LED面光灯
	1.电压: AC 100 - 240V；
2.功率：采用高亮度200WLED集成灯珠；
3.光学：大尺寸高级光学反光杯，混色优异；
4.外壳：新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观散热优良；
5.主板：LED采用恒流驱动，LED寿命更长；
6.芯片：高速芯片设计，闪烁频率大于400赫兹，在摄影、摄像、照相；
7.机下无闪烁；
8.运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等；
9.通道：DMX 512控制器控制，2个通道；
10.额外增加大尺寸散热片，配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良。
	15
	台

	2
	LED数字化平板会议灯
	1.电压：AC100~240V，50/60Hz；
2.光源：432颗高亮度LED贴片灯珠（暖白，纯白可选）；
3.功率：160W；
4.调光：0~100%调光；
5.显色指数：Ra＞93；
6.色温：3200K,5600K可选；
7.控制模式：DMX512控制；
8.开孔尺寸：约495*300MM；
9.保护等级：IP20；    
10.工作温度：-25℃~ +40℃；
11.净重/毛重：：6.5KG/7.5KG；
12.产品尺寸：约535×340×100MM；
13.纸箱尺寸：约595×380×120MM；
14.开孔尺寸：约495×300mm。
结构特点：
1.采用LED贴片灯珠，色温纯正，可实现0-100%调光；
2.灯体采用内外框设计，造型美观，安装方便，安全可靠。
	9
	台

	3
	LED 投光(RGBW)
	1.电压: 100 - 240V DC   功率：200W   采用18颗添鑫四色合一(红、绿、兰、白色）大功率进口芯片；
2.LED数码显示，大尺寸高级光学透镜，混色优异；
3.新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良；
4.LED采用恒流驱动，LED寿命更长；
5.运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等；
6.标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、白色四色可独立调光、频闪；
7.额外增加大尺寸散热片，配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良；
8.产品尺寸：约240X240X340MM；
9.包装尺寸：约270X270X370MM；
10.净重：约3.8KGS；
11.毛重：约4.5KGS。
	55
	台

	4
	电脑摇头光束灯
	1.功率：≥450W；
2.色温：8500K；
3.光源：OSSAM MSD 380W灯泡；
4.固定颜色：≥14个色片+白光（可半色效果）；
5.色片：≥1个六彩色片（可做七彩效果）；
6.固定图案：≥13个固图+线性图案+白光；
7.棱镜：8棱镜，8+16+24棱镜，双棱镜可叠加，可双向独立旋转；
8.雾化：柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果；
9.光束角度：平行光束角：0-38°；
10.通道数量：≥16通道。
	30
	台

	5
	电脑灯控制台
	1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；最大控制96台电脑灯或96路调光；使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选；
2.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果；
3.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景；
4.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个；
5.可储存60个素材；
6.支持独享素材；
7.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步；
8.可同时输出和运行10个重演场景；
9.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容；
10.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；
11.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；
12.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享；
13.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能；                                                                                                   
14.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷；
15.支持立即黑场。
	1
	台

	6
	直通硅箱
	1.12路10A座输出和接线端子输出；
2.每路由一个32A空开独立控制。
	2
	台

	7
	8路信号放大器
	2U,可上机柜。
	2
	台

	8
	动力线
	ZR-RVV 16*4+10*1 。 
	30
	米

	9
	电源线
	2*2.5（rvv)。     
	1000
	米

	10
	信号线
	2*0.5+屏蔽（RVVP）。  
	600
	米

	11
	胶木插
	电源线连接。
	100
	对

	12
	卡农头
	灯具信号线跳接。
	100
	对

	13
	灯钩
	用于吊挂灯具。
	135
	只

	14
	保险绳
	用于吊挂灯具。
	135
	条

	15
	附件
	安装附件。
	1
	批

	16
	安装调试费
	安装调试和质保。
	1
	批


备注：
1、上述打“★ ”项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、未按要求提供证明材料的视为负偏离，供应商提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由供应商自行承担。

3、本项目核心产品为：
	序号
	设备名称

	1
	录播主机


多家供应商提供的核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审），其他供应商报价无效。
4、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。
5、本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，投标人应根据现场勘察情况形成准确的报价方案，采购单位在项目结束后不再进行审计，也不支付成交价以外的任何费用。
6、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，供应商可与采购单位直接联系安排， 因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。
三、项目实施、安装、调试要求：

1、成交供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用；
2、成交供应商提供安装服务，安装实施前成交供应商需要和采购单位制定实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试。与总包单位配合费成交供 应商自行考虑计入投标报价。
四、项目实施的时间和地点：

1、项目实施地点：江阴市工人文化宫易地新建项目现场

2、项目实施时间：在符合项目施工条件的情况下 45天内完成交货及安装调试。
五、质量保证及售后服务：

1、质量保证
所有软件不低于原厂3年质保、所有硬件产品不低于原厂5年质保，签订合同时须提供 全彩电子屏、录播主机、LED面光灯 的原厂质保承诺函原件并加盖原厂公章（业务章、投标专用章等均无效）。
2、售后服务
(1)供应商负责产品准备、安装调试，系统安全与性能调优，免费配合其他系统安装、调试、调优、升级等工作。
(2)在保修期内，提供 7*24 小时现场保修和技术支持服务，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。
(3)服务响应时间：供应商承诺电话响应时间小于 20 分钟，如通过电话解决不了，电话或远程技术支持不能解决的问题，技术人员在 60 分钟之内到达现场协商解决问题，2 小时内修复故障。
(4)在质量保证期内，未能在 24 小时内修复情况下，成交供应商应主动提供免费备机服务。
(5)在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的、未使用过和未经修复的；在发生设备和配件停产时，质保期内提供的设备和配件不能低于采购需求中的参数。
(6)提供的产品若有设计缺陷，供应商应主动召回。
(7)在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。
(8)软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。
(9)供应商应采用多种培训方式（如现场培训和远程培训），组织培训人员到现场进行实际操作练习，以确保参训人员能够熟练掌握智能化系统的基本操作、 日常维护、故障排除等技能。
六、付款方式：

验收合格后支付至合同金额的90%，验收合格后满 1 年付清余款（不计息）。
七、有关说明：

1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。
2、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。
3、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。
4、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。
5、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
6、供应商有《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条、第五十四条所列情形的，将被列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
第四章　合同书（格式）
项目编号：                          
甲方（采购单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙方（成交单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、采购内容： 

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	总计
	小写：　　                   　　　　　
大写：　　　　　                   　　


二、 履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。
履约保证金缴纳金额：              元。
履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。
履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。
履约保证金不予退还的情形：                                           。
逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。
三、质量和包装要求                                     
四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由                                承担。             
五、交货期或完工期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
六、交货地点和方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
七、货款支付步骤和办法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
八、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
九、违约责任：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
十、解决争议的方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
十一、其他事项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
十二、合同不可分割部分：
询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：合同一式四份，甲乙双方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。
十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（成交单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年     月     日
	
	　　　　　年     月     日


第五章　询价响应文件的组成和格式
询
价
响
应
文
件
项目名称：                                  
项目编号：                                  
供 应 商：                                  
二〇    年  月  日
一、响应函
我方收到贵中心                         （项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。
1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。
2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。 
3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。
4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。
5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
6、我方认为你们有权决定成交供应商。
7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。
供应商（电子签章）：
电话：
传真：
地址：
邮编：
二、项目报价总表
	项目编号
	JSZC-320281-JZCG-X2026-0024

	项目名称
	江阴市工人文化宫易地新建智能化项目（二期）

	项目报价
（单位：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一项目报价总表”中
填写的金额为准。


注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
三、分项报价表
单位：元（人民币）
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	质保期
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：人民币                      元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：1、供应商应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。
2、上表中的“合计总价”应当与《项目报价总表》中“项目总价”数额一致。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）
4、表格不够可另接。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
四、技术要求响应及偏离表
	序号
	询价通知书
技术要求
	询价响应文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
4、表格不够可另接。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
五、交货时间、质量保证和售后服务承诺
1、交货时间：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
六、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）
江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权         代表我公司（单位）全权办理针对                        项目（项目编号：                  ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：             
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：               
                      法定代表人（签名或盖章）：                
	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件


法定代表人亲自询价声明
江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　                 项目（项目编号：                   ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    
附：
	法定代表人身份证
扫描件


七、关于资格的声明函
江阴市政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                ，全称为                 ，统一社会信用代码为                 ，法定代表人（单位负责人）为             ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。
九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。
2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。
3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
附件：
1、 中小企业声明函（货物类项目）

（非小微型企业无需填写提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                   项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
（非残疾人福利性单位无需填写提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
三、关于符合本国产品标准的声明函
（非本国产品无需填写提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
2

