江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0043

采购人：江苏开放大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年四月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	18

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	23

第五章	 合同主要条款及格式	54

第六章 投标文件格式及附件	60

# 第一章 投标邀请

项目概况

江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购的潜在供应商应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2026年5月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0043

项目名称：江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：277万元

最高限价：277万元，投标总价及分项报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：江苏开放大学环境生态学院需对浦口校区新建13间实训实验室教室仪器设备采购，其中8间实训室对整体教学环境进行智慧化建设，5间仪器设备耗材室的设备采购，本次项目需配合实验室装修共同完成，满足环境生态学院三个系部正常实验教学。具体内容见招标文件。

合同履行期限（交付期）：本项目交付时间自合同签订之日起45个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2024年度或者2025年度经审计的财务报告复印件，否则视为未提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税或印花税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购项目，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网苏采云系统

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月8日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、其他要求：

（1）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同厂商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的厂商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的厂商参与政府采购活动。（供应商信用记录查询渠道：“中国政府采购网”、“信用中国”网站等）。

2、集中考察或答疑：本项目组织统一踏勘现场，时间2026年4月24日上午9:00至9:30，地址：南京市浦口区桥林街道桥林街明因路601号 江苏开放大学（桥林校区）C4实验楼南楼， 联系电话：14751686688 。建议各投标人应根据自身情况，在提交投标文件前勘察现场，对实际场地和施工量的测量，未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。

3、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-836334

4、公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6、是否接受进口产品：不接受。

7、本项目所属行业：工业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏开放大学

地 址：南京市江东北路399号

联系人：吕老师

联系电话：025-86265605

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

  - 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

  - 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8.实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。二、招标文件

4、招标文件组成

  - 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 6.3 供应商应用人民币报价。

  - 6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

  - 6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

8、投标费用

8.1 本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准的48%计算，由中标单位向招标代理机构支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.2 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

  - 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

  - 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- ★投标申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- ★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

  - 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

- 拟投入本项目人员配备表；

- 项目实施方案；

- 服务承诺；

- ★《技术条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 供应商的投标报价，是指提供招标项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用。包括但不限于：货物价格（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运杂费、保险费、卸装、产品保管保护费、调试费、培训及售后服务费、有关行业专管部门验收、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14、投标有效期

  - 自开标之日起60天内投标有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

  - 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

16、投标文件的递交

  - 16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

  - 16.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

18、投标文件的修改和撤回

  - 18.1 投标文件的修改

  - 18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 18.2 投标文件的撤回

  - 18.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 18.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

  - 19.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

  - 19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

  - 19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20、评标

  - 20.1评标组织

    - 评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    - （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - （2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - （3）对投标文件进行比较和评价；

    - （4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

    - （5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

  - 20.2评标程序

    - 20.2.1投标文件的资格审查。

20.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

20.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

    - 20.2.2投标文件的符合性审查。

      - 20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

      - 20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

      - （1）未按招标文件规定签署、盖章的；

      - （2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

      - （3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

      - （4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

      - （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

      - （6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

      - （7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

      - （8）不同供应商的投标文件相互混装；

      - （9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

      - （10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

      - （11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

      - （12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

      - （13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

      - （14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

      - （15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

      - （16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

      - （17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

      - （18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

      - 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

      - 20.2.2.5 废标

20.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

20.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

20.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

20.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

20.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.3 投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

    - 20.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

      - （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

      - （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

      - （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

      - （4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

      - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 20.3评标方法和标准

    - 20.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

    - 20.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

    - 20.3.3评分标准详见文件第三章。

21、确定中标供应商

  - 21.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 21.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

  - （1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

  - （2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 21.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

  - 21.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 21.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

  - 21.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23、评标过程的保密性

  - 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

  - 供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

- 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

- 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。   经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

本项目评标方法采用综合评分法，综合评分的主要因素是：投标报价、技术参数、项目实施方案等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；服务为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商的最终得分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 | 产品技术参数全部满足采购文件第四章招标项目的技术规格、要求和数量等的得满分35分；明确标注“★”为关键技术指标，投标人必须完全响应并满足这些条款的要求，如有负偏离直接判定其投标为无效投标或否决其投标，标注“▲”的为重要技术指标，每有一项负偏离扣2分；其他非重要参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注：投标人须对招标文件技术要求中标注“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或说明书或检测报告等)，如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置；其他参数以技术条款偏离中应答为准，如因未在《技术条款偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 35 |
| 3 | 项目实施方案 | 评标委员会根据供应商提供的组织实施方案（包含但不限于项目安全措施、技术控制措施等供货方案和验收方案内容）进行综合评分： 组织实施方案内容完整详实，安全等措施全面可行，供货方案和验收方案符合项目要求的，得4分； 组织实施方案内容较为详实，安全等措施较为可行，供货方案和验收方案较符合项目要求的，得2分； 组织实施方案内容有所欠缺，安全等措施不太完善，供货方案和验收方案的与项目要求一般符合的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的进度计划（包含供货计划、安装计划等）进行综合评分： 进度计划全面具体，科学性与实际可操作性强的得4分； 进度计划全面具体，科学性与实际可操作性较强的得2分； 进度计划具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得1分；未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的质量管理方案（包括质量管理相关要求、质量保证措施等）综合评分： （1）方案内容完整规范，质量保证措施科学合理的，得4分； （2）方案内容较完整规范，质量保证措施较科学合理的，得2分； （3）方案内容不太完整，质量保证措施合理性一般的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的培训方案进行综合评分：培训方案体系完善，方案内容完整、科学合理的，得4分； 培训方案体系较为完善，方案内容较为完整、较科学合理的，得2分； 培训方案体系一般，方案内容有所欠缺、科学性合理性一般的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等进行综合评分： （1）售后服务方案内容完整，服务体系完善，具备完善的故障处理机制，服务响应机制健全，服务团队架构清晰、配置完整，服务人员具备高专业性，服务电话接听及时的，得4分； （2）售后服务方案内容较完整，服务体系较完善，具备较完善的故障处理机制，服务响应机制较健全，服务团队架构较清晰、配置较完整，服务人员具备较高专业性，服务电话接听较及时的，得2分； （3）售后服务方案内容一般，服务体系一般，故障处理机制不太完善，服务响应机制不太健全，服务团队架构不太清晰、配置不太完整，服务人员专业性一般，服务电话接听较及时的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 业绩 | 供应商自2023年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩的，每有一个得1分，本项最高得3分。 注：证明材料包含合同复印件及验收合格材料，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不得分。同一业主单位的业绩不重复计分。 | 3 |
| 5 | 履约能力 | 投标人提供给本项目的人员具有电工证的得2分，满分2分。 注：提供上述项目团队所有人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近半年内任意连续三个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料否则无效，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。 | 2 |
| 6 | 样品展示 | 供应商提供智慧多功能绘图组合1一套，评标委员会在投标人提供的符合招标文件技术参数、材质要求的前提下，根据综合比较打分。 （1）样品的外观和造型：（4分） 外观和造型等方面优于招标文件要求的得4分； 满足招标文件要求的得2分； 不满足或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的不得分。 （2）样品的工艺和细节处理：（4分） 材质、工艺、细节等方面优于招标文件要求的得4分； 满足招标文件要求的得2分； 不满足或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的不得分。备注：未提供样品、样品数量不足、不符合招标文件技术要求不得分。 | 8 |
| 7 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的得 1分。 | 2 |

说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购

2、项目背景：江苏开放大学环境生态学院需对浦口校区新建13间实训实验室教室仪器设备采购，其中8间实训室对整体教学环境进行智慧化建设，5间仪器设备耗材室的设备采购，本次项目需配合实验室装修共同完成，满足环境生态学院三个系部正常实验教学。

3、项目预算：277万元。

4、采购期限：本项目交付时间自合同签订之日起45个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

5、交货地点：采购人指定地点。

二、采购清单及技术指标

（一）采购清单

1、化学实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备1 | 1 | 套 |
| 2 | 试剂柜 | 5 | 个 |
| 3 | 万分之一天平 | 8 | 台 |
| 4 | 纯水仪 | 1 | 台 |
| 5 | 制冰机 | 1 | 台 |
| 6 | 加热套 | 25 | 台 |
| 7 | 升降台 | 25 | 台 |
| 8 | 循环水真空泵 | 2 | 台 |
| 9 | 阿贝折射仪 | 10 | 台 |
| 10 | 货架 | 2 | 个 |
| 11 | 台秤 | 15 | 台 |
| 12 | 恒温水浴锅 | 10 | 台 |
| 13 | 紫外可见分光光度计（核心产品） | 2 | 台 |

2、环境监测实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 | 5 | 台 |
| 2 | 水质采样器 | 15 | 个 |
| 3 | 万分之一天平 | 4 | 台 |
| 4 | 智慧教学设备1 | 1 | 套 |
| 5 | 试剂柜 | 3 | 个 |
| 6 | 货架 | 1 | 个 |
| 7 | 恒温水浴锅 | 8 | 台 |
| 8 | 纯水仪 | 2 | 台 |
| 9 | 紫外可见分光光度计（核心产品） | 5 | 台 |

3、仪器分析实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计（核心产品） | 8 | 台 |
| 2 | 万分之一天平 | 2 | 台 |
| 3 | 电位滴定仪 | 1 | 台 |
| 4 | pH计 | 10 | 个 |
| 5 | COD分析仪 | 1 | 台 |
| 6 | 总磷总氮氨氮分析仪 | 1 | 台 |
| 7 | 多参数分析仪 | 1 | 台 |

4、固废实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备3 | 1 | 套 |
| 2 | 货架 | 2 | 个 |
| 3 | 试剂柜 | 9 | 个 |
| 4 | 六连搅拌器 | 2 | 台 |
| 5 | 恒温摇床 | 1 | 台 |
| 6 | 浊度计 | 4 | 个 |
| 7 | 颗粒自由沉降装置 | 1 | 套 |
| 8 | 过滤反冲洗装置 | 1 | 套 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 个 |
| 10 | 循环水真空泵 | 4 | 台 |
| 11 | 马弗炉 | 1 | 台 |
| 12 | 台秤 | 20 | 个 |

5、大气污染控制实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备3 | 1 | 套 |
| 2 | 环境空气综合采样器 | 5 | 台 |
| 3 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |
| 4 | 紫外可见分光光度计（核心产品） | 1 | 台 |
| 5 | 货架 | 2 | 个 |
| 6 | 药品柜 | 2 | 个 |

6、园林养护实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 土壤墒情传感器（含采集器） | 20 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 土壤pH/肥力速测仪 | 10 | 台 |
| 3 | 树木生长锥取样器 | 10 | 台 |
| 4 | 电动绿篱修剪机 | 10 | 台 |
| 5 | 手持叶绿素测定仪 | 10 | 台 |
| 6 | 光照计 | 20 | 台 |
| 7 | 电子温度计 | 20 | 个 |
| 8 | 温度风量风速仪 | 10 | 台 |
| 9 | 土壤水分探测仪 | 10 | 个 |
| 10 | 便携式叶面积仪 | 10 | 个 |
| 11 | 植物人工气候培养箱 | 4 | 个 |
| 12 | 植物人工气候培养箱（智能温控种子发芽箱） | 1 | 个 |
| 13 | 便携式电动打草机 | 5 | 台 |
| 14 | 电动嫁接机 | 10 | 台 |
| 15 | 光学显微镜及切片 | 20 | 台 |
| 16 | 草坪精播机 | 1 | 台 |
| 17 | 草坪修剪机 | 1 | 台 |
| 18 | 割草机器人 | 1 | 台 |
| 19 | 病虫害测报灯 | 1 | 个 |
| 20 | 智能土壤监测设备 | 3 | 台 |
| 21 | 手持式红外测温仪 | 10 | 个 |
| 22 | 智慧教学设备3 | 1 | 套 |

7、风景园林设计实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧多功能绘图组合1 | 50 | 套 |
| 2 | 智慧教学设备2 | 1 | 套 |

8、园林制图实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧多功能绘图组合1 | 50 | 套 |
| 2 | 智慧教学设备2 | 1 | 套 |

9、园林工程实训室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧多功能绘图组合2 | 25 | 套 |
| 2 | 货架 | 14 | 个 |
| 3 | 电锯 | 1 | 个 |
| 4 | 电动夯土机 | 1 | 个 |
| 5 | 激光水平仪 | 4 | 个 |
| 6 | 角磨机 | 1 | 个 |
| 7 | 电钻 | 1 | 台 |
| 8 | 电动曲线锯 | 1 | 台 |
| 9 | 木工圆锯机 | 1 | 台 |
| 10 | 智慧教学设备2 | 1 | 套 |

10、园林标本室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式植物柜 | 3 | 个 |
| 2 | 固定式昆虫柜 | 2 | 个 |
| 3 | 定制收纳柜 | 8 | 个 |
| 4 | 琥珀植物标本板 | 100 | 个 |

11、普通化学药品室：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 1 | 个 |
| 2 | 试剂柜 | 2 | 个 |
| 3 | 防爆柜 | 3 | 个 |
| 4 | 药品柜 | 2 | 个 |

12、园林类专业设备及耗材房：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 10 | 个 |
| 2 | 电子天平秤 | 10 | 个 |
| 3 | 修枝剪 | 20 | 把 |
| 4 | 手动喷雾器 | 10 | 个 |
| 5 | 整理箱 | 10 | 个 |
| 6 | 水桶 | 10 | 个 |

13、环境类耗材设备间：

| 序号 | ★设备名称 | ★数量 | ★单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 20 | 个 |
| 2 | 药品柜 | 7 | 个 |
| 3 | 烧杯50ml | 80 | 个 |
| 4 | 烧杯100mL | 100 | 个 |
| 5 | 烧杯250mL | 100 | 个 |
| 6 | 烧杯500mL | 100 | 个 |
| 7 | 烧杯1L | 50 | 个 |
| 8 | 烧杯2L | 50 | 个 |
| 9 | 烧杯5L | 50 | 个 |
| 10 | 锥形瓶250mL | 100 | 个 |
| 11 | 容量瓶50mL | 200 | 个 |
| 12 | 容量瓶100mL | 200 | 个 |
| 13 | 容量瓶200mL | 50 | 个 |
| 14 | 容量瓶1000mL | 50 | 个 |
| 15 | 容量瓶2000mL | 50 | 个 |
| 16 | 移液管1mL | 50 | 个 |
| 17 | 移液管2mL | 50 | 个 |
| 18 | 移液管5mL | 50 | 个 |
| 19 | 移液管10mL | 50 | 个 |
| 20 | 比色管 | 500 | 个 |
| 21 | 玻璃棒 | 100 | 个 |
| 22 | 洗瓶 | 100 | 个 |
| 20 | 称量瓶 | 50 | 个 |
| 21 | 聚四氟酸碱滴定管50mL | 100 | 个 |
| 22 | 石英比色皿10mm | 100 | 个 |
| 23 | 铁架台+蝴蝶夹 | 150 | 个 |
| 24 | 灭火毯2m×2m | 20 | 个 |
| 25 | 溶解氧瓶250mL | 200 | 个 |
| 26 | 碘量瓶250mL | 200 | 个 |
| 27 | 量筒10mL | 100 | 个 |
| 28 | 量筒50mL | 100 | 个 |
| 29 | 量筒100mL | 100 | 个 |
| 30 | 量筒200mL | 100 | 个 |
| 31 | 量筒500mL | 100 | 个 |
| 32 | 高型称量瓶 | 100 | 个 |
| 33 | 扁形称量瓶 | 100 | 个 |

（二）采购设备详细参数

| 序号 | 设备名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备1 | - 显示设备 整机设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率60Hz，可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 2、外观设计：三边无边框，全面屏设计。 ▲3、屏幕具备防眩光功能，表面雾度25%，防止由于室内灯光及室外光线对屏幕的产生反光现象，，同时减少由于长时间观看屏幕产生眼睛疲劳感。 4、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0≥1路、USB2.0≥1路、非扩展HDMI IN≥2路、SPDIF OUT≥1路、Type-C≥1路、RS232≥1路。支持外接中控系统控制整机。 5、支持使用遥控器和实体电源键开机，且开机无任何广告。 嵌入式系统功能配置： ★1、系统配置：系统版本≥Android 11.0，内存（RAM）≥3G，存储空间（ROM）≥32G。 2、HDMI设备控制：支持智屏跟随HDMI设备进行开机，智屏跟随HDMI设备进行待机，HDMI设备跟随智屏待机。 嵌入式系统投屏功能 1、支持基于HDMI 物理线缆实现电脑终端有线投屏。 2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（Windows , Mac Os及国产操作系统）、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰和数据安全。 3、整机支持至少11种投屏方式，Android客户端投屏、iOS客户端投屏、Windows客户端投屏、MacOS客户端投屏、Airpaly投屏、DLNA投屏、Miracast投屏、Chromecast投屏、Webcast投屏、USB投屏器投屏及Type-C投屏器投屏。该条款具体限制性和指向性，主流投屏方式为： Android客户端投屏、iOS客户端投屏、Windows客户端投屏、MacOS客户端投屏、USB投屏器投屏。 集控管理平台 1、集控管理平台支持B/S、C/S架构，可根据用户需求实现本地部署或云端部署； 2、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设备使用、分布情况。 二、配书写黑板： 整体结构：由一块安装于一体机侧面的固定黑板组成，整体包边。 整体尺寸：4000*1200mm（可根据现场情况进行调整）。 黑板材质： 1、面板、背板、夹层： ▲（1）书写面板采用搪瓷面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.4mm，表面硬度达到莫氏6度，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 （2）夹层采用聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接； （3）背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求。 ▲（4）黑板本体的甲醛释放量、总挥发性有机合化物（TVOC)等指标符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求并提供检测报告。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2、外框： 采用磨砂银白铝合金型材；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘光洁无毛刺；采用超窄铝合金材，有效增加书写板书写面积。 3、包角材料： 采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定 。 4、安装要求：隐形安装，无外露安装件；书写板与一体机平齐，两侧有铝合金侧封板，连接部位无工具不可拆卸。。 三、中央控制系统： 1.前面板需具有LCD显示屏，通过旋钮可选择、设置菜单、查看主机IP地址及设备版本信息等；需内置Web Server，可通过浏览器访问主机进行参数设置和管理。 2.需内不少于5口千兆网交换机，支持VLAN设置，可分别连接局域网、广域网，满足不同应用环境需求。 ▲3.需内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840*2160/30Hz；≥4路单刀双掷开关控制端口（3PIN凤凰端子），用以控制门禁开关或环境装置，如窗帘的开/闭，投影机的升/降，灯光开/关等；≥6路可编程RS232通信串口，其中4路为3PIN凤凰端子，另外2路为4PIN凤凰端子（含12V DC供电）；≥1路可编辑RS485通信串口（4PIN凤凰端子），带12V DC供电。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明) 4.需集成4路IR红外发射器接口，用于连接红外发射棒以控制红外遥控设备，如空调、电视机等。 5.需集成不少于2路DI输入（最大输入电平12V DC），可实现探测开关量信号，驱动中控执行场景动作开关，如继电器开锁、开关环境灯、开关电源、上课等指令。 ▲6.需集成不少于2个USBType-C输入，用于连接台式机、笔记本电脑等；≥4路USB Type-A输出，可用于连接交互书写显示器、单/双屏智慧黑板等设备;≥2路USB Type-A接口（DC5V、2A供电），用于连接充电座、 无线投屏等设备；≥1路USB Type-C接口，连接电脑，通过内置网页启用数字音频输入功能，具有虚拟键盘功能，可用于控制电脑关机、系统音量及PPT翻页；≥1路USB接口，支持刷卡上课功能。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明) 7.≥3路220V强电输出插座，可为投影机、电动幕布及其它教学设备供电。 8.配合教学管理平台，实现校园教学设备集中管控；支持教室内设备（灯光、空调、窗帘等）接入系统，进行本地或远程控制调节，状态监控和能耗统计；主机连接环境监测器，支持CO2、PM2.5、温度、 湿度、光照度等环境监测和环境数据统计；接入带电子锁的充电底座或有线麦克风，可以实时检测充电状态、归还状态及设备在线/离线状态和解锁麦克风；连接控制屏，可实现IP对讲功能；支持IP数字音频广播功能，通过集控平台，将教学平台多媒体管理系统的音频文件广播到指定或全部教室；支持高清视频分区推送。 四、配套电视（分屏）：2台 屏幕尺寸：65寸 屏幕分辨率：3840x2160 色彩度：12Bit，BT.2020 色相配色 使用寿命：80000小时以上 智能操作系统：具备智能、多功能操作界面、允许预置及安装第三方软件 含线材辅材：HDMI线，电源线，网线，线槽等。 五、讲台： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：1200*810*1000mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm) 2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板。钣金零件须通过酸洗磷化喷涂并进行高温烘烤；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；桌面采用18MM木质耐刮材料。 ▲3、桌面三侧采用包围式一体设计，围边采用木质弯曲工艺，围边材料为厚度15MM的木质材料；其中左右两侧围边采用模具一体成形，长570mm，宽370mm，高210mm，采用R100圆弧模具弯曲成型，围边的前面与侧面的角度成直角。侧面围边的扶手与桌面呈5°的夹角，围边的边角圆弧为R20：前面凸字形木围边衔接，尺寸为：698*270*15mm。（提供设计图） 4、布局设计：可选配支架臂；桌面左右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；讲桌上层立面设计一个托腕式的键盘抽屉，抽屉尺寸：≥570*190*48mm，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。 ▲5、所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级，（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6、讲桌上层配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。 7、下层机柜为标准钣金机架设计，机柜的安装空间不小于14U，机柜深度不低于440mm，配一块层板，前后都可以开门，方便维护。 8、下层前门配置机柜锁。底部预留300*160mm的过线孔，侧面四周均设置了进线孔，整体呈封闭式设计，防鼠，防虫，防垃圾积聚。 9、下层采用拆装式设计，减小运输空间，方便在各教室进行搬运。后门可以提供LOGO制作空间。 六、集成： 1、含高清线及辅材 2、设备安装调试 |
| 2 | 智慧教学设备2 | - 显示设备 整机设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率60Hz，可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 2、外观设计：三边无边框，全面屏设计。 3、屏幕具备防眩光功能，表面雾度25%，防止由于室内灯光及室外光线对屏幕的产生反光现象，，同时减少由于长时间观看屏幕产生眼睛疲劳感。 4、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0≥1路、USB2.0≥1路、非扩展HDMI IN≥2路、SPDIF OUT≥1路、Type-C≥1路、RS232≥1路。支持外接中控系统控制整机。 5、支持使用遥控器和实体电源键开机，且开机无任何广告。 嵌入式系统功能配置： 1、系统配置：系统版本≥Android 11.0，内存（RAM）≥3G，存储空间（ROM）≥32G。 2、HDMI设备控制：支持智屏跟随HDMI设备进行开机，智屏跟随HDMI设备进行待机，HDMI设备跟随智屏待机。 嵌入式系统投屏功能 1、支持基于HDMI 物理线缆实现电脑终端有线投屏。 2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（Windows , Mac Os及国产操作系统）、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰和数据安全。 3、整机支持至少11种投屏方式，Android客户端投屏、iOS客户端投屏、Windows客户端投屏、MacOS客户端投屏、Airpaly投屏、DLNA投屏、Miracast投屏、Chromecast投屏、Webcast投屏、USB投屏器投屏及Type-C投屏器投屏。 集控管理平台 1、集控管理平台支持B/S、C/S架构，可根据用户需求实现本地部署或云端部署； 2、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设备使用、分布情况。 二、配书写黑板： 整体结构：由一块安装于一体机侧面的固定黑板组成，整体包边。 整体尺寸：4000*1200mm（可根据现场情况进行调整）。 黑板材质： 1、面板、背板、夹层： （1）书写面板采用搪瓷面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.4mm，表面硬度达到莫氏6度，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准。 （2）夹层采用聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接。 （3）背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求。 2、外框： 采用磨砂银白铝合金型材；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘光洁无毛刺；采用超窄铝合金材，有效增加书写板书写面积。 3、包角材料： 采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定。 4、安装要求：隐形安装，无外露安装件；书写板与一体机平齐，两侧有铝合金侧封板，连接部位无工具不可拆卸。 三、中央控制系统： 1.前面板需具有LCD显示屏，通过旋钮可选择、设置菜单、查看主机IP地址及设备版本信息等；需内置Web Server，可通过浏览器访问主机进行参数设置和管理。 2.需内不少于5口千兆网交换机，支持VLAN设置，可分别连接局域网、广域网，满足不同应用环境需求。 3.需内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840*2160/30Hz；≥4路单刀双掷开关控制端口（3PIN凤凰端子），用以控制门禁开关或环境装置，如窗帘的开/闭，投影机的升/降，灯光开/关等；≥6路可编程RS232通信串口，其中4路为3PIN凤凰端子，另外2路为4PIN凤凰端子（含12V DC供电）；≥1路可编辑RS485通信串口（4PIN凤凰端子），带12V DC供电。 4.需集成4路IR红外发射器接口，用于连接红外发射棒以控制红外遥控设备，如空调、电视机等。 5.需集成不少于2路DI输入（最大输入电平12V DC），可实现探测开关量信号，驱动中控执行场景动作开关，如继电器开锁、开关环境灯、开关电源、上课等指令。 6.需集成不少于2个USBType-C输入，用于连接台式机、笔记本电脑等；≥4路USB Type-A输出，可用于连接交互书写显示器、单/双屏智慧黑板等设备;≥2路USB Type-A接口（DC5V、2A供电），用于连接充电座、 无线投屏等设备；≥1路USB Type-C接口，连接电脑，通过内置网页启用数字音频输入功能，具有虚拟键盘功能，可用于控制电脑关机、系统音量及PPT翻页；≥1路USB接口，支持刷卡上课功能。 7.≥3路220V强电输出插座，可为投影机、电动幕布及其它教学设备供电。 四、配套电视（分屏）：2台 屏幕尺寸：65寸 屏幕分辨率：3840x2160 色彩度：12Bit，BT.2020 色相配色 使用寿命：80000小时以上 智能操作系统：具备智能、多功能操作界面、允许预置及安装第三方软件 含线材辅材：HDMI线，电源线，网线，线槽等。 五、讲台： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：1200*810*1000mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm) 2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板；桌面采用18MM木质耐刮材料。 3、桌面三侧采用包围式一体设计，围边采用木质弯曲工艺，围边材料为厚度15MM的木质材料；其中左右两侧围边采用模具一体成形，长570mm，宽370mm，高210mm，采用R100圆弧模具弯曲成型，围边的前面与侧面的角度成直角。侧面围边的扶手与桌面呈5°的夹角，围边的边角圆弧为R20：前面凸字形木围边衔接，尺寸为：698*270*15mm。 4、布局设计：可选配支架臂；桌面左右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；讲桌上层立面设计一个托腕式的键盘抽屉，抽屉尺寸：≥570*190*48mm，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。 5、所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级。 6、讲桌上层配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。 7、下层机柜为标准钣金机架设计，机柜的安装空间不小于14U，机柜深度不低于440mm，配一块层板，前后都可以开门，方便维护。 8、下层前门配置机柜锁。底部预留300*160mm的过线孔，侧面四周均设置了进线孔，整体呈封闭式设计，防鼠，防虫，防垃圾积聚。 9、下层采用拆装式设计，减小运输空间，方便在各教室进行搬运。后门可以提供LOGO制作空间。 六、视频展台：1台 硬件参数： 1.展台主体采用铝合金材质，体积小，折叠后方便老师存放和收纳。 2.镜头像素：1300万像素，最大分辨率4160x3120。 3.连接方式：有线和无线双模二合一。支持4K高清实时视频流传输，标配无线接收器连接，免驱即插即用；支持系统照相机直接打开图像，支持跨系统平台下使用，如：国产操作系统或Windows系统教学白板软件直接调用采集图像。 ▲4.展示范围≥A3幅面。摄像头臂可在竖直平面内0~90°或更大范围任意位置悬停、最大翻转至270度，镜头部件左右旋转180度。拍摄杆能下降到展示课件较近的距离，多角度进行展示和拍摄，适应各种教学场景。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，或产品彩页或白皮书） 5.内置聚合物电池，超长工作时效可达7~8小时。产品上可显示数字的百分比电池电量。 6.底座集成按键拍照功能，移动授课时，老师无需返回讲台，可以一键拍照和连续拍照。带图像放大、缩小的旋钮开关，老师在移动教学时，无需返回讲台，也能通过旋钮控制大屏软件的图像进行放大和缩小。 7.采用AF自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。 8.充电方式：采用Type-C充电接口，支持正反插。 Windows软件参数： 1.软件全中文图标；展台画面可以实时批注，预设笔划粗细及颜色选择，可在任意区域内批注书写，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动、画面旋转、冻结；支持拍照，拍照后可以显示在侧栏，方便老师浏览和进行同屏对比教学，同屏支持1，2，4，9，16分屏，可单独对分屏进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；且支持本地图片导入功能；支持实时触摸放大缩小、旋转，且能够对文件进行单独的控制、批注、全屏显示等操作。 2.无线智能连接，可通过应用软件自动识别设备的无线信号实现智能连接，不需要手工绑定无线信号和手工搜寻无线信号输密码确认的复杂过程。 3.软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断连接线和硬件是否正常、解码器、显卡驱动、检查摄像头是否被其他软件占用等问题。 4.软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 5.图像功能：二维码扫描、屏幕录制、延迟5s10s拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光等。 七、集成： 1、含高清线及辅材 2、设备安装调试 |
| 3 | 智慧教学设备3 | 一、显示设备 整机设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率60Hz，可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 2、外观设计：三边无边框，全面屏设计。 3、屏幕具备防眩光功能，表面雾度25%，防止由于室内灯光及室外光线对屏幕的产生反光现象，，同时减少由于长时间观看屏幕产生眼睛疲劳感。 4、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0≥1路、USB2.0≥1路、非扩展HDMI IN≥2路、SPDIF OUT≥1路、Type-C≥1路、RS232≥1路。支持外接中控系统控制整机。 5、支持使用遥控器和实体电源键开机，且开机无任何广告。 嵌入式系统功能配置： 1、系统配置：系统版本≥Android 11.0，内存（RAM）≥3G，存储空间（ROM）≥32G。 2、HDMI设备控制：支持智屏跟随HDMI设备进行开机，智屏跟随HDMI设备进行待机，HDMI设备跟随智屏待机。 嵌入式系统投屏功能 1、支持基于HDMI 物理线缆实现电脑终端有线投屏。 2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（Windows , Mac Os及国产操作系统）、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰和数据安全。 3、整机支持至少11种投屏方式，Android客户端投屏、iOS客户端投屏、Windows客户端投屏、MacOS客户端投屏、Airpaly投屏、DLNA投屏、Miracast投屏、Chromecast投屏、Webcast投屏、USB投屏器投屏及Type-C投屏器投屏。 集控管理平台 1、集控管理平台支持B/S、C/S架构，可根据用户需求实现本地部署或云端部署； 2、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设备使用、分布情况。 二、配书写黑板： 整体结构：由一块安装于一体机侧面的固定黑板组成，整体包边。 整体尺寸：4000*1200mm（可根据现场情况进行调整）。 黑板材质： 1、面板、背板、夹层： （1）书写面板采用搪瓷面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.4mm，表面硬度达到莫氏6度，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准。 （2）夹层采用聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接。 （3）背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求。 2、外框： 采用磨砂银白铝合金型材；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘光洁无毛刺；采用超窄铝合金材，有效增加书写板书写面积。 3、包角材料： 采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定。 4、安装要求：隐形安装，无外露安装件；书写板与一体机平齐，两侧有铝合金侧封板，连接部位无工具不可拆卸。 三、中央控制系统： 1.前面板需具有LCD显示屏，通过旋钮可选择、设置菜单、查看主机IP地址及设备版本信息等；需内置Web Server，可通过浏览器访问主机进行参数设置和管理。 2.需内不少于5口千兆网交换机，支持VLAN设置，可分别连接局域网、广域网，满足不同应用环境需求。 3.需内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840*2160/30Hz；≥4路单刀双掷开关控制端口（3PIN凤凰端子），用以控制门禁开关或环境装置，如窗帘的开/闭，投影机的升/降，灯光开/关等；≥6路可编程RS232通信串口，其中4路为3PIN凤凰端子，另外2路为4PIN凤凰端子（含12V DC供电）；≥1路可编辑RS485通信串口（4PIN凤凰端子），带12V DC供电。 4.需集成4路IR红外发射器接口，用于连接红外发射棒以控制红外遥控设备，如空调、电视机等。 5.需集成不少于2路DI输入（最大输入电平12V DC），可实现探测开关量信号，驱动中控执行场景动作开关，如继电器开锁、开关环境灯、开关电源、上课等指令。 6.需集成不少于2个USBType-C输入，用于连接台式机、笔记本电脑等；≥4路USB Type-A输出，可用于连接交互书写显示器、单/双屏智慧黑板等设备;≥2路USB Type-A接口（DC5V、2A供电），用于连接充电座、 无线投屏等设备；≥1路USB Type-C接口，连接电脑，通过内置网页启用数字音频输入功能，具有虚拟键盘功能，可用于控制电脑关机、系统音量及PPT翻页；≥1路USB接口，支持刷卡上课功能。 7.≥3路220V强电输出插座，可为投影机、电动幕布及其它教学设备供电。 四、配套电视（分屏）：2台 屏幕尺寸：65寸 屏幕分辨率：3840x2160 色彩度：12Bit，BT.2020 色相配色 使用寿命：80000小时以上 智能操作系统：具备智能、多功能操作界面、允许预置及安装第三方软件 含线材辅材：HDMI线，电源线，网线，线槽等。 五、讲台： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：1200*810*1000mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm) 2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板。桌面采用18MM木质耐刮材料。 3、桌面三侧采用包围式一体设计，围边采用木质弯曲工艺，围边材料为厚度15MM的木质材料；其中左右两侧围边采用模具一体成形，长570mm，宽370mm，高210mm，采用R100圆弧模具弯曲成型，围边的前面与侧面的角度成直角。侧面围边的扶手与桌面呈5°的夹角，围边的边角圆弧为R20：前面凸字形木围边衔接，尺寸为：698*270*15mm。 4、布局设计：可选配支架臂；桌面左右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；讲桌上层立面设计一个托腕式的键盘抽屉，抽屉尺寸：≥570*190*48mm，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。 5、所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级。 6、讲桌上层配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。 7、下层机柜为标准钣金机架设计，机柜的安装空间不小于14U，机柜深度不低于440mm，配一块层板，前后都可以开门，方便维护。 8、下层前门配置机柜锁。底部预留300*160mm的过线孔，侧面四周均设置了进线孔，整体呈封闭式设计，防鼠，防虫，防垃圾积聚。 9、下层采用拆装式设计，减小运输空间，方便在各教室进行搬运。后门可以提供LOGO制作空间。 六、集成： 1、含高清线及辅材 2、设备安装调试 |
| 4 | 试剂柜 | 1、外部尺寸：H1800*W900*D450mm 2、重量：50-60KG 3、颜色：瓷白色 4、柜体：采用≥8mm 瓷白色贴膜 PP（聚丙烯）制作，具有卓越的耐腐蚀性，前门框经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 5、柜门：采用 15mm 瓷白色贴膜 PP（聚丙烯）整板制作。 6、层板：配两块可调层板，防腐蚀工艺材质要求，采用一次注塑成型 PP 聚丙烯（材质）制作，规格为 885mm*宽 370mm*高 60mm，表面波纹设计四边防水槽设计，底部有坚固防渗漏液体导管，接通管道有序排出漏液。 7、锁具：耐腐蚀上下双锁配置 8、防渗托盘：防腐蚀工艺材质要求，耐强酸强碱。 9、把手、铰链和门吸：采用耐酸碱 PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。 10、警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，提醒周围人群注意安全。 ▲11、苯含量需达到未检出标准，甲苯含量≤0.07mg/m³（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| 5 | 防爆柜 | 1090×460×1650mm；双锁，钢板材质，防爆设计，适合存放易燃物。 |
| 6 | 万分之一天平 | 1、带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键。 2、内藏式下称吊钩、过载保护秤盘 3、秤盘下方配气流防风罩。 4、具有显示屏防护罩。 5、具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板。 6、具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害。 7、全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。 8、具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 9、全自动内校砝码标定功能：无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准。 10、实际分度值：0.0001g 11、最大称量范围：220g 12、可重复性标准偏差：±0.0001g 13、线性：≤ ±0.0002g 14、类型：全自动内部校准 |
| 7 | 加热套 | 指针控温，功率300W，控温范围：RT-380摄氏度，可容纳500ml烧瓶 |
| 8 | 升降台 | 台面200*200mm，氧化铝材质（阳极氧化处理），最大承重≥15kg，剪叉式手动调节，符合实验室设备规范 |
| 9 | 纯水仪 | ▲1、一体化两柱纯化组模块及独有的超大容量四柱一体超纯化柱组模块。全身柱体采用食品级 PP材质，热熔设备一次热熔成型，无任何粘接剂，无任何杂质析出。内装精密级树脂及核子级树脂，出水水质最高可达到18.2MΩ·cm。 2、进水水源：一般城市自来水；进水压力：水压1～4kg/cm2,水温5-450C；工作电源：220V/50HZ，电功率：50-80W，噪音＜50db。外形尺寸/重量：≥（宽*深*高）500x400x580mm 3、产水量：20L/h； 取水流速：1.5-2.0L/min 4、纯水水质：电导率≤1μs/cm25℃，水质符合GB/T 6682-2008Ⅲ级水标准； 超纯水水质：电阻率18.2MΩ•cm@25℃，水质优于GB6682-2008规格Ⅰ级水标准，；TOC＜10ppb**；热源＜0.002EU/ml；微生物＜0.1cfu/ml；重金属含量(ppb.max) ＜0.1ppb；可溶性硅(SiO2)＜0.01ppm；吸光度(254nm,1cm)≤0.001； 5、从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统； 6、5.0寸大屏幕液晶式显示，四位用户密码保护，全程动画菜单显示，动感直观； 7、多点全线监控，在线三路水质监控，实时监测源水、RO反渗透水、UP超纯水水质；水温在线检测； 8、完善的无水保护、高压水满系统自动停机保护，用水后系统自动开机和故障告警功能； 9、超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平； 10、兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式，可直接显示水箱储水量，满足不同的应用需求； 11、采用RO膜片，全自动RO膜防垢冲洗程序，可设置冲洗时间和冲洗间隔时间，延长RO膜使用寿命； 12、PP滤芯、AC滤芯、RO膜、UV灯、UF膜和UP超纯化柱的耗材寿命可设定，可显示已使用时间，到期自动提醒更换； 13、定时、定质取水功能； 14、电导率仪电阻池常数：0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能； 15、UP超纯水系统内置循环设定，制备所需最佳UP超纯水水质； 16、系统自带超大内存可储存半年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整数据导出（Excel表格）； 17、耗材更换时间可记录、查看，全面掌握设备维护信息； 18、工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改； 19、根据使用要求，取水终端有多种终端精制器可选配，有效去除特定污染物，如去除内毒素和核酸酶、超痕量有机物、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验要求 20、采用的紫外杀菌设备具有： （1）无灯丝构造 （2）ON/OFF反复开关不会影响寿命 （3）最长寿命50000小时 （4）管径：Φ4．0mm 、管長：150mm） （5）双波长（185nm＆254nm）,彻底杀菌+降解TOC |
| 10 | 制冰机 | 1、制冰能力：≥25kg/24h，储冰量10kg。 2、功率消耗：输入功率180W，耗水量≤0.8L/H。 3、外形尺寸：≥300×490×540mm。​ 4、制冷系统：风冷冷凝方式，无氟R134a压缩机。​ 5、冰型特点：不规则细小颗粒状雪花碎冰，能渗入狭窄间隙，冷却速度快 |
| 11 | 循环水真空泵 | 真空度0.098MPa，流量10L/min |
| 12 | 阿贝折射仪 | 1、折射率范围（nD）：1.3000~1.7000 2、糖度范围（Brix）：0~95% 3、准确度（nD）：±0.0003（估计读数） 4、 平均色散示值：±0.0005 5、 温度显示：数字温度计 6、 观察方式：双目 7、 仪器尺寸：≥160mm×140mm×100mm 8、 仪器重量：3kg 9、性能特点 9.1 采用目视瞄准，光学刻盘读数，温度数显。 9.2 基座采用不锈钢材质，棱镜采用硬质玻璃，不易磨损。 9.3 内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量。 10. 基本配置 主机1台 温度计1个 螺丝刀1把 说明书、保修卡合格证1份 |
| 13 | 货架 | 1、规格：1500*500*2000mm 2、立柱：1.5mm冷轧钢板焊接打磨表面喷涂环氧树脂粉末喷涂 3、层板：0.8mm冷轧钢板，可上下调节 4、样式：五层四格 5、重型货架，承重500kg/层 |
| 14 | 台秤 | 1、带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，中文按键操作简便。 2、具有传感器保护保护功能，最大限度保护传感器不受外力损害 3、标配RS232接口,多种单位转换 4、具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 5、实际分度值：0.1g 6、最大称量范围：1000g 7、可重复性标准偏差：±0.1g 8、线性：≤ ±0.2mg 9、秤盘尺寸：Ф130mm |
| 15 | 恒温水浴锅 | 1、加热功率:700-900W 2、温控范围:室温至100度 3、温升速度:100度≤70MIN 4、控温精度:≤0.5度 |
| 16 | 紫外可见分光光度计（核心产品） | 1. 工作条件 1.1 使用环境：温度 5℃-35℃ ，相对湿度≤85% 2.技术规格 2.1 光谱带宽：2.0nm 2.2 波长范围：190~1100nm 2.3 光学系统：单光束光路，全息衍射光栅 2.4 波长准确度：±0.8nm 2.5 波长重复性：≤0.2nm 2.6 波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm 2.7 光度范围：0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F 2.8 光度准确度：±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T) 2.9 光度重复性：≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.2%T (0~100%T) 2.10 杂散光：≤0.1%T (220/360nm) 2.11 基线漂移(稳定性)：≤0.002A/h (500nm,0A) 2.12 基线平直度：±0.003A 2.13 检测器：硅光电二极管 2.14 光源：长寿命钨灯和氘灯（免光学调试） 2.15 显示：3寸128*64点阵液晶显示 2.16 电源：AC90-250V, 50/60Hz 3.性能特点 3.1 自动波长校准，自动暗电流和空白校正，自动切换光源和滤光片 3.2 宽大样品室，可容纳5-100mm比色皿，支持各种测试所需的附件配件 3.3 高品质光学和电子元件，保证仪器的高精度、低杂散光 3.4 点阵式液晶显示，数字式薄膜按键输入，界面友好，操作简便 3.5 图谱和数据实时保存，并能断电保持，可打印、可导出到PC 3.6 坚固的底板和光学支架，进口关键零部件，经久耐用 3.7 标配 PC 定量分析软件，联机操作更方便，扩展了数据处理和存储的能力 4.基本配置 主机1台 10mm玻璃比色皿1盒（4支） 10mm比色皿架或50mm比色皿架 电源线、合格证、说明书 定量软件1套 |
| 17 | 微波消解仪 | 1、6位 COD 快速微波消解仪，配备 6 个 Φ28×120mm 消解罐 2、采用 600W 单磁控管，微波频率2450MHz，无独立精准控温系统，仅支持 0-99min 手动定时，搭载爆破片式简易超压保护与开门断电保护双重安全配置 3、电源适配 AC220V±10%、50Hz，额定电流≤3A 4、外观尺寸：≥ 450×350×280mm 5、通过数码管显示与薄膜按键实现简单操作，仅适合水样 COD、TP、TN 等基础消解演示实验。 |
| 18 | 水质采样器 | 加厚款，304不锈钢，容量2L， |
| 19 | 电位滴定仪 | 1、液晶触摸屏，导航式操作，实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果 2、阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL滴定管 3、滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定 4、支持上搅拌和下搅拌 5、支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法 滴定分析重复性：≤0.2% 滴定容量允许误差： 10mL滴定管：±0.025mL 20mL滴定管：±0.035mL |
| 20 | pH计 | 一、主要特点 - 1、高清液晶屏，按键操作 - 2、支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 - 3、≥IP54防护等级 - 4、标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 二、自动识别 - 1、具有读数稳定标志，智能提醒 - 2、自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液 - 3、支持1~2点pH电极标定 - 4、支持手动温度补偿 5、pH级别：0.1级 6、测量参数：pH，mV 7、电源：电源适配器（输入：AC（100~240）V，输出：DC20V |
| 21 | COD分析仪 | - 1、彩色液晶屏。 - 2、采用420nm、620nm两个LED光源。 - 3、内置测量方法：高浓度COD，低浓度COD。 - 4、智能判别终点，支持支持自动读数，连续读数。 - 5、设定稀释比，自动计算样品原始浓度。 - 6、可选内置校准曲线或自定义校准曲线。 - 7、高COD支持(1~5)点校准，低COD支持(2~5)点校准。 - 8、支持某个标定点重新标定。 - 9、符合GLP，支持数据存储(共2000组)、查阅、删除、传输和打印。 - 10、内置热敏打印机，可自动打印，打印格式可选 - 11、支持U盘数据导出。 - 12、具有RS-232、USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。 - 13、支持断电保护和恢复出厂设置等功能。 |
| 22 | 总磷总氮氨氮分析仪 | 1.支持 COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、重金属等50多种水质污染物的测定。 2.支持 16mm 比色管、24mm 比色瓶、10mm 比色皿、30mm 比色皿、50mm 比色皿等多种类型比色操作检测。 3.仪器全塑机壳ABS材质，流线型设计，抗氧化、耐酸碱，核心部件密封防水。 4.每秒可进行十几次数据均化计算，配合滤波算法滤除干扰，提高检测数据准确性。 5.采用双向全平面光路系统比色技术。 6.采用全触摸彩屏，屏幕清晰，界面人性化，操作简单，读数直观。 7.采用多路高亮度 LED 冷光源。 8.处理器性能：≥ARM9处理器 9.检测数据自动打印、实时存储，随时调取，且可存入电脑永久保存，读取无需驱动软件。 10.支持DTU物联网功能（检测数据实时上传云端电脑，手机随时查看，数据永久保存）。 11.大容量内存，可测量多个检测项目和储存多组检测数据，存储数量为 40000 条。 12.配置 NFC 曲线识别系统，可通过扫描试剂盒表面 NFC 识别码快速调配测试曲线。 |
| 23 | 多参数分析仪 | - 1、高清液晶屏，按键操作 - 2、支持中英文 - 3、温度单位可选：℃和 °F - 4、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 - 5、支持固件升级功能 - 6、≥持IP54防护等级 - 7、标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极支架、防尘罩和校准溶液。 - 8、智能判别终点：支持连续读数，平衡读数，定时读数。 - 9、支持自动温度补偿，自动标定，电极诊断。 - 10、支持数据存储（各500套）、查阅、删除、传输和打印。 - 11、具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。 12、仪器级别：pH/pX：0.01级，电导率：1.0级 13、测量参数：pH/ pX，离子浓度，mV，电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧，溶解氧饱和度，温度。 14、离子浓度： 范围：（ 1.000e-9～9.999e+9）可选单位：mol/L，mmol/L，g/L，mg/L，μg/L，ppm，ppb 最小分辨率：4位有效数字 电子单元示值误差：±0.5% 15、电阻率： 范围：5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm 最小分辨率：0.01Ω·cm 根据量程自动切换。 |
| 24 | 六连搅拌器 | 异步，采用抗腐蚀不锈钢搅拌棒，支持无级调速且转速数字显示，搅拌功率6×100W，调速范围起动-3000转/分，定时范围0-999，工作电源为AC220V 50Hz。 |
| 25 | 恒温摇床 | 1、气浴恒温振荡器，振荡方式 往复/回旋双模式（一键切换）； 2、控温范围室温+ 5℃~60℃，控温精度 ≤±0.5℃（PID 智能控温），温度均匀度 ≤±1℃； 3、转速范围 0~300r/min（无级调速），转速精度 ±1r/min； 4、振幅20mm 5、定时范围 0~999min（支持常开模式）； 6、加热功率300W，整机功率550W 7、内胆材质304不锈钢，外壳材质 冷轧钢板静电喷塑； 8、具备过温、过载、漏电、电机过热四重保护 9、附加功能 数显大屏、参数记忆、故障报警 |
| 26 | 浊度计 | - 1、采用高清液晶屏 - 2、红外LED光源，符合HJ 1075标准 - 3、支持散射法 - 4、自动切换量程 - 5、支持零点校准 - 6、支持浊度校准(单点或连续多点) - 7、≥IP65防护等级 - 8、支持断电保护 - 9、标配浊度瓶 - 10、标配400NTU浊度校准液 11、分辨率：0.01/0.1/1 NTU 12、示值误差：±8% 13、稳定性：±0.5%FS/30min |
| 27 | 颗粒自由沉降装置 | 1、柱体：4根Φ100×2000mm，PMMA壁厚5mm，每柱5个铜质取样阀带刻度 2、框架：304不锈钢，带脚轮与禁锢脚，可移动 3、动力：370W水泵（1m³/h，15m扬程），PVC原水箱（550×450×500mm） 4、电气：220V，含漏电保护，总功率370W |
| 28 | 过滤反冲洗装置 | 过滤反冲洗装置（4柱），处理水量:100-300L，反冲水流量:0.15~1.5m3/h |
| 29 | 电热鼓风干燥箱 | 电源电压：AC220V 50HZ 温度分辨率：0.1℃，长宽高1m*1m*1m |
| 30 | 马弗炉 | 1、开门保护系统：该炉安装有行程开关，当炉盖打开时会自动切断电源，有效地保证使用者的安全。 2、炉膛材料： 采用氧化铝多晶体纤维炉膛材料，材料保温性能好、反射率高、温场均衡，抗热涨冷缩能力强。 3、加热元件：全部采用Dia12mm的加热棒，棒的表面负荷低，使用寿命长。 4、漏电保护功能： 安装漏电空气开关，当炉体漏电时自动断电，以确保使用的安全性。 5、程序控温仪表 （1）控制方式：50段程序控温，只能PID调节。 （2）具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断; （3）具有断电保护功能，即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 （4）仪表具有温度自整定的功能 6、功率:7KW 7、炉膛尺寸:300X200X200（DXWXH） 外形尺寸：560X630X900（mm） 8、加热元件：硅碳棒 9、最高温度：1400 ℃ 额定温度：1300 ℃ |
| 31 | 环境空气综合采样器 | ▲1.一机多用，具有5气路同时采样功能，可同时作为四路环境空气采样器和一路颗粒物采样 2.每路采样流量分别独自控制，可以实现多种采样模式 3.自动计算累计采样体积，可换算参比采样体积或标况采样体积 4.内置锂电池、采样过程停电自动保存工作数据 5.大气压可输入和测量 6.提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持程序升级 7.配备外挂折叠吸收瓶支撑架 8.预留物联网模块接口 9.颗粒物采样流量：（10~150）L/min，大气采样流量：标配（0~1.0）L/min;颗粒物采样带载能力：100L/min流量时;数据存储:≥5000组 10、配置：主机1个、适配器1个 适配TSP/PM10采样头各1个、三脚支架1个、防倒吸干燥器1个 |
| 32 | 土壤墒情传感器（含采集器） | ▲1、多参数集成：单探头同时监测土壤温度、水分、电导率(EC)、pH值、氮磷钾，一次插入获取全量数据 2、量程指标：电导率量程 0-10000μs/cm；水分量程 0-100%RH；pH量程 0-14；氮磷钾量程 0-1999mg/kg 3、通讯协议：RS485 Modbus协议，标准工业接口 4、防护等级：≥IP68，可长期埋地使用，耐腐蚀不锈钢探针 5、供电电源：12-24V DC 6、温度测量范围：-40℃-80℃(可定制) 7、水分测量范围：0-100% 8、温度精度：±0.5℃ 9、量程：-45℃-115℃ 10、输出信号：RS485 11、水分精度：0-53%范围内为±3%；53-100%范围内为±5% 12、安装方式：全部埋入或探针全部插入被测介质 响应时间：<1s 13、工作压力范围：0.9-1.1atm 14、含4G信号放大器×1套（含天线） 15、功能：NB-IoT/4G 物联网信号增强（传感器专项） 16、改造要求：现场勘测4G信号强度（RSRP值）；如RSRP < -100dBm，需安装 室内4G信号放大器（覆盖面积≥500㎡），或在传感器密集区部署 LoRa网关（配合NB-IoT中继）确保数据上传至云平台不中断。 17、验收标准：云平台可稳定接收传感器数据，30分钟内无数据中断报警。 |
| 33 | 土壤pH/肥力速测仪 | 1、施肥系统：内置测土配方施肥系统 2、图谱诊断 ：内置植物营养诊断标准图谱 3、线性误差：0.1%(0.001，硫酸铜检测) 4、电源：交流220士22V 直流12V+5V(内置锂电池也可用车载电源) 5、灵敏度：红光4.5X10-5蓝光3.17X10-3绿光2.35x10-3橙光2.13x10-3 6、波长范围：红光:680士2nm;蓝光:420士2nm;绿光:510士2nm;橙光:590士4nm 7、PH值(酸碱度)：测试范围:1~14 精度:0.01 ,误差: 士0.1 8、5寸以上彩色触摸屏，显示屏分辨率≥1024*600 9、抗震等级：≥IP65 10、量程及分辨率:0.001-9999 11、功率:5W ▲12、打印功能：内置热敏打印机，可现场出具检测凭条，满足实训留档需求，内置打印可以打印二维码 13、电源：内置大容量锂电池（≥5000mAh），支持户外移动作业 |
| 34 | 树木生长锥取样器 | ▲1、规格参数：两线螺纹设计，取样内径 5.15mm，有效取样长度 200mm 2、材质：特种钢材工艺，表面含特氟龙防锈涂层，减少钻入阻力≥30% 3、配件：配备专用推杆与纸质样本管，取样完整不破坏年轮结构。 |
| 35 | 电动绿篱修剪机 | ▲1、动力系统：40V锂电无刷电机，一充两电配置（4.0Ah电池包×2），无需停机换电 2、刀片参数：双刃往复式激光切割刀片，刀片长度≥600mm，切割直径≥20mm 3、智能设计：旋转手柄支持±90度调节，具备防卡死反转功能，安全双开关启动 |
| 36 | 手持叶绿素测定仪 | 1、测量指标：快速无损测量叶绿素相对含量(SPAD)、叶面温度、氮素含量，三合一 2、测量精度：SPAD精度±1.0 SPAD，温度精度±0.5℃ ▲3、数据功能：内置SD卡存储，支持趋势图查看，可USB导出数据至PC端分析 |
| 37 | 光照计 | 1、光谱分析：手持式光谱照度计，支持照度(Lux)、色温(CCT)、显色指数(Ra)及光谱波形显示 2、量程：0.1~200000 Lux，自动量程切换 ▲3、交互功能：彩色触控屏，支持蓝牙连接手机APP，实时记录光照变化曲线 |
| 38 | 电子温度计 | ▲1、通讯方式：支持 4G全网通/NB-IoT 双模，数据可上传云平台，无需本地网关，无距离限制 2、四重报警：本地声光 + 手机APP + 微信推送 + 短信，四通道同步告警，不漏报 3、断电存储：内置断电存储功能，支持不少于2万条历史数据记录导出 4、安装：壁挂/桌置两用，≥防护等级IP54，适合温室及保鲜库环境 |
| 39 | 温度风量风速仪 | 1、探头设计：伸缩式热敏风速探头（可延伸至1米），适合狭小空间及高处测量 2、测量参数：风速(0-30m/s)、风温(-20~70℃)、风量(CMM/CMS)，三参数同步 ▲3、数据处理：支持最大/最小值保持，USB数据传输至电脑软件分析 |
| 40 | 土壤水分探测仪 | 1、多参数速测：手持式主机+FDR传感器，同步检测含水率、盐分(EC)、温度、氮磷钾 2、探针材质：316L医用级不锈钢探针，耐酸碱腐蚀，响应时间<1s 3、适用场景：适用于大棚、盐碱地改良实训，LCD背光屏直接读数 |
| 41 | 便携式叶面积仪 | 1、测量方式：手持扫描式，不损伤叶片即可测量叶片长、宽、面积 2、参数指标：测量长度0-3000mm，宽度0-200mm，面积精度±2% ▲3、系统功能：主机自带大屏幕显示叶片轮廓，支持数据存储与USB导出 |
| 42 | 植物人工气候培养箱 | 1、容积与结构：容积≥300L，立式设计，镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计易清洁，玻璃视窗加热防雾 ▲2、温控精度：控温范围 0-50℃，温度波动度≤±0.5℃，温度均匀度≤±1℃ 3、编程控制：具备 30段99周期 可编程控制，可模拟复杂昼夜/季节变化，断电记忆功能 4、光照控制：光照度 0-30000 Lux 五级可调，采用适合植物光合作用的冷光源LED，光线均匀无死角 |
| 43 | 植物人工气候培养箱（智能温控种子 发芽箱） | 1、专用设计：专为种子发芽实训设计，容积≥150L ▲2、温控精度：±0.5℃，温度波动度<±1.0℃，满足国标发芽试验要求 3、光照系统：内置三面光照系统，模拟自然光周期，适合四季通用教学 |
| 44 | 便携式电动打草机 | ▲1、轻量化：整机重量≤3kg，前置电机设计，重心平衡，操控灵活 2、动力系统：48V锂电池供电，一充两电配置，单电续航≥60分钟 3、切割系统：双线尼龙打草头，切割宽度≥300mm，适用草坪修边 |
| 45 | 电动嫁接机 | 1、切削效率：全自动电动切削，嫁接速度比人工提升3-5倍 2、刀片系统：SK5高碳钢刀片，配备V型、Ω型可换刀片，切口平滑，成活率高 ▲续航：内置锂电池，单次充电可连续工作8小时以上 |
| 46 | 光学显微镜及切片 | 1. 目镜：高眼点广角目镜WF10X/22MM 屈光调节＋5 *2 2. 物镜:无限远平场消色差物镜:∞4X/0.1,∞10X/0.25,∞40X(S)/0.65,∞100X(S)/1.25 3. 目镜筒:三目铰链式观察筒，30°倾斜，360旋转 4. 相机:1200万像素 5. 调焦系统:同轴粗微调焦机构，微调格值0.02MM 6. 载物台:220X148MM低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台，行程76X50MM,精度0.1MM，阻尼式双切片夹 7. 电光源:3W LED灯亮度连续可调光阑 科勒照明系统 8. 聚光镜:NA1.2.5阿贝聚光镜组(可带插板式的相衬、暗场、偏光附件接口) 9. 调焦机构:粗微动同轴机构，调焦范围20MM，微调格值0.015MM 10. 电子目镜:1200万像素（USB接电脑） 11. 电源:AC 220V 12. 包装：金属箱 |
| 47 | 草坪精播机 | 1、类型：手推式离心播种机，料斗容量≥40L 2、撒播幅宽：3-4米有效撒播宽度，播撒密度无级可调 3、轮胎设计：宽面充气轮胎，保护草坪不受压损，耐腐蚀塑料料斗 |
| 48 | 草坪修剪机 | ▲1、双电池续航：40V锂电无刷电机，双电池仓设计，配备两块4.0Ah锂电池，自动切换无间断作业 2、切割性能：割幅≥400mm，无刷电机转速≥3500rpm，割草效果均匀整洁 3、人性化设计：一键启动、过载保护，集草袋容量≥50L，五档割草高度20-70mm调节 |
| 49 | 割草机器人 | 1、核心作业能力：爬坡能力 35度，最大作业覆盖面积 2500平方米 ▲2、智能感知系统：多传感器融合避障，APP构建虚拟边界（无需人工埋设实体线缆），支持WIFI 2.4G/5G连接 3、割草参数：割草高度 20-60mm手动五档调整，支持平行割草模式，效率较随机模式提升约40% ▲4、续航与回充：续航时间≥3.5小时，低电量自动识别并回充至基站，雨天自动返回基站 5、防护等级：整机≥ IPX4 防水，基站需220V供电（须配备户外防水电源插座） 网络依赖：必须具备稳定WIFI信号覆盖方可正常使用（详见网络改造需求） 充电基站需持续接220V市电； 6、草坪边缘预留 1个≥IP66防水三孔插座（配专用配电箱），回路独立，配空气开关保护。 防水插座防护等级须达到 IP66 7、网络改造需求（改造费用包含在设备费用内）： 7.1改造要求：在栽培养护实训区（含户外草坪区）部署 ≥2个 室外级高增益防水AP，AP间支持无缝漫游，信号强度在作业区域内 RSSI ≥ -65dBm，确保无信号盲区。 7.2实时可视化展示土壤数据、虫情图像、机器人作业轨迹及气象数据，实现完整数字孪生演示闭环。 |
| 50 | 病虫害测报灯 | 1、执行并优于《GB/T 24689.1-2009》国家测报灯标准 2、核心构造：透明防雨百叶窗设计（百叶材质全透明），不遮挡诱虫光源，雨天可正常捕虫 3、图像处理：具备画面分割、白平衡自动处理功能；自带动态补光模组，成像无阴影反光，支持昆虫AI智能识别与计数 4、杀虫效率：红外杀虫烘干，虫体完整率≥95%，内置虫体分散结构，避免堆叠影响AI识别精度 ▲5、供电系统：支持太阳能（800W超大功率面板 + 400Ah超大容量蓄电池）/市电 双供电模式，连续阴雨30天可正常工作 6、安装要求： 6.1整灯高度约1.5-2米，需浇筑混凝土基座固定；需预留市电接口作为备用电源。 6.2灯体安装处预留 IP66防水市电接口，并就近浇筑 ≥30×30×60cm 混凝土基座固定灯杆，防止风力倾倒。 ▲6.3防水插座防护等级≥ IP66 |
| 51 | 手持式红外测温仪 | 1、测温范围：-50~600℃，响应时间<500ms 2、物距比：12:1，内置激光瞄准点，远距离精准对焦测温 3、显示：彩色VA反显屏幕，带高温报警功能，最大/最小值保持 |
| 52 | 智能土壤监测设备 | ▲1、仿石外观设计：采用仿石材造型，，隐蔽性强，免开槽布线安装 2、独立供电：内置 10W太阳能主板 + 10Ah锂电池，支持连续阴雨天长时间正常工作，无需市电 ▲3、数字化功能：支持 GIS精准定位，可与喷灌控制器联动，实现「监测-分析-喷灌」自动化闭环 4、监测指标：集成土壤温湿度、电导率(EC)、pH值等多参数监测，支持超阈值实时预警推送至手机 5、传感器接口：可扩展氮磷钾监测能力 |
| 53 | 智慧多功能绘图组合1 | 1、尺寸：▲长800±5mm*宽600±5mm*高750±5mm 2、基材：采用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量≤0.050mg/m³，挥发性有机化合物：总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；苯、甲苯均未检出；理化性能：板内密度偏差（0.3，-1.1）%,含水率6.2%；板面握钉力≥1100N，板边握钉≥700N,表面胶合强度≥1.0MPa，内胶合强度≥0.30MPa,2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；静曲强度≥11MPa；弹性模量≥2500MPa。符合GB/T4897-2015《刨花板》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》;GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》; 3、面材：采用优质防火板。满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，理化性能：耐磨性能≥3级，耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐开裂性、耐污染等级均达到5级，耐划痕为3级。符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》； 4、封边：采用同色PVC封边，厚度≥2.0mm，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。理化性能：耐开裂性≥1级；耐光色牢度大于4级；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、框架：钢板壁厚≥1.2mm，承重不小于200公斤。可用螺栓固定于地板。 一、功能要求 ▲1、桌面设计有可调节桌板，角度可调，便于绘图使用；桌面四周倒圆角，保证学生安全使用。 2、电源：配备五孔插座，满足每人位至少1个强电插座，带隐蔽式走线系统（电源的接地线与桌腿和桌脚相连通）需要预留检修装置；中标人负责家具内穿线及安装面板，采购人负责排线至课桌的进线处并预留电线长度至插座，中标人安装家具时，负责电线连接插座，接线符合电工规范；面板使用市面上主流品牌，确保安全。 3.桌面需配备挡笔沿与夹子，防止纸张掉落，方便使用； 学生椅参数 一、规格尺寸 ▲①规格：540mm宽*500mm深*840mm高（根据现场微调） 二、材质描述 ①椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，确保其舒适弹性下同时保持足够承托强度；PP粒子要求有害物质可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，需符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 ②框架：要求采用采用直径≥20mm，壁厚≥1.7mm厚的钢管支撑；钢管力学性能部分，下屈服强度≥280Mpa，抗拉强度≥320Mpa，断后伸长率（D＞168.3mm）≥30.0%；符合GB/T 13793-2016《直缝电焊钢管》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》标准。钢管表面使用物理方法进行除油除锈处理后采用环保型塑粉静电喷塑处理；防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 脚垫：采用尼龙脚垫；要求尼龙脚垫跌落高度200mm，10次无损坏；邻苯二甲酸酯未检出；符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》。耐磨寿命可达15年以上。 三、工艺描述 ▲①成品整体要求:金属件外观管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无划痕、毛刺、拉毛、污渍；无明显色差；苯、甲苯、二甲苯与总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素含量锑Sb、砷As、镉Cd、铬Cr、汞Hg、硒Se未检出；承重180kg无损坏；符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。 ▲②椅背采用一体式流线造型，设置椭圆型通透镂空结构，通风散热效果优良；椅背整体具备柔性力学回弹结构支撑，受力可实现≥15° 自适应倾仰弯折，贴合人体倚靠坐姿，满足学习休憩双重使用需求，乘坐舒适不易疲劳。 ▲③椅座与支架连接部位采用三角力学稳固布局设计，多点位均衡分散承重应力；连接处采用高强度加固连接装配工艺，结构咬合紧密、受力均匀，经长期高频久坐使用，连接结构稳固不松动，整体结构强度与耐久性能满足校园常态化高强度使用标准。（需提供产品结构设计图或产品彩页复印件佐证））。 ④椅背、椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择。 ⑤四腿支撑结构，稳固，可轻松堆叠，方便二次运输。 |
| 54 | 智慧多功能绘图组合2 | ▲1、尺寸：长1300±5mm*宽600±5mm*高750±5mm 2、基材：采用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量≤0.050mg/m³，挥发性有机化合物：总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；苯、甲苯均未检出；理化性能：板内密度偏差（0.3，-1.1）%,含水率6.2%；板面握钉力≥1100N，板边握钉≥700N,表面胶合强度≥1.0MPa，内胶合强度≥0.30MPa,2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；静曲强度≥11MPa；弹性模量≥2500MPa。符合GB/T4897-2015《刨花板》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》;GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》; 3、面材：采用优质防火板。满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，理化性能：耐磨性能≥3级，耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐开裂性、耐污染等级均达到5级，耐划痕为3级。符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》； 4、封边：采用同色PVC封边，厚度≥2.0mm，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。理化性能：耐开裂性≥1级；耐光色牢度大于4级；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、框架：钢板壁厚≥1.2mm，承重不小于200公斤。可用螺栓固定于地板。 一、功能要求 ▲1、桌面设计有可调节桌板，角度可调，便于绘图使用；桌面四周倒圆角，保证学生安全使用。 2、电源：配备五孔插座，满足每人位至少1个强电插座，带隐蔽式走线系统（电源的接地线与桌腿和桌脚相连通）需要预留检修装置；中标人负责家具内穿线及安装面板，采购人负责排线至课桌的进线处并预留电线长度至插座，中标人安装家具时，负责电线连接插座，接线符合电工规范；面板使用市面上主流品牌，确保安全。 3.桌面需配备挡笔沿与夹子，防止纸张掉落，方便使用； 学生椅参数 一、规格尺寸 ①规格：540mm宽*500mm深*840mm高（根据现场微调） 二、材质描述 ①椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，确保其舒适弹性下同时保持足够承托强度；PP粒子要求有害物质可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，需符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 ②框架：要求采用采用直径≥20mm，壁厚≥1.7mm厚的钢管支撑；钢管力学性能部分，下屈服强度≥280Mpa，抗拉强度≥320Mpa，断后伸长率（D＞168.3mm）≥30.0%；符合GB/T 13793-2016《直缝电焊钢管》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》标准。钢管表面使用物理方法进行除油除锈处理后采用环保型塑粉静电喷塑处理；防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 脚垫：采用尼龙脚垫；要求尼龙脚垫跌落高度200mm，10次无损坏；邻苯二甲酸酯未检出；符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》。耐磨寿命可达15年以上。 三、工艺描述 ①成品整体要求:金属件外观管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无划痕、毛刺、拉毛、污渍；无明显色差；苯、甲苯、二甲苯与总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素含量锑Sb、砷As、镉Cd、铬Cr、汞Hg、硒Se未检出；承重180kg无损坏；符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。 ②椅背采用一体式流线造型，设置椭圆型通透镂空结构，通风散热效果优良；椅背整体具备柔性力学回弹结构支撑，受力可实现≥15° 自适应倾仰弯折，贴合人体倚靠坐姿，满足学习休憩双重使用需求，乘坐舒适不易疲劳。 ③椅座与支架连接部位采用三角力学稳固布局设计，多点位均衡分散承重应力；连接处采用高强度加固连接装配工艺，结构咬合紧密、受力均匀，经长期高频久坐使用，连接结构稳固不松动，整体结构强度与耐久性能满足校园常态化高强度使用标准。 ④椅背、椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择。 ⑤四腿支撑结构，稳固，可轻松堆叠，方便二次运输。 |
| 55 | 电锯 | 1、动力类型：电动 2、重量：4kg 3、功率：2800w 4、无刷电机 5、适用场景：物业茶树/大型绿化/轻修等 |
| 56 | 电动夯土机 | 1、工作电压：220V 2、电动功率：3KW 3、单次冲击：≥1.5吨 |
| 57 | 激光水平仪 | 激光等级：classII 精度：±1mm 产品重量：0.8kg |
| 58 | 角磨机 | 功率：2200W 回转数：≥6500 |
| 59 | 电钻 | 两电一充，配整套工具 |
| 60 | 电动曲线锯 | 功率：≥700W |
| 61 | 木工圆锯机 | 功率：2000W 回转数：≥4000 净重：7.0kg 电源线：2.5m |
| 62 | 固定式植物柜 | 1、底盘底梁夹紧块3.0 MM热板，底盘采用整体焊接，表面喷塑，分段式结构。 2、立板板1.0MM冷轧钢板,层数和间距可自由调整。 3、搁板1.0MM冷轧钢板。 4、顶板1.0MM冷轧钢板。 5、中搁板1.0MM冷轧钢板. 6、门板1.0MM冷轧钢板。 7、侧护板1.0MM冷轧钢板。 8、在1.25米处有查看板（1.0MM冷轧钢板） 9、表面静电喷塑处理,喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 10、每组架体为双面存放，每节柜子为10层，下面7层为一个对开门，上面3层为一个对开门。 11、尺寸：≥长4200*宽900*高2400 |
| 63 | 固定式昆虫柜 | 1、底盘底梁夹紧块3.0 MM热板，底盘采用整体焊接，表面喷塑，分段式结构。 2、在1.25米处有查看板（1.0MM冷轧钢板）。 3、表面静电喷塑处理,喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 4、立柱1.5MM冷轧钢板，顶板1.0MM冷轧钢板， 挂板1.0MM冷轧钢板，侧护板1.0MM冷轧钢板。 5、搁板1.0MM冷轧钢板。 6、中搁板1.0MM冷轧钢板. 7、每组架体为双面存放，每节柜子为14层，每层放置2个长500*宽400*高55mm昆虫标本木盒。 8、尺寸：≥长2500*宽900*高2400 |
| 64 | 琥珀植物标本板 | 1. 食品级环保透明塑料材质． 3. 环保，免漆．不含甲醛，易降解 4. 弯曲性好.耐潮耐压. 5. 不黄变，不变型．室内保用10年． 8. 防火等级B1级. 9. 含定制植物标本。 10. 390*290mm(也可根据现场情况调整尺寸)) |
| 65 | 定制收纳柜 | 1、外型尺寸：高2400mm*宽1000mm*深450mm 3、所有钢板均采用一级冷轧钢板，厚1.0mm。 4、扣手采用不锈钢拉手。 5、柜体内层板可自由调节。 6、锁具锁芯可更换。 7、不锈钢铰链。 8、柜体表面静电喷塑。 |
| 66 | 电子天平秤 | 最大称量5000g，精度0.1g；具备单位换算、智能计数、过载保护、自动校准功能 |
| 67 | 修枝剪 | 刃长55mm，全长185mm，材质高碳工具钢，钢芯透柄，剪切直径12mm |
| 68 | 手动喷雾器 | 20L背负式，配不锈钢伸缩杆，不锈钢单喷头，0.6-3.5米伸缩杆 |
| 69 | 整理箱 | 透明款，塑料材质，530*380*245mm |
| 70 | 水桶 | 加厚大号蓝色水桶，22L，34cm*30.5cm |
| 71 | 药品柜 | 900*500*1800mm PP双门或四门，防腐蚀，带玻璃，便于查看 |
| 72 | 烧杯50mL | 50mL，玻璃耗材 |
| 73 | 烧杯100mL | 100mL |
| 74 | 烧杯250mL | 250mL |
| 75 | 烧杯500mL | 500mL |
| 76 | 烧杯1L | 1L |
| 77 | 烧杯2L | 2L |
| 78 | 烧杯5L | 5L |
| 79 | 锥形瓶250mL | 250mL |
| 80 | 容量瓶50mL | 50mL |
| 81 | 容量瓶100mL | 100mL |
| 82 | 容量瓶200mL | 200mL |
| 83 | 容量瓶1000mL | 1000mL |
| 84 | 容量瓶2000mL | 2000mL |
| 85 | 移液管1mL | 1mL |
| 86 | 移液管2mL | 2mL |
| 87 | 移液管5mL | 5mL |
| 88 | 移液管10mL | 10mL |
| 89 | 比色管 | 50ml |
| 90 | 玻璃棒 | 15cm |
| 91 | 洗瓶 | 500ml |
| 92 | 称量瓶 | 直径4-5cm |
| 93 | 聚四氟酸碱滴定管50mL | 50mL |
| 94 | 石英比色皿10mm | 10mm |
| 95 | 铁架台+蝴蝶夹 | 常规尺寸即可 |
| 96 | 灭火毯2m×2m | 2m×2m |
| 97 | 溶解氧瓶250mL | 250mL |
| 98 | 碘量瓶250mL | 250mL |
| 99 | 量筒10mL | 10mL |
| 100 | 量筒50mL | 50mL |
| 101 | 量筒100mL | 100mL |
| 102 | 量筒200mL | 200mL |
| 103 | 量筒500mL | 500mL |
| 104 | 高型称量瓶 | 高型称量瓶 |
| 105 | 扁形称量瓶 | 扁形称量瓶 |

三、服务要求：

1、本项目主要设备质保期3年。发生故障后，要求供应商售后人员于当日6小时内到现场，提出解决方案。超出免费维保期后，也应继续提供用户服务，如有维保费，费用不超过本项目报价的5.5%。

2、需提供相应软硬件产品实验操作手册，主要设备需原厂派工程师进行培训（含线上或者线上）。

3、交付时间：自合同签订之日起45个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

4、交付地点：采购人指定地点。

5、项目验收：项目涉及所有软硬件设备需安全调试满足正常使用。

四、样品

供应商需提交以下样品：

（1）样品清单：供应商提供智慧多功能绘图组合1一套 包含：

1）智慧多功能绘图桌1张

规格：长800±5mm*宽600±5mm*高750±5mm

2）学生椅1把

规格：540mm宽*500mm深*840mm高

（2）样品要求：具体参数详见采购设备详细参数53条

5.2.3样品递交时间及相关注意事项：

（1）样品递交时间：2026年5月8日9:00起至9:30止，在此期间样品由投标人自行保管。采代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

（2）样品递交地点：南京鼓楼区中山路99号12楼1212室。联系人：南京苏宁工程咨询有限公司  电话：025-84200819

（3）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。各供应商应同时准备相应大小的塑料布等对自身递交的样品进行遮盖。

（4）供应商不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。

（5）中标供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标供应商。未中标供应商递交的样品在采购结果公告期结束后3个工作日内，通知未中标供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人自行处置。

（6）所有样品的制作、包装、运输等费用供应商自行承担。

五、其他要求

1、项目方案

本项目为交钥匙工作，设备中标人须和实训室装修供应商共同完发，所以中标人应根据招标文件项目需求和本项目特点，进行项目重点和难点分析，制订项目实施方案，实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性的实施方案。

提供本项目货物采购的保障方案：组织上应成立专项项目组，配备持相关资质证书的项目管理师、技术专家及现场监理人员，明确岗位职责及协作流程；为保证软硬件采购渠道合规且质量可控，需提供主要设备原厂授权及质保；在项目实施期间，中标人应制定详细的安全管理措施，确保施工过程中的安全无事故，如发生安全事故，由中标人全权承担。

针对本项目的要求做出设备采购周期表和流程：制定合理的项目实施计划，明确各阶段的时间节点，确保项目按时交付使用；需建立有效的沟通协调机制，及时解决施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。

项目售后维保服务要求：售后服务方案需包含但不限于售后服务内容、应急故障响应、售后维修人员配置，定期巡检回访机制等，投标方须提供主要设备质保期不少于3年，承诺7×24小时远程技术支持响应，提供本项目后期维保人员名单。

2、付款方式

本项目不要求履约保证金，合同签订后，中标供应商实施完成项目并通过采购人组织的验收后10个工作日，凭对应金额正式发票采购人支付合同总价的95％给中标人；项目验收合格后一年后付款5%。

3、报价要求

（1）供应商充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。在服务过程中，如发现有漏项，卖方应无条件服务，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价之中。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（3）中标人必须按照招标文件要求、投标文件中的承诺以及采购合同内容严格履行本项目。

# 第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：

甲    方：            江苏开放大学

乙    方：

签订时间：

江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购   合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学 江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购   （项目编号）招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

一、货物明细

乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 品 名 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（注：表格可视情况增加）

二、金额与支付

1.本合同总金额为人民币（大写）：                    元（小写：                元）。

2.合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.由甲方按照下列程序付款：合同签订后，中标供应商实施完成项目并通过采购人组织的验收后10个工作日，凭对应金额正式发票采购人支付合同总价的95％给中标人；项目验收合格后一年后付款5%。

三、履约保证金

本项目不要求履约保证金。

四、转包或分包

1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

五、技术资料

1.乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.交货期：

3.交货方式：

4.交货地点：

5.甲方联系人：             电话：

乙方联系人：             电话：

九、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。

5.乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十、调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标（采购）文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标（采购）文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内验收。

3.甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十一、质保期

质保期        年。（自交货验收合格之日起计算）

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标（采购）文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按     价格收取部件       成本费。（可根据实际情况调整）

十三、违约责任

1.甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。

4.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额     %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，按合同总价款的      %向甲方支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

十五、争议解决

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。

十六、组成本合同的文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式   份，具有同等法律效力。甲方执    份，乙方执     份。

4.其它约定：

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人 ：

开户银行：

账    号：

签约时间：  年   月   日           签约时间：  年   月   日

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

## 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术条款偏离表

六、商务条款偏离表

七、技术说明或服务方案

八、拟参与本项目服务人员一览表

九、投标人类似业绩情况

十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏开放大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.合同履行期限：本项目交付时间自合同签订之日起         个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏开放大学：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标人：（盖章）

日期：年月 日

被授权人身份证正反面：

## 目录三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 产品名称 | 品牌/规格/型号/产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、本表仅供参考，供应商可以根据实际情况自行罗列相关子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案

技术方案（内容自拟）

目录八、拟参与本项目供货人员一览表

拟参与本项目供货人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、相关承诺

相关承诺（若有）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日期：年月日

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。