# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320723-HRGJ-G2026-0002

原公告的采购项目名称：灌云县高新区高级中学建设项目设备采购项目

首次公告日期：2026年4月7日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

(1)第四章采购需求二、货物技术参数及功能指标

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 (±5%) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G一层洗碗间 |  |  |  |  |  |
| G06 | 长龙洗碗机 | 4200*830*2150 | 1、清洗温度:65℃ 2、冲洗温度:85℃ 3、清洗耗水量不高于270 L/h 4、外观材质：采用304优质不锈钢制造的机身，厚度不低于3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。 5、具有精准控制系统、热保护装置。 6、所投洗碗机具备辐照强度测定、臭氧浓度测定。接通电源，开启紫外灯5min，测量距紫外线灯垂直高度50cm、70cm、100cm距离的紫外线强度，以及将臭氧发生器装置管放入加入装有适量水的容器中制臭氧时间30min、60min、90min、120min的臭氧浓度均符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.5.4.3、2.1.5.8.3要求。 7、所投洗碗机板材依据 GB/T 2423.16-2022(IEC60068-2-10:2018，IDT)/方法 1严酷等级2,提供针对以下霉类检测为零的分析检测报告： 黑曲霉,土曲霉,绿色木霉,绳状青霉,球毛壳霉,宛氏拟青霉,短帚霉,树脂子囊菌。 8、所投洗碗机用304不锈钢板依据GB/T 20123-2006，碳（C），%含量检测，检测结果≤0.04，硫（S），%含量检测，检测结果≤0.003；依据YB/T 4396-2014，硅（Si），%含量检测，检测结果≤0.40,锰（Mn），%含量检测，检测结果≤0.97,磷（P），%含量检测，检测结果≤0.022，镍（Ni），%含量检测，检测结果≥8.10；依据GB/T 223.11-2025方法一，铬（Cr），%含量检测，检测结果≥18.00；依据GB/T 228.1-2021，进行抗拉强度Rm，MPa检测，检测结果≥735；依据GB/T 228.1-2021，进行规定塑性延伸强度Rp0.2，MPa检测，检测结果≥302；依据GB/T 228.1-2021，进行断后伸长率A50mm，%检测，检测结果≥54.5；依据GB/T 232-2024，进行弯曲试验，试样弯曲外表面应无可见裂纹，检测结果无缺欠，合格；依据GB/T 2653-2008，对焊接接头进行弯曲试验，试样外表面和侧面应无缺欠，检测结果无缺欠，合格；依据GB/T 2523-2022，对样品进行表面粗糙度Ra，μm测试，检测结果≤0.07；用相应精度的量具测量门板厚度,检测结果≥1.417；依据GB/T 4334-2020 A法，进行晶间腐蚀A法测试，检测结果晶界形态：一类，阶梯组织：凹坑，形态：六类，凹坑组织I；依据GB/T 6394-2017比较法，进行晶粒度测试，检测结果≤8.5级；依据GB/T 4340.1-2024，进行维氏硬度（表面）测试，检测结果≤200HV0.5/10；依据GB/T 10125-2021和GB/T 6461-2002，进行盐雾试验（中性，≥240h），经≥240h中性盐雾试验后，检测结果：样品检验面未见锈蚀，保护评级Rp：10级。 | 1 | 台 |
| G二层洗碗间 |  |  |  |  |  |
| G06 | 长龙洗碗机 | 4200*830*2150 | 1、清洗温度:65℃ 2、冲洗温度:85℃ 3、清洗耗水量不高于270 L/h 4、外观材质：采用304优质不锈钢制造的机身，厚度不低于3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。 5、具有精准控制系统、热保护装置。 6、所投洗碗机具备辐照强度测定、臭氧浓度测定。接通电源，开启紫外灯5min，测量距紫外线灯垂直高度50cm、70cm、100cm距离的紫外线强度，以及将臭氧发生器装置管放入加入装有适量水的容器中制臭氧时间30min、60min、90min、120min的臭氧浓度均符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.5.4.3、2.1.5.8.3要求。 7、所投洗碗机板材依据 GB/T 2423.16-2022(IEC60068-2-10:2018，IDT)/方法 1严酷等级2,提供针对以下霉类检测为零的分析检测报告： 黑曲霉,土曲霉,绿色木霉,绳状青霉,球毛壳霉,宛氏拟青霉,短帚霉,树脂子囊菌。 8、所投洗碗机用304不锈钢板依据GB/T 20123-2006，碳（C），%含量检测，检测结果≤0.04，硫（S），%含量检测，检测结果≤0.003；依据YB/T 4396-2014，硅（Si），%含量检测，检测结果≤0.40,锰（Mn），%含量检测，检测结果≤0.97,磷（P），%含量检测，检测结果≤0.022，镍（Ni），%含量检测，检测结果≥8.10；依据GB/T 223.11-2025方法一，铬（Cr），%含量检测，检测结果≥18.00；依据GB/T 228.1-2021，进行抗拉强度Rm，MPa检测，检测结果≥735；依据GB/T 228.1-2021，进行规定塑性延伸强度Rp0.2，MPa检测，检测结果≥302；依据GB/T 228.1-2021，进行断后伸长率A50mm，%检测，检测结果≥54.5；依据GB/T 232-2024，进行弯曲试验，试样弯曲外表面应无可见裂纹，检测结果无缺欠，合格；依据GB/T 2653-2008，对焊接接头进行弯曲试验，试样外表面和侧面应无缺欠，检测结果无缺欠，合格；依据GB/T 2523-2022，对样品进行表面粗糙度Ra，μm测试，检测结果≤0.07；用相应精度的量具测量门板厚度,检测结果≥1.417；依据GB/T 4334-2020 A法，进行晶间腐蚀A法测试，检测结果晶界形态：一类，阶梯组织：凹坑，形态：六类，凹坑组织I；依据GB/T 6394-2017比较法，进行晶粒度测试，检测结果≤8.5级；依据GB/T 4340.1-2024，进行维氏硬度（表面）测试，检测结果≤200HV0.5/10；依据GB/T 10125-2021和GB/T 6461-2002，进行盐雾试验（中性，≥240h），经≥240h中性盐雾试验后，检测结果：样品检验面未见锈蚀，保护评级Rp：10级。 | 1 | 台 |
| G三层洗碗间 |  |  |  |  |  |
| G06 | 长龙洗碗机 | 4200*830*2150 | 1、清洗温度:65℃ 2、冲洗温度:85℃ 3、清洗耗水量不高于270 L/h 4、外观材质：采用304优质不锈钢制造的机身，厚度不低于3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。 5、具有精准控制系统、热保护装置。 6、▲所投洗碗机具备辐照强度测定、臭氧浓度测定。接通电源，开启紫外灯5min，测量距紫外线灯垂直高度50cm、70cm、100cm距离的紫外线强度，以及将臭氧发生器装置管放入加入装有适量水的容器中制臭氧时间30min、60min、90min、120min的臭氧浓度均符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.5.4.3、2.1.5.8.3要求。注：提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告。 7、▲所投洗碗机板材依据 GB/T 2423.16-2022(IEC60068-2-10:2018，IDT)/方法 1严酷等级2 ,提供针对以下霉类检测为零的分析检测报告： 黑曲霉,土曲霉,绿色木霉,绳状青霉,球毛壳霉,宛氏拟青霉,短帚霉,树脂子囊菌。注：提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告。 8、所投洗碗机用304不锈钢板依据GB/T 20123-2006，碳（C），%含量检测，检测结果≤0.04，硫（S），%含量检测，检测结果≤0.003；依据YB/T 4396-2014，硅（Si），%含量检测，检测结果≤0.40,锰（Mn），%含量检测，检测结果≤0.97,磷（P），%含量检测，检测结果≤0.022，镍（Ni），%含量检测，检测结果≥8.10；依据GB/T 223.11-2025方法一，铬（Cr），%含量检测，检测结果≥18.00；依据GB/T 228.1-2021，进行抗拉强度Rm，MPa检测，检测结果≥735；依据GB/T 228.1-2021，进行规定塑性延伸强度Rp0.2，MPa检测，检测结果≥302；依据GB/T 228.1-2021，进行断后伸长率A50mm，%检测，检测结果≥54.5；依据GB/T 232-2024，进行弯曲试验，试样弯曲外表面应无可见裂纹，检测结果无缺欠，合格；依据GB/T 2653-2008，对焊接接头进行弯曲试验，试样外表面和侧面应无缺欠，检测结果无缺欠，合格；依据GB/T 2523-2022，对样品进行表面粗糙度Ra，μm测试，检测结果≤0.07；用相应精度的量具测量门板厚度,检测结果≥1.417；依据GB/T 4334-2020 A法，进行晶间腐蚀A法测试，检测结果晶界形态：一类，阶梯组织：凹坑，形态：六类，凹坑组织I；依据GB/T 6394-2017比较法，进行晶粒度测试，检测结果≤8.5级；依据GB/T 4340.1-2024，进行维氏硬度（表面）测试，检测结果≤200HV0.5/10；依据GB/T 10125-2021和GB/T 6461-2002，进行盐雾试验（中性，≥240h），经≥240h中性盐雾试验后，检测结果：样品检验面未见锈蚀，保护评级Rp：10级。 | 1 | 台 |

- （2）开标时间由2026年4月28日上午10:00（北京时间）变更为2026年5月12日上午10:00（北京时间）

更正日期：2026年4月27日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：灌云县教育局

地    址：灌云县伊山镇胜利西路599号

联系方式：0518-88822909

## 2.采购代理机构信息

名    称：华瑞国际工程咨询集团有限公司

地    址：连云港市海州区海连东路9号商务大厦15楼

联系方式：15251212583

## 3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电　　 话：15251212583