
编 制 说 明

一、工程概况

本项目为2026年姜堰区农村道路安防项目；本工程位于泰州市姜堰区，涉及道路主要包括X201、X204、X251、X301、X302、X303、X304、X305等共计45KM。
包含：交通标志、标识、标线、护栏等；
二、主要施工方案

本标段包括：交通标志、标识、标线、护栏等；

注：交通标志综合单价中已综合考虑举升机、吊车等相关费用，不因使用机械不同而调整单价；
三、编制依据

1、设计图纸及现场踏勘、业主意见；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2026年3月江苏省泰州市建设工程材料信息价结合江苏省交通材料市场价，计算材料预算价。

四、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：
-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。预算按清单小计的0.15%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。预算按清单小计的0.05%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-c按合同条款规定，提供工伤保险：按合同规定承包人为本工程工伤保险。预算按清单小计的0.09%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。
2、102-1竣工文件费（费用包干）：承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件及影像资料。

3、102-2施工环保费：预算按清单小计的0.31%计，该费用为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施及配备洒水车、防尘网等以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。
4、102-3安全生产费：按清单小计的1.6%计，暂列金额，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用，包含网式围挡、彩钢围挡等费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。招标控制最高限价确定后，按最高限价的1.6%固定在清单中；

5、104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。
安全设施及预埋管线

602护栏

602-1-a波形梁钢护栏：包括打桩机打入钢管柱，波形钢板安装撑架、固定螺栓及连接螺栓等全部工序。经现场踏勘，部分护栏位于砼路肩上，钢管柱打入前需对混凝土路肩钻孔，本清单细目单价已包括钻孔费用，该费用包干使用，结算时中标单价不调整。
602-1-c波形梁钢护栏端头：包括波形钢板端头安装撑架、固定螺栓及连接螺栓。

604道路交通标志

604-1单柱式交通标志：包括钢筋砼基础开挖、回填、钢筋的制作、砼的浇筑、安装标志牌、立柱的全部工序等有关的一切作业费用。按设计要求及规格分别按套计量；

604-2双柱式交通标志：包括钢筋砼基础开挖、回填、钢筋的制作、砼的浇筑、安装标志牌、立柱的全部工序等有关的一切作业费用。按设计要求及规格分别按套计量；

604-5单悬臂式交通标志：包括钢筋砼基础开挖、回填、钢筋的制作、砼的浇筑、安装标志牌、立柱的全部工序等有关的一切作业费用。按设计要求及规格分别按套计量；

604-8里程碑：包括混凝土及钢筋的全部工序、油漆、挖洞、埋设、回填。
604-10百米桩：包括混凝土及钢筋的全部工序、油漆、挖洞、埋设、回填。
604-13道路反光镜：包括钢筋砼基础开挖、回填、钢筋的制作、砼的浇筑、安装反光镜、立柱的全部工序等有关的一切作业费用。按设计要求及规格分别按套计量。
605道路交通标线
605-1热熔型涂料路面标线：清扫路面、放样、加热熔化热塑型标线涂料，划线等完成此项工作所有工序；

605-3热熔彩色标线：清扫路面、放样、加热熔化热塑型标线涂料，划线等完成此项工作所有工序；
605-4突起路标 （道钉）：安装突起道钉全部工序；
605-5-b轮廓标：安装轮廓标全部工序；

605-6立面标记 反光膜：安装反光膜全部工序；
605-9铲除原有路面标线 机械铲除标线：含标线高压清除及辅助一切工序，清理等；

608信号灯联网调试：满足设计图纸做法及各项参数，按处计量项目均包含该项人工、材料、设备、系统软件等相关一切费用（详设计及清单）；
五、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

