招　标　文　件

项目名称：沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期

（感知前端）

项目编号：JSZC-321322-SQJW-G2026-0008

| 采 购 人： | 沭阳县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁建威工程咨询有限公司 |

2026年4月29日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	23

第六章  投标文件格式	61

第一章  投标邀请

受[沭阳县公安局]的委托，宿迁建威工程咨询有限公司就沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期（感知前端）（项目编号：JSZC-321322-SQJW-G2026-0008 ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期（感知前端）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年5月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-SQJW-G2026-0008

2.项目名称：沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期（感知前端）

3.预算金额：5236万元；

4.本项目设定最高限价：5236万元，高于此限价作无效标处理；

5.采购需求（简介）：为进一步提升本局社会治安防控、交通秩序管理、应急处突等能力，构建全域覆盖、精准感知、智能联动、安全可靠的前端感知体系，实现对人、车、物、事件的全天候、全要素实时监测与数据采集，现面向社会公开采购感知前端设备及相关配套服务（含深化设计），所有设备需无缝对接公安视频图像信息应用平台、大数据研判平台，满足公安实战化应用需求，具体要求见采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后120日历天内完成交货、安装并验收完成。

7.本项目 接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：

1、电子与智能化工程专业承包一级资质。（如为联合体投标的，联合体各方均须符合。）

2、本项目接受联合体投标，但接受最多2家公司组成联合体进行报名及投标（各成员均应具有独立法人资格的企业）。若以联合体投标时，联合体各成员必须完全满足合格投标人的所有条件，同时符合以下规定要求：

①联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，明确联合体牵头人和各方权利义务。

②联合体投标人代表被授权作为联合体各方的代表（该代表须为联合体成员之一），承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

③参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：沭阳县公安局

地址：沭阳县永康路1号

联系人： 王学昌

联系方式：18800616362

2.采购代理机构信息

名称：宿迁建威工程咨询有限公司

地　址：沭阳县常州路2号金瑞大厦9楼

联系人：施静

联系方式：13773993637

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第1种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家小微企业分包； 分包具体内容、金额或比例：本项目的深化设计工作（约合同金额的1%）,经招标单位允许后由中标单位分包给其具有相应资质的单位实施，并由中标单位承担全部费用和责任。 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 根据《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号第十五条规定，本项目代理服务费在领取中标通知书前支付，收费标准：按照《江苏省招标代理服务收费指导意见》苏招协{2022}002号文件收费标准收取。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》的要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定的资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。本项目落实《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(财库〔2026〕2号)文件规定。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.11其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。本项目落实《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(财库(2026)2号)文件规定。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料待运维期结束后退还。

26.5履约保证金退还时间：采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，现场提交或邮寄方式向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 本项目特定的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业经营业绩 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人需提供承接过类似业绩的，每有1个业绩得2分，最多得4分； 注：投标文件提供中标通知书、合同及验收报告等有效证明材料的原件扫描件，以上缺一不可，不上传或上传不齐或模糊不清导致无法辨认的不予计分。本项得分证明材料随中标公告同步公示。 |
| 技术参数响应 | 技术参数 | 17 | 供应商完全满足采购需求中参数要求的得17分。其中，加★项为实质性要求，不接受负偏离，否则作无效标处理；加▲项为重要参数，每有一项负偏离，扣1分;其他参数，每有一项负偏离，扣0.5分。本项最高17分，扣完为止。注：打“★”内容为实质性要求和条件，不允许负偏离，投标人针对采购清单及参数在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。 |
| 项目实施方案 | 总体方案设计 | 12.00分 | 投标人应提供项目的总体设计方案，在了解本项目信息化建设现状与用户部门需求的前提下，项目总体设计方案应包含以下几部分内容： （1）对项目的理解，应包括项目背景、对沭阳现状的理解、用户需求分析、建设目标等内容。 （2）总体架构设计，应包括此次前端监控建设与其他平台关系、系统架构、数据架构、网络架构等内容。 （3）各子系统建设方案，应包括各子系统系统概述、系统架构、系统功能等内容。 针对上述3项内容，方案完全包含上述内容且有实质性意义的得12分；方案认知清晰合理且内容全面的得9分；方案基本合理，针对性一般、较可行的得6分；方案内容粗略，针对性及可实施性不强，但经过后期改进能响应采购需求得3分。 方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。 |
|  | 实施方案 | 12.00分 | 提供包括安装调试方案、质量保证方案、进度保障措施、安全施工管理、文明施工管理、环境保护措施、施工进度计划等。 针对上述内容，方案完全包含上述内容且有实质性意义的得12分；方案认知清晰合理且内容全面的得9分；方案基本合理，针对性一般、较可行的得6分；方案内容粗略，针对性及可实施性不强，但经过后期改进能响应采购需求得3分。 方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。 |
|  | 运维服务方案 | 12.00分 | 根据投标人提供的方案评审；方案内容详细、逻辑严谨优于其采购需求得12分；方案较详细、逻辑较严谨能够基本满足采购需求得8分；有运维服务方案，但方案内容笼统，逻辑不严谨，但承诺经过优化可实现采购需求，得4分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 售后服务和培训方案 | 8.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案和培训方案，包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、培训方案等，对内容的针对性、可行性进行评价。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得8分 |
|  | 应急事件处置方案 | 5.00分 | 根据投标人提供的方案评审；方案内容详细、逻辑严谨优于其采购需求得5分；方案较详细、逻辑较严谨能够基本满足采购需求得3分；有应急事件处置方案，但方案内容笼统，逻辑不严谨，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |

# 第四章  采购需求

项目属性：货物项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

本项目不接受进口产品。

## 一、项目概况

（一）项目名称：沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目二期（感知前端）

（二）预算金额：5236万元；

（三）本项目设定最高限价：5236万元，高于此限价作无效标处理；

- （四）交货日期：合同签订后120日历天内完成交货、安装并验收完成。

（五）运维期：5年

（六）质量标准：合格，符合采购要求。

（七）付款方式：招标人将与中标人签订合同，运维期5年。项目所有设备到货，支付至合同价款的50%，建设完成通过验收后支付至合同价款的75%，项目验收后进行项目审计，审计完成后甲方按审计结算价付清余款。项目验收合格后进入运维期【每月在线率达到95%及以上，考核合格，每有一个自然月在线率不合格，本月不计入运维期，运维期顺延一个自然月，且甲方有权按照考核结果每次处以1-5万元罚款】。

- （八）地点：采购人指定地点。

- （九）其他说明：投标人认为完成本项目交付的其他费用均应包含在本次报价中，招标人不再额外支付。

- （十）人员基本要求：拟投入本项目组成员中项目管理、技术及服务人员须配置20人以上且必须驻场开展工作。

- （十一）投标人需自行勘探现场，招标人不另行组织，项目实施中在完成所有硬件安装、软件系统安装、前端工程设施等，若发生清单中未列明项产生的一切费用由中标方承担，招标人不再增加任何费用。

- ★（十二）须提供具有二级及以上注册建造师（机电专业）的项目负责人。

- ★（十三）须提供具有信息系统项目管理师（由工业和信息化部或人力资源和社会保障部颁发证书）的项目技术负责人。

- 注：投标人需提供项目负责人、技术负责人相关证件及近6个月中任意一个月的社保证明。（十二、十三条，若以联合体形式投标时，联合体各方均须满足人员要求。）

## 二、主要内容

- 为进一步提升本局社会治安防控、交通秩序管理、应急处突等能力，构建全域覆盖、精准感知、智能联动、安全可靠的前端感知体系，实现对人、车、物、事件的全天候、全要素实时监测与数据采集，现面向社会公开采购感知前端设备及相关配套服务（含深化设计），所有设备需无缝对接公安视频图像信息应用平台、大数据研判平台，满足公安实战化应用需求。

- （一）采购范围

- 本次采购涵盖智能视频监控类、车辆感知卡口类、人脸人像感知类、物联网感知类、网络传输类、安装辅材类等，包含设备供货、运输、安装、调试、对接、培训、质保及后续技术支持等全流程服务，具体设备清单及数量详见后续章节。

- （二）项目目标

- 1） 实现重点路段、商圈、广场、小区出入口、重点单位、治安复杂区域等场景感知设备全域覆盖，消除监控盲区；

- 2）设备具备高清采集、AI智能分析、本地预处理、断网续传功能，数据精准度满足公安研判、取证要求；

- 3）全面兼容公安现有系统协议，实现数据互联互通、资源共享，支撑治安防控、交通管理、应急指挥等业务开展；

- 4）设备具备高稳定性、高安全性，适应户外复杂环境，降低运维成本，保障长期稳定运行。

## 三、技术参数要求

（一）建设依据及标准

1）GA／T669.1—2008 城市监控报警联网系统通用技术标准；

2）GB／T28181-2016 安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求；

3）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11 号）；

4）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

5）GB/T 27524-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求；

6）GB50348 安全防范工程技术规范；

7）GA308—2001 安全防范系统验收规则；

8）GA／T75—94 安全防范工程程序与要求；

9）GB50198—94 民用闭路监视电视系统工程技术规范；

10）GA／T74—2000 安全防范系统通用图形符号；

11）GA／367—2001 视频安防监控系统技术要求；

12）GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范；

13）GA/T445 公安交通指挥系统建设技术规范；

14）GB 50057—94 建筑物防雷设计规范；

15）GB／T50314—2000 智能建筑设计标准；

16）GA/T497-2016 公路车辆智能监测记录系统通用技术条件；

17）GA/T833-2009 机动车号牌图像自动识别技术规范；

18）GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范；

19）YD／T926 中华人民共和国通信行业标准；

20）CJJ／T1 06—2055 城市市政综合信息系统技术规范；

21）GA/T 751-2008 《视频图像文字标注规范》；

22）《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399）；

23）《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）；

24）《公安视频图像智能化建设应用指南》

25）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）；

26）《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）；

27）江苏省公安厅《社会面治安监控系统建设优先选用的监控产品目录》；

28）江苏省公安厅《关于印发全省 3.20 工程基础网络建设规范指导意见试行的通知》；

29）江苏省公安厅《全省 3.20 工程监控系统数据和图像采集标准和传输规范》；

30）江苏省公安厅《全省“3.20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》；

31）江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》；

32）江苏省公安厅《关于加强全省公安视频图像专网建设应用和运行管理工作的意见》；

33）《关于加强全省社会治安监控联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》；

34）《江苏省道路治安卡口监控系统建设基本技术规划（试行）》、《省级道路治安卡口信息化建设规范》、《社会治安监控系统布建指导意见》；

35）《关于推进全省公安巡逻车移动图像监控系统建设有关工作的通知》；

36）九部委关于《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技〔2015〕996 号；

37）江苏省公安厅、宿迁市公安局相关的其他要求；

38 ）《 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

（GB/T28181-2016）；

39）《公安视频图像分析系统第 1 部分：通用技术要求》（GA/T 1399.1-2017）；

40）《公安视频图像分析系统第 2 部分：视频图像内容分析及描述技术要求》）

（GA/T 1399.2-2017）；

41）《公安视频图像信息应用系统第 1 部分：通用技术要求》（GA/T 1400.1-2017）；

42）《公安视频图像信息应用系统第 2 部分：应用平台技术要求》（ GA/T

1400.2-2017）；

43 ）《公安视频图像信息应用系统第 3 部分：数据库技术要求》（ GA/T

1400.3-2017）；

44）《公安视频图像信息应用系统第 4 部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）；

45）《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》（GA/T1334-2016）；

46）《信息技术生物特征识别数据交换格式第五部分：人脸图像数据》（GB/T

26237.5-2014）；

47）《居民身份证制证用数字相片技术要求》（GA461-2004）；

48) 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；

49）公安部《公安信息通信网边界接入平台安全规范》。

50）《全省智能泛在感知网建设规划指导意见》

51）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

52）部科信局《公安视频传输网建设指南（征求意见稿）》

53）GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》

54）公安部《企事业单位参与公安机关信息化建设安全管理办法》

55)《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2014）

56)《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）

57)《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

58)《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

59)《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2016）

60)《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2018）

62)《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T514-2004）

63)《公路交通安全设施设计技术规范》（JTJ074-2003）

64)《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

65)《全国道路交通管理信息数据库规范》（GA329.3 第 3 部分）

66）《公安视频监控前端设备GB35114密码接口规范》

67）《公安视频监控前端设备GB35114密码接口规范》

68）《公安视频监控客户端GB35114密码接口规范》

69）《公安视频监控共享平台GB35114密码接口规范》

70）《公安视频监控安全管理平台GB35114密码（扩展）接口规范》。

以上文件对于本项目的应用是必不可少的，以上标准，如有最新版本或者替代标准(包括所有的修改)适用于本要求。投标方提供的方案必须满足以上最新相关国家标准和行业规范。否则后果自负。

## 四、设备清单及数量：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 前端监控建设 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素全彩枪机 | 套 | 11479 | 核心产品 |  |
| 2 | 400万结构化双仓 | 套 | 3094 |  |  |
| 3 | 400万人脸枪机 | 套 | 671 |  |  |
| 4 | 全局相机 | 套 | 24 |  |  |
| 5 | 900万超级卡口 | 套 | 120 |  |  |
| 6 | 900万电警 | 套 | 20 |  |  |
| 7 | 违停球机1 | 套 | 150 |  |  |
| 8 | 违停球机2 | 套 | 30 |  |  |
| 9 | 高空鹰眼 | 套 | 30 |  |  |
| 10 | 三合一补光灯 | 套 | 320 |  |  |
| 11 | 频闪灯 | 套 | 20 |  |  |
| 12 | 监控立杆（3.5m，含施工） | 套 | 3000 |  |  |
| 13 | 监控立杆（6.5m，含施工） | 套 | 10 |  |  |
| 14 | 监控设备箱 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 电源线（3*2.5） | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 电源线（2*1.0） | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 网线（超5类） | 项 | 1 |  |  |
| 二、 | 系统中心建设 |  |  |  |  |
| 1 | 存储节点 | 套 | 18 |  |  |
| 2 | 30T企业级硬盘（须与云存储扩容节点配套使用） | 块 | 900 |  |  |
| 3 | 16T服务器硬盘 | 块 | 20 |  |  |
| 4 | 感知大数据管理单元 | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 视频解析管理单元 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 视频解析服务系统 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 算力管理单元 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 移动管理单元 | 套 | 3 |  |  |
| 9 | 无线反制设备1 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 无线反制设备2 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 核心交换机 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 视频准入 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 管理单元 | 台 | 8 |  |  |
| 三、 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 网络传输线路（5年） | 条 | 4858 |  |  |
| 3 | 100条临时网络线路 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 300路前端设备迁移、拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 100路杆件迁移 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 其他施工协助 | 项 | 1 |  |  |

- 五、具体内容及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 一、前端监控建设 |  |  |
| 1 | 400万像素全彩枪机 | 1. 内置GB35114A级加密芯片 ▲2. 传感器类型：不小于1/1.8" CMOS， ▲3. 最大光圈：内置不低于F1.0大光圈全彩镜头 4. 最低照度：彩色：0.0005 Lux 5. 宽动态：不小于120dB 6. 焦距≥2.8mm 7. 内置或外置补光灯≥16颗，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果 8. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 9. 最大图像尺寸：不小于2560 × 1440 10. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11. 报警：1路输入，1路输出 12. 音频不小于：1个内置麦克风，1个内置扬声器 13. SD卡扩展：内置Micro SD 插槽，支持不低于512GB 14. 供电方式：DC：12V±不小于20% 15. PoE：支持 16. 防护：IP67 ▲17.支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片。 |
| 2 | 400万结构化双仓 | ★1、双400万摄像机，网络摄像机内置2颗CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸（或优于1/1.8"），光圈优于或等于F1.0。可输出2路视频图像,内置CPU、GPU、NPU一体化芯片。细节通道、全景通道分辨率均不小于2650×1500； ▲2、全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向支持35°调节；全景通道支持垂直方向20°调节； - 3、全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； - 4、双两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制； - 5、可实现全场景感兴趣目标的最佳聚焦,感兴趣目标类型可设置为人脸、车牌； - 6、支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸； - 7、可识别像素范围从60×20到1300×400的车牌； - 8、支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/车辆特征抓拍/非机动车/车牌识别/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控； - 9、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片； - 10、支持不低于IP67防护等级。内置1个SD卡槽； - ▲11、符合35114-A标准要求。（提供公安部检验报告证明） |
| 3 | 400万人脸枪机 | - 1内置GB35114A级加密芯片 ▲2. 全结构化抓拍：支持对人脸、人体、车辆进行检测、抓拍，最多同时检测不小于60张，支持优选抓拍，支持图片关联显示。 ★3. 传感器类型：不小于1/1.8" CMOS ▲4. 最大光圈：不小于F1.2大光圈变焦镜头 5. 最低照度：彩色：0.001 Lux 6. 宽动态：120 dB 7. 焦距覆盖：2.7~13.5 mm或2.8~12mm 8. 补光灯类型：混合补光，4颗灯珠 9. 最大图像尺寸：2560 × 1440 10. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11. SD卡扩展：内置MicroSD 插槽，最大支持512 GB 12. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13. 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 14. 供电方式：DC：12 V ± 不小于20% 15. PoE：支持 16. 防护：IP67 |
| 4 | 全局相机 | - 1. 内置GB35114A级加密芯片 ▲2. 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像。 ★3. 摄像机两个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 ▲4. 全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于50mm。 5. 两通道均支持分辨率不小于2560x1440 6. 两通道均支持最低照度彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux。 7. 设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯。 ▲8. 支持快速聚焦功能。 9. 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 ▲10. 基于视觉大模型，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别。 11. 设备具有人脸去重功能。 12. 设备支持人脸增强功能。 13、设备支持车牌增强功能。 14. 设备开启混合目标模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传，可将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。 15. 设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离设备15m处的全景通道检测宽度不小于15m。 |
| 5 | 900万超级卡口 | - ▲1、 传感器类型：1英寸曝光 GMOS*1，镜头不低于50mm ★2 、分辨率：≥4090×2150 3 、帧率：25fps 4 、码流：32 Kbps~16 Mbps 5 、接口协议：ISAPI ,GB28181 6 、内部组件：LED 补光灯 7 、摄像机参数配置功能：曝光快门、AGC 控制、白平衡方式控制等 8、 视频压缩标准 H.264/H.265 9、 输出图片格式 JPEG 10、 机动车违章检测 机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 11、 存储支持TF卡，USB，云存储协议 12、 终端接入支持接入终端服务器 13、 电压 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 14 、防护等级：IP65 ▲15 、车型识别：支持识别不少于30种车型 ▲16、 驾驶室人脸抠图功能：支持驾驶室人脸抠图。 17 、智能检测：在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率≥99%；人脸检出率≥99%；人脸比对识别率≥ 99%；人体抓拍准确率≥99%。 |
| 6 | 900万电警 | - ★1、 像素≥900万； 2、 支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 3、 支持分别对不低于10种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置不低于10个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 4、 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 5、 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； |
| 7 | 违停球机1 | - ▲1.设备基于视觉大模型，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升交通事件检测效果，如行人、停车的检准率。 ★2.摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为不小于2560x1440@30fps。摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm。 3. 设备自带雨刷。 4.支持最低照度可达彩色0.001Lx，黑白0.0001Lx。 5.水平旋转范围:0°~360°连续旋转，垂直旋转范围:-20°~90°。 6.可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H. 265、H.264、MJPEG。 7. 支持对距离设备200m处机动车违法停车行为进行抓拍。 8.可对机动车违停、逆行、压线、掉头、变道、加塞等9种交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片。 9.设备可在智能展示界面显示通过监视画面中的机动车子品牌标志;显示车头子品牌标志不少于5000种。 10.摄像机内置补光灯、1颗GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个SD卡槽。采用DC36V供电。 11.设备内置GB35114A 安全加密芯片。 |
| 8 | 违停球机2 | - 1.全景通道1、全景通道2、细节通道分辨率最大均不小于3840*2160。 - 2.全景通道1、全景通道2、细节通道均支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx。 - 3.2路全景通道靶面尺寸均不小于1/1.2英寸，细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 - 4.全景通道1、2支持不小于5倍光学变倍，最大焦距不小于50mm，细节通道支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 - 5.三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节。 - 6.支持对连续变道，蛇形变道、违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞9种违章取证行为进行检验并抓拍图片，通道均支持对连续变道、蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 |
| 9 | 高空鹰眼 | - 1. 全景通道：最高分辨率不小于9024 × 2656或8192 × 2700，细节通道：最高分辨率不小于2560 × 1440。全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 ▲2. 设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于103°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 ▲3. 细节通道内置镜头支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm。 4. 设备细节通道水平手控最大速度不小于240°/s，垂直手控最大速度不小于100°/s。 5. 设备全景通道支持人员密度检测功能。 6. 设备全景通道车辆拥堵检测功能。 7. 设备支持画中画功能。 8. 开启补光灯，可识别距设备不小于250m处的人体轮廓。 9. 设备具有不少于：1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出。内置北斗定位模块，具有定位功能，可自动获取设备所在位置经纬度信息。 10. 防护等级不低于IP66。 11. 设备内置GB35114A级加密芯片。 |
| 10 | 三合一补光灯 | - 1、灯体铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的Pc材料，透光效果好 2、LED光源：采用24颗原装大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高 3、带LED格栅，有效减少周边光污染 4、色温<4000K，红外光 5、气体闪光次数 >1000万次 6、最佳补光距离 16米~26米 7、回电时间：气体光源回电时间小于70ms，支持超速连拍 8、补光类型:支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 9、外壳材质：压铸铝 |
| 11 | 频闪灯 | - 1. 光源类型：16颗原装大功率LED 3. 覆盖范围：单车道环境补光灯 4. 最佳补光范围：16米～25米 5. 触发方式：电平量触发或开关量触发 6. 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于45US 7. 外壳材质金属铝 |
| 12 | 监控立杆（3.5m，含施工） | 公安标准监控立杆3.5米高，含基坑开挖与恢复、地笼、C25混凝土、杆件、施工等全部项目。其他要求详见2、基础配套设施要求 |
| 13 | 监控立杆（6.5m，含施工） | 公安标准监控立杆6.5米高，含基坑开挖与恢复、地笼、C25混凝土、杆件、施工等全部项目。其他要求详见2、基础配套设施要求 |
| 14 | 监控设备箱 | 箱体材质为Q235A，壁厚不小于1.2MM，内外表面为热镀锌处理后喷塑，喷塑颜色为白色，卡口监控机箱尺寸不小于为长400MM、宽300MM、高500MM（具体尺寸以深化设计为准），社会面监控机箱尺寸由投标方自行根据现场勘查情况进行设计。焊接标准符合 GB/T12469，焊缝符合 GB/T11345-1989 钢质焊接标准；符合 GBJ17-88 钢结构设计规范。其他要求详见2、基础配套设施要求。 |
| 15 | 电源线（3*2.5） | 国标电源线，取电电源线RVV3*2.5 |
| 16 | 电源线（2*1.0） | 国标电源线，杆上电源线RVV2*1.0 |
| 17 | 网线（超5类） | 国标室外防水超五类非屏蔽双绞线 |
| 二、 | 系统中心建设 |  |
| 1 | 存储节点 | - 1、48盘位,单盘位支持4t、8t、10t、12t、16t、20t、30t硬盘； - 2、视频云存储扩容设备，需无缝接入沭阳公安视频网现有主要云存储系统，实现设备统一管理运维、存储资源统一调度、存储计划统一下发； - 3、设备配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V； - 4、标配：≥2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口； - 5、不少于48个硬盘热插拔插槽； - ▲6、存储资源统一池化管理：供应商提供的存储节点应支持以资源池的方式统一管理采购人现有使用的视频网主要存储节点和存储容量，并支持新建、编辑资源池、配置资源池的冗余、设置资源池数据容量、覆盖方式等；（提供承诺函，格式自拟） - ▲7、存储节点自动负载均衡：可以根据存储节点的业务运行负载情况，自动将正在运行的业务负载均衡的分配到存储集群其他节点。存储节点发生故障时，支持自动将故障节点上的录像存储计划调整到存储集群内其他正常节点进行管理；故障节点恢复后，所有业务可自动均衡的分配到平台内所有存储节点；（提供承诺函，格式自拟） - 8、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存； - 9、支持GB/T 28181、RTSP等标准协议； - 10、视频性能：最大接入路数不小于1200路2Mbps； - 本次招标采购的云存储系统（含云存储扩容节点、硬盘）须全部接入沭阳县公安局现有视频综合平台，实现与采购人现有的云存储无缝接入。所有接入改造费用由中标方承担。（采购人不承担后期任何云存储配套及授权等相关费用，投标人应自行考虑报价。） 11、结合目前视频存储系统技术发展的主要方向，本次视频存储系统的建设需要达成以下目标：采用目前技术领先的视频云存储方式，新建视频云存储系统，有效解决海量高清视频图像数据的存储和管理需求，实现分布式存储，虚拟化集中管理；为充分利旧，将原有的视频存储系统改造融入视频云存储系统，实现全县范围内可利用视频资源的统一存储、统一管理、统一调阅，避免重复投资；视频云存储系统提供高速数据接口，为应用平台提供视频数据高效检索、快速调取等服务功能，为公安业务应用提供有力支撑；视频云存储系统提供标准的运维接口，维护便捷，实现高效实用的管理及使用机制。 |
| 2 | 30T硬盘 | ★30t企业级硬盘（须与云存储扩容节点配套使用），硬盘须为合同签订日期一年内生产的全新企业级硬盘，严禁使用返修盘、监控级硬盘；运维期间硬盘损坏，由中标人提供全新硬盘更换，旧盘不予返还。（提供承诺函，格式自拟） |
| 3 | 16T服务器硬盘 | 须与服务器配套使用 |
| 4 | 感知大数据管理单元 | 1、用于存储人车轨迹数据、结构化数据、解析模型数据，进行大数据比对运算、模型碰撞，形成各种技战法，服务于上层应用平台；存储图片链接url，供平台调用展示。 2、在现有大数据基础平台进行扩容，新老设备组成统一集群，实现新老系统、数据统一管理、运维、存储、调度、碰撞比对。 硬件配置： 3、CPU：不低于2颗24核48线程2.2GHz 国产化CPU 4、内存：不低于256GB DDR4 5、硬盘：不低于240G M.2*1（系统）+240G SSD*1 + 480G SSD*6 + 4T 7.2K SATA *4， 6、支持热插拔，硬盘组RAID_4G(1个) 外部接口：不低于万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持8个PCIE扩展，含2个专用 7、电源模块：不低于高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 8、满足视频解析服务系统功能需要 |
| 5 | 视频解析管理单元 | 1、2U 双路标准机架式服务器 处理器：配置1颗国产化处理器，核数≥24核，主频≥2.5GHz。 2、内存：配置256G DDR5；8根DDR5内存插槽，内存频率最高可支持5200MHz。 3、硬盘：配置2块480G SSD硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘。 4、独显&GPU扩展：配置8张Atlas 300V Pro加速卡。 5、阵列卡：配置SAS+HBA 卡，支持RAID 0/1/10。 可选RAID卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，可选支持断电保护。 6、网口：标配2个千兆RJ45电口，支持选配1G、10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口扩展。 7、PCI E扩展槽：最大可选支持8个PCIe扩展插槽。 8、风扇：最大4组热插拔冗余风扇。 9、电源：标配1300W（1+1）高效白金热插拔冗余电源。 10、其他端口：2个VGA接口；4个USB接口；1个RJ-45管理接口、1个RS-232串口。 11、满足视频解析服务系统功能需要 |
| 6 | 视频解析服务系统 | - ★1、投标人应在采购人指定地点部署人像/车辆平台，并满足以下要求。（提供承诺函，格式自拟） （1）系统支持单张GPU卡处理人脸图片速度：≥450张/s，人体图片速度：≥200张/s，车辆图片速度：≥200张/s。 （2）系统能够通过深度学习算法模型对检测到的人脸进行多种类型的属性识别，识别类别应包括性别、年龄段、眼镜、口罩、口罩颜色、帽子、帽子颜色、发色等。（需与市局人像平台数据对接，包括二次结构化数据和解析模型数据） （3）系统应能够识别多种车辆类型识别，包括：号牌种类、车牌颜色、车牌号、车辆类型、行驶方向、特殊车辆类型、危险品车辆识别、车辆品牌、车辆型号、车身颜色、货车拖挂、车身装饰、遮阳板状态；支持识别主/副驾区域情况，例如是否有人、系安全带、打电话、吸烟、戴帽子、戴眼镜、戴口罩情况，以及人员上衣颜色等。（需与市局车辆平台数据对接，包括二次结构化数据和解析模型数据） （4）系统能够识别多种非机动车类型属性，包括：车类型、车号码、车辆颜色、行驶方向、三轮车类型、二轮车是否带蓬、车辆朝向、电动车车辆类型、前载物类型、后载物类型、挡风被、雨披。（需与市局车辆平台数据对接，包括二次结构化数据和解析模型数据） （5）平台应具备人像建档、路人库检索、静态库等功能，支持定制模型开发，并接入采购人现用的所有人像/车辆前端，不影响现有人像平台功能使用。支持人脸/人体/非机动车/车辆图片流解析，解析后的数据汇聚到县局人像系统，并与市局人像系统无缝对接，可使用市局下发人像特征检索、布控等。支持人脸/人体/非机动车/车辆图片查询，查询结果分类展示，包含图片的各类结构化信息。支持人脸/人体/非机动车/车辆图片检索，上传图片后系统展示与查询目标比对的照片，结果按照比对相似度进行排序。支持上传侧脸人脸查询，可查看查询到的正向人脸结果，支持选择其中任一人脸结果回填到条件面板中，进行人脸查询。支持上传背影人体图发起查询，支持按相似度查看查询到的人体及关联人脸结果。支持自定义设置查询时间及区域的方式进行人脸/人体/非机动车/车辆图片查询。人脸、人体查询结果详情中展示推荐身份信息；人脸查询结果支持跳转身份确认应用。支持布控信息中布控有效期、关注级别、布控原因、处置类型（抓捕类、管控类、关注类）的配置。 |
| 7 | 算力管理单元 | ▲1、CPU：≥4 颗国产处理器，每颗≥48物理核，主频≥2.6GHz，TDP≤150W； ▲2、内存：≥1024GB 3200MHz DDR4； ▲3、NPU：≥8个国产化AI训练推理模组，每个模组FP16算力≥ 280Tflops、显存≥64GB，模组间聚合带宽≥392GB/s，支持每个模组直出200G RoCE网络接口保证节点间互联带宽； 4、系统盘：≥2*960GB SSD； 5、数据盘：≥2*7.68TB SSD； 6、网卡：≥4*10G（含模块），支持扩容至≥8*200G； 7、集成系统管理支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭本地固件更新、错误日志； 8、电源：≥4*2600W交流电源; 9、质保：3年质保服务，3年介质保留服务 |
| 8 | 移动管理单元 | 1、CPU：不低于Xeon GD 5218 2.1G （或对应升级型号） 2、内存：64GB DDR4 ECC RDIMM*2； 3、硬盘：1TB SSD+2TB HD； 4、显卡：RTX 5090-32G； 5、双口千兆网卡； |
| 9 | 无线反制设备1 | 1、干扰方向：定向/全向 2.干扰范围：15～200米（室外空旷环境下，视周边基站远近） 3.发射功率（RF）：10W/每频段，整机＜300W 4.输出频段数量：≤16个 5.干扰信号种类：所有制式、所有运营商的手机或其他通信终端、包括且不限于： 4G、5G、WiFi（TDD-LTE、FDD-LTE、5G NR、WiFi-2.4G、WiFi-5.2G、WiFi-5.8G） 6.主机、天线分离，可适配多场景使用； 7.配备一键攻击按钮，即开即用，即时管控，立即生效（生效时间要小于1秒）； 8.主要配置：主机，电池，定向天线，全向天线 |
| 10 | 无线反制设备2 | 1.干扰方向：定向 ▲2.干扰范围：30～300米（室外空旷环境下，视周边基站远近） 3.发射功率（RF）：20W/每频段，整机＜600W 4.输出频段数量：≤16个 ▲5.干扰信号种类：所有制式、所有运营商的手机或其他通信终端、包括且不限于： 4G、5G、WiFi（TDD-LTE、FDD-LTE、5G NR、WiFi-2.4G、WiFi-5.2G、WiFi-5.8G） 6.主机、天线分离，可适配多场景使用； 7.配备一键攻击按钮，即开即用，即时管控，立即生效； 8.主要配置：主机，电池，定向天线，三脚架 |
| 11 | 核心交换机 | 1、采用正交CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计； ▲2、交换容量≥2380Tbps，包转发率≥690000Mpps；以官网最小值为准； 3、整机业务插槽数≥10个，交换网板槽位数≥5个； 4、支持虚拟化，支持将多台物理设备虚拟化为一台设备或支持M-LAG； 5、支持通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计； ▲6、单台配置冗余主控、冗余电源、满配交换网板，配置不少于80个千兆光口（含80个千兆单模模块）、不少于240个千兆电口、不少于16个万兆光口(含16个万兆单模模块）、不少于48个10G/25G光口（含12个万兆多模模块、8个25G多模模块）、不少于8个40G/100G光口（含4个40G单模40公里模块、4个100G单模40公里模块）； |
| 12 | 视频准入 | 1、支持802.1x认证，支持客户端Portal认证，支持IPv4、IPv6环境Portal认证；支持NAT环境下的Portal认证，且PC终端未完成认证前可实现端口级隔离并阻断互访；部署不改变现有网络环境； 2、支持用户身份认证与用户IP、MAC、VLAN、QinQ双VLAN、接入设备端口、接入设备序列号、主机名、域用户、操作系统授权码、AD域、硬盘序列号、IMEI、IMSI、主板序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时自学习绑定多元素属性功能，可限定自动学习的个数，使单账号多个终端进行自动学习绑定； 3、支持基于用户角色、接入时段、接入位置、终端IP地址分组、终端MAC地址分组、终端厂商分组、终端类型分组、终端操作系统分组，向联动网络设备下发事先配置的接入控制策略； 4、支持用户接入拓扑管理：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能。同时支持与网络管理系统对接，实现端到端网络管理拓扑； 5、配置30000点准入授权。 |
| 13 | 管理单元 | - CUP:≥i7 14700； - 内存≥32GB； - 固态硬盘容量≥1T； - 机械硬盘容量≥1T； - 显卡≥RTX5060 |
| 三 | 其他 |  |
| 1 | 系统集成 | 系统集成 |
| 2 | 网络传输线路（5年） | 网络传输线路(5年)，保证实时传输线路带宽。 |
| 3 | 100条临时网络线路 | - 交换机、电源、支架、万向节、轧带、胶布、各类工具器具车辆等全部辅材 |
| 4 | 300路前端设备迁移、拆除 | - 300路前端设备迁移、拆除 |
| 5 | 100路杆件迁移 | - 100路杆件迁移 |
| 6 | 辅材 | - 本项目实施过程中涉及的所有辅材 |
| 7 | 其他施工协助 | - 交叉作业、现场对接、施工后破损恢复等 |
| 说明：1、加“★”的要求为不允许偏离的实质性要求和条件，投标文件须提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等），如有偏离，按照投标无效处理，要求提供承诺函的除外。 2、加“▲”项指标须提供需求中要求的证明材料，否则不得分。投标文件须提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等），要求提供承诺函的除外。 注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。 （2）所有扫描件、证明采购须清晰可见，字迹不清晰、图片模糊的视为未提供，评委有权不给分。 |  |  |

- 六、线路服务（5年，数量以实际为准）

（一）投标人应根据本项目的特点提供一份详细的网络传输规划设计、建设施工及日常运维方案。

1）严格遵循相关标准和规范，所有前端建设点位均要采用与沭阳公安局现有视频监控专网一致的网络传输方式，建设物理隔离、接入网络带宽必须满足前端设备传输接入的实际应用需要，每个路口（每个单位或者场所）的传输费用以一条线路进行计算（线路的路径及走向由招标方确定），并与沭阳县公安局现有视频专网等项目整体网络进行无缝对接、一网运行，实现数据的互联互通，具有网络、数据、音视频同步传输等功能。光纤要求为专线，专网专用。[注：相关设备选用符合国家相关技术标准的设备，招标方不提供任何设备]。

2）中标方必须提供满足实际使用需求且可按需扩充、提速升级，前端网络带宽必须满足实际应用要求，确保前端数据上传的带宽（500M）及延迟（3ms 以内）等相关技术要求的线路租赁给本项目（至少满足20个前端设备使用），并负责网络基础建设。凡是投标方提供的线路带宽等性能要求不能达到招标方实际使用要求的，中标方必须无条件整改。所需整改费用一律由中标方自行承担。

3）投标方必须有专门的维护团队，负责对传输线路进行全年 7x24 小时的监控。

4）投标方须提供检测故障的技术手段和处理流程以及网管功能，确保第一时间发现前端网络故障，并通知用户，以快速有效的方式配合用户处理故障，故障排除之后向用户及时反馈结果。

5）投标方须对其施工的质量、网络的安全性、数据传输的稳定性、数据通讯质量等负责，保证采购人线路畅通及安全使用。

6）根据业主方要求，提供传输线路的新增开通、地址变更、传输线路撤销等服务。中标单位无条件承担所有线路的拆除、重建、迁移、升级等所有相关配套设备和施工费用，招标人只承担租赁线路的实际传输费用。每次线路的迁移时限原则上不超过 5日历天，确有困难的，中标人报经采购方同意后可适当延长。

7）因修路等客观原因，点位需要迁移的，中标单位需免费配合，并按采购人要求在规定时间内完成设备迁移、重建等所有相关配套设备和施工。

## 七、基础配套设施要求【包含但不限于：电源线、取电线、网线、定制视频监控机箱、3.5米立杆、6.5米立杆、地笼和一切相关辅材等】

（一）定制视频监控机箱

箱体材质为Q235A，壁厚不小于1.2MM，内外表面为热镀锌处理后喷塑，喷塑颜色为白色，卡口监控机箱尺寸不小于为长400MM、宽300MM、高500MM（具体尺寸以深化设计为准），社会面监控机箱尺寸由投标方自行根据现场勘查情况进行设计。焊接标准符合 GB/T12469，焊缝符合 GB/T11345-1989 钢质焊接标准；符合 GBJ17-88 钢结构设计规范。尺寸应能放置前端配套设备，并留有空间余量。箱体防护等级应能达到IP54防护等级。机箱具体样式与已建的社会面监控的机箱相同。含自动重合闸、空开、插排、电源、2合1防雷器网络防雷、如存在一杆多摄像机的情况，则每台摄像机均需要配置防雷设备，电源三级防雷、锁等配套设备，抱箍采用镀锌防锈处理，机箱外壳要标注“沭阳公安”字样、按照招标人现有格式张贴相关二维码标签和定制显著的公安监控标识。

（二）杆件技术要求：

1）横臂开 30*50mm 出线孔（根据卡口视频监控和人脸功能不同开孔大小进行定制），对应出线孔上方焊导轨。壁厚3MM（含）以上。

2）主杆底部法兰向上 6.5 米处开 50mm 出线孔（3.5米立杆则为3.5米）。（挂杆机箱用）

3）杆体焊接方式为自动埋弧焊和气体保护，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔，焊瘤、咬边等焊接缺陷。

4）钢杆防腐处理采用热浸锌，镀锌工艺过程经过酸洗，热镀锌，水洗，磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮，流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在。

5）杆体热镀锌后进行静电喷塑（颜色为上部白色，主杆下部1.5米以下蓝色），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。

6）杆件设计符合国家及行业标准。

7）立杆、挑臂及机箱的防腐处理热镀锌：锌层厚度应达65-90UM。镀锌件的锌层应均匀光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，锌层应与钢杆基体结合牢固，经锤击试验，锌层不剥离，不凸起。喷塑处理：热镀锌后再进行喷塑处理，喷塑粉末应选用室外专用粉末，涂层不得有剥落、龟裂现象，涂层和基体结合强度进行检查试验时，不得有剥落和开裂。抱箍采用镀锌防锈处理。投标人应提供杆件产品使用寿命20年以上，抱杆机箱10年以上不得出现生锈、脱落、变形等质量保障。杆件及横臂高度根据现场实际情况定制，由中标人深化设计后报至招标人审核，审核通过方可实行。

- 8）根据现场实际情况定制，由中标人深化设计后报至招标人审核，审核通过方可进场实施。

（三）基坑要求：

1）卡口点位基坑浇筑尺寸不小于 1.2 米*1.2 米*1.4 米，强度 C30。具体尺寸中标方应根据现场实际情况确定，必须达到相关标准规范和招标文件要求。

2）视频监控点位基坑浇筑尺寸不小于 0.8米*0.8*1.0米，强度 C30。具体尺寸中标方应根据现场实际情况勘探确定，必须达到相关标准规范和招标文件要求。（确定基坑尺寸）

3）投标人提供的杆件应在施工前提供杆件生产厂家相关的杆件检测报告、质保承诺，否则不予验收。

4）电源线：RVV2*1.0 ；

5）取电线：RVV3*2.5；

6）网线：室外超五类；

7）辅材：包含：支架、抱箍、波纹软管、螺丝、插排、水晶头、PVC管、标签以及未列明的一切所需辅材。

8）其他：

①设备安装过程中，如出现借杆、借电、开户或高空借点安装等问题，中标人需自行解决；为确保前端稳定运行，后续运行维保过程中所需备品备件由中标人自行准备，要求与招标一致，招标人不再另行支出其它费用。

②中标人需负责设备数据无缝接入沭阳县公安局系统，具体内容中标后由招标人要求。

③以上要求中投标人须满足，如存在任何偏离，必须在投标技术文件中注明（未注明的由投标单位承担一切责任），并提供有关材料以证明其合理性。同时，投标方的报价应建立在投标方已对现场自行进行充分勘查的基础上，并以实现招标文件功能需求为标准，清单如有数量不足（或缺项）时，投标人在投标前提出，若不提出施工时应自行补足。如未按此要求，投标方应承担缺、少、漏项所带来的一切责任，招标方则理解为系投标方让利行为。

## 八、项目建设及技术要求

（一）本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

（一）对材料的质量和试验要求现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、 规 范的要求。

（二）依据相关技术文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

（三）施工具体包含清单中全部内容，中标后根据采购人要求提交具体施工方案，并经采购人审核同意后方可进行施工。

（四）成交人应保障采购人不承担因工程而发生的任何损害、赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔诉讼费或其他开支；如发生，都由成交人承担。在工程建设期间，应结合施工现场及周边的环境，在保证安全和不影响正常生活、工作的前提下，做好文明施工工作。

（五）成交人在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、质量把关等方面按照质量体系、国家（行业）相关标准和本合同要求执行。

- （六）各系统未列出设备参数或者软件功能要求请参照设备清单，所有非甲方需求变更一律不予追加。

（七）以上技术要求中各项技术指标投标人须满足，如存在任何偏离，必须在投标技术文件中注明（未注明的由投标单位承担一切责任），并提供有关材料以证明其合理性。同时，投标方的报价应建立在投标方已对现场自行进行充分勘查的基础上，并以实现招标文件功能需求为标准，设备清单如有数量不足（或缺项）时，投标人在投标前提出，若不提出施工时应自行补足。如未按此要求，投标方应承担缺、少、漏项所带来的一切责任，招标方则理解为系投标方让利行为。

（八）投标人各单项报价应合理、不得采用不均衡报价，如某一单项产品评标委员会一致认为价格不合理，则投标现场投标人须提供明确的证据证明报价合理性。

（九）投标人在施工中如遇无法提供投标时所提供的设备，甲方有权要求投标人无条件更换招标时清单要求的设备。甲方为此不承担任何额外费用。

（十）所有摄像机调试必须达到甲方使用条件，如无法达到甲方使用条件，则中标单位须无条件更改。

（十一）所有软硬件设备的镜头必须根据情况和甲方实战需求合理选择，如无法满足甲方需求，则中标方必须无条件更换。

（十二）因投标方的原因造成工期延误一律由中标方承担。（所有工期延误需要提供工期延误证明）

（十三）因中标方不认真投标造成施工中设备产品的变更，招标方有权进行罚款。

（十四）本项目的分包工程（如有），分包单位应具有相应资质和能力，经建设单位批准后方可进场施工，否则不支付工程款。

（十五）施工、维护有关要求

- ① 除了包括保证软硬件正常运行的维护保养维修外，还包括监控（含线路）拆除、迁移、重建所包含的基础、浇筑、线材、人工、车辆、设备等保证设备正常运行的所有费用。

- ②关于安装调试与维护。含室外防水电源线标准按需、室外防水网线（超五类）标准按需、硅芯管（￠40）、双绞屏蔽线、水晶头、插排、电表箱、电费及上述未列出的其他必备辅材，以及道路沟通、顶管、架空、恢复、接电、接网、熔纤、设备安装、调测、维护、杆件和设备搬运、杆件和设备保存等整套施工环节，以及维保、质保期内的设备维修/更换、线路重新铺设拉接等。内场部分还包括设备上架、安装调试、对接，以及所需的交换机（含模块）、线材、水晶头、熔纤等线材、辅材、配件等；所有点位需在杆件上重新铺放超五类网线和电源线。

- ③关于立杆基础。含基础开挖、混凝土浇筑、手井、环境保护、接地、接地极焊接、接地电阻检测等于基础有关的所有内容。基坑大小根据杆件标准确定，混凝土强度不低于 C30，要逐点进行接地电阻检测，每个接地点的接地电阻小于 4 欧姆。

④关于手井。每根杆子 1 个，含手井盖（水泥质地，含钢筋加固，带“公安监控” 字样），厚度不低于 6CM。

⑤关于环境保护。含线路梳理、渣土清理、垃圾清理、绿化迁移、绿化保管、土壤回填、绿化恢复均由中标人负责并承担相关费用。

- ⑥关于视频管家。含视频管家二维码打印、张贴、信息采集、数据对接等均由中标人负责并承担相关费用，同时按照采购人要求在杆件上定制显著的公安监控标识。

- ⑦对于在原点位加装、更换设备的（含灯控路口电子警察杆件上加装非机动车道人脸识别的点位），中标人在加装、更换安装之前，必须仔细检查立杆、基础、线路、抱杆机箱、配套设施的安全情况，必须在确保安全的前提下进行更换加装、更换。招标人不承担本项目的一切安全风险及由此造成的一切损失。

- ⑧所有被更换下来的设备（含摄像机、补光灯等）由中标人统一保管、做好标签、形成清单，待质保期满后（或进行报废资产处置时）进行移交至招标人指定地点、指定位置均由中标人负责并承担相关费用。（所需仓库、人力、车辆等由中标人提供）。

- ⑨试运行期间，整体（含该项目新建内容和纳入该项目维保的既往项目）完好率保持在 95%（含）以上、重点部位监控完好率保持在 100%（不可抗力原因除外）连续15日的，视为符合验收条件，招标人可根据项目建设标准、质量的整体完成情况，视情开展验收工作。

- ⑩完好率是指监控系统前端图像清晰、视频画面传输稳定，抓拍画面清晰、特征完整、数据不丢失，摄像机角度合理、标注规范、摄像机周边无树枝等异物遮挡，录像完整、不丢帧，网络通畅，监控平台等监控系统整体运行稳定。

## 九、平台对接及其它要求：

（一）本项目中涉及的所有公安端设备都需要无缝对接现有公安平台，所有的人像（含人体）车辆前端需要同时按照标准无缝接入人像识别平台（视图库），达到招标方实际使用要求，并能够实现前端视频资源、图片资源、数据资源、模型资源与平台的互联互通。否则中标人无条件整改。

★（二）本项目涉及的所有含对接、授权、二次开发等在内的技术性和软硬件费用问题均由中标人自行解决，并永久免费使用，不得设置软件有效期、授权限制、平台接入数量设置或类似设置，且不得设置每月每年临时授权或类似设置，如果出现相关设置，每发现一次罚款10000元，同时，视为投标人虚假投标，采购人有权上报相关部门，对中标供应商纳入信用信息失信惩戒。投标人应充分考虑所需费用包含在投标总价内。（提供承诺函，格式自拟。）

（三）运维维保要求：

本项目5年运维期从通过验收合格之日起计算。

1）负责本项目所有前端涉及点位的摄像机、设备箱，以及供电线路【取电点、含新开户办理的相关事宜（含电表箱）至系统设备】电线电缆、辅助线路、管道等（含利旧、新建管道等）一切相关系统设备的定期检查、故障分析、排除和调试、修复、安全隐患排除，确保前端设备正常录像、人脸抓拍、车辆抓拍效果达标。所有故障均由中标单位负责修复，设备丢失、人为破坏、不可抗力等原因所引起的故障（问题），由中标单位修复。其他前端设备的拆除、被盗均属于维保范围内的工程（包含利旧设备安装调试及维护）。因借用利旧杆件、网络设备、电源、管线等发生故障的，中标人必须进行处理保证本项目设备正常运行并承担相关费用，不得拖延。

2）及时清洁摄像机防护罩、镜头（含绿化遮挡）和机箱，做好防雨、防震及防干扰功能检测，清理摄像机遮挡物、小广告，检查摄像机供电、控制线路和角度等，确保设备良好的透视性能、整洁性和正常的防干扰功能，确保视频画面、抓拍图片清晰完整。定期检查所有前端辅助设备（基础、立杆、设备箱、电源、接地、防雷及附属设备）、线路及管道的安全状况，对立杆基础的沉降，立杆的焊缝、安装牢固性和稳定性等，及时发现安全隐患并及时采取加固等措施。有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐，确保基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐、涂油、防护，并且不能松动。夏季雷雨季节，检查发现接地故障，并及时修复。本项目自合同签订之 日起，在本项目验收之前，中标人需按招标文件要求负责前端系统中心与本项目已有的相关服务器、存储的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定，满足甲方使用要求。

3）严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用 ”的通知》规定， 将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备 在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密 信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公 安信息网上。以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购 人，发生违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任，罚款从合同款中扣除。

4）严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、 文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息发生，违反上述情况的由乙方承担 5000元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任，罚款可从合同款中扣除。

5）中标单位组织力量不间断巡检，发现故障后要立即组织力量维修，同时自行提供足够的备品备件（包括摄像头等），确保 4 小时内修复上线，确保项目整体完好率保持在95%及以上。凡发现不及时、修复不及时、报备不及时导致低于完好率的，视为当日完好率不合格。

6)投标人所提供服务涉及的产品为原厂全新正品，品牌、型号、参数与投标文件承诺一致，否则采购人有权拒绝服务并对中标人处以中标价30%的罚款，由此造成设备调整服务延误的，每逾1天按成交金额的0.5%进行罚款。

7）管道、顶管维护要求：所有线路、管道、顶管修复标准不得低于相关建设标准；需要管道埋深的，挖管深度应不小于 400 ㎜；要求规范铺设管道，管与管接头处应使用套管固定。

8）如因招标方原因造成的设备（含配套设施）损坏由招标方负责，除此之外其他诸如设备被盗、人为破坏、交通事故等因素造成的设备（含配套设施、杆件和基础）丢失或损坏的，由中标方负责处理。

9）维保力量、售后服务及装备保障要求

①中标方用于维护的线缆、辅材等规格型号不得低于招标方现有使用和投标的规格型号；

②中标方应充分评估系统维保期间所需要的电源线、网线、信号线等线缆数量及辅材数量，在投标报价中予以考虑。维保期间招标方不再提供任何额外的有关以上材料费用。

10）维保人员要求：

①本项目运维期间，投标人应提供不少于10名的专职运维服务人员（不含线路维护人员，不与现有项目人员重复使用）。安排6名专职维保巡检人员。其中，前端维保人员不少于5名且经过专门培训考核、具备完成维保任务的实际能力。所有维保人员随时接受公安局发出的维护指令，手机电话必须 24 小时畅通。遇有大型活动安保、重要任务保障等活动时，维护人员需全时在岗在位。上述人员只能服务于本项目，非招标方要求，不得变更。（注：维保服务包括但不限于以下内容：提供周报、月报、故障服务报告等； 现场响应支持，安排运维团队进行故障分析排查，快速解障等；负责视频考核工作保障，提高考核成绩等；每日监控巡检，季度深度巡检等。）

11） 维保时限要求

①投标人须提供 7*24 小时现场服务，在接到招标方或者沭阳县公安局维保通知后，必须于半小时内签收。专职维保人员必须于 2 小时内到达现场并初步反馈情况。各类故障（含线路传输）必须做到 24 小时内修复完成，自交办之日起，每延迟一天，按照每台 100 元罚款（上不封顶）。

②遇到重要时期或重大事件活动期间，投标人必须按照招标人要求提供现场全程专业化维保服务。

③对于属于电源跳闸、摄像机死机、网络线路松动、设备线路接触不良等一般故障的，必须在到达现场后 1 小时内排除；对于属于摄像机、补光灯、智能终端、ONU等设备损坏故障的，必须在 24 小时内完成修复；对于线缆、管道损坏的必须在 7 日内修复，对于顶管损坏的必须在 15 日内修复。

④出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后 8 小时内修复；如出现大面积视频专网故障的，在故障发生后 24 小时内修复。

⑤中标方用于维护的线缆、辅材等规格型号不得低于招标方现有使用和投标的规格型号。

⑥中标方应充分评估系统建设及维保期间所需要的电源线、网线、信号线等线缆数量及辅材数量，在投标报价中予以考虑。维保期间招标方不再提供任何额外的有关以上材料费用。

（四） 前端供电

1)本项目的前端监控点位部分为利旧杆位或者杆件（中标人自行运输到施工地点）和线路资源，可利用原有监控点供电系统进行供电，如原有监控点供电系统无电的，中标人进行重新布线开户取电等，保证所有设备在建设期间及维保期内正常供电。

2)本项目的所有监控点位，原则上必须满足供电局公用电的供电方式，并按照相关规定进行报建，其次部分点位需提供备用接电链路和备用电源装置做应急保障。如监控点附近确实不具备接供电局公用电条件的，须在获得采购人同意的前提下，采用其他相对稳定的供电方式，并安装监控用电电表，均由中标人负责并承担相关费用。

3)前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。

4)本项目施工过程中，采购人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。

（五）前端供电实施要求

1）本项目前端各设备均采用 AC 220V 模式。本项目所有建设点位取电（含拆除、立杆、开户费、电表、电表箱、线缆及安装接电等，以及安装在招标方现有利旧杆件上所需取电及施工费用自理），即交钥匙工程均由中标单位负责。供电方式采用集中供电和就地供电相结合的方式。原则是稳定可靠，同时需做好防雷措施，所需设备数量包含在本次投标报价内。中标人中标时至维保期内，若涉及迁移、取电工作不再另行支付费用。

2）防雷接地系统

- 投标人的防雷和接地设计必须完备，设计方案要满足以下要求：防雷设备必须符合国家防雷设备技术标准。前端监控点既需考虑防止雷电过电压对设备的侵害，同时要防止直击雷。防雷和接地方案要求对前端沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿管屏蔽，同时在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线、视频线、信号线和云台控制线。

防雷系统必须达到以下要求：

①电涌防护器的标称放电电流不小于 10KA；

②电涌防护器的接地连接线的截面积不得小于 10mm2；

③安防系统所有设备均应在避雷针保护区域内。

- 系统前端的接地需要采用一点接地方式，接地母线采用铜质线，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接；前端设备防雷接地网采用专用接地装置时，其接地电阻要小于 4 欧姆。接地体材料可考虑采用镀锌角钢或铜镀钢棒，规格需符合国家规范要求。焊接采用放热焊接。

- 十、保密措施要求

（一）投标人在本项目招投标过程以及项目设施、维保过程中应严格保护公安网络和数据安全，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，以及公安部《企事业单位参与公安  机关信息化建设安全管理办法》等。

（二）严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用 ”的通知》规定， 将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网 络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备 在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密 信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人发生违反上述情况的由乙方承担5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任，罚款可从合同款中扣除。

（三）严禁违反“保密协议 ”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、 文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及 本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协 议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、 转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息发生，违反上述情况的由乙方承担5000 元/次罚款 且甲方有权追究乙方相应的法律责任，罚款可从合同款中扣除。

（四）严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

## 十一、供货要求及质量要求

（一）供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（二）质量保证

1)投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

2)根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

3)投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

4)如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

5）产品的包装、发运及运输

①投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。

②使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

③产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

④产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。

6）售后服务

①售后服务期内免费为采购人提供维修、保养、同质备件及替换等，采购人不承担任何费用，中标供应商保证设备在免费维保期内有效运行，售后服务期内免费为客户排除软硬件故障，使客户方系统得到更好的维护与支持。

②技术支持响应时间。在售后服务期内，投标人服务时间应为 7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，中标供应商在接到采购人通知的 4 小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，2小时内解决问题。

③售后服务期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

## 十二、项目实施方案要求：

（一）供应商针对本项目编写项目实施方案，包括但不限于：总体方案设计、实施方案、运维服务方案、售后服务和培训方案、应急事件处置方案

## 十三、验收标准

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（二）货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

（三）货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

（四）乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后 3 日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。

## 十四、报价要求

（一）投标报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。

（二）投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标无效。

（三）中标人提供服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，投标人自行承担由此造成的损失及后果。

（四）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。

（五）所有涉及杆件拆除、管道破坏、取电点拆除均由中标人负责，招标人不再另行支付费用。

（六）系统集成应包括设备安装、调试及5年维保等相关项目所有费用。

## 十五、落实政府采购需求标准

（一）落实节能、环保产品政策：对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。

（二）落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（三）落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

# 第五章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

采购单位（全称）：                 （以下简称甲方）

中标人（全称）：                         （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目编号    的          相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：合格

1.3 合同履行期限：

1.4 产权要求：

1.5 实施地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：按照招标文件和投标文件及合同约定履行，全面服从甲方工作安排及要求。

二、合同金额

乙方向甲方提供总价值为                  元（¥：      元）的标的（服务）。

| 序号 | 品目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、款项支付

3.1款项的支付方式及进度安排

招标人将与中标人签订合同，运维期5年。项目所有设备到货，支付至合同价款的50%，建设完成通过验收后支付至合同价款的75%，项目验收后进行项目审计，审计完成后甲方按审计结算价付清余款。项目验收合格后进入运维期【每月在线率达到95%及以上，考核合格，每有一个自然月在线率不合格，本月不计入运维期，运维期顺延一个自然月，且甲方有权按照考核结果每次处以1-5万元罚款】。

四、验收标准

- 4.1验收依据国家法律法规及标准、招标文件、投标文件及中标人的承诺：

- 4.2乙方所提供货物必须符合国家标准，并经过权威机构检测。

- 4.3乙方所提供货物运抵指定地点，由双方对货物的种类、规格、型号、数量、外观、包装设备及有关文件资料（如产品检验合格书、商检证书、装箱单、保修单等）进行到货验收，查看是否符合合同约定，并出具设备到货验收表。

- 4.2乙方完成全部工程并投入使用后，需提供产品说明书、产品检测报告、合格证、产品质量认证证书等一系列文档资料，由甲方会同有关人员根据技术设计要求进行验收。

五、项目实施要求

为进一步提升本局社会治安防控、交通秩序管理、应急处突等能力，构建全域覆盖、精准感知、智能联动、安全可靠的前端感知体系，实现对人、车、物、事件的全天候、全要素实时监测与数据采集，现面向社会公开采购感知前端设备及相关配套服务（含深化设计），所有设备需无缝对接公安视频图像信息应用平台、大数据研判平台，满足公安实战化应用需求。

- 履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5 %计取【如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取】。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告待运维期结束后及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

通用条款与本条不一致的，以本条款为准。

七、质量保证

7.1乙方应保证所供器材是全新、未使用过的原装合格正品（含配件），进口产品应保证通过正规合法渠道。

7.2乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等.否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

7.3乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

7.4本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与招标文件技术响应文件产品相符；如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

7.5本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

7.6乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及租赁期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.7在租赁期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。在租赁期内，若发生重大质量故障，则租赁期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

7.8质保期间，乙方所提供的人员、装备、时限必须符合招标文件、投标文件要求，乙方设立并提供 7*24 小时售后服务。

7.9 自合同签订之日起，至运维期结束并移交甲方前，乙方需负责本合同涉及到的所有设备（含配套管线）的保管维护保养等工作，甲方不提供任何配件，一切设备（含系统中心设备）均要由乙方自行负责保管维护。由乙方保管维护不当造成的损失由乙方自行负责。

7.10甲方根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7.11需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

7.12安装调试及售后服务：

1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3）运维期后的货物维护由双方协商再定。

4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5）甲方如要求供方提供招标文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

- 八、安全保密要求

7.1乙方需指定一名人员作为安全负责人，并加强安全保密教育和管理，服务期间所获取、产生的资料和数据应独立存储和分开管理，不得与其他项目混合存储。乙方需为其单位和员工造成的网络安全、数据泄露等事件，赔偿一切损失和负法律责任。

7.2应做好相关人员的保密安全管理，服务期间所获取、产生的所有数据、资料归甲方所有。

7.3项目人员不得向无关人员透露项目工作内容，不得在公共场合讨论项目敏感信息。

7.4乙方须制定安全保密突发事件应急处置预案，涵盖数据泄露、设备被盗、网络攻击等场景，明确应急响应流程、责任人员及处置时限；发生安全保密突发事件（如数据泄露、设备丢失），乙方须立即启动预案，采取阻断泄露、追回设备、排查漏洞等措施，并在 30 分钟内书面报告甲方；不得隐瞒事件情况，不得拖延处置，否则将加重追究责任。

八、应急事件处置要求

8.1风险排查：结合每周全点位巡检，同步开展应急风险排查，重点排查设备安全、线路破损、电源隐患、平台对接异常等风险点，形成应急风险排查台账，每月随巡检报告同步提交甲方，对高风险点位需制定专项防控措施。

8.2预案：乙方须在项目交付后（设备调试完毕并交付使用）1个月内制定专项应急处置预案，涵盖设备故障、网络中断、存储异常、平台对接故障、极端天气影响等各类场景，明确处置流程、时限及责任人。​

8.3处置优先级：按照 “影响范围由大到小、重要程度由高到低” 设定处置优先级：一级（核心存储设备故障、平台全面断联、大面积摄像头离线，影响 50% 以上监控点位）→二级（重点区域设备故障、局部网络中断，影响 10%—50% 监控点位）→三级（单个或少量非重点区域设备故障，影响 10% 以下监控点位），一级事件需总指挥全程统筹，二级事件需技术统筹现场指导，三级事件由现场处置人员按流程处置。

九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2允许乙方将本项目的深化设计工作依法分包，分包具体内容、金额或比例：本项目的深化设计工作（约合同金额的1%）,经招标单位允许后由中标单位分包给其具有相应资质的单位实施，并由中标单位承担全部费用和责任。

9.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十、甲乙双方权利与义务

10.1甲方的权利和义务

10.1.1乙方不能在施工工期内完成合同约定的内容， 应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，如乙方发生延期交付，每迟交一天，按合同总金额的0.05%支付违约金，甲方可直接从工程进度支付款中扣除。

10.1.2乙方没有提供合同约定的设备，或提供的设备型号、规格和性能与合同约 定的不符，或设备性能不能满足甲方规定的要求，经甲方书面催告仍不能按时履行或 提供的替代设备或设备性能达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

10.1.3非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

10.1.4在运维期内，本合同范围内涉及的各类故障，乙方未在合同规定的时间内完成修复的，按照相关考核进行处罚。因乙方的其他运维期服务不能满足招标文件及合同要求，给甲方造成损失的赔偿损失，并且由乙方承担 1000 元/次罚款。

10.1.5施工和运维期间，乙方应保障施工和维护过程中的网络安全，凡是由于乙方原因造成“一机两用”、“两网互通”等网络安全案事件发生的，由乙方承担5000元/次罚款。

10.1.7甲方应依照招标文件约定，向乙方提供技术服务所必须的信息、数据、资料。

10.1.8甲方应及时向乙方支付合同价款。

10.2乙方的权利和义务

10.2.1乙方对本项目的施工质量负责，严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上 。

10.2.2本项目涉及的施工、维护等工作，乙方要做好安全保护工作，造成人员伤亡、财产损失等，由乙方负责赔偿，若乙方不履行相应责任的，甲方有权从未支付的服务款项中进行扣除。

10.2.3因本项目设备设施造成第三者人身伤亡和财产损失，由乙方先行承担相关费用，乙方有权向侵权人员追偿责任。

10.2.4乙方应严格执行项目服务计划，依照招标文件的约定交付服务成果，乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及维保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

10.2.5在运维内出现故障乙方抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。

10.2.6自合同签订之日起，乙方需负责本合同涉及的所有设备（含配套管线）的维护保养等工作，甲方不提供任何配件，所有软件、硬件均由乙方自行负责维护。因乙方维护不当造成的损失由乙方自行负责。

10.2.7严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经甲方许可，不得将涉及本系统的任何资料透露给与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经甲方许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任。

10.2.8若乙方履行本合同确需甲方配合或协调的，应事先向甲方提出书面说明并清晰、完整地列明甲方需配合的事项及时间要求等内容，经甲方书面同意后，甲方依约定完成配合或协调事项；否则，甲方无须向乙方提供任何配合或协助，乙方亦不能以此为由要求甲方承担任何责任或主张减轻或免除自己任何责任。

10.2.9法律法规规定的以及本合同项下的其他权利义务。

十一、违约责任

11.1甲方有权对乙方服务情况进行督查和考核。履约期间，乙方中断服务的，甲方有权解除合同。

11.2除不可抗力外，如果乙方不能在施工工期内完成合同约定的内容，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5% 计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

11.3乙方没有提供合同约定的设备，或提供的设备型号、规格和性能与合同约定的不符，或设备性能不能满足甲方规定的要求，经甲方书面催告仍不能按时履行或提供的替代设备或设备性能达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

11.4除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01% 计算，最高限额为应付款项的 0.01% ；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权要求甲方支付违约金。

11.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失。

11.6因相关法律法规、部门规章、重大政策性文件等调整，导致本合同内容无法正常履行，甲方可直接书面通知乙方解除本合同。

11.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 十二、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 十三 、项目所有权

15.1运维期内，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用。

15.2乙方承担质保的运营维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足甲方实际需要。

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在合同中约定。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、产品包装要求

乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。

十八、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向沭阳县仲裁委员会提起仲裁。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

19.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年    月   日           签订日期：      年    月   日

专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件组成及解释顺序：合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）招标文件及其澄清文件、附件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附录；

（4）合同协议书；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

3.2适用的法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国颁发的现行的有关标准、规范，省、市公安机关有关规定。

二、双方一般权利和义务

4、甲方职权：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向乙方提出施工组 织设计和技术方案的建议权；甲方和乙方间的组织协调的主持权；撤换不合格的项目 经理及有关人员的建议权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权等。

5、项目负责人

投标文件中明确的项目负责人及主要技术人员不得变更，开工时或施工过程中如 有变更，甲方有权解除合同，并追究由此带来的甲方的一切损失。项目组成人员必须 保证每周在工地工作时间不低于5个工作日（特殊情况下需离开时必须事先征得甲方 同意后方可离开）。如发现项目组人员未经甲方同意擅自缺勤，每发现一次罚款500 元，发现上述情况三次的甲方有权解除合同，将其清退出场，并追究由此带来的甲方 的一切损失，报招标办备案。项目组人员到甲方指定地点打卡签到。每缺一次扣500元。

其它管理人员、技术负责人、技术工人必须持证上岗，请假必须提前报甲方备案，甲方有权对其出勤情况进行随机抽查，凡未经备案不在现场的，每人/次罚款100元， 如频繁出现上述情况达5人/次以上的，甲方有权要求将该人员清退，要求施工单位重 新指派负责人或者将施工单位清退出场，并解除施工合同。

6、甲方工作

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作。

施工现场具备施工条件的要求及完成时间。

方案会审和设计交底时间。

双方约定甲方应做的其他工作。

7、乙方工作

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

应提供计划、报表的名称及完成时间：签订合同5日内提供施工方案和材料计划， 每周向甲方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、 甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向甲方提供。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由乙方负责，甲方不承担任何责任。

将所需的线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：计算工期前将电、线路接至施工现场。

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成 品保护由乙方负责，费用由乙方承担。由于公安通信的特殊性，乙方必须严格按照国 家相关标准及招标人要求进行建设、保密和完成新旧系统割接工作，不得给甲方正常通信造成超出约定对接时限的其他影响，否则乙方将承担相应的赔偿责任。

施工现场周围环境的保护要求及费用承担：做好车辆、邻近物品的保护和观测工 作，因乙方的责任造成的财产和人身损失，由乙方承担相关费用。

施工现场清洁卫生的要求：乙方所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做 到文明施工、规范施工。

双方约定乙方应做的其他工作：另订协议

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：方案会审及设计交底后二日内组织施工，每周五之前报下周进度计划。

工程师确认的时间：甲方代表应于收到乙方资料三天内予以确认，逾期不批复， 可视为该施工组织设计（施工方案） 和进度计划已经批准。乙方必须按照批准的进度 计划组织施工， 接受甲方代表对进度的检查、监督， 工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报甲方代表批准后执行。

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：由于甲方的原因和非乙方的责任停工的， 工 期顺延。当乙方施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时，甲方有权提出更 换项目经理直至终止合同，并要求乙方赔偿损失。

四、质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表参加。通知应包含乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表 在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内重新验收。

五、安全施工

11、项目实施过程中的设备运输、安装、调试和维护等所涉及的设备安全和人身安全 的一切责任全部由乙方承担。乙方在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由乙方承担。

运维期内产生的人身安全和其他风险等一切责任全部由乙方承担。

六、合同价款与支付

12、合同价款及调整

12.1本合同价款采用固定价格合同方式确定。合同价款中包括了施工期间的政策性调整及市场风险等一切风险范围。

12.2 如果甲方需求变更导致合同价款调整的，调整项目经甲方确认后，调整内容的费用按审计部门审计为准，并计入合同总价。

七、材料设备供应

13、乙方采购材料设备。双方约定乙方采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经甲方验收合格后方可进场。

八、竣工验收与结算

14、竣工验收

14.1 乙方应在合同规定时限内竣工，乙方不按期完成合同约定的内容，除不可抗力因素或甲方造成原因外，应向甲方支付违约金，每迟交一天， 按合同总金额的0.5%支付违约金。

14.2 乙方提供竣工图的约定：乙方应在工程竣工后一个月内免费提供二套完整 的竣工图和竣工结算及其资料，否则每延迟一天向甲方支付合同价款0.5%的违约金。

14.3 中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

九、违约、索赔和争议

15、违约

本合同约定乙方违约应承担的违约责任： 合同工期按本合同相关条款约定的工期， 如工期延误，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的责任和合同规定的其他责任。

本工程应达到甲方要求的质量标准，乙方应按照现行的国家施工验收规范和资料 评定标准施工； 如工程竣工验收时第一次验收不合格的，乙方要负责工程整改，并自行承担相应整改费用；如进行第三次验收仍不合格时，甲方将终止施工合同并不再支付任何费用，乙方并应当另行承担因此给甲方造成的全部损失。

16、争议

16.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不 成时依法向沭阳县人民法院提起诉讼解决。

十、其他

17、不可抗力

17.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行。

18、保险

18.1 本工程双方约定投保内容如下：

⑴甲方投保内容：无

⑵乙方投保内容：承担合同履行期间所有按规定由甲乙双方投保的内容。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

## 五、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

### 联合体协议（参考格式）

（参考格式，非联合体形式参加公开招标的供应商无需提供）

致  采购人  ：

1.我们   （投标单位1）、（投标单位2）……自愿组成联合体, 参加        (采购人名称）组织的（项目名称） 、（项目编号）项目的政府采购活动。我联合体指定（投标单位*） 为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（投标单位1全称）实施项目中  （工作内容）  部分工作，并承担相应的责任。（投标单位2全称）实施项目中（工作内容）   部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中           （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的      %。

4.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

5.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或签章）

联合体成员企业名称：                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或签章）

日  期：        年       月       日

备注：

（1）牵头单位必须为联合体成员;

（2）联合体中各供应商都应明示所承担的工作，并承担相应的责任；

（3）联合体协议中各方均须加盖单位公章；本采购文件中其他要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。