泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目

更正公告

- 一、项目基本情况 
项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011号 
项目名称：泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目
二、 更正信息
更正前
更正事项1：第四章 采购需求-采购清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、密集架部分（二至四层）（密集架分布清单：详见附件1） |  |  |  |  |
|  | 手动密集架 | #1、外观结构：采用上、中、下三段式前侧面板。 #2、底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，底盘高度≥120mm，弯边≥40mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定，加强筋结构。底盘各段组装时采用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼连接后，接缝应平整无弯曲。 3、轨道 #（1）由20mm×25mm的实心方钢导轨与≥3.0mm冷轧钢板制成的轨座焊接成形，镀硬铬防锈处理。 ▲（2）轨道(可根据满负荷承重要求设计)每米载荷≥1000kg，提供手动密集架轨道载荷性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。） #（3）轨道采用(预埋式)，可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理的增加轨道的布轨数量。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的安装方式采用砂浆粘合式或采用膨胀螺栓固定。 4、架体 #（1）双柱式结构，每层两块搁板，搁板能在＞60mm内调整高度。标准层净高≥330mm。 #（2）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，正面压槽。 #（3）防惯性搁板：≥1.2mm冷轧钢板，双面结构，正面压筋。 ▲（4）搁板均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都具有防惯性掉落结构。提供手动密集架架体搁板承重性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。） #（5）挂板：≥1.2mm冷轧钢板冲压成型。挂板高度≥120mm。 #（6）隔棒：≥1.0mm冷轧钢板，两端配有自锁结构。 5、门面 #（1）门框厚：≥1.2mm冷轧钢板。 #（2）门板厚：≥1.2mm冷轧钢板，密集架每组闭合两端安装上下门，门上安装密集架常用锁具，采用门把手/锁一体结构并保证安全，表面喷塑。 #6、前、后面侧面护板：≥1.0mm冷轧钢板，表面喷塑。 7、传动机构 #（1）轴承：UCFLU204、滚珠调心轴承E级，孔径φ20mm，带座外球面轴承。 #（2）中间主动传动轴：φ20实心45#圆钢，精度等级≥3.2级，表面须做镀锌防锈处理。 #（3）联接管：φ25*2.5，无缝镀锌管。 ▲（4）承重铁滚轮：铸铁材质、φ120，塑性压缩强度实测值≥50KN。提供手动密集架滚轮塑性压缩强度性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。） #（5）承重轮轴：φ20 45#圆钢，表面镀锌防锈处理。 #（6）链轮：滚轮精制ZG45，12－24齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 #（7）链条：φ8.5节距12.7FR420。 #（8）摇手柄：采用钢质、锌合金或铝合金等及其他材料制成，手柄可折叠，手柄摇力≤12N/标准节。 #（9）摇手体总成：每个传动变速点须配优质滚珠轴承。 8、制动装置 #（1）边列锁定装具：808锁。 #（2）中间列制动装置：制动开关。 9、防护装置 #（1）阻燃密封条：阻燃磁性密封条厚度≥20mm。 #（2）顶板：≥1.2mm冷轧钢板。 #（3）防尘板：≥1.0mm冷轧钢板。 #（4）防鼠板：≥1.0mm冷轧钢板。 #（5）防倾倒装置：≥3.5mm冷轧钢板。 10、表面处理 #（1）前处理药剂：脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜。 #（2）纯水洗：电导率≤10μs。 #（3）高温烘干：≥200℃。 #（4）高压静电喷塑：环氧型聚脂混合粉、HYBRID。 #（5）温固化：190-220℃。 #11、紧固件：不锈钢标准件M6、M8、M10。 ▲12、提供手动密集架架体涂层（塑粉）性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐酸性(3%HCl)，室内用：240h无异常 ②耐湿热性，室内用：500h无异常 ③耐盐雾性：室内用：500h划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常。 ▲13、提供手动密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件），检测项目要求包含（不限于）： ①表面涂层耐腐蚀性能：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象。 ②稳定性：防尘门打开时的空载稳定性---架体不应倾倒；防尘门打开时的加载稳定性---防尘门加载800N,架体不应倾倒；搁板水平加载稳定性---在中间单元架的最高搁板施加水平拉力90N，保持1min，架体不应倾倒。 ▲14、提供手动密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐湿热性试验：试样经≥1200h耐湿热性试验后，表面涂层应无异常。 ②耐碱性试验：试样经≥1200h耐碱性试验后，表面涂层应无异常。 ③耐酸性试验：试样经≥1200h耐酸性试验后，表面涂层应无异常。 | m³ | 4912 |
| - 3、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供证明材料。 |  |  |  |  |

- 更正事项2：第四章2、采购标的对应中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一、密集架部分（二至四层） |  |  |
| 1 | 手动密集架 | 工业 |
| 2 | ●智能特殊载体密集架 | 工业 |
| 3 | 樟木板 | 工业 |
| 4 | 三步书梯 | 工业 |
| 5 | 平板书车 | 工业 |
| 二、A区特藏库房建设 |  |  |
| （一）特藏库设施布局部分 |  |  |
| 6 | 石膏板天花 | 建筑业 |
| 7 | 铝方通装饰吊顶 | 建筑业 |
| 8 | 基础墙体 | 建筑业 |
| 9 | 玄关背景墙 | 建筑业 |
| 10 | 强电改造-开关 | 建筑业 |
| 11 | 强电改造-插座 | 建筑业 |
| 12 | 强电改造-布管 | 建筑业 |
| 13 | 强电改造-布线 | 建筑业 |
| 14 | 专业轨道射灯 | 工业 |
| 15 | 布局部分-展板边框 | 建筑业 |
| 16 | 布局部分-‌立体字 | 建筑业 |
| （二）魔法墙交互 |  |  |
| 17 | 吊架 | 工业 |
| 18 | 高清信号传输设备 | 工业 |
| 19 | 雷达 | 工业 |
| 20 | 吸顶音响 | 工业 |
| 21 | 大功率功放 | 工业 |
| 22 | 交互设计 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | UI设计 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 动画制作 | 软件和信息技术服务业 |
| （三）大屏播放系统 |  |  |
| 25 | 视频处理器 | 工业 |
| 26 | 钢结构 | 工业 |
| 27 | 吸顶音响 | 工业 |
| 28 | 大功率功放 | 工业 |
| 29 | 播放程序 | 软件和信息技术服务业 |
| 30 | 动画展示 | 软件和信息技术服务业 |
| （四）触摸查询交互系统 |  |  |
| 31 | UI设计制作 | 软件和信息技术服务业 |
| （五）中控系统 |  |  |
| 32 | 键盘鼠标套装 | 工业 |
| 33 | 智能控制模块 | 工业 |
| 34 | 手持平板终端 | 工业 |
| 35 | 网络交换机 | 工业 |
| 36 | 无线AP | 工业 |
| 37 | AC管理器 | 工业 |
| 38 | 智能中央控制服务器 | 工业 |
| 39 | 中控系统 | 工业 |
| 40 | 辅材 | 工业 |
| （六）展柜 |  |  |
| 41 | 独立展示柜 | 工业 |
| 42 | 墙体展示柜 | 工业 |
| 三、C区临展厅 |  |  |
| 43 | 独立主题墙 | 建筑业 |
| 44 | 主题展墙 | 建筑业 |
| 45 | 强电改造-开关 | 建筑业 |
| 46 | 强电改造-插座 | 建筑业 |
| 47 | 强电改造-布管 | 建筑业 |
| 48 | 强电改造-布线 | 建筑业 |
| 49 | 专业轨道射灯 | 工业 |
| 50 | 独立展示柜 | 工业 |
| 四、查档大厅及1-4层办公家具 |  |  |
| 51 | 查档专用工作台 | 工业 |
| 52 | 大厅休闲椅 | 工业 |
| 53 | 等待区长条座椅 | 工业 |
| 54 | H区档案目录架 | 工业 |
| 55 | 二楼视频监控室指挥台 | 工业 |
| 56 | 钢制目录柜（文件柜） | 工业 |
| 57 | 档案整理桌（3m*1.5m) | 工业 |
| 58 | 长条桌柜 | 工业 |
| 59 | 档案修复台 | 工业 |
| 60 | 办公桌椅1 | 工业 |
| 61 | 办公桌椅2 | 工业 |
| 62 | 会议桌椅 | 工业 |
| 五、档案主题文化建设 |  |  |
| 63 | H区档案 文化墙 | 建筑业 |
| 64 | B数字档案长廊 | 建筑业 |
| 65 | E区主题墙 | 建筑业 |
| 66 | G区主题墙(查档大厅） | 建筑业 |
| 67 | F区主题墙(查档大厅） | 建筑业 |
| 68 | 南楼J/L区展示墙 | 建筑业 |
| 69 | 南楼屏风隔断 | 建筑业 |
| 70 | 南楼服务吧台 | 建筑业 |
| 71 | 南门大厅文化墙 | 建筑业 |
| 72 | UI设计制作 | 建筑业 |
| 73 | K区院中文化地面 | 建筑业 |
| 74 | 南楼双开玻璃门 | 建筑业 |
| 75 | 南楼室外踏步平台 | 建筑业 |
| 76 | 南楼铝合金推拉窗 | 建筑业 |
| 77 | 南楼钢结构雨棚 | 建筑业 |
| 六、VI建设 |  |  |
| 78 | 1-4楼导示-常规科室牌 | 工业 |
| 79 | 1-4楼导示-区域导示牌 | 工业 |
| 80 | 1-4楼导示-楼层索引牌 | 工业 |
| 81 | 档案文化物料-手提式档案资料袋 | 工业 |
| 82 | 档案文化物料-专用笔记本 | 工业 |
| 83 | 档案文化物料-腰线 | 工业 |
| 84 | VI设计 | 其他未列明行业 |
| 七、浮雕 |  |  |
| 85 | D区主题浮雕 | 工业 |
| 86 | D区顶部动态星空 | 工业 |
| 八、非机动车车棚 |  |  |
| 87 | 车棚 | 建筑业 |
| 88 | 主电缆 | 建筑业 |
| 89 | 电缆套管 | 建筑业 |
| 90 | 插座配线 | 建筑业 |
| 91 | 智能充电插座 | 建筑业 |
| 92 | IC卡 | 建筑业 |
| 93 | 感应灯 | 建筑业 |
| 94 | PVC软管 | 建筑业 |
| 95 | 配线 | 建筑业 |
| 96 | 灭火器 | 建筑业 |
| 97 | 配电箱 | 建筑业 |
| 98 | 预埋铁件 | 建筑业 |
| 99 | 基础施工 | 建筑业 |
| 100 | 接地 | 建筑业 |
| 101 | 标线 | 建筑业 |

更正事项3：第四章 采购需求-附件3：电气控制部分配置要求

| 电气控制部分配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 参数 |
| 10 | 固定列显示屏 | 采用全视角彩色液晶显示迪文屏，尺寸≥18.5寸，屏幕分辨率≥于1920*1080像素。 |
|  |  | 固定列液晶屏幕安装在上侧面板中。 |
| 11 | 列号屏 | 采用直径φ100mm圆形黑色屏，蓝色字幕。 |

更正事项4：第五章评标方法与评标标准

| 指标序号 | 评审因素 | 评审指标 | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过密集架或密集架系统类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。注：1、投标文件中须同时提供中标（成交）通知书、合同及验收报告原件扫描件；2、业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等主要信息，否则不得分。 | 3.0 |

更正事项5：第六章投标文件格式 附件2

投标分项报价表（分包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价： （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、现场勘察、设计、安装调试费、测试费、培训费、运行维护费用、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 二、更正后
更正事项1：第四章 采购需求-采购清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、密集架部分（二至四层）（密集架分布清单：详见附件1） |  |  |  |  |
|  | 手动密集架 | #1、外观结构：采用上、中、下三段式前侧面板。 #2、底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，底盘高度≥120mm，弯边≥40mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定，加强筋结构。底盘各段组装时采用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼连接后，接缝应平整无弯曲。 3、轨道 #（1）由20mm×25mm的实心方钢导轨与≥3.0mm冷轧钢板制成的轨座焊接成形，镀硬铬防锈处理。 ▲（2）轨道(可根据满负荷承重要求设计)每米载荷≥1000kg，提供手动密集架轨道载荷性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章） #（3）轨道采用(预埋式)，可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理的增加轨道的布轨数量。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的安装方式采用砂浆粘合式或采用膨胀螺栓固定。 4、架体 #（1）双柱式结构，每层两块搁板，搁板能在＞60mm内调整高度。标准层净高≥330mm。 #（2）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，正面压槽。 #（3）防惯性搁板：≥1.2mm冷轧钢板，双面结构，正面压筋。 ▲（4）搁板均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都具有防惯性掉落结构。提供手动密集架架体搁板承重性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。） #（5）挂板：≥1.2mm冷轧钢板冲压成型。挂板高度≥120mm。 #（6）隔棒：≥1.0mm冷轧钢板，两端配有自锁结构。 5、门面 #（1）门框厚：≥1.2mm冷轧钢板。 #（2）门板厚：≥1.2mm冷轧钢板，密集架每组闭合两端安装上下门，门上安装密集架常用锁具，采用门把手/锁一体结构并保证安全，表面喷塑。 #6、前、后面侧面护板：≥1.0mm冷轧钢板，表面喷塑。 7、传动机构 #（1）轴承：UCFLU204、滚珠调心轴承E级，孔径φ20mm，带座外球面轴承。 #（2）中间主动传动轴：φ20实心45#圆钢，精度等级≥3.2级，表面须做镀锌防锈处理。 #（3）联接管：φ25*2.5，无缝镀锌管。 ▲（4）承重铁滚轮：铸铁材质、φ120，塑性压缩强度实测值≥50KN。提供手动密集架滚轮塑性压缩强度性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章） #（5）承重轮轴：φ20 45#圆钢，表面镀锌防锈处理。 #（6）链轮：滚轮精制ZG45，12－24齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 #（7）链条：φ8.5节距12.7FR420。 #（8）摇手柄：采用钢质、锌合金或铝合金等及其他材料制成，手柄可折叠，手柄摇力≤12N/标准节。 #（9）摇手体总成：每个传动变速点须配优质滚珠轴承。 8、制动装置 #（1）边列锁定装具：808锁。 #（2）中间列制动装置：制动开关。 9、防护装置 #（1）阻燃密封条：阻燃磁性密封条厚度≥20mm。 #（2）顶板：≥1.2mm冷轧钢板。 #（3）防尘板：≥1.0mm冷轧钢板。 #（4）防鼠板：≥1.0mm冷轧钢板。 #（5）防倾倒装置：≥3.5mm冷轧钢板。 10、表面处理 #（1）前处理药剂：脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜。 #（2）纯水洗：电导率≤10μs。 #（3）高温烘干：≥200℃。 #（4）高压静电喷塑：环氧型聚脂混合粉、HYBRID。 #（5）温固化：190-220℃。 #11、紧固件：不锈钢标准件M6、M8、M10。 ▲12、提供手动密集架架体涂层（塑粉）性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐酸性(3%HCl)，室内用：240h无异常 ②耐湿热性，室内用：500h无异常 ③耐盐雾性：室内用：500h划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常。 ▲13、提供手动密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件），检测项目要求包含（不限于）： ①表面涂层耐腐蚀性能：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象。 ②稳定性：防尘门打开时的空载稳定性---架体不应倾倒；防尘门打开时的加载稳定性---防尘门加载800N,架体不应倾倒；搁板水平加载稳定性---在中间单元架的最高搁板施加水平拉力90N，保持1min，架体不应倾倒。 ▲14、提供手动密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐湿热性试验：试样经≥1200h耐湿热性试验后，表面涂层应无异常。 ②耐碱性试验：试样经≥1200h耐碱性试验后，表面涂层应无异常。 ③耐酸性试验：试样经≥1200h耐酸性试验后，表面涂层应无异常。 | m³ | 4912 |
| - 3、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供证明材料。因《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》（2026年第14号）于2026年6月1起正式实施，针对技术参数中要求“提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件”在《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》（2026年第14号）正式实施后出具的检测报告，对于未纳入《检验检测机构资质认定能力项目库》的检验检测项目的提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件视为提供同等效力的证明材料，不视为负偏离。 |  |  |  |  |

- 更正事项2：第四章2、采购标的对应中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 1 | 工业 |

更正事项3：第四章 采购需求-附件3：电气控制部分配置要求

| 电气控制部分配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 参数 |
| 10 | 固定列显示屏 | 采用全视角彩色液晶显示屏，尺寸≥32英寸，屏幕分辨率≥于1920*1080像素。 |
|  |  | 固定列液晶屏幕安装在上侧面板中。 |
| 11 | 列号屏 | 屏幕尺寸≥ 4英寸。 |

更正事项4：第五章评标方法与评标标准

| 指标序号 | 评审因素 | 评审指标 | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过密集架、密集架系统或文化建设类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。注：1、投标文件中须同时提供中标（成交）通知书、合同及验收报告原件扫描件；2、业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等主要信息，否则不得分。 | 3.0 |

增加：（五）采购本国产品的支持政策

1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

更正事项5：第六章投标文件格式 附件2

投标分项报价表（分包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

3.投标人需认真填写本表，尤其注意设备品牌型号的准确填写。投标人须提供所供设备产品品牌、规格型号、除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

4.符合报价折扣情形的请将此表填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（政府采购服务类项目中涉及的货物为多种产品时，适用本国产品优惠政策。

更正事项6：增加第六章投标文件格式 附件13

- （采购包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 ）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1.    （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产

- 品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

- 2.       （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产

- 品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年　 月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用线划除的地方无需填写。

三、其他补充事项

其他内容不变，各投标人及时登录系统下载更正文件，如因投标人未及时下载

更正文件产生的一切后果由投标人自行承担。

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泗洪县档案馆

地址：泗洪县大楼街道仁和路1号

联系人：胡主任

联系方式：0527-86222379

2.采购代理机构信息

名 称：江苏襄盛工程咨询有限公司

地　址：泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

联系人：张工

联系方式：19825846139