南京市赤壁路小学等校静音操场建设项目（二次招标）

公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2026-0022

采购人：南京市教育技术装备中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2026年5月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	21

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	28

第五章 合同主要条款及格式	45

第六章 投标文件格式	50

招标公告

项目概况

南京市赤壁路小学等校静音操场建设项目（二次招标） JSZC-320100-JSGC-G2026-0022招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年6月16日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2026-0022

项目名称：南京市赤壁路小学等校静音操场建设项目（二次招标）

预算金额：320 万元（采购包1：161万元；采购包2：159万元）

最高限价（如有）：320 万元（采购包1：161万元；采购包2：159万元）

采购需求：本项目为南京市操场噪声扰民问题突出的20所学校实施静音操场建设，围绕“健康第一”教育方针及校园噪声治理要求，配置定向扩声专业声学设施，提供场地量化仿真设计、设施安装调试及后期运维一体化服务，提升体育教学、操场广播音频覆盖与控制精度，降低过大声音对周边居民楼的影响，解决校园声音外溢问题，优化校园声学运动环境，改善校社关系，保障师生听觉健康。

为保障项目整体进度、缩短周期、避免干扰学校正常教学活动，结合项目实际需求，本项目共划分2个采购包进行招标。各投标人均可就本项目2个采购包同时参与投标，实行兼投不兼中的投标及中标原则。

采购包1：南京市溧水区实验小学等校静音操场建设

| 序号 | 区 | 学校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溧水区 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区 |
| 2 | 溧水区 | 南京市游府西街小学溧水分校 |
| 3 | 江宁区 | 南京市江宁区岔路学校 |
| 4 | 雨花台区 | 南京市雨花开发区实验小学 |
| 5 | 建邺区 | 南京市南湖第二中学 |
| 6 | 建邺区 | 南京市南湖第一小学 |
| 7 | 玄武区 | 南京市第九初级中学 |
| 8 | 玄武区 | 南京市立贤小学 |
| 9 | 玄武区 | 南京市徐庄高新区实验小学 |

采购包2：南京市赤壁路小学等校静音操场建设

| 序号 | 区 | 学校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼区 | 南京市赤壁路小学 |
| 2 | 鼓楼区 | 南京市芳草园小学凤凰校区 |
| 3 | 鼓楼区 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 |
| 4 | 秦淮区 | 南京市钟英中学（育英校区） |
| 5 | 秦淮区 | 南京市武定新村小学 |
| 6 | 秦淮区 | 南京市朝天宫民族小学 |
| 7 | 栖霞区 | 南京市金陵小学（广志路校区） |
| 8 | 江北新区 | 南京晓庄学院顶山实验小学 |
| 9 | 江北新区 | 南京江北新区浦洲路小学 |
| 10 | 江北新区 | 南京市浦口区江浦实验小学滨江分校 |
| 11 | 江北新区 | 南京市浦口珠江小学 |

合同履行期限：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。质保期三年（验收合格之日起，进入质保期）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月16日 9:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告发布媒体：本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

2. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。

3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

4. 勘察现场或答疑：本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年6月1日8时00分至8时15分，地址：马府街18号202会议室，联系人：沈老师，联系电话：025-84550959。包一勘察学校名单：南京市江宁区岔路学校、南京市徐庄高新区实验小学；包二勘察学校名单：南京市芳草园小学凤凰校区、南京晓庄学院顶山实验小学。

5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市教育技术装备中心

单位地址：马府街 18 号

联系人：沈老师

联系电话：025-84550959

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱:jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

3.项目联系方式

项目联系人：濮钰铃 高捷

电话：025-83690579

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市教育技术装备中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4节能产品、环境标志产品政策

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5	进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6绿色采购政策

（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.7 本国产品支持政策

（1）本国产品应当符合以下条件：本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件，下同），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

（3）对本国产品的支持政策：本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）政策执行要求：投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策可叠加使用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。

10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

因采购预算中已包含了代理服务费，本次采购由各包中标人支付代理服务费。按照《江苏省政府采购代理服务费指导意见》（苏政采协「2024」20号）代理招标收费基准费率55%计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

代理服务费汇款信息：

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

- 未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》;

- 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标报价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内;

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.6相同品牌产品的投标

单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 价格分 |
| 二、技术46分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数 响应 | 根据投标人对第四章采购项目的内容和相关技术要求等中“三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求（一）技术要求”技术参数要求的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，打▲指标为重要参数，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值） | 26 | 客观分 |
| 2 | 声场设计方案 | 投标人需根据勘察情况提供勘察学校的设计图纸：操场声场布局平面图、扬声器安装细节图、管线走向图等。图纸需标注尺寸、比例及相关关键技术参数。 三项图纸均完整清晰，且安装密度和位置尽最大可能考虑操场运动的方便程度的，得2分； 仅三项图纸均完整清晰的，但设计方案有欠缺的得1分； 图纸不够完整清晰或未提供的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3 | 安装调试方案 | 在项目服务期内，投标人需针对不同学校提供对应的安装调试方案，评委根据投标人根据投标人提供的方案进行评分，包含：1.安装调试提速措施《多校安装统筹实施计划表》（包括但不限于多校施工计划进度、场地差异响应预案）；2.安装调试质量措施《设备测试流程计划表》（包括但不限于通道调音检测流程等，明确调试合格标准）；3.过程管理创新《数字化管理闭环计划表》（包括但不限于数字管理工具、施工影像记录、每日问题追踪）。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得2分； （2）上述每项内容内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4 | 技术培训方案 | 评委根据投标人针对实际使用人群构成（广播站设备管理老师、其他信息电教老师、体育教师等），提供具有可操作性的培训方案进行评分，包含：1.培训内容覆盖及适配性《培训内容目录安排及评估方案》（包括但按岗位职责区分的培训内容和实际操作达成表）；2.重点设备专项培训设计《数字音频设备培训计划表》（包括但不限于调音台或音频处理器操作步骤说明、高频使用场景举例）；3.提供静音操场操作培训视频脚本（包括但不限于脚本结构规范，含场景小标题、操作步骤、界面图示、常见故障处理、安全注意事项等，覆盖整个操场扩声系统全部核心设备操作要点。中标后交付完整正式培训视频）。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得2分； （2）上述每项内容内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 在项目服务期内，投标人需针对采购包中学校分布广泛、设备点位复杂的情况，提供对应可执行的售后保障措施的服务方案，评委根据投标人根据投标人提供的方案进行评分，包含：1.服务体系及网络构建《服务资源及人员配置表》（包括但不限于项目所在地服务网点、专人对接、服务流程图）；2.故障响应与处理机制《定向常见故障分级处理与响应表》（包括但不限于不同级别故障响应时限、备品备件保障、报修渠道）；3.主动运维与服务反馈《巡检与用户反馈闭环机制表》（包括但不限于定期巡检安排、问题追踪机制、用户满意度调查与改进记录）。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得2分； （2）上述每项内容内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 三、商务12分 |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目业绩或产品业绩（至少包含定向广播功能等产品），每提供一个业绩得1分，最高得3分。 （业绩均需提供以下证明材料：①业绩合同及设备清单，②中标/成交通知书，③验收材料，三者缺一不可。合同需能明确反映出合同内容，项目名称、双方签字盖章齐全，若产品名称和功能与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。证明材料提供不符合要求或未提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 2 | 检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供2022年01月01日（含，以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的第三方检测机构出具的“波束成形户外定向有源扬声器”检测报告包含但不限于指向性、降噪指标、有效频率范围： 1、指向性要求： （1）水平指向夹角调节范围≥90度，水平指向转角调节精度≤20度。得1分。 （2）音柱的水平指向夹角及转角具备动态可调功能，支持远程或本地手动控制调节，具备调节位置记忆功能。得1分。 2、降噪指标： （1）全频段范围内，前后声压级差平均值≥22dB。得1分。 （2）其他频段前后声压级差平均值要求：125Hz-250Hz频段≥15dB。250Hz-500Hz频段≥17dB。500Hz-1000Hz频段≥19dB。1kHz-18kHz（含1kHz-20kHz）频段≥25dB。得1分。 3、有效频率范围： 有效频率范围≥115Hz-16kHz。得1分。 注：以上所述标准如有修订，以修订后的最新标准为依据。所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 5 | 客观分 |
| 3 | 质保期承诺 | 本项目免费质保期不得低于三年（含硬件、软件及特征库授权等），质保期内包含免费上门调试、故障维修及软件升级服务。在采购人要求免费质保期（三年）基础上，投标人提供免费上门质保服务承诺函，整体项目每增加一年免费质保期加2分，累计不超过4分。 （提供承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分） | 4 | 客观分 |
| 四、视频演示12分 |  |  |  |  |
| 1 | 产品功能视频演示 | 投标人对以下内容分别进行视频演示，评委根据投标人提供的视频演示内容进行综合评分： 1、波束成形户外定向有源扬声器演示（最多得6分）： （1）定向效果演示 投标人需演示以下音箱产品：波束成形户外定向有源扬声器。 评分标准： 对指向性调节进行评价，支持通过网络实现声场水平方向宽角度覆盖，同时具备精准转角调控能力，得2分。没有实现得不得分。 通过配套管理控制软件，根据模拟动态声场变化，直观展示声场随角度调整的动态响应效果，得2分；没有实现得不得分。 （2）音箱管理功能演示 能通过设备管理软件进行设备状态监测、策略调用、音量调节、均衡调节。评分标准：能清晰演示以上功能的，得2分；缺失以上任意一项功能的，不得分。 2、数字音频设备动态控制功能演示（最多得2分）： 投标人需演示数字调音台（扬声器采用波束成形户外定向有源扬声器）以下功能：压限（ALC）和自动增益控制（AGC）。 演示要求： 使用提供的统一录制音源文件（音源文件见附件），包含正常语音、高声突发语句及轻声语句。分别播放音源，演示启用与未启用上述功能时：有源音箱输出音量是否存在明显差异；数字音频设备电平表头显示是否存在溢出或限幅变化（如爆红灯现象）。 评分标准： ①启用与未启用功能状态下，电平表头及输出音量存在明显差异的，得1分；无明显差异的，不得分（演示需清晰展示操作界面、电平表头变化及音箱输出效果对比）。 ②对数字音频设备具备调用预制场景及控制音量大小的功能进行评价，界面直观、操作简单的，得1分；和传统调音一致或操作步骤较多的，不得分。 （演示视频必须为所投品牌真机实拍，不得使用宣传片、效果图、AI 生成视频，否则该项不得分。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，不得进行任何形式的伪造、篡改、拼接或 AI 生成，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。） | 8 | 客观分 |
| 2 | 声场设计效果演示 | 评委根据投标人针对本项目提供勘察现场的学校操场进行声场设计效果演示（不包含户外防水音柱、户外草坪音箱、返听音箱）进行综合评分， 1、声场模拟与性能指标（最多得2分）： 投标人需使用专业声场模拟软件，并植入音箱的实验室数据实际操作，完成操场在日常使用模式下的声场数据的模拟过程，模拟结果须同时满足以下指标：平均声压级≥74dB(A)、声场不均匀度≤10dB(A)、平均声压级偏差≤±2dB。 评分标准：模拟结果平均声压级偏差≤±2dB，得2分；偏差＞±5dB或软件演示无法有效完成的，不得分。 2、噪声防扰民设计（最多得2分）： 投标人需使用专业声场模拟软件，并植入音箱的实验室数据实际操作，完成操场在日常使用模式下的声场数据的模拟过程，据此投标人需针对操场周边居民区，提出噪声控制设计方案，并确保操场广播系统使用时，I类区域学校围墙外1米处（临近居民区）的最大声压级≤60dB(A)；II类（III类按II类执行）区域学校围墙外1米处（临近居民区）的最大声压级≤65dB(A)。 评分标准：提供数据模拟的噪声控制方案且符合声压要求的，得2分；噪声控制方案缺少数据模拟或不符合要求或未提供的，不得分。 （演示视频必须为所投品牌真机实拍，不得使用宣传片、效果图、AI 生成视频，否则该项不得分。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，不得进行任何形式的伪造、篡改、拼接或 AI 生成，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。） | 4 | 客观分 |

注：评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

1.评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

## 一、项目概况

本项目为南京市操场噪声扰民问题突出的20所学校实施静音操场建设，围绕“健康第一”教育方针及校园噪声治理要求，配置定向扩声专业声学设施，提供场地量化仿真设计、设施安装调试及后期运维一体化服务，提升体育教学、操场广播音频覆盖与控制精度，降低过大声音对周边居民楼的影响，解决校园声音外溢问题，优化校园声学运动环境，改善校社关系，保障师生听觉健康。

依据《南京市声环境功能区划（2026年修订版）》，投标人根据各学校操场规模、周边居民楼距离、噪声敏感程度、历史扰民投诉情况，投标人选用满足技术性能的扬声器产品，确保降噪效果与扩声需求。

以上学校均同步配置数字音频处理器、无线话筒系统、调音立杆、数字音源播放器、噪声检测仪、操控终端及配套布线等设备，确保系统完整性、可操作性与后期运维便利性。

采购包1：南京市溧水区实验小学等校静音操场建设

| 序号 | 区 | 学校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溧水区 | 南京市溧水区实验小学中山东路校区 |
| 2 | 溧水区 | 南京市游府西街小学溧水分校 |
| 3 | 江宁区 | 南京市江宁区岔路学校 |
| 4 | 雨花台区 | 南京市雨花开发区实验小学 |
| 5 | 建邺区 | 南京市南湖第二中学 |
| 6 | 建邺区 | 南京市南湖第一小学 |
| 7 | 玄武区 | 南京市第九初级中学 |
| 8 | 玄武区 | 南京市立贤小学 |
| 9 | 玄武区 | 南京市徐庄高新区实验小学 |

采购包2：南京市赤壁路小学等校静音操场建设

| 序号 | 区 | 学校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼区 | 南京市赤壁路小学 |
| 2 | 鼓楼区 | 南京市芳草园小学凤凰校区 |
| 3 | 鼓楼区 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 |
| 4 | 秦淮区 | 南京市钟英中学（育英校区） |
| 5 | 秦淮区 | 南京市武定新村小学 |
| 6 | 秦淮区 | 南京市朝天宫民族小学 |
| 7 | 栖霞区 | 南京市金陵小学（广志路校区） |
| 8 | 江北新区 | 南京晓庄学院顶山实验小学 |
| 9 | 江北新区 | 南京江北新区浦洲路小学 |
| 10 | 江北新区 | 南京市浦口区江浦实验小学滨江分校 |
| 11 | 江北新区 | 南京市浦口珠江小学 |

## 二、产品清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 包一数量 | 包二数量 | 单价最高限价（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字音频设备 | 台 | 9 | 10 | 6200 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 一拖二无线话筒系统 | 台 | 13 | 12 | 2980 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 天线分配器 | 台 | 10 | 9 | 3190 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 有源指向性天线 | 台 | 11 | 9 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 波束成形户外定向有源扬声器 | 台 | 61 | 47 | 12800 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 6 | 户外防水指向性号角主扬声器 | 台 | 6 | 5 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 户外防水指向性号角辅助扬声器 | 台 | 2 | 2 | 3530 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 定阻功率放大器 | 台 | 3 | 4 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 户外防水音柱 | 台 | 63 | 51 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 户外防水音柱功放 | 台 | 13 | 10 | 4450 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 户外草坪音箱 | 台 | 19 | 16 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 草坪音箱功放 | 台 | 4 | 5 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 返听音箱 | 台 | 2 | 2 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 返听音箱功放 | 台 | 1 | 1 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 噪声检测显示仪 | 台 | 9 | 12 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 数字噪音计 | 台 | 9 | 11 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 操场音频长立杆 | 台 | 68 | 46 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 操场音频短立杆 | 台 | 3 | 2 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 原有立杆改造 | 套 | 2 | 8 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 音频隔离器 | 套 | 9 | 10 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 电源时序器 | 台 | 9 | 10 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 充电电池套装 | 套 | 9 | 10 | 350 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 设备机柜1.2米 | 台 | 5 | 6 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 设备机柜2米 | 台 | 1 | 1 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 单联操作台 | 台 | 1 | 2 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 双联操作台 | 台 | 1 | 2 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 24口交换机 | 台 | 9 | 8 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 16口交换机 | 台 | 6 | 1 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 地面处理 | 平方 | 8 | 14 | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 防雷接地 | 套 | 3 | 4 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 学校新旧音频系统整合设备 | 套 | 8 | 9 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 操场音频线材及辅材 | 套 | 9 | 10 | 15000 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 操场音频系统集成 | 套 | 8 | 10 | 18000 |  | 工业 | 服务 |
| 34 | 网络广播音频服务器含网络广播系统控制软件 | 台 | 0 | 1 | 18000 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 数字前置放大器 | 台 | 0 | 1 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 网络寻呼话筒 | 台 | 0 | 1 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 网络广播解码设备 | 台 | 0 | 31 | 1750 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 教室扩声套装 | 套 | 0 | 16 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 监听扬声器 | 只 | 8 | 8 | 1280 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 户外监控摄像头 | 只 | 1 | 1 | 2500 |  | 工业 | 货物 |

注：以上数量为暂定数量。实际数量以采购人需求为准。

## 三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

## （一）技术要求（投标人需按照所投采购包，对应填写相关内容）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字音频设备 | 一、功能达成 使用数字调音台，在操场扩声系统中专业集成处理音频信号，实现均衡、动态控制、分频、延时与路由分配，提供压限、自增益等功能优化音质，且具备音源输入功能。 二、技术规格 ▲1、≥10 寸电容触摸屏1280x800分辨率（提供检测报告或产品彩页）； 2、≥9个推子； 3、≥20路物理信号输入，其中≥16路XLR带话放模拟输入通道； 4、≥14路物理信号输出； 5、≥16路单声道输入总线和3路立体声输入总线，支持用户自定义物理输入口到输入总线的配置； 6、内置压缩器，限幅器，均衡器，自动增益器。 |
| 2 | 一拖二无线话筒系统 | 一、功能达成 运用UHF分集技术与智能降噪算法保障稳定清晰的拾音效果，满足学校操场上的移动扩声需求。 二、技术规格 1、一拖二数字无线手持话筒（配置3D打印话筒收纳盒和电池收纳盒）； 2、双通道无线接收主机； 3、频道总数：≥200CH； 4、频率响应：80Hz-18KHz； 5、综合失真：≤0.5%； 6、综合信噪比：≥105dB； 7、手持话筒连续工作时间：不低于8小时。 三、安装要求 安装在广播机柜中。 |
| 3 | 天线分配器 | 一、功能达成 为“无线手持话筒”提供较长的传输距离和稳定的信号发射与接收效果，高增益指向特性，对特性方位的使用环境有很好的效果输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真。含天线放大器、天线汇合器。 二、技术规格 （一）天线分配系统 1、天线分配系统能够与兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容； 2、载波频率范围：400-950MHZ； 3、具有级联端口。 （二）天线放大器 1、提供接收天线的增益放大，以补偿在长距离导线上的信号衰减； 2、覆盖频宽范围达 470〜990MHz； 3、+6dB和+12dB两段增益选择，并有双色LED灯号显示； 4、以直流12V的天线供电工作； 5、带宽470 ~ 990MHz； 6、阻抗50 欧姆 (典型)； 7、供电12V DC； 8、电流 / 消耗功率60mA 9、安装输入 BNC-J ; 输出 BNC-J。 （三）天线汇合器（按需配置） 1、型号类别 2路有源输入汇合器； 2、频宽440 MHz ~ 900 MHz； 3、电压驻波比 < 1.7:1 (于指定频宽)； 4、增益0 dB 典型 (于指定频宽)； 5、阻抗 50 欧姆，典型 (于指定频宽)； 6、连接端 3个BNC母头。 三、安装要求： 1、天线分配器安装在广播机柜中； 2、前端连接“手持话筒”； 3、对于一个学校多套天线系统，要合理选择安装位置； 4、对于超远距离，需要增加增益器增强信号，并对信号覆盖区域临界点地面做上信号覆盖标记便于老师使用。 |
| 4 | 有源指向性天线 | 1、射频频率范围：400-950MHZ； 2、阻抗：不低于50Ω； 3、天线增益：不低于7.5dBi； 4、天线可通过专用线缆连接（超长距离需要增加信号放大器达成，费用包含在该类中不另加），安装位置选择合适的位置及方向有利于接收。 |
| 5 | 波束成形户外定向有源扬声器 | 一、功能达成 通过波束成型技术，将主波束定向于需要覆盖的区域，提升特定方向声音能量，同时降低对其他方向的干扰，满足校园操场等户外场景使用需求，有效避免扰民。 二、技术规格 1、扬声器单元：≥8个。具有多组相控阵定向扬声器单元，将音频分别从多组扬声器发出，对多组扬声器进行波束及相位控制； 2、指向性：水平指向夹角调节范围≥90度，水平指向转角调节精度≤20度。音柱的水平指向夹角及转角具备动态可调功能，支持远程或本地手动控制调节，具备调节位置记忆功能。支持固定指向性，满足≤60°（1000Hz相对参考轴下降20dB）、≤40°（1250Hz相对参考轴下降20dB）、≤20°（2500Hz相对参考轴下降25dB）的指向性要求； 3、最大声压级：≥110dB SPL（@1kHz&1m，或等效测试条件下≥110dB）； 4、有效频率范围：≥115Hz-16kHz； 5、信噪比≥80dB； 6、额定功率（实际输出）：≥180W； 7、外壳防护等级：不低于IPX6，外壳材质采用铝合金（或符合户外防腐要求的同等材质），耐腐蚀、抗紫外线，防雷等级不低于2级；提供防水防尘等级的证明文件； 8、兼容性：支持与校内原有广播系统无缝对接，兼容常见广播协议； 9、配套配件：包含音箱配套接口配件（含防水接头、固定支架、信号转换器等。音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）； 10、降噪指标：全频段范围内，前后声压级差平均值≥22dB。其他频段前后声压级差平均值要求：125Hz-250Hz频段≥15dB。250Hz-500Hz频段≥17dB。500Hz-1000Hz频段≥19dB。1kHz-18kHz（含1kHz-20kHz）频段≥25dB； 11、接口类型：至少包含电源接口×1、网络/光纤输入接口×1、模拟输入接口×1。所有接口均带防水防尘保护盖； 12、工作温度范围：-30℃~+65℃； 13、电源电压：AC220V/50Hz，配备设备专用防水电源。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区，最大化降低对居民区的噪声干扰； 2、安装高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘，确保声音覆盖范围贴合操场使用需求； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域，提升目标区域声音清晰度； 4、为有效降低声压、防止扰民，根据产品设计原理及现场实际情况，在必要场合下需提供隔音罩等配套降噪配件。 |
| 6 | 户外防水指向性号角主扬声器 | 一、功能达成 音箱采用号角式设计，其原理是通过扩大音源的声压级和扩散角度，使声音能够更加集中地传播出去，将声音集中在特定的方向上传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得指向性更强的声音。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥55Hz-20KHz； ▲2、覆盖角度（H×V）：≤90°×90°（提供检测报告或产品彩页）； 3、灵敏度：≥85dB/W/m； 4、最大声压级：≥122dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥300W； 6、≥12寸低音单元； 7、防护等级：IP56；提供防水防尘等级的证明文件； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区； 2、高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域。 |
| 7 | 户外防水指向性号角辅助扬声器 | 一、功能达成 音箱采用号角式设计，作为主扬声器的辅助，其原理是通过扩大音源的声压级和扩散角度，使声音能够更加集中地传播出去，将声音集中在特定的方向上传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得指向性更强的声音。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥100Hz-16kHz； 2、覆盖角度（H×V）：≤110°×110°； 3、灵敏度：≥92dB/W/m； 4、最大声压级：≥113dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥100W； 6、≥6.5寸低音单元； 7、防护等级：IP56；提供防水防尘等级的证明文件； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区； 2、高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域。 |
| 8 | 定阻功率放大器 | 一、功能达成 用于学校操场扩声场景，匹配学校操场号角音箱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 3、额定功率：不低于2×500W/8Ω、2×750W/4Ω、1×1500W/8Ω； 4、频率响应：20Hz～20kHz； 5、谐波失真：THD≤0.1%； 6、信噪比≥100dB； 7、支持与校内原有广播系统功能对接； 三、安装方式 1、广播机柜中； 2、前端连接“数字音频设备”； 3、后端连接“户外号角音箱”。 |
| 9 | 户外防水音柱 | 一、功能达成 采用一体式的全频喇叭单元阵列设计，音柱功率不宜过高，具备防水能力，增加公共区域声场覆盖。 二、技术规格 1、额定功率：30W/60W； 2、支持定压输入； 3、灵敏度：≥90dB/W/m； 4、有效频率范围：110Hz-15KHz； 5、防护等级：≥IP56，提供防水防尘等级的证明文件； 6、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、建议在声场未能覆盖的公共区域； 2、高度不低于2.5米。 |
| 10 | 户外防水音柱功放 | 一、功能达成 用于学校公共区域扩声场景，匹配学校公共区域室外户外防水音柱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、输出功率：≥500W； 3、频率响应：80Hz～16kHz； 4、谐波失真：THD<1%； 5、信噪比：≥85dB； 6、支持与校内原有广播系统功能对接。 三、安装方式 1、机架式安装。 |
| 11 | 户外草坪音箱 | 一、功能达成 音箱采用草坪音箱落地安装设计，其原理是通过点声源满足区域内声压级和扩散角度覆盖，将声音集中在特定的区域内传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得更强的声音。提供多个材质（有机树脂、聚乙烯材料、铝合金外壳、塑料）和造型（简约柱形款、仿生隐藏款、卡通造型款）供学校选择，能比较恰当融入周边环境。 二、技术规格 1、支持定压输入； 2、额定功率:7.5W/15W/30W； 3、内置喇叭:≥5寸防水同轴喇叭； 4、灵敏度:≥90dB； 5、频率响应:120Hz-16KHz； 6、防护等级：IP66，提供防水防尘等级的证明文件； 7、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 |
| 12 | 草坪音箱功放 | 一、功能达成 用于学校操场扩声场景，匹配学校操场室外音柱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、输出功率：≥300W； 3、频率响应：80Hz～16kHz； 4、谐波失真：THD<1%； 5、信噪比：≥85dB； 6、支持与校内原有广播系统功能对接。 三、安装方式 1、机架式安装。 |
| 13 | 返听音箱 | 一、功能达成 采用同轴共点单元设计，防水耐用、人声清晰，主要用于学校操场主席台、舞台区域返听扩声，为台上主持人、发言人员、活动表演者提供清晰的实时声音监听，保障现场活动正常开展。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥65Hz-18kHz； 2、覆盖角度（H×V）：≤90°×60° 3、灵敏度：≥96dB/W/m； 4、最大声压级：≥125dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥300W； ▲6、单元组成：支持两分频，≥1寸高音单元，≥12寸低音单元（提供检测报告或产品彩页）； 7、防护等级：不低于IP55； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）； 9、含配套安装支架、防水接头等标准配件（线材除外）。 三、安装要求 1、安装于操场主席台 / 舞台前沿两侧； 2、安装正面朝向主席台区域； 3、音箱角度向上倾斜，指向主席台中心人员位置。 |
| 14 | 返听音箱功放 | 一、功能达成 专用于学校操场主席台、舞台返听音箱驱动，功率匹配、失真低、稳定性强，保障返听音质清晰、无杂音，满足户外大型活动、集会、演出等扩声需求。 二、技术规格 1、输出功率：≥2×500W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz； 3、总谐波失真：THD≤0.1%； 4、信噪比：≥100dB； 5、阻尼系数：≥200； 6、具备过温、短路、过流保护功能； 7、支持与校内原有广播系统对接兼容； 8、含配套接口、接线端子等标准配件（线材除外）。 三、安装要求 1、安装于主席台 / 广播控制室标准机柜内； 2、前端连接数字调音台等设备； 3、后端直接连接舞台返听音箱。 |
| 15 | 噪声检测显示仪 | 一、功能达成 在操场广播系统使用期间，连续采集噪声监测数据，以降低操场边缘的噪声值。 二、技术规格 1、传感器需覆盖：30dB-130dB 声压区间，频率范围：要求涵盖不低于20Hz-10kHz 全音频段，噪声精度：全量程噪声精度须达±0.5dB，响应时间：响应时间不超1秒； 2、连续采集模式下，要求传感器以不低于1次/秒的频率进行声压数据采集，确保对声音信号的实时动态监测，精准捕捉如瞬时突发噪声等快速变化的声音事件；单次数据上传时间不得超过1秒，保证采集到的数据能快速传输； 3、双色LED显示屏规格：尺寸≥450mm×400mm（提供至少2个不同尺寸供学校现场选择），采用双色显示技术，不少于10个字符；点阵间距≤10mm，具备清晰稳定的显示效果，适用于各类信息发布场景。可显示当前时间以及当前声压级。 三、安装要求 1、临近居民区最近的操场边缘处安装； 2、安装高度高于围墙； 3、周围不能有障碍物遮挡； 4、安装定时器进行定时开关机； 5、项目实施第一时间进行定位安装，并能给出改造前和改造后持续变化的数据量表。 四、布线辅材 1、线材：含所需电源线、信号线； 2、管道：含所需PVC管材、管道接插件； 3、辅材：膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 4、投标报价应包含线材及辅材全部费用及责任，包含噪声检测显示仪集成的全部费用及责任，后续不予增补。 |
| 16 | 数字噪音计 | 一、功能达成 手持式噪音测试仪，用于移动监测操场周围声压级。 二、技术规格 1、测量范围：30-130dB； 2、分辨率：±1.5dB； 3、性能：加权特性A和C特性，LCD数字显示4位数。 |
| 17 | 操场音频长立杆 | 1、钢制2-4米（按照实际现场定制高度）立杆外喷防锈烤漆，颜色学校选择，配备检修仓； 2、在浇筑混凝土时使用振动棒，使混凝土紧密包裹预埋件。 |
| 18 | 操场音频短立杆 | 1、钢制L型立杆外喷防锈烤漆，颜色学校选择，尺寸根据现场定制； 2、配套安装配件。 |
| 19 | 原有立杆改造 | 对原有立杆改造，提供安全稳固的接结构件，满足使用，横向支架与主立杆同材质。 |
| 20 | 音频隔离器 | 1、双通道音频隔离器； 2、低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质； 3、点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出； 4、即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护； 5、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 6、具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出； 7、本设备按需配置，需求数量为单校1套。 |
| 21 | 电源时序器 | 1、输出电源插座：前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座； 2、支持8通道电源时序打开/关闭； 3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器； 4、定时控制功能:连接中控机器后，电脑在不关闭的情况下使用，与软件配合使用可设定4组定时断、开功能； 5、电压显示表：显示屏； 6、滤波器：内置电容滤波器； 7、延时功能：通过软件调试后，每路可设定延时时间，每路最长180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态。 |
| 22 | 充电电池套装 | 1、8节5号1.5V恒压电池套装，无线话筒用； 2、充电器带电量液晶显示屏，充满自停； 3、容量≥2500mWh，循环寿命≥1200次； 4、配电池收纳盒。 |
| 23 | 设备机柜1.2米 | 1、1200*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板； 2、前钢化玻璃门、后网门， 3、机柜内配风扇，左右侧板可拆卸； 4、内置隔板≥1块，6位PDU≥2个。 |
| 24 | 设备机柜2米 | 1、2000*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板； 2、前钢化玻璃门、后网门， 3、机柜内配风扇，左右侧板可拆卸； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 |
| 25 | 单联操作台 | 1、600*900*750mm±10mm，冷轧钢板；（材质以及尺寸满足学校需求，具体履约和学校确认） 2、框架主体材质厚度≥1.2mm，台面厚度≥1.0mm； 3、三折轨道滑轨键鼠托盘； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 5、配套弓形椅一张。 |
| 26 | 双联操作台 | 1、1170*900*750mm±10mm，冷轧钢板；（材质以及尺寸满足学校需求，具体履约和学校确认） 2、框架主体材质厚度≥1.2mm，台面厚度≥1.0mm；； 3、三折轨道滑轨键鼠托盘； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 5、配套弓形椅一张。 |
| 27 | 24口交换机 | 一、功能达成 用于静音操场各类设备（线阵音箱、功放、广播系统等）网络连接，适配校园现有网络环境，采用静音节能设计，保障设备网络传输稳定、高效，支撑静音操场扩声系统正常运行。 二、技术规格 1、交换容量：≥300G； 2、包转发率：≥50Mpps，确保网络传输流畅，无卡顿； 3、端口配置：1000M以太网电口≥24个，SFP千兆光接口≥4个，按需配置光模块，满足静音操场各类设备网络接入需求； 4、散热设计：采用静音无风扇节能设计，运行无噪音，适配广播控制室及校园安静环境，同时降低能耗； 5、路由支持：支持IPV4/IPV6静态路由，适配校园现有网络架构，确保设备互联互通； 6、兼容性：兼容主流国产品牌，可与校园现有网络设备无缝对接，无需额外改造； 7、工作环境：工作温度0℃～45℃，相对湿度10%～90%，适配校园室内安装环境。 三、安装要求 1、安装于广播控制室标准机柜内，固定牢固，与功放、调音台等设备分区布置，预留足够通风散热空间； 2、按规范连接电源线、网线，接线整齐，做好标识，便于后期维护检修； 3、确保与校内原有网络、静音操场各类设备网络连通，测试网络传输速率及稳定性； 4、做好设备防尘、防潮处理，避免环境因素影响设备正常运行。 |
| 28 | 16口交换机 | 一、功能达成 用于静音操场各类设备（户外定向音响等）网络连接，适配校园现有网络环境，采用静音节能设计，保障设备网络传输稳定、高效，支撑静音操场扩声系统正常运行。 二、技术规格 1、交换容量：≥36G； 2、包转发率：≥26Mpps，确保网络传输流畅，无卡顿； 3、端口配置：1000M以太网电口≥16个，SFP千兆光接口≥2个，按需配置光模块，满足静音操场各类设备网络接入需求，交换机尺寸≤300×190 × 50mm； 4、路由支持：支持IPV4/IPV6静态路由，适配校园现有网络架构，确保设备互联互通； 5、兼容性：兼容主流国产品牌，可与校园现有网络设备无缝对接，无需额外改造； 6、工作环境：工作温度0℃～50℃，相对湿度10%～90%，适配校园室内安装环境。 三、安装要求 1、安装于户外防水箱内，固定牢固，与光纤熔接盒分区布置，预留足够通风散热空间； 2、按规范连接电源线、网线，接线整齐，做好标识，便于后期维护检修； 3、确保与校内原有网络、静音操场各类设备网络连通，测试网络传输速率及稳定性； 4、做好设备防尘、防潮处理，避免环境因素影响设备正常运行。 |
| 29 | 地面处理 | 1、防静电地板采用：规格600mm*600mm*35mm，陶瓷面，优质钢制板材，钢制板材厚度1.0mm，每平方承载600KG； 2、包含不低于80mm不锈钢踢脚线。 |
| 30 | 防雷接地 | 1、接地排采用30×3mm铜质材料,安装位置：室内安装于广播站机柜旁，安装牢固、水平； 2、接地排固定采用不锈钢螺栓，螺栓规格适配接地排厚度，安装后做好防松、防腐处理； 3、广播站所有设备（功放、网络交换机、调音台等）外壳、电源接口、信号接口，均需通过≥16mm²多股铜芯线缆与室内接地排可靠连接，接线牢固、接触良好； 4、广播站电源输入端、信号输入端安装防雷浪涌保护器（SPD），SPD输出端与接地排可靠连接，确保浪涌电流有效泄放； 5、接地线缆布置整齐，穿管保护，与电源线缆分开布置，避免干扰，做好标识便于维护； 6、测试所有设备与接地排的连接导通性，确保无虚接、漏接，防雷浪涌保护器工作正常。 |
| 31 | 学校新旧音频系统整合设备 | 1、支持与学校现有IP广播系统、模拟广播系统双兼容；实施前需提供兼容性测试说明；目标是实现学校多套广播系统的联动控制，匹配旧品牌，将原有系统中的模拟音频采集转换成数字信号，新旧系统配套，确保交钥匙工程，使得学校能一体化管理音频系统；如实施过程中需要用到网络数据采集主机、音频光端机、反馈抑制器，IP解码终端等相关设备俱包含在本系统整合中； 2、网络数据采集主机:用于学校两套广播系统的联动控制，将原有系统中的模拟音频采集转换成数字信号给到防扰民系统。多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms；多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端；可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组；用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调；工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。可为每路分组分配终端，并支持一键下发，便于脱机控制；提供全选、全不选快捷键以及定义的分组快捷按键开关。支持与校内原有广播系统功能对接。前端连接“模拟音频设备”，后端连接网络交换机； 3、音频光端机：2路单向音频光端机；单模光纤传输，SC/FC可选；音频接口：卡农口；传输距离：0-10km；用于操场无线话筒等设备远距离传输，含端接线缆； 4、IP解码终端(机架式）：支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口；具有≥1路音频输出接口。具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。兼容学校原有数字广播系统，实现接入控制； 5、反馈抑制器：输入通道数量: 4通道48V幻像供电，取样频率: 48KHz，频率响应:不低于20Hz~15KHz失真度: ≤0.1%@ 1KHz,信噪比:≥90dB,信号延迟: ≤7ms； 6、本条目内设备按需配置，综合平均后测算平均价格计算。 |
| 32 | 操场音频线材及辅材 | 1、本项目中室外扩声所需信号线材、PDU插座含辅材及相应接头、电源线及配件、光纤及配件、信号传输配件含辅材、DN32、DN50管及配件及相应接头，所有线材、配件需满足室外使用；室外线缆必须做冗余备份线路处理； 2、辅材：网络水晶头、膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 4、投标报价应包含操场音频线材及辅材全部费用及责任，后续不予增补。 5、本条目最多1套，是综合平均后按标自己测算平均价格计算，不增不补。 |
| 33 | 操场音频系统集成 | 1、挖沟开槽，线管、线槽敷设，横跨楼宇及行车过道DN50镀锌钢管，沿着操场和楼宇预埋PE25管，沿着墙面敷设PVC管槽； 2、广播设备调试、安装，原有广播设备调整（包含操场及活动空间原有音柱调整、测试、移位），原有不用设备拆除搬运； 3、原广播站线路梳理、检测和更换以及机柜集成以及原先设置操场上机柜不合理移改机柜位置产生的序列配套线材布线集成； 4、机柜线路整理、线路贴标、设备打标示、设备除尘等； 5、规范接地，按照国标规范接地，保证防雷接地效果； 6、投标报价应包含操场音频系统集成的全部费用，后续不予增补。 |
| 34 | 网络广播音频服务器含网络广播系统控制软件（采购包1不适用） | 一、功能参数： 1、机架式设计，支持7×24h运行；≥17英寸电容触摸屏；支持多格式播放与TTS；多权限管理、作息方案导入导出； 2、支持自定义MP3、WAV音乐文件播放时间及音量大小，配备语音文件编辑器，播放列表管理支持MP3、AAC、OGG、WAV、FLAC、TXT等常用音频格式，集成文本文档转语音（TTS）功能； 3、作息方案管理支持多套方案并行激活，可手动/自动激活方案及运行计划，自动提示触发时间冲突的作息计划，支持批量删除、复制、剪切操作； 4、多权限管理支持按用户划分广播使用权限及可控区域，权限由管理员统一分配且不可自行更改；最高权限用户（考试时）可一键禁用普通用户所有权限；同一权限下，用户优先级高的可抢占低优先级用户权限，同一优先级下预先使用者优先； 5、支持导入导出作息方案，便于编辑考试、临时作息表。 二、硬件参数： 1、支持拓展≥6路线路输入、≥6路线路输出； 2、处理器配置≥8核，≥8线程，≥2.7GHz主频；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G 内存； 3、安装方式 ：机架式； 4、保护方式 ：上电保护/过载保护/短路保护三重防护。 |
| 35 | 数字前置放大器（采购包1不适用） | 一、功能参数： 1、机架式、默音功能； 2、具有≥5路话筒（MIC）输入接口、≥3路标准信号线路（AUX）输入接口； 3、支持本地主控进行音量音效调节，具备音频输入级联扩展能力； 4、支持单路音频信号精确数字调节，音量及均衡调节精度达1%； 5、频率响应：20Hz-20kHz(±3dB)。 |
| 36 | 网络寻呼话筒（采购包1不适用） | 一、功能参数： 1、内置扬声器额定输出功率≥5W，配备≥7英寸电容式触摸屏，内置存储容量≥8GB，配置鹅颈麦克风输入接口； 2、基于TCP/IP协议栈实现流媒体网络音频传输，支持跨网段路由穿透，实现广播级语音传输与多媒体播放； 3、支持任意网络终端动态配置为数字音频源，具备开关量控制接口及数字电位器音量调节功能，实现CD级音频采集（采样率≥44.1kHz），数字音频传输延时≤20ms； 4、内置多格式音频解码器，兼容MP3/WAV/AAC等主流音频格式； 5、支持模拟/数字信号混音处理，实现本地播放与远程传输协同工作，实现全双工多方对讲； 6、支持终端分组管理及广播区域动态配置，内置优先级可调机制，具备远程分区控制接口； |
| 37 | 网络广播解码设备（采购包1不适用） | 1、支持网络数字音频输入及线路输入，具备2路功率输出能力，支持分体式安装与立体声扩声； 2、接收网络数据信号，通过主控软件可监听所有节目播出内容； 3、支持终端配置至指定节目源，实现开关、音量、均衡参数远程控制，工作异常时自动续播末次任务； 4、设备工作状态支持中文显示器、主控、移动端等多平台实时查看； 5、支持按设置时区自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟 6、支持网络远程固件升级，功能拓展灵活便捷； 7、能与“网络广播音频服务器”配套使用； 8、安装方式：壁挂式。 |
| 38 | 教室扩声套装（采购包1不适用） | 一、功能参数： 1、系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱+话筒接收器+无线领夹话筒； 2、单元组成：≥3*3英寸； 3、频响范围：85Hz - 20kHz ，波动范围为 -3dB； 4、灵敏度：92dB/1W； 5、输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6、功率：额定输入功率≥2*60w ，最大输入功率≥ 2*120w； 7、啸叫抑制方式:DSP抑制； 8、系统组成：领夹麦克风接收器； 9、接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 10、系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓； 11、对频方式：近距离磁感应后自动对频； 12、无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 13、电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电。 二、布线辅材集成 1、教室内广播设备连接所需成品线材； 2、辅材：网络水晶头、膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 3、原有广播线路对应测试贴标； 4、室内广播设备安装，原有不用设备拆除搬运； 5、线路整理、线路贴标、设备打标示、设备除尘等； 6、投标报价应包含室内音频系统集成的全部费用及责任，后续不予增补。 |
| 39 | 监听扬声器 | 一、功能达成 用于广播音频监听及现场人声扩声，采用高保真全频单元，集成数字音频处理及放大功能，支持无线麦克扩声，无啸叫、抗干扰，可多场地同时使用，操作便捷、节能高效，贴合校园教学及会议场景需求。 二、技术规格 1、核心配置：内置D类无损音频解码数字放大模块、DSP音频处理模组，集成全频高品质3寸扬声器单元，实现高保真音频输出； 2、音频处理：支持全数字音量和均衡调节，可调整扩声混响时间，优化音频空间感及丰满度。配备专业无线扩声麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，无啸叫、抗干扰； 3、输入输出：支持本地线路输入，可自动检测输入音频并启停功放，实现节能减排。功放输出功率2×30W，输出阻抗8Ω，AUX输入灵敏度150mV； 4、音质参数：扬声器频率响应45Hz-18kHz，灵敏度@2.83V、1米为86dB/104dB。功放频率响应20Hz-20kHz，总谐波失真THD≤0.1%，信噪比≥85dB； 5、供电规格：AC 220V/50Hz，具备上电、过载、短路三重保护； 6、材质与尺寸：采用铝制箱体，耐用易清洁，适配校园场地使用； 7、适用场景：适配30-60㎡场地，满足广播站场景的监听及扩声需求。 三、安装要求 1、安装方式：支持壁挂、支架两种安装方式，安装牢固，位置便于音频监听及人声扩声，避免遮挡； 2、接线规范：按要求连接电源线及音频输入线路，接线牢固、接触良好，做好线路整理及标识； 3、调试要求：安装后调试音量、均衡及混响参数，测试无线麦克对频及抗干扰性能，确保监听清晰、扩声无啸叫。 四、其他要求 1、供货范围：监听扬声器、配套支架、专用配件及线材，含运输、安装、调试服务； 2、质保期：不少于3年，质保范围包含扬声器、配套配件及安装工艺； 3、兼容性要求：确保与校内原有广播系统、网络广播音频服务器无缝兼容，可同步接收广播信号。 |
| 40 | 户外监控摄像头 | 一、功能达成 适配广播站无法直接观察操场的场景，用于实时监看操场动态，搭配学校自备显示器使用，属于通用性产品，具备高清成像、远距离补光、抗恶劣环境等特点，安装便捷、运行稳定，可清晰捕捉操场内线阵音箱运行状态、集会场景及人员活动，满足广播站远程监看需求。 二、技术规格 1、图像分辨率：不低于400W像素； 2、网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，； 3、防护等级：IP67，具备防尘、防水功能，适合户外操场长期安装使用，抵御恶劣环境； 4、含解码设备，支持显示器直连。 三、 安装要求 1、安装位置：安装于广播站视野可覆盖整个操场的位置，确保无遮挡，监看范围完整覆盖操场区域； 2、安装方式：采用支架固定安装，安装牢固，可微调角度，确保监看视角最佳； 3、配套说明：显示器由学校自行提供，投标方需负责摄像头与学校自备显示器的连接调试，确保正常显示监看画面。 |

## （二）商务要求

1.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）项目质保期：质保期三年（验收合格之日起，进入质保期。含硬件、软件及特征库授权等），质保期内包含免费上门调试、故障维修及软件升级服务。

（2）交付地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2.供货与履约要求

（1）管理平台数据同步

投标人须同步使用“南京市教育装备项目管理平台”，并在平台中完成以下操作：公开投标文件与合同资料；上传施工过程影像资料与履约文件；发起验收流程；申请售后服务；制作设备二维码标签并粘贴。

（2）项目过程性管理

投标人应编制施工进度计划，并在履约全过程中根据实际进展动态更新。须参与采购人组织的定期工程会议，每周汇报项目进展情况，并接受采购人及相关部门的飞行检查与管理。

（3）深化设计与材料交付

投标人须按时提交包括原始图纸深化、施工告知函、安全责任书、设备清单、技术参数等全套资料，内容需明确施工交接界面，经采购人审核盖章后方可施工。所有资料须按“一式三份”标准提交：学校、投标人、项目管理方各留存一份。

（4）送样管理

中标后，投标人须与采购人协商约定送样工作，按送样约定提交与投标文件和合同保持品牌、工艺、材质一致，并粘贴唯一性标识，装备中心将组织专家对样品进行审核。

（5）项目管理

1）声场模拟与性能指标

需使用专业声场模拟软件，并植入本音箱的实验室数据和学校操场CAD数据，完成操场在日常使用模式下的声场数据的模拟过程，模拟结果须同时满足以下指标：平均声压级≥75dB(A)、声场不均匀度≤10dB(A)、平均声压级偏差≤±2dB。

2）噪声防扰民设计

需使用专业声场模拟软件，并植入本音箱的实验室数据和学校操场CAD数据，完成操场在日常使用模式下的声场数据的模拟过程，需针对操场周边居民区，提出噪声控制设计方案，并确保操场广播系统使用时，学校围墙外1米处（临近居民区）的最大声压级≤60dB(A)。

3）图纸与设计资料

需提供以下设计图纸：操场声场布局平面图、扬声器安装细节图、管线走向图等。图纸需标注尺寸、比例及相关技术参数。

安装调试质量措施《设备测试流程计划表》（包括但不限于通道调音检测流程等，明确调试合格标准）。

过程管理创新《数字化管理闭环计划表》（包括但不限于数字管理工具、施工影像记录、每日问题追踪）。

4.验收要求

（1）验收方法

成立验收小组现场验收，对产品数量、质量和功能性、学校应用情况达成等进行检查复核。

（2）验收标准

验收材料完整，设备数量与合同一致，系统功能达成与投标人投标文件中的承诺一致。

（3）验收培训

须完成每校到校设备操作培训视频，涵盖操作流程、常见故障排查及安全规程（参训人员应覆盖学校涉及岗位，开展教师培训实操评价，合格率100%）。

在完成操作培训视频基础上，每校选取不超过两个主要设备，制作培训二维码标签，粘贴于设备或教室醒目位置，采用专业工具将视频内容叠加其上，实现扫码即显培训视频，提升培训实效(本项采购人不另付费用)。

(4)系统联动测试

投标人需完成静音操场+原有室内广播系统+噪声检测显示仪的联动测试。

5.售后要求

（1）服务体系及网络构建《服务资源及人员配置表》（包括但不限于项目所在地服务网点、专人对接、服务流程图）

（2）故障响应与处理机制《定向常见故障分级处理与响应表》（包括但不限于不同级别故障响应时限、备品备件保障、报修渠道）。

（3）主动运维与服务反馈《巡检与用户反馈闭环机制表》（包括但不限于定期巡检安排、问题追踪机制、用户满意度调查与改进记录）。

6.培训要求

（1）培训内容覆盖及适配性《培训内容目录安排及评估方案》（包括但不限于按岗位职责区分的培训内容和实际操作达成表）。

（2）重点设备专项培训设计《数字音频设备培训计划表》（包括但不限于调音台或音频处理器操作步骤说明、高频使用场景举例）。

7.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）投标人必须按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。

8.履约保证金

该项目签订合同时须向采购人缴纳合同总额的3%作为履约保证金，缴纳方式建议采用银行保函，质保期满无质量或服务问题无息退还。

9.付款方式

在合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。

四、附件

通过网盘分享的文件：附件：10秒间隔相差9dB——南京市赤壁路小学等校静音操场建设项目.MP3

链接: https://pan.baidu.com/s/1W1RYSDW7NDDjQZPBUpYiqA?pwd=b6h9 提取码: b6h9

- 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

中标人（乙方） ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容

详见文件技术规格、参数及其他要求。

2.合同总价（大写）：                        。

2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.交付使用时间：

合同签订生效后，X个月内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，交付甲方使用。

4.收货人：                       。

5.交货地点：甲方指定地点。

6.设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。

7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.甲方付款方式及期限：在合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。

9.验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

10.质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为X年，自验收合格起计算。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，X小时内响应，并在X小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12.乙方的违约责任

12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

  - 附件一、投标函

投标函

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、分项报价表

分项报价表（采购包1）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 是否为本国产品（是或否） | 交付期 | 包一数量 | 单位 | 最高限价单价（元） | 单价 | 总价 |
| 1 | 数字音频设备 |  |  |  | 9 | 台 | 6200 |  |  |
| 2 | 一拖二无线话筒系统 |  |  |  | 13 | 台 | 2980 |  |  |
| 3 | 天线分配器 |  |  |  | 10 | 台 | 3190 |  |  |
| 4 | 有源指向性天线 |  |  |  | 11 | 台 | 1400 |  |  |
| 5 | 波束成形户外定向有源扬声器 |  |  |  | 61 | 台 | 12800 |  |  |
| 6 | 户外防水指向性号角主扬声器 |  |  |  | 6 | 台 | 8000 |  |  |
| 7 | 户外防水指向性号角辅助扬声器 |  |  |  | 2 | 台 | 3530 |  |  |
| 8 | 定阻功率放大器 |  |  |  | 3 | 台 | 2800 |  |  |
| 9 | 户外防水音柱 |  |  |  | 63 | 台 | 500 |  |  |
| 10 | 户外防水音柱功放 |  |  |  | 13 | 台 | 4450 |  |  |
| 11 | 户外草坪音箱 |  |  |  | 19 | 台 | 400 |  |  |
| 12 | 草坪音箱功放 |  |  |  | 4 | 台 | 2500 |  |  |
| 13 | 返听音箱 |  |  |  | 2 | 台 | 4000 |  |  |
| 14 | 返听音箱功放 |  |  |  | 1 | 台 | 4000 |  |  |
| 15 | 噪声检测显示仪 |  |  |  | 9 | 台 | 3000 |  |  |
| 16 | 数字噪音计 |  |  |  | 9 | 台 | 300 |  |  |
| 17 | 操场音频长立杆 |  |  |  | 68 | 台 | 1000 |  |  |
| 18 | 操场音频短立杆 |  |  |  | 3 | 台 | 500 |  |  |
| 19 | 原有立杆改造 |  |  |  | 2 | 套 | 500 |  |  |
| 20 | 音频隔离器 |  |  |  | 9 | 套 | 500 |  |  |
| 21 | 电源时序器 |  |  |  | 9 | 台 | 1000 |  |  |
| 22 | 充电电池套装 |  |  |  | 9 | 套 | 350 |  |  |
| 23 | 设备机柜1.2米 |  |  |  | 5 | 台 | 1200 |  |  |
| 24 | 设备机柜2米 |  |  |  | 1 | 台 | 2000 |  |  |
| 25 | 单联操作台 |  |  |  | 1 | 台 | 1400 |  |  |
| 26 | 双联操作台 |  |  |  | 1 | 台 | 2000 |  |  |
| 27 | 24口交换机 |  |  |  | 9 | 台 | 2500 |  |  |
| 28 | 16口交换机 |  |  |  | 6 | 台 | 1800 |  |  |
| 29 | 地面处理 |  |  |  | 8 | 平方 | 450 |  |  |
| 30 | 防雷接地 |  |  |  | 3 | 套 | 3500 |  |  |
| 31 | 学校新旧音频系统整合设备 |  |  |  | 8 | 套 | 5000 |  |  |
| 32 | 操场音频线材及辅材 |  |  |  | 9 | 套 | 15000 |  |  |
| 33 | 操场音频系统集成 |  |  |  | 8 | 套 | 18000 |  |  |
| 34 | 监听扬声器 |  |  |  | 8 | 只 | 1280 |  |  |
| 35 | 户外监控摄像头 |  |  |  | 1 | 只 | 2500 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.投标人按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。

4.如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

分项报价表（采购包2）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 是否为本国产品（是或否） | 交付期 | 包二数量 | 单位 | 最高限价单价（元） | 单价 | 总价 |
| 1 | 数字音频设备 |  |  |  | 10 | 台 | 6200 |  |  |
| 2 | 一拖二无线话筒系统 |  |  |  | 12 | 台 | 2980 |  |  |
| 3 | 天线分配器 |  |  |  | 9 | 台 | 3190 |  |  |
| 4 | 有源指向性天线 |  |  |  | 9 | 台 | 1400 |  |  |
| 5 | 波束成形户外定向有源扬声器 |  |  |  | 47 | 台 | 12800 |  |  |
| 6 | 户外防水指向性号角主扬声器 |  |  |  | 5 | 台 | 8000 |  |  |
| 7 | 户外防水指向性号角辅助扬声器 |  |  |  | 2 | 台 | 3530 |  |  |
| 8 | 定阻功率放大器 |  |  |  | 4 | 台 | 2800 |  |  |
| 9 | 户外防水音柱 |  |  |  | 51 | 台 | 500 |  |  |
| 10 | 户外防水音柱功放 |  |  |  | 10 | 台 | 4450 |  |  |
| 11 | 户外草坪音箱 |  |  |  | 16 | 台 | 400 |  |  |
| 12 | 草坪音箱功放 |  |  |  | 5 | 台 | 2500 |  |  |
| 13 | 返听音箱 |  |  |  | 2 | 台 | 4000 |  |  |
| 14 | 返听音箱功放 |  |  |  | 1 | 台 | 4000 |  |  |
| 15 | 噪声检测显示仪 |  |  |  | 12 | 台 | 3000 |  |  |
| 16 | 数字噪音计 |  |  |  | 11 | 台 | 300 |  |  |
| 17 | 操场音频长立杆 |  |  |  | 46 | 台 | 1000 |  |  |
| 18 | 操场音频短立杆 |  |  |  | 2 | 台 | 500 |  |  |
| 19 | 原有立杆改造 |  |  |  | 8 | 套 | 500 |  |  |
| 20 | 音频隔离器 |  |  |  | 10 | 套 | 500 |  |  |
| 21 | 电源时序器 |  |  |  | 10 | 台 | 1000 |  |  |
| 22 | 充电电池套装 |  |  |  | 10 | 套 | 350 |  |  |
| 23 | 设备机柜1.2米 |  |  |  | 6 | 台 | 1200 |  |  |
| 24 | 设备机柜2米 |  |  |  | 1 | 台 | 2000 |  |  |
| 25 | 单联操作台 |  |  |  | 2 | 台 | 1400 |  |  |
| 26 | 双联操作台 |  |  |  | 2 | 台 | 2000 |  |  |
| 27 | 24口交换机 |  |  |  | 8 | 台 | 2500 |  |  |
| 28 | 16口交换机 |  |  |  | 1 | 台 | 1800 |  |  |
| 29 | 地面处理 |  |  |  | 14 | 平方 | 450 |  |  |
| 30 | 防雷接地 |  |  |  | 4 | 套 | 3500 |  |  |
| 31 | 学校新旧音频系统整合设备 |  |  |  | 9 | 套 | 5000 |  |  |
| 32 | 操场音频线材及辅材 |  |  |  | 10 | 套 | 15000 |  |  |
| 33 | 操场音频系统集成 |  |  |  | 10 | 套 | 18000 |  |  |
| 34 | 网络广播音频服务器含网络广播系统控制软件 |  |  |  | 1 | 台 | 18000 |  |  |
| 35 | 数字前置放大器 |  |  |  | 1 | 台 | 2800 |  |  |
| 36 | 网络寻呼话筒 |  |  |  | 1 | 台 | 3500 |  |  |
| 37 | 网络广播解码设备 |  |  |  | 31 | 台 | 1750 |  |  |
| 38 | 教室扩声套装 |  |  |  | 16 | 套 | 3000 |  |  |
| 39 | 监听扬声器 |  |  |  | 8 | 只 | 1280 |  |  |
| 40 | 户外监控摄像头 |  |  |  | 1 | 只 | 2500 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.投标人按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。

4.如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表（采购包1）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字音频设备 | 一、功能达成 使用数字调音台，在操场扩声系统中专业集成处理音频信号，实现均衡、动态控制、分频、延时与路由分配，提供压限、自增益等功能优化音质，且具备音源输入功能。 二、技术规格 ▲1、≥10 寸电容触摸屏1280x800分辨率（提供检测报告或产品彩页）； 2、≥9个推子； 3、≥20路物理信号输入，其中≥16路XLR带话放模拟输入通道； 4、≥14路物理信号输出； 5、≥16路单声道输入总线和3路立体声输入总线，支持用户自定义物理输入口到输入总线的配置； 6、内置压缩器，限幅器，均衡器，自动增益器。 |  |  |
| 2 | 一拖二无线话筒系统 | 一、功能达成 运用UHF分集技术与智能降噪算法保障稳定清晰的拾音效果，满足学校操场上的移动扩声需求。 二、技术规格 1、一拖二数字无线手持话筒（配置3D打印话筒收纳盒和电池收纳盒）； 2、双通道无线接收主机； 3、频道总数：≥200CH； 4、频率响应：80Hz-18KHz； 5、综合失真：≤0.5%； 6、综合信噪比：≥105dB； 7、手持话筒连续工作时间：不低于8小时。 三、安装要求 安装在广播机柜中。 |  |  |
| 3 | 天线分配器 | 一、功能达成 为“无线手持话筒”提供较长的传输距离和稳定的信号发射与接收效果，高增益指向特性，对特性方位的使用环境有很好的效果输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真。含天线放大器、天线汇合器。 二、技术规格 （一）天线分配系统 1、天线分配系统能够与兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容； 2、载波频率范围：400-950MHZ； 3、具有级联端口。 （二）天线放大器 1、提供接收天线的增益放大，以补偿在长距离导线上的信号衰减； 2、覆盖频宽范围达 470〜990MHz； 3、+6dB和+12dB两段增益选择，并有双色LED灯号显示； 4、以直流12V的天线供电工作； 5、带宽470 ~ 990MHz； 6、阻抗50 欧姆 (典型)； 7、供电12V DC； 8、电流 / 消耗功率60mA 9、安装输入 BNC-J ; 输出 BNC-J。 （三）天线汇合器（按需配置） 1、型号类别 2路有源输入汇合器； 2、频宽440 MHz ~ 900 MHz； 3、电压驻波比 < 1.7:1 (于指定频宽)； 4、增益0 dB 典型 (于指定频宽)； 5、阻抗 50 欧姆，典型 (于指定频宽)； 6、连接端 3个BNC母头。 三、安装要求： 1、天线分配器安装在广播机柜中； 2、前端连接“手持话筒”； 3、对于一个学校多套天线系统，要合理选择安装位置； 4、对于超远距离，需要增加增益器增强信号，并对信号覆盖区域临界点地面做上信号覆盖标记便于老师使用。 |  |  |
| 4 | 有源指向性天线 | 1、射频频率范围：400-950MHZ； 2、阻抗：不低于50Ω； 3、天线增益：不低于7.5dBi； 4、天线可通过专用线缆连接（超长距离需要增加信号放大器达成，费用包含在该类中不另加），安装位置选择合适的位置及方向有利于接收。 |  |  |
| 5 | 波束成形户外定向有源扬声器 | 一、功能达成 通过波束成型技术，将主波束定向于需要覆盖的区域，提升特定方向声音能量，同时降低对其他方向的干扰，满足校园操场等户外场景使用需求，有效避免扰民。 二、技术规格 1、扬声器单元：≥8个。具有多组相控阵定向扬声器单元，将音频分别从多组扬声器发出，对多组扬声器进行波束及相位控制； 2、指向性：水平指向夹角调节范围≥90度，水平指向转角调节精度≤20度。音柱的水平指向夹角及转角具备动态可调功能，支持远程或本地手动控制调节，具备调节位置记忆功能。支持固定指向性，满足≤60°（1000Hz相对参考轴下降20dB）、≤40°（1250Hz相对参考轴下降20dB）、≤20°（2500Hz相对参考轴下降25dB）的指向性要求； 3、最大声压级：≥110dB SPL（@1kHz&1m，或等效测试条件下≥110dB）； 4、有效频率范围：≥115Hz-16kHz； 5、信噪比≥80dB； 6、额定功率（实际输出）：≥180W； 7、外壳防护等级：不低于IPX6，外壳材质采用铝合金（或符合户外防腐要求的同等材质），耐腐蚀、抗紫外线，防雷等级不低于2级；提供防水防尘等级的证明文件； 8、兼容性：支持与校内原有广播系统无缝对接，兼容常见广播协议； 9、配套配件：包含音箱配套接口配件（含防水接头、固定支架、信号转换器等。音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）； 10、降噪指标：全频段范围内，前后声压级差平均值≥22dB。其他频段前后声压级差平均值要求：125Hz-250Hz频段≥15dB。250Hz-500Hz频段≥17dB。500Hz-1000Hz频段≥19dB。1kHz-18kHz（含1kHz-20kHz）频段≥25dB； 11、接口类型：至少包含电源接口×1、网络/光纤输入接口×1、模拟输入接口×1。所有接口均带防水防尘保护盖； 12、工作温度范围：-30℃~+65℃； 13、电源电压：AC220V/50Hz，配备设备专用防水电源。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区，最大化降低对居民区的噪声干扰； 2、安装高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘，确保声音覆盖范围贴合操场使用需求； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域，提升目标区域声音清晰度； 4、为有效降低声压、防止扰民，根据产品设计原理及现场实际情况，在必要场合下需提供隔音罩等配套降噪配件。 |  |  |
| 6 | 户外防水指向性号角主扬声器 | 一、功能达成 音箱采用号角式设计，其原理是通过扩大音源的声压级和扩散角度，使声音能够更加集中地传播出去，将声音集中在特定的方向上传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得指向性更强的声音。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥55Hz-20KHz； ▲2、覆盖角度（H×V）：≤90°×90°（提供检测报告或产品彩页）； 3、灵敏度：≥85dB/W/m； 4、最大声压级：≥122dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥300W； 6、≥12寸低音单元； 7、防护等级：IP56；提供防水防尘等级的证明文件； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区； 2、高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域。 |  |  |
| 7 | 户外防水指向性号角辅助扬声器 | 一、功能达成 音箱采用号角式设计，作为主扬声器的辅助，其原理是通过扩大音源的声压级和扩散角度，使声音能够更加集中地传播出去，将声音集中在特定的方向上传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得指向性更强的声音。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥100Hz-16kHz； 2、覆盖角度（H×V）：≤110°×110°； 3、灵敏度：≥92dB/W/m； 4、最大声压级：≥113dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥100W； 6、≥6.5寸低音单元； 7、防护等级：IP56；提供防水防尘等级的证明文件； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区； 2、高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域。 |  |  |
| 8 | 定阻功率放大器 | 一、功能达成 用于学校操场扩声场景，匹配学校操场号角音箱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 3、额定功率：不低于2×500W/8Ω、2×750W/4Ω、1×1500W/8Ω； 4、频率响应：20Hz～20kHz； 5、谐波失真：THD≤0.1%； 6、信噪比≥100dB； 7、支持与校内原有广播系统功能对接； 三、安装方式 1、广播机柜中； 2、前端连接“数字音频设备”； 3、后端连接“户外号角音箱”。 |  |  |
| 9 | 户外防水音柱 | 一、功能达成 采用一体式的全频喇叭单元阵列设计，音柱功率不宜过高，具备防水能力，增加公共区域声场覆盖。 二、技术规格 1、额定功率：30W/60W； 2、支持定压输入； 3、灵敏度：≥90dB/W/m； 4、有效频率范围：110Hz-15KHz； 5、防护等级：≥IP56，提供防水防尘等级的证明文件； 6、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、建议在声场未能覆盖的公共区域； 2、高度不低于2.5米。 |  |  |
| 10 | 户外防水音柱功放 | 一、功能达成 用于学校公共区域扩声场景，匹配学校公共区域室外户外防水音柱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、输出功率：≥500W； 3、频率响应：80Hz～16kHz； 4、谐波失真：THD<1%； 5、信噪比：≥85dB； 6、支持与校内原有广播系统功能对接。 三、安装方式 1、机架式安装。 |  |  |
| 11 | 户外草坪音箱 | 一、功能达成 音箱采用草坪音箱落地安装设计，其原理是通过点声源满足区域内声压级和扩散角度覆盖，将声音集中在特定的区域内传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得更强的声音。提供多个材质（有机树脂、聚乙烯材料、铝合金外壳、塑料）和造型（简约柱形款、仿生隐藏款、卡通造型款）供学校选择，能比较恰当融入周边环境。 二、技术规格 1、支持定压输入； 2、额定功率:7.5W/15W/30W； 3、内置喇叭:≥5寸防水同轴喇叭； 4、灵敏度:≥90dB； 5、频率响应:120Hz-16KHz； 6、防护等级：IP66，提供防水防尘等级的证明文件； 7、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 |  |  |
| 12 | 草坪音箱功放 | 一、功能达成 用于学校操场扩声场景，匹配学校操场室外音柱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、输出功率：≥300W； 3、频率响应：80Hz～16kHz； 4、谐波失真：THD<1%； 5、信噪比：≥85dB； 6、支持与校内原有广播系统功能对接。 三、安装方式 1、机架式安装。 |  |  |
| 13 | 返听音箱 | 一、功能达成 采用同轴共点单元设计，防水耐用、人声清晰，主要用于学校操场主席台、舞台区域返听扩声，为台上主持人、发言人员、活动表演者提供清晰的实时声音监听，保障现场活动正常开展。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥65Hz-18kHz； 2、覆盖角度（H×V）：≤90°×60° 3、灵敏度：≥96dB/W/m； 4、最大声压级：≥125dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥300W； ▲6、单元组成：支持两分频，≥1寸高音单元，≥12寸低音单元（提供检测报告或产品彩页）； 7、防护等级：不低于IP55； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）； 9、含配套安装支架、防水接头等标准配件（线材除外）。 三、安装要求 1、安装于操场主席台 / 舞台前沿两侧； 2、安装正面朝向主席台区域； 3、音箱角度向上倾斜，指向主席台中心人员位置。 |  |  |
| 14 | 返听音箱功放 | 一、功能达成 专用于学校操场主席台、舞台返听音箱驱动，功率匹配、失真低、稳定性强，保障返听音质清晰、无杂音，满足户外大型活动、集会、演出等扩声需求。 二、技术规格 1、输出功率：≥2×500W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz； 3、总谐波失真：THD≤0.1%； 4、信噪比：≥100dB； 5、阻尼系数：≥200； 6、具备过温、短路、过流保护功能； 7、支持与校内原有广播系统对接兼容； 8、含配套接口、接线端子等标准配件（线材除外）。 三、安装要求 1、安装于主席台 / 广播控制室标准机柜内； 2、前端连接数字调音台等设备； 3、后端直接连接舞台返听音箱。 |  |  |
| 15 | 噪声检测显示仪 | 一、功能达成 在操场广播系统使用期间，连续采集噪声监测数据，以降低操场边缘的噪声值。 二、技术规格 1、传感器需覆盖：30dB-130dB 声压区间，频率范围：要求涵盖不低于20Hz-10kHz 全音频段，噪声精度：全量程噪声精度须达±0.5dB，响应时间：响应时间不超1秒； 2、连续采集模式下，要求传感器以不低于1次/秒的频率进行声压数据采集，确保对声音信号的实时动态监测，精准捕捉如瞬时突发噪声等快速变化的声音事件；单次数据上传时间不得超过1秒，保证采集到的数据能快速传输； 3、双色LED显示屏规格：尺寸≥450mm×400mm（提供至少2个不同尺寸供学校现场选择），采用双色显示技术，不少于10个字符；点阵间距≤10mm，具备清晰稳定的显示效果，适用于各类信息发布场景。可显示当前时间以及当前声压级。 三、安装要求 1、临近居民区最近的操场边缘处安装； 2、安装高度高于围墙； 3、周围不能有障碍物遮挡； 4、安装定时器进行定时开关机； 5、项目实施第一时间进行定位安装，并能给出改造前和改造后持续变化的数据量表。 四、布线辅材 1、线材：含所需电源线、信号线； 2、管道：含所需PVC管材、管道接插件； 3、辅材：膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 4、投标报价应包含线材及辅材全部费用及责任，包含噪声检测显示仪集成的全部费用及责任，后续不予增补。 |  |  |
| 16 | 数字噪音计 | 一、功能达成 手持式噪音测试仪，用于移动监测操场周围声压级。 二、技术规格 1、测量范围：30-130dB； 2、分辨率：±1.5dB； 3、性能：加权特性A和C特性，LCD数字显示4位数。 |  |  |
| 17 | 操场音频长立杆 | 1、钢制2-4米（按照实际现场定制高度）立杆外喷防锈烤漆，颜色学校选择，配备检修仓； 2、在浇筑混凝土时使用振动棒，使混凝土紧密包裹预埋件。 |  |  |
| 18 | 操场音频短立杆 | 1、钢制L型立杆外喷防锈烤漆，颜色学校选择，尺寸根据现场定制； 2、配套安装配件。 |  |  |
| 19 | 原有立杆改造 | 对原有立杆改造，提供安全稳固的接结构件，满足使用，横向支架与主立杆同材质。 |  |  |
| 20 | 音频隔离器 | 1、双通道音频隔离器； 2、低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质； 3、点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出； 4、即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护； 5、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 6、具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出； 7、本设备按需配置，需求数量为单校1套。 |  |  |
| 21 | 电源时序器 | 1、输出电源插座：前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座； 2、支持8通道电源时序打开/关闭； 3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器； 4、定时控制功能:连接中控机器后，电脑在不关闭的情况下使用，与软件配合使用可设定4组定时断、开功能； 5、电压显示表：显示屏； 6、滤波器：内置电容滤波器； 7、延时功能：通过软件调试后，每路可设定延时时间，每路最长180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态。 |  |  |
| 22 | 充电电池套装 | 1、8节5号1.5V恒压电池套装，无线话筒用； 2、充电器带电量液晶显示屏，充满自停； 3、容量≥2500mWh，循环寿命≥1200次； 4、配电池收纳盒。 |  |  |
| 23 | 设备机柜1.2米 | 1、1200*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板； 2、前钢化玻璃门、后网门， 3、机柜内配风扇，左右侧板可拆卸； 4、内置隔板≥1块，6位PDU≥2个。 |  |  |
| 24 | 设备机柜2米 | 1、2000*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板； 2、前钢化玻璃门、后网门， 3、机柜内配风扇，左右侧板可拆卸； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 |  |  |
| 25 | 单联操作台 | 1、600*900*750mm±10mm，冷轧钢板；（材质以及尺寸满足学校需求，具体履约和学校确认） 2、框架主体材质厚度≥1.2mm，台面厚度≥1.0mm； 3、三折轨道滑轨键鼠托盘； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 5、配套弓形椅一张。 |  |  |
| 26 | 双联操作台 | 1、1170*900*750mm±10mm，冷轧钢板；（材质以及尺寸满足学校需求，具体履约和学校确认） 2、框架主体材质厚度≥1.2mm，台面厚度≥1.0mm；； 3、三折轨道滑轨键鼠托盘； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 5、配套弓形椅一张。 |  |  |
| 27 | 24口交换机 | 一、功能达成 用于静音操场各类设备（线阵音箱、功放、广播系统等）网络连接，适配校园现有网络环境，采用静音节能设计，保障设备网络传输稳定、高效，支撑静音操场扩声系统正常运行。 二、技术规格 1、交换容量：≥300G； 2、包转发率：≥50Mpps，确保网络传输流畅，无卡顿； 3、端口配置：1000M以太网电口≥24个，SFP千兆光接口≥4个，按需配置光模块，满足静音操场各类设备网络接入需求； 4、散热设计：采用静音无风扇节能设计，运行无噪音，适配广播控制室及校园安静环境，同时降低能耗； 5、路由支持：支持IPV4/IPV6静态路由，适配校园现有网络架构，确保设备互联互通； 6、兼容性：兼容主流国产品牌，可与校园现有网络设备无缝对接，无需额外改造； 7、工作环境：工作温度0℃～45℃，相对湿度10%～90%，适配校园室内安装环境。 三、安装要求 1、安装于广播控制室标准机柜内，固定牢固，与功放、调音台等设备分区布置，预留足够通风散热空间； 2、按规范连接电源线、网线，接线整齐，做好标识，便于后期维护检修； 3、确保与校内原有网络、静音操场各类设备网络连通，测试网络传输速率及稳定性； 4、做好设备防尘、防潮处理，避免环境因素影响设备正常运行。 |  |  |
| 28 | 16口交换机 | 一、功能达成 用于静音操场各类设备（户外定向音响等）网络连接，适配校园现有网络环境，采用静音节能设计，保障设备网络传输稳定、高效，支撑静音操场扩声系统正常运行。 二、技术规格 1、交换容量：≥36G； 2、包转发率：≥26Mpps，确保网络传输流畅，无卡顿； 3、端口配置：1000M以太网电口≥16个，SFP千兆光接口≥2个，按需配置光模块，满足静音操场各类设备网络接入需求，交换机尺寸≤300×190 × 50mm； 4、路由支持：支持IPV4/IPV6静态路由，适配校园现有网络架构，确保设备互联互通； 5、兼容性：兼容主流国产品牌，可与校园现有网络设备无缝对接，无需额外改造； 6、工作环境：工作温度0℃～50℃，相对湿度10%～90%，适配校园室内安装环境。 三、安装要求 1、安装于户外防水箱内，固定牢固，与光纤熔接盒分区布置，预留足够通风散热空间； 2、按规范连接电源线、网线，接线整齐，做好标识，便于后期维护检修； 3、确保与校内原有网络、静音操场各类设备网络连通，测试网络传输速率及稳定性； 4、做好设备防尘、防潮处理，避免环境因素影响设备正常运行。 |  |  |
| 29 | 地面处理 | 1、防静电地板采用：规格600mm*600mm*35mm，陶瓷面，优质钢制板材，钢制板材厚度1.0mm，每平方承载600KG； 2、包含不低于80mm不锈钢踢脚线。 |  |  |
| 30 | 防雷接地 | 1、接地排采用30×3mm铜质材料,安装位置：室内安装于广播站机柜旁，安装牢固、水平； 2、接地排固定采用不锈钢螺栓，螺栓规格适配接地排厚度，安装后做好防松、防腐处理； 3、广播站所有设备（功放、网络交换机、调音台等）外壳、电源接口、信号接口，均需通过≥16mm²多股铜芯线缆与室内接地排可靠连接，接线牢固、接触良好； 4、广播站电源输入端、信号输入端安装防雷浪涌保护器（SPD），SPD输出端与接地排可靠连接，确保浪涌电流有效泄放； 5、接地线缆布置整齐，穿管保护，与电源线缆分开布置，避免干扰，做好标识便于维护； 6、测试所有设备与接地排的连接导通性，确保无虚接、漏接，防雷浪涌保护器工作正常。 |  |  |
| 31 | 学校新旧音频系统整合设备 | 1、支持与学校现有IP广播系统、模拟广播系统双兼容；实施前需提供兼容性测试说明；目标是实现学校多套广播系统的联动控制，匹配旧品牌，将原有系统中的模拟音频采集转换成数字信号，新旧系统配套，确保交钥匙工程，使得学校能一体化管理音频系统；如实施过程中需要用到网络数据采集主机、音频光端机、反馈抑制器，IP解码终端等相关设备俱包含在本系统整合中； 2、网络数据采集主机:用于学校两套广播系统的联动控制，将原有系统中的模拟音频采集转换成数字信号给到防扰民系统。多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms；多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端；可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组；用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调；工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。可为每路分组分配终端，并支持一键下发，便于脱机控制；提供全选、全不选快捷键以及定义的分组快捷按键开关。支持与校内原有广播系统功能对接。前端连接“模拟音频设备”，后端连接网络交换机； 3、音频光端机：2路单向音频光端机；单模光纤传输，SC/FC可选；音频接口：卡农口；传输距离：0-10km；用于操场无线话筒等设备远距离传输，含端接线缆； 4、IP解码终端(机架式）：支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口；具有≥1路音频输出接口。具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。兼容学校原有数字广播系统，实现接入控制； 5、反馈抑制器：输入通道数量: 4通道48V幻像供电，取样频率: 48KHz，频率响应:不低于20Hz~15KHz失真度: ≤0.1%@ 1KHz,信噪比:≥90dB,信号延迟: ≤7ms； 6、本条目内设备按需配置，综合平均后测算平均价格计算。 |  |  |
| 32 | 操场音频线材及辅材 | 1、本项目中室外扩声所需信号线材、PDU插座含辅材及相应接头、电源线及配件、光纤及配件、信号传输配件含辅材、DN32、DN50管及配件及相应接头，所有线材、配件需满足室外使用；室外线缆必须做冗余备份线路处理； 2、辅材：网络水晶头、膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 4、投标报价应包含操场音频线材及辅材全部费用及责任，后续不予增补。 5、本条目最多1套，是综合平均后按标自己测算平均价格计算，不增不补。 |  |  |
| 33 | 操场音频系统集成 | 1、挖沟开槽，线管、线槽敷设，横跨楼宇及行车过道DN50镀锌钢管，沿着操场和楼宇预埋PE25管，沿着墙面敷设PVC管槽； 2、广播设备调试、安装，原有广播设备调整（包含操场及活动空间原有音柱调整、测试、移位），原有不用设备拆除搬运； 3、原广播站线路梳理、检测和更换以及机柜集成以及原先设置操场上机柜不合理移改机柜位置产生的序列配套线材布线集成； 4、机柜线路整理、线路贴标、设备打标示、设备除尘等； 5、规范接地，按照国标规范接地，保证防雷接地效果； 6、投标报价应包含操场音频系统集成的全部费用，后续不予增补。 |  |  |
| 34 | 监听扬声器 | 一、功能达成 用于广播音频监听及现场人声扩声，采用高保真全频单元，集成数字音频处理及放大功能，支持无线麦克扩声，无啸叫、抗干扰，可多场地同时使用，操作便捷、节能高效，贴合校园教学及会议场景需求。 二、技术规格 1、核心配置：内置D类无损音频解码数字放大模块、DSP音频处理模组，集成全频高品质3寸扬声器单元，实现高保真音频输出； 2、音频处理：支持全数字音量和均衡调节，可调整扩声混响时间，优化音频空间感及丰满度。配备专业无线扩声麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，无啸叫、抗干扰； 3、输入输出：支持本地线路输入，可自动检测输入音频并启停功放，实现节能减排。功放输出功率2×30W，输出阻抗8Ω，AUX输入灵敏度150mV； 4、音质参数：扬声器频率响应45Hz-18kHz，灵敏度@2.83V、1米为86dB/104dB。功放频率响应20Hz-20kHz，总谐波失真THD≤0.1%，信噪比≥85dB； 5、供电规格：AC 220V/50Hz，具备上电、过载、短路三重保护； 6、材质与尺寸：采用铝制箱体，耐用易清洁，适配校园场地使用； 7、适用场景：适配30-60㎡场地，满足广播站场景的监听及扩声需求。 三、安装要求 1、安装方式：支持壁挂、支架两种安装方式，安装牢固，位置便于音频监听及人声扩声，避免遮挡； 2、接线规范：按要求连接电源线及音频输入线路，接线牢固、接触良好，做好线路整理及标识； 3、调试要求：安装后调试音量、均衡及混响参数，测试无线麦克对频及抗干扰性能，确保监听清晰、扩声无啸叫。 四、其他要求 1、供货范围：监听扬声器、配套支架、专用配件及线材，含运输、安装、调试服务； 2、质保期：不少于3年，质保范围包含扬声器、配套配件及安装工艺； 3、兼容性要求：确保与校内原有广播系统、网络广播音频服务器无缝兼容，可同步接收广播信号。 |  |  |
| 35 | 户外监控摄像头 | 一、功能达成 适配广播站无法直接观察操场的场景，用于实时监看操场动态，搭配学校自备显示器使用，属于通用性产品，具备高清成像、远距离补光、抗恶劣环境等特点，安装便捷、运行稳定，可清晰捕捉操场内线阵音箱运行状态、集会场景及人员活动，满足广播站远程监看需求。 二、技术规格 1、图像分辨率：不低于400W像素； 2、网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，； 3、防护等级：IP67，具备防尘、防水功能，适合户外操场长期安装使用，抵御恶劣环境； 4、含解码设备，支持显示器直连。 三、 安装要求 1、安装位置：安装于广播站视野可覆盖整个操场的位置，确保无遮挡，监看范围完整覆盖操场区域； 2、安装方式：采用支架固定安装，安装牢固，可微调角度，确保监看视角最佳； 3、配套说明：显示器由学校自行提供，投标方需负责摄像头与学校自备显示器的连接调试，确保正常显示监看画面。 |  |  |
| 36 |  | 投标文件要求的所有技术要求。 |  |  |

说明：

1.投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值。

2.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

### 技术要求响应及偏离表（采购包2）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字音频设备 | 一、功能达成 使用数字调音台，在操场扩声系统中专业集成处理音频信号，实现均衡、动态控制、分频、延时与路由分配，提供压限、自增益等功能优化音质，且具备音源输入功能。 二、技术规格 ▲1、≥10 寸电容触摸屏1280x800分辨率（提供检测报告或产品彩页）； 2、≥9个推子； 3、≥20路物理信号输入，其中≥16路XLR带话放模拟输入通道； 4、≥14路物理信号输出； 5、≥16路单声道输入总线和3路立体声输入总线，支持用户自定义物理输入口到输入总线的配置； 6、内置压缩器，限幅器，均衡器，自动增益器。 |  |  |
| 2 | 一拖二无线话筒系统 | 一、功能达成 运用UHF分集技术与智能降噪算法保障稳定清晰的拾音效果，满足学校操场上的移动扩声需求。 二、技术规格 1、一拖二数字无线手持话筒（配置3D打印话筒收纳盒和电池收纳盒）； 2、双通道无线接收主机； 3、频道总数：≥200CH； 4、频率响应：80Hz-18KHz； 5、综合失真：≤0.5%； 6、综合信噪比：≥105dB； 7、手持话筒连续工作时间：不低于8小时。 三、安装要求 安装在广播机柜中。 |  |  |
| 3 | 天线分配器 | 一、功能达成 为“无线手持话筒”提供较长的传输距离和稳定的信号发射与接收效果，高增益指向特性，对特性方位的使用环境有很好的效果输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真。含天线放大器、天线汇合器。 二、技术规格 （一）天线分配系统 1、天线分配系统能够与兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容； 2、载波频率范围：400-950MHZ； 3、具有级联端口。 （二）天线放大器 1、提供接收天线的增益放大，以补偿在长距离导线上的信号衰减； 2、覆盖频宽范围达 470〜990MHz； 3、+6dB和+12dB两段增益选择，并有双色LED灯号显示； 4、以直流12V的天线供电工作； 5、带宽470 ~ 990MHz； 6、阻抗50 欧姆 (典型)； 7、供电12V DC； 8、电流 / 消耗功率60mA 9、安装输入 BNC-J ; 输出 BNC-J。 （三）天线汇合器（按需配置） 1、型号类别 2路有源输入汇合器； 2、频宽440 MHz ~ 900 MHz； 3、电压驻波比 < 1.7:1 (于指定频宽)； 4、增益0 dB 典型 (于指定频宽)； 5、阻抗 50 欧姆，典型 (于指定频宽)； 6、连接端 3个BNC母头。 三、安装要求： 1、天线分配器安装在广播机柜中； 2、前端连接“手持话筒”； 3、对于一个学校多套天线系统，要合理选择安装位置； 4、对于超远距离，需要增加增益器增强信号，并对信号覆盖区域临界点地面做上信号覆盖标记便于老师使用。 |  |  |
| 4 | 有源指向性天线 | 1、射频频率范围：400-950MHZ； 2、阻抗：不低于50Ω； 3、天线增益：不低于7.5dBi； 4、天线可通过专用线缆连接（超长距离需要增加信号放大器达成，费用包含在该类中不另加），安装位置选择合适的位置及方向有利于接收。 |  |  |
| 5 | 波束成形户外定向有源扬声器 | 一、功能达成 通过波束成型技术，将主波束定向于需要覆盖的区域，提升特定方向声音能量，同时降低对其他方向的干扰，满足校园操场等户外场景使用需求，有效避免扰民。 二、技术规格 1、扬声器单元：≥8个。具有多组相控阵定向扬声器单元，将音频分别从多组扬声器发出，对多组扬声器进行波束及相位控制； 2、指向性：水平指向夹角调节范围≥90度，水平指向转角调节精度≤20度。音柱的水平指向夹角及转角具备动态可调功能，支持远程或本地手动控制调节，具备调节位置记忆功能。支持固定指向性，满足≤60°（1000Hz相对参考轴下降20dB）、≤40°（1250Hz相对参考轴下降20dB）、≤20°（2500Hz相对参考轴下降25dB）的指向性要求； 3、最大声压级：≥110dB SPL（@1kHz&1m，或等效测试条件下≥110dB）； 4、有效频率范围：≥115Hz-16kHz； 5、信噪比≥80dB； 6、额定功率（实际输出）：≥180W； 7、外壳防护等级：不低于IPX6，外壳材质采用铝合金（或符合户外防腐要求的同等材质），耐腐蚀、抗紫外线，防雷等级不低于2级；提供防水防尘等级的证明文件； 8、兼容性：支持与校内原有广播系统无缝对接，兼容常见广播协议； 9、配套配件：包含音箱配套接口配件（含防水接头、固定支架、信号转换器等。音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）； 10、降噪指标：全频段范围内，前后声压级差平均值≥22dB。其他频段前后声压级差平均值要求：125Hz-250Hz频段≥15dB。250Hz-500Hz频段≥17dB。500Hz-1000Hz频段≥19dB。1kHz-18kHz（含1kHz-20kHz）频段≥25dB； 11、接口类型：至少包含电源接口×1、网络/光纤输入接口×1、模拟输入接口×1。所有接口均带防水防尘保护盖； 12、工作温度范围：-30℃~+65℃； 13、电源电压：AC220V/50Hz，配备设备专用防水电源。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区，最大化降低对居民区的噪声干扰； 2、安装高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘，确保声音覆盖范围贴合操场使用需求； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域，提升目标区域声音清晰度； 4、为有效降低声压、防止扰民，根据产品设计原理及现场实际情况，在必要场合下需提供隔音罩等配套降噪配件。 |  |  |
| 6 | 户外防水指向性号角主扬声器 | 一、功能达成 音箱采用号角式设计，其原理是通过扩大音源的声压级和扩散角度，使声音能够更加集中地传播出去，将声音集中在特定的方向上传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得指向性更强的声音。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥55Hz-20KHz； ▲2、覆盖角度（H×V）：≤90°×90°（提供检测报告或产品彩页）； 3、灵敏度：≥85dB/W/m； 4、最大声压级：≥122dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥300W； 6、≥12寸低音单元； 7、防护等级：IP56；提供防水防尘等级的证明文件； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区； 2、高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域。 |  |  |
| 7 | 户外防水指向性号角辅助扬声器 | 一、功能达成 音箱采用号角式设计，作为主扬声器的辅助，其原理是通过扩大音源的声压级和扩散角度，使声音能够更加集中地传播出去，将声音集中在特定的方向上传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得指向性更强的声音。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥100Hz-16kHz； 2、覆盖角度（H×V）：≤110°×110°； 3、灵敏度：≥92dB/W/m； 4、最大声压级：≥113dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥100W； 6、≥6.5寸低音单元； 7、防护等级：IP56；提供防水防尘等级的证明文件； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、首选音箱背面朝向操场周围居民区； 2、高度不低于2.5米，尽量靠近操场跑道边缘； 3、音箱垂直角度向下，指向操场中心区域。 |  |  |
| 8 | 定阻功率放大器 | 一、功能达成 用于学校操场扩声场景，匹配学校操场号角音箱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 3、额定功率：不低于2×500W/8Ω、2×750W/4Ω、1×1500W/8Ω； 4、频率响应：20Hz～20kHz； 5、谐波失真：THD≤0.1%； 6、信噪比≥100dB； 7、支持与校内原有广播系统功能对接； 三、安装方式 1、广播机柜中； 2、前端连接“数字音频设备”； 3、后端连接“户外号角音箱”。 |  |  |
| 9 | 户外防水音柱 | 一、功能达成 采用一体式的全频喇叭单元阵列设计，音柱功率不宜过高，具备防水能力，增加公共区域声场覆盖。 二、技术规格 1、额定功率：30W/60W； 2、支持定压输入； 3、灵敏度：≥90dB/W/m； 4、有效频率范围：110Hz-15KHz； 5、防护等级：≥IP56，提供防水防尘等级的证明文件； 6、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 三、安装要求 1、建议在声场未能覆盖的公共区域； 2、高度不低于2.5米。 |  |  |
| 10 | 户外防水音柱功放 | 一、功能达成 用于学校公共区域扩声场景，匹配学校公共区域室外户外防水音柱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、输出功率：≥500W； 3、频率响应：80Hz～16kHz； 4、谐波失真：THD<1%； 5、信噪比：≥85dB； 6、支持与校内原有广播系统功能对接。 三、安装方式 1、机架式安装。 |  |  |
| 11 | 户外草坪音箱 | 一、功能达成 音箱采用草坪音箱落地安装设计，其原理是通过点声源满足区域内声压级和扩散角度覆盖，将声音集中在特定的区域内传播，减少声音在其他方向上的散射，从而在目标区域内获得更强的声音。提供多个材质（有机树脂、聚乙烯材料、铝合金外壳、塑料）和造型（简约柱形款、仿生隐藏款、卡通造型款）供学校选择，能比较恰当融入周边环境。 二、技术规格 1、支持定压输入； 2、额定功率:7.5W/15W/30W； 3、内置喇叭:≥5寸防水同轴喇叭； 4、灵敏度:≥90dB； 5、频率响应:120Hz-16KHz； 6、防护等级：IP66，提供防水防尘等级的证明文件； 7、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）。 |  |  |
| 12 | 草坪音箱功放 | 一、功能达成 用于学校操场扩声场景，匹配学校操场室外音柱使用。 二、技术规格 1、具有过温、过载保护功能； 2、输出功率：≥300W； 3、频率响应：80Hz～16kHz； 4、谐波失真：THD<1%； 5、信噪比：≥85dB； 6、支持与校内原有广播系统功能对接。 三、安装方式 1、机架式安装。 |  |  |
| 13 | 返听音箱 | 一、功能达成 采用同轴共点单元设计，防水耐用、人声清晰，主要用于学校操场主席台、舞台区域返听扩声，为台上主持人、发言人员、活动表演者提供清晰的实时声音监听，保障现场活动正常开展。 二、技术规格 1、有效频率范围：≥65Hz-18kHz； 2、覆盖角度（H×V）：≤90°×60° 3、灵敏度：≥96dB/W/m； 4、最大声压级：≥125dB SPL，@1kHz&1m； 5、额定功率（实际输出）：≥300W； ▲6、单元组成：支持两分频，≥1寸高音单元，≥12寸低音单元（提供检测报告或产品彩页）； 7、防护等级：不低于IP55； 8、包含音箱配套接口配件（音响与广播中心信号连接所需配套室内外配件，线材除外）； 9、含配套安装支架、防水接头等标准配件（线材除外）。 三、安装要求 1、安装于操场主席台 / 舞台前沿两侧； 2、安装正面朝向主席台区域； 3、音箱角度向上倾斜，指向主席台中心人员位置。 |  |  |
| 14 | 返听音箱功放 | 一、功能达成 专用于学校操场主席台、舞台返听音箱驱动，功率匹配、失真低、稳定性强，保障返听音质清晰、无杂音，满足户外大型活动、集会、演出等扩声需求。 二、技术规格 1、输出功率：≥2×500W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz； 3、总谐波失真：THD≤0.1%； 4、信噪比：≥100dB； 5、阻尼系数：≥200； 6、具备过温、短路、过流保护功能； 7、支持与校内原有广播系统对接兼容； 8、含配套接口、接线端子等标准配件（线材除外）。 三、安装要求 1、安装于主席台 / 广播控制室标准机柜内； 2、前端连接数字调音台等设备； 3、后端直接连接舞台返听音箱。 |  |  |
| 15 | 噪声检测显示仪 | 一、功能达成 在操场广播系统使用期间，连续采集噪声监测数据，以降低操场边缘的噪声值。 二、技术规格 1、传感器需覆盖：30dB-130dB 声压区间，频率范围：要求涵盖不低于20Hz-10kHz 全音频段，噪声精度：全量程噪声精度须达±0.5dB，响应时间：响应时间不超1秒； 2、连续采集模式下，要求传感器以不低于1次/秒的频率进行声压数据采集，确保对声音信号的实时动态监测，精准捕捉如瞬时突发噪声等快速变化的声音事件；单次数据上传时间不得超过1秒，保证采集到的数据能快速传输； 3、双色LED显示屏规格：尺寸≥450mm×400mm（提供至少2个不同尺寸供学校现场选择），采用双色显示技术，不少于10个字符；点阵间距≤10mm，具备清晰稳定的显示效果，适用于各类信息发布场景。可显示当前时间以及当前声压级。 三、安装要求 1、临近居民区最近的操场边缘处安装； 2、安装高度高于围墙； 3、周围不能有障碍物遮挡； 4、安装定时器进行定时开关机； 5、项目实施第一时间进行定位安装，并能给出改造前和改造后持续变化的数据量表。 四、布线辅材 1、线材：含所需电源线、信号线； 2、管道：含所需PVC管材、管道接插件； 3、辅材：膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 4、投标报价应包含线材及辅材全部费用及责任，包含噪声检测显示仪集成的全部费用及责任，后续不予增补。 |  |  |
| 16 | 数字噪音计 | 一、功能达成 手持式噪音测试仪，用于移动监测操场周围声压级。 二、技术规格 1、测量范围：30-130dB； 2、分辨率：±1.5dB； 3、性能：加权特性A和C特性，LCD数字显示4位数。 |  |  |
| 17 | 操场音频长立杆 | 1、钢制2-4米（按照实际现场定制高度）立杆外喷防锈烤漆，颜色学校选择，配备检修仓； 2、在浇筑混凝土时使用振动棒，使混凝土紧密包裹预埋件。 |  |  |
| 18 | 操场音频短立杆 | 1、钢制L型立杆外喷防锈烤漆，颜色学校选择，尺寸根据现场定制； 2、配套安装配件。 |  |  |
| 19 | 原有立杆改造 | 对原有立杆改造，提供安全稳固的接结构件，满足使用，横向支架与主立杆同材质。 |  |  |
| 20 | 音频隔离器 | 1、双通道音频隔离器； 2、低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质； 3、点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出； 4、即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护； 5、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 6、具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出； 7、本设备按需配置，需求数量为单校1套。 |  |  |
| 21 | 电源时序器 | 1、输出电源插座：前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座； 2、支持8通道电源时序打开/关闭； 3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器； 4、定时控制功能:连接中控机器后，电脑在不关闭的情况下使用，与软件配合使用可设定4组定时断、开功能； 5、电压显示表：显示屏； 6、滤波器：内置电容滤波器； 7、延时功能：通过软件调试后，每路可设定延时时间，每路最长180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态。 |  |  |
| 22 | 充电电池套装 | 1、8节5号1.5V恒压电池套装，无线话筒用； 2、充电器带电量液晶显示屏，充满自停； 3、容量≥2500mWh，循环寿命≥1200次； 4、配电池收纳盒。 |  |  |
| 23 | 设备机柜1.2米 | 1、1200*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板； 2、前钢化玻璃门、后网门， 3、机柜内配风扇，左右侧板可拆卸； 4、内置隔板≥1块，6位PDU≥2个。 |  |  |
| 24 | 设备机柜2米 | 1、2000*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板； 2、前钢化玻璃门、后网门， 3、机柜内配风扇，左右侧板可拆卸； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 |  |  |
| 25 | 单联操作台 | 1、600*900*750mm±10mm，冷轧钢板；（材质以及尺寸满足学校需求，具体履约和学校确认） 2、框架主体材质厚度≥1.2mm，台面厚度≥1.0mm； 3、三折轨道滑轨键鼠托盘； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 5、配套弓形椅一张。 |  |  |
| 26 | 双联操作台 | 1、1170*900*750mm±10mm，冷轧钢板；（材质以及尺寸满足学校需求，具体履约和学校确认） 2、框架主体材质厚度≥1.2mm，台面厚度≥1.0mm；； 3、三折轨道滑轨键鼠托盘； 4、内置隔板≥2块，6位PDU≥2个。 5、配套弓形椅一张。 |  |  |
| 27 | 24口交换机 | 一、功能达成 用于静音操场各类设备（线阵音箱、功放、广播系统等）网络连接，适配校园现有网络环境，采用静音节能设计，保障设备网络传输稳定、高效，支撑静音操场扩声系统正常运行。 二、技术规格 1、交换容量：≥300G； 2、包转发率：≥50Mpps，确保网络传输流畅，无卡顿； 3、端口配置：1000M以太网电口≥24个，SFP千兆光接口≥4个，按需配置光模块，满足静音操场各类设备网络接入需求； 4、散热设计：采用静音无风扇节能设计，运行无噪音，适配广播控制室及校园安静环境，同时降低能耗； 5、路由支持：支持IPV4/IPV6静态路由，适配校园现有网络架构，确保设备互联互通； 6、兼容性：兼容主流国产品牌，可与校园现有网络设备无缝对接，无需额外改造； 7、工作环境：工作温度0℃～45℃，相对湿度10%～90%，适配校园室内安装环境。 三、安装要求 1、安装于广播控制室标准机柜内，固定牢固，与功放、调音台等设备分区布置，预留足够通风散热空间； 2、按规范连接电源线、网线，接线整齐，做好标识，便于后期维护检修； 3、确保与校内原有网络、静音操场各类设备网络连通，测试网络传输速率及稳定性； 4、做好设备防尘、防潮处理，避免环境因素影响设备正常运行。 |  |  |
| 28 | 16口交换机 | 一、功能达成 用于静音操场各类设备（户外定向音响等）网络连接，适配校园现有网络环境，采用静音节能设计，保障设备网络传输稳定、高效，支撑静音操场扩声系统正常运行。 二、技术规格 1、交换容量：≥36G； 2、包转发率：≥26Mpps，确保网络传输流畅，无卡顿； 3、端口配置：1000M以太网电口≥16个，SFP千兆光接口≥2个，按需配置光模块，满足静音操场各类设备网络接入需求，交换机尺寸≤300×190 × 50mm； 4、路由支持：支持IPV4/IPV6静态路由，适配校园现有网络架构，确保设备互联互通； 5、兼容性：兼容主流国产品牌，可与校园现有网络设备无缝对接，无需额外改造； 6、工作环境：工作温度0℃～50℃，相对湿度10%～90%，适配校园室内安装环境。 三、安装要求 1、安装于户外防水箱内，固定牢固，与光纤熔接盒分区布置，预留足够通风散热空间； 2、按规范连接电源线、网线，接线整齐，做好标识，便于后期维护检修； 3、确保与校内原有网络、静音操场各类设备网络连通，测试网络传输速率及稳定性； 4、做好设备防尘、防潮处理，避免环境因素影响设备正常运行。 |  |  |
| 29 | 地面处理 | 1、防静电地板采用：规格600mm*600mm*35mm，陶瓷面，优质钢制板材，钢制板材厚度1.0mm，每平方承载600KG； 2、包含不低于80mm不锈钢踢脚线。 |  |  |
| 30 | 防雷接地 | 1、接地排采用30×3mm铜质材料,安装位置：室内安装于广播站机柜旁，安装牢固、水平； 2、接地排固定采用不锈钢螺栓，螺栓规格适配接地排厚度，安装后做好防松、防腐处理； 3、广播站所有设备（功放、网络交换机、调音台等）外壳、电源接口、信号接口，均需通过≥16mm²多股铜芯线缆与室内接地排可靠连接，接线牢固、接触良好； 4、广播站电源输入端、信号输入端安装防雷浪涌保护器（SPD），SPD输出端与接地排可靠连接，确保浪涌电流有效泄放； 5、接地线缆布置整齐，穿管保护，与电源线缆分开布置，避免干扰，做好标识便于维护； 6、测试所有设备与接地排的连接导通性，确保无虚接、漏接，防雷浪涌保护器工作正常。 |  |  |
| 31 | 学校新旧音频系统整合设备 | 1、支持与学校现有IP广播系统、模拟广播系统双兼容；实施前需提供兼容性测试说明；目标是实现学校多套广播系统的联动控制，匹配旧品牌，将原有系统中的模拟音频采集转换成数字信号，新旧系统配套，确保交钥匙工程，使得学校能一体化管理音频系统；如实施过程中需要用到网络数据采集主机、音频光端机、反馈抑制器，IP解码终端等相关设备俱包含在本系统整合中； 2、网络数据采集主机:用于学校两套广播系统的联动控制，将原有系统中的模拟音频采集转换成数字信号给到防扰民系统。多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms；多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端；可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组；用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调；工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。可为每路分组分配终端，并支持一键下发，便于脱机控制；提供全选、全不选快捷键以及定义的分组快捷按键开关。支持与校内原有广播系统功能对接。前端连接“模拟音频设备”，后端连接网络交换机； 3、音频光端机：2路单向音频光端机；单模光纤传输，SC/FC可选；音频接口：卡农口；传输距离：0-10km；用于操场无线话筒等设备远距离传输，含端接线缆； 4、IP解码终端(机架式）：支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口；具有≥1路音频输出接口。具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。兼容学校原有数字广播系统，实现接入控制； 5、反馈抑制器：输入通道数量: 4通道48V幻像供电，取样频率: 48KHz，频率响应:不低于20Hz~15KHz失真度: ≤0.1%@ 1KHz,信噪比:≥90dB,信号延迟: ≤7ms； 6、本条目内设备按需配置，综合平均后测算平均价格计算。 |  |  |
| 32 | 操场音频线材及辅材 | 1、本项目中室外扩声所需信号线材、PDU插座含辅材及相应接头、电源线及配件、光纤及配件、信号传输配件含辅材、DN32、DN50管及配件及相应接头，所有线材、配件需满足室外使用；室外线缆必须做冗余备份线路处理； 2、辅材：网络水晶头、膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 4、投标报价应包含操场音频线材及辅材全部费用及责任，后续不予增补。 5、本条目最多1套，是综合平均后按标自己测算平均价格计算，不增不补。 |  |  |
| 33 | 操场音频系统集成 | 1、挖沟开槽，线管、线槽敷设，横跨楼宇及行车过道DN50镀锌钢管，沿着操场和楼宇预埋PE25管，沿着墙面敷设PVC管槽； 2、广播设备调试、安装，原有广播设备调整（包含操场及活动空间原有音柱调整、测试、移位），原有不用设备拆除搬运； 3、原广播站线路梳理、检测和更换以及机柜集成以及原先设置操场上机柜不合理移改机柜位置产生的序列配套线材布线集成； 4、机柜线路整理、线路贴标、设备打标示、设备除尘等； 5、规范接地，按照国标规范接地，保证防雷接地效果； 6、投标报价应包含操场音频系统集成的全部费用，后续不予增补。 |  |  |
| 34 | 网络广播音频服务器含网络广播系统控制软件 | 一、功能参数： 1、机架式设计，支持7×24h运行；≥17英寸电容触摸屏；支持多格式播放与TTS；多权限管理、作息方案导入导出； 2、支持自定义MP3、WAV音乐文件播放时间及音量大小，配备语音文件编辑器，播放列表管理支持MP3、AAC、OGG、WAV、FLAC、TXT等常用音频格式，集成文本文档转语音（TTS）功能； 3、作息方案管理支持多套方案并行激活，可手动/自动激活方案及运行计划，自动提示触发时间冲突的作息计划，支持批量删除、复制、剪切操作； 4、多权限管理支持按用户划分广播使用权限及可控区域，权限由管理员统一分配且不可自行更改；最高权限用户（考试时）可一键禁用普通用户所有权限；同一权限下，用户优先级高的可抢占低优先级用户权限，同一优先级下预先使用者优先； 5、支持导入导出作息方案，便于编辑考试、临时作息表。 二、硬件参数： 1、支持拓展≥6路线路输入、≥6路线路输出； 2、处理器配置≥8核，≥8线程，≥2.7GHz主频；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G 内存； 3、安装方式 ：机架式； 4、保护方式 ：上电保护/过载保护/短路保护三重防护。 |  |  |
| 35 | 数字前置放大器 | 一、功能参数： 1、机架式、默音功能； 2、具有≥5路话筒（MIC）输入接口、≥3路标准信号线路（AUX）输入接口； 3、支持本地主控进行音量音效调节，具备音频输入级联扩展能力； 4、支持单路音频信号精确数字调节，音量及均衡调节精度达1%； 5、频率响应：20Hz-20kHz(±3dB)。 |  |  |
| 36 | 网络寻呼话筒 | 一、功能参数： 1、内置扬声器额定输出功率≥5W，配备≥7英寸电容式触摸屏，内置存储容量≥8GB，配置鹅颈麦克风输入接口； 2、基于TCP/IP协议栈实现流媒体网络音频传输，支持跨网段路由穿透，实现广播级语音传输与多媒体播放； 3、支持任意网络终端动态配置为数字音频源，具备开关量控制接口及数字电位器音量调节功能，实现CD级音频采集（采样率≥44.1kHz），数字音频传输延时≤20ms； 4、内置多格式音频解码器，兼容MP3/WAV/AAC等主流音频格式； 5、支持模拟/数字信号混音处理，实现本地播放与远程传输协同工作，实现全双工多方对讲； 6、支持终端分组管理及广播区域动态配置，内置优先级可调机制，具备远程分区控制接口； |  |  |
| 37 | 网络广播解码设备 | 1、支持网络数字音频输入及线路输入，具备2路功率输出能力，支持分体式安装与立体声扩声； 2、接收网络数据信号，通过主控软件可监听所有节目播出内容； 3、支持终端配置至指定节目源，实现开关、音量、均衡参数远程控制，工作异常时自动续播末次任务； 4、设备工作状态支持中文显示器、主控、移动端等多平台实时查看； 5、支持按设置时区自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟 6、支持网络远程固件升级，功能拓展灵活便捷； 7、能与“网络广播音频服务器”配套使用； 8、安装方式：壁挂式。 |  |  |
| 38 | 教室扩声套装 | 一、功能参数： 1、系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱+话筒接收器+无线领夹话筒； 2、单元组成：≥3*3英寸； 3、频响范围：85Hz - 20kHz ，波动范围为 -3dB； 4、灵敏度：92dB/1W； 5、输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6、功率：额定输入功率≥2*60w ，最大输入功率≥ 2*120w； 7、啸叫抑制方式:DSP抑制； 8、系统组成：领夹麦克风接收器； 9、接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 10、系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓； 11、对频方式：近距离磁感应后自动对频； 12、无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 13、电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电。 二、布线辅材集成 1、教室内广播设备连接所需成品线材； 2、辅材：网络水晶头、膨胀螺丝、标贴、胶带、机柜螺丝、扎带等； 3、原有广播线路对应测试贴标； 4、室内广播设备安装，原有不用设备拆除搬运； 5、线路整理、线路贴标、设备打标示、设备除尘等； 6、投标报价应包含室内音频系统集成的全部费用及责任，后续不予增补。 |  |  |
| 39 | 监听扬声器 | 一、功能达成 用于广播音频监听及现场人声扩声，采用高保真全频单元，集成数字音频处理及放大功能，支持无线麦克扩声，无啸叫、抗干扰，可多场地同时使用，操作便捷、节能高效，贴合校园教学及会议场景需求。 二、技术规格 1、核心配置：内置D类无损音频解码数字放大模块、DSP音频处理模组，集成全频高品质3寸扬声器单元，实现高保真音频输出； 2、音频处理：支持全数字音量和均衡调节，可调整扩声混响时间，优化音频空间感及丰满度。配备专业无线扩声麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，无啸叫、抗干扰； 3、输入输出：支持本地线路输入，可自动检测输入音频并启停功放，实现节能减排。功放输出功率2×30W，输出阻抗8Ω，AUX输入灵敏度150mV； 4、音质参数：扬声器频率响应45Hz-18kHz，灵敏度@2.83V、1米为86dB/104dB。功放频率响应20Hz-20kHz，总谐波失真THD≤0.1%，信噪比≥85dB； 5、供电规格：AC 220V/50Hz，具备上电、过载、短路三重保护； 6、材质与尺寸：采用铝制箱体，耐用易清洁，适配校园场地使用； 7、适用场景：适配30-60㎡场地，满足广播站场景的监听及扩声需求。 三、安装要求 1、安装方式：支持壁挂、支架两种安装方式，安装牢固，位置便于音频监听及人声扩声，避免遮挡； 2、接线规范：按要求连接电源线及音频输入线路，接线牢固、接触良好，做好线路整理及标识； 3、调试要求：安装后调试音量、均衡及混响参数，测试无线麦克对频及抗干扰性能，确保监听清晰、扩声无啸叫。 四、其他要求 1、供货范围：监听扬声器、配套支架、专用配件及线材，含运输、安装、调试服务； 2、质保期：不少于3年，质保范围包含扬声器、配套配件及安装工艺； 3、兼容性要求：确保与校内原有广播系统、网络广播音频服务器无缝兼容，可同步接收广播信号。 |  |  |
| 40 | 户外监控摄像头 | 一、功能达成 适配广播站无法直接观察操场的场景，用于实时监看操场动态，搭配学校自备显示器使用，属于通用性产品，具备高清成像、远距离补光、抗恶劣环境等特点，安装便捷、运行稳定，可清晰捕捉操场内线阵音箱运行状态、集会场景及人员活动，满足广播站远程监看需求。 二、技术规格 1、图像分辨率：不低于400W像素； 2、网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，； 3、防护等级：IP67，具备防尘、防水功能，适合户外操场长期安装使用，抵御恶劣环境； 4、含解码设备，支持显示器直连。 三、 安装要求 1、安装位置：安装于广播站视野可覆盖整个操场的位置，确保无遮挡，监看范围完整覆盖操场区域； 2、安装方式：采用支架固定安装，安装牢固，可微调角度，确保监看视角最佳； 3、配套说明：显示器由学校自行提供，投标方需负责摄像头与学校自备显示器的连接调试，确保正常显示监看画面。 |  |  |
| 41 |  | 投标文件要求的所有技术要求。 |  |  |

说明：

1.投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值。

2.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 (响应或不响应) | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交付时间及地点 （1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。 （2）项目质保期：质保期三年（验收合格之日起，进入质保期。含硬件、软件及特征库授权等），质保期内包含免费上门调试、故障维修及软件升级服务。 （2）交付地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 2.供货与履约要求 （1）管理平台数据同步 投标人须同步使用“南京市教育装备项目管理平台”，并在平台中完成以下操作：公开投标文件与合同资料；上传施工过程影像资料与履约文件；发起验收流程；申请售后服务；制作设备二维码标签并粘贴。 （2）项目过程性管理 投标人应编制施工进度计划，并在履约全过程中根据实际进展动态更新。须参与采购人组织的定期工程会议，每周汇报项目进展情况，并接受采购人及相关部门的飞行检查与管理。 （3）深化设计与材料交付 投标人须按时提交包括原始图纸深化、施工告知函、安全责任书、设备清单、技术参数等全套资料，内容需明确施工交接界面，经采购人审核盖章后方可施工。所有资料须按“一式三份”标准提交：学校、投标人、项目管理方各留存一份。 （4）送样管理 中标后，投标人须与采购人协商约定送样工作，按送样约定提交与投标文件和合同保持品牌、工艺、材质一致，并粘贴唯一性标识，装备中心将组织专家对样品进行审核。 （5）项目管理 1）声场模拟与性能指标 需使用专业声场模拟软件，并植入本音箱的实验室数据和学校操场CAD数据，完成操场在日常使用模式下的声场数据的模拟过程，模拟结果须同时满足以下指标：平均声压级≥75dB(A)、声场不均匀度≤10dB(A)、平均声压级偏差≤±2dB。 2）噪声防扰民设计 需使用专业声场模拟软件，并植入本音箱的实验室数据和学校操场CAD数据，完成操场在日常使用模式下的声场数据的模拟过程，需针对操场周边居民区，提出噪声控制设计方案，并确保操场广播系统使用时，学校围墙外1米处（临近居民区）的最大声压级≤60dB(A)。 3）图纸与设计资料 需提供以下设计图纸：操场声场布局平面图、扬声器安装细节图、管线走向图等。图纸需标注尺寸、比例及相关技术参数。 安装调试质量措施《设备测试流程计划表》（包括但不限于通道调音检测流程等，明确调试合格标准）。 过程管理创新《数字化管理闭环计划表》（包括但不限于数字管理工具、施工影像记录、每日问题追踪）。 4.验收要求 （1）验收方法 成立验收小组现场验收，对产品数量、质量和功能性、学校应用情况达成等进行检查复核。 （2）验收标准 验收材料完整，设备数量与合同一致，系统功能达成与投标人投标文件中的承诺一致。 （3）验收培训 须完成每校到校设备操作培训视频，涵盖操作流程、常见故障排查及安全规程（参训人员应覆盖学校涉及岗位，开展教师培训实操评价，合格率100%）。 在完成操作培训视频基础上，每校选取不超过两个主要设备，制作培训二维码标签，粘贴于设备或教室醒目位置，采用专业工具将视频内容叠加其上，实现扫码即显培训视频，提升培训实效(本项采购人不另付费用)。 (4)系统联动测试 投标人需完成静音操场+原有室内广播系统+噪声检测显示仪的联动测试。 5.售后要求 （1）服务体系及网络构建《服务资源及人员配置表》（包括但不限于项目所在地服务网点、专人对接、服务流程图） （2）故障响应与处理机制《定向常见故障分级处理与响应表》（包括但不限于不同级别故障响应时限、备品备件保障、报修渠道）。 （3）主动运维与服务反馈《巡检与用户反馈闭环机制表》（包括但不限于定期巡检安排、问题追踪机制、用户满意度调查与改进记录）。 6.培训要求 （1）培训内容覆盖及适配性《培训内容目录安排及评估方案》（包括但不限于按岗位职责区分的培训内容和实际操作达成表）。 （2）重点设备专项培训设计《数字音频设备培训计划表》（包括但不限于调音台或音频处理器操作步骤说明、高频使用场景举例）。 7.报价要求 （1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。 （2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。 （3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。 （4）投标人必须按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。 8.履约保证金 该项目签订合同时须向采购人缴纳合同总额的3%作为履约保证金，缴纳方式建议采用银行保函，质保期满无质量或服务问题无息退还。 9.付款方式 在合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。 |  |  |
| 2 | 招标文件要求的所有商务要求。 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（工业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

2.（标的名称）,属于（工业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。

2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在《声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.《关于符合本国产品标准的声明函》准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

附件十三、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波束成形户外定向有源扬声器 |  |  |

投标人（加盖电子公章）：

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。