招　标　文　件

项目名称：南通市通州区政府战勤保障类及灭火类消防车采购项目

项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2026-0013

采购人：南通市通州区应急管理局

采购代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

2026年5月15日

招标文件备案表

代理机构：（盖章） 编制人： 日 期：2026年 月 日

采购人：（盖章） 日 期：2026年 月 日

第一章 投标邀请

受南通市通州区应急管理局的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就南通市通州区政府战勤保障类及灭火类消防车采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区政府战勤保障类及灭火类消防车采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年6月5日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2026-0013

2.项目名称：南通市通州区政府战勤保障类及灭火类消防车采购项目

3.预算金额：人民币320.00万元。

4.本项目设定最高限价，总价最高限价为人民币320.00万元，单价限价详见招标文件第四章，投标报价超过最高限价按照无效标处理。

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后6个月内，供货至采购人指定地点。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业。

9.本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2.2024年度（或2025年度）的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

4.本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过2名。

联合体投标的，应满足下列要求：签订联合体协议，指定1家供应商为牵头单位，并确定联合体各方的工作内容和责任；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体牵头单位代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段（含质保期）的主办、协调工作；合同实施阶段（含质保期）如出现问题，均由联合体牵头单位协调处理。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年 6 月 5 日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本次招标落实的政府采购政策

（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（5）关于节能产品和环境标志产品：

3.投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

4.投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市通州区应急管理局

地址：南通市通州区新金西路97号

联系人：徐先生

联系方式：19802571186

2.采购代理机构

名称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地址：南通市通州区世纪大道财富中心903室

联系方式：周先生13218016690、姜先生18061753091

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏永诚工程造价事务所有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3中标单位需支付采购代理服务费，本项目招标代理费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）的50%收取，由中标单位支付，请投标报价综合考虑，计算方法如下：

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 中标金额＞50万元的代理费计算方法：（1万元+（中标价－50万元）×1.5%）×50% |  |  |  |
| 中标金额≤50万元的代理费计算方法：1万元×50%=5000元 |  |  |  |

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 未按照投标文件格式及要求填写的。

26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加。

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商、含联合体成员）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

- 采购项目名称：南通市通州区政府战勤保障类及灭火类消防车采购项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：  /

分期付款：

合同签订且财政资金足额拨付到位后，甲方向乙方支付合同金额30%。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有货物到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额50%的价款。验收合格后满一年且无质量问题且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额20%的价款，其中涉及预付款的：/。

成本补偿：  /

绩效激励：  /

3.合同履行

（1）合同签订后6个月内，供货至采购人指定地点。起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：采购人指定地点（南通市通州区范围内）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：银行汇票、转账支票、网银或不可撤销、不可转让、无条件见索即付的保函（银行保函、保险保函等金融机构担保保函）

收取履约保证金金额：合同金额的10%

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，七个工作日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2履约保证金不予退还的情形：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【每逾期一日，乙方每日需向甲方按照合同签约价的0.5‰支付违约金，并赔偿未按时交付给甲方产生的全部损失。】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如有质量异议，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | （1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项； （2）接收货物的义务； （3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务； （4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务； （5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.质量保证（如有质保期，按质保期相关要求执行） 1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。 1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。 1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。 1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。 1.5质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。 1.6本项目车辆的购置税及上牌费包含在合同价款中，由乙方承担。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按照国家法律法规要求执行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求（如有） | 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。 （1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色； （6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 快递包装环保要求： （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （11）快递应使用电子面单； （12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。 |
|  | 指定现场 | 按照甲方要求。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运费及风险已包含在合同价内。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方应为派往甲方服务的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如在发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自交付验收合格之日起不少于三年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 质保期内，合同产品发生任何非用户人为的缺陷、损坏等问题，乙方售后服务网点保证在接到维修电话后30分钟内响应，不能通过远程解决的，最迟在接到维修电话后6小时内赶赴现场修复，48小时以内解决问题，不能修复的，采取提供备品、备件等措施，以保证采购人的正常使用，维修或更换所发生的一切费用乙方负责。质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责，质保期后的维修按成本价酌情收费。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 详见合同条款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 履约保证金不予退还的情形： a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后，二十个工作日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 乙方向甲方提供人员车辆使用培训，培训费用已包含在合同总价中。 乙方应无条件协助甲方车辆上牌，相关费用已包含在合同总价中，无法上牌的车辆相应合同款项不予支付。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜： 1.乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。 2.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。 3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出10天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向南通市通州区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第四章 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

满足南通市通州区政府消防保障需求。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）所提供的所有货物符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关行业技术规范（或标准）及国家强制性标准。

（2）供应商所提供的车辆为检验合格的车辆。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格产品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

（2）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

（3）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则中标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（4）中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（5）中标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（6）中标供应商所供货物最终验收后，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的后果。

（7）中标供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

（8）本项目为交钥匙项目，该项目包含了所涉及的所有设备、材料及实施人工、车辆的购置税及上牌费等各项费用。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

4.1采购清单

（1）车辆名称：抢险救援消防车，数量：1辆

| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 底盘 |  | 1.满载总质量：≤18000kg 2.救援器材数量：≥100件 3.排放标准：不低于国六排放标准 4.驱动：4x2 ▲5.发动机功率：≥220KW 6.轴距：≤4500mm 7.变速箱：手动变速箱 8.带胎监测装置、ABS、EBS、ESP |  |  |  |  |
| 2 |  | 驾驶室及乘员室 |  | ▲1.结构：原装双排驾驶室 2.座椅设置：前排1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，后排4座，后排座设置空气呼吸器支架，可放置6.8L-9L空气呼吸器，全部安装有三点式预紧安全带 3.仪表盘：底盘各类仪表按照底盘要求标配，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等 |  |  |  |  |
| 3 |  | 上装部分 |  | ▲1.结构：器材箱为全铝合金板式装配结构，无骨架、无焊接，确保使用十五年不生锈不变形，通过激光切割折弯成型的铝合金板连接而成。器材箱能最大限度地提高空间利用率和可变性，箱内可配置各类平拖板、竖拖板、旋转架、铝合金抽屉以及高强度塑料周转箱等，结构在空间利用、外形美观度、器材取放便捷等方面可实现最优化，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）. 2.材质：高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm 3.脚踏板器材箱两侧下部（卷帘门下方），打开后高度一致，翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯，面板喷涂防撞防滑胶，结构：采用气弹簧加卷帘门锁紧，安全可靠。每个踏板承重≥150Kg 4.侧爬梯：器材箱右后方；高强度铝合金型材 5.绞盘部分： 5.1、电压：24V ▲5.2、绞盘最大拉力：≥70kN 5.3、牵引绳长度：≥25m 5.4、牵引绳直径：≥10mm 5.5、排绳功能：带自动排绳功能 5.6、安装部位：前保险杠处 6.吊车部分： 6.1、起重能力：≥8t·m ▲6.2、最大额定起升载荷：≥5000kg 6.3、回转扭矩：≥12kN·m 6.4、旋转角度：≥320° 6.5、工作半径：≥8m 6.6、支腿跨距：≤5.5m 7.发电机 7.1额定输出功率：≥8KW 7.2额定电压：220V/380V 7.3频率：50Hz 7.4燃油：汽油 7.5连续工作时间：≥8h 8.升降照明系统 8.1离地高度：≥7m 8.2灯具类型：高亮LED灯 8.3灯具功率：≥4×600W 8.4灯具水平旋转角度：≥360° 8.5灯具垂直旋转角度：≥300° 8.6灯具电压：220V 8.7照明寿命：≥8000小时 8.8连续运转：≥10h 9.遥控类型：有线遥控+无线遥控 |  |  |  |  |
| 4 |  | 电气设备 |  | - 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，配置≥100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内 - 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明；车尾顶部两侧安装有警示照明一体化灯，可用于车尾的警示及照明；车顶后部安装一个LED照明灯，可调节照明角度，用于车后照明，亦可作为吊机作业时的辅助照明 - 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况 - 安全信号指示灯：车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯 - 自动充电装置：器材箱左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 6.360度全景影像系统、倒车雷达、倒车影像、蓝牙通讯系统、行车记录仪：360度行车监控系统（导航、行车记录、倒车影像、倒车雷达一体），驾驶室内带10寸影像显示器，配有≥128G内存卡 |  |  |  |  |
| 9 |  | 随车附件和备件 |  | 序号; 货物名称; 型号规格/配置技术参数; 数量. 1; 移动线盘 220V/30m; 220V/30m; 1盘. 2; 移动线盘; 380V/30m; 1套. 3; 滑轮组; 2套. 4; 支腿垫板; 4块. 5; 起重吊带; 5t; 2副. 6; 车轮止动楔; 4个. 7; 灭火器; ABC干粉2kg; 1个. 8; 救援锹; 1把. 9; 救援锤; 1把. 10; 捞钩; 1把. 11; 断线剪; 1把. 12; 隔离警示带; 2盘. 13; 绝缘拉杆; 1副. 14; 手持扩音喇叭; 2只. 15; 备胎; 底盘自带. 16; 底盘随车工具; 底盘自带. |  |  |
| 10 |  | 其他 |  | 1.漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带； 2.所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志； 3.整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定； 4.整车性能符合GA39-2016《消防车消防要求和试验方法》的规定； 5.整车外观美观大方，平整度符合GA39-2016《消防车消防要求和试验方法》的规定； 6.整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定； 7.整车外部照明和信号装置符合GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定； 8.所有粘接、焊接牢固，光洁，平整； 9.车顶设有防护栏、具有防滑措施。 |  |  |  |  |
| 相关器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 产品简介 |  | 参数 | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 对讲机 |  | 本产品是按照PDT标准设计制造的一款全新的数字对讲机，搭载AI降噪抑制背景噪声和啸叫，音质音量出色；采用0.91英寸OLED屏幕，显示简明清晰；配备蓝牙5.0，实现高效便捷的无线应用；同时防护等级达到IP68，产品坚固耐用，能够应对各种苛刻环境。 |  | 频段范围：UHF3:350~400MHz; 信道容量：1024 区域容量：64 工作电压：7.7V（额定） 电池：2400mAh锂聚合物防伪电池 外形尺寸（高×宽×厚）mm：132x55x29.5 重量：290克（带2400mAh电池） 显示屏：0.91英寸OLED屏 | 60 |  | 台 |
| 2 | 消防小型无人机（1:1电池） |  | 本产品支持智能检测、激光标注测量等多项智能功能。且开放机身AI算力，感知性能大幅跃升，飞行系统更安全更可靠，配件亦全面升级。可覆盖电力巡检、应急抢险、公共安全、水利林业监测等众多应用场景：智能化空中作业新篇章，从此开启。（包含1年旗舰保险，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止。保障额度35000元）。电池：99瓦高容量电池，为无人机提供长达49分钟的续航时间或42分钟的悬停时间。 |  | 1.机身结构：展开后尺寸：≥300mm×260mm×100mm； 2、最大起飞重量：≥1000g； 3、轴距：≥300mm； 4、最大上升速度：≥6m/s； 5、最大下降速度：≥6m/s； 6、最大水平飞行速度：≥15m/s； 7、最大飞行海拔高度：≥4000m； 8、最长飞行时间：≥40分钟； 9、续航里程：≥20km 10、最大可抗风速：≥12m/s； 11、★卫星定位模块：支持BEIDOU导航系统； 12、悬停精度：垂直≤±0.1m，水平≤±0.3m 13、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km； 14、★避障功能：具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，支持上；下；前；后；左；右六个方向全向避障 15、★安全性：支持电池低量报警和失控自动返航； 16、预警功能：附近空域出现民航飞机时，可自动提示飞手，提醒飞手注意避让，让空中交通更加安全。 17、支持密码保护功能，输入密码方可获得飞行器操作与内置内存读取权限，保障设备与数据安全，防止敏感信息泄露。 18、飞行器底部具有照明功能，可在低光情况下自动开启，保障飞行器安全降落。并可以通过遥控器对其开启或关闭。 19、一体式带屏遥控器最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km；显示屏要求：屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥1920*1080；工作频率：2.400-2.4835GHz;5.725-5.850GHz；续航时间：不小于2.5小时 20、云台相机：稳定系统：3轴机械云台；最大控制转速：100°/s；角度抖动量：±0.007°；广角相机有效像素：≥4800万；视角：≥80°；等效焦距：24mm；变焦相机有效像素：≥1200万；数字变焦：≥8倍；混合变焦：≥50倍；中长焦相机有效像素：≥4800万 21、红外相机：传感器类型：非制冷氧化钒；像元间距：≥12μm；数字变焦：≥16倍；照片分辨率：≥640×512；测温方式：点测温、区域测温 22、激光测距：≥1000米 23、支持红外补光灯，照亮近距离≥100米 24、智能飞行电池5节；容量：≥5000mAh；工作温度：5℃到40℃；重量：≥300g；电压：≥14V 25、电池管家：额定功率：100w；充电方式：不少于3块电池轮充；充电温度：5℃至40℃ 26、保险服务：在一年保险服务期限内，所采购的便携式红外巡查无人机可享受额度内免费维修服务，保障金额不得低于25000元。 | 3 |  | 台 |
| 3 | U型水面救援机器人 |  | U型水面救援机器人又称为电动U型救生圈或水上飞翼，是一种专为水域救援设计的智能化救援设备。它能够快速、精准地送达救援物资，显著提升救援效率，并且受自然因素的影响较小，不易造成二次伤害，从而提高了近岸救援的效果‌。 |  | 采用两个双通道推进器，续航时间≥90min，空载速度≥8节，浮力≥270N，拉力≥80N，遥控距离≥800m，内置定位系统。 详细技术要求： 1、遥控救生圈采用抗腐蚀和抗紫外线的HDPE材质，韧性高，耐撞击，防磨损。 2、救援机器人包含两个推进器，推进器和设备本身一体化设计不突出于设备体表面； 3、遥控器采用双手操作设计，能够正常显示救援机器人电量和遥控器本机电量。 4、救援机器人具备双面行驶能力，正反两面均可单独行驶，无惧风浪，被浪打翻后，不影响继续航行和使用； 5、救援机器人本身重量≤13Kg； 6、★空载航行速度≥9m/s；负载速度≥3m/s；（负载≥85kg） 7、★最大拖载力：≥900kg； 8、续航时间：≥95min； 9、★救遥控距离：≥2050m； 10、★具备本机操控功能，遥控救生圈本机配备操控键，救援人员在遥控器失灵或其他特需情况下可通过本机操控键操控遥控救生圈自主航行； 11、内置定位系统GPS/北斗双定位模式，具有自动返航功能，当主机信号丢失，能自动返回到定位原始位置，定位返航精度≤1m，同时具备一键返航功能，原路返航功能，方便操作； 12、浮力：≥1500N； 13、★为保障应急救援，机器人抗跌落：任意面1.5米高处跌落到硬地面1次，机器人能正常工作； 14、为保障救援特殊场景使用，救援机器人可从高空抛投置水面，高度≥30米； 15、★空海一体模式（选配）无人机能清晰传回前方视频，遥控救生圈能够按照无人机飞行轨迹跟随航行，并可通过无人机遥控器对遥控救生圈进行操作。 16、★APP功能：遥控救生圈配备的APP实现自动航线、指点航行、模式显示、机器人电量、机器人经纬度、机器人视频、轨迹回放及自定义返航点等功能并具备黑匣子功能。 17、★定位救生衣：救生衣面料材质应采用500D可提拉MAX面料，耐水磨；救生衣在淡水中浸泡24小时后，浮力损失≤1%浮力不小于150N；救生衣肩部在800N的作用力下持续30min无损坏。衣身在1700N的作用力下持续30min无损坏；救生衣具有定位功能，能在手机APP或后台管理平台中显示位置，电量，轨迹等功能。具有遇水检测自动向平台发出求救预警，也可通过SOS一键预警；定位器待机时间3天以上，全网通GPS+北斗定位全球卫星定位+WIFI定位，GPS定位精度小于2米；配置360度遇水频闪定位灯，工作时间大于8小时。 18、以上★参数需提供省级或省级以上带CMA\CANS标示检测报告描件件加盖投标人公章。 | 2 |  | 个 |
| 4 | 水带运动轮 |  | 消防水带运动器是消防水带的支持性工具，通过提高载水水带的机动性来减轻现场消防员的负荷。由于采用了纵向大运动轮加横向小运动轮的复合轮式结构，可以在各种地形的表面上纵向和横向运动。通过减少水带的摩擦，可以更容易的将水带移动到不同的操作区域，同时减少水带纠缠。 |  | 1.消防水带运动器由两个大运动轮和一个水带固定支架组成，水带固定支架和大运动轮为快速插入式固定结构，一秒内完成拆装。每个大运动轮上面设计有12个交替分布的小运动轮，大运动轮转动时，12个小运动轮交替着地运动。每个小运动轮能独立转动，中间为不锈钢转轴，两端配置不锈钢密封轴承，水带固定支架配置有快插式水带快速固定绳系。 2、万向运动方式：能同时完成横向和纵向两种复合运动 3、纵向大运动轮直径≤199mm。 4、单个消防水带运动器纵向大运动轮数量：2。 5、横向小运动轮直径：≤40mm。 6、单个消防水带运动器横向小运动轮数量：≥22个。 7、载重≥95kg。 8、适用水带范围：65-80mm。 9、单个消防水带运动器重量：≤3.5kg。 10、单个消防水带运动器尺寸（长X宽X高）≤:265X199X199mm。 11、耐高温性能：≥185摄氏度一小时。 12、抗跌落高度≥4.5m 13、每套配置4个消防水带运动器（每个消防水带运动器包含两个大运动轮和一个水带固定支架），4个消防水带运动器可以轻松拖动一条消防水带。 | 2 |  | 套 |

（2）车辆名称：6吨泡沫消防车，数量：1辆

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 1.外廓尺寸（长×宽×高）：≤8300mm×2550mm×3550mm 2.轴距：≦4700mm； 3.驱动形式：4×2； ★4.发动机：功率：≧210kW；扭矩：≧1150N.m/； 5.排放标准：不低于国六排放标准； 6.满载总重量：≤18000kg； 7.比功率：≧11 |  |
| 2 | 驾驶室及乘员室 | 1.结构：双排座四开门或单排座+独立乘员室。座位人数：2+4人；后排座位后设置空气呼吸器固定架4套。 2.驾驶室内设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关及指示灯、100W警报器、警灯、暴闪灯开关、360行车记录仪1套、北斗定位系统1套、倒车雷达1套。全部座椅设置有安全带。 |  |
| 3 | 上装部分 | 1.管路系统 材料：钢管材质。吸水管路：水泵后端设有DN150mm进水口，配不锈钢滤网，内扣铝合金闷盖；出水管路：车顶部有1个≥DN100mm消防炮管路。设有4个DN80mm标准出液口，安装阀门、接口和闷盖。液罐后封板有1个注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。放余水管路：在管路中加装放余水管路，并配有控制球阀。排污管路：管路设置有排污球阀。 - 泵房控制面板 车身尾部泵房内设置灭火控制面板，控制面板上设有液晶显示屏、底盘控制按钮、泡沫比例混合器控制按钮以及各种气控阀控制按钮及指示灯等。 3.车厢 器材厢：器材箱内部采用型材分隔，牢固可靠，可任意调节，各种器材放置合理。器材布置：器材厢内可设有铝合金器材盒、平拖架、抽屉、专用夹具及各种防锈、防振、防脱落、防划伤的专用装置放置常规灭火器材。开门：器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门，带有可靠耐用的LED自动照明灯（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭）；并在驾驶室内设有状态指示灯。 4.翻板踏脚 材质：高强度型材。结构：采用气弹簧和门止口双重锁定，安全可靠。说明：踏脚翻板翻下时高度不大于450mm，静载荷>150kg，翻上时符合GB11567的规定，翻转踏板边处装有LED警示灯。 |  |
| 4 | 消防泵系统部分 | ▲1.额定流量：≥80L/s，压力1.0MPa，安装形式：后置式。 - 引水装置： 型式：电动刮片式；引水时间：≤60s；最大真空度：≥85kPa；吸深：≥7m；符合GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》标准要求。 3.泡沫比例混合器 型式：负压式；控制方式：自动；混合比：3%、6%。 4.泡沫外吸管长度不少于3米。 |  |
| 5 | 压缩空气泡沫系统部分 |  | 不作硬性要求 |
| 6 | 容罐部分 | 1.载液量总容量：≥6000kg水罐载水量：≥4000kg；泡沫罐载液量：≥2000kg（水罐和泡沫罐容量根据采购人需求定制）； 材质：采用PP＆PCM（聚丙烯及聚酯抗腐合成材料）（侧、顶板20mm，底板25mm，隔板15mm）或304不锈钢材质（底板4mm，侧板及隔板3mm） 2.设备：2个入口孔，带有快速锁紧及开启装置；2个溢流及通气装置；2个液位指示器；2个排污口，配置快开阀门；液罐两侧左右各有1个DN80注水口，采用防腐材料，配套接口和闷盖。 3.技术要求：符合GB7956.3-2014的有关规定。 |  |
| 7 | 车载消防炮 | - 压力：1.0MPa； 2.流量：≧45L/s； ▲3.射程：水≥55m，B类泡沫≥50m； 4.俯/仰角：≤-10°/≥+70°； 5.水平回转角：320° |  |
| 8 | 电气设备 | 车辆照明：采用24V电压，符合GB4785规定要求。驾驶室信号装置：车顶长排红色暴闪警灯，符合GB13954的规定。电子警报器1个，符合GB8108的规定，功率≥100W，有连续调频功能。左右两侧安装红色暴闪灯。驾驶室内设置倒车可视系统。360行车记录仪。北斗定位系统；车辆两侧上方装有照明灯带，下方安装安全标志灯；上装后部安装35W无线遥控消防探照灯1个。车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |

| 9 | 随车附件和备件 (须列明细) |  | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 吸水管 | φ125mm×8m | 1 | 根 |  |  |
|  |  |  | 2 | 滤水器及引绳 | FLFφ125 | 1 | 只 |  |  |
|  |  |  | 3 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 把 |  |  |
|  |  |  | 4 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 1 | 把 |  |  |
|  |  |  | 5 | 地下消火栓扳手 | FBX800 | 1 | 把 |  |  |
|  |  |  | 6 | 消防水带 | 20-80-20 | 6 | 盘 |  |  |
|  |  |  | 7 | 消防水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 |  |  |
|  |  |  | 8 | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/8Ⅲ | 4 | 支 |  |  |
|  |  |  | 9 | 异径接口（卡式接口） | KJK65/80AZ | 4 | 件 |  |  |
|  |  |  | 10 | 异径接口（消火栓专用） | φ125mm×φ100 | 1 | 只 |  |  |
|  |  |  | 11 | 三分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 2 | 只 |  |  |
|  |  |  | 12 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.0 | 1 | 只 |  |  |
|  |  |  | 13 | 水带护桥 | HQ600 | 1 | 副 |  |  |
|  |  |  | 14 | 水带挂钩 | FG600 | 2 | 件 |  |  |
|  |  |  | 15 | 水带包布 | FP470 | 4 | 件 |  |  |
|  |  |  | 16 | 救援剪 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  |  | 17 | 橡皮锤 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  |  | 18 | 消防平斧 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  |  | 19 | 消防铤 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  |  | 20 | 空气泡沫枪 | QP8/0.7Z | 2 | 支 |  |  |
|  |  |  | 21 | 泡沫外吸管 | DN50mm×2m | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 其他 | 车身颜色：消防红；车身漆料：车厢表面喷涂消防红漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。整车标识：按用户要求喷涂。技术要求：符合GB/T3181的有关规定。 总体技术要求 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定、GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》的规定； 消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵》的规定；消防炮性能符合GB19156-2019《消防炮》的规定； 整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）车辆名称：冷藏车，数量：1辆

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | - 总质量（kg）：≥4495 - 额定质量（kg）：≥1100 - 整备质量（kg）：≥3200 - 发动机排量：≥2780 - 发动机功率：≥115kw - 轴距（mm）：≥3360 - 最高车速（km/h）：≥105 |  |
| 2 | 驾驶室及乘员室 | ▲1、结构：原装双排驾驶室 2.座椅设置：1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，全部安装有三点式预紧安全带 3.仪表盘：底盘各类仪表按照底盘要求标配，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等 |  |
| 3 | 上装部分 | 货厢顶部封闭，不可开启.该车配备隔热结构的车厢和制冷装置，用于冷藏运输.侧，后防护材料均为Q235，螺栓连接，后防护截面尺寸（mm）:≥100×50，离地高度≥460mm.选装两侧单、双、无侧开门，选装后四锁杆，五固定折页的后部货箱风格.选装后部三开门货箱风格，选装轮辋风格，选装储气筒内置，选装铝合金轮辋，选装尿素罐位置，选装电瓶位置.选装不同样式功率相当的制冷机组。 随底盘选装驾驶室.整备质量包括备胎、停车楔.货厢重量：≥900kg、材质/厚度（mm）：侧板，内外玻璃钢，中间挤塑板/80；底板，外玻璃钢，中间挤塑板，内铝/100.选装内部不锈钢材质时货厢重量：≥1085kg、材质/厚度（mm）：侧板，外玻璃钢，中间挤塑板，内不锈钢/80；底板，外玻璃钢，中间挤塑板，内不锈钢/100.选装尾板时，后防护材料为Q235，螺栓连接，截面尺寸φ100mm，下边缘离地高≥460mm.尾板收起状态水平长度≥280mm，尾板质量≥350kg.选装厢体左侧开门样式.随底盘选装前脸标识。 |  |
| 4 | 其他 | 具备冷藏功能的厢式货车。 |  |

（4）车辆名称：机动运兵车，数量：1辆

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数： | ▲1.车长*车宽*车宽（mm）≥7190*2240*2800； 2.车厢内高（mm）≥1890； 3.最小离地间隙（mm）≥140； ▲4.前轮距（mm）≥1830； 5.后轮距（mm）≥1730； 6.轴距（mm）≤3935； ▲7.前/后悬长（mm）：≥1150/2000; ▲8.接近角/离去角（°）：≤17/12 |  |
| 2 | 发动机配置： | 1.额定功率（kW）≥115； 2.排量（L）≥2.97; 3.排放标准：国六； 4.发动机型式：直列四缸增压中冷共轨发动机； ▲5.燃料种类：柴油 |  |
| 3 | 底盘配置： | 1.悬架系统：板簧悬架； 2.变速器：国产优质变速箱； 3.车桥：前盘后鼓制动器； 4.后桥速比：适合区域使用要求； 5.热管理：国产热管理系统； 6.轮胎：215／75R17.5； 7.备胎形式：有备胎（随车安装）； 8.轮辋：钢制轮辋； 9.燃料箱：≥120L； 10.随车工具：有随车工具； 11.止轮块：有止轮块（2块）； 12.电子稳定控制系统：ABS； 13.排气制动：有排气制动； ▲14.车身结构：半承载全金属车身 |  |
| 4 | 内饰配置： | 1.内饰：商务灰内饰基调（内饰钣金件外露面优选深商务灰）； 2.地板结构：平地板结构； 3.地板革：木纹地板革或其他 4.办公桌：木质材质，加装取电插座一套 |  |
| 5 | 外饰配置： | 1.第一乘客门配置：遥控式玻璃外摆门； 2.侧窗配置：牡丹绿色；左右侧倒数第二块为外推式应急窗，其余全封闭玻璃（两侧末上推拉窗）； 3.司机门：有司机门； 4.司机窗：玻璃推拉司机窗； 5.后备舱配置：设置后备舱体； 6.后围造型：分体式后尾灯； 7.雨刮及大灯控制方式：雨刮、大灯手动控制。 |  |
| 6 | 座椅配置： | 1.司机椅：三点式机械减震司机椅（带安全带报警功能,PVC面料）； ▲2.乘客座椅+司机椅数量：≤18+1座； 3.乘客椅：靠背可调，PVC面料座椅，乘客座椅优先采用整车厂所供座椅 4.侧扶手：有座椅侧扶手 5.座椅布局设计满足应急队伍紧急上下顺畅的方便性和长途驰援的舒适性等要求； |  |
| 7 | 空气调节系统： | ▲1.空调：制冷量≥14000kcal／h，内置型空调，国产压缩机，优先采用整车所供产品便于维修； 2.车内保暖系统：独立燃油加热器+不低于三个散热器； 3.除霜器配置：大功率水暖除霜器（外进风）； 4.发动机进气预热：有发动机进气预热； 5.水箱保温帘：有水箱保温帘； 6.中门踏步取暖器：有踏步取暖器； 7.防冻液：-45#防冻液； 8.冷凝器：装冷凝器 |  |
| 8 | 整车附件： | 1.外后视镜：杆式倒车镜； 2.窗帘配置：灰色软布窗帘； 3.遮阳帘：前风挡半幅遮阳帘； 4.灭火器：≥1个2kg干粉灭火器 5.灭火弹：≥2个自动灭火弹（发动机舱）； 6.安全锤：≥6把防盗警报安全锤（其中司机处1把） |  |
| 9 | 电器配置： | 1.播放系统：Mp3简易收放机； 2.倒车监视系统：单探头彩色监视器（倒车）； 3.V+客旅团终端：北斗／GPS双模行车记录仪； 4.扬声器：≥4个扬声器；5.电子钟：有电子钟； 6.蓄电池：2只120Ah蓄电池； 7.节油系统：有蓝芯智能节油系统； 8.取电器：有取电器； 9.USB手机充电器接口：驾驶区1个USB手机充电器模块 |  |
| 10 | ▲质量要求（需逐条响应）： | 1.投标产品喷涂效果不低于底盘制造商的机器人全自动喷涂生产线工艺。（提供投标产品制造商设备采购合同复印件加盖投标人公章）； 2.投标产品制造商具有优良的阴极电泳防腐工艺、可保证车辆的防腐效果，采用进口整车阴极电泳防腐技术处理，保证8-10年防腐效果。（提供产品制造商设备采购合同复印件加盖投标人公章）； 3.为保证产品质量，投标产品制造商需具备完善的质量保证体系。焊接工艺先进，采用集中供气、二氧化碳气体保护焊，焊接质量牢固，焊接水平达到国际焊接质量体系标准ISO3834。（提供证明材料复印件加盖投标人公章）； 4.投标产品制造商注重产品性能的验证，建设功能齐全的整车试验场，保证车辆出厂验收质量，投标时提供试验场鉴定报告，以及制造商试验场地照片以及试验场地试验功能规划图加盖投标产品投标人公章。 5.外观涂装：消防红； 6.优选交付车型与改装底盘为同一品牌产品（需提供产品公告页并重点标注品牌） |  |
| 11 | 其他 | 乘坐舒适性良好，底盘尽量进口。 |  |

4.2采购项目交付或者实施的时间和地点

1.交货时间：合同签订后6个月内，供货至采购人指定地点。

2.交货地点：采购人指定地点（南通市通州区范围内）。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

中标供应商应按照采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品并安装。中标供应商所提供的所有产品负责免费送货、安装和调试，直至设备正常运行。

6.采购标的的验收标准

（1）履约验收的基本要求：产品质量及项目的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。

（2）履约验收的实施主体：由采购人南通市通州区应急管理局作为实施主体，南通市通州区消防救援大队作为配合单位，负责组织开展本项目的履约验收工作。

（3）履约验收的时间方式：供货完成后。

（4）履约验收的内容：针对货物数量、质量、试运行情况等进行验收。

（5）履约验收的标准：产品质量及项目的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。中标供应商最终提供的产品应与招标文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由中标供应商承担，同时按合同违约处理。项目验收由验收单位对数量、质量、试运行情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

7.采购标的的其他技术、服务等要求

抢险救援消防车最高限价为120.00万元/辆，相关器材装备最高限价为40万元，6吨泡沫消防车最高限价为85.00万元/辆，冷藏车最高限价为25.00万元/辆，机动运兵车最高限价为50.00万元/辆。

8.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

不涉及。

9.采购需求中必须满足的实质性要求

详见货物清单。

10.本项目不接受进口产品投标。

11.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、商务技术标、报价标评分标准（70分+ 30分）

1.商务技术标评审，共70分

各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审内容 | 评分标准 | 标准分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 响应性 | 1.投标人需对第四章项目需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术部分正负偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应。 （1）技术参数已明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件需要提供相应的技术支持资料并加盖供应商单位公章）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 （2）技术参数未明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得30分；本项最低分0分，最高分30分。 标记“▲”“★”为重要技术条款，“重要技术条款全部响应得20分；负偏离在6项之内，每项扣2分，负偏离在6项及6项以上扣20分。 无标记为一般技术条款，一般技术条款全部响应得10分；负偏离在6项之内，每项扣1分，负偏离在6项及6项以上扣10分。 注：除特别说明外，采购文件中标注的条款需要在投标文件内提供技术支持资料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等材料；对技术支持资料类型要求见具体的技术条款；未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持资料即可）。未提供技术支持资料的，评审时不予采信 | 30 |
| 企业认证证书 | 1.投标单位具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，投标时提供一份得2分，最高得6分。认证范围与本项目相关。 | 6 |
| 类似 业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有消防车销售业绩，每提供有1份得1分，最多得3分。 提供政府采购网或者公共资源交易网中标（成交）公告截图（或中标通知书扫描件）、合同扫描件，未提供或提供不全不得分。 提供扫描件并加盖供应商公章。 | 3 |
| 质保期 | 质保期在满足本项目质保期基础要求的基础上：所有车辆整车每增加6个月得0.5分，本项最多得1分。 | 1 |
| 项目实施方案 | 针对本项目详细的供货、调试等方案，包括设备供货、验货、调试、试运行等描述： 1.方案优于或完全满足本次项目需求的，得10分； 2.方案部分满足本次项目需求的，得5分； 3.方案不能满足本次项目需求或未提供此项方案的，得0 分； | 10 |
|  | 针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案： 1.方案满足消防类项目用户使用需求和本次项目需求的， 得10 分； 2.方案部分满足消防类项目用户使用需求和本次项目需求的，得5分； 3.方案不满足消防类项目用户使用需求和本次项目需求的或未提供此项方案的，得 0 分； | 10 |
|  | 提供维保服务方案及维保费用情况、维保服务的响应时间，视其方案合理、措施有力、服务承诺对采购人有利性进行评价； 1.方案完全满足或优于本次项目需求的，得 10分； 2.方案部分满足本次项目需求的，得5分； 3.方案不能满足本次项目需求或未提供此项方案的，得 0 分； | 10 |

2.报价标评审标准（30分）

价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。

注：政府采购异常低价审查

（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书；

5.2024年度（或2025年度）的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明；

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.联合体协议（如有）；

10.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

11.投标函；

12.投标分项报价表；

13.技术要求响应及偏离表；

14.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

16.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

价格评审优惠

17.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

18.关于符合本国产品标准的声明函

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称） （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就     号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

2024年度（或2025年度）的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                  。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：采购人

根据贵方的      项目招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与服务相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

联合体协议（参考格式）（标段：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南通市通州区公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。